Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021 г. N 2 "Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

С изменениями и дополнениями от:

30 декабря 2022 г.

В соответствии со статьей 39 Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, N 14, ст. 1650; 2019, N 30, ст. 4134) и пунктом 2 Положения о государственном санитарно-эпидемиологическом нормировании, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 24.07.2000 N 554 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, N 31, ст. 3295; 2005, N 39, ст. 3953), постановляю:

1. Утвердить санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" согласно приложению.

2. Ввести в действие санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" с 01.03.2021.

3. Установить срок действия санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" до 01.03.2027.

4. Признать утратившими силу с 01.03.2021:

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 08.04.2003 N 34 "О введении в действие СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03" (зарегистрировано Минюстом России 23.04.2003, регистрационный N 4443);

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 23.04.2003 N 66 "О введении в действие гигиенического норматива допустимой суточной дозы (ДСД) 1,1-диметилгидразина при поступлении его в организм человека ГН 1.2.1311-03" (зарегистрировано Минюстом России 13.05.2003, регистрационный N 4534);

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.04.2003 N 78 "О введении в действие ГН 2.1.5.1315-03" (зарегистрировано Минюстом России 19.05.2003, регистрационный N 4550);

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 26.09.2001 N 24 "О введении в действие Санитарных правил" (зарегистрировано Минюстом России 31.10.2001, регистрационный N 3011);

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 05.06.2003 N 120 "О введении в действие ГН 2.2.5.1371-03" (зарегистрировано Минюстом России 16.06.2003, регистрационный N 4690);

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 09.03.2004 N 11 "О введении в действие гигиенических нормативов Аварийные пределы воздействия 1,1-диметилгидразина (НДМГ) в атмосферном воздухе населенных мест" (зарегистрировано Минюстом России 09.03.2004, регистрационный N 5650);

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 09.03.2004 N 12 "О введении в действие гигиенических нормативов Аварийные пределы воздействия 1,1-диметилгидразина (НДМГ) в воздухе рабочей зоны (для работающих в очаге аварии)" (зарегистрировано Минюстом России 09.03.2004, регистрационный N 5649);

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 12.12.2005 N 27 "Об утверждении ГН 2.2.5.2037-05" (зарегистрировано Минюстом России 26.12.2005, регистрационный N 7305);

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 23.01.2006 N 1 "О введении в действие гигиенических нормативов ГН 2.1.7.2041-06" (зарегистрировано Минюстом России 07.02.2006, регистрационный N 7470);

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 14.08.2006 N 19 "Об утверждении ГН 2.2.5.2119-06" (зарегистрировано Минюстом России 04.09.2006, регистрационный N 8206);

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 14.08.2006 N 20 "Об утверждении ГН 2.2.5.2120-06" (зарегистрировано Минюстом России 04.09.2006, регистрационный N 8207);

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 14.08.2006 N 21 "Об утверждении ГН 2.1.7.2121-06" (зарегистрировано Минюстом России 04.09.2006, регистрационный N 8210);

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 14.08.2006 N 22 "Об утверждении ГН 2.1.5.2122-06" (зарегистрировано Минюстом России 04.09.2006, регистрационный N 8211);

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 18.01.2007 N 3 "Об утверждении ГН 2.1.6.2157-07" (зарегистрировано Минюстом России 20.02.2007, регистрационный N 8979);

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 08.02.2007 N 5 "Об утверждении гигиенических нормативов ГН 2.6.1.2159-07" (зарегистрировано Минюстом России 22.03.2007, регистрационный N 9131);

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 05.06.2007 N 31 "Об утверждении ГН 2.2.5.2219-07" (зарегистрировано Минюстом России 26.06.2007, регистрационный N 9711);

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 05.06.2007 N 32 "Об утверждении ГН 2.2.5.2220-07" (зарегистрировано Минюстом России 25.06.2007, регистрационный N 9693);

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 21.08.2007 N 60 "Об утверждении ГН 2.1.8/2.2.4.2262-07" (зарегистрировано Минюстом России 27.09.2007, регистрационный N 10200);

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2007 N 75 "Об утверждении ГН 2.1.5.2280-07" (зарегистрировано Минюстом России 22.11.2007, регистрационный N 10520);

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 19.12.2007 N 89 "Об утверждении ГН 2.2.5.2308-07" (зарегистрировано Минюстом России 21.01.2008, регистрационный N 10920);

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 19.12.2007 N 90 "Об утверждении ГН 2.1.5.2307-07" (зарегистрировано Минюстом России 21.01.2008, регистрационный N 10923);

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 19.12.2007 N 92 "Об утверждении ГН 2.1.6.2309-07" (зарегистрировано Минюстом России 21.01.2008, регистрационный N 10966);

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 14.01.2008 N 1 "Об утверждении ГН 2.1.5.2312-08" (зарегистрировано Минюстом России 05.02.2008, регистрационный N 11104);

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 18.02.2008 N 11 "Об утверждении гигиенических нормативов ГН 2.1.6.2328-08" (зарегистрировано Минюстом России 11.03.2008, регистрационный N 11306);

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 21.04.2008 N 27 "Об утверждении СанПиН 1.2.2353-08" (зарегистрировано Минюстом России 19.05.2008, регистрационный N 11706);

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 23.06.2008 N 39 "Об утверждении ГН 2.2.5.2389-08" (зарегистрировано Минюстом России 09.07.2008, регистрационный N 11944);

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 23.06.2008 N 40 "Об утверждении ГН 2.2.5.2388-08" (зарегистрировано Минюстом России 09.07.2008, регистрационный N 11939);

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 18.08.2008 N 47 "Об утверждении гигиенических нормативов ГН 2.1.6.2414-08" (зарегистрировано Минюстом России 04.09.2008, регистрационный N 12224);

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 18.08.2008 N 48 "Об утверждении гигиенических нормативов ГН 2.1.5.2415-08" (зарегистрировано Минюстом России 04.09.2008, регистрационный N 12222);

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 22.01.2009 N 2 "Об утверждении гигиенических нормативов ГН 2.2.5.2440-09" (зарегистрировано Минюстом России 16.02.2009, регистрационный N 13345);

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 27.01.2009 N 5 "Об утверждении гигиенических нормативов ГН 2.1.6.2451-09" (зарегистрировано Минюстом России 13.02.2009, регистрационный N 13336);

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 07.04.2009 N 20 "Об утверждении СанПиН 2.1.4.2496-09" (зарегистрировано Минюстом России 05.05.2009, регистрационный N 13891);

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 27.04.2009 N 25 "Об утверждении гигиенических нормативов ГН 2.1.6.2505-09" (зарегистрировано Минюстом России 19.05.2009, регистрационный N 13954);

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 18.05.2009 N 32 "Об утверждении гигиенических нормативов ГН 2.1.7.2511-09" (зарегистрировано Минюстом России 23.06.2009, регистрационный N 14121);

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 03.09.2009 N 55 "Об утверждении гигиенических нормативов ГН 2.2.5.2537-09" (зарегистрировано Минюсте России 13.10.2009, регистрационный N 15013);

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 19.10.2009 N 62 "Об утверждении ГН 2.1.5.2561-09" (зарегистрировано Минюстом России 01.12.2009, регистрационный N 15336);

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 19.10.2009 N 63 "Об утверждении ГН 2.2.5.2557-09" (зарегистрировано Минюстом России 19.11.2009, регистрационный N 15259);

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 19.10.2009 N 64 "Об утверждении ГН 2.2.5.2558-09" (зарегистрировано Минюстом России 20.11.2009, регистрационный N 15277);

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 19.10.2009 N 65 "Об утверждении ГН 2.1.7.2560-09" (зарегистрировано Минюстом России 13.11.2009, регистрационный N 15223);

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 19.10.2009 N 66 "Об утверждении ГН 2.1.7.2559-09" (зарегистрировано Минюстом России 25.11.2009, регистрационный N 15319);

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 19.10.2009 N 67 "Об утверждении ГН 2.1.6.2563-09" (зарегистрировано Минюстом России 25.11.2009, регистрационный N 15313);

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 19.10.2009 N 68 "Об утверждении ГН 2.1.6.2556-09" (зарегистрировано Минюстом России 13.11.2009, регистрационный N 15227);

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 19.10.2009 N 69 "Об утверждении ГН 2.2.5.2562-09" (зарегистрировано Минюстом России 13.11.2009, регистрационный N 15226);

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 05.02.2010 N 8 "Об утверждении гигиенических нормативов ГН 2.1.6.2577-10" (зарегистрировано Минюстом России 18.03.2010, регистрационный N 16649);

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 25.02.2010 N 10 "Об утверждении СанПиН 2.1.4.2580-10" (зарегистрировано Минюстом России 22.03.2010, регистрационный N 16679);

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15.03.2010 N 20 "Об утверждении СанПиН 2.2.1/2.1.1.2585-10" (зарегистрировано Минюстом России 08.04.2010, регистрационный N 16824);

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 31.03.2010 N 22 "Об утверждении ГН 2.1.7.2597-10" (зарегистрировано Минюстом России 26.04.2010, регистрационный N 17009);

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 26.04.2010 N 30 "Об утверждении ГН 2.1.7.2611-10" (зарегистрировано Минюстом России 07.06.2010, регистрационный N 17509);

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 26.04.2010 N 31 "Об утверждении ГН 2.2.5.2610-10" (зарегистрировано Минюстом России 21.05.2010, регистрационный N 17318);

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 26.04.2010 N 32 "Об утверждении ГН 2.1.7.2609-10" (зарегистрировано Минюстом России 07.06.2010, регистрационный N 17493);

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 26.04.2010 N 33 "Об утверждении ГН 2.1.7.2608-10" (зарегистрировано Минюстом России 07.06.2010, регистрационный N 17486);

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 26.04.2010 N 34 "Об утверждении ГН 2.1.7.2607-10" (зарегистрировано Минюстом России 19.05.2010, регистрационный N 17286);

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 26.04.2010 N 35 "Об утверждении ГН 2.1.7.2606-10" (зарегистрировано Минюстом России 07.06.2010, регистрационный N 17507);

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.06.2010 N 74 "Об утверждении СанПиН 2.1.4.2652-10" (зарегистрировано Минюстом России 30.07.2010, регистрационный N 18009);

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 12.07.2010 N 83 "Об утверждении ГН 2.1.6.2658-10" (зарегистрировано Минюстом России 30.07.2010, регистрационный N 18011);

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 02.08.2010 N 94 "Об утверждении гигиенических нормативов ГН 2.2.5.2710-10 "Дополнение N 3 к ГН 2.2.5.2308-07 "Ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) вредных веществ в воздухе рабочей зоны" (зарегистрировано Минюстом России 08.09.2010, регистрационный N 18385);

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 02.08.2010 N 97 "Об утверждении гигиенических нормативов ГН 2.1.5.2702-10 "Дополнение N 3 к ГН 2.1.5.2307-07 "Ориентировочные допустимые уровни (ОДУ) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования" (зарегистрировано Минюстом России 02.09.2010, регистрационный N 18338);

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 02.08.2010 N 98 "Об утверждении гигиенических нормативов ГН 2.1.6.2703-10 "Дополнение N 6 к ГН 2.1.6.2309-07 "Ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест" (зарегистрировано Минюстом России 02.09.2010, регистрационный N 18339);

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 03.09.2010 N 112 "Об утверждении ГН 2.1.7.2735-10 "Предельно допустимая концентрация (ПДК) 1,1-диметилгидразина (гептила) в почве" (зарегистрировано Минюстом России 27.09.2010, регистрационный N 18550);

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 03.09.2010 N 110 "Об утверждении ГН 2.1.7.2726-10 "Предельно допустимый уровень (ПДУ) загрязнения мышьяком отходов металлических конструкций объектов по уничтожению отравляющих веществ кожно-нарывного действия" (зарегистрировано Минюстом России 21.10.2010, регистрационный N 18777);

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 03.09.2010 N 111 "Об утверждении ГН 2.2.5.2729-10 "Предельно допустимый уровень (ПДУ) загрязнения мышьяком незащищённых кожных покровов"" (зарегистрировано Минюстом России 13.10.2010, регистрационный N 18711);

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 03.09.2010 N 114 "Об утверждении ГН 2.1.6.2736-10 "Ориентировочный безопасный уровень воздействия (ОБУВ) О-изопропилметилфторфосфоната (зарина) в атмосферном воздухе населённых мест" (зарегистрировано Минюстом России 08.10.2010, регистрационный N 18673);

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 03.09.2010 N 118 "Об утверждении ГН 2.1.7.2727-10 "Предельно допустимые уровни (ПДУ) загрязнения О-(1,2,2-триметилпропил) метилфторфосфонатом (зоманом) и О-изопропилметилфторфосфонатом (зарином) металлических отходов (лом химических боеприпасов, металлические ёмкости, технологическое оборудование), контактировавших с отравляющими веществами" (зарегистрировано Минюстом России 21.10.2010, регистрационный N 18778);

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 03.09.2010 N 119 "Об утверждении ГН 2.1.5.2738-10 "Предельно допустимая концентрация (ПДК) О-изопропилметилфторфосфоната (зарина) в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования" (зарегистрировано Минюстом России 08.10.2010, регистрационный N 18674);

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 07.09.2010 N 121 "Об утверждении ГН 2.2.5.2728-10 "Предельно допустимая концентрация (ПДК) О-(1,2,2-триметилпропил)метилфторфосфаната (зомана) в воздухе рабочей зоны объектов хранения и уничтожения химического оружия" (зарегистрировано Минюстом России 13.10.2010, регистрационный N 18707);

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.10.2010 N 140 "Об утверждении ГН 2.1.7.2751-10 "Предельно допустимые концентрации (ПДК) О-(1,2,2-триметилпропил)метилфторфосфоната (зомана) и О-изопропилметилфторфосфоната (зарина) в почве районов размещения объектов хранения и уничтожения химического оружия" (зарегистрировано Минюстом России 13.12.2010, регистрационный N 19156);

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 10.11.2010 N 142 "Об утверждении гигиенических нормативов ГН 2.1.6.2752-10 "Дополнение N 7 к ГН 2.1.6.2309-07 "Ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест" (зарегистрировано Минюстом России 21.12.2010, регистрационный N 19292);

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 24.12.2010 N 170 "Об утверждении гигиенических нормативов ГН 2.1.6.2798-10 "Дополнение N 8 к ГН 2.1.6.2309-07 "Ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест" (зарегистрировано Минюстом России 03.02.2011, регистрационный N 19692);

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 11.01.2011 N 2 "Об утверждении ГН 2.2.5.2827-11 "Предельно допустимые уровни (ПДУ) загрязнения О-(1,2,2-триметилпропил) метилфторфосфонатом (зоманом) и О-изопропилметилфторфосфонатом (зарином) кожных покровов работающих на объектах по хранению и уничтожению химического оружия" (зарегистрировано Минюстом России 10.03.2011, регистрационный N 20050);

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 11.01.2011 N 4 "Об утверждении ГН 2.2.5.2829-11 "Предельно допустимая концентрация (ПДК) О-изопропилметилфторфосфоната (зарина) в воздухе рабочей зоны объектов по хранению и уничтожению химического оружия" (зарегистрировано Минюстом России 01.03.2011, регистрационный N 19967);

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 20.01.2011 N 9 "Об утверждении СанПиН 1.2.2834-11 "Дополнения и изменения N 1 к СанПиН 1.2.2353-08 "Канцерогенные факторы и основные требования к профилактике канцерогенной опасности" (зарегистрировано Минюстом России 10.03.2011, регистрационный N 20051);

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 12.07.2011 N 95 "Об утверждении гигиенических нормативов ГН 2.1.6.2894-11 "Дополнение N 9 к ГН 2.1.6.2309-07 "Ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест" (зарегистрировано Минюстом России 04.10.2011, регистрационный N 21973);

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 12.07.2011 N 100 "Об утверждении ГН 2.2.5.2893-11 "Предельно допустимые уровни (ПДУ) загрязнения кожных покровов вредными веществами" (зарегистрировано Минюстом России 29.09.2011, регистрационный N 21924);

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 21.07.2011 N 103 "Об утверждении ГН 2.1.5.2947-11 "Предельно допустимая концентрация (ПДК) О-(1,2,2-триметилпропил)метилфторфосфоната (зомана) в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования" (зарегистрировано Минюстом России 30.08.2011, регистрационный N 21710);

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 21.07.2011 N 104 "Об утверждении ГН 2.1.7.2946-11 "Предельно допустимые концентрации (ПДК) О-(1,2,2-триметилпропил)метилфторфосфоната (зомана) и О-изопропилметилфторфосфоната (зарина) в материалах строительных конструкций объектов по уничтожению химического оружия" (зарегистрировано Минюстом России 29.08.2011, регистрационный N 21706);

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 21.07.2011 N 105 "Об утверждении ГН 2.2.5.2945-11 "Предельно допустимые уровни (ПДУ) загрязнения поверхности технологического оборудования О-(1,2,2-триметилпропил)метилфторфосфонатом (зоманом) и О-изопропилметилфторфосфонатом (зарином)" (зарегистрировано Минюстом России 29.09.2011, регистрационный N 21921);

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 16.09.2013 N 45 "О внесении изменений N 4 в ГН 2.1.5.2307-07 "Ориентировочные допустимые уровни (ОДУ) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования" (зарегистрировано Минюстом России 11.10.2013, регистрационный N 30155);

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 16.09.2013 N 49 "О внесении изменений N 2 в ГН 2.1.5.1315-03 "Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования" (зарегистрировано Минюстом России 15.10.2013, регистрационный N 30188);

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 09.10.2013 N 51 "О внесении изменений N 10 в ГН 2.1.6.2309-07 "Ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест" (зарегистрировано Минюстом России 02.12.2013, регистрационный N 30518);

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15.11.2013 N 61 "О внесении изменений N 4 в ГН 2.2.5.2308-07 "Ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) вредных веществ в воздухе рабочей зоны" (зарегистрировано Минюстом России 24.12.2013, регистрационный N 30757);

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.07.2014 N 42 "Об утверждении гигиенического норматива ГН 2.1.7.3202-14" (зарегистрировано Минюстом России 15.09.2014, регистрационный N 34048);

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.07.2014 N 43 "Об утверждении гигиенического норматива ГН 2.1.6.3201-14" (зарегистрировано Минюстом России 14.08.2014, регистрационный N 33586);

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.07.2014 N 44 "Об утверждении гигиенического норматива ГН 2.1.7.3200-14" (зарегистрировано Минюстом России 15.08.2014, регистрационный N 33605);

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.07.2014 N 45 "Об утверждении гигиенического норматива ГН 2.1.7.3199-14" (зарегистрировано Минюстом России 15.09.2014, регистрационный N 34047);

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 03.10.2014 N 59 "Об утверждении гигиенического норматива ГН 2.2.5.3224-14" (зарегистрировано Минюстом России 27.10.2014, регистрационный N 34453);

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 06.10.2014 N 60 "Об утверждении гигиенического норматива ГН 2.1.5.3225-14" (зарегистрировано Минюстом России 11.11.2014, регистрационный N 34646);

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 06.10.2014 N 61 "Об утверждении гигиенического норматива ГН 2.2.5.3226-14" (зарегистрировано Минюстом России 10.11.2014, регистрационный N 34622);

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 06.10.2014 N 62 "Об утверждении гигиенического норматива ГН 2.1.7.3227-14" (зарегистрировано Минюстом России 10.11.2014, регистрационный N 34608);

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 20.10.2014 N 67 "Об утверждении гигиенического норматива ГН 2.1.7.3228-14" (зарегистрировано Минюстом России 05.11.2014, регистрационный N 34554);

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 20.10.2014 N 68 "Об утверждении гигиенического норматива ГН 2.2.5.3229-14" (зарегистрировано Минюстом России 17.11.2014, регистрационный N 34737);

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 10.12.2014 N 84 "О внесении изменений N 11 в ГН 2.1.6.2309-07 "Ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест" (зарегистрировано Минюстом России 15.01.2015, регистрационный N 35549);

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 22.12.2014 N 87 "О внесении изменений в СанПиН 1.2.2353-08 "Канцерогенные факторы и основные требования к профилактике канцерогенной опасности" (зарегистрировано Минюстом России 21.01.2015, регистрационный N 35621);

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 27.08.2015 N 42 "Об утверждении гигиенического норматива ГН 2.2.5.3296-15" (зарегистрировано Минюстом России 09.09.2015, регистрационный N 38850);

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 27.08.2015 N 43 "Об утверждении гигиенического норматива ГН 2.1.7.3297-15 "Предельно допустимая концентрация (ПДК) оксида бериллия в почве населенных мест и сельскохозяйственных угодий" (зарегистрировано Минюстом России 09.09.2015, регистрационный N 38853);

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15.09.2015 N 49 "Об утверждении гигиенического норматива ГН 2.1.7.3298-15" (зарегистрировано Минюстом России 07.10.2015, регистрационный N 39166);

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15.09.2015 N 50 "Об утверждении гигиенического норматива ГН 2.2.5.3299-15 "Предельно допустимый уровень (ПДУ) загрязнения оксидом бериллия поверхности технологического оборудования" (зарегистрировано Минюстом России 07.10.2015, регистрационный N 39164);

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15.09.2015 N 51 "Об утверждении гигиенического норматива ГН 2.2.5.3300-15 "Предельно допустимый уровень (ПДУ) загрязнения нитроглицерином средств индивидуальной защиты" (зарегистрировано Минюстом России 09.10.2015, регистрационный N 39249);

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15.09.2015 N 52 "Об утверждении гигиенического норматива ГН 2.2.5.3301-15 "Предельно допустимый уровень (ПДУ) загрязнения нитроглицерином поверхностей технологического оборудования" (зарегистрировано Минюстом России 30.09.2015, регистрационный N 39070);

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15.09.2015 N 53 "Об утверждении гигиенического норматива ГН 2.2.5.3302-15 "Предельно допустимый уровень (ПДУ) загрязнения нитроглицерином невпитывающих поверхностей строительных конструкций" (зарегистрировано Минюстом России 09.10.2015, регистрационный N 39248);

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 01.10.2015 N 62 "О внесении изменений в ГН 2.2.5.2308-07 "Ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) вредных веществ в воздухе рабочей зоны" (зарегистрировано Минюстом России 21.10.2015, регистрационный N 39406);

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.10.2015 N 67 "Об утверждении гигиенического норматива ГН 2.1.7.3305-15" (зарегистрировано Минюстом России 27.11.2015, регистрационный N 39886);

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.10.2015 N 68 "Об утверждении гигиенического норматива ГН 2.1.6.3306-15" (зарегистрировано Минюстом России 19.02.2016, регистрационный N 41166);

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.10.2015 N 69 "Об утверждении гигиенического норматива ГН 2.2.5.3307-15" (зарегистрировано Минюстом России 20.11.2015, регистрационный N 39793);

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.10.2015 N 70 "Об утверждении гигиенического норматива ГН 2.1.5.3308-15" (зарегистрировано Минюстом России 27.11.2015, регистрационный N 39885);

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 21.06.2016 N 81 "Об утверждении СанПиН 2.2.4.3359-16 "Санитарно-эпидемиологические требования к физическим факторам на рабочих местах" (зарегистрировано Минюстом России 08.08.2016, регистрационный N 43153);

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 10.08.2016 N 119 "Об утверждении норматива ГН 2.1.5.3392-16" (зарегистрировано Минюстом России 23.08.2016, регистрационный N 43346);

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 10.08.2016 N 120 "Об утверждении гигиенического норматива ГН 2.2.5.3393-16" (зарегистрировано Минюстом России 23.08.2016, регистрационный N 43341);

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 10.08.2016 N 121 "Об утверждении гигиенического норматива ГН 2.2.5.3391-16" (зарегистрировано Минюстом России 23.08.2016, регистрационный N 43340);

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.08.2016 N 147 "Об утверждении норматива ГН 2.1.5.3396-16" (зарегистрировано Минюстом России 16.09.2016, регистрационный N 43682);

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 31.08.2016 N 148 "Об утверждении гигиенического норматива ГН 2.2.5.3397-16" (зарегистрировано Минюстом России 13.09.2016, регистрационный N 43649);

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 07.09.2016 N 152 "Об утверждении гигиенического норматива ГН 2.1.6.3400-16" (зарегистрировано Минюстом России 20.09.2016, регистрационный N 43719);

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 07.09.2016 N 153 "Об утверждении гигиенического норматива ГН 2.2.5.3399-16" (зарегистрировано Минюстом России 20.09.2016, регистрационный N 43720);

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 21.10.2016 N 161 "О внесении изменений в ГН 2.2.5.2308-07 "Ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) вредных веществ в воздухе рабочей зоны" (зарегистрировано Минюстом России 09.11.2016, регистрационный N 44278);

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 21.10.2016 N 162 "О внесении изменений в ГН 2.1.6.2309-07 "Ориентировочные безопасные уровни действия (ОБУВ) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест" (зарегистрировано Минюстом России 30.11.2016, регистрационный N 44506);

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 10.11.2016 N 165 "О внесении изменений в ГН 2.1.5.3308-15 и в ГН 2.2.5.3307-15" (зарегистрировано Минюстом России 05.12.2016, регистрационный N 44568);

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 14.12.2016 N 185 "Об утверждении гигиенического норматива ГН 2.1.6.3403-16" (зарегистрировано Минюстом России 11.01.2017, регистрационный N 45173);

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 26.06.2017 N 89 "О внесении изменений в ГН 2.1.7.2041-06 "Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в почве", введенные в действие постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 23.01.2006 N 1" (зарегистрировано Минюстом России 16.08.2017, регистрационный N 47829);

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 13.07.2017 N 97 "О внесении изменений в ГН 2.1.5.1315-03 "Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования", введенные в действие постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.04.2003 N 78" (зарегистрировано Минюстом России 28.08.2017, регистрационный N 47992);

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 22.12.2017 N 165 "Об утверждении гигиенических нормативов ГН 2.1.6.3492-17 "Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе городских и сельских поселений" (зарегистрировано Минюстом России 09.01.2018, регистрационный N 49557);

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 13.02.2018 N 25 "Об утверждении гигиенических нормативов ГН 2.2.5.3532-18 "Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны" (зарегистрировано Минюстом России 20.04.2018, регистрационный N 50845);

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 10.05.2018 N 32 "Об утверждении гигиенических нормативов ГН 2.1.6.3537-18 "Предельно допустимые концентрации (ПДК) микроорганизмов-продуцентов, бактериальных препаратов и их компонентов в атмосферном воздухе городских и сельских поселений" и гигиенических нормативов ГН 2.2.6.3538-18 "Предельно допустимые концентрации (ПДК) микроорганизмов-продуцентов, бактериальных препаратов и их компонентов в воздухе рабочей зоны" (зарегистрировано Минюстом России 28.05.2018, регистрационный N 51207);

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 10.05.2018 N 33 "Об утверждении гигиенических нормативов ГН 1.2.3539-18 "Гигиенические нормативы содержания пестицидов в объектах окружающей среды (перечень)" (зарегистрировано Минюстом России 28.05.2018, регистрационный N 51198);

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 31.05.2018 N 37 "О внесении изменений в постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 22.12.2017 N 165 "Об утверждении гигиенических нормативов ГН 2.1.6.3492-17 "Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе городских и сельских поселений" (зарегистрировано Минюстом России 18.06.2018, регистрационный N 51367).

|  | А.Ю. Попова |
| --- | --- |

Зарегистрировано в Минюсте РФ 29 января 2021 г.

Регистрационный N 62296

УТВЕРЖДЕНЫ постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 января 2021 г. N 2

ГАРАНТ:

Настоящие СанПиН вводятся в действие с 1 марта 2021 г. и действуют до 1 марта 2027 г.

Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

С изменениями и дополнениями от:

30 декабря 2022 г.

I. Гигиенические нормативы содержания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе городских и сельских поселений

Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе городских и сельских поселений

Таблица 1.1

| N п/п | Наименование вещества | Регистрационный номер CAS | Формула | Предельно допустимые концентрации, мг/м 3 |  |  | Направленность биологического действия загрязняющего вещества - лимитирующий показатель вредности | Класс опас-ности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Концентрация, предотвращающая раздражающее действие, рефлекторные реакции, запахи при воздействии до 20-30 минут - максимальная разовая | Концентрация, обеспечивающая допустимые (приемлемые) уровни риска при воздействии не менее 24 часов - среднесуточная | Концентрация, обеспечивающая допустимые (приемлемые) уровни риска при хроническом (не менее 1 года) воздействии - среднегодовая |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Азиридин (Дигидро-1Н-азирин; диметиленимин; азациклопропан; виниламин) | 151-56-4 | C 2H 5N | 0,001 | 0,0005 |  | рез. | 1 |
| 2. | Азодикарбонамид (Азобискарбонамид; азодикарбамид; азобискарбоксамид; диазенедикарбоксоамид) | 123-77-3 | C 2H 4N 4O 2 | 0,5 | 0,3 |  | рефл.-рез. | 3 |
| 3. | Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) | 10102-44-0 | NO 2 | 0,2 | 0,1 | 0,04 | рефл.-рез. | 3 |
| 4. | Азотная кислота (по молекуле HNO 3) | 7697-37-2 | HNO 3 | 0,4 | 0,15 | 0,04 | рефл.-рез. | 2 |
| 5. | Азот (II) оксид (Азот монооксид) | 10102-43-9 | NO | 0,4 | - | 0,06 | рефл. | 3 |
| 6. | Азот трифторид (Азота трифторид, перфтораммоний, трифтораммоний) | 7783-54-2 | F 3N | 0,4 | 0,2 |  | рез. | 3 |
| 7. | Алканы C12-19 (в пересчете на C) | - | C 12-16H 26-40 | 1 | - |  | рефл. | 4 |
| 8. | Алкилбензол линейный (Фенилалканы C10-13 (производные) | - | - | 0,6 | 0,3 |  | рез. | 4 |
| 9. | Алкилбензолсульфокислота (моноАлкилC10-14бензолсульфоновая кислота) | - | - | 1,5 | 0,5 |  | рез. | 4 |
| 10. | Алкил C 10-16 диметиламины | - | - | 0,01 | - |  | рефл. | 2 |
| 11. | Алкил C 17-20 диметиламины | - | - | 0,01 | - |  | рефл. | 3 |
| 12. | Алкилдифенилоксиды (смесь высших моно-, ди- и полиалкилзамещенных дифениловых эфиров) | - | - | 0,07 | - |  | рефл. | 2 |
| 13. | Алкилсульфат натрия (паста алкилсульфатов синтетических жирных спиртов С10-С20) | - | - | 0,01 | - |  | рефл. | 4 |
| 14. | Альфа-3 (действующее начало - кальций дихлорацетат) | - | - | 3 | 0,3 |  | рез. | 4 |
| 15. | диАлюминий триоксид/в пересчете на алюминий/ | 1344-28-1 | Al 2O 3 | - | 0,01 | 0,005 | рез. | 2 |
| 16. | Алюмосиликаты (цеолиты; цеолитовые туфы) | - | - | - | 0,03 |  | рез. | 2 |
| 17. | Аминобензол (Фениламин; бензоламин; анилин) | 62-53-3 | C 6H 7N | 0,05 | 0,03 | 0,001 | рефл.-рез. | 2 |
| 18. | 1-Аминобутан | 109-73-9 | C 4H 11N | 0,04 | - |  | рефл. | 4 |
| 19. | 4-Амино-2,2,6,6-тетраметилпиперидин (2,2,6,6-Тетраметил-4-пиперидинамин; 2,2,6,6-тетраметилпиперидин-4-амин) | 36768-62-4 | C 9H 20N 2 | 0,05 | 0,02 |  | рез. | 3 |
| 20. | 2-Амино-1,3,5-триметилбензол (2-амино-мезитилен, 2-амино-1,3,5-триметилбензол) | 88-05-1 | C 9H 13N | 0,003 | - |  | рефл. | 2 |
| 21. | 2-(4-Аминофенил)-1H-бензимидазол-5-амин (5-Амино-2-(4-аминофенил)бензимидазол; 5-амино-2-(п-аминофенил) бензимидазол; 2-(4-аминофенил)-1Н-бензимидазол-5-амин) | 7621-86-5 | C 13H 12N 4 | - | 0,01 |  | рез. | 3 |
| 22. | 1-Амино-3-хлорбензол (m-Хлоранилин; азоамин оранжевый Ж) | 108-42-9 | C 6H 6ClN | 0,01 | 0,004 |  | рефл.-рез. | 1 |
| 23. | 1-Амино-4-хлорбензол (n-Хлоранилин) | 106-47-8 | C 6H 6ClN | 0,04 | 0,01 |  | рефл.-рез. | 2 |
| 24. | 2-Аминоэтанол (Аминоэтиловый спирт; 2-гидроксиэтиламин; бета-гидроксиэтиламин; моноэтаноламин) | 141-43-5 | C 2H 7NO | - | 0,02 |  | рез. | 2 |
| 25. | Амины алифатические C 10-16 | - | - | 0,01 | - |  | рефл | 3 |
| 26. | Амины алифатические C 15-20 | - | - | 0,003 | - |  | рефл | 2 |
| 27. | Аммиак (Азота гидрид) | 7664-41-7 | NH 3 | 0,2 | 0,1 | 0,04 | рефл.-рез. | 4 |
| 28. | Аммоний гумат | - | - | 0,1 | 0,05 |  | рез. | 3 |
| 29. | гексаАммоний молибдат/в пересчете на молибден/ | 12027-67-7 | H 24Mo 7N 6O 24 | - | 0,1 |  | рез. | 3 |
| 30. | Аммоний нитрат (Аммоний азотнокислый) | 6484-52-2 | H 4N 2O 3 | - | 0,3 |  | рез. | 4 |
| 31. | диАммоний пероксидисульфат (Диаммониевая соль пероксодисерной кислоты; аммоний персульфат; аммоний надсернокислый; диаммоний персульфат; диаммоний пероксидисульфат) | 7727-54-0 | H 8N 2O 8S 2 | 0,06 | 0,03 |  | рез. | 3 |
| 32. | диАммоний сульфат (диАммониевая соль серной кислоты) | 7783-20-2 | H 8N 2O 4S | 0,2 | 0,1 |  | рез. | 3 |
| 33. | Аммоний хлорид | 12125-02-9 | ClH 4N | 0,2 | 0,1 |  | рефл.-рез. | 3 |
| 34. | Аммофос | 12735-97-6 |  | 2 | 0,2 |  | рез. | 4 |
| 35. | Арилокс-100 | - | - | 0,5 | 0,15 |  | рез. | 4 |
| 36. | Арилокс-200 | - | - | 0,5 | 0,15 |  | рез. | 4 |
| 37. | Арсин (Мышьяковистый водород) | 7784-42-1 | AsH 3 | - | 0,002 |  | рез | 2 |
| 38. | Ацетальдегид (Уксусный альдегид) | 75-07-0 | C 2H 4O | 0,01 | - | 0,005 б | рефл | 3 |
| 39. | Ацетангидрид (Этановый ангидрид; ацетангидрид) | 108-24-7 | C 4H 6O 3 | 0,1 | 0,03 |  | рефл.-рез. | 3 |
| 40. | 2-Ацетоксибензойная кислота (Ацетилсалициловая кислота; 2-ацетоксибензолкарбоновая кислота) | 50-78-2 | C 9H 8O 4 | 0,06 | 0,03 |  | рез. | 2 |
| 41. | Барий и его соли (ацетат, нитрат, нитрит, хлорид)/в пересчете на барий/ | - | - | 0,015 | 0,004 | 0,0005 | рез. | 2 |
| 42. | Барий карбонат/в пересчете на барий/ (Барий) | 513-77-9 | CBaO 3 | - | 0,004 |  | рез. | 1 |
| 43. | Бацитрацин | 1405-87-4 | C 66H 103N 17O 16S | - | 0,0003 |  | рез. | 1 |
| 44. | Белково-витаминный концентрат/по белку/ | - | - | - | 0,001 |  | рез. | 2 |
| 45. | Бензальдегид (Бензойный альдегид; альдегид бензойной кислоты; бензолметилаль; фенилметаналь; бензолкарбоксальдегид) | 100-52-7 | C 7H 6O | 0,04 | - |  | рефл. | 3 |
| 46. | Бензамид | 55-21-0 | C 7H 7NO | 0,075 | 0,03 |  | рез. | 3 |
| 47. | Бенз/а/пирен <к> | 50-32-8 | C 20H 12 | - | 0,000001 | 0,000001 б | рез. | 1 |
| 48. | Бензилацетат (Бензиловый эфир уксусной кислоты; фенилметиловый эфир уксусной кислоты; фенилкарбинолацетат; фенилметилацетат; альфа-ацетокситолуол) | 140-11-4 | C 9H 10O 2 | 0,01 | - |  | рефл. | 4 |
| 49. | Бензилбензоат | 120-51-4 | C 14H 12O | 0,13 | - |  | рефл. | 3 |
| 50. | Бензилкарбинол (альфа-Гидроксиметилбензол; фенилкарбинол; альфа-гидрокситолуол; фенилметанол) | 100-51-6 | C 7H 8O | 0,16 | - |  | рефл. | 4 |
| 51. | 3-Бензилметилбензол | 620-47-3 | C 14H 14 | 0,02 | - |  | рефл. | 2 |
| 52. | Бензин (нефтяной, малосернистый)/в пересчете на углерод/ | 8032-32-4 | - | 5 | 1,5 |  | рефл.-рез. | 4 |
| 53. | Бензиновая фракция легкой смолы высокоскоростного пиролиза бурых углей/в пересчете на углерод/ | - | - | 0,25 | - |  | рефл. | 2 |
| 54. | Бензин сланцевый/в пересчете на углерод/ | - | - | 0,05 | - |  | рефл. | 4 |
| 55. | 1H,3H-Бензо[1,2-с:4,5-с']дифуран-1,3,5,7-тетрон (Бензол-1,2,4,5-тетракарбоновой кислоты диангидрид; пиромеллитовой кислоты диангидрид) | 89-32-7 | C 10H 2O 6 | 0,02 | 0,01 |  | рефл.-рез. | 2 |
| 56. | Бензол (Циклогексатриен; фенилгидрид) (k) | 71-43-2 | C 6H 6 | 0,3 | 0,06 | 0,005 б | рез. | 2 |
| 57. | Бензол-1,4-дикарбоновая кислота (п-Фталевая кислота; бензол-п-дикарбоновая кислота) | 100-21-0 | C 8H 6O 2 | 0,01 | 0,001 |  | рез. | 1 |
| 58. | Бензолсульфонилхлорид (Бензолсульфоновой кислоты хлорангидрид; бензолсульфохлорид) | 98-09-9 | C 6H 5ClO 2S | 0,05 | - |  | рефл. | 4 |
| 59. | 4-(2-Бензотиазолилтио)морфолин (N-оксидиэтилен-2-бензотиазолсульфенамид; 4-(2-бензотиазолилтио)морфолин) | 102-77-2 | - | 0,1 | 0,02 |  | рез. | 3 |
| 60. | 2-Бензотиазол-2-тион (2-Бензтиазолтиол, 2-тиолбензтиазол, 2-меркаптобензтиазол) | 149-30-4 | C 7H 5NS 2 | 0,012 | - |  | рефл. | 3 |
| 61. | 2-(2Н-Бензотриазол-2-ил-4-метил) Гидроксибензол (2-(2Н-Бензотриазол-2-ил)-п-крезол; 2-(2-Гидрокси-5-метилфенил)бензотриазол) | 2440-22-4 | C 13H 11N 3O | - | 0,2 |  | рез. | 4 |
| 62. | Бериллий и его соединения/в пересчете на бериллий/ | - | - | - | - | 0,00004 б | рез. | 1 |
| 63. | Биоресметрин | - | - | 0,09 | 0,04 |  | рез. | 3 |
| 64. | [2,4-Бис(1,1-диметилпропил)фенокси]-ацетилхлорид | 88-34-6 | C 18H 27ClO 2 | 0,035 | - |  | рефл. | 3 |
| 65. | Бис(4-хлордифенил)трихлорметилкарбинол | 115-32-2 | C 14H 9Cl 5O | 0,2 | 0,02 |  | рез. | 2 |
| 66. | Бис(4-хлорфенил)сульфон (Бис(4-хлорфенил)сульфон; п,п'-дихлордифенилсульфон; 1,1'-сульфонилбис(4-хлорбензол); п-хлорфенилсульфон; 4,4'-дихлорфенил сульфон; ди-п-хлорфенилсульфон; сульфонил-1,1'-бис(4-хлорбензол) | 80-07-9 | C 12H 18Cl 2O 2S | - | 0,1 |  | рез. | 3 |
| 67. | 2,4-Бис(диметилэтил)-фенол (Агидол-10; 2,4-дитретбутилфенол) (2,4-Ди(трет-бутил)-1-гидроксибензол; 2,4-ди(диметилэтил)фенол) | 96-76-4 | C 14H 22O | 2 | 0,6 |  | рез. | 4 |
| 68. | 2,6-Бис(1,1-диметилэтил)-фенол (Агидол-0; 2,6-дитретичный фенол) (1-Гидрокси-2,6-ди(1,1-диметилэтил)бензол; 2,6-(диметилэтил)фенол) | 128-39-2 | C 14H 22O | 2 | 0,6 |  | рез. | 4 |
| 69. | 1,1-Бис-4-хлорфенилэтанол смесь с 4-хлорфенил-2,4,5-трихлорфенилазосульфидом | 8072-20-6 | C 14H 12Cl 2O х C 12H 6C 14N 2S | 0,2 | 0,1 |  | рефл.-рез. | 3 |
| 70. | Бром (диБром) | 7726-95-6 | Br 2 | - | 0,04 |  | рез. | 2 |
| 71. | Бромбензол | 108-86-1 | C 6H 5Br | - | 0,03 |  | рез. | 2 |
| 72. | 1-Бромбутан (Бутил бромид) | 109-65-9 | C 4H 9Br | 0,03 | 0,01 |  | рез. | 2 |
| 73. | 2-Бромбутановая кислота | 80-58-0 | C 4H 7BrO 2 | 0,01 | 0,003 |  | рез. | 3 |
| 74. | 1-Бромгексан (1-Гексилбромид) | 111-25-1 | C 6H 13Br | 0,03 | 0,01 |  | рез. | 2 |
| 75. | 1-Бромгептан (Гептилбромид) | 629-04-9 | C 7H 15Br | 0,03 | 0,01 |  | рез. | 2 |
| 76. | 2-Бром-1-гидроксибензол (о-Бромфенол) | 95-56-7 | C 6H 5BrO | 0,13 | 0,03 |  | рефл.-рез | 2 |
| 77. | 3-Бром-1-гидроксибензол | 591-20-8 | C 6H 5BrO | 0,08 | 0,03 |  | рефл.-рез. | 3 |
| 78. | 4-Бром-1-гидроксибензол (n-Бромфенол) | 106-41-2 | C 6H 5BrO | 0,13 | 0,03 |  | рефл.-рез. | 2 |
| 79. | 1-Бромдекан | 112-29-8 | C 10H 21Br | 0,03 | 0,01 |  | рез. | 2 |
| 80. | 6-Бром-4 [(диметиламино)метил]-5-гидрокси-1-метил-2-[(фенилтио)метил]-1Н-индол-3-карбоксилат гидрохлорид (Этиловый эфир 6-бром-5-гидрокси-4-[(диметиламино)метил]-1-метил-2-[(фенилсульфанил)метил]-1H-индол-3-карбоновой кислоты гидрохлорид моногидрат, арбидол) | 131707-23-8 | C 22H 25BrN 2O 2S х ClH | 0,06 | 0,03 |  | рез. | 2 |
| 81. | Бромированные алканы C10-13 (бромдекан - 14 - 16%; бромундекан - 35 - 39%; бромдодекан - до 19,7%; примеси C9-13 - 17 - 20%)/контроль по бромундекану/ | - | - | 0,03 | 0,01 |  | рез. | 4 |
| 82. | 1-Бром-3-метилбутан (Изоамиловый бромид) | 107-82-4 | C 5H 11Br | 0,03 | 0,01 |  | рез. | 2 |
| 83. | 1-Бром-3-метилпропан (4-Бром-о-крезол) | 78-77-3 | C 4H 9Br | 0,03 | 0,01 |  | рез. | 2 |
| 84. | 1-Бром-2-метоксибензол (о-Броманизол; метил-n-бромфениловый эфир) | 578-57-4 | C 7H 7BrO | 1 | - |  | рефл. | 4 |
| 85. | 1-Бромнафталин (альфа-Нафтилбромид) | 90-11-9 | C 10H 7Br | - | 0,004 |  | рез. | 2 |
| 86. | 1-Бром-3-нитробензол | 585-79-5 | C 6H 4BrNO 2 | 0,12 | 0,01 |  | рефл.-рез. | 2 |
| 87. | 2-Бром-4-нитрофенол | 7693-52-9 | C 6H 4BrNO 3 | 0,01 | - |  | рефл | 3 |
| 88. | 1-Бромпентан (Амил бромид) | 110-53-2 | C 5H 11Br | 0,03 | 0,01 |  | рез. | 2 |
| 89. | 1-Бромпропан | 106-94-5 | C 3H 7Br | 0,03 | 0,01 |  | рез. | 2 |
| 90. | 2-Бромпропан | 75-26-3 | C 3H 7Br | 0,03 | 0,01 |  | рез. | 2 |
| 91. | Бута-1,3-диен (1,3-Бутадиен; альфа,гамма-бутадиен; 1-метилаллен; биэтилен; дивинил; винилэтилен; бивинил) (к) | 106-99-0 | C 4H 6 | 3 | 0,02 | 0,003 б | рефл.-рез. | 4 |
| 92. | Бутан (Метилэтилметан) | 106-97-8 | C 4H 10 | 200 | - |  | рефл. | 4 |
| 93. | Бутаналь (Бутальдегид; н-бутиральдегид; бутиловый альдегид) | 123-72-8 | C 4H 8O | 0,015 | 0,0075 |  | рефл.-рез. | 3 |
| 94. | Бутановая кислота (Этилуксусная кислота, н-бутановая кислота; 1-пропанкарбоновая кислота; пропилмуравьиная кислота) | 107-92-6 | C 4H 8O 2 | 0,015 | 0,01 |  | рефл.-рез. | 3 |
| 95. | Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) | 71-36-3 | C 4H 10O | 0,1 | - |  | рефл. | 3 |
| 96. | 1-Бутантиол (n-Бутантиол) | 109-79-5 | C 4H 10S | 4·10 -4 | - |  | рефл. | 3 |
| 97. | Бут-1-ен (альфа-Бутилен; 1-бутен; 1-бутилен; этилэтилен; н-бутен) | 106-98-9 | C 4H 8 | 3 | - |  | рефл. | 4 |
| 98. | Бут-2-еналь ((Е)-3-метилакролеин, (Е)-бета-метилакролеин; (Е)-2-бутеналь) | 123-73-9 | C 4H 6O | 0,025 | - |  | рефл. | 2 |
| 99. | (Z)-Бут-2-ендиоат натрия | 3105-55-3 | C 4H 3NaO 4 | 0,3 | - |  | рефл. | 3 |
| 100. | (E)-Бут-2-ендиовая кислота (транс-Этилен-1,2-дикарбоновая кислота; транс-бутендиовая кислота) | 110-17-8 | C 4H 4O 4 | 0,4 | - |  | рефл. | 4 |
| 101. | Бут-3-ен-2-он (Метилвинилкетон) | 78-94-4 | C 4H 6O | 0,006 | - |  | рефл. | 3 |
| 102. | Бутилацетат (Бутиловый эфир уксусной кислоты) | 123-86-4 | C 6H 12O 2 | 0,1 | - |  | рефл. | 4 |
| 103. | N-Бутилбензолсульфамид (Бензолсульфоновой кислоты N-бутиламид) | 3622-84-2 | Ci 10H 15NO 2S | 0,01 | - |  | рефл. | 4 |
| 104. | 3,5-ди-трет-Бутил-4-гидроксифенилпропионовая кислота пентаэритритовый эфир (Агидол-110; Фенозан-23) (Пентаэритрита тетра-3-(3,5-ди-трет-бутил-4-гидроксифенил)пропионат; эфир 3,5-ди-трет-бутил-4-гидроксифенилпропионовой кислоты и пентаэритрита; пентаэритрил-тетракис[бета-(3,5-ди-трет-бутил-4-оксифенил)пропионат]; тетракис (3,5-ди-трет-бутил) | 6683-19-8 | C 73H 108O 12 | 8 | 2 |  | рез. | 4 |
| 105. | O-Бутилдитиокарбонат калия (О-Бутилксантогенат калия; бутилксантогеновокислый калий; О-бутиловый эфир дитиоугольной кислоты калиевая соль; О-бутиловый эфир дитиокарбоновой кислоты калиевая соль; калий О-бутилксантогенат) | 871-58-9 | C 5H 9KOS 2 | 0,1 | 0,05 |  | рефл.-рез. | 3 |
| 106. | Бутил-2-метилпроп-2-еноат (Бутиловый эфир метакриловой кислоты) | 97-88-1 | C 8H 14O 2 | 0,04 | 0,01 |  | рефл.-рез. | 2 |
| 107. | Бутилпроп-2-еноат (Бутиловый эфир акриловой кислоты; бутилпропеноат; бутиловый эфир пропеновой кислоты) | 141-32-2 | C 7H 12O 2 | 0,0075 | - |  | рефл. | 2 |
| 108. | 2-Бутилтиобензтиазол (2-(Бутилсульфанил)бензотиазол; бутилкаптакс) | 2314-17-2 | C 11H 13NS 2 | 0,015 | - |  | рефл. | 3 |
| 109. | диВанадий пентоксид (пыль) (Ванадиевый ангидрид) | 1314-62-1 | O 5V 2 | - | 0,002 | 0,00007 | рез. | 1 |
| 110. | Взвешенные вещества в | - | - | 0,5 | 0,15 | 0,075 | рез. | 3 |
| 111. | Взвешенные частицы РМ10 | - | - | 0,3 | 0,06 г | 0,04 | рез. | - |
| 112. | Взвешенные частицы РМ2.5 | - | - | 0,16 | 0,035 г | 0,025 | рез. | - |
| 113. | Висмут оксид (Висмут окись, висмут трехокись) | 1304-76-3 | Bi 2O 3 | - | 0,05 |  | рез. | 3 |
| 114. | Вольфрам триоксид (Вольфрам (VI) оксид) | 1314-35-8 | O 3W | - | 0,15 |  | рез. | 3 |
| 115. | Гаприн/по специфическому белку/ |  |  | - | 0,0002 |  | рез. (аллерг.) | 2 |
| 116. | Гексагидро-1Н-азепин (Пергидроазепин, 1-азациклогептан, циклогексаметиленимин, гомопипери-ридин) | 111-49-9 | C 6H 13N | 0,1 | 0,02 |  | рефл.-рез. | 2 |
| 117. | Гексагидро-2Н-азепин-2-он (4-Аминокапроновой кислоты лактам, 2-аминогексиновой кислоты лактам, 2-оксогексаметиленимин, 1,6-гексолактам, 1-аза-2-циклогептанон, 2-кетогексаметиленимин, 6-гексанлактам, 2-пергидроазепинон) | 105-60-2 | C 6H 11NO | 0,06 | - |  | рефл. | 3 |
| 118. | (2 , 3a ,4 ,7 ,7a )-(2,3,3 ,4,7,7 )-Гексагидро-2,4,5,6,7,8,8-гептахлор-4,7-метаноинден | 14051-60-6 | C 10H 7CI 7 | 0,01 | 0,005 |  | рефл.-рез. | 2 |
| 119. | [1S-[1-a, 3-a, 7-b, 8-b (2S, 4S),8a-b]]-1,2,3,7,8,8а-Гексагидро-3,7-диметил-8-[2-(тетрагидро-4-гидрокси-6-оксо-2Н-пиран-2-ил)этил]-1- нафталенил-2,2-диметилбутаноат | 79902-63-9 | C 25H 38C 5 | 0,0005 | 0,0002 |  | рез. | 1 |
| 120. | 2,3,3a,4,5,6-Гексагидро-8-циклогексил-1-Н-пиразино(3,2,1- ,к) карбазол | - | C 22H 29N 3 | 0,03 | 0,01 |  | рефл.-рез. | 3 |
| 121. | Гексадекафторгептан | 335-57-9 | C 7F 16 | 90 | - |  | рефл. | 4 |
| 122. | 2,3,3,4,4,5-Гексаметилгексантиол-2 (трет-Додекантиол; лаурилмеркаптан; трет-додецилтиол; трет-додецилмеркаптан; трет-ДДМ) | 25103-58-6 | C 12H 26S | 0,005 | - |  | рефл. | 4 |
| 123. | Гексаметилентетрамин (уротропин)/по формальдегиду/ (Гексаметилентетрамин; метенамин; гексамин; аминоформальдегид) | 100-97-0 | C 6H 12N 4 | 0,03 | 0,01 |  | рез. | 4 |
| 124. | Гексакис(циано-C)-феррат(4-) железа (3+) (3:4) (OC-6-11) (Железо(3+) гексакис(циано-С)феррат(4-)(ОС-6-11)-9(С1), железо(3+) ферроцианид, железо гексацианоферрат (II)) | 14038-43-8 | C 6FeN 6 4/3 Fe | 0,2 | 0,08 |  | рез. | 3 |
| 125. | Гексакис(циано-C)феррат(4-)тетракалия OC-6-11) | 13943-58-3 | C 6FeK 4N 6 | - | 0,04 |  | рез. | 4 |
| 126. | Гексакис(циано-C)феррат(3-)трикалия (OC-6-11) (Калий цианферрат (III); трикалий гексацианоферрат; калий феррицианид(III); трикалий ферригексацианид; калий феррицианат (3-) | 13746-66-2 | C 6FeK 3N 6 | - | 0,04 |  | рез. | 4 |
| 127. | Гексаметилентетрамин-2-хлорэтилфосфат | 134576-33-3 | C 8H 16ClN 4O 2P | 0,1 | 0,05 |  | рез. | 3 |
| 128. | Гексан (н-Гексан; дипропил; Hexane) | 110-54-3 | C 6H 14 | 60 | 7,0 | 0,7 | рефл. | 4 |
| 129. | Гексаналь (Гексиловый альдегид, капроновый альдегид, капроальдегид) | 66-25-1 | C 6H 12O | 0,02 | - |  | рефл. | 2 |
| 130. | Гексановая кислота (Капроновая кислота) | 142-62-1 | C 6H 12O 2 | 0,01 | 0,005 |  | рефл.-рез. | 3 |
| 131. | Гексан-1-ол (н-Гексиловый спирт; 1-гексанол; 1-гидроксигексан; амилкарбинол; пентилкарбинол; гексиловый спирт) | 111-27-3 | C 6H 14O | 0,8 | 0,2 |  | рефл.-рез. | 3 |
| 132. | Гексатиурам (тиурам - 50%, гексахлорбензол - 30%, наполнитель - 20%) | - | - | 0,05 | 0,01 |  | рефл.-рез. | 3 |
| 133. | Гексафторбензол (Перфлорбензен) | 392-56-3 | C 6F 6 | 0,8 | 0,1 |  | рефл.-рез. | 2 |
| 134. | Гексафторпропен (Перфторпропен) | 116-15-4 | C 3F 6 | 0,3 | 0,2 |  | рефл.-рез. | 2 |
| 135. | Гексафторэтан (Перфторэтан) | 76-16-4 | C 2F 6 | 100 | 20 |  | реф-рез | 4 |
| 136. | 1,2,3,4,7,7-Гексахлорбицикло(2,2,1) гептен-2,5,6-бис(оксиметил) сульфит (альфа, бета-1,2,3,4,7,7-гексахлоробицикло(2.2.1)-2-гептен-5,6-бисоксиметиленсульфат; 1,5,5а,6,9,9а-Гексагидро-6,7,8,9,10,10-гексахлор-6,9-метано-2,4,3-бензодиоксатиепин-3-оксид; 1,2,3,4,7,7-Гексахлорбицикло(2,2,1)гептен-2,5,6-бис(оксиметил)) | 115-29-7 | C 9H 6Cl 6O 3S | 0,017 | 0,0017 |  | рез. | 2 |
| 137. | 1,2,3,4,5,6-Гексахлорциклогексан (Гексахлорциклогексан (смесь изомеров) | 608-73-1 | C 6H 6Cl 6 | 0,03 | - |  | рефл. | 1 |
| 138. | Гексахлорэтан (перхлорэтан; этилен гексахлорид) | 67-72-1 | C 2Cl 6 | 0,05 | - |  | рез. | 3 |
| 139. | Гекс-1-ен (Бутилэтилен; альфа-гексилен; 1-н-гексен) | 592-41-6 | C 6H 12 | 0,4 | 0,085 |  | рефл.-рез. | 3 |
| 140. | Гексилацетат (Уксусной кислоты гексиловый эфир) | 142-92-7 | C 8H 16O 2 | 0,1 | - |  | рефл. | 4 |
| 141. | Геовет (окситетрациклин - 5%; гексаметилентетрамин - 6%; дибазол - 0,07%; лактоза - до 100%)/по тетрациклину/ | - | - | 0,01 | 0,006 |  | рез. | 2 |
| 142. | Гептаналь (Гептиловый альдегид, энантовый альдегид) | 111-71-7 | C 7H 14O | 0,01 | - |  | рефл. | 3 |
| 143. | Гепт-1-ен | 592-76-7 | C 7H 14 | 0,35 | 0,065 |  | рефл.-рез. | 3 |
| 144. | Германий диоксид /в пересчете на германий/ (Оксид германий(IV), оксид германий, диоксид германий) | 1310-53-8 | GeO 2 | - | 0,04 |  | рез. | 3 |
| 145. | Гидробромид (водород бромистый) | 10035-10-6 | BrH | 1 | 0,1 | 0,025 | рефл.-рез. | 2 |
| 146. | 2-Гидроксибензамид (2-гидроксибензамид[br]) | 65-45-2 | C 7H 7NO 2 | 0,06 | 0,03 |  | рез. | 3 |
| 147. | 6-Гидрокси-1,3-бензоксатиол-2-он (6-Окси-1,3-бензоксатиолон-2; тиоксолон; тиолон) | 4991-65-5 | C 7H 4O 3S | 0,07 | 0,02 |  | рефл.-рез. | 3 |
| 148. | Гидроксибензол (фенол) (Оксибензол; фенилгидроксид; фениловый спирт; моногидроксибензол) | 108-95-2 | C 6H 6O | 0,01 | 0,006 | 0,003 | рефл.-рез. | 2 |
| 149. | Гидроксиметилбензол (смесь изомеров о-, м-, п-) (Метилфенол (смесь изомеров); гидрокситолуол (смесь изомеров) | 1319-77-3 | C 7H 8O | 0,005 | - |  | рефл. | 2 |
| 150. | 5-Гидроксипентан-2-он (3-Ацетил-1-пропанол; 5-Гидрокси-2-пентанон) | 1071-73-4 | C 5H 10O 2 | 0,2 | - |  | рефл. | 4 |
| 151. | 2-Гидроксипропан-1,2,3-трикарбоновая кислота (Гидрокситрикарбоновая кислота, бета-гидрокситрикарбоновая кислота) | 77-92-9 | C 6H 8O 7 | 0,1 | - |  | рефл. | 3 |
| 152. | [(R)-Z](Гидроксипропил)- - циклодекстрин | 130904-74-4 | C 19H 26O 2 | 0,1 | 0,03 |  | рез. | 3 |
| 153. | 1-Гидрокси-2,4,6-трибромбензол (Бромол) | 118-79-6 | C 6H 3Br 3O | 0,04 | - |  | рефл. | 2 |
| 154. | N-(4-Гидроксифенил) ацетамид (n-Ацетиламинофенол; n-гидроксиацетанилид; 4-ацетамидофенол; парацетамол) | 103-90-2 | C 8H 9NO 2 | 0,09 | 0,05 |  | рез. | 3 |
| 155. | 1-Гидрокси-4-хлорбензол (1-гидрокси-4-хлорбензол) | 106-48-9 | C 6H 5ClO | 0,015 | 0,003 |  | рефл.-рез. | 2 |
| 156. | Гидрохлорид/по молекуле HCl/ (Водород хлорид) | 7647-01-0 | ClH | 0,2 | 0,1 | 0,02 | рефл.-рез. | 2 |
| 157. | Гидроцианид (Синильная кислота, нитрил муравьиной кислоты, цианистоводородная кислота, формонитрил) | 74-90-8 | CHN | - | 0,01 | - | рез. | 2 |
| 158. | Гиприн/по специфическому белку/ | - | - | 0,0007 | 0,0002 |  | рез. | 2 |
| 159. | Деканаль (Дециловый альдегид; каприновый альдегид; капринальдегид) | 112-31-2 | C 10H 20O | 0,02 | - |  | рефл. | 2 |
| 160. | Декан-1,10-диовая кислота (Себациновая кислота; 1,8-октандикарбоновая кислота; пиролевая кислота; ипоминовая кислота) | 111-20-6 | C 8H 18O | 0,15 | 0,08 |  | рез. | 3 |
| 161. | Декафторбутан (перфторбутан; фреон 31-10) (Перфторбутан) | 335-25-9 | C 4F 10 | 100 | 20 |  | рефл.-рез | 4 |
| 162. | 1,5-Диазабицикло(3,1,0)гексан | 3090-31-8 | C 4H 8N 2 | 0,1 | 0,04 |  | рез. | 3 |
| 163. | Диалкиламинопропионитрил | - | - | 0,03 | 0,01 |  | рефл.-рез. | 2 |
| 164. | 1,6-Диаминогексан (1,6-Гександиамин; 1,6-гексилендиамин; 1,6-диамино-N-гексан) | 124-09-4 | C 6H 16N 2 | 0,001 | - |  | рефл. | 2 |
| 165. | Диацетат кальция/по кальцию/ (Уксуснокислый кальций, уксусной кислоты кальциевая соль) | 62-54-4 | C 4H 6CaO 4 | - | 0,012 |  | рез. | 3 |
| 166. | Диацетат кобальта (II)/в пересчете на кобальт/ (Кобальт (II) уксуснокислый тетрагидрат) | 6147-53-1 | C 4H 6CoO 4 | - | 0,001 |  | рез. | 2 |
| 167. | Диацетат ртути/в пересчете на ртуть/ (Ацетат ртути) | 1600-27-7 | C 4H 6HgO 4 | - | 0,0003 |  | рез. | 1 |
| 168. | 1,2,5,6-Дибензантрацен (к) | 53-70-3 | C 22H 14 | - | 5 мкг/м 3 |  | рез. | 1 |
| 169. | 1,4-Дибромбензол (Тетраметиленбромид) | 106-37-6 | C 6H 4Br 2 | 0,2 | - |  | рефл. | 2 |
| 170. | Дибромметан (Метилен бромистый) | 74-95-3 | CH 2Br 2 | 0,1 | 0,04 |  | рефл.-рез. | 4 |
| 171. | 2,4-Дибром-1-метилбензол | 31543-75-6 | C 7H 6Br 2 | 0,4 | 0,1 |  | рефл.-рез. | 2 |
| 172. | 1,2-Дибромпропан (Бромистый пропилен, 1,2-дибромид пропилена) | 78-75-1 | C 3H 6Br 2 | 0,04 | 0,01 |  | рефл.-рез. | 3 |
| 173. | 1,2-Дибромпропан-1-ол | 96-13-9 | C 3H 6Br 2O | 0,003 | 0,001 |  | рефл.-рез. | 2 |
| 174. | 3,7-Дигидро-3,7-диметил-1Н-пурин-2,6-дион | 83-67-0 | C 7H 8N 4O 2 | 0,07 | 0,04 |  | рез. | 3 |
| 175. | 5,6-Дигидро-4-метил-2Н-пиран | 16302-35-5 | C 6H 10O | 1,2 | - |  | рефл. | 2 |
| 176. | Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид) | 7783-06-4 | H 2S | 0,008 | - | 0,002 | рефл. | 2 |
| 177. | 1,1-Дигидротридекафторгептилпроп-2-еноат |  | C 10H 5F 13O 2 | 0,5 | - |  | рефл. | 3 |
| 178. | 3,7-Дигидро-1,3,7-триметил-1Н-пурин-2,6-дион (1,3,7-Триметилксантин; 1,3,7-триметил-2,6-диоксопурин) | 58-08-2 | C 8H 10N 4O 2 | 0,06 | 0,03 |  | рез. | 3 |
| 179. | 3,7-Дигидро-1,3,7-триметил-1Н-пурин-2,6-дион бензоат натрия | 8000-95-1 | C 8H 10N 4O 2 х C 7H 5NaO 2 | 0,06 | 0,03 |  | рез. | 3 |
| 180. | Дигидрофуран-2,5-дион (Малеиновой кислоты ангидрид; цис-1,2-этилендикарбоновой кислоты ангидрид; цис-бутендиовой кислоты ангидрид; 2,5-фурандион; дигидро-2,5-диоксофуран) | 108-31-6 | C 4H 4O 3 | 0,2 | 0,05 | - | рефл.-рез. | 2 |
| 181. | Дигидрофуран-2-он (гамма-оксимасляной кислоты ангидрид, 4-бутанолид, тетрагидрофуранон-2, лактон гамма-оксимасляной кислоты, лактон-4-гидроксибутановой кислоты) | 96-48-0 | C 4H 6O 2 | 0,3 | 0,1 |  | рез. | 3 |
| 182. | Диизоцианатметилбензол (Толуилендиизоцианат; метилфенилдиизоцианат; смесь метил-мета-фениловых эфиров изоциановой кислоты; толуолдиизоцианат) | 26471-62-5 | C 9H 6N 2O 2 | 0,005 | 0,002 |  | рефл.-рез. | 1 |
| 183. | Дийодметан (Метилен иодистый) | 75-11-6 | CH 2I 2 | 0,4 | - |  | рефл. | 4 |
| 184. | Диметиламин | 124-40-3 | C 2H 7N | 0,005 | 0,0025 | 0,00002 | рефл.-рез. | 2 |
| 185. | (Диметиламино)бензол (N,N-Диметиламинобензол; (диметиламино)бензол; N,N-диметилфениламин) | 121-69-7 | C 8H 11N | 0,0055 | - |  | рефл. | 2 |
| 186. | Диметиламинобензолы (диметиланилины, ксилидины - смесь мета-, орто- и пара-изомеров) | 1330-73-8 | C 8H 11N | 0,04 | 0,02 |  | рефл.-рез. | 2 |
| 187. | [4S-(4 ,4a ,5 ,5a ,6 ,12а )-4-Диметиламино)-1,4,4a,5,5a,6,11,12a-октагидро-3,5,6,10,12,12a-гексагидрокси-6-метил-1,11-диоксонафтацин-2-карбоксамид | 79-57-2 | C 22H 24N 2O 9 | 0,01 | 0,006 |  | рефл.-рез. | 2 |
| 188. | [4S-(4 ,4a ,5 ,5a ,6 ,12a )-4-Диметиламино)-1,4,4a,5,5a,6,11,12a-октагидро-3,5,6,10,12,12a-гексагидрокси-6-метил-1,11-диоксонафтацин-2-карбоксамид гидрохлорид | 2058-46-0 | C 22H 24N 2O 9 х ClH | 0,01 | 0,006 |  | рефл.-рез. | 2 |
| 189. | [4S-(4 ,4a ,5a ,6 ,12a ))-4-(Диметиламино)-1,4,4a,5,5a,6,11,12a-октагидро-3,6,10,12,12a-пентагидрокси-6-метил-1,11-диоксонафтацен-2-карбоксамид | 60-54-8 | C 22H 24N 2O 8 | 0,01 | 0,006 |  | рефл.-рез. | 2 |
| 190. | 2-(Диметиламино)этанол (N,N-Диметилэтаноламин; (2-гидроксиэтил)диметиламин) | 108-01-0 | C 4H 11NO | 0,25 | 0,06 |  | рефл.-рез. | 4 |
| 191. | 2,6-ди(Диметилэтил)-4-метилфенол (Агидол-1; Алкофен БП) | 126-37-0 | C 15H 24O | 2 | 0,6 |  | рез. | 4 |
| 192. | N,N-Диметилацетамид (Диметиламид уксусной кислоты; ацетилдиметиламин; N,N-диметилэтанамид) | 127-19-5 | C 4H 9NO | 0,2 | 0,006 |  | рефл.-рез. | 2 |
| 193. | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (Метилтолуол) | 1330-20-7 | C 8H 10 | 0,2 | - | 0,1 | рефл. | 3 |
| 194. | 1,2-Диметилбензол (Метилтолуол; 1,2-ксилол) | 95-47-6 | C 8H 10 | 0,3 | - |  | рефл. | 3 |
| 195. | 1,3-Диметилбензол (3-метилтолуол; 3-ксилол; 1,3-ксилол) | 108-38-3 | C 8H 10 | 0,25 | 0,04 |  | рефл.-рез. | 3 |
| 196. | 1,4-Диметилбензол (4-Метилтолуол) | 106-42-3 | C 8H 10 | 0,3 | - |  | рефл. | 3 |
| 197. | Диметилбензол-1,2-дикарбонат (Диметиловый эфир бензол-1,2-дикарбоновой кислоты; диметиловый эфир ортофталевой кислоты) | 131-11-3 | C 10H 10O 4 | 0,03 | 0,01 | 0,007 | рефл.-рез. | 2 |
| 198. | Диметилбензол-1,3-дикарбонат (Изофталевой кислоты диметиловый эфир) | 1459-93-4 | C 10H 10O 4 | 0,015 | 0,01 |  | рефл.-рез. | 2 |
| 199. | Диметилбензол-1,4-дикарбонат (Диметил-1,4-бензолдикарбоксилат; диметиловый эфир 1,4-бензолдикарбоновой кислоты; диметиловый эфир терефталевой кислоты) | 120-61-6 | C 10H 10O 4 | 0,05 | 0,01 |  | рефл.-рез. | 2 |
| 200. | 3,3-Диметилбутан-2-он (3,3-Диметил-2-бутанон, трет-бутилметилкетон) | 75-97-8 | C 6H 12O 2 | 0,02 | - |  | рефл. | 4 |
| 201. | Диметилгексан-1,6-диоат (Диметиловый эфир адипиновой кислоты, диметиладипинат) | 627-93-0 | C 8H 14O 4 | 0,1 | - |  | рефл. | 4 |
| 202. | 2,6-Диметилгидроксибензол (виц-м-Ксиленол, мета-ксиленол, 2-гидрокси-мета-ксилол) | 576-26-1 | C 8H 10O | 0,02 | 0,01 |  | рефл.-рез. | 3 |
| 203. | 0,0-Диметил-(1-гидрокси-2,2,2-трихлор-этил)фосфонат (Диметил-1-гидрокси-2,2,2-трихлорэтилфосфонат; 2,2,2-трихлор-1-гидроксиэтилфосфоновой кислоты диметиловый эфир; трихлорфон) | 52-68-6 | C 4H 8Cl 3O 4P | 0,04 | 0,02 |  | рефл.-рез. | 2 |
| 204. | Диметил-(1,1-диметил-3-оксобутил)фосфонат | 14394-26-4 | C 8H 17O 4P | 0,06 | - |  | рефл. | 4 |
| 205. | 4,4-Диметил-1,3-диоксан (4,4-Диметил-м-диоксан) | 766-15-4 | C 6H 12O 2 | 0,01 | 0,004 |  | рефл.-рез. | 2 |
| 206. | Диметилдисульфид (2,3-Дитиобутан; (метилдисульфанил)метан) | 624-92-0 | C 6H 6S 2 | 0,7 | - |  | рефл. | 4 |
| 207. | 0,0-Диметил-0-(2-диэтиламино-6-метилпиримидинил-4)тиофосфат | 29232-96-7 | C 11H 20N 3O 3PS | 0,03 | 0,01 |  | рефл.-рез. | 2 |
| 208. | 0,0-Диметил-8-[2-(W-метиламино)-2-оксоэтил]дитиофосфат (О,О-Диметил-S-(N-метилкарбомоилметил)дитиофосфат) | 60-51-5 | C 5H 12NO 3PS 2 | 0,003 | - |  | рефл. | 2 |
| 209. | 0,0-Диметил-S-[2-[[1-метил-2-(метиламино)-2-оксоэтил]тио]этилтиофосфат | 2275-23-2 | C 8H 18NO 4PS 2 | 0,01 | - |  | рефл. | 2 |
| 210. | 0,0-Диметил-0-(3-метил-4-нитрофенил)-фосфат | 122-14-5 | C 9H 12NO 6P | 0,005 | - |  | рефл. | 3 |
| 211. | 0,0-Диметил-S-(N-метил-N-формилкарбомоилметил)дитиофосфат | 2540-82-1 | C 6H 12NO 4PS 2 | 0,01 | - |  | рефл. | 3 |
| 212. | 0,0-Диметил-0-(4-нитрофенил)тиофосфат (Вофатокс; алентион; Байер Е-601; дальф; дельфос; диметилпаратион; карбатион М; малатир; метацид; метафир; метилфолидол; нитрокс; фолидол М) | 298-00-0 | C 8H 10NO 5PS | 0,008 | - | - | рефл. | 1 |
| 213. | [2S-(2 ,5 ,6 )]-3,3-Диметил-7-оксо-6-[(фенилацетил)амино]-4-тиа-1-азабицикло[3,2,0]гептан-2-карбоновая кислота | 61-33-6 | C 16H 18N 2O 4S | 0,05 | 0,0025 |  | рефл.-рез. | 3 |
| 214. | Диметилпентандиоат (Диметиловый эфир глутаровой кислоты, диметилглутарат) | 1119-40-0 | C 7H 12O 4 | 0,1 | - |  | рефл. | 4 |
| 215. | Диметилсульфид (Метилсульфид; тиобис(метан); метантиометан) | 75-18-3 | C 2H 6S | 0,08 | - |  | рефл. | 4 |
| 216. | N,N-Диметил-N'-[3-(1,1,2,2-тетрафторэтокси)фенил]карбамид (N,N-Диметил-N'-[3-(1,1,2,2-тетрафторэтокси)фенил]мочевина, 1,1-диметил-3-[мета-(1,1,2,2-тетрафторэтокси)фенил]карбонилдиамид; 1,1-диметил-3-[мета-(1,1,2,2-тетрафторэтокси)фенил]мочевина) | 27954-37-6 | C 11H 12F 4N 2O 2 | 0,6 | 0,06 |  | рез. | 3 |
| 217. | 3,3-Диметил-1-(1Н-1,2,4-триазол-1-ил)-1-(4-хлорфенокси)бутан-2-ол | 55219-65-3 | C 14H 18ClN 3O 2 | 0,07 | 0,01 |  | рефл.-рез. | 3 |
| 218. | 1,1-Диметил-3-(3-трифторметилфенил)-карбамид (Диметил-3-(альфа,альфа,альфа-трифтор-мета-толлил)мочевина; 3-(3-трифторметилфенил)-1,1-диметилмочевина) | 2164-17-2 | C 10H 11F 3N 2O | - | 0,05 |  | рез. | 3 |
| 219. | N'-(2,4-Диметилфенил)-Н-[[(2,4-диметилфенил)имино]метил]-N-метилметанимидамид | 33089-61-1 | C 19H 23N 3 | 0,1 | 0,01 |  | рез. | 3 |
| 220. | N,N-Диметилформамид (Диметиламид муравьиной кислоты; N-формилдиметиламин) | 68-12-2 | C 3H 7NO | 0,03 | - | - | рефл. | 2 |
| 221. | Диметилэтан-1,2-дикарбонат (Диметиловый эфир янтарной кислоты) | 106-65-0 | C 6H 10O 4 | 0,1 | - |  | рефл. | 4 |
| 222. | (1,1-Диметилэтил)бензоат (Изопентил-2-гидроксифенил-метаноат) | 774-65-2 | C 11H 14O 2 | 0,015 | - |  | рефл. | 3 |
| 223. | 0,0-Диметил-S-этилмеркаптоэтиллитиофосфат | 640-15-3 | C 6H 15O 2PS 3 | 0,001 | - |  | рефл. | 1 |
| 224. | Диметоксиметан (Формаль; метилаль; диметилацеталь) | 109-87-5 | C 3H 8O 2 | 0,05 | - |  | рефл. | 4 |
| 225. | -(3-[[2-(3,4-Диметоксифенил)этил]метиламино]пропил]-3,4-циметокси- -(1-метилэтил)бензадетонитрил гидрохлорид | 152-11-4 | C 27H 38N 2O 4 х ClH | 0,02 | 0,007 |  | рез. | 3 |
| 226. | Диоксины/в пересчете на 2,3,7,8-тетрахлордибензо-1,4-диоксин/ д (Диоксин, тетрадиоксин, 2,3,7,8-ТХДД) <к> | 1746-01-6 | C 12H 14Cl 4O 2 | - | 0,5 пг/м 3 |  | рез. | 1 |
| 227. | 4,4-Дитиобисморфолин (N,N'-Дитиодиморфолин, бисморфолинбиссульфид, диморфолиндисульфид) | 103-34-4 | C 8H 16N 2O 2S 2 | 0,04 | - |  | рефл. | 2 |
| 228. | 2,2'-Дитиодибензотиазол (2,2-Дибензтиазолилдисульфид; ди(бензотиазол-2-ил)дисульфид; 2-меркаптобензотиазолдисульфид; бис(1,3-бензотиазол)-2,2'-дисульфид; 2,2'-дибензтиазолдисульфид) | 120-78-5 | C 14H 8N 2S 4 | 0,08 | 0,03 |  | рефл.-рез. | 3 |
| 229. | Дифенил - 25% смесь с 1,1'-оксидибензолом - 75% | 8004-13-5 | C 12H 10O C 12H 10 | 0,01 | - |  | рефл. | 3 |
| 230. | Дифтордихлорметан (дихлордифторметан) | 75-71-8 | CCl 2F 2 | 100 | 10 |  | рефл.-рез. | 4 |
| 231. | Дифторметан (Метилен фтористый, метилендифторид) | 75-10-5 | CH 2F 2 | 20 | 10 |  | рефл.-рез. | 4 |
| 232. | 1,2-Дифтор-1,2,2-трихлорэтан |  | C 2HCl 3F 2 | 4 | 1,5 |  | рефл.-рез. | 3 |
| 233. | Дифторхлорметан (Хлордифторметан) | 75-45-6 | CHClF 2 | 100 | 10 |  | рефл.-рез. | 4 |
| 234. | 2,6-Дихлораминобензол | 608-31-1 | C 6H 5Cl 2N | 0,02 | 0,01 |  | рефл.-рез. | 3 |
| 235. | 3,4-Дихлораминобензол (1-Амин-3,4-дихлорбензол; 4,5-дихлоранилин) | 95-76-1 | C 6H 5Cl 2N | 0,01 | 0,005 |  | рефл.-рез. | 2 |
| 236. | Дихлорметан (Метиленхлорид; метан дихлорид; метилен бихлорид; метилен хлорид; метилен дихлорид) | 75-09-2 | CH 2Cl 2 | 8,8 | 0,6 | 0,2 | рефл. | 4 |
| 237. | 2,3-Дихлор-1,4-нафтохинон | 117-80-6 | C 10H 4Cl 2O 2 | 0,05 | 0,03 |  | рефл.-рез. | 2 |
| 238. | 1,2-Дихлорпропан (Пропилендихлорид) | 78-87-5 | C 3H 6Cl 2 | - | 0,18 | 0,004 | рез. | 3 |
| 239. | 1,3-Дихлорпроп-1-ен (1,3-Дихлорпропен-2) | 542-75-6 | C 3H 4Cl 2 | 0,1 | 0,01 |  | рефл.-рез. | 2 |
| 240. | 2,3-Дихлорпроп-1-ен | 78-88-6 | C 3H 4Cl 2 | 0,2 | 0,06 |  | рефл.-рез. | 3 |
| 241. | Дихлорфторметан (Фтордихлорметан, монофтордихлорметан) | 75-43-4 | CHC 12F | 100 | 10 |  | рефл.-рез. | 4 |
| 242. | 1,2-Дихлорэтан | 1300-21-6 | C 2H 4Cl 2 | 3 | 1 | 0,4 | рефл.-рез. | 2 |
| 243. | 1,1-Дихлорэтилен (винилиденхлорид) (винилиден хлористый; винилиден хлорид; дихлорэтилен несимметричный) | 75-35-4 | C 2H 2Cl 2 | 0,2 | 0,08 |  | рез. | 2 |
| 244. | Дициклогексиламина маслорастворимая соль (АлкилС10-13карбонат дициклогексиламина) | 12795-24-3 | C 12H 24ClN | 0,008 | - |  | рефл. | 2 |
| 245. | Дициклогексиламин нитрит (Дициклогексиламина нитрит, додекагидрофениламина нитрит, дициклогексиламин азотистокислый) | 3129-91-7 | C 12H 24NO 2 | 0,02 | - |  | рефл. | 2 |
| 246. | Диэтенилбензол технический/по этилстиролу/ | 1321-74-0 | C 10H 10 | 0,01 | - |  | рефл. | 4 |
| 247. | Диэтиламин (N-Этилэтанамин) | 109-89-7 | C 4H 11N | 0,05 | 0,04 | 0,02 | рефл.-рез. | 4 |
| 248. | (Диэтиламино)бензол (N,N-Диэтиланилин; N,N-диэтилфениламин) | 91-66-7 | C 10H 15N | 0,01 | - |  | рефл. | 4 |
| 249. | 2-(Диэтиламино)-N-(2,6-диметилфенил)-ацетамида гидрохлорид | 73-78-9 | C 14H 22N 2O х ClH | 0,03 | 0,01 |  | рез. | 2 |
| 250. | 2-(N,N-Диэтиламино)этантиол (бетта-Диэтиламиноэтилмеркаптан; 2-(диэтиламино)этилмеркаптан; диэтил(2-меркаптоэтил)амин) | 100-38-9 | C 6H 15N 3 | 0,6 | - |  | рефл. | 2 |
| 251. | Диэтил(диметоксифосфинотиоил)тио]-бутандиоат | 121-75-5 | C 10H 19O 6PS 2 | 0,015 | - |  | рефл. | 2 |
| 252. | N,N-Диэтил-3-метилбензамид (N,N-Диэтиламид м-толуиловой кислоты) | 91-67-8 | C 9H 13N | 0,01 | - |  | рефл. | 2 |
| 253. | Диэтилртуть/в пересчете на ртуть/ | 627-44-1 | C 4H 10Hg, | - | 0,0003 |  | рез. | 1 |
| 254. | 0,0-Диэтил-0-(3,5,6-трихлорпирид-2-ил)-тиофосфат (О,О-Диэтил-О-3,5,6-трихлор-2-пиридилмонотиофосфат) | 2921-88-2 | C 9H 11Cl 3NO 3PS | 0,02 | 0,01 |  | рефл.-рез. | 2 |
| 255. | 0,0-Диэтил-S-(6-хлорбензоксазонилин-3-метил) дитиофосфат | 2310-17-0 | C 12H 15ClNO 4PS 2 | 0,01 | - |  | рефл. | 2 |
| 256. | 0,0-Диэтилхлортиофосфат | 2524-04-1 | C 4H 10ClO 2PS | 0,025 | 0,01 |  | рефл.-рез. | 2 |
| 257. | 2,4,6,10-Додекатетраен | 24330-32-3 | C 12H 18 | 0,002 | - |  | рефл. | 4 |
| 258. | Додецилбензол (лаурилбензол, фенилдодекан) | 123-01-3 | C 18H 28 | 3,5 | 1,5 |  | рефл.-рез. | 4 |
| 259. | диЖелезо триоксид, (железа оскид)/в пересчете на железо/ (Железо сесквиоксид) | 1309-37-1 | Fe 2O 3, FeO | - | 0,04 |  | рез. | 3 |
| 260. | Железо сульфат/в пересчете на железо/ (Ферросульфат, железо (2+) сернокислое, железо (2+) моносульфат) | 7720-78-7 | FeO 4S | - | 0,007 |  | рез. | 3 |
| 261. | Железо трихлорид/в пересчете на железо/ (Железо(III) хлорид; железо перхлорид; железо хлорное) | 7705-08-0 | Cl 3Fe | - | 0,004 |  | рез. | 2 |
| 262. | Зола сланцевая | - | - | 0,3 | 0,1 |  | рез. | 3 |
| 263. | Изобензофуран-1,3-дион (Фталевой кислоты ангидрид; 1,3-изобензофурандион; бензол-1,2-дикарбоновой кислоты ангидрид; 1,3-дигидро-1,3-диоксоизобензофуран) | 85-44-9 | C 8H 4O 3 | 0,1 | 0,02 |  | рефл.-рез. | 2 |
| 264. | Изобутан (1,1-Диметилэтан; триметилметан) | 75-28-5 | C 4H 10 | 15 | - |  | рефл. | 4 |
| 265. | Изобутилацетат (Изобутиловый эфир уксусной кислоты; бета-метилпропилэтаноат; изобутилэтаноат) | 110-19-0 | C 6H 12O 2 | 0,1 | - |  | рефл. | 4 |
| 266. | Изопрена олигомеры (димеры) | 26796-44-1 | C 10H 30 | 0,003 | - |  | рефл. | 3 |
| 267. | 2,2-Иминобис(этиламин) (Бис(2-аминоэтил)амин; иминодиэтиламин; 2,2'-диаминодиэтиламин; N-(2-аминоэтил)этилендиамин; 2,2'-иминобис(этанамин); 3-азапентан-1,5-диамин; бис(бета-аминоэтил)амин) | 111-40-0 | C 4H 13N 3 | 0,01 | - |  | рефл. | 3 |
| 268. | Ингибитор древесно-смоляной прямой гонки/контроль по фенолу/ | - | - | 0,006 | - |  | рефл. | 3 |
| 269. | Индий (III) тринитрат/в пересчете на индий/ | 13465-14-0 | InN 3O 9 | - | 0,005 |  | рез. | 2 |
| 270. | Йод | 7553-56-2 | I 2 | - | 0,03 |  | рез. | 2 |
| 271. | Кадмий дийодид/в пересчете на кадмий/ (Иодистый кадмий) | 7790-80-9 | CdI 2 | - | 0,0003 |  | рез. | 1 |
| 272. | Кадмий динитрат/в пересчете на кадмий/ (Кадмий азотнокислый тетрагидрат) | 10022-68-1 | CdN 2O 6 | - | 0,0003 |  | рез. | 1 |
| 273. | Кадмий дихлорид/в пересчете на кадмий/ (Хлористый кадмий) | 10108-64-2 | CdCl 2 | - | 0,0003 |  | рез. | 1 |
| 274. | Кадмий оксид/в пересчете на кадмий/ | 1306-19-0 | CdO | - | 0,0003 |  | рез. | 1 |
| 275. | Кадмий сульфат/в пересчете на кадмий/ (Кадмий сульфат октагидрат) | 7790-84-3 | CdO 4S | - | 0,0003 |  | рез. | 1 |
| 276. | диКалий водородфосфат тригидрат (калий фосфорнокислый двузамещенный 3-х водный)/пересчете на калий/ (Калий сернокислый) | 7778-80-5 | K 2HPO 4 х 3H 2O | 0,15 | 0,05 |  | рез. | 4 |
| 277. | диКалий карбонат (Калий углекислый, дикалиевая соль угольной кислоты) | 584-08-7 | CK 2O 3 | 0,1 | 0,05 |  | рез. | 4 |
| 278. | диКалий сульфат (Калий сернокислый) | 7778-80-5 | K 2SO 4 | 0,3 | 0,1 |  | рез. | 3 |
| 279. | Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты) | 7447-40-7 | ClK | 0,3 | 0,1 |  | рез. | 4 |
| 280. | триКальций диборат | 13701-61-6 | B 2Ca 3O 6 | - | 0,02 |  | рез. | 3 |
| 281. | Кальций дигидрооксид (Кальций гидрат; кальций гидрат окиси) | 1305-62-0 | CaH 2O 2 | 0,03 | 0,01 |  | рез. | 3 |
| 282. | Кальций дихлорид (по кальцию) (Кальций хлористый; кальций хлористый безводный) | 10043-52-4 | CaCl 2 | 0,03 | 0,01 |  | рез. | 3 |
| 283. | Кальций динитрат (Кальций азотнокислый; кальций (II) нитрат (1:2); кальциевая соль азотной кислоты) | 10124-37-5 | CaN 2O 6 | 0,03 | 0,01 |  | рез. | 3 |
| 284. | Кальций карбонат (Кальций углекислый; кальциевая соль карбоновой кислоты (1:1) | 471-34-1 | CaCO 3 | 0,5 | 0,15 |  | рез. | 3 |
| 285. | Карбамид (Мочевина; карбамид; карбамид марки А и марки Б; карбамид кристаллический улучшенного качества) | 57-13-6 | CH 4N 2O | - | 0,2 |  | рез. | 4 |
| 286. | Клещевина/по аллергену/ | - | - | 0,001 | 5·10 -4 |  | рез. | 1 |
| 287. | Кобальт <к> | 7440-48-4 | Co | - | 0,0004 | 0,0001 | рез. | 2 |
| 288. | Кобальт оксид/в пересчете на кобальт/ (Кобальт окись; кобальт монооксид; кобальт(2+) оксид; кобальт (II) оксид) | 1307-96-6 | CoO | - | 0,001 |  | рез. | 2 |
| 289. | Кобальт сульфат/в пересчете на кобальт/ (Кобальт моносульфат гептагидрат) | 10026-24-1 | CoO 4S | 0,001 | 0,0004 |  | рез. | 2 |
| 290. | Композиция "Дон-52"/в пересчете на изопропанол/ | - | - | 0,6 | - |  | рефл. | 3 |
| 291. | Краситель органический активный бирюзовый K (Краситель фталоцианиновый активный бирюзовый К водорастворимый) | 108778-72-9 | C 50H 63CuN 14O 36S 11 | 0,05 | - |  | сан.-гиг. | 3 |
| 292. | Краситель органический активный синий 2KT | - | C 18H 12CuN 3NaO 14S 4 | - | 0,03 |  | сан.-гиг. | 3 |
| 293. | Краситель органический кислотный черный | - | - | - | 0,03 |  | сан.-гиг. | 3 |
| 294. | Краситель органический прямой черный 2C | 6428-38-2 | C 48H 40N 13Na 3O 13S 3 | - | 0,03 |  | сан.-гиг. | 3 |
| 295. | Краситель органический хромовый черный O | 5850-21-5 | C 23H 14N 6Na 2O 9S | - | 0,03 |  | сан.-гиг. | 3 |
| 296. | Летучие компоненты ароматизаторов, применяемых в производстве жевательной резинки | - | - | 0,02 | - |  | рефл. | 4 |
| 297. | Летучие компоненты выбросов производства пищевых ароматизаторов (группы: лимонадная, ромовая, цитрусовая, ванильно-сливочная, молочно-сливочная, фруктово-ягодная) | - | - | 0,4 е | - |  | рефл. | 4 |
| 298. | Летучие компоненты смеси душистых веществ и эфирных масел, содержащиеся в выбросах предприятий парфюмерно-косметической промышленности | - | - | 0,1 | - |  | рефл. | 3 |
| 299. | Магний дихлорат гидрат | 10326-21-3 | Cl 2MgO 6 х H 2O | - | 0,3 |  | рез. | 4 |
| 300. | Магний оксид (Окись магния) | 1309-48-4 | MgO | 0,4 | 0,05 |  | рез. | 3 |
| 301. | Мазутная зола теплоэлектростанций/в пересчете на ванадий/ | - | - | - | 0,002 |  | рез. | 2 |
| 302. | Марганец и его соединения/в пересчете на марганец (IV) оксид/ | - | - | 0,01 | 0,001 | 0,00005 | рез. | 2 |
| 303. | Медь дихлорид/в пересчете на медь/ (Медь(II)хлорид) | 7447-39-4 | CuCl 2 | 0,003 | 0,001 |  | рез. | 2 |
| 304. | Медь оксид/в пересчете на медь/ (Медь окись; тенорит) | 1317-38-0 | CuO | - | 0,002 | 0,00002 | рез. | 2 |
| 305. | Медь сульфат/в пересчете на медь/ (Медь сернокислая, медная соль серной кислоты) | 18939-64-2 | CuO 4S | 0,003 | 0,001 |  | рез. | 2 |
| 306. | Медь сульфит (1:1)/в пересчете на медь/ | 14013-02-6 | CuO 3S | 0,003 | 0,001 |  | рез. | 2 |
| 307. | Медь хлорид/в пересчете на медь/ (Монохлорид меди; хлористая медь) | 7758-89-6 | ClCu | - | 0,002 | 0,00005 | рез. | 2 |
| 308. | Мелиорант (смесь: кальций карбонат, хлорид, сульфат - 79%, кремний диоксид - 10 - 13%, магний оксид - 3,5%; железо оксид - 1,6% и др.) | - | - | 0,5 | 0,05 |  | рез. | 4 |
| 309. | Меприн бактериальный | - | - | 0,01 | 0,002 |  | рез. | 2 |
| 310. | 2-Меркаптоэтанол | 60-24-2 | C 2H 6O 5 | 0,07 | - |  | рефл. | 3 |
| 311. | Метановая кислота | 64-18-6 | CH 2O 2 | 0,2 | 0,05 |  | рефл.-рез. | 2 |
| 312. | Метанол (Карбинол; метиловый спирт; метилгидроксид; моногидроксиметан) | 67-56-1 | CH 4O | 1 | 0,5 | 0,2 | рефл.-рез. | 3 |
| 313. | Метантиол (метилмеркаптан) | 74-93-1 | CH 4S | 0,006 ж | - |  | рефл. | 4 |
| 314. | Метиламин (Аминометан; метанамин) | 74-89-5 | CH 5N | 0,004 | 0,001 |  | рефл.-рез. | 2 |
| 315. | (Метиламино)бензол (N-Монометиланилин; N-метилфениламин; N-фенилметиламин; N-метил-бензоламин; метиламинобензол; (метиламино)бензол) | 100-61-8 | C 7H 9N | 0,04 | - |  | рефл. | 3 |
| 316. | Метил-N-L- -аспартил-L-фенилаланин (Аспартам) | 22839-47-0 | C 16H 18N 2O 5 | 0,35 | 0,2 |  | рез. | 4 |
| 317. | Метилацетат (Метиловый эфир уксусной кислоты, метилэтаноат, уксуснометиловый эфир) | 79-20-9 | C 3H 6O 2 | 0,07 | - |  | рефл. | 4 |
| 318. | Метилацетилен (Пропин; аллилен) | 74-99-7 | C 3H 4 | 3 | - |  | рефл. | 4 |
| 319. | Метилацетилен алленовая фракция (МАФ): - по метилацетилену | - | - | 1,5 | - |  | рефл. | 4 |
| - по смеси | - | - | 3 | - |  | рефл. | 4 |
| 320. | Метилбензоат (Метиловый эфир бензойной кислоты, метилбензолкарбоксилат) | 93-58-3 | C 8H 8O 2 | 0,002 | - |  | рефл. | 3 |
| 321. | Метилбензол (Фенилметан) | 108-88-3 | C 7H 8 | 0,6 | - | 0,4 | рефл. | 3 |
| 322. | Метилбензолсульфонат (метиловый эфир бензолсульфокислоты) | 80-18-2 | C 7H 8O 3S | 0,01 | - |  | рефл. | 4 |
| 323. | 2-Метилбута-1,3-диен (Изопентадиен; бета-метилдивинил; гемитерпен; 2-метил-1,3-бутадиен; 2-метилбутадиен-1,3) | 78-79-5 | C 5H 8 | 0,5 | - |  | рефл. | 3 |
| 324. | 2-Метилбут-2-ен-1-ол | 4675-87-0 | C 5H 10O | 0,075 | - |  | рефл. | 4 |
| 325. | 2-Метилбут-3-ен-2-ол (1,1-Диметилаллил алкоголь; 3-гидрокси-3-метил-1-бутен) | 115-18-4 | C 5H 10O | 1 | - |  | рефл. | 3 |
| 326. | (1-Металбутил)-2-гидроксибензоат (Фенилпропан, Изопропилбензол; Кумол) | 87-20-7 | CI 2H 16O 3 | 0,015 | - |  | рефл. | 2 |
| 327. | Метил [1-(бутилкарбомоил)-1Н-бензимидазол-2-ил]карбамат (Метиловый эфир 1-[(бутиламино)карбонил]-1Н-бензимидазол-2-илкарбаниловой кислоты; метил-1-(бутилкарбамоил)-2-бензимидазолкарбамат) | 17804-35-2 | C 14H 18N 2O 3 | 0,35 | 0,05 |  | рефл.-рез. | 3 |
| 328. | Метил-2-гидроксибензоат (Метил-2-гидроксибензоат, гаультеровое масло) | 119-36-8 | C 8H 8O 3 | 0,006 | - |  | рефл. | 4 |
| 329. | Метил-5,5-диметил-2,4-диоксогексаноат | 42957-17-5 | C 9H 14O 4 | 0,2 | - |  | рефл. | 3 |
| 330. | Метил-4,4-диметил-3- оксопентаноат | 55107-14-7 | C 8H 14O 3 | 0,1 | - |  | рефл. | 3 |
| 331. | Метил-2-(2,2-диметилэтенил)-2,2-диметилциклопропанкарбонат | 5460-63-9 | C 11H 18O 2 | 0,07 | - |  | рефл. | 3 |
| 332. | Метилдихлорацетат (Метиловый эфир дихлоруксусной кислоты) | 116-54-1 | C 3H 4Cl 2O 2 | 0,04 | - |  | рефл. | 3 |
| 333. | Метил-3-(2,2-дихлорэтенил)-2,2-диметилциклопропанкарбонат | 61898-95-1 | C 9H 12Cl 2O 2 | 0,08 | - |  | рефл. | 4 |
| 334. | 2,2-Метилен-бис(6-ди(1,1-диметилэтил)-4-метилфенол (Агидол-2; Антиоксидант 2246; бисалкофен) | 656-11-51 | C 23H 32O 2 | 8 | 4 |  | рез. | 4 |
| 335. | 4,4-2,2-Метилен-бис(2,6-ди(1,1-диметилэтил)-фенол (Агидол-23; Антиоксидант 702; Антиоксидант МБ-1) | - | C 29H 44O 2 | 8 | 4 |  | рез. | 4 |
| 336. | 2-Метиленбутандиовая кислота (метиленянтарная кислота; пропилендикарбоновая кислота; метиленсукциновая кислота; Метиленбутандиовая кислота) | 97-65-4 | C 5H 6O 4 | 1 | 0,3 |  | рефл.-рез. | 4 |
| 337. | 2,2-Метилендигадразидпиридин-4-карбоновая кислота | 1707-15-9 | C 13H 14N 6O 2 | 0,055 | 0,03 |  | рез. | 2 |
| 338. | 4-Метиленоксетан-2-он (Ацетилкетен; бета-кротиллактон; бутен-3-олид-1,3, бета-метилен-бета-пропиолактон; 3-бутено-бета-лактон) | 674-82-8 | C 4H 4O 2 | 0,007 | - |  | рефл. | 2 |
| 339. | 4-Метилентетрагидро-2H-пиран | 36838-71-8 | C 6H 10O | 1,5 | - |  | рефл. | 3 |
| 340. | Метилкарбаматнафталин-1-ол (Карбарил, севин, дикарбам, арбатокс, нафтилкарбамат, арилам, капролин, денапон, панам, септен, севидол, трикарнам, ветокс, капекс, карролин, мервин, нафтил, тримернам, пантрин) | 63-25-2 | C 12H 11NO 2 | - | 0,002 |  | рез. | 2 |
| 341. | Метил-4-метилбензоат (Метил-n-толуат, метиловый эфир n-толуиловой кислоты) | 99-75-2 | C 9H 10O 2 | 0,007 | - |  | рефл. | 3 |
| 342. | Метил-2-метилпроп-2-еноат (Метиловый эфир метакриловой кислоты; метиловый эфир 2-метилакриловой кислоты; 2-(метоксикарбонил)проп-1-ен; метил-альфа-метилакрилат; метилпропилен-2-карбоксилат) | 80-62-6 | C 5H 8O 2 | 0,1 | 0,01 | - | рефл.-рез. | 3 |
| 343. | Метил-2-0-(1-метилпропил) метилфосфоноксипроп-2-еноат | - | C 9H 18O 4P | 0,006 | 0,003 |  | рез. | 1 |
| 344. | 0-[6-Метил-2-(1-метилэтил) пиримидин-1-ил)-0,0-диэтилтиофосфат | 333-41-5 | C 12H 21N 2O 3PS | 0,01 | - |  | рефл. | 2 |
| 345. | 2-Метил-2-метоксипропан (трет-Бутилметилоксид; 2-метокси-2-метилпропан; 1,1-диметилэтилметиловый эфир; 1,1-диметил-1-метоксиэтан; трет-бутилметиловый эфир; трет-бутоксиметан; метил-третбутиловый эфир) | 1634-04-4 | C 5H 12O | 0,5 | - |  | рефл. | 4 |
| 346. | Метилпентаноат (Метиловый эфир валериановой кислоты; Метил пентановой кислоты) | 624-24-8 | C 6H 12O 2 | 0,03 | - |  | рефл. | 3 |
| 347. | 4-Метил-2-пентанол | 108-11-3 | C 6H 14O | 0,07 | - |  | рефл. | 4 |
| 348. | 4-Метилпентан-2-он (Изобутилметилкетон; гексон; 2-метил-4-пентанон) | 108-10-1 | C 6H 12O 2 | 0,1 | - |  | рефл. | 4 |
| 349. | 4-Метилпент-1-ен | 691-37-2 | C 6H 12 | 0,4 | 0,085 |  | рефл.-рез. | 3 |
| 350. | 2-Метилпент-2-еналь (альфа-Метил-бетта-этилакролеин) | 623-36-9 | C 6H 10O | 0,007 | - |  | рефл. | 4 |
| 351. | 2-Метилпропаналь (Изобутиловый альдегид; изобутиральдегид) | 78-84-2 | C 4H 8O | 0,01 | - |  | рефл. | 4 |
| 352. | 2-Метилпропан-1-ол (Изобутанол; 1-гидроксиметилпропан; 2-метил-1-пропанол; 2-метилпропиловый спирт; изопропилкарбинол) | 78-83-1 | C 4H 10O | 0,1 | - |  | рефл. | 4 |
| 353. | 2-Метилпроп-1-ен (Изобутилен; гамма-бутилен; изобутен) | 115-11-7 | C 4H 8 | 10 | - |  | рефл. | 4 |
| 354. | Метилпроп-2-еноат (Метиловый эфир акриловой кислоты; метиловый эфир 2-пропеновой кислоты) | 96-33-3 | C 4H 6O 2 | 0,01 | - |  | рефл. | 4 |
| 355. | 2-Метилпроп-2-еновая кислота (альфа-Метилакриловая кислота; пропиленкарбоновая кислота; 2-метилакриловая кислота; 2-метакриловая кислота) | 79-41-4 | C 4H 6O 2 | - | 0,01 |  | рез. | 3 |
| 356. | 0-(2-Метилпропил)дитиокарбонат калия (О-(2-Метилпропиловый эфир дитиокарбоновой кислоты) калиевая соль) | 13001-46-2 | C 5H 9KOS 2 | 0,1 | 0,05 |  | рефл.-рез. | 3 |
| 357. | 2-Метилпропионитрил (Изопропилцианид; изобутаннитрил; нитрил-2-метилпропановой кислоты) | 78-82-0 | C 4H 7N | 0,02 | 0,01 |  | рефл.-рез. | 2 |
| 358. | 2-(1-Метилпропокси)этанол | 4439-24-1 | C 6H 14O 2 | 1 | 0,3 |  | рефл.-рез. | 3 |
| 359. | 1-Метил-1-фенилэтилгидропероксид (Гидропероксид кумола, кумилгидропероксид; альфа, альфа-диметилбензил-гидропероксид) | 80-15-9 | C 9H 12O 2 | 0,007 | - |  | рефл. | 2 |
| 360. | 1-Метил-3-феноксибензол | 3586-14-9 | C 13H 12O | 0,01 | - |  | рефл. | 4 |
| 361. | Метилформиат (Метиловый эфир муравьиной кислоты; метилметаноат; метилформат) | 107-31-3 | C 2H 4O 2 | 0,2 | - |  | рефл. | 3 |
| 362. | (1-Метиэтенил)бензол (Изопропенилбензол; 1-метил-1-фенилэтен; 2-фенилпропен-1) | 98-83-9 | C 9H 10 | 0,04 | - |  | рефл. | 3 |
| 363. | 2-Метил-(М-этиламино)бензол (1-(Этиламино)-2-метилбензол; 2-этиламинотолуоол) | 94-68-8 | C 9H 13N | 0,01 | - |  | рефл. | 3 |
| 364. | 3-Метил-(N-этиламино)бензол (N-Этил-3-аминотолуол; N-этил-м-толуидин; 3-метил-1-(этанамино)бензол) | 102-27-2 | C 9H 13N | 0,01 | - |  | рефл. | 2 |
| 365. | (1-Метилэтил)бензол (2-Фенилпропан) | 98-82-8 | C 9H 12 | 0,014 | - |  | рефл. | 4 |
| 366. | 0-(Метилэтил)дитиокарбонат калия (0-(1-метилэтиловый)эфир дитиокарбоновой кислоты калиевая соль; изопропилксантогенат калия) | 140-92-1 | C 4H 7KOS 2 | 0,1 | 0,05 |  | рефл.-рез. | 3 |
| 367. | 1-Метилэтил-[2-(1-метилпропил)-4,6-динитрофенил]карбонат | 373-21-7 | C 14H 18N 2O 7 | 0,02 | 0,002 |  | рез. | 2 |
| 368. | N-(1-Метилэтил)-N'-фенил-1,4-фенилендиамин (п-Изопропиламинодифениламин; N-фенил-N'-изопропил-п-фенилендиамин; 4-изопропиламинодифениламин; N-(1-метилэтил)-N'-фенил-1,4-фенилендиамин; N-изопропил-N'-фенил-п-фенилендиамин; 4-анилин-N-изопропиланилин) | 107-72-4 | C 15H 18N 2 | 0,06 | 0,02 |  | рефл.-рез. | 3 |
| 369. | 2-(1-Метилэтокси)этанол (Моноизопропиловый эфир этиленгликоля) | 109-59-1 | C 5H 12O 2 | 1,5 | 0,5 |  | рефл.-рез. | 3 |
| 370. | DL-Метионин (альфа-Амино-гамма-метилтиомасляная кислота) | 59-51-8 | C 5H 11NO 2S | 0,6 | - |  | рефл. | 3 |
| 371. | 4-Метоксибензальдегид (Анисовый альдегид; n-метоксибензальдегид) | 123-11-5 | C 8H 8O 2 | 0,01 | - |  | рефл. | 4 |
| 372. | 2-Метоксикарбонил-N-[(4,6-диметил-1,3-пиримидин-2-ил)аминокарбонил]бензол-сульфамид калия | - | C 15H 17N 4O 5S | 0,08 | 0,05 |  | рез. | 3 |
| 373. | 1-Метокси-2-пропанол ацетат (2-Метокси-1-метилэтиловый эфир уксусной кислоты; 1-метокси-2-ацет-оксипропан; 1-метоксипропан-2-ол ацетат; 1-метокси-2-пропанол ацетат; метиловый эфир пропиленгликоля ацетат) | 108-65-6 | C 6H 12O 3 | 0,5 | - |  | рефл. | 4 |
| 374. | Мобильтерм-605 | - | - | 0,05 | 0,01 |  | рез. | 3 |
| 375. | Молибден и его неорганические соединения (молибдена (III) оксид, парамолибдат аммония и др.) (по молибдену) | - | - | - | 0,02 |  | рез. | 3 |
| 376. | Мышьяк, неорганические соединения/в пересчете на мышьяк/ (Мышьяк серый, Мышьяк металлический) <к> | 7440-38-2 | - | - | 0,0003 | 0,000015 б | рез. | 1 |
| 377. | Натрий йодид (в пересчете на йод) (Натрий иодистый) | 7681-82-5 | INa | - | 0,03 |  | рез. | 2 |
| 378. | диНатрий карбонат (Натрий углекислый; натриевая соль угольной кислоты) | 497-19-8 | CNa 2O 3 | 0,15 | 0,05 |  | рез. | 3 |
| 379. | диНатрий перкарбонат | 3313-92-6 | CNa 2O 3 1,5 H 2O 2 | 0,07 | 0,03 |  | рез. | 3 |
| 380. | диНатрий станнат гидрат/в пересчете на олово/ (Натрий станнат; натриевая соль метаоловянной кислоты) | 12058-66-1 | Na 2O 3SN х H 2O | - | 0,02 |  | рез. | 3 |
| 381. | диНатрий сульфат (Натрий сернокислый; динатриевая соль серной кислоты; динатрий сернокислый) | 7757-82-6 | Na 2O 4S | 0,3 | 0,1 |  | рез. | 3 |
| 382. | диНатрий сульфит (Натрий сернистый) | 7757-83-7 | Na 2O 3S | 0,3 | 0,1 |  | рез. | 3 |
| 383. | Натрий, сульфит-сульфатные соли | - | - | 0,3 | 0,1 |  | рез. | 3 |
| 384. | диНатрий тетраоксовольфрамат (VI)/в пересчете на вольфрам/ (Тетраоксовольфрамат (VI) динатрий дигидрат; динатриевая соль вольфрамовой кислоты дигидрат) | 10213-10-2 | Na 2O 4W х 2H 2O | - | 0,1 |  | рез. | 3 |
| 385. | Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты) | 7647-14-5 | ClNa | 0,5 | 0,15 |  | рез. | 3 |
| 386. | Нафталин (Нафтален; нафтен) | 91-20-3 | C 10H 8 | 0,007 | - | 0,003 б | рефл. | 4 |
| 387. | Нафталин-1,4-дион (1,4-Дигидро-1,4-дикетонафтален) | 130-15-4 | C 10H 6O 2 | 0,005 | 0,003 |  | рефл.-рез. | 1 |
| 388. | Нафт-2-ол (Нафт-2-ол; 2-оксинафталин; бета-нафтол) | 135-19-3 | C 10H 8O | 0,006 | 0,003 |  | рефл.-рез. | 2 |
| 389. | Никель и его соединения <к> | 7440-02-0 | Ni | - | 0,001 | 0,00005 б | рез. | 2 |
| 390. | Никель оксид/в пересчете на никель/ (Никель окись; никель монооксид) | 1313-99-1 | NiO | - | 0,001 |  | рез. | 2 |
| 391. | Никель растворимые соли/в пересчете на никель/ | - | - | 0,002 | 0,0002 |  | рез. | 1 |
| 392. | Никель сульфат/в пересчете на никель/ (Никелевая соль серной кислоты) | 7786-81-4 | NiO 4S | 0,002 | 0,001 |  | рез. | 1 |
| 393. | пентаНатрий трифосфат (натрий триполифосфат) (по натрию) (Натрий трифосфат) | 13573-18-7 | Na 5O 10P 3 | 0,3 | 0,1 |  | рез. | 3 |
| 394. | Нитрилы карбоновых кислот C 17-20 | - | - | 0,04 | - |  | рефл. | 3 |
| 395. | Нитрилы синтетических жирных кислот фракций C 10-16 | - | - | 0,005 | - |  | рефл. | 4 |
| 396. | Нитроаммофос NP 36:2 (по аммонию) | - | - | 0,3 | 0,1 |  | рез. | 4 |
| 397. | 3-Нитробензоатгексагидро-1H-азепин | 7270-73-7 | C 13H 18N 2O 4 | 0,02 | - |  | рефл. | 3 |
| 398. | Нитробензол (Мононитробензол) | 98-95-3 | C 6H 5NO 2 | 0,008 | - |  | рефл. | 2 |
| 399. | N-Нитрозодиметиламин (N-Нитрозо-N,N-диметиламин, N-нитрозодиметиламин, нитрозодиметиламин, диметилнитрозоамин) <к> | 62-75-9 | C 2H 6N 2O | - | 50 нг/м 3 |  | рез. | 1 |
| 400. | 2-Нитро-4-трифторметил-1-хлорбензол (4-Хлор-3-нитро-альфа,альфа,альфа-трифтортолуол) | 121-17-5 | C 7H 3ClF 3NO 2 | 0,005 | - |  | рефл. | 3 |
| 401. | 2-Нитро-1-хлорбензол (орто-Нитрохлорбензол, 2-хлор-1-нитробензол) | 88-73-3 | C 6H 4ClNO 2 | 0,004 | 0,002 |  | рефл.-рез. | 2 |
| 402. | 3-Нитро-1-хлорбензол | 121-73-3 | C 6H 4ClNO 2 | 0,004 | 0,002 |  | рефл.-рез. | 2 |
| 403. | 4-Нитро-1-хлорбензол | 100-00-5 | C 6H 4ClNO 2 | 0,004 | 0,002 |  | рефл.-рез. | 2 |
| 404. | Нонаналь (Пеларгоновый альдегид, нониловый альдегид) | 124-19-6 | C 9H 18O | 0,02 | - |  | рефл. | 2 |
| 405. | Нонафторпентановая кислота | 2706-90-3 | C 5HF 9O 2 | 0,1 | - |  | рефл. | 3 |
| 406. | 2,2,3,3,4,4,5,5-Нонафторпентан-1-ол | 355-28-2 | C 5H 3F 9O | 0,3 | - |  | рефл. | 3 |
| 407. | Озон (Трехатомный кислород) | 10028-15-6 | O 3 | 0,16 | 0,1 (8 час.) | 0,03 | рез. | 1 |
| 408. | 2,2-Оксидиэтанол (2,2'-Оксибисэтанол; бета,бета'-дигидроксидиэтиловый эфир; этилокси- 2-этанол; 3-оксапентан-1,5-диол; 2,2'-дигидроксиэтиловый эфир; бис(2-гидроксиэтиловый) эфир; этилендигликоль) | 111-46-6 | C 4H 10O 3 | - | 0,2 |  | рез | 4 |
| 409. | Октадеканоат кальция (Стеариновокислый кальций; дистеарат кальция; октадекановой кислоты кальциевая соль; стеариновой кислоты кальциевая соль) | 1592-23-0 | C 36H 70Co 4 | 0,5 | 0,15 |  | рез. | 3 |
| 410. | Октадекафтороктан | 307-34-6 | C 8H 18 | 90 | - |  | рефл. | 4 |
| 411. | Октаналь (Каприловый альдегид, н-октиловый альдегид) | 124-13-0 | C 8H 16O | 0,02 | - |  | рефл. | 2 |
| 412. | Октан-1-ол (н-Октиловый спирт, 8-октанол, 1-октанол, каприловый спирт) | 111-87-5 | C 8H 18O | 0,6 | 0,2 |  | рефл.-рез. | 3 |
| 413. | Октафторметил бензол (Пентафторбензотрифторид) | 434-64-0 | C 7F 8 | 1,3 | - |  | рефл. | 4 |
| 414. | 2,2,3,3,4,4,5,5-Октафторпентан-1-ол (альфа,альфа,омега-Тригидроперфторпентанол, 1,1,5-тригидрооктафторпентанол-1, 1,1,5-тригидрооктафторамиловый спирт) | 355-80-6 | C 4H 4F 8O | 1 | 0,05 |  | рефл.-рез | 4 |
| 415. | Октафторпропан (Перфторпропан) | 76-19-7 | C 3H 8 | 100 | 20 |  | рефл.-рез | 4 |
| 416. | п-Октилфенол (1-трет-бутил-4-гексилфенол; Агидол-21) | - | C 16H 26O | 1,5 | 0,3 |  | рефл.-рез | 3 |
| 417. | Олово диоксид/в пересчете на олово/ (Олово двуокись, касситерит (оловянный камень) | 18282-10-5 | O 2Sn | - | 0,02 |  | рез. | 3 |
| 418. | Олово дихлорид/в пересчете на олово/ (Олово хлористое) | 7772-99-8 | Cl 2Sn | 0,5 | 0,05 |  | рез. | 3 |
| 419. | Олово оксид/в пересчете на олово/ (Олово монооксид; олово закись) | 21651-19-4 | OSn | - | 0,02 |  | рез. | 3 |
| 420. | Олово сульфат/в пересчете на олово/ (Олово сернокислое) | 7488-55-3 | O 4SSn | - | 0,02 |  | рез. | 3 |
| 421. | Ортоборная кислота (орто-Борная кислота; бор тригидроксид) | 10043-35-3 | BH 3O 3 | - | 0,02 |  | рез. | 3 |
| 422. | Пента-1,3-диен (1-Метилбутадиен (смесь изомеров); 1,3-пентадиен) | 504-60-9 | C 5H 8 | 0,5 | - |  | рефл. | 3 |
| 423. | Пентан | 109-66-0 | C 5H 12 | 100 | 25 |  | рефл.-рез. | 4 |
| 424. | Пентаналь (Валеральдегид) | 110-62-3 | C 5H 10O | 0,03 | - |  | рефл. | 4 |
| 425. | Пентановая кислота (1-Бутанкарбоновая кислота; пропилуксусная кислота) | 109-52-4 | C 5H 10O 2 | 0,03 | 0,01 |  | рефл.-рез. | 3 |
| 426. | Пентан-1-ол (н-Амиловый спирт; н-пентанол; пентанол-1; бутилкарбинол) | 71-41-0 | C 5H 12O | 0,01 | - |  | рефл. | 3 |
| 427. | Пентан-3-он (Диэтилкетон) | 96-22-0 | C 5H 10O | 0,5 | 0,3 |  | рефл.-рез. | 3 |
| 428. | 1-Пентантиол (Пентилмеркаптан; амилмеркаптан) | 110-66-7 | C 5H 12S | 4 · 10 -4 | - |  | рефл. | 3 |
| 429. | Пентафторбензол | 363-72-4 | C 6HF 5 | 1,2 | 0,1 |  | рефл.-рез. | 3 |
| 430. | Пентафторгидроксибензол | 771-61-9 | C 6HF 5O | 0,8 | - |  | рефл. | 4 |
| 431. | Пентафторхлорбензол | 344-07-0 | C 6ClF 5 | 0,6 | 0,1 |  | рефл.-рез. | 3 |
| 432. | Пентафторэтан (1,1,2,2,2-Пентафлорэтан, 1,1,1,2,2-пентафторэтан) | 354-33-6 | C 2HF 5 | 100 | 20 |  | рез. | 4 |
| 433. | Пентилацетат (н-амилацетат, пентиловый эфир уксусной кислоты, амиловый эфир уксусной кислоты) | 628-63-7 | C 7H 14O 2 | 0,1 | - |  | рефл. | 4 |
| 434. | Пентилены (амилены - смесь изомеров) (альфа-n-Амилен; пропилэтилен) | 109-67-1 | C 5H 10 | 1,5 | - |  | рефл. | 4 |
| 435. | Пиридин (Азабензол, азин) | 110-86-1 | C 5H 5N | 0,08 | - |  | рефл. | 2 |
| 436. | Пиридин-4-карбоксигидразид | 54-85-3 | C 6H 7N 3O | 0,05 | 0,02 |  | рез. | 3 |
| 437. | Пирролид-2-он (2-Оксопирролидон, гамма-бутиролактам, 2-пирролидон, 4-аминомасляной кислоты лактам, 2-кетопирролидин, 2-пирол, азолидинон-2; 2-оксотетрагидропиррол, 2-оксопирролидин) | 616-45-5 | C 4H 7NO | 0,08 | 0,04 |  | рефл.-рез. | 3 |
| 438. | Поли(2,6-диметил-1,4-фениленоксид) | 25189-69-9 | [C 8H 8O] n | 0,5 | 0,15 |  | рез. | 4 |
| 439. | Поли-1,4- -О-карбоксиметил-Д-пиранозил-Д-глюкопираноза натрия (Карбоксиметилцеллюлозы натриевая соль; поли-1,4-бета-О-карбоксиметил-Д-пиранозил-Д-глюкопираноза натрия) | 9004-32-4 | [C 8H 11NaO 8] n | 0,5 | 0,15 |  | рез. | 4 |
| 440. | Поли(хлор-2,6,6-триметилдегидробицикло[3,1,11]гептан) | - | [C 10H 16Cl] n | 0,005 | 0,002 |  | рефл.-рез. | 2 |
| 441. | Поли(1-этенилпирролид-2-он) (Поли-N-винилпирролидон, поли(1-винил-2-пирролидон) | 9003-39-8 | (C 5H 10NO) n | 0,5 | 0,15 |  | рез. | 4 |
| 442. | Пропаналъ (Пропиональдегид, метилацетальдегид) | 123-38-6 | C 3H 6O | 0,01 | - |  | рефл. | 3 |
| 443. | Пропан-1-ол (Этилкарбинол; 1-оксипропан; пропанол-1; 1-пропанол; н-пропанол; н-пропан-1-ол; 1-гидроксипропан; н-пропиловый спирт) | 71-23-8 | C 3H 8O | 0,3 | - |  | рефл. | 3 |
| 444. | Пропан-2-ол (Изопропанол; диметилкарбинол; вторичный пропиловый спирт) | 67-63-0 | C 3H 8O | 0,6 | - | - | рефл. | 3 |
| 445. | Пропан-2-он (Диметилкетон; диметилформальдегид) | 67-64-1 | C 3H 6O | 0,35 | - | - | рефл. | 4 |
| 446. | Пропан-1-тиол (Пропантиол, пропилмеркаптан) | 107-03-9 | C 3H 8S | 1,5 · 10 -4 | - |  | рефл. | 3 |
| 447. | Пропан-1,2,3-триилтринитрит (Нитроглицерин, тринитроглицерин, глицеринтринитрат, тринитрин, глоноин, 1,2,3-пропантринилтринитрат) | 55-63-0 | C 3H 5N 3O 9 | 0,004 | 0,001 |  | рез. | 1 |
| 448. | Пропен (Метилэтилен; пропен; пропилен-1; пропен-1) | 115-07-1 | C 3H 6 | 3 | - |  | рефл. | 3 |
| 449. | Проп-2-ен-1-аль (Акрилальдегид; акриловый альдегид; альдегид акриловой кислоты; проп-2-ен-1-аль) | 107-02-8 | C 3H 4O | 0,03 | 0,01 | 0,001 | рефл.-рез. | 2 |
| 450. | Проп-2-енилацетат (Аллиловый эфир уксусной кислоты, проп-2-ен-илэтаноат) | 591-87-7 | C 5H 8O 2 | 0,4 | - |  | рефл. | 3 |
| 451. | 2-Проп-2-енилоксиэтанол (Моноаллиловый эфир этиленгликоля) | 111-45-5 | C 5H 10O 2 | 0,07 | 0,01 |  | рефл.-рез. | 2 |
| 452. | Проп-2-еновая кислота (Этиленкарбоновая кислота) | 79-10-7 | C 3H 4O 2 | 0,1 | 0,04 | 0,001 | рефл.-рез. | 3 |
| 453. | Проп-2-еннитрил (Акрилонитрил; винил цианистый; нитрил акриловой кислоты; цианоэтилен; винилцианид) (к) | 107-13-1 | C 3H 3N | - | 0,005 | 0,001 б | рез. | 2 |
| 454. | Пропиламин (1-Аминопропан; 1-пропанамин; н-пропиламин; монопропиламин) | 107-10-8 | C 3H 9N | 0,3 | 0,15 |  | рефл.-рез. | 3 |
| 455. | Пропилацетат (; пропиловый эфир уксусной кислоты, уксуснопропиловый эфир) | 109-60-4 | C 5H 10O 2 | 0,1 | - |  | рефл. | 4 |
| 456. | S-Пропил-0-[4-(метилтио) фенил]-0-этилдитиофосфат | 35400-43-2 | C 12H 19O 2PS 2 | 0,01 | - |  | рефл. | 3 |
| 457. | Пропилпентаноат | 141-06-0 | C 8H 16O 2 | 0,03 | - |  | рефл. | 3 |
| 458. | N-Пропилпропан-1-амин (Ди-н-пропиламин) | 142-84-7 | C 6H 15N | 0,35 | 0,2 |  | рефл.-рез. | 3 |
| 459. | Пропионовая кислота (Метилуксусная кислота; этанкарбоновая кислота; этилмуравьиная кислота; карбоксиэтан) | 79-09-4 | C 3H 6O 2 | 0,015 | - |  | рефл. | 3 |
| 460. | Протеаза щелочная (Полипептид, содержащий серу; протеолитический энзим) | - | - | 0,015 | 0,005 |  | рез | 3 |
| 461. | Пыль асбестосодержащая (с содержанием хризотиласбеста до 10%)/по асбесту/ | - | - | - | 0,06 волокон в мл воздуха |  | рез | 1 |
| 462. | Пыль выбросов табачных фабрик (с содержанием никотина до 2,7%)/в пересчете на никотин/ | - | - | 8·10 -4 | 4·10 -4 |  | рефл.-рез. | 4 |
| 463. | Пыль зерновая: - по массе | - | - | 0,5 | 0,15 |  | рез. | 3 |
| - по грибам хранения | - | - | 260 КОЕ/м 3 | 140 КОЕ/м 3 |  | рез. | 3 |
| 464. | Пыль каинита | - | - | 0,5 | од |  | рез. | 3 |
| 465. | Пыль калимагнезии | - | - | 0,5 | 0,15 |  | рез. | 3 |
| 466. | Пыль конвертерного производства Нижнетагильского металлургического комбината | - | - | 0,5 з | 0,15 |  | рез. | 3 |
| 467. | Пыль крахмала | 9005-25-8 | (C 6H 10O 5) n | 0,5 | 0,15 |  | рез. | 4 |
| 468. | Пыль мучная | - | - | 1,0 | 0,4 |  | рез. | 4 |
| 469. | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния, в %: - более 70 (динас и другие) | - | - | 0,15 | 0,05 |  | рез. | 3 |
| - 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола кремнезем и другие) | - | - | 0,3 | 0,1 |  | рез. | 3 |
| - менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит и другие) | - | - | 0,5 | 0,15 |  | рез. | 3 |
| 470. | Пыль полиметаллическая свинцово-цинкового производства (с содержанием свинца до 1%) | - | - | - | 0,0001 |  | рез | 1 |
| 471. | Пыль хлопковая | - | - | 0,2 | 0,05 |  | рез. | 3 |
| 472. | Растворитель ацетатно-кожевенный/по этанолу/ | - | - | 0,5 | - |  | рефл. | 3 |
| 473. | Растворитель бутилформиатный/по сумме ацетатов/ | - | - | 0,3 | - |  | рефл. | 3 |
| 474. | Растворитель древесно-спиртовой марки А (ацетоно-эфирный)/по ацетону/ | - | - | 0,12 | - |  | рефл. | 4 |
| 475. | Растворитель древесно-спиртовой марки Э (эфирно-ацетоновый)/по ацетону/ | - | - | 0,07 | - |  | рефл. | 4 |
| 476. | Растворитель мебельный/по толуолу/ | - | - | 0,09 | - |  | рефл. | 3 |
| 477. | Ривициклин (смесь тетрациклина и рифампицина 2:1)/по тетрациклину/ | - | - | 0,05 | 0,005 |  | рез. | 2 |
| 478. | Ртуть | 7439-97-6 | Hg | - | 0,0003 | 0,00003 | рез. | 1 |
| 479. | Ртуть амидохлорид/в пересчете на ртуть/ (Амидохлорид ртуть(II), преципитат) | 10124-48-8 | ClH 2HgN | - | 0,0003 |  | рез. | 1 |
| 480. | Ртуть дийодид/в пересчете на ртуть/ (Иодная ртуть) | 7774-29-0 | HgI 2 | - | 0,0003 |  | рез. | 1 |
| 481. | Ртуть динитрат гидрат/в пересчете на ртуть/ (Ртуть азотнокислая окисная) | 7783-34-8 | HgN 2O 6 х H 2O | - | 0,0003 |  | рез. | 1 |
| 482. | Ртуть дихлорид/в пересчете на ртуть/ (Ртуть хлорид (II); ртуть бихлорид; ртуть (II) хлорная) | 7487-94-7 | Cl 2Hg | - | 0,0003 |  | рез. | 1 |
| 483. | Ртуть нитрат дигидрат/в пересчете на ртуть/ | 14836-60-3 | HgNO 3 х 2H 2O | - | 0,0003 |  | рез. | 1 |
| 484. | Ртуть оксид/в пересчете на ртуть/ (Ртуть (II) оксид желтый) | 21908-53-2 | HgO | - | 0,0003 |  | рез. | 1 |
| 485. | Ртуть хлорид/в пересчете на ртуть/ (ртуть бихлорид; ртуть (II) хлорная) | 10112-91-1 | Cl 2Hg 2 | - | 0,0003 |  | рез. | 1 |
| 486. | Свинец и его неорганические соединения/в пересчете на свинец/ (Свинец) | 7439-92-1 | - | 0,001 | 0,0003 | 0,00015 б | рез. | 1 |
| 487. | Свинец сульфит/в пересчете на свинец/ | 7446-10-8 | O 3PbS | - | 0,0017 |  | рез | 1 |
| 488. | Селен диоксид/в пересчете на селен/ (Селен (IV) диоксид (1:2), ангидрид селенистый) | 7446-08-4 | O 2SE | 0,1 мкг/м 3 | 0,05 мкг/м 3 | 0,02 | рез. | 1 |
| 489. | Сера диоксид | 7446-09-5 | O 2S | 0,5 | 0,05 | - | рефл.-рез. | 3 |
| 490. | Серная кислота/по молекуле H 2SO 4/ | 7664-93-9 | H 2O 4S | 0,3 | 0,1 | 0,001 | рефл.-рез. | 2 |
| 491. | Сероуглерод (Углерод сульфид; углерод двусернистый; дитиокарбоновый ангидрид; сульфокарбоновый ангидрид) | 75-15-0 | CS 2 | 0,03 | - | 0,005 | рефл.-рез. | 2 |
| 492. | Синтетическое моющее средство "Диксан" | - | - | 0,06 | 0,04 |  | рез. | 3 |
| 493. | Синтетическое моющее средство "Лоск" | - | - | 0,1 | 0,06 |  | рез. | 3 |
| 494. | Синтетическое моющее средство типа "Кристалл" на основе алкилсульфата натрия/по алкилсульфату натрия/ | - | - | 0,04 | 0,01 |  | рефл.-рез. | 2 |
| 495. | Синтетические моющие средства "Ариель", "Миф-Универсал", "Тайд" | - | - | 0,15 | 0,05 |  | рез. | 3 |
| 496. | Скипидар (в пересчете на углерод) | 8006-64-2 | - | 2 | 1,0 |  | рефл.-рез. | 4 |
| 497. | Смесь постоянного состава на основе дибутилфенилфосфата | - | - | 0,01 | 0,005 |  | рефл.-рез. | 2 |
| 498. | Смесь предельных углеводородов C 1H 4 - C 5H 12 | - | - | 200,0 | 50,0 |  | рефл.-рез. | 4 |
| 499. | Смесь предельных углеводородов C 6H 14 - C 10H 22 | - | - | 50,0 | 5,0 |  | рефл.-рез. | 3 |
| 500. | Одорант смесь природных меркаптанов с массовым содержанием этантиола 26 - 41%, изопропан-тиола 38 - 47%, втор-бутантиола 7 - 13% | - | - | 0,012 | - |  | рефл. | 4 |
| 501. | Смесь транс-транс-транс-цикло-додекатетраена-1,5,9 и транс-транс-цис-циклододекатетраена-1,5,9 | - | - | 0,0035 | - |  | рефл. | 4 |
| 502. | Смола легкая высокоскоростного пиролиза бурых углей и: - по органическому углероду | - | - | 0,2 | - |  | рефл. | 2 |
| - по фенолам |  |  | 0,004 | - |  | рефл. | 2 |
| 503. | Смолистые вещества (возгоны пека) в составе электролизной пыли выбросов производства алюминия | - | - | 0,1 к | 0,03 л | 0,01 | рез. | 1 |
| 504. | Сульфапен (феноксиметилпенициллин - 10%; сульфапиридазин - 5%; теофиллин - 1%; лактоза до 100%)/по пенициллину/ | - | - | 0,05 | 0,0025 |  | рез. | 2 |
| 505. | 4,4'-Сульфонилбис(аминобензол) (1,1'-Сульфонилбис(4-аминобензол); диаминодифенилсульфон; п,п-сульфонилдианилин) | 80-08-0 | C 12H 12N 2O 2S | - | 0,05 |  | рез. | 3 |
| 506. | диСурьма пентасульфид/в пересчете на сурьму/ | 1315-04-4 | S 5Sb 2 | - | 0,02 |  | рез. | 3 |
| 507. | диСурьма триоксид/в пересчете на сурьму/ (Сурьма трехокись; сурьма (III) оксид; сурьмянистый ангидрид; сурьма сесквиоксид) | 1309-64-4 | O 3Sb 2 | - | 0,02 | 0,0002 | рез. | 3 |
| 508. | Таллий карбонат/в пересчете на таллий/ (Карбонат таллия(I), углекислый таллий) | 29809-42-5 | CO 3Tl 2 | - | 0,0004 |  | рез. | 1 |
| 509. | Теллур диоксид/в пересчете на теллур/ | 7446-07-3 | O 2Te | - | 0,0005 |  | рез. | 1 |
| 510. | Термостойкая прядильная эмульсия |  |  | 0,002 | - |  | рефл. | 3 |
| 511. | 1,2,3,9-Тетрагидро-9-метил-3-(2-метил-1Н-имидазол-1-ил)-4Н-карбазол-4-он хлоргидрат дигидрат | 99614-01-4 | C 18H 19N 3O х ClH х 2H 2O | - | 0,005 |  | рез. | 1 |
| 512. | Тетрагидрофуран (Окись тетраметилена; окись диэтилена; тетраметиленоксид; диэтиленоксид; фуранидин; 1,4-эпоксибутан; оксациклопентан; оксалан) | 109-99-9 | C 4H 8O | 0,2 | - |  | рефл. | 4 |
| 513. | 1,2,4,5-Тетраметилбензол (2,5-Диметил-пара-ксилол; Дурол) | 95-93-2 | C 10H 14 | 0,025 | 0,01 |  | рефл.-рез. | 2 |
| 514. | 3-(2,2,6,6-Тетраметилпиперид-4-иламино)[пропионовой кислоты N-(2,2,6,6-тетраметилпиперид-4-ил) амид] | 76505-58-3 | C 21H 42N 4O | 0,15 | 0,05 |  | рефл.-рез. | 3 |
| 515. | 2,2,6,6-Тетраметилпиперидин-4-он (Триацетоамин) | 826-36-8 | C 9H 17NO | 0,06 | 0,03 |  | рефл.-рез. | 3 |
| 516. | 2,4,6,8-Тетраметил-1,3,5,7-тетроксокан (Метацетальдегид; 1,3,5,7-тетроксан, 2,4,6,8-тетраметил) | 108-62-3 | C 8H 16O 4 | 0,003 | - |  | рефл. | 2 |
| 517. | Тетраметилтиурамдисульфат (Тетраметилтиурамдисульфид; 1,1'-дитиобис(N,N-диметилтиоформамид); тетраметилтиопероксидикарбондиамид) | 137-26-8 | C 6H 12N 2S 4 | 0,05 | 0,02 |  | рефл.-рез. | 3 |
| 518. | 2,2,3,3-Тетрафторпропан-1-ол (1,1,3-Тригидроперфторпропанол, 1,1,3-тригидротетрафторпропиловый спирт) | 76-37-9 | C 3H 4F 4O | 1 | 0,05 |  | рефл.-рез. | 4 |
| 519. | Тетрафторметан (фреон 14) (Тетрафторид углерода; четырехфтористый углерод) | 75-73-0 | CF 4 | 100 | 20 |  | реф-рез | 4 |
| 520. | Тетрафторэтилен (Тетрафторэтилен) | 116-14-3 | C 2F 4 | 6 | 0,5 |  | рефл.-рез. | 4 |
| 521. | Тетрахлорметан (Углерод тетрахлорид; перхлорметан; тетрахлоруглерод) | 56-23-5 | CCl 4 | 4 | 0,04 | 0,017 б | рефл.-рез. | 2 |
| 522. | Тетрахлорпропен | 60320-18-5 | C 3H 2Cl 4 | 0,07 | 0,04 |  | рефл.-рез. | 2 |
| 523. | 1,1,2,2-Тетрахлорэтан (Ацетилен тетрахлорид, симм.-тетрахлорэтан, 1,1-дихлор-2,2-дихлорэтан) | 79-34-5 | C 2H 2Cl 4 | 0,06 | 0,01 | 0,002 б | рефл. | 4 |
| 524. | Тетраэтилсвинец | 78-00-2 | C 8H 20Pb | 0,0001 | 0,00004 |  | рез. | 1 |
| 525. | Тетрахлорэтилен (Тетрахлорид этилена; 1,1,2,2-тетрахлорэтилен; тетрахлорэтен) <к> | 127-18-4 | C 2Cl 4 | 0,5 | 0,06 | 0,02 б | рефл.-рез. | 2 |
| 526. | N,N,N'',N"-Тетраэтилтиурамдисульфид (1,1'-Дитиобис(N,N-этилтиоформамид); тетраэтилтиопероксидикарбондиамид; этилтиурам; бис(диэтилтиокарбамоил)дисульфид) | 97-77-8 | C 10H 20N 2S 4 | - | 0,03 |  | рез. | 3 |
| 527. | N'-1,2,3-Тиадиазол-5-ил-5-N-фениларбамид (1,2,3-Тиадиазонил-5-N-фенилмочевина; дропп; Тидиазурон; 1-фенил-3-(1,2,3-тадиазол-5-ил)мочевина) | 51707-55-2 | C 9H 8N 4OS | 0,5 | 0,2 |  | рефл.-рез. | 4 |
| 528. | 2-[[[[4-[(2-Тиозолиламино) сульфонил]фенил]амино]карбонил]бензойная кислота | 85-73-4 | C 17H 13N 3O 5S 2 | 0,1 | 0,015 |  | рез. | 4 |
| 529. | Тиофуран (дивиниленсульфид; тиациклопентадиен) | 110-02-1 | C 4H 4S | 0,6 | - |  | рефл. | 4 |
| 530. | 1,3,5-Триазин-2,4,6(1Н,3Н,5Н)-триол (1,3,5,-Триазин-2,4,6-трион(или -ол); 2,4,6-тригидрокси-1,3,5-триазин; s-2,4,6-триазинтрион(или -ол); симм-триазинтрион(или -ол)) | 108-80-5 | C 3H 3N 3O 4 | 0,02 | 0,01 |  | рез. | 2 |
| 531. | 1H(-)-1,2,4-Триазол (Пирродиазол; s-триазол) | 288-88-0 | C 2H 3N 3 | 0,1 | 0,05 |  | рефл.-рез. | 3 |
| 532. | 2,4,6-Триамино-1,3,5-триазин (Циануртриамид; цианурамид; 2,4,6-триамино-симм.триазин; 1,3,5-триазин-2,4,6-триамин; циануртриамин; 2,4,6(1Н,3Н,5Н)-триимин-1,3,5-триазин) | 108-78-1 | C 3H 6N 6 | 0,02 | 0,01 |  | рез. | 2 |
| 533. | Трибромметан (бромоформ) (Метилтрибромид) | 75-25-2 | CBr 3 | - | 0,05 | 0,05 б | рез. | 3 |
| 534. | 1,1,3-Трибромпропан | 25511-78-6 | C 3H 5Br 3 | 0,015 | 0,005 |  | рефл.-рез. | 2 |
| 535. | S,S,S-Трибутилтритиофосфат | 78-48-8 | C 12H 27OPS 3 | 0,01 | 0,005 |  | рефл.-рез. | 2 |
| 536. | 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,7-Тридекафтор-1-гептанол | 375-82-6 | C 7H 3F 13O | 0,1 | - |  | рефл. | 3 |
| 537. | Триметиламин (Аминотриметан; диметилметанамин) | 75-50-3 | C 3H 9N | 0,15 | - |  | рефл. | 4 |
| 538. | 1,2,4-Триметилбензол | 95-63-6 | C 9H 12 | 0,04 | 0,015 | 0,006 | рефл.-рез. | 2 |
| 539. | Трипропиламин (N,N-Бис-2-метилэтил-2-метилэтиламин) | 102-69-2 | C 9H 21N | 0,4 | 0,25 |  | рефл.-рез. | 3 |
| 540. | (Трифторметил) бензол (альфа, альфа, альфа -Трифтортолуол; фенилфтороформ) | 98-08-8 | C 7H 5F 3 | 0,3 | - |  | рефл. | 4 |
| 541. | Трихлорацетальдегид (2,2,2-Трихлорацетальдегид, трихлоруксусный альдегид, трихлорацетальдегид, трихлорацеталь) (к) | 75-87-6 | C 2HCl 3O | 0,03 | - |  | рефл. | 3 |
| 542. | Трихлорметан | 67-66-3 | CHCl 3 | 0,1 | 0,03 | 0,004 б | рез. | 2 |
| 543. | 1,2,3-Трихлорпропан (Трихлорид аллил, глицерол трихлоргидрин) <к> | 96-18-4 | C 3H 5C 13 | - | 0,05 |  | рез | 3 |
| 544. | Трихлорфенолят меди | 25267-55-4 | C 12H 4C 16CuO 2 | 0,006 | 0,003 |  | рез. | 2 |
| 545. | Трихлорфторметан (фтортрихлорметан) | 75-69-4 | CCl 3F | 100 | 10 | - | рефл.-рез. | 4 |
| 546. | 1,1,1-Трихлорэтан (метилтрихлорметан) | 71-55-6 | C 2H 3Cl 3 | 2 | 1,0 | 0,2 | рефл.-рез. | 4 |
| 547. | Трихлорэтилен (1-Хлор-2,2-дихлорэтилен; этилентрихлорид; ацетилентрихлорид; 1,1,2-трихлорэтилен) (к) | 79-01-6 | C 2HCl 3 | 4 | 1,0 | 0,05 б | рефл.-рез. | 3 |
| 58. | Трицикло[8,2,2,2]4,7гексадека-4,6,10,12,13,15-гексаен | 1633-22-3 | C 16H 16 | 0,6 | 0,3 |  | рефл.-рез. | 3 |
| 549. | Триэтиламин ((Диэтиламин)этан) | 121-44-8 | C 6H 15N | 0,14 | - |  | рефл. | 3 |
| 550. | Углерод (Пигмент черный) | 1333-86-4 | C | 0,15 | 0,05 | 0,025 | рез. | 3 |
| 551. | Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ) | 630-08-0 | CO | 5,0 | 3,0 | 3,0 | рез. | 4 |
| 552. | Угольная зола теплоэлектростанций (с содержанием окиси кальция 35 - 40%, дисперсностью до 3 мкм и ниже не менее 97%) | - | - | 0,05 | 0,02 |  | рез. | 2 |
| 553. | Фенилметилпиридин-3-карбонат (Бензилпиридин-3-карбоксилат, Бензиловый эфир никотиновой кислоты) | 94-44-0 | C 13H 14NO 2 | 0,02 | - |  | рефл. | 3 |
| 554. | Фенилтиол (Тиофенол; бензолтиол; тиогидрооксибензол) | 108-98-5 | C 6H 6S | 2 · 10 -5 | - |  | рефл. | 3 |
| 555. | N-Фенил-1,4-фенилендиамин (N-(4-Аминофенил)анилин; N-фенил-пара-фенилендиамин; N-фенил-п-фенилендиамин; пара-аминодифениламин; пара-анилиноанилин) | 101-54-2 | C 12H 12N 2 | 0,06 | 0,02 |  | рефл.-рез. | 3 |
| 556. | 1-Фенил-2-хлорэтанон (2-Хлорацетофенон; фенилкетон; фенилхлорид) | 532-27-4 | C 8H 7ClO | 0,01 | - |  | рефл. | 3 |
| 557. | 1-Фенилэтанон (ацетофенон; фенилметилкетон; метилфенилкетон) (Метилфенилкетон, ацетилбензол) | 98-86-2 | C 8H 8O | 0,01 | - | - | рефл. | 4 |
| 558. | 3-Феноксибензальдегид | 39515-51-0 | C 13H 10O 2 | 0,09 | 0,03 |  | рефл.-рез. | 3 |
| 559. | 3-Феноксибензил-3-(2,2-дихлорвинил)-2,2-диметилциклопропанкарбонат | 52645-53-1 | C 21H 20Cl 2O 3 | 0,07 | 0,02 |  | рефл.-рез. | 3 |
| 560. | 3-Феноксибензил-цис,транс-3-(2,2-дихлорвинил)-2,2-циклопропанкарбоксилат (3-Феноксибензил-(+-)-цис,транс-3-(2,2-дихлорэтенил)-2,2-диметилциклопропанкарбоксилат, цис,транс-3-(2,2-дихлорвинил-2,2-диметил) циклопропанкарбоновой кислоты 3-феноксибензиловый эфир) | 52645-53-1 | C 21H 20CL 2O 3 | 0,05 | 0,02 |  | рефл.-рез. | 3 |
| 561. | 3-Феноксифенилметанол ((3-Феноксифенил)метанол) | 13826-35-2 | C 13H 12O 2 | 0,25 | 0,05 |  | рефл.-рез. | 4 |
| 562. | Фенольная фракция легкой смолы высокоскоростного пиролиза бурых углей и | - | - | 0,008 | - |  | рефл. | 2 |
| 563. | Фенолы сланцевые | - | - | 0,007 | - |  | рефл. | 3 |
| 564. | Феррит бариевый/в пересчете на барий/ | - | BaFeOn (n = 8,5 - 8,6) | - | 0,004 |  | рез. | 3 |
| 565. | Феррит магниймарганцевый/в пересчете на марганец/ | - | Fe 16Mg 8Mn 8O 40 | - | 0,002 |  | рез. | 2 |
| 566. | Феррит марганеццинковый/в пересчете на марганец/ | - | Fe 16Mg 8Mn 8O 40 | - | 0,002 |  | рез. | 2 |
| 567. | Феррит никельмедный/в пересчете на никель/ | - | Cu 8Fe 16Ni 8O 40 | - | 0,004 |  | рез. | 2 |
| 568. | Феррит никельцинковый/в пересчете на цинк/ | - | Fe 16N 18Zn 8O 40 | - | 0,003 |  | рез. | 2 |
| 569. | Флотореагент ФЛОКР-3/в пересчете по хлору/ | - | - | 0,1 | 0,03 |  | рефл.-рез. | 2 |
| 570. | Флюс канифольный активированный/контроль по канифоли/ | - | - | 0,3 | - |  | рефл. | 4 |
| 571. | Формальдегид (Муравьиный альдегид, оксометан, метиленоксид) <к> | 50-00-0 | CH 2O | 0,05 | 0,01 | 0,003 б | рефл.-рез. | 2 |
| 572. | Формамид (Муравьиной кислоты амид, метанамид) | 75-12-7 | CH 3NO | - | 0,03 |  | рез | 3 |
| 573. | Фосфин (Гидроген фосфид) | 7803-51-2 | H 3P | 0,01 | 0,001 |  | рез. | 2 |
| 574. | диФосфор пентаоксид (Фосфорный ангидрид, фосфор (V) оксид) | 1314-56-3 | O 5P 2 | 0,15 | 0,05 |  | рез. | 2 |
| 575. | Фур-2-илметанол (2-Фурилметанол; 2-фуранметанол; фурил-2-карбинол; 2-фуранкарбинол; 2-гидроксиметилфуран; альфа-фуранкарбинол) | 98-00-0 | C 5H 6O 2 | 0,1 | 0,05 |  | рефл.-рез. | 3 |
| 576. | [29H, 31H-Фталоцианинат(2)-N 29, N 30, N 32]-меди (SP-4-1) (Тетрабензо-5,10,15,20-диазапорфиринфталоцианин голубой; (фталоцианинат(2))меди) | 147-14-8 | C 32H 16CuN 8 | 0,1 | - |  | сан.-гиг. | 3 |
| 577. | Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) | - | AlF 3, CaF, Na 3AlF 6 | 0,2 | 0,03 |  | рефл.-рез. | 2 |
| 578. | Фториды неорганические хорошо растворимые - (натрия фторид, натрия гексафторидсиликат) (Натрий фтористый) | 7681-49-4 | NaF, Na 3SiF | 0,03 | 0,01 |  | рефл.-рез. | 2 |
| 579. | Фтористые газообразные соединения/в пересчете на фтор/: - гидрофторид (Водород фторид; фтороводород) | 7664-39-3 | FH | 0,02 | 0,014 | 0,005 | рефл.-рез. | 2 |
| - кремний тетрафторид (Тетрафторид кремний) | 7783-61-1 | F 4Si | 0,02 | 0,005 |  | рефл.-рез. | 2 |
| 580. | Фуран-2-альдегид (2-Фуранкарбальдегид; 2-фуранальдегид; 2-формилфуран) | 98-01-1 | C 5H 4O 2 | 0,08 | 0,04 | 0,02 | рефл.-рез. | 3 |
| 581. | Хлор | 7782-50-5 | Cl 2 | 0,1 | 0,03 | 0,0002 | рефл.-рез. | 2 |
| 582. | Хлорацетилхлорид (Хлорангидрид монохлоруксусной кислоты) | 79-04-9 | C 2H 2Cl 2O | 0,05 | - |  | рефл. | 4 |
| 583. | Хлорбензол (фенилхлорид) | 108-90-7 | C 6H 5Cl | 0,1 | - | 0,06 | рефл. | 3 |
| 584. | N-Хлорбензолсульфонамид натрия гидрат (N-Хлор(фенилсульфонил)амин натрия, натриевая соль хлорамида бензолcульфоновой кислоты) | 127-52-6 | C 6H 5ClNNaO 2S·H 2O | 0,03 | - |  | рефл. | 3 |
| 585. | 2-Хлорбута-1,3-диен (Полихлорпрен, поли-2-хлор-1,3-бутадиен) | 126-99-8 | C 4H 5Cl | 0,02 | 0,007 | 0,002 | рефл.-рез. | 2 |
| 586. | Хлорбутан (смесь изомеров) | 25154-42-1 | C 4H 9Cl | 0,07 | - |  | рефл. | 1 |
| 587. | 1-Хлорбутан (Бутилхлорид) | 109-69-3 | C 4H 9Cl | 0,07 | - |  | рефл. | 1 |
| 588. | Хлоргидринстирола метиловый эфир |  |  | 0,03 | - |  | рефл. | 3 |
| 589. | [4S-(4 ,4a ,5a ,6 ,12а )]-7-Хлор-4-(диметиламино)-1,4,4а,5,5а,6,11,12а-октагидро-1,11-диоксонафтацен-2-карбоксамид | 57-62-5 | C 22H 23ClN 2O 8 | 0,05 | 0,01 |  | рефл.-рез. | 2 |
| 590. | (Хлорметил) оксиран (1-Хлор-2,3-эпоксипропан; 1-хлорпропеноксид; 3-хлорпропеноксид; глицидилхлорид; хлорметилоксиран) <к> | 106-89-8 | C 3H 5ClO | 0,04 | 0,004 | 0,001 б | рез. | 2 |
| 591. | 1-Хлор-3-изоцианатбензол | 2909-38-8 | C 7H 4ClNO | 0,005 | - |  | рефл. | 2 |
| 592. | 2-Хлор-N-(2-метоксилэтил-N-(2-метилфенил) ацетамид | 50563-41-2 | Cl 2H 16ClNO 2 | 0,03 | - |  | рефл. | 3 |
| 593. | 2-Хлор-4-нитрофенол | - | C 6H 4NO 3Cl | 0,02 | - |  | рефл. | 2 |
| 594. | 2-Хлорпропен (; бета-Хлорпропилен; изопропенил хлористый) | 557-98-2 | C 3H 5Cl | 0,1 | 0,03 |  | рефл.-рез. | 2 |
| 595. | 3-Хлорпроп-1-ен (3-Хлорпропилен; 3-хлор-1-пропен; 1-хлорпропен-2; аллил хлористый; альфа-хлорпропилен) | 107-05-1 | C 3H 5Cl | 0,07 | 0,01 | 0,001 б | рефл.-рез. | 2 |
| 596. | 4-Хлортрифторметилбензол (4-хлорбензотрифторид) | 98-56-6 | C 7H 4ClF 3 | 0,1 | - |  | рефл. | 3 |
| 597. | 4-Хлорфенилизоцианат | 104-12-1 | C 7H 4ClNO | 0,0015 | - |  | рефл. | 2 |
| 598. | 1-(4-Хлорфенокси)-3,3-диметилбутан-2-он | 24473-06-1 | C 12H 15ClO 2 | 0,03 | - |  | рефл. | 4 |
| 599. | 1-(4-Хлорфенокси)-1-(1,2,4-триазол-1-ил-3,3-диметилбутан-2-он) (1-((трет-бутилкарбонил-4-хлорфенокси)-метил)-1Н-1,2,3-Триазол) | 43121-43-3 | C 14H 16ClN 3O 2 | 0,05 | 0,02 |  | рефл.-рез. | 3 |
| 600. | Хлорциан (Хлорангидрид циановой кислоты, хлористый циан) | 506-77-4 | CClN | 0,003 | 0,001 |  | рефл.-рез. | 1 |
| 601. | 2-[(2-Хлорциклогексил) тио]-1H-изоиндол-1,3(3H)-дион | 59939-44-5 | C 14H 14ClNO 2S | 3,5 | 0,35 |  | рез. | 4 |
| 602. | Хлорэтан (Хлорэтан; хлорэтил) | 75-00-3 | C 3H 5Cl | - | 0,2 | 0,1 | рез. | 4 |
| 603. | Хлорэтен (Хлорэтилен; этенилхлорид; хлористый винил; хлористый этилен; монохлорэтен) | 75-01-4 | - | - | 0,04 | 0,01 б | рез. | 1 |
| 604. | Хром/в пересчете на хрома (VI) оксид/ | - | - | - | 0,0015 | 0,000008 б | рез. | 1 |
| 605. | Цезий йодид (Иодистый цезий) | 7789-17-5 | CsI | - | 0,004 |  | рез. | 2 |
| 606. | -Циан-3-феноксибензил-3-(2,2-дихлорэтенил)-2,2-диметилцихлопропанкарбонат ((+-)-альфа-Циан-3-феноксибензил-цис,транс-2,2-диметил-3-(2,2-дихлорвинил)циклопропанкарбоксилат; (1R,альфа-S)-цис-циперметрин; (S)-альфа-циан-3-феноксибензил-(1R)цис,транс-3- (2,2-дихлорвинил)-2,2-диметилциклопропанкарбоксилат) | 52615-07-8 | C 24H 17Cl 4NO 3 | 0,04 | 0,01 |  | рефл.-рез. | 3 |
| 607. | Циан-(3-феноксифенил) метил-2,2,3,3-тетраметилциклопропанкарбонат | 39515-41-8 | C 22H 23NO 3 | 0,01 | 0,005 |  | рез. | 2 |
| 608. | Циан-(3-феноксифенил)метил-4-хлор- -(1-метилэтил)фенилацетат (Фенвалерат, сумицидин, фенвал, эктрин) | 51630-58-1 | C 25H 22ClNO 3 | 0,02 | 0,01 |  | рефл.-рез. | 3 |
| 609. | Циклогексан (Гексаметилен; гексагидробензол; бензолгексагидрид) | 110-82-7 | C 6H 12 | 1,4 | - | - | рефл. | 4 |
| 610. | Циклогексанол (Гексагидрофенол; гексалин; гидроксициклогексан; оксициклогексан; цилогексиловый спирт) | 108-93-0 | C 6H 12O | 0,06 | - |  | рефл. | 3 |
| 611. | Циклогексанон (Циклогексил кетон; кетогексаметилен; пиметинкетон; гексанон) | 108-94-1 | C 6H 10O | 0,04 | - |  | рефл. | 3 |
| 612. | Циклогексаноноксим | 100-64-1 | C 6H 11O | 0,1 | - |  | рефл. | 3 |
| 613. | Циклогексиламиний карбонат (Циклогексиламмония карбонат) | 20227-92-3 | C 7H 15NO 3 | 0,07 | - |  | рефл. | 3 |
| 614. | N-Циклогексилбензтиазол-2-сульфенамид (N-Циклогексилбензтиазол-2-сульфенамид; меркаптобензтиазолинциклогексиламин; бензотиазил-2-бензотиазосульфенамид; N-циклогесил-2-бензотиазолсульфенамид) | 95-33-0 | C 13H 16N 2S 2 | 0,07 | 0,03 |  | рефл.-рез. | 3 |
| 615. | N-(Циклогексилтио)-1H-изоиндол-1,3(2H)-дион (N-(Циклогексилтио)фталимид; N-циклогексилсульфенилфталимид) | 17796-82-6 | C 14H 15NO 2S | 0,3 | - |  | рефл. | 4 |
| 616. | Цинк диацетат/в пересчете на цинк/ (Уксуснокислый цинк дигидрат) | 5970-45-6 | C 4H 6O 4Zn х 2H 2O | - | 0,005 |  | рез. | 3 |
| 617. | Цинк динитрат/в пересчете на цинк/ | 7779-88-6 | N 2O 6Zn | - | 0,003 |  | рез. | 3 |
| 618. | Цинк карбонат/в пересчете на цинк/ (Цинк углекислый; цинк монокарбонат) | 3486-35-9 | CO 3Zn | - | 0,02 |  | рез. | 4 |
| 619. | Цинк оксид/в пересчете на цинк/ | 1314-13-2 | OZn | - | 0,05 | 0,035 | рез. | 3 |
| 620. | Цинк сульфат/в пересчете на цинк/ | 7733-02-1 | O 4SZn | - | 0,008 |  | рез. | 2 |
| 621. | Цирконий и его неорганические соединения/в пересчете на цирконий/ | - | - | 0,02 | 0,01 |  | рез | 3 |
| 622. | 1,2-Эпоксипропан (1,2-Пропиленоксид; метилоксиран; альфа-пропиленоксид; метилэтилоксид) <к> | 75-56-9 | C 3H 6O | 0,08 | - |  | рефл. | 1 |
| 623. | Эпоксиэтан (Оксиран; этиленоксид) <к> | 75-21-8 | C 2H 4O | 0,3 | 0,03 | 0,001 б | рефл.-рез. | 3 |
| 624. | Этановая кислота (Этановая кислота; метанкарбоновая кислота) | 64-19-7 | C 2H 4O 2 | 0,2 | 0,06 |  | рефл.-рез. | 3 |
| 625. | Этанол (Этиловый спирт; метилкарбинол) | 64-17-5 | C 2H 6O | 5 | - |  | рефл. | 4 |
| 626. | Этантиол (Меркаптоэтан; этилсульфгидрат; этилгидросульфид; тиоэтиловый спирт; тиоэтанол) | 75-08-1 | C 2H 6S | 5 · 10 -5 | - |  | рефл. | 3 |
| 627. | Этен (этилен) | 74-85-1 | C 2H 4 | 3,0 | - |  | рефл. | 3 |
| 628. | Этенилацетат (Виниловый эфир уксусной кислоты; этениловый эфир уксусной кислоты; этениловый эфир этановой кислоты; этенилацетат, 1-ацетоксиэтенил) | 108-05-4 | C 4H 6O 2 | 0,15 | - |  | рефл. | 3 |
| 629. | Этенилбензол (Винилбензол; фенилэтилен) | 100-42-5 | C 8H 8 | 0,04 | - | 0,002 | рефл.-рез | 2 |
| 630. | 1-Этенилпирролид-2-он (1-Винилтетрагидропиррол-2-он, N-винил-4-бутанлактам, 1-винил-2-пирролидон, N-винил-гамма-аминомасляной кислоты лактам, N-винилбутиролактам, N-винил-альфа-пирролидон) | 88-12-0 | C 6H 9NO | 0,03 | 0,01 |  | рефл.-рез. | 2 |
| 631. | Этенсульфид (Тиоокись этилена; диметиленсульфид; этиленэписульфид) | 420-12-2 | C 2H 4S | 0,5 | - |  | рефл. | 1 |
| 632. | Этиламин (Аминоэтан; 1-аминоэтан) | 75-04-7 | C 2H 7N | 0,01 | - |  | рефл. | 3 |
| 633. | N-Этиламинобензол (Этилфениламин; этиламинобензол) | 103-69-5 | C 8H 11N | 0,01 | - |  | рефл. | 4 |
| 634. | Этилацетат (Этиловый эфир уксусной кислоты) | 141-78-6 | C 4H 8O 2 | 0,1 | - | - | рефл. | 4 |
| 635. | Этилбензол (Фенилэтан) | 100-41-4 | C 8H 10 | 0,02 | - | 0,04 б | рефл. | 3 |
| 636. | 2-Этилгексанол (2-Этилгексиловый спирт; 2-этилгексанол; изооктиловый спирт) | 104-76-7 | C 8H 18O | 0,15 | - |  | рефл. | 4 |
| 637. | (2-Этилгексил) проп-2-еноат (2-Этилгексиловый эфир акриловой кислоты) | 103-11-7 | C 11H 20O 2 | 0,01 | - |  | рефл. | 3 |
| 638. | 0-Этилдитиокарбонат калия (Калия ксантогенат этиловый; калия О-ксантогенат; этоксиметандитиат калия) | 140-89-6 | C 3H 5KOS 2 | 0,05 | 0,01 |  | рефл.-рез. | 3 |
| 639. | Этилпентаноат | 539-82-2 | C 7H 14O 2 | 0,03 | - |  | рефл. | 3 |
| 640. | Этилпроп-2-еноат (Этиловый эфир акриловой кислоты, акрилоэтиловый эфир, этиловый эфир пропеновой кислоты) | 140-88-5 | C 5H 8O 2 | 0,0007 | - |  | рефл. | 3 |
| 641. | Этоксиэтан (1,1'-Оксибисэтан, оксибис-1,1'-этан, 3-оксапентан, диэтил оксид) | 60-29-7 | C 4H 10O | 1 | 0,6 |  | рефл.-рез. | 4 |
| 642. | 2-Этоксиэтилпроп-2-еноат (Этоксиэтиловый эфир акриловой кислоты, (2-этоксиэтил)пропеноат) | 106-74-1 | C 7H 12O 3 | 0,002 | - |  | рефл. | 3 |
| 643. | 6,6-Диметил-2-метилбицикло [3.1.1] гептан (2-Метил-6-метилен-2,7-октадиен) | 127-91-3 | C 10H 16 | 0,6 | - |  | рефл. | 4 |
| 644. | 2,2-Диметил-3-метиленбицикло[2.2.1]гептан (3,3-Диметил-2-метиленноркамфен; 2,2-диметил-3-метиленнорборнан) | 79-92-5 | C 10H 16 | 0,3 | - |  | рефл. | 3 |
| 645. | Летучие органические соединения, образующиеся при высокотемпературной обработке древесины производства ДСП (по терпеновым углеводородам) | - | - | 0,05 | - |  | рефл. | 4 |
| 646. | Лития гидроксид (в пересчете на литий) | 1310-65-2 | LiOH | 0,01 | 0,003 |  | рез. | 2 |
| 647. | 1-Метил-4-изопропенил-циклогексен-1 (1,8-Ментадиен; n-ментан; лимонен; цинен; 1-метил-4-изопропенилциклогексен-1; DL-лимонен(смесь D и L-форм)) | 138-86-3 | C 10H 16 | 0,08 |  |  | рефл. | 4 |
| 648. | Натрия арсенат | 10048-95-0 | Na 3AsO 4 | 0,0007 | - |  | рез. | 2 |
| 649. | Пыль каменного угля | - | - | 0,3 | 0,1 |  | рез. | 3 |
| 650. | Пыль, образующаяся при регенерации извести сульфатцеллюлозного производства | - | - | 0,5 | 0,15 |  | рез. | 3 |
| 651. | Пыль хромитовой руды с содержанием диХрома триоксида до 40% (по диХром триоксиду) | - | - | 0,5 | 0,2 |  | рез. | 3 |
| 652. | Пыль концентрата хромитовой руды с содержанием диХрома триоксида до 40% (по диХром триоксиду) | - | - | 0,5 | 0,2 |  | рез. | 3 |
| 653. | 1,1,2,2-Тетрабромэтан (Тетрабромид ацетилена; тетрабромацетилен; тетрабромэтан; симметричный тетрабромэтан) | 79-27-6 | C 2H 2Br 4 | 0,1 | 0,06 |  | рефл. - рез. | 2 |
| 654. | 2,6,6-Триметилби-цикло [3,1,1] гепт-2-ен (2,6,6-Триметилбицикло[3.1.1]гептен-2) | 80-56-8 | C 10H 16 | 0,3 | - |  | рефл. | 4 |
| 655. | 3,7,7-Триметилби-цикло [4,1,0] гепт-3-ен (Изодипрен, 4,7,7-Триметил-3-норкарен) | 13466-78-9 | C 10H 16 | 0,2 | - |  | рефл. | 4 |
| 657. | Этиловый эфир -бромизовалериановой кислоты | 609-12-1 | C 7H 13BrO 2 | 0,1 | - |  | рефл. | 4 |
| 658. | 3'-Азидо-2',3'-дидезокситимидин; (1-(4-Азидо-5-гидроксиметилтетрагидрофуран-2-ил)-5-метил-1h-пиримидин-2,4-дион) | 30516-87-1 | C 10H 13N 5O 4 | Выброс запрещен |  |  | - | - |
| 659. | Алкалоиды красавки (атропин, скополамин, белладонин, апоат-ропин и другие) |  |  | Выброс запрещен |  |  | - | - |
| 660. | N1-[3-[(4-Аминобутил)амино]пропил]блеомицинамид; | 11116-32-8 | C 57H 89N 19O 21S 2 | Выброс запрещен |  |  | - | - |
| 661. | 1-(4-Амино-6,7-диметокси-2-хиназолил)-4-(2-фуроил) пиперазина гидрохлорид |  |  | Выброс запрещен |  |  | - | - |
| 662. | 4-Амино-N 10-метилптероил глутаминовая кислота |  |  | Выброс запрещен |  |  | - | - |
| 663. | Андрост-4-ен-1,17-дион |  |  | Выброс запрещен |  |  | - | - |
| 664. | Апилак |  |  | Выброс запрещен |  |  | - | - |
| 665. | Араноза |  |  | Выброс запрещен |  |  | - | - |
| 666. | 2-Ацетил-1,2,3,4,6,11-гексагидро-6,11-диоксо-7-метокси-2,3,5,12-гетрагидрокси-4-[0-(2',3',6'-тридезокси-3'-амино-альфа-мексогексапиранозид)]нафтацен |  |  | Выброс запрещен |  |  | - | - |
| 667. | 1-Ацетокси-11-бета, 17-альфа-дигидроксипрегн-4-ен-3,20-дион; (Кортизол) |  |  | Выброс запрещен |  |  | - | - |
| 668. | Бис-(бета-аминоэтил) дисульфид, дигидрохлорид |  |  | Выброс запрещен |  |  | - | - |
| 669. | N,N''-Бис-(3-хлор-2-гидроксипропил)-N',N>>-диспиротрипипера-зиний дихлорид |  |  | Выброс запрещен |  |  | - | - |
| 670. | 3-[4-Бис-(2-хлорэтил) аминофенил бутановая кислота |  |  | Выброс запрещен |  |  | - | - |
| 671. | 4-Бутиламинобензойной кислоты 2-диметиламиноэтиловый эфир, гидрохлорид |  |  | Выброс запрещен |  |  | - | - |
| 672. | 16альфа, 17бета-(Бутилиден-бис-(окси))-11,21-дигидропрегнена-1,4-диен-3,20-дион (смесь изомеров R и S 50:50) |  |  | Выброс запрещен |  |  | - | - |
| 673. | Винкристина сульфат | 2068-78-2 | C 46H 56N 4O 10 х H 2SO 4 | Выброс запрещен |  |  | - | - |
| 674. | 4-Гидроксикумарин |  |  | Выброс запрещен |  |  | - | - |
| 675. | цис-Диаминдихлорплатина (II); (цис-Платин) |  |  | Выброс запрещен |  |  | - | - |
| 676. | 11 бета, 21-Дигидрокси-16альфа, 17альфа-изопропилендиокси-9альфа-фторпрегна-1,4-диен-3,20-дион; (Синафлан; синалар; синодерм; флуцинар; флукорт) |  |  | Выброс запрещен |  |  | - | - |
| 677. | Ди(4-гидроксикумаринил-3) уксусной кислоты этиловый эфир |  |  | Выброс запрещен |  |  | - | - |
| 678. | L-1-(3,4-Дигидроксифенил)-2-аминоэтанол гидрохлорид |  |  | Выброс запрещен |  |  | - | - |
| 679. | (3,4-Дигидроксифенил)-2-изопропиламиноэтанолгидрохлорид |  |  | Выброс запрещен |  |  | - | - |
| 680. | L-1-(3,4-Дигидроксифенил)-2-метиламиноэтанол гидрохлорид (или гидротартрат) |  |  | Выброс запрещен |  |  | - | - |
| 681. | бета-(3,4-Дигидроксифенил) этил амин гидрохлорид |  |  | Выброс запрещен |  |  | - | - |
| 682. | 2-[4(2-Диметиламиноэтокси) фенил]-1-этил-1,2-дифенил этилена цитрат |  |  | Выброс запрещен |  |  | - | - |
| 683. | Диоксидин-1,4-ди-N-окись |  |  | Выброс запрещен |  |  | - | - |
| 684. | 6альфа,9альфа-Дифтор-16альфа, 17альфа- изопропилидендиоксипрегна 1,4-диен-11бета,21-диол- 3,20-дион |  |  | Выброс запрещен |  |  | - | - |
| 685. | 2-(2,6-Дихлорфениламино) имидазолин гидрохлорид |  |  | Выброс запрещен |  |  | - | - |
| 686. | Доксорубицин( 14-гидроксирубомицин) |  |  | Выброс запрещен |  |  | - | - |
| 687. | Карминомицин |  |  | Выброс запрещен |  |  | - | - |
| 688. | 2альфа-Метил-5альфа- андростан-17бета-ол-3-он |  |  | Выброс запрещен |  |  | - | - |
| 689. | 2альфа-Метил-5альфа- андростан-17бета-ол-3-он капронат |  |  | Выброс запрещен |  |  | - | - |
| 690. | 2альфа-Метил-5альфа- андростан-17бета-ол-3-он пропионат |  |  | Выброс запрещен |  |  | - | - |
| 691. | 2альфа-Метил-5 альфа- андростан-17бета-ол-3 -он энантат |  |  | Выброс запрещен |  |  | - | - |
| 692. | [(1R)-3-Метил-1-[[(2S)-1-оксо-3-фенил-2-[(пиразинил- карбонил) амино]-пропил] амино] бутил] бороновая кислота; | 179324-69-7 | C 19H 25BN 4O 4 | Выброс запрещен |  |  | - | - |
| 693. | 4-[(4-Метил-1-пиперазинил)метил]-N-[4-метил-3-[[4-(3-пиридинил)-2-пиримидинил]амино]фенил]бензамидамезилат; | 152459-95-5 | C 30H 35N 7SO 4 | Выброс запрещен |  |  | - | - |
| 694. | Нитрозометилмочевина; (N-Нитрозо-N-метил карбамид) <к> | 684-93-5 | C 2H 5N 3O 2 | Выброс запрещен |  |  | - | - |
| 695. | Оливомицин | 11006-70-5 | С 58Н 84O 26 | Выброс запрещен |  |  | - | - |
| 696. | Прегнадиен-1,4-триол-11бета,17альфа,21-дион-3,20-сукцината динатриевая соль |  |  | Выброс запрещен |  |  | - | - |
| 697. | Прегнен-4-ин-20-ол-17бета-он-3 |  |  | Выброс запрещен |  |  | - | - |
| 698. | Прегнен-4-ол-21 -диона-3,20 ацетат |  |  | Выброс запрещен |  |  | - | - |
| 699. | Псорален (смесь изомерных фурокумаринов псоралена и изопсоралена) |  |  | Выброс запрещен |  |  | - | - |
| 700. | Пыль наркотических анальгетиков |  |  | Выброс запрещен |  |  | - | - |
| 701. | 11бета,17альфа-21-Тригидроксипрегна-1,4-диен- 3,20-дион |  |  | Выброс запрещен |  |  | - | - |
| 702. | 3-(1-Фенил-2-ацетилэтил)-4-гидроксикумарин |  |  | Выброс запрещен |  |  | - | - |
| 703. | 7-Хлор-2,3-дигидро-1-метил-5-фенил-1Н-1,4-бензодиазепинон |  |  | Выброс запрещен |  |  | - | - |
| 704. | Эметина гидрохлорид |  |  | Выброс запрещен |  |  | - | - |
| 705. | 17-Этинилэстра-1,3,5(10)-триендиол; (эстрадиол, микрофоллин форте; Dioqyn Е; Diolin; Estiqyn; Estinyl; Ethynilesradiol и другие; 19-Нор-1,3,5(10),17а-прегнатриен-20-ин-3,17-диол; этинилэстрадиол) | 57-63-6 | С 20Н 24О 2 | Выброс запрещен |  |  | - | - |
| 706. | (R,R)-( )-N-[2-Гидрокси-5-[1 -гидрокси-2-[[2-(4-метоксифенил)-1-метилэтил]амино]этил]фенил ]формамида фумарат (2:1) дигидрат; (атимос, зафирон, оксис, форадил, формотерол, формотерола фумарат дигидрат) |  | (Cl 19H 24N 2O 4) 2 х С 4Н 4О 4 х 2Н 2O | Выброс запрещен |  |  | - | - |
| 707. | 40-О-(2-Гидроксиэтил)-рапамицин; (афинитор, сертикан, эверолимус, 42-О-(2-Гидроксиэтил)рапамицин) | 159351-69-6 | C 53H 83NO 14 | Выброс запрещен |  |  | - | - |
| 708. | 5'-Дезокси-5-фтор-N-[(пентилокси)карбонил]цитицина 2',3'-диацетат; (2',3'-Ди-О-ацетил-5'-дезокси-5-фтор-N4-(пентилоксикарбонил)цитидин) | 162204-20-8 | C 19H 26FN 3O 8 | Выброс запрещен |  |  | - | - |
| 709. | 5'-Дезокси-5-фторцитидина 2',3'-диацетат; (2',3'-Ди-О-ацетил-5'-цезокси-5-фторцитидин) | 161599-46-8 | C 13H 16FN 3O 6 | Выброс запрещен |  |  | - | - |
| 710. | (Е)-6-(1,3-Дигидро-4-гидрокси-6-метокси-7-метил-3-оксо-5-изобензофуранил)-4-метил-4-гексеновая кислота; (микофеноловая кислота) | 24280-93-1 | С 17Н 20О 6 | Выброс запрещен |  |  | - | - |
| 711. | N-[2-[[2-(диметиламино)этил]метиламино]-4-метокси-5-[[4-(1-метил-1Н-индол-3-ил)-2-пиримидинил]амино]фенил)-2-пропенамида мезилата соль; (осимертиниба мезилат; Тагриссо) | 1421373-66-1 | C 28H 33N 7O 2 х CH 4O 3S | Выброс запрещен |  |  | - | - |
| 712. | 6-[О-(1,1-Диметилэтил)-D-серин]-9-(N-этил-L-пролинамид)-10-деглицинамидлютеинизирующего гормона (свиного) рилизинг фактора моноацетат; (бусерелина ацетат, супрефакт) | 68630-75-1 | C 62H 90N 16O 15 | Выброс запрещен |  |  | - | - |
| 713. | 2-[(1R)-1-[[2-[(2,5-Дихлорбензоил)амино]ацетил]амино]-3-метилбутил]-5-оксо-1,3,2-диоксаборолан-4,4-диуксусная кислота; (иксазомиба цитрат, нинларо) | 1239908-20-3 | C 20H 23BCI 2N 2O 9 | Выброс запрещен |  |  | - | - |
| 714. | , , ', '-Тетраметил-5-(1Н-1,2,4-триазол-1-илметил)-1,3-бензолдиацетонитрил; (анастрозол, аримидекс, эгистразол) | 120511-73-1 | C 17H 19N 5 | Выброс запрещен |  |  | - | - |
| 715. | ( )-4'-Циано- , , -трифтор-3-[(4-фторфенил)тио]-2-гидрокси-2-метил-м-пропионотолуидид; (бикалутамида сульфид) | 90356-78-8 | C 18H 14F 4N 2O 2S | Выброс запрещен |  |  | - | - |
| 716. | ( )-N-[4-Циано-3-(трифторметил)-фенил]-3-[(4-фторфенил)-сульфонил]-2-гидрокси-2-метилпропанамид; (билумид, калумид, бикалутамид) | 90357-06-5 | C 18H 14F 4N 2O 4S | Выброс запрещен |  |  | - | - |
| рефл. - рефлекторное действие; рез. - резорбтивное действие; рефл.-рез. - рефлекторно-резорбтивное действие; <к> - вещества, обладающие канцерогенным действием. |  |  |  |  |  |  |  |  |

Ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе городских и сельских поселений

Таблица 1.2

| N п/п | Наименование вещества | Регистрационный номер СAS | Формула | Величина ОБУВ, мг/м 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Абомин (ФС 42-3010-94) |  |  | 0,01 |
| 2. | Аденозин-5'-(тетрагидротрифосфат динатрия) | 987-65-5 | C 10H 14N 5NaO 13P 3 | 0,05 |
| 3. | 2,2'-Азобис[2-(2-имидазол-2-ил) пропан] дигидрохлорид | 27776-21-2 | С 12H 24Cl 2N 6 | 0,5 |
| 4. | Алкил С12-18 амины /по аминам/ |  |  | 0,003 |
| 5. | Алкилбензолсульфокислота из внутренних олефинов |  |  | 0,04 |
| 6. | Алкилбензолы на основе внутренних олефинов С11-14 |  |  | 0,01 |
| 7. | Алкилдифенилы |  |  | 0,1 |
| 8. | Алкил С10-16 триметиламинийхлорид |  | [R-N(CH 3) 3]Cl, R=C 10-C 16 | 0,03 |
| 9. | Алкил С8-10 фенолы |  |  | 0,02 |
| 10. | Алкилфенолы на основе тримеров пропилена |  |  | 0,04 |
| 11. | Алкил С10-18 фосфаты |  |  | 1 |
| 12. | Алкил С12-16 фосфаты |  |  | 1 |
| 13. | Аллохол (ФС 42-3229-95) |  |  | 0,03 |
| 14. | Алюминий нитрид /в пересчете на алюминий/ (Нитрид алюминий) | 24304-00-5 | AlN | 0,01 |
| 15. | Алюминий, растворимые соли (нитрат, сульфат, хлорид, алюминиевые квасцы - аммониевые, калиевые) /в пересчете на алюминий/ |  |  | 0,01 |
| 16. | Алюмоиттриевой шихты граната /по иттрию/ |  |  | 0,02 |
| 17. | Альгинат натрия | 9005-38-3 |  | 0,1 |
| 18. | Амилаза | 75496-59-2 |  | 0,02 |
| 19. | 4-Амино-N-(амикарбонил)бензолсульфонамид | 547-44-4 | C 7H 9N 3O 3S | 0,01 |
| 20. | [2S-Z]-4-0-[3-Амино-6-(аминометил)-3,4-дигидро-2Н-пиран-2-ил]-2-деокси-6-0-[3-деокси-4-с-метил-3-(метиламино-бета-L-арабинопиранозил]-Д-стрептамин | 32385-11-8 | C 19H 37N 5O 7 | 0,005 |
| 21. | 1-Аминоантрацен-9,10-дион | 82-45-1 | C 14H 9NO 2 | 0,05 |
| 22. | 4-Аминобензойная кислота (n-Аминобензойная кислота; пара-аминобензойная кислота; 4-карбоксианилин; бактериальный витамин Н1) | 150-13-0 | C 7H 7NO 2 | 0,03 |
| 23. | 4-Аминобензолсульфонамид | 63-74-1 | C 6H 8N 2O 2S | 0,01 |
| 24. | 3-(4-Аминобензолсульфамидо)-5-метилоксазол | 723-46-6 | C 10H 11N 3O 3S | 0,005 |
| 25. | 1-Амино-4-бромантрацен-9,10-дион-2-сульфоновая кислота | 116-81-4 | C 14H 8BrNO 5S | 0,02 |
| 26. | 1-Амино-4-бромбензол (пара-Броманилин; 1-амино-4-бромбензол; п-бромфениламин) | 106-40-1 | C 6H 6BrN | 0,03 |
| 27. | 4-Аминобутановая кислота | 56-12-2 | C 4H 9NO 2 | 0,02 |
| 28. | 1-Амино-4-бутилбензол (n-Бутиланилин) | 104-13-2 | C 10H 15N | 0,04 |
| 29. | 6-Аминогексановая кислота (эпсилон-Аминокапроновая кислота) | 60-32-2 | C 6H 13NO 2 | 0,05 |
| 30. | 2-Амино-1-гидрокси-4-нитробензол (2-Гидрокси-5-нитроанилин, 1-гидрокси-2-амино-4-нитробензол, 3-амино-4-гидроксинитрофенол, 1-амино-2-гидрокси-5-нитробензол, n-нитро-о-аминофенол) | 99-57-0 | C 6H 6N 2O 3 | 0,01 |
| 31. | (2R-цис)-4-Амино-1-[2-(гидроксиметил)-1,3-оксатиолан-5-ил]-2(1Н)-пиримидинон | 134678-17-4 | C 8H 11N 3O 3S | 0,01 |
| 32. | [(2S-(2альфа,5альфа,6бета)(S*)]-6-[[Амиино-4-гидроксифенил)ацетил]амино]-3,3-диметил-7-оксо-4-тиа-1-азабицикло[3,2,0]гептан-2-карбонат натрия тригидрат | 34642-77-7 | C 16H 18N 3NaO 5S x 3Н 2O | 0,005 |
| 33. | [(2S-(2альфа,5альфа,6бета)(S*)]-6-[[-2-Амино(4-гидроксифенил)ацетил]-амиино]-3,3-диметил-7-оксо-4-тиа-1-азабицикло[3.2.0]гептан-2-карбоновая кислота тригидрат | 61336-70-7 | C 16H 19N 3O 5S x 3H 2O | 0,005 |
| 34. | 4-Амино-N-[(2R,3S)-3-амино-2-гидрокси-4-фенилбутил]-N-изобутилбензол-1-сульфонамид | 169280-56-2 | C 20H 29N 3O 3S | 0,01 |
| 35. | (6R,7R)-7-[[(2R)-Амино(4-гидроксифенил)ацетил]амино]-3-метил-8-оксо-5-тиа-1-азабицикло[4,2,0] окт-2-ен-2-карбоновая кислота | 50370-12-2 | C 16H 17N 3O 5S | 0,01 |
| 36. | 1-Аминогуанидиний бикарбонат |  | CH 6N 4 x C 2H 4O 6 | 0,01 |
| 37. | 2-Амино-2-дезокси-Д-глюкоза гидрохлорид | 66-84-2 | C 6H 13ClO 5 x ClН | 0,0005 |
| 38. | [1-Амино-3-[[[2-[(диаминометилен) амино]-4-тиазолил]метил]-тио] пропилиден]сульфамид | 76824-35-6 | C 8H 15N 7O 2S 3 | 0,003 |
| 39. | 4-Амино-N-(2,4-диаминофенил) бензамид | 60779-50-2 | C 13H 14N 4O | 0,03 |
| 40. | 2-Амино-3,5-дибром-N-циклогексил-N-метилбензметанамин гидрохлорид | 611-75-6 | C 14H 21N 2Br 2Cl | 0,01 |
| 41. | 2-Амино-1,9-дигидро-9-[(2-гидроксиэтилокси)метил]-6Н-пурин-6-он (9-[(2-Гидроксиэтокси)метил]гуанин; ацикловир) | 59277-89-3 | C 8H 11N 5O 3 | 0,01 |
| 42. | 33-[(3-Амино-3,6-дидеокси-бета-D-маннопиранозил)окси]-1,3,4,7,9,11,17,37-октагидрокси-15,16,18-триметил-13-оксо-14,39-диоксабицикло[33,3,1]нонатриаконта-19,21,25,27,29,31-гексаен-36-карбоновая кислота | 1400-61-9 | C 46H 83NO 18 | 0,01 |
| 43. | [2S-(2альфа,5альфа,6бета)]-6-Амино-3,3-диметил-7-оксо-4-тиа-1-азабицикло[3,2,0]гептан-2-карбоновая кислота | 551-16-6 | C 8H 12N 2O 3S | 0,001 |
| 44. | 4-Амино-N-(4,6-диметилпиримидин-2-ил)бензолсульфонамид ((пара-Аминобенолсульфонил)-2-амино-4,6-диметилпиримидин; N(1)-(4,6- диметилпиримидин-2-ил)сульфаниламид; 6-(4'-аминобензолсульфонамид)- 2,4-диметилпиримидин) | 57-68-1 | C 12H 14N 4O 2S | 0,01 |
| 45. | 4-Амино-6-(1,1-диметилэтил)-3- метилтио-1,2,4-триазин-5-он (4-Амино-6-трет-бутил-3-(метилтио)-1,2,4-триазин-5(4Н)-он) | 21087-64-9 | C 8H 14N 4OS | 0,003 |
| 46. | 4-Амино-2,5-дихлорбензолсульфонат натрия | 41925-98-1 | C 6H 4Cl 2NNaO 3S | 0,01 |
| 47. | N-(2-Амино-4,6-дихлорпиримидин-5-ил)формамид | 171887-03-9 | C 5H 4Cl 2N 4O | 0,008 |
| 48. | 1-Амино-2,6-дихлор-4-нитробензол (4-нитро-2,6-дихлоранилин) | 99-30-9 | C 6H 4Cl 2N 2 | 0,005 |
| 49. | 4-Амино-3,5-дихлор-2- трихлорметилпиридин |  | C 6H 3Cl 5N 2 | 0,01 |
| 50. | 4-Амино-N-[2-(диэтиламино)этил]бензамид гидрохлорид (Amidoprocain [br]п-Амино-N-(2 - (диэтиламино) этил) бензамид гидрохлорид [br]4-амино-N-(2 - (диэтиламино) этил) бензамида моногидрохлорид [br]Novocamid гидрохлорид [br]гидрохлорид Прокаинамида [br]Прокаина амида гидрохлорида) | 614-39-1 | C 13H 21N 3O x ClH | 0,03 |
| 51. | N-(Аминокарбонил)-2-бром-3-метилбутанамид | 496-67-3 | C 6H 10BrN 2O 2 | 0,02 |
| 52. | 5-[[2-(Аминокарбонил)гидразино] сульфонил]-2,4-дихлорбензойная кислота | 83173-93-7 | C 8H 7Cl 2N 3O 5S | 0,04 |
| 53. | 1-Амино-5-метил-2-метоксибензол (n-Крезидин) | 120-71-8 | C 8H 11NO | 0,02 |
| 54. | 2-Амино-6-метил-4-метокси-1,3,5-триазин (2-Амино-4-метокси-6-метил-1,3,5-триазин) | 1668-54-8 | C 5H 8N 4O | 0,02 |
| 55. | 1-Амино-N-метил-N-нитро-2,4,6- тринитробензол | 479-45-8 | C 7H 5N 5O 8 | 0,012 |
| 56. | 1-Амино-4-метилпиперазин | 6928-85-4 | C 5H 13N 3 | 0,1 |
| 57. | S-[2-[[(4-Амино-2-метил-5-пиримидинил)метил]формиламино]-1-[2-(фосфонокси)этил]проп-1-енилфенилкарбатионат | 22457-89-2 | C 19H 23N 4O 6PS | 0,01 |
| 58. | 3((4-Амино-2-метил-5-пиримидил) метил]-4-метил-5-[2-(фосфонокси) этил]тиазолийфосфат | 532-44-5 | C 12H 18N 4O 4PS x H 6O 8P 2 | 0,01 |
| 59. | 3-[(4-Амино-2-метил-5-пиримидинил)метил]-4-метил-5-[2-(фосфоноокси)этил]тиазолинйхлорид | 532-40-1 | C 12H 18CIN 4O 4PS | 0,003 |
| 60. | 2-Амино-4-(метилтио)бутаноат цинка /в пересчете на цинк/ |  | C 10H 20N 2O 4S 2Zn | 0,005 |
| 61. | 1-Амино-2-метил-6-этилбензол | 24549-06-2 | C 9H 13N | 0,04 |
| 62. | 4-Амино-N-(3-метокипиразин-2-ил) бензолсульфонамид | 152-47-6 | C 11H 12N 4O 2S | 0,01 |
| 63. | 4-Амино-N-(6-метоксипиридазин-3-ил)бензолсульфонамид | 80-35-3 | C 11H 12N 4O 3S | 0,005 |
| 64. | 4-Амино-N-(6-метоксипиримидин-4-ил)бензолсульфонамид | 1220-83-3 | C 11H 12N 4O 2S | 0,005 |
| 65. | 1-Аминонафталин (Аминонафталин; альфа-аминонафтален; 1-аминонафтален) | 134-32-7 | C 10H 9N | 0,003 |
| 66. | 2-Аминонафталинсульфоновая кислота |  | C 10H 9NO 3S | 0,6 |
| 67. | 1-Амино-3-нитро-4-хлорбензол (4-Хлор-3-нитробензамин) | 635-22-3 | С 6Н 5СlN 2O 2 | 0,002 |
| 68. | 1-Амино-5-нитро-2-хлорбензол (2-Амино-1-хлор-4-нитробензол) | 6283-25-6 | C 6H 5ClN 2O 2 | 0,002 |
| 69. | L-2-Аминопентадиоат натрия | 142-47-2 | C 5H 8NNaO 4 | 0,02 |
| 70. | 2-Аминопропан (Изопропиламин; 2-пропанамин) | 75-31-0 | C 3H 9N | 0,01 |
| 71. | 2-Аминопропан-1,3-дикарбоновая кислота | 617-65-2 | C 5H 9NO 4 | 0,1 |
| 72. | L-2-Аминопропановая кислота ((S)-2-Аминопропановая кислота; (+)-альфа-аланин) | 56-41-7 | C 3H 7NO 2 | 0,7 |
| 73. | 3-Аминопроп-1-ен (2-Пропенамин; 2-пропениламин; 3-аминопропилен; моноаллиламин) | 107-11-9 | C 3H 7N | 0,008 |
| 74. | N'-(3-Аминопропил)-N,N-диметилпропан-1,3-диамин | 10563-29-8 | C 8H 21N 3 | 0,08 |
| 75. | 5-[[(1R)-2-(6-Амино-9H-пурин-9-ил)-1-метилэтокси]метил]- 2,4,6,8-тетраокса-5-фосфанонандиовой кислоты ди(1-метилэтил)эфир 5-оксида фумарат (1:1) | 202138-50-9 | C 19H 30N 5O 10P x C 4H 4O 4 или C 23H 34N 5O 14P | 0,005 |
| 76. | 3-Аминопропилтриэтоксисилан (3-триэтоксисилилпропиламин) | 919-30-2 | C 9H 23NO 3Si | 0,03 |
| 77. | 4-Амино-N-(4-сульфамоилфенил) бензолсульфонамид | 6402-89-7 | C 12H 13N 3O 4S 2 | 0,01 |
| 78. | N-[2-Амино-4-хлор-6-[[(1R,4S)-(4-гидроксиметил)циклопент-2-ен-1-ил]амино]пиримидин-5-ил]формамид | 171887-04-0 | C 11H 14ClN 5O 2 | 0,02 |
| 79. | 3-(Аминосульфонил)-4-хлор-N-(2,3-дигидро-2-метил-1Н-индол-1-ил) бензамид (4-Хлор-N-(2-метил-1-индолинил)-3-сульфамоилбензамид) | 26807-65-8 | C 16H 16ClN 3O 3S | 0,0005 |
| 80. | ((1S,4R)-4-(2-Амино-6-хлор-9Н-пурин-9-ил)циклопент-2-ен-1-ил)метанол | 136522-33-3 | C 11H 12ClN 5O | 0,03 |
| 81. | 5-Аминосульфонил)-4-хлор-2-[(2-фуранметил)амино]бензойная кислота (5-Сульфамоил-N-фурфурил-4-хлорантраниловая кислота) | 54-31-9 | С 12Н 11ClN 2O 5S | 0,01 |
| 82. | Аминосульфоновая кислота (Моноамид серной кислоты, амидосерная кислота) | 5329-14-6 | H 3NO 3S | 0,03 |
| 83. | 2-Амино-1,2,3,4-тетрагидронафталазин-1,4-дион натрия (Гидразид 3-аминофталевой кислоты натриевая соль; 3-аминофталгидразида натриевая соль; 2-амино-1,2,3,4-тетрагидрофталазин-1,4-диона натриевая соль) | 20666-12-0 | C 8H 6N 3NaO 2 | 0,01 |
| 84. | 4-Амино-N-(тиазол-2-ил)бензолсульфонамид (Сульфатиазол) | 72-14-0 | C 9H 9N 3O 2S 2 | 0,01 |
| 85. | 1-Амино-2,4,6-трибромбензол | 147-82-0 | С 6Н 4Br 3 | 0,02 |
| 86. | 4-Амино-3,5,6-трихлорпиридин-2-карбоновая кислота | 1918-02-1 | C 6H 3Cl 3N 2O 2 | 0,1 |
| 87. | 4-Амино-3,5,6-трихлор-2-трихлометилпиридин |  | C 6H 2Cl 6N 2 x H 2O | 0,015 |
| 88. | 7-(Д-2-Амино-2-фенилацетамидо)-3-метил-3-цефем-4-карбоновая кислота, моногидрат | 15686-71-2 | C 16H 17N 3O 4S | 0,005 |
| 89. | 2-Амино(фенил)бензоат натрия |  | C 13H 10NNaO 2 | 0,12 |
| 90. | 4-Амино-3-фенилбутановой кислоты гидрохлорид | 3060-40-1 | C 10H 13NO 2 x ClH | 0,02 |
| 91. | 2-[[(4-Аминофенил)сульфонил] амино]бензоат натрия | 10060-70-5 | C 13H 11N 2NaOS | 0,01 |
| 92. | N-[(4-Аминофенил)сульфонил] ацетамида натриевая соль | 127-56-0 | C 8H 9N 2NaO 3S | 0,01 |
| 93. | Д(-)-2-Аминофенилэтановая кислота (D-(-)-альфа-Аминофенилэтановая кислота, D-(-)-альфа-фенилглицин) | 875-74-1 | C 10H 14ClNO 2 | 0,05 |
| 94. | 4-Амино-2-хлор-6,7-диметоксихитозамин |  |  | 0,01 |
| 95. | 4-Амино-N-(хлорпиридазин-6-ил) бензолсульфонамид | 80-32-0 | C 10H 9ClN 4O 2S | 0,01 |
| 96. | 1-Амино-4-циклогексилбензолсульфат |  | C 12H 17N x 1/2H 2O 4S | 0,025 |
| 97. | ((1S,4R)-4-Аминоциклопент-2-ен-1-ил)метанола гидрохлорид | 77745-28-9 | C 6H 11NO * НCl | 0,02 |
| 98. | [(1S,4R)-4-[2-Амино-6-(циклопропиламино)-9Н-пурин-9-ил]-2-циклопентен-1-метанол | 136470-78-5 | C 14H 18N 6O | 0,01 |
| 99. | Аминоэтановая кислота (Аминоуксусная кислота) | 56-40-6 | C 2H 5NO 2 | 0,02 |
| 100. | 2-Аминоэтансульфоновая кислота (2-Сульфоэтиламин; 2-аминоэтилсульфоновая кислота; бета-аминсульфоновая кислота) | 107-35-7 | C 2H 7NO 3S | 0,1 |
| 101. | N-(2-Аминоэтил)-N'-[2-[(2-аминоэтил)амино]этил]этан-1,2-диамин (1,4,7,10,13-Пентаазатридекан; 3,6,9-триазаундекан-1,11-диамин; тетрен) | 112-57-2 | C 8H 23N 5 | 0,01 |
| 102. | 2-Аминоэтилгидросульфат ((2-Аминоэтил)серная кислота) | 926-39-6 | C 2H 7NO 3S | 0,02 |
| 103. | 3-(2-Аминоэтил)-1Н-индол-5-ол гександиоат | 16031-83-7 | C 10H 12N 2O x C 6H 10O 4 | 0,0005 |
| 104. | 1-(2-Аминоэтил)пиперазин (N-(бета-Аминоэтил)пиперазин; N-(2-аминоэтил)пиперазин; 2-пиперазинилэтиламин; 1-пиперазинэтиламин; 1-аминоэтилпиперазин; аминоэтилпиперазин; 2-пиперазин-1-илэтиламин) | 140-31-8 | C 6H 15N 3 | 0,01 |
| 105. | 2-Амино-5-этил-1,3,4-тиадиазол | 14068-53-2 | C 4H 7N 3S | 0,04 |
| 106. | 4-Амино-N-(5-этил-1,3,4-тиадиазол-2-ил)бензолсульфонамид (10,11-Дигидро-5-дибенз(b,f)азепин) | 94-19-9 | C 10H 12N 4O 2S 2 | 0,01 |
| 107. | 4-Амино-N-(5-этил-1,3,4-тиадиазол-2-ил)бензолсульфонамид натрия | 1904-95-6 | C 10H 11N 4NaO 2S 2 | 0,01 |
| 108. | 1-(1-Аминоэтил)трицикло [3,3,1,1]) 3,7 декан гидрохлорид | 3717-42-8 | C 12H 21N x ClH | 0,005 |
| 109. | 3-(2-Аминоэтил)-5-(фенилметокси)-1Н-индол-2-карбоновая кислота | 54987-14-3 | C 18H 18N 2O 3 | 0,01 |
| 110. | 1-Амино-4-этоксибензол (4-Этоксиаминобензол, 4-этоксианилин, 4-аминофенетол, 4-фенетидин, п-этоксианилин) | 156-43-4 | C 8H 11NO | 0,006 |
| 111. | Аммифурин (смесь фурокумаринов: изопимпинеллина, бергаптена, ксантотоксина) |  |  | 0,006 |
| 112. | диАммоний дикалий магний сульфат х-гидрат |  | (KNH4)4Mg(SO4)3 H2O | 0,3 |
| 113. | диАммоний карбонат (Аммоний карбонат) | 506-87-6 | CH 8N 2O 3 | 0,04 |
| 114. | Аммоний перренат | 13598-65-7 | H 4NO 4Re | 0,02 |
| 115. | Аммоний тиоцианат (аммоний роданид, аммониевая соль тиоциановой кислоты, аммоний сульфоцианат, роданид) | 1762-95-4 | CH 4N 2S | 0,05 |
| 116. | Аммоний сульфамат | 7773-06-0 | H 6N 2O 3S | 0,1 |
| 117. | 3-(Андроста-4,6-диен-17бета-ол-3-он)-17альфа-пропиолактон |  | C 22H 29O 3 | 0,03 |
| 118. | Анмарин |  |  | 0,1 |
| 119. | Антрацен | 120-12-7 | С 14Н 10 | 0,01 |
| 120. | Антрацен-9,10-дион (9,10-дигидро-9,10-диоксоантрацен; 9,10-антрацендион) | 84-65-1 | C 14H 8O 2 | 0,02 |
| 121. | Апрамицин |  | C 21H 41N 5O 11 x 2H 2SO 4 | 0,005 |
| 122. | L-Аргинин ((S)-2-Амино-5-гуанидинопентановая кислота; (+)-альфа-амино-бета-гуанидиновалериановая кислота) | 74-79-3 | C 5H 12NO 2 | 1,2 |
| 123. | Аскорбиновая кислота | 50-81-7 | С 6Н 8O 6 | 0,5 |
| 124. | L-Аспарагиназа | 9015-68-3 |  | 0,3 мкг/м 3 |
| 125. | Аспарагинат калия |  | C 4H 5KNO 4 | 0,1 |
| 126. | Аспарагинат магния |  |  | 0,1 |
| 127. | L-Аспаргиновая кислота (L-Аминосукциновая кислота, L-аминоянтарная кислота) | 56-84-8 | C 4H 7NO 4 | 1,2 |
| 128. | Аспаркам |  |  | 0,1 |
| 129. | Ацелизин (смесь ДL-лизина ацетилсалицилата и глицина 9:1) |  |  | 0,01 |
| 130. | Аценафтен (1,2-Дигидроаценафталин; периэтиленнафталин) | 83-32-9 | C 12H 10 | 0,07 |
| 131. | Ацетат калия (Уксусной кислоты калиевая соль, уксуснокислый калий) | 127-08-2 | C 2H 3KO 2 | 0,1 |
| 132. | Ацетат натрия (Уксуснокислый натрий; уксусной кислоты натриевая соль) | 127-09-3 | C 2H 3NaO 2 | 0,1 |
| 133. | Ацетат натрия тригидрат (Уксусной кислоты натриевая соль тригидрат; уксуснокислый натрий тригидрат) |  | C 2H 3NaO 2 x 3H 2O | 0,1 |
| 134. | 3-(Ацетиламино)-5-[(ацетиламино) метил]-2,4,6-трийодбензойная кислота | 440-58-4 | C 12H 11I 3N 2O 4 | 0,04 |
| 135. | 2-Ацетиламино-5-нитротиазол (N-(5-Нитротиазол-2-ил)ацетамид; N-5-нитро-2-тиазол-ацетамид) | 140-40-9 | C 5H 5N 3O 3S | 0,01 |
| 136. | N-Ацетил-2-аминоэтановая кислота | 543-24-8 | C 4H 7NO 3 | 0,01 |
| 137. | Ацетилбромид (Ацетоксибромид) |  | С 2Н 3BrO | 0,005 |
| 138. | (+-)-цис-1-Ацетил-4-[4-[[2-(2,4-дихлорфенил)-2-(1Н-имидазол-1-илметил)-1,3-диоксолан-4-ил]метокси]фенил] пиперазин | 65277-42-1 | C 26Н 28Cl 2N 4O 4 | 0,01 |
| 139. | 7альфа,17альфа-(Ацетилтио)-17-гидрокси-3-оксопрегн-4-ен-21-карбоновой кислоты гамма-лактон | 52-01-7 | C 24H 32O 4S | 0,03 |
| 140. | Z-1-[3(1)-Ацетилтиопропинил]-6-метилпипеколиновая кислота |  |  | 0,02 |
| 141. | Ацетилфталилцеллюлоза |  |  | 0,1 |
| 142. | 1-Ацетил-3-хлор-1Н-индол | 94812-07-4 | C 10H 8CINO | 0,003 |
| 143. | Ацетилциклододецен |  | C 14H 26O | 0,07 |
| 144. | 2-Ацетоксибензойная кислота | 50-78-2 | C 9H 8O 4 | 0,01 |
| 145. | 8-Ацетокси-п-мент-1-ен |  | С 12Н 23О | 0,05 |
| 146. | 2-(1-Ацетокси-2,2,2-трихлорэтил)- 0,0-дифенилфосфонат | 74548-80-4 | С 16Н 14Сl 3O 5Р | 0,08 |
| 147. | Ацетонитрил (Метилцианид; цианометан; метанкарбонитрил; этилнитрил; нитрил уксусной кислоты; этанонитрил; метил цианистый) | 75-05-8 | C 2H 3N | 0,1 |
| 148. | Барий дигидрооксид /в пересчете на барий/ (Барий гидроокись) | 17194-00-2 | BaH 2O 2 | 0,004 |
| 149. | Барий дифторид /в пересчете на барий/ (Барий фтористый) | 7787-32-8 | BaF 2 | 0,002 |
| 150. | Барий оксид /в пересчете на барий/ (Барий монооксид) | 1304-28-5 | BaO | 0,004 |
| 151. | Барий пероксид /в пересчете на барий/ | 1304-29-6 | BaO 2 | 0,01 |
| 152. | Барий сульфат /в пересчете на барий/ (Барий сернокислый; бариевая соль серной кислоты) | 7727-43-7 | BaO 4S | 0,1 |
| 153. | Барий тиосульфат /в пересчете на барий/ | 35112-53-9 | BaO 3S 2 | 0,05 |
| 154. | Барий титанат (IV) (Триоксид бария-титана, метатитанат бария) | 12047-27-7 | BaO 3Ti | 0,01 |
| 155. | Белково-минеральная добавка |  |  | 0,0001 |
| 156. | 7Н-Бенз[d,e]антрацен-7-он (7H-Бенз[де]антрацен-7-он) | 82-05-3 | C 17H 10O | 0,003 |
| 157. | 2-Бензилбензимидазол гидрохлорид | 1212-48-2 | C 14H 12N 2 x ClH | 0,01 |
| 158. | Бензилбутилбензол-1,2-дикарбонат (Бензилбутиловый эфир фталевой кислоты; бутилфенилметилбензол-1,2-дикарбоксилат) | 85-68-7 | C 19H 20O 4 | 0,01 |
| 159. | Бензил-2-гидроксибензоат (Бензиловый эфир салициловой кислоты; бензил-о-гидроксибензоат; фенилметиловый эфир 2-гидроксибензойной кислоты) | 118-58-1 | C 14H 12O 3 | 0,02 |
| 160. | S-Бензил-0,0-ди(2-метилэтил) тиофосфат | 13286-32-3 | C 13H 21O 3PS | 0,01 |
| 161. | Бензил-4-нитрофениловый эфир (Бензиловый эфир n-нитрофенола) |  | C 13H 11NO 3 | 0,01 |
| 162. | 1-Бензил-1-фенилгидразин гидрохлорид (1-Бензил-1-фенилгидразина хлорид) | 5705-15-7 | C 13H 14N 2 x HCl | 0,01 |
| 163. | 2-Бензил-4-хлорфенол (4-Хлор-альфа-фенил-орто-крезол; 4-хлор-2-бензилфенол; 5-хлор-2-гидроксидифенилметан) | 120-32-1 | C 13H 11ClО | 0,01 |
| 164. | Бензилцианид (Бензацетонитрил; нитрил фенилуксусной кислоты; альфа-толунитрил; альфа-циантолуол; фенилацетонитрил; бензил цианистый) | 140-29-4 | C 8H 7N | 0,01 |
| 165. | N-Бензил-N-этиламинобензол |  | C 15H 17N | 0,01 |
| 166. | Бензоат натрия (Бензойной кислоты натриевая соль) | 532-32-1 | C 7H 5NaO | 0,05 |
| 167. | 2-[4-(1,3-Бензодиоксол-5-илметил)-1-пиперазинил]пиримидин | 3605-01-4 | C 16H 8N 4O 2 | 0,005 |
| 168. | 4-(Бензоиламино)-2-гидроксибензоат кальция (n-Бензамидосалицилат кальций) | 528-96-1 | C 14H 11Ca 0,5NO 4 | 0,04 |
| 169. | [(+-)-5-Бензоил-2,3-дигидро-1Н-пирролизин]-1-карбоновая кислота, соль трометамина (1:1) | 74103-07-4 | C 15H 13NO 3 x С 4Н 11NO 3 | 0,001 |
| 170. | 2-[(N-Бензоил-N-(3,4-дихлорфенил)амино)]этилпропионат | 33878-50-1 | C 18H 17Cl 2NO 3 | 0,002 |
| 171. | 3-Бензоилоксихинуклидин гидрохлорид | 7348-26-7 | C 14H 17NO 2 x ClН | 0,005 |
| 172. | N-Бензоил-N-(4-фтор-3-хлорфенил)-DL-аланина изопропиловый эфир | 52756-22-6 | C 19H 19ClFNO 3 | 0,01 |
| 173. | Бензоилхлорид (Хлорангидрид бензойной кислоты; альфа-хлорбензальдегид; бензоил хлористый; бензолкарбонилхлорид) <к> | 98-88-4 | C 7H 5CIO | 0,04 |
| 174. | Бензойная кислота (Бензолкарбоновая кислота; карбоксибензол; фенилмуравьиная кислота; бензолметановая кислота) | 65-85-0 | C 7H 6О 2 | 0,03 |
| 175. | Бензол-1,4-дикарбонилдихлорид (Дихлорангидрид терефталевой кислоты; терефталоилдихлорид; п-фталоилдихлорид; п-фталойлхлорид, ТФХД) | 100-20-9 | C 8H 4Cl 2O 2 | 0,004 |
| 176. | Бензол-1,3-дикарбоновая кислота (м-Фталевая кислота) | 121-91-5 | C 8H 8O 4 | 0,01 |
| 177. | Бензолсульфоновая кислота (Фенилсульфоновая кислота) | 98-11-3 | C 6H 6O 3S | 0,6 |
| 178. | Бензол-1,2,4-трикарбоновая кислота (4-Карбоксифталевая кислота) | 528-44-9 | C 9H 6O 6 | 0,008 |
| 179. | [2]-Бензопиранол[6,5,4-d,e,f][2] бензопиран-1,3,6,8-тетрон] (Диангидрид нафталин-1,4,5,8-тетракарбоновый кислоты) | 81-30-1 | С 14Н 4O 6 | 0,01 |
| 180. | 1,2-Бензотиазол-3-он 1,1-оксид | 81-07-1 | C 7H 5NO 3S | 0,02 |
| 181. | 1,2,3-1Н-Бензотриазол (Азимидобензол; 1,2,3-триазаинден) | 95-14-7 | C 6H 5N 3 | 0,01 |
| 182. | 2-(2Н-Бензотриазол-2-ил)-1-гидрокси-4-(1,1-диметилэтил)-6-(2-метилпропил) бензол | 134440-54-3 | C 20H 26N 3O | 0,5 |
| 183. | Бензо(d,e,f)фенантрен | 129-00-0 | C 16H 10 | 0,001 |
| 184. | Биовит-160 (смесь: хлортетрациклин - 16%; клеточная биомасса штамма-продуцента Streptomyces aureofaciens - 16%; витамин В12 - 16 мкг/кг; 68% - наполнители) (ОСТ 64-024-86) /по хлортетрациклину/ |  |  | 0,05 |
| 185. | Биомасса продуцента авермектина (БПА) Streptomyces avermitilis 3NN /по белку/ |  |  | 0,001 |
| 186. | Биостимулятор из гидролизного лигнина |  |  | 2 |
| 187. | N,N'-Бис-(2-аминоэтил)-1,2-этандиамин (1,4,7,10-Тетразадекан; 1,8-диамино-3,6-диазаоктан) | 112-24-3 | C 6H 18N 4 | 0,01 |
| 188. | Бис(3,5-бис[(1,1-диметилэтил)-4-гидроксифенил]пропаноат]-2-2'-оксибисэтанол | 38879-22-0 | C 38H 58O 7 | 0,1 |
| 189. | 3,12-Бис(3-бром-1-оксопропил)-3,12-диаза-6,9-диазоний-диспиро[5,2,5,2]гексадекан дихлорид | 86641-76-1 |  | 0,05 |
| 190. | 2,6-Бис(гидроксиметил)пиридинди(метилкарбамат) | 1882-26-4 | C 11H 15N 3O 4 | 0,04 |
| 191. | 2,2-Бис(4-гидроксифенил)пропан (2,2-(4,4'-Дигидроксифенил)пропан; 4,4'-диоксидифенилдиметилметан; 4,4'-(1-метилэтилиден)бисфенол, 4,4'-изопропилидендифенол; 2,2-ди(п-фенилол)пропан) | 80-05-7 | С 15Н 16О 2 | 0,04 |
| 192. | N,N'-Бис[(диацетил)этан]-1,2-диамин (N,N-Этиленбисдиацетамид, N,N,N',N'-тетраацетилэтилендиамин) | 10543-57-4 | C 10H 16O 4N 2 | 0,05 |
| 193. | 1,6-Бис(диметиламино)гексан (1,6-Бис(диметиламин)гексан; N,N,N',N'-тетраметилдиаминогексан; гексаметиленбис(диметиламин)) | 111-18-2 | C 10H 24N 2 | 0,005 |
| 194. | 3-[[2,4-Бис(2,2-диметилпропид)фенокси]ацетил]амино-N-[4,5-дигидро-5-оксо-1-(2,4,6-трихлорфенил)-1Н-пиразол-3-ил]-бензамид | 31188-91-7 | C 34H 37Cl 3N 4O 4 | 0,1 |
| 195. | 4-[2,4-Бис(1,1-даметилпропил)фенокси] бутаноилхлорид | 50772-29-7 | C 20H 31ClO 2 | 0,02 |
| 196. | 2,6-Бис(1,1-диметилэтил)-1-гидрокси-4-[(диметиламино)метил]бензол (N,N-диметил(3,5-ди-трет-бутил-4-оксибензиламин), 2,6-ди-трет-бутил-4-диметиламинометилфенол) | 88-27-7 | C 17H 27ON | 0,01 |
| 197. | 2,2-Бис(3,5-(1,1-диметилэтил)-4-гидроксифенилтио)пропан (2,2-Бис(3,5-ди-трет.бутил-4-гидроксифенилтио)пропан) | 23288-49-5 | C 31H 48O 2S 2 | 0,01 |
| 198. | Бис[[3,5-ди(1,1-диметилэтил)-4-гидроксифенил] этоксикарбонилэтил]сульфид (2,2'-Тиоэтиленбис[3-(3,5-ди-трет-бутил-4-гидроксифенил)пропионат; бис[[3,5-ди(1,1-диметилэтил)-4-гидроксифенил]этоксикарбонилэтил]сульфид) | 41484-35-9 | C 38H 58O 6S | 0,1 |
| 199. | Бис(1,1-диметилэтил)дикарбонат (Ди-трет-бутилпирокарбонат) | 24424-99-5 | C 10H 18O 5 | 0,02 |
| 200. | Бис-(1-метилэтил)нафталинсульфоновая кислота натриевая соль | 1322-93-6 | C 16H 20O 3SNa | 0,01 |
| 201. | Бис[1-(1Н)-пиридин-2-ил]глиоксаль |  | C 12H 10N 2O 2 | 0,01 |
| 202. | 2,2-Бис[проп-2-енилоксиметил]бутан-1-ол (2,2-Бис[(2-пропенилокси)]бутан-1-ол) | 682-09-7 | C 12H 22O 3 | 0,06 |
| 203. | Бис(триметилсилил)амин (Бис(триметилсилил)амин; 1,1,1-триметил-N-(триметилсилил)силанамин) | 999-97-3 | C 6H 13NSi 2 | 0,01 |
| 204. | Бис(трифенилсилилхромат) (по хрому VI) (Трифенилсиланолхромат(VI); бис(трифенилсилил)эфир хромовой кислоты (H 2CrO 4 )) | 1624-02-8 | С 36Н 30CrO 4SiO 2 | 0,0015 |
| 205. | 1,3-Бис(трихлорметил)бензол | 881-99-2 | C 8H 4Cl 6 | 0,04 |
| 206. | 1,4-Бис(трихлорметил)бензол (Альфа,альфа,альфа,альфа',альфа',альфа'-гексахлор-n-ксилол, гексахлорпараксилол, гексахлор-n-ксилол) | 68-36-0 | C 8H 4Cl 6 | 0,1 |
| 207. | 2,2'-Бис(4-фениламинофенокси) диэтиловый эфир |  |  | 0,15 |
| 208. | Бис(2-хлорэтил)этенилфосфонат (Ди(бета,бета-хлорэтил)винилфосфонат, ди(бета,бета-дихлорэтиловый эфир)винилфосфоновой кислоты) | 115-98-0 | C 6H 11Cl 2O 3P | 0,01 |
| 209. | Бицикло[2,2,1]гепта-2,5-диен (2,5-Норборнадиен) | 121-46-0 | C 7H 8 | 0,01 |
| 210. | Бицикло[2,2,1]гепт-2-ен | 498-66-8 | C 7H 10 | 0,03 |
| 211. | Бор аморфный | 7440-42-8 | B | 0,01 |
| 212. | Бор нитрид (Бор мононитрид) | 10043-11-5 | BN | 0,02 |
| 213. | Бороглицерин |  |  | 0,05 |
| 214. | Борофтористоводородная кислота (Гидроборат (1) тетрафторид) | 16872-11-0 | BF 4H | 0,01 |
| 215. | Бор трифторид | 7637-07-2 | BF 3 | 0,005 |
| 216. | Бор трихлорид (Бор треххлористый; трихлорбор) | 10294-34-5 | BCl 3 | 0,03 |
| 217. | Бромалканы С7-9 |  |  | 0,03 |
| 218. | Бромацетогуанамин |  | C 5H 6BrN 5O | 0,002 |
| 219. | 3-Бромбензальдегид (мета-Бромбензальдегид) | 3132-99-8 | С 7Н 5ВrO | 0,01 |
| 220. | 4-Бромбензальдегид | 1122-91-4 | C 7H 5BrO | 0,05 |
| 221. | 3-Бром-7Н-бенз[d,e]антрацен-7-он | 81-96-6 | C 17H 9BrO | 0,003 |
| 222. | 2-Бромбензойная кислота | 88-65-3 | C 7H 5Br 2O 2 | 0,1 |
| 223. | 3-Бромбензойная кислота | 585-76-5 | С 7Н 5Вr 2O 2 | 0,06 |
| 224. | 4-Бромбензойная кислота | 623-00-7 | C 7H 5Br 2O 2 | 0,04 |
| 225. | 7-Бром-2,3-дигидро-2-оксо-5-фенил-1Н-1,4-бензодиазепин-1-ацетгидразид | 129186-29-4 | C 19H 16BrN 4O 3 | 0,001 |
| 226. | Бромистые соли N-алкилпиридиния |  |  | 0,3 |
| 227. | Бромметан (Метил бромистый; монобромметан) | 74-83-9 | CH 3Br | 0,2 |
| 228. | 2-Бром-1-метилбензол (Углекислый неодим, углекислой кислоты соль неодима (3:2)) | 95-46-5 | C 7H 7Br | 0,09 |
| 229. | 3-Бром-1-метилбензол (Бромид бензол) | 591-17-3 | C 7H 7Br | 0,08 |
| 230. | 4-Бром-1-метилбензол (Парабромтолуен) | 106-38-7 | C 7H 7Br | 0,13 |
| 231. | 1-Бром-4-метоксибензол (n-Броманизол; метил-n-бромфениловый эфир) | 104-92-7 | С 7Н 7ВrO | 0,12 |
| 232. | 6-Бром-1,2-нафтохинон | 6954-48-9 | C 10H 7BrO 2 | 0,01 |
| 233. | 8бета-(5-Бромникотиноилоксиметил)-1,6-диметил-10альфа-метоксиэрголин |  | C 24H 26BrN 3O 3 | 0,002 |
| 234. | 2-Бром-2-нитропропан-1,3-диол (бета-Бром-бета-нитротриметиленгликоль) | 52-51-7 | С 3Н 6BrNO 4 | 0,03 |
| 235. | 5-Бром-4-оксопентилацетат |  | С 7H 11BrO 3 | 0,01 |
| 236. | 3-Бром-1,7,7-триметилбицикло[2,2,1]гептан-2-он | 76-29-9 | С 10Н 15BrO | 0,05 |
| 237. | 1-Бромтрицикло[3,3,1,1](3,7)декан | 768-90-1 | C 10H 15Br | 0,0075 |
| 238. | 1-Бромундекан | 693-67-4 | C 11H 23Br | 0,03 |
| 239. | Бромхлорметан | 74-97-5 | СН 2BrCl | 100 |
| 240. | Бромэтан (бромэтил; этил бромистый; этилбромид) | 74-96-4 | C 2H 5Br | 0,05 |
| 241. | 2-Бром-N-этил-N,N-диметилфенилметанаминий-4-метилбензолсульфонат (1:1) | 61-75-6 | C 18H 24BrNO 3S | 0,008 |
| 242. | 2,2'-[Бутан-1,4-диилбис(оксиметилен) бисоксиран] (1,4-Бис(2,3-эпоксипропокси)бутан; 1,4-бис(глицидилокси)бутан; диглицидиловый эфир 1,4-бутандиола) | 2425-79-8 | C 10H 18O 4 | 0,07 |
| 243. | Бутан-1,4-дикарбоновая кислота (1,4-Бутандикарбоновая кислота; гександиовая кислота; 1,6-гександиовая кислота) | 124-04-9 | C 6H 10O 4 | 0,05 |
| 244. | Бутан-1,4-диол (1,3-Бутиленгликоль) | 107-88-0 | C 4H 12O 2 | 0,1 |
| 245. | Бутан-2,3-дион (2,3-Дикетобутан; диметилдикетон; диметилглиоксаль) | 431-03-8 | C 4H 6O 2 | 0,1 |
| 246. | Бутан-2-он (Этилметилкетон; метилацетон) | 78-93-3 | C 4H 8O | 0,1 |
| 247. | (L)-Бутендиоат натрия тригидрат | 33806-74-5 | C 4H 3NaO 4 x Н 6О 3 | 0,01 |
| 248. | Бут-2-еновая кислота | 3724-65-0 | С 4Н 6О 2 | 0,02 |
| 249. | N-(Бутиламино)карбонил-4-метилбензолсульфонамид | 64-77-7 | C 12H 18N 2O 3S | 0,05 |
| 250. | 3-[N-n-Бутил-N-ацетил]этиловый эфир аминопропионовой кислоты (Этилбутилацетиламинопропионат, этил-N-ацетил-N-бутил-бета-аланин, этиловый эфир 3-[N-n-бутил-N-ацетил]аминопропионовой кислоты) | 52304-36-6 | C 11H 21NO 3 | 0,1 |
| 251. | Бутилбутаноат (Бутиловый эфир масляной кислоты, бутилбутират) | 109-21-7 | С 8Н 16O 2 | 0,05 |
| 252. | 4-Бутил-1,2-дифенилпиразолидин- 3,5-дион (Фенилбутазон; 1,2-дифенил-4-бутилпиразолидин-дион-3,5) | 50-33-9 | C 19H 20N 2O 2 | 0,003 |
| 253. | N-Бутилимидодикарбонимидодиамид гидрохлорид | 15537-73-2 | C 6H 15N 5 x ClH | 0,003 |
| 254. | Бутилнитрит | 544-16-1 | C 4H 9NO 2 | 0,01 |
| 255. | Бутилпропионат (Бутиловый эфир пропановой кислоты) | 590-01-2 | C 7H 14O 2 | 0,5 |
| 256. | 1-Бутил-N-(2,4,6-триметилфенил)-2-пирролидинокарбоксамид гидрохлорид | 19089-24-8 | C 18H 28N 2O x ClН | 0,005 |
| 257. | Бут-2-ин-1,4-диол (1,4-Дигидрокси-2-бутин, бис(гидроксиметил)ацетилен, 2-бутиндиол, диметоксиацетат) | 110-65-6 | C 4H 6O 2 | 0,15 |
| 258. | 1-Бутоксибут-1-ен-3-ин | 2798-72-3 | C 8H 12O 2 | 0,01 |
| 259. | 2-(2-Бутокси)этоксиэтанол (Монобутиловый эфир диэтиленгликоля; диэтиленгликольмонобутират; бутоксидиэтиленгликоль; бутоксидигликоль; бутилдигликоль) | 112-34-5 | C 8H 18O 3 | 1,3 |
| 260. | L-Валин | 72-18-4 | C 5H 11NO 2 | 0,7 |
| 261. | Викалин (содержание в %: висмута нитрат основной - 31,53; магния карбонат основной - 36,04; натрия гидрокарбонат -18,02; корневище аира - 2,25; кора крушины - 2,25; рутин и келлин - по 0,45) |  |  | 0,25 |
| 262. | Висмут тринитрат /в пересчете на висмут/ | 10361-44-1 | BiO 9N 3 | 0,005 |
| 263. | Возгоны каменноугольного пека |  |  | 0,1 |
| 264. | бета-Галактозидаза |  |  | 0,03 |
| 265. | 4-0-альфа-D-Галактопиранозил-D-глюкоза, моногидрат | 5989-81-1 | C 12H 22O 11 x H 2O | 0,1 |
| 266. | диГаллий триоксид | 12024-21-4 | Ga 2O 3 | 0,04 |
| 267. | (1альфа,4альфа,4альфа бета,5альфа,8альфа,8альфа бета)-(1,4,4а,5,8,8а)-Гексагидро-1,2,3,4,10,10-гексахлор-1,4:5,8-диметанонафталин (Гексахлоргексагидро-эндо-экзо-диметанонафталин) | 309-00-2 | C 12H 8Cl 6 | 0,0005 |
| 268. | [1S-[1a(R*),3a,7b,8b(2S*,4S*),8a,b]]-1,2,3,7,8,8а-Гексагидро-3,7-диметил-8-[2-(тетрагидро-4-гидрокси-6-оксо-2Н-пиран-2-ил)этил]-1-нафталенил-2-метилбутаноата | 75330-75-7 |  | 0,0005 |
| 269. | Гексагидроксициклогексан | 87-89-8 | C 6H 12O 6 | 0,1 |
| 270. | [4aS-(4aальфа, 6бета,8aR]-(4a,5,9,10,11,12)-Гексагидро-11-метил-3-метокси-6Н-бензофуро[3а,3,2ef]-[2]-бензазепин-6-ол | 357-70-0 | C 17H 21NO 3 | 0,0005 |
| 271. | N-[[Гексагидроциклопента[с]пиррол-2(1Н)ил)амино]карбонил]-4-метилбензенсульфонамид | 21187-98-4 | C 15H 21N 3O 3S | 0,005 |
| 272. | (3R,3aS,6aR)-Гексагидрофуро[2,3-b]фуран-3-ил-N-[(1S,2R)-1-бензил-2-гидрокси-3-(N 1-изобутилсульфаниламидо)пропил]карбамат | 206361-99-1 | C 27H 37N 3O 7S | 0,01 |
| 273. | 1-({[(3R,3aS,6aR)-Гексагидрофуро[2,3-b]-фуран-3-илокси]карбонил}окси) пирролидин-2,5-дион | 253265-97-3 | C 11H 13NO 7 | 0,005 |
| 274. | Гексадека-мю-гидрокситетракозангидрокси[мю8-[1,3,4,6]тетра-O-бета-Д-фруктафуранозил-альфа-Д-глюкапиранозидтетракис(гидросульфат(8-)гексадекаалюминий | 54182-58-0 | C 12H 38Al 16O 15S 8 | 0,03 |
| 275. | Гексадекановая кислота (Пентадеканкарбоновая кислота; н-гексадекановая кислота; гексидециловая кислота; цетиловая кислота) | 57-10-3 | C 16H 32O 2 | 0,15 |
| 276. | N,N,N,N',N',N'-Гексаметил-1,6-гександиаминий дибензолсульфонат | 971-60-8 | C 12H 30N 2 x 2C 6H 5O 3S | 0,1 |
| 277. | Гексаметилдисилан | 1450-14-2 | C 6H 18Si 2 | 0,5 |
| 278. | Гексаметилендиамин ацетат |  | C 6H 16N 2 | 0,001 |
| 279. | 1,1,3,3,5,5-Гексаметилциклотрисилазан |  |  | 0,01 |
| 280. | [Е,Е]-Гексан-2,4-диеновая кислота (Пропенилакриловая кислота; пропенилпропеновая кислота; 1,3-пентадиен-1-карбоновая кислота; транс, транс-2,4-гексадиеновая кислота) | 110-44-1 | C 6H 8O 2 | 0,3 |
| 281. | Гексаноилхлорид | 142-61-0 | C 6H 11ClО | 0,1 |
| 282. | 1,1,2,3,4,4-Гексафторбута-1,3-диен | 685-63-2 | C 4F 6 | 0,05 |
| 283. | 1,1,2,3,4,4-Гексафтор-1,2,3,4-тетрахлорбутан | 375-45-1 | C 4Cl 4F 6 | 2,0 |
| 284. | 1,1,2,3,4,4-Гексахлорбута-1,3-диен (перхлорбутадиен, гексахлордивинил, ГХБД, перхлордивинидин) | 87-68-3 | O 4Cl 4 | 0,0001 |
| 285. | Гексахлорциклопентадиен (Гексахлоро-1,3-циклопентадиен) | 77-47-4 | C 5Cl 6 | 0,001 |
| 286. | Гексаэтенилдисилоксан |  | C 12H 24OSi 2 | 0,1 |
| 287. | N-Гексилоксиэтилкапролактам |  | C 14H 21NO 2 | 0,1 |
| 288. | Гексил-3-фенилпроп-2-еналь | 39350-49-7 | C 15H 20O | 0,1 |
| 289. | 6,12-Гемикеталь-11-альфа-хлор-5-окситетрациклин |  |  | 0,04 |
| 290. | Гентамицин | 1403-66-3 | C 21H 43N 5O 7 | 0,001 |
| 291. | Гемицеллюлаза |  |  | 0,2 |
| 292. | Гепарин | 9041-08-1 |  | 0,01 |
| 293. | 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,9-Гептадекафтор-N-(2-гидрокси-этил) нонанамид | 6104-17-2 | C 11H 6F 17NO 2 | 0,001 |
| 294. | Гептановая фракция |  |  | 1,5 |
| 295. | Гептаноилхлорид | 2528-61-2 | С 7Н 17СlO | 0,1 |
| 296. | 1,1,1,2,3,3,3-Гептафторпропан (2Н-Гептафторпропан; 2-гидрофторпропан; 2-гидроперфторпропан) | 431-89-0 | C 3HF 7 | 20 |
| 297. | 1,1,1,2,2,3,3-Гептафтор-3-[(трифторэтенил)оксипропан | 1623-05-5 | C 5F 10O | 1 |
| 298. | Германий тетрагидрид (Германий гидрид, германометан) | 7782-65-2 | GeH 4 | 0,05 |
| 299. | Гетинакс |  |  | 0,1 |
| 300. | Гидразин гидрат | 10217-52-4 | H 4N 2 x H 2O | 0,001 |
| 301. | Гидразин сульфат (Гидразин сернокислый) | 10034-93-2 | N 2H 6SO 4 | 0,001 |
| 302. | Гидроаэрозоль оборотной воды на основе очищенных сточных вод производства антибиотиков |  |  | 0,008 мл/м 3 (8 мг/м 3) |
| 303. | Гидроаэрозоль оборотной воды на основе природных вод с добавлением ингибитора 4К-ЛИГНО-Ф [дозировка в оборотной воде: лигносульфата натрия - 20 мг/л, ОЭДФ - 10 мг/л, цинка (Zn(2+)) - 2,5 мг/л] |  |  | 0,07 мл/м 3 (70 мг/м 3) |
| 304. | Гидроаэрозоль оборотной воды на основе природных вод с добавлением хром-цинкофосфатного ингибитора коррозии [дозировка в оборотной воде: хром (Cr(6+)) - до 1,7 мг/л, цинк (Zn(2+)) - до 2 мг/л] |  |  | 0,05 мл/м 3 (50 мг/м 3) |
| 305. | Гидроаэрозоль оборотной воды с высоким содержанием солей (до 12 г/л) на основе очищенных городских и производственных сточных вод, содержащих преимущественно легкоокисляющиеся органические соединения с температурой кипения до 150°С и небольшое количество неокисляющихся органических соединений (производство эмульсионных дивинилстирольных, дивинилметилстирольных каучуков), [примененный ингибитор коррозии "4К-ЛИГНО"] |  |  | 0,01 мл/м 3 (10 мг/м 3) |
| 306. | Гидроаэрозоль оборотной воды с низким солесодержанием на основе очищенных городских сточных вод (примененный ингибитор коррозии - тройной хром-цинк-фосфатный ингибитор) |  |  | 0,02 мл/м 3 (20 мг/м 3) |
| 307. | Гидроаэрозоль оборотной воды на основе очищенных городских и производственных сточных вод, содержащих небольшое количество трудно окисляющихся органических соединений с температурой кипения до 200°С (производство синтетических каучуков каталитической полимеризации (СКД) и дивинила), [примененный ингибитор коррозии - ингибитор "4К-ЛИГНО"] |  |  | 0,01 мл/м 3 (10 мг/м 3) |
| 308. | Гидроаэрозоль оборотной воды на основе очищенных городских и производственных сточных вод, содержащих неокисляющиеся органические соединения с температурой кипения выше 200°С (производство синтетических каучуков каталитической полимеризации: дивинила, изопрена из изопентана, изопрена из формальдегида и изобутилена), [примененный ингибитор коррозии - тройной хром-цинк-фосфатный ингибитор] |  |  | 0,004 мл/м 3 (4 мг/м 3) |
| 309. | Гидроаэрозоль оборотной воды на основе очищенных городских и производственных сточных вод, содержащих трудно окисляющиеся органические соединения с температурой кипения до 200°С (производство синтетических каучуков каталитической полимеризации: дивинила и изопрена из изопентана, (примененный ингибитор коррозии - тройной хром-цинк-фосфатный ингибитор) |  |  | 0,01 мл/м 3 (10 мг/м 3) |
| 310. | Гидроаэрозоль оборотной воды с повышенным солесодержанием (до 6 г/л) на основе очищенных городских сточных вод (примененный ингибитор коррозии - тройной хром-цинк-фосфатный ингибитор) |  |  | 0,01 мл/м 3 (10 мг/м 3) |
| 311. | 2-Гидроксибензойная кислота (орто-Гидроксибензойная кислота) | 69-72-7 | С 7Н 6О 3 | 0,01 |
| 312. | 3-Гидроксибутаноат лития |  | C 4H 7LiO 3 | 0,005 |
| 313. | 4-Гидроксибутаноат натрия (гамма-Гидроксибутират натрий; гамма-гидроксимасляная кислота натриевая соль; оксибат натрий) | 502-85-2 | C 4H 5NaO 3 | 0,02 |
| 314. | 1-Гидрокси-4-[1'-гидрокси-3',6-дисульфо-8-ацетиламино-2-нафто)-4-фенокси]-2-нафтойная кислота 3-[2',4'-ди(ди-1,1-диметилпропил) феноксибутанамид] |  |  | 0,1 |
| 315. | 1-Гидрокси-2,4-дибромбензол | 615-58-7 | С 6Н 4Br 2O | 0,09 |
| 316. | 1-Гидрокси-2,6-дибромбензол | 608-33-3 | C 6H 4Br 2O | 0,06 |
| 317. | 3-Гидрокси-2,3-дигидро-5-фенил-7-хлор-1Н-1,4-бензодиазепин-2-он | 607-75-0 | C 15H 11ClN 2O 2 | 0,01 |
| 318. | эндо-альфа-Гидрокси-альфа,альфа-дифенилуксусная кислота 8-метил-8-азабицикло[3.2.1]окт-3-ил эфир гидрохлорид | 1674-94-8 | C 22H 25NO 3 x HCl | - |
| 319. | 1-Гидрокси-4-(метиламино)бензол сульфат | 1936-57-8 | C 7H 9NO x 1/2H 2O 4S | 0,02 |
| 320. | (17бета)-17-Гидрокси-17-метиландрост-4-ен-3-он | 58-18-4 | С 20Н 30О 2 | 0,0001 |
| 321. | 3-Гидрокси-6-метил-2-этилпиридин | 2364-75-2 | C 8H 11NO | 0,03 |
| 322. | 4-Гидроксиметил-4-метил-1-фенилпиразолид-3-он (4-(Гидроксиметил)-4-метил-1-фенил-3-пиразолидинон, 1-фенил-4-метил- 4-гидроксиметил-3-пиразолидон) | 13047-13-7 | C 11H 14O 2N 2 | 0,01 |
| 323. | N-[1-(Гидроксиметил)-2-(4-нитрофенил)-2-оксоэтил]ацетамид | 3123-15-5 | C 11HнN 2O 5 | 0,01 |
| 324. | 4-Гидрокси-4-метилпентан-2-он (2-Метил-2-пентанол-4-он; диацетон; 4-гидрокси-2-кето-4-метилпентан) | 123-42-2 | С 6Н 12O 2 | 0,3 |
| 325. | N-Гидроксиметилпиридин-3-карбоксамид | 3569-99-1 | C 7H 8N 2O 2 | 0,01 |
| 326. | 2-Гидрокси-2-метилпропанонитрил (нитрил альфа-гидроксиизомасляной кислоты; альфа-оксиизобутиронитрил) | 75-86-5 | C 4H 7NO | 0,01 |
| 327. | 4-[2-Гидрокси-3-[(1-метилэтил)амино]пропокси]бензацетамид | 29122-68-7 | C 14H 22N 2O 3 | 0,02 |
| 328. | 3-Гидрокси-6-метил-2-этилпиридинийбутандиоат (2-Этил-6-метил-3-гидроксипиридинсукцинат) | 127464-43-1 | C 7H 11NO x C 4H 6O 2 | 0,02 |
| 329. | 4-Гидрокси-3-метоксибензальдегид (Ванилин) | 121-35-5 | C 8H 8O 3 | 0,03 |
| 330. | 2-Гидрокси-5-[[[4-[(6-метокси-3-пиридазинил)амино]сульфонил] фенил]азо]бензойная кислота (5-{n-[(6-Метокси-3-пиридазинил)сульфамоил]фенилазо}салициловая кислота) | 22933-72-8 | C 18H 15N 5O 6S | 0,01 |
| 331. | 1-Гидрокси-2-метокси-4-(проп-1-енил)бензол | 97-54-1 | C 10H 12O 2 | 0,03 |
| 332. | [(4-Гидрокси-3-метоксифенил)метилен]гидразид пиридин-4-карбоновой кислоты | 149-17-7 | C 14H 13N 3O 3 x H 2O | 0,03 |
| 333. | 3-Гидрокси-N-нафтален-1-илнафталин-2-карбоксамид (альфа-Нафтиламид 3-гидрокси-2-нафтойной кислоты) | 132-68-3 | C 21H 15NO 2 | 0,1 |
| 334. | 1-Гидроксинафталин-2-карбоновая кислота (альфа-Гидроксинафтойная кислота) | 86-48-6 | C 11H 8O 3 | 0,01 |
| 335. | 1-Гидроксипентахлорбензол (Пентахлор-1-гидроксибензол) | 87-86-5 | С 6НСl 5O | 0,02 |
| 336. | 4-Гидрокси-L-пролин | 51-35-4 | C 5H 9NO 3 | 0,7 |
| 337. | 2-Гидроксипропан-1,2,3-трикарбонат тринатрия (Лимоннокислый натрий трехзамещенный) | 68-04-2 | C 6H 5Na 3O 7 | 0,1 |
| 338. | 2-Гидроксипропилметилцеллюлоза (2-Гидроксипропилметиловый эфир целлюлозы) |  | [C 6H 7O 2(OH) 3-х (C 4H 10O) x] n | 0,5 |
| 339. | 2-Гидроксипропаноат железа | 5905-52-2 | C 6H 10FeO 3 | 0,04 |
| 340. | 2-Гидроксипропаноат кальция | 814-80-2 | C 6H 10CaO 3 | 0,25 |
| 341. | L-2-Гидроксипропановая кислота ((+)-1-Гидроксиэтанкарбоновая кислота, (+)-2-гидроксипропионовая кислота, (+)-альфа-гидроксипропионовая кислота, S-(+)-2-гидроксипропионовая кислота; L-2-гидроксипропановая кислота) | 79-33-4 | C 3H 6O 3 | 0,1 |
| 342. | 1-Гидроксипроп-2-ен (3-гидроксипропен, винилкарбинол, 2-пропен-1-ол, пропениловый спирт) | 107-18-6 | C 3H 7O | 0,02 |
| 343. | 1-Гидрокси-1,2,3,4-тетрагидронафталин | 529-35-1 | C 10H 12O | 0,003 |
| 344. | 4-Гидроксифенилацетамид (р-(Карбамоилметил) фенол) | 17194-82-0 | C 8H 9NO 2 | 0,005 |
| 345. | 4-Гидроксифенилэтановая кислота | 156-38-7 | C 8H 8O 3 | 0,01 |
| 346. | 2-Гидрокси-5-хлор-N-(4-нитро-2-хлорфенил)бензамид | 50-65-7 | C 13H 8Cl 2N 2O 4 | 0,01 |
| 347. | 2-Гидрокси-3-хлорпропановая кислота | 1713-85-5 | С 3Н 5СlО 3 | 0,01 |
| 348. | 1-Гидроксиэтенилдифосфонат калия (Этанол-1,1-дифосфонат натрия; этан-1-гидрокси-1,1-дифосфоновой кислоты натриевая соль) | 29329-71-3 | C 2H 7KO 7P 2 | 0,05 |
| 349. | (1-Гидроксиэтенил)дифосфонат тринатрия (1-(Гидроксивинил)дифосфонат тринатрия) | 2666-14-0 | C 2H 5Na 3O 7P 2 | 0,2 |
| 350. | (1-Гидроксиэтенил)дифосфоновая кислота (1-Оксиэтилидендифосфоновая кислота; гидроксиэтан-1,1-дифосфоновая кислота) | 2809-21-4 | C 2H 8O 7P 2 | 0,04 |
| 351. | 2-Гидроксиэтиловый эфир крахмала | 9005-27-0 |  | 0,1 |
| 352. | 1-(2-Гидроксиэтил)пиперазин (2-(1-Пиперазинил)этанол; 1-пиперазинэтанол; 1-(2-гидроксиэтил)пиперазин) | 103-76-4 | C 6H 14N 2O | 0,02 |
| 353. | 2-Гидроксиэтилтриметиламиний хлорид (Холинхлорид; (2-гидроксиэтил)триметиламмоний хлорид; (бета-гидроксиэтил)триметиламмоний хлорид; триметил(2-гидроксиэтил)аммоний хлорид; гепахолин) | 67-48-1 | C 5H 14ClNO | 0,1 |
| 354. | (N'-Гидроксиэтил)-N-(6-хлоргексил)карбамид |  | C 9H 19ClN 2O 2 | 0,01 |
| 355. | 1-Гидрокси-3-этоксибензол | 621-34-1 | C 8H 10O 2 | 0,005 |
| 356. | 2-Гидро-2-перфторметилперфторпропан (хладон-329) | 382-24-1 | C 4HF 9 | 0,01 |
| 357. | Гидроцитрат динатрия | 144-33-2 | C 6H 6Na 2O 7 | 0,1 |
| 358. | L-Гистидин | 71-00-1 | C 6H 9N 3O 2 | 0,05 |
| 359. | B-Глюканаза |  |  | 0,02 |
| 360. | Глюковамарин |  |  | 0,02 |
| 361. | Глюкоза | 50-99-7 | С 6Н 12O 6 | 0,1 |
| 362. | Д-Глюконат кальция | 299-28-5 | C 12H 22CaO 14 | 0,25 |
| 363. | 2С-бета-D-Глюкопиранозил-1,3,6,7-тетрагидроксиксантон | 4773-96-0 | C 19H 18O 11 | 0,01 |
| 364. | Д-Глюцитол (Д-Сорбитол, гексангексол-1,2,3,4,5,6) | 50-70-4 | С 6Н 14O 6 | 0,1 |
| 365. | Гуминаты натрия |  |  | 0,05 |
| 366. | Дегидро-3,7-диметилокта-1,6-диен-3-ол |  | C 10H 16O | 0,005 |
| 367. | 3-[[6-0-(6-Дезокси-альфа-L-маннопиранозил)-бета-D-глюкопиранозил]окси]-2-(3,4-дигидроксифенил)-5,7-дигидроокси-4Н-1-бензопиран-4-он | 153-18-4 | С 27Н 30О 16 | 0,002 |
| 368. | 6-Дезокси-5-окситетрациклин, тозилат |  |  | 0,01 |
| 369. | 1,4-Диазабицикло[2,2,2]октан (1,4-Этиленпиперазин, бицикло(2,2,2)-1,4-диазаоктан) | 280-57-9 | C 6H 12N 2 | 0,01 |
| 370. | Диаква-гидразид изоникотиновой кислоты железо (2+) сульфат |  | [Fe(C 7H 6N 3O)(H 2O) 2]SO 4 | 0,015 |
| 371. | ДиалкилС8-10бензол-1,2-дикарбонат |  |  | 0,03 |
| 372. | ДиалкилС8-10 гександиоат |  |  | 0,1 |
| 373. | Диалкилдитиофосфорная кислота |  |  | 0,1 |
| 374. | Диалкилполиэтиленгликолевый эфир фосфорной кислоты натриевая соль |  |  | 0,2 |
| 375. | Диалкилполиэтиленгликолевый эфир фосфорной кислоты триэтаноламиновая соль |  |  | 0,2 |
| 376. | Ди(алкилфенилполигликоль)фосфит |  |  | 0,08 |
| 377. | 1,2-Диаминобензол (2-Аминоанилин, орто-фенилендиамин, 1,2-Бензолдиамин) | 95-54-5 | C 6H 8N 2 | 0,005 |
| 378. | 1,3-Диаминобензол (3-Аминоанилин; мета-фенилендиамин; 1,3-диаминобензол) | 108-45-2 | С 6Н 8N 2 | 0,003 |
| 379. | 1,4-Диаминобензол (1,4-Диаминобензол; 4-аминоанилин) | 106-50-3 | C 6H 8N 2 | 0,0005 |
| 380. | 1,4-Диаминобензол дигидрохлорид (п-диаминобензол дигидрохлорид, п-фенилендиамин дигидрохлорид, п-аминоанилин дигидрохлорид) | 624-18-0 | C 6H 8N 2 x Cl 2H 2 | 0,0005 |
| 381. | 1,6-Диаминогександекандиоат (гексаметилендиаминосебацинат, соль себациновой кислоты и гексаметилендиамина) | 6422-99-7 | C 16H 34N 2O 4 | 0,07 |
| 382. | 4,4'-Диаминодифениламин | 537-65-5 | C 12H 13N 3 | 0,02 |
| 383. | 4,4-Диаминодифенилметан (4,4'-Метилендианилин; 4-(4-аминобензил)анилин; п,п'-диаминодифенилметан; 4,4'-дифенилметандиамин) | 101-77-9 | C 13H 14N 2 | 0,01 |
| 384. | 3,3'-Диаминодифенилоксид |  | C 12H 12N 2O | 0,05 |
| 385. | Диаминодихлорплатина лиофилизированная |  |  | 0,0001 |
| 386. | 2,4-Диамино-1-метилбензол (2,4-Диамино-1-метилбензол; мета-толуилендиамин;4-метил-мета-фенилен-диамин; 2,4-диаминотолуол) | 95-80-7 | C 7H 10N 2 | 0,01 |
| 387. | 3,5-Диамино-2,4,6-трийодбензойная кислота |  | C 7H 5I 3N 2O 2 | 0,04 |
| 388. | Диаминотриэтилбензол |  | C 12H 20N 2 | 0,01 |
| 389. | 2,3,4,6-Диацетон-2-кето-L-гулоновой кислоты гидрат |  |  | 0,1 |
| 390. | 3,5-Диамино-4-хлорбензойная кислота, изобутиловый эфир (Изобутил-4-хлор-3,5-диаминобензоат) | 32961-44-7 | C 10H 15O 2N 2Cl | 0,03 |
| 391. | 1,4:3,6-Диангидро-D-глицитол динитрат | 87-33-2 | C 6H 8N 2O 8 | 0,002 |
| 392. | 1,4:3,6-Диангидро-D-глицитол нитрат | 16051-77-7 | С 6H 8NO 6 | 0,002 |
| 393. | Диатомит |  |  | 0,02 |
| 394. | 5Н-Дибенз[b,f]азепин-5-карбоксамид | 298-46-4 | C 15H 12N 2O | 0,005 |
| 395. | N,N'-Дибензилэтилендиаминовая соль хлортетрациклина | 1111-27-8 | C 38H 43ClN 4O 8 | 0,006 |
| 396. | Диборан | 19287-45-7 | B 2H 6 | 0,005 |
| 397. | 3,9-Дибром-7Н-бенз[d,e]антрацен-7-он | 81-98-1 | C 17H 18Br 2O | 0,003 |
| 398. | 1,2-Дибромбензол | 583-53-9 | С 6H 4Br 2 | 0,13 |
| 399. | 1,3-Дибромбензол | 108-36-1 | С 6Н 4Br 2 | 0,13 |
| 400. | 2,3-Дибромпропан-1-ол | 96-13-9 | С 3Н 6Br 2O | 0,002 |
| 401. | 2,3-Дибромпропилфосфат | 5324-12-9 | С 3Н 7Br 2O 4Р | 0,002 |
| 402. | 1,2-Дибром-1,1,2,2-тетрафторэтан (1,2-Дибромтетрафторэтан, тетрафтор-1,2-дибромэтан, симм-тетрадибромэтан) | 124-73-2 | C 2Br 2F 4 | 5 |
| 403. | Дибутиламин (Ди-(н-бутил)амин, н-дибутиламин) | 111-92-2 | C 8H 19N | 0,06 |
| 404. | Дибутилбензол-1,2-дикарбонат (Ди-н-бутиловый эфир ортофталевой кислоты; фталеводибутиловый эфир) | 84-74-2 | C 16H 22O 4 | 0,1 |
| 405. | Дибутилгексан-1,6-диоат (Дибутиловый эфир адипиновой кислоты, дубутиладипинат) | 105-99-7 | C 14H 26O 4 | 0,05 |
| 406. | (Z)-Дибутилбут-2-ендиоат (ДБМ, дибутиловый эфир малеиновой кислоты, малеиноводибутиловый эфир, дибутил-цис-бутендиоат) | 105-76-0 | C 12H 20O 4 | 0,2 |
| 407. | Дибутилдекан-1,10-диоат (Дибутиловый эфир себациновой кислоты; дибутиловый эфир декандиовой кислоты; ди-пара-бутилсебацит; дибутилоктан-1,8-дикарбоксилат) | 109-43-3 | C 18H 34O 4 | 0,09 |
| 408. | Дигексилбензол-1,2-дикарбонат (дигексиловый эфир ортофталевой кислоты; дигексиловый эфир бензолкарбоновой-1,2 кислоты) | 84-75-3 | C 20H 30O 4 | 0,01 |
| 409. | Дигексилгексан-1,6-диоат (Дигексиладипинат, дигексиловый эфир адипиновой кислоты) | 110-33-8 | C 18H 34O 4 | 0,1 |
| 410. | 3,7-Дигидро-7-[2-гидрокси-3-[(2-гидроксизтил)метиламино]-пропил]-1,3-диметил-1Н-пурин-2,6-дион пиридин-3-карбонат | 437-74-1 | C 13H 21N 5O 4 x C 6H 5NO 2 | 0,02 |
| 411. | 2,3-Дигидро-2,2-диметил-7-бензофуранола-Н-метилкарбамат | 1563-66-2 | C 12H 15NO 3 | 0,001 |
| 412. | 6,11-Дигидро-N,N-диметил-5Н-дибенз [b,e]азепин-5-пропанамин гидрохлорид | 73-07-4 | C 17H 20N 2S x ClH | 0,01 |
| 413. | 10,11-Дигидро-N,N'-диметил-5Н-дибенз [b,f]азепин-5-пропанамин гидрохлорид | 113-52-0 | C 19H 24N 2 x ClH | 0,01 |
| 414. | 3,7-Дигидро-1,3-диметил-1H-пурин-2,6-дион (1,3-Диметилксантин) | 58-55-9 | C 7H 8N 4O 2 | 0,004 |
| 415. | N-(2,3-Дигидро-1,5-диметил-3-оксо-2-фенил-1Н-пиразол-4-ил)N-метиламинометансульфонат натрия | 68-89-3 | C 13H 16N 3NaO 4S | 0,01 |
| 416. | 1,2-Дигидрокарбазол-4-(3Н)-он |  | C 12H 11NO | 0,03 |
| 417. | 1,2-Дигидрооксибензол (o-дигидроксибензол; катехол; пирокатехол; бензол-1,2-диол) | 120-80-9 | C 6H 6O 2 | 0,007 |
| 418. | 1,3-Дигидроксибензол (мета-Диоксибензол; 1,3-диоксибензол; резорцинол; 1,3-бензолдиол) | 108-46-3 | C 6H 6O 2 | 0,015 |
| 419. | 1,4-Дигидроксибензол (п-дигидроксибензол, п-диоксибензол, хинол) | 123-31-9 | C 6H 6O 2 | 0,02 |
| 420. | 2,5-Дигидроксибензолсульфонат кальция | 20123-80-2 | C 12H 10CaO 10S 2 | 0,025 |
| 421. | 2,3-Дигидроксибутандиоат калия натрия (Тартрат калий натрий 4-гидрат, винной кислоты калий натриевая соль четырехводная) | 15490-42-3 | C 4H 4KNaO 6 | 0,3 |
| 422. | 2,3-Дигидроксибутандиовые кислоты |  | C 4H 6O 6 | 0,3 |
| 423. | 2,2-Ди(гидроксиметил)пропан-1,3-диол (Тетрагидроксинеопентан; тетраметилолметан; тетраоксиметилметан; 2,2-диметилолпропандиол-1,3) | 115-77-5 | C 5H 12O 4 | 0,04 |
| 424. | 2,4-Дигидрокси-6-метил-1,2,3,4-тетрагидропиримидин (6-Метилурацил; 4-метилурацил; 2,4-дигидрокси-6-метилпиримидин) | 626-48-2 | C 2H 7N 2O 2 | 0,01 |
| 425. | 4,6-Дигидроксинафталин-2-сульфоновая кислота |  | C 10H 8O 5S | 0,6 |
| 426. | Дигидрокси(3,4,5-тригидроксибензоат) висмута | 99-26-3 | C 7H 7BIO 7 | 0,02 |
| 427. | 1,3-Дигидрокси-2,4,6-трийодбензол | 19403-92-0 | С 6Н 3I 3O 2 | 0,03 |
| 428. | 3,6-Дигидроксифлуоран | 2321-07-5 | C 20H 12O 5 | 0,006 |
| 429. | Ди(2-гидроксиэтил)амин (2,2'-Дигидроксиэтиламин; 2,2'-иминодиэтанол; бис(бета-гидроксиэтил)-амин; 2,2'-имино-1-этанол; 2-[(гидроксиэтил)амино]этанол; N,N-бис(2-гидроксиэтил)амин; N,N-диэтаноламин) | 111-42-2 | C 4H 11NO 2 | 0,05 |
| 430. | Ди(2-гидроксиэтил)метиламин (N-Метилдиэтаноламин; 2,2'-(метилимино)бисэтанол, диэтанолметиламин; 2,2'-(метилимино)диэтанол; 2-(N-2-гидроксиэтил-N-метиламино)этанол; бис(2-гидроксиэтил)метиламин; метилбис(2-гидроксиэтил)амин) | 105-59-9 | C 5H 13NO 2 | 0,05 |
| 431. | 1,4-Дигидро-6,7-метилендиокси-1-этил-4-оксохинолин-3-карбоновая кислота | 70032-25-6 | C 12H 9F 2NO 3 | 0,02 |
| 432. | 1,3-Дигидро-1-метил-2Н-имидазол-2-тион (1-Метил-1,3-дигидро-(2Н)-имидазол-2-тион; 1-метил-2-меркаптоимидазол; мерказолил тиамазол; данантизол; тикапсол) | 60-56-0 | C 4H 6N 2S | 0,1 |
| 433. | 2,3-Дигидро-2-метилнафтахин-1,4-онсульфонат натрия | 130-37-0 | C 11H 9NaO 5S | 0,001 |
| 434. | 1,4-Дигидро-7-(4-метилпиперазинил)-4-оксо-6-фтор-1-этилхинолин-3-карбоновая кислота | 70458-92-3 | C 17H 20FN 3O 3 | 0,01 |
| 435. | 4,9-Дигидро-4-(1-метил-4-пиперидинилиден-10Н-бензо[4,5]-циклогепта [1,2-6]тиофен-10-он(Е)-бут-2-ендиоат(1:1) | 34580-14-8 | C 19H 19ONS x C 4H 4O 4 | 0,0001 |
| 436. | 5,6-Дигидро-2-метил-N-фенил-1,4-оксатиин-3-карбоксамид | 5234-68-4 | C 12H 13NO 2S | 0,015 |
| 437. | 4,5-Дигидро-2-(1-нафталинилметил)-1Н-имидазол гидрохлорид | 550-99-2 | C 14H 14N 2 x HCl | 0,0005 |
| 438. | 4,5-Дигидро-2-(1-нафталинилметил)-1Н-имидазол нитрат (Нафтизин) | 5144-52-5 | C 14H 14N 2 | 0,0005 |
| 439. | 1,4-Дигидро-4-оксо-6-фтор-1-циклопропил(пиперазин-1-ил)хинолин-3-карбоновой кислоты гидрохлорид моногидрат (Ципроксан; Ципрофлоксацин гидрохлорид) | 93107-08-5 | C 17H 18FN 3O 3 x ClH x H 2O | 0,01 |
| 440. | 1,4-Дигидро-6-фтор-1-циклопропил-4-оксо-7-(4-этилпиперазин1-ил)хинолин-3-карбоновая кислота | 93106-60-6 | C 19H 22FN 3O 3 | 0,008 |
| 441. | Дигидро-3-пентил-2(3Н)-фуранон | 51849-71-9 | C 9H 16O 2 | 0,03 |
| 442. | Дигидропероксид (Водород перекись, дигидропероксид) | 7722-84-1 | H 2O 2 | 0,02 |
| 443. | Дигидрострептомицина 4-аминосалициловая соль | 3144-30-7 | C 21H 41N 7O 12 x 3(C 7H 7NO 3) | 0,005 |
| 444. | 1,2-Дигидро-2,2,4-триметилхинолин (Бензопиридин, ацетонил) | 147-47-7 | C 12H 15N | 0,01 |
| 445. | 1,2-Дигидро-2,2,4-триметил-6-этоксихинолин (6-Этокси-2,2,4-триметил-1,2-дигидрохинолин; 6-этокси-1,2-дигидро-2,2,4-триметилхинолин) | 91-53-2 | C 14H 19NO | 0,02 |
| 446. | 3,4-Дигидро-6-хлор-2Н-1,2,4-бензотриазин-7-сульфонамид 1,1-диоксид | 58-93-5 | C 7H 6ClN 3O 4S 2 | 0,01 |
| 447. | 3,4-Дигидро-6-циклогексилкарбазол-1-(2Н)-он |  | C 18H 20NO | 0,1 |
| 448. | 6,7-Дигидро-3-циклогексил-1Н-циклопентапиримидин-2,4-(3Н,5Н)-дион | 2164-08-1 | C 13H 18N 2O 2 | 0,01 |
| 449. | 6,12-Дидезокси-6-десметил-6-метилен-11альфа-хлор-11альфа,-12-дигидро-12-оксо-5-гидрокситетрациклин |  | C 22H 21ClN 2O 8 x C 7H 8O 3S | 0,03 |
| 450. | [2R-(2R*,3S*,4R*,5R*,8R*,10R*, 11R*,12S*,13S*,14R*)]-13-[(2,6-Дидезокси-3-C-метил-3-O-метил- -L-рибо-гексопиранозил)окси]-2-этил-3,4,10-тригидрокси-3,5,6,8,10,12,14-гептаметил-11-[[3,4,6-тридезокси-3-(диметиламино)- -D-ксило-гексопиранозил]окси]-1-окса-6-азациклопентадекан-15-oна дигидрат | 117772-70-0 | C 38H 72N 2O 122H 2O | 0,01 |
| 451. | Дидецилдиметиламинийбромид клатрат с карбамидом (Клатрат дидецилдиметиламмония бромида с мочевиной, N-децил-N,N-диметилдекан-1-аминийбромид клатрат с карбамидом; дидецилдиметиламмонийбромид соединение с мочевиной) |  | C 22H 48BrNnCH 4N 2O | 0,01 |
| 452. | [3-[2,4-Ди(1,1-диметилпропил)фенокси]бутиламид]-1-гидроксинафталин-2-карбоновая кислота |  |  | 0,1 |
| 453. | Дидодецилбензол-1,2-дикарбонат (Дидодециловый эфир фталевой кислоты) | 2432-90-8 | C 32H 54O 4 | 0,1 |
| 454. | Диизододецилбензол-1,2-дикарбонат | 27554-06-9 | C 32H 54O 4 | 0,03 |
| 455. | 2,3-Димеркаптопропан-1-сульфонат натрия | 4076-02-2 | C 3H 7NaO 3S 3H 2O | 0,03 |
| 456. | (4-Диметиламино)бензальдегид (n-Диметиламинобензальдегид) | 100-10-7 | C 9H 11NO | 0,03 |
| 457. | 3-[(3-Диметиламино)метиленамино]-2,4,6-трийодфенил)пропионат натрия | 1221-56-3 | C 12H 21N 2NaO 2I 3 | 0,02 |
| 458. | Е-(+-)-2-[(Диметиламино)метил]-1-(3-метоксифенил)циклогексанола гидрохлорид | 27203-92-5 | C 16H 25NO 2ClН | 0,0001 |
| 459. | N-[2-[[[[5-(Диметиламино)метил]-2-фуранил]метил]тио]этил]-N'-метил-2-нитроэтилен-1,1-диамин | 66357-35-5 | C 13H 22N 4O 3S | 0,01 |
| 460. | 3-(3-Диметиламино)пропиламидгидроксииминоэтановой кислоты дигидрохлорид |  | C 5H 15N 3O 4 | 0,005 |
| 461. | 1-Диметиламино-2,4,6-трибромбензол | 63812-39-5 | C 8H 8Br 3N | 0,01 |
| 462. | [2-(Диметиламино)этил]-4-аминобензоат | 10012-47-2 | C 11H 16N 2O 2 | 0,06 |
| 463. | (4S)-4-[[3-[2-(Диметиламино)этил]-1H-индол-5-ил]метил]- 2-оксазолидинон | 139264-17-8 | C 16H 21N 3O 2 | 0,0002 |
| 464. | Диметилбензиламин (N-(Фенилметил)диметиламин; N-бензил-N,N-диметиламин; бензил-N,N-диметиламин; альфа-(диметиламин)толуол; диметилбензиламин) | 103-83-3 | C 9H 13N | 0,03 |
| 465. | альфа-(5,6-Диметилбензилимидазолил)кобаламидцианид /по витамину B12/ | 68-19-9 | C 63H 88CoN 14O 14P | 0,00002 |
| 466. | 2,2 -Диметил-2,2 -азодипропиононитрил (по синильной кислоте) | 78-67-1 | С 8H 12N 4 | 0,01 |
| 467. | 1,4-Диметил-2,5-бис(хлорметил)бензол | 6298-72-2 | C 10H 12Cl 2 | 0,004 |
| 468. | Диметилбутандиоат дииодметилат |  | С 6Н 10О 4 x C 2H 6I 2 | 0,001 |
| 469. | 2,6-Диметилгептан-4-он (диизобутилкетон, изобутилкетон, изовалерон, диизопропилацетон) | 108-83-8 | C 9H 18O | 0,05 |
| 470. | N,N-Диметилглицина гидрохлорид | 2491-06-7 | C 4H 9NO 2 x ClH | 0,05 |
| 471. | Диметилдекан-1,10-диоат | 106-79-6 | C 12H 22O 4 | 0,1 |
| 472. | О,О-Диметил-S-[(2,6-диамино-1,3,5-триазин-2-ил)метил]-дитиофосфат | 78-57-9 | C 6H 12N 5O 2PS 2 | 0,001 |
| 473. | 2,2-Диметилдибромпропан-1,3-диола диацетат |  | C 9H 14Br 2O 4 | 0,03 |
| 474. | 2,2-Диметил-5-(2,5-диметилфенокси) пентановая кислота (Гемфиброзил) | 25812-30-0 | C 15H 22O 3 | 0,05 |
| 475. | 2,6-Диметил-3,5-ди(метоксикарбонил)-4-(2-дифторметокси)фенил-1,4-дигидропиридин | 71653-63-9 | C 18H 19F 2NO 3 | 0,02 |
| 476. | 2,6-Диметил-3,5-ди(метоксикарбонил)-4-(2-нитрофенил)-1,4-дигидропиридин (адалат, коринфар) | 21829-25-4 | C 17H 18N 2O 6 | 0,005 |
| 477. | Диметилдитиокарбамат кальция | 20279-69-0 | C 6H 12CaN 2S 4 | 0,03 |
| 478. | Диметилдитиокарбамат натрия (Диметилдитиокарбаминовокислый натрий; диметилдитиокарбамат натрия; дитиокарбаминовой кислоты натриевая соль) | 128-04-1 | C 3H 6NNaS 2 | 0,01 |
| 479. | Диметилдитиокарбаминовая кислота 2-метил-2-пропениловый эфир | 53281-94-0 | C 7H 13NS 2 | 0,01 |
| 480. | 5,5-Диметил-1,3-дихлоргидантоин |  | C 5H 6Cl 2N 2O 2 | 0,005 |
| 481. | 2,2-Диметил-3-(2,2-дихлорэтенил)циклопропанкарбонилхлорид (3-(2,2-дихлорвинил)-2,2-диметилциклопропанкарбонил хлорид) | 52314-67-7 | С 8Н 9Cl 3O | 0,01 |
| 482. | 2,2-Диметил-3-(2,2-дихлорэтенил) циклопропанкарбоновая кислота | 55701-05-8 | C 8HнCl 2O 2 | 0,01 |
| 483. | 5.5-Диметилимидазолидин-2,4-дион (5,5-Диметил-2,4-имидазолидиндион) | 77-71-4 | C 5H 8N 2O 2 | 0,1 |
| 484. | [3-(Диметилкарбамоилокси)фенил] триметиламинийметилсульфат | 51-60-5 | C 13H 22N 2O 6S | 0,0005 |
| 485. | Диметилкетазин |  |  | 0,002 |
| 486. | 0,0-Диметил-0-(4-метилмеркапто-3-метилфенил)тиофосфат (Фентион) | 55-38-9 | C 10H 15O 3PS 2 | 0,001 |
| 487. | [2S-(2альфа,5альфа,6бета)]-3,3-Диметил-6-[[[5-метил-3-фенилизоксазол-4-ил]карбонил]амино]-7-оксо-4-тиа-1-аза-бицикло[3,2,0]гептан-2-карбонат натрия | 1173-88-2 | C 19H 18N 3NaO 5S | 0,003 |
| 488. | N,N-Диметил-N'-(4-метокси-3-хлорфенил)карбамид | 19937-59-8 | C 10H 13ClN 2O 2 | 0,01 |
| 489. | 3,7-Диметил-1-(5-оксогексил) теобромин | 919-76-6 | C 13H 18N 4O 3 | 0,01 |
| 490. | [2S-(2,5,6(S+))]-3,3-Диметил-7-оксо-6-{[(2-оксоимидазолидин-1-ил)карбониламинофенилацетил]амино}-4-тиа-1-азабицикло-[3,2,0] гептан-2-карбоновая кислота | 37091-66-0 | C 20H 23N 5O 6S | 0,01 |
| 491. | 3,7-Диметилокта-1,6-диен-3-ол (2,6-Диметил-2,7-октадиен-6-ол) | 78-70-6 | C 10H 18O | 0,01 |
| 492. | 3,7-Диметилоктадиен-3-ол ацетат (Линалооловый эфир уксусной кислоты) | 115-95-7 | C 12H 20O 2 | 0,1 |
| 493. | 3,7-Диметилокт-6-еналь | 106-23-0 | C 10H 18O | 0,025 |
| 494. | 3,7-Диметилокт-6-ен-1-ол (2,6-Диметилокт-2-ен-8-ол) | 106-22-9 | C 10H 28O | 0,05 |
| 495. | 1,4-Диметилпиперазин | 106-58-1 | C 6H 14N 2 | 0,001 |
| 496. | 2,5-Диметилпиразин | 123-32-0 | С 6Н 8N 2 | 0,02 |
| 497. | 2,6-Диметилпиридин | 108-48-5 | C 7H 9N | 0,06 |
| 498. | N,N"-Диметил-1,3-пропандиамин | 30734-81-7 | C 5H 14N 2 | 0,1 |
| 499. | 2,2-Диметилпропан-1,3-диол (1,3-Дигидрокси-2,2-диметилпропан, изопентилгликоль, диметилтриметиленгликоль, диметилолпропан) | 126-30-7 | C 5H 12O 2 | 0,1 |
| 500. | Диметилсульфат (Диметиловый эфир серной кислоты, диметилмоносульфат) <к> | 77-78-1 | C 2H 6O 4S | 0,005 |
| 501. | Диметилсульфоксид (Сульфинилбисметан, метилсульфинилметан, метансульфинилметил) | 67-68-5 | C 2H 6OS | 0,1 |
| 502. | Диметил-2,3,5,6-тетрахлор-1,4-бензолдикарбонат | 1861-32-1 | C 10Н 6Cl 4O 4 | 0,002 |
| 503. | [(6Е-6-(2Е,4Е,6Е)]-3,7-Диметил-9-(2,6,6-триметил-1-циклогексен-1-ил)-2,4,6,8-нонатетраен-1-ол ацетат | 127-47-9 | C 22H 32O 2 | 0,0005 |
| 504. | N,N-Диметил-2-[2-(дифенилметокси)]этанамин гидрохлорид | 147-24-0 | C 17H 21NO x HCl | 0,0005 |
| 505. | 1,2-Диметил-4-(1-фенилэтил)бензол | 6196-95-8 | C 16H 2O | 0,02 |
| 506. | 5-(2,5-Диметилфенокси)-2-метилпентан-2-ол | 106448-06-0 | C 14H 24O 2 | 0,05 |
| 507. | 5-(2,5-Диметилфенокси)пентанон-2-этиленкеталь |  |  | 0,03 |
| 508. | 0,0-Диметилфосфонат | 868-85-9 | C 2H 7O 3P | 0,01 |
| 509. | 3,3-Диметил-1-хлорбутан-2-он | 13547-70-1 | C 6H 11ClO | 0,2 |
| 510. | 0,0-Диметил-0-[2-хлор-1-(2,4,5-трихлорфенил)этенил]фосфат | 22248-79-9 | С 10H 9Cl 4O 4P | 0,015 |
| 511. | 1-(3,4-Диметилхлорфенил)-1-фенилэтан |  | C 16H 17Cl | 0,1 |
| 512. | N,N-Диметил-2-хлор-10Н-фенотиазин-10-пропанамин гидрохлорид | 69-09-0 | C 17H 19ClN 2S x ClH | 0,006 |
| 513. | N,N-Диметил-2-хлорэтиламина гидрохлорид (2-(Диэтиламино)этилхлорид гидрохлорид; 1-хлор-2-диметиламиноэтан гидрохлорид; N-(2-хлорэтил)диметиламин гидрохлорид) | 4584-46-7 | C 4H 10CLN | 0,01 |
| 514. | 1,3-Диметилциклобутан | 7411-24-7 | С 6Н 12 | 0,07 |
| 515. | альфа'-[[(1,1-Диметилэтил)амино]метил]-4-гидрокси-1,3-бензолдиметанол | 18559-94-9 | C 13H 21NO 3 | 0,01 |
| 516. | 1,1 - Диметилэтилпероксобензоат (1-Бутиловый эфир пероксибензойной кислоты, перекись трет-бутилбензоила, трет-бутилпербензоат, трет-бутилперекиси бензоат) | 614-45-9 | C 11H 14O 3 | 0,01 |
| 517. | Ди(1-метилэтил)тиофосфат аммония | 29918-57-8 | C 6H 18NO 3PS | 0,08 |
| 518. | 2,6-Ди(1-метилэтил)фенилизоцианат | 28178-42-9 | C 23H 17O | 0,005 |
| 519. | Ди(1-метилэтил)фосфонат | 1809-20-7 | С 6Н 15O 3Р | 0,04 |
| 520. | (1,1-Диметилэтил)циклогексан | 3178-22-1 | C 10Н 20 | 0,1 |
| 521. | 4-(1,1-Диметилэтил)циклогексанол | 98-52-2 | C 10H 20O | 0,15 |
| 522. | 4-(1,1-Диметилэтил)циклогексилацетат | 73276-57-0 | С 12Н 22О 2 | 0,3 |
| 523. | 1,2-Диметил-3-этоксикарбонил-5-ацетооксииндол |  | C 13H 17NO 4 | 0,02 |
| 524. | 1,2-Диметил-3-этоксикарбонил-5-гидроксииндол | 15574-49-9 | C 13H 15NO 3 | 0,02 |
| 525. | Диметкарб (диметпромид - 40%; сиднокарб - 2%; молочный сахар - 40%; крахмал - 17%; стеарат магния - 1%) |  |  | 0,007 |
| 526. | 1,1-Ди(4-метоксифенил)-2,2,2-трихлорэтан | 72-43-5 | C 16H 15Cl 3O 2 | 0,01 |
| 527. | 3,4-Диметоксифенилэтановая кислота (Гомовератровая кислота) | 93-40-3 | C 10H 12O 4 | 0,03 |
| 528. | 6,7-Диметоксихиназолиндион |  | C 8H 6N 2O 4 | 0,01 |
| 529. | 1,2-Диметоксиэтан (Диметиловый эфир этиленгликоля) | 110-71-4 | C 4H 10O 2 | 0,1 |
| 530. | 2,4-Динитроаминобензол | 606-22-4 | C 6H 5N 3O 4 | 0,01 |
| 531. | 3,5-Динитробензойная кислота | 99-34-3 | C 7H 4N 2O 6 | 0,03 |
| 532. | 2,6-Динитро-N,N-дипропил-4-(трифторметил)аминобензол (альфа, альфа, альфа-Трифтор-2,6-динитро-N,N-дипропил-пара-толуидин; N,N-дипропил-2,6-динитро-4-трифторметиланилин) | 1582-09-8 | C 13H 16F 3N 3O 4 | 0,03 |
| 533. | 3,7-Динитрозо-1,3,5,7-тетраазабицикло[3,3,1]нонан (N,N'-Динитрозопентаметилентетрамин; 3,7-динитрозо-1,3,5,7-тетразобицикло[3.3.1]нонан; 1,5-динитрозо-3,7-эндометилен-1,3,5,7-тетразоциклооктан) | 101-25-7 | C 5H 10N 6O 2 | 0,02 |
| 534. | 2,4-Динитро-N-(4-нитрофенил)бензамид | 59651-98-8 | C 13H 8N 4O 7 | 0,025 |
| 535. | 2-(2,4-Динитрофенокси)этанол |  | C 8H 8N 2O 6 | 0,8 |
| 536. | 1,4-Диоксан (Диэтилен диоксид; этилен диоксид; пара-диоксан) | 123-91-1 | C 4H 8O 2 | 0,07 |
| 537. | 3,6-Диоксаоктан-1,8-диол (Бис-бета-гидроксиэтиловый эфир этиленгликоля; ди-бета-оксиэтоксиэтан; этиленгликольдиоксидиэтиловый эфир; 2,2'-(1,2-этандиилбис(окси))бисэтанол; 2,2'-этилендиоксиэтанол) | 112-27-6 | С 6Н 14O 4 | 1 |
| 538. | 3,6-Диоксаоктан-1,8-диол диацетат | 111-21-7 | C 10H 18O 6 | 0,1 |
| 539. | Диоксизоль (смесь: 1,2-пропиленгликоль - 40,6%: проксанол 268 - 25,0%; тримекаин - 6,0%; диоксидин - 1,2%; вода - 27,2%) /по пропиленгликолю/ |  |  | 0,03 |
| 540. | 3,3'-[(1,6-Диоксо-1,6-гександиил)диимино]бис[2,4,6-триодбензойная кислота] | 606-17-7 | C 20H 14I 6N 2O 6 | 0,04 |
| 541. | Диоксолан-1,3 (Метиленовый эфир этиленгликоля; дигидро-1,3-диоксол; формальэтиленацеталь; формальгликоль) | 646-06-0 | С 3Н 6О 2 | 6 |
| 542. | 2,6-Диоксо-1,2,3,4-тетрагидропиримидин-4-карбонат калия | 24598-73-0 | C 5H 3KN 2O 4 | 0,02 |
| 543. | 2,5-Диоксо-3-(проп-2-инил)имидазолидин -1-илметил-2,2-диметил-3-(2-метилпроп-1-энил)циклопропанкарбонат | 72963-72-6 | C 17H 22N 2O 4 | 0,03 |
| 544. | 2,6-Диоксо-1,2,3,6-тетрагидропиримидин-4-карбоновая кислота | 65-86-1 | C 5H 4N 2O 4 | 0,02 |
| 545. | [2S-(2альфа,5альфа,6бета)]-6-[(1,3-Диоксо-3-фенокси-2-фенилпропил)-амиино]-3,3-диметил-7-оксо-4-тиа-1-азобицикло[3,2,0]гептан-2-карбоновая кислота | 27025-49-6 | C 23H 22N 2O 6S | 0,01 |
| 546. | Диоктилбензол-1,2-дикарбонат (Диоктиловый эфир ортофталевой кислоты) | 117-84-0 | C 24H 38O 4 | 0,02 |
| 547. | Диоктилтерефталат (ДОТФ) | 6422-86-2 | C 24H 38O 4 | 0,5 |
| 548. | Дипроп-2-енилбензол-1,2-дикарбонат (Диаллиловый эфир фталевой кислоты) | 131-17-9 | C 14H 14O 4 | 0,01 |
| 549. | Дипропилацеталь пропаналя |  | C 9H 20O 2 | 0,35 |
| 550. | Дисилан | 1590-87-0 | H 6Si 2 | 0,02 |
| 551. | Диспергатор НФ (смесь натриевых солей динафтилметансульфо- и динафтилметандисульфокислот) |  |  | 0,02 |
| 552. | Дистиллят (нефтяной) гидроочищенный легкий, керосин (нефтяной) гидроочищенный (в пересчете на керосин) | 64742-47-8 | - | 1,2 |
| 553. | 2,2'-Дитиобисэтанамин дигидрохлорид | 56-17-7 | C 4H 12N 2S 2 x Cl 2H 2 | 0,01 |
| 554. | 6,8-Дитиооктановая кислота (5[(3R)-1,2-дитиолан-3-ил]пентановая кислота) | 62-46-4 | C 8H 14O 2S 2 | 0,02 |
| 555. | Дифениламин (N,N-Дифениламин; N-бензоланилин; N-фениланилин; анилинобензол) | 122-39-4 | C 12H 11N | 0,07 |
| 556. | 2-(Дифенилацетил)-1Н-инден-1,3-2Н-дион (2-Дифенилацетилиндандион-1,3; 2-дифенилацетил-1,3-дикетогидринден) | 82-66-6 | С 23Н 16O 3 | 0,0002 |
| 557. | Дифенилгуанидин (симм.-Дифенилгуанидин; 1,3-дифенилгуанидин; амидодианилинметан) | 102-06-7 | C 12H 13N 3 | 0,005 |
| 558. | Дифенилдихлорсилан (Дифенилсилилдихлорид; дифенилсиликондихлорид) | 80-10-4 | C 12H 10Cl 2Si | 0,01 |
| 559. | 3-(Дифенилкарбинол)-1-азабицикло[2,2,2]октана гидрохлорид | 10447-38-8 | C 20H 23NO x ClH | 0,01 |
| 560. | 1-(Дифенилметил)-4-(3-фенилпроп-2-енил)пиперазин | 298-57-7 | C 26H 28N 2 | 0,01 |
| 561. | 2,5-Дифенилоксазол | 92-71-7 | C 15H 11NO | 0,02 |
| 562. | Дифенилолпропан оксипропилированный |  |  | 0,05 |
| 563. | Дифенилсульфид (Фенилсульфанилбензол; фенилтиобензол) | 139-66-2 | C 12H 10S | 0,05 |
| 564. | 1,3-Дифторпропан-2-ол (1,3-дифторпропанол-2 входит в состав Глифтора) | 453-13-4 | C 3H 6F 2O | 0,002 |
| 565. | 1,1-Дифторэтан (Дифторэтан несимметричный; этилиденфторид) | 75-37-6 | C 2H 4F 2 | 8 |
| 566. | 1,1-Дифторэтен (Фторвинилиден, винилиден фтористый, несимм.дифторэтилен) | 75-38-7 | C 2H 2F 2 | 0,2 |
| 567. | N,4-Дихлорбензолсульфонамид натрия /по хлору/ (Натриевая соль хлорамида п-хлорбензолсульфокислоты) | 30066-82-1 | C 6H 4Cl 2NNaO 2S | 0,06 |
| 568. | Дихлорбута-1,3-диен (2,3-Дихлор-1,3-бутадиен; дихлорбутадиен) | 28577-62-0 | С 4Н 4Cl 2 | 0,005 |
| 569. | 1,4-Дихлорбут-2-ен (1,4-Дихлор-2-бутилен) | 764-41-0 | C 4H 6Cl 2 | 0,005 |
| 570. | 3,4-Дихлорбут-1-ен | 760-23-6 | C 4H 6Cl 2 | 0,02 |
| 571. | [R-(R*,R*)]-2,2-Дихлор-N-[2-гидрокси-1-(гидроксиметил)-2-(4-нитрофенил)этил] ацетамид (2,2-Дихлор-N-(2-гидрокси-1-(гидроксиметил)-2-(4-нитрофенил)этил)этанамид) <к> | 56-75-7 | C 11H 12Cl 2N 2O 5 | 0,01 |
| 572. | Дихлординикотинамид железа |  |  | 0,1 |
| 573. | 1,2-Дихлор-1,1-дифторэтан (1,1-Дифтор-1,2-дихлорэтан) | 1649-08-7 | C 2H 2Cl 2F 2 | 5 |
| 574. | Дихлордиэтилдисилан | 1719-53-5 | C 4H 10Cl 2Si | 0,03 |
| 575. | 1,2-Дихлор-2-йод-1,1,2-трифторэтан | 354-61-0 | C 4Cl 4F 6 | 0,05 |
| 576. | N-Дихлор-4-карбоксибензосульфамид (Пантоцид; галазон; пантосепт; дихлорамид п-карбоксибензолсульфокислоты) | 80-13-7 | C 7H 5Cl 2NO 4S | 0,03 |
| 577. | 2,4-Дихлор-1-метилбензол | 95-73-8 | C 7H 6Cl 2 | 0,1 |
| 578. | 1,1-Дихлор-4-метилпента-1,3-диен | 55667-43-1 | C 6H 9Cl 2 | 0,01 |
| 579. | 1,1- Дихлор-4-метилпента-1,4-диен | 62434-98-4 | C 6C 9Cl 2 | 0,01 |
| 580. | 5,7-Дихлор-2-метилхинолин-8-ол | 72-80-0 | C 8H 7Cl 2NO | 0,01 |
| 581. | 3,6-Дихлор-2-метоксибензойной кислоты N-циклогексилоксим |  | C 14H 15Cl 2NO 4 | 0,03 |
| 582. | 3,6-Дихлорпиридазин | 141-30-0 | C 3H 2Cl 2N 2 | 0,01 |
| 583. | 4,6-Дихлорпиримидин | 1193-21-1 | C 4H 2Cl 2N 2 | 0,003 |
| 584. | 1,3-Дихлорпропан (Триметилендихлорид) | 142-28-9 | C 3H 6Cl 2 | 0,2 |
| 585. | 2,2-Дихлорпропаноат натрия (Натриевая соль альфа,альфа-дихлорпропионовая кислота; альфа-альфа-дихлорпропиноат натрий; агропон; алатекс; базинекс; беллапин; грамевин; далапон; дамприт; дансорпропинат; даупон; дихлорпропиноат; пропинат; радапон) | 127-20-8 | C 3H 3Cl 2NaO 2 | 0,05 |
| 586. | 2,2-Дихлорпропионовая кислота (; альфа, альфа-Дихлорпропионовая кислота) | 75-99-0 | C 3H 4Cl 2O 2 | 0,03 |
| 587. | Дихлорсилан | 4109-96-0 | Cl 2H 2Si | 0,03 |
| 588. | 1,3-Дихлор-1,3,5-триазин-2,4,6(1Н,3Н,5Н)трион натрия (Дихлоризоциануровой кислоты натриевая соль; дихлор-S-триазин-2,4,6-трион натриевая соль; 1,3-дихлор-2,4-дикето-1,3,5-триазин-6-олат натрия; 1,3-дихлор-S-триазин-2,4,6-трион натрия) | 2893-78-9 | C 3Cl 2N 3NaO 3 | 0,03 |
| 589. | 2-[(2,6-Дихлорфенил)амино]фенилацетат натрия | 15307-79-6 | C 14H 10Cl 2NNaO 2 | 0,002 |
| 590. | N(2,6-Дихлорфенил)ацетамид (2`,6`-Дихлорацетанилид) | 17700-54-8 | C 8H 7Cl 2NO 2 | 0,02 |
| 591. | 2,6-Дихлор-N-фенилбензоламин | 15307-93-4 | C 12H 9Cl 2N | 0,03 |
| 592. | 4-(2,3-Дихлорфенил)-1,4-дигидро-2,6-диметил-3,5-пиридиндикарбоновой кислоты этилметиловый эфир | 72509-76-3 | C 18H 19Cl 2NO 4 | 0,001 |
| 593. | 1-(3,4-Дихлорфенил)-3-метил-3-метоксикарбамид | 330-55-2 | C 9H 10Cl 2N 2O 2 | 0,015 |
| 594. | N-(3,4-Дихлорфенил)пропанамид (3',4'-Дихлорпропананилид) | 709-98-8 | C 9H 9Cl 2NO | 0,002 |
| 595. | 0-(2,4-Дихлорфенил)-S-пропил-0-этилдитиофосфат | 34643-46-4 | C 11H 15Cl 2O 2PS 2 | 0,001 |
| 596. | 2,4-Дихлорфеноксиэтановая кислота (,4-Д кислота) | 94-75-7 | C 8H 6Cl 2O 3 | 0,0002 |
| 597. | Дихлорэтановая кислота (Дихлорэтановая кислота) | 79-43-6 | C 2H 2Cl 2O 2 | 0,4 |
| 598. | Дихлорэтилсилан (дихлорэтилсилан) | 1789-58-8 | C 2H 6Cl 2Si | 0,01 |
| 599. | Дициандиамид (N-Циангуанидин; 1-циангуанидин) | 461-58-5 | C 2H 4N 4 | 0,01 |
| 600. | 1,4-Дицианобутан | 111-89-3 | C 6H 8N 2 | 0,05 |
| 601. | Дициклогексиламин (Додекагидродифениламин, аминодициклогексан, N,N-дициклогексиламин) | 101-83-7 | C 12H 23N | 0,03 |
| 602. | Дициклогексилбутан-1,4-дикарбонат | 849-99-0 | C 18H 30O 4 | 0,05 |
| 603. | Дициклогексилилпропан-1,3-диоат | 3960-03-0 | C 17H 28O 4 | 0,1 |
| 604. | Дициклогексилэтан-1,2-диоат | 965-40-2 | C 16H 26O 4 | 0,1 |
| 605. | 1,8,3,6-Диэндометилен-1,3,6,8-тетраазациклодекан | 18304-79-5 | C 8H 16N 4 | 0,01 |
| 606. | Диэпоксид кристаллический ФОУ-8 |  |  | 0,4 |
| 607. | N,N-ДиэтилалкилС6-8оксамат |  |  | 0,06 |
| 608. | N,N-Диэтиламино-2,5-дигидроксибензолсульфонат | 2624-44-4 | C 10H 15NO 5S | 0,025 |
| 609. | 2-(Диэтиламино)-N-(2,6-диметилфенил) ацетамид | 137-58-6 | C 14H 22N 2O | 0,01 |
| 610. | Диэтиламинометилтриоксисилан |  | C 5H 15NO 3Si | 0,1 |
| 611. | 2-(Диэтиламино-N-(2,4,6-триметилфенил)ацетамида гидрохлорид | 1027-14-1 | C 18H 24N 2O x ClH | 0,01 |
| 612. | 2-(N,N-Диэтиламино)этанол (N,N-Диэтиламино-2-этанол,N,N-диэтил(2-гидроксиэтил)амин,2-диэтил-N-(2-гидроксиэтил)диэтиламин, бета-диэтиламиноэтанол, 2-диэтиламиноэтанол, 2-гидрокситриэтиламин) | 100-37-8 | C 6H 15NO | 0,04 |
| 613. | 2-(Диэтиламино)этил-4-аминобензоат ((Диэтиламино)этиловый эфир пара-аминобензойной кислоты; бета-(диэтиламино)этил-пара-аминобензоат; 2-(диэтиламино)этил-пара-аминобензоат; диэтиламиноэтиловый эфир 4-аминобензойной кислоты; бета-(диэтиламино)этил-4-аминобензоат) | 59-46-1 | C 13H 20N 2O 2 | 0,01 |
| 614. | [2-(Диэтиламино)этил-4-аминобензоат гидрохлорид (Amidoprocain [br]п-Амино-N-(2 - (диэтиламино) этил) бензамид гидрохлорид [br]4-амино-N-(2 - (диэтиламино) этил) бензамида моногидрохлорид [br]Novocamid гидрохлорид [br]гидрохлорид Прокаинамида [br]Прокаина амида гидрохлорида [br]Procamide г) | 51-05-8 | C 13H 20N 2O 2 x ClH | 0,01 |
| 615. | N-[2-(Диэтиламино)этил]-4-(диметиламино)-2-метокси-5-нитробензамида гидрохлорид | 89591-51-5 | C 14H 22N 4O 4 x ClH | 0,01 |
| 616. | 2-(Диэтиламино)этил-2-метилпроп-2-еноат | 105-16-8 | C 10H 19NO 2 | 0,06 |
| 617. | Диэтилбензол-1,2-дикарбонат (Диэтил-о-бензолкарбоксилат, диэтилбензол-1,2-дикарбонат) | 84-66-2 | C 12H 14O 4 | 0,01 |
| 618. | N,N-Диэтилбензо(d)-1,3-тиазол-2-илсульфенамид |  | C 11H 14N 2S 2 | 0,1 |
| 619. | (Z)-Диэтилбутендиоат (ДЭМ, диэтиловый эфир малеиновой кислоты, малеиноводиэтиловый эфир, диэтил-цис-бутендиоат) | 141-05-9 | C 8H 12O 4 | 0,03 |
| 620. | Ди(2-этилгексил)бензол-1,4-дикарбонат |  | C 24H 38O 4 | 0,1 |
| 621. | Ди(2-этилгексил)декан-1,10-диоат | 27214-90-0 | C 26H 50O 4 | 0,1 |
| 622. | N,N-Диэтил-1,3-диаминопропан (N,N-Диэтил-1,3-диаминопропан; N,N-диэтил-1,3-пропандиамин; диэтиламинотриметиленамин; 3-аминопропилэтиламин; 1-амино-3-(диэтиламино)пропан; 3-(диэтиламино)-1-пропиламин) | 104-78-9 | C 7H 18N 2 | 0,02 |
| 623. | (Диэтил-1,4-дигидро-2,6-диметил) пиридин-3,5-дикарбонат | 1149-23-1 | C 13H 19NO 4 | 0,5 |
| 624. | Диэтилдитиокарбаминовая кислота 2-метил-2-пропениловый эфир | 34944-52-0 | C 9H 17NS 2 | 0,01 |
| 625. | N,N-Диэтил-5,5'-дифенил-2-пентин-1-амин гидрохлорид | 3146-15-4 | C 21H 25N x HCl | 0,002 |
| 626. | N,N-Диэтилметилбензамид | 26545-51-7 | C 12H 17NO | 0,03 |
| 627. | N,N-Диэтил-4-метил-1-пиперазинкарбоксамид | 90-89-1 | C 10H 21N 3O | 0,05 |
| 628. | Диэтил-(2-метилпропил)пропандиоат (Диэтиловый эфир изобутилмалоновой кислоты, диэтил-2-изобутилпропандиоат) | 10203-58-4 | C 11H 20O 4 | 0,02 |
| 629. | N,N-Диэтил-1-метил-1-этоксисиланамин | 128422-86-6 | C 7H 19NOSi | 0,08 |
| 630. | N,N-Диэтилникотинамид (N,N-Диэтилникотинамид; пиридин-3-карбоксидиэтиламид) | 59-26-7 | C 10H 14N 2O | 0,02 |
| 631. | Диэтилпропандиоат (диэтиловый эфир малоновой кислоты; диэтиловый эфир пропандиовой кислоты; малоновый эфир) | 105-53-3 | C 7H 12O 4 | 0,1 |
| 632. | (0,0-Диэтил-0-)-3,5,6-трихлорпиридил)тиофосфат (О,О-Диэтил-О-3,5,6-трихлор-2-пиридилмонотиофосфат) | 2921-88-2 | C 9H 11NO 3Cl 3PS | 0,002 |
| 633. | N,N-Диэтилфенилен-1,4-диамина сульфат | 6065-27-6 | C 10H 16N 2 x H 2O 4S | 0,015 |
| 634. | N,N-Диэтил-10Н-фенотиазин-10-этанамина гидрохлорид | 1341-70-8 | C 18H 22N 2S x ClH | 0,01 |
| 635. | N,N-Диэтилхлорацетамид (Диэтиламид хлоруксусной кислоты) | 2315-36-8 | C 6H 12ClNO | 0,01 |
| 636. | (R*,S*)-4,4'-(1,2-Диэтил-1,2-этандиил)бис (гидроксибензол) (Синеcтрол; гексестрол) | 84-16-2 | C 18H 22O 2 | 0,0001 |
| 637. | 0,0-Диэтокситиофосфорил-0-альфа-цианометилбензальдоксим | 14816-18-3 | C 13H 17N 2O 3PS | 0,001 |
| 638. | 1-(3,4-Диэтоксибензилиден)-6,7-диэтокси-1,2,3,4-тетра-гидроизохинолин, гидрохлорид | 14009-24-6 | C 24H 31NO 4 x ClH | 0,005 |
| 639. | 3,4-Диэтоксифенилэтановая кислота |  | C 12H 16O 4 | 0,01 |
| 640. | N-(2-(3,4-Диэтоксифенилэтил)-3,4-диэтоксибензацетамид |  | C 24H 33O 5N | 0,1 |
| 641. | Добавка смазочная "Экос-Б-3" |  |  | 0,1 |
| 642. | транс,транс,транс-Додека-1,5,9-триен | 45036-11-1 | C 12H 20 | 0,01 |
| 643. | Доксициклин гидрохлорид | 100929-47-3 | C 22H 24N 2O 8 x ClH | 0,01 |
| 644. | Жарилек С 101 (смесь: монобензилтолуол 75%; дибензилтолуол 25%; эпоксидная добавка) |  |  | 0,02 |
| 645. | Железо диаммоний дисульфат гексагидрат /по железу/ | 7783-85-9 | FeH 8N 2O 8S 2 x H 12O 6 | 0,01 |
| 646. | Железо динитрат /по железу/ | 14013-86-6 | FeN 2O 6 | 0,004 |
| 647. | Железо пентакарбонил (Железо карбонил) | 13463-40-6 | C 5FeO 5 | 0,001 |
| 648. | Железо сульфит (основной) /по железу/ |  | FeO 3S | 0,05 |
| 649. | Жир животный специальный (смесь пальмитиновой - 40%, олеиновой - 15%, стеариновой - 45% кислот) /по стеариновой кислоте/ |  |  | 0,2 |
| 650. | Жирные синтетические кислоты фракций C10-16 |  |  | 0,1 |
| 651. | Жирные талловые кислоты |  |  | 0,5 |
| 652. | Замасливатели: БВ; М-11; Н-1; П-22; Синтокс 12 и 20М; Тепрем-6 |  |  | 0,05 |
| 653. | Зола углей Подмосковного, Печорского, Кузнецкого, Донецкого, Экибастузского, марки Б1 Бабаевского и Тюльганского месторождений (с содержанием SiO2 свыше 20 до 70%) |  |  | 0,3 |
| 654. | диЕвропий триоксид | 1308-96-8 | Eu 2O 3 | 0,05 |
| 655. | Изоаминопарафинов хлоргидрат |  |  | 0,1 |
| 656. | Изоаминопарафины |  |  | 0,03 |
| 657. | 2-(4-Изобутилфенил)пропионовая кислота (альфа-(n-Изобутилфенил)пропионовая кислота; 4-изобутил-альфа-метилфенилуксусная кислота) | 15687-27-1 | C 13H 18O 2 | 0,01 |
| 658. | L-Изолейцин (Нитрил 2-хлорбензойной кислоты; о-хлорбензонитрил; о-цианохлорбензол) | 73-32-5 | С 6Н 13NO 2 | 0,7 |
| 659. | 4,4'-Изопропилиденбис(2,6-дибромфенол) (2,2-Бис(4-гидрокси-3,5-дибромфенил)пропан, 3,5,3',5'-терабромбис-фенол А) | 79-94-7 | С 15Н 12Br 4O 2 | 0,1 |
| 660. | Ингибитор коррозии ВНХ-1 |  |  | 1,5 |
| 661. | Ингибитор коррозии ВНХ-5 |  |  | 2 |
| 662. | Ингибитор коррозии ВНХ-Л-20 |  |  | 1 |
| 663. | Ингибитор коррозии ИФХАН-25 |  |  | 0,4 |
| 664. | Ингибитор коррозии ИФХАН-29 |  |  | 1,2 |
| 665. | Ингибитор коррозии ИФХАН-31-1 |  |  | 0,08 |
| 666. | Ингибитор коррозии ИФХАН-31-2 |  |  | 0,12 |
| 667. | Ингибитор коррозии ИФХАН-31-3 |  |  | 0,05 |
| 668. | Ингибитор коррозии КЛОЭ-15 |  |  | 8 |
| 669. | Ингибитор коррозии ЛНХ-В-11 |  |  | 1 |
| 670. | Ингибитор коррозии ЛНХ-В-19 |  |  | 0,1 |
| 671. | Ингибитор коррозии М-1 |  |  | 0,8 |
| 672. | Ингибитор коррозии "Нефтехим-1" (талловое масло - 32%; керосин - 20%; полиэтиленполиамиды - 8%; стабильный катализатор - 10%) |  |  | 0,5 |
| 673. | Ингибитор коррозии СНПХ-1002"Б" |  |  | 0,02 |
| 674. | Ингибитор коррозии СНПХ 1003 |  |  | 0,02 |
| 675. | Ингибитор коррозии СНПХ 6011"Б" |  |  | 0,15 |
| 676. | Ингибитор коррозии СНПХ 6301"З" |  |  | 0,2 |
| 677. | Ингибиторы коррозии: СНПХ 6301 "А"; СНПХ 6302"А"; СНПХ 6302"Б" /по изопропиловому спирту/ |  |  | 0,2 |
| 678. | Ингибитор коррозии ТАФ |  |  | 0,02 |
| 679. | Ионон /смесь изомеров/ (бета-Циклоцитрилиденацетон) | 14901-07-6 | С 13Н 20О | 0,01 |
| 680. | Инден (Индонафтен) | 95-13-6 | C 9H 8 | 0,015 |
| 681. | Иргафос-128 |  |  | 0,5 |
| 682. | диИттрий диоксид сульфид /в пересчете на иттрий/ | 12340-04-4 | O 2SY | 0,02 |
| 683. | Иттрий оксид /в пересчете на иттрий/ | 12036-00-9 | YO | 0,02 |
| 684. | Йодбензол (Фенилйодид) | 591-50-4 | C 6H 5I | 0,02 |
| 685. | Йодинол /в пересчете на йод/ |  |  | 0,04 |
| 686. | Йодхлорметан | 593-71-5 | CH 2ClI | 0,06 |
| 687. | диКалий бис[мю-перокси-0:0] тетрагидроксидиборат |  | В 2Н 2К 2O 6 | 0,04 |
| 688. | Калий гидросульфат (Калий бисульфат; монокалиевая соль серной кислоты; монокалий сульфат) | 7646-93-7 | HKO 4S | 0,04 |
| 689. | Калий йодат | 7758-05-6 | IKO 3 | 0,01 |
| 690. | Калий йодид /в пересчете на йод/ (Калий иодистый; дикалий дииодид) | 7681-11-0 | IK | 0,03 |
| 691. | Калий нитрат (Калиевая соль азотной кислоты) | 7757-79-1 | KNO 3 | 0,05 |
| 692. | Калий пероксигидрофторид |  | KF x Н 2O 2 | 0,02 |
| 693. | Калий хлорат (Калий хлорноватокислый) | 3811-04-9 | СlKO 3 | 0,05 |
| 694. | Кальций гидрофосфат дигидрат (Кальций фосфорнокислый кислый; дикальцийфосфат дигидрат; кальций гидрогенфосфат дигидрат) | 7789-77-7 | СаНO 4Р x Н 4O 2 | 0,1 |
| 695. | Кальций гипохлорит (Кальций хлорноватистый; кальций оксихлорид; кальциевая соль хлорноватистой кислоты) | 7778-54-3 | СаСl 2O 2 | 0,1 |
| 696. | Кальций глицерофосфат | 58409-70-4 | С 3Н 7СаО 6Р | 0,25 |
| 697. | триКальций дифосфат (Кальций фосфат (3:2); кальций ортофосфорнокислый; кальциевая соль фосфорной кислоты (2:3)) | 7758-87-4 | Са 3O 8Р 2 | 0,05 |
| 698. | Кальций карбид (Кальций ацетиленид) | 75-20-7 | С 2Са | 0,3 |
| 699. | Кальций карбонат синтетический | 471-34-1 | ССаO 3 | 0,5 |
| 700. | Кальций оксид (Кальций окись) | 1305-78-8 | СаO | 0,3 |
| 701. | Кальций фторид фосфат (содержание фосфора до 40%, фтора до 3%) | 12015-73-5 | Ca 5FO 12P 3 | 0,1 |
| 702. | DL-Камфора | 21368-68-3 | C 9H 16O | 1 |
| 703. | Канамицина сульфат | 25389-94-0 | C 18H 36N 4O 11 x H 2O 4S | 0,001 |
| 704. | Канифоль глицериновый эфир (Эфир смоляных кислот и глицерина) | 8050-31-5 |  | 0,1 |
| 705. | Канифоль талловая | 8050-01-7 |  | 0,5 |
| 706. | эпсилон-Капролактон (6-Гидроксигексановой кислоты лактон) | 502-44-3 | C 6H 10O 2 | 0,05 |
| 707. | Карбонилдихлорид (Карбонилхлорид; дихлорид оксида углерода; хлорформилхлорид; дихлорангидрид угольной кислоты; хлороксид углерода) | 75-44-5 | СCl 2O | 0,003 |
| 708. | (2-Карбокси-3,4-диметоксифенил) метиленгидразидпиридин-4-карбоновая кислота моногидрат диэтиламмониевая соль |  | C 20H 26N 4O 5 x H 2O | 0,03 |
| 709. | Карбоксиметилцеллюлоза (Карбоксиметиловый эфир целлюлозы; эфир целлюлозы и гликолевой кислоты; эфир целлюлозы и гидроксиуксусной кислоты) |  |  | 0,15 |
| 710. | Карбоксиметилцеллюлоза кальция | 9050-04-8 | [С 6H 7O 2(OH) 3 x (OCH 2COOCa 0,5) x] n | 0,15 |
| 711. | [2S-(2альфа,5альфа,6бета)]-6-[(Карбоксифенилацетил)амино]-3,3-диметил-7-оксо-4-тиа-1-азабицикло[3,2,0]гептан-2-карбонат динатрия | 4800-94-6 | C 17H 18N 2Na 2O 6S | 0,0025 |
| 712. | Карболигносульфонат пековый (талловый пек - 43%; лигносульфонаты - 42%; натр едкий - 5%; карбоксиметилцеллюзы натриевая соль - 10%) |  |  | 0,2 |
| 713. | Карбоновые кислоты С1-6/по муравьиной кислоте/ |  |  | 0,2 |
| 714. | Карпатол-3 |  |  | 0,5 |
| 715. | Катализатор кадмий-кальций-фосфатный /по кадмию/ |  |  | 0,0003 |
| 716. | Катализатор цинк-хромовый синтеза метанола /по хрому шестивалентному/ |  |  | 0,0015 |
| 717. | Каучук СКТН (пыль) |  |  | 0,5 |
| 718. | Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный) | 8008-20-6 |  | 1,2 |
| 719. | Клей ВК-9 /по ацетальдегиду/ |  |  | 0,01 |
| 720. | Клей укрепленный |  |  | 1 |
| 721. | Кобальт дихлорид /в пересчете на кобальт/ (Кобальт (II) хлорид, кобальт хлорид (1:2), кобальт (2+) соль соляной кислоты) | 7646-79-9 | Cl 2Со | 0,001 |
| 722. | Кобальт карбонат /в пересчете на кобальт/ | 7542-09-8 | CCoO 3 | 0,003 |
| 723. | Композиционный материал БТХ-15 |  |  | 0,02 |
| 724. | Конденсированная сульфитно-спиртовая барда |  |  | 1 |
| 725. | Кормовые препараты на основе фитазы (активность 50 000 единиц/грамм) |  |  | 0,01 |
| 726. | Красители органические активные винилсульфоновые: алый 4 ЖТ; алый (смесевой) Ш; бордо 4СТ; желтый 2 КТ; желтый светопрочный 2 КТ; красно-коричневый 2КТ; красно-фиолетовый 2 КТ; красный СТ; красный СШ; красный 4СШ; оранжевый ЖТ; оранжевый 2ЖШ; темно-синие 5КТ и 5ЗТ; ярко-желтый 4ЗШ |  |  | 0,02 |
| 727. | Красители органические активные хлортриазиновые: голубой 4З; золотисто-желтый 2 КХ; оранжевый 5 К; фиолетовый 4 К; черный К; ярко-голубой К и КХ; ярко-желтые 5З и 5ЗХ; ярко-красные 5 СХ и 6С; ярко-оранжевый КХ |  |  | 0,02 |
| 728. | Красители органические анионные: коричневые Ж и 5"З"М |  |  | 0,02 |
| 729. | Красители органические анионные: коричневый 5К, синий; кислотный оранжевый; спирторастворимый оранжевый 2Ж (азокрасители) |  |  | 0,03 |
| 730. | Красители органические антрахиновые дисперсные: синий-2, сине-зеленый, розовый |  |  | 0,05 |
| 731. | Красители органические винилсульфоновые активные: красный ЖТ, ярко-оранжевый |  |  | 0,02 |
| 732. | Красители органические прямые: желтый светопрочный О; кислотный коричневый 4Ж; алый; синий светопрочный КУ; черные: светопрочный С,4К, прямой и 3 для кожи, СВ-У, "Универсальный", С; бордо; СВ-СМ, для кожи, СВ-4ЖМ; красный 2С; чисто-голубой (азокрасители) |  |  | 0,03 |
| 733. | Красители органические прямые триазиновые: алый светопрочный С; зеленый светопрочный; зеленый светопрочный 2ЖУ; ярко-зеленый светопрочный 4Ж |  |  | 0,02 |
| 734. | Красители органические: тиразоль оранжевый 2"Ж" и тиразоль сине-черный /по этилцеллозольву/ |  |  | 0,7 |
| 735. | Красители органические трифенилметановые кислотные: голубой О; фиолетовый С; ярко-голубой-3 |  |  | 0,05 |
| 736. | Красители трифенилметановые основные: синий К; фиолетовый К; ярко-зеленый оксалат; ярко-зеленый сульфат |  |  | 0,01 |
| 737. | Краситель органический капрозоль коричневый 4К |  |  | 0,05 |
| 738. | Краситель органический кислотный сине-черный |  |  | 0,03 |
| 739. | Краситель органический кислотный синий |  |  | 0,001 |
| 740. | Краситель органический кислотный черный (смесь кислотного сине-черного и кислотного оранжевого) |  |  | 0,02 |
| 741. | Краситель органический кубовый синий О |  |  | 0,05 |
| 742. | Краситель органический прямой черный 2С (Гидроксинафталин-2-сульфонат тринатрия) | 6428-38-2 | C 48H 40N 13Na 3O 13S 3 | 0,03 |
| 743. | Краситель органический тиразоль бордо С (состав: натриевая соль хромового комплекса 1:2 моноазокрасителя 1-фенил-3-метил-4-(2'окси-5-нитрофенилазо)пиразолон-5 - 12%; этилцеллозольв - 72%; 4-этиленгликоль, вода, триэтаноламин, диметилформалид) /по красителю/ |  |  | 0,03 |
| 744. | Краситель органический тиразоль желтый (состав: натриевая соль хромового комплекса 1:2 моноазокрасителя 1-фенил-3-метил-4-(2'карбоксифенилазо)пиразолон-5 - 12%; этилцеллозольв - 72%; этиленгликоль, вода, минеральные соли) /по красителю/ |  |  | 0,03 |
| 745. | Краситель органический трифенилметановый бриллиантовый зеленый |  |  | 0,005 |
| 746. | Краситель органический черный для кожи покрывной /по нигрозину/ |  |  | 0,03 |
| 747. | Краска порошковая эпоксидная |  |  | 0,01 |
| 748. | Кремния диоксид аморфный (Кварц расплавленный; кремний диоксид аморфный) | 7631-86-9 | O 2Si | 0,02 |
| 749. | Кремний тетрахлорид (Тетрахлорсилан, силикон хлорид) | 10026-04-7 | C 14Si | 0,2 |
| 750. | Ксантан | 11138-66-2 | (C 35H 49O 29) n | 0,15 |
| 751. | Ксероформ /в пересчете на висмут/ |  |  | 0,01 |
| 752. | Ксиланаза |  |  | 0,01 |
| 753. | Кубовые остатки производства бутиловых спиртов |  |  | 0,1 |
| 754. | Кубовые остатки тетрафторэтилена /по тетрафторэтилену/ |  |  | 0,01 |
| 755. | гамма-Лактон-2,3-дегидро-альфа-гулонат натрия | 134-03-2 | C 6H 7NaO 6 | 0,02 |
| 756. | Лак УР-231 /по ксилолу/ |  |  | 0,2 |
| 757. | Лантана ортоалюминат кальция метатитанат |  |  | 0,05 |
| 758. | диЛантан триоксид (Лантан(III) оксид) | 1312-81-0 | La 2O 3 | 0,06 |
| 759. | Лантан трифторид | 13709-38-1 | F 3La | 0,03 |
| 760. | Латекс СКС-30 ШР /по стиролу/ |  |  | 0,04 |
| 761. | Лаурилдиметилгидроксиэтиламинийхлорид |  | C 16H 36NClO | 0,01 |
| 762. | Леворин |  |  | 0,01 |
| 763. | L-Лейцин (L-Норвалин; 4-метил-пентановой кислоты) | 61-90-5 | C 6H 13NO 2 | 0,7 |
| 764. | Летучие компоненты перхлорвиниловой смолы /по хлору/ |  |  | 0,06 |
| 765. | Летучие продукты 25% раствора метил-орто-формиата в метаноле /по метилформиату/ |  |  | 0,04 |
| 766. | Лигниновый преобразователь ржавчины /в пересчете на фосфорную кислоту/ |  |  | 0,02 |
| 767. | Лигнопол МФ |  |  | 1 |
| 768. | Лигносульфонат железа (Лигносульфоновой кислоты железная соль) |  |  | 0,5 |
| 769. | Лигносульфонат технический модифицированный гранулированный на сернокислом натрии |  |  | 0,1 |
| 770. | Лигносульфонаты (аммония, аммония жидкого, натрия порошкообразного, натрия жидкого, материал литейный связующий) (Лигносульфонаты технические порошкообразные) |  |  | 0,5 |
| 771. | L-Лизин ((S)-(+)-2,6-Диаминогексановая кислота; альфа,эпсилон-диаминокапроновая кислота) | 56-87-1 | С 6H 14N 2O 2 | 0,7 |
| 772. | диЛитий карбонат /в пересчете на литий/ (Литий углекислый, дилитиевая соль карбоновой кислоты) | 554-13-2 | CLi 2O 3 | 0,005 |
| 773. | Литий хлорид /в пересчете на литий/ (Литий хлористый) | 7447-41-8 | ClLi | 0,02 |
| 774. | Ломефлоксацин гидрохлорид | 98079-51-7 | C 17H 19F 2N 3O 3 | 0,005 |
| 775. | Люминофор КТЦ-626-1 /по иттрию/ |  |  | 0,02 |
| 776. | Магний гидрофосфат тригидрат | 7782-75-4 | MgHPO 4 x 3H 2O | 0,1 |
| 777. | Магний диборид | 12397-24-9 | B 2Mg 3 | 0,02 |
| 778. | Магний дихлорид (Магний хлористый) | 7786-30-3 | Cl 2Mg x 6H 2O | 0,1 |
| 779. | Магний додекаборид | 12230-32-9 | B 12Mg | 0,02 |
| 780. | Магний карбонат основной гидрат | 39409-82-0 | MgCO 3 x Mg(OH) 2 x H 2O | 0,05 |
| 781. | Магний сульфат гептагидрат (Магний сернокислый семиводный, Эпсомит (горькая соль)) | 10034-99-8 | MgO 4S x H 14O 7 | 0,04 |
| 782. | Маннит |  |  | 0,05 |
| 783. | Масло базиликовое |  |  | 0,001 |
| 784. | Масло гераниевое |  |  | 0,002 |
| 785. | Масло из древесной зелени пихты белокорой |  |  | 0,1 |
| 786. | Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) |  |  | 0,05 |
| 787. | Масло сосновое флотационное |  |  | 1 |
| 788. | Масло талловое легкое |  |  | 0,5 |
| 789. | Масло талловое лиственное |  |  | 0,5 |
| 790. | Масло хлопковое |  |  | 0,1 |
| 791. | Мастика У9М /по этилацетату/ |  |  | 0,1 |
| 792. | Мацеробациллин Г3х |  |  | 0,02 |
| 793. | (L)-1,8-Ментандиол гидрат | 2451-01-6 | С 10H 20O 2 x H 2O | 0,5 |
| 794. | Ментилоксиуксусная кислота |  | С 16H 22O 2 | 0,1 |
| 795. | (2S)-1-[3-Меркапто-2-метилпропионил]-L-пролин ((S)-1-[(S)-1-Гидрокси-2-меркапто-2-метилпропил]пирролидин-2-карбоновая кислота; алкадил; капотен; каптоприл; катопил; тензиомин) | 62571-86-2 | C 9H 15NO 3S | 0,0005 |
| 796. | 3-Меркаптопропионовая кислота (3-Сульфанилпропановая кислота; 2-меркаптоэтанкарбоновая кислота; бета-меркаптопропановая кислота) | 107-96-0 | C 3H 6O 2S | 0,002 |
| 797. | Меркаптоэтановая кислота (Этантиовая кислота, альфа-меркаптоуксусная кислота, ацетилмеркаптан,2-тиоуксусная кислота) | 68-11-1 | C 2H 4O 2S | 0,001 |
| 798. | Метан | 74-82-8 | CH 4 | 50 |
| 799. | Метатитановая кислота |  | H 2TiO 3 | 0,5 |
| 800. | Метациклина гидрохлорид | 3963-93-9 | C 22H 22N 2O 8 x ClH | 0,01 |
| 801. | 3-(Метиламиноацетил)индол |  | C 11H 13N 2O | 0,01 |
| 802. | Метил(аминотиооксометил)карбамат | 51863-38-8 | C 3H 6N 2O 2S | 0,05 |
| 803. | (+)-трео-1S,2S-2-Метиламино-1-фенилпропанол |  | C 10H 14NO | 0,002 |
| 804. | 2-(Метиламино)(2-хлорфенил) циклогексанон гидрохлорид | 6440-88-1 | C 18H 16ClNO x ClH | 0,01 |
| 805. | 2-(Метиламино)этанол |  | C 3H 9NO | 0,05 |
| 806. | Метил-N-[2-бензимидазол]карбамат (Метиловый эфир 1Н-бензимидазол-2-ил карбаминовой кислоты; метил-2-бензимидазолкарбамат) | 10605-21-7 | C 9H 9N 3O 2 | 0,01 |
| 807. | N-Метилбензоксазолон |  | C 10H 9NO 2 | 0,02 |
| 808. | Метилбензол-1,4-дикарбонатамид |  | C 9H 9NO 3 | 0,03 |
| 809. | 2-Метилбензолсульфоновая кислота | 88-20-0 | C 7H 8O 3S | 0,6 |
| 810. | 3-Метилбензолсульфоновая кислота | 617-97-0 | C 7H 8O 3S | 0,6 |
| 811. | 4-Метилбензолсульфоновая кислота (Толуол-4-сульфокислота; 4-метилсульфоновая кислота) | 104-15-4 | C 7H 8O 3S | 0,6 |
| 812. | Метил-3,5-бис(1,1-диметилэтил)-4-гидроксибензолпропаноат (метил-(3,5-дитретбутил-4-оксифенил)пропионат; метиловый эфир 3,5-ди-трет-бутил-4-гидроксифенил пропионовой кислоты) | 6386-38-5 | C 18H 28O 3 | 0,03 |
| 813. | 3-Метилбутаналь (Изопенталь, изоамиловый альдегид) | 590-86-3 | C 5H 10O | 0,03 |
| 814. | Метилбутаноат (Метиловый эфир масляной кислоты, метилбутират) | 623-42-7 | C 5H 10O 2 | 0,05 |
| 815. | 3-Метилбутановая кислота (Изопентановая кислота; бета-метилмасляная кислота; изопропилуксусная кислота) | 503-74-2 | C 5H 10О 2 | 0,03 |
| 816. | 8-(3-Метилбут-2-енил)-5,4"-дигидрокси-7-0-бета-Д-глюкопиранозилфлавананон |  | C 25H 26O 12 | 0,03 |
| 817. | (1-Метилбутил)ацетат (3-Метилбутилэтаноат; изоамиловый эфир уксусной кислоты; изопентилацетат; бета-метилбутилацетат; 3-метилбутилацетат) | 123-92-2 | C 7H 14O 2 | 0,2 |
| 818. | Метилгексан-1,6-диоат | 627-91-8 | C 7H 12O 4 | 0,05 |
| 819. | Метилгексаноат (Метилкапронат, метиловый эфир капроновой кислоты) | 106-70-7 | C 7H 14O 2 | 0,03 |
| 820. | 3-Метилгепт-6-ен-2-он | 39257-02-8 | C 8H 14O | 0,1 |
| 821. | 2-(1-Метилгептил)-4,6-динитрофенилбут-2-еноат (2-(1-Метилгептил)-4,6-динитрофениловый эфир кротоновой кислоты, динокап, каратан, аротан, искотан, милдекс, сойбеновое масло, кротонат, [2-(1-метилгептил)-4,6-динитрофенил]кротоноат) | 6119-92-2 | C 18H 24N 2O 6 | 0,01 |
| 822. | Метил-4-гидроксибензоат | 99-76-3 | C 8H 8O 3 | 0,05 |
| 823. | Метил-2-гидрокси-3-хлорпропаноат |  | C 4H 7ClO 3 | 0,005 |
| 824. | N-Метил-d-глюкамин (N-метил-D-глюкамин; (2R,3R,4R,5S)-6-(метиламино)гексан-1,2,3,4,5-пентол) | 6284-40-8 | C 7H 17NO 5 | 0,15 |
| 825. | 9-Метил-1,2-дигидрокарбазол-4-(3Н)-он |  | C 13H 11NO | 0,03 |
| 826. | 2S-Е-Метил-6,8-дидеокси-6-[[[(1-метил-4-пропил-2-пирролидинил)карбонил]амино]-1-тио-Д-эритро-альфа-Д-галактооктопиранозида гидрохлорид моногидрат | 7179-49-9 | C 18H 34N 2O 6S x ClH x H 2O | 0,01 |
| 827. | 1-Метил-5-[2'-(диметилбензиламмонио) этил]карбамоилпиперидиний-2-альдоксим дихлорид |  | C 19H 26Cl 2N 4O 2 | 0,01 |
| 828. | Метил-N-(2,6-диметилфенил)-N-(2-метоксиацетил)-2-аминопропаноат | 57837-19-1 | C 15H 21NO 4 | 0,015 |
| 829. | 4-Метил-1,3-диоксан-4-этанол (4-метил-4-(2-оксиэтил)-1,3-диоксан; 4-метил-4-этанол-м-диоксан; 4-метил-4-(2-гидроксиэтил)-1,3-диоксан) | 2018-45-3 | C 7H 14O 3 | 0,01 |
| 830. | 2-Метил-1,3-диоксолан |  | C 4H 8O | 0,2 |
| 831. | 4-Метил-1,3-диоксолан-2-он (1,2-Пропиленкарбонат циклический; пропиленовый эфир циклический карбоновой кислоты; карбонат циклический пропиленгликоля; 1-метилэтиленкарбонат; 4-метилдиоксалон-2; 1,2-пропандиилкарбонат; 1,2-пропандиолкарбонат) | 108-32-7 | С 4Н 6O 2 | 0,07 |
| 832. | 1,1'-Метиленбис(4-изоцианатбензол) (1,1'-Метиленбис(4-изоцианатбензол); 4,4'-дифенилметандиизоцианат; метиленди-пара-фенилен эфир изоциановой кислоты; бис(1,4-изоцианатфенил)метан; 4,4'-метилендифенилдиизоцианат; метиленбис-(4,1-фенилен)диизоцианат) | 101-68-8 | C 15H 10N 2O 2 | 0,001 |
| 833. | Метиленбис(N'-метоксидиазен-N-оксид) (Метоксазин) |  | C 3H 8N 4O 4 | 1,0 |
| 834. | Метиленбис(полиметилнафтилсульфонат) натрия | 81065-51-2 | C 23H 22N 2O 6S 2, при n=1 | 0,03 |
| 835. | Метиленциклобутан | 598-61-8 | C 5H 10 | 0,1 |
| 836. | Метилизоцианат (Метиловый эфир изоциановой кислоты) | 624-83-9 | C 2H 3NO | 0,003 |
| 837. | 2-Метилимидазол | 693-98-1 | C 4H 6N 2 | 0,01 |
| 838. | N-Метилметанамин-2,3,6-трихлорбензоата смесь с N-метилметанамин (2,4-дихлорфенокси)ацетатом | 54351-34-7 | C 9H 10Cl 3N x C 10H 10Cl 2N | 0,0003 |
| 839. | Метил-3-метилбутаноат | 556-24-1 | C 6H 12O 2 | 0,05 |
| 840. | 7-Метил-3-метиленокта-1,6-диен (2-Метил-6-метилен-2,7-октадиен) | 123-35-3 | C 10H 16 | 0,015 |
| 841. | Метил-2-метилпропаноат (Метилизобутират, метиловый эфир изомасляной кислоты, метиловый эфир диметилуксусной кислоты) | 547-63-7 | C 5H 10O 2 | 0,1 |
| 842. | 1-Метил-3-(1-метилэтил)бензол (3-Изопропилтолуол) | 535-77-3 | C 10H 14 | 0,03 |
| 843. | 1-Метил-4-(1-метилэтил)бензол (4-Изопропил-1-метилбензол; 4-изопропилтолуол) | 99-87-6 | C 10H 14 | 0,03 |
| 844. | Метил-7-(метоксикарбонил)-4-метил-3-окса-5-тиа-7-аза-4-фосфаноат-4-сульфид | 163078-19-1 | C 9H 18NO 5S 2 | 0,001 |
| 845. | 1-Метил-2-метоксикарбонилэтил-1'-метил-2'-этоксикарбонилэтиламин |  | C 11H 20NO 4 | 0,1 |
| 846. | N-(4-Метил-6-метокси-1,3,5-триазин-2-илкарбамоил)-2-хлор-бензолсульфонамида аддукт с 2-(N,N-диэтиламино)этанолом |  | C 18H 27ClN 6O 5S | 0,05 |
| 847. | 2-Метилнафталин | 91-57-6 | C 11H 10 | 0,02 |
| 848. | 6-(1-Метил-4-нитроимидазолил)-5-меркаптопурин |  | C 8H 5N 7O 2S | 0,002 |
| 849. | 2-Метил-5-нитро-1Н-имидазол-1-этанол | 443-48-1 | C 6H 9N 3O 3 | 0,02 |
| 850. | 2-Метил-3-нитро-4-метоксиметил-5-циан-6-гидроксипиридин | 6281-75-0 | C 9H 9N 3O 4 | 0,01 |
| 851. | 1-{N-[1-Метил-2-(5-нитрофур-2-ил) этилиден]амино}имидазолидин-2,4-дион | 1672-88-4 | C 11H 11N 3O 5 | 0,02 |
| 852. | 2-Метил-3-окси-4,5-ди(оксиметил) пиридина гидрохлорид 3-Гидрокси-4,5-диметилол-альфа-пиколин гидрохлорид, 5-гидрокси-6-метил-3,4-пиридиндиметанол гидрохлорид () | 58-56-0 | C 8H 11NO 3 x ClH | 0,005 |
| 853. | 2-Метил-2-[(1-оксо-2-пропенил)амино]-1-пропансульфоновой кислоты | 15214-89-8 | С 7H 13NO 4S | 0,04 |
| 854. | 2-Метил-4-оксо-3-(проп-2-енил) циклопент-2-ен-1-ил-2,2-диметил-3-(2- метилпроп-1-енил)циклопропанкарбонат (R,S-3-Аллил-2-метил-4-оксациклопентен-2-енил(IR)цис,транс-хризантемат; 3-Аллил-2-метил-4-оксациклопент-2-ениловый эфир хризантемовой кислоты) | 584-79-2 | C 19H 26O 3 | 0,02 |
| 855. | 2-Метилпента-1,4-диол |  | С 6H 13O 2 | 0,1 |
| 856. | 4-Метилпентановая кислота (Изокапроновая кислота; гамма-метилвалериановая кислота) | 646-07-1 | С 6H 12O 2 | 0,01 |
| 857. | 4-Метилпентаноилхлорид | 38136-29-7 | С 6H 11ClO | 0,005 |
| 858. | 3-Метилпент-1-ен-4-ин-3-ол | 3230-69-1 | С 6H 9O | 0,01 |
| 859. | 3-Метилпент-2-ен-4-ин-1-ол | 105-29-3 | С 6H 9O | 0,01 |
| 860. | 6-Метилпиридин-2-карбоновая кислота | 934-60-1 | C 7H 7NO 2 | 0,02 |
| 861. | 6-Метилпиридин-2-карбоновой кислоты гидрохлорид | 87884-49-9 | C 7H 7NO 2 x ClH | 0,02 |
| 862. | 3-[[(4-Метилпиперазин-1-ил)имино]метил] рифампицин | 13292-46-1 | C 43H 58N 4O 12 | 0,001 |
| 863. | 2-(4-Метил-1-пиперазинил)-10-метил-3,4-диазафеноксазин, дигидрохлорид | 24853-80-3 | C 16H 19N 5O x 2ClH | 0,01 |
| 864. | 3-Метилпиразол (3-Метил-1,2-диазол) | 1453-58-3 | C 4H 6N 2 | 0,03 |
| 865. | 5-Метилпиразол | 29004-73-7 | C 4H 6N 2 | 0,03 |
| 866. | 2-Метилпиридин (альфа-Пиколин, альфа-метилпиридин) | 109-06-8 | C 6H 7N | 0,2 |
| 867. | 3-Метилпиридин (3-Пиколин) | 108-99-6 | C 6H 7N | 0,08 |
| 868. | 4-Метилпиридин (гамма-Пиколин) | 108-89-4 | C 6H 7N | 0,08 |
| 869. | 1-Метилпирролидин-2-он (1-Метил-2-пирролидон; N-метил-гамма-бутиролактам; N-метилпирролидинон) | 872-50-4 | C 5H 6NO | 0,3 |
| 870. | 2-Метилпропан-1,3-диол (2-Метил-1,3-пропандиол; 2-Метил-1,3-гликоль) | 2163-42-0 | C 4H 10O 2 | 0,1 |
| 871. | 2-Метилпропан-2-ол (Триметилкарбинол; трет-бутанол) | 75-65-0 | С 4H 10O | 0,3 |
| 872. | (2-Метилпропил)бензол | 538-93-2 | C 10H 14 | 0,2 |
| 873. | 2-Метилпропил-2-гидроксибензоат |  | C 11H 14O 3 | 0,05 |
| 874. | 2-(1-Метилпропил)-2,4-динитро-1-гидроксибензол | 530-17-6 | C 10H 12N 2O 5 | 0,005 |
| 875. | 2-Метилпропил-2-метилпропаноат (Изобутилизобутират) | 97-85-8 | C 8H 16O 2 | 0,15 |
| 876. | Метилпропионат (Метиловый эфир пропионовой кислоты, метилпропаноат) | 554-12-1 | C 4H 8O 2 | 0,1 |
| 877. | 2-Метил-5-пропионилфуран | 1456-16-2 | C 8H 12O | 0,01 |
| 878. | 2-Метилпропионовая кислота (Изобутановая кислота; 2-метилпропановая кислота; диметилуксусная кислота; изопропилмуравьиная кислота; изомаслянная кислота) | 79-31-2 | C 4H 8O 2 | 0,03 |
| 879. | 4-Метилтетрагидроизобензофуран-1,3-дион (Смесь 3-метилтетрагидрофталевых ангидридов) | 79313-15-8 | С 9H 10O 3 | 0,03 |
| 880. | 4-Метил-1,2,3,6-тетрагидробензол-1,3-дикарбоновой кислоты ангидрид |  | C 9H 10O 3 | 0,03 |
| 881. | 3-(Метилтио)пропаналь (3-(Метилтио)пропаналь; 3-(метилмеркапто)пропаналь; метилмеркаптопропионовый альдегид) | 3268-49-3 | C 4H 8OS | 0,0001 |
| 882. | (6R,E)-3-[[(5-Метил-1,3,4-тиадизол-2-ил)тио]метил]-8-оксо-7-[(1Н-тетраэол-1-илацетил)амино]-5-тиа-1-азабицикло[2,4,0]окт-2-ен-2-карбонат натрия | 27164-46-1 | C 14H 13N 8NaO 4S 3 | 0,01 |
| 883. | 2-(3-Метил-1,2,4-триазол-5-илтио)ацетат морфолина |  | C 9H 14N 4O 2S | 0,3 |
| 884. | 1-Метил-2,3,6-трихлорбензол | 2077-46-5 | C 7H 5Cl 3 | 0,1 |
| 885. | 4-Метил-1,1,1-трихлорпент-3-ен-2-ол | 6111-14-4 | С 6H 9Cl 3O | 0,02 |
| 886. | 4-Метил-1,1,1-трихлорпент-4-ен-2-ол | 25308-82-1 | C 6H 9Cl 3O | 0,02 |
| 887. | 10-Метилундециловый спирт | 20194-45-0 | C 12H 26O | 0,01 |
| 888. | - по альфа-фенилэтиловому спирту |  |  | 0,14 |
| 889. | - по ацетофенону |  |  | 0,003 |
| 890. | (2-Метилфенил)метилкарбамат | 58481-70-2 | C 9H 11NO 2 | 0,01 |
| 891. | 3-Метил-1-фенилпиразол-5-он (3-Метил-1-фенил-5-пиразолон; 5-метил-2-фенилпиразол-3-он) | 89-25-8 | C 10H 10N 2O | 0,01 |
| 892. | (E)-N-метил-N-(3-фенил-2-пропенил)-1-нафталинметанамина гидрохлорид | 65473-14-5 | C 21H 21NHCl | 0,01 |
| 893. | 1-Метил-2-фенилтиометил-3-этоксикарбонил-6-броминдол |  | C 19H 19BrNO 2S | 0,02 |
| 894. | 1-Метил-1-фенилэтанол | 617-94-7 | C 9H 12O | 0,06 |
| 895. | 3-(1-Метил-2-фенилэтил)-5-[[фениламинокарбонил]амино]-1,2,3-оксадиазолий внутренняя соль | 34262-84-5 | C 8H 8N 4O 2 | 0,005 |
| 896. | 1-Метил-2-фторбензол (Бензен; 1-фтор-2-метилбензен; о-фтортолуол) | 95-52-3 | C 7H 7F | 0,2 |
| 897. | 1-Метил-4-фторбензол | 352-32-9 | C 7H 7F | 0,3 |
| 898. | Метилфуран | 27137-41-3 | C 5H 6O | 0,015 |
| 899. | 10-Метил-2-хлор-3,4-диазофеноксазин |  | C 13H 8ClN 5O | 0,01 |
| 900. | 2-Метил-3-хлорпроп-1-ен (Изобутенилхлорид; гамма-хлоризобутилен; хлористый металлил; 3-хлоризобутилен; 1-хлор-2-бутен; 1-хлор-2-метил-пропен-2) | 563-47-3 | С 4H 7Cl | 0,01 |
| 901. | 2-Метил-2-(3-хлорпропил)-1,3-диоксолан | 5978-08-5 | С 7H 13ClO 2 | 0,03 |
| 902. | 2-(2-Метил-4-хлорфенокси)пропионовая кислота | 7085-19-0 | C 10H 11ClO 3 | 0,015 |
| 903. | Метилхлорформиат (Метиловый эфир хлормуравьиной кислоты; метилхлорформат; метиловый эфир хлоругольной кислоты) | 79-22-1 | С 2H 3ClO 2 | 0,001 |
| 904. | Метилцеллюлоза |  | [C 6H 7O 2(OH) 3-x(OCH 3) x] n | 0,5 |
| 905. | Метилцианобензоат |  | C 9H 4NO 2 | 0,01 |
| 906. | Метилцианопропаноат | 4107-62-4 | C 5H 7NO 2 | 1,5 |
| 907. | 2-Метил-5-этенилпиридин (2-Метил-5-винилпиридин; 2-метил-5-этенилазобензол; 2-метил-5-этенилазин; 5-винил-2-пиколин) | 140-76-1 | C 8H 9N | 0,01 |
| 908. | 1-(1-Метилэтил)амино-3-(нафталениел-1-окси)пропан-2-ола гидрохлорид (AY 64043 [br]* Анаприлин [br]* Anapryline [br]* Avlocardyl [br]* Berkolol) | 318-98-9 | C 16H 22ClNO 2 | 0,003 |
| 909. | (1-Метилэтил)ацетат (Изопропиловый эфир уксусной кислоты, изопропилэтаноат) | 108-21-4 | C 5H 10O 2 | 0,1 |
| 910. | (1-Метилэтил)-R-(-)-N-бензоил-N-(3-хлор-4-фторфенил)-2-аминопропаноат | 57973-67-8 | C 19H 19ClFNO 3 | 0,01 |
| 911. | 2-[(1-Метилэтил)бензо]-2,1,3-тиадиазин-4(3Н)-он-2,2-диоксид (3-Изопропил-1Н-бензо-2,1,3-тиадиазин-4-он-2,2-диоксид) | 25057-89-0 | C 10H 12N 2O 3S | 0,05 |
| 912. | (1-Метилэтил)гексадеканоат (Изопропиловый эфир пальмитиновой кислоты; 1-метилэтиловый эфир гександекановой кислоты) | 142-91-6 | C 19H 39O 2 | 0,15 |
| 913. | 1-(1-Метилэтил)-1,7-дикарбадодекаборан (12) /по бору/ ()Изопропилметакарборан, 1-(1-метилэтил)-1,7-дикарбакловододекаборан-12, 1-(1-метилэтил)1,7-дикарбаклозододекаборан-12 | 23868-54-4 | C 15H 18B 10 | 0,02 |
| 914. | (2-Метилэтил)ди(4-бромфенил) гликолеат |  | C 17H 16Br 2O 3 | 0,001 |
| 915. | 2-(1-Метилэтил)-6-метилпиримидин |  | C 8H 12N 2O | 0,1 |
| 916. | 2-(1-Метилэтил-5-метилциклогексанол ((+-)-Ментол; 1альфа,2бета,5альфа-4-метил-2-(1-метилэтил)циклогексанол) | 15356-70-4 | C 10H 20O | 0,03 |
| 917. | (1-Метилэтил)нитрат (Изопропиловый эфир азотной кислоты, 2-пропанолнитрат) | 1712-64-7 | C 3H 7NO 3 | 0,05 |
| 918. | 2-Метил-5-этилпиридин (5-Этил-2-пиколин) | 104-90-5 | C 8H 11N | 0,01 |
| 919. | N-(1-Метилэтил)-2-пропанамин (N-(1-метилэтил)-2-пропанамин) | 108-18-9 | C 6H 15N | 0,03 |
| 920. | 2-[(4-(1-Метилэтил)фенил)фенилацетил]-1Н-индан-1,3-дион (2-(Фенил-4-изопропилфенилацетил)индан-1,3-дион; 2-[(4-(изопропилфенил)фенилацетил]-1H-инден-1,3-дион) | 122916-79-4 | С 26H 21O 3 | 0,0002 |
| 921. | N-(1-Метилэтил)-N',-фенилфенилен-1,4-диамин | 3085-82-3 | C 15H 18N 2 | 0,02 |
| 922. | (1-Метилэтил)-3-хлорфенилкарбамат (3-Хлорфенилкарбаминовой кислоты изопропиловый эфир; 1-метилэтил-(3-хлорфенил)карбамат; хлор-ИФК; хлорпрофам) | 101-21-3 | C 10H 12ClNO 2 | 0,02 |
| 923. | D-(-)-2-[N-(1-Метил-2-этоксикарбонилэтенил)]амино-2-фенилацетат калия |  | C 14H 16KNO 4 | 0,05 |
| 924. | Метиоприла диэтиламмониевая соль |  |  | 0,02 |
| 925. | 3-(7-Метоксиандроста-4,6-диен-17бета-ол-3-он)-17альфа-пропиолактон |  | С 23H 30O 4 | 0,03 |
| 926. | Метоксибензол (Анизол; метилфениловый эфир) | 100-86-3 | C 7H 8O | 0,1 |
| 927. | 4-[(6-Метокси-2-бензотиазолил)азо]-N,N-диметиламинобензол (Краситель органический дисперсный 4-[(6-метокси-2-бензотиазолил)-азо]-N,N-диметиланилин) | 3771-31-1 | C 16H 16N 4OS | 0,02 |
| 928. | 2-Метокси-3,6-дихлорбензойная кислота (2-Метокси-3,6-дихлорбензойная кислота) | 1918-00-9 | C 8H 6Cl 2O 3 | 0,01 |
| 929. | 2-Метокси-3,6-дихлорбензойной кислоты диметиламин | 2300-66-5 | C 10H 13Cl 2NO 3 | 0,015 |
| 930. | 3-(N-Метоксикарбониламино)фенил-3-метилфенилкарбамат |  |  | 0,01 |
| 931. | 2-(6-Метокси-2-нафтил)пропионовая кислота | 22204-53-1 | C 14H 14O 3 | 0,01 |
| 932. | 1-Метокси-4-нитробензол (1-метокси-4-нитробензен) | 100-17-4 | C 7H 7NO 3 | 0,02 |
| 933. | 2-[[[4-[[(6-Метоксипиридазин-3-ил) амино]сульфонил]фенил]-амино] карбонил]бензойная кислота | 13010-46-3 | C 19H 15N 4O 6S | 0,01 |
| 934. | 1-Метоксипропан-2-ол (1-Монометиловый эфир 1,2-пропиленгликоля, пропиленгликольметиловый эфир, альфа-метиловый эфир пропиленгликоля, 1-метокси-2-гидроксипропан, 2-метокси-1-метилэтанол) | 107-98-2 | C 4H 10O 2 | 0,5 |
| 935. | 2-Метоксипроп-2-ен |  | C 4H 8O | 0,5 |
| 936. | 3-(3-Метокси-17бета-спирооксираниландроста-3,5-диен)-17альфа-пропиолактон |  | C 25H 34O 3 | 0,03 |
| 937. | 1-(4-Метоксифенил)-2,2-дифенилэтан-1-ол |  | C 21H 20O 2 | 0,05 |
| 938. | 1-Метокси-2-фторбензол | 321-28-8 | C 7H 7FO | 0,6 |
| 939. | 1-Метокси-3-фторбензол | 456-49-5 | C 7H 7FO | 0,5 |
| 940. | 1-Метокси-4-фторбензол | 459-60-9 | C 7H 7FO | 0,5 |
| 941. | 2-Метоксиэтанол (Монометиловый эфир этиленгликоля; 1-гидрокси-2-метоксиэтан; бета-метоксигидроксиэтан; 2-метокси-1-этанол; метилгликоль) | 109-86-4 | C 3H 8O 2 | 0,3 |
| 942. | 2-(2-Метоксиэтокси)этанол (Метилкарбитол, монометиловый эфир диэтиленгликоля, метоксидигликоль, 2-(бета-метоксиэтокси)этанол) | 111-77-3 | C 5H 12O 3 | 0,2 |
| 943. | Мефенаминовой и изомефенаминовой кислот натриевые соли |  |  | 0,12 |
| 944. | Микроорганизмы и микроорганизмы-продуценты (отраслей промышленности: мукомольной, комбикормовой, дрожжевой, пивоваренной, кормовых дрожжей, аминокислот, ферментов, биопрепаратов на основе молочнокислых бактерий) |  |  | 5000 кл/м 3 |
| 945. | Моноалкиловые (С8-10) эфиры алк-2-енилянтарных (С14-17) кислот |  |  | 0,02 |
| 946. | Моноглицериды ацетилированные дистиллированные |  |  | 0,1 |
| 947. | Монофенилуретан |  | C 15N 12N 2O 3 | 0,04 |
| 948. | Моюще-дезинфицирующее средство МДС-4 /по синтанолу ДС-10/ |  |  | 0,005 |
| 949. | Мукалтин |  |  | 0,05 |
| 950. | Мультиэнзимная композиция МЭК-СХ-1 (амилаза - 50-70%; целлюлаза - 10-20%: наполнитель - до 20% (ТУ N 9291-024-05800805-97) /по амилазе/ |  |  | 0,01 |
| 951. | Мультиэнзимная композиция МЭК-СХ-2 (целлюлаза - 25-45; бета-глюканаза 20-50%; амилаза - 10-20%; наполнитель - до 40% (ТУ N 9291-029-34588571-98) /по целлюлазе/ |  |  | 0,015 |
| 952. | Мультиэнзимная композиция МЭК-СХ-3 /по ксиланазе/ |  |  | 0,02 |
| 953. | диНатрий бис[(мю-перокси-0:0] тетрагидроксидиборат (Натрий пероксоборат, натрий оксоборат) | 90568-23-3 | B 2H 2Na 2O 6 | 0,02 |
| 954. | Натрий гидрокарбонат (Натрий двууглекислый; мононатрий карбонат; натрий углекислый кислый) | 144-55-8 | CHNaO 3 | 0,1 |
| 955. | Натрий гидроксид (Натр едкий) | 1310-73-2 | HNaO | 0,01 |
| 956. | Натрий гидросульфат гидрат (Натрий кислый сернокислый; мононатриевая соль серной кислоты гидрат моногидрат) | 10034-88-5 | HNaO 4S x H 2O | 0.04 |
| 957. | Натрий гидросульфит (Натрий бисульфит; мононатриевая соль сернистой кислоты) | 7631-90-5 | HNaO 3S | 0,1 |
| 958. | Натрий гипохлорит (Натрий хлорноватистокислый; натрий оксихлорид; натриевая соль хлорноватистой кислоты; натрий хлорид оксид) | 7681-52-9 | ClNaO | 0,1 |
| 959. | Натрий дигидрофосфат (Натриевая соль ортофосфорной кислоты двухзамещенная; натрий гидроортофосфат; динатрий ортофосфат; натрий фосфат двухосновной) | 7558-79-4 | HNa 2O 4P | 0,1 |
| 960. | тетраНатрий дифосфат (тетранатрий пирофосфат декагидрат; натрий пирофосфорнокислый четырехзамещенный 10-водный) | 13472-36-1 | Na 4O 7P 2 | 0,1 |
| 961. | Натрий йодид /по йоду/ | 7681-82-5 | INa | 0,03 |
| 962. | Натрий карбоксиметилцеллюлоза |  | C 10H 20N 2NaO 3 | 0,1 |
| 963. | диНатрий карбонат (Натрий углекислый; натриевая соль угольной кислоты) | 7542-12-3 | CNa 2O 3 | 0,04 |
| 964. | Натрий нитрит (Натрий азотистокислый, натриевая соль азотистой кислоты) | 7632-00-0 | NNaO 2 | 0,005 |
| 965. | Натрий селенит (Селенистой кислоты натриевая соль) |  |  | 0,0001 |
| 966. | Натрий силикат (диНатрий моносиликат; динатриевая соль метакремниевой кислоты) | 6834-92-0 | Na 2O 3Si | 0,3 |
| 967. | диНатрий сульфид (Натрий сульфид) | 1313-82-2 | Na 2S | 0,01 |
| 968. | диНатрий тетраборат декагидрат /в пересчете на бор/ (диНатрий тетраборат; натрий биборат; борной кислоты(H2B4O7) динатриевая соль) | 1330-43-4 | B 4Na 2O 7 x H 20O 10 | 0,02 |
| 969. | триНатрий фосфат | 7601-54-9 | Na 3O 4P | 0,1 |
| 970. | Натрий хлорид | 7647-14-5 | ClNa | 0,15 |
| 971. | Нафт-1-ол (альфа-нафтол) | 90-15-3 | C 10H 8O | 0,003 |
| 972. | 1Н,3Н-Нафто[1,8-c,d]] пиран-1,3-дион (1,8-Нафталевой кислоты ангидрид; нафталин-1,8-дикарбоновой кислоты ангидрид) | 81-84-5 | C 12H 6O 3 | 0,015 |
| 973. | НГЖ-5У (трибутилфосфат - 73%; дибутилфенилфосфат - 20% смесь с турбинным маслом на основе триксиленилфосфата марки ОМТИ; полибутилметакрилата; эпоксидной смолы марки УП-532; хромоксана; диоктилдифениламина; фенил-альфа-нафтиламина,бензотриазола до 100%) |  |  | 0,01 |
| 974. | Неодим трифторид /в пересчете на неодим/ | 15195-53-6 | F 3Nd | 0,03 |
| 975. | Неонол АФ-9-10 |  |  | 0,05 |
| 976. | Никель тетракарбонил ((бета-4)-Никель карбонил; (Т-4)-никель карбонил; тетракарбонилникель) | 13463-39-3 | C 4NiO 4 | 0,0002 |
| 977. | Ниобата лития шихта (ниобия оксид - 51%, лития оксид - 49%) |  |  | 0,1 |
| 978. | Ниобий | 7440-03-1 | Nb | 0,15 |
| 979. | диНиобий пентаоксид (Ниобий (V)оксид, ниобий (5+) оксид, ниобий пентаоксид) | 1313-96-8 | Nb 2O 5 | 0,15 |
| 980. | Нитрилотриметилентрис(фосфоновая) кислота (Трис(метилфосфоно)амин; нитрилотриметилентрис(фосфоновая кислота); кислота НТФ; аминотриметилфосфоновая кислота; аминотриметиленфосфоновая кислота (АТМР); аминотриметанфосфоновая кислота; нитрилотриметиленфосфоновая кислота; нитрилотриметан) | 6419-19-8 | C 3H 12NO 9P 3 | 0,03 |
| 981. | Нитроамофоска (азофоска; смесь NH4NO3; NH4H2PO4; (NH4)2HPO4; NH4Cl; KNO3; KCl; СаНРО4 - ТУ 113-03-466-91) |  |  | 0,3 |
| 982. | 4-Нитроацетофенон | 940-14-7 | C 8H 7NO 3 | 0,02 |
| 983. | 4-Нитробензойная кислота (4-Нитробензолкарбоновая кислота; пара-нитробензойная кислота) | 62-23-7 | C 7H 5NO 4 | 0,03 |
| 984. | 4-Нитробензоилхлорид (n-Нитробензойной кислоты хлорангидрид) | 122-04-3 | C 7H 4ClNO 3 | 0,01 |
| 985. | 4-Нитробензолкарбоксимидамид гидрохлорид | 15723-90-7 | C 7H 7N 3O 2 x ClH | 0,01 |
| 986. | Нитрометан (Нитрокарбол) | 75-52-5 | CH 3NO 2 | 0,1 |
| 987. | Нитропарафины |  |  | 0,25 |
| 988. | 2-Нитропропан (втор-Нитропропан; нитроизопропан; диметилнитрометан; в-нитропропан) | 79-46-9 | C 3H 7NO 2 | 0,1 |
| 989. | 4-Нитрофторбензол | 352-15-8 | C 6H 4FNO 2 | 0,008 |
| 990. | 1-[N-(5-Нитрофур-2-ил)метиленамино] имидазолидин-2,4-дион | 67-20-9 | C 8H 6N 4O 5 | 0,005 |
| 991. | 2-[(5-Нитро-2-фурил)метилен] гидразинкарбоксамид | 59-87-0 | C 6H 6N 4O 4 | 0,005 |
| 992. | 3-(5-Нитрофурфурилиденамино) оксазолидин-2-он (N-(5-Нитро-2-фурфурилиден)-3-амино-2-оксазолидон; 3-((5-нитрофурфу- рилиден)амино)-2-оксазолидинон) | 67-45-8 | C 6H 6N 4O 4 | 0,01 |
| 993. | 5-Нитро-8-хинолинол (8-Гидрокси-5-нитрохинолин) | 4008-48-4 | C 9H 6N 2O 3 | 0,01 |
| 994. | 4-Нитроэтилбензола оксид |  | C 8H 6NO 3 | 0,02 |
| 995. | 4-Нитро-1-этоксибензол | 100-29-8 | C 8H 9NO 3 | 0,01 |
| 996. | Нонаноилоксибензолсульфонат |  | ROOCC 6H 4SO 3X 7 R=C 7,8,9 | 0,005 |
| 997. | Окзил |  |  | 1 |
| 998. | Оксанол-КД6 (смесь полиэтиленгликолевых эфиров синтетических спиртовых фракций С8-10) |  |  | 0,1 |
| 999. | 1,1'-Оксибисбутан (1-Бутоксибутан; дибутилоксид) | 142-96-1 | C 8H 18O | 0,1 |
| 1000. | Оксибис(метан) (Метиловый эфир; оксибисметан; диметил оксид) | 115-10-6 | C 2H 6O | 0,2 |
| 1001. | 1,1-Оксибис(2,3,4,5,6-пентабромбензол) (Декабромфеноксибензол; декабромдифениловый эфир; бис(пентабромфениловый) эфир) | 1163-19-5 | C 12Br 10O | 0,03 |
| 1002. | 2,2' -Оксибис(пропан) (изопропилоксиизопропан, изопропиловый эфир, 2,2'-оксибиспропан, диизопропилоксид) | 108-20-3 | C 6H 14O | 0,4 |
| 1003. | 1,1'-Оксибис(2-хлорэтан) (бета, бета'-Дихлордиэтиловый эфир; хлорекс) | 111-44-4 | С 4H 8Cl 2O | 0,02 |
| 1004. | Оксидибензол (Феноксибензол; дифениловый эфир) | 101-84-8 | C 12H 10O | 0,03 |
| 1005. | Оксид сурьмы (V) (в пересчете на сурьму) |  | Sb 2O 5 | 0,03 |
| 1006. | Оксиранометанол | 556-52-2 | C 3H 6O 2 | 0,04 |
| 1007. | 2-Оксиэтилгидразин |  | C 2H 7N 2O | 0,001 |
| 1008. | Оксиэтилцеллюлоза |  |  | 0,1 |
| 1009. | 2-Оксо-1-пирролидинацетамид | 7491-74-9 | C 16H 10N 2O 2 | 0,05 |
| 1010. | 3-Оксо-N-фенилбутанамид (Ацетоацетанилид; N-Фенилацетоацетамид; N-(ацетилацетил)анилин) | 102-01-2 | C 10H 11NO 2 | 0,01 |
| 1011. | Октадеканоат алюминия /в пересчете на алюминий/ (Стеарат алюминия; тристеарат алюминия; стеариновокислый алюминий) | 637-12-7 | C 54H 105AlO 6 | 0,001 |
| 1012. | Октадеканоат аммония (Стеариновой кислоты аммониевая соль) | 1002-89-7 | C 18H 39NO 2 | 0,02 |
| 1013. | Октадеканоат бария /в пересчете на барий/ (Октадекановой кислоты бариевая соль; дистеарат бария) | 6865-35-6 | C 36H 70BaO 4 | 0,004 |
| 1014. | Октадеканоат железа /в пересчете на железо/ (Стеариновой кислоты железа(III)соль) | 2980-59-8 | C 36H 70FeO 4 | 0,004 |
| 1015. | Октадеканоат кадмия /в пересчете на кадмий/ (Октадекановой кислоты кадмиевая соль; дистеарат кадмия) | 2223-93-0 | C 36H 70CdO 4 | 0,0003 |
| 1016. | Октадеканоат калия /в пересчете на калий/ | 593-29-3 | C 18H 38KO 2 | 0,006 |
| 1017. | Октадеканоат магния (Стеариновой кислоты магниевая соль (1:2); дистеарат магния) | 557-04-0 | C 36H 70MgO 4 | 0,05 |
| 1018. | Октадеканоат марганца /в пересчете на марганец/ (Октадеканоат марганца (II); марганца дистеарат; октадекановой кислоты соль марганца (II)) | 3353-05-7 | C 36H 70MnO 4 | 0,005 |
| 1019. | Октадеканоат меди /в пересчете на медь/ | 660-60-6 | C 36H 70CuO 4 | 0,005 |
| 1020. | Октадеканоат свинца /в пересчете на свинец/ | 7428-48-0 | C 36H 70O 4Pb | 0,0003 |
| 1021. | Октадеканоат серебра /в пересчете на серебро/ | 24927-67-1 | C 18H 35AgO 2 | 0,005 |
| 1022. | Октадеканоат цинка /в пересчете на цинк/ (Октадекановой кислоты цинковая соль; дистеарат цинка) | 557-05-1 | C 36H 70O 4Zn | 0,005 |
| 1023. | Октадекан-1-ол (Стеариловый спирт) | 112-92-5 | C 18H 38O | 0,1 |
| 1024. | (Z)-Октадец-9-еновая кислота (цис-9-Октадеценовая кислота; цис-олеиновая кислота; октадеценовая кислота; дельта(9)-цис-олеиновая кислота) | 112-80-1 | C 18H 34O 2 | 0,1 |
| 1025. | (Z)-Октадец-9-еноат натрия | 143-19-1 | C 18H 33NaO 2 | 1,3 |
| 1026. | Октафторбутен (смесь изомеров) | 11070-66-9 | C 4F 8 | 0,1 |
| 1027. | Октафтор-2-метилпроп-1-ен (Октафторизобутилен) | 382-21-8 | C 4F 8 | 0,001 |
| 1028. | Олеандомицина фосфат |  | C 35H 65NO 12 x H 3PO 4 | 0,01 |
| 1029. | Олефинсульфокислота из олефинов C15-18 |  |  | 0,3 |
| 1030. | Олефинсульфонаты на основе олефинов C15-18 |  |  | 0,1 |
| 1031. | Олефинсульфонаты натрия C12-14 |  |  | 0,01 |
| 1032. | Олефины С15-18 |  |  | 0,07 |
| 1033. | Ортофосфорная кислота (Фосфорная кислота) | 7664-38-2 | H 3O 4P | 0,02 |
| 1034. | Основная свинцово-никелевая соль фталевой кислоты |  | C 8H 14O 12PbNi 3 | 0,0005 |
| 1035. | Панкреатин (ФС 42-2647-98) |  |  | 0,05 |
| 1036. | Пектиназа грибная |  |  | 0,04 |
| 1037. | Пенталгин (ФС 42-2969-97) |  |  | 0,03 |
| 1038. | 1,2,2,6,6-Пентаметилпиперидина 4-метилбензолсульфонат |  | C 10H 21N x C 7H 7O 3S | 0,003 |
| 1039. | Пентанатриевая соль диэтилентриаминпентауксусной кислоты (40% раствор) | 140-01-2 | С 14H 18N 3O 10Na 5 | 0,04 |
| 1040. | Пентандиаль (Глутардиальдегид, глутаровый альдегид, 1,5-пентадиаль, глутараль, 1,3-диформальпропан, 1,5-пентадион) | 111-30-8 | C 5H 8O 2 | 0,03 |
| 1041. | Пентахлорпропан | 55632-13-8 | C 3H 3Cl 5 | 0,03 |
| 1042. | (7 ,17 )-7-[9-[4,4,5,5,5-Пентафторпентил)сульфинил)нонил]эстра-1,3,5(10)-триен-3,17-диол | 129453-61-8 | C 32H 47F 5O 3S | 0,00001 |
| 1043. | Пентилхлорформиат | 638-41-5 | C 6H 11ClO 2 | 0,005 |
| 1044. | 2-Пентил-3-фенилпропен-2-аль /по бензальдегиду/ | 1331-92-6 | C 14H 18O | 0,04 |
| 1045. | Пентилформиат (Пентилформиат; пентиловый эфир муравьиной кислоты) | 638-49-3 | C 6H 12O 3 | 0,1 |
| 1046. | 2-Пентил-5-этил-2-тиобарбитурат натрия с карбонатом натрия |  | C 11H 17N 2NaO 2S x CNa 2O 3 | 0,01 |
| 1047. | Перлит |  |  | 0,05 |
| 1048. | Пероксиды фракций жирных кислот С7-9 |  |  | 0,15 |
| 1049. | Петролейный эфир |  |  | 0,2 |
| 1050. | Пиперазин (1,4-Диазоциклогексан) | 110-85-0 | C 4H 10N 2 | 0,01 |
| 1051. | Пиперазингександиоат | 142-88-1 | C 10H 20N 2O 4 | 0,05 |
| 1052. | Пиперидин (Азациклогексан, гексагидропиридин, пентаметиленимин) | 110-89-4 | C 5H 11N | 0,01 |
| 1053. | 4-Пиперидино-1-фенил-1-циклопентил-2-бутин-1-ол гидрохлорид | 79902-63-9 | C 20H 27NO x HCl | 0,001 |
| 1054. | Пиразинкарбоксамид (2-Карбамил пиразин; пиразинамид; пиразинкарбоксиламид) | 98-96-4 | C 5H 5N 3O | 0,03 |
| 1055. | 3,6-Пиридазиндиол (1,2-Дигидропиридазин-3,6-дион) | 123-33-1 | C 4H 4N 2O 2 | 0,1 |
| 1056. | 4,4'-(2-Пиридилметил)бис(гидроксибензол)диацетат | 603-50-9 | C 22H 19NO 4 | 0,001 |
| 1057. | 4-[(Пиридин-3-ил)карбониламино] бутаноат натрия | 62936-56-5 | C 10H 11N 2NaO 3 | 0,02 |
| 1058. | Пиридин-3-карбоксамид (3-Карбомоилпиридин; 3-пиридинкарбоновой кислоты амид; m-(аминокарбонил)пиридин; никотиновой кислоты амид) | 98-92-0 | С 6H 6N 2O | 0,01 |
| 1059. | Пиридин-3-карбоновая кислота (Никотиновая кислота, бета-пиридин-карбоновая кислота) | 59-67-6 | C 6H 5NO 2 | 0,01 |
| 1060. | Пиридин-4-карбоновая кислота | 55-22-1 | С 6H 5NO 2 | 0,01 |
| 1061. | Пирролидин (Азациклопентан; проламин; тетрагидропиррол) | 123-75-1 | C 4H 9N | 0,005 |
| 1062. | Платифиллин гидроартрат |  |  | 0,002 |
| 1063. | Полиакриламид анионный АК-618 |  |  | 0,25 |
| 1064. | Полиакриламид катионный АК-617 |  |  | 0,25 |
| 1065. | Полиамин Т |  |  | 0,03 |
| 1066. | Поли(1,2,3,4)-2-амино-2-дезокси-бета-Д-глюкопираноза |  |  | 0,03 |
| 1067. | Поли-3,3-бис(азидометил)оксетан высокомолекулярный | 17607-20-4 | (C 5H 8N 6O) n, где n = 1100-1400 | 0,3 |
| 1068. | Поли-1,4бета-О-ацетатбутаноат-Д-пиразонил-Д-глюкопираноза |  | [C 20H 30O 14] n | 0,15 |
| 1069. | Поли [N'-бис(гидроксиэтил)уреидо] фенилметан |  |  | 0,05 |
| 1070. | Поли(N'-бис-(триметилсилоксиэтил)уреидо]фенилметан |  |  | 0,05 |
| 1071. | Полигексаметиленгуанидин гидрохлорид | 57029-18-2 | (C 7H 15N 3) n x (ClH) x | 0,03 |
| 1072. | Полигексаметиленгуанидин фосфат | 89697-18-2 | (C 7H 15N 3) n x (H 3O 4P) x | 0,03 |
| 1073. | Поли[N'-гидроксиэтилуреидо] фенилметан |  |  | 0,05 |
| 1074. | Поли(Д-глюкозамин, N-ацетилированный) (2-Амидо-2-дезокси-Д-глюкоза, связанная бета(1-4)-глюкозамидными связями; поли(1,4)-2-амино-2-дезокси-бета-D-глюкан, деацетилхитин) | 9012-76-4 |  | 0,0005 |
| 1075. | Поли(2,5-дигидрооксифенилен)-4- тиосульфонат натрия |  |  | 0,03 |
| 1076. | Полиглицидилазид, модифицированный тетрагидрофураном |  | H-[-OC 3H 5N 3-] n [-O(CH 2) 4-] m-OH, где n = 15-30, m = 1,5-3,0 | 0,4 |
| 1077. | Полидим (смесь диметиламинных солей 2,3,6-трихлорбензойной кислоты) |  |  | 0,01 |
| 1078. | Поли(4,9)-диоксадодекан-1,12-гуанидин гидрохлорид |  | [C 11H 24N 3O 2Cl] n | 0,03 |
| 1079. | Полиизоцианат |  |  | 0,02 |
| 1080. | Поли(1,2,3,4)-2-N-карбоксиметил-2-дезоксиметил-2-дезок-6-0-карбоксиметил-бета-Д-глюкопираноза, натриевая соль |  |  | 0,03 |
| 1081. | Полимер 4,4'-изопропилидендифенола с дихлоркарбонатом |  |  | 0,2 |
| 1082. | Полимер метил-2-метилпроп-2-еноата, этенилбензола и проп-2-енонитрила |  | [[С 5H 9O 2] n[С 8H 8][С 3H 3N] n] x | 0,1 |
| 1083. | Полимер метилпроп-2-еноата, бутилпроп-2-еноата и этенилбензола |  | [C 4H 7O 2] n[C 7H 12O 2] m[C 8H 8] x | 0,1 |
| 1084. | Полимер 2-метилпроп-2-еновой кислоты и метил-2-метилпроп-2-еноата |  | [[C 4H 7O 2] n[C 5H 9O 2] n] x | 0,05 |
| 1085. | Полимер проп-2-енонитрила с проп-2-ен-1,2-дикарбоновой кислоты |  | [[C 3H 3] n[C 5H 6O 4] n] x | 0,02 |
| 1086. | Полимер формальдегида и диоксолана |  | [[CH 2O] n[C 3H 6O 2] m] x | 0,1 |
| 1087. | Полимеры и сополимеры на основе проп-2-ена и 2-метилпроп-2-ена и их производных |  |  | 0,1 |
| 1088. | Полиметилсилоксановая жидкость ПМС-400 /по тетраэтоксисилану/ |  |  | 0,1 |
| 1089. | -Полиоксиметилен |  | CH 3O(CH 2O) nCH 3, где n = 100-300 | 0,2 |
| 1090. | Поли(окси-1,2-этандиилоксикарбонил-1,4-фениленкарбонил) (Полиоксиэтилентерефталоил; полиэфир терефталевой кислоты и 1,2-этандиола; полимер бензол-1,4-дикарбоновой кислоты с этан-1,2-диолом; полиэтиленгликольтерефталат) | 25038-59-9 | [C 10H 8O 4] n | 0,05 |
| 1091. | Полиоксиэтиленгликолевые эфиры высших жирных спиртов |  |  | 0,025 |
| 1092. | Полисорб-1 |  |  | 0,1 |
| 1093. | Полиферментный препарат ПФП-1 /по целловиридину/ |  |  | 0,01 |
| 1094. | Полихлоркамфен (Полихлоркамфан; октахлоркамфан; хлорфен; метикапс) | 8001-35-2 | С 10H 10C 18 | 0,007 |
| 1095. | Полиэнзимный препарат Феркон /по целловеридину/(БК мацеробациллина - 10-20%; БК целловеридина - 60-70%; наполнитель - 30-10%) |  |  | 0,02 |
| 1096. | Поли(этандиол) (Полиэтеновый спирт; полиэтендиол; полиэтандииловый спирт; полигидроксиэтилен; поли(этандиол)) | 9002-89-5 | (С 2H 4O) n | 0,1 |
| 1097. | Полиэтен (Политен; полиэтилен пиролизат) | 9002-88-4 | (C 2H 4)n | 0,1 |
| 1098. | Полиэтенилбутираль |  |  | 0,1 |
| 1099. | Полиэтенхлорид с проп-2-енонитрилом |  | [C 3H 3N] n[C 2H 3Cl] m | 0,1 |
| 1100. | Полиэтиленгликоли: ПЭГ-400, ПЭГ-6000 | 25322-68-3 | H(С 2H 4O) nОH | 0,15 |
| 1101. | Полиэтиленполиамин |  |  | 0,01 |
| 1102. | Полиэтиленполиаминополи(метилфосфоновых) кислот натриевая соль |  |  |  |
| 1103. | - по формальдегиду |  |  | 0,03 |
| 1104. | - по пыли реагента |  |  | 0,01 |
| 1105. | Полиэтилентиурамдисульфид, цинковая соль |  |  | 0,001 |
| 1106. | Полиэфируретановый каучук П-9АД (по аллиловому спирту) |  |  | 0,02 |
| 1107. | Порошковый антипенообразователь (смесь алюмосиликатов - 59,2+-3,0% и сополимеров малеиновой и акриловой кислот - 11,5+-1,0%) |  | xR 2O 3 x ySiO 2 x H 2O | 0,15 |
| 1108. | Препарат "Грамекс" (триэтиленгликоль - 41,8%, 2-карбометокси-[(4-метил-6-метокси-1,3,5-триазин-2-ил)аминокарбонил]бензолсульфамид - 12,5%, диэтилэтаноламин - 3,9%, вода - 41,8%) |  |  | 0,03 |
| 1109. | Препарат "Комет" (состав: кальция карбонат - 80-85%, натрия карбонат - 9-10,5%, ПАВ - 1,6-2,6%, кальция гидрооксид - 1,2-1,6%, натрия ацетат - 1,2-1,7% и др.) |  |  | 0,3 |
| 1110. | Препарат "Круг" (триэтиленгликоль - 42%, 2-хлор-[(4-диметиламино-6- изопропилидениминокси - 1,3,5-триазин-2-ил)аминокарбонил]бензолсульфамид - 12,5%, диэтаноламин - 3,5%, вода - 24%) |  |  | 0,03 |
| 1111. | Препарат "Сихат" (дефолиант - действующее начало - натрия трикарбомидохлорат) |  |  | 0,1 |
| 1112. | Препарат "Эллипс" (триэтнленгликоль - 42%, 2-хлор-{[4-диметиламино-6-(альфа-метил) пропилиденаминоокси-1,3,5-триазин-2- ил]аминокарбонил}бензолсульфамид - 12,5%, диэтаноламин - 3,4%, вода - 42,1%) |  |  | 0,03 |
| 1113. | Присадка ДФБ (я) (борсодержащее соединение средних и основных солей диалкилдитиофосфорной кислоты в масле) (ТУ 38.401-58-227-99) |  |  | 0,3 |
| 1114. | Присадка "Масма-1602" /по алкилфенолам/ |  |  | 0,01 |
| 1115. | Присадка "Микс" /по дисульфиду изобутилена/ |  |  | 0,1 |
| 1116. | Присадка "Необас" /по алкилфенолу/ |  |  | 0,01 |
| 1117. | Присадка "Пропинол Б-400" /по окиси пропилена/ |  |  | 0,02 |
| 1118. | Присадка С-5А (олигоизобутинилсукцинимид диэтилентриамина в масле индустриальном) |  |  | 0,1 |
| 1119. | Присадка "Фосфоксит-7" /по триэтаноламину/ |  |  | 0,04 |
| 1120. | Присадка "Фриктол" |  |  | 0,05 |
| 1121. | Присадки "Борин" /по алкилфенолам/ |  |  | 0,01 |
| 1122. | Присадки "Гидропол-200" /по окиси пропилена/ |  |  | 0,02 |
| 1123. | Продукт Сольвессо 100 |  |  | 0,1 |
| 1124. | L-Пролин ((S)-пролина [br]2-пирролидинкарбоновой кислоты [br](-)-2-пирролидинкарбоновой кислоты [br]2-пирролидинкарбоновой кислоты, (S )) | 147-85-3 | C 5H 9NO 2 | 0,7 |
| 1125. | 1,1'-(Пропан-1,3-диил)бис(4- [(гидроксиимино)метил]-пиридинийдибромид | 56-97-3 | C 15H 24Br 2N 4 | 0,01 |
| 1126. | Пропан-1,2-диол (1,2-Пропандиол; 1,2-диоксипропан метилгликоль;альфа-пропиленгликоль; пропандиол-1,2; 1,2-дигидроксипропан; монопропиленгликоль) | 57-55-6 | C 3H 8O 2 | 0,03 |
| 1127. | Пропан-1,2,3-триол (1,2,3-Пропантриол; 1,2,3-тригидроксипропан) | 56-81-5 | С 3H 8O 3 | 0,1 |
| 1128. | Пропан-1,2,3-триол моно(дигидрофосфат) железа | 27289-15-2 | C 3H 7FeO 6P | 0,04 |
| 1129. | Проп-2-енамид (Амид акриловой кислоты; пропенамид) <к> | 79-06-1 | C 5H 5NO | 0,005 |
| 1130. | Проп-2-ена тетрамер | 6842-15-5 | C 12H 24 | 1,5 |
| 1131. | Проп-2-ена тример (Тримеры пропилена, трипропилен) | 13987-01-4 | С 9H 18 | 0,05 |
| 1132. | N-Проп-2-енилпро-2-ен-1-амин (N-аллилпроп-2-енамин) | 124-02-7 | C 6H 11N | 0,01 |
| 1133. | N-Проп-1-енил-N-(2,4,6-триметилфениламинокарбонилметил)-морфолиний бромид |  | C 18H 27BrNO 2 | 0,006 |
| 1134. | Пропилбутаноат (Бутановой кислоты, пропиловый эфир [br]Пропил бутановой кислоты [br]пропиловый эфир бутират [br]1-пропил бутират [br]пропилового kyseliny maselne) | 105-66-8 | C 7H 14O 2 | 0,05 |
| 1135. | Пропил-4-гидроксибензоат |  | С 9H 10O 3 | 0,1 |
| 1136. | Пропил-3,5-дииод-4-оксо-1 (4Н)пиридинацетат | 587-61-1 | C 10H 11I 2NO 3 | 0,15 |
| 1137. | Пропилпропионат (Пропиловый эфир пропионовой кислоты, пропилпропаноат) | 106-36-5 | C 6H 12O 2 | 0,5 |
| 1138. | S-Пропил-О-фенил-О-этилтиофосфат | 40626-35-5 | C 11H 17O 3PS | 0,0002 |
| 1139. | 3-Пропил-1-[(4-лорфенил)сульфонил]карбамид | 94-20-2 | С 10H 13ClN 2O 3 | 0,05 |
| 1140. | Пропионилхлорид | 79-03-8 | С 3H 5ClО | 0,02 |
| 1141. | Пропионовой кислоты ангидрид (Ангидрид пропионовой кислоты) | 123-62-6 | С 6H 10O 3 | 0,015 |
| 1142. | Протаргол /в пересчете на серебро/ |  |  | 0,01 |
| 1143. | Протеаза щелочная |  |  | 0,01 |
| 1144. | Пылегаситель ВПП-3 |  |  | 0,005 |
| 1145. | Пыль абразивная |  |  | 0,04 |
| 1146. | Пыль акрилонитрилбутадиенстирольных пластиков (АБС-пластики марок 0809, 1106-30) |  |  | 0,1 |
| 1147. | Пыль акрилонитрилбутадиенстирольных пластиков (АБС-2020) |  |  | 0,03 |
| 1148. | Пыль аминопласта марки КФА-7 |  |  | 0,05 |
| 1149. | Пыль аминопластов |  |  | 0,04 |
| 1150. | Пыль асбестосодержащая (с содержанием асбеста от 20%) |  |  | 0,08 |
| 1151. | Пыль ацетатного шелка |  |  | 0,04 |
| 1152. | Пыль аэрозолеобразующих взрывоподавляющих составов /по хлориду натрия/ |  |  | 0,1 |
| 1153. | Пыль бобов сои немодифицированной |  |  | 0,2 |
| 1154. | Пыль бумаги |  |  | 0,1 |
| 1155. | Пыль ванадий-алюминиевой лигатуры (ванадий - 71,1%; алюминий - 25,9%) /по ванадию/ (Ванадий-алюминий сплав) | 52863-01-1 | AlV | 0,005 |
| 1156. | Пыль винипласта-90 |  |  | 0,01 |
| 1157. | Пыль вискозного шелка |  |  | 0,05 |
| 1158. | Пыль гетинаксов Г-2, Г-4 |  |  | 0,03 |
| 1159. | Пыль древесная |  |  | 0,5 |
| 1160. | Пыль желатина |  |  | 0,15 |
| 1161. | Пыль желчи медицинской |  |  | 0,02 |
| 1162. | Пыль имбиря |  |  | 0,5 |
| 1163. | Пыль инден-кумароновой смолы |  |  | 0,01 |
| 1164. | Пыль капрона |  |  | 0,05 |
| 1165. | Пыль катализаторная каталитического крекинга (состав в %: SiO2 - 52,0; Al2О3 - 43,0; La2O3, CeO3 - 1,85; TiO2 - 1,6; Fe2O3 - 0,56; Na2O - 0,35; К2O - 0,13; MgO - 0,1; Р2O5 - 0,07; CaO - 0,07) |  |  | 0,04 |
| 1166. | Пыль клея карбамидного сухого |  |  | 0,06 |
| 1167. | Пыль коделака |  |  | 0,01 |
| 1168. | Пыль комбикормовая /в пересчете на белок/ |  |  | 0,01 |
| 1169. | Пыль композиционного полимерного носителя ВФС 42-1840-88 (интерполимерный комплекс эквимолярных количеств полиметакриловой кислоты и полиэтиленоксида 4000) |  |  | 0,1 |
| 1170. | Пыль композиционного материала из кремний- и полимерсодержащих компонентов в соотношении 3:1 |  |  | 0,05 |
| 1171. | Пыль кориандра |  |  | 0,15 |
| 1172. | Пыль костной муки /в пересчете на белок/ |  |  | 0,01 |
| 1173. | Пыль лактозы |  |  | 0,1 |
| 1174. | Пыль латуни /в пересчете на медь/ |  |  | 0,003 |
| 1175. | Пыль меховая /шерстяная, пуховая/ |  |  | 0,03 |
| 1176. | Пыль моркови |  |  | 0,02 |
| 1177. | Пыль мускатного ореха |  |  | 0,2 |
| 1178. | Пыль мучная риса и кукурузы |  |  | 0,5 |
| 1179. | Пыль мыльного порошка |  |  | 0,1 |
| 1180. | Пыль мясокостной муки /в пересчете на белок/ |  |  | 0,01 |
| 1181. | Пыль (неорганическая) гипсового вяжущего из фосфогипса с цементом |  |  | 0,5 |
| 1182. | Пыль овощная сушеная (капуста, морковь) |  |  | 0,1 |
| 1183. | Пыль оптического отбеливателя Белофор КД-2 |  |  | 0,05 |
| 1184. | Пыль отработанных расплавов титановых хлораторов |  |  | 0,01 |
| 1185. | Пыль н-парафинов, церезинов |  |  | 0,6 |
| 1186. | Пыль пектина |  |  | 0,1 |
| 1187. | Пыль пемоксоли |  |  | 0,03 |
| 1188. | Пыль пемолюкса |  |  | 0,02 |
| 1189. | Пыль перца |  |  | 0,03 |
| 1190. | Пыль пищевых продуктов растительного происхождения (шелухи какао-бобов, порошка какао, ядер обжаренных орехов) |  |  | 0,03 |
| 1191. | Пыль полиамида |  |  | 0,5 |
| 1192. | Пыль полиамида ПА-610 |  |  | 0,05 |
| 1193. | Пыль полиарилатов (полиэфиры дифенилолпропана и хлоран-гидридов фталевых кислот) |  |  | 0,1 |
| 1194. | Пыль поливинлхлорида |  |  | 0,1 |
| 1195. | Пыль полиметилметакрилата |  |  | 0,1 |
| 1196. | Пыль полипропилена |  |  | 0,1 |
| 1197. | Пыль полистирола |  |  | 0,35 |
| 1198. | Пыль полисульфонов |  |  | 0,3 |
| 1199. | Пыль полиэфирной ненасыщенной смолы ПН-12 |  |  | 0,02 |
| 1200. | Пыль полупродукта получения нистатина (нистатин - 43%, высушенная, лиофизированная биомасса продуцента - 55%, остатки культуральной среды - 2%) /по белку/ |  |  | 0,01 |
| 1201. | Пыль прессматериала К-81-39 /по двуокиси кремния/ |  |  | 0,05 |
| 1202. | Пыль реактива Лестраде (карбонат натрия - 49%, сульфат аммония - 49%, нитропруссид натрия - 2%) /в пересчете на карбонат натрия/ |  |  | 0,04 |
| 1203. | Пыль резины на основе метилвинилдихлорсилана /по летучим хлорсодержащим компонентам/ |  |  | 0,02 |
| 1204. | Пыль сахара, сахарной пудры /сахарозы/ |  |  | 0,1 |
| 1205. | Пыль свеклы |  |  | 0,01 |
| 1206. | Пыль связующего СФП-011Л (фенолформальдегидная смола новолачного типа 90-94%, уротропин 6-10%) |  |  | 0,05 |
| 1207. | Пыль синтетического моющего средства марки "ЛОТОС-М" |  |  | 0,01 |
| 1208. | Пыль синтетический кожи (полиэфируретаны - 40%; волокно полиэфирное /лавсановое/ - 45%; попропиленовое - 15%) |  |  | 0,1 |
| 1209. | Пыль слоистого эпоксидного углепластика |  |  | 0,02 |
| 1210. | Пыль слюды |  |  | 0,04 |
| 1211. | Пыль сополимера винилхлорида и винилацетата |  |  | 0,1 |
| 1211. | Пыль спекательная бокситов (с содержанием Al2O3 до 30%) |  |  | 0,07 |
| 1213. | Пыль стекловолокна |  |  | 0,06 |
| 1214. | Пыль стеклопластика |  |  | 0,06 |
| 1215. | Пыль сульфонолов НП-1, НП-3 |  |  | 0,03 |
| 1216. | Пыль сухой биомассы штамма Streptomycescinnamonensis НИЦБ 109 /по монензину/ |  | C 36H 62O 11 x H 2O | 0,004 |
| 1217. | Пыль сушеного чеснока |  |  | 0,2 |
| 1218. | Пыль сушеной зелени (петрушки, сельдерея, укропа) |  |  | 0,8 |
| 1219. | Пыль таблеточной массы клофелина (с содержанием клофелина не более 0,125%) |  |  | 0,01 |
| 1220. | Пыль талька |  |  | 0,5 |
| 1221. | Пыль танталниобиевого концентрата (с содержанием урана 0,18 и тория 0,09%) |  |  | 0,02 |
| 1222. | Пыль твердого раствора на основе титаната циркония, олова, лантана /по цирконию/ |  |  | 0,1 |
| 1223. | Пыль текстолита |  |  | 0,04 |
| 1224. | Пыль терпинкода |  |  | 0,01 |
| 1225. | Пыль тонко измельченного резинового вулканизата из отходов подошвенных резин |  |  | 0,1 |
| 1226. | Пыль углеродных волокнистых материалов на основе гидратцеллюлозных волокон |  |  | 0,05 |
| 1227. | Пыль углеродных волокнистых материалов на основе полиакрилонитрильных волокон /по акрилонитрилу/ |  |  | 0,03 |
| 1228. | Пыль фенолформальдегидного пресс-порошка марки 03-010-02 |  |  | 0,05 |
| 1229. | Пыль фенолформальдегидной смолы новолачного типа марки СФ-010, СФ-011, Э2-330-02 |  |  | 0,05 |
| 1230. | Пыль фенолформальдегидной смолы резольного типа |  |  | 0,04 |
| 1231. | Пыль фенопластов резольного типа (Э2-330-02; У2-301-07) |  |  | 0,05 |
| 1232. | Пыль ферросплавов (железо - 51%, кремний - 47%) /по железу/ |  |  | 0,02 |
| 1233. | Пыль хлорированного натурального каучука |  |  | 0,02 |
| 1234. | Пыль хромово-цинкового катализатора |  |  | 0,01 |
| 1235. | Пыль чая |  |  | 0,01 |
| 1236. | Пыль яиц зерновой моли, трихограмм и пыльцы бабочек зерновой моли /в пересчете на белок/ |  |  | 0,001 |
| 1237. | Растворители РПК-240, РПК-280 /по предельным углеводородам С12-19/ |  |  | 1 |
| 1238. | Раунатин | 39379-45-9 |  | 0,004 |
| 1239. | Реагент антихлорозный из гидролизного лигнина |  |  | 2 |
| 1240. | Реагент лилафлот OS-700 С /в пересчете на алифатические амины/ |  |  | 0,003 |
| 1241. | Реагент СОП-83 |  |  | 0,5 |
| 1242. | Рибонуклеиновой кислоты гидролизат |  |  | 0,1 |
| 1243. | Рибофлавин 5'-дигидрофосфат | 146-17-8 | C 17H 21N 4O 9P | 0,01 |
| 1244. | Рибофлавин нуклеотид |  |  | 0,01 |
| 1245. | 9бета-D-Рибофуранозилгипоксантин |  | C 10H 12O 5N 4 | 0,04 |
| 1246. | Ртути соединения водорастворимые: сулема, уксуснокислая, азотнокислая, окисная и закисная ртуть /в пересчете на ртуть/ |  |  | 0,0008 |
| 1247. | Ртути соединения водо- и плохорастворимые: каломель, сулема, азотнокислая окисная и закисная, окиси красная и желтая, уксуснокислая, амидохлорная, двуйодистая /в пересчете на ртуть/ |  |  | 0,001 |
| 1248. | Ртути соединения плохо растворимые в воде: двуйодистая, амидохлорная, окиси желтая и красная, хлористая ртуть /в пересчете на ртуть/ |  |  | 0,0009 |
| 1249. | Ртуть бромид, роданид, сульфат (-1), сульфат (-2) /в пересчете на ртуть/ |  |  | 0,0003 |
| 1250. | Рубидий оксид /в пересчете на рубидий/ | 12509-27-2 | ORb | 0,005 |
| 1251. | Рутений диоксид | 12036-10-1 | O 2Ru | 0,03 |
| 1252. | Самарий оксид | 12035-88-0 | OSm | 0,05 |
| 1253. | Сахарол (смесь дитерпеновых гликозидов стевиозида и ребаудиозида в соотношении 2:1) |  |  | 0,1 |
| 1254. | (3бета,5Z,7E,22E)-9,10-Секоэргоста-5,7,10(19),22-тетраен-3-ол | 50-14-6 | C 28H 44O | 0,1 |
| 1255. | Селен аморфный | 7782-49-2 | Se | 0,05 |
| 1256. | Селен сульфид | 7446-34-6 | SSe | 0,005 |
| 1257. | Сенадексин |  |  | 0,15 |
| 1258. | Сера гексафторид (ОС-6-11) ((ОС-6-11) сера фторид) | 2551-62-4 | F 6S | 20 |
| 1259. | диСера дихлорид (сера монохлористая, серы монохлорид, серы хлорид) | 10025-67-9 | Cl 2S 2 | 0,01 |
| 1260. | Сера пентафторид | 10546-01-7 | F 5S | 0,001 |
| 1261. | Сера тетрафторид (Тетрафторид серы) | 7783-60-0 | F 4S | 0,005 |
| 1262. | Сера элементная | 7704-34-9 | S | 0,07 |
| 1263. | L-Серин ((S)-2-амино-3-гидроксипропионовая кислота[br]) | 56-45-1 | C 3H 7NO 3 | 0,7 |
| 1264. | Силан (тетрагидрид кремния) | 7803-62-5 | H 4Si | 0,02 |
| 1265. | Синтанол АЦСЭ-12 /по эфирам оксиэтилированных спиртов/ |  |  | 0,004 |
| 1266. | Синтанол ДС-10 (смесь фракций спиртов С10-20 и оксида этилена) |  |  | 0,005 |
| 1267. | Синтетические моющие средства "Био-С", "Ока" |  |  | 0,01 |
| 1268. | Синтетические моющие средства "Бриз", "Вихрь", "Лотос", "Лотос-автомат", "Юка", "Эра" |  |  | 0,03 |
| 1269. | диСкандий триоксид (Скандий сесквиоксид) | 12060-08-1 | Sc 2O 3 | 0,04 |
| 1270. | Смазка "Алюмол" |  |  | 0,05 |
| 1271. | Смазка "Вутол" /по пропинолу В-400/ |  |  | 0,02 |
| 1272. | Смазка "Геол-1" |  |  | 0,05 |
| 1273. | Смазка "Игнол" /по хлору/ |  |  | 0,03 |
| 1274. | Смазка "Полимол Ф" |  |  | 0,05 |
| 1275. | Смазка "Укринол-214" |  |  | 1 |
| 1276. | Смазки "Дитор", "Ринол", "Фарина" /по маслу минеральному/ |  |  | 0,05 |
| 1277. | Смазки ЛКС (текстильная, металлургическая) |  |  | 0,05 |
| 1278. | Смазки технологические: Зимол; Литас; Литол-24; Северянка; Трансол-100; Трансол-200; Укринол-212; Униол; Шрус-4 (по маслу минеральному) |  |  | 0,05 |
| 1279. | Смазки Укринол-211М, Укринол-215 |  |  | 0,05 |
| 1280. | Смазочно-охлаждающая жидкость "Авитол" /по синтанолу/ |  |  | 0,01 |
| 1281. | Смазочно-охлаждающая жидкость "Аквол-18" /по триэтаноламину/ |  |  | 0,04 |
| 1282. | Смазочно-охлаждающая жидкость ОСМ-А |  |  | 0,05 |
| 1283. | Смесь глицин,N,N-бис(карбоксиметил)-, аммониевая соль(1:2) и глицин,N,N-бис(карбоксиметил)-, аммониевая соль(1:3) (50% водный раствор) |  |  | 0,1 |
| 1284. | Смола СТУ-3 |  |  | 0,024 |
| 1285. | Смола эпоксидная на основе бисфенола F /по эпихлоргидрину/ |  |  | 0,2 |
| 1286. | Сольвент нафта |  |  | 0,2 |
| 1287. | Сорбиталь 20 (смесь полиэтиленгликолевых эфиров моно-дистеаратов ангидросорбитов) |  |  | 3 |
| 1288. | L-Сорбоза | 87-79-6 | C 6H 12O 6 | 0,1 |
| 1289. | Спирты С7-11 (смесь изомеров) |  |  | 0,1 |
| 1290. | Стеарин |  |  | 0,2 |
| 1291. | Стрептомицина хлоркальциевый комплекс |  |  | 0,005 |
| 1292. | Стрихнин нитрат | 66-32-0 | C 21H 22N 2O 2 x HNO 3 | 0,0002 |
| 1293. | Стронций карбонат (Стронциевая соль угольной кислоты (1:1)) | 1633-05-2 | CO 3Sr | 0,05 |
| 1294. | Стронций, растворимые соединения (нитрат, оксид) /в пересчете на стронций/ |  |  | 0,015 |
| 1295. | Сульфапен /по феноксиметилпенициллину/ |  |  | 0,05 |
| 1296. | Сульфоэтоксилаты натрия С10-13 |  |  | 0,02 |
| 1297. | Сурьма | 7440-36-0 | Sb | 0,01 |
| 1298. | Таллий йодид /в пересчете на таллий/ (Иодид таллия(I), иодистый таллий) | 7790-30-9 | ITe | 0,0004 |
| 1299. | Талловый пек |  |  | 0,5 |
| 1300. | Танацехол |  |  | 0,05 |
| 1301. | Тантал | 7440-25-7 | Та | 0,15 |
| 1302. | Теофедрин /по амидопирину/ |  |  | 0,003 |
| 1303. | Теофедрин Н (парацетамол - 36%, теофилин - 16%, кофеин моногидрат - 8%, эфедрин гидрохлорид - 3%, фенобарбитал - 3%, экстракт красавки - 0,5%, цитазин - 0,017%, вспомогательные вещества - до 100%) |  |  | 0,01 |
| 1304. | Теплоноситель ароматизированный АМТ-300 |  |  | 0,05 |
| 1305. | Терлон |  |  | 0,1 |
| 1306. | 1,1', 4', 1"-Терфенил | 92-94-4 | C 18H 14 | 0,05 |
| 1307. | 1,3,5-Триамино-2,4,6-тринитробензол | 3058-38-6 | С 6H 6N 6O 6 | 0,05 |
| 1308. | Тетрабутилфосфоний бромид | 3115-68-2 | [(C 4H 9) 4P]Br | 0,01 |
| 1309. | Тетрабутоксититан /по бутанолу/ (Тетрабутиловый эфир титановой кислоты орто; тетрабутилортотитанат, бутан-1-ола титановая соль; тетрабутоксид титана) |  | C 16H 36O 4Ti | 0,1 |
| 1310. | 1,2,5,6-Тетрагидробензальдегид (1,2,3,6-Тетрагидробензальдегид) | 100-50-5 | C 7H 10O | 0,01 |
| 1311. | 3а,4,7,7а-Тетрагидро-1Н-инден | 3048-65-5 | C 9H 12 | 0,01 |
| 1312. | 3а,4,7,7а-Тетрагидро-4,7-метано-1Н-инден (Трицикло(5,2,1,0)дека-3,8-диен; 1,3-циклопентадиен димер) | 77-73-6 | C 10H 12 | 0,01 |
| 1313. | 1,2,3,4-Тетрагидро-9-метил-3-(диэтиламинометил)-4Н-карбазол-4-он |  | C 18H 19N 3O | 0,005 |
| 1314. | 1,2,3,4-Тетрагидронафталин (Тетрагидронафталин) | 119-64-2 | С 10H 12 | 0,04 |
| 1315. | Тетрагидро-1,4-оксазин (Диэтиленимидоксид; 1-окса-4-азациклогексан; тетрагидро-4Н-1,4-оксазин; тетрагидро-п-оксазин; тетрагидро-1,4-изооксазин; диэтиленоксимид) | 110-91-8 | C 4H 9NO | 0,01 |
| 1316. | Тетрагидротиофен-1,1-диоксид (1,1-Диоксидтетратетрагидротиофуран, тетраметиленсульфон, тиациклопентандиоксид) | 126-33-0 | C 4H 8O 2S | 0,25 |
| 1317. | 2,3,4,9-Тетрагидро-6-(фенилметокси)-1Н-пиридо[3,4,-b]индол-1-он (1-кето-6-бензилокси-1,2,3,4-тетрагидро-бета-карболин) | 51086-22-7 | C 18H 16N 2O 2 | 0,01 |
| 1318. | 3,4,5,6-Тетрагидрофталимидометил-(IRS)-цис,транс-хризантемат ((+-)N-2,3,4,5-Тетрагидрофталимидметил-цис,транс-хризантемат, 1-циклогексен-1,2-дикарбоксимидметил-2,2-диметил-3-(2-диметил-1-пропенил)циклопропанкарбоксилат) | 7696-12-0 | C 19H 25NO 4 | 0,3 |
| 1319. | Тетрагидрофуран-2-ол | 5371-52-8 | C 4H 8O 2 | 0,1 |
| 1320. | Тетраизопропилат титана (по диоксиду титана) | 546-68-9 | C 12H 28O 4Ti | 0,5 |
| 1321. | бис[Тетракис(гидроксиметил)фосфоний] сульфат | 55566-30-8 | C 8H 24O 12P 2S | 0,04 |
| 1322. | 2,3,5,6-Тетраметилпиразин (Тетраметилпиразин) | 1124-11-4 | C 8H 12N 2 | 0,02 |
| 1323. | 2,4,6,8-Тетраметил-2,4,6,8-тетраазабицикло[3,3,0]октан-3,7-дион | 10095-06-4 | C 8H 14N 4O 2 | 0,05 |
| 1324. | Тетран-5 (смесь: 1,4-метил-5,6-дигидропиран - 85,5%; 2,4-метилентетрагидропиран - 4,5%; изопропилнитрат - 10%) |  |  | 0,05 |
| 1325. | Тетран-6 (смесь: 1,4-метил-5,6-дигидропиран - 38%; 2,4-метилентетрагидропиран - 2%; изопропилнитрат - 10%; дициклопентадиен - 50%) |  |  | 0,02 |
| 1326. | Тетран-7 (смесь: 1,4-метил-5,6-дигидропиран - 38%; 2,4-метилентетрагидропиран - 2%; изопропилнитрат - 50%; дициклопентадиен - 10%) |  |  | 0,04 |
| 1327. | Тетран двухкомпонентный (смесь: 1,4-метил-5,6-дигидропиран - 74,9%; 2,4 - метилентетрагидропиран - 23,9%; примеси - 1,2%) |  |  | 0,06 |
| 1328. | 1,4,5,8-Тетранитрозо-1,4,5,8-тетраазадекалин | 135877-16-6 | C 6H 10O 4N 8 | 0,2 |
| 1329. | Тетранитропентаэритрит | 78-11-5 | C 5H 8N 4O 12 | 0,2 |
| 1330. | 1,3,5,7-Тетранитро-1,3,5,7-тетраазоциклооктан (Октоген, Октагидро- 1,3,5,7- тетранитро- 1,3,5,7-тетразоцин, октагидро-1,3,5,7- тетранитротетразен) | 2691-41-0 | С 4H 8N 8O 8 | 0,06 |
| 1331. | Тетран четырехкомпонентный (смесь: 1,4-метил-5,6-дигидропиран - 38%; 2,4-метилентетрагидропиран - 12%; циклогексилнитрат - 10%; дициклопентадиен - 40%) |  |  | 0,06 |
| 1332. | 2,8,12,18-Тетратиа-3,9,11,17,23,27-гексаазацикло-[24,2,2(4,7),2(13,16),2(19,22),1(3,17)гептатриконта- 4,6,13,15,19,21,26,28,29,31,34,36-додекан 2,2,8,8,12,12,18,18-октаоксид | 3861-81-2 |  | 0,01 |
| 1333. | 2,3,3,3-Тетрафтор-2[1,1,2,3,3,3-гексафтор-2-(гептафторпропокси)пропокси]пропаноилфторид /по фтористому водороду/ (2-(1,1,2,3,3,3-Гексафтор-2-(гептафторпропокси)пропокси)пропаноилфторид, гексафторпропен оксид тример, альфа-(бета-перфторпропокси)-бета-трифторметил перфторэтоксиперфторпропионовой кислоты фторангидрид) | 2641-34-1 | C 9F 18O 3 | 0,5 |
| 1334. | 2,3,3,3-Тетрафтор-2-(гептафторпропоксипропаноилфторид /по фтористому водороду/ | 2062-98-5 | C 6F 12O 2 | 0,3 |
| 1335. | 2,2,3,3-Тетрафторпропил-2-метилпроп-2-еноат | 45102-52-1 | C 7H 8F 4O 2 | 0,1 |
| 1336. | 2,2,3,3-Тетрафторпропил-2-фторпроп-2-еноат | 96250-37-2 | C 6H 5F 5O 2 | 0,01 |
| 1337. | 1,1,1,2-Тетрафторэтан | 811-97-2 | C 2H 2F 4 | 2,5 |
| 1338. | Тетрафторэтоксигептафторпропан |  | C 5H 2F 10O | 1 |
| 1339. | 1,2,4,5-Тетрахлорбензол | 95-94-3 | C 6H 2Cl 4 | 0,13 |
| 1340. | 1,1,1,3-Тетрахлорпропан | 1070-78-6 | C 3H 4Cl 4 | 0,01 |
| 1341. | 2,3,4,5-Тетрахлор-6-(трихлорметил)пиридин | 1134-04-9 | C 6Cl 7N | 0,02 |
| 1342. | Тетрахлорфосфоранил | 20762-59-8 | Cl 4P | 0,01 |
| 1343. | Тетрацин (смесь: тетран двухкомпонентный - 89,4%; циклогексилнитрат - 9,3%; примеси - 1,3%) |  |  | 0,06 |
| 1344. | Тетраэтоксисилан (Тетраэтиловый эфир ортокремниевой кислоты; тетраэтил ортосиликат; этилсиликат, эфир тетраэтилкремниевой кислоты) | 78-10-4 | C 8H 20O 4Si | 0,5 |
| 1345. | Тиоациланилид |  |  | 0,2 |
| 1346. | 0,0'-[Тиоди(1,4-фенилен)]бис(0,0-диметил)тиофосфат | 3383-96-8 | С 16H 20O 6P 2S 3 | 0,01 |
| 1347. | Тиокарбамид (Диамид тиоугольной кислоты) | 62-56-6 | CH 4N 2S | 0,01 |
| 1348. | Тионилхлорид (Тионил хлористый; тионил дихлорангидрид сернистой кислоты; сульфинилхлорид; тионилдихлорид; серы оксидихлорид) | 7719-09-7 | Cl 2OS | 0,005 |
| 1349. | Тиофосфорилхлорид | 3892-91-0 | Cl 3PS | 0,01 |
| 1350. | Тиоэтановая кислота (Этантионовая кислота; тиоуксусная кислота; ацетилмеркаптан) | 507-09-5 | C 2H 4OS | 0,02 |
| 1351. | L-Тирозин (4-Гидрокси- L-фенилаланин) | 60-18-4 | C 9H 11NO 3 | 0,7 |
| 1352. | Титан диборид | 12045-63-5 | TiB 2 | 0,02 |
| 1353. | Титан дигидрид |  | TiH 2 | 0,1 |
| 1354. | Титан диоксид (Титан пероксид; титан (IV) оксид) | 13463-67-7 | O 2Ti | 0,5 |
| 1355. | Титан хром диборид | 39407-17-5 | CrTiB 2 | 0,02 |
| 1356. | Тобрамицин сульфат |  | C 18H 37N 3O 9 x 2H 2O 3S | 0,005 |
| 1357. | Триалкиламины (смесь аминов фракций С7-9: тригептиламина, триоктиламина, тринониламина) |  |  | 0,07 |
| 1358. | ТриалкилС12-15фосфины |  |  | 0,1 |
| 1359. | (L)-Треонин | 80-68-2 | C 4H 9NO 3 | 0,05 |
| 1360. | (D-(-); L-(+) и DL-Трео-1(4-нитрофенил)-2-амино-1,3-пропандиол) |  | C 9H 12N 2O 4 | 0,01 |
| 1361. | 1,3,5-Трибромбензол | 626-39-1 | C 6H 3Br 3 | 0,1 |
| 1362. | Трибутиламин (Трибутиламин;трис-N-бутиламин) | 102-82-9 | C 12H 27N | 0,01 |
| 1363. | Трибутилфосфат (Три-н-бутиловый эфир орто-фосфорной кислоты; О,О,О-трибутилфосфат; три-н-бутилфосфат) | 126-73-8 | С 12H 27О 4P | 0,01 |
| 1364. | Трибуталфосфин (Трибутилфосфин) | 998-40-3 | С 12H 27P | 0,09 |
| 1365. | (3R,4S,5S,6R,7R,9R,11R,12R,13S,14R)-7,12,13-Тригидрокси-4-[(2,6-дидезокси-3-о-метил-3с-метил-альфа-L-рибогексопиранозил)окси]-6-{[3,4,6-тридезокси-3-(диметиламино-бета-d-ксилогексопиранозил)]окси}-6,5,7,9,11,13-гексаметил-14-этилоксациклотетрадекан-2,10-дион | 114-07-8 | C 37H 67NO 13 | 0,01 |
| 1366. | Три(гидроксиметил)аминометан |  | C 4H 11NO 3 | 0,15 |
| 1367. | 2,4,6-Тригидроксипиримидин (6-Гидроксиурацил; 2,4,6-пиримидинтрион; N, N'-малонилмочевина) | 67-52-7 | C 4H 4N 2O 3 | 0,1 |
| 1368. | Три(2-гидроксиэтил)амин (2,2',2"-Нитрилотриэтанол; 2,2',2"-тригидрокситриэтиламин; три(гидроксиэтил)амин) | 102-71-6 | C 6H 15NO 3 | 0,04 |
| 1369. | 1,1,7-Тригидротридекафторгептан-1-ол | 375-82-6 | C 7H 3F 13O | 0,05 |
| 1370. | Тридекан-1-ол (Тридециловый спирт) | 112-70-9 | C 13H 28O | 0,4 |
| 1371. | Тридекафторгептановая кислота (Перфторгептановая кислота; пер-н-гептановая кислота; тридекафторгептановая кислота; тридекафторэнантовая кислота) |  | C 7HF 13O 2 | 1 |
| 1372. | Трийодметан | 75-47-8 | CHI 3 | 0,04 |
| 1373. | 1,3,5-Триметилбензол (Триметилбензол симметричный; 3,5-диметилтолуол) | 108-67-8 | С 9H 12 | 0,1 |
| 1374. | экзо-1,7,7-Триметилбицикло[2,2,1] гептанол-2 (Изокамфол) | 124-76-5 | С 10H 18O | 1,4 |
| 1375. | 1,7,7-Триметилбицикло [2,2,1] гептан-2-он-10-сульфоновая кислота |  | C 10H 16O 4S | 0,04 |
| 1379. | 3-(2,2,2-Триметилгидразиний)метилпропионат бромид |  | C 7H 17BrN 2O 2 | 0,005 |
| 1377. | [S-(Z)]-3,7,11-Триметилдодека-1,6,10-триен-3-ол | 142-50-7 | C 15H 26O | 0,07 |
| 1378. | 3,5,5-Триметилоксаэолидиндион-2,4 | 127-48-0 | C 6H 9NO 3 | 0,01 |
| 1379. | 2,2,4-Триметилпентан-1,3-диол(2- метилпропаноат) (смесь изомеров) (2-Метилпропионовая кислота моноэфир с 2,2,4-триметилпентан-1,3-диолом (смесь изомеров), 2,2,4-триметил-1,3-пентандиолмоноизобутират) | 25265-77-4 | С 12H 24O 3 | 0,1 |
| 1380. | Триметилсульфонийбромид | 25596-24-1 | C 3H 9BrOS | 0,003 |
| 1381. | N,N,альфа-Триметил-10Н-фенотиазин-10-этанамин гидрохлорид | 58-33-3 | C 17H 20N 2S x ClH | 0,01 |
| 1382. | (Е)-4-[2,6,6-Триметил-1-циклогексен-1-ил]бут-3-ен-2-он (транс-бета-Ионон) | 79-77-6 | C 13H 20O | 0,01 |
| 1383. | 4-(2,6,6-Триметилциклогексен-1-ил)-3-метилбут-3-ен-2-он | 79-89-0 | C 14H 22O | 0,05 |
| 1384. | альфа,альфа,4-Триметилциклогекс-3-ен-1-метанол | 98-55-5 | C 10H 18O | 0,0003 |
| 1385. | 3,5,5-Триметилциклогекс-2-ен-1-он (3,5,5-Триметил-2-циклогексен-1-он;1,1,3-триметил-3-циклогексен-5-он; изоацетофорон) | 78-59-1 | C 9H 14O | 0,01 |
| 1386. | 3,5,5-Триметилциклогекс-3-ен-1-он (85%) смесь с [3-[(метоксикарбонил) амино]фенил]-3-метилкарбаматом (15%) |  |  | 0,001 |
| 1387. | 5-[(3,4,5-Триметоксифенил)метил] пиримидин-2,4-диамин | 738-70-5 | C 14H 18N 4O | 0,01 |
| 1388. | 1,3,5-Тринитро-1,3,5-пергидротриазин (Гексоген) | 121-82-4 | C 3H 6N 6O 6 | 0,05 |
| 1389. | 2,4,6-Тринитротолуол (2-Метил-1,3,5-тринитробензол; 2,4,6-Тринитрометилбензол; Тротил) | 118-96-7 | C 7H 5N 3O 6 | 0,03 |
| 1390. | Три(проп-1-енил)амин (Трис(проп-1-енил)амин; N,N-диаллилпроп-2-енамин) | 102-70-5 | C 9H 15N | 0,01 |
| 1391. | L-Триптофан | 73-22-3 | C 11H 12N 2O 2 | 0,05 |
| 1392. | Трис(метилфенил)фосфат (Тритолилфосфат; тритолуиловый эфир фосфорной кислоты; трикрезиловый эфир фосфорной кислоты) | 1330-78-5 | C 21H 21O 4P | 0,01 |
| 1393. | Трифторметан (Фтороформ) | 75-46-7 | CHF 3 | 10 |
| 1394. | Трифторметансульфенилфторид | 17742-04-0 | CF 4S | 0,003 |
| 1395. | Трифторметансульфоновая кислота |  | CHF 3O 3S | 0,05 |
| 1396. | Трифторметансульфоновой кислоты ангидрид |  | C 2F 6O 5S 2 | 0,05 |
| 1397. | Трифторметансульфоновой кислоты фторангидрид |  | CF 4O 2S | 0,3 |
| 1398. | 3-(Трифторметил)-1-аминобензол | 98-16-8 | C 7H 6F 3N | 0,01 |
| 1399. | 3-(Трифторметил)дифенил-4-амин | 449-42-3 | C 13H 10F 3N | 0,01 |
| 1400. | 2-(Трифторметил)-10-(3-диэтиламинопропионил)фенотиазин, гидрохлорид |  | C 20H 23F 3N 2S x ClH | 0,01 |
| 1401. | Трифторметилтрифтороксиран | 428-15-1 | C 3F 6O | 0,03 |
| 1402. | 1,1,2-Трифтор-1,2,2-трихлорэтан (1,1,2-Трихлортрифторэтан, 1,2,2-трихлор-1,1,2-трифторэтан, трифтортрихлорэтан, фторуглерод 113) | 76-13-1 | C 2Cl 2F 3 | 8 |
| 1403. | Трифторхлорметан (Монохлоридфторметан) | 75-72-9 | CClF 3 | 30,0 |
| 1404. | 1,1,2-Трифторхлорэтилен (Хлортрифторэтен; перфторвинилхлорид; 1-хлор-1,2,2-трифторэтилен; 2-хлор-1,1,2-трифторэтилен) | 79-38-9 | C 2F 3Cl | 0,05 |
| 1405. | Трихлорацетат натрия (Трихлорэтаноилат натрия; трихлоруксусной кислоты натриевая соль) | 650-51-1 | C 2Cl 3NaO 2 | 0,2 |
| 1406. | 2,3,6-Трихлорбензойной кислоты диметиламинная соль | 3426-62-8 | C 7H 3Cl 3O 2 x C 2H 7N | 0,01 |
| 1407. | Трихлордифенил | 25323-68-6 | C 12H 7Cl 3 | 0,001 |
| 1408. | 1,1,1-Трихлор-2-метилпропан-2-ол (Хлоретон) | 57-15-8 | C 4H 7Cl 3O | 0,01 |
| 1409. | 2-(Трихлорметил)-3,4,5-трихлорпиридин | 1201-30-5 | C 6HCl 6N | 0,02 |
| 1410. | 4-Трихлорметил-1-хлорбензол (альфа,альфа,альфа,4-Тетрахлортолуол) | 5216-25-1 | C 7H 4Cl 4 | 0,001 |
| 1411. | Трихлорнитрометан (Трихлоронитрометан; нитрохлороформ) | 76-06-2 | CCl 3NO 2 | 0,004 |
| 1412. | Трихлорсилан (Силан треххлористый, силикохлороформ) | 10025-78-2 | HCl 3Si | 0,02 |
| 1413. | 2,4,6-Трихлор-1,3,5-триазин (Цианур хлористый; трихлор-симм-триазин; трицианогенхлорид; трихлорцианидин) | 108-77-0 | C 3Cl 3N 3 | 0,005 |
| 1414. | 2,4,6-Трихлорфенилгидразина хлоргидрат | 76195-84-1 | C 6H 5Cl 3N 2 | 0,001 |
| 1415. | Трихлорэтилсилан (Этилтрихлорсилан; этилсиликонтрихлорид) | 115-21-9 | C 2H 5Cl 3Si | 0,005 |
| 1416. | Три(хлорэтил)фосфат Трихлорэтилфосфат, трихлорэтиловый эфир ортофосфорной кислоты, трис-бета-хлорэтилфосфат, трис(2-хлорэтил)ортофосфат () | 115-96-8 | C 6H 12Cl 3O 4P | 0,01 |
| 1417. | Трицикло[3,3,1,1](3,7) декан (Трициклодекан) | 281-23-2 | C 10H 16 | 0,0075 |
| 1418. | Трицикло[3,3,1,1](3,7) декан-1-карбонилхлорид | 2094-72-6 | С 11H 15ClO | 0,01 |
| 1419. | Tpициклo[3,3,1,1](3,7) деканкарбоновая кислота | 828-51-3 | C 11H 16O 2 | 0,01 |
| 1420. | Триэтил-О-ацетилцитрат | 77-89-4 | C 14H 22O 8 | 0,3 |
| 1421. | Триэтоксисилан | 998-30-1 | C 6H 16O 3Si | 0,01 |
| 1422. | 1,1,1-Триэтоксиэтан | 78-39-7 | C 8H 18O 3 | 0,2 |
| 1423. | Уайт-спирит | 8052-41-3 |  | 1 |
| 1424. | Углерод оксид сульфид (Оксид-сульфид углерод, сероокись углерод) | 463-58-1 | COS | 0,1 |
| 1425. | Удобрение минеральное кальций аммоний нитрат /ТУ 2181-18-00206486-2003/ |  |  | 0,5 |
| 1426. | Уродан |  |  | 0,5 |
| 1427. | Фенантрен | 85-01-8 | C 14H 10 | 0,01 |
| 1428. | (DL)-Фенилаланин | 150-30-1 | C 9H 11NO 2 | 0,7 |
| 1429. | 4-Фенилбут-3-ен-2-он (стирил метил кетон) | 122-57-6 | C 10H 10O | 0,1 |
| 1430. | 1,1'-(1,3-Фенилен)бис-1Н-пиррол-2,5-дион (N,N'-1,3-Фенилендималеимид) | 3006-93-7 | C 4H 8N 2O 3 | 0,01 |
| 1431. | Фенилизоцианат | 103-71-9 | C 7H 5NO | 0,01 |
| 1432. | 2-Фенилметандикарбоновая кислота | 2613-89-0 | C 9H 8O 4 | 0,1 |
| 1433. | N-(Фенилметил)-3-хлорпропанамид | 501-68-8 | C 10H 12ClNO | 0,02 |
| 1434. | N-(Фенилметил)циклогексанамин | 2211-66-7 | C 13H 22N | 0,05 |
| 1435. | 4-(Фенилметокси)бензоламин гидрохлорид (Бензиловый эфир п-аминофенол гидрохлорид) | 51388-20-6 | C 13H 13NO x ClH | 0,02 |
| 1436. | 2-[2-[5-(Фенилметокси)-1Н-индол-3-ил] этил]-1Н-изоиндол-1,3(2Н)-дион | 53157-45-2 | C 25H 20N 2O 3 | 0,01 |
| 1437. | 5-(Фенилметокси)-1Н-индол-3-этанамин | 20776-45-8 | C 17H 18N 2O | 0,005 |
| 1438. | 5-(Фенилметокси)-1Н-индол-3-этанамин моногидрохлорид (5-Бензилокситриптамина гидрохлорид) | 52055-23-9 | C 17H 18N 2O x HCl | 0,005 |
| 1439. | 3-[[4-(Фенилметокси)фенил]гидразон]пиперидин-2,3-дион (3-(пара-Бензилокси)фенилгидразол пиперидиндиона-2,3) | 101783-07-7 | C 18H 19N 3O 2 | 0,02 |
| 1440. | N-Фенилнафтил-2-амин (при отсутствии в нафтаме 2-нафтиламина) | 28258-64-2 | C 16H 13N | 0,03 |
| 1441. | 2-(4-Фенилпирролид-2-он-1-ил)ацетамид | 77472-70-9 | C 12H 14N 2O 2 | 0,01 |
| 1442. | Фенилпропанол |  | C 9H 12O | 0,45 |
| 1443. | 3-Фенилпропеналь (бета-Фенилакриловый альдегид; бета-фенилакролеин; бензилиденацетальдегид; циннамальдегид) | 104-55-2 | C 9H 8O | 0,03 |
| 1444. | 3-Фенилпроп-2-ен-1-ол (Коричный спирт, стирон) | 104-54-1 | C 9H 10O | 0,01 |
| 1445. | Фенилтрихлорсилан (Оксибензол; фенилгидроксид; фениловый спирт; моногидроксибензол) | 108-95-2 | C 6H 5Cl 3Si | 0,01 |
| 1446. | Фенилундекановая кислота | 50696-68-9 | C 17H 26O 2 | 0,02 |
| 1447. | орто-Фенилфенол |  | C 12H 10O | 0,01 |
| 1448. | N-Фенил-2-хлорацетамид | 579-11-3 | C 8H 8ClNO | 0,01 |
| 1449. | альфа-Фенил-альфа-циклогексил-1-пиперидинопропанол, гидрохлорид | 52-49-3 | C 20H 31NO x ClH | 0,002 |
| 1450. | 1-Фенилэтан-1-ол (Фенилэтанол, фенилметилкарбинол, альфа-метилбензиловый спирт, альфа-гидроксиэтилбензол) | 98-85-1 | C 8H 10O | 0,05 |
| 1451. | [R-(+)]-1-Фенилэтанол | 1517-69-7 | C 8H 10O | 0,14 |
| 1452. | 2-Фенилэтанол (Бензолэтанол; 2-фенилэтилалкоголь; бензилкарбинол; бета-фенилэтанол; бензилметанол; фенэтанол) | 60-12-8 | C 8H 10O | 0,1 |
| 1453. | 2-Фенилэтиламин (бета-Фенилэтиламин) | 64-04-0 | C 8H 11N | 0,02 |
| 1454. | 2-Фенилэтилацетат ((2-Фенилэтил)ацетат) | 103-45-7 | C 10H 12O 2 | 0,4 |
| 1455. | 5-Фенил-5-этил-(1Н,3Н,5Н)-пиримидин-2,4,6-трион | 50-06-6 | C 12H 12N 2O 3 | 0,005 |
| 1456. | 0-Фенил-0-этилхлортиофосфат | 38052-05-0 | C 8H 10ClO 2PS | 0,01 |
| 1457. | 2-Фенил-3-этоксикарбонил-4-[(диметиламино)метил]-5-гидроксибензофуран гидрохлорид | 51771-50-7 | C 20H 21NO 4 x ClH | 0,03 |
| 1458. | 3-Феноксибензил-2,2-диметил-(2-метилпроп-1-енил)циклопропанкарбонат (d-Фенотрин, сумитрин, 3-феноксибензиловые эфиры (+-)-цис- и (+-)-транс-хризантемовой кислот) | 26002-80-2 | C 23H 26O 3 | 0,05 |
| 1459. | Феноксиметилпенициллановая кислота | 87-08-1 | C 16H 18N 2O 5S | 0,0025 |
| 1460. | Феноксиэтановая кислота (феноксиэтановая кислота) | 122-59-8 | C 8H 8O 3 | 0,02 |
| 1461. | 2-Феноксиэтанол (Монофениловый эфир этиленгликоля, фенилгликоль, фенилцеллозольв) | 122-99-6 | C 8H 10O 2 | 0,05 |
| 1462. | Фитолиаза |  |  | 0,02 |
| 1463. | Флотореагент Лилафлот OS 730 М |  |  | 0,4 |
| 1464. | Флотореагент МФТК-Э |  | C 9H 11NO 4S 2 | 0,85 |
| 1465. | Флотореагент МФТК-ЭГ (МФТК-ЭГ с примесью тиогликолята - 11,2% и дитиогликолята - 14,4% натрия) |  |  | 0,15 |
| 1466. | Флотореагент НК-82 |  |  | 0,5 |
| 1467. | Формиат натрия (Муравьинокислый натрий; муравьиной кислоты натриевая соль; формат натрия) | 141-53-7 | CHNaO 2 | 0,1 |
| 1468. | 2-Формил-5-метилфуран (25-Метилфурфурол) | 620-02-0 | C 6H 6O 2 | 0,2 |
| 1469. | Форстерит (смесь: 97% магния ортосиликата и 3% бария оксида) |  |  | 0,05 |
| 1470. | Фосфенокс Н9-10 |  |  | 0,2 |
| 1471. | N-(Фосфонометил)аминоэтановая кислота | 1071-83-6 | C 3H 8NO 5P | 0,04 |
| 1472. | Фосфор (белый, желтый) | 12185-10-3 | P | 0,0005 |
| 1473. | Фосфор красный | 7723-14-0 | P | 0,0005 |
| 1474. | Фосфорилхлорид (Фосфор оксихлорид, фосфорилхлорид, фосфор окситрихлорид, трихлорфосфин оксид) | 10025-87-3 | Cl 3OP | 0,005 |
| 1475. | орто-Фосфористая кислота (Ортофосфористая кислота) | 10294-56-1 | H 3O 3P | 0,02 |
| 1476. | Фосфор трихлорид (фосфор хлорид; фосфор (III) хлорид) | 7719-12-2 | Cl 3Р | 0,01 |
| 1477. | о-Фталевый альдегид |  | С 6H 4(СHО) 2 | 0,01 |
| 1478. | 29Н,31Н-Фталоцианин тетрасульфонат (6-) тетранатрия [N29, N30, N31, N32]цинкат(4-) | 27836-01-7 | C 32H 12N 8Na 4O 12S 4Zn | 0,03 |
| 1479. | Фторангидриды перфорированных органических кислот серии ФК (полупродукты производства мономера ФК-96) /по фтористому водороду/ |  |  | 0,01 |
| 1480. | 1-(4-Фторбензил)-2-((1-(2-(4-метоксифенил)этил)пиперид-4-ил)амино)бензимидазол | 68844-77-9 | C 28H 31FN 4O | 0,001 |
| 1481. | 1-[3-(4-Фторбензоил)пропил]-4-(2-оксо-1-бензимидазолинил)-1,2,5,6-тетрагидропиридин (Сернистое серебро) | 548-73-2 | C 22H 22FN 3O 2 | 0,005 |
| 1482. | Фторбензол (Фенилфторид) | 462-06-6 | C 6H 5F | 0,1 |
| 1483. | 9-Фтор-2,2-дигидро-3-метил-10-(4-метил-1-пиперазинил)-7-оксо-7Н-пиридо[1,2,3-de]-1,4-бензоксазин-6-карбоновая кислота ((S)-9-Фтор-2,3-дигидро-3-метил-10-(4-метил-1-пиперазинил)-7-оксо-7H-пиридо(1,2,3-де)-1,4-бензоксазин-6-карбоновая кислота) | 82419-36-1 | C 18H 20N 3O 4F | 0,01 |
| 1484. | Фторэтен (Фторэтилен; винилфторид) | 75-02-5 | C 2H 3F | 0,15 |
| 1485. | Фуран (Фурфуран, оксол, оксациклопентадиен) | 110-00-9 | C 4H 4O | 0,01 |
| 1486. | Фурфурил-2-амин | 617-89-0 | C 5H 7NO | 0,01 |
| 1487. | Хлор диоксид | 10049-04-4 | O 2Cl | 0,01 |
| 1488. | Хлоралканы C12-15 |  |  | 0,1 |
| 1489. | Хлорацетат натрия (Монохлорацетат натрия, монохлоруксуснокислый натрий, хлоруксусной кислоты натриевая соль) | 3926-62-3 | C 2H 2ClNaO 2 | 0,005 |
| 1490. | 2-Хлорбензойная кислота (о-Хлорбензойная кислота) | 118-91-2 | C 7H 5ClO 2 | 0,06 |
| 1491. | 1-Хлорбицикло[2,2,1] гепт-2-ен | 15019-71-3 | C 7H 9Cl | 0,02 |
| 1492. | 3-Хлорбутан-2-он (Хлорбутанон) | 4091-39-8 | C 4H 7ClO | 0,02 |
| 1493. | Хлоргидринэтенилбензол |  | С 8H 7ClO | 1,4 |
| 1494. | N-[2-Хлор-5-[гамма-[2,4-(1,1-диметилпропил)фенокси]бутироил-амино]фенил]-1-(4-карбоксифенокси)-4,4-диметил-3-оксо-пентанамид |  | C 46H 57ClN 3O 6 | 0,1 |
| 1495. | N-[2-Хлор-5-[[2,4-(1,1-диметилпропил)фенокси]бутиламино]-фенил]триметилацетамид |  | C 31H 47ClN 2O 2 | 0,1 |
| 1496. | 2-Хлор-N-(2,6-диметилфенил)ацетамид | 1131-01-7 | C 10H 12ClNO | 0,025 |
| 1497. | Хлорированные высшие парафиновые углеводороды (Парафины хлорированные) | 63449-39-8 | C 12-32H 11-36Cl 15-30 | 0,1 |
| 1498. | 3-Хлордифениламино-6-карбоновая кислота | 10049-04-4 | ClO 2 | 0,02 |
| 1499. | N-Хлоркарбонилиминодибензил |  | C 15H 12ClNO | 0,15 |
| 1500. | N-Хлоркарбонил-2,2'-иминостильбен |  | C 29H 22ClNO | 0,15 |
| 1501. | Хлорметан (Метил хлористый; хлорметил) | 74-87-3 | CH 3Cl | 0,06 |
| 1502. | Хлорметилбензол (альфа-Хлортолуол; бензилхлорид) <к> | 100-44-7 | C 7H 7Cl | 0,05 |
| 1503. | 5-Хлорпентан-2-он | 5891-21-4 | C 5H 9ClO | 0,02 |
| 1504. | Хлорпиколины легкокипящие (смесь трипентахлорпиколинов) |  |  | 0,02 |
| 1505. | 2-Хлорпропан (2-Пропилхлорид; втор.-пропилхлорид; хлордиметилметан) | 75-29-6 | C 3H 7Cl | 0,05 |
| 1506. | 2-Хлорпропановая кислота (альфа-Монохлорпропионовая кислота) | 598-78-7 | C 3H 5ClO 2 | 0,03 |
| 1507. | Хлорсульфоновая кислота (по соляной кислоте) (Монохлорсульфоновая кислота, хлорсерная кислота, серный хлоргидрин, сульфурилоксихлорид) | 7790-94-5 | ClHO 3S | 0,2 |
| 1508. | 4-(4-Хлорфенил)-4-гидрокси-N,N- диметил-альфа,альфа-дифенил-1-пиперидинбутанамид гидрохлорид | 34552-83-5 | C 29H 33N 2O 2Cl x HCl | 0,001 |
| 1509. | 5-Хлор-N-[2-[4[[[(циклогексилмино)карбонил]амино]-сульфонил]фенил]этил]-2-метоксибензамид | 10238-21-8 | C 23H 28ClN 3O 5S | 0,0001 |
| 1510. | (2S,3R,4R,5S,6R)-2-(4-Хлор-3-(4-этоксибензил)фенил)-6-(гидроксиметил)тетрагидро-2H-пиран-3,4,5-триол, (2S)-пропан-1,2-диол (1:1), моногидрат | 960404-48-2 | C 21H 25ClO 6 x C 3H 8O 2 x H 2O | 0,0002 |
| 1511. | Хлорэтановая кислота (монохлорэтановая кислота, альфа-хлоруксусная кислота) | 79-11-8 | C 2H 3ClO 2 | 0,02 |
| 1512. | N-(2-Хлорэтил)-N-(фенилметил)бензметанамин гидрохлорид | 55-43-6 | C 18H 19ClN | 0,005 |
| 1513. | 2-Хлорэтанол (1-Окси-2-хлорэтан; 2-хлорэтанол-1; бета-хлорэтиловый спирт; хлоргидрин этиленгликоля; гликольмонохлоргидрин) | 107-07-3 | C 2H 5ClO | 0,01 |
| 1514. | Холест-5-ен-3-ол-(3бета)-бензоат | 604-32-0 | C 34H 50O 2 | 0,03 |
| 1515. | Холестерин и его соединения (хлорид, валерат, пеларгонат) |  |  | 0,01 |
| 1516. | Хрома трехвалентные соединения /в пересчете на Cr(3+)/ |  |  | 0,01 |
| 1517. | Целловеридин Г20х |  |  | 0,2 |
| 1518. | Целлюлаза | 9012-54-8 |  | 0,03 |
| 1519. | Целлюлоза микрокристаллическая (Поли-1,4-бета-Д-глюкопиранозил-Д-глюкопираноза) | 9004-34-6 | [C 6H 10O 5] n | 0,5 |
| 1520. | Церий и его неорганические соединения (диоксид; полирит; фотопол) /в пересчете на церий/ |  |  | 0,06 |
| 1521. | Цефалоспорин С (цинковая соль) |  |  | 0,005 |
| 1522. | Цефалотин (натриевая соль) | 58-71-9 | C 16H 15N 2NaO 6S 2 | 0,005 |
| 1523. | 3-Цианопропаналь | 26692-50-2 | C 4H 5NO | 0,15 |
| 1524. | (S)-Циано(3-феноксифенил)метил (1R,3R)-3-(2,2-дибромэтенил 2,2-диметилциклопропанкарбонат (Циан(3-феноксифенил)метил-3-(2,2-дибромэтенил)-2,2-диметилциклопропанкарбоксилат, (IR)-цис-3-(2,2-дибромвинил)-2,2-диметилциклопропанкарбоновой кислоты (S)-3-фенокси-альфа-цианбензиловый эфир) | 52918-63-5 | C 22H 19Br 2NO 3 | 0,003 |
| 1525. | (Циано(3-феноксифенил)метил-2,2-диметил-3-(2-метилпроп-1-енил) циклопропанкарбоксилат | 39515-40-7 | C 24H 25NO 3 | 0,01 |
| 1526. | Циклобутилиденциклобутан | 6708-14-1 | С 8H 12 | 0,07 |
| 1527. | Циклогекса-2,5-диен- 1,4-диондиоксим (1,4-циклогексадиендиоксим; 2,5-циклогексадиен-1,4-диондиоксим; диоксипарахинон; пара-бензохинондиоксим) | 105-11-3 | C 6H 6N 2O 2 | 0,03 |
| 1528. | Циклогексан-1,3-дионфенилгидразон |  | C 12H 16N 2O 2 | 0,03 |
| 1529. | Циклогексан-1,2-дион-4-циклогексилфенилгидразон |  | С 18H 27N 2O 2 | 0,1 |
| 1530. | Циклогексиламин (Аминогексагидробензол; гексагидроанилин; гексагидробензоламин) | 108-91-8 | C 6H 13N | 0,01 |
| 1531. | Циклогексилбензол | 827-52-1 | C 12H 16 | 0,01 |
| 1532. | 6-Циклогексил-9-бета-(N,N-дибензиламино)этил-3,4-дигидкарбазол-1-(2Н)-он |  | C 34H 37N 2O | 0,1 |
| 1533. | 2-Циклогексилкарбонил-1,3,4,6,7, 11-гексагидро-2Н-пиразино-(2,1-а) изохинолин |  |  | 0,02 |
| 1534. | Циклогексилнитрат (Циклогексиловый эфир азотной кислоты) | 2108-66-9 | C 6H 11NO 3 | 0,08 |
| 1535. | Циклогексилэтен | 695-12-5 | C 8H 14 | 0,03 |
| 1536. | бета-Циклодекстрин | 7585-39-9 | C 42H 70O 35 | 0,1 |
| 1537. | Цикло(диметиламино)метилен | 66092-55-5 | C 4H 6N 2 | 0,1 |
| 1538. | Циклопентадиены |  | C 5H 6 | 0,05 |
| 1539. | Циклопентан (Пентаметилен) | 287-92-3 | С 5H 10 | 0,1 |
| 1540. | Циклопентен (Пентаметилен) | 142-29-0 | C 5H 8 | 0,1 |
| 1541. | Цинк дигидрофосфат (однозамещенный) /в пересчете на цинк/ (Цинк ортофосфат, цинк трехосновной фосфат, цинковая соль фосфорной кислоты (2:3)) | 7779-90-0 | H 4O 8P 2Zn 3 | 0,005 |
| 1542. | Цинк дихлорид /в пересчете на цинк/ (Цинк хлористый) | 7646-85-7 | Cl 2Zn | 0,005 |
| 1543. | Цинк сульфид /в пересчете на цинк/ | 1314-48-3 | SZn | 0,01 |
| 1544. | L-Цистеин | 52-90-4 | C 3H 7NO 2S | 0,05 |
| 1545. | L-Цистин | 56-89-3 | C 6H 12N 2O 4S 2 | 0,05 |
| 1546. | Цитилпиридиний хлорид моногидрат |  | C 21H 38ClN x H 2O | 0,005 |
| 1547. | Эмульсол (смесь: вода - 97,6%; нитрит натрия - 0,2%; сода кальцинированная - 0,2%, масло минеральное - 2%) |  |  | 0,05 |
| 1548. | 2,3-Эпоксипропил-2-метилпроп-2-еноат (эпоксипропиловый эфир 2-метилпропеновой кислоты, глицидный эфир метакриловой кислоты) | 106-91-2 | C 7H 10O 3 | 0,05 |
| 1549. | 2,3-Эпоксипропилнеодеканоат (Неодекановой кислоты 2,3-эпоксипропиловый эфир, глицидиловый эфир неодекановой кислоты, трет-декановой кислоты 2,3-глицидиловый эфир, оксиранилметилнеодеканоат) |  | C 13H 24O 3 | 0,1 |
| 1550. | Эргокальциферола 3,5-динитробензоат |  | С 28H 44O x C 7H 4N 2O 6 | 0,01 |
| 1551. | Эрготамина тартрат (Соль эрготамина и винной кислоты (2:1)) | 379-79-3 | C 33H 35N 2O 3 x 1/2С 4H 6O 6 | 0,01 |
| 1552. | (3бета,22Е)-Эрго-5,7,22-триен-3-ол | 57-87-4 | C 28H 44O | 0,1 |
| 1553. | Эскорец 1102 (пыль смолы) |  |  | 0,1 |
| 1554. | Этандиаль (Щавелевый альдегид) | 107-22-2 | C 2H 2O 2 | 0,03 |
| 1555. | 1,1'-(1,2-Этандиил)бис(нитробензол) | 58704-55-5 | C 14H 12N 2O 4 | 0,15 |
| 1556. | [R-(R*,R*)-2,2'-(1,2-Этандиилдиимино)ди(бутан-1-ол)] дигидрохлорид | 1070-11-7 | C 10H 24N 2O 2 x 2HCl | 0,01 |
| 1557. | Этандиоат диаммония | 14258-49-2 | C 2H 4N 2O 4 | 0,03 |
| 1558. | Этандиовая кислота (Дикарбоновая кислота, оксаловая кислота) | 144-62-7 | C 2H 2O 4 | 0,015 |
| 1559. | Этан-1,2-диол (1,2-Дигидроксиэтан; гликоль; этилен дигидрат; 2-гидроксиэтанол) | 107-21-1 | C 2H 6O 2 | 1 |
| 1560. | 5-Этенбицикло[2,2,1]гепт-2-ен | 3048-64-4 | C 9H 12 | 0,01 |
| 1561. | Z-Этен-1,2-дикарбоновая кислота (цис-Этилен-1,2-дикарбоновая кислота, цис-бутендиовая кислота) | 110-16-7 | C 4H 4O 4 | 0,01 |
| 1562. | 2-Этенпиридин (2-Этенил-пиридин) | 100-69-6 | C 7H 7N | 0,01 |
| 1563. | Этенилтриметилсилан | 754-05-2 | C 5H 12Si | 0,01 |
| 1564. | Этенилтриметоксисилан | 2768-02-7 | C 5H 12O 3Si | 0,1 |
| 1565. | Этенилтрихлорсилан (Трихлор(винил)силан; винилсиликонтрихлорид; винилсилил трихлорид) | 75-94-5 | C 2H 3Cl 3Si | 0,05 |
| 1566. | Этенилтриэтоксисилан (Этенилтриэтоксисилан; триэтоксивинилсилан; О,О',O"-триэтилвинилсилантриол) | 78-08-0 | C 8H 18O 3Si | 0,1 |
| 1567. | Этенилциклогекс-1-ен | 2622-21-1 | C 8H 12 | 0,03 |
| 1568. | Этенилциклогекс-3-ен | 766-03-1 | C 8H 12 | 0,03 |
| 1569. | Этенилэтилбензол | 28106-30-1 | C 10H 12 | 0,05 |
| 1570. | Этил-4-аминобензоат (Этиламинобензоат; этиловый эфир 4-аминобензойной кислоты; этиловый эфир п-аминобензойной кислоты) | 94-09-7 | C 9H 11NO 2 | 0,01 |
| 1571. | Этил-6-бром-5-гидрокси-4-[(диметиламино)метил]-1-метил-2-[(фенилтио)метил]-1Н- индол-3-карбонат | 131707-25-0 | C 22H 25BrN 2O 3S | 0,02 |
| 1572. | Этилбутаноат (Этиловый эфир бутановой кислоты, этиловый эфир масляной кислоты) | 105-54-4 | C 6H 12O 2 | 0,05 |
| 1573. | S-Этилгексагидро-1Н-азепин-1-тиокарбонат | 2212-67-1 | C 9H 17NOS | 0,01 |
| 1574. | 2-Этилгексаноат натрия | 19766-89-3 | C 8H 15NaO 2 | 0,05 |
| 1575. | 2-Этилгексеналь | 26266-68-2 | C 8H 14O | 0,05 |
| 1576. | 2-Этилгексилацетат (2-Этил-1-гексилацетат; альфа-этилгексиловый эфир уксусной кисоты) | 103-09-3 | C 10H 20O 2 | 0,1 |
| 1577. | 2-Этил-2-(гидроксиметил)пропан-1,3-диол (Триметилолпропан; 2,2-бис(гидроксиметил)бутан-1-ол; этилтриметилолметан; 1,1,1-три(гидроксиметил)пропан) | 77-99-6 | C 6H 14O 3 | 0,3 |
| 1578. | Этил-1,4-дигидро-6,7-дифтор-4-оксохинолин-3-карбонат | 121873-01-6 | C 12H 9F 2NO 3 | 0,01 |
| 1579. | 1-Этил-1,4-дигидро-6,7-дифтор-4-оксо-1-этилхинолин-3-карбонат | 100505-08-6 | C 14H 13F 2NO 3 | 0,01 |
| 1580. | Этил-4-(5,6-дигидро-8-хлор-11Н-бензо[5,6]циклопента[1,2-b]-пиридин-11-илиденпиперидин-1-карбонат | 7979-47-5 | C 47H 75NO 17 | 0,0003 |
| 1581. | Этил-2,2-диметил-3-(2,2-дихлорэтенил)циклопропанкарбонат | 64628-80-4 | C 22H 22Cl 2O 3 | 0,01 |
| 1582. | 0-Этилдихлортиофосфат | 1498-64-2 | C 2H 5Cl 2OPS | 0,01 |
| 1583. | 0-Этил-0-(2,4-дихлорфенил)хлортиофосфат |  | C 6H 8Cl 3O 2PS | 0,02 |
| 1584. | Этил-10-[N,N-диэтил-бета-аланил]фенотиазин-2-карбамат | 33414-33-4 | C 22H 27N 3O 3S | 0,01 |
| 1585. | N,N'-Этиленбис(дитиокарбаминовой кислоты цинковая соль, смесь с 1Н-бензимидазол-2-ил-карбаминовой кислоты метиловым эфиром | 52080-82-7 | C 13H 15N 5O 2S 2Zn | 0,01 |
| 1586. | 5-Этилиденбицикло[2.2.1]гепт-2-ен (5-Этилиден-2-норборнен) | 16219-75-3 | C 9H 12 | 0,01 |
| 1587. | S-Этилизоуроний диэтилфосфат |  | C 7H 19N 2O 4PS | 0,03 |
| 1588. | Этил-(4-иодфенил)ундеканоат | 5933-75-5 | C 19H 29IO 2 | 0,005 |
| 1589. | N-Этил-2-метоксиэтанамин | 34322-82-2 | C 5H 13NO | 0,01 |
| 1590. | 4-Этилморфолин | 100-74-3 | C 6H 13NO | 0,05 |
| 1591. | Этил-10-(3-морфолинопропионил)фенотиазин-2-илкарбамат гидрохлорид | 29560-58-5 | C 22H 25N 3O 4S x ClH | 0,02 |
| 1592. | Этил-2-оксобутаноат (Этиловый эфир ацетоуксусной кислоты, ацетоуксусный эфир) | 141-97-9 | C 6H 10O 3 | 1 |
| 1593. | Этил-2-оксопиперидин-3-карбонат (3-Карбоэтоксипиперидон-2; этил-(2-оксо-3-пиперидинкарбонат)) | 3731-16-6 | C 8H 13NO 3 | 0,02 |
| 1594. | Этилпиридин-4-карбонат (Этиловый эфир 4-пиридинкарбоновой кислоты) | 1570-45-2 | C 8H 9NO 2 | 0,02 |
| 1595. | Этилпропионат | 105-37-3 | C 5H 10O 2 | 0,1 |
| 1596. | 2-(Этилтио)-1Н-бензимидазол | 14610-11-8 | C 19H 10N 2S | 0,001 |
| 1597. | Этил[3-фениламино)карбонил]окси]фенил]карбамат (3-Этоксикарбониламинофенил-N-фенилкарбамат; этилфенилкарбамоилокси- фенилкарбамат; этиловый эфир фенилкарбамоилоксифенилкарбаминовой кислоты; этил-3-фенилкарбамоилоксикарбанилат) | 13684-56-5 | C 16H 16N 2O 3 | 0,01 |
| 1598. | 2-[(Этилфенил)фенилацетил]индан-1,3-дион (2-(Фенил-4-этилфенилацетил)индан-1,3-дион) | 110882-80-9 | C 25H 19O 3 | 0,0002 |
| 1599. | Этилформиат (Муравьиноэтиловый эфир, этилметаноат) | 109-94-4 | C 3H 6O 2 | 0,02 |
| 1600. | Этилхлорацетат (Этиловый эфир хлоруксусной кислоты, хлоруксусноэтиловый эфир) | 105-35-1 | C 4H 8ClNO | 0,01 |
| 1601. | Этилцианоацетат (Этиловый эфир цианоуксусной кислоты, циануксусный эфир) | 105-56-6 | C 5H 7NO 2 | 0,02 |
| 1602. | Этин (Ацетилен) | 74-86-2 | C 2H 2 | 1,5 |
| 1603. | 1-Этинил-2-метил-2-пентил-2,2-диметил-3-(2-метилпроп-1-енил)циклопропанкарбонат (Ампентрин,(RS)-1-этинил-2-метил-пентинил-(IR)цис-транс-хризантемат, 1-этинил-2-метил-2-пентиловый эфир 2,2-диметил-3-(2-метил-1-пропенил)циклопропанкарбоновой кислоты) | 54406-48-3 | C 18H 26O 2 | 0,1 |
| 1604. | 7-Этоксиакридин-3,9-диила аддукт с 2-гидроксипропановой кислотой | 1837-57-6 | C 18H 21N 3O 4 | 0,02 |
| 1605. | (S)-1-[N-[1-Этоксикарбонил-3-фенилпропил]-L-аланил]-L-пролин-[Z]-бут-2-ендиоат | 76095-16-4 | C 20H 28N 2O 5 x C 4H 4O 4 | 0,0005 |
| 1606. | Этоксилаты вторичных спиртов С13-17 |  |  | 0,02 |
| 1607. | Этоксилаты первичных спиртов C12-15 (из спиртов оксосинтеза и гидроксидата) |  |  | 0,02 |
| 1608. | 2-Этоксиэтанол (2-Этоксиэтиловый эфир; моноэтиловый эфир этиленгликоля; этокси-2-этанол) | 110-80-5 | C 4H 10O 2 | 0,7 |
| 1609. | 2-Этоксиэтилацетат | 817-95-8 | С 6H 12O 3 | 1 |
| 1610. | 5-Этокси-2-этилтиобензимидазола гидрохлорид |  | C 11H 14N 2OS x ClH | 0,004 |
| 1611. | 2-(2-Этоксиэтокси)этанол (этилдигликоль; моноэтиловый эфир диэтиленгликоля; карбитол целлозольв; этоксигликоль) | 111-90-0 | С 4H 14O 3 | 1,5 |
| 1612. | Эуфиллин (смесь 80% теофиллина и 20% 1,2-этилендиамина) |  |  | 0,015 |
| 1613. | (3-альфа-4-альфа-8-альфа-9-бета-11-альфа-13-альфа-14-бета-16-бета-17Z)-16-(Ацетилокси)-3,11-дигидрокси-29-нордаммара-17(20)-24-диен-21-овая кислота натриевая соль (фузидин натрий) (Фузидин; фузидат натрия) | 751-94-0 | C 31P 47O 6Na | 0,01 |
| 1614. | 2-Гидроксибензальдегид (салицилальдегид, 2-формилфенол; о-формилальдегид) | 90-02-8 | С 7H 6O 2 | 0,01 |
| 1615. | Гуанидин гидрохлорид (Аминоформамидин гидрохлорид; аминоформамидин солянокислый; гуанидин моногидрохлорид) | 50-01-1 | CH 5N 3 x HCl | 0,03 |
| 1616. | Дезинфицирующее средство "Этоксамин" (по 2-диметилэтаноламину) |  |  | 0,25 |
| 1617. | Диметилкарбонат (Диметиловый эфир угольной кислоты) | 616-38-6 | С 3H 6O 3 | 0,1 |
| 1618. | 2,2-Диметилтиазолидин | 19351-18-9 | C 5H 11NS | 0,01 |
| 1619. | Дифенилкарбонат | 102-09-0 | С 13H 10O 3 | 0,01 |
| 1620. | 1,2-Дихлорбензол | 95-50-1 | С 6H 4Cl 2 | 0,01 |
| 1621. | Зола подсолнечной лузги |  |  | 0,5 |
| 1622. | 4-N-[2-(Имидазол-4-ил)-)этил] карбомоил} масляная кислота (витаглутам; ингамин; дикарбамин) |  | C 10H 15N 3O 3 | 0,01 |
| 1623. | 1-Метил-4-нитробензол (п-нитротолуол) | 99-99-0 | C 7H 7NO 2 | 0,035 |
| 1624. | Метилфенилкарбонат | 13509-27-8 | С 8H 8O 3 | 0,02 |
| 1625. | 2-Метокси-2-метилбутан (метил-трет-амиловый эфир) | 994-05-08 | С 6H 14O | 0,5 |
| 1626. | 6,8-Нонадиен-2-он, 8 метил-5-(1-метилэтил)-,(Е) (соланон) | 5486-48-3 | С 13H 22O | 0,01 |
| 1627. | Пыль препарата "Кормофит" (смесь: фитазы, пектинлиазы и альфагалактозидазы по ~33%) |  |  | 0,04 |
| 1628. | Пыль таблеточной массы дигоксина (с содержанием дигоксина не более 0,3125%) |  |  | 0,005 |
| 1629. | Таблеточная масса препарата сибазон (сибазона не более 10%) |  |  | 0,02 |
| 1630. | 2,6,6-Триметилциклогекс-1-ен-1,4-дион (4-оксоизофорон; 4-кетоизофорон) | 1125-21-9 | С 9H 12O 2 | 0,01 |
| 1631. | Фитолавин-300 (с содержанием фито-бактериомицина 8%) |  |  | 0,001 |
| 1632. | 7-Хлор-1,3-дигидро-1-метил-5-фенил-2Н-1, 4бензодиазепин-2-он (сибазон) | 439-14-5 | C 16H 13CINO 2 | 0,002 |
| 1633. | (1'S-транс)-7-Хлор-2,4,6-триметокси 6'-метилспиро [бензофуран-2(3Н),-1'-[2]циклогексен]-3,4'-дион (гризеофульвин; гризин; фульвицин) | 126-07-8 | С 17H 17СlО 6 | 0,004 |
| 1634. | Этиленкарбонат | 94-49-1 | С 3H 4O 3 | 0,1 |
| 1635. | 1-[(3,4-диметоксифенил)метил]-6,7- гидрохлорид (папаверина гидрохлорид) | 61-25-6 | С 20H 21NО 4 x HСl | 0,01 |
| 1636. | 1,1-Дихлор-1-фторэтан (фреон 141; фреон 141b, 1-Фтор-1,2-дихлорэтан) | 430-57-9 | C 3H 3Cl 2F | 5 |
| 1637. | N,N-Диметилциклогексиламин (N-Циклогексилдиметиламин; циклогексилдиметиламин) | 98-94-2 | C 8H 17N | 0,04 |
| 1638. | Катализатор изомеризации легких бензиновых фракций СИ-2 (сложная смесь: оксид циркония -75-85 (82)*%, оксид алюминия - 9-18 (13,5)%, сульфат-ион -9-14 (12,5)%, оксид натрия - не более 0,01 (0,003)%, железа - не более 0,03 (0,02)%, платины - 0,3 (0,283)% - ТУ 2177-009-04706192-00) / по цирконию оксида/ * В исследуемом образце продукта |  |  | 0,01 |
| 1639. | 1-Метокси-2-пропанол пропионат (пропиленгликоль метиловый эфир пропионат) | 148462-57-1 | С 7H 14O 3 | 0,2 |
| 1640. | Поли[окси(диметилсилилен)] (Силикон L-6900) |  | (C 2H 6OSi) n | 0,2 |
| 1641. | 1-Феноксипропан-2-ол (пропиленгликоль фениловый эфир; бета-Феноксиизопропанол; фениловый эфир пропиленгликоля) | 770-35-4 | С 9H 12O 2 | 0,05 |
| 1642. | 1-Этоксипропан-2-ол (пропиленгликоль альфа-этиловый эфир; 1-0-этилпропиленгликоль; этиловый эфир изопропиленгликоля, 1-этоксиизопропиловый спирт | 1216-374-5 | С 5H 12O 2 | 0,4 |
| 1643. | [4-0-(2-Ацетиламино-2-дезокси-бета-глюкопиранозил)-N-ацетилмурамоил]-L-аланил-D-альфа-глутамиламид/глюкозаминил мурамилдипептида/ |  | GLcNAc(бета-4) MurNac | 0,002 |
| 1644. | Гексахлорциклобутан/фреон 316; КС 316/ | 356-18-3 | C 4F 6Cl 2 | 10 |
| 1645. | 2,7-бис[2-(Диэтиламино)этокси]-9Н-флюорен-9-он (амиксин; тилорон) | 27591-97-5 | С 25H 34N 2О 3 | 0,01 |
| 1646. | Пыль карналлита |  |  | 0,5 |
| 1647. | Пыль серпентинита |  |  | 0,15 |
| 1648. | Этил-3-этоксипропионат (Этиловый эфир 3-этоксипропионовой кислоты) | 763-69-9 | C 7H 14O 3 | 0,05 |
| 1649. | Бис-(гидроксиаммоний)сульфат (гидроксиламин сульфат кристаллический; Гидроксиламин сернокислый; гидроксиламмония сульфат; бис(гидроксиамин)сульфат) | 10039-54-0 | H 8O 6N 2S | 0,3 |
| 1650. | (Е)-N-(6,6-Диметил-2-гептен-4-инил)-N-метил-1-нафталенметанамин гидрохлорид (тербинафина гидрохлорид) | 78628-80-5 | C 21H 25N x HCl | 0,01 |
| 1651. | Препарат "Мультифабазим" /по в-галактозидазе/ |  |  | 0,03 |
| 1652. | 2,6,10-Триамино-сим-гептазин /мелем/ (2,5,8-Триамин-1,3,4,6,7,9,9в-гептаазафенален; 2,6,10-триамин-симм.-гептазин; циамеллуротриамид; триамид циамеллуровой кислоты) | 1502-47-2 | H 6O 6N 10 | 0,05 |
| 1653. | Триметил-[3-(проп-2-ениламино)пропил]азаниум хлорид (ДИМАПА-Кват; Триметил-3-[(1-оксоаллил)амино]пропиламмоний хлорид) | 45021-77-0 | C 9H 19ON 2Cl | 0,1 |
| 1654. | 2-(Трифторметил)-пентафторбутадиен-1,3 (октафторпентадиен) |  | C 5F 8 | 0,01 |
| 1655. | Диэтилбензолы (смесь изомеров) (Диэтилбензол (смесь о-,м-, п-изомеров)) | 25340-17-4 | С 10H 14 | 0,3 |
| 1656. | 2-Пиридинтиол-1-оксид цинковая соль (Пиритион цинк) | 13463-41-7 | C 10H 8N 2O 2S 2Zn | 0,01 |
| 1657. | Препарат "Имудон" |  |  | 0,05 |
| 1658. | Пыль золы кофейного шлама |  |  | 0,5 |
| 1659. | Пыль кофе |  |  | 0,6 |
| 1660. | Пыль пустырника (экстракта сухого) |  |  | 0,003 |
| 1661. | Пыль шлака мартеновского производства Нижнетагильского металлургического комбината |  |  | 0,3 |
| 1662. | Титан тетрахлорид (Титан хлорид; титан (IV) хлорид; (бета-4)-титан хлорид) | 7550-45-0 | TiCl 4 | 0,015 |
| 1663. | 3-(2,2,2-Триметилгидразиний) пропионат дигидрат (милдронат) | 76144-81-5 | C 6H 14N 2O 2H 2О | 0,02 |
| 1664. | 2,4,6-Тринитротолуол | 116-96-7 | С 7H 5N 3O 6 | 0,01 |
| 1665. | 1,1,1-Трифторэтан (фреон 143а) | 420-46-2 | С 2H 3F 3 | 15 |
| 1666. | Триэтилбензолы (смесь изомеров) | 102-25-0 | С 12H 18 | 0,15 |
| 1667. | Хладоагент R507 (cмесь 1,1,1-Трифторэтана и пентафторэтана в соотношении 1:1) |  | С 2H 3F 3 и С 2HF 5 | 60 |
| 1668. | 8-Хлор-11(4-метил-1-пиперазинил)-5Н-дибензо[b,e][1,4]диазепин (азалептин; алемоксан; клозапин; лепонекс; хлозапин) | 5786-21-0 | С 18H 19N 4Cl | 0,01 |
| 1669. | Этан (Диметил, метилметан) | 74-84-0 | С 2H 6 | 50 |
| 1670. | [2-(Акрилоилокси)этил]триметил-аммония хлорид ([2-(акрилоилокси)этил]триметиламмоний хлорид) | 44992-01-0 | C 8H 16NO 2Cl | 0,02 |
| 1671. | 3-Аминопропанонитрил (бета-аминопропиононитрил, нитрил-3-аминопропионовой кислоты, нитрил бета-аланина) | 68130-66-5 | С 3H 6N | 0,03 |
| 1672. | 2-Бутоксиэтанол (Бутилцеллозольв; бутилгликоль; этиленгликоль монобутиловый эфир; монобутиловый эфир этиленгликоля) | 111-76-2 | С 6H 14O 2 | 0,5 |
| 1673. | 2-(2-Бутоксиэтокси)этилацетат (Бутилгликольацетат; бутилцеллозольвацетат; Бутиловый эфир диэтиленгликоля ацетата; диэтиленгликольбутиловый эфир уксусной кислоты; 2-(2-Бутоксиэтокси)эфир уксусной кислоты; монобутиловый эфир дигликоля ацетат; монобутиловый эфир диэтиленгликоля ацетат; бутилкарбитолацетат) | 124-17-4 | С 10H 24O 4 | 0,2 |
| 1674. | 1-Гидропероксиэтилбензол (этилбензол гидропероксид; гидроперикись этилбензола) | 3071-32-7 | С 8H 10O 2 | 0,01 |
| 1675. | 2-Дибутиламиноэтанол (N,N-дибутил-2-гидроксиэтиламин; b-n-дибутиламиноэтанол) | 102-81-8 | С 10H 23NО | 0,03 |
| 1676. | Изотридеканол (изотридекан-1-ол; 11-метилдодеканол) | 27458-92-0 | С 13H 28O 2 | 0,04 |
| 1677. | Магния гидрооксид | 10309-42-8 | MgH 2O 2 | 0,03 |
| 1678. | 3-Метоксипропан-1-амин (3-Метокси-1-пропиламин; 3-аминопропилметиловый эфир; гамма-метоксипропиламин; 1-амино-3-метоксипропан; 3-метокси-1аминопропан; 3-метоксипропил-1-амин; 3-МРА; 3-метокси-1-пропанамин) | 5332-73-0 | С 4H 11NО | 0,05 |
| 1679. | 2Н-Пиран-6-ол /пирановый спирт, пиранол/ | 52673-62-8 | С 5H 6O 2 | 0,002 |
| 1680. | Полиэтиленполипропиленгликоля метиловый эфир (бутоксиполиэтиленполипропиленгликоль; сополимер метилоксирана и монобутилового эфира оксирана; бутанол этоксилированный, пропоксилированный; поли(этиленгликоль с пропиленгликоль)монобутиловый эфир) | 9038-95-3 | С 4H 10O (С 3H 6OС 2H 4O) х | 0,2 |
| 1681. | Этил-2,2,2-трихлорацетат | 515-84-4 | С 4H 5Cl 3O 2 | 0,02 |
| 1682. | Метформин гидрохлорид | 1115-70-4 | C 4H 4N 5 x HСl | 0,02 |
| 1683. | Нитроаммофоска NPK 17:0,1:28 | - | - | 0,5 |
| 1684. | 1-Гексадеканол (Гексадециловый спирт; цетиловый спирт) | 36653-82-4 | С 16H 34O | 0,3 |
| 1685. | Йодистый метил (Метилиодид, моноиодметан) | 74-88-4 | CH 3I | 0,1 |
| 1686. | Натрия нитрат (Натрий азотнокислый, натриевая селитра, чилийская селитра) | 7631-99-4 | NaNO 3 | 0,05 |
| 1687. | Нитроаммофоска NPK 16:16:16 | - | - | 0,1 |
| 1688. | Нитроаммофоска NPK 21:01:21 | - | - | 0,1 |
| 1689. | Периндоприла аргинин | 612548-45-5 | C 25H 46N 6O 7 | 0,0005 |
| 1690. | Триметазидин дигидрохлорид | 13171-25-0 | C 14H 24Cl 2N 2O 3 | 0,005 |
| 1691. | Фенилэфрин гидрохлорид | 61-76-7 | C 9H 13NO 2 x HCl | 0,005 |
| 1692. | Этилендиамин (1,2-Этандиамин; диметилендиамин; бета-аминоэтиламин) | 107-15-3 | C 2H 8N 2 | 0,02 |
| 1693. | 1-(4-Амино-6,7-диметокси-2-хиназолинил)-4-[(2,3-дигидро-1,4-бензодиоксин-2-ил)карбонил] пиперазина монометансульфонат | 77883-43-3 | C 24H 29N 5O 8S | 0,0001 |
| 1694. | 2-[(2-Аминоэтокси)метил]-4-(2-хлорфенил)-1,4-дигидро-6-метил-3,5-пиридиндикарбоновой кислоты 3-этил 5-метилового эфира малеат | 88150-47-4 | C 24H 29ClH 2O 9 | 0,002 |
| 1695. | 4-(1,1-Диметилэтил)гидроксибензол (4-Окси-1-трет-бутилбензол; п-трет-бутилфенол; 1-гидрокси-4-трет-бутилбензол; 2-(п-гидроксифенил)-2-метилпропан) | 98-54-4 | C 10H 14O | 0,01 |
| 1696. | 1,1-Дихлорэтан (Этилиден хлористый, этилиденхлорид) | 75-34-3 | C 2H 4Cl 2 | 0,3 |
| 1697. | Дицетилпероксидикарбонат (Дигексадециловый эфир пероксидикарбоновой кислоты) | 26322-14-5 | C 34H 66O 6 | 0,3 |
| 1698. | 1,1'-Иминобис(пропан-2-ол) (Бис(2-пропаноламин), ди(2-гидроксипропил)амин; 1,1'-иминоди-2-пропанол; дипропил-2,2'-дигидроксиамин) | 110-97-4 | C 6H 15NO 2 | 0,01 |
| 1699. | 5-Метокси-2-[[(4-метокси-3,5-диметил-2-пиридинил) метил] сульфинил] -1 Н-бензимидазол | 73590-58-6 | C 17H 19N 3O 3S | 0,001 |
| 1700. | Пыль, образующаяся при растворении плава содорегенерационных котлов сульфатцеллюлозного производства | - | - | 0,4 |
| 1701. | Пыль, образующаяся при сжигании щелоков сульфатцеллюлозного производства | - | - | 0,4 |
| 1702. | Транс-1,2-дихлорэтилен (симм.-транс-Дихлорэтилен; транс-ацетилен дихлорид) | 156-60-5 | C 2H 2Cl 2 | 0,3 |
| 1703. | (3R,5S,6E)-7-[4-(4-Фторфенил)-6-(1-метилэтил)-2-(метил(метилсульфонил)амино)-5-пиримидинил]-3,5-дигидрокси-6-гептеновая кислота | 147098-20-2 | C 44H 54F 2N 6O 12S 2Ca | 0,0005 |
| 1704. | Цис-1,2-дихлорэтилен | 156-59-2 | C 2H 2Cl 2 | 0,3 |
| 1705. | 1-Этенил-2-метилбензол | 611-15-4 | C 9H 10 | 0,5 |
| 1706. | 4-Амино-N-(2,6-диметокси-4-пиримидинил)бензолсульфонамид | 122-11-2 | C 12H 14N 4O 4S | 0,005 |
| 1707. | 3-Бензоил- -метилбензолуксусная кислота | 22071-15-4 | C 16H 14O 3 | 0,005 |
| 1708. | 2-Бутил-4-хлор-1-[[2'-(1Н-тетразол-5-ил)[1,1'-бифенил]-4-ил]-метил]-1Н-имидазол-5-метанола калиевая соль | 124750-99-8 | C 22H 22ClKN 6O | 0,002 |
| 1709. | Детралекс, очищенная микронизированная фракция, содержащая 90% диосмина и 10% гесперидина | 111804-73-0 | - | 0,04 |
| 1710. | 3-{3-[{[(7S)-3,4-Диметокси-бицикло[4.2.0]окта-1,3,5-триен-7-ил]метил} (метил)амино] пропил}-7,8-димет-окси-1,3, 4,5-тетрагидро-2Н-3-бензазепин-2-он гидрохлорид | 148849-67-6 | C 27H 37ClN 2O 5 | 0,0002 |
| 1711. | Дихлор(диметил)силан (по гидрохлориду) (Дихлордиметилсиликон; диметилсиландихлорид; дихлордиметилсилан) | 75-78-5 | C 2H 6Cl 2Si | 0,1 |
| 1712. | Дихлор(метил)силан (по гидрохлориду) (Монометилдихлорсилан, дихлоргидридметилсиликон) | 75-54-7 | CH 4Cl 2Si | 0,1 |
| 1713. | Магния 2-гидроксипропан-1,2,3-трикарбоксилат | 3344-18-1 | C 12H 10Mg 3O 14 | 0,02 |
| 1714. | Метил-(+)-(S)- -(о-хлорфенил)-6,7-дигидротиено[3,2-с]пиридин-5(4Н)-ацетат гидросульфат | 120202-66-6 | C 16H 18ClNO 6S 2 | 0,005 |
| 1715. | 6-О-Метилэритромицин | 81103-11-9 | C 38H 69NO 13 | 0,01 |
| 1716. | N-(4-Нитро-2-феноксифенил) метансульфонамид | 51803-78-2 | C 13H 12N 2O 5S | 0,003 |
| 1717. | N-(1-оксопентил)-N-[[2'-(1Н-тетразол-5-ил)[1,1'-бифенил]-4-ил] метил]-L-валин | 137862-53-4 | C 24H 29N 5O 3 | 0,006 |
| 1718. | Пыль лигнина гидролизного | - | - | 0,03 |
| 1719. | (Тетраметил)силан | 75-76-3 | C 4H 12Si | 0,3 |
| 1720. | Трихлор(метил)силан (по гидрохлориду) (Трихлорметилсилан; метилсиликохлороформ; метилсиликонтрихлорид; метилсилил трихлорид) | 75-79-6 | CH 3Cl 3Si | 0,1 |
| 1721. | 8-(2-Фенилэтил)-1-окса-3,8-диазаспиро[4,5]-декан-2-она гидрохлорид | 5053-08-7 | C 15H 20N 2O 2ClH | 0,01 |
| 1722. | (-)-(S)-9-Фтор-2,3-дигидро-3-метил-10-(4-метил-1-пиперазинил)-7-оксо-7Н-пиридо[1,2,3-de]-1,4-бензоксазин-6-карбоновая кислота гемигидрат | 100986-85-4 | C 18H 20FN 3O 4 x 1/2H 20 | 0,01 |
| 1723. | 3-Хинолинкарбоновая кислота, 1-циклопропил-6-фтор-1,4-дигидро-8-метокси-7-[(4аS,7аS)-октагидро-6Н-пирроло[3,4-b]пиридин-6-ил]-4-оксо-, моногидрохлорид | 151096-09-2 | C 21H 24FN 3O 4ClH | 0,01 |
| 1724. | Хлор(триметил)силан (по гидрохлориду) (Триметилсилилхлорид; хлортриметилсилан; монохлортриметилсиликон) | 75-77-4 | C 3H 9ClSi | 0,1 |
| 1725. | (3 , 16 )-Эбурнаменин-14-карбоновой кислоты этиловый эфир | 42971-09-5 | C 22H 26N 2O 2 | 0,001 |
| 1726. | 1-Этил-6-фтор-1,4-дигидро-4-оксо-7-(1-пиперазинил)-3-хинолинкарбоновая кислота | 70458-96-7 | C 16H 18FN 3O 3 | 0,01 |
| 1727. | [2S-[1-[R*(R*)],2 , , -1-[2-[[1-(Этоксикарбонил)бутил]амино]-1-оксопропил]октагидро-1Н-индол-2-карбоновой кислоты соль с 2-метил-2-пропанамином (1:1) | 107133-36-8 | C 19H 32N 2O 5 | 0,0005 |
| 1728. | 2-Гидроксипропан-1,2,3-трикарбоната тринатрия дигидрат (Цитрат тринатрия дигидрат, лимоннокислый натрий трехзамещенный двухводный) | 6132-04-3 | C 6H 5O 7Na 3 x 2H 2O | 0,1 |
| 1729. | 2-[2-(4-Дибензо[b,f][1,4]тиазепин-11-ил-1-пиперазинил)этокси] этанола фумарат-(2:1) | 111974-72-2 | (C 21H 25N 3O 2S) 2 x C 4H 4O 4 | 0,002 |
| 1730. | (1S,2S,3R,5S)-3-[7-{[(1R,2S)-2-(3,4-Дифторфенил)циклопропил]амино}-5-(пропилтио)-3Н-1,2,3-триазоло[4,5-d]пиримидин-3-ил]-5-(2-гидроксиэтокси)циклопетан-1,2-диол | 274693-27-5 | C 23H 28F 2N 6O 4S | 0,005 |
| 1731. | Комплексное соединение инозина с солью моно[4-(ацетиламино) бензоата] с 1-(диметиламино)-2-пропанолом (1:3) | 36703-88-5 | C 10H 12N 4O 5 x 3(C 9H 9NO 3) x 3(C 5H 13NO) | 0,02 |
| 1732. | D-Маннитол (Маннит; 1,2,3,4,5,6-гексангексол) | 69-65-8 | C 6H 14O 6 | 0,1 |
| 1733. | 5-Метокси-2-[(S)-[(4-метокси-3,5-диметил-2-пиридинил)метил]сульфинил]-1Н-бензимидазол магния тригидрат (соль) | 217087-09-7 | C 34H 36N 6O 6 х S 2Mg 3H 2O | 0,001 |
| 1734. | ( )-1-[4-(2-Метоксиэтил)фенокси]-3-[(1-метилэтил)амино]- 2-пропанола тартрат (2:1) |  | (C 15H 25NO 3) 2 VC 4H 6O 6 | 0,01 |
| 1735. | 2-[2-(Морфолино)-этилтио]-5-этокси бензимидазола гидрохлорид | 173352-39-1 | C 15H 22ClN 3O 2S | 0,002 |
| 1736. | Натрий карбоксиметилкрахмал (Крахмалгликолевой кислоты натриевая соль, простого эфира крахмала и гликолевой кислоты натриевая соль, натрий карбоксиметиловый эфир крахмала) | 9063-38-1 | (C 6H 9O 5CH 2COONa) n | 0,5 |
| 1737. | Транс-4-(аминометил) циклогексанкарбоновая кислота (Трансамин, транексамовая кислота) | 1197-18-8 | C 8H 15NO 2 | 0,03 |
| 1738. | Целлюлоза, 2-гидроксипропиловый эфир (Гидроксипропил целлюлоза) | 9004-64-2 | {C 6H 7O 2(OH) 3-x [OCH 2CH(OH)CH 3] x} n | 0,5 |
| 1739. | Целлюлоза, этиловый эфир (Этиловый эфир целлюлозы, триэтиловый эфир целлюлозы) | 9004-57-3 | [C 6H 7O 2(OH) 3-x(OC 2H 5) x] n | 0,5 |
| 1740. | 2-Этилгексан-1-амин (2-Этил-1-гексиламин; 3-(аминометил)гептан; 1-амино-2-этилгексан; бета-этилгексиламин) | 104-75-6 | C 8H 19N | 0,01 |
| 1741. | ( )-2-Этокси-1-[[2'-(1Н-тетразол-5-ил)[1,1'-бифенил]-4-ил]метил]-IНбензимидазол-7-карбоновой кислоты 1-[[(циклогексилокси)карбонил]окси] этиловый эфир | 145040-37-5 | C 33H 34N 6O 6 | 0,0003 |

1. Для оценки комбинированного действия смесей загрязняющих веществ, при совместном присутствии в атмосферном воздухе нескольких веществ, обладающих суммацией действия, сумма отношений фактических концентраций веществ к их ПДК не должна превышать 1 (единицы) при расчете по формуле:

где: С 1, С 2, ..., С n - фактические концентрации веществ в атмосферном воздухе среды обитания человека;

ПДК 1, ПДК 2, ..., ПДК n - предельно допустимые концентрации тех же веществ.

2. При совместном присутствии в атмосферном воздухе фтористого водорода и плохо растворимых солей фтора, обладающих суммацией действия, сумма отношений фактических концентраций веществ к их ПДК не должна превышать 1 (единицы) при расчете по формуле:

где: С 1, С 2, ..., С n - фактические концентрации веществ в атмосферном воздухе;

ПДК 1, ПДК 2, ..., ПДК n - предельно допустимые концентрации тех же веществ в атмосферном воздухе.

3. При совместном присутствии в атмосферном воздухе азот диоксид и серы диоксид, обладающих частичной суммацией действия, сумма отношений их концентраций к ПДК не должна превышать 1,6 при расчете по формуле:

где: С 1, С 2, ..., С n - фактические концентрации веществ в атмосферном воздухе;

ПДК 1, ПДК 2, ..., ПДК n - предельно допустимые концентрации тех же веществ в атмосферном воздухе.

4. При совместном присутствии в атмосферном воздухе фтористого водорода и сера диоксид, обладающих частичной суммацией действия, сумма отношений их концентраций к ПДК не должна превышать 1,8 при расчете по формуле:

где: С 1, С 2, ..., С n - фактические концентрации веществ в атмосферном воздухе;

ПДК 1, ПДК 2, ..., ПДК n - предельно допустимые концентрации тех же веществ в атмосферном воздухе.

Вещества, обладающие эффектом суммации

Таблица 1.3.

| N | Наименование веществ |
| --- | --- |
| 1 | Акриловая и метакриловая кислоты |
| 2 | Акриловая и метакриловая кислоты, бутилакрилат, бутилметакрилат, метилакрилат, метиметакрилат |
| 3 | Аммиак, сероводород |
| 4 | Аммиак, сероводород, формальдегид |
| 5 | Аммиак, формальдегид |
| 6 | Азота диоксид и оксид, мазутная зола, серы диоксид |
| 7 | Азота диоксид, гексан, углерода оксид, формальдегид |
| 8 | Азота диоксид, гексен, серы диоксид, углерода оксид |
| 9 | Азота диоксид, серы диоксид, углерода оксид, фенол |
| 10 | Ацетон, акролеин, фталевый ангидрид |
| 11 | Ацетон, трикрезол, фенол |
| 12 | Ацетон, фенол |
| 13 | Ацетон, ацетофенон |
| 14 | Ацетон, фурфурол, формальдегид и фенол |
| 15 | Ацетальдегид, винилацетат |
| 16 | Аэрозоли пятиокиси ванадия и окислов марганца |
| 17 | Аэрозоли пятиокиси ванадия и серы диоксида |
| 18 | Аэрозоли пятиокиси ванадия и трехокиси хрома |
| 19 | Бензол и ацетофенон |
| 20 | Валериановая, капроновая и масляная кислоты |
| 21 | Вольфрамовый и сернистый ангидриды |
| 22 | Гексахлоран и фозалон |
| 23 | 2,3-Дихлор-1,4-нафтахинон и 1,4-нафтахинон |
| 24 | 1,2-Дихлорпропан, 1,2,3-Трихлорпропанитетрахлорэтилен |
| 25 | Изопропилбензол и гидроперекись изопропилбензола |
| 26 | Изобутилкарбинол и диметилвинилкарбинол |
| 27 | Метилгидропиран и метилентетрагидропиран |
| 28 | Моно, ди- и трипропиламины |
| 29 | Мышьяковистый ангидрид и свинца ацетат |
| 30 | Мышьяковистый ангидрид и германий |
| 31 | Озон, двуокись азота и формальдегид |
| 32 | Пропионовая кислота и пропионовый альдегид |
| 33 | Свинца оксид, серы диоксид |
| 34 | Сероводород, формальдегид |
| 35 | Сернокислые медь, кобальт, никель, серы диоксид |
| 36 | Серы диоксид, углерода оксид, фенол и пыль конверторного производства |
| 37 | Серы диоксид, фенол |
| 38 | Серы диоксид и трехокись серы, аммиак и окислы азота |
| 39 | Серы диоксид, кислота серная |
| 40 | Серы диоксид, никель металлический |
| 41 | Серы диоксид, сероводород |
| 42 | Сероводород, динил |
| 43 | Сильные минеральные кислоты (серная, соляная и азотная) |
| 44 | Углерода оксид и пыль цементного производства |
| 45 | Уксусная кислота и уксусный ангидрид |
| 46 | Фенол, ацетофенон |
| 47 | Фурфурол, метиловый и этиловый спирты |
| 48 | Циклогексан и бензол |
| 49 | Этилен, пропилен, бутилен и амилен |
| 50 | Уксусная кислота, фенол, этилацетат |
| 51 | Фтористый водород, плохо растворимые соли фтора |

Вещества, обладающие эффектом неполной суммации при совместном присутствии

Таблица 1.4.

| N | Наименование веществ |
| --- | --- |
| 1 | Вольфрамат натрия, парамолибдат аммония, свинца ацетат (коэффициенты комбинированного действия, Ккд, равен 1,6) |
| 2 | Вольфрамат натрия, мышьяковистый ангидрид, парамолибдат аммония, свинца ацетат (Ккд равен 2,0) |
| 3 | Вольфрамат натрия, германия диоксид, мышьяковистый ангидрид, парамолибдат аммония, свинца ацетат (Ккд равен 2,5) |
| 4 | Азота диоксид, серы диоксид |
| 5 | Серы диоксид, фтористый водород |

Вещества, для который сохраняются ПДК индивидуальных веществ при совместном присутствии

Таблица 1.5.

| N | Наименование веществ |
| --- | --- |
| 1 | Гексиловый, октиловый спирты |
| 2 | Серы диоксид, цинка оксид |

Вещества, обладающие эффектом потенцирования

Таблица 1.6.

| N | Наименование веществ |
| --- | --- |
| 1 | Бутилакрилат и метилакрилат (Ккд равен 0,8) |

5. Не обладают эффектом суммации 2-х, 3-х и 4-х компонентные смеси, включающие диоксид азота и (или) сероводород и входящие в состав многокомпонентного загрязнения атмосферного воздуха, если удельный вес концентраций одного из них, выраженный в долях соответствующих максимальных разовых ПДК, составляет:

в 2-х компонентной смеси более 80%

в 3-х компонентной - более 70%

в 4-х компонентной - более 60%.

Предельно допустимые концентрации (ПДК) микроорганизмов-продуцентов и компонентов бактериальных препаратов в атмосферном воздухе городских и сельских поселений

Таблица 1.7.

| N п/п | Наименование микроорганизма-продуцента |  | Назначение |  | ПДК, кл/м 3 |  | Класс опасности |  | Особенности действия на организм (А - микроорганизмы, способные вызывать аллергические заболевания) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |
| 1 | Alcaligines denitrificans, шт. C-32 |  | Продуцент нитрилазы |  | 400 |  | 3 |  | А |
| 2 | Acetobacter methylicum, шт. ВСБ-924 |  | Продуцент меприна |  | 1 000 |  | 4 |  |  |
| 3 | Acinetobacter oleovarums paraffinicum, шт. ВСБ-712 |  | Продуцент БВК, компонент препаратов для очистки природных экосистем от нефтепродуктов |  | 50 |  | 3 |  | А |
| 4 | Acinetobacter sp., шт. ВСБ-644 |  | Продуценты БВК |  | 300 |  | 3 |  | - |
| 5 | Acinetobacter sp., шт. JN-2 |  | Активное начало препарата Дестройл |  | 5 000 |  | 4 |  | - |
| 6 | Acremonium chrysogenum |  | Продуцент протеазы C |  | 500 |  | 3 |  | А |
| 7 | Actinomyces roseolus, шт. Z-219 |  | Продуцент линкомицина |  | 100 |  | 3 |  | А |
| 8 | Aspergillus awamori, шт. ВНИИгенетика 120/177 |  | Продуцент глюкоамилазы |  | 200 |  | 3 |  | А |
| 9 | Aspergillus awamori Nakazawa, шт. ВУДТ-2 1000-У |  | Продуцент глюкоамилазы |  | 200 |  | 3 |  | А |
| 10 | Aspergillus terreus, шт. 44-62 |  | Продуцент ловастатина |  | 30 |  | 3 |  | А |
| 11 | Arthrobacter sp., шт. ОС-1 |  | Продуцент препарата Дикройл |  | 300 |  | 3 |  | - |
| 12 | Azospirillum zeae, шт. OPN-14 ВКПМ B-12542 |  | Активное начало агрохимиката "Органит Н" |  | 5000 |  | 4 |  | - |
| 13 | Azotobacter chroococcum, шт. BH-1811 ВКПМ B-9029 |  | Продуцент гетероауксина, антибиотиков для растениеводства |  | 5000 |  | 4 |  | - |
| 14 | Azotobacter vinelandii Lipman, шт. ФЧ-1 |  | Продуцент экзополисахаридов (продукта БП-92) |  | 500 |  | 3 |  | А |
| 15 | Bacillus amyloliquefaciens, шт. ВКПМ B-10291 |  | Продуцент -амилазы |  | 500 |  | 3 |  | А |
| 16 | Bacillus amyloliquefaciens, шт. OPS-32 ВКПМ B-12464 |  | Активное начало биофунгицида "Оргамика C" |  | 5000 |  | 4 |  | - |
| 17 | Bacillus bifidum, шт. 1 |  | Компонент препарата Энтерацид |  | 5000 |  | 4 |  | А |
| 18 | Bacillus brevis, шт. 101 |  | Продуцент грамицидина C |  | 2000 |  | 3 |  |  |
| 19 | Bacillus licheniformis, шт. ВКПМ B-9608 |  | Продуцент протеазы |  | 500 |  | 3 |  | А |
| 20 | Bacillus licheniformis, шт. 60 |  | Продуцент комплекса термостабильных амилолитических и протеолитических ферментов |  | 5000 |  | 4 |  | А |
| 21 | Bacillus licheniformis, шт. 103 |  | Продуцент -амилазы |  | 5000 |  | 4 |  | А |
| 22 | Bacillus licheniformis, шт. 1001 |  | Продуцент бацитрацина |  | 5000 |  | 4 |  | А |
| 23 | Bacillus megaterium, шт. OPP-31 ВКПМ B-12463 |  | Активное начало удобрения "Органит П" |  | 5000 |  | 4 |  | - |
| 24 | Bacillus mucilaginosus, шт. Bac-10 ВКПМ B-8966 |  | Активный компонент в производстве биоудобрений для растениеводства |  | 5000 |  | 4 |  | - |
| 25 | Bacillus polymyxa, шт. F-12 |  | Продуцент -амилазы |  | 200 |  | 3 |  | А |
| 26 | Bacillus polymyxa, шт. ВНИИА-2158 |  | Продуцент полимиксина М |  | 200 |  | 3 |  | А |
| 27 | Bacillus subtilis, шт. 265-76 |  | Продуцент рибоксина |  | 1000 |  | 4 |  | А |
| 28 | Bacillus subtilis, шт. 65 |  | Продуцент нейтральной протеиназы и амилазы |  | 4000 |  | 4 |  | А |
| 29 | Bacillus subtilis, шт. 72 |  | Продуцент щелочной протеазы |  | 5000 |  | 4 |  | - |
| 30 | Bacillus subtilis, шт. 103 (Ч-15) |  | Продуцент нейтральной протеазы |  | 5 000 |  | 4 |  | - |
| 31 | Bacillus subtilis, шт. Биореактор-1 БКМП-2160 |  | Продуцент рибофлавина |  | 500 |  | 3 |  | А |
| 32 | Bacillus subtilis, шт. 26Д |  | Действующий компонент фунгицидного препарата Фитоспорин-М |  | 5000 |  | 4 |  | - |
| 33 | Bacillus subtilis, шт. Ч-13 |  | Продуцент биофунгицида Бисолбисан и агрохимиката Экстрасол |  | 5 000 |  | 4 |  | - |
| 34 | Bacillus thuringiensis ssp., шт. toumanoffi 25 |  | Активное начало инсектицида "Биослип БТ, П" против насекомых-вредителей отрядов Чешуекрылые и Двукрылые |  | 5 000 |  | 4 |  | - |
| 35 | Beauveria bassiana, шт. ОРВ-43 ВКПМ F-1396 |  | Активное начало препарата "Биослип БВ, Ж" для широкого спектра насекомых-вредителей |  | 5 000 |  | 4 |  | - |
| 36 | Beijerinckia fluminensis, шт. Bf 2806 ВКПМ B-12258 |  | Активный компонент в производстве биоудобрений для растениеводства |  | 5000 |  | 4 |  | - |
| 37 | Brevibacterium flavum, шт. ВНИИ генетика 50-72 ВКМП B-3757 |  | Продуцент глутаминовой кислоты |  | 5000 |  | 4 |  | - |
| 38 | Brevibacterium lactofermentum, шт. НИТИА-89 |  | Продуцент лизина |  | выброс запрещен |  |  |  |  |
| 39 | Candida famata, шт. ВСБ-641 |  | Продуцент БВК |  | 200 |  | 3 |  | - |
| 40 | Candida lipolytica, шт. 367-3 |  | Компонент препарата Деваройл |  | 20 |  | 3 |  | - |
| 41 | Candida tropicalis, шт. ВСБ-928 |  | Продуцент кормового белка |  | 100 |  | 3 |  | А |
| 42 | Candida tropicalis, шт. Y-456 |  | Продуцент ксилита |  | 30 |  | 3 |  | А |
| 43 | Candida utilis, шт. ВСБ-651 |  | Продуцент эприна |  | 100 |  | 3 |  | А |
| 44 | Clostridium acetobutilicum, шт. 3108 |  | Продуцент бутанола |  | 500 |  | 3 |  | А |
| 45 | Corynebacterium glutamicum, шт. ВКПМ B-5115, ВКПМ B-832 |  | Продуцент лизина |  | 5 000 |  | 4 |  | - |
| 46 | Corvnebacterium glutamicum, шт. ВСБ-206-Z |  | Продуцент аминокислот |  | 1 000 |  | 4 |  | А |
| 47 | Corynebacterium glutamicum (Brevibacterium flavum), шт. H150 ВКПМ B-12692 |  | Продуцент лизина |  | 5 000 |  | 4 |  | - |
| 48 | Entomophtora, шт."Е.ИНМИ" |  | Продуцент биополиена |  | 500 |  | 3 |  | А |
| 49 | Escherichia coli, шт. 1864 |  | Продуцент рекомбинантного белка проинсулина |  | выброс запрещен |  |  |  | А |
| 50 | Escherichia coli, шт. 472-T-23 |  | Продуцент L-треонина |  | выброс запрещен |  |  |  | А |
| 51 | Escherichia coli, шт. ТДГ-6 |  | Продуцент треонина |  | выброс запрещен |  |  |  | А |
| 52 | Escherichia coli, шт. 436 |  | Продуцент гомосерина |  | выброс запрещен |  |  |  | А |
| 53 | Escherichia coli, БРЦ ВКПМ B-13427 | продуцент L-треонина |  | 500 |  | 3 |  | - |  |
| 54 | Fusidium coccineum, шт. 108 | Продуцент фузидиевой кислоты |  | 500 |  | 3 |  | А |  |
| 55 | Komagataella (Pichia) pastoris, шт. ВКПМ Y-4225 | Продуцент фитазы |  | 300 |  | 3 |  | А |  |
| 56 | Komagataella (Pichia) pastoris, шт. БРЦ ВКПМ Y-4394 | Продуцент ксиланазы |  | 300 |  | 3 |  | А |  |
| 57 | Lactobacillus casei, шт. 21 |  | Компонент препарата Байкал |  | 2 000 |  | 4 |  | - |
| 58 | Lysinibacillus xylanilyticus, шт. 5rb ВКПМ B-11685 |  | Компонент биопрепарата по очистке почв, грунтов, водоемов и стоков от нефти нефтепродуктов и от других стойких органических загрязнителей |  | 5 000 |  | 4 |  | - |
| 59 | Lecanicillium lecanii (Verticillium lecanii), шт. B-80 ВКПМ F-1182 |  | Действующее начало биоинсектицида Биоверт |  | 5000 |  | 4 |  | - |
| 60 | Micromonospora atratavinosa sp. nov. 1573, шт. 184R |  | Продуцент сизомицина и сизовета |  | 200 |  | 3 |  | А |
| 61 | Micromonospora purpurea var. violaceae, шт. 7П ВНИИА |  | Продуцент гентамицина |  | 500 |  | 3 |  | А |
| 62 | Mycobacterium sp., шт. B-3805 |  | Продуцент андростандиона из -ситостерина |  | 2000 |  | 4 |  | А |
| 63 | Nocardia mediterranei, шт. ВНИИА-2142 |  | Продуцент рифамицина B |  | 200 |  | 3 |  | - |
| 64 | Paenibacillus musilaginosus, шт. Pm 2906 ВКПМ B-12259 |  | Активный компонент в производстве биоудобрений для растениеводства |  | 5000 |  | 4 |  | - |
| 65 | Penicillium canescens, шт. F-832 |  | Продуцент ксиланазы |  | 200 |  | 3 |  | А |
| 66 | Penicillium chrysogenum, шт. 9741беж |  | Продуцент бензилпенициллина |  | 500 |  | 3 |  | А |
| 67 | Penicillium canescens, шт. F-912 |  | Продуцент эндо-(1-4)- -ксиланазы |  | 500 |  | 3 |  | А |
| 68 | Penicillium canescens, шт. PhP133 ВКМ F-38670 |  | Продуцент пектинлиазы и фитазы |  | 200 |  | 3 |  | А |
| 69 | Penicillium funiculosum, шт. ВКМ F-3668D |  | Продуцент комплекса карбогидраз |  | 200 |  | 3 |  | А |
| 70 | Penicillium funiculosum, шт. F-149 |  | Продуцент декстраназы |  | 200 |  | 3 |  | А |
| 71 | Penicillium verruculosum, шт. RV2007 ВКМ F-3972D |  | Продуцент комплекса карбогидраз |  | 200 |  | 3 |  | А |
| 72 | Pichia membranifaciens, шт. ВКМ-У-934 |  | Продуцент цитохрома C |  | 200 |  | 3 |  | А |
| 73 | Pichia pastoris (Komagataella kurzmanii) БРЦ ВКПМ Y-4465 | Продуцент -глюканазы |  | 500 |  | 3 |  | А |  |
| 74 | Pseudomonas aureofaciens, шт. ВКМ-2391Д | Активное начало биофунгицида Псевдобактерин-3 |  | 500 |  | 3 |  | А |  |
| 75 | Pseudomonas caryophylii, шт. KM 92-102/1 | Утилизатор стирола |  | 500 |  | 3 |  | А |  |
| 76 | Pseudomonas fluorescens, шт. K-3б | Продуцент салициловой кислоты |  | 200 |  | 3 |  | А |  |
| 77 | Pseudomonas fluorescens, шт. ST | Препарат для очистки воздуха от фенола, ацетона, стирола |  | 2000 |  | 4 |  | А |  |
| 78 | Pseudomonas fluorescens, шт. B-6844 | Компонент препарата для очистки от нефтяных загрязнений |  | 500 |  | 3 |  | А |  |
| 79 | Pseudomonas fluorescens (denitrificans), шт. B99 | Продуцент витамина В12 |  | 200 |  | 3 |  | - |  |
| 80 | Pseudomonas stutzeri, шт. 367-1 | Компонент препарата Деваройл |  | 30 |  | 3 |  | - |  |
| 81 | Rhodococcus corallinus | Компонент биоочистки паро-газовых выбросов табачной промышленности |  | 5000 |  | 4 |  | - |  |
| 82 | Rhodococcus erythropolis, шт. 367-2, 367-6 | Компонент препарата Деваройл |  | 5 000 |  | 4 |  | - |  |
| 83 | Rhodococcus erythropolis, шт. КД | Компонент биоочистки нефтяных загрязнений |  | 5000 |  | 4 |  | - |  |
| 84 | Rhodococcus jialingiae, шт. 1kp ВКПМ Ac-1957 | Компонент биопрепарата по очистке почв, грунтов, водоемов и стоков от нефти и нефтепродуктов |  | 5 000 |  | 4 |  | - |  |
| 85 | Rhodococcus maris, шт. 367-5 | Компонент препарата Деваройл |  | 5 000 |  | 4 |  | - |  |
| 86 | Rhodococcus rhodochrous, шт. M-8, M-33 | Продуцент нитрилгидратазы, компонент препарата для получения амидов из нитритов |  | 5000 |  | 4 |  | - |  |
| 87 | Rhodococcus rubber, шт. 1418 (ВКМ Ас 1513D) Р3 |  | Очистка природных экосистем от нефтепродуктов |  | 5000 |  | 4 |  | А |
| 88 | Streptomyces aureofaciens, шт. 019 (8) |  | Продуцент хлортетрациклина |  | 500 |  | 3 |  | А |
| 89 | Streptomyces aureofaciens, шт. 777 |  | Продуцент биовита и хлортетрациклина |  | 500 |  | 3 |  | А |
| 90 | Streptomyces aureofaciens, шт. STR-2255 |  | Продуцент тетрациклина |  | 5000 |  | 4 |  | - |
| 91 | Streptomyces avermitilis, шт. ВНИИ CXM-54, шт. 3NN |  | Продуцент авермектина |  | 500 |  | 3 |  | - |
| 92 | Streptomyces bambergiensis, шт. 712 |  | Продуцент флавомицина |  | 3000 |  | 4 |  | - |
| 93 | Streptomyces cinnamonensis, шт. НИЦБ-109 |  | Продуцент монензина |  | 300 |  | 3 |  | - |
| 94 | Streptomyces cremeus subsp. tobramicini, шт. ВНИИА-9871 |  | Продуцент тобрамицина и апрамицина |  | 200 |  | 3 |  | А |
| 95 | Streptomyces erytreus, шт. 85-1 |  | Продуцент эритромицина |  | 300 |  | 3 |  | А |
| 96 | Streptomyces fradiae, шт. БС-1 |  | Продуцент тилозина |  | 200 |  | 3 |  | А |
| 97 | Streptomyces kanamyceticus, шт. ВНИИА-1747 |  | Продуцент канамицина |  | 500 |  | 3 |  | А |
| 98 | Streptomyces noursei, шт. 153/55 |  | Продуцент нистатина |  | 500 |  | 3 |  | А |
| 99 | Streptomyces rimosus, шт. 1-43 |  | Продуцент окситетрациклина |  | 300 |  | 3 |  | А |
| 100 | Streptoverticillium griseocarneum |  | Продуцент блеомицетина |  | выброс запрещен |  |  |  | А |
| 101 | Trichoderma asperellum, шт. OPF-19 ВКПМ F-1323 |  | Активная субстанция фунгицида "Оргамика Ф, Ж" |  | 5 000 |  | 4 |  | - |
| 102 | Trichoderma longibrachiatum, шт. TW-1 |  | Продуцент -глюканазы |  | 500 |  | 3 |  | А |
| 103 | Trichoderma longibrachiatum, шт. TW-420 BKM F-3880D |  | Продуцент целлюлаз, ксиланазы и -глюканазы |  | 500 |  | 3 |  | - |
| 104 | Trichoderma reesei, шт. NIBT 18.2- 33, шт. 18.2/KK |  | Продуцент целловеридина |  | 500 |  | 3 |  | - |
| 105 | Trichoderma viride, шт. 44-11-62/3 |  | Продуцент комплекса целлюлолитических ферментов |  | 200 |  | 3 |  | - |
| 106 | Yarrowia lipolytica, шт. ВКПМ Y-3323 |  | Продуцент липазы |  | 50 |  | 3 |  | А |
| 107 | Yarrowia lipolytica, шт. 2kp ВКПМ Y-4043 |  | Компонент биопрепарата по биоремедиации почв, грунтов, водоемов и стоков от нефти и нефтепродуктов |  | 50 |  | 3 |  | А |

Предельно допустимые концентрации (ПДК) бактериальных препаратов в атмосферном воздухе городских и сельских поселений

Таблица 1.8.

| N п/п | Наименование и состав бактериального препарата | Назначение | ПДК, кл/м 3 | Класс опасности | Особенности действия на организм (А - бактериальные препараты, способные вызывать аллергические заболевания) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Байкал (на основе Lactobacillus casei, шт. 21 - 30%; Streptococcus lactis, шт. 47 - 30%; Phodopseudomonas palistris - 30%; Saccharomyces cerevisial шт. 22 - 10%) | Биодобавка к кормам, регулятор микробиоценоза почвы, очистка канализационных сточных вод | 2000 (по Lactobacill us casei, шт. 21) | 4 | - |
| 2. | Бактериальный инсектицидный препарат (на основе Bacillus thuringiensis var. caucasicus) | Инсектицидный препарат | 5000 | 4 | - |
| 3. | Бактокулицид (на основе Bacillus thuringiensis) | Инсектицидный препарат | 1 000 | 4 | А |
| 4. | Битоксибациллин (на основе Bacillus thuringiensis var. thuringiensis) | Инсектицидный препарат | 5 000 | 4 | А |
| 5. | Деваройл (на основе Rhodococcus erythropolis, шт. 367-2; Rhodococcus maris, шт. 367-5; Rhodococcus erythropolis, шт. 367-6; Pseudomonas stutzeri, шт. 367-1; Candida lipolytica, шт. 367-3); содержание каждого штамма - 20% | Препарат для очистки природных экосистем от нефтепродуктов | 100 (по сумме микроорганизмов) | 3 | - |
| 6. | Дендробациллин (на основе Bacillus thuringiensis var. dendrolimus) | Инсектицидный препарат | 5 000 | 4 | А |
| 7. | Колорадо (на основе Bacillus thuringiensis var. tenebrionis., шт. ВНИИгенетика 16-816) | Инсектицидный препарат | 500 | 3 | - |
| 8. | Лебенин (Lactobacillus gasseri, Bifidobacterium infantis, Enterococcus faecium - содержание каждого вида по 33,3%) | Активная субстанция препарата Линекс | 5 000 (по Enterococcus faecium) | 4 | - |
| 9. | Лепидоцид (на основе Bacillus thuringiensis) | Средство защиты растений | 5000 | 4 | А |
| 10. | Фитоспорин - АС, Ж (на основе Bacillus subtilis шт. 26Д - 98,2%) | Препарат для защиты растений | 5000 | 4 |  |
| 11. | Фитоспорин-ПроБио (на основе Bacillus subtilis 3Н ВКПМ В-12758) | Препарат для защиты растений | 5000 | 4 |  |

Аварийные пределы воздействия (АПВ) компонентов ракетного топлива в атмосферном воздухе городских и сельских поселений

Таблица 1.9

| Наименование вещества | Регистрационный номер CAS | Формула | Экспозиция, час |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4 | 8 | 24 |
| Концентрация, мг/м 3 |  |  |  |
| 1,1-Диметилгидразин (Несимметричный диметилгидразин, НДМГ, Гептил) <к> | 57-14-7 | C 2H 8N 2 | 0,06 | 0,02 | 0,007 | 0,005 |

Предельно допустимая концентрация (ПДК) компонентов ракетного топлива в атмосферном воздухе городских и сельских поселений

Таблица 1.10

| Наименование вещества | Регистрационный номер CAS | Формула | Предельно допустимые концентрации, мг/м 3 |  | Лимитирующий показатель вредности | Класс опасности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| максимальная разовая | среднесуточная |
| 1,1-Диметилгидразин <к> | 57-14-7 | C 2H 8N 2 | 0,001 | 0,001 | Рефл.-рез. | 1 |
| Аммония перхлорат | 7790-98-9 | NH 4ClO 4 | - | 0,01 | Рефл.-рез. | 2 |

Предельно допустимая концентрация (ПДК) фосфорорганических отравляющих веществ и продуктов их деструкции в атмосферном воздухе городских и сельских поселений

Таблица 1.11

| Название вещества | Регистрационный номер CAS | Формула | Величина ПДК, мг/м 3 | Класс опасности | Особенности действия на организм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| О-1,2,2-триметилпропиловый эфир метилфторфосфоновой кислоты (зоман) | 96-64-0 | C 7H 16FO 2P | 5,0 х 10 -7 | 1 | ОВ нервно-паралитического действия |

Ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) фосфорорганических отравляющих веществ и продуктов их деструкции в атмосферном воздухе городских и сельских поселений

Таблица 1.12

| Название вещества | Регистрационный номер CAS | Формула | Величина ОБУВ, мг/м 3 | Класс опасности |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| О-изобутил- -N-диэтиламиноэтантиоловый эфир метилфосфоновой кислоты (вещество типа Vx) | 159939-87-4 | C 11H 26NO 2PS | 5,0 х 10 -8 | 1 |
| Изобутиловый эфир метилфосфоновой кислоты (О-изобутилметилфосфонат) | 1604-38-2 | C 2Н 13О 3Р | 0,02 | 3 |
| О-изопропилметилфторфосфонат (зарин) | 107-44-8 | C 4H 10FO 2P | 2,0 х 10 -7 | 1 |

Ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) отравляющих веществ кожно-нарывного действия в атмосферном воздухе городских и сельских поселений

Таблица 1.13

| Название вещества | Регистрационный номер CAS | Формула | Величина ОБУВ, мг/м 3 | Класс опасности |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2,2'-Дихлордиэтилсульфид (иприт) <к> | 505-60-2 | S(CH 2CH 2Cl) 2 | 2,0 х 10 -6 | 1 |
| 2-Хлорвинилдихлорарсин (люизит) | 541-25-3 | Cl 2AsC 2H 2Cl | 4,0 х 10 -6 | 1 |
| Отравляющие вещества, входящие в состав ипритно-люизитной смеси: |  |  |  |  |
| 2,2'-дихлордиэтилсульфид (иприт) | 505-60-2 | S(CH 2CH 2Cl) 2 | 2,0 х 10 -6 | 1 |
| 2-хлорвинилдихлорарсин (люизит) | 541-25-3 | Cl 2AsC 2H 2Cl | 4,0 х 10 -6 | 1 |
| 2-Хлорвиниларсиноксид (оксид люизита) | 3088-37-7 | C 2H 2ClAsO | 1,0 х 10 -4 | 1 |

Аварийные пределы воздействия (АПВ) отравляющих веществ и продуктов их деструкции в атмосферном воздухе городских и сельских поселений

Таблица 1.14

| Название вещества | Регистрационный номер CAS | Формула | Величина АПВ, мг/м 3 |  |  |  | Преимущественное агрегатное состояние в условиях производства | Класс опасности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Время |  |  |  |
| 1 час | 4 часа | 8 часов | 24 часа |
| 2,2'-Дихлордиэтилсульфид (иприт) | 505-60-2 | S(CH 2CH 2Cl) 2 | 6,0 х 10 -3 | 1,3 х 10 -3 | 5,0 х 10 -4 | 2,0 х 10 -4 | п + а (смесь паров и аэрозоля) | 1 |
| 2-Хлорвинилдихлорарсин (люизит) | 541-25-3 | Cl 2AsC 2H 2Cl | 1,0 х 10 -2 | 2,4 х 10 -3 | 1,2 х 10 -3 | 4,0 х 10 -4 | п + а (смесь паров и аэрозоля) | 1 |
| О-изопропиловый эфир метилфторфосфоновой кислоты (зарин) | 107-44-8 | C 4H 10FO 2P | 8,0 х 10 -4 | 2,0 х 10 -4 | 1,0 х 10 -4 | 3,3 х 10 -5 | п + а (смесь паров и аэрозоля) | 1 |
| О-1,2,2-триметилпропиловый эфир метилфторфосфоновой кислоты (зоман) | 96-64-0 | C 7H 16FO 2P | 1,2 х 10 -4 | 3,0 х 10 -5 | 1,5 х 10 -5 | 5,0 х 10 -6 | п + а (смесь паров и аэрозоля) | 1 |
| О-изобутил- -N-диэтиламиноэтантиоловый эфир метилфосфоновой кислоты (вещество типа Vx) | 159939- 87-4 | C 11H 26NO 2PS | 1,6 х 10 -5 | 4,1 х 10 -6 | 2,0 х 10 -6 | 6,6 х 10 -7 | п + а (смесь паров и аэрозоля) | 1 |

II. Химические и биологические факторы производственной среды

6. В таблицах главы II:

"п" - пары и (или) газы;

"а" - аэрозоль;

"п + а" - смесь паров и аэрозоля;

"о" - вещества с остронаправленным механизмом действия, требующие автоматического контроля за их содержанием в воздухе;

"К" - канцерогены;

"А" - аллергены;

"Ф" - аэрозоли преимущественно фиброгенного действия;

"+" - вещества, при работе с которыми требуется специальная защита кожи и глаз;

"++" - вещества, при работе с которыми должен быть исключён контакт с органами дыхания и кожей при обязательном контроле воздуха рабочей зоны;

"*" - ПДК для общей массы аэрозолей.

Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в воздухе рабочей зоны

Таблица 2.1

| Номер вещества | Наименование вещества | Регистрационный номер CAS | Формула | Величина ПДК, мг/м 3 | Преимущественное агрегатное состояние в воздухе в условиях производства | Класс опасности | Особенности действия на организм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Абразивный порошок из медеплавильного шлака |  |  | -/10 | а | 4 | Ф |
| 2. | Аверсектин-С (смесь 8 авермектинов A1a, А2а, В1а, А2а, А1в, А2в, В1в, В2в); (Авермектины смесь; Авертин N) |  |  | 0,05 | а | 1 |  |
| 3. | 4,4'-Азодибензойная кислота | 586-91-4 | С 14H 10N 2O 4 | 3 | а | 3 |  |
| 4. | Азота диоксид (азот (IV) оксид; азота двуокись) | 10102-44-0 | NO 2 | 2 | п | 3 | О |
| 5. | Азота оксиды /в пересчете на NO 2/ (азота окислы) |  |  | 5 | п | 3 | О |
| 6. | Азота трифторид | 7783-54-2 | NF 3 | 30/10 | п | 4 |  |
| 7. | Азотная кислота+ | 7697-37-2 | HNO 3 | 2 | а | 3 |  |
| 8. | Алкены/в пересчете на С/ (Олефины) |  | C 2-10 | 300/100 | п | 4 |  |
| 9. | АлкилС7-9амины+ |  |  | 1 | п | 2 |  |
| 10. | АлкилС15-20-амины+ |  |  | 1 | п + а | 2 |  |
| 11. | АлкилС10-16-амины+ |  |  | 1 | п + а | 2 |  |
| 12. | Алкил С10-16диметиламины+ |  |  | 2 | а | 3 |  |
| 13. | Азота оксиды /в пересчете на NO 2/ (азота окислы) |  |  | 5 | п | 3 | О |
| 14. | Азота трифторид | 7783-54-2 | NF 3 | 30/10 | п | 4 |  |
| 15. | Азотная кислота+ | 7697-37-2 | HNO 3 | 2 | а | 3 |  |
| 16. | Алкены/в пересчете на С/ (Олефины) |  | C 2-10 | 300/100 | п | 4 |  |
| 17. | АлкилС7-9-амины+ |  |  | 1 | п | 2 |  |
| 18. | АлкилС15-20-амины+ |  |  | 1 | п + а | 2 |  |
| 19. | АлкилС15-20-амины+ |  |  | 1 | п + а | 2 |  |
| 20. | АлкилС10-16-амины+ |  |  | 1 | п + а | 2 |  |
| 21. | Алкил С10-16-диметиламины+ |  |  | 2 | а | 3 |  |
| 22. | АлкилС10-18-N,N-диметил-N-бензиламиний хлорид (Катамин АБ) | 64365-16-8 | C 19-27H 34-50ClN | 1 | а | 2 |  |
| 23. | АлкилС12-14-N,N-диметил-N-(этилбензил)аминийхлорид |  | C 23-25H 42-46ClN | 1 | а | 2 |  |
| 24. | Алкилдифенилы |  | C 12H 10 x 2CnH 2n | 10 | а | 4 |  |
| 25. | 2-(2-АлкилС10-13-2-имидазолин-1-ил)этанол |  |  | 0,1 | п + а | 2 | А |
| 26. | Алкилнафталины (Термолан) |  | C 16-30H 20-48 | 50 | п + а | 4 |  |
| 27. | Алкилпиридины+, смесь /по 2-метил-5 -этилпиридину/ (Ингибитор коррозии И-1-А) |  | C 8H 11N | 2 | п | 3 |  |
| 28. | 2-АлкилС10-12-1 - полиэтенполиамин-2- имидазолин гидрохлорид + (Виказолина ВП хлоргидрат) |  |  | 0,5 | а | 2 | А |
| 29. | Алкоксибифенилкарбонитрил |  | C 14H 9NOCn Н 2n | 10 | a | 4 |  |
| 30. | Алотерм-1 (алкилдифенилоксиды) |  |  | 50 | п + a | 4 |  |
| 31. | Аллохол (по сумме желчных кислот) |  |  | 0,1 | a | 2 |  |
| 32. | Алсумин |  |  | 0,1 | a | 2 |  |
| 33. | Альгинат натрия (натриевая соль альгиновой кислоты) | 9005-38-3 |  | 10 | a | 4 |  |
| 34. | диАлюминий барий титан гексаоксид |  | Аl 2ВаО 6Тi | 1,5/0,5 | a | 2 |  |
| 35. | тетраАлюминий гексабарий кальций дикремний-21-оксид (барий алюмосиликат) |  | Аl 4Ва 6СаO 21Si 2 | 1/0,5 | a | 2 |  |
| 36. | Алюминий и его сплавы /в пересчете на алюминий/ |  | Al n | 6/2 | a | 3 | Ф |
| 37. | Алюминий кальций-0,8-хром-5,6-диводородфосфат-1,6-водородхромат гидрат |  | AlCaCr 0,8H 12,8O 27P 5,6 | 0,01 | a | 1 |  |
| 38. | Алюминий магнид | 12003-69-9 | AlMg | -/6 | a | 4 | Ф |
| 39. | Алюминий нитрид | 24304-00-5 | AIN | -/6 | a | 4 | Ф |
| 40. | тетраАлюминий пентабарий трикальций декаоксид |  | Al 4Ba 5Ca 3O 10 | 0,1 | a | 2 |  |
| 41. | диАлюминий трисульфат /в пересчете на алюминий/ | 10043-01-3 | Al 2O 12S 3 | 2/0,5 | a | 3 |  |
| 42. | Алюминий тригидрооксид | 21645-51-2 | AlH 3O 3 | -/6 | a | 4 | Ф |
| 43. | диАлюминий триоксид (в виде аэрозоля дезинтеграции) (Глинозем; Монокорунд; Электрокорунд) | 1344-28-1 | Al 2O 3 | -/6 | a | 4 | Ф |
| 44. | диАлюминий триоксид в смеси со сплавом никеля до 15% (Электрокорунд) | 12609-69-7 | Al 2O 3; Ni | -/4 | a | 3 | Ф |
| 45. | диАлюминий триоксид с примесью до 20% дихромтриоксида /по Cr 2O 3/ (Катализатор ИМ-2201) |  | Al 2O 3 x Cr 2O 3 | 3/1 | a | 3 |  |
| 46. | диАлюминий триоксид с примесью кремний диоксида (в виде аэрозоля конденсации) |  | Al 2O 3 x SiO 2 | 5/2 | a | 3 | Ф |
| 47. | диАлюминий триоксид с примесью кремний диоксида до 15% и ди-железо триоксида до 10% (в виде аэрозоля конденсации) |  | Al 2O 3 x SiO 2 x Fe 2O 3 | -/6 | a | 4 | Ф |
| 48. | Алюминий трифторид /по фтору/ | 7784-18-1 | AlF 3 | 2,5/0,5 | a | 3 |  |
| 49. | Алюминий фосфат (алюминий фосфорнокислый) | 15099-32-8 | AlO 4P | -/6 | a | 4 | Ф |
| 50. | Алюминий хром-8,8-9,6-фосфат /по хрому III/ |  | AlCr(PO 4)8,8-9,6 | 0,02 | a | 1 |  |
| 51. | Алюмоплатиновые катализаторы КР-101 и РБ-11 с содержанием платины до 0,6% |  |  | 1,5 | a | 3 | A |
| 52. | Алюмосиликат (Кианит) | 1302-76-7 | Al 2O 5Si | -/6 | a | 4 | Ф |
| 53. | Амилаза | 9000-90-2 |  | 1 | a | 2 | A |
| 54. | Амиломизентерин |  |  | 1 | a | 3 |  |
| 55. | Амилоризин |  |  | 1 | a | 3 |  |
| 56. | 1-Аминоалкилимидазолины+ |  |  | 0,5 | п + a | 2 | A |
| 57. | 4-Амино-N-[амино(имино)метил]бензолсульфонамид(сульфаниловой кислоты N-[амино(имино)метил]амид) | 57-67-0 | C 7H 10N 4O 2S | 1 | a | 2 |  |
| 58. | 4-Амино-N-(аминокарбонил)бензолсульфонамид (Сульгин; сульфаниловой кислоты N-карбамоиламид) | 547-44-4 | C 7H 9N 3O 3S | 1 | a | 2 |  |
| 59. | 5-Амино-2-(4-аминофенил)-1Н-бензимидазол | 7621-86-5 | C 13H 12N 4 | 0,4 | a | 2 |  |
| 60. | 1-Аминоантрацен-9,10-дион (1-аминоантрахинон; антрахинониламин) | 82-45-1 | C 14H 9NO 2 | 5 | п | 3 |  |
| 61. | -Аминобензацетилхлорид гидрохлорид+ (фенилглицин хлорангидрид хлоргидрат) | 39878-87-0 | C 8H 8CLNO x ClH | 0,5 | a | 2 |  |
| 62. | 4-Аминобензойная кислота (п-аминобензойная кислота) | 150-13-0 | C 7H 7NO 2 | 5 | п | 3 |  |
| 63. | Аминобензол + (Анилин; фениленамин) | 62-53-3 | C 6H 7N | 0,3/0,1 | п | 2 |  |
| 64. | 3-(4-Аминобензолсульфонамид)-5-метилизоксазол (Сульфаметоксазол) | 723-46-6 | C 10H 11N 3O 3S | 0,1 | a | 2 |  |
| 65. | 4-Аминобензолсульфонамид (Стрептоцид; сульфаниловой кислоты амид) | 63-74-1 | C 6H 8N 2O 2S | 1 | a | 3 |  |
| 66. | 4-Аминобензолсульфоновая кислота (Сульфаминовая кислота) | 5329-14-6 | C 6H 7NO 3S | 2 | a | 3 |  |
| 67. | 1-Аминобутан+ (бутиламин) | 109-73-9 | C 4H 11N | 10 | п | 3 |  |
| 68. | 4-Аминобутановая кислота (аминолон, 4-аминомасляная кислоты амид) | 56-12-2 | C 4H 9NO 2 | 6/2 | a | 3 |  |
| 69. | 2-Амино-5-гуанидинпентановая кислота (Аргинин) | 7004-12-8 | C 5H 12NO 2 | 10 | a | 3 |  |
| 70. | 4-Амино-N-(2,4-диаминофенил)бензамид | 60779-50-2 | C 13H 14N 4O | 5 | a | 3 |  |
| 71. | N'-[3-[(4-Аминобутил)амино]пропил]блеомицинамида гидрохлорид ++ (Блеомицин гидрохлорид) | 55658-47-4 | C 57H 89N 19O 21S 2 x ClH | - | a | 1 |  |
| 72. | 6-Аминогексановая кислота (6-аминокапроновая кислота) | 60-32-2 | C 6H 13NO 2 | 2 | a | 3 |  |
| 73. | 7-Аминогептановая кислота | 929-17-9 | C 7H 15NO 2 | 8 | a | 3 |  |
| 74. | 4-Амино-2-гидроксибензоат натрия (п-аминосалицилат натрия; ПАСК; Натрий П.А.С.) | 133-10-8 | C 7H 7NNaO 3 | 1,5/0,5 | a | 2 |  |
| 75. | 5-Амино-2-гидроксибензойная кислота (5-аминосалициловая кислота) | 89-57-6 | C 7H 7NO 3 | 1,5/0,5 | a | 2 |  |
| 76. | 1-Амино-2-гидроксибензол (о-аминофенол; 2-гидроксианилин) | 95-55-6 | C 6H 7NO | 3/1 | a | 2 |  |
| 77. | Аминогидроксибензолы(3,4- изомеры) (аминофенолы м-, п- изомеры) | 591-27-5 123-30-8 | C 6H 7NO | 3/1 | a | 2 |  |
| 78. | 2-Амино-1-гидрокси-4-нитробензол+ (2-амино 4-нитрофенол) | 99-57-0 | C 6H 6N 2O 3 | 3/1 | a | 2 |  |
| 79. | 2-Амино-1-гидрокси-5-нитробензол+ (2-амино-5-нитрофенол) | 121-88-0 | C 6H 6N 2O 3 | 3/1 | a | 2 |  |
| 80. | 2-Амино-3-гидроксипропионовая кислота (Серин) | 6898-95-9 | C 3H 7NO 3 | 5 | a | 3 |  |
| 81. | 4-Амино-3-гидрокси-3-фенилбутановой кислоты гидрохлорид (Гаммоксин) |  | C 10H 13NO 3 x ClH | 1 | a | 2 |  |
| 82. | 2-Амино-2-деокси-D-глюкозы гидрохлорид (Глюкозамин гидрохлорид; Хитозамин) | 66-84-2 | C 6H 13NO 5 x ClH | 0,005 | a | 1 | A |
| 83. | 2-Амино-1,9-дигидро-9-[(2-гидрокси этокси)метил]-6Н-пурин-6-он (Ацикловир) | 59277-89-3 | C 8H 11N 5O 3 | 0,2 | a | 2 |  |
| 84. | 0-3-Амино-3-деокси- -D-глюкопиранозил-(1 6)-О-[6-амино-6-деокси- -D-глюкопиранозил-(1 4)]-N'(S)-(4-амино-2-гидрокси-1-оксобутил)-2-деокси-D-стрептамин+ | 37517-28-5 | C 22H 43N 5O 13 | 0,1 | a | 2 | A |
| 85. | О-3-Амино-3-деокси- -D-глюкопиранозил(1 6)-О-[6-амино-6-деокси-D-глюкопиранозил-(1 4)]-2-деокси- -D-стрептамин+ | 8063-07-8 | C 18H 36N 4O 10 | 0,1 | a | 2 | A |
| 86. | О-4-Амино-4-деокси- -D-глюкопиранозил(1 6)-О-(8R)2-амино-2,3,7-тридеокси-7(метиламино)-D-глицеро- -D-аллооктодиалдо-1,5:8,4-дипиранозил(1 4)2-деокси-D-стрептамин+ | 37321-09-8 | C 21H 41N 5O 11 | 0,1 | a | 2 | A |
| 87. | О-2-Амино-2-деокси- -D-глюкопиранозил(1 4)-O-[О-2,6-диамино-2,6-дидеокси- -L-идопиранозил(1 3)- -D-рибофуранозил(1 5)]-2-деокси-D-стрептамин, сульфат (1:2) (Стрептомицин сульфат) | 1263-89-4 | C 23H 25N 5O 14 x H 2O 4S | 0,1 | a | 2 | A |
| 88. | О-3-Амино-3-деокси- -D-глюкопиранозил(1-6)-О-[2,6-диамино-2,3,6-тридеокси- -D-рибогексопиранозил(1-4)-2-деокси-D-стрептамин | 32986-56-4 | C 18H 37N 5O 9 | 0,1 | a | 2 | A |
| 89. | 5-Амино-3,7-дибром-8-гидрокси-4-иминонафталин-1(4Н)-он | 60613-15-2 | С 10H 6Br 2N 2O 2 | 1 | a | 2 |  |
| 90. | 2-Амино-3,5-дибром-N-циклогексил N-метилбен- золметанамин гидрохлорид (Бромгексин) | 611-75-6 | C 14H 2OBr 2N 2 x С 1Н | 1 | a | 2 |  |
| 91. | 33-[(3-Амино-3,6-дидеокси- -D-маннопиранозил)окси]-1,3,4,7,9,11,17,37-октагидрокси-15,16,18-триметил-13-оксо-14,39-диоктабицикло[33.3.1]-нонатриаконта-19,21,25,27,29,31-гексаен-36-карбоновая кислота (Нистатин) | 1400-61-9 | C 46H 83NO 18 | 1 | a | 2 |  |
| 92. | Аминодиметилбензол+ (диметиланилин; Ксилидин) | 1300-73-8 | C 8H 11N | 3 | п | 3 |  |
| 93. | [2S-(2 ,5 ,6 )]-6-Амино-3,3-диметил-7-оксо-4-тиа-1-азабицикло[3.2.0]гептан-2-карбоновая кислота+ (6-аминопенициллановая кислота) | 551-16-6 | C 8H 12N 2O 3S | 0,4 | a | 2 | A |
| 94. | 4-Амино-N-(4,6-диметилпиримидин-2-ил)бензолсульфонамид (сульфаниловой кислоты N-(4,6-диметилпиримидин-2-ил)амид) | 57-68-1 | C 12H 14N 4O 2S | 1 | a | 2 |  |
| 95. | 4-Амино-N-(2,6-диметоксипиримидин-4-ил)бензолсульфонамид (Сульфадимизин; сульфаниловой кислоты N-(2,6-диметоксипиримидин-4-ил)амид) | 122-11-2 | C 12H 14N 4O 4S | 0,1 | a | 1 |  |
| 96. | 1-(4-Амино-6,7-диметокси-2-хиназолинил)-4-[(2,3-дигидро-1,4-бензодиоксан-2-ил)карбонил]пиперазин монометансульфонат (Доксазозина мезилат) | 77883-43-3 | C 24H 29N 5O 8S | 0,03 | a | 1 |  |
| 97. | 4-Амино-N-[2-(диэтиламино)этил]бензамида гидрохлорид (Новокаинамид) | 614-39-1 | C 13H 21N 3O x ClH | 0,5 | a | 2 |  |
| 98. | S-(3-Амино-3-карбоксипропен)-S-метилсульфоксимин сульфат (Сульфат сульфоксимин метионина) |  | C 5H 12N 2O 3S x H 2O 4S | 0,01 | a | 1 |  |
| 99. | Z-N-(Аминокарбонил)-2-этилбутан-2-амид | 95-04-5 | C 7H 15N 2O 2 | 0,1 | a | 2 |  |
| 100. | Аминокислоты смесь (аминобактерин; Кормоамины А, В, И, Л, О, П, Т) |  |  | 2 | a | 3 |  |
| 101. | Аминометилбензол (3 и 4 изомеры) (толуидины (мета- и пара- изомеры)) | 108-44-1 106-49-0 | C 7H 9N | 2/1 | п | 2 |  |
| 102. | 1-Амино-2-метилбензол+ (2-метиланилин; о-толуидин) | 95-53-4 | C 7H 9N | 1/0,5 | п | 2 |  |
| 103. | 4-Аминометилбензолсульфонамидацетат | 13009-99-9 | C 9H 14N 2O 4S | 0,5 | a | 2 |  |
| 104. | 2-Амино-5-метилбензолсульфонат натрия (4-толуидин-3-сульфокислоты натриевая соль) | 54914-95-3 | C 7H 8NNaO 3S | 5 | a | 3 |  |
| 105. | 1-Амино-5-метил-2-метоксибензол+ (Крезидин) | 120-71-8 | C 8H 11NO | 2 | п + a | 2 |  |
| 106. | 2-Амино-6-метил-4-метокси-1,3,5-триазин | 1668-54-8 | C 5H 8N 4O | 2 | п + a | 3 |  |
| 107. | 3-[(4-Амино-2-метил-5-пиридил)метил]-4-метил-5-(4,6,6-тригидрокси-3,5-диокса-4,6- дифосфагекс-1-ил) тиазолийхлорид Р,Р-диоксид (Кокарбоксилаза) | 154-87-0 | C 12H 19ClN 4O 7P 2S | 0,3 | a | 2 |  |
| 108. | 3-[(4-Амино-2-метил-5-пиридинил)метил]-5-(2-гидроксиэтил)-4-метилазонийбромид (Витамин В1; Тиамин бромид) | 7019-71-8 | C 12H 17BrN 4OS | 0,1 | a | 2 | A |
| 109. | 2-Аминометилфуран | 617-89-0 | C 5H 7NO | 0,5 | a | 2 |  |
| 110. | 1-Амино-2-метил-6-этилбензол+ (2-метил-6-этиланилин) | 24549-06-2 | С 9H 13N | 15/5 | п | 3 |  |
| 111. | 4-Амино-2-метил-5-этоксиметилпиримидин | 73-66-5 | C 8H 13N 3O | 1 | п + a | 2 |  |
| 112. | 1-Амино-2-метоксибензол+ (2-метоксианилин) | 90-04-0 | C 7H 9NO | 1 | п + a | 2 |  |
| 113. | 1-Амино-4-метоксибензол+ (п-аминоанизол; 4-метоксианилин) | 104-94-9 | C 7H 9NO | 1 | п | 2 |  |
| 114. | 1-Амино-2-метокси-5-нитробензол+ (2-метокси-5-нитроанилин) | 99-59-2 | C 7H 8N 2O 3 | 1 | п + a | 2 |  |
| 115. | 4-Амино-N-(3-метоксипиперазин-2-ил)бензолсульфонамид (сульфаниловой кислоты N-(3-метоксипиразин-2-ил)амид) | 152-47-6 | C 11H 12N 4O 3S | 0,1 | a | 2 |  |
| 116. | 4-Амино-N-(6-метоксипиперазин-3-ил)бензолсульфонамид (сульфаниловой кислоты N-(6-метоксипиридазин-3-ил)амид; Сульфапиридазин) | 80-35-3 | C 11H 12N 4O 3S | 0,1 | a | 1 |  |
| 117. | 4-Амино-N-(6-метоксипиримидин-4-ил)бензолсульфонамид (Сульфален; Сульфамонометоксин; сульфаниловой кислоты N-(6-метоксипиридазин-4-ил)амид) | 1220-83-3 | C 11H 12N 4O 3S | 0,1 | a | 1 |  |
| 118. | Аминонафтилсульфокислота (смесь изомеров) | 72556-60-6 | C 10H 9NO 3S | 10 | a | 4 |  |
| 119. | Аминонафтилсульфонаты натрия | 30605-57-3 | С 10Н 8NNаО 3S | 10 | a | 4 |  |
| 120. | 1-Амино-2-нитробензол+ (2-нитроанилин) | 88-74-4 | C 6H 6N 2O 2 | 1,5/0,5 | a | 2 |  |
| 121. | 1-Амино-3-нитробензол+ (3-нитроанилин; м-нитроанилин) | 99-09-2 | C 6H 6N 2O 2 | 0,3/0,1 | a | 1 |  |
| 122. | 1-Амино-4-нитробензол+ (4-нитроанилин) | 100-01-6 | C 6H 6N 2O 2 | 0,3/0,1 | a | 1 |  |
| 123. | 1-Амино-3-нитро-4-хлорбензол+ (3-нитро-4-хлоранилин) | 635-22-3 | С 6Н 5ClN 2O 2 | 3/1 | a | 2 |  |
| 124. | 9-Аминононановая кислота | 25748-42-5 | C 9H 19NO 2 | 8 | a | 3 |  |
| 125. | (L)-2-Аминопентадиоат натрия (2- аминопентадиовой кислоты кислоты натриевая соль; Глутаминат натрия; натрий глутаминат) | 142-47-2 | C 5H 2NNaO 4 | 2 | a | 3 |  |
| 126. | 1-Амино-2,3,4,5,6-пентафторбензол (2,3,4,5,6-пентафторанилин) | 771-60-8 | C 6H 2F 5N | 1,5/0,5 | п | 2 |  |
| 127. | 4-Амино-N-2-пиримидинилбензолсульфонамид (Сульфазин; сульфонаминовой кислоты N-(пиримидин-2-ил)амид) | 68-35-9 | C 10H 10N 4O 2S | 1 | a | 2 |  |
| 128. | 4-Амино-N-(пиримидин-2-ил)бензолсульфонамид аддукт с серебром | 22199-08-2 | C 10H 9AgN 4O 2S | 1 | a | 2 |  |
| 129. | 1-Аминопентандиовая кислота (глутаминовая кислота) | 6899-05-4 | C 5H 9NO 4 | 10 | a | 3 |  |
| 130. | Аминопласты (Пресс-порошки) |  |  | -/6 | a | 4 | Ф, A |
| 131. | 1-Аминопропан (пропиламин) | 107-10-8 | C 3H 9N | 5 | п | 2 |  |
| 132. | 2-Аминопропан+ (изопропиламин; метилэтиламин) | 75-31-0 | C 3H 9N | 1 | п | 2 |  |
| 133. | 2-Аминопропановая кислота (Аланин) | 6898-94-8 | C 3H 7NO 2 | 5 | a | 3 |  |
| 134. | 3-Аминопропановая кислота (бета-Аланин) | 107-95-9 | C 3H 7NO 2 | 10 | a | 3 |  |
| 135. | 3-Аминопропан-1-ол | 156-87-6 | C 3H 9NO | 1 | a | 2 |  |
| 136. | 1-Аминопропан-2-ол+ (Этаден) | 78-96-6 | C 3H 9NO | 1 | п + a | 2 | A |
| 137. | N-(3-Аминопропил)-N',N'-диметилпропан-1,3-диамин | 10563-29-8 | C 8H 21N 3 | 1 | п | 2 |  |
| 138. | N-(3-Аминопропил)-N-додецилпропан-1,3-диамин+ | 2372-82-9 | C 18H 41N 3 | 1 | a | 2 | A |
| 139. | N-(2-Амино-2-оксоэтил)ацетамид (Ацикловир) | 2620-63-5 | C 4H 8N 2O 2 | 0,3 | a | 2 |  |
| 140. | N-Ацетиламиноэтановая кислота (N-ацетилглицин) | 543-24-8 | C 4H 7NO 3 | 1 | a | 2 |  |
| 141. | 2-[(6-Амино-1Н-пурин-8-ил)аминоэтанол(8-(2-гидроксиэтил)аминоаденин) | 66813-29-4 | C 7H 10N 6O | 3 | a | 3 |  |
| 142. | 4-Амино-N-(4-сульфамоилфенил)бензолсульфонамид (сульфаниловой кислоты N-(4-сульфамоилфенил)амид) | 6402-89-7 | C 12H 13N 3O 4S 2 | 1 | a | 2 |  |
| 143. | 4-Амино-2,2,6,6-Тетраметилпиперидин | 36768-62-4 | C 9H 2ON 2 | 3 | п | 3 |  |
| 144. | 4-Амино-N-(тиазол-2-ил)бензолсульфонамид (Норсульфазол; сульфаниловой кислоты N-(тиазол-3-ил)амид) | 72-14-0 | C 9H 9N 3O 2S 2 | 1 | a | 2 |  |
| 145. | 4-Амино-1,2,4-триазол | 584-13-4 | C 2H 4N 4 | 1 | a | 2 |  |
| 146. | 1-Амино-2,4,6-триметилбензол+ (2,4,6-триметилбензоламин; 2,4,6-триметиланилин) | 88-05-1 | C 9H 13N | 3/1 | п | 2 |  |
| 147. | 4-Амино-2-(трихлорметил)-3,5-дихлорпиридин | 14321-05-2 | C 6H 3C 15N 2 | 2 | a | 3 |  |
| 148. | 4-Амино-2-(трихлорметил)-3,5,6-трихлорпиридин | 5005-62-9 | C 6H 2Cl 6N 2 | 1 | a | 3 |  |
| 149. | 4-Амино-3,5,6-трихлорпиридин-2-карбонат калия (4-амино-3,5,6-трихлорпиридин-2-карбоновой кислоты калиевая соль) | 2545-60-0 | C 6H 2Cl 3KN 2O 2 | 5 | a | 3 |  |
| 150. | 4-Амино-3,5,6-трихлорпиридин-2-карбонат натрия (4-амино-3,5,6-трихлорпиридин-2-карбоновой кислоты натриевая соль) | 50655-56-6 | C 6H 2Cl 3N 2NaO 2 | 5 | a | 3 |  |
| 151. | 4-Амино-3,5,6-трихлорпиридин-2-карбоновая кислота (Пиклорам; Тордон) | 1918-02-1 | C 6H 3Cl 3N 2O 2 | 2 | a | 3 |  |
| 152. | 1-Аминотрицикло[3.3.1.13.7] декан гидрохлорид (1-аминоадамантан гидрохлорид; Мидантан) | 665-66-7 | C 10H 17N x СlН | 1 | a | 2 |  |
| 153. | N-(4-Аминофенил)ацетамид (N-ацетил-п-фенилендиамин) | 122-80-5 | C 8H 10N 2O | 0,5 | a | 2 |  |
| 154. | [2S-(2 ,5 ,6 )(S*)]-6-Аминофенилацетиламидо-3,3-диметил-7-оксо-4-тиа-1-азабицикло-[3.2.0]гептан-2-карбоновая кислота (Ампициллин) | 69-53-4 | C 16H 19N 3O 4S | 0,1 | a | 2 | A |
| 155. | 3-Амино-4-фенилбутановой кислоты гидрохлорид (3-амино-4-фенилмасляной кислоты гидрохлорид) | 3060-41-1 | C 10H 13NO 2 x ClH | 1 | a | 2 |  |
| 156. | 4-(Аминофенил)гидроксибензол (4-анилинофенол) | 122-37-2 | C 12H 11NO | 1,5/0,5 | п | 2 |  |
| 157. | (3-Аминофенил)пропановая кислота (3-анилинпропионовая кислота) | 1664-54-6 | C 9H 11NO 2 | 0,1 | п | 2 |  |
| 158. | 2-[[(4-Аминофенил)сульфонил]амино]бензоат натрия(2-(4-сульфониламидо]бензойной кислоты натриевая соль) | 10060-70-5 | C 13H 11N 2NaO 4S | 1 | a | 3 |  |
| 159. | N-[(4-Аминофенил)сульфонил]ацетамид (Сульфацил; Фенибут; уксусной кислоты N-(4-аминофенил)сульфонил)амид) | 144-80-9 | C 8H 10N 2O 3S | 1 | a | 2 |  |
| 160. | 2-Аминохиназолин-4-он | 20198-19-0 | C 8H 7N 3O | 1 | a | 2 |  |
| 161. | 1-Амино-3-хлорбензол+ (3-хлоранилин) | 108-42-9 | C 6H 6ClN | 0,2/0,05 | п | 1 |  |
| 162. | 1-Амино-4-хлорбензол+ (4-хлоранилин) | 106-47-8 | C 6H 6ClN | 1/0,3 | п | 2 |  |
| 163. | 4-Амино-N-(3-хлорпиразинил)бензолсульфамид (3-хлор-6-сульфаниламидопиридазин) | 3920-99-8 | C 10H 9ClN 4O 2S | 1 | a | 2 |  |
| 164. | 1-Аминоэтановая кислота (1-аминоуксусная кислота; глицин) | 56-40-6 | C 2H 5NO 2 | 5 | a | 3 |  |
| 165. | 2-Аминоэтанол+ (Коламин; моноэтаноламин; этаноламин) | 141-43-5 | C 2H 7NO | 0,5 | п + a | 2 |  |
| 166. | 2-Аминоэтанол, эфир с синтетическими жирными кислотами С10-18 |  |  | 5 | a | 3 |  |
| 167. | 2-Аминоэтансульфоновая кислота (Тауфон) | 107-35-7 | C 2H 7NO 3S | 5 | a | 3 |  |
| 168. | [[(2-Аминоэтил)амино]метил]гидроксибензол+ ([(2-аминоэтил)амино]метил]фенол; этилендиаминометилфенол) | 53894-28-3 | C 9H 4N 2O | 1 | п | 2 |  |
| 169. | 2-(2-Аминоэтиламино)этанол+ (2-аминоэтил)этаноламин) | 111-41-1 | C 4H 12N 2O | 3 | п + a | 3 |  |
| 170. | 2-Аминоэтилбензоат+ (бензойной кислоты 2- аминоэтиловый эфир) | 87-25-2 | C 9H 11NO 2 | 5 | п + a | 3 |  |
| 171. | 2,2-[N-(2-Аминоэтил)имино]диэтанол, амиды С10-13 карбоновых кислот |  |  | 2 | п + a | 3 | A |
| 172. | 2-Амино-5-этил-1,3,4-тиадиазол (5-этил-2-амино-1,3,4-тиадиазол) | 14068-53-2 | C 4H 7N 3S | 4 | a | 3 |  |
| 173. | 4-Амино-N-(5-этил-1,3,4-тиадиазол-2-ил)бензолсульфонамид (сульфаниловой кислоты N-(5-этил-1,3,4-тиадиазол-2-ил)амид; Этазол) | 94-19-9 | C 10H 12N 4O 2S 2 | 1 | a | 2 |  |
| 174. | 1-[1-Аминоэтилтрицикло[3.3.1.13.7]декан]гидрохлорид (1-(1-аминоэтил)адамантан гидрохлорид; Ремантадин) | 3717-42-8 | C 12H 21N x ClH | 1 | a | 2 |  |
| 175. | N-(2-Аминоэтил)-1,2-этандиамин+ (диэтилентриамин) | 111-40-0 | C 4H 13N 3 | 0,3 | п + a | 2 | A |
| 176. | 1-Амино-4-этоксибензол+ (4-этокси(аминобензол; 4-этоксианилин) | 156-43-4 | C 8H 11NO | 0,2 | п | 2 |  |
| 177. | 1-Амино-4-этоксибензола гидрохлорид+ (4-этокси(аминобензол гидрохлорид; 4-этоксианилин гидрохлорид) | 637-56-9 | C 8H 11NO x ClH | 0,5 | a | 2 |  |
| 178. | Аммиак | 7664-41-7 | NH 3 | 20 | п | 4 |  |
| 179. | Аммоний калий динитрат (Аммиачно-калиевая селитра) | 55679-75-9 | H 4N 2O 3 x KNO 3 | 10 | a | 3 |  |
| 180. | Аммоний нитрат с кальцием, магнием дикарбонатом (удобрение КАН) (контроль по нитрату аммония) |  |  | 6 | a | 3 |  |
| 181. | Аммиачно-карбамидное удобрение |  |  | 25 | п + a | 4 |  |
| 182. | (2S,5R,6R)-6-[[(R)-Амино-(4-гидроксифенил)ацетил]амино]-3,3-диметил-7-оксо-4-тиа-1-азабицикло[3.2.0]гептан-2-карбоновая кислота тригидрат (Амоксициллин тригидрат) | 61336-70-7 | C 16H 25N 3O 8S | 0,1 | a | 2 | A |
| 183. | диАммоний амидодисульфат | 27441-86-7 | H 9N 3O 6S 2 | 10 | a | 3 |  |
| 184. | Аммоний монованадат+ (аммоний метаванадат) | 7803-55-6 | H 4NO 3V | 0,1 | a | 1 |  |
| 185. | Аммоний гидродифторид /по фтору/ | 1341-49-7 | F 2H 5N | 1/0,2 | a | 2 |  |
| 186. | диАммоний гексафторсиликат /по фтору/ (аммоний кремнефторид) | 16919-19-0 | F 6H 8N 2Si | 0,2 | п + a | 2 |  |
| 187. | диАммоний гексахлороплатинат | 16919-58-7 | Cl 6H 8N 2Pt | 0,005 | a | 1 | A |
| 188. | Аммоний гидротартрат | 60131-38-6 | C 4H 9NO 6 | 10 | a | 3 |  |
| 189. | диАммоний гидрофосфат | 7783-28-0 | H 9N 2O 4P | 10 | a | 4 |  |
| 190. | Аммоний дигидрофосфат | 7722-76-1 | H 6NO 4P | 10 | a | 4 |  |
| 191. | диАммоний дихлорпалладий+ | 14323-43-4 | Cl 2H 6N 2Pb | 0,005 | a | 1 | A |
| 192. | Аммоний полифосфаты (с соотношением азота к фосфору 1:3) |  |  | 5 | a | 3 |  |
| 193. | диАммоний сульфат | 7783-20-2 | H 8N 2O 4S | 10 | a | 3 |  |
| 194. | диАммоний L-тартрат | 3164-29-2 | C 4H 12N 2O 6 | 10 | a | 3 |  |
| 195. | Аммоний тиосульфат | 22898-09-5 | H 5NO 3S 2 | 10 | a | 3 |  |
| 196. | диАммоний тиосульфат | 7783-18-8 | H 8N 2O 3S 2 | 10 | a | 3 |  |
| 197. | Аммоний тиоцианат | 1762-95-4 | CH 4N 2S | 5 | a | 3 |  |
| 198. | триАммоний фосфат (аммоний ортофосфат) | 10361-65-6 | H 12N 3O 4P | 10 | a | 4 |  |
| 199. | Аммоний фторид /по фтору/ | 12125-01-8 | FH 4N | 1/0,2 | a | 2 |  |
| 200. | Аммоний хлорид (Нашатырь) | 12125-02-9 | ClH 4N | 10 | a | 3 |  |
| 201. | Аммофос+ (смесь моно и диаммоний фосфатов) | 12735-97-6 |  | -/6 | a | 4 | Ф |
| 202. | 4-Андростен-17- -ол-3-он-17-пропионат+ (Тестостерона пропионат) | 57-85-2 | C 22H 32O 3 | 0,005 | a | 1 |  |
| 203. | 4-Андростен-17- -ол-3-он-17-фенилпропионат+ (Тестостерона фенилпропионат)+ | 1255-49-8 | C 28H 36O 3 | 0,005 | a | 1 |  |
| 204. | Антибиотики группы цефалоспоринов |  |  | 0,3 | a | 2 | A |
| 205. | Антрацен-9,10-дион (9,8-антрахинон) | 84-65-1 | С 14Н 8О 2 | 5 | a | 3 |  |
| 206. | N'-2-L-Арабинопиранозил-N-метил-N-нитрозо-карбамид++ (3-(L-арабинопиранозил-1)-1-метилнитрозомочевина; Араноза) | 167396-23-8 | C 7H 13N 3O 6 | - | a | 1 |  |
| 207. | Арелокс, марки - 100, 200, 300 |  |  | 10 | a | 4 |  |
| 208. | Арсин (водород мышьяковистый) | 7784-42-1 | AsH 3 | 0,1 | п | 1 | O |
| 209. | Аскорбиновая кислота (Витамин С) | 50-81-7 | С 6Н 8О 6 | 2 | a | 3 |  |
| 210. | Аспарагин | 7006-34-0 | C 4H 8N 2O 3 | 10 | a | 3 |  |
| 211. | Аценафтен | 83-32-9 | С 12Н 10 | 10 | п + a | 3 |  |
| 212. | Атропина сульфат; Эндо-(+/-)-а-(гидроксиметил)бензолуксусной кислоты 8-метил-8-азабицикло[3.2.1]окт-3-иловый эфир, сульфат (2:1)++ | 5908-99-6 | (C 17H 23NO 3] 2 x H 2SO 4 x H 2O | - | a | 1 |  |
| 213. | Ацетальдегид+ | 75-07-0 | C 2H 4O | 5 | п | 3 |  |
| 214. | 3-Ацетамидометил-5-амино-2,4,6-трийодбензойная кислота (Метйодамин) | 1713-07-1 | C 9H 7I 3N 2O 3 | 1 | a | 2 |  |
| 215. | Ацетангидрид+ (уксусный ангидрид) | 108-24-7 | С 4Н 6O 3 | 3 | п | 3 |  |
| 216. | Ацетат калия (калий уксуснокислый) | 127-08-2 | С 2Н 3КО 2 | 5 | a | 3 |  |
| 217. | Ацетат натрия (натрий уксуснокислый) | 127-09-3 | C 2H 3NaO 2 | 10 | a | 4 |  |
| 218. | (О-Ацетато)-(2-метоксиэтил) ртуть+ | 151-38-2 | C 10H 18HgO 6 | 0,005 | п + a | 1 |  |
| 219. | Ацетат этиленгликоля и диацетат этиленгликоля смесь |  |  | 5 | п | 3 |  |
| 220. | 3-(Ацетиламидо)-5-[(ацетиламидо)метил]-2,4,6-трийодбензойная кислота | 440-58-4 | C 12H 11I 3N 2O 4 | 2 | a | 3 |  |
| 221. | 1 ,14 ,16 -4(2-Ацетиламинобензоилокси)-1,14,16-триметокси-20-этилаконитан-4,8,9-триолгидробромид (Аллапинин) | 97792-45-5 | C 32H 4N 2O 8 x BrH | 0,1 | a | 2 |  |
| 222. | N-Ацетил L-глутаминовая кислота | 1188-37-0 | C 7H 11NO 5 | 2 | a | 3 |  |
| 223. | 3-(Ацетилокси)-5,14-дигидрокси-19-оксо-3 ,5 -кард-20(22)-енолид (Строфантидин-ацетат) | 60-38-8 | С 25Н 34О 7 | 0,05 | a | 1 |  |
| 224. | N-[(Ацетилокси)-(4-нитрофенил)метил]ацетамид (п-нитро- -ацетиламинооксипропиофенон) | 122129-89- 9 | C 11H 12N 2O 5 | 3 | a | 3 |  |
| 225. | 5-(Ацетилокси)пентан-2-он (4-оксопентилацетат; уксусной кислоты 4-оксопентиловый эфир) | 5185-97-7 | С 7Н 12O 3 | 5 | п | 3 |  |
| 226. | DL-N-ацетилфенилаланин ( -фенил- -N-ацетиламинопропионовая кислота) | 2901-75-9 | C 11H 13NO 3 | 10 | a | 4 |  |
| 227. | N-Ацетилцистеин | 616-91-1 | C 5H 9NO 3S | 5 | a | 3 |  |
| 228. | (4 )-4-O-Ацетил-12, 13-эпокситрихотец-9-ен-4-ол | 4682-50-2 | C 17H 24O 4 | 0,1 | a | 1 |  |
| 229. | 2-Ацетоксибензойная кислота | 50-78-2 | C 9H 8O 4 | 0,5 | a | 2 |  |
| 230. | 21-Адетокси-11 ,17 -дигидроксипрегна-4-ен-3,20-дион+ (Гидрокортизона ацетат) | 50-03-3 | C 23H 32O 6 | 0,01 | a | 1 |  |
| 231. | Ацетонитрил (уксусной кислоты нитрил) | 75-05-8 | C 2H 3N | 10 | п | 3 |  |
| 232. | Аэросил, модифицированный бутиловым спиртами # (Бутосил) |  |  | 3/1 | a | 3 | Ф |
| 233. | Аэросил, модифицированный циметилдихлорсиланом |  |  | 3/1 | a | 3 | Ф |
| 234. | Бальзам лесной марки А |  |  | 50 | п | 4 |  |
| 235. | Барий борат (барий ортоборат) | 23436-05-7 | В 2Ва 3O 6 | 1,5/0,5 | a | 2 |  |
| 236. | Барий гидрофосфат (барий фосфорнокислый) | 10048-98-3 | ВаНO 4Р | 1,5/0,5 | a | 2 |  |
| 237. | Барий дигидроксид+ (барий гидроокись) | 17194-00-2 | ВаН 2O 2 | 0,3/0,1 | a | 2 |  |
| 238. | Барий димедь дихром нонаоксид |  | ВаCr 2Cu 2O 9 | 0,03/0,01 | a | 1 |  |
| 239. | Барий динитрат (барий азотнокислый) | 10022-31-8 | BaN 2O 6 | 1,5/0,5 | a | 2 |  |
| 240. | Барий дифторид /по фтору/ (барий фтористый) | 7787-32-8 | BaF 2 | 1/0,2 | a | 2 |  |
| 241. | Барий дихлорид (барий хлористый) | 10361-37-2 | ВаCl 2 | 1/0,3 | a | 2 |  |
| 242. | Барий кальций дититан гексаоксид |  | ВаСаО 6Тi 2 | 1,5/0,5 | a | 2 |  |
| 243. | Барий кальций стронций гексакарбонат |  | BaC 6CaO 18Sr | 1/0,5 | a | 2 |  |
| 244. | Барий карбонат (барий углекислый) | 513-77-9 | ВаСО 3 | 1,5/0,5 | a | 2 |  |
| 245. | Барий тетратитан нонаоксид | 125693-49-4 | BaO 9Ti 4 | 1,5/0,5 | a | 2 |  |
| 246. | Барий титан триоксид | 12047-27-7 | BaO 3Ti | 1,5/0,5 | a | 2 |  |
| 247. | диБарий титан цирконий гексаоксид |  | Ba 2O 6TiZr | 1,5/0,5 | a | 2 |  |
| 248. | Барит | 13462-86-7 | BaO 4S | -/6 | a | 4 | Ф |
| 249. | Бациллихилин /по бацитрацину/ | 1405-87-4 | C 66H 11O 2N 17O 16S | 0,01 | a | 1 | A |
| 250. | Белкововитаминный концентрат /по белку/ |  |  | 0,1 | a | 2 | A |
| 251. | Бензальдегид | 100-52-7 | С 7Н 6О | 5 | п | 3 |  |
| 252. | Бензамид (амид бензойной кислоты) | 55-21-0 | С 7Н 7NО | 0,5 | a | 2 |  |
| 253. | Бенз[а]пирен(3,4-бензпирен) | 50-32-8 | C 20H 12 | -/0,00015 | a | 1 | К |
| 254. | 7Н-Бенз[de]антрацен-7-он (Бензантрон) | 82-05-3 | С 17Н 10О | 0,2 | a | 2 |  |
| 255. | Бензилацетат (уксусной кислоты бензиновый эфир) | 140-11-4 | C 9H 10O 2 | 5 | п | 3 |  |
| 256. | 2-Бензилбензимидазола гидрохлорид (Дибазол) | 1212-48-2 | C 14H 12N 2 x ClH | 0,5 | a | 2 |  |
| 257. | Бензилбензоат (бензиловый эфир бензойной кислоты) | 120-51-4 | C 14H 12O 2 | 5 | п | 3 |  |
| 258. | Бензилбутилбензол-1,2-дикарбонат (бензилбутилфталат; бензиловый бутиловый эфир фталевой кислоты) | 85-68-7 | C 19H 20O 4 | 1 | п + a | 2 |  |
| 259. | Бензил-2-гидроксибензоат (бензилсалицилат; 2-гидроксибензойной кислоты бензоат) | 118-58-1 | C 14H 12O 3 | 1 | п + a | 2 |  |
| 260. | Бензилдиметиламин (диметилбензиламин) | 103-83-3 | C 9H 13N | 5 | п | 3 |  |
| 261. | [1S-[1-альфа,3-альфа,7-бета, 8-бета(2S*,4S*),8а-бета]]-1,2,3,7,8,8а-Гексагидро-3,7-диметил-8-[2-(тетрагидро-4-гидрокси-6-оксо-2Н-пиран-2-ил)этил]нафтален-1-ил-2,2-диметилбутаноат + (Симвастатин) | 79902-63-9 | C 25H 38O 5 | 0,03 | a | 1 |  |
| 262. | [S-[1-a(R*),3a,7-бета,8-бета(2S*,4S*),8а-бета]]-1,2,3,7,8,8а-гексагидро-3,7-диметил-8-[2-(тетрагидро-4-гидрокси-6-оксо-2Н-пиран-2-ил)этил]-1-нафталенил-2-метилбутаноат (Ловастин) | 75330-75-5 | C 24H 36O 5 | 0,03 | a | 1 |  |
| 263. | 4,4'-Бензилидендиморфолин | 6425-08-7 | C 15H 22N 2O 2 | 5 | a | 3 |  |
| 264. | Бензилкарбинол+ (бензиловый спирт) | 100-51-6 | C 7H 8O | 5 | п | 3 |  |
| 265. | 3-Бензилметилбензол+ (3-бензилтолуол) | 620-47-3 | C 14H 14 | 5/1 | п + a | 2 |  |
| 266. | Бензилхлорформиат+ (карбобензоксихлорид) | 501-53-1 | C 8H 7ClO 2 | 0,5 | п + a | 2 |  |
| 267. | Бензилцианид+ (фенилацетонитрил) | 140-29-4 | C 8H 7N | 0,8 | a | 2 | О |
| 268. | Бензин (растворитель, топливный) | 8032-32-4 |  | 300/100 | п | 4 |  |
| 269. | Бензоат-4-[2-гидрокси-3-(1-метилэтиламин)]пропоксифенила цетамид (бензоат атенолола) |  | C 21H 33N 2O 5 | 0,5 | a | 2 |  |
| 270. | Бензоат натрия (бензойной кислоты натриевая соль) | 532-32-1 | C 7H 5NaO 2 | 5 | a | 3 |  |
| 271. | Бензоат натрия аддукт с 3,7-дигидро-1,3,7-триметил-1Н-пурин-2,6-дионом /в пересчете на кофеин-основание/ (бензойной кислоты натриевая соль, аддукт с 3,7-дигидро-1,3,7-триметил-1Н-пурин-2,6-дионом) | 8000-95-1 | C 7H 5NaO 2 x C 8H 10N 4O 2 | 0,5 | a | 2 |  |
| 272. | 20Н-Бензо[6,7]бензимидазоло[2,3,3а,4-fgh]нафто[",3"6',7']карбазоло'3"-6,7нафто-[1,8а,8-mna]акридин-5,10,14,19(5Н,10Н,14Н,19Н)тетрон |  | C 45H 19N 3O 4 | 10 | a | 4 |  |
| 273. | 1Н,3Н-Бензо[1,2-с:4,5-с']дифуран-1,3,5,7-тетрон (1,2,4,5-бензолтетракарбоновой кислоты циангидрид; пиромеллитовой кислоты диангидрид)) | 89-32-7 | С 10Н 4O 7 | 5 | a | 3 |  |
| 274. | (1- ,6- )-6-Бензоилокси-8- гидрокси-4-метил-1-метокси-20-этилгетератизан-14-он (Бензерафин) |  | C 29H 37NO 6 | 0,1 | a | 2 |  |
| 275. | 1-Бензоил-5-фенил-5-этил-(1Н,3Н,5Н)-пиримидин-2,4,6-трион+ (Бензонал) | 744-80-9 | C 19H 16N 2O 4 | 0,1 | п | 2 |  |
| 276. | Бензоилхлорид (бензойной кислоты хлорангидрид) | 98-88-4 | C 7H 5ClO | 5 | п | 3 |  |
| 277. | Бензойная кислота | 65-85-0 | C 7H 6O 2 | 5 | a | 3 |  |
| 278. | Бензойной кислоты аддукт с циклогексиламином (Ингибитор коррозии БЦГА) | 3129-92-8 | C 13H 19NO 2 | 10 | a | 3 |  |
| 279. | Бензоксазол-2(3Н)-он | 59-49-4 | C 7H 5NO 2 | 1 | a | 2 |  |
| 280. | Бензол+ | 71-43-2 | C 6H 6 | 15/5 | п | 2 | К |
| 281. | Бензол-1,2-дикарбонат свинца+ /по свинцу/ (свинец фталат; свинец фталевокислый)) | 16183-12-3 | C 8H 4O 4Pb | -/0,05 | a | 1 |  |
| 282. | Бензол-1,2-дикарбонат меди свинца+ /по свинцу/ (свинец медь фталат; свинец медь соль фталевой кислоты) |  | C 8H 4CuO 4Pb 0,5 | -/0,05 | a | 1 |  |
| 283. | Бензол-1,3-дикарбоновая кислота+ (1,3-бензол-дикарбоновая кислота; изофталевая кислота) | 121-91-5 | С 8Н 6O 4 | 0,2 | a | 2 | A |
| 284. | Бензол-1,4-дикарбоновая кислота (терефталевая кислота) | 100-21-0 | С 8Н 6O 4 | 5,0 | п + a | 3 |  |
| 285. | Бензол-1,3-дикарбондихлорид+ (изофталоилдихлорид) | 99-63-8 | C 8H 4Cl 2O 2 | 0,02 | п + a | 2 | A |
| 286. | Бензол-1,4-дикарбондихлорид+ (терефталоилдихлорид) | 100-20-9 | C 8H 4Cl 2O 2 | 0,1 | п + a | 2 | A |
| 287. | Бензолсульфонилхлорид (бензолсульфоновой кислоты хлорангидрид) | 98-09-9 | C 6H 5ClO 2S | 1 | п + a | 2 |  |
| 288. | Бензол-1,2,4-трикарбоновая кислота (1,2,4-трикарбоксибензол; тримеллитовая кислота) | 528-44-9 | C 9H 6O 6 | 0,1 | a | 2 | A |
| 289. | Бензонитрил (бензойной кислоты нитрил) | 100-47-0 | C 7H 5N | 1 | п | 2 |  |
| 290. | [2]Бензопиранол[6,5,4-def][2]бензопиран-1,3,6,8-тетрон |  |  | 1 | a | 2 | A |
| 291. | (2-Бутил-3-бензофуранил)-[4-[2-(диэтиламино)этокси]-3,5- цийодфенил]метанон гидрохлорид (Амиодарон) | 19774-82-4 | C 25H 19NaO 3S | 0,2 | a | 2 |  |
| 292. | 4-(2-Бензтиазолилтио)морфолин (2-морфолинотиобензтиазол) | 102-77-2 | C 11H 12N 2OS 2 | 3 | a | 3 |  |
| 293. | Бензотиазол-2-тион | 149-30-4 | C 7H 5NS 2 | 1 | a | 2 |  |
| 294. | 1Н-Бензотриазол+ (азимидобензол; Ингибитор коррозии БТА) | 95-14-7 | C 6H 5N 3 | 5 | п + a | 3 |  |
| 295. | 2-(2Н-Бензотриазол-2-ил)-4-метилгидроксибензол (2-(2Н-бензотриазол-2-ил)-4-метилфенол) | 2440-22-4 | C 13H 11N 3O | 5 | a | 3 |  |
| 296. | 2-(1Н-Бензотриазол-1-ил) этанол+ | 938-56-7 | C 8H 9N 3O | 5 | п + a | 3 |  |
| 297. | Бензохин-1,4-он (Хинон) | 106-51-4 | С 6Н 4О 2 | 0,05 | п | 1 |  |
| 298. | Бета-Галактозидаза ( -Галактозидаза) |  |  | 4 | a | 3 | A |
| 299. | Бентон-34 | 1340-69-8 |  | 10 | a | 4 |  |
| 300. | Бериллий и его соединения/в пересчете на бериллий/ |  |  | 0,003/ 0,001 | a | 1 | К, A |
| 301. | 5,5-Бинафталин-1,1',4,4',8,8'- гексакарбоновая кислота, 1,8,1',8'диангидрид | 103489-84-5 | C 26H 10O 10 | 5 | a | 3 |  |
| 302. | Бипиридил (2,2 и 4,4-изомеры) |  | C 10H 8N 2 | 0,2 | п + a | 2 |  |
| 303. | 2,2'-Бипиридил, смесь с дихлор(этил)силаном /контроль по 2,2-бипиридилу/ |  | С 10H 8N 2 x С 2Н 5Cl 2Si | 0,2 | п | 2 |  |
| 304. | Бис(1-метилэтил)нафталинсульфонат натрия (Супражил WP) + | 1322-93-6 | C 16H 19NaO 3S | 0,5 | a | 2 |  |
| 305. | Бис(трифенилсилил)хромат (V1) (Силилхромат) (в пересчете на Cr+6) | 1624-02-8 | С 36Н 30CrO 4Si 2 | 0,03/0,01 | a | 1 | K, A |
| 306. | 5-{[4,6-Бис(1-азиридинил)-1,3,5-тиазин-2-ил]амино}-2,2-диметил-1,3-диоксан-5-метанол++ (Диоксадэт) | 67026-12-4 | C 14H 22N 6O 3 | - | a | 1 |  |
| 307. | 1,3-Бис(4-аминофенокси)бензол+ (Резорцина 4,4-диаминодифениловый эфир) | 2479-46-1 | C 18H 16N 2O 2 | 1 | a | 2 |  |
| 308. | N,N'-Бис(2-аминоэтил)-1,2-этандиамин+ (триэтилентетрамин) | 112-24-3 | C 6H 18N 4 | 0,3 | п + a | 2 | A |
| 309. | Бисбензимидазо[2,1-b:1',2'-i]бензо[Imn][3,8]фенантролин-6,9-дион | 4216-02-8 | C 26H 12N 4O 2 | 5 | a | 3 |  |
| 310. | Бисбензимидазо[2,1-b:1',2'-j]бензо[Imn][3,8]фенантролин-8, 17-дион | 4424-06-0 | C 26H 12N 4O 2 | 5 | a | 3 |  |
| 311. | Бисбензимидазо[2,1-b:1',2'-1] бензо[Imn][3,8]фенантролин-6,9-дион смесь с бисбензимидазо[2,1-b:1',2'-j]бензо[Imn][3,8]фенантролин-8, 17-дионом |  | C 26H 12N 4O 2 x C 26H 12N 4O 2 | 5 | a | 3 |  |
| 312. | 2,2-Бис[[3-[3,5-бис(1,1-диметилэтил)-4-гидроксифенил]-1-оксопропокси]метил]-1,3-пропандиил-3,5-бис(1,1-диметилэтил)-4-гидроксибензолпропаноат (Фенозан-23) | 6683-19-8 |  | 10 | a | 4 |  |
| 313. | Бис-[3,5-бис(1,1-диметилэтил)]-4-[гидроксифенил]пропаноат-2,2-оксибисэтанол (Фенозан-28) | 38879-22-0 | C 38H 58O 7 | 10 | a | 4 |  |
| 314. | Бис-[3,5-бис(1,1-диметилэтил)]-4-[гидроксифенил]пропаноат-2,2'-тиобисэтил(бис-[3,5-ди-трет-бутил-4-гидроксифенил)этоксикарбонилэтил]сульфид (Фенозан-30) | 41484-35-9 | С 38Н 58О 6S | 10 | а | 4 |  |
| 315. | Бис[3-[4-гидрокси-3,5-ди(1,1-диметилэтил)фенил]пропил]бензол-1,2-дикарбонат (Фенозан-43) | 99677-31-9 | С 39Н 52О 4 | 10 | а | 4 |  |
| 316. | 2,2-Бис(гидроксиметил)бутан-1-ол (Этриол) | 77-99-6 | С 6Н 14О 3 | 50 | п | 4 |  |
| 317. | Бис-[3-[3,5-ди(1,1-диметилэтил)-4-гидроксифенил]пропил] сульфид (бис-[3-(3,5-ди-трет-бутил-4-гидроксифенил)пропил]сульфид; Стабилизатор СО-3) |  | C 34H 54O 2S | 10 | а | 4 |  |
| 318. | 2,2-Бис[3,5-ди(1,1-диметилэтил)-4-гидроксифенилтио]пропан (Пробукол; Фенбутол) | 23288-49-5 | C 31H 48O 2S 2 | 0,5 | а | 2 |  |
| 319. | Бис(диметилдитиокарбамат) цинка (диметилдитиокарбамат цинка; Цимат) | 137-30-4 | C 6H 10N 2S 4Zn | 0,3 | а | 2 | А |
| 320. | N,N'-Бис[1,4-(диметилпентил)]фенилен-1,4-диамин (Сантофлекс-77) | 3081-14-9 | C 20H 36N 2 | 5 | п + а | 3 |  |
| 321. | 4-[[[2,4-Бис(1,1-диметилпропил)фенокси]ацетил]амино]-N-[4,5-дигидро]-5-[(4-метоксифенил)азо]-5-оксо-1-[(2,4,6-трихлорфенил)-1Н-пиразол-3-ил]бензамид (Компонент 3П-62М) | 28279-36-9 | C 41H 43Cl 3N 6O 5 | 10 | а | 4 |  |
| 322. | 3-[[(2,4-Бис(1,1-диметилпропил)фенокси]ацетил) амино-N-(4,5-дигидро-5-оксо-1-(2,4,6-трихлорфенил-1Н-пиразол-3-ил]бензамид (Продукт 3П-24) | 31188-91-7 | C 34H 37Cl 3N 4O 4 | 10 | а | 4 |  |
| 323. | 2-[2,4-Бис(1,1-диметилпропил)фенокси]бутановая кислота ( -2,4-ди-трет-амилфеноксимасляная кислота) | 13403-01-5 | C 20H 32O 3 | 1 | а | 2 |  |
| 324. | N-[4-[2,4-Бис(1,1-циметилпропил)фенокси]бутил-1-гидрокси-4-[(1-фенил-1Н-тетразол-5-ил)тио]-2-нафталинкарбоксамид(N-[4-[2,4-бис(2-метилбутан-2-ил)фенокси]бутил]-1-гидрокси-4-(1-фенилтетразол-5-ил)сульфанилнафталин-2-карбоксамид) | 5084-12-8 | C 38H 45N 5O 3S | 10 | а | 4 |  |
| 325. | 3,5-Бис(1,1-диметилэтил)-4-гидроксибензпропионовая кислота ((3,5-ди-трет-бутил-4-оксифенил)пропионовая кислота (Фенозан кислота) | 20170-32-5 | С 17Н 26O 3 | 5 | а | 3 |  |
| 326. | 2,6-Бис(1,1-диметилэтил)-4-меркапто-1-гидроксибензол (ди-трет-бутил-4-меркаптофенол) | 950-59-4 | C 14H 22OS | 10 | а | 4 |  |
| 327. | Бис(1,1-диметилэтил)пероксид (бис(трет-бутил)пероксид | 110-05-4 | С 8Н 18O 2 | 100 | а | 2 |  |
| 328. | 1,1-Бис[(1,1-диметилэтил)перокси]-3,3,5-триметилциклогексан (пероксид дигидроизофорона; 1,1,5-триметилциклогексан-5,5- ди(трет-бутил)пероксид) | 6731-36-8 | C 17H 34O 4 | 3 | п + а | 3 |  |
| 329. | 2,4-Бис(N,N-диэтиламино)-6-хлор-1,3,5-триазин | 580-48-3 | C 11H 20ClN 5 | 2 | a | 3 |  |
| 330. | Бис(диэтилдитиокарбамат) цинка (диэтилдитиокарбамат цинка; Этилцимат) | 14324-74-2 | C 10H 20N 2S 4Zn | 0,3 | a | 2 | A |
| 331. | Бис(3-метилгексил)бензол-1,2-цикарбонат(бис(3-метилгексил)фталат; диизогептилфталат) | 117-81-7 | С 24Н 38O 4 | 1 | п + a | 2 |  |
| 332. | 0,0-Бис(4-метилпентил)-S-(2-гидроксипропил)ди-тиофосфат |  | C 15H 33O 3PS 2 | 0,5 | a | 2 |  |
| 333. | Бис(1-метилэтил)бензол+ (смесь 3- и 4-изомеров) (диизопропилбензол) |  | С 12Н 18 | 150/50 | п | 4 |  |
| 334. | Бис(1-метилэтил)фосфонат (О,О- диизопропилфосфонат) | 1809-20-7 | С 6Н 15O 3Р | 4 | п + a | 3 |  |
| 335. | N,N-Бис- -оксиэтилэтилендиамид |  | C 6H 14NO | 3 | п + a | 3 |  |
| 336. | 1,1-Бис(полиэтокси)-2-гептадеценил-2-имидазолина ацетат+ (Оксамид) |  |  | 0,5 | п + a | 2 | A |
| 337. | Бис(трибутилолово)оксид+ /по олову/ | 80883-02-9 | C 12H 28OSn | 0,005 | п | 1 |  |
| 338. | Бис(триметилсилил)амин (гексаметилдисилазан) | 999-97-3 | C 6H 19NSi 2 | 2 | п | 3 |  |
| 339. | Бис(N,N-трипропилбор)гексаметилендиамин |  | C 12H 35B 2N 2 | 0,1 | a | 2 |  |
| 340. | 1,4-Бис(трихлорметил)бензол+ (гексахлор-п-ксилол) | 68-36-0 | С 8Н 4Сl 6 | 10 | a | 3 |  |
| 341. | Бисфосфит |  | HO 2 PRR' R=R':H или Alk-C 8-C 10 | 3 | п + a | 3 |  |
| 342. | 1,5-Бис(фур-2-ил)пента-1,4-диен-3-он+ | 886-77-1 | С 13Н 10O 3 | 10 | п + a | 3 | A |
| 343. | 1,3-Бис(4-хлорбензилиденамино)гуанидин гидрохлорид+ | 25875-51-8 | C 15H 13Cl 2N 5 x ClH | 0,5 | a | 2 | A |
| 344. | 1,3-Бис(4-хлорбензилиденамино)гуанидин+ (Химкоцид) | 25875-51-8 | C 15H 17Cl 2N 5 | 0,5 | a | 2 | A |
| 345. | Бис(хлорметил)бензол | 28347-13-9 | C 8H 8Cl 2 | 1 | п | 2 |  |
| 346. | Бис(хлорметил)нафталин | 27156-22-5 | С 12Н 10Сl 2 | 0,5 | a | 2 |  |
| 347. | 2,2-Бис(хлорметил)циклобутан-1-он+ |  | C 6H 8Cl 2O | 0,5 | п | 2 |  |
| 348. | 1,1-Бис(4-хлорфенил)этанол смесь с 4-хлорфенил-2,4,5-грихлорфенилазосульфидом (Мильбекс) | 8072-20-6 | C 14H 12Cl 2O x C 12H 6C 14N 2S | 0,01 | a | 2 |  |
| 349. | Бис(2-хлорэтил)этенилфосфонат (бис(2-хлорэтил)винилфосфонат | 115-98-0 | С 6Н 11Cl 2O 3Р | 0,6 | п + a | 2 |  |
| 350. | Бис(2-этилгексил)терефталат (диоктилтерефталат, ДОТФ) | 6422-86-2 | C 24H 38O 4 | 3,0 | п + a | 3 |  |
| 351. | О,О-Бис(2-этилгексил)-О-фенилфосфат+ (ди(изооктил)фениловый эфир фосфорной кислоты) | 16368-97-1 | C 22H 39O 4P | 1 | п | 2 |  |
| 352. | 1,1'-Бифенил-З-оксобутановая кислота (Фенбуфен) | 36330-85-5 | C 16H 14O 3 | 10 | a | 4 |  |
| 353. | Бифенил - 25% смесь с 1,1'-оксидибензолом - 75% (Динил) | 8004-13-5 | С 12Н 10О x С 12Н 10 | 10 | п + a | 3 |  |
| 354. | 3-[3-(1,1'-Бифенил)-4-ил-1,2,3,4-тетрагидро-1-нафталенил]-4-гидрокси-2Н-1-бензопиран-2-он (Дифенакум) | 56073-07-5 | C 31H 24O 3 | 0,002 | a | 1 |  |
| 355. | Бицикло[2.2.1]гепта-2,5-диен (Норборнадиен) | 121-46-0 | C 7H 8 | 1 | п | 2 |  |
| 356. | Бицикло[2.2.1]гепт-2-ен (Норборнен) | 498-66-8 | С 7Н 10 | 3 | п | 3 |  |
| 357. | "Блик", чистящее средство /контроль по карбонату динатрия/ |  |  | 5 | a | 3 |  |
| 358. | Боверин | 63428-82-0 |  | 0,3 | a | 2 | A |
| 359. | Боксит, нефелин, спек |  |  | -/4 | a | 3 | Ф |
| 360. | Бокситы | 1318-16-7 | Al 2O 3 x H 2O | -/6 | a | 4 | Ф |
| 361. | Бокситы низкокремнистые, спек |  |  | 5/2 | a | 3 | Ф |
| 362. | Бор аморфный и кристаллический | 7440-42-8 | В | 5/2 | a | 2 |  |
| 363. | тетраБор карбид | 12069-32-8 | СВ 4 | -/6 | a | 4 | Ф |
| 364. | Бор нитрид | 10043-11-5 | BN | -/6 | a | 4 | Ф |
| 365. | Бор нитрид гексагональный и кубический | 10043-11-5 | BN | -/6 | a | 4 | Ф |
| 366. | Бор трибромид+ /контроль по гидробромиду/ (бор трибромистый) | 10294-33-4 | BBr 3 | 2 | п | 3 |  |
| 367. | диБор триоксид (бор трехокись) | 1303-86-2 | В 2O 3 | 5 | a | 3 |  |
| 368. | гетраБор трисилицид | 12007-81-7 | B 4Si 3 | -/6 | a | 4 | Ф |
| 369. | Бортрифторид (бор трифтористый) | 7637-07-2 | BF 3 | 1 | п | 2 | О |
| 370. | (1R)-Борнан-2-он | 464-49-3 | С 10Н 16O | 3 | п | 3 |  |
| 371. | Борная кислота (ортоборная кислота) | 10043-35-3 | BH 3O 3 | 10 | a | 3 |  |
| 372. | Бром+ | 7726-95-6 | Br 2 | 0,5 | п | 2 | О |
| 373. | 3-Бромбензальдегид | 3132-99-8 | C 7H 5BrO | 1 | п | 2 |  |
| 374. | 3-Бром-7Н-бенз[de]антрацен-7-он (бромбензантрон) | 81-96-9 | C 17H 9BrO | 0,2 | a | 2 |  |
| 375. | Бромбензол | 108-86-1 | C 6H 5Br | 10/3 | п | 2 |  |
| 376. | 1-Бромбутан+ | 109-65-9 | C 4H 9Br | 0,3 | п | 2 |  |
| 377. | Бромгексан | 111-25-1 | C 6H 13Br | 0,3 | п | 2 |  |
| 378. | Бромгидроксибензол+ (2,4-изомеры) (бромфенол о-, п-изомеры) |  | C 6H 5BrO | 1/0,3 | п | 2 |  |
| 379. | 6-Бром-4-[(диметиламино)метил]-5-гидрокси-1-метил-2-[(фенилтио)метил]-1Н-индол-3-карбоната гидрохлорид (Арбидол) | 131707-3-8 | C 22H 25BrN 2O 3S x ClH | 0,5 | a | 2 |  |
| 380. | 4-Бром-1,2-диметилбензол | 583-71-1 | C 8H 9Br | 30/10 | п | 3 |  |
| 381. | Бромдифторхлорметан (Фреон 12В1) | 353-59-3 | CBrClF 2 | 1000 | п | 4 |  |
| 382. | О-(4-Бром-2,5-дихлорфенил)-О,О-диметилтиофосфат | 2104-96-3 | C 8H 8BrCl 2O 3PS | 0,5 | п + a | 2 | A |
| 383. | 1R-эндо(+)-3-Бромкамфора | 10293-06-8 | С 10Н 15BrO | 2 | п + a | 3 |  |
| 384. | Бромметан (бромистый метил) | 74-83-9 | CH 3Br | 3/1 | п | 1 |  |
| 385. | Бромметилбензол+ (бромтолуол) | 28807-97-8 | C 7H 7Br | 60/20 | п | 4 |  |
| 386. | 1-Бром-3-метилбутан+ (изоамилбромид) | 107-82-4 | C 5H 11Br | 0,5 | п | 2 |  |
| 387. | 6-Бром-1,2-нафтохинон+ (Бонафтон) | 6954-48-9 | С 10Н 5BrO 2 | 1 | a | 2 |  |
| 388. | 1-Бром-3-нитробензол | 585-79-5 | C 6H 4BrNO 2 | 0,3/0,1 | п | 2 |  |
| 389. | 5-Бром-5-нитро-1,3-диоксан+ (Бронидокс) | 30007-47-7 | C 4H 6BrNO 4 | 3 | a | 3 |  |
| 390. | 5-Бром-4-оксопентилацетат+ (уксусной кислоты 5-бром-4-оксопентиловый эфир) | 20206-80-8 | С 7Н 11BrO 3 | 0,5 | п | 2 |  |
| 391. | 1-Бромпентан+ | 110-53-2 | C 5H 11Br | 0,3 | a | 1 |  |
| 392. | 2-Бромпентан+ | 107-81-3 | C 5H 11Br | 5 | п | 3 |  |
| 393. | 2-Бромпропан | 75-26-3 | C 3H 7Br | 2 | п | 2 |  |
| 394. | Бромтетрафторэтан (Фреон 124В1) | 30283-90-0 | C 2HBrF 4 | 3000 | п | 4 |  |
| 395. | Бромтрифторметан (Фреон 13В1) | 75-63-8 | CBrF 3 | 3000 | п | 4 |  |
| 396. | 1-Бром-1,2,2-трифтор-1,2-дихлорэтан | 2106-94-7 | C 2BrCl 2F 3 | 50 | п | 4 |  |
| 397. | 2-Бром-1,1,1-трифтор-2-хлорэтан (Фторотан) | 151-67-7 | C 2HBrClF 3 | 20 | п | 3 |  |
| 398. | 1-Бромтрицикло[3.3.1.1(3,7)] декан (1 -Бромадамантан) | 768-90-1 | C 10H 15Br | 2 | a | 3 |  |
| 399. | N-(4-Бромфенил)трицикло[3.3.1.(13,7)] декан-2-амин (1-(п-броманилино)адамантан; Бромантан) | 87913-26-6 | C 16H 20BrN | 2 | a | 3 |  |
| 400. | 1-Бром-3-хлорпропан | 109-70-6 | C 3H 6BrCl | 3 | п | 3 |  |
| 401. | 1-(4-Бром-3-хлорфенил)-3-метил-3-метоксикарбамид | 13360-45-7 | C 9H 10BrClN 2O 2 | 0,5 | a | 2 |  |
| 402. | Бромэтан (этилбромид) | 74-96-4 | C 2H 5Br | 5 | п | 3 |  |
| 403. | Бута-1,3-диен | 106-99-0 | C 4H 6 | 100 | п | 4 |  |
| 404. | Бутан | 106-97-8 | C 4H 10 | 900/300 | п | 4 |  |
| 405. | Бутаналь+ (бутиральдегид; масляный альдегид) | 123-72-8 | C 4H 8O | 5 | а | 3 |  |
| 406. | 2,2'-[1,4-Бутандиилбис(оксиметил)]бисоксиран+ (диглицидиловый эфир 1,4-бутандиола) | 2425-79-8 | C 10HнOн | 2 | п + а | 3 |  |
| 407. | Бутан-1,4-дикарбоновая кислота (адипиновая кислота) | 124-04-9 | C 6H 10O 4 | 4 | а | 3 |  |
| 408. | Бутан-1,4-дикарбоновая кислота, пиперазин аддукт (пиперазинадипат; пиперазингександиоат) | 142-88-1 | C 10H 20N 2O 4 | 5 | а | 3 |  |
| 409. | Бутан-1,4-дикарбоновой кислоты этилендиамин аддукт |  | C 8H 18N 2O 4 | 5 | а | 3 |  |
| 410. | Бутандиоат дикалия (калий тартрат) | 676-47-1 | C 4H 4K 2O 4 | 10 | а | 3 |  |
| 411. | Бутандиоат калия (калий гидротартрат) | 34717-22-1 | C 4H 5KO 4 | 10 | а | 3 |  |
| 412. | Бутандиоат калия натрия тетрагидрат (калий-натрий тартрат 4-х водный) | 6381-59-5 | C 4H 4KNaO 6 x 4H 2O | 10 | а | 3 |  |
| 413. | Бутан-1,4-диол (бутиленгликоль) | 110-63-4 | C 4H 10O 2 | 5 | п + а | 3 |  |
| 414. | Бутан-1,4-диола диметансульфонат++ (Миелосан) | 55-98-1 | C 6H 14O 6S 2 | - | а | 1 |  |
| 415. | Бутановая кислота (масляная кислота) | 107-92-6 | C 4H 8O 2 | 10 | п | 3 |  |
| 416. | Бутановой кислоты ангидрид+ (масляный ангидрид) | 106-31-0 | C 8H 14O 3 | 1 | п | 2 |  |
| 417. | Бутаноилхлорид+ (масляной кислоты хлорангидрид) | 141-75-3 | C 4H 7ClO | 2 | а | 3 |  |
| 418. | Бутан-1-ол (бутиловый спирт) | 71-36-3 | C 4H 10O | 30/10 | п | 3 |  |
| 419. | Бутан-2-ол (втор-бутиловый спирт) | 78-92-2 | C 4H 10O | 30/10 | п | 3 |  |
| 420. | Бутанол (смесь изомеров) (бутиловые спирты) | 35296-72-1 | C 4H 10O | 30/10 | п | 3 |  |
| 421. | Бутан-2-он (этилметилкетон) | 78-93-3 | C 4H 8O | 400/200 | п | 4 |  |
| 422. | (E)-Бут-2-еналь (кротональдегид) | 123-73-9 | C 4H 6O | 0,5 | п | 2 |  |
| 423. | (Z)-Бут-2-ендиоат натрия (малеиновой кислоты натриевая соль) | 3105-55-3 | C 4H 3NaO 4 | 3 | а | 3 |  |
| 424. | (Z)-Бут-2-ендиоат натрия гидразин (малеиновой кислоты натриевая соль гидразина) |  |  | 10 | а | 4 |  |
| 425. | (E)-Бут-2-ендиовая кислота (фумаровая кислота) | 110-17-8 | C 4H 4O 4 | 5 | а | 3 |  |
| 426. | Бут-3-ен-1-ин | 689-97-4 | C 4H 4 | 20 | п | 4 |  |
| 427. | Бут-3-енонитрил+ (бут-3-еновой кислоты нитрил) | 109-75-1 | C 4H 5N | 0,3 | п | 2 | О |
| 428. | Бут-3-ен-2-он+ | 78-94-4 | C 4H 6O | 0,1 | п | 1 |  |
| 429. | Бутилацетат (уксусной кислоты бутиловый эфир) | 123-86-4 | C 6H 12O 2 | 200/50 | п | 4 |  |
| 430. | N-Бутилбензолсульфамид (бензолсульфоновой кислоты N-бутиламид) | 3622-84-2 | C 10H 15NO 2S | 0,5 | п + а | 2 |  |
| 431. | Бутилбутаноат (масляной кислоты бутиловый эфир) | 109-21-7 | C 8H 16O 2 | 20 | п | 4 |  |
| 432. | O-Бутилдитиокарбонат калия (калий O-бутилксантогенат) | 871-58-9 | C 5H 9KOS 2 | 10 | а | 3 |  |
| 433. | 4-Бутил-1,2-дифенилпиразолидин-3,5-дион(1,2-дифенил-4-бутилпиразолидин-дион-3,5; Фенилбутазон) | 50-33-9 | C 19H 20N 2O 2 | 0,5 | а | 2 |  |
| 434. | 16 (R),17-Бутилидендиокси-11 ,21-дигидрокси-прегна-1,4-диен-3,20-дион+ (смесь P и S эпимеров 50:50) | 51333-22-3 | C 25H 34O 6 | 0,001 | а | 1 |  |
| 435. | Бутилизоцианат | 111-36-4 | C 5H 9NO | 1 | п | 2 |  |
| 436. | Бутилнитрит (азотистой кислоты бутиловый эфир) | 544-16-1 | C 4H 9NO 2 | 1 | п | 2 |  |
| 437. | Бутил-2-оксоциклопентан-1-карбонат (кетоэфир; 2-оксоциклопентан-1-карбоновой кислоты бутиловый эфир) | 6627-69-6 | C 10H 16O 3 | 2 | п + а | 3 |  |
| 438. | Бутил-2-метилпроп-2-еноат (метакриловой кислоты бутиловый эфир) | 97-88-1 | C 8H 14O 2 | 30 | п | 4 |  |
| 439. | Бутилпроп-2-еноат (акриловой кислоты бутиловый эфир; бутилакрилат) | 141-32-2 | C 7H 12O 2 | 30/10 | п | 3 |  |
| 440. | 2-Бутилтиобензотиазол (бутилкаптакс) | 2314-17-2 | C 11H 13NS 2 | 2 | п | 3 |  |
| 441. | Бутилфуран-2-карбонат (фуран-2-карбоновой кислоты бутиловый эфир) | 583-33-5 | C 9H 12O 3 | 0,5 | а | 2 |  |
| 442. | Бутилцианацетат (циануксусной кислоты бутиловый эфир) | 5459-58-5 | C 7H 11NO 2 | 1 | п | 2 |  |
| 443. | Бутил-2-(3-циклогексилуреидо)циклопент-1-ен-1-карбонат (Енамин) | 54010-15-0 | C 17H 28N 2O 3 | 1 | а | 3 |  |
| 444. | Бут-2-ин-1,4-диол | 110-65-6 | C 4H 6O 2 | 1 | п + а | 2 |  |
| 445. | 1-Бутоксибут-1-ен-3-ин | 2798-72-3 | C 8H 12O | 0,5 | п | 2 |  |
| 446. | 2-Бутокси-3,4-дигидро-2H-пиран | 332-19-4 | C 9H 16O 2 | 10 | п | 3 |  |
| 447. | 2-Бутоксиэтанол (бутилгликоль) | 111-76-2 | C 6H 14O 2 | 5 | п | 3 |  |
| 448. | 2-(2-Бутокси) этоксиэтанол (бутилкарбитол; бутиловый эфир диэтиленгликоля) | 112-34-5 | C 8H 18O 3 | 10 | а | 4 |  |
| 449. | Валин | 7004-03-7 | C 5H 11NO 2 | 5 | а | 3 |  |
| 450. | Ванадиевые катализаторы /по O 5V 2 / |  |  | 0,1 | а | 1 |  |
| 451. | Ванадий - алюминиевый сплав (лигатура) /по ванадию/ | 39458-13-4 | AlV | 0,7 | а | 2 |  |
| 452. | Ванадий европий иттрий оксид фосфат /контроль по иттрию/ (Ванадий европий иттрий фосфат активиров. европием; Люминофор Л-43) | 122434-46-2 | E0,06O4P0,45V0,55Y0,95 | 1 | а | 3 |  |
| 453. | Ванадий и его соединения: |  |  |  |  |  |  |
| 454. | а) диванадий пентоксид, дым | 1314-62-1 | O 5V 2 | 0,1 | а | 1 |  |
| 455. | б) диванадий пентоксид, пыль | 1314-62-1 | O 5V 2 | 0,5 | а | 2 |  |
| 456. | в) диванадий триоксид, пыль | 1314-34-7 | O 3V 2 | 0,5 | а | 2 |  |
| 457. | г) ванадий содержащие шлаки, пыль |  |  | 4 | а | 3 |  |
| 458. | д) феррованадий |  |  | 1 | а | 2 |  |
| 459. | Виндидат |  |  | 0,5 | а | 2 |  |
| 460. | Виомицин+ (Флоримицин) | 32988-50-4 | C 25H 43N 13O 10 | 0,1 | а | 2 | А |
| 461. | Вискоза-77 |  |  | 5 | а | 3 |  |
| 462. | Висмут и его неорганические соединения | 7440-69-9 | Bi | 0,5 | а | 2 |  |
| 463. | Витамин B12 смесь с [4S(4 ,4a ,5a ,6 ,12a )]-7-хлор-4-(диметиламино)-1,4,4а,5,5 ,6,11,12 -ок-тагидро-3,6,10,12,12а пентагидрокси-6-метил-1,11-диоксо-2-нафтаценкарбонамид /контроль по хлортетрациклину/ (Биовит; Биовит-160) | 8021-83-8 |  | 0,1 | а | 2 | А |
| 464. | Водоросли спирулина, хлорелла (биомасса, гидролизат, шрот) |  |  | 6 | а | 3 |  |
| 465. | Возгоны каменноугольных смол и пеков при среднем содержании в них бенз(а) пирена: |  |  |  |  |  |  |
| 466. | а) менее 0,075% |  |  | -/0,2 | п | 2 | К |
| 467. | б) 0,075 - 0,15% |  |  | -/0,1 | п | 1 | К |
| 468. | в) от 0,15 до 0,3% |  |  | -/0,05 | п | 1 | К |
| 469. | Волокна ВИОН на основе полиакрилонитрила (низкоосновные и низковолокнистые) | 25014-41-9 | (C 3H 3N) n | 5 | а | 3 |  |
| 470. | Вольфрам | 7440-33-7 | W | -/6 | а | 4 | Ф |
| 471. | Вольфрам диселенид | 12067-46-8 | Se 2W | 2 | а | 3 |  |
| 472. | Вольфрам дисульфид | 12138-09-9 | S 2W | -/6 | а | 3 |  |
| 473. | Вольфрам карбид | 12070-12-1 | CW | -/6 | а | 4 | Ф |
| 474. | Вольфрам силицид | 12039-88-2 | Si 2W | -/6 | а | 4 | Ф |
| 475. | Вольфрамокобальтовые сплавы с примесью алмаза до 5% |  |  | -/4 | а | 3 | Ф |
| 476. | Газы шинного производства, вулканизационные (по суммарному содержанию аминосоединений в воздухе) (Резины на основе СКИ-3, СКД, СКС-3, АРКМ-15) |  |  | 0,5 | п | 3 |  |
| 477. | -4-O- -Д Галактопиранозил-Д-глюкоза моногидрат ( -лактоза моногидрат) | 5989-81-1 | C 12H 22O 11 x H 2O | 10 | а | 4 |  |
| 478. | 4-O-альфа-D-Глюкопиранозил-D-глюкоза моногидрат (Д-мальтоза моногидрат, солодовый сахар) | 6363-53-7 | C 12H 24O 12 | 10 | а | 4 |  |
| 479. | 2-O-бета-D-Глюкопирануронозил-(3бета,20бета)-20-карбокси-11-оксо-30-норолеан-12-ен-3-ил-альфа-D-глюкопирано-зиуронат тринатрия (натрий глицирризинат, Глицират) |  |  | 0,3 | а | 2 |  |
| 480. | (3бета, 5бета, 12бета)-3-[(O-2,6-Диде-окси-бета-D-рибогексопиранозил(1-4)-0-2,6-дидеокси-бета-D-рибогексопиранозил-(1-4)-2,6-дидеокси-бета-D-рибогексопиранозил)окси]-12,14-дигидрокси кард-20(22)-енолид (Дигоксин)++ | 20830-75-5 | C 41H 64O 14 | - | а | 1 |  |
| 481. | Ди Галлий триоксид (дигаллия трехокись) | 12024-21-4 | Ga 2O 3 | 3 | а | 3 |  |
| 482. | Галлия фосфид | 12063-98-8 | GaP | 3 | а | 3 |  |
| 483. | Гаприн (по белку) |  |  | 0,1 | а | 2 | А |
| 484. | Гексабромбензол | 87-82-1 | C 6Br 6 | 6/2 | а | 3 |  |
| 485. | 1,2,5,6,9,10-Гексабромциклододекан | 3194-55-6 | C 12H 18Br 6 | 10 | а | 4 |  |
| 486. | Гексагидро-1H-азепин+ (гексаметиленимин; пергидроазепин) | 111-49-9 | C 6H 13N | 0,5 | п | 2 |  |
| 487. | Гексагидро-2H-азепин-2-он ( -капролактам) | 105-60-2 | C 6H 11NO | 10 | а | 3 |  |
| 488. | Гексагидро-2H-азепин-2-он, медь дихлорид, аддукт (3:1) (Картоцид) | 13978-70-6 | C 18H 33Cl 2CuN 3O 3 | 2 | а | 3 |  |
| 489. | Гексагидро-2H-азепин-2-он, медь сульфат, аддукт (3:1), гидрат (Церкоцид) |  | C 6H 11NO x CuO 4S x H 2O | 2 | а | 3 |  |
| 490. | 1-Гексадецилпиридиний хлорид моногидрат (цетилпиридиний хлорид моногидрат) + | 6004-24-6 | C 21H 40ClNO | 0,1 | а | 2 |  |
| 491. | (2 ,3a ,4 ,7 ,7a )-(2,3,3a,4,7,7a)-Гексагидро-2,4,5,6,7,8,8-гептахлор-4,7-метаноинден (Дилор) | 14051-60-6 | C 10H 7Cl 7 | 0,2 | п + а | 2 |  |
| 492. | Гексан-1-ол (гексиловый спирт) | 111-27-3 | C 6H 14O | 10 | п | 3 |  |
| 493. | Гексафторбензол | 392-56-3 | C 6F 6 | 15/5 | п | 3 |  |
| 494. | 1,1,2,2,3,3-Гексафтор-1,3-дицианпропан(перфторглутаровой кислоты динитрил; перфторпентандиовой кислоты динитрил) | 376-89-6 | C 5F 6N 2 | 0,05 | п | 1 |  |
| 495. | 1,1,1,3,3,3-Гексафторпроиан-2-он, дигидрат+ |  | C 3F 6O x 2H 2O | 2 | п | 3 |  |
| 496. | Гексафторпропен (гексафторпропилен) | 116-15-4 | C 3F 6 | 5 | п | 3 |  |
| 497. | Гексафторэтан (хладон-116) | 76-16-4 | C 2H 6 | 3000 | п | 4 |  |
| 498. | 1,1,1,2,3,3,3-Гептафторпропан (Хладон-227еа) | 431-89-0 | C 3HF 7 | 3000 | п | 4 |  |
| 499. | Гексахлорбензол+ | 118-74-1 | C 6Cl 6 | 0,9/0,3 | п + а | 2 |  |
| 500. | 1,2,3,4,7,7-Гексахлор-5,6-бис(хлорметил)бицикло[2.2.1]гепт-2-ен+ (Алодан) | 2550-75-6 | C 9H 6Cl 8 | 0,5 | п + а | 2 |  |
| 501. | 1,1,2,3,4,4-Гексахлорбута-1,3-диен+ (гексахлорбутадиен; перхлорбута-1,3-диен) | 87-68-3 | C 4Cl 6 | 0,005 | п | 1 |  |
| 502. | 1,1,1,3,3,3-Гексахлорпропан-2-он | 116-16-5 | C 3Cl 6O | 0,5 | п | 2 |  |
| 503. | 4,5,6,7,8,8-Гексахлор-3a,4,7,7a-тетрагидро-4,7-метаноизобензофуран-1,3-дион | 115-27-5 | C 9H 4Cl 6O 4 | 1 | п + а | 2 |  |
| 504. | (1 ,2 ,3 ,4 ,5 ,6 )-(1,2,3,4,5,6)-гексахлорциклогексан+ (у-Гексахлоран) | 6108-10-7 | C 6H 6Cl 6 | 0,05 | п + а | 1 | А |
| 505. | 1,2,3,4,5,6-Гексахлорциклогексан (смесь изомеров) | 608-73-1 | C 6H 6Cl 6 | 0,1 | п + а | 1 |  |
| 506. | 1,2,3,4,5,5-Гексахлорциклопента-1,3-диен+ (гексахлорциклопентадиен; перхлорциклопентадиен) | 77-47-4 | C 5Cl 6 | 0,01 | п | 1 |  |
| 507. | Гексаэтенилдисилоксан (гексавинилдисилоксан) | 75144-60-4 | C 6H 18OSi 2 | 10 | а | 4 |  |
| 508. | 4-Гексилоксинафталин-1-альдегид оксим |  | C 17H 21NO 2 | 1 | а | 2 |  |
| 509. | 4-Гексилокси-1-нафтальдегид+ | 54784-12-2 | C 17H 20O 2 | 2 | а | 3 |  |
| 510. | 4-Гексилокси-1-нафталинкабонитрил+ | 66052-05-9 | C 17H 19NO | 2 | а | 3 |  |
| 511. | Гексилпроп-2-еноат (акриловой кислоты гексиловый эфир; гексилакрилат) | 2499-95-8 | C 9H 16O 2 | 6/2 | п | 3 |  |
| 512. | Гемикеталь окситетрациклин (6,12-гемикеталь-11- -хлор-5-окситетрациклин) |  |  | 3 | а | 3 | А |
| 513. | Гентамицин+ (смесь гентамицинсульфатов 1:2,5)-C1(40%), C2 (20%), C1a(40%) | 1403-66-3 | С 21H 43N 5O 7 | 0,05 | а | 1 | А |
| 514. | 1,3,4,6,7,9,9в-гептаазафенален-2,5,8-триамин (Мелем; 2,6,10-триамино-симм.-гептазин) | 1502-47-2 | C 6H 6N 10 | 2 | а | 2 |  |
| 515. | 2-(Z-гептадец-8-енил)-1,1-бис(2-гидроксиэтил) имидазолинийхлорид (2-(цис-гептадец-8-енил)-1,1-бис(2-гидроксиэтил)имидазолиний хлорид) | 126836-12-2 | C 24H 47ClN 2O 2 | 0,5 | п + а | 2 | А |
| 516. | N-[2-(Гептадец-2-енил)-4,5-дигидро-1H-имидазол-1-ил]этил]-1,2-этандиамин+ (Алазол) | 87250-17-7 | C 24H 48N 4 | 0,5 | а | 2 | А |
| 517. | 2-[2-цис-(Гептадец-8-енил)-2-имидазолин-1-ил] этанол | 95-38-5 | C 22H 42N 2O | 0,1 | п + а | 2 | А |
| 518. | Гептаникель гексасульфид | 12503-53-6 | Ni 7S 6 | 0,15/0,05 | а | 1 | К, А |
| 519. | Гептан-1-ол+ (гептиловый спирт) | 111-70-6 | C 7H 16O | 10 | п | 3 |  |
| 520. | 1,1,1,2,3,3,3-Гептафторпропан (Хладон-227еа) | 431-89-0 |  | 3000 | п | 4 | - |
| 521. | Гептилпроп-2-еноат (акриловой кислоты гептиловый эфир; гептилакрилат) | 2499-58-3 | C 10H 18O 2 | 3/1 | п | 2 |  |
| 522. | Германий | 7440-56-4 | Ge | 2 | а | 3 |  |
| 523. | Германий диоксид (германий двуокись) | 1310-53-8 | GeO 2 | 2 | а | 3 |  |
| 524. | Германий тетрагидрид | 7782-65-2 | GeH 4 | 5 | п | 3 |  |
| 525. | Германий тетрахлорид /в пересчете на германий/ | 10038-98-9 | Cl 4Ge | 1 | а | 2 |  |
| 526. | Германий тетрафторид (по фтору) | 7783-58-6 | GeF 4 | 0,5/0,1 | п | 2 |  |
| 527. | Гигромицин Б+ | 31282-04-9 | C 20H 37N 3O 13 | 0,001 | а | 1 | А |
| 528. | Гидразин и его производные+ |  |  | 0,3/0,1 | п | 1 | К |
| 529. | 4-Гидразиносульфонилфенил-карбаминовой кислоты метиловый эфир (Порофор ЧХЗ-5) | 1879-26-1 | C 8H 11N 3O 4S | 0,05 | а | 1 |  |
| 530. | Гидразинсульфат+ (1:1) (Сегидрин) | 10034-93-2 | H 6N 2O 4S | 0,1 | а | 1 |  |
| 531. | Гидроборат (1) тетрафторид+ /по фтору/ (борофторводородистая кислота) | 16872-11-0 | BF 4H | 0,5/0,1 | п | 2 |  |
| 532. | Гидробромид (водород бромид; водород бромистый) | 10035-10-6 | BrH | 2 | п | 2 | О |
| 533. | (17- )-17-Гидроксиандро-стен-4-ен-3-он | 58-22-0 | C 19H 28O 2 | 0,005 | а | 1 |  |
| 534. | 2-Гидроксибензамид (Лициламид) | 65-45-2 | C 7H 7NO 2 | 0,5 | а | 2 |  |
| 535. | 2-Гидроксибензоат меди (салициловой кислоты свиновая соль (2:1)) | 20936-31-6 | C 14H 10CuO 6 | 0,1 | а | 2 |  |
| 536. | 2-Гидроксибензоат свинца (2:1) /по свинцу/ (салициловой кислоты соль меди) | 15748-73-9 | CнH 10O 6Pb | -/0,05 | а | 1 |  |
| 537. | 4-Гидроксибензойная кислота | 99-96-7 | C 7H 6O 3 | 5 | а | 3 |  |
| 538. | 2-Гидроксибензойная кислота+ (салициловая кислота) | 69-72-7 | C 7H 6O 3 | 0,1 | а | 2 |  |
| 539. | Гидроксибензол+ (фенол) | 108-95-2 | C 6H 6O | 1/0,3 | п | 2 |  |
| 540. | 4-Гидроксибут-2-инил-3-хлорфенилкарбамат (3-хлорфенилкарбаминовой кислоты 4-гидроксибут-2-иниловый эфир) | 3159-28-2 | C 11H 10ClNO 3 | 0,5 | п + а | 2 |  |
| 541. | 1-(4-Гидрокси-3-гидрокси-метилфенил)-2-[(1,1-диметилэтил)амино]этан-1-ол (1-(4-Гидрокси-3-гидрокси-метилфенил)-2-(трет-бутиламино) этанол-1 (Сальбутамол) | 35763-26-9 | C 13H 21NO 3 | 0,1 | а | 2 |  |
| 542. | -Гидро- -гидроксиполи(окси-1,2-этандиил) (полиоксиэтилен; полиэтиленгликоль) | 25322-68-3 | (C 2H 4O) n x H 2O | 10 | а | 4 |  |
| 543. | (R*,R*)-( )-N-[2-Гидрокси-5-[1-гидрокси-2-[[2-(4-метоксифенил)-1-метилэтил]амино]этил]фенил]формамида фумарат (2:1) дигидрат (Формотерола фумарат дигидрат) | 183814-30-4 | (C 19H 24N 2O 4) 2 x C 4H 4O 4 x 2H 2O | - | а | 1 |  |
| 544. | Гидрокси[ди(1,1-диметилпропил)]бензол (2,4-ди-трет-амилфенол; ди-трет-пентилфенол) | 25231-47-4 | C 16H 26O | 5/2 | п | 3 |  |
| 545. | 1-Гидрокси-4-(1,1-диметилпент-4-ен-2-ил)бензол (4-(1,1-диметилпент-4-ен-2-инил)фенол |  | C 13H 14O | 0,6 | п + а | 2 |  |
| 546. | 2-Гидрокси-3,5-динитробензойная кислота | 609-99-4 | C 7H 4N 2O 7 | 0,5 | а | 2 |  |
| 547. | 1-Гидрокси-2,4-динитробензол+ (2,4-динитрофенол) | 51-28-5 | C 6H 4N 2O 5 | 0,2/0,05 | п + а | 1 |  |
| 548. | 1-Гидрокси-4,6-динитро-2-метилбензол (2-метил-4,6-динитрофенол) | 534-52-1 | C 7H 6N 2O 5 | 0,2/0,05 | п + а | 1 |  |
| 549. | 1-Гидрокси-4,6-динитро-2-(1-метилэтил)бензол+ (2-изопропил-4,6-динитрофенол) | 118-95-6 | C 9H 10N 2O 5 | 0,2/0,05 | п + а | 1 |  |
| 550. | 2-Гидрокси-3,6-дихлорбензойная кислота+ (3,6-дихлорсалициловая кислота; лимонная кислота) | 3401-80-7 | C 7H 4Cl 2O 3 | 1 | а | 2 |  |
| 551. | 1-Гидрокси-2,4-дихлорбензол+ (2,4-дихлорфенол) | 120-83-2 | C 6H 4Cl 2O | 0,3 | п + а | 2 |  |
| 552. | 1-Гидрокси-2,6-дихлорбензол+ (2,6-дихлорфенол) | 87-65-0 | C 6H 4Cl 2O | 0,3 | п + а | 2 |  |
| 553. | 1-(2-Гидрокси)- -капролактам, эфиры на основе жирных кислот C10-16 (Ингибитор коррозии ВНХ) |  |  | 5 | а | 3 |  |
| 554. | (17- )-17-Гидрокси-17-метиландрост-4-ен-3-он | 58-18-4 | C 20H 30O 2 | 0,005 | а | 1 |  |
| 555. | Гидроксиметилбензол+ (изомеры) (крезол изомеры) | 1319-77-2 | C 7H 8O | 1,5/0,5 | п | 2 |  |
| 556. | 1-Гидрокси-3-метил-4-(метилтио)бензол+ | 3120-74-9 | C 8H 10OS | 2 | п + а | 3 |  |
| 557. | 4-Гидрокси-4-метилпентан-2-он (диацетоновый спирт) | 123-42-2 | C 6H 12O 2 | 100 | п | 4 |  |
| 558. | 2-Гидрокси-2-метилпропанонитрил+ (ацетонциан-гидрин; -гидроксиизобутиронитрил) | 75-86-5 | C 4H 7NO | 0,9 | п | 2 |  |
| 559. | (4-Гидрокси-2-метилфенил)диметилсульфоний, хлорид | 37596-80-8 | C 9H 13ClOS | 3 | а | 3 |  |
| 560. | 1-Гидрокси-3-метил-1-фенилкарбамид (Метурин) | 6263-38-3 | C 8H 10N 2O 2 | 3 | а | 3 |  |
| 561. | (1-Гидроксиметилциклогекс-3-ен-1-ил)метанол | 2160-94-3 | C 8H 14O 2 | 5 | а | 3 |  |
| 562. | 4-Гидрокси-3-метоксибензальдегид (Ванилин) | 121-33-5 | C 8H 8O 3 | 1,5 | п + а | 3 |  |
| 563. | 1-Гидрокси-3-метоксибензол (3-метоксифенол)+ | 150-19-6 | C 7H 8O 2 | 0,5 | п | 2 |  |
| 564. | 1-Гидрокси-4-метоксибензол (п-метоксифенол) | 150-76-5 | C 7H 8O 2 | 0,5 | а | 2 |  |
| 565. | 2-Гидрокси-5-[[[4-[(6-метокси-3-пиридазинил)амино]сульфонил]фенил]азо]бензойная кислота (5-(п-[N-3-метоксипиридазинил-6-сульфамидо]фенилазо]) салициловая кислота (Салазопиридазин) | 22933-72-8 | C 18H 15N 5O 6S | 1 | а | 2 |  |
| 566. | [(4-Гидрокси-3-метоксифенил) метилен]гидразида-4-пиридинкарбоновой кислоты моногидрат (Фтивазид) |  | C 14H 13N 3O 3 x H 2O | 2 | а | 3 |  |
| 567. | 2-Гидрокси-1-нафтойная кислота | 2283-08-1 | C 11H 8O 3 | 0,1 | а | 2 |  |
| 568. | 2-(10-Гидроксидецил)-5,6-диметокси-3-метил-2,5-циклогексадиен-1,4-дион (Идебенон) | 58186-27-9 | C 19H 30O 5 | 0,3 | а | 2 |  |
| 569. | 1-Гидрокси-2-нафтойной кислоты N-4-[2,4-ди(1,1-диметилпропил)фенокси]бутиламид | 32180-75-9 | C 31H 41NO 3 | 10 | а | 4 |  |
| 570. | 1-Гидрокси-2-нитробензол+ (2-нитрофенол) | 88-75-5 | C 6H 5NO 3 | 6/3 | а | 3 |  |
| 571. | 1-Гидрокси-3-нитробензол+ (3-нитрофенол) | 554-84-7 | C 6H 5NO 3 | 6/3 | а | 3 |  |
| 572. | 1-Гидрокси-4-нитробензол+ (4-нитрофенол) | 100-02-7 | C 6H 5NO 3 | 3/1 | а | 3 |  |
| 573. | 1-Гидрокси-2-нитро-4-хлорбензол+ (4-нитро-2-хлорфенол) | 89-64-5 | C 6H 4ClNO 3 | 3/1 | п + а | 2 |  |
| 574. | 4-Гидрокси-3-(3-оксо-1-фенилбутил)-2H-1-бензопиран-2-он (Зоокумарин) | 81-81-2 | C 19H 16O 4 | 0,001 | а | 1 |  |
| 575. | 5-Гидроксипентан-2-он | 1071-73-4 | C 5H 10O 2 | 10 | п | 3 |  |
| 576. | L-4-Гидроксипролин | 51-35-4 | C 5H 9NO 3 | 5 | а | 3 |  |
| 577. | [(2-Гидроксипропан-1,3-диилдиамино]-N,N,N',N'-тетра(метилен)тетрафосфоновая кислота | 54622-43-4 | C 7H 22N 2O 13P 4 | 0,5 | а | 2 |  |
| 578. | 2-Гидроксипропан-1,2,3-трикарбонат динатрия (натрий лимоннокислый; натрий цитрат) | 144-33-2 | C 6H 6Na 2O 7 | 5 | а | 3 |  |
| 579. | 2-Гидроксипропан-1,2,3-трикарбонат натрия (натрий гидроцитрат; натрий кислый лимоннокислый) | 18996-35-5 | C 6H 7NaO 7 | 5 | а | 3 |  |
| 580. | 2-Гидроксипропан-1,2,3-трикарбоновая кислота ( -гидроксипропантрикарбоновая кислота) | 77-92-9 | C 6H 8O 7 | 1 | а | 3 |  |
| 581. | Гидроксипропилметилцеллюлоза | 9004-05-3 |  | 10 | а | 4 |  |
| 582. | 2-Гидроксипропилпроп-2-еноат+ (акриловой кислоты 2-гидроксипропиловый эфир; 2-гидроксипропилакрилат) | 999-61-1 | C 6H 10O 3 | 3/1 | п | 3 |  |
| 583. | (R)-2-O-(2-Гидроксипропил)- -циклодекстрин (Крофдекс; - -циклодекстрина гидроксипропиловый эфир) | 130904-74-4 | (C 19H 26O 2) 7 | 5 | а | 4 |  |
| 584. | 3-Гидроксипропионитрил (3-гидроксипропионовой кислоты нитрил) | 109-78-4 | C 3H 5NO | 10 | п + а | 3 |  |
| 585. | 14-Гидроксирубомицин гидрохлорид (Доксорубицин) | 25316-40-6 | C 27H 30ClNO 11 | - | а | 1 |  |
| 586. | 1-Гидрокси-2,4,6-триметилбензол (Мезитол; 2,4,6-триметилфенол) | 527-60-6 | C 9H 12O | 5/2 | п + а | 3 |  |
| 587. | 2-Гидрокси-N,N,N-триметилэтанаминийхлорид (N-(2-гидроксиэтил-N,N,N-триметиламмоний хлорид; Холинхлорид) | 67-48-1 | C 5H 14ClNO | 10 | а | 3 |  |
| 588. | N-(4-Гидроксифенил) ацетамид | 103-90-2 | C 8H 9NO 2 | 0,5 | а | 2 |  |
| 589. | -Гидрокси- -фенилацетофенон (Бензоин; фенилоксибензилкетон) | 119-53-9 | C 14H 12O 2 | 10 | а | 4 |  |
| 590. | 2-Гидрокси-N-фенилбензамид (салициловая кислота анилид) | 87-17-2 | C 13H 11NO 2 | 0,5 | а | 2 |  |
| 591. | 1-Гидрокси-3-феноксибензол+ (3-феноксифенол) | 713-68-8 | C 12H 10O 2 | 1 | п | 2 |  |
| 592. | 1-Гидрокси-2-хлорбензол+ (2-хлорфенол) | 95-57-6 | C 6H 5ClO | 0,3 | п | 2 |  |
| 593. | 1-Гидрокси-4-хлорбензол+ (4-хлоргидроксибензол; 4-хлорфенол) | 106-48-9 | C 6H 5ClO | 1 | п | 2 |  |
| 594. | 1-Гидрокси-2,4,6-трихлорбензол+ (2,4,6-трихлорфенол) | 88-06-2 | C 6H 3Cl 3O | 0,3 | п + а | 2 |  |
| 595. | 2-Гидрокси-5-хлор-N-(4-нитро-2-хлорфенил)бензамид (5-хлорсалициловой кислоты 4-нитро-2-хлоранилид) | 50-65-7 | C 13H 8C 12N 2O 4 | 10 | а | 4 |  |
| 596. | (1-Гидроксиэтилиден)дифосфонат тринатрия(1-гидрокси- этилиден)бисфосфоновой кислоты тринатриевая соль) | 2666-14-0 | C 2H 5Na 3O 7P 2 | 5 | а | 3 |  |
| 597. | 1-Гидроксиэтилиденди (фосфоновая кислота) | 2809-21-4 | C 2H 8O 7P 2 | 2 | а | 3 |  |
| 598. | 2-Гидроксиэтил-2-метилпроп-2-еноат (метакриловой кислоты 2-гидроксиэтиловый эфир) | 868-77-9 | C 6H 10O 3 | 20 | п | 4 |  |
| 599. | 2-Гидроксиэтиловый эфир крахмала (оксиэтилкрахмал) | 9005-27-0 | (C 6H 10O 5) m(C 2H 5O) n | 10 | а | 4 |  |
| 600. | 2-Гидроксиэтилпроп-2-еноат+ (акриловой кислоты 2-гидроксиэтиловый эфир; 2-гидроксиэтилакрилат) | 818-61-1 | C 5H 8O 3 | 1,5/0,5 | п | 2 |  |
| 601. | 3-Гидрокси-эстра-1,3,5(10)- триен-17-он++ (Эстрон) | 53-16-7 | C 18H 22O 2 | - | а | 1 | К |
| 602. | 17-( -Гидроксиэстр-4-ен-3-он+ (19-Нортестостерон) | 434-22-0 | C 18H 26O 2 | 0,005 | а | 1 |  |
| 603. | 3-[N-(2-Гидроксиэтил)аминофенил]пропанонитрил (3-[N-(2-гидроксиэтил)анилино] пропионовой кислоты нитрил | 92-64-8 | C 11H 14N 2O | 0,3 | п | 2 |  |
| 604. | 3-Гидрокси-6-метил-2-этилпиридин бутан-1,4-диоат (1:1) (Мексидол; Мексидор) | 127464-43-1 | C 12H 17NO 5 | 0,3 | а | 2 |  |
| 605. | 40-O-(2-Гидроксиэтил) рапамицин++ (Эверолимус) | 159351-69-6 | C 53H 83NO 14 | - | а | 1 |  |
| 606. | Гидроселенид (водород селенид) | 7783-07-5 | H 2Se | 0,2 | п | 2 |  |
| 607. | Гидротерфенил [1:1',2':1"-терфенил (80%) в смеси с бифенилом (15%) и терфенилом (5%)] |  |  | 5 | п + а | 3 |  |
| 608. | Гидрофторид /в пересчете на фтор/ (водород фторид) | 7664-39-3 | FH | 0,5/0,1 | п | 2 | О |
| 609. | Гидрохлорид (водород хлорид; хлоргидрат) | 7647-01-0 | ClH | 5 | п | 2 | О |
| 610. | Гидроцианид+ (водород цианид; синильная кислота) | 74-90-8 | CHN | 0,3 | п | 1 | О |
| 611. | Гидроцианида соли+ /в пересчете на гидроцианид/ (водорода цианида соли; синильной кислоты соли) |  |  | 0,3 | п | 1 | О |
| 612. | Гистидин | 7006-35-1 | C 6H 9N 3O 2 | 2 | а | 3 |  |
| 613. | Глиноземное волокно, искусственное поликристаллическое, в том числе с содержанием до 0,5% оксида хрома (III) |  |  | -/6 | а | 4 | Ф |
| 614. | Глифтор; (1,3-дифторпропан-2-ол (70 - 74%) смесь с 3-фтор-1-хлорпропан-2-олом; 1,3-дифторпропан-2-ол смесь с 1-фтор-3-хлорпропан-2-олом) | 8065-71-2 | C 3H 6F 2O x C 3H 6ClFO | 0,05 | п | 1 |  |
| 615. | Глюкавамарин |  |  | 2 | а | 3 |  |
| 616. | Глюкоза | 50-99-7 | C 6H 12O 6 | 10 | а | 4 |  |
| 617. | Глюкозодомикопсин |  |  | 1 | а | 3 |  |
| 618. | Глюкозооксидаза (Глюкооксидаза) | 9001-37-0 |  | 2 | а | 3 |  |
| 619. | Д-Глюконат кальция (глюконат кальция; Д-глюконовой кислоты кальциевая соль (2:1)) | 299-28-5 | C 12H 22CaO 14 | 10 | а | 4 |  |
| 620. | D-Глюцитол | 50-70-4 | C 6H 14O 6 | 10 | а | 4 |  |
| 621. | Гризин |  |  | 0,002 | а | 1 | А |
| 622. | 1,3,6,8-Тетраазатрицикло[6,2,1,1,3,6]додекан стереоизомер (Дезигрин) | 18304-79-5 | C 8H 16N 4 | 0,3 | а | 2 |  |
| 623. | Датолитовый концентрат |  |  | -/4 | а | 3 | Ф |
| 624. | O-2-Деокси-2-(N-метиламино)- -L-глюкопиранозил-(1 2)-O-5-деокси-3-C-формил- -L-глюксофуранозил-D-стрептамин+ | 57-92-1 | C 21H 39N 7O 12 | 0,1 | а | 1 | А |
| 625. | O-3-Деокси-4-C-метил-3-(метиламино)- -L-арабинопиранозил-(1,6)-O-[2,6-диамино-2,3,4,6-тетрадеокси- -D-глицерогекс-4-енопиранозил-(1 4)]-2-деокси-D-стрептамин | 32385-11-8 | C 19H 27N 6O 7 | 0,05 | а | 1 | А |
| 626. | Деоксирибонуклеат натрия (Натриевая соль ДНК) |  |  | 10 | а | 4 |  |
| 627. | 5'-Деокси-5-фтор-N-[(пентилокси)карбонил]цитидин 2',3'-диацетат (Полупродукт капецитабина) | 162204-20-8 | C 19H 26FN 3O 8 |  | а | 1 |  |
| 628. | Дезоксон-3 /по уксусной кислоте/ |  |  | 1 | п | 2 |  |
| 629. | Декалин | 91-17-8 | C 10H 18 | 100 | п | 4 |  |
| 630. | Декан-1,10-диовая кислота (себациновая кислота) | 111-20-6 | C 10H 18O 4 | 4 | а | 3 |  |
| 631. | Деканоилхлорид+ (каприновой кислоты хлорангидрид) | 112-13-0 | C 10H 19ClO | 0,3 | п | 2 |  |
| 632. | Декан-1-ол (Дециловый спирт) | 112-30-1 | C 10H 22O | 10 | п + а | 3 |  |
| 633. | Декафторбутан (хладон 31-10) | 355-25-9 | C 4F 10 | 3000 | п | 4 |  |
| 634. | 1,2,2,3,3,4,5,5,6,6-Декафтор-4-пента-фторэтилциклогексансульфоновая кислота (4-(перфторэтил)циклогексансульфокислота) | 646-83-3 | C 8HF 15O 3S | 5 | а | 3 |  |
| 635. | N-Децил-N,N-диметилдекан-1-аминийбромид клатрат с карбамидом+ (Велтон; Септабик) |  | C 22H 48BrN x nCH 4N 2O | 0,5 | а | 2 |  |
| 636. | Дидецилдиметиламиний хлорид (Арквад 2.10.50) + | 7173-51-5 | C 22H 48ClN | 1 | а | 2 |  |
| 637. | [E]-2-[(Диметиламино)метил]-1-(3-метоксифенил)циклогексанол гидрохлорид (Трамадол) | 73806-49-2 | C 16H 26ClNO 2 | 0,1 | а | 1 |  |
| 638. | N,N-Диметил-N-[3-[1-(оксотетрадецил)амино]пропил]бензолметанамминий хлорид гидрат + (Мирамистин) | 15809-19-5 | C 26H 47ClN 2O | 1 | а | 2 |  |
| 639. | 3,7-Диметил-9-(2,6,6-триметилциклогекс-1-ен-1-ил)нонан-2,4,6,8-тетраен-1-этаноат + (Витамин A; Ретинол ацетат) | 127-47-9 | C 22H 32O 2 | 0,03 | п + а | 1 |  |
| 640. | N-[4-[[(2,4-Диамино-6-птериди-нил)метил]-метил-амино]бензоил]-L-глютаминовая кислота ++ (Метотрескат) | 59-05-2 |  | 0,1 | а | 1 |  |
| 641. | 1,5-Диазабицикло (3.1.0) гексан+ |  | C 4H 8N 2 | 2 | а | 3 |  |
| 642. | 1,4-Диазабицикло [2.2.2] октан+ (Дабко; триэтилендиамин) | 280-57-9 | C 6H 12N 2 | 1 | п | 2 |  |
| 643. | Диалкил (C8-10) фталаты (фталевой кислоты диалкиловые C8-10 эфиры) |  |  | 3/1 | п + а | 2 |  |
| 644. | 1,2-Диаминобензол (о-фенилендиамин) | 95-54-5 | C 6H 8N 2 | 0,5 | п + а | 2 | А |
| 645. | 1,3-Диаминобензол (м-фенилендиамин) | 108-45-2 | C 6H 8N 2 | 0,1 | п + а | 2 | А |
| 646. | 1,4-Диаминобензол (п-фенилендиамин) | 106-50-3 | C 6H 8N 2 | 0,05 | п + а | 1 | А |
| 647. | 1,4-Диаминобензол дигидрохлорид (1,4-фенилендиамин дигидрохлорид) | 624-18-0 | C 6H 8N 2 x Cl 2H 2 | 0,05 | п + а | 1 | А |
| 648. | 2,4-Диаминобензолсульфонат натрия (1,3-фенилендиаминсульфокислоты натриевая соль) | 3177-22-8 | C 6H 7N 2NaO 3S | 2 | а | 3 | А |
| 649. | 1,6-Диаминогексан (гексаметилендиамин) | 124-09-4 | C 6H 16N 2 | 0,1 | п | 1 | А |
| 650. | 1,6-Диаминогександекандиоат (1,6-диаминогексансебацинат; себациновой кислоты гексаметилендиамин аддукт) | 6422-99-7 | C 16H 34N 2O 4 | 5 | а | 3 |  |
| 651. | 2,6-Диаминогексановая кислота (Лизин) | 6899-06-5 | C 6H 14N 2O 2 | 5 | а | 3 |  |
| 652. | L-2,6-Диаминогексановая кислота кормовая кристаллическая (Лизин кормовой кристаллический) | 56-87-1 | C 6H 14N 2O 2 | 5 | а | 3 |  |
| 653. | 1,2-Диаминоэтан (этандиамин-1,2; этилендиамин) | 107-15-3 | C 2H 8N 2 | 2 | п | 3 |  |
| 654. | 1-Ди( -аминоэтил)-2-алкил(C8-18)-2-имидазолин+ (Виказолин) |  |  | 0,5 | а | 2 | А |
| 655. | Диамминодихлорпалладий+ (хлорпалладозамин) | 14323-43-4 | Cl 2H 6N 2Pd | 0,005 | а | 1 | А |
| 656. | Диаммоний хром тетрасульфат-24 гидрат /по хрому (III)/ (Хромаммиачные квасцы) |  | CrH 8N 2O 16S 4 x 24H 2O | 0,02 | а | 1 | А |
| 657. | 1,4:3,6-Диангидро-Д-глицидолдинитрат+ (изосорбид динитрат) | 87-33-2 | C 6H 8N 2O 8 | 0,03 | п + а | 3 |  |
| 658. | 1,4:3,6-Диангидро-Д-глицитол 5-нитрат+ (1,4:3,6-циангидро-Д-сорбид-5-нитрат; изосорбид-5-нитрат-1,4) | 16051-77-7 | C 6H 9NO 6 | 0,03 | а | 1 |  |
| 659. | 3,5-Диацетиламино-2,4,6-трийодбензойная кислота (Триметоприм; Триомбрин) | 117-96-4 | C 11H 9I 3N 2O 4 | 2 | а | 3 |  |
| 660. | Дибензиловый эфир (бензиловый эфир) | 103-50-4 | C 14H 14O | 5 | п + а | 3 |  |
| 661. | Дибензилметилбензол+ (Армотерм; дибензилтолуол) | 26898-17-9 | C 21H 20 | 1 | п + а | 2 |  |
| 662. | N,N-Дибензилэтилен-диаминовая соль хлортетрациклина+ (Дибиомицин) |  |  | 0,1 | а | 2 | А |
| 663. | Диборан | 19287-45-7 | B 2H 6 | 0,1 | п | 1 |  |
| 664. | 3-[[6-O-(6-Деокси-альфа-L-маннопиранозил)-бета-D-глюкоиранозил]окси-2-(3,4-дигидроксифенил)-5,7-ди-гидрокси-4H-1-бензопиран-4-он (Рутин) | 153-18-4 | C 27H 30O 16 | 0,1 | а | 2 |  |
| 665. | 3,9-Дибром-7H-бенз[de]антрацен-7-он | 81-98-1 | C 17H 8Br 2O | 0,2 | а | 2 |  |
| 666. | Дибромметан (метиленбромид) | 74-95-3 | CH 2Br 2 | 10 | п | 3 |  |
| 667. | 1,2-Дибромпропан | 78-75-1 | C 3H 6Br 2 | 5 | п | 3 |  |
| 668. | 2,3-Дибромпропан-1-ол+ (дибромпропиловый спирт) | 96-13-9 | C 3H 6Br 2O | 0,5 | п + а | 2 |  |
| 669. | 1,2-Дибром-1,1,2,2-тетрафторэтан (Фреон 114 В2) | 124-73-2 | C 2Br 2F 4 | 1000 | п | 4 |  |
| 670. | 1,13-Дибромтрицикло[8.2.2.2]4,7-гексадека-4,6,10,12,13,15-гексан (дибром-ди-пара-ксилилен; 4,13-дибром[2,2]-п-циклофан | 136984-20-8 | C 16H 14Br | 5 | а | 3 |  |
| 671. | Дибутилбензол-1,2-дикарбонат (дибутилфталат; фталевой кислоты дибутиловый эфир) | 84-74-2 | C 16H 22O 4 | 1,5/0,5 | п + а | 2 |  |
| 672. | Дибутилбутан-1,4-диоат+ (адипиновой кислоты дибутиловый эфир; дибутиладипинат) | 105-99-7 | C 14H 26O 4 | 5 | п + а | 3 |  |
| 673. | N,N-Дибутил-4-(гексилокси)нафталин-1-карбоксимидамид+ гидрохлорид (Бунамидин гидрохлорид) |  | C 24H 20N 2O x ClH | 0,01 | а | 1 | А |
| 674. | Дибутилдекан-1,10-диоат (себациновой кислоты дибутиловый эфир) | 109-43-3 | C 18H 34O 4 | 10 | п + а | 3 |  |
| 675. | Дибутилфенилфосфат+ | 2528-36-1 | C 14H 23O 4P | 0,1 | п + а | 2 |  |
| 676. | 1,1-Дибутоксиэтан | 871-22-7 | C 10H 22O 2 | 20 | п | 4 |  |
| 677. | Дигексилбензол-1,2-дикарбонат (1,2-бензолдикарбоновой кислоты дигексиловый эфир; дигексилфталат) | 84-75-3 | C 20H 30O 4 | 3/1 | п + а | 2 |  |
| 678. | 6,15-Дигидроантразин-5,9,14,18-тетрон | 81-77-6 | C 28H 14N 2O 4 | 5 | а | 3 |  |
| 679. | 1,2-Дигидро-4-(N,N-диметиламино)-1,5-диметил-2-фенил-3H-пиразол-3-он (Индантрон; Пирамидон) | 58-15-1 | C 13H 17N 3O | 0,5 | а | 2 |  |
| 680. | (4E)-6-(1,3-Дигидро-4-гидрокси-6-метокси-7-метил-3-оксо-5-изобензофуранил)-4-метил-4-гексеновая кислота (Микофеноловая кислота) | 24280-93-1 | C 17H 20O 6 |  | а | 1 |  |
| 681. | (2,3-Дигидро-1,5-диметил-3-оксо-2-фенил-1H-пиразол-4-ил)-N-метиламинометансульфонат натрия (Анальгин) | 68-89-3 | C 13H 16N 3NaO 4S | 0,5 | а | 2 |  |
| 682. | 3,7-Дигидро-1,3-диметил-1H-пурин-2,6-дион (Теофиллин) | 58-55-9 | C 7H 8N 4O 2 | 0,5 | а | 2 |  |
| 683. | 2.3-Дигидро-3-деокситимидин (Ставудин) ++ | 3056-17-5 | C 10H 12N 2O 4 |  | а | 1 |  |
| 684. | 3,7-Дигидро-3,7-диметил-1H-пурин-2,6-дион | 83-67-0 | C 7H 8N 4O 2 | 1 | а | 2 |  |
| 685. | 1,3-Дигидро-1,3-диоксо-5-изобензофуранкарбоновая кислота (бензол 1,2,4-трикарбоновой кислоты 1,2-ангидрид; тримеллитовой кислоты ангидрид) | 552-30-7 | C 9H 4O 5 | 0,05 | а | 1 | А |
| 686. | 1,2-Дигидроксибензол+ (Пирокатехин) | 120-80-9 | C 6H 6O 2 | 0,5 | а | 2 |  |
| 687. | 1,3-Дигидроксибензол+ (Резорцин) | 108-46-3 | C 6H 6O 2 | 5 | а | 3 |  |
| 688. | 1,4-Дигидроксибензол+ (Гидрохинон) | 123-31-9 | C 6H 6O 2 | 1 | а | 2 |  |
| 689. | 1,4-Дигидроксибензола и меди аддукт (гидрохинон медь, аддукт) |  | C 6H 6CuO 2 | 1 | а | 2 |  |
| 690. | 1,4-Дигидроксибензол свинец аддукт /по свинцу/ (гидрохинон свинец, аддукт) |  | C 6H 6O 2Pb | -/0,05 | а | 1 |  |
| 691. | 2,5-Дигидроксибензолсульфонат кальция (2:1) (2,5-дигидроксибензолсульфо-новой кислоты кальциевая соль (2:1)) | 20123-80-2 | C 12H 10CaO 10S 2 | 2 | а | 3 |  |
| 692. | 2,4-Дигидроксибензолсульфонат натрия (2,4-дигидроксибензолсульфо-новой кислоты натриевая соль; диоксибензолсульфоновой кислоты натриевая соль) | 53819-36-6 | C 6H 5NaO 5S | 5 | а | 3 |  |
| 693. | [R-(R*,R*)]-2,3-Дигидроксибутан-2,3-диоат калия сурьмы /в пересчете на сурьму/ (калия сурьмы 2,3-гидрокси-2,3-бутандиоат (R-R*,R*)) | 16039-64-8 | C 4H 6KxO 6Sbx | 0,3 | а | 2 |  |
| 694. | 2,3-Дигидроксибутандиоат натрия (натрий гидротартрат; натрий кислый виннокислый) | 60131-40-0 | C 4H 5NaO 6 | 10 | а | 3 |  |
| 695. | 2,3-Дигидроксибутандиовая кислота (винная кислота; диоксибутандиовая кислота) | 526-83-0 | C 4H 6O 6 | 3 | а | 3 |  |
| 696. | (+/-)-2,3-Дигидро-3-метил-9-фтор-10-(4-метилпиперазин-1-ил)-7-оксо-7H-пиридо-(1,2,3,-de)-1,4-бензоксазин-6-карбоновая кислота (Офлаксацин) | 82419-36-1 | C 18H 20FN 3O 4 | 0,5 | а | 2 |  |
| 697. | (6 ,11 ,16 )11,21-Дигидрокси-6,9-дифтор-16,17-(метиленэтилиден)бис(окси)прегна-1,4-диен-3,20-дион++ (Синафлан; Флуоцинолона ацетонид) | 67-73-2 | C 24H 30F 2O 6 | - | а | 1 |  |
| 698. | 2,2-Ди(гидроксиметил)пропан-1,3-диол (пентаэритрит) | 115-77-5 | C 5H 12O 4 | 4 | а | 3 |  |
| 699. | 11 ,16 -Дигидрокси-16,17-изопропилендиокси-9-фторпрегна-1,4-диен-3,20-дион+ (Триамцинолона ацетонид) | 76-25-5 | C 24H 31FO 6 | 0,001 | а | 1 |  |
| 700. | Дигидрокси(3,4,5-тригидроксибензоат)висмута (Дерматол; 3,4,5-тригидроксибензойной кислоты основная висмутовая соль)) | 99-26-3 | C 7H 5BiO 6 | 0,5 | а | 2 |  |
| 701. | 2,2-(4,4'-Дигидроксифенил)пропан (4,4'-изопропилидендифенол) | 80-05-7 | C 15H 16O 2 | 5 | а | 3 |  |
| 702. | 1,17- -Дигидрокси-1,3,5[10]-эстратриена-3-метиловый эфир+ (метиловый эфир эстрадиола) | 1035-77-4 | C 19H 26O 2 | 0,0005 | а | 1 |  |
| 703. | Ди(2-гидроксиэтил)амин+ (2,2'-иминодиэтанол) | 111-42-2 | C 4H 11NO 2 | 5 | п + а | 3 |  |
| 704. | Ди(2-гидроксиэтил)метиламин+ 2,2'-(N-метилимино)диэтанол | 105-59-9 | C 5H 13NO 2 | 5 | п + а | 3 |  |
| 705. | 1,3-Дигидро-1-метил-2H-имидазол-2-тион (Мерказолил; 1-метилмеркаптоимидазол) | 60-56-0 | C 4H 6N 2S | 1 | а | 2 |  |
| 706. | 2,3-Дигидро-2-метил-1,4-нафтохинон-2-сульфонат натрия гидрат | 57414-02-5 | C 11H 9NaO 5S x H 2O | 0,1 | а | 2 |  |
| 707. | 3,6-Дигидро-4-метил-2H-пиран+ | 16302-35-5 | C 6H 10O | 5 | п | 3 |  |
| 708. | 4,5-Дигидро-5-оксо-1-(4-сульфофенил)-4-[(4-сульфофенил)азо]-1H-пиразол-3-карбонат тринатрия (Тартразин) | 1934-21-0 | C 16H 9N 4Na 3O 9S 2 | 5 | а | 3 |  |
| 709. | 1,7-Дигидро-6H-пурин-6-тион, гидрат++ (Меркаптопурин) | 6112-76-1 | C 5H 4N 4S x H 2O | - | а | 1 |  |
| 710. | 1,9-Дигидро-9-D-рибофуранозил-6H-пурин-6-он (Инозин) | 58-63-9 | C 10H 12N 4O 5 | 4 | а | 3 |  |
| 711. | Дигидросульфид (водород сульфид; сероводород) | 7783-06-4 | H 2S | 10 | п | 2 | О |
| 712. | Дигидросульфид смесь с углеводородами C1-5 (сероводород в смеси с углеводородами C1-5) |  |  | 3 | п | 2 | О |
| 713. | Дигидротерпинол ((R)-1-п-Ментен-8-ол) | 58985-02-7 | C 10H 20O | 5 | п | 3 |  |
| 714. | 3,7-Дигидро-1,3,7-триметил-1H-пурин-2,6-дион (Кофеин; Триметилксантин) | 58-08-2 | C 8H 10N 4O 2 | 0,5 | а | 2 |  |
| 715. | 1,2-Дигидро-2,2,4-триметилхинолин (Ацетонанил) | 147-47-7 | C 12H 15N | 1 | а | 2 |  |
| 716. | (0-Дигидрофосфато)этил-меркурат + /по ртути/ | 2235-25-8 | C 6H 15Hg 3O 4P | 0,005 | п + а | 1 |  |
| 717. | Дигидрофуран-2-он (бутиролактон) | 96-48-0 | C 4H 6O 2 | 2 | п | 3 |  |
| 718. | 3,4-Дигидро-6-хлор-2H-1,2,4-бензотиадиазин-7-сульфонамид-1,1-диоксид (Гипотиазид; Дихлортиазид) | 58-93-5 | C 7H 8ClN 3O 4S 2 | 0,5 | а | 2 |  |
| 719. | (5 ,6 )-7,8-Дидегидро-4,5-эпокси-3-метокси-17-метилморфинан-6-ол++ (Кодеин; Метилморфин) | 76-57-3 | C 18H 21NO 3 | - | а | 1 |  |
| 720. | 4,6-Ди(1,1-диметилэтиперокси)пентилацетат (4,6-ди(трет-бутилперокси)амилацетат) |  | C 15H 30O 2 | 3 | п + а | 3 |  |
| 721. | 2,4-Ди(1,1-диметилэтил)пентилфеноксиэтановая кислота+ (2,4-ди-трет-амилфеноксиуксусная кислота; 2,4-ди(1,1-диметилэтил)пентилфеноксиуксусная кислота) |  | C 17H 26O 3 | 2 | а | 2 |  |
| 722. | Дидодецилбензол-1,2-дикарбонат (дидодецилфталат; фталевой кислоты дидодециловый эфир) | 2432-90-8 | C 32H 54O 4 | 3/1 | п + а | 3 |  |
| 723. | N,N-Диметиламинобензол+ (N,N-диметиланилин) | 121-69-7 | C 8H 11N | 0,2 | п | 2 |  |
| 724. | Диметиламиноборан+ | 74-94-2 | C 2H 10BN | 0,6 | п | 2 |  |
| 725. | 4-[(Диметиламино)метил]-2,6-бис(1,1-диметилэтил)гидроксибензол+ (Агидол-3; N,N-диметил-(3,5-ди-трет-бутил-4-оксибензиламин) | 88-27-7 | C 17H 29NO | 0,5 | п + а | 2 |  |
| 726. | 3-[(1,3-Диметиламино)метиленамино]-2,4,6-трийодфенилпропионовой кислоты гидрохлорид (Билимин кислоты гидрохлорид) | 5587-89-3 | C 12H 13I 3N 2O 2 | 1 | а | 2 |  |
| 727. | 2-[(Диметиламино)метил]пиридинилкарбамат дигидрохлорид++ (Аминостигмин) | 67049-84-7 | C 11H 17N 3O 2 x Cl 2H 2 | - | а | 1 |  |
| 728. | Диметил-5-[(1-амино-3-нитро-4-хлорфенил)сульфонил]бензол-1,3-дикарбонат (5-(3-нитро-4-хлоранилинсульфонил)изофталевой кислоты диметиловый эфир) |  | C 16H 13ClN 2O 8S | 10 | а | 4 |  |
| 729. | [4S-(4 ,4a ,5 ,5a ,6 ,12a ,)]4-(Диметиламино)-1,4,4a,5,5a,6,11,12a-октагидро-3,5,6,10,12,12a-гексагидрокси-6-метил-1,11-диоксо-2-нафтацен-карбоксиамид+ (Окситетрациклин) | 79-57-2 | C 22H 24N 2O 9 | 0,1 | а | 2 | А |
| 730. | [4S-(4 ,4a ,5a ,6 ,12a )]4-(Диметиламино)-1,4,4a,5,5a,6,11,12a-октагидро-3,6,10,12,12a-пентагидрокси-6-метил-1,11-диоксо-2-нафтаценкар-боксамид+ (Тетрациклин) | 60-54-8 | C 22H 24N 2O 8 x H 2O | 0,1 | а | 2 | А |
| 731. | [4S-(4 ,4a ,5a ,6 ,12a)](4-(Диметиламино)-1,4,4a,5,5a,6,11,12a-октагидро-3,5,10,12,12a-пентагидрокси-6-метил-1,11-диоксо-2-нафтаценкар-боксамида гидрохлорид+ (Тетрациклина хлоргидрат) | 64-75-5 | C22H24N2O8 ClH | 0,1 | а | 2 | А |
| 732. | 3-Диметиламинопропан-1-ол | 3179-63-3 | C 5H 13NO | 2 | п | 3 |  |
| 733. | 3-(N,N-Диметиламино)пропио-нитрил (3-(N,N-диметиламино)пропионовой кислоты нитрил) | 1738-25-6 | C 5H 10N 2 | 10 | п | 3 |  |
| 734. | 8-[3-(Диметиламино)пропокси]-3,7-дигидро-1,3,7-триметил-1H-пурин-2,6-диона гидрохлорид++ (Проксифеин) | 65497-24-7 | C 13H 21N 5O 3 x ClH | - | а | 1 |  |
| 735. | [4S-(4 ,4a ,5a ,6 ,12 )]-4-(Диметиламино)-7-хлор-1,4,4a,5,5a,6,11,12a-октагидро-3,5,10,12,12a-пентагидрокси-6-метилен-1,11-диоксо-2-нафта-ценкарбоксамида-4-метил-бензолсульфонат+ (Тетрациклина 4-метил-бензолсульфонат) |  | C 29H 28ClN 2O 11S | 3 | а | 3 | А |
| 736. | 2-(Диметиламино) этанол+ (N,N-диметилэтаноламин) | 108-01-0 | C 4H 11NO | 5 | п | 3 |  |
| 737. | Диметиламиноэтил-2-метилпроп-2-еноат+ (диметиламиноэтилметакрилат; диметиламиноэтиловый эфир метакриловой кислоты) | 2867-47-2 | C 8H 15NO 2 | 80 | п | 3 |  |
| 738. | -Диметиламиноэтиловый эфир N-метил-Z-пирролидин карбоновой кислоты дийодметилат |  | C 11H 2OI 2N 2O 2 | 1 | а | 2 |  |
| 739. | N,N-Диметилацетамид+ | 127-19-5 | C 4H 9NO | 3/1 | п | 3 |  |
| 740. | (5,6-Диметилбензимидазолил)кобаламидцианид (Витамин B12; Цианкобамин) | 68-19-9 | C 63H 88CoN 14O 14P | 0,05 | а | 1 |  |
| 741. | Диметилбензол (смесь 2-, 3-, 4-изомеров) (ксилол смесь изомеров) | 1330-20-7 | C 8H 10 | 150/50 | п | 3 |  |
| 742. | Диметилбензол-1,2-дикарбонат (диметилфталат; фталевой кислоты диметиловый эфир) | 131-11-3 | C 10H 10O 4 | 1/0,3 | п + а | 2 |  |
| 743. | Диметилбензол-1,3-дикарбонат (диметилизофталат; изофталевой кислоты диметиловый эфир) | 1459-93-4 | C 10H 10O 4 | 1/0,3 | а | 2 |  |
| 744. | Диметилбензол-1,4-дикарбоноат (терефталевой кислоты диметиловый эфир) | 120-61-6 | C 10H 10O 4 | 0,1 | п + а | 2 |  |
| 745. | 2,5-Диметилбензол-сульфонамид | 6292-58-6 | C 8H 11NO 2S | 1 | а | 2 |  |
| 746. | 2,5-Диметилбензол-сульфохлорид | 19040-62-1 | C 8H 9ClO 2S | 0,5 | а | 2 |  |
| 747. | 1,4-Диметил-2,5-бис(хлорметил)бензол | 6298-72-2 | C 10H 12Cl 2 | 1 | п | 2 |  |
| 748. | Диметилбутан-2,3-диоат+ (диметиловый эфир янтарной кислоты) | 106-65-0 | C 6H 10O 4 | 10 | п + а | 3 |  |
| 749. | 3,3-Диметилбутан-2-он (Пинаколин) | 75-97-8 | C 6H 12O | 20 | п | 4 |  |
| 750. | Диметилгексан-1,6-диоат+ (диметиловый эфир адипиновой кислоты) | 627-93-0 | C 8H 14O 4 | 10 | п + а | 3 |  |
| 751. | 2,6-Диметилгидроксибензол+ (2,6-ксиленол) | 576-26-1 | C 8H 10O | 5/2 | п | 3 |  |
| 752. | Диметилдекан-1,10-диоат (себациновой кислоты диметиловый эфир) | 106-79-6 | C 12H 22O 4 | 10 | п + а | 3 |  |
| 753. | 2,6-Диметил-3,5-дикарбометокси-4-(дифторметоксифенил)-1,4-дигидропиридин |  | C 18H 19F 2NO 3 | 5 | а | 3 |  |
| 754. | N,N-Диметил-N'-[3-(N,N-диметиламино)пропил]пропан-1,3-диамин | 6711-48-4 | C 10H 25N 3 | 1 | п | 2 |  |
| 755. | (2,2-Диметил)-5-[2,5-диметилфенокси]пентановая кислота (Гемфиброзил; 2,5-диметилфенокси-2,2-диметилпентановая кислота) | 25812-30-0 | C 15H 22O 3 | 2 | а | 3 |  |
| 756. | 2,6-Диметил-3,5-диметоксикарбонил-4-(2-нитрофенил)-1,4-дигидропирин (Фенигидин) | 21829-25-4 | C 17H 18N 2O 6 | 0,5 | а | 2 |  |
| 757. | 4,4-Диметил-1,3-диоксан | 766-15-4 | C 6H 12O 2 | 3 | п | 3 |  |
| 758. | Диметил-1,4-диоксан | 25136-55-4 | C 6H 12O 2 | 10 | п | 3 |  |
| 759. | Диметил-5-[3-[1,3-диоксо-3-(2-октадецилоксифенил)пропиламино]-(4-хлор-1-аминофенил)сульфонил]бензол-1,3-дикарбонат |  | C 43H 57ClN 2O 9S | 10 | а | 4 |  |
| 760. | Диметилдитиокарбамат натрия (Карбамат МН) | 128-04-1 | C 3H 6NNaS 2 | 0,5 | а | 2 | А |
| 761. | N,N-Диметил-2-(дифенилметокси)этанамин гидрохлорид (Димедрол) | 147-24-0 | C 17H 21NO x ClH | 0,1 | а | 1 |  |
| 762. | 5,5-Диметил-1,3-дихлоримидазолидин-2,4-дион | 118-52-5 | C 5H 6Cl 2N 2O 2 | 2 | а | 3 |  |
| 763. | 2,2-Диметил-3-(2,2-дихлорэтенил)циклопропан-карбоновая кислота (Перметриновая кислота) | 55701-05-8 | C 8H 10Cl 2O 2 | 2 | а | 3 |  |
| 764. | 3,7-Диметил-6-ен-1-ин-3-ола ацетат (ацетат дигидролиналоола) | 29171-21-9 | C 12H 18O 2 | 5 | п | 3 |  |
| 765. | 5,5-Диметилимидазолидин-2,4-дион (5,5 - диметилгидантион) | 77-71-4 | C 5H 8N 2O 2 | 10 | а | 4 |  |
| 766. | Диметилкадмий+ | 506-28-1 | C 2H 6Cd | 0,005/0,001 | п | 1 |  |
| 767. | Диметилкарбаминонитрил (диметилкарбаминовой кислоты нитрил) | 1467-79-4 | C 3N 6N 2 | 0,5 | п | 1 |  |
| 768. | Диметилкарбонат | 616-38-6 | C 3H 6O 3 | 20 | п | 4 |  |
| 769. | [4aS-(4a ,6 ,8aR)]-(4a,5,9,10,11,12)Гексагидро-11-метил-3-метокси-6H-бензофуро-[3а,3,2-ef][2]бензазепин-6-ол+ (Галантамин; Нивалин) | 357-70-0 | C 17H 21NO 3 | 0,05 | п + а | 1 |  |
| 770. | 2,3,3а,4,5,6-Гексагидро-8-метил-1H-пиразин [3,2,1-jk] карбазола гидрохлорид (Пиразидол) | 16154-78-2 | C 15H 18N 2 x ClH | 0,1 | а | 2 |  |
| 771. | 2,3,3а,4,5,6-Гексагидро-8-циклогексил-1-H-пиразино (3,2,1-g-) карбазола гидрохлорид+ (Тетриндол) | 135991-95-6 | C 21H 29N 3 x ClH | 0,1 | а | 2 |  |
| 772. | 2,3,5,6,7,8-Гексагидро-1H-циклопентан[b]-хинолин-9-амин гидрохлорид (9-амино-2,3,5,6,7,8-гексагидро-1H-циклопентан[b]-хинолина гидрохлорид) | 90043-86-0 | C 12H 16N 2 x ClH | 0,5 | а | 2 |  |
| 773. | Гексадека- -гидрокситетракоза гидрокси [ 8-[1,3,4,6-тетра-O-сульфо- -Д-фруктофуранозил] -Д-глюкопиранозид тетракис (гидросульфат(8-))гексадекаалюминий (Сукральфат;- -Д-фруктофуранозил] -Д-глюкопиранозид гидросульфат основная алюминиевая соль) | 54182-58-0 | C 12H 38Al 16O 75S 8 | 2 | а | 3 |  |
| 774. | Гексаметилдисилан | 1450-14-2 | C 6H 18Si 2 | 100 | п | 4 |  |
| 775. | N,N'-Гексаметиленбисфур-фуролиденамин (Бис-фургин) | 17329-19-0 | C 16H 20N 2O 2 | 0,2 | п + а | 2 | А |
| 776. | Гексаметилендиамингександиоат (1:1) (гексаметилендиаминадипинат; Соль АГ) | 3323-53-3 | C 6H 10O 4 x C 6H 16N 2 | 5 | а | 3 |  |
| 777. | Гексаметилендиизоцианат+ | 822-06-0 | C 8H 12N 2O 2 | 0,05 | п | 1 | А |
| 778. | Гексаметилентетрамин-1,3-дигидроксибензол (гексаметилентетраминорезорцин) | 53516-77-1 | C 12H 28N 4O 2 | 5 | а | 3 |  |
| 779. | Гексаметилентетрамин-2-хлорэтилфосфонат (Геметрел; гексаметилентетраминовая соль 2-хлорэтилфосфоновой кислоты) | 134576-33-3 | C 8H 18ClN 4O 2P | 5 | а | 3 |  |
| 780. | Гексан | 110-54-3 | C 6H 14 | 900/300 | п | 4 |  |
| 781. | N,N'-1,6-Гександиилбискарбамид (1,1'-(гексаметилен) димочевина) (Карбоксид) | 2188-09-2 | C 8H 18N 4O 2 | 0,5 | п + а | 2 |  |
| 782. | Гексановая кислота | 142-62-1 | C 6H 12O 2 | 5 | п | 3 |  |
| 783. | 2,2-Диметилтиазолидин+ | 19351-18-9 | C 5H 11NS | 0,5 | п | 2 |  |
| 784. | O,O-Диметил-S-карбатоксиметилтиофосфат (диметокситиофосфорилтиоуксусной кислоты этиловый эфир; Метилацетофос) | 2088-72-4 | C 6H 13O 5PS | 1 | п + а | 2 |  |
| 785. | 1,3-Диметил-5-(3-метилпирролидинилиден-2-этилиден) имидазолидинтион-2-он-4 |  | C 10H 17N 3OS | 0,5 | а | 2 |  |
| 786. | (E,1R)-2,2-Диметил-3-(2-метилпроп-1-енил)-циклопропан-1-карбоновая кислота | 4638-92-0 | C 10H 16O 2 | 10 | п + а | 3 |  |
| 787. | 2,2-Диметил-3-(2-метилпроп-1-енил) циклопропан-1-карбоновой кислоты 1,3,4,5,6,7-гексагидро-1,3-диоксо-2H-изоиндол-2-илметиловый эфир (Неопинамин) | 7696-12-0 | C 19H 25NO 4 | 5 | а | 3 |  |
| 788. | (1R-E)-2,2-Диметил-3-(2-метилпроп-1-енил) циклопропанкарбонилхлорид+ ((E,1R)-2,2-диметил-3-(2-метилпроп-1-енил) циклопропан-1-карбоновой кислоты хлорангидрид) | 4489-14-9 | C 10H 15ClO | 2 | п | 3 |  |
| 789. | [2S-(2 ,5 ,6 )]-3,3-Диметил-6-[[[5-метил-3-фенилизоксазол-4-ил]карбонил]амино]-7-оксо-4-тиа-1-азабицикло [3,2,0] гептан-2-карбоновая кислота (Оксациллин) | 66-79-5 | C 19H 19N 3O 5S | 0,05 | а | 1 | А |
| 790. | Диметилметилфосфонат (диметиловый эфир метилфосфоновой кислоты; Метаран) | 756-79-6 | C 3H 9O 3P | 5 | п | 3 |  |
| 791. | Диметилнитробензол+ (нитроксилол) | 25168-04-1 | C 8H 9NO 2 | 10/5 | п | 2 |  |
| 792. | Диметил-5-(3-нитро-4-хлораминофенилсульфонил) бензол -1,3-дикарбонат (диметил-5-(3-нитро-4-хлоранилинсульфония) изофталат; Торилем) |  | C 16H 13ClN 2O 9S | 1,5/0,5 | а | 2 |  |
| 793. | 3,7-Диметилокта-1,6-диен-3-ол ацетат (линалилацетат) | 115-95-7 | C 12H 20O 2 | 10 | п | 4 |  |
| 794. | (1R)-7,7-Диметил-2-оксобицикло-[2.2.1]-гепт-1-илметансульфоновая кислота |  | C 10H 16O 4S | 3 | а | 3 |  |
| 795. | [2S-[5R,6R]]3,3-Диметил-7-оксо-6-[[(2R)-[[(2-оксоимидазолидин-1-ил)карбонил]амино] фенилацетил]амино]-4-тиа-1-азабицикло[3,2,0] гептан-2-карбоновая кислота (Азлоциллин) | 37091-66-0 | C 20H 23N 5O 6S | 0,1 | а | 2 | А |
| 796. | [2S-(2 ,5 ,6 )]-3,3-Диметил-7-оксо-6-[(фенилацетил)амино]-4-тиа-1-азабицикло[3.2.0]гептан-2-карбоновая кислота (бензилпенициллин) | 61-33-6 | C 16H 18N 2O 4S | 0,1 | а | 2 | А |
| 797. | 3,7-Диметилокта-1,6-диен-3-ол | 78-70-6 | C 10H 18O | 5 | п | 3 |  |
| 798. | Диметилпентан-2,4-диоат+ (глутаровой кислоты диметиловый эфир) | 1515-75-9 | C 6H 8O 2 | 10 | п + а | 3 |  |
| 799. | N,N-Диметилпропан-1,3-диамин+ | 109-55-7 | C 5H 14N 2 | 2 | п | 3 |  |
| 800. | 2,2-Диметилпропан-1,3-диол (неопентилгликоль) | 126-30-7 | C 15H 12O 2 | 10 | п + а | 3 |  |
| 801. | Ди(2-метилпропил)бензол-1,2-дикарбонат (ди(2-метилпропил) фталат; фталевой кислоты диизобутиловый эфир) | 84-69-5 | C 16H 22O 4 | 3/1 | п + а | 2 |  |
| 802. | 2,2-Диметилпропилгидропероксид+ (гидроперекись трет-амила; трет-пентилгидропероксид) | 14018-58-7 | C 5H 12O 2 | 5 | п | 3 |  |
| 803. | 1,3-Диметил-1H-пурин-2,6(1H,3H) дион, этилен-диамин, аддукт (1:1) | 317-34-0 | C 9H 16N 6O 2 | 0,5 | а | 2 |  |
| 804. | Диметилсульфат+ | 77-78-1 | C 2H 6O 4S | 0,1 | п | 1 | О |
| 805. | Диметилсульфид+ | 75-18-3 | C 2H 6S | 50 | п | 4 |  |
| 806. | Диметилсульфоксид | 67-68-5 | C 2H 6OS | 20 | п + а | 4 |  |
| 807. | O,O-Диметил-O-(2,4,5-трихлорфенил) тиофосфат (Тролен) | 299-84-3 | C 8H 8Cl 3O 3PS | 0,3 | п + а | 2 | А |
| 808. | N,N-Диметил- -фенилбензацетамид (дифенилуксусная кислота, N,N-диметиламид) | 957-51-7 | C 16H 17NO | 5 | п + а | 3 |  |
| 809. | N,N'-(2,5-Диметил-1,4-фенилен) бис (N,N,N,N',N',N'-триметиламинийхлорид) |  | C 14H 26Cl 2N 2 | 5 | а | 3 |  |
| 810. | 3,5-Диметилфенилфосфат (3:1) (O,O,O-трис(3,5-ксилил)фосфат) | 25653-16-1 | C 24H 27O 4P | 5 | а | 3 |  |
| 811. | 5-(2,5-Диметилфенокси)-2-метил-пентан-2-ол+ | 106448-06-0 | C 14H 22O 2 | 5 | п + а | 3 |  |
| 812. | 5-(2,5-Диметилфенокси) пентан-2-он+ |  | C 13H 19O 2 | 3 | п + а | 3 |  |
| 813. | N,N-Диметилформамид+ (муравьиной кислоты N,N-диметиламид) | 68-12-2 | C 3H 7NO | 10 | п | 2 |  |
| 814. | O,O-Диметилфосфонат+ | 868-85-9 | C 2H 7O 3P | 0,5 | п | 2 |  |
| 815. | Диметил(4-фторфенил) хлорсилан/по гидрохлориду/ |  | C 8H 10ClFSi | 1 | п | 2 |  |
| 816. | Дифенилкарбонат | 102-09-0 | C 3H 10O 3 | 0,5 | а | 2 |  |
| 817. | 1-[(4-Фторфенил) метил]-N-[1-[2-(4-метоксифенил)этил] пиперидин-4-ил]-1H-бензимидазол-2-амин (Астемизол) | 68844-77-9 | C 28H 31FN 4O | 0,05 | а | 1 |  |
| 818. | 3,3-Диметил-1-хлорбутан-2-он | 13547-70-1 | C 6H 11ClO | 20 | п | 4 |  |
| 819. | O,O-Диметилхлортиофосфат | 2524-03-0 | C 2H 6ClO 2PS | 0,5 | п | 2 |  |
| 820. | 3,3-Диметил-2-(4-хлорфенил)пропионовая кислота+ (Фенвалериановая кислота) |  | C 11H 13ClO 2 | 2 | п + а | 3 |  |
| 821. | 3,3-Диметил-1-(4-хлорфенокси)бутан-2-он | 24473-06-1 | C 12H 15ClO 2 | 10 | п + а | 4 |  |
| 822. | 3,3-Диметил-1-хлор-1-(4-хлорфенокси)бутан-2-он | 57000-78-9 | C 12H 14Cl 2O 2 | 10 | п + а | 4 |  |
| 823. | N,N-Диметил-2-хлор-10H-фенотиазин-10-пропанамин гидрохлорид+ (Аминазин; 10-(3-диметиламинопропил)-2-хлор-10H-фенотиазин гидрохлорид) | 69-09-0 | C 17H 20Cl 2N 2S | 0,3 | а | 2 | А |
| 824. | 1,1-Диметил-1-(2-хлорэтил) гидразиний хлорид | 13025-69-9 | C 4H 12ClN 2 | 1 | а | 2 |  |
| 825. | 1,5-Диметил-5-(1-циклогексен-1-ил) барбитурат натрия (Гексенал) | 50-09-9 | C 12H 15N 2NaO 3 | 1 | а | 2 |  |
| 826. | 1,5-Диметил-5-(1-циклогексен-1-ил) барбитуровая кислота (гексеналовая кислота) | 56-29-1 | C 12H 16N 2O 3 | 1 | а | 2 |  |
| 827. | N,N-Диметилциклогексиламин+ | 98-94-2 | C 8H 17N | 3 | п | 3 |  |
| 828. | O,O-Диметил-S-циклогексилтиофосфат смесь с O,S-диметил-O-циклогексилтиофосфатом+ (Циклофос) |  | C 8H 17O 3PS x C 8H 17O 3PS | 0,3 | п + а | 2 |  |
| 829. | 1,1-Диметил-3-циклооктилкарбамид смесь с бутинил-3N-3-хлорфенилкарбаматом (Алипур; Хлорбуфам смесь с циклуроном) | 8015-55-2 | C 11H 10ClNO 2 x C 11H 22N 2O | 1 | а | 2 |  |
| 830. | Препарат "Этоксамин" (по диметилэтаноламину) |  |  | 5 | п | 3 |  |
| 831. | N-(1,1-Диметилэтил)-2-бензотриазол сульфенамид (Сульфенамид T) | 95-31-8 | C 11H 14N 2S 2 | 6 | а | 3 |  |
| 832. | 4-(1,1-Диметилэтил) гидроксибензол (п-трет-бутилфенол; 4-(1,1-диметилэтил) фенол) | 98-54-4 | C 10H 14O | 1/0,4 | а | 2 |  |
| 833. | 1,1-Диметилэтилгидропероксид+ (трет-бутилгидропероксид) | 5618-63-3 | C 4H 10O 2 | 5 | п | 3 |  |
| 834. | 1,1-Диметилэтилгипохлорид (трет-бутилгипохлорид) | 507-40-4 | C 4H 9ClO | 5 | п | 3 |  |
| 835. | 4-(1,1-Диметилэтил)-1,2-дигидроксибензол+ (4-трет-бутилпирокатехин) | 98-29-3 | C 10H 14O 2 | 2 | а | 3 |  |
| 836. | 1,1-Диметилэтилпероксоацетат (трет-бутилперацетат; пероксиуксусной кислоты трет-бутиловый эфир) | 107-71-1 | C 6H 12O 3 | 0,1 | п | 1 |  |
| 837. | 1,1-Диметилэтилпероксобензоат (трет-бутилпербензоат; пероксибензойной кислоты трет-бутиловый эфир) | 614-45-9 | C 11H 14O 3 | 1 | п | 2 |  |
| 838. | 6-[O-(1,1-Диметилэтил)-D-серин]-9-(N-этил-L-пролинамид)-10-деглицинамидлютеинизирующего гормона (свиного) рилизинг фактор моноацетат++ (Бусерелина ацетат) | 68630-75-1 | C 60H 86N 16O 13 x C 2H 4O 2 | - | а | 1 |  |
| 839. | 6-[O-(1,1-Диметилэтил)-D-серин]-10- деглицина-мидлютеинизирующего гормона (свиного) рилизинг фактор 2-(аминокарбонил) гидразид ацетат++ (Гозерелин ацетат) | 145781-92-6 | C 59H 84N 18O 14 x C 2H 4O 2 |  | а | 1 |  |
| 840. | 1,3-Ди(1-метилэтил) фенил-2-изоцианат+ (2,6-диизопропилфенилизоцианат) | 28178-42-9 | C 13H 17NO | 0,1 | п | 1 | А |
| 841. | [4-(1,1-Диметилэтил)-2-хлорфенил]метил-N-метиламидофосфат+ ((4-трет-бутил-2-хлорфенил)метил-N-метиламидофосфат) | 299-86-5 | C 12H 19ClNO 3P | 0,5 | п | 2 |  |
| 842. | O,O-Ди (1-метилэтил) тиофосфат аммония (аммония O,O-диизопропилтиофосфат) | 29918-57-8 | C 6H 18NO 3PS | 10 | а | 3 |  |
| 843. | O,O-Диметил-S-(2-этилтиоэтил) дитиофосфат+ (Экатин) | 640-15-3 | C 6H 15O 2PS 3 | 0,1 | п + а | 1 |  |
| 844. | 0,0-Диметил-0-(2-этилтиоэтил) тиофосфат смесь с 0,0-диметил-S-(2-этилтиоэтил) тиофосфатом+ (Метилмеркаптофос) | 8022-00-2 | C 6H 15O 3PS 2 x C 6H 15O 3PS 2 | 0,1 | п + а | 1 |  |
| 845. | 1-(3,4-Диметоксибензил)-6,7-диметоксиизохинолина хлоргидрат (М-81) | 61-25-6 | C 20H 22ClNO 4 | 0,5 | а | 2 |  |
| 846. | Диметоксиметан (диметилформаль) | 109-87-5 | C 3H 8O 2 | 30/10 | п | 3 |  |
| 847. | [S-(R*,S*)]-6,7-Диметокси-3-(5,6,7,8-тетрагидро-4-метокси-6-метил-1,3-диоксоло[4,5-g] изохинолин-5-ил)-1-(3H)-изобензофуранон++ (Наркотин) | 128-62-1 | C 22H 23NO 7 | - | а | 1 |  |
| 848. | 3,4-Диметоксифенилацетонитрил (Гомонитрил) | 93-17-4 | C 10H 11NO 2 | 3 | п + а | 3 |  |
| 849. | 3,4-Диметоксифенилэтановая кислота (Гомовератровая кислота) | 93-40-3 | C 10H 12O 4 | 1 | п + а | 2 |  |
| 850. | 1,2-Диметоксиэтан | 110-71-4 | C 4H 10O 2 | 30/10 | п | 3 |  |
| 851. | 2,6-Динитроаминобензол (2,6-динитроанилин) | 606-22-4 | C 6H 5N 3O 4 | 1/0,3 | а | 2 |  |
| 852. | 3,5-Динитробензойная кислота аддукт с циклогексиламином+ |  | C 7H 4N 2O 6 x C 6H 13N | 10 | а | 3 |  |
| 853. | Динитробензол+ | 25154-54-5 | C 6H 4N 2O 4 | 3/1 | а | 2 |  |
| 854. | 1,5-Динитрозо-3,7-эндометилен-1,-3,5,7-тетразоциклооктан |  | C 5H 10N 6O 2 | 2 | а | 3 |  |
| 855. | Динитронафталин, смесь 1,5- и 1,8-изомеров | 27478-34-8 | C 10H 6N 2O 4 | 1 | а | 2 |  |
| 856. | 2,4-Динитрометилбензол+ (2,4-динитротолуол) | 121-14-2 | C 7H 6N 2O 4 | 3/1 | п | 2 |  |
| 857. | 1,3-Динитро-5-трифторметил-2-хлорбензо л+ | 393-75-9 | C 7H 2ClF 3N 2O 4 | 0,05 | п + а | 1 | А |
| 858. | 2-(2,4-Динитрофенилтио) бензотиазол | 4230-91-5 | C 13H 7N 3O 4S 2 | 2 | а | 3 |  |
| 859. | 2,4-Динитрофенилтиоцианат | 1594-56-5 | C 7H 3N 3O 4S | 2 | а | 2 |  |
| 860. | 3,5-Динитро-4-хлорбензойная кислота | 118-97-8 | C 7H 3ClN 2O 6 | 1 | а | 2 |  |
| 861. | 2,4-Динитро-1-хлорбензол+ | 97-00-7 | C 6H 3ClN 2O 4 | 0,2/0,05 | п + а | 1 | А |
| 862. | Динонилбензол-1,2-дикарбонат (динонилфталат; фталевой кислоты динониловый эфир) | 84-76-4 | C 26H 42O 4 | 3/1 | п + а | 2 |  |
| 863. | 1,4-Диоксан+ (диоксид диэтилена) | 123-91-1 | C 4H 8O 2 | 10 | п | 3 |  |
| 864. | 3,6-Диоксаоктан-1,8-диол (триэтиленгликоль) | 112-27-6 | C 6H 14O 4 | 10 | п + а | 3 |  |
| 865. | 1,3-Диоксо-1H-бенз (dE)-изохинолин-2-(3H) бутановая кислота (Изодибут) | 88909-96-0 | C 16H 13NO 4 | 5 | а | 3 |  |
| 866. | Диоксолан-1,3+ | 646-06-0 | C 3H 6O 2 | 50 | п | 4 |  |
| 867. | 2,5-Диоксо-3-(2-пропенил)-1-имидозолидинметил (1RS)-цис, транс-2,2-диметил-3-(2-метилпропенил)циклопропанкарбонат (Имипротрин; Хлорпиколин) | 72963-72-5 | C 17H 22N 2O 4 | 3 | п + а | 3 |  |
| 868. | 5-[3-[1,3-Диоксо-3-(2-октадецилокси-фенил) пропиламино] - [4-хлор-1-амино-фенил) сульфонил] бензол-1,3-дикарбоновая кислота | 70745-82-3 | C 41H 53ClN 2O 9S | 10 | а | 4 |  |
| 869. | 6-[(1,3-Диоксо-3-фенокси-2-фенилпропил)амино]-3,3-диметил-7-оксо-[2S-(2 ,5 ,6 )]-4-тиа-1-азобицикло[3,2,0]гептан-2-карбоновая кислота (Карфециллин) | 27025-49-6 | C 23H 21N 2NaO 6S | 0,1 | а | 2 | А |
| 870. | Диоктилдекан-1,10-диоат (себациновой кислоты диоктиловый эфир) | 2432-87-3 | C 26H 50O 4 | 10 | п | 3 |  |
| 871. | Ди (пентил) бензол-1,2-дикарбонат фталевой кислоты диамиловый эфир) | 131-18-0 | C 18H 26O 4 | 3/1 | п + а | 2 |  |
| 872. | Диприн/по белку/ |  |  | 0,3 | а | 2 |  |
| 873. | Ди(проп-2-енил) бензол-1,2-дикарбонат (фталевой кислоты диаллиловый эфир) | 131-17-9 | C 14H 14O 4 | 3/1 | п + а | 2 |  |
| 874. | Ди(проп-2-енил) бензол-1,3-дикарбонат (изофталевой кислоты диаллиловый эфир) | 1087-21-4 | C 14H 14O 4 | 1,5/0,5 | п + а | 2 |  |
| 875. | 4,4'-Дитиобис[2,6-(1,1-диметилэтил) гидроксибензол] | 6386-58-9 | C 28H 42O 2S 2 | 10 | а | 4 |  |
| 876. | 4,4'-Дитиобисморфолин | 103-34-4 | C 8H 16N 2O 2S 2 | 5 | а | 3 |  |
| 877. | 2,3-дитиабутан | 624-92-0 | C 2H 6S 2 | 1,5 | а | 3 |  |
| 878. | 2,2'-Дитиодибензотиазол (2,2'-дибензтиазолилдисульфид) (N,N'-дитиобис(1,4-фенилен)бис-(малеиновой кислоты имид)) | 120-78-5 | C 14H 8N 2S 4 | 3 | а | 3 |  |
| 879. | 1,1'-(Дитиоди-4,1-фенилен) бис-1H-пиррол-2,5-дион | 39557-39-6 | C 20H 12N 2O 4S 2 | 5 | а | 3 |  |
| 880. | 6,8-Дитиооктановая кислота (липоевая кислота) | 62-46-4 | C 8H 14O 2S 2 | 5 | а | 3 |  |
| 881. | , -Дифенил-1-азабицикло[2.2.2]октан-3-метанол (Фенкарол основание; хинуклидин-3-дифенилкарбинола основание) |  | C 20H 23NO | 0,5 | а | 2 |  |
| 882. | , -Дифенил-1- азабицикло[2.2.2]октан-3- метанола гидрохлорид (Фенкарол; хинуклидин-3-дифенилкарбинола гидрохлорид) | 10447-38-8 | C 20H 23NO x ClH | 0,5 | а | 2 |  |
| 883. | 2-(Дифенилацетил)-1H-инден-1,3-(2H)-дион (Ди-фенацил; Ратиндан) | 82-66-6 | C 23H 16O 3 | 0,01 | а | 1 |  |
| 884. | (Z)-2-[4-1,2-Дифенилбут-1-енил) фенокси]-N,N-диметилэтанамин+ (2-[4-(2-диметиламиноэтокси) фенил] - 1,2дифенилбутен; Тамоксифен основание) | 10540-29-1 | C 26H 29NO | 0,001 | а | 1 |  |
| 885. | (Z)-2-[4-(1,2-Дифенил-1-бутенил) фенокси]-N,N-диметилэтанамина-2-гидроксипропан-1,2,3-трикарбонат+ (2-[4-(2-диметиламиноэтокси) фенил]-1,2дифенилбутен цитрат; Тамоксифен цитрат) | 54965-24-1 | C 26H 29NO x C 6H 8O 7 | 0,001 | а | 1 |  |
| 886. | O,O-Дифенил-1-гидрокси-2,2,2-трихлорэтилфосфонат (Оксифосфонат) | 38457-67-9 | C 14H 12C 13O 4P | 1 | а | 2 |  |
| 887. | Дифенилгуанидин+ (амидодианилинметан) | 102-06-7 | C 13H 13N 3 | 0,3/0,1 | а | 2 | А |
| 888. | Дифенил-4-[(1,1-диметилэтил) фенил]фосфат (дифенил(4-трет-бутилфенил) фосфат) |  | C 22H 33O 4P | 10/3 | а | 4 |  |
| 889. | [N,N'-Дифенил-N,N'-диэтилтиурамдисульфид (Тиурам ЭФ) | 41365-24-6 | C 18H 20N 2S 4 | 2 | а | 3 |  |
| 890. | 1-(Дифенилметил)-4-(3-фенилпроп- 2-енил) пиперазин (1-бензгидрил-4-цинамил пиперазина; Циннаризин) | 298-57-7 | C 26H 28N 2 | 1 | а | 2 |  |
| 891. | 1,3-Дифенилпропан-2-он (1,1-дифенилацетон) | 102-04-5 | C 15H 14O | 5 | п + а | 3 |  |
| 892. | Дифенилы хлорированные+ | 1336-36-3 | C 12HmCln-m | 1 | п | 2 |  |
| 893. | O,O-Дифенил-O-(2-этилгексил) фосфит+ | 15647-08-2 | C 20H 27O 3P | 0,5 | п + а | 2 |  |
| 894. | 1,5-Дифеноксиантрацен-9,10-дион (1,5-дифеноксиантрахинон; Линурон) | 82-21-3 | C 26H 16O 4 | 10 | а | 4 |  |
| 895. | Цифтордихлорметан (Фреон 12; Хладон 12) | 75-71-8 | CCl 2F 2 | 3000 | п | 4 |  |
| 896. | 1,2-Дифтор-1,2-дихлорэтан (Фреон 132 Хладон 132) | 431-06-1 | C 2H 2Cl 2F 2 | 3000 | п | 4 |  |
| 897. | Дифтордихлорэтен (дихлордифторэтилен) | 27156-03-2 | C 2Cl 2F 2 | 1 | п | 2 |  |
| 898. | Дифторметан (Фреон 32; Хладон 32) | 75-10-5 | CH 2F 2 | 3000 | п | 4 |  |
| 899. | 2-Дифторметоксибензальдегид (o-дифторметоксибензальдегид) | 71653-64-0 | C 8H 6F 2O 2 | 5 | п | 3 |  |
| 900. | 3,3-Дифтор-1,1,1,3-тетрахлорпропан-2-он+ | 758-41-8 | C 3Cl 4F 2O | 2 | п | 3 |  |
| 901. | 1,2-Дифтор-1,1,2,2-тетрахлорэтан (Фреон 112) | 76-12-0 | C 2Cl 4F 2 | 1000 | п | 4 |  |
| 902. | Дифтортрихлорэтан | 41834-16-6 | C 2HCl 3F 2 | 3000 | п | 4 |  |
| 903. | 1,1-Дифтор-1,2,2-трихлорэтан (Фреон 122; Хладон 122) | 354-21-2 | C 2HCl 3F 2 | 3000 | п | 4 |  |
| 904. | Дифторхлорметилбензол+ | 349-50-8 | C 7H 5ClF 2 | 15/5 | п | 3 |  |
| 905. | (Дифторхлорметил)-4-хлорбензол ( , -дифтор- -хлор-4-хлорметилбензол) | 6987-14-0 | C 7H 4Cl 2F 2 | 2 | п | 3 |  |
| 906. | Дифторхлорэтан (Фреон 142; Хладон 142) | 25497-29-4 | C 2H 3ClF 2 | 3000 | п | 4 |  |
| 907. | 1,2-Дифторэтан (Фреон 152; Хладон 152) | 624-72-6 | C 2H 4F 2 | 3000 | п | 4 |  |
| 908. | Дифторхлорметан (Фреон 22; Хладон 22) | 75-45-6 | CHClF 2 | 3000 | п | 4 |  |
| 909. | N,N'-Дифурфурилиденфенилен-1,4-диамин+ | 19247-68-8 | C 16H 12N 2O 2 | 2 | п + а | 2 | А |
| 910. | 3,4-Дихлораминобензол+ (3,4-дихлоранилин) | 95-76-1 | C 6H 5Cl 2N | 1,5/0,5 | п | 2 |  |
| 911. | 2,6-Дихлораминобензол+ (2,6-дихлоранилин) | 608-31-1 | C 6H 5Cl 2N | 5/2 | а | 3 |  |
| 912. | Дихлорбензол+ | 25321-22-6 | C 6H 4Cl 2 | 50/20 | п | 4 |  |
| 913. | 3,5-Дихлорбензолсульфонамид | 19797-32-1 | C 6H 5Cl 2NO 2S | 0,1 | а | 2 | А |
| 914. | 2,3-Дихлорбута-1,3-диен+ | 1653-19-6 | C 4H 4Cl 2 | 0,1 | п | 2 |  |
| 915. | 1,4-Дихлорбут-2-ен+ | 764-41-0 | C 4H 6Cl 2 | 0,1 | п | 2 |  |
| 916. | 1,3-Дихлорбут-2-ен+ | 926-57-8 | C 4H 6Cl 2 | 1 | п | 2 |  |
| 917. | 3,4-Дихлорбут-1-ен+ | 760-23-6 | C 4H 6Cl 2 | 1 | п | 2 |  |
| 918. | 1,4-Дихлоргексафторбутен-2 + (хладон RL316) | 360-88-3 | С 4Cl 2F 6 | 0,2 | п + а | 2 |  |
| 919. | [R-(R*,R*)]-2,2-Дихлор-N-[2-гидрокси-1-(гидроксиметил)-2-(4-нитрофенил)-этилацетамид (Левомицетин) | 56-75-7 | C 11H 12Cl 2N 2O 5 | 1 | а | 2 |  |
| 920. | (2-Дихлор-N-[2-гидрокси-1-(гидроксиметил)-2-(4-(нитрофенил) этилацетамид (Синтомицин) |  | C 11H 12Cl 2N 2O 5 | 1 | а | 2 |  |
| 921. | (2,4-Дихлор-5-карбоксибензолсульфокислоты гуанидиновая соль (Диафен) |  | C 8H 7Cl 2N 3O 5S | 3 | а | 3 |  |
| 922. | Дихлорметан (хлористый метилен) | 75-09-2 | CH 2Cl 2 | 100/50 | п | 4 |  |
| 923. | Дихлорметилбензол | 98-87-3 | C 7H 6Cl 2 | 0,5 | п | 1 |  |
| 924. | 2,4-Дихлор-1-метилбензол+ (2,4-дихлортолуол) | 95-73-8 | C 7H 6Cl 2 | 30/10 | п | 3 |  |
| 925. | 4-Дихлорметилен-1,2,3,3,5,5-гексахлорциклопент-1-ен+ | 3424-05-3 | C 6Cl 8 | 0,1 | п + а | 2 | А |
| 926. | 2-Дихлорметилен-4,5-дихлорциклопент-4-ен-1,3-дион+ |  | C 6H 2Cl 4O 2 | 0,05 | п + а | 1 |  |
| 927. | 1,1-Дихлор-4-метилпента-1,3-диен | 55667-43-1 | C 6H 8Cl 2 | 0,2 | п | 2 |  |
| 928. | 1,1-Дихлор-4-метилпента-1,4-диен | 62434-98-4 | C 6H 8Cl 2 | 0,3 | п | 2 |  |
| 929. | 1,2-Дихлор-2-метилпропан | 594-37-6 | C 4H 8Cl 2 | 20 | п | 4 |  |
| 930. | 1,3-Дихлор-2-метилпроп-1-ен+ (1,3-дихлоризобутилен) | 3375-22-2 | C 4H 6Cl 2 | 0,5 | п | 2 |  |
| 931. | 3,3-Дихлор-2-метилпроп-1-ен (3,3-дихлоризобутилен) | 22227-75-4 | C 4H 6Cl 2 | 0,3 | п | 2 |  |
| 932. | 5,7-Дихлор-2-метилхинолин-8-ол+ | 72-80-0 | C 10H 7Cl 2NO | 0,5 | а | 2 |  |
| 933. | 2,3-Дихлор-1,4-нафтохинон | 117-80-6 | C 10H 4Cl 2O 2 | 0,5 | а | 2 |  |
| 934. | 1,2-Дихлор-4-нитробензол+ (3,4-дихлорнитробензол) | 99-54-7 | C 6H 3Cl 2NO 2 | 3/1 | п | 2 |  |
| 935. | N-(2,6-Дихлор-4-нитрофенил) ацетамид (4-нитро-2,6-дихлоранилид-ацетат; уксусной кислоты 4-нитро 2,6-дихлоранилид) |  | C 8H 6Cl 2N 2O 3 | 2 | а | 3 |  |
| 936. | (Z)-2,3-Дихлор-4-оксобут-2-еновая кислота+ (4-оксо-2,3-дихлоризокротоновая кислота) | 87-56-9 | C 4H 2Cl 2O 3 | 0,1 | а | 2 |  |
| 937. | 1,2-Дихлорпропан | 78-87-5 | C 3H 6Cl 2 | 10 | п | 3 |  |
| 938. | 1,3-Дихлорпропан-2-он+ | 534-07-6 | C 3H 4Cl 2O | 0,05 | п | 1 |  |
| 939. | 1,3-Дихлорпроп-1-ен | 542-75-6 | C 3H 4Cl 2 | 5 | п | 3 |  |
| 940. | 2,3-Дихлорпроп-1-ен | 78-88-6 | C 3H 4Cl 2 | 3 | п | 3 |  |
| 941. | 2,2-Дихлорпропионовая кислота | 75-99-0 | C 3H 4Cl 2O 2 | 10 | п + а | 3 |  |
| 942. | Дихлортрицикло (8,2,2,24,7) гексадека-4,6,10,12,13,15-гексаен (дихлор-ди-пара-ксилилен; 4,13-дихлор 2,2-пара-Циклофан) | 28804-46-8 | C 16H 14Cl 2 | 5 | а | 3 |  |
| 943. | 2-(2,6-Дихлорфениламино) имидазолина гидрохлорид+ (Клофелин) | 4205-91-8 | C 9H 9Cl 2N 3 x ClH | 0,001 | а | 1 | О |
| 944. | 2-[(2,6-Дихлорфенил)амино] фенилацетат натрия (Вольтарен; Ортофен) | 15307-79-6 | C 14H 10Cl 2NNaO 2 | 0,2 | а | 2 |  |
| 945. | N-(2,6-Дихлорфенил) ацетамид (N-(2,6-дихлорфенил) ацетанилид) | 17700-54-8 | C 8H 7Cl 2NO | 2 | а | 3 |  |
| 946. | 3-(2,2-Дихлорфенил)-2,2-диметилциклопропан-карбонилхлорид+ /контроль по гидрохлориду/(хлорангидрид перметриновой кислоты) | 13630-61-0 | C 8H 9Cl 3O | 0,5 | п + а | 2 |  |
| 947. | 3,4-Дихлорфенилизоцианат | 102-36-3 | C 7H 3Cl 2NO | 0,3 | п | 3 | А |
| 948. | N'-(3,4-Дихлорфенил)-N-метил-N-метоксикарбамид (1-(3,4-дихлорфенил)-3-метил-3-метоксимочевина) | 330-55-2 | C 9H 10Cl 2N 2O 2 | 1 | а | 2 |  |
| 949. | O-(2,4-Дихлорфенил)-N-(1-метилэтил) амидо-хлорфосфонат | 18361-88-1 | C 10H 13Cl 3NOPS | 0,5 | п + а | 2 |  |
| 950. | N-(3,4-Дихлорфенил) пропанамид (Пропанид; пропионовой кислоты 3.4-дихлоранилид) | 709-98-8 | C 9H 9Cl 2NO | 0,1 | а | 1 |  |
| 951. | Дихлорфенилтрихлорсилан/по гидрохлориду/ | 27137-85-5 | C 6H 3Cl 5Si | 1 | п | 2 |  |
| 952. | O-(2,4-Дихлорфенил)-O-этилхлортиофосфат+ | 18351-18-3 | C 8H 8Cl 3O 2PS | 1 | п + а | 2 |  |
| 953. | 2,4-Дихлорфеноксиацетат аммония (2,4-ДА) | 2307-55-3 | C 8H 9Cl 2NO 3 | 1 | а | 2 |  |
| 954. | Дихлорфторметан (Фреон 21; фтордихлорметан) | 75-43-4 | CHCl 2F | 3000 | п | 4 |  |
| 955. | 1,2-Дихлоргексафторциклобутан (Фреон 316) | 356-18-3 | C 4F 6CL 2 | 3000 | п | 4 |  |
| 956. | Дихлорфторметилбензол+ (фтордихлорметилбензол) | 498-67-9 | C 7H 5Cl 2F | 3/1 | п | 2 |  |
| 957. | Дихлорфторэтан (Фреон 141; фтордихлорэтан) | 430-57-9 | C 2H 3Cl 2F | 1000 | п | 4 |  |
| 958. | 3,4-Дихлорфуран-2,5-дион | 1122-17-4 | C 4Cl 2O 3 | 0,2 | п + а | 2 | А |
| 959. | ((Z)-дихлорбутендиовой кислоты ангидрид; дихлормалеиновый ангидрид) |  |  |  |  |  |  |
| 960. | 1,2-Дихлорэтан+ | 107-06-2 | C 2H 4Cl 2 | 30/10 | п | 2 |  |
| 960. | Дихлорэтановая кислота (дихлоруксусная кислота) | 79-43-6 | C 2H 2Cl 2O 2 | 4 | п + а | 3 |  |
| 962. | 2,2-Дихлорэтанол | 598-38-9 | C 2H 4Cl 2O | 5 | п | 3 |  |
| 963. | 1,1-Дихлорэтен (1,1-дихлорэтилен) | 75-35-4 | C 2H 2Cl 2 | 100/50 | п | 4 |  |
| 964. | Цихромовая кислота, соли/в пересчете на Cr +6/ |  |  | 0,01 | а | 1 | К, А |
| 965. | 1,4-Дицианобутан (адипиновой кислоты динитрил; адиподинитрил) | 111-86-3 | C 6H 8N 2 | 10 | а | 4 |  |
| 966. | Дициклогексиламин нитрит (Ингибитор коррозии НДА) | 3129-91-7 | C 12H 24NO 2 | 0,5 | п | 2 |  |
| 967. | Дициклогексиламина маслорастворимая соль+ (Ингибитор коррозии МСДА 11; МСДА) |  | C 12H 24ClN | 1 | а | 2 |  |
| 968. | Диэпоксид кристаллический "ФОУ-8" |  |  | 3 | а | 3 |  |
| 969. | 2,6-Диэтенилпиридин+ (2,6-дивинилпиридин) | 16222-95-0 | C 9H 9N | 1 | п | 2 |  |
| 970. | Диэтиламин+ | 109-89-7 | C 4H 11N | 30 | п | 4 |  |
| 971. | N,N-Диэтиламин-2,5-дигидрокси-бензолсульфонат (Этамзилат) | 2624-44-4 | C 6H 6O 5S x C 4H 11N | 2 | а | 3 |  |
| 972. | 2-(N,N-Диэтиламино)-4-(N-1-метилэтиламино)-6-хлор-1,3,5-триазин (Ипазин) | 1912-25-0 | C 10H 18ClN 5 | 2 | а | 3 |  |
| 973. | 2-(N,N-Диэтиламино) этанол+ | 100-37-8 | C 6H 15NO | 5 | п | 3 |  |
| 974. | 2-(N,N-Диэтиламино) этантиол+ | 100-38-9 | C 6H 15NS | 1 | п | 2 |  |
| 975. | 2-(Диэтиламино)этил-4-аминобензоат (п-аминобензойной кислоты бета-циэтиламиноэтиловый эфир; ( -диэтиламиноэтиловый эфир п-аминобензойной кислоты; Новокаина основание)) | 59-46-1 | C 13H 20N 2O 2 | 0,5 | а | 2 | А |
| 976. | 2-(Диэтиламино) этил-4-аминобензоат гидрохлорид+ (п-аминобензойной кислоты бета-циэтиламиноэтиловый эфир гидрохлорид; -диэтиламиноэтил-4-аминобензойной кислоты гидрохлорид; Новокаина гидрохлорид)) | 51-05-8 | C 13H 20N 2O 2 x ClH | 0,5 | а | 2 | А |
| 977. | 3-Диэтиламинопропил-1-амин | 104-78-9 | C 7H 18N 2 | 2 | п + а | 3 |  |
| 978. | 2-(N,N-Диэтиламино)этил-2-метилпроп-2-еноат (метакриловой кислоты 2- N,N- диэтиламино)этиловый эфир) | 105-16-8 | C 10H 19NO 2 | 800 | п | 4 |  |
| 979. | Диэтилат-3,3,1,2-бис(этокси) этиленбис(1-этил-2-метил-5-хлорбензимидазолий) |  | C 30H 46Cl 2N 4O 4 | 2 | а | 3 |  |
| 980. | Диэтилбензол | 25340-17-4 | C 10H 14 | 30/10 | п | 3 |  |
| 981. | Диэтилбензол-1,2-дикарбонат (диэтилфталат; фталевой кислоты диэтиловый эфир) | 84-66-2 | C 12H 14O 4 | 1,5/0,5 | п + а | 2 |  |
| 982. | (Z)-Диэтилбутендиоат+ (малеиновой кислоты диэтиловый эфир) | 141-05-9 | C 8H 12O 4 | 1 | п + а | 2 |  |
| 983. | Диэтилгексафторпентадиоат+ (перфторглутаровой кислоты диэтиловый эфир0 | 424-40-8 | C 9H 10F 6O 4 | 0,1 | п | 1 |  |
| 984. | Ди(2-этилгексил)бензол-1,2-дикарбонат (диизооктилфталат; фталевой кислоты бис(2-этилгексиловый) эфир) | 53306-52-8 | C 22H 34O 4 | 1 | п + а | 2 |  |
| 985. | Ди(2-этилгексил) метилфосфонат+ (диизооктилметилфосфонат) | 60556-68-5 | C 17H 37O 3P | 0,5 | п + а | 2 |  |
| 986. | N,N-Диэтилгидроксиламин | 3710-84-7 | C 4H 11NO | 6 | п + а | 3 |  |
| 987. | Диэтил(1,4-дигидро-2,6-диметил) пиридин-3,5-дикарбонат (1,4-дигидро-2,6-диметил) пиридин-3,5-дикарбоновой кислоты диэтиловый эфир; Дилудин) | 1149-23-1 | C 13H 19NO 4 | 2 | а | 3 |  |
| 988. | Диэтил(1,1-диметилэтил) пропандиоат (1,1-диметилэтил) пропандиовой кислоты диэтиловый эфир; диэтиловый эфир изобутилмалоновой кислоты) | 759-24-0 | C 11H 20O 4 | 5 | п | 3 |  |
| 989. | Диэтилди(2-цианэтил)пропандиоат (ди( -цианэтил) малоновой кислоты диэтиловый эфир) |  | C 13H 20N 2O 4 | 5 | п + а | 3 |  |
| 990. | Диэтиленимид 2-метилтиозолидо-3-фосфорной кислоты++ (Имифос) | 1078-79-1 | C 8H 16N 3OPS | - | а | 1 |  |
| 991. | Диэтилентриамин дицианэтилированный (аминные отвердители УП-0633, УП-0633М) |  |  | 1 | п | 2 |  |
| 992. | Диэтилентриаминометилгидроксибензол+ (диэтилентриаминометилфенол; Отвердитель УП-583) |  | C 13H 23N 3O | 1 | п | 2 |  |
| 993. | N,N-Диэтил-3-метилбензамин+ (диэтилметатолуидин) | 91-67-8 | C 11H 17N | 2 | п | 3 |  |
| 994. | N,N-Диэтил-3-метилбензамид+ (ДЕТА; N,N-диэтил-м-толуамид) | 134-62-3 | C 12H 17NO | 5 | п + а | 3 |  |
| 995. | N,N-Диэтил-4-метил-1-пиперазинкарбоксамид (N,N-диэтиламид-3-метилпиперазин-1-карбоновая кислота) | 90-89-1 | C 10H 21N 3O | 5 | а | 3 |  |
| 996. | Диэтил-(2-метилпропил) пропандиоат | 10203-58-4 | C 11H 20O 4 | 5 | п | 3 |  |
| 997. | 2,4-Диэтил-6-метилфенилен-1,3-диамин | 2095-02-5 | C 11H 18N 2 | 2 | п + а | 3 |  |
| 998. | Диэтилметоксибор | 7397-46-8 | C 5H 13BO | 1 | п | 2 |  |
| 999. | O, O-Диэтил-O-(4-нитрофенил) тиофосфат+ (Тиофос) | 56-38-2 | C 10H 14NO 5PS | 0,05 | а | 1 |  |
| 1000. | Диэтилоксаминовой кислоты алкиловый эфир C6-8+ |  |  | 5 | п + а | 3 |  |
| 1001. | Диэтилоктафторгександиоат+ (диэтилперфторадипинат; перфторадипиновой кислоты диэтиловый эфир) | 376-50-1 | C 10H 10F 8O 4 | 0,1 | п | 1 |  |
| 1002. | Диэтилртуть | 627-44-1 | C 4H 10Hg | 0,005 | п | 1 |  |
| 1003. | Диэтилтеллур | 627-54-3 | C 4H 10Te | 0,0005 | п | 1 |  |
| 1004. | N,N-Диэтил-10H-фенотиазин-10-этанамин гидрохлорид+ (2-диэтиламиноэтилфенотиазина гидрохлорид) (Динезин) | 341-70-8 | C 18H 22N 2S x ClH | 0,4 | а | 2 |  |
| 1005. | O, O-Диэтилхлортиофосфат | 2524-04-1 | C 4H 10ClO 2PS | 1 | п | 2 |  |
| 1006. | N,N-Диэтилэтанамин+ (триэтиламин) | 121-44-8 | C 6H 15N | 10 | п | 3 |  |
| 1007. | N,N-Диэтилэтанамин гидрохлорид (триэтиламин гидрохлорид) | 554-68-7 | C 6H 15N x ClH | 5 | а | 3 |  |
| 1008. | 2,12-Диэтоксибисбензимидазо[2,1-b:1',2'-i]бензо[lmn][3,8]фенантролин-6,9-дион смесь с 3,12-диэтоксибисбензимидазо [2,1-b:1',2'-i]бензо[lmn] [3,8]фенантролин-8,17-дионом |  |  | 5 | а | 3 |  |
| 1009. | -[(3,4-Диэтоксифенил) метилен]-6,7-диэтокси-1,2,3,4-тетрагидроизохинолина гидрохлорид (Дротаверин гидрохлорид; Но-шпа) | 985-12-6 | C 24H 31NO 4ClH | 0,2 | а | 2 |  |
| 1010. | 4,4-Диэфир-1,4-нафтохинон-2-диазид сульфокислоты и 2,4,4-триоксибензофенона |  | C 33H 18N 4O 10S 2 | 10 | а | 4 |  |
| 1011. | Додекандиовая кислота | 693-23-2 | C 12H 22O 4 | 10 | а | 3 |  |
| 1012. | Додекан-1-ол+ | 112-53-8 | C 12H 26O | 10 | п + а | 3 |  |
| 1013. | 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7-Додекафторгептилпроп-2-еноат (акриловой кислоты 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,-додекафторгептиловый эфир) | 2993-85-3 | C 10H 6F 12O 2 | 90/30 | п | 4 |  |
| 1014. | Додекафторпентан (перфторпентан) | 678-26-2 | C 5F 12 | 0,5 | п | 2 |  |
| 1015. | (Z)-Додец-8-енилацетат+ (Денацил; уксусной кислоты (Z)-додец-8-ениловый эфир) | 28079-04-1 | C 14H 26O 2 | 2 | п + а | 3 |  |
| 1016. | Додецилбензол (фенилдодекан) | 123-01-3 | C 18H 30 | 30/10 | п + а | 3 |  |
| 1017. | Доксициклин гидрохлорид+ | 100929-47-3 | C 22H 24N 2O 8 x ClH | 0,4 | а | 2 | А |
| 1018. | Доксициклин тозилат+ |  | C 29H 30N 2O 4S | 0,4 | а | 2 | А |
| 1019. | Доломит | 7000-29-5 | C 2CaMgO 6 | -/6 | а | 4 | Ф |
| 1020. | Дон-3, диэлектрическая жидкость смесь моно-, ди- и трибензилтолуола (контроль по бензил толуолу) |  |  | 5/1 | п + а | 2 |  |
| 1021. | Дрожжи кормовые сухие, выращенные на после спиртовой барде |  |  | 0,3 | а | 2 | А |
| 1022. | Дунитоперидотитовые пески |  |  | -/6 | а | 4 | Ф |
| 1023. | Жарилек-101, диэлектрическая жидкость, смесь моно-, ди- и трибензилтолуола/контроль по бензилтолуолу/ |  |  | 1 | п + а | 2 |  |
| 1024. | Желатин | 9000-70-8 |  | 10 | а | 4 |  |
| 1025. | Железный агломерат |  |  | -/4 | а | 3 | Ф |
| 1026. | Железо | 7439-89-6 | Fe | -/10 | а | 4 | Ф |
| 1027. | Железо (+2) 2-гидроксипропионат (железо лактат) | 5905-52-2 | C 6H 10FeO 4 | 2 | а | 3 |  |
| 1028. | Железо пентакарбонил+ | 13463-40-6 | C 5FeO 5 | 0,1 | п | 1 |  |
| 1029. | Железо (дигидрофосфат) пропан-1,2,3-триол | 27289-15-2 | C 3H 9FxO 6P | 10 | а | 4 |  |
| 1030. | Железо сульфат гидрат (сернокислое железо гидрат) | 13463-43-9 | FeO 4S x H 2O | 6/2 | а | 3 |  |
| 1031. | диЖелезо триоксид (железо (III) оксид) | 1309-37-1 | Fe 2O 3 | -/6 | а | 4 | Ф |
| Наночастицы | -/0,4 | 2 |
| 1032. | Железоиттриевые гранаты, содержащие гадолиний и/или галлий |  |  | -/10 | а | 4 | Ф |
| 1033. | Железорудные окатыши горючих сланцев |  |  | -/4 | а | 3 | Ф |
| 1034. | Зола |  |  | -/4 | а | 3 | Ф |
| 1035. | Известняк (Кальцит) | 13397-26-7 | CaCO 3 | -/6 | а | 4 | Ф |
| 1036. | Изобензофуран-1,3-дион+ (фталевый ангидрид) | 85-44-9 | C 8H 4O 3 | 1 | п + а | 2 |  |
| 1037. | Изолейцин | 7004-09-3 | C 6H 13NO 2 | 5 | а | 3 |  |
| 1038. | 3-Изотиоцианатпроп-1-ен (2-пропенилизотиоцианат, горчичное масло) | 57-06-7 | C 4H 5NS | 0,1 | п | 1 |  |
| 1039. | 1,1'-Иминобис (пропан-2-ол)+ | 110-97-4 | C 6H 15NO 2 | 1 | п + а | 2 | А |
| 1040. | Индий оксид (индий окись) | 12136-26-4 | InO | 4 | а | 3 |  |
| 1041. | Индий фосфид | 22398-80-7 | InP | 4 | а | 3 |  |
| 1042. | D-мио-Инозитол | 39907-99-8 | C 6H 12O 6 | 10 | а | 4 |  |
| 1043. | Иод+ | 7553-56-2 | I 2 | 1 | п | 2 |  |
| 1044. | Иодбензол+ | 591-50-4 | C 6H 5I | 6/2 | п | 3 |  |
| 1045. | 1-Иод-1,1,2,2,3,3,3-гептафторпропан | 754-34-7 | C 3F 7I | 1000 | п | 4 |  |
| 1046. | 1,1,1,2,2,3,3-Гептафторпропан (хладон 227ca) | 2252-84-8 | C 3HF 7 | 3000 | п | 4 |  |
| 1047. | Иодметилбензол (иодтолуол) | 620-05-3 | C 7H 7I | 15/5 | а | 3 |  |
| 1048. | Иттербий фторид (иттербий фтористый) | 37346-87-5 | FYb | -/6 | а | 4 | Ф |
| 1049. | диИттрий триоксид (иттрий окись) | 1314-36-9 | Y 2O 3 | 2 | а | 3 |  |
| 1050. | Иттрий трифторид/по фтору/ (иттрий фтористый) | 13981-88-9 | F 3Y | 2,5/0,5 | а | 3 |  |
| 1051. | Кадмий и его неорганические соединения |  |  | 0,05/0,01 | а | 1 | К |
| 1052. | Кадмий ртуть теллур (твердый раствор)/контроль паров ртути/ | 29870-72-2 | CdHgTe | 1 | а | 2 | К |
| 1053. | Какао-порошок |  |  | 2 | а | 3 | А |
| 1054. | Калий бромид | 7758-01-2 | BrK | 3 | а | 3 |  |
| 1055. | Три Калий гексакис (циано-C) феррат (3-) (OC-6-11; триКалий гексацианоферрат) (Красная кровяная соль) | 13746-66-2 | C 6FeK 3N 6 | 4 | а | 3 |  |
| 1056. | Тетра Калий гексакис (циано-C) феррат (4-) (OC-6-11; Желтая кровяная соль; тетраКалий гексацианоферрат) | 13943-58-3 | C 6FeK 4N 6 | 4 | а | 3 |  |
| 1057. | диКалий гексафторсиликат/по фтору/ | 16871-90-2 | F 6K 2Si | 0,2 | п + а | 2 |  |
| 1058. | диКалий гидрофосфат (калий бромистый; калий фосфорнокислый) | 7758-11-4 | HK 2O 4P | 10 | а | 4 |  |
| 1059. | Калий дигидрофосфат (калий диводородфосфат) | 7778-77-0 | H 2KO 4P | 10 | а | 4 |  |
| 1060. | Калий иодид (калий йодистый) | 7681-11-0 | IK | 3 | а | 3 |  |
| 1061. | диКалий карбонат (калий углекислый; Поташ) | 584-08-7 | CK 2O 3 | 2 | а | 3 |  |
| 1062. | диКалий магний дисульфат гексагидрат | 15491-86-8 | K 2MgO 8S 2 x 6H 2O | 5 | а | 3 |  |
| 1063. | Калий нитрат (калий азотнокислый) | 7757-79-1 | KNO 3 | 5 | а | 3 |  |
| 1064. | диКалий сульфат (калий сернокислый) | 7778-80-5 | K 2O 4S | 10 | а | 3 |  |
| 1065. | Калий сурьмы 2,3-гидрокси-2,3-бутандиоат (1:1:1) (калий сурьмяновиннокислый) | 6535-15-5 | C 4H 4KO 6Sb | 0,3 | а | 2 |  |
| 1066. | триКалий фосфат (калий ортофосфат) | 7778-53-2 | K 3O 4P | 10 | а | 4 |  |
| 1067. | Калий фторид/по фтору/ (калий фтористый) | 7789-23-3 | FK | 1/0,2 | а | 2 |  |
| 1068. | Калий фторида аддукт с гидропероксидом (1:1) (пероксогидрат фторида калия)+ | 32175-44-3 |  | 1 | а | 2 |  |
| 1069. | Калий хлорид (калий хлористый) | 7447-40-7 | ClK | 5 | а | 3 |  |
| 1070. | Кальций бис (дигидрофосфат) | 7758-23-8 | CaH 4O 8P 2 | 10 | а | 4 |  |
| 1071. | Кальций 2-гидроксипропионат | 5743-48-6 | C 6H 10CaO 4 | 2 | а | 3 |  |
| 1072. | Кальций гидрофосфат (кальций фосфорнокислый) | 7757-93-9 | CaHO 4P | 10 | а | 4 |  |
| 1073. | Кальций гипофосфит (кальций фосфорноватистокислый) | 7789-79-9 | CaH 4O 4P 2 | 10 | а | 4 |  |
| 1074. | Кальций дигидроксид+ (Гашеная известь; кальций гидроокись; Пушонка) | 1305-62-0 | CaH 2O 2 | 2 | а | 3 |  |
| 1075. | Кальций 1-(дигидрофосфат)-1,2,3-пропантриол (кальций глицерофосфат) | 28917-82-0 | C 3H 7CaO 6P | 10 | а | 4 |  |
| 1076. | Кальций 2-(дигидрофосфат)-1,2,3-пропантриол (1:1) (кальций глицерофосфат) | 58409-70-4 | C 3H 7CaO 6P | 10 | а | 4 |  |
| 1077. | Кальций диацетат+ (уксусной кислоты кальциевая соль (2:1)) | 62-54-4 | C 4CaH 6O 4 | 2 | а | 3 |  |
| 1078. | Кальций динитрит (кальций азотнокислый) | 13780-06-8 | CaN 2O 4 | 1 | а | 3 |  |
| 1079. | триКальций дифосфат (кальций ортофосфат) | 7758-87-4 | Ca 3O 8P 2 | 10 | а | 4 |  |
| 1080. | Кальций дифторид (по фтору) (кальций фтористый) | 7789-75-5 | CaF 2 | 2,5/0,5 | а | 3 |  |
| 1081. | Кальций дихлорид+ (кальций хлористый) | 10043-52-4 | CaCl 2 | 2 | а | 3 |  |
| 1082. | Кальций карбоксиметилцеллюлоза (карбоксиметилцеллюлоза, кальциевая соль) | 9050-04-8 | C 19CaH 20N 2O 3 | 10 | а | 4 |  |
| 1083. | Кальций лантан титан алюминид | 12003-64-4 | AlCaLaTi | -/6 | а | 3 | Ф |
| 1084. | Кальций метафосфат (кальций метафосфорнокислый) | 13477-39-9 | CaO 6P 2 | 10 | а | 4 |  |
| 1085. | Кальций никель хромфосфат/по никелю/ |  | CaCrNiO 20P 5 | 0,005 | а | 1 |  |
| 1086. | Кальций нитрит-нитрат хлорид | 42616-65-9 | Ca 3Cl 2N 2O 10 | 10 | а | 4 |  |
| 1087. | Кальций оксид+ (Известь негашеная; кальций окись) | 1305-78-8 | CaO | 1 | а | 2 |  |
| 1088. | Кальций оксида силикат (Волластонит; кальций силикат синтетический) | 12168-85-3 | Ca 3O 5Si | -/4 | а | 3 | Ф |
| 1089. | Кальций, смесь соединений (консерванты-антисептики: ОБК-1, "Поликар", известковый мелиорант, кормовая добавка для домашних птиц) /контроль по кальцию/ |  |  | 10 | а | 4 |  |
| 1090. | Кальций сульфат дигидрат (Гипсовое вяжущее для медицинских целей) | 10101-41-4 | CaO 4S x H 4O 2 | 2 | а | 3 |  |
| 1091. | Канифоль | 8050-09-7 |  | 4 | п + а | 3 | А |
| 1092. | Карбамид (мочевина) | 57-13-6 | CH 4N 2O | 10 | а | 3 |  |
| 1093. | Карбамида пероксигидрат (мочевина пероксигидрат) | 124-43-6 | CH 4N 2O x H 2O 2 | 0,3 | а | 2 |  |
| 1094. | Карбаминонитрил (карбаминовой кислоты нитрил) | 420-04-2 | CH 2N 2 | 0,5 | п + а | 2 |  |
| 1095. | Карбамоил-3-метилпиразол (карбамоил-5-метилпиразол) |  | C 5H 6N 4O | 1 | а | 2 |  |
| 1096. | (2-Карбокси-3,4-диметоксифенил) метиленгид-разид-4-пиридинкарбоновой кислоты соль диэтиламмония моногидрат (Салюзид соль диэтиламмония моногидрат) |  | C 20H 26N 4O 5 x H 2O | 2 | а | 3 |  |
| 1097. | 1-Карбоксиметил-4-карбоксипиперидин |  | C 10H 12NO 4 | 5 | а | 3 |  |
| 1098. | [2S-(2 ,5 ,6 )]-6-[(Карбоксифенилацетил)амино]-3,3-диметил-7-оксо-4-тиа-1-азабицикло[3.2.0]гептан-2-карбонат динатрия (карбоксибензилпенициллина динатриевая соль; Карпенициллин) | 4800-94-6 | C 17H 16N 2Na 2O 6S | 0,1 | а | 2 | А |
| 1099. | 4-Карбометоксисульфанилхлорид |  | C 8H 7ClO 4S | 1 | а | 2 | А |
| 1100. | 2-Карбометоксисульфаниламидо-5-этил-1,3,4-тиадиазол |  |  | 1 | а | 2 |  |
| 1101. | Карбонилдихлорид (Фосген) | 75-44-5 | CCl 2O | 0,5 | п | 2 | О |
| 1102. | Каталаза | 9001-05-2 |  | 5 | а | 3 |  |
| 1103. | Квасцы алюмоаммонийные, алюмокалиевые, алюмонатриевые и коагулянты на их основе/в пересчете на алюминий/ |  |  | 0,5 | а | 3 |  |
| 1104. | "Кеим" (трансформаторное масло, тетраметилдиамино-дифенилметан, сульфитноспиртовая барда и другие) |  |  | 5 | а | 3 |  |
| 1105. | Керамика |  |  | 5/2 | а | 3 | Ф |
| 1106. | Керосин/в пересчете на C/ | 8008-20-6 |  | 600/300 | п | 4 |  |
| 1107. | Кобальт гидридотетракарбонил | 16842-03-8 | C 4HCoO 4 | 0,01 | п | 1 | О, А |
| 1108. | Кобальт и его неорганические соединения+ |  |  | 0,05/0,01 | а | 1 | А |
| 1109. | Корунд белый (алюминий окись) | 1302-74-5 | Al 2O 3 | -/6 | а | 4 | Ф |
| 1110. | Красители органические активные винилсульфоновые |  |  | 2 | а | 3 |  |
| 1111. | Красители органические активные хлортриазиновые |  |  | 2 | а | 3 |  |
| 1112. | Красители органические дисперсные антрахиноновые |  |  | 5 | а | 3 |  |
| 1113. | Красители органические дисперсные полиэфирные+ |  |  | 2 | а | 3 |  |
| 1114. | Красители органические кислотные триарилметановые |  |  | 5 | а | 3 |  |
| 1115. | Красители органические кубогенные на основе циангидрида динафтилгексакарбоновой кислоты |  |  | 5 | а | 3 |  |
| 1116. | Красители органические кубозоли на основе дибензпиренхинона золотисто-желтого ЖК и КХ |  |  | 5 | а | 3 |  |
| 1117. | Красители органические кубозоли тиоиндигоидные |  |  | 1 | а | 3 |  |
| 1118. | Красители органические фталоцианиновые |  |  | 5 | а | 3 |  |
| 1119. | Красители органические на основе фталоцианина меди |  |  | 5 | а | 3 |  |
| 1120. | Красители органические прямые (полиазо) на основе 4,4-диаминодифенила |  |  | 3 | а | 3 |  |
| 1121. | Красители органические прямые (полиазо) карбамидосодержащие |  |  | 5 | а | 3 |  |
| 1122. | Красители органические основные арилметановые |  |  | 0,2 | а | 2 |  |
| 1123. | Краситель органический азотол А | 92-77-3 | C 17H 13NO 2 | 3 | а | 3 |  |
| 1124. | Краситель органический азотол ОА | 135-62-6 | C 18H 15NO 3 | 3 | а | 3 |  |
| 1125. | Краситель органический азотол ОТ | 135-61-5 | C 18H 15NO 2 | 3 | а | 3 |  |
| 1126. | Краситель органический азотол РА | 92-79-5 | C 18H 15NO 3 | 3 | а | 3 |  |
| 1127. | Краситель органический азотол ПТ | 3651-62-5 | C 18H 12NO 2 | 3 | а | 3 |  |
| 1128. | Краситель органический М (1,2-нафтохинондиазид-5-сульфокислота натриевая соль) |  | C 10H 5N 2NaO 4S | 5 | а | 3 |  |
| 1129. | Краситель органический О | 92-72-8 | C 19H 16ClNO 4 | 3 | а | 3 |  |
| 1130. | Краситель органический азотол КО (N-гидрокси-4-(1-нафтилметокси)бензацетамид; крезидид-2-окси-3-нафтойной кислоты)) | 12572-71-3 | C 19H 17NO 3 | 3 | а | 3 |  |
| 1131. | Краситель органический аминоксантеновый Родамин 4С |  |  | 0,4 | а | 2 |  |
| 1132. | Краситель органический аминоксантеновый Родамин Ж (2-(6-(этиламино)-3-(этиламино)-2,7-диметил-3H-ксантен-9-ил) этилбензоат гидрохлорид) | 989-38-8 | C 28H 31ClN 2O 3 | 0,4 | а | 2 |  |
| 1133. | Краситель органический анионный коричневый Ж |  |  | 5 | а | 3 |  |
| 1134. | Краситель органический анионный пунцовый 4РТ+ |  |  | 1 | а | 2 |  |
| 1135. | Краситель органический анионный твердый синий |  |  | 5 | а | 3 |  |
| 1136. | Краситель органический анионный темно-зеленый |  |  | 5 | а | 3 |  |
| 1137. | Краситель органический дисперсный красно-коричневый Ж+ | 52623-75-3 | C 16H 15BrCl 2N 4O 4 | 0,3 | а | 2 |  |
| 1138. | Краситель органический желтый КФ-6001 сульфированный (2-[2-[2-хинолил]-1,3-индандион натриевая соль) |  |  | 5 | а | 3 |  |
| 1139. | Краситель органический кислотный красный 2С (4-гидрокси-3-[(4-сульфо-1-нафталенил)азо]-1-нафталинсульфокислоты динатриевая соль | 3567-69-9 | C 20H 12N 2Na 2O 7S 2 | 2 | а | 3 |  |
| 1140. | Краситель органический кислотный черный Н(1-Окси-2-фенилазо-3,6-дисульфо-7-(4-нитрофенилазо)-8-аминонафталин динатриевая соль) | 1064-48-8 | C 22H 14N 6Na 2O 9S 2 | 3 | а | 3 |  |
| 1141. | Краситель органический кубозоль ярко-зеленый С | 2538-84-3 | C 36H 22O 10Na 2 | 3 | а | 3 |  |
| 1142. | Краситель органический кубозоль ярко-зеленый Ж (дибром-16,17-диметоксибис(гидросульфат)антра[9,1,2-cde]бензо[rst]пентафен-5,10-диол, динатрия) | 1324-72-7 | C 36H 20Br 2Na 2O 10S 2 | 3 | а | 3 |  |
| 1143. | Краситель органический кубовый броминдиго (5,7-дибром-2- (5,7-дибром-1,3-дигидро-3-оксо-2H-индол-2-илиден)-1,2-дигидро-3H-индол-3-он) | 2475-31-2 | C 16H 6Br 4N 2O 2 | 5 | а | 3 |  |
| 1144. | Краситель органический кубовый тиоиндиго | 3263-31-8 | C 20H 16O 4S 2 | 5 | а | 3 |  |
| 1145. | Краситель органический прямой желтый светопрочный О |  |  | 5 | а | 3 |  |
| 1146. | Краситель органический прямой зеленый СВ |  |  | 3 | а | 3 |  |
| 1147. | Краситель органический прямой ярко-зеленый СВ-4Ж |  |  | 3 | а | 3 |  |
| 1148. | Крахмал | 9005-25-8 | (C 6H 10O 5) n | 10 | а | 4 |  |
| 1149. | Кремне медистый сплав |  |  | -/4 | а | 3 | Ф |
| 1150. | Кремний диоксид аморфный в смеси с оксидами марганца в виде аэрозоля конденсации с содержанием каждого из них не более 10% |  |  | 3/1 (*) (1) | а | 3 | Ф |
| 1151. | Кремний диоксид аморфный в виде аэрозоля конденсации при содержании более 60% |  | O 2Si | 3/1 (*) | а | 3 | Ф |
| 1152. | Кремний диоксид аморфный в виде аэрозоля конденсации при содержании от 10 до 60% |  | O 2Si | 6/2 (*) | а | 3 | Ф |
| 1153. | Кремний диоксид аморфный и стеклообразный в виде аэрозоля дезинтеграции (Диатомит, кварцевое стекло, плавленный кварц, трепел; кварц плавленный) |  |  | 3/1 (*) | а | 3 | Ф |
| 1154. | Кремний диоксид кристаллический (кварц, кристобалит, тридимит) при содержании в пыли более 70% (например: кварцит, динас) |  |  | 3/1 (*) | а | 3 | Ф |
| 1155. | Кремний диоксид кристаллический при содержании в пыли от 10 до 70% (например: гранит, шамот, слюда-сырец, углеродная пыль) (Гранит) |  |  | 6/2 (*) | а | 3 | Ф |
| 1156. | а) искусственное минеральное волокно (волокнистый карбид кремния) |  |  | 2/0,5 | а | 3 | Ф |
| 1157. | Кремний диоксид кристаллический при содержании в пыли от 2 до 10% (например: горючие кукерситные сланцы, медносульфидные руды; сланцы горючие кукерситные) |  |  | -/4 (*) | а | 3 | Ф |
| 1158. | Кремний карбид | 409-21-2 | CSi | -/6 | а | 4 | Ф |
| 1159. | Кремний нитрид (Карборунд) | 12033-89-5 | N 4Si 3 | -/6 | а | 4 | Ф |
| 1160. | Кремний тетрафторид/по фтору/ (кремний четырехфтористый) | 7783-61-1 | F 4Si | 0,5/0,1 | п | 2 | О |
| 1161. | Кремний тетрахлорид /по HCl/ (тетрахлорсилан) | 10026-04-7 | Cl 4Si | 1 | п + а | 2 |  |
| 1162. | Криолит/по фтору/ | 15096-52-3 | AlF 6Na 3 | 1/0,2 | а | 2 |  |
| 1163. | "Кристаллин" (удобрение) |  |  | 5 | а | 3 |  |
| 1164. | Ксантинол-никотинат [7-(2-окси-3-метилоксиэтиламино) пропилтеофилина основание] |  |  | 1 | а | 2 |  |
| 1165. | Ксилоглюканофоетидин со степенью очистки П10x и П20x |  |  | 4 | а | 3 |  |
| 1166. | Ксилоглюканофоетидин со степенью очистки Пx и П3x |  |  | 2 | а | 3 |  |
| 1167. | Эндо-1, 3бета-Ксиланаза (Ксиланаза) | 9025-55-2 |  | 1 | а | 2 |  |
| 1168. | -Лактоза(4-О-бета-D-галактопиранозил-бета-D-глюкопираноза) | 5965-66-2 | C 12H 22O 11 | 10 | а | 4 |  |
| 1169. | -Лактон 2,3-дегидро- -гулоновой кислоты натриевая соль (натрий аскорбинат) | 134-03-2 | C 6H 7NaO 6 | 4 | а | 3 |  |
| 1170. | Леван |  |  | 1 | а | 2 |  |
| 1171. | Лейцин | 61-90-5 | C 6H 13NO 2 | 5 | а | 3 |  |
| 1172. | Леспедеция копеечниковая (трава) |  |  | 10 | а | 4 |  |
| 1173. | Лигнины |  |  | 6 | а | 4 |  |
| 1174. | Лигносульфонат модифицированный гранулированный на сульфате натрия |  |  | 2 | а | 3 | А |
| 1175. | Лигроин/в пересчете на углерод/ |  |  | 600/300 | п | 4 |  |
| 1176. | Д-Лизинацетил-2-гидроксибензоат (Ацелизин; Д-лизинацетилсалицилат) |  | C 15H 20N 2O 7 | 0,5 | а | 2 |  |
| 1177. | "Лилия-3", отбеливатель/по кальцинированной соде/ |  |  | 10 | а | 4 |  |
| 1178. | Липазы микробные |  |  | 1 | а | 2 |  |
| 1179. | Липрин/по белку/ |  |  | 0,1 | а | 2 | А |
| 1180. | Литий и его растворимые неорганические соединения/по литию/ |  |  | 0,02 | а | 1 |  |
| 1181. | Литий гидроксид + /по литию/ | 1310-65-2 | HLiO | 0,02 | а | 1 |  |
| 1182. | Литий фторид/по фтору/ (литий фтористый) | 7789-24-4 | FLi | 1/0,2 | а | 2 |  |
| 1183. | Литий гексафторфосфат (по иону фтора, с обязательным контролем по иону лития - не более 0,02 мг/м 3) + | 21324-40-3 | F 6LiP | 1/0,2 | а | 2 |  |
| 1184. | Люминофор В-3-Ж/по кадмию/ |  |  | 0,1 | а | 2 |  |
| 1185. | Люминофор К-77/по оксиду иттрия/ |  |  | 2 | а | 3 |  |
| 1186. | Люминофор К-86/по оксиду цинка/ |  |  | 2 | а | 3 |  |
| 1187. | Люминофор КО-620 |  |  | 4 | а | 3 |  |
| 1188. | Люминофор КТБ/по кадмию/ |  |  | 0,1 | а | 2 |  |
| 1189. | Люминофор Л47/48/49, смесь Л47-6 (оксиды бария, магния, алюминия, активирован европием), Л48 - 40% (гексаалюминат цения-магния, активир. тербием), Л49 - 54% (оксид иттрия актив. европием) |  |  | 3 | а | 3 |  |
| 1190. | Люминофор Л-3500-II |  |  | -/5 | а | 4 | Ф |
| 1191. | Люминофор ЛР-1 магния борат, активир. титаном и оловом) |  |  | -/6 | а | 4 | Ф |
| 1192. | Люминофор ЛФ-490-1 |  |  | -/4 | а | 3 | Ф |
| 1193. | Люминофор ЛФ-630-1, ЛФ-6500-1 |  |  | -/6 | а | 4 | Ф |
| 1194. | Люминофор ЛЦ-6200-1 |  |  | -/6 | а | 4 | Ф |
| 1195. | Люминофор Р-14 (дииттрий диоксидсульфид, активиров. тербием) |  |  | 1 | а | 2 |  |
| 1196. | Люминофор Р-385 (барий фторид хлорид, активированный европием) |  |  | 0,1 | а | 2 |  |
| 1197. | Люминофор Р-540у/по кадмию/ |  |  | 0,1 | а | 2 |  |
| 1198. | Люминофор ФГИ-520-1 (цинк кремний тетраоксид, активированный марганцем) |  |  | 6 | а | 4 |  |
| 1199. | Люминофор ФГИ-627/593-1 (иттрия борат, активированный европием) |  |  | 2 | а | 3 |  |
| 1200. | Люминофор ФДЛ-605 |  |  | -/6 | а | 4 | Ф |
| 1201. | Люминофор ЭЛС-670и |  |  | 2 | а | 3 |  |
| 1202. | Люминофоры К-82, К-83 |  |  | 1 | а | 2 |  |
| 1203. | Люминофоры К-82-Н6, К-75/по сульфиду цинка/ |  |  | 5 | а | 3 |  |
| 1204. | Люминофоры ЭЛС-580-В, ЭЛС-510-В, ЭЛС-4555-В |  |  | -/5 | а | 3 | Ф |
| 1205. | Лютеций трифторид/по фтору/ (лютеций фтористый) | 37240-32-7 | F3Lu | 2,5/0,5 | а | 3 |  |
| 1206. | Магнид меди, смесь димагний куприда и магний куприда |  | CuMg 2 + Cu 2Mg | -/6 | а | 4 | Ф |
| 1207. | Магний бис(дигидрофосфат); (магний бис(диводородфосфат) | 7757-86-0 | H 4MgO 8P 2 | 10 | а | 4 |  |
| 1208. | Магний гидрофосфат (магний водородфосфат) | 13092-66-5 | HMgO 4P | 10 | а | 4 |  |
| 1209. | Магний диборид/в пересчете на бор/ | 12007-25-9 | B 2Mg | 1 | а | 3 |  |
| 1210. | Три Магний дифосфат (3:2) | 7757-87-1 | Mg 3O 8P 2 | 10 | а | 4 |  |
| 1211. | Магний дифторид/по фтору/ (магний фтористый) | 7783-40-6 | F 2Mg | 2,5/0,5 | а | 3 |  |
| 1212. | Магний дихлорат гидрат (магний дихлорноватокислый гидрат) |  | Cl 2MgO 6 x H 2O | 5 | а | 3 |  |
| 1213. | Магний дихлорид гексагидрат | 7791-18-6 | Cl 2Mg x H 12O 6 | 2 | а | 3 |  |
| 1214. | Магний дихлорноватый в смеси с карбамидом (Дефолиант УДМ-П) | 79683-11-7 | CH 4Cl 2MgN 2O 7 | 10 | а | 3 |  |
| 1215. | Магний додекаборид | 12230-32-9 | B 12Mg | -/6 | а | 4 | Ф |
| 1216. | Магний карбонат (магний углекислый) | 546-93-0 | CMgO 3 | 10 | а | 4 |  |
| 1217. | диМагний карбонат дигидроксид (магний карбонат основной) | 39409-82-0 | CH 2Mg 2O 5 | 5 | а | 3 |  |
| 1218. | Магний оксид (магний окись) | 1309-48-4 | MgO | 4 | а | 4 |  |
| 1219. | Магний сульфат (магний сернокислый) | 7487-88-9 | MgO 4S | 2 | а | 3 |  |
| 1220. | Д-маннитол (маннит) | 69-65-8 | C 6H 14O 6 | 10 | а | 4 |  |
| 1221. | Марганец в сварочных аэрозолях при его содержании: |  |  |  |  |  |  |
| 1222. | до 20% | 7439-96-5 | Mn | 0,6/0,2 | а | 2 |  |
| 1223. | от 20 до 30% | 7439-96-5 | Mn | 0,3/0,1 | а | 2 |  |
| 1224. | Марганец карбонат гидрат+ (марганец углекислый гидрат) | 34156-69-9 | CMnO 3 x H 2O | 1,5/0,5 | а | 2 | А |
| 1225. | Марганец нитрат гексагидрат+ (марганец азотнокислый гексагидрат) | 17141-63-8 | MnN 2O 6 x 6H 2O | 1,5/0,5 | а | 2 | А |
| 1226. | Марганец сульфат пентагидрат++ (марганец сернокислый пентагидрат) | 13465-27-5 | MnO 4P x 5H 2O | 1,5/0,5 | а | 2 | А |
| 1227. | Марганец трикарбонилциклопентадиен (марганец трикарбонилциклопента-2,4-диен-1-ил) | 12079-65-1 | C 8H 5MnO 3 | 0,1 | п | 1 |  |
| 1228. | Марганца оксиды/в пересчете на марганец диоксид/ |  |  |  |  |  |  |
| 1229. | а) аэрозоль дезинтеграции |  |  | 0,3 | а | 2 |  |
| 1230. | б) аэрозоль конденсации |  |  | 0,05 | а | 1 |  |
| 1231. | Масла минеральные нефтяные+ | 8042-47-5 |  | 5 | а | 3 |  |
| 1232. | Масло пихтовое/по летучим продуктам/ |  |  | 10 | п | 4 |  |
| 1233. | Медноникелевая руда |  |  | -/4 | а | 4 | Ф |
| 1234. | Медь | 7440-50-8 | Cu | 1/0,5 | а | 2 |  |
| 1235. | тетраМедь гексагидроксид дихлорид, тригидрат/по меди/ |  | Cl 2Cu 4H 6O 6 x 3H 2O | 1,5/0,5 | а | 2 |  |
| 1236. | Медь дифосфат (медь пирофосфат) | 10102-90-6 | H 2CuO 6P 2 | 5/2 | а | 3 |  |
| 1237. | Медь дифторид/по фтору/ (медь фтористая) | 7789-19-7 | CuF 2 | 2,5/0,5 | а | 3 |  |
| 1238. | Медь дихлорид/по меди/ (медь (II) хлористая) | 7447-39-4 | CuCl 2 | 1,5/0,5 | а | 2 |  |
| 1239. | Медь сульфат/по меди/ (медь сернокислая) | 7758-98-7 | CuO 4P | 1,5/0,5 | а | 2 |  |
| 1240. | тетраМедьтрихром тетрадека (дигидрофосфат) ундекагидрат (тетрамедьтрихром-14-диводородфосфат 11-водный) |  | Cr 3Cu 4H 28O 56P 14 x 11H 2O | -/0,02 | а | 1 |  |
| 1241. | Медь фосфид | 12019-57-7 | Cu 3P | 1,5/0,5 | а | 2 |  |
| 1242. | Медь хлорид/по меди/ (медь (I) хлористая) | 7758-89-6 | ClCu | 1,5/0,5 | а | 2 |  |
| 1243. | (Z)-1,8-Ментандиол гидрат (цис-1,8-п-Ментандиол гидрат) | 2451-01-6 | C 10H 20O 2 x H 2O | 3 | а | 3 |  |
| 1244. | L(S,S)-1-(Д-3-Меркапто-2-метилпропионил) пирролидин-1-карбоновая кислота (Капотен; Каптоприл) | 62571-86-2 | C 9H 15NO 3S | 0,02 | п + а | 1 |  |
| 1245. | 3-Меркаптопропионовая кислота+ | 107-96-0 | C 3H 6O 2S | 0,1 | п + а | 1 |  |
| 1246. | Меркаптоэтановая кислота+ | 68-11-1 | C 2H 4O 2S | 0,1 | п + а | 1 | А |
| 1247. | 2-Меркаптоэтанол | 60-24-2 | C 2H 6OS | 1 | п | 2 |  |
| 1248. | Металлокерамический сплав на основе диборида гитанохрома/в пересчете на бор/ |  |  | 1 | а | 3 |  |
| 1249. | Метан | 74-82-8 | CH 4 | 7000 | п | 4 |  |
| 1250. | Метанол+ (метиловый спирт) | 67-56-1 | CH 4O | 15/5 | п | 3 |  |
| 1251. | 1-Метанол-4-(1-метилэтенил) циклогекс-1-енацетат (8-ацетокси-п-мент-1-ен-(терпинилацетат)) | 15111-96-3 | C 12H 18O 2 | 10 | п | 4 |  |
| 1252. | Метансульфонилхлорид+ (метансульфохлорид) | 124-63-0 | CH 3ClO 2S | 4 | п | 3 |  |
| 1253. | Метановая кислота+ (муравьиная кислота) | 64-18-6 | CH 2O 2 | 1 | п | 2 |  |
| 1254. | Метантиол | 74-93-1 | CH 4S | 0,8 | п | 2 |  |
| 1255. | Метациклин гидрохлорид+ | 3963-95-9 | C 22H 22N 2O 8 x ClH | 0,4 | а | 2 | А |
| 1256. | Метиламин+ (аминометан) | 74-89-5 | CH 5N | 1 | п | 2 |  |
| 1257. | N-Метиламинобензол+ ((N-метиланилин) | 100-61-8 | C 7H 9N | 0,2 | п | 2 |  |
| 1258. | 1-Метиламино- -этилтрицикло(3,3,1,13,7) декана гидрохлорид (Адапрамин; 2-этил-1-адамантилметиламин гидрохлорид) | 1483-12-1 | C 13H 23N x ClH | 1 | а | 2 |  |
| 1259. | 1-Метил-N-L- -аспартил-L-фенилаланин (Аспартам; метиловый эфир N-L- -аспартил-L-фенилаланина) | 22839-47-0 | C 14H 18N 2O 5 | 2 | а | 3 |  |
| 1260. | Метилацетиленалленовая фракция/по ацетилену/ |  |  | 135 | п | 4 |  |
| 1261. | Метилацетат (уксусной кислоты метиловый эфир) | 79-20-9 | C 3H 6O 2 | 100 | п | 4 |  |
| 1262. | N-Метил-4-бензилкарбамидопиридиниййодид (Изамбен) |  | C 14H 19IN 3O | 2 | а | 3 |  |
| 1263. | Метил-1H-бензимидазол-2-илкарбамат смесь с метирамом (Полидазол) | 39394-36-0 |  | 0,1 | а | 2 |  |
| 1264. | Метилбензол (толуол) | 108-88-3 | C 7H 8 | 150/50 | п | 3 |  |
| 1265. | 4-Метилбензолметанол (4-толилметанол) | 589-18-4 | C 8H 10O | 5 | п | 3 |  |
| 1266. | Метилбензолсульфонат (метиловый эфир бензолсульфокислоты) | 80-18-2 | C 7H 8O 3S | 2 | п + а | 3 |  |
| 1267. | 3-Метилбензоксазолин-2-он (N-метилбензоксазолон) | 21892-80-8 | C 8H 7NO 2 | 2 | а | 3 |  |
| 1268. | 5-Метил-1H-бензотриазол | 136-85-6 | C 7H 7N 3 | 5 | п + а | 3 |  |
| 1269. | Метил-3,5-бис(1,1-диметилэтил-4-гидроксибензол) пропаноат (Фенозан-1) | 6386-38-5 | C 18H 28O 3 | 10 | а | 4 |  |
| 1270. | 5-Метил- , -бис (трифторметил) фуран-2-метанол+ (Вилагин) | 78033-73-5 | C 8H 6F 6O 2 | 3 | п | 3 |  |
| 1271. | 2-Метилбута-1,3-диен (Изопрен; 2-метилбута-диен-1,3) | 78-79-5 | C 5H 8 | 40 | п | 4 |  |
| 1272. | 2-Метилбута-1,3-диен, олигомеры | 9003-31-0 | (C 5H 8) n | 15 | п | 4 |  |
| 1273. | 2-Метилбутаналь | 590-86-3 | C 5H 10O | 10 | п | 3 |  |
| 1274. | 2-Метиленбутандиовая кислота (проп-2-ен-1,2дикарбоновая кислота) | 97-65-4 | C 5H 6O 4 | 4 | а | 3 |  |
| 1275. | Метилбутаноат (масляной кислоты метиловый эфир) | 623-42-7 | C 5H 10O 2 | 5 | п | 3 |  |
| 1276. | 1-Метилбутановая кислота+ (изовалериановая кислота) | 503-74-2 | C 5H 10O 2 | 2 | п | 3 |  |
| 1277. | 3-Метилбутан-1-ол | 123-51-3 | C 5H 12O | 5 | п | 3 |  |
| 1278. | Метил-3-(бутенил)-2,2-диметилциклопропанкарбонат+ (3-(бут-1-енил)-2,2-диметилциклопропановой кислоты метиловый эфир) | 52314-69-9 | C 11H 18O 2 | 10 | а | 3 |  |
| 1279. | 3-Метилбут-2-еновая кислота | 541-47-9 | C 5H 8O 2 | 5 | п + а | 3 |  |
| 1280. | 3-Метилбутил-2-гидроксибензоат+ (изоамилсалицилат; изопентил-2-гидроксибензоат) | 87-20-7 | C 12H 16O 3 | 1 | п + а | 2 |  |
| 1281. | O-(3-Метилбутил) дитиокарбонат калия (калий O-изопентилксантогенат) | 928-70-1 | C 6H 11KOS 2 | 1 | а | 2 |  |
| 1282. | Метил-1-(бутилкарбамоил)-2H-бензимидазол-2-илкарбамат (Агроцит; Бенлат; Беномил; Узген; Фундазол) | 17804-35-2 | C 14H 18N 4O 3 | 0,2 |  | 3 |  |
| 1283. | 3-Метилбут-1-ин | 598-23-2 | C 5H 8 | 20 | п | 4 |  |
| 1284. | 2-Метилбут-3-ин-2-ол | 115-19-5 | C 5H 8O | 10 | п | 3 |  |
| 1285. | Метилгексаноат (гексановой кислоты метиловый эфир) | 106-70-7 | C 7H 14O 2 | 1 | п | 3 |  |
| 1286. | 2-Метилгекс-5-ен-3-ин-2-ол | 690-94-8 | C 7H 10O | 0,05 | п | 1 |  |
| 1287. | 6-Метилгептан-1-ол | 1653-40-3 | C 8H 18O | 50 | п | 4 |  |
| 1288. | [2-(1-Метилгептил)-4,6-динитрофенил]бут-2-еноат+ (бут-2-еновой кислоты 2-(1-метилгептил)-4,6-динитрофениловый эфир) | 6119-92-2 | C 18H 24N 2O 6 | 0,2 | а | 2 |  |
| 1289. | Метил-2-гидроксибензоат+ (метилсалицилат) | 119-36-8 | C 8H 8O 3 | 1 | п + а | 2 |  |
| 1290. | Метил-4-гидроксибензоат (4-гидроксибензойной кислоты метиловый эфир) | 99-76-3 | C 8H 8O 3 | 4 | а | 3 |  |
| 1291. | Метил-3-гидроксифенилкарбамат (3-гидроксифенилкарбаминовой кислоты метиловый эфир) | 13683-89-1 | C 8H 9NO 3 | 1 | а | 2 |  |
| 1292. | Метил-2-гидрокси-3-хлорпропионат (метиловый эфир -хлормолочной кислоты) | 32777-04-1 | C 4H 7ClO 3 | 0,5 | п | 2 |  |
| 1293. | Метилглицинат гидрохлорид (хлоргидрат метилового эфира глицина) | 5680-79-5 | C 3H 8ClNO 2 | 5 | а | 3 |  |
| 1294. | 2- -Метилдигидротестостерон+ (Медростерон) | 4479-96-3 | C 20H 30O 2 | 0,005 | а | 1 |  |
| 1295. | 2- -Метилдигидротестостеронгептаноат+ (Медростерон энантат) | 315-37-7 | C 26H 40O 3 | 0,005 | а | 1 |  |
| 1296. | 2- -Метилдигидротестостерон-капронат+ (Медростерон капронат) |  | C 26H 30O 4 | 0,005 | а | 1 |  |
| 1297. | 2- -Метилдигидротестостеронпропионат+ (Медростерон пропионат) |  | C 23H 24O 4 | 0,005 | а | 1 |  |
| 1298. | (2S,E)-Метил-6,8-дидезокси-6-(1-метил-4-пропилпирролидин-2-илкарбониламино)-1-тио-D-эритро- -D-галактооктопиранозид, гидрохлорид (Линкомицин гидрохлорид) | 859-18-7 | C 18H 34N 2O 6P x ClH | 0,5 | а | 2 |  |
| 1299. | Метил-2,2-диметил-3-(2-метилпроп-1-енил) циклопропанкарбонат+ (хризантемовой кислоты метиловый эфир) | 5460-63-9 | C 11H 18O 2 | 10 | а | 3 |  |
| 1300. | 2-Метил-1,3-диоксан | 626-68-6 | C 5H 10O 2 | 10 | п | 4 |  |
| 1301. | 4-Метил-1,3-диоксан-4-этанол+ (диоксановый спирт; 4-Метил-2-оксиэтил-1,3-диоксан) | 2018-45-3 | C 7H 14O 3 | 10 | п + а | 3 |  |
| 1302. | 4-Метил-1,3-диоксолан-2-он | 108-32-7 | C 4H 6O 3 | 7 | п | 3 |  |
| 1303. | Метилдитиокарбамат натрия+/по метилизоцианату/ (Карбатион; метилдитиокарбаминовой кислоты натриевая соль) | 137-42-8 | C 2H 5NTaS 2 | 0,1 | а | 1 | А |
| 1304. | Метилдихлорацетат (метиловый эфир дихлоруксусной кислоты) | 116-54-1 | C 3H 4Cl 2O 2 | 15 | п | 4 |  |
| 1305. | O-Метилдихлортиофосфат+ | 2523-94-6 | CH 3Cl 2OPS | 0,1 | п | 1 |  |
| 1306. | 2,2'-Метиленбис (1-гидрокси-3,4,6-трихлорбензол)+ (Гексахлорофен) | 70-30-4 | C 13H 6Cl 6O 2 | 0,1 | а | 2 |  |
| 1307. | 1,1'-Метиленбис (4-изоцианатбензол)+ | 101-68-8 | C 15H 10N 2O 2 | 0,5 | п + а | 2 | А |
| 1308. | 1,1'-Метиленбис [4-(1-метилэтил) бензол] (4,4'-метилендикумол) | 4956-98-3 | C 19H 24 | 2 | а | 3 |  |
| 1309. | Метиленбис (нафталинсульфонат) динатрия (Диспергатор НФ; метиленбис (нафталинсульфоновой кислоты) натриевая соль) | 26545-58-4 | C 21H 14Na 2O 6S 2 | 2 | а | 3 |  |
| 1310. | N,N'-Метиленбис (3-этенилсульфонилпропанамид) |  | C 11H 13N 2O 6S 2 | 1 | а | 2 |  |
| 1311. | Метиленди (аминобензол) (смесь изомеров 4,4-2,4-2,2-) (диаминодифенилметан; метилендианилин) |  | C 13H 14N 2 | 3/1 | а | 2 |  |
| 1312. | 2,2'-Метилендигидразидпиридин-4-карбоновая кислота (Метазид) | 1707-15-9 | C 13H 14N 6O 2 | 2 | а | 3 |  |
| 1313. | 1,1'-Метиленди (метилбензол) + | 1335-47-3 | C 15H 16 | 3/1 | п + а | 2 |  |
| 1314. | 4,4'-Метилендициклогексанамин | 1761-71-3 | C 13H 26N 2 | 2 | п | 3 |  |
| 1315. | 4,4'-Метилендициклогексанамин карбонат (Ингибитор коррозии В-30) |  | C 14H 28N 2O 3 | 2 | п + а | 3 |  |
| 1316. | 4-Метиленоксетан-2-он (дикетен; дитолилметан) | 674-82-8 | C 4H 4O 2 | 1 | п | 2 |  |
| 1317. | 4-Метилентетрагидро-2H-пиран+ | 36838-71-8 | C 6H 10O | 50 | п | 4 |  |
| 1318. | Метиленциклобутанкарбонитрил+ (3-метилен-1-цианциклобутан) | 15760-35-7 | C 6H 7N | 2 | п | 3 |  |
| 1319. | Метилизотиоцианат+ | 556-61-6 | C 2H 3NS | 0,1 | п | 1 | А |
| 1320. | Метилизоцианат+ | 624-83-9 | C 2H 3NO | 0,05 | п | 1 | А, О |
| 1321. | N-Метилметанамин+ (диметиламин) | 124-40-3 | C 2H 7N | 1 | п | 2 |  |
| 1322. | 5-Метил-3-метанол-1H-пиразол (гидроксиметил-3(5)-метилпиразол) | 29004-73-7 | C 5H 8N 2O | 1 | а | 2 |  |
| 1323. | Метил-4-метилбензоат (4-толуиловой кислоты метиловый эфир) | 99-75-2 | C 9H 10Oн | 10 | п | 3 |  |
| 1324. | Метил-3-метилбутаноат+ (изовалериановой кислоты метиловый эфир) | 556-24-1 | C 6H 12O 2 | 5 | п | 3 |  |
| 1325. | [1R-(1 , 2 , 5 )]-Метил-5-метил-2-(1-метилэтил) циклогексилбутаноат (Валидол) | 28221-20-7 | C 15H 28O 2 | 2 | п + а | 3 |  |
| 1326. | Метил-2-метилпропаноат+ (метиловый эфир изомасляной кислоты; изомасляной кислоты метиловый эфир) | 547-63-7 | C 5H 10O 2 | 10 | п | 3 |  |
| 1327. | 2-[Метил[2-(2-метилпроп-2-енокси) этокси]фосфорилокси]этил-2-метилпроп-2-еноат (2-[Метил(2-метакрилоксиэтокси]фосфорилокси]этилметакрилат; Факрил М) |  | C 13H 21OнP | 0,1 | п | 2 |  |
| 1328. | Метил-2-O-(1-метилпропил) метилфосфоноксипроп-2-еноат (метил-2-O-(1-метилпропил) метилфосфоноксиакрилат) |  | C 9H 18O 4P | 0,1 | а | 2 |  |
| 1329. | Метил(1-метилэтил) бензол+(2,3,4-изомеры) (метилизопропилбензол; Цимол) | 25155-15-1 | C 10H 14 | 30/10 | п | 3 |  |
| 1330. | [lR-(1 , 2 , 5 )]-5-Метил-2-(1-метилэтил) циклогексанол (Ментол) | 2216-51-5 | C 10H 20O | 1 | п + а | 2 |  |
| 1331. | Метил-2-метилпроп-2-еноат (метакриловой кислоты метиловый эфир) | 80-62-6 | C 5H 8O 2 | 20/10 | п | 3 |  |
| 1332. | Метилметоксибензол (2 и 4 изомеры) (метиланизол) |  | C 8H 10O | 10 | п | 3 |  |
| 1333. | 2-Метил-2-метоксипропан | 1634-04-4 | C 5H 12O | 300/100 | п | 4 |  |
| 1334. | N-(4-Метил-6-метокси-1,3,5-триазин-2-илкарбамоил)-2-хлорбензосульфенамида и 2-(N,N-диэтиламино) этанола аддукт |  | C 11H 12ClN 5O 4S x C 6H 15NO | 5 | а | 3 |  |
| 1335. | 4-Метилморфолин+ | 109-02-4 | C 5H 11NO | 15/5 | п | 3 |  |
| 1336. | 4-Метилморфолин-4-оксид+ | 7529-22-8 | C 5H 11NO 2 | 15/5 | п + а | 3 |  |
| 1337. | Метилнафталин (1,2-изомеры) | 1321-94-4 | C 11H 10 | 20 | п | 4 |  |
| 1338. | Метилнитроацетат (нитроуксусной кислоты метиловый эфир) | 2483-57-0 | C 3H 5NO 4 | 2 | п + а | 3 |  |
| 1339. | Метилнитробензол+(2-,3-,4-изомеры) (нитротолуол) | 1321-12-6 | C 7H 7NO 2 | 6/3 | п | 3 |  |
| 1340. | 1-Метил-1-нитрозокарбамид++ (нитрозометилмочевина) | 684-93-5 | C 2H 5N 3O 2 | - | а | 1 |  |
| 1341. | 2-Метил-5-нитро-1H-имидазол-1-этанол (1-(b-гидроксиэтил)-2-метил-5-нитро-1H-имидазол; Метронидазол; Трихопол) | 443-48-1 | C 6H 9N 3O 3 | 1 | а | 2 |  |
| 1342. | O-Метил-O-(4-нитрофенил)-O-этилтиофосфат+ (Метилэтилтиофос) | 2591-57-3 | C 9H 12NO 5PS | 0,03 | п + а | 1 |  |
| 1343. | 1-{N-[1-Метил-2-(5-нитрофур-2-ил) этилиден]амино} имидазолидин-2,4-дион | 1672-88-4 | C 10H 8N 4O 5 | 2 | а | 3 |  |
| 1344. | 3-{N-[3-Метил-4-(4-нитро-2-хлорфенилазо) фенил]-N-этиламино} пропанонитрил+ |  | C 17H 16ClN 5O 2 | 0,5 | а | 2 |  |
| 1345. | 2-Метил-3-окси-4,5-ди (оксиметил) пиридина гидрохлорид (Витамин B6) | 58-56-0 | C 8H 11NO 3 x ClH | 0,1 | а | 2 |  |
| 1346. | Метил-3-оксобутаноат (ацетоуксусной кислоты метиловый эфир) | 105-45-3 | C 5H 8O 3 | 5 | п | 3 |  |
| 1347. | 2-Метил-4-оксо-3-(проп-2-инил) циклопент-2-ен-1-ил-2,2-диметил-3-(2-метилпроп-1-енил) циклопропанкарбонат (Эток) | 23031-36-9 | C 19H 24O 3 | 0,5 | п + а | 2 |  |
| 1348. | [(1R)-3-Метил-1-[[(2S)-1-оксо-3-фенил-2-[(пиразинилкарбонил)амино]пропил]амино]бутил]бороновая кислота++ (Бортезомиб) | 179324-69-7 | C 19H 25BN 4O 4 | - | а | 1 |  |
| 1349. | 8-Метил-8-азабицикло-[3.2.1]октан-3-ил альфа-гидрокси-а-фенилбензолацетат гидрохлорид++ (Глипин) | 1674-94-8 | C 22H 26ClNO 3 | - | а | 1 |  |
| 1350. | 2-Метил-6-метокси-4-хлор-5-[N-(4,5-дигидро-1H-имидазолин-2-ил)] пиримидинамин (Моксонидин; Физиотенз; Цинт)+ | 75438-57-2 | C 9H 12ClN 5O | 0,001 | а | 1 |  |
| 1351. | Метилпентаноат+ (валериановой кислоты метиловый эфир) | 624-24-8 | C 6H 12O 2 | 1 | п | 2 |  |
| 1352. | 4-Метилпентановая кислота (изокапроновая кислота) | 646-07-1 | C 6H 12O 2 | 5 | п | 3 |  |
| 1353. | 4-Метилпентаноилхлорид+ (изокапроновой кислоты хлорангидрид; (2-метилпентановой кислоты хлорангидрид) | 38136-29-7 | C 6H 11ClO | 3 | п | 3 |  |
| 1354. | 2-Метилпентан-3-он+ | 565-69-5 | C 6H 12O | 10 | п | 3 |  |
| 1355. | 4-Метилпентан-2-он+ (метилизобутилкетон) | 108-10-1 | C 6H 12O | 5 | п | 3 |  |
| 1356. | 3-Метилпент-1-ен-4-ин-3-ол | 3230-69-1 | C 6H 8O | 2 | п | 3 |  |
| 1357. | 3-Метилпент-2-ен-4-ин-1-ол+ | 105-29-3 | C 6H 8O | 0,2 | п | 2 |  |
| 1358. | 4-Метилпент-3-ен-2-он+ | 141-79-7 | C 6H 10O | 1 | п | 3 |  |
| 1359. | 4-Метилпент-2-ол | 108-11-2 | C 6H 14O | 0,07 | п | 4 |  |
| 1360. | 1-Метилпиперазин (N-метилпиперазин) | 109-01-3 | C 5H 12N 2 | 2 | п + а | 3 |  |
| 1361. | 3-[[(4-Метилпиперазин-1-ил)имино]метил]рифамицин+ | 13292-46-1 | C 43H 58N 4O 12 | 0,02 | а | 1 | А |
| 1362. | 2-(4-Метил-1-пиперазинил)-10-метил-3,4-диазофеноксазин дигидрохлорид (Азафен; Дитразинцитрат) | 24853-80-3 | C 16H 19N 5O x 2ClH | 0,4 | а | 2 |  |
| 1363. | 4-[(4-Метил-1-пиперазинил) метил]-N-[4-метил-3-[[4-(3-пиридинил)-2-пиримидинил]амино]фенил]бензамида монометилсульфонат++ (Иматиниба мезилат) | 220127-57-1 | C 29H 31N 7O x CH 4SO 3 | - | а | 1 |  |
| 1364. | 10-[3-(4-Метилпиперазин-1-ил) пропил]-2-трифторметилфенотиазин дигидрохлорид (Трифтазин) | 440-17-5 | C 21H 24F 3N 3S x 2ClH | 0,01 | а | 1 |  |
| 1365. | 4-Метилпиперазин-1-карбоновая кислота N,N-диэтиламид, аддукт с лимонной кислотой (1:1) | 1642-54-2 | C 16H 29N 3O 8 | 5 | а | 3 |  |
| 1366. | 1-Метилпиразин+ (2-метил-1,4-диазин) | 109-08-0 | C 5H 6N 2 | 5 | п | 3 |  |
| 1367. | 5-Метилпиразол (5-метил-1H-пиразол) | 1453-58-3 | C 4H 6N 2 | 1 | а | 2 |  |
| 1368. | Метилпиридины (смесь изомеров) |  |  | 5 | п | 3 |  |
| 1369. | 6-Метил-(1H,3H)-пиримидин-2,4-дион (Метилурацил) | 626-48-2 | C 5H 6N 2O 2 | 2 | а | 3 |  |
| 1370. | (S)-3-(1-Метилпирролидин-2-ил) пиридинсульфат (Никотин сульфат) | 6505-86-8 | C 10H 16N 2O 4S | 0,1 | п + а | 1 |  |
| 1371. | 1-Метилпирролидин-2-он | 872-50-4 | C 5H 9NO | 100 | п + а | 4 |  |
| 1372. | 2-Метилпропан-1-ол (изобутиловый спирт) | 78-83-1 | C 4H 10O | 10 | п | 3 |  |
| 1373. | 2-Метилпропаналь+ (изобутиральдегид; изомасляный альдегид) | 78-84-2 | C 4H 8O | 5 | п | 3 |  |
| 1374. | 2-Метилпропан-2-ол | 75-65-0 | C 4H 10O | 10 | п | 3 |  |
| 1375. | 2-Метилпропанонитрил+ (изомасляной кислоты нитрил) | 78-82-0 | C 4H 7N | 0,1 | п | 2 |  |
| 1376. | 2-Метилпроп-1-ен | 115-11-7 | C 4H 8 | 100 | п | 4 |  |
| 1377. | 2-Метилпроп-2-еналь+ ( -метилакролеин) | 78-85-3 | C 4H 6O | 0,5 | п | 2 |  |
| 1378. | 2-Метилпроп-2-енамид (метакриловой кислоты амид) | 79-39-0 | C 4H 7NO | 1 | п + а | 2 |  |
| 1379. | Метилпроп-2-еноат (акриловой кислоты метиловый эфир; метилакрилат) | 96-33-3 | C 4H 6O 2 | 15/5 | п | 3 |  |
| 1380. | 2-Метилпроп-2-еновая кислота (метакриловая кислота) | 79-41-4 | C 4H 6O 2 | 10 | п | 3 |  |
| 1381. | 2-Метилпроп-2-еновой кислоты ангидрид+ (метакриловой кислоты ангидрид) | 760-93-0 | C 8H 10O 3 | 1 | п | 2 |  |
| 1382. | 2-Метилпроп-2-еноилхлорид+ (метакриловой кислоты хлорангидрид) | 920-46-7 | C 4H 5ClO | 0,3 | п | 2 | А |
| 1383. | 2-Метилпроп-2-ен-1-ол+ (изобутениловый спирт) | 513-42-8 | C 4H 8O | 10 | п | 3 |  |
| 1384. | 2-Метилпроп-2-енонитрил+ (метакриловой кислоты нитрил) | 126-98-7 | C 4H 5N | 1 | п | 2 | А |
| 1385. | 1-Метилпропилацетат (изобутилацетат) | 105-46-4 | C 6H 12O 2 | 10 | п | 3 |  |
| 1386. | 1-Метилпропилбензоат (изобутилбензоат) | 3306-36-3 | C 11H 14O 2 | 5 | п | 3 |  |
| 1387. | (2-Метилпропил)бензол (изобутилбензол) | 538-93-2 | C 10H 14 | 150/50 | п | 4 |  |
| 1388. | 2-Метилпропил-3,5-диамино-4-хлорбензоат (3,5-диамино-4-хлорбензойной кислоты 2-метилпропиловый эфир) | 32961-44-7 | C 11H 15ClN 2O | 3 | а | 3 |  |
| 1389. | 2-(1-Метилпропил)-4,6-динитрогидроксибензол+ (Диносеб; 2-изобутил-4,6,-динитрофенол; 2-(1-метилпропил)-4,6-динитрофенол) | 530-17-6 | C 10H 12N 2O 5 | 0,2/0,05 | п + а | 1 |  |
| 1390. | O-(2-Метилпропил) дитиокарбонат калия (калий O-изобутилксантогенат) | 13001-46-2 | C 5H 9KOS 2 | 1 | а | 2 |  |
| 1391. | 2-Метилпропил-2-метилпроп-2-еноат (метакриловой кислоты изобутиловый эфир) | 97-86-9 | C 8H 14O 2 | 40 | п | 4 |  |
| 1392. | 1-Метилпропиловые эфиры пентановой и капроновой кислот (смесь 42:58%) |  |  | 20 | п | 4 |  |
| 1393. | Метилпропионат+ (пропионовой кислоты метиловый эфир) | 554-12-1 | C 4H 8O 2 | 10 | п | 3 |  |
| 1394. | 5-Метилтетрагидро-1,3-изобензофурандион | 34090-76-1 | C 9H 12O 3 | 1 | а | 2 | А |
| 1395. | 3-Метилтиофен | 616-44-4 | C 5H 6S | 20 | п | 4 |  |
| 1396. | 2-Метилтиофен | 554-14-3 | C 5H 6S | 20 | п | 4 |  |
| 1397. | 3-Метил-1,2,4-трихлорбензол+ (2,3,6-трихлорметилбензол; 2,3,6-трихлортолуол) | 2077-46-5 | C 7H 5Cl 3 | 30/10 | а | 3 |  |
| 1398. | 4-Метил-1,1,1-трихлорпент-4-ен-2-ол (1,1,1-трихлоризогексеновый спирт; ТХМ-3П) | 25308-82-1 | C 6H 9Cl 3O | 2 | п + а | 3 |  |
| 1399. | 4-Метил-1,1,1-трихлорпент-3-ен-2-ол (1,1,1-трихлоризогексеновый спирт) | 6111-14-4 | C 6H 9Cl 3O | 4 | а | 3 |  |
| 1400. | O-Метил-O-(2,4,5-трихлорфенил)-O-этилтиофосфат+ (Трихлорметафос-3) | 2633-54-7 | C 9H 10Cl 3O 3PS | 0,03 | п + а | 2 |  |
| 1401. | Метил-D,L-фенилаланин гидрохлорид (метиловый эфир d,l-фенилаланин гидрохлорида) | 5619-07-8 | C 10H 13NO 2 x ClH | 10 | а | 4 |  |
| 1402. | Метил (фенил) дихлорсилан+ /по гидрохлориду/ | 149-74-6 | C 7H 8Cl 2Si | 1 | п | 2 |  |
| 1403. | Метилфенилкарбонат | 13509-27-8 | C 8H 8O 3 | 1 | П | 2 |  |
| 1404. | Метилфенилендиамин+ (диаминометилбензол) | 25376-45-8 | C 7H 10N 2 | 2 | п + а | 3 |  |
| 1405. | 4-Метилфенилен-1,3-диизоцианат | 584-84-9 | C 9H 6N 2O 2 | 0,05 | п | 1 | О, А |
| 1406. | 3-Метилфенилизоцианат | 621-29-4 | C 8H 7NO | 0,1 | п | 1 | А |
| 1407. | 1-Метил-3-фенилкарбамид (1-метил-3-фенилмочевина) | 1007-36-9 | C 8H 10N 2O | 3 | а | 3 |  |
| 1408. | (Метилфенил) метилкарбамат (Дикрезил; метилкарбаминовой кислоты метилфениловый эфир) | 58481-70-2 | C 9H 11NO 2 | 0,5 | п + а | 2 |  |
| 1409. | 1-Метил-1-фенилэтилгидропероксид+ (гидроперекись кумола) | 80-15-9 | C 9H 12O 2 | 1 | п | 2 |  |
| 1410. | 1-Метил-3-феноксибензол (3-фенокситолуол) | 3586-14-9 | C 13H 12O | 5 | п + а | 3 |  |
| 1411. | 2-Метилфуран (Сильван) | 534-22-5 | C 5H 6O | 1 | п | 2 |  |
| 1412. | Метилхлорацетат (хлоруксусной кислоты метиловый эфир) | 96-34-4 | C 3H 5ClO 2 | 5 | п | 3 |  |
| 1413. | 2-Метил-1-хлорпроп-1-ен+ | 513-37-1 | C 4H 7Cl | 0,3 | п | 2 |  |
| 1414. | 2-Метил-3-хлорпроп-1-ен+ | 563-47-3 | C 4H 7Cl | 0,3 | п | 2 |  |
| 1415. | Метил-2-хлорпропионат (2-хлорпропионовой кислоты метиловый эфир) | 17639-93-9 | C 4H 7ClO 2 | 5 | п | 3 |  |
| 1416. | Метилхлорформиат+ (хлормуравьиной кислоты метиловый эфир) | 79-22-1 | C 2H 3ClO 2 | 0,05 | п | 1 |  |
| 1417. | 1-Метилэтилхлорформиат (хлормуравьиной кислоты изопропиловый эфир) | 108-23-6 | C 4H 7ClO 2 | 0,1 | п | 3 |  |
| 1418. | Метилцеллюлоза | 9004-67-5 |  | 10 | а | 4 |  |
| 1419. | Метилцианокарбамат, димер |  | C 6H 6N 4O 4 | 0,5 | а | 2 |  |
| 1420. | Метилциклогексан | 108-87-2 | C 7H 14 | 50 | п | 4 |  |
| 1421. | Метилциклогексанолацетат (ацетакт метилциклогексанола) | 30232-11-2 | C 9H 16O 3 | 10 | п | 4 |  |
| 1422. | 2-Метил-2,3-эпоксибутан (2-метил-2-бутаноксид; триметилоксиран) | 5076-19-7 | C 5H 10O | 5 | п | 3 |  |
| 1423. | 6-O-Метил-эритромицин+ (Кларитромицин) | 81103-11-9 | C 38H 69NO 13 | 0,4 | а | 2 | А |
| 1424. | (1-Метилэтенил) бензол (1-метилвинил) бензол; -метилстирол)) | 98-83-9 | C 9H 10 | 5 | п | 2 |  |
| 1425. | 2-Метил-5-этенилпиридин+ (5-винил-2-метилпиридин) | 140-76-1 | C 8H 9N | 2 | п | 3 |  |
| 1426. | 6-Метил-2-этенилпиридин (2-винил-6-метилпиридин) | 1122-70-9 | C 8H 9N | 0,5 | п | 2 |  |
| 1427. | 3-Метил-1-(этиламино) бензол+ (3-Метил-N-(этиламино) бензол; 3-метил-N-этиланилин) | 102-27-2 | C 9H 13N | 1 | п | 2 |  |
| 1428. | 1-[(1-Метилэтил)амино]-3-(нафтален-1-илокси)пропан-2-ола гидрохлорид+ (Анаприлин; 1-изопропиламино-3-(1-нафтокси)-2-пропанола гидрохлорид) | 318-98-9 | C 16H 21NO 2 x ClH | 0,2 | а | 2 |  |
| 1429. | (1-Метилэтил) ацетат (уксусной кислоты изопропиловый эфир) | 108-21-4 | C 5H 10O 2 | 200/50 | п | 4 |  |
| 1430. | 1-Метилэтилацетилоксикарбамат (ацетоксикарбаминовой кислоты изопропиловый эфир; Ацилат-1) |  | C 6H 11NO 4 | 2 | п + а | 3 |  |
| 1431. | (1-Метилэтил) бензол (кумол) | 98-82-8 | C 9H 12 | 150/50 | п | 4 |  |
| 1432. | 1-Метил-4-этилбензол (4-этил(метилбензол; 4-этилтолуол) | 622-96-8 | C 9H 12 | 150/50 | п | 4 |  |
| 1433. | 1-Метилэтил-1,4-дигидро-2,6-диметил-4-(3-нитрофенил)-2-метоксиэтилпиридин-3,5-дикарбонат (Нимодипин) | 66085-59-4 | C 21H 26N 2O 7 | 0,5 | а | 2 |  |
| 1434. | Метилэтил-1,4-дигидро-2,6-диметил-4-(3-нитрофенил) пиридин-3,5-дикарбонат (Нитрендипин) | 39562-70-4 | C 18H 20N 2O 6 | 0,1 | а | 2 |  |
| 1435. | O-(1-Метилэтил) дитиокарбонат калия (калий изопропилксантогенат) | 140-92-1 | C 4H 7KOS 2 | 1 | а | 2 |  |
| 1436. | 4,4'-(1-Метилэтилиден)бис(2,6-дибромгидрокси-бензол; (4,4'-изопропилиденбис(2,6-ди-бромфенол)) | 79-94-7 | C 15H 12Br 4O 2 | 10 | а | 3 |  |
| 1437. | (1-Метилэтил) нитрат (азотной кислоты изопропиловый эфир) | 1712-64-7 | C 3H 7NO 3 | 5 | п | 3 |  |
| 1438. | (1-Метилэтил) нитрит (азотистой кислоты изопропиловый эфир) | 541-42-4 | C 3H 7NO 2 | 1 | п | 2 | О |
| 1439. | 2-Метил-5-этилпиридин+ | 104-90-5 | C 8H 11N | 2 | п | 3 |  |
| 1440. | N-(1-Метилэтил) пропан-2-амин+ (диизопропиламин) | 108-18-9 | C 6H 15N | 5 | п | 2 |  |
| 1441. | (1-Метилэтил) 1:1':3':1" терфенил (изопропил-1:1',3':1"-терфенил) | 27987-07-1 | C 21H 2O | 5 | п + а | 3 |  |
| 1442. | (1-Метилэтил) фенилкарбамат (ИФК; Коллавин; фенилкарбаминовой кислоты изопропиловый эфир) | 122-42-9 | C 10H 13NO 2 | 2 | п + а | 3 |  |
| 1443. | 2-[(4-(1-Метилэтил)фенил)фенилацетил]-1H-индан-1,3-дион+ (Изоиндан; 2-фенил-4-(изопропилфенилацетил) индан-1,3-дион) | 122916-79-4 | C 26H 22O 3 | 0,01 | а | 1 |  |
| 1444. | N-(1-Метилэтил)-N'-фенилфенилендиамин (N-изопропил-N'-фенилфенилен-1,4-диамин) | 101-72-4 | C 15H 18N 2 | 2 | а | 2 |  |
| 1445. | O-Метил-O-этилхлортиофосфат | 13289-13-9 | C 3H 8ClO 2PS | 0,3 | п | 2 |  |
| 1446. | 2-[N-1-(1-Метилэтокси)карбонил]аминоэтанол (Оксикарбам) |  | C 10H 19NO 5 | 2 | а | 3 |  |
| 1447. | N-[(1-Метилэтокси) карбонил]-(4-хлорфенил-2-карбамоил) аминоэтанол (Картолин-2) |  | C 13H 17ClN 2O 4 | 1 | а | 2 |  |
| 1448. | N-(1-Метил-2-этоксикарбонилэтенил)-Д(-)- -аминофенилэтаноат калия (ДК-С-фенилглицин) |  | C 15H 18KNO 4 | 3 | а | 3 |  |
| 1449. | 2-Метил-6-этил-N-(этоксиметилфенил)-2-хлор-ацетамид (Ацетал; хлоруксусной кислоты 2-метил-6-этил-N-этоксиметиланилид) |  | C 14H 20ClNO 2 | 1 | а | 2 |  |
| 1450. | 2-(1-Метилэтокси)пропан (2-изопропоксипропан) | 108-20-3 | C 6H 14O | 100 | п | 4 |  |
| 1451. | Метионин | 7005-18-7 | C 5H 11NO 2S | 5 | а | 3 |  |
| 1452. | Метирам | 9006-42-2 |  | 0,5 | а | 2 | А |
| 1453. | Метоксиацетат натрия (метоксиуксусной кислоты натриевая соль; Обепин) | 50402-70-5 | C 3H 5NaO 3 | 10 | а | 3 |  |
| 1454. | 4-Метоксибензальдегид+ (анисовый альдегид) | 123-11-5 | C 8H 8O 2 | 5 | а | 3 |  |
| 1455. | Метоксибензол (Анизол) | 100-66-3 | C 7H 8O | 10 | п | 3 |  |
| 1456. | 1-Метокси-2,2-диметилпропан (метил-трет-амиловый эфир) | 1118-00-9 | C 6H 14O | 100 | п | 4 |  |
| 1457. | 1-Метокси-1,1-дифтор-2,2-дихлорэтан (Ингалан) | 76-38-0 | C 3H 4Cl 2F 2O | 200 | п | 4 |  |
| 1458. | 2-Метокси-3,6-дихлорбензойная кислота+ | 1918-00-9 | C 8H 6Cl 2O 3 | 1 | а | 2 |  |
| 1459. | 2-Метокси-3,6-дихлорбензойной кислоты диметиламина соль (Дианат; 2-метокси-3,6-дихлорбензойной кислоты диметиламина аддукт) | 2300-66-5 | C 10H 13Cl 2NO 3 | 1 | а | 2 |  |
| 1460. | 2-Метоксикарбонил-N[-[(4,6-диметил-1,3-пиримидина-2-ил) аминокарбонил] бензосульфамид калиевая соль (Калиевая соль Анкора) |  | C 15H 17N 4O 5S | 5 | а | 3 |  |
| 1461. | N-(4-Метокси-6-метил-1,3,5-триазин-2-ил)-N-(2,5-диметилфенил) сульфонилкарбамид (Утнур) |  | C 14H 12N 4O 5S | 0,5 | а | 2 |  |
| 1462. | 1-Метокси-2-(2-метоксиэтокси) этан | 111-96-6 | C 6H 14O 3 | 10 | п | 3 |  |
| 1463. | 2-(6-Метоксинафт-2-ил) пропионовая кислота (Напроксен) | 22204-53-1 | C 14H 14O 3 | 0,5 | а | 2 |  |
| 1464. | 1-Метокси-2-нитробензол (2-нитроанизол) | 91-23-6 | C 7H 7NO 3 | 1 | п + а | 2 |  |
| 1465. | 1-Метокси-4-нитробензол (4-нитроанизол) | 100-17-4 | C 7H 7NO 3 | 3 | п | 3 |  |
| 1466. | 1-Метоксипропан-2-ол ацетат | 108-65-6 | C 6H 12O 3 | 10 | п | 4 |  |
| 1467. | 3-Метокси-эстра-1,3,5(10)-триен-17-он+ (3-гидрокси-1,3,5(10)-эстра-триен-17-она 3-метиловый эфир; метиловый эфир эстрона) | 1624-62-0 | C 19H 24O 2 | 0,0005 | а | 1 |  |
| 1468. | 2-Метоксиэтилацетат (уксусной кислоты 2-метоксиэтиловый эфир) | 110-49-6 | C 5H 10O 3 | 10 | п | 3 |  |
| 1469. | 2-(Метоксиэтокси) этилпроп-2-еноат (акриловой кислоты 2-(2-метоксиэтокси) этиловый эфир; 2-(метоксиэтокси) этилакрилат) | 7328-18-9 | C 8H 14O 4 | 60/20 | п + а | 4 |  |
| 1470. | Мобильтерм-605 (Смесь очищенных парафинов) |  |  | 600/200 | п | 4 |  |
| 1471. | Молибден | 7439-98-7 | Mo | 3/0,5 | а | 3 |  |
| 1472. | диМолибден карбид | 12069-89-5 | CMo 2 | -/4 | а | 3 | Ф |
| 1473. | Молибден селенид (молибден диселенид) | 12058-18-3 | MoSe 2 | 4 | а | 3 |  |
| 1474. | Молибден силицид | 12058-19-4 | MoSi | -/4 | а | 3 | Ф |
| 1475. | Молибден, нерастворимые соединения |  |  | 6/1 | а | 3 |  |
| 1476. | Молибден, растворимые соединения в виде аэрозоля конденсации |  |  | 2 | а | 3 |  |
| 1477. | Молибден, растворимые соединения в виде пыли |  |  | 4 | а | 3 |  |
| 1478. | Морфин гидрохлорид++ | 52-26-6 | C 17H 19NO 3 x ClH | - | а | 1 |  |
| 1479. | Мочевино-формальдегидное удобрение |  |  | 10 | а | 3 |  |
| 1480. | Мышьяк, неорганические соединения (мышьяк более 40%)/по мышьяку/ |  |  | 0,04/0,01 | а | 1 | К |
| 1481. | Мышьяк, неорганические соединения (мышьяк до 40%)/по мышьяку/ |  |  | 0,04/0,01 | а | 2 | К |
| 1482. | Натрий бромид (натрий бромистый) | 7647-15-6 | BrNa | 3 | а | 3 |  |
| 1483. | диНатрий гексафторсиликат | 16893-85-9 | F 6Na 2Si | 0,2 | п + а | 2 |  |
| 1484. | Натрий гидрокарбонат (натрий бикарбонат; натрий двууглекислый; Сода питьевая) | 144-55-8 | CHNaO 3 | 5 | а | 3 |  |
| 1485. | Натрий гидросульфит (натрий кислый сернокислый) | 7631-90-5 | HNaO 3S | 5 | а | 3 |  |
| 1486. | Натрий гипофосфит гидрат (натрий фосфорноватистокислый гидрат) | 10039-56-2 | H 2NaO 2P x H 2O | 10 | а | 4 |  |
| 1487. | Натрий изотиоцианат (технический) | 540-72-7 | CNNaS | 10 | а | 4 |  |
| 1488. | Натрий йодид, активированный йодидом таллия до 0,5% | 7681-82-5 | INa | 1 | а | 2 |  |
| 1489. | Натрий карбоксиметилцеллюлоза (карбоксиметилцеллюлоза, натриевая соль) |  | C 10H 20N 2NaO 3 | 10 | а | 3 |  |
| 1490. | диНатрий карбонат+ (Кальцинированная сода; натрий углекислый) | 497-19-8 | Cna 2O 3 | 2 | а | 3 |  |
| 1491. | Натрий лигносульфонат (Диспергатор Реакса) | 8061-51-6 | (C 11H 15O 6S) n | 2 | а | 3 |  |
| 1492. | Натрий метаборат тригидрат, аддукт с перекисью водорода | 18283-88-0 | H 2BNaO 4 x 3H 2O | 1 | а | 2 |  |
| 1493. | Натрий монофторфосфат | 12331-99-6 | FNa 2O 3P | 4 | а | 3 |  |
| 1494. | Натрий нитрат (натрий азотнокислый) | 7631-99-4 | NNaO 3 | 5 | а | 3 |  |
| 1495. | Натрий нитрит (натрий азотистокислый) | 7632-00-0 | NNaO 2 | 0,1 | а | 1 | О |
| 1496. | Натрий перборат | 7632-04-4 | BNaO 3 | 1 | а | 2 |  |
| 1497. | диНатрий пероксокарбонат (натрий пероксиугольной кислоты соль) | 15630-89-4 | C 2H 2Na 2O 6 | 2 | а | 3 |  |
| 1498. | диНатрий сульфат (динатрий сернокислый) | 7757-82-6 | Na 2O 4S | 10 | а | 4 |  |
| 1499. | диНатрий сульфид (натрий сернистый) | 1313-82-2 | Na 2S | 0,2 | а | 2 |  |
| 1500. | Натрий тартрат (натрий виннокислый) | 51307-92-7 | C 4H 4Na 2O 6 | 10 | а | 3 |  |
| 1501. | Натрий тетраборатдекагидрат (Бура; натрий борнокислый) | 1330-43-4 | B 4Na 2O 7 x 10H 2O | 2 | а | 3 |  |
| 1502. | Натрий тиосульфат (натрий серноватистокислый) | 7772-98-4 | Na 2O 3S 2 | 10 | а | 4 |  |
| 1503. | Натрий фторид/по фтору/ (натрий фтористый) | 7681-49-4 | FNa | 1/0,2 | а | 2 |  |
| 1504. | Натрий хлорат (натрий хлорноватистый) | 7775-09-9 | ClNaO 3 | 5 | а | 3 |  |
| 1505. | Натрий хлорид (поваренная соль) | 7647-14-5 | CINa | 5 | а | 3 |  |
| 1506. | Натрий хлорит+ (натрий хлористокислый) | 7758-19-2 | ClNaO 2 | 1 | а | 2 |  |
| 1507. | Натрий хлорноватый в смеси с мочевиной (Дефолиант МН) | 102340-92-1 | CH 4ClN 2NaO 4 | 10 | а | 3 |  |
| 1508. | Натрий цианат (циановой кислоты натриевая соль) | 917-61-3 | CNNaO | 1 | а | 3 |  |
| 1509. | Натрий цианборгидрид | 25895-60-7 | CH 3BNNa | 0,3 | а | 2 |  |
| 1510. | (T-4) Натрий(циано-С) тригидроборат (1-) | 25895-60-7 | CH 3BNNa | 0,3 | п + а | 2 |  |
| 1511. | Нафтален-1-илтиокарбамид++ (АНТУ) | 86-88-4 | C 11H 10N 2S | - | а | 1 |  |
| 1512. | Нафталин | 91-20-3 | C 10H 8 | 20 | п | 4 |  |
| 1513. | Нафталин-2,6-дикарбоновая кислота+ | 1141-38-4 | C 12H 8O 4 | 0,1 | а | 2 |  |
| 1514. | Нафталин-2,6-дикарбоновой кислоты дихлоран-гидрид+ | 2351-36-2 | C 12H 6Cl 2O 2 | 0,5 | а | 2 | А |
| 1515. | Нафталин-1,4-дион+ (1,4-нафтохинон) | 130-15-4 | C 10H 6O 2 | 0,1 | п | 1 |  |
| 1516. | Нафталин-1,4,5,8-тетракарбоновая кислота+ | 128-97-2 | C 14H 8O 8 | 0,5 | а | 2 |  |
| 1517. | Нафталины хлорированные+ |  | C 10H n-xCl x | 0,5 | п | 2 |  |
| 1518. | Нафталин-2-карбоновая кислота (нафтойная кислота) | 93-09-4 | C 11H 8O 2 | 0,1 | а | 2 |  |
| 1519. | 2-( -Нафтилметил) имидазолина, нитрат+ (Нафтизин) |  | C 14H 17N 3O 3 | 0,1 | а | 2 |  |
| 1520. | 2-(Нафт-1-илокси) пропионовая кислота | 57128-29-7 | C 13H 12O 3 | 2 | а | 3 |  |
| 1521. | Нафт-1-ол ( -нафтол) | 90-15-7 | C 10H 8O | 0,5 | а | 2 |  |
| 1522. | Нафт-2-ол ( -нафтол) | 135-19-3 | C 10H 8O | 0,1 | а | 2 |  |
| 1523. | 1Н,3Н-Нафто[1,8-c,d] пиран-1,3-дион (нафталин-1,8-дикарбоновой кислоты ангидрид) | 81-84-5 | C 12H 6O 3 | 2 | а | 2 |  |
| 1524. | Неодим трифторид (неодим фтористый) | 15195-53-6 | F 3Nd | 2,5/0,5 | а | 3 |  |
| 1525. | Неомицин | 1404-04-2 |  | 0,1 | а | 2 | А |
| 1526. | Нефелин | 1302-72-3 | AlK 0-0,25Na 0,75-1O 4Si | -/6 | а | 4 | Ф |
| 1527. | Нефелиновый сиенит |  |  | 6 | а | 4 |  |
| 1528. | Нефрас C150/200/в пересчете на C/ |  |  | 300/100 | п | 4 |  |
| 1529. | Нефть сырая+ | 8002-05-9 |  | -/10 | а | 3 |  |
| 1530. | Никель тетракарбонил | 13463-39-3 | C 4NiO 4 | 0,003 | п | 1 | О, К, А |
| 1531. | Никель хром гексагидрофосфат гидрат/по никелю/ (1,7-никель хром гекса(диводородфосфат) гидрат |  | H 12CrNi 1,7O 4P 6 x H 2O | 0,005 | а | 1 | К, А |
| 1532. | Никель, никель оксиды, сульфиды и смеси соединений никеля (файнштеин, никелевый концентрат и агломерат, оборотная пыль очистных устройств) (по никелю) |  |  | 0,05 | а | 1 | К, А |
| 1533. | Никеля соли в виде гидроаэрозоля/по никелю/ |  |  | 0,005 | а | 1 | К, А |
| 1534. | Ниобий | 7440-03-1 | Nb | -/10 | а | 4 | Ф |
| 1535. | Ниобий диселенид | 12034-77-4 | NbSe 2 | 4 | а | 3 |  |
| 1536. | Ниобий нитрид | 24621-21-4 | NNb | -/10 | а | 4 | Ф |
| 1537. | диНиобий пентаоксид (ниобий пятиокись) | 1313-96-8 | Nb 2O 5 | -/10 | а | 4 | Ф |
| 1538. | Нитрафен (содержание алкилфенолов 67,5 - 72,5%) |  |  | 3/1 | а | 2 |  |
| 1539. | [Нитрилотри (метилен)] три (фосфоновая кислота) | 6419-19-8 | C 3H 12NO 9P 3 | 2 | а | 3 |  |
| 1540. | 1,1',1"-Нитрилотрис (пропан-2-ол)+ | 122-20-3 | C 9H 21NO 3 | 5 | п + а | 3 | А |
| 1541. | Нитроаммофоска |  |  | -/4 | а | 3 | Ф |
| 1542. | 4-Нитроацетофенон | 100-19-6 | C 8H 7NO 3 | 3 | а | 3 |  |
| 1543. | 2-Нитробензальдегид+ | 552-89-6 | C 7H 5NO 3 | 0,5 | а | 2 |  |
| 1544. | 2-Нитробензилидендиацетат+ | 6345-63-7 | C 11H 11NO 6 | 2 | а | 3 |  |
| 1545. | 3-Нитробензоат гексагидро-1H-азепина (Ингибитор коррозии Г-2) | 7270-73-7 | C 13H 18N 2O 4 | 3 | а | 3 |  |
| 1546. | 4-Нитробензоилхлорид+ (4-нитробензойной кислоты хлорангидрид) | 122-04-3 | C 7H 4ClNO 3 | 0,2 | п + а | 2 |  |
| 1547. | 3-Нитробензойная кислота | 121-92-6 | C 7H 5NO 4 | 5 | а | 3 |  |
| 1548. | 4-Нитробензойная кислота (п-нитробензойная кислота) | 62-23-7 | C 7H 5NO 4 | 2 | а | 3 |  |
| 1549. | Нитробензол+ | 98-95-3 | C 6H 5NO 2 | 6/3 | п | 2 |  |
| 1550. | Нитробутан | 52006-62-9 | C 4H 9NO 2 | 30 | п | 4 |  |
| 1551. | (S)-3-(1-Нитрозопиперидин-2-ил) пиридин+ | 1133-64-8 | C 10H 13N 3O | 0,5 | п + а | 2 |  |
| 1552. | N-(4-Нитрозофенил)аминобензол+ (N-(4-нитрозофенил)анилин) | 156-10-5 | C 12H 10N 2O | 0,2 | а | 2 |  |
| 1553. | 5-Нитро-8-оксихинолина (Нитроксолин) | 4008-48-4 | C 9H 6NO 3 | 0,5 | а | 2 |  |
| 1554. | 6-Нитро-2-карбометоксиаминохиназол-4-он |  | C 10H 17N 3O 5 | 3 | а | 3 |  |
| 1555. | Нитрометан | 75-52-5 | CH 3NO 2 | 30 | п | 4 |  |
| 1556. | Нитронафталин | 27254-36-0 | C 10H 7NO 2 | 1 | а | 2 |  |
| 1557. | Нитропентахлорбензол+ | 82-68-8 | C 6Cl 5NO 2 | 1/0,5 | п + а | 2 |  |
| 1558. | Нитропропан | 25322-01-4 | C 3H 7NO 2 | 30 | п | 4 |  |
| 1559. | 1-Нитро-3-(трифторметил)бензол | 98-46-4 | C 7H 4F 3NO 2 | 3/1 | п | 2 |  |
| 1560. | 2-Нитро-4-трифторметил-1-хлорбензол+ (нитрохлорбензотрифторид) | 121-17-5 | C 7H 3ClF 3NO 2 | 2/0,5 | п + а | 2 |  |
| 1561. | 3-{N-[4-(4-Нитрофенилазо)фенил]-N-этиламино}пропионовой кислоты |  | C 17H 14N 4O 4 | 0,5 | а | 2 |  |
| 1562. | 1-[4-Нитрофенил]-2-ацетиламиноэтанол |  | C 10H 12N 2O 4 | 2 | а | 4 |  |
| 1563. | (+)-1-[4-Нитрофенил]-2-трихлорацетиламинопропан-1,3-диол |  | C 11H 11Cl 3N 2O 5 | 2 | а | 3 |  |
| 1564. | Нитрофоска азотносернокислотная |  | H 3K 2N 2O 13PS | 5 | а | 3 |  |
| 1565. | Нитрофоска бесхлорная, сульфатная, фосфорная |  |  | 2 | а | 3 |  |
| 1566. | 4-Нитрофторбензол+ (п-нитрофторбензол) | 352-15-8 | C 6H 4FNO 2 | 3/1 | п | 2 |  |
| 1567. | 3-(5-Нитрофуран-2-ил) проп-2-енальоксим (5-(3-нитро-2-фуранил)-2-пропенальоксим) | 3455-60-5 | C 7H 6N 2O 4 | 0,5 | а | 2 |  |
| 1568. | 1-[N-(5-Нитрофуран-2-ил) метиленамино]имидазолидин-2,4-дион | 67-20-9 | C 8H 6N 4O 5 | 0,5 | а | 2 | А |
| 1569. | 2-[(5-Нитро-2-фуранил)метилен]гидразинкарбоксамид (1-(5-нитрофурфурилиден) семикарбазид; Нитрофуразон) | 59-87-0 | C 6H 6N 4O 4 | 0,5 | а | 2 |  |
| 1570. | 3-(5-Нитрофурфурилиденамино) оксазолидин-2-он (Фуразолидон) | 67-45-8 | C 8H 7N 3O 5 | 0,5 | а | 2 |  |
| 1571. | Нитрохлорбензол+ (2,3,4-изомеры) | 25167-93-5 | C 6H 4ClNO 2 | 3/1 | п | 2 |  |
| 1572. | 3-{N-[4-(4-Нитро-2-хлорфенилазо)фенил]-N-этиламино} пропанонитрил+ |  | C 17H 16ClN 5O 2 | 0,5 | а | 2 |  |
| 1573. | 2-[N-[4-(4-Нитро-2-цианофенилазо)фенил]-N-этиламино]этилацетат+ (уксусной кислоты 2-[N-[4-(4-нитро-2-цианофенилазо) фенил]-N-этиламино] этиловый эфир) |  | C 19H 19N 5O 4 | 0,5 | а | 2 |  |
| 1574. | 3-{N-[4-(4-Нитро-2-цианофенилазо)фенил]-N-этиламино) пропианонитрил+ |  | C 18H 16N 6O 2 | 2 | а | 2 |  |
| 1575. | Нитроциклогексан | 1122-60-7 | C 6H 11NO 2 | 1 | п | 2 |  |
| 1576. | Нитроэтан | 79-24-3 | C 2H 5NO 2 | 30 | п | 4 |  |
| 1577. | Нонан-1-ол (нониловый спирт) | 143-08-8 | C 9H 20O | 10 | п + а | 3 |  |
| 1578. | Нонан-5-он+ (дибутилкетон) | 502-56-7 | C 9H 18O | 20 | п | 4 |  |
| 1579. | Нонилпроп-2-еноат (акриловой кислоты нониловый эфир0 | 2664-55-3 | C 12H 22O 2 | 3/1 | п | 2 |  |
| 1580. | 2,2,2,3,3,4,4,5,5-Нонафторпентилпроп-2-еноат (акриловой кислоты 2,2,2,3,3,4,4,5,5-нонафтор-пентиловый эфир) | 308-26-9 | C 8H 5F 9O 2 | 90/30 | п | 4 |  |
| 1581. | Норизин/контроль по рибоксину/ |  |  | 4 | а | 3 |  |
| 1582. | Озон | 10028-15-6 | O 3 | 0,1 | п | 1 | О |
| 1583. | Оксалон |  |  | 5 | а | 3 |  |
| 1584. | 3,3'-Оксибисбензоламин (3,3'-оксидианилин) | 15268-07-2 | C 12H 12N 2O | 5 | а | 3 |  |
| 1585. | 1,1'-Оксибисбутан (дибутиловый эфир) | 142-96-1 | C 8H 18O | 20 | п | 4 |  |
| 1586. | 10,10'-Оксибис (5,10-дигидрофенарсазин) | 4095-45-8 | C 24H 18As 2N 2O | 0,02 | а | 1 |  |
| 1587. | Оксибисметан (диметиловый эфир) | 115-10-6 | C 2H 6O | 600/200 | п | 4 |  |
| 1588. | 1,1'-Оксибис(3-метилбутан) (диизоамиловый спирт) (диизопентиловый эфир) | 544-01-4 | C 10H 22O | 20 | п + а | 4 |  |
| 1589. | 1,1'-Оксибис (4-нитробензол) (4,4'-динитрофениловый эфир) | 101-63-3 | C 12H 8N 2O 5 | 7 | а | 3 |  |
| 1590. | 1,1'-Оксибис (2,3,4,5,6-пентабромбензол) | 1163-19-5 | C 12Br 10O | 3 | а | 3 |  |
| 1591. | 10,10'-Оксибис(10H-феноксарсин)+ | 58-36-6 | C 24H 16As 2O 3 | 0,02 | а | 1 |  |
| 1592. | 1,1'-Оксибис(2-хлорэтан) + (Хлорекс) | 111-44-4 | C 4H 8Cl 2O | 2 | п | 3 |  |
| 1593. | Оксидибензол | 101-84-8 | C 12H 10O | 5 | п | 3 |  |
| 1594. | Оксидибензол хлорированный+ |  | C 12H 5Cl 5O | 0,5 | п | 2 |  |
| 1595. | 3,3'-Оксиди[1,1'-дифенил-4,4'-диаминобензол] | 105112-76-3 | C 24H 20N 2O 2 | 1 | а | 2 |  |
| 1596. | 2,2'-Оксидиэтанол (дигликоль; диэтиленгликоль) | 111-46-6 | C 4H 10O 3 | 10 | п + а | 3 |  |
| 1597. | 2,2'-Оксидиэтилендиоксидиэтанол (тетрагликоль; тетраэтиленгликоль) | 112-60-7 | C 8H 18O 5 | 10 | п + а | 3 |  |
| 1598. | 1,1'-Оксидиэтилендиоксидиэтен | 764-99-8 | C 8H 14O 3 | 20 | п | 4 |  |
| 1599. | 2-Оксобутаноат натрия (натрий оксобутират) | 2013-26-5 | C 4H 5NaO 3 | 2 | а | 3 |  |
| 1600. | (17-b)-17-(1-Оксодеканокси)-эстр-4-ен-3-он (Тестостерона капринат) |  | C 28H 41O 3 | 0,005 | а | 1 |  |
| 1601. | (17-b)-17-(1-Оксо-1-метилпентокси)-эстр-4-ен-3-он (Тестостерона изокапронат) |  | C 24H 33O 3 | 0,005 | а | 1 |  |
| 1602. | 2-Оксо-1-пирролидинацетамид (Пирацетам) | 7491-74-9 | C 16H 10N 2O 2 | 2 | а | 3 |  |
| 1603. | 3-Оксо-N-фенилбутанамид (ацетоуксусной кислоты анилид) | 102-01-2 | C 10H 11NO 2 | 1 | а | 2 |  |
| 1604. | (17-b)-17-(1-Оксо-3-фенилпропокси)эстр-4-ен-3-он (Феноболин) | 62-90-8 | C 27H 34O 3 | 0,005 | а | 1 |  |
| 1605. | 3-Оксо-N-фенил-2-хлорбутанамид+ (3-оксо-2-хлорбутановой кислоты анилид; 3-оксо-2-хлормасляной кислоты анилид) | 119878-78-3 | C 10H 10ClO 2 | 0,5 | а | 2 |  |
| 1606. | 4-Оксо-5-хлорпентилацетат+ (уксусной кислоты 4-Оксо-5-хлорпентиловый эфир) | 13045-16-4 | C 7H 10ClO 3 | 2 | п | 3 |  |
| 1607. | Октадеканоат аммония (аммоний стеарат) | 1002-89-7 | C 18H 39NO 2 | 2 | а | 3 |  |
| 1608. | Октадеканоат бария (барий стеарат) | 6865-35-6 | C 36H 70BaO 4 | 5/2 | а | 3 |  |
| 1609. | Октадеканоат кадмия (стеариновая кислота, кадмиевая соль (1:1)) | 2223-93-0 | C 36H 70CdO 4 | 0,3/0,1 | а | 1 | К |
| 1610. | Октадеканоат калия (калий стеарат) | 593-29-3 | C 18H 35KO 2 | 10 | а | 4 |  |
| 1611. | Октадеканоат кальция (кальций стеарат) | 1592-23-0 | C 36CaH 70O 4 | 10 | а | 4 |  |
| 1612. | Октадеканоат марганца (марганец стеарат) | 3353-05-7 | C 36H 70MnO 4 | 8/3 | а | 3 |  |
| 1613. | Октадеканоат меди (медь стеарат) | 7617-31-4 | C 36H 70CuO 4 | -/5 | а | 3 |  |
| 1614. | Октадеканоат свинца/по свинцу/ (свинец стеарат) | 7428-48-0 | C 36H 70O 4Pb | 0,05 | а | 1 |  |
| 1615. | Октадеканоат серебра (серебро стеарат) | 24927-67-1 | C 18H 35AgO 2 | 2 | а | 3 |  |
| 1616. | Октадеканоат цинка (цинк стеарат) | 557-05-1 | C 36H 70O 4Zn | 4 | а | 3 |  |
| 1617. | Октадекановая кислота (стеариновая кислота) | 57-11-4 | C 18H 36O 2 | 5 | а | 3 |  |
| 1618. | Октадекафторнонаноилфторид /по фтору/ (перфторнонановой кислоты фторангидрид) | 558-95-2 | C 9F 18O | 0,5/0,1 | п | 2 |  |
| 1619. | Октадекафтороктан (перфтороктан) | 307-34-6 | C 8F 18 | 1000 | п | 4 |  |
| 1620. | Октадец-9-еновая кислота (олеиновая кислота) | 112-80-1 | C 18H 34O 2 | 5 | а | 3 |  |
| 1621. | Октаметилтетраамидодифосфат+ (октаметилпирофосфорамид) | 152-16-9 | C 8H 24N 4O 3P 2 | 0,02 | п + а | 1 |  |
| 1622. | Октан-1-ол (октиловый спирт) | 111-87-5 | C 8H 18O | 10 | п + а | 3 |  |
| 1623. | Октан-2-он (гексилметил кетон) | 111-13-7 | C 8H 16O | 200 | п | 4 |  |
| 1624. | 3,3,4,4,5,5,6,6-Октафтор-1,2-дихлорциклогексен | 336-19-6 | C 6Cl 2F 8 | 1 | п | 2 |  |
| 1625. | 1,1,2,2,3,3,4,4-Октафтор-1,4-дицианбутан (перфторадипиновой кислоты динитрил; перфторадипонитрил) | 376-53-4 | C 6F 8N 2 | 0,1 | п | 1 |  |
| 1626. | Октафторметилбензол (перфтортолуол) | 434-64-0 | C 7F 8 | 15/5 | п | 3 |  |
| 1627. | Октафтор-2-метилпроп-1-ен (перфторизобутилен) | 382-21-8 | C 4F 8 | 0,1 | п | 1 | О |
| 1628. | 2,2,3,3,4,4,5,5-Октафторпентан-1-ол (октафтор-н-пентиловый спирт) | 355-80-6 | C 5H 4F 8O | 20 | п | 4 |  |
| 1629. | 2,2,3,3,4,4,5,5-Октафторпентилпроп-2-еноат (акриловой кислоты 2,2,3,3,4,4,5,5-октафторпентиловый эфир) | 376-84-1 | C 8H 6F 8O 2 | 90/30 | п | 4 |  |
| 1630. | Октафторпропан | 76-19-7 | C 3F 8 | 3000 | п | 4 |  |
| 1631. | а) Хладон М (октафторпропан - 95%, сера гексафторид - 5%) |  |  | 3000 | п | 4 |  |
| 1632. | Октафторциклобутан (перфторциклобутан; Фреон 318C) | 115-25-3 | C 4F 8 | 3000 | п | 4 |  |
| 1633. | 2-Октилацетат+ (ацетат октанола-2) | 112-14-1 | C 10H 20O 2 | 10 | п | 4 |  |
| 1634. | 4-Октилбифенил |  | C 20H 26 | 5 | а | 3 |  |
| 1635. | Октил-(2,4-дихлорфенокси)ацетат | 1928-44-5 | C 16H 22Cl 2O 3 | 1 | п + а | 2 |  |
| 1636. | Октил-2-метилпроп-2-еноат (метакриловой кислоты октиловый эфир) | 2157-01-9 | C 12H 22O 2 | 30 | п | 4 |  |
| 1637. | Олеандомицинфосфат+ (1:1) | 7060-74-4 | C 35H 64NO 16P | 0,4 | а | 2 | А |
| 1638. | Олигорибонуклеотиды природные (Гидролизат РНК) |  |  | 10 | а | 4 |  |
| 1639. | Олово фторид /по фтору/ | 13966-74-0 | FSn | 1/0,2 | а | 2 |  |
| 1640. | Ораза |  |  | 0,5 | а | 2 |  |
| 1641. | Органопластики (Органоволокниты) |  |  | 4/2 | а | 3 |  |
| 1642. | Ортокремниевая кислота (коллоидный раствор по сухому остатку) в смеси: |  |  |  |  |  |  |
| 1643. | а) с плавленным кварцем (кварцевым стеклом) |  |  | 3/1 | а | 3 | Ф |
| 1644. | б) с цирконом |  |  | 6/2 | а | 3 | Ф |
| 1645. | Ортофосфористая кислота+ | 10294-56-1 | H 3O 3P | 0,4 | а | 2 |  |
| 1646. | Основная свинцово-никелевая соль фталевой кислоты + |  | C 8H 14O 12PbNi 3 | 5,0 10-3 | а | 1 |  |
| 1647. | Панкреатин |  |  | 1 | а | 2 | А |
| 1648. | Парафины хлорированные "ХП-470" | 63449-39-8 | C 12-18H 22-23Cl 14-15 | 5 | а | 3 |  |
| 1649. | Пектаваморин |  |  | 3 | а | 3 |  |
| 1650. | Пектиназа грибная+ |  |  | 4 | а | 4 |  |
| 1651. | Пектоклостридин |  |  | 3 | а | 3 |  |
| 1652. | Пектофоетидин |  |  | 4 | а | 4 |  |
| 1653. | Пенообразователи КЧНР, ППК-30 |  |  | 5 | а | 3 |  |
| 1654. | Пента-1,3-диен (Пиперилен) | 504-60-9 | C 5H 8 | 40 | п | 4 |  |
| 1655. | Пентадекафтороктановая кислота Перфтороктановая кислота, перфторкаприловая кислота) | 335-67-1 | C 8HF 15O 2 | -/0,005 | а | 1 |  |
| 1656. | Пентан | 109-66-0 | C 5H 12 | 900/300 | п | 4 |  |
| 1657. | Пентандиаль (глутаральдегид; глутаровый альдегид) | 111-30-8 | C 5H 8O 2 | 5 | п | 3 | А |
| 1658. | Пентановая кислота (валериановая кислота) | 109-52-4 | C 5H 10O 2 | 5 | п | 3 |  |
| 1659. | Пентан-1-ол+ (амиловый спирт) | 71-41-0 | C 5H 12O | 10 | п | 3 |  |
| 1660. | Пентан-2-ол+ (изоамиловый спирт) | 6032-29-7 | C 5H 12O | 5 | п | 3 |  |
| 1661. | Пентан-2-он (метилэтилкетон) | 107-87-9 | C 5H 10O | 200 | п | 4 |  |
| 1662. | Пентафторбензол | 363-72-4 | C 6HF 5 | 15/5 | п | 2 |  |
| 1663. | Пентафторгидроксибензол (пентафторфенол) | 771-61-9 | C 6HF 5O | 15/5 | п | 3 |  |
| 1664. | Пентафторпропионовая кислота (перфторпропионовая кислота) | 422-64-0 | C 3HF 5O 2 | 2 | п | 3 |  |
| 1665. | Пентафторхлорбензол | 344-07-0 | C 6ClF 5 | 6/2 | п | 3 |  |
| 1666. | Пентафторхлорэтан | 76-15-3 | C 2ClF 5 | 3000 | п | 4 |  |
| 1667. | 1,1,2,2,2-Пентафтор-N-(пентафторэтил)-N-(трифторметил)этанамин | 758-48-5 | C 5F 13N | 500 | п | 4 |  |
| 1668. | (7 , 17 )-7-[9-[4,4,5,5,5-Пентафторпентил)сульфинил)нонил]эстра-1,3,5(10)-триен-3,17-диол (Фулвестрант) | 129453-61-8 | C 32H 47F 5O 3S |  | а | 1 |  |
| 1669. | Пентафторэтан (Фреон 125; Хладон 125) | 354-33-6 | C 2HF 5 | 3000 | п | 4 |  |
| 1670. | 1,2,3,3,4-Пентахлорбутен | 94796-72-2 | C 4H 3Cl 5 | 5 | п | 3 |  |
| 1671. | Пентахлоргидроксибензол+ (пентахлорфенол) | 87-86-5 | C 6HCl 5O | 0,3/0,1 | п + а | 1 |  |
| 1672. | Пентахлорпропан-2-он+ (пентахлорацетон) | 1768-31-6 | C 3HCl 5O | 0,5 | п | 2 |  |
| 1673. | Пентахлорфенолят натрия+ | 131-52-2 | C 6Cl 5NaO | 0,1 | п + а | 1 |  |
| 1674. | Пентахлорфенолят цинка (2:1) | 117-97-5 | C 12Cl 10S 2Zn | 2 | а | 3 |  |
| 1675. | Пентацикло[6.4.0.0]2,7,[0]4,11,[0]5,10 додекан+ (Тетрастерон) | 259-77-8 | C 12H 16 | 0,005 | а | 1 |  |
| 1676. | Пентилацетат (уксусной кислоты пентиловый эфир) | 628-63-7 | C 7H 14O 2 | 100 | п | 4 |  |
| 1677. | Пентилформиат+ (муравьиной кислоты пентиловый эфир) | 638-49-3 | C 6H 12O 2 | 10 | п | 3 |  |
| 1678. | Пергидрохинолизин-1-илметанол+ |  | C 10H 19NO | 0,2 | п + а | 2 |  |
| 1679. | Периклазохромитовых и хромитопериклазовых огнеупорных изделий пыль |  | MgO x SiO 2 x Cr 2O 3 x CaO x Al 2O 3 x Fe 2O 3 | -/4 | а | 4 | Ф, А |
| 1680. | Пижма (цветки) |  |  | 10 | а | 4 |  |
| 1681. | Пиперазин | 110-85-0 | C 4H 10N 2 | 1 | п + а | 2 |  |
| 1682. | 1,4-Пиперазинбис (аммония хлорид дигидрохлорид (дихлоргидрата пиперазина и аммония хлорида двойная соль) |  | C 4H 18Cl 2N 4 x Cl 2H 2 | 5 | а | 3 |  |
| 1683. | Пиперазин гексагидрат+ | 142-63-2 | C 4H 10N 2 x H 12O 6 | 1 | п + а | 2 |  |
| 1684. | Пиперидин+ | 110-89-4 | C 5H 11N | 0,2 | п | 2 |  |
| 1685. | (S)-3-(Пиперидин-2-ил) пиридин+ (Анабазин основание) | 53912-99-3 | C 10H 14N 2 | 0,1 | п + а | 1 |  |
| 1686. | (S)-3-(Пиперидин-2-ил) пиридин гидрохлорид (1:1) (Анабазин гидрохлорид) | 20377-52-0 | C 10H 15ClN 2 | 0,5 | а | 2 |  |
| 1687. | (S)-3-(Пиперидин-2-ил) пиридин сульфат (1:1) (Анабазин сульфат) | 18262-71-0 | C 10H 16N 2O 4S | 0,1 | п + а | 1 |  |
| 1688. | Пирен+ | 129-00-0 | C 16H 10 | 0,03 | а | 1 |  |
| 1689. | Пиридин | 110-86-1 | C 5H 5N | 5 | п | 2 |  |
| 1690. | 4-Пиридинкарбальдегид+ | 872-85-5 | C 6H 5NO | 1,1 | п + а | 3 |  |
| 1691. | Пиридин-4-карбоновой комплекс с железом (2+) сульфат дигидрат (Феназид) |  | C 6H 7FeN 3O 5SH 4 | 1 | а | 2 |  |
| 1692. | Пиридинил-3-аминобутановая кислота (никотиноил у-аминомасляная кислота) |  | C 11H 14N 2O 4 | 2 | а | 3 |  |
| 1693. | 4-[(3-Пиридинилкарбонил) амино] бутаноат натрия (Никотиноил; Пикамилон) | 62936-56-5 | C 10H 11N 2NaO 3 | 6/2 | а | 3 |  |
| 1694. | Пиридин-3-карбоксамид (Никотиновая кислота) | 98-92-0 | C 6H 6N 2O | 1 | а | 2 |  |
| 1695. | Пиридин-3-карбоновая кислота (никотиновой кислоты амид) | 59-67-6 | C 6H 5NO 2 | 1 | а | 2 |  |
| 1696. | Пиридин-4-карбоновой кислоты гидразид (Изониазид) | 54-85-3 | C 6H 7N 3O | 0,1 | а | 2 |  |
| 1697. | Пирролидин+ (тетраметиленимин) | 123-75-1 | C 4H 9N | 0,1 | п | 2 |  |
| 1698. | Пирролидин-2-карбоновая кислота (Пролин) | 7005-20-1 | C 5H 9NO 2 | 5 | а | 3 |  |
| 1699. | Пирролид-2-он | 616-45-5 | C 4H 7NO | 10 | а | 4 |  |
| 1700. | Плантаглюцид | 8063-16-9 |  | 2 | а | 3 |  |
| 1701. | Полиакрилин [1-(2-метил-1-оксо-2-пропенил)-2-(пирид-3-ил)пиперидин полимер с 1-(2-метил-1-оксопропенил)пиперидином] |  | (C 23H 26N 3O 2) n | 0,5 | а | 2 |  |
| 1702. | Полиамидное волокно "Армос" |  |  | 5 | а | 3 |  |
| 1703. | Полиамидный пресс-порошок ПАИ-1 |  |  | 5 | а | 3 |  |
| 1704. | Полиамидный пресс-порошок ПМ-69 |  |  | 5 | а | 3 |  |
| 1705. | Полибензоксазол (бензоксазол, гомополимер) | 29791-96-6 | [CнHнNO] x | 10 | а | 3 |  |
| 1706. | Поли-3,3-бис(азидометил)оксетан высокомолекулярный | 17607-20-4 | (C 5H 8N 6O) n, где n = 1100-1400 | 5,0 | а | 3 |  |
| 1707. | Полибутиленбензол-1,4-дикарбонат (полибутилентерефталат) |  |  | -/10 | а | 4 |  |
| 1708. | Полибутил-2-метилпроп-2-еноат |  | (-CнH 11O 2- )n | 10 | а | 4 |  |
| 1709. | Полигалактуроновая кислота (Пектин) | 9000-69-5 |  | 10 | а | 4 |  |
| 1710. | Поли (гексагидро-2H-азепин-2-он) (Капрон; поли-е-капролактам) | 25038-54-4 | (C 6HnNO)n | -/5 | а | 3 | Ф |
| 1711. | Поли-2-гидроксибутановая кислота (поли- -оксимасляная кислота) |  | [C 4H 8O 3]n | 0,1 | а | 2 | А |
| 1712. | Полиглицидилазид, модифицированный тетрагидрофураном |  | H - [- OC 3H 5N 3 - ]n [- O(CH 2) 4 - ]m-OH, где n = 15-30, m = 1,5-3,0 | 10,0 | п | 3 |  |
| 1713. | Поли-Д-глюкозоамин, частично N-ацетилированный (поли-(1-4)-2-амино-2-дезокси- -D-глюкопираноза; Хитозан) | 9012-76-4 |  | 2 | а | 3 | А |
| 1714. | Поли (1,12-додекаметиленпирромелит) |  | (C 22H 2O)n | 5 | а | 3 |  |
| 1715. | Поли (иминоимидокарбонилиминогексаметилен)гидрохлорид+ (Биопаг; БРП-1) | 57029-18-2 | (C 7H 15N 3) x n (ClH)x | 2 | а | 3 |  |
| 1716. | Поли (иминоимидокарбонилиминогексаметилен)фосфат+ (Фосфопаг) | 89697-78-9 | (C 7H 15N 3) x n(H 3O 4P)x | 2 | а | 3 |  |
| 1717. | Поли (1 4)-2-N- карбоксиметил 2-дезокси-6-O-карбоксиметил- -D-глюкопиранозы натриевая соль (натриевая соль N,O-карбоксиметилхитозана) |  |  | 2 | а | 3 | А |
| 1718. | Поли-1,4-бета-O-ацетатбутаноат-Д-пиранозил-Д-глюкопираноза (Ацетобутират целлюлозы) | 9004-36-8 |  | 10 | а | 4 |  |
| 1719. | Поликарбонат (4,4'-изопропилидендифенол полимер с дихлоркарбонатом) | 25971-63-5 |  | 10 | а | 4 |  |
| 1720. | Поликарбонфторид |  |  | 10 | а | 4 |  |
| 1721. | Полимер бензол-1,2,4,5-тетракарбоновой кислоты имида с додекаметилендиамином AN-IN | 28014-25-7 | (C 18H 30N 2O 6)n | 5 | а | 3 |  |
| 1722. | Полимер гексагидро-2H-азепин-2-она с оксираном (Ингибитор коррозии КЛОЕ-15; -капролактам полимер с оксираном) | 26569-63-1 | [[C 6H 11NO]m x [C 2H 4O]n]x | -/5 | а | 3 |  |
| 1723. | Полимер 2-гидроксибензоата натрия с формальдегидом (салициловой кислоты натриевая соль, полимер с формальдегидом) | 53360-51-3 | [[C 7H 6NaO 3]m x [CH 2O]n]x | 10 | а | 4 |  |
| 1724. | Полимер 1,1-дихлорэтена и хлорэтена | 9011-06-7 | [[C 2H 2Cl 2]n x [C 2H 3Cl]m]x | 10 | а | 4 |  |
| 1725. | Полимер (1-метилэтенил) бензола с этенилбензолом (стирол, -метилстирол, сополимер) | 9011-11-4 | [[C 9H 10]m [C 8H 8]n] x | -/5 | а | 4 |  |
| 1726. | Полимер 2-метил-5-этенилпиридина с проп-2-енонитрилом (сополимер акрилонитрила с 2-метил-5-винилпиридином) |  | [[C 8H 9N]m [C 3H 3N]n] x | 5 | а | 3 |  |
| 1727. | Полимер этенил (хлорметил)бензола и 1,4-диэтилбензола (Волокно ВИОН-АН-1) |  |  | 10 | а | 4 |  |
| 1728. | Полимерная композиция ЭППП-1 (сополимервинил(хлорметил)бензол-1,4-дивинилбензола) |  |  | 5 | а | 3 |  |
| 1729. | Полимеры проп-2-еновой и 2-метилпроп-2-еновой кислот и их производных (полимеры и сополимеры на основе акриловых и метакриловых мономеров) |  |  | 10 | а | 4 |  |
| 1730. | Полиметиленкарбамид (полиметиленмочевина) |  |  | 10 | а | 4 |  |
| 1731. | Полимиксин E2, 7-L-треонин | 71029-35-1 | C 50H 94N 16O 14 | 0,1 | а | 2 | А |
| 1732. | Полиминеральная калийная руда с содержанием SiO 2 до 10% |  |  | 5 | а | 3 |  |
| 1733. | Поли-1,3,4-оксадиазол (оксидиазол, гомополимер) |  | [C 2H 2N 2O]n | 10 | а | 3 |  |
| 1734. | Поли [окси-2,6-диметил-1,4-фенилен] (Арелокс-100; Арелокс-200; Арелокс-300; Поли-2,6-диметил-1,4-фениленоксид; полифениленоксиды) | 24938-67-8 | (C 8H 8O) n | 10 | а | 4 |  |
| 1735. | Полиоксиметилен (полиформальдегид) | 9002-81-7 | (CH 2O) n | 5 | а | 3 |  |
| 1736. | -Полиоксиметилен |  | CH 3O(CH 2O)nCH 3, где n = 100-300 | 5,0 | а | 3 |  |
| 1737. | Полиоксипропилентриэпоксиды марок Т3-15000, Т3-755 |  |  | 10 | п | 4 |  |
| 1738. | Полиоксипропилендиэпоксиды ДЗ-1000, ДЗ-500 /по ацетону/ |  |  | 100 | п | 4 |  |
| 1739. | Полиоксипропилентриэпоксиды марок ТЭ-15000, ГЭ-750 /по ацетону/ |  |  | 100 | п | 4 |  |
| 1740. | Полиоксифенилоксид (ПФКН) |  | [C 6H 5O 2]n | 5 | а | 3 |  |
| 1741. | Полиокси-1,2-этандиилоксикарбонил-1,4-фениленкарбонил (Лавсан; полиэтилентерефталат) | 25038-59-9 | (C 10H 8O 4)n | 5 | а | 3 |  |
| 1742. | Полипроп-2-енамид (Полиакриамид АК-618-0) | 9003-05-8 | (C 3H 5NO) n | 10 | а | 4 |  |
| 1743. | Полипроп-2-енонитрил (Нитрон; полиакрилонитрил) | 25765-21-3 | [-C 3H 3N-]n | -/5 | а | 3 | Ф |
| 1744. | Полипропилен нестабилизированный (проп-2-ен, гомополимер) | 9003-07-0 | [C 3H 6]x | 10 | а | 3 |  |
| 1745. | Полисульфоны |  |  | 10 | а | 4 |  |
| 1746. | Политетрафторэтилен | 9002-84-0 | (C 2F 4)n | -/10 | а | 4 | Ф |
| 1747. | Поли-3-фениленизофталимид (Фенилон) |  | (C 14H 9NO 2)n | 10 | а | 4 |  |
| 1748. | Полифосфаты: аммониевая, калиевая, кальциевая, натриевая, магниевая одно-, двух- и трехзамещенные соли ортофосфорной кислоты |  |  | 10 | а | 4 |  |
| 1749. | Полифталоцианин кобальта, натриевая соль |  |  | 5 | а | 3 |  |
| 1750. | Полихлорпинен+ |  | [C 10H 15Cl]n | 0,2 | п | 2 | А |
| 1751. | Полиэтен (полиэтилен; этен, гомополимер) | 9002-88-4 | [C 2H 4] n | 10 | а | 4 |  |
| 1752. | Полиэтенол (поливиниловый спирт; полиэтеновый спирт; этенол, гомополимер) | 9002-89-5 | (C 2H 4O) x | 10 | а | 4 |  |
| 1753. | Полиэтенилбензол (полимеры на основе стирола) | 9003-53-6 | [C 8H 8]n | 10 | а | 4 |  |
| 1754. | Поли(1-этенилпирролид-2-он) (поливинилпирролидон; (поли(1-винил-2-пирролидон)) | 9003-39-8 | (C 6H 9NO) x | 10 | а | 4 |  |
| 1755. | Полиэтенилхлорид (поливинилхлорид; хлорэтен гомополимер) | 9002-86-2 | [C 2H 3Cl]x | 6 | а | 3 |  |
| 1756. | Полиэтенилхлорид хлорированный (поливинилхлорид хлорированный; полиперхлорвинил) |  | [C 2Cl 4]x | 6 | а | 4 | Ф |
| 1757. | Полиэфирная композиция ППК-1 |  |  | 10 | а | 3 |  |
| 1758. | Полиэфируретановый каучук П-9АД (по аллиловому спирту) |  |  | 2,0 | п | 3 |  |
| 1759. | Пропандинитрил+ (малонодинитрил) | 109-77-3 | C 3H 2N 2 | 0,3 | п + а | 1 | О |
| 1760. | Пропан-1,2-диол (пропиленгликоль) | 57-55-6 | C 3H 8O 2 | 7 | п + а | 3 |  |
| 1761. | Пропан-2-ол (изопропиловый спирт) | 67-63-0 | C 3H 8O | 50/10 | п | 3 |  |
| 1762. | Пропан-1-ол (пропиловый спирт) | 71-23-8 | C 3H 8O | 30/10 | п | 3 |  |
| 1763. | Пропан-2-он (Ацетон) | 67-64-1 | C 3H 6O | 800/200 | п | 4 |  |
| 1764. | Пропан-1,2,3-триола тринитрат+ (Нитроглицерин) | 55-63-0 | C 3H 5N 3O 9 | 0,02 | п | 1 | О |
| 1765. | Проп-2-ен-1-аль (акрилальдегид; акролеин) | 107-02-8 | C 3H 4O | 0,2 | п | 2 |  |
| 1766. | Проп-2-енамид+ (акриламид; акриловой кислоты амид) | 79-06-1 | C 3H 5NO | 0,2/0,05 | п | 2 |  |
| 1767. | Проп-1-енамин+ (аллиламин) | 107-11-9 | C 3H 7N | 0,5 | п | 2 |  |
| 1768. | Проп-2-енилцианацетат+ (циануксусной кислоты проп-2-ениловый эфир) | 13361-32-5 | C 6H 7NO 2 | 1 | а | 2 |  |
| 1769. | Проп-1-енилацетат+ (аллилацетат; уксусной кислоты аллиловый эфир) | 591-87-7 | C 5H 8O 2 | 2 | п | 3 |  |
| 1770. | Проп-2-енил-2-метилпроп-2-еноат+ (метакриловой кислоты проп-2-ениловый эфир) | 96-05-9 | C 7H 10O 2 | 2 | п | 3 |  |
| 1771. | N-Проп-1-енилпроп-2-ен-1-амин+ (диаллиламин; ди(проп-1-енил)амин) | 124-02-7 | C 6H 11N | 1 | п | 2 |  |
| 1772. | Проп-1-енил-2-(проп-1-енилоксикарбонилокси) проп-2-еноат (2-(аллилоксикарбонилокси)акриловой кислоты аллиловый эфир) | 72782-44-6 | C 10H 12O 5 | 0,03 | п | 1 |  |
| 1773. | Проп-1-енилхлоркарбонат+ (хлоругольной кислоты аллиловый эфир) | 2937-50-0 | C 4H 5ClO 2 | 0,4 | п | 2 |  |
| 1774. | Проп-2-енил-2-цианпроп-2-еноат (2-цианакриловой кислоты проп-2-ениловый эфир) | 7324-02-9 | C 7H 7NO 2 | 1 | п | 2 |  |
| 1775. | Проп-2-еновая кислота (акриловая кислота) | 79-10-7 | C 3H 4O 2 | 15/5 | п | 3 |  |
| 1776. | Проп-2-еноилхлорид+ (акрилоилхлорид) | 814-68-6 | C 3H 3ClO | 0,3 | п | 2 | А |
| 1777. | Проп-2-енонитрил+ (акриловой кислоты нитрил; акрилонитрил) | 107-13-1 | C 3H 3N | 1,5/0,5 | п | 2 | А |
| 1778. | Пропилацетат (уксусной кислоты пропиловый эфир) | 109-60-4 | C 5H 10O 2 | 200 | п | 4 |  |
| 1779. | Пропил-4-гидрооксибензоат (Нипазол; пропиловый эфир 4-оксибензойной кислоты) | 94-13-3 | C 10H 12O 3 | 10 | а | 4 |  |
| 1780. | N-Пропилпропан-1-амин+ | 142-84-7 | C 6H 15N | 2 | п | 2 |  |
| 1781. | Пропилпропионат (пропионовой кислоты пропиловый эфир) | 106-36-5 | C 6H 12O 2 | 70 | п | 4 |  |
| 1782. | Пропилперфторпентаноат (перфторвалериановой кислоты пропиловый эфир) | 134638-92-9 | C 8H 7F 9O 2 | 100 | п | 4 |  |
| 1783. | S-Пропил-O-фенил-O-этилтиофосфат+ (Терофос) | 40626-35-5 | C 11H 17O 3PS | 0,02 | п + а | 1 |  |
| 1784. | Проп-2-ин-1-ол | 107-19-7 | C 3H 4O | 1 | п | 2 |  |
| 1785. | Пропиональдегид+ (пропаналь) | 123-38-6 | C 3H 6O | 5 | п | 3 |  |
| 1786. | Пропионилхлорид+ (пропановой кислоты хлорангидрид; пропионил хлористый) | 79-03-8 | C 3H 5ClO | 2 | п | 3 |  |
| 1787. | Пропионовая кислота | 79-09-4 | C 3H 6O 2 | 20 | п | 4 |  |
| 1788. | 2-(Проп-2-енокси)этанол(2-аллилоксиэтанол) | 111-45-5 | C 5H 10O 2 | 20 | п | 4 |  |
| 1789. | Протаргол |  |  | 4 | а | 4 |  |
| 1790. | Протеаза щелочная (активность 60000 ед.) | 9073-77-2 | C 20H 18N 4O 3 | 0,5 | а | 2 | А |
| 1791. | Протерризин |  |  | 0,5 | а | 2 |  |
| 1792. | Протомезентерин |  |  | 0,5 | а | 2 |  |
| 1793. | Протосубтилин |  |  | 0,5 | а | 2 |  |
| 1794. | 1Н-Пурин-6-амин (Аденин) | 73-24-5 | C 5H 5N 5 | 3 | а | 3 |  |
| 1795. | 1Н-Пурин-6-амин, сульфат (аденин сульфат) | 321-30-2 | C 5H 7N 5 x 1/2H 2SO 4 | 3 | а | 3 |  |
| 1796. | Пыль доменного шлака |  |  | -/6 | а | 4 | Ф |
| 1797. | Пыль растительного и животного происхождения: |  |  |  |  |  |  |
| 1798. | а) с примесью диоксида кремния от 2 до 10% |  |  | -/4 | а | 4 | А, Ф |
| 1799. | б) зерновая |  |  | -/4 | а | 3 | А, Ф |
| 1800. | в) лубяная, хлопчатобумажная хлопковая, льняная, шерстяная, пуховая и другие (с примесью диоксида кремния более 10%) |  |  | -/2 | а | 4 | А, Ф |
| 1801. | г) мучная, древесная и другие (с примесью диоксида кремния менее 2%) |  |  | -/6 | а | 4 | А, Ф |
| 1802. | д) хлопковая мука /по белку/ |  |  | -/0,5 | а | 3 | А |
| 1803. | Пыльца бабочек зерновой моли |  |  | 0,1 | а | 2 | А |
| 1804. | Ренацит II, сплав трихлорбензотиола, дитиобис (трихлорбензола) |  |  | 5 | а | 3 |  |
| 1805. | Рениномезентерин |  |  | 0,5 | а | 2 |  |
| 1806. | Рибофлавин | 83-88-5 | C 17H 20N 4O 6 | 1 | а | 2 | А |
| 1807. | Роксбор-КС, Роксбор-МВ, Роксбор-БЦ, борсодержащие смеси |  |  | -/10 | а | 4 | Ф |
| 1808. | Ртуть | 7439-97-6 | Hg | 0,01/0,005 | п | 1 |  |
| 1809. | Ртуть, неорганические соединения+ /по ртути/ |  |  | 0,2/0,05 | а | 1 |  |
| 1810. | Рубидий гидроксид+ (рубидий гидроокись) | 1310-82-3 | HORb | 0,5 | а | 2 |  |
| 1811. | диРубидий карбонат (рубидий углекислый) | 584-09-8 | CRb 2O 3 | 0,5 | а | 2 |  |
| 1812. | Рубидий нитрат (рубидий азотнокислый) | 13126-12-0 | NO 3Rb | 0,5 | а | 2 |  |
| 1813. | Рубидийтрииодобис (дииодтетрааргентат) | 12267-44-6 | Ag 4I 5Rb | 3 | а | 3 |  |
| 1814. | диРубидий сульфат (рубидий сернокислый) | 7488-54-2 | O 4Rb 2S | 0,5 | а | 2 |  |
| 1815. | Рубидий хлорид (рубидий хлористый) | 7791-11-9 | ClRb | 0,5 | а | 2 |  |
| 1816. | Рутений диоксид (рутений окись) | 12036-10-1 | O 2Ru | 1 | а | 2 |  |
| 1817. | Самарий дихлорид (самарий (II) хлористый) | 13874-75-4 | Cl 2Sm | 5 | а | 3 |  |
| 1818. | Самарий оксид (самарий окись) | 12035-88-0 | OSm | 5 | а | 3 |  |
| 1819. | Самарий пентакобальтид+ /по кобальту/ (кобальт-самариевая композиция магнитов) | 12017-68-4 | Co 5Sm | 0,05 | а | 1 | А |
| 1820. | Самарий сульфат (самарий сернокислый) | 38414-00-5 | O 12S 3Sm 2 | 5 | а | 3 |  |
| 1821. | диСамарий триоксид (самарий трехокись) | 12060-58-1 | O 3Sm 2 | 5 | а | 3 |  |
| 1822. | диСамарий трисульфат (самарий сернокислый (2:3)) | 13692-88-3 | O 12S 3Sm 2 | 5 | а | 3 |  |
| 1823. | Самарий трихлорид (самарий (III) хлористый) | 10361-82-7 | Cl 3Sm | 5 | а | 3 |  |
| 1824. | Сахароза (Сахарная пудра) | 9001-57-4 |  | 10 | а | 4 |  |
| 1825. | Сахарол (Смесь дитерпеновых гликозидов стевиозида и ребаудиозида в соотношении 2:1) |  |  | 10 | а | 4 |  |
| 1826. | Свинец и его неорганические соединения /по свинцу/ |  |  | -/0,05 | а | 1 |  |
| 1827 | Свинец цирконий титан триоксид /по свинцу/ |  | O 3PbTiZr | 0,1/0,05 | а | 1 |  |
| 1828. | Свинцово-кадмиевый припой (состав: кадмий - 18%, свинец - 32%, олово - 50%) /по свинцу/ |  |  | 0,05 | а | 1 |  |
| 1829. | Свинцово-оловянные припои (сурьмянистые и бессурьмянистые) /по свинцу/ |  |  | 0,05 | а | 1 |  |
| 1830. | Селен | 7782-49-2 | Se | -/2 | а | 3 |  |
| 1831. | Селен диоксид (селен (IV) оксид; селен окись) | 7446-08-4 | O 2Se | 0,3/0,1 | а | 1 |  |
| 1832. | Селен гексафторид + | 7783-79-1 | F 6Se | 0,2 | п | 1 | О |
| 1833. | Сенна (сухие листья) |  |  | 5 | а | 3 |  |
| 1834. | Сера | 7704-34-9 | S | -/6 | а | 4 | Ф |
| 1835. | Сера гексафторид (сера гексафтористая) | 2551-62-4 | F 6S | 5000 | п | 4 |  |
| 1836. | диСера декафторид+ (сера пятифтористая) | 5714-22-7 | F 10S 2 | од | п | 1 | О |
| 1837. | Сера диоксид+ (сернистый ангидрид; сернистый газ) | 7446-09-5 | O 2S | 10 | п | 3 |  |
| 1838. | Сера дихлорид+ (сера хлористая) | 10545-99-0 | Cl 2S | 0,3 | п | 2 |  |
| 1839. | диСера дихлорид+ (сера хлористая) | 10025-67-9 | Cl 2S 2 | 0,3 | п | 2 |  |
| 1840. | (T-4) Сера тетрафторид | 7782-60-0 | F 4S | 0,3 | п | 2 | О |
| 1841. | Сера триоксид+ (серный ангидрид) | 7446-11-9 | O 3S | 1 | п | 2 |  |
| 1842. | Серебро | 7440-22-4 | Ag | 1 | а | 2 |  |
| 1843. | Серебро, неорганические соединения |  |  | 0,5 | а | 2 |  |
| 1844. | Серебро фторид /по фтору/ (серебро фтористое) | 7775-41-9 | AgF | 1/0,2 | а | 2 |  |
| 1845. | Серная кислота+ | 7664-93-9 | H 2O 4S | 1 | а | 2 |  |
|  | Силикатсодержащие пыли, силикаты, алюмосиликаты: |  |  |  |  |  |  |
| 1846. | а) пыль хризотилсодержащая, при среднесменной концентрации респирабельных волокон хризотила более 2 волокон в миллилитре (в/мл) |  |  | 2/0,5 | а | 3 | Ф, К |
| 1847. | б) пыль хризотилсодержащая, при среднесменной концентрации респирабельных волокон хризотила от 1 до 2 в/мл |  |  | 4/1 | а | 3 | Ф, К |
| 1848. | в) пыль хризотилсодержащая, при среднесменной концентрации респирабельных волокон хризотила менее 1 в/мл |  |  | 6/2 | а | 3 | Ф, К |
| 1849. | г) асбесты амфиболовой группы (например: крокидолит, амозит, антофиллит, тремолит), при среднесменной концентрации респирабельных волокон более 0,01 в/мл |  |  | 0,5/0,1 | а | 3 | Ф, К |
| 1850. | д) асбесты амфиболовой группы (например: крокидолит, амозит, антофиллит, тремолит), при среднесменной концентрации респирабельных волокон 0,01 в/мл и менее |  |  | 2/0,5 | а | 3 | Ф, К |
| 1851. | е) слюды (флагопит, мусковит), тальк, талькопородные пыли, содержащие до 10% свободного диоксида кремния при среднесменной концентрации респирабельных волокон амфиболовых асбестов 0,01 в/мл и менее |  |  | 8/4 | а | 3 | Ф |
| 1852. | ж) тальк, натуральный тальк, вермикулит, содержащие примеси тремолита, актинолита, антофиллита и других асбестов амфиболовой группы при среднесменной концентрации респирабельных волокон амфиболовых асбестов более 0,01 в/мл |  |  | 0,5/0,1 | а | 3 | Ф, К |
| 1853. | з) муллитовые (не волокнистые) огнеупоры |  |  | 8/4 | а | 3 | Ф |
| 1854. | и) искусственные минеральные волокна (например: стекловолокно, стекловата, вата минеральная и шлаковая), кремнийсодержащие волокна и др. при среднесменной концентрации респирабельных волокон 1 в/мл и более |  |  | 4/1 | а | 3 | Ф |
| 1855. | к) искусственные минеральные волокна (например: стекловолокно, стекловата, вата минеральная и шлаковая), кремнийсодержащие в волокна и др. при среднесменной концентрации респирабельных волокон менее 1 в/мл |  |  | 6/2 | а | 3 | Ф |
| 1856. | л) высокоглиноземистая огнеупорная глина, цемент, оливин, апатит, глина, шамот каолиновый |  |  | -/8 | а | 3 | Ф |
| 1857. | м) силикаты стеклообразные вулканического происхождения (туфы, пемза, перлит) |  |  | 8/4 | а | 3 | Ф |
| 1858. | н) цеолиты (природные и искусственные) при среднесменной концентрации респирабельных волокон 0,01 в/мл и менее |  |  | 6/2 | а | 3 | Ф |
| 1859. | о) цеолиты (природные и искусственные) волокнистые при среднесменной концентрации респирабельных волокон более 0,01 в/мл |  |  | 0,5/0,1 | а | 3 | Ф, К |
| 1860. | п) дуниты и изготавливаемые из них магнезиально-силикатные (форстеритовые) огнеупоры |  |  | 8/4 | а | 3 | Ф |
| 1861. | р) пыль стекла и неволокнистых стеклянных строительных материалов |  |  | 6/2 | а | 3 | Ф |
| 1862. | Силлиманит (Дистенсиллиманит) | 12141-45-6 | Al 2O 5Si | -/6 | а | 4 | Ф |
| 1863. | Сильвинит | 77348-01-7 | ClK+ClNa | 5 | а | 3 |  |
| 1864. | Сиптокс-12, Сиптокс-20M | 66106-01-2 |  | 5 | а | 3 |  |
| 1865. | Ситалл марки СТ-30 в смеси с алмазом до 5% |  |  | -/2 | а | - | Ф |
| 1866. | Скандий фторид /по фтору/ (скандий фтористый) | 14017-33-5 | FSc | 2,5/0,5 | а | 3 |  |
| 1867. | Скипидар /в пересчете на С/ | 8006-64-2 |  | 600/300 | п | 4 | А |
| 1868. | Смола дициандиамидформальдегидная+ |  |  | 0,2 | а | 2 |  |
| 1869. | Смолодоломит |  |  | 6/2 | а | 3 | Ф |
| 1870. | Смолы сланцевые дифенольные ДФК-8, ДФК-9, ДФК-АМ /контроль по ацетону/ |  |  | 80 | п + а | 4 |  |
| 1871. | Соли алифатических аминов и жирных кислот C12-20+ |  |  | 2 | п + а | 3 |  |
| 1872. | Солизим |  |  | 0,5 | а | 2 |  |
| 1873. | Сольвенг-нафта /в пересчете на С/ | 64742-91-2 |  | 300/100 | п | 4 |  |
| 1874. | L-Сорбоза | 87-79-6 | C 6H 12O 6 | 10 | п | 4 |  |
| 1875. | Спирты непредельного ряда (аллиловый, кротониловый) |  |  | 2 | п | 3 |  |
| 1876. | Спирты первичные жирные C10-18 |  |  | 10 | п + а | 3 |  |
| 1877. | Сплав алюминия с магнием AM-50 |  |  | 6 | а | 4 |  |
| 1878. | Стеклокристаллический цемент /по свинцу/ |  |  | 0,05 | а | 1 |  |
| 1879. | Стеклопластик на основе полиэфирной смолы |  |  | 5 | а | 3 |  |
| 1880. | Стеклоэмаль /по свинцу/ |  |  | 0,05 | а | 1 |  |
| 1881. | Стиромаль | 9011-13-6 | (C 12H 10O 3) x | 6 | а | 4 |  |
| 1882. | Стронций дигидроксид (стронций гидроокись) | 18480-07-4 | H 2O 2Sr | 1 | а | 2 |  |
| 1883. | Стронций динитрат (стронций азотнокислый) | 10042-76-9 | N 2O 6Sr | 1 | а | 2 |  |
| 1884. | Стронций дифторид /по фтору/ (стронций фтористый) | 7783-48-4 | F 2Sr | 2,5/0,5 | а | 3 |  |
| 1885. | Стронций карбонат (стронций углекислый) | 1633-05-2 | CO 3Sr | 6 | а | 4 |  |
| 1886. | Стронций оксид (стронций окись) | 1314-11-0 | OSr | 1 | а | 2 |  |
| 1887. | Стронций сульфат (стронций сернокислый) | 7759-02-6 | O 4SSr | 6 | а | 4 |  |
| 1888. | диСтронций трифосфат (стронций фосфорнокислый) | 14414-90-5 | O 8P 2Sr 3 | 6 | а | 4 |  |
| 1889. | Сульфоаммиачное удобрение |  |  | 25 | п + а | 4 |  |
| 1890. | Сульфокарбатион-К | 114654-31-8 | C 5H 9NO 2S 3 | 1 | а | 2 |  |
| 1891. | 4,4'-Сульфонилбис(аминобензол) (диаминдифенилсульфон) | 80-08-0 | C 12H 12N 2O 2S | 5 | а | 3 |  |
| 1892. | 1,1'-Сульфонилбис(4-хлорбензол) (бис(4-хлорфенил)сульфон) | 80-07-9 | C 12H 8Cl 2O 2S | 10 | а | 3 |  |
| 1893. | Суперфосфат двойной кальций бис (диводородфосфат), кальций сульфат дифосфор пентоксид |  | H 4CaO 8P 2 + CaO 4S + O 5P 2 | 5 | а | 3 |  |
| 1894. | Сурьма и ее соединения: |  |  |  |  |  |  |
| 1895. | а) пыль сурьмы металлической |  |  | 0,5/0,2 | а | 2 |  |
| 1896. | б) пыль трехвалентных оксидов сурьмы (в пересчете на сурьму) |  |  | 1 | а | 2 |  |
| 1897. | в) пыль пятивалентных оксидов сурьмы (в пересчете на сурьму) |  |  | 2 | а | 3 |  |
| 1898. | г) пыль трехвалентных сульфидов сурьмы (в пересчете на сурьму) |  |  | 1 | а | 2 |  |
| 1899. | д) пыль пятивалентных сульфидов сурьмы (в пересчете на сурьму) |  |  | 2 | а | 3 |  |
| 1900. | е) фториды сурьмы трехвалентные (в пересчете на сурьму с обязательным контролем гидрофторида) |  |  | 0,3 | п + а | 2 |  |
| 1901. | ж) фториды сурьмы пятивалентные (в пересчете на сурьму с обязательным контролем гидрофторида) |  |  | 0,3 | п + а | 2 |  |
| 1902. | з) хлориды сурьмы трехвалентные (в пересчете на сурьму с обязательным контролем гидрохлорида) |  |  | 0,3 | п + а | 3 |  |
| 1903. | и) хлориды сурьмы пятивалентные (в пересчете на сурьму с обязательным контролем гидрохлорида) |  |  | 0,3 | п + а | 3 |  |
| 1904. | Табак |  |  | 3 | а | 3 | А |
| 1905. | Таллий бромид /по таллию/ (таллий бромистый) | 7789-40-4 | BrTl | 0,01 | а | 1 |  |
| 1906. | Таллий иодид /по таллию/ (таллий йодистый) | 7790-30-9 | ITl | 0,01 | а | 1 |  |
| 1907. | Таннин | 1401-55-4 |  | 1 | а | 2 |  |
| 1908. | Тантал и его оксиды |  |  | -/10 | а | 4 | Ф |
| 1909. | Тебаин++ | 115-37-7 | C 19H 21NO 3 | - | а | 1 |  |
| 1910. | Теллур | 13494-80-9 | Te | 0,01 | а | 1 |  |
| 1911. | Теофедрин Н+ /контроль по парацетамолу/ |  |  | 0,2 | а | 2 |  |
| 1912. | Тербий фторид /по фтору/ (тербий фтористый) | 13708-63-9 | F 3Tb | 2,5/0,5 | а | 3 |  |
| 1913. | Терлон | 63148-69-6 |  | -/10 | а | 4 | Ф |
| 1914. | Термопсис |  |  | 0,5 | а | 2 |  |
| 1915. | 1,1':4',1"-Терфенил | 92-94-4 | C 18H 14 | 5 | п + а | 3 |  |
| 1916. | Терфенильная смесь 1,1':2',1"-терфенил (63%); 1,1':3,1'-терфенил (19%); бифенил (15%) |  | C 18H 14 x C 12H 10 | 5 | п + а | 3 |  |
| 1917. | Тестостерон изокапронат+ | 15262-86-9 | C 25H 38O 3 | 0,005 | а | 1 |  |
| 1918. | 1.3.5.7-тетраазатрицикло- [3.3.1.1] декан (Уротропин) + | 100-97-0 | C 6H 12N 4 | 0,3 | а | 2 |  |
| 1919. | Тетрабромметан+ (углерод четырехбромистый) | 558-13-4 | CBr 4 | 0,2 | п | 2 |  |
| 1920. | Тетрабромэтан | 25167-20-8 | C 2H 2Br 4 | 1 | п | 2 |  |
| 1921. | Тетрабутилфосфоний бромид + | 3115-68-2 | C 16H 36BrP | 0,3 | а | 2 |  |
| 1922. | Тетрафторметан (Хладон-14) | 75-73-0 | CF 4 | 3000 | п | 4 |  |
| 1923. | 4,5,6,7-Тетрагидро-2-(гидроксиметил)-1Н-изоиндол-1,3(2Н)-дион (N-гидроксиметил-3,4,5,6-тетрагидро-о-фталимид) | 4887-42-7 | C 9H 11NO 3 | 0,7 | а | 2 |  |
| 1924. | 3а,4,7,7а-Тетрагидро-3,8-диметил-4,7-метано-1Н-инден | 26472-00-4 | C 12H 16 | 10 | п | 3 |  |
| 1925. | Тетрагидроизобензофуран-1,3-дион (циклогекс-1-ен-1,2-дикарбоновой кислоты ангидрид) | 26266-63-7 | C 8H 8O 3 | 0,7 | а | 2 | А |
| 1926. | Тетрагидрометилизобензофуран-1,3-дион+ (изометилтетрагидрофталевый ангидрид; метилтетрагидрофталевый ангидрид; 3-метилциклогексен-1,2 дикарбоновой кислоты ангидрид) | 11070-44-3 | C 9H 10O 3 | 1 | а | 2 | А |
| 1927. | 4,5,6,7-Тетрагидро-1Н-изоиндол-1,3(2Н) - дион (циклогекс-1-ен-1,2-дикарбоновой кислоты имид) | 4720-86-9 | C 8H 9NO 2 | 0,7 | а | 2 |  |
| 1928. | 2,3,4,7-Тетрагидро-5Н-инден (тетрагидроинден) | 64492-81-5 | C 11H 14O 2 | 20 | п | 4 |  |
| 1929. | 3а,4,7,7а-Тетрагидро-4,7-метано-1Н-инден+ (Дициклопентадиен) | 77-73-6 | C 10H 12 | 1 | п | 2 |  |
| 1930. | 1,2,3,9-Тетрагидро-9-метил-3-(2-метил-1Н-имидазол-1-ил)-4Н-карбазол-4-он гидрохлорид дигидрат+ (Латран; Ондансетрон) | 99614-01-4 | C 18H 20ClN 3O | 0,05 | а | 1 |  |
| 1931. | 1,2,3,4-Тетрагидронафталин | 119-64-2 | C 10H 12 | 100 | п | 4 |  |
| 1932. | Тетрагидро-1,4-оксазин+ (Морфолин) | 110-91-8 | C 4H 9NO | 1,5/0,5 | п | 2 |  |
| 1933. | 1,2,3,8-Тетрагидропирроло[2,1-b]-хиназолина гидрохлорид+ (Дезоксипеганин) | 61939-05-7 | C 11H 12N 2 x ClH | 0,5 | а | 2 |  |
| 1934. | Тетрагидротиофен-1,1 -диоксид (тетраметиленсульфон) | 126-33-0 | C 4H 8O 2S | 40 | п + а | 4 |  |
| 1935. | Тетрагидрофуран | 109-99-9 | C 4H 8O | 100 | п | 4 |  |
| 1936. | 1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6-Тетрадекафторгексан (перфторгексан) | 355-42-0 | C 6F 14 | 1000 | п | 4 |  |
| 1937. | 1,3,5,7-Тетразатрицикло[3.3.1.(13,7)] декан+ кальция хлорид (2:1) (Кальцекс) | 20280-08-4 | 12H 24CaCl 2N 8 | 2 | а | 3 |  |
| 1938. | Тетракарбамидохлорат кальция дигидрат (Дефолиант "Хает") |  | C 4H 16CaCl 2N 8O 10 x 2H 2O | 10 | а | 3 |  |
| 1939. | 1,2,4,5-Тетраметилбензол (Дурол) | 95-93-2 | C 10H 14 | 10 | п + а | 4 |  |
| 1940. | - Тетраметил-5-(1Н-1,2,4-триазол-1-илметил)-1,3-бензолдиацетонитрил++ (Анастрозол) | 120511-73-1 | C 17H 19N 5 | - | а | 1 |  |
| 1941. | 3-(2,2,6,6-Тетраметилпиперид-4-иламино)пропионовой кислоты (N-(2,2,6,6-тетраметилпиперид-4-ил)пропанамид; Диацетам) | 76505-58-3 | C 21H 42N 4O | 5 | а | 3 |  |
| 1942. | 2,2,6,6-Тетраметилпиперидин-4-он (триацетонамин) | 826-36-8 | C 9H 17NO | 3 | п | 3 |  |
| 1943. | 1,4,5,8-Тетранитрозо-1,4,5,8-тетраазадекалин | 135877-16-6 | C 6H 10O 4N 8 | 5,0 | а | 3 |  |
| 1944. | Тетранитрометан+ | 509-14-8 | CN 4O 8 | 0,3 | п | 2 |  |
| 1945. | Тетранитропентаэритрит | 78-11-5 | C 5H 8N 4O | 3,0 | а | 3 |  |
| 1946. | 3,6,9,12-Тетраоксатетрадекан-1,14-диол | 4792-15-8 | C 10H 22O 6 | 10 | п + а | 3 |  |
| 1947. | 5,9,13,17-Тетраоксо-2,4,6,8, 10,12,14,16,18,20-декаазагенейкозандиамид | 35710-96-4 | C 11H 24N 12O 6 | 10 | а | 3 |  |
| 1948. | 2,8,12,18-Тетратио-3,9,11,17,23,25-гексаазагексацикло[24.2.2.2]4,7,[2]13,16,[2]19,22,[1]3,17пентатриаконта-4,6,13,15,19,21,26,28,29,31,34,36-додекаен-2,2,8,8,12,12,18,18-октаоксид (Дисульформин) | 3861-81-2 | C 27H 26N 6O 8S 4 | 1 | а | 2 |  |
| 1949. | 1,1,2,2-Тетрафтор-1,2-дихлорэтан (Фреон 114; Хладон 114) | 76-14-2 | C 2Cl 2F 4 | 3000 | п | 4 |  |
| 1950. | Тетрафторметан | 75-73-0 | CF 4 | 3000 | п | 4 |  |
| 1951. | 2,2,3,3-Тетрафторпропан-1-ол (2,2,3,3-тетрафторпропиловый спирт) | 76-37-9 | C 3H 4F 4O | 20 | п | 4 |  |
| 1952. | 2,2,3,3-Тетрафторпропил-2-метилпроп-2-еноат+ | 88508-33-2 | C 7H 8F 4O 2 | 10 | п | 3 |  |
| 1953. | 2,2,3,3-Тетрафторпропил-2-фторпропан-2-еноат, 1,1,2-трифтор-1,1,2-трихлорэтан (ОФН) олигомер |  |  | 6 | а | 4 |  |
| 1954. | 2,2,3,3-Тетрафторпропил-2-фторпроп-2-еноат (2,2,3,3-тетрафторпропил-2-фторакрилат) | 96250-38-3 | C 3H 5F 5O 2 | 1,5/0,5 | п | 2 |  |
| 1955. | 1,1,2,2-Тетрафтор-1-хлорэтан (Фреон 124-а) | 354-25-6 | C 2HClF 4 | 3000 | п | 4 |  |
| 1956. | 1,1,1,2-Тетрафторэтан (Фреон 134-а; Хладон 134-а) | 811-97-2 | C 2H 2F 4 | 3000 | п | 4 |  |
| 1957. | 1,1,2,2-Тетрафторэтан (Фреон 14; Хладон 14) | 359-35-3 | C 2H 2F 4 | 3000 | п | 4 |  |
| 1958. | Тетрафторэтен (перфторэтилен; тетрафторэтилен) | 116-14-3 | C 2F 4 | 30 | п | 4 |  |
| 1959. | 1,1,2,2-Тетрафторэтоксибензол | 350-57-2 | C 8H 6F 4O | 20 | п | 4 |  |
| 1960. | 4-(1,1,2,2-Тетрафторэтоксифенилен)-1,3-диамин | 61988-37-2 | C 8H 8F 4N 2O | 2 | а | 3 |  |
| 1961. | 2,3,5,6-Тетрахлорбензол-1,4-дикарбоксилдихлорид+ (2,3,5,6-тетрахлортерефталевой кислоты дихлорангидрид) | 719-32-4 | C 8Cl 6O 2 | 1 | а | 2 | А |
| 1962. | 3,3,3',4'-Тетрахлорбицикло[2,2,1]гепт-5-ен-2-спиро-1'-циклопент-3-ен-2',5'-дион (ЭФ-2) | 68089-39-4 | C 11H 6Cl 4O 2 | 0,2 | п + а | 2 |  |
| 1963. | 1,1,2,3-Тетрахлорбута-1,3-диен+ | 921-09-5 | C 4H 4Cl 4 | 0,5 | п | 3 |  |
| 1964. | 1,2,3,4-Тетрахлорбутан+ | 3405-32-1 | C 4H 6Cl 4 | 0,5 | п | 2 |  |
| 1965. | 1,2,3,3-Тетрахлорбутан | 13138-51-7 | C 4H 6Cl 4 | 3 | п | 3 |  |
| 1966. | 1,1,2,4-Тетрахлорбут-2-ен+ | 3574-42-3 | C 4H 4Cl 4 | 2 | п | 3 |  |
| 1967. | 2,3,5,6-Тетрахлорциклогекса-2,5-диен-1,4-дион (2,3,5,6-тетрахлор-1,4-бензохинон; Хлоранил) | 118-75-2 | C 6Cl 4O 2 | 2 | а | 3 |  |
| 1968. | 2,3,4,5-Тетрахлоргекса-1,3,5-триен+ | 22037-58-7 | C 6H 4Cl 4 | 0,3 | п | 2 |  |
| 1969. | Тетрахлоргептан | 25641-64-9 | C 7H 12Cl 4 | 1 | п | 2 |  |
| 1970. | Тетрахлорметан (четыреххлористый углерод; Фреон 10; Хладон-10) | 56-23-5 | CCl 4 | 20/10 | п | 2 |  |
| 1971. | 1,1,1,9-Тетрахлорнонан | 1561-48-4 | C 9H 16Cl 4 | 1 | п + а | 2 |  |
| 1972. | 1,1,1,5-Тетрахлорпентан | 2467-10-9 | C 5H 8Cl | 1 | п | 2 |  |
| 1973. | 2,3,4,5-Тетрахлор-6-трихлорметилпиридин | 1134-04-9 | C 6Cl 7N | 2 | а | 3 |  |
| 1974. | 1,1,1,3-Тетрахлорпропан | 1070-78-6 | C 3H 4Cl 4 | 1 | п | 2 |  |
| 1975. | Тетрахлорпроп-1-ен+ | 60320-18-5 | C 3H 2Cl 4 | 0,1 | п | 2 |  |
| 1976. | 1,1,1,11-Тетрахлорундекан | 63981-28-2 | C 11H 20Cl 4 | 5 | п + а | 3 |  |
| 1977. | 1,1,2,2-Тетрахлорэтан+ | 79-34-5 | C 2H 2Cl 4 | 5 | п | 3 |  |
| 1978. | Тетрахлорэтан+ (смесь изомеров) | 25322-20-7 | C 2H 2Cl 4 | 5 | п | 3 |  |
| 1979. | Тетрахлорэтилен (перхлорэтилен) | 127-18-4 | C 2Cl 4 | 30/10 | п | 3 |  |
| 1980. | Тетраэтилсвинец+ | 78-00-2 | C 8H 20Pb | 0,005 | п | 1 | О |
| 1981. | Тетраэтилтиопероксидикарбондиамид (N,N,N',N'-тетраэтилтиурам-дисульфид; Тиурам Е) | 97-77-8 | C 10H 20N 2S 4 | 1 | а | 2 |  |
| 1982. | Тетраэтоксисилан (тетраэтиловый спирт ортокремниевой кислоты) | 78-10-4 | C 8H 20O 4Si | 20 | п | 4 |  |
| 1983. | N,N-Тилозин | 1401-69-0 | C 46H 77NO 17 | 1 | а | 2 |  |
| 1984. | 4,4'-Тиодиаминобензол (4,4'-тиодианилин) | 139-65-1 | C 12H 12N 2S | 1 | а | 2 |  |
| 1985. | 4,4'-Тиодигидроксибензол (4,4'-тиодифенол) | 2664-63-3 | C 12H 10O 2S | 3 | п + а | 3 |  |
| 1986. | 2-[[[4-[(2-Тиазолиламино) сульфонил]фенил]амино]карбонил]бензойная кислота (Фталазол; фталевой кислоты 4-[(N-тиазол-2-иламино)сульфонил]анилид | 85-73-4 | C 17H 13N 3O 5S | 1 | а | 2 |  |
| 1987. | Тиокарбамид (тиомочевина) | 62-56-6 | CH 4N 2S | 0,3 | а | 2 |  |
| 1988. | Тионилхлорид+ (диангидрид сернистой кислоты; тионил хлористый) | 7719-09-7 | Cl 2OS | 0,3 | п | 2 |  |
| 1989. | Тиофуран (Тиофен) | 110-02-1 | C 4H 4S | 20 | п | 4 |  |
| 1990. | 4-тиоуреидоиминометил пиридиния перхлорат | - | C 7H 9ClN 4O 4SК 3 | 1,3 | а | 3 |  |
| 1991. | Тиофосфорилхлорид+ | 3982-91-0 | Cl 3PS | 0,5 | п | 2 |  |
| 1992. | Тиоэтановая кислота+ (тиоуксусная кислота) | 507-09-5 | C 2H 4OS | 0,5 | п | 2 |  |
| 1993. | Тирозин | 55520-40-6 | C 9H 11NO 3 | 5 | а | 3 |  |
| 1994. | Титан | 7440-32-6 | Ti | -/10 | а | 4 | Ф |
| 1995. | Титан диоксид (титан оксись) | 13463-67-7 | O 2Ti | -/10 | а | 4 | Ф |
| 1996. | Титан дисилицид | 12039-83-7 | Si 2Ti | -/4 | а | 3 | Ф |
| 1997. | Титан дисульфид (титан сернистый) | 12039-07-5 | STi | -/6 | а | 3 |  |
| 1998. | Титан нитрид | 25583-20-4 | NTi | -/4 | а | 3 | Ф |
| 1999. | Титан сульфид | 12039-13-3 | S 2Ti | -/6 | а | 3 |  |
| 2000. | Титан тетрахлорид+ /по гидрохлориду/ (титан хлористый) | 7550-45-0 | Cl 4Ti | 1 | п | 2 |  |
| 2001. | тетраТитан хром декаборид /в пересчете на бор/ |  | B 10CrTi 4 | 1 | а | 2 |  |
| 2002. | Торий | 7440-29-1 | Th | 0,05 | а | 1 |  |
| 2003. | Треонин | 36676-50-3 | C 4H 9NO 3 | 2 | а | 3 |  |
| 2004. | ДL-Трео-1-(4-нитрофенил)-2-аминопропан-1,3-диол | 3689-55-2 | C 9H 12N 2O 4 | 2 | а | 3 |  |
| 2005. | L(+)-Tpeo-1 -(4-нитрофенил)-2-аминопропан-1,3-диол | 71115-69-1 | C 9H 12N 2O 4 | 2 | а | 3 |  |
| 2006. | Д(-)-Трео-1-(4-нитрофенил)-2-аминопропан-1,3-диол | 2792-51-0 | C 9H 12N 2O 4 | 2 | а | 3 |  |
| 2007. | 1,3,5-Триазин-2,4,6(1Н,3Н,5Н)-триол++ (циануровая кислота) | 108-80-5 | C 3H 3N 3O 3 | 0,5 | а | 2 |  |
| 2008. | 1,3,5-Триазин-2,4,6(1Н,3Н,5Н)-триол 2,4,6-триамино-1,3,5-триазин аддукт++ (циануровая кислота аддукт циануртриамид) | 16133-31-6 | C 6H 9N 9O 3 | 0,5 | а | 2 |  |
| 2009. | (1Н)-1,2,4-Триазол | 288-88-0 | C 2H 3N 3 | 5 | а | 3 |  |
| 2010. | 4,5,6-Триаминопиримидин сульфат (1:1) | 68738-86-3 | C 4H 9N 5O 4S | 2 | а | 3 |  |
| 2011. | 2,4,6-Триамино-1,3,5-триазин (Меламин; циануртриамид) | 108-78-1 | C 3H 6N 6 | 0,5 | а | 2 |  |
| 2012. | Трибромметан (Бромоформ) | 75-25-2 | CHBr 3 | 5 | п | 3 |  |
| 2013. | Трибутиламин+ | 102-82-9 | C 12H 27N | 1 | п | 2 |  |
| 2014. | Трибутилолово фторид+ /по олову/ | 1983-10-4 | C 12H 27FSn | 0,005 | а | 1 |  |
| 2015. | S,S,S-Трибутилтритиофосфат+ | 78-48-8 | C 12H 27OPS 3 | 0,2 | п + а | 2 |  |
| 2016. | O,O,O-Трибутилфосфат+ (Бутифос) | 126-73-8 | C 12H 27O 4P | 0,5 | п | 2 |  |
| 2017. | 2,4,6-Тригидроксипиримидин (барбитуровая кислота; 2,4,6-(1Н,3Н,5Н)-Пиримидинтрион) | 67-52-7 | C 4H 4N 2O 3 | 10 | а | 3 |  |
| 2018. | (11 )11,17,21-Тригидроксипрегна-1,4-диен-3,20-дион+ (Преднизолон) | 50-24-8 | C 21H 28O 5 | 0,01 | а | 1 |  |
| 2019. | 1,1,3-Три (гидроксифенил) иропан+ (1,1,3-три (оксифенил) пропан) | 29036-21-3 | C 21H 20O 3 | 5 | а | 3 |  |
| 2020. | (T-4) Тригидро (морфолин-N 4)бор (Морфолинборан) | 4856-95-5 | C 4H 12BNO | 0,1 | а | 2 |  |
| 2021. | Тригидроксиметиламинометан |  | C 4H 11NO 3 | 5 | а | 3 |  |
| 2022. | 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,7-Тридекафторгептилпроп-2-еноат (акриловой кислоты 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,7-тридекафторгептиловый эфир; 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,7-тридекафторгептилакрилат) | 559-11-5 | C 10H 5F 13O 2 | 90/30 | п | 4 |  |
| 2023. | 2,2,6-Тридеокси-3-амино- -ликсозо-4-метокси-6,7,9,11-тетраокси-9-ацето-7,8,9,10-тетрагидротетраценхинон++ (Рубомицин) | 20830-81-3 | C 27H 29NO 10 | - | а | 1 |  |
| 2024. | 2,4,6-Трийод-3,5-диаминобензойная кислота (Триомбрин йодкислота) | 5505-16-8 | C 7H 5I 3N 2O 2 | 1 | а | 3 |  |
| 2025. | Трийодметан (Йодопирон; Йодофор) | 75-47-8 | CHI 3 | 3 | а | 3 |  |
| 2026. | Трикарбоновых кислот анилиды |  |  | 20 | п | 4 |  |
| 2027. | Трифторметансульфоновая кислота (трифторметансульфокислота) | 1493-13-6 | CHF 3O 3S | 5 | п + а | 3 |  |
| 2028. | Трифторметансульфоновой кислоты ангидрид (трифторметансульфокислота ангидрид) | 358-23-6 | C 2F 6O 5S 2 | 5 | п + а | 3 |  |
| 2029. | Триметиламин+ | 75-50-3 | C 3H 9N | 5 | п | 3 |  |
| 2030. | 1,2,4-Триметилбензол (Псевдокумол) | 95-63-6 | C 9H 12 | 30/10 | п | 3 |  |
| 2031. | 1,3,5-Триметилбензол (мезитилен) | 108-67-8 | C 9H 12 | 30/10 | п | 3 |  |
| 2032. | 1,7,7-Триметилбицикло[2.2.1]гептан-2-он (Камфара) | 76-22-2 | C 10H 16O | 3 | п | 3 |  |
| 2033. | 2,6,6-Триметилбицикло[3.1.1]гептан (Нинан) | 473-55-2 | C 10H 18 | 20 | п | 4 |  |
| 2034. | 1,1-Триметиленбис(4-оксиминометилпиридиний) бромид (Дипиридоксин) |  | C 9H 13N 2O | 1 | а | 2 |  |
| 2035. | 3,6,8-Триметилнонан-3-тиол (58 - 70%) в смеси с 7,9-диметилдекан-2-тиолом (23%) 2,3,5,7-гетраметилоктан-1-тиолом (8%) |  |  | 5 | п | 3 |  |
| 2036. | 2,4,6-Триметил-1,3,5-триоксан | 123-63-7 | C 6H 12O 3 | 5 | п | 3 |  |
| 2037. | 1,2,5-Триметил-4-фенилпиперидин-4-ол пропионат++ (Промедол; 1,2,5-Триметил-4-пропионилокси-4-фенилпиперидин) | 64-39-1 | C 17H 25NO 2 | - | а | 1 |  |
| 2038. | 3,3,5-Триметилциклогексанон (дигидроизофорон) | 873-94-9 | C 9H 16O | 1 | п | 2 |  |
| 2039. | 3,5,5-Триметилциклогекс-3-ен-1-он (85%) смесь с 3-метоксикарбонил-аминофениловым эфиром 3-толилкарбаминовой кислоты (15%) |  | C 9H 14O x C 15H 24N 2O 4 | 0,5 | а | 2 |  |
| 2040. | 3,5,5-Триметилциклогекс-2-ен-1-он (Изофорон) | 78-59-1 | C 9H 14O | 1 | п | 2 |  |
| 2041. | 5-[(3,4,5-Триметоксифенил) метил] пиридин-2,4-диамин (2,4-диамино-5-[(3,4,5-триметоксифенил) метил] пиридин | 738-70-5 | C 14H 18N 4O 3 | 0,5 | а | 2 |  |
| 2042. | Тринитрометан+ (Нитроформ) | 517-25-9 | CHN 3O 6 | 0,5 | п | 2 |  |
| 2043. | Триоксометиламинометана гидрохлорид |  | C 4H 11NO 3 x ClH | 5 | а | 3 |  |
| 2044. | Три (проп-1-енил) амин+ (триаллиламин) | 102-70-5 | C 9H 15N | 2 | а | 3 |  |
| 2045. | Трипропиламин | 102-69-2 | C 9H 21N | 2 | п | 2 |  |
| 2046. | Трипропилен (гидроксибензол) (трипропиленфенол) |  |  | 5/2 | п + а | 3 |  |
| 2047. | Триптофан | 6912-86-3 | C 11H 12N 2O 2 | 2 | а | 3 |  |
| 2048. | Трис (2-бутоксиэтил) фосфат+ | 78-51-3 | C 18H 39O 7P | 1 | п + а | 2 |  |
| 2049. | Трис (диметилфенил) фосфат+ (три(ксилил)фосфат) | 25155-23-1 | C 24H 27O 4P | 1,5 | а | 3 |  |
| 2050. | Трис (метилбутил) фосфиноксид+ (триизопентилфосфиноксид) | 23079-28-9 | C 15H 33OP | 1 | п + а | 2 |  |
| 2051. | Трис(1-метилгептил) фосфиноксид+ | 33446-90-1 | C 24H 51OP | 2 | п + а | 3 |  |
| 2052. | Трис (метилфенил) фосфат (содержание o - изомера < 3%) (трикрезилфосфат) | 1330-78-5 | C 21H 21O 4P | 0,5 | а | 2 |  |
| 2053. | Трис (метилфенил) фосфат (содержание o - изомера > 3%) | 1330-78-5 | C 21H 21O 4P | 0,1 | а | 1 |  |
| 2054. | Трифенилфосфат | 115-86-6 | C 18H 15O 4P | 1 | а | 2 |  |
| 2055. | Трифенилфосфит+ | 101-02-0 | C 18H 15O 3P | 0,1 | п + а | 2 |  |
| 2056. | 4,4,4-Трифторбутанол (4,4,4-трифторбутиловый спирт) | 461-18-7 | C 4H 7F 3O | 20 | п | 4 |  |
| 2057. | Трифторметан (Фреон 23; Хладон 23) | 75-46-7 | CHF 3 | 3000 | п | 4 |  |
| 2058. | Трифторметансульфонилфторид (трифторметансульфофторид) | 335-05-7 | CF 4O 2S | 100 | п | 4 |  |
| 2059. | 3-(Трифторметил) аминобензол (трифторметиламинобензол; трифторметиланилин) | 98-16-8 | C 7H 6F 3N | 1,5/0,5 | п | 2 |  |
| 2060. | Трифторметилбензол (трифтортолуол) | 98-08-8 | C 7H 5F 3 | 200/100 | п | 4 |  |
| 2061. | 2-Трифторметил-10,3-[1-( -оксиэтил)пиперазинил-4]пропилфенотиазина гидрохлорид (Фторфеназин) |  | C 22H 22F 3N 3OS x ClH | 0,01 | а | 1 |  |
| 2062. | 4-Трифторметилфенилизоцианат | 1548-13-6 | C 8H 4F 3NO | 1 | п | 2 |  |
| 2063. | 1-(3-Трифторметилфенил)карбамид (1-(3-трифторметилфенил)мочевина) | 13114-87-9 | C 8H 7F 3N 2O | 3 | а | 3 |  |
| 2064. | 1-Трифторметил-2-хлорбензол+ | 88-16-4 | C 7H 4ClF 3 | 60/20 | п | 4 |  |
| 2065. | 3,3,3-Трифторпроп-1-ен | 677-21-4 | C 3H 3F 3 | 3000 | п | 4 |  |
| 2066. | 3,3,3-Трифторпропиламин (аминотрифторпропан) | 460-39-9 | C 3H 6F 3N | 5 | п | 3 |  |
| 2067. | 1,1,1-Трифтор-3,3,3-трихлорпропан-2-он | 758-42-9 | C 3Cl 3F 3O | 2 | п | 3 |  |
| 2068. | 1,1,2-Трифтор-1,2,2-трихлорэтан (Фреон 113; Хладон 113) | 76-13-1 | C 2Cl 3F 3 | 5000 | п | 4 |  |
| 2069. | 1,1,1-Трифтор-3-хлорпропан+ | 460-35-5 | C 3H 4ClF 3 | 1 | п | 2 |  |
| 2070. | Трифторхлорэтилен | 79-38-9 | C 2ClF 3 | 5 | п | 3 |  |
| 2071. | 1,1,1-Трифторэтан (Фреон 143; Хладон 143) | 420-46-2 | C 2H 3F 3 | 3000 | п | 4 |  |
| 2072. | Трифторэтановая кислота+ (трифторуксусная кислота) | 76-05-1 | C 2HF 3O 2 | 2 | п | 3 |  |
| 2073. | 2,2,2-Трифторэтанол | 75-89-8 | C 2H 3F 3O | 10 | п | 3 |  |
| 2074. | Трифторэтенилбензол (трифторвинилбензол) | 447-14-3 | C 8H 5F 3 | 15/5 | п | 3 |  |
| 2075. | 2,4,6-Трихлораминобензол (2,4,6-трихлоранилин) | 634-93-5 | C 6H 4Cl 3N | 3/1 | а | 2 |  |
| 2076. | 1,4,5-Трихлорантрацен-9,10-дион (1,4,5-трихлорантрахинон) | 1594-64-5 | C 14H 5Cl 3O 2 | 5 | а | 3 |  |
| 2077. | Трихлорацетальдегид (Хлораль) | 75-87-6 | C 2HCl 3O | 5 | п | 3 |  |
| 2078. | Трихлорацетилхлорид+ (трихлоруксусной кислоты хлорангидрид) | 76-02-8 | C 2Cl 4O | 0,1 | п | 1 |  |
| 2079. | 4,5,6-Трихлорбензоксазол-2(3Н)-он (Трилан) | 50995-94-3 | C 7H 2Cl 3NO 2 | 0,1 | а | 2 |  |
| 2080. | Трихлорбензол | 12002-48-1 | C 6H 3Cl 3 | 30/10 | п | 2 |  |
| 2081. | 1,1,2-Трихлорбута-1,3-диен+ | 2852-07-5 | C 4H 3Cl 3 | 3 | п | 3 |  |
| 2082. | 1,2,3-Трихлорбута-1,3-диен+ | 1573-58-6 | C 4H 3Cl 3 | 0,1 | п | 2 |  |
| 2083. | 2,3,4-Трихлорбут-1-ен+ | 2431-50-7 | C 4H 5Cl 3 | 0,1 | п | 2 |  |
| 2084. | 1,2,3-Трихлорбут-2-ен | 65087-02-7 | C 4H 5Cl 3 | 1 | п | 2 |  |
| 2085. | 2,3,3-Трихлорбут-1-ен+ | 39083-23-3 | C 4H 5Cl 3 | 1 | п | 2 |  |
| 2086. | 1,2,4-Трихлорбут-2-ен+ | 2431-57-1 | C 4H 5Cl 3 | 0,1 | п | 2 |  |
| 2087. | Трихлорметан+ (Хлороформ) | 67-66-3 | CHCl 3 | 10/5 | п | 2 |  |
| 2088. | Трихлорметансульфенилхлорид | 594-42-3 | CCl 4S | 1 | п | 2 |  |
| 2089. | Трихлорметантиол | 75-70-7 | CHCl 3S | 1 | п | 2 |  |
| 2090. | (Трихлорметил) бензол (трихлортолуол) | 98-07-7 | C 7H 5Cl 3 | 0,6/0,2 | п | 2 |  |
| 2091. | 2-(Трихлорметил) дихлорпиридин | 1128-16-1 | C 6H 2Cl 5N | 1 | а | 3 |  |
| 2092. | 2-(Трихлорметил)-3,4,5-трихлорпиридин (Гексахлорпиколин) | 1201-30-5 | C 6HCl 6N | 2 | а | 3 |  |
| 2093. | 1-(Трихлорметил)-4-хлорбензол+ | 5216-25-1 | C 7H 4Cl 4 | 0,05/0,01 | п + а | 1 |  |
| 2094. | 2-(Трихлорметил)-5-хлорпиридин | 1192-03-1 | C 6H 3Cl 4N | 1 | п | 2 |  |
| 2095. | Трихлорнафталин+ | 1321-65-9 | C 10H 5Cl 3 | 1 | п + а | 2 |  |
| 2096. | 1,2,3-Трихлорпропан | 96-18-4 | C 3H 5Cl 3 | 2 | п | 3 |  |
| 2097. | 1,1,3-Трихлорпропан-2-он (1,1,3-трихлорацетон) | 921-03-9 | C 3H 3Cl 3O | 0,3 | п | 2 |  |
| 2098. | 1,2,3-Трихлорпроп-1-ен | 96-19-5 | C 3H 3Cl 3 | 3 | п | 3 |  |
| 2099. | Трихлорпропилфосфат+ (хлорпропан-1-ол фосфат (3:1) | 26248-87-3 | C 9H 18Cl 3O 4P | 1 | п + а | 2 |  |
| 2100. | 2,2,3-Трихлорпропионовая кислота | 3278-46-4 | C 3H 3Cl 3O 2 | 10 | п + а | 3 |  |
| 2101. | Трихлорсилан+ /по гидрохлориду/ | 10025-78-2 | HCl 3Si | 1 | п | 2 |  |
| 2102. | 2,4,6-Трихлор-1,3,5-триазин (цианурхлорид) | 108-77-0 | C 3Cl 3N 3 | 0,1 | п | 1 |  |
| 2103. | 2,4,5-Трихлорфенолят меди (II) | 25267-55-4 | C 12H 4Cl 6CuO 2 | 0,1 | а | 1 |  |
| 2104. | Грихлорфторметан (Фреон 11) | 75-69-4 | CCl 3F | 1000 | п | 3 |  |
| 2105. | Трихлор(хлорметил) силан+ /по HCl/ | 1558-25-4 | CH 2Cl 4Si | 1 | п | 2 |  |
| 2106 | 1,1,1-Трихлорэтан (Метилхлороформ) | 71-55-6 | C 2H 3Cl 3 | 20 | п | 4 |  |
| 2107. | Трихлорэтановая кислота+ (трихлоруксусная кислота) | 76-03-9 | C 2HCl 3O 2 | 5 | п + а | 3 |  |
| 2108. | Трихлорэтен (трихлорэтилен) | 79-01-6 | C 2HCl 3 | 30/10 | п | 3 |  |
| 2109. | Три (хлорэтил)фосфат (трихлорэтиловый эфир ортофосфорной кислоты) | 115-96-8 | C 6H 12Cl 3O 4P | 0,1 | п + а | 2 |  |
| 2110. | Трицикло[8.2.2.24,7]гексадекан-4,6,10,12,13,15-гексан (ди-пара-ксилилен; [2,2]пара-Циклофан) | 1633-22-3 | C 16H 16 | 5 | а | 3 |  |
| 2111. | Трицикло[3.3.1.(13,7)]декан (Адамантан) | 281-23-2 | C 10H 16 | 2 | а | 3 |  |
| 2112. | Трицикло[3.3.1.(13,7)]деканкарбоновая кислота (1-адамантанкарбоновая кислота) | 828-51-3 | C 11H 16O 2 | 2 | а | 3 |  |
| 2113. | Трицикло[3.3.1.(13,7)]деканол-1 (Адамантол) | 768-95-6 | C 10H 16O 2 | 1 | а | 2 |  |
| 2114. | Триэтил-О-ацетилцитрат | 77-89-4 | C 14H 22O 8 | 8,0 | п + а | 3 |  |
| 2115. | Триэтилфосфат (триэтиловый эфир ортофосфорной кислоты) | 78-40-0 | C 6H 15O 4P | 2 | п + а | 3 |  |
| 2116. | Триэтоксисилан | 998-30-1 | C 6H 16O 3Si | 1 | п | 2 |  |
| 2117. | 1,1,1-Триэтоксиэтан | 78-39-7 | C 8H 18O 3 | 50 | п | 4 |  |
| 2118. | Тэпрем-6 (Замасливатель) |  |  | 5 | а | 3 |  |
| 2119. | Уайт-спирит /в пересчете на C/ | 8052-41-3 |  | 900/300 | п | 4 |  |
| 2120. | Углеводороды алифатические предельные C2-10 /в пересчете на C/ |  | C 2-10H 6-22 | 900/300 | п | 4 |  |
| 2121. | Углерод дисульфид (сероуглерод) | 75-15-0 | CS 2 | 10/3 | п | 2 |  |
| 2122. | Углерод оксид (**) (угарный газ; углерода окись) | 630-08-0 | CO | 20 | п | 4 | 0 |
| 2123. | Углерод оксид сульфид (сероокись углерода) | 463-58-1 | COS | 10 | п | 2 |  |
| 2124. | Углерода диоксид (двуокись углерода, углекислый газ) | 124-38-9 | CO 2 | 27000/9000 | п | 4 |  |
| 2125. | Углерода пыли: |  |  |  |  |  |  |
| 2126. | а) коксы каменноугольные, пековые, нефтяные, сланцевые |  |  | -/6 | а | 4 | Ф |
| 2127. | б) антрацит с содержанием свободного диоксида кремния до 5% |  |  | -/6 | а | 4 | Ф |
| 2128. | в) другие ископаемые угли и углепородные пыли с содержанием свободного диоксида кремния до 5% |  |  | -/10 | а | 4 | Ф |
| 2129. | г) алмазы природные и искусственные |  |  | -/8 | а | 4 | Ф |
| 2130. | д) алмазы металлизированные |  |  | -/4 | а | 3 | Ф |
| 2131. | е) сажи черные промышленные с содержанием бенз (а) пирена не более 35 мг/кг |  |  | -/4 | а | 3 | Ф, К |
| 2132. | ж) углеродные волокнистые материалы на основе гидратцеллюлозных волокон+ |  |  | 4/2 | а | 4 |  |
| 2133. | з) углеродные волокнистые материалы на основе полиакрилонитрильных волокон+ |  |  | 4/2 | а | 4 |  |
| 2134. | Углеродные композиционные материалы |  |  | 3/1 | а | 3 |  |
| 2135. | Уран, нерастворимые соединения |  |  | 0,075 | а | 1 |  |
| 2136. | Уран, растворимые соединения |  |  | 0,015 | а | 1 |  |
| 2137. | Фенантрен | 85-01-8 | C 14H 10 | 0,8 | а | 2 |  |
| 2138. | N-Фенил-2-аминопропановая кислота (N-фенилаланин) |  | C 9H 11NO 2 | 5 | а | 3 |  |
| 2139. | DL- -Фениламиноэтановая кислот (аминофенилуксусная кислота; DZ- -фениламиноуксусная кислота; DZ- -фенилглицин) | 2835-06-5 | C 8H 9NO 2 | 5 | а | 3 |  |
| 2140. | Фенил ацетатальдегид | 122-78-1 | C 8H 8O | 5 | п | 3 |  |
| 2141. | Фенилацетат натрия (фенилуксусной кислоты натриевая соль) | 114-70-5 | C 8H 7NaO 2 | 2 | а | 3 |  |
| 2142. | Фенилгидразин гидрохлорид (фенилгидразин солянокислый) | 59-88-1 | C 6H 8N 2 x ClH | 0,1 | п + а | 2 |  |
| 2143. | Фенил-2-гидроксибензоат (САЛОЛ; фенилсалицилат) | 118-55-8 | C 13H 10O 3 | 0,5 | а | 2 |  |
| 2144. | 2-Фенил-4,6-дихлорпиридазин-3-(2Н)-он | 2568-51-6 | C 10H 6Cl 2N 2O | 0,05 | а | 1 | А |
| 2145. | +2-Фенилфенол (2-гидрокси-бифенил) | 90-43-7 | C 12H 10OCL 10 | 0,3 | а | 2 |  |
| 2146. | 2,2'-(1,4-Фенилен) бис (5-амино-1H-бензимидазол) | 28689-19-2 | C 20H 16N 6 | 2 | а | 3 |  |
| 2147. | 1,1-(1,3-Фенилен) бис-1H-пиррол-2,5-дион (N,N'-1,3-фенилен)бис(малеиновой кислоты)имид) | 3006-93-7 | C 14H 8N 2O 4 | 1 | а | 2 |  |
| 2148. | Фенилизоцианат+ | 103-71-9 | C 7H 5NO | 0,5 | п | 2 | О |
| 2149. | N-(Фенилметилен) циклогексанамин+ (N-бензилиденциклогексиламин; Ингибитор коррозии ВНХ-Л-49) | 2211-66-7 | C 13H 17N | 3 | а | 3 |  |
| 2150. | 1-Фенилпропан-2-он (фенилацетон) | 103-79-7 | C 9H 10O | 5 | п | 3 |  |
| 2151. | Фенилтиол+ (меркаптобензол; тиофенол; фенилмеркаптан) | 108-98-5 | C 6H 6S | 0,2 | п | 2 |  |
| 2152. | М-Фенил-2,4,6-тринитробензамид+ (2,4,6-тринитробензойной кислоты анилид) | 7461-51-0 | C 13H 9N 3O 5 | 1 | а | 2 | А |
| 2153. | Фенилтрихлорсилан+ /контроль по гидрохлориду/ | 98-13-5 | C 6H 5Cl 3Si | 1 | п | 3 |  |
| 2154. | N-Фенил-N-[1-(2-фенилэтил)-4-пиперидинил] пропанамид++ (Фентанил; Хлорсульфоксим) | 437-38-7 | C 22H 28N 2O | - | а | 1 |  |
| 2155. | 2-[N-Фенил-N-(2-цианэтил) амино] этилацетат+ (уксусной кислоты 2-[N-фенил-N-(2-цианэтил) амино] этиловый эфир) | 22031-33-0 | C 13H 16N 2O 2 | 0,5 | п + а | 2 |  |
| 2156. | 2-Фенилэтанол+ (фенилэтиловый спирт) | 60-12-8 | C 8H 10O | 5 | п + а | 3 |  |
| 2157. | 1-Фенилэтанон+ (Ацетофенон; метилфенилкетон) | 98-86-2 | C 8H 8O | 5 | п | 3 |  |
| 2158. | 3-(N-Фенил-N-этиламино) пропионитрил+ (3-(N-фенил-N-этиламино)пропионовой кислоты нитрил | 148-87-8 | C 11H 14N 2 | 0,1 | п + а | 2 |  |
| 2159. | 1-(Фенилэтил)-3-оксобутаноат (3-оксомасляной кислоты 1-фенилэтиловый эфир) | 40552-84-9 | C 12H 14O 3 | 2 | п | 3 |  |
| 2160. | (Фенилэтил)-3-оксо-2-хлорбутаноат+ (3-оксо-2-хлормасляной кислоты фенилэтиловый эфир) | 68683-30-7 | C 12H 13ClO 3 | 2 | п | 3 |  |
| 2161. | 5-Фенил-5-этил-2,4,6(1Н,3Н,5Н)-пиримидинтрион (Фенобарбитал; 5-этил-5-фенилбарбитуровая кислота) | 50-06-6 | C 12H 12N 2O 3 | 0,1 | а | 2 |  |
| 2162. | O-Фенил-O-этилхлортиофосфат+ | 38052-05-0 | C 8H 10ClO 2PS | 0,5 | п + а | 2 |  |
| 2163. | 3-Феноксибензальдегид | 39515-51-0 | C 13H 10O 2 | 5 | п + а | 3 |  |
| 2164. | 3-Феноксибензил-2,2-диметил-3-(2-метилпроп-1-енил) циклопропанкарбонат (диметил-3-(2-метилпроп-1-енил)-3-феноксифенил метиловый эфир циклопропанкарбоновой кислоты; Сумитрин) | 26002-80-2 | C 23H 26O 3 | 7 | п + а | 3 |  |
| 2165. | 3-Феноксибензилтриэтиламиний хлорид (3-феноксибензилтриэтиламмония хлорид) | 56562-66-4 | C 19H 26ClNO | 0,1 | а | 2 |  |
| 2166. | 3-Феноксибензилхлорид | 3586-15-0 | C 13H 9ClO 2 | 1 | п | 2 |  |
| 2167. | 2-Феноксиэтанол | 122-99-6 | C 8H 10O 2 | 2 | п + а | 3 |  |
| 2168. | 3-Феноксифенилметанол (3-феноксибензиловый спирт) | 13826-35-2 | C 13H 12O 2 | 5 | п + а | 3 |  |
| 2169. | Феноксиэтановая кислота+ (феноксиуксусная кислота) | 122-59-8 | C 8H 8O 3 | 1 | а | 3 |  |
| 2170. | Фенолформальдегидные смолы (летучие продукты): |  |  |  |  |  |  |
| 2171. | а) контроль по фенолу |  |  | 0,1 | п | 2 | А |
| 2172. | б) контроль по формальдегиду |  |  | 0,05 | п | 2 | А |
| 2173. | Фенопласты | 9003-35-4 |  | -/6 | а | 3 | Ф, А |
| 2174. | Феррит бариевый |  | BaFeOn (n = 8,5-8,6 | 4 | а | 3 |  |
| 2175. | Феррит магниймарганцевый |  | Fe 16Mg 8Mn 8O 40 | 1 | а | 3 |  |
| 2176. | Феррит марганеццинковый |  | Fe 16Mn 8O 40Zn 8 | 1 | а | 3 |  |
| 2177. | Феррит никельмедный |  | Cu 8Fe 16Ni 8O 40 | 2 | а | 3 |  |
| 2178. | Феррит никельцинковый |  | Fe 16Ni 8O 40Zn 8 | 2 | а | 3 |  |
| 2179. | Феррит стронциевый |  | Fe 16O 32Sr 8 | 6 | а | 3 |  |
| 2180. | Феррохром (Сплав хрома 65% с железом) |  |  | 6/2 | а | 3 | Ф |
| 2181. | Фламин (Смесь флаваноидов) |  |  | 1 | а | 3 |  |
| 2182. | Фолиевая кислота (Витамин BC) | 59-30-3 | C 19H 19N 7O 6 | 0,5 | а | 2 |  |
| 2183. | Формальдегид+ (метаналь) | 50-00-0 | CH 2O | 0,5 | п | 2 | О, А |
| 2184. | Формамид (муравьиной кислоты амид) | 75-12-7 | CH 3NO | 3 | п | 3 |  |
| 2185. | Формиат аммония (муравьиной кислоты аммониевая соль) | 540-69-2 | CH 5NO 2 | 10 | а | 4 |  |
| 2186. | Формиат натрия (муравьиной кислоты натриевая соль) | 141-53-7 | CHNaO 2 | 10 | а | 4 |  |
| 2187. | Фосфин (водород фосфористый) | 3803-51-2 | H 3P | 0,1 | п | 1 | О |
| 2188. | Фосфин третичный оксид+ (ТОФ-79) |  | R 3OP | 2 | п + а | 3 |  |
| 2189. | Фосфиноксид разнорадикальный С5-9 |  |  | 2 | п + а | 3 |  |
| 2190. | Фосфиноксид разнорадикальный циклический+ (Циклофор ФОР-Ц) |  |  | 2 | п + а | 3 |  |
| 2191. | Фосфиноксиды, полимеризованные на основе сополимера стирола и дивинилбензола (Полиамфолиты марок ПА-1, ПА-1М, ПА-121) |  |  | 10 | а | 4 |  |
| 2192. | Фосфор (желтый, белый) | 12185-10-3 | P | 0,1/0,03 | п | 1 |  |
| 2193. | диФосфор пентаоксид+ (фосфора пятиокись) | 1314-56-3 | O 5P 2 | 1 | а | 2 |  |
| 2194. | Фосфор пентахлорид+ (фосфор пятихлористый) | 10026-13-8 | Cl 5P | 0,2 | п | 2 |  |
| 2195. | Фосфор трихлорид+ (фосфор треххлористый) | 7719-12-2 | Cl 3P | 0,2 | п | 2 |  |
| 2196. | Фосфорилхлорид+ | 10025-87-3 | Cl 3OP | 0,05 | п | 1 | О |
| 2197. | Фосфорит |  | Al 2CaFe 2MgO 14P 2 | 6 | а | 4 |  |
| 2198. | 29H,31H-Фталоционат(2-) N29, N30, N31, N32 меци (SP-4-1) (медь фталоцианин) | 147-14-8 | C 32H 16CuN 8 | -/5 | а | 3 |  |
| 2199. | Фтор | 7782-41-4 | F | 0,03 | п | 1 | 0 |
| 2200. | Фторуглеродные волокна |  |  | 6 | а | 4 |  |
| 2201. | Фторхлорэтан (Фреон 151) | 1615-75-4 | C 2H 4ClF | 1000 | п | 4 |  |
| 2202. | Фузидат натрия | 751-94-0 | C 31H 47NaO 6 | 0,2 | а | 2 |  |
| 2203. | Фузидиевая кислота | 6990-06-3 | C 31H 48O 6 | 0,2 | а | 2 |  |
| 2204. | Фуран+ | 110-00-9 | C 4H 4O | 1,5/0,5 | п | 2 | А |
| 2205. | Фуран-2-альдегид+ (2-фуральдегид; фурфураль; 2-фурфуральдегид) | 98-01-1 | C 5H 4O 2 | 10 | п | 3 | А |
| 2206. | 2,5-Фурандион+ (малеиновой ангидрид) | 108-31-6 | C 4H 2O 3 | 1 | п + а | 2 | А |
| 2207. | К-2-Фуранидил-5-фторурацил (Фторафур) |  | C 10H 9FN 2O 3 | 0,3 | а | 2 |  |
| 2208. | 5-Фторпиримидин-2,4-(1Н,3Н) дион (Фторурацил) ++ | 51-21-8 | C 4H 3FN 2O 2 | - | а | 1 |  |
| 2209. | Фуран-2-карбоновая кислота (пирослизевая кислота) | 88-14-2 | C 5H 14O 3 | 1 | а | 2 |  |
| 2210. | 4-(Фур-2-ил) бут-3-ен-2-он+ | 623-15-4 | C 8H 8O 2 | 0,1 | п | 2 |  |
| 2211. | Фур-2-илметанол+ (фуриловый спирт) | 98-00-0 | C 5H 6O 2 | 0,5 | п | 2 |  |
| 2212. | 2-Фуроилхлорид+ (хлорангидрид 2-фуранкарбоновой кислоты) | 527-69-5 | C 5H 3ClO 2 | 0,3 | п | 2 |  |
| 2213. | N-(2-Фуроил) пиперазин+ |  | C 9H 12N 2O 2 | 1 | а | 2 |  |
| 2214. | 7H-Фуро[2,3-g][1]хромен-7-он, смесь с 4-метокси- 7H-фуро[2,3-g][1]-хромен-7-он (Псоберан) | 52810-75-0 | C 23H 14O 7 | 1 | а | 2 |  |
| 2215. | Хиноксилин-2,3-Диметанола-1,4-диоксид (Диоксидин) | 17311-31-8 | C 10H 10N 2O 4 | 0,1 | а | 2 |  |
| 2216. | Хинолин | 91-22-5 | C 9H 7N | 0,5/0,1 | п + а | 2 |  |
| 2217. | Хладон СМ-1 /контроль по 1,1,2,2-гетрафторэтану/ |  |  | 3000 | п | 4 |  |
| 2218. | Хлор+ | 7782-50-5 | Cl 2 | 1 | п | 2 | О |
| 2219. | Хлорацетат натрия+ (хлоруксусной кислоты натриевая соль) | 3926-62-3 | C 2H 2ClNaO 2 | 0,5 | а | 2 |  |
| 2220 | Хлорацетилхлорид+ (хлоруксусной кислоты хлорангидрид) | 79-04-9 | C 2H 2Cl 2O | 0,3 | п | 2 |  |
| 2221. | 4-Хлорбензальдегид | 104-88-1 | C 7H 5ClO | 5 | п + а | 3 |  |
| 2222. | 2-(4-Хлорбензоил) бензойная кислота | 85-56-3 | C 14H 9ClO 3 | 1 | а | 2 |  |
| 2223. | Хлорбензол+ | 108-90-7 | C 6H 5Cl | 100/50 | п | 3 |  |
| 2224. | 1-(4-Хлорбензоил)-5-метокси-2-метил-1Н-индол-3-этановая кислота+ (Индометацин) | 53-86-1 | C 19H 16ClNO 4 | 0,05 | а | 1 |  |
| 2225. | N-Хлорбензолсульфонамид натрия натриевая соль гидрат+ (Монохлорамин; хлорамид N-хлорбензолсульфокислоты натриевая соль кристаллогидрат; Хлорамин Б гидрат) | 127-52-6 | C 6H 5ClNNaO 2S x H 2O | 1 | п + а | 2 | А |
| 2226. | 2-Хлорбензолсульфохлорид+ (2-хлорбензолсульфоновой кислоты хлорангидрид) | 2905-23-9 | C 6H 4Cl 2O 2S | 0,5 | а | 2 |  |
| 2227. | 2,4-(6-Хлорбензотиазолил-2-окси) феноксипропионовой кислоты этиловый эфир |  | C 19H 18ClNO 4S | 0,1 | а | 2 |  |
| 2228. | 1-Хлорбута-1,3-диен ( -Хлоропрен) | 627-22-5 | C 4H 5Cl | 5 | п | 3 |  |
| 2229. | 2-Хлорбута-1,3-диен ( -Хлоропрен) | 126-99-8 | C 4H 5Cl | 2 | п | 3 |  |
| 2230. | 1-Хлорбутан+ | 109-69-3 | C 4H 9Cl | 0,5 | п | 2 |  |
| 2231. | 3-Хлорбутан-2-он (хлорбутанон; 3-хлор-2-бутанон; 1-хлорэтилметилкетон) | 4091-39-8 | C 4H 7ClO | 10 | п | 3 |  |
| 2232. | 4-Хлорбут-2-енил-2,4-дихлорфеноксиацетат (Кротилин) | 2971-38-2 | C 12H 11Cl 3O 3 | 1 | п + а | 2 |  |
| 2233. | Хлоргидрин стирола метиловый эфир+ |  | C 12H 16ClO 2 | 10 | п | 3 |  |
| 2234. | 2-Хлор-2-гидроксипропионовая кислота+ ( -хлормолочная кислота) | 35060-81-2 | C 3H 5ClO 3 | 0,5 | п | 2 |  |
| 2235. | 10-Хлор-10H-дибенз-1,4-оксарсин+ | 2865-70-5 | C 12H 8AsClO | 0,02 | а | 1 |  |
| 2236. | 2-Хлор-[(4-диметиламино-6- изопропилидениминоокси- 1,3,5-триазин-2-ил) аминокарбонил] бензолсульфамид+ (Круг) |  | C 15H 18ClN 7O 4S | 1 | а | 2 |  |
| 2237. | 2-Хлор-[(4-диметиламино-6( -метил) пропилидениминоокси-1,3,5-триазин-2-ил) аминокарбонил] бензолсульфамид+ (Эллипс) |  | C 16H 20ClN 7O 4S | 1 | а | 2 |  |
| 2238. | 4S[(4 ,4а ,5 ,5а ,6 ,12а )]-7-Хлор-4- (диметиламино)-1,4,4а,5,5а,6,11,12а-октагидро-3,6,10,12,12а-пентагидрокси-6-метил-1,11-диоксо-2-нафтаценкарбоксамид (Хлортетрациклин) | 57-62-5 | C 22H 23ClN 2O 8 | 0,1 | а | 2 | А |
| 2239. | Хлор диоксид+ (хлор диокись) | 10049-04-4 | ClO 2 | 0,1 | п | 1 | О |
| 2240. | 3-Хлордифениламино-6-карбоновая кислота |  | C 13H 10ClNO 2 | 5 | а | 3 |  |
| 2241. | 2-[4-(2-Хлор-1,2-дифенилэтенил) фенокси]-N,N-диэтил-2-гидроксипропан-1,2,3-трикарбонат этанамина+ (1:1) (Кломифенцитрат; 1-хлор-2-[4-(2-циэтиламиноэтокси) фенил]-1,2-дифенилэтилена цитрат) | 50-41-9 | C 26H 28ClNO x C 6H 8O 7 | 0,001 | а | 1 |  |
| 2242. | 1-Хлор-4-дихлорметилбензол+ | 13940-94-8 | C 7H 5Cl 3 | 5 | п | 3 |  |
| 2243. | Хлорметан (метил хлористый) | 74-87-3 | CH 3Cl | 10/5 | п | 2 |  |
| 2244. | Хлорметациклин тозилат+ |  | C 29H 28ClN 2O 11S | 3 | а | 3 | А |
| 2245. | (Хлорметил) бензол (бензилхлорид; хлортолуол) | 100-44-7 | C 7H 7Cl | 0,5 | п | 1 |  |
| 2246. | Хлорметилбензол+ (2,4-изомеры) | 25168-05-2 | C 7H 7Cl | 30/10 | п | 3 |  |
| 2247. | 3-(Хлорметил) гептан | 123-04-6 | C 8H 17Cl | 10 | п | 3 |  |
| 2248. | 2-Хлор-10-метил-3,4-диазофеноксазин (Диазофеноксазин) |  | C 13H 8ClN 5O | 2 | а | 3 |  |
| 2249. | (Хлорметил) оксиран+ (1-хлор-2,3-эпоксипропан; эпихлоргидрин) | 106-89-8 | C 3H 5C 10 | 2/1 | п | 2 | А |
| 2250. | N-(Хлорметил) фталимид+ | 17564-64-6 | C 9H 6ClNO 2 | 0,1 | а | 2 | А |
| 2251. | 5-(Хлорметил) фуран-2-карбоновой кислоты бутиловый эфир | 21893-86-7 | C 10H 13ClO 3 | 0,5 | а | 2 |  |
| 2252. | 5-Хлор-2-метоксибензойная кислота | 321-14-2 | C 7H 5ClO 3 | 2 | а | 3 |  |
| 2253. | 5-Хлор-2-гидроксидифенил-метан (2-бензил-4-хлорфенол) | 120-32-1 | C 13H 11ClO | 0,3 | а | 2 |  |
| 2254. | Хлорметоксиметан+ /по хлору/ (хлорметилметиловый эфир) | 107-30-2 | C 2H 5ClO | 0,5 | п | 2 |  |
| 2255. | 1-Хлор-2-(4-метоксифенил)-1,2-дифенилэтилен+ (Метоксикломифен) |  | C 21H 17ClO | 0,001 | а | 1 |  |
| 2256. | 9-Хлорнонановая кислота | 1120-10-1 | C 9H 17ClO 2 | 5 | п | 3 |  |
| 2257. | 1-Хлор-2-(4-оксифенил)-1,2-дифенилэтилен+ (смесь цис и трансизомеров) (Кломифенфенол) |  | C 20H 15ClO | 0,001 | а | 1 |  |
| 2258. | N-(3-Хлор-4-фторфенил)-7-метокси-6-[3-(4-морфолинил)про покси]-4-хиназолинамин++ (Гефитиниб) | 184475-35-2 | C 22H 24ClFN 4O 3 | - | а | 1 |  |
| 2259. | 5-Хлорпентан-2-он (метилхлорпропилкетон) | 5891-21-4 | C 5H 9ClO | 2 | п | 3 |  |
| 2260. | 3-Хлорпропаноилхлорид | 625-36-5 | C 3H 4Cl 2O | 0,3 | п | 2 |  |
| 2261. | 3-Хлорпропан-1-ол+ (3-хлорпропиловый спирт) | 627-30-5 | C 3H 7ClO | 2 | п | 3 |  |
| 2262. | 3-Хлорпроп-1-ен+ | 107-05-1 | C 3H 5Cl | 0,3 | п | 2 |  |
| 2263. | (Z)-3-Хлорпроп-2-еноат натрия (Акрофол; (Z)-3-хлоракриловой кислоты натриевая соль) | 4312-97-4 | C 3H 2ClNaO 2 | 0,5 | а | 2 |  |
| 2264. | 10-(р-Хлорпропионил)-2-трифторметилфенотиазин |  | C 16H 13F 3NS | 5 | а | 3 |  |
| 2265. | 2-Хлорпропионовая кислота+ | 598-78-7 | C 3H 5ClO 2 | 2 | п + а | 3 |  |
| 2266. | 3-Хлорпропионовая кислота | 107-94-8 | C 3H 5ClO 2 | 5 | п | 3 |  |
| 2267. | Хлорсодержащие кремнийорганические соединения (алкильные) + /контроль по гидрохлориду/ |  |  | 1 | п | 2 |  |
| 2268. | -Хлорфенилацетонитрил+ (хлорфенилуксусной кислоты нитрил) | 140-53-4 | C 8H 6ClN | 0,5 | п + а | 2 |  |
| 2269. | Хлорфенилизоцианат+ (3 и 4-изомеры) | 1885-81-0 | C 7H 4ClNO | 0,5 | п | 2 | О, А |
| 2270. | 2,2'-[N-(3-Хлорфенил) имино] диэтанол | 92-00-2 | C 10H 14ClNO 2 | 1 | п + а | 2 |  |
| 2271. | 4-Хлорфенил-4-хлорбензолсульфонат (2-хлорбензолсульфоновой кислоты 4-хлорфениловый эфир) | 80-33-1 | C 12H 8Cl 2O 3S | 2 | п + а | 3 |  |
| 2272. | 4-[4-(4-Хлорфенил)-4-гидроксипиперидин-1-ил]-1- (4-фторфенил) - бутан-1-он ++ (Галоперидол) | 52-86-8 | C 21H 23ClFNO 2 | - | а | 1 |  |
| 2273. | 1-Хлор-2-(хлорметил) бензол+ | 611-19-8 | C 7H 6Cl 2 | 1,5/0,5 | п + а | 2 |  |
| 2274. | 3-Хлор-2-хлорметилпроп-1-ен+ (симметричный изомер) | 1871-57-4 | C 4H 6Cl 2 | 0,3 | п | 2 |  |
| 2275. | 2-Хлор-N-(2-хлорэтил)-N-метилэтанамина гидрохлорид++ ( -метилбис(хлорэтил)амина гидрохлорид; Эмбихин) | 55-86-7 | C 5H 11Cl 2N x ClH | - | а | 1 |  |
| 2276. | Хлорциан+ (цианхлорид) | 506-77-4 | CClN | 0,2 | п | 1 | О |
| 2277. | Хлорциклогексан | 542-18-7 | C 6H 11Cl | 50 | п | 4 |  |
| 2278. | 2-[(2-Хлорциклогексил) тио-1Н-изоиндол-1,3-(2Н)-дион] (фталевой кислоты N-(2-хлорциклогексил)тиоимид; N-(2-хлорциклогексил)тиофталимид) | 59939-44-5 | C 14H 14ClNO 2S | 2 | а | 3 |  |
| 2279. | Хлорэтан | 75-00-3 | C 2H 5Cl | 50 | п | 4 |  |
| 2280. | 2-Хлорэтанол+ (этиленхлоргидрин; этилхлорид) | 107-07-3 | C 2H 5ClO | 0,5 | п | 2 | О |
| 2281. | 2-Хлорэтансульфоновой кислоты гидрохлорид+ | 1622-32-8 | C 2H 4C 12O 2S | 0,3 | п | 2 |  |
| 2282. | Хлорэтен (винилхлорид; винил хлористый; хлорвинил; хлорэтилен; этиленхлорид) | 75-01-4 | C 2H 3Cl | 5/1 | п | 1 | К |
| 2283. | Хлорэтановая кислота+ (хлоруксусная кислота) | 79-11-8 | C 2H 3ClO 2 | 1 | п + а | 2 |  |
| 2284. | 2-Хлорэтилфосфоновая кислота | 16672-87-0 | C 2H 6ClO 3P | 2 | а | 3 |  |
| 2285. | 3 -Холест-5,7-диен-3-ола бензоат (бензоат-7-дегидрохолестирин-3В; 5-бензоилокси-7-дегидрохолестирин-3В) | 1182-06-5 | C 34H 48O 2 | 1 | а | 3 |  |
| 2286. | 3 -Холест-5-ен-3-ола бензоат (бензоат холестирина; 5-бензоилоксихолестен-3В) | 604-32-0 | C 34H 50O 2 | 4 | а | 3 |  |
| 2287. | Хром гидроксид сульфат /в пересчете на хром (III)/ (хром сернокислый основной) | 12336-95-7 | CrHO 5S | 0,06/0,02 | а | 1 | А |
| 2288. | Хром-2,6-дигидрофосфат /по хрому (III)/ (хром фосфат однозамещенный) | 27096-04-4 | CrH 6O 12P 3 | 0,06/0,02 | а | 1 | А |
| 2289. | Хром (VI) триоксид+ (хром трехокись; хромовый ангидрид) | 1333-82-0 | CrO 3 | 0,03/0,01 | а | 1 | К |
| 2290. | диХром триоксид /по хрому (III)/ (дихрома трехокись), хром окись | 1308-38-9 | Cr 2O 3 | 3/1 | а | 3 | А |
| 2291. | Хром трифторид /по фтору/ (хром фтористый) | 7788-97-8 | CrF 3 | 2,5/0,5 | а | 3 | А |
| 2292. | Хром трихлорид гексагидрат /по хрому (III)/ | 10060-12-5 | CrCl 3 x 6H 2O | 0,03/0,01 | а | 1 | А |
| 2293. | Хром фосфат (хром ортофосфат)/ (хром фосфат трехзамещенный)/ | 7789-04-4 | CrO 4P | 2 | а | 3 | А |
| 2294. | Хромовой кислоты соли /в пересчете на хром (VI)/ |  |  | 0,03/0,01 | а | 1 | К, А |
| 2295. | Цезиевая соль хлорированного бисдикарболил кобальта+ |  |  | 0,3 | а | 2 |  |
| 2296. | Цезий гидроксид (цезий гидроокись) | 21351-79-1 | CsHO | 0,3 | а | 2 |  |
| 2297. | Цезий иодид, активированный таллием (до 0,5%) (цезий йодистый, активированный таллием (до 0,5%)) | 7789-17-5 | CsI | 0,5 | а | 2 |  |
| 2298. | Целловеридин |  |  | 2 | а | 3 |  |
| 2299. | Целлюлаза |  |  | 2 | а | 3 |  |
| 2300. | Целлюлоза | 9004-34-6 | H 2 | 10 | а | 4 |  |
| 2301. | Целлюлоза, 2-гидроксипропиловый эфир (гидроксипропилцеллюлоза, Клуцел) | 9004-64-2 | {C 6H 7O 2(OH) 3-x/OCH 2CH(OH)CH 3/x}n | 10 | а | 4 |  |
| 2302. | Целлюлоза, этиловый эфир (этилцеллюлоза, Аквакоат, Этоцел, триэтиловый эфир целлюлозы) | 9004-57-3 | [C 6H 7O 2(OH) 3-x(OC 2H 5x]n | 10 | а | 4 |  |
| 2303. | Целлюлозы ацетофталат | 9004-38-0 |  | 10 | а | 4 |  |
| 2304. | Церий диоксид (церий диокись) | 1306-38-3 | CeO 2 | 5 | а | 3 |  |
| 2305. | Церий трифторид /по фтору/ (церий фтористый) | 7758-88-5 | CeF 3 | 2,5/0,5 | а | 3 |  |
| 2306. | Цианамид+ | 420-04-2 | CH 2N 2 | 0,5 | п + а | 2 |  |
| 2307. | Цианамид кальция (карбаминовой кислоты нитрил, соединение с кальцием) | 156-62-7 | CCaN 2 | 1 | а | 2 |  |
| 2308. | 1-Циан-2-аминоциклопентен | 2941-23-3 | C 6H 8N 2 | 0,5 | п + а | 2 |  |
| 2309. | [1R-[1 (S*,3 )]]-Циано(3-феноксифенил) метил-2,2-диметил-3-(2-метилпроп-1-енил) циклопропанкарбонат+ (Гокилат-S) | 64312-66-9 | C 24H 25NO 3 | 0,5 | п + а | 2 |  |
| 2310. | ( )-4'-Циано- , , -трифтор-3-[(4-фторфенил)сульфонил]-2-гидрокси-2-метил-м-пропионотолуидид+ (Бикалутамид) | 90357-06-5 | C 18H 14F 4N 2O 4S | 0,005 | а | 1 |  |
| 2311. | Циано-3-(феноксифенил) метил-2,2-диметил-3-(2-метил-1-пропенил)циклопропанокарбонат+ (Гокилат; (RS)- -циано-(3-феноксибензил-(IRS)-цис,транс-хризантемат) | 39515-40-7 | C 24H 25NO 3 | 0,5 | п + а | 2 |  |
| 2312. | Цианэтановая кислота+ (циануксусная кислота) | 372-09-8 | C 3H 3NO 2 | 1 | а | 2 |  |
| 2313. | 2-Цианэтилпроп-2-еноат (пропен-2-овой кислоты 2-цианэтиловый эфир) | 106-71-8 | C 6H 7NO 2 | 5 | п | 3 |  |
| 2314. | N- -Цианэтил-N-этиламинобензол | 148-87-8 | C 11H 14N 2 | 0,1 | п + а | 2 |  |
| 2315. | Циклобутилиденциклобутан+ | 6708-14-1 | C 8H 12 | 10 | п | 3 |  |
| 2316. | 17-(Циклобутилметил) - морфинан-3,14-диол [S(R,*R*)]-2,3-дигидроксибутандиоат 1:1 (Буторфенола тартрат) ++ | 58786-99-5 | C 25H 35NO 8 | - | а | 1 |  |
| 2317. | Циклогексан | 110-82-7 | C 6H 12 | 80 | п | 4 |  |
| 2318. | Циклогексанон | 108-94-1 | C 6H 10O | 30/10 | п | 3 |  |
| 2319. | Циклогексанон оксим | 100-64-1 | C 6H 11NO | 10 | п | 3 |  |
| 2320. | Циклогексен | 110-83-8 | C 6H 10 | 50 | п | 4 |  |
| 2321. | Циклогекс-3-ен-1 -илметилциклогекс-3-ен-1-карбонат (циклогекс-3-ен-1-карбоновой кислоты циклогекс-3-ен-1-илметиловый эфир) | 2611-00-9 | C 14H 20O 2 | 1 | п | 2 |  |
| 2322. | Циклогекс-3-енкарбальдегид+ (1,2,5,6-тетрагидробензальдегид) | 100-50-5 | C 7H 10O | 0,5 | п | 2 |  |
| 2323. | Циклогексиламин (аминоциклогексан) | 108-91-8 | C 6H 13N | 1 | п | 2 |  |
| 2324. | Циклогексиламин карбонат (аминоциклогексан карбонат) | 20227-92-3 | C 13H 26N 2O 2 | 10 | а | 3 |  |
| 2325. | Циклогексиламин маслорастворимая соль (Ингибитор коррозии М-1) |  |  | 10 | п + а | 3 |  |
| 2326. | Циклогексил-2-амин нитробензоата (2-нитробензойная кислота аддукт с циклогексиламином) | 34067-46-4 | C 13H 18N 2O 4 | 10 | а | 3 |  |
| 2327. | Циклогексил-3-амин нитробензоата (3-нитробензойная кислота аддукт с циклогексиламином) | 34139-62-3 | C 13H 18N 2O 4 | 10 | а | 3 |  |
| 2328. | Циклогексил-4-амин нитробензоата (4-нитробензойная кислота аддукт с циклогексиламином) | 34067-50-0 | C 13H 18N 2O 4 | 10 | а | 3 |  |
| 2329. | Циклогексиламин нитробензоата (смесь 2,3,4- изомеров) |  | C 13H 18N 2O 4 | 10 | а | 3 |  |
| 2330. | Циклогексилбензол+ (фенилциклогексан) | 827-52-1 | C 12H 16 | 2 | п + а | 3 |  |
| 2331. | N-Циклогексилбензтиазол-2-сульфенамид (Сульфенамид Ц) | 95-33-0 | C 13H 16N 2S 2 | 3 | а | 3 |  |
| 2332. | N-Циклогексилимид дихлормалеат+ (Цимид) |  | C 10H 10Cl 2NO 2 | 0,5 | а | 2 | А |
| 2333. | Циклогексилкарбамид | 698-90-8 | C 7H 14N 2O | 0,5 | а | 2 |  |
| 2334. | N-(Циклогексил) тио-1Н-изоиндол-1,3-(2Н)-дион (фталевой кислоты N-(циклогексилтиоимид); N-(циклогексилтиофталимид) | 17796-82-6 | C 14H 15NO 2S | 7 | а | 3 |  |
| 2335. | - Циклодекстрин | 7585-39-9 | C 42H 70O 35 | 10 | а | 4 |  |
| 2336. | Циклододеканол | 1724-39-6 | C 12H 24O | 10 | а | 3 |  |
| 2337. | Циклододеканон | 830-13-7 | C 12H 22O | 10 | п + а | 3 |  |
| 2338. | Циклопента-1,3-диен | 542-92-7 | C 5H 6 | 5 | п | 3 |  |
| 2339. | 1-Циклопропилэтанон | 765-43-5 | C 5H 8O | 1 | п | 2 |  |
| 2340. | Цинк ацетат (цинк уксуснокислый) | 5970-45-6 | C 4H 6O 4Zn x 2H 2O | 0,1 | а | 2 |  |
| 2341. | Цинк борат (цинк борнокислый) | 10192-46-8 | HgB 3O 9Zn 2 | 1 | а | 2 |  |
| 2342. | триЦинк дифосфид (цинк фосфид) | 1314-84-7 | P 2Zn 3 | 0,1 | а | 2 |  |
| 2343. | Цинк дифторид /по фтору/ (цинк фтористый) | 7783-49-5 | F 2Zn | 1/0,2 | а | 2 |  |
| 2344. | диЦинк магнид | 12032-47-2 | MgZn 2 | 6 | а | 3 |  |
| 2345. | Цинк оксид (цинк окись) | 1314-13-2 | OZn | 1,5/0,5 | а | 2 |  |
| 2346. | Цинк сульфид (цинк сернистый) | 1314-98-3 | SZn | 5 | а | 3 |  |
| 2347. | Циркон | 14940-68-2 | O 4SiZr | -/6 | а | 4 | Ф |
| 2348. | Цирконий | 7440-67-7 | Zr | 6 | а | 3 |  |
| 2349. | Цирконий диоксид | 1314-23-4 | O 2Zr | -/6 | а | 4 | Ф |
| 2350. | Катализатор СИ-2 (контроль по диоксиду циркония) |  |  | -/4 | а | 3 | Ф |
| 2351. | Цирконий карбид | 12070-14-3 | CZr | -1/6 | а | 4 | Ф |
| 2352. | Цирконий нитрид | 12033-93-1 | N 4Zr 3 | -/4 | а | 3 | Ф |
| 2353. | Цирконий тетрафторид | 7783-64-4 | F 4Zr | 1 | а | 2 |  |
| 2354. | Цистеин | 4371-52-2 | C 3H 7NO 2S | 2 | а | 3 |  |
| 2355. | Цистин | 24645-67-8 | C 3H 7NO 2S 3 | 2 | а | 3 |  |
| 2356. | Чай |  |  | 3 | а | 3 |  |
| 2357. | Чистящее синтетическое средство "Комет" /контроль по карбонату кальция/ |  |  | 6 | а | 3 |  |
| 2358. | Чугун в смеси с электрокорундом до 30% |  |  | -/6 | а | 4 | Ф |
| 2359. | Шамотнографитовые огнеупоры |  |  | -/2 | а | 3 | Ф |
| 2360. | Шлак угольный молотый, строительные материалы на его основе (например: шлакоблоки, шлакозит) |  |  | -/4 | а | 4 | Ф |
| 2361. | Шлак, образующийся при выплавке низколегированных сталей (неволокнистая пыль) |  |  | -/6 | а | 4 | Ф |
| 2362. | Щелочи едкие+ /растворы в пересчете на гидроксид натрия/ |  |  | 0,5 | а | 2 |  |
| 2363. | Эвкалимин |  |  | 10 | а | 4 |  |
| 2364. | Электрокорунд |  |  | -/6 | а | 4 | Ф |
| 2365. | Электрокорунд хромистый |  |  | -/6 | а | 4 | Ф |
| 2366. | Эпоксидные смолы (летучие продукты) /контроль по эпихлоргидрину/: |  |  |  |  |  |  |
| 2367. | а) ЭД-5 (ЭД-20), Э-40, эпокситрифенольная ЭП-20 |  |  | 1 | п | 2 | А |
| 2368. | б) УП-666-1, УП-666-2, УП-666-3, УП-671, УП-671-Д, УП-677, УП-680, УП-682 |  |  | 0,5 | п | 2 | А |
| 2369. | в) УП-650, УП-650-Г |  |  | 0,3 | п + а | 2 | А |
| 2370. | г) УП-2124, Э-181, ДЭГ-1 |  |  | 0,2 | п | 2 | А |
| 2371. | д) ЭА |  |  | 0,1 | п | 2 | А |
| 2372. | Эпоксидный клей УП-5-240 (летучие продукты) /контроль по эпихлоргидрину/ |  |  | 0,5 | п | 2 |  |
| 2373. | 1,2-Эпокси-3-метилбутан+ | 1438-14-8 | C 5H 10O | 3 | п | 3 |  |
| 2374. | 1,2-Эпоксиокт-7-ен+ (Окись октена-7) | 19600-63-6 | C 8H 14O | 5 | п | 3 |  |
| 2375. | 1,2-Эпоксипропан+ (метилоксиран; пропилена окись) | 75-56-9 | C 3H 6O | 1 | п | 2 |  |
| 2376. | 2,3-Эпоксипропан-1-ол (пропанола окись) | 556-52-5 | C 3H 6O 2 | 5 | п | 3 |  |
| 2377. | 2,3-Эпоксипропил-2-метилпроп-2-еноат (глицидиловый эфир метакриловой кислоты; метакриловой кислоты 2,3-эпоксипропиловый эфир)) | 106-91-2 | C 7H 10O 3 | 3 | п | 3 |  |
| 2378. | 3-(2,3-Эпоксипропокси) проп-1-ен+ | 106-92-3 | C 6H 10O 2 | 3 | п | 3 |  |
| 2379. | 4-[(2,3-Эпокси) пропокси] фенилацетамид |  | C 11H 13NO 3 | 3 | а | 3 |  |
| 2380. | 1,2-Эпоксиэтан (оксиран; эпоксиэтилен; этилена окись; этиленоксид) | 75-21-8 | C 2H 4O | 3/1 | п | 2 | К |
| 2381. | Эприн /по белку/ |  |  | 0,3 | а | 2 |  |
| 2382. | Эритромицин+ | 114-07-8 | C 37H 67NO 13 | 0,4 | а | 2 | А |
| 2383. | (17 )-17-Эстр-4-ен-3-он триметиловый эфир+ (Силаболин) |  |  | 0,005 | а | 1 |  |
| 2384. | N,N'-1,2-Этандиилбис [N-(карбоксиметил)] глицин (этилендиаминтетрауксусная кислота) | 60-00-4 | C 10H 16N 2O 8 | 2 | а | 3 |  |
| 2385. | 1,1'-[1,2-Этандиилбис (окси) бисэтен] (1,1'-этилендиоксиэтен) | 764-78-3 | C 6H 10O 2 | 20 | п | 4 |  |
| 2386. | Этандиовая кислота дигидрат+ (щавелевая кислота дигидрат) | 6153-56-6 | C 2H 2O 4 x H 4O 2 | 1 | а | 2 |  |
| 2387. | Этандиовой кислоты диэфиры алифатических спиртов (Оксалаты; щавелевой кислоты диэфиры на основе алифатических спиртов) |  |  | 0,5 | п + а | 3 |  |
| 2388. | Этан-1,2-диол (этиленгликоль) | 107-21-1 | C 2H 6O 2 | 10/5 | п + а | 3 |  |
| 2389. | 1,1-Этандиолдиацетат (1-ацетоксиэтилацетат; уксусной кислоты 1-ацетоксиэтиловый эфир) | 542-10-9 | C 6H 10O 4 | 30 | п | 4 |  |
| 2390. | Этановая кислота+ (уксусная кислота) | 64-19-7 | C 2H 4O 2 | 5 | п | 3 |  |
| 2391. | Этанол (этиловый спирт) | 64-17-5 | C 2H 6O | 2000/1000 | п | 4 |  |
| 2392. | Этантиол+ (этилмеркаптан) | 75-08-1 | C 2H 6S | 1 | п | 2 |  |
| 2393. | 1,2-Этандиилбис (дитиокарбамат) марганца (Манеб; N,N'-этиленбис (дитиокарбамат) марганца; N,N'-этиленбис (дитиокарбаминовой кислоты) марганцевая соль) | 12427-38-2 | C 4H 6MnN 2S 4 | 0,5 | а | 2 |  |
| 2394. | N,N'-Этенбис(дитиокарбаминовая кислота), цинковая соль, смесь с 1Н-бензимидазол-2-ил карбаминовой кислоты, метиловым эфиром | 52080-82-7 | C 13H 15N 5O 2S 2Zn | 0,5 | а | 2 |  |
| 2395. | Этендиаминадипинат (1:1) (адипиновая кислота, этилендиамин аддукт) |  | C 8H 18N 2O 4 | 5 | а | 3 |  |
| 2396. | Этендиаминтетраацетата динатриевая соль (Трилон Б) | 139-33-3 | C 10H 14N 2Na 2O 8 | 2 | а | 3 |  |
| 2397. | 2,2'-Этендииминодиэтиламин, амиды карбоновых кислот С12-20 |  |  | 2 | п + а | 2 | А |
| 2398. | Этенилацетат (винилацетат; уксусной кислоты виниловый эфир) | 108-05-4 | C 4H 6O 2 | 30/10 | п | 3 |  |
| 2399. | Этенилбензол (винилбензол; стирол) | 100-42-5 | C 8H 8 | 30/10 | п | 3 |  |
| 2400. | Этенилбицикло[2.2.1 ]гепт-2-ен (винилбицикло[2.2.1]гепт-2-ен) | 40356-67-0 | C 9H 12 | 10 | п | 3 |  |
| 2401. | 5-Этенил-2-[2-(N,N-диметиламино]-1-(N,N-циметиламинометил)] этилпиридин+ (5-винил-2-[2-(N,N-диметиламино]-1-(N,N-диметиламинометил)] этилпиридин | 22109-65-5 | C 14H 23N 3 | 2 | а | 3 |  |
| 2402. | 5-Этенил-2-(N,N-диметиламино)этилпиридин (5-винил2-(N,N-диметиламино) этилпиридин) | 22109-64-4 | C 11H 16N 2 | 1 | а | 2 |  |
| 2403. | Этенил-2,6-дихлорбензол (Винил-2,6-дихлорбензол) | 28469-92-3 | C 8H 6Cl 2 | 150/50 | п | 4 |  |
| 2404. | Этенил (метил) бензол (винил (метил) бензол) | 25013-15-4 | C 9H 10 | 150/50 | п | 4 |  |
| 2405. | 1-(Этенилокси) бутан (бутилвиниловый эфир; бутоксиэтилен) | 111-34-2 | C 6H 12O | 20 | п | 4 |  |
| 2406. | 2-(Этенилокси) этанол (2-винилоксиэтанол) | 764-48-7 | C 4H 8O 2 | 20 | п | 4 |  |
| 2407. | 2-(Этенилокси) этил-2-метилпроп-2-еноат (метакриловой кислоты 2-винилоксиэтиловый эфир) | 1464-69-3 | C 8H 12O 3 | 20 | п | 4 |  |
| 2408. | 2-[2-(Этенилокси) этокси] этанол (2-(2-винилоксиэтокси)этанол) | 929-37-3 | C 6H 12O 3 | 20 | п | 4 |  |
| 2409. | 2-(Этенилпирид-2-ил) этанол (2-(5-винилпирид-2-ил) этанол) | 16222-94-9 | C 9H 11NO | 5 | а | 3 |  |
| 2410. | 2-Этенилпиридин+ (2-винилпиридин) | 100-69-6 | C 7H 7N | 0,5 | п | 2 |  |
| 2411. | 1-Этенилпирролид-2-он+ (1-винилпирролид-2-он) | 88-12-0 | C 6H 9NO | 1 | п | 2 |  |
| 2412. | 1-Этенил-4-хлорбензол (1-винил-4-хлорбензол) | 1073-67-2 | C 8H 7Cl | 150/50 | п | 4 |  |
| 2413. | Этенсульфид+ (Тииран; этиленсульфид) | 420-12-2 | C 2H 4S | 0,1 | п | 1 |  |
| 2414. | Этил амин (аминоэтан; этанамин) | 75-04-7 | C 2H 7N | 10 | п | 3 |  |
| 2415. | Этил-4-аминобензоат+ (Анестезин; этиловый эфир п-аминобензойной кислоты) | 94-09-7 | C 9H 11NO 2 | 0,5 | а | 2 | А |
| 2416. | Этил-N-бутил-N-ацетил-3-аминопропионат (Репеллент IR3535) | 52304-36-6 | C 11H 21NO 3 | 10 | а | 4 |  |
| 2417. | Этилацетат (уксусной кислоты этиловый эфир) | 141-78-6 | C 4H 8O 2 | 200/50 | п | 4 |  |
| 2418. | Этилбензол | 100-41-4 | C 8H 10 | 150/50 | п | 4 |  |
| 2419. | 2-Этилгексаналь (изооктиловый альдегид) | 123-05-7 | C 8H 16O | 3 | п | 3 |  |
| 2420. | Этилгександиоат (адипиновой кислоты этиловый эфир; этиладипинат) | 626-86-8 | C 8H 14O 4 | 3 | п + а | 3 |  |
| 2421. | 2-Этилгексан-1-ол+ (изооктиловый спирт) | 104-76-7 | C 8H 18O | 10 | а | 3 |  |
| 2422. | 2-Этилгексилпроп-2-еноат (акриловой кислоты 2-этилгексиловый эфир; 2-этилгексилакрилат) | 103-11-7 | C 11H 20O 2 | 3/1 | п | 2 |  |
| 2423. | Этил-4-гидрокси- -(4-гидрокси-2-оксо-2Н-1-бензопиран-3-ил)-2-оксо-2Н-1-бензопиран-3-этаноа (Неодикумарин) | 548-00-5 | C 22H 16O 8 | од | а | 2 |  |
| 2424. | Этиленкарбонат | 94-49-1 | C 3H 4O 3 | 20 | п | 4 |  |
| 2425. | Этил-3-гидроксифенилкарбамат (3-гидроксифенилкарбаминовой кислоты этиловый эфир) | 7159-96-8 | C 9H 11NO 3 | 2 | а | 2 |  |
| 2426. | Этил-6-гидрокси-8-хлороктаноат (6-гидрокси-8-хлороктановой кислоты этиловый эфир) |  | C 10H 19ClO 3 | 5 | п + а | 3 |  |
| 2427. | Этил-2,2-диметил-3-(2,2-дихлорэтенил) циклопропанкарбонат+ (Перметриновой кислоты этиловый эфир) | 64628-80-4 | C 22H 22Cl 2O 3 | 2 | п | 3 |  |
| 2428. | Этил-2-бром-3-метил-бутаноат (этиловый эфир альфа-бромизовалериановой кислоты) |  |  | 20 | п | 4 |  |
| 2429. | Этил-4-(8-хлор-5,6-дигидро-11Н-бензо [5,6) циклогепта [1,2-в] пиридин-11-илиден]-пипередин-1-карбонат (Кларитин, Кларотадин, Лоратадин) | 79794-75-5 | C 22H 23ClN 2O 2 | 0,05 | а | 1 |  |
| 2430. | Этил-(1R-E)-2,2-диметил-3-(2-метилпроп-1-енил)циклопропан-1-карбонат | 41641-27-4 | C 12H 20O 3 | 10 | п | 3 |  |
| 2431. | Этил-3,3-диметил-4,6,6-трихлоргекс-5-еноат (3,3-диметил-4,6,6-трихлор-5-гексеновой кислоты этиловый эфир) |  | C 10H 17Cl 3O 2 | 2 | п | 3 |  |
| 2432. | O-Этилдитиокарбонат калия (калий O-этилксангогенат) | 140-89-6 | C 3H 5KOS 2 | 0,5 | а | 2 |  |
| 2433. | Этил-6,8-дихлороктаноат (6,8-дихлороктановой кислоты этиловый эфир) | 1070-64-0 | C 10H 18Cl 2O 2 | 5 | п + а | 3 |  |
| 2434. | O-Этилдихлортиофосфат+ | 1498-64-2 | C 2H 5Cl 2OPS | 0,3 | п + а | 2 |  |
| 2435. | Этил-3-[2-(N,N-диэтиламино) этил]-4-метил-2-оксо-2H-1-бензопиран-7-илоксиэтаноат (Интенсаин; Интеркордин) | 804-10-4 | C 20H 27NO 5 | 0,3 | а | 2 |  |
| 2436. | N,N'-Этилендитиокарбаминовой кислоты цинковая соль смесь с оксидом меди, дихлоридом меди (II), гидрат (Купроцин) | 8066-21-5 |  | 0,5 | а | 2 |  |
| 2437. | Этиленимин+ (Азиридин) | 151-56-4 | C 2H 5N | 0,02 | п | 1 | А, О |
| 2438. | 5-Этилиденбицикло[2.2.1]гепт-2-ен+ | 16219-75-3 | C 9H 12 | 10 | п | 3 |  |
| 2439. | Этил-3-(метиламино) бутен-2-оат+ (3-(метиламино бутеновой кислоты этиловый эфир; этиловый эфир N-метил- -аминокротоновой кислоты) | 870-85-9 | C 7H 13NO 2 | 5 | п | 3 |  |
| 2440. | Этил-3-метилбут-2-еноат (3-метилбут-2-еновой кислоты этиловый эфир) | 638-10-8 | C 7H 12O 2 | 10 | п | 3 |  |
| 2441. | Этил-2-метилпроп-2-еноат (метакриловой кислоты этиловый эфир) | 97-63-2 | C 6H 9O 2 | 50 | п | 4 |  |
| 2442. | 3-(Этил(3-метилфенил) амино) пропанонитрил+ (этилциан-N-этил-3-метиланилин) | 148-69-6 | C 12H 16N 2 | 1 | п + а | 2 |  |
| 2443. | N-Этил-N-(2-метилфенил)бут-2-енамид (N-кротонил-N-этил-о-толуидин) | 483-63-6 | C 13H 17NO 2 | 1 | п + а | 2 |  |
| 2444. | 4-Этилморфолин+ (N-этилморфолин) | 100-74-3 | C 6H 13NO | 15/5 | п | 3 |  |
| 2445. | Этил[10-[3-(4-морфолинил)-1-оксопропил) фенотиазин-2-ил]карбамат | 31883-05-3 | C 22H 25N 3O 4S | 2 | а | 3 |  |
| 2446. | Этил[10-[3-(4-морфолинил)-1-оксопропил) фенотиазин-2-ил]карбамат гидрохлорид | 29560-58-5 | C 22H 25N 3O 4S x ClH | 1 | а | 3 |  |
| 2447. | Этилнитроацетат (нитроуксусной кислоты этиловый эфир) | 626-35-7 | C 4H 7NO 4 | 5 | п + а | 3 |  |
| 2448. | Этил-4-нитробензоат (этиловый эфир 4-нитробензойной кислоты) | 99-77-4 | C 9H 9NO 4 | 1 | а | 2 |  |
| 2449. | Этиловые эфиры валериановой и капроновой кислот (37/63) |  |  | 20 | п | 4 |  |
| 2450. | Этил-2-оксобутаноат (ацетоуксусной кислоты этиловый эфир; этилацегоацетат) | 141-97-9 | C 6H 10O 3 | 10 | п | 3 |  |
| 2451. | Этил-6-оксо-6-хлоргексаноат (адипиновой кислоты этилового эфира хлорангидрид) | 1071-71-2 | C 8H 13ClO 3 | 2 | п + а | 3 |  |
| 2452. | Этил-6-оксо-8-хлороктаноат (3-оксо-2-хлороктановой кислоты этиловый эфир) | 50628-91-6 | C 10H 17ClO 3 | 1 | п + а | 2 |  |
| 2453. | Этилпроп-2-еноат (акриловой кислоты этиловый эфир; этилакрилат) | 140-88-5 | C 5H 8O 2 | 15/5 | п | 3 |  |
| 2454. | 2-(Этилтио) бензимидазола гидробромид моногидрат+ (Бемитил гидробромид моногидрат) |  | C 9H 10ON 2S x BrH x H 2O | 0,02 | а | 1 |  |
| 2455. | L-(4-Этилфенокси-3-метил-5-изопропокси-2-ментен (Эфоксен) |  | C 22H 34O | 2 | а | 3 |  |
| 2456. | Этилхлорацетат+ (хлоруксусной кислоты этиловый эфир) | 105-39-5 | C 4H 7ClO 2 | 7 | п | 3 |  |
| 2457. | Этилхлоркарбонат+ (хлоругольной кислоты этиловый эфир) | 541-41-3 | C 3H 5ClO 2 | 0,2 | п | 2 |  |
| 2458. | Этил-10-(3-хлорпропионил)-10Н-фенотиазин-2-илкарбамат | 119407-03-3 | C 18H 17ClN 2O 3S | 4 | а | 3 |  |
| 2459. | Этил(4-хлорфенил)-2-[[(1-метилэтокси)карбонил]амино]карбамат ((4-хлорфенил)-2-[[(1-метилэтокси) карбонил]амино]карбаминовой кислоты этиловый эфир) | 136204-68-7 | C 13H 17ClN 2O 4 | 1 | а | 2 |  |
| 2460. | Этилцианацетат + (циануксусной кислоты этиловый эфир) | 105-56-6 | C 5H 7NO 2 | 2 | п | 3 |  |
| 2461. | 1-Этинил-2-метил-2-пентен-2-ил-2,2-диметил-3-(2-метилпроп-1-енил) циклопропанокарбонат (Вапортрин; RS-1-этинил-2-метил-2-пентенил-(IR)-цис,транс-хризантемат) | 54406-48-3 | C 18H 26O 2 | 3 | п + а | 3 |  |
| 2462. | 17-Этинилэстра-1,3,5(10)-триендиол-3,17b-диол (Этинилэстрадиол) | 57-63-6 | C 20H 24O 2 | - | а | 1 |  |
| 2463. | 2-Этокси-3,9-акридиндиамина аддукт с 2-гидроксипропановой кислотой+ (Риванол; Экридин лактат) | 1837-57-6 | C 15H 15N 3O x C 3H 6O 3 | 2 | а | 3 |  |
| 2464. | Этоксибензол (этиловый эфир фенола) | 103-73-1 | C 8H 10O | 0,5 | а | 2 |  |
| 2465. | 2-Этокси-2-метилпропан (этил-трет-бутиловый эфир) | 637-92-3 | C 6H 14O | 300/100 | п | 4 |  |
| 2466. | 1-N-[(S)-1 -Этоксикарбонил-3-фенилпропил]-L-аланил-L-пролина Z-бутендиоат (Эналаприл малеат) | 76095-16-4 | C 2OH 28N 5O 5 x C 4H 4O 4 | 0,02 | а | 1 |  |
| 2467. | 3-Этоксипропионитрил (3-этоксипропионовой кислоты нитрил) | 2141-62-0 | C 5H 9NO | 50 | п | 4 |  |
| 2468. | 1-(4-Этоксифенил) тиазолийхлорид+ |  | C 11H 12ClNOS | 0,2 | а | 2 |  |
| 2469. | Этоксиэтан (диэтиловый эфир) | 60-29-7 | C 4H 10O | 900/300 | п | 4 |  |
| 2470. | 2-Этоксиэтанол (этиловый эфир этиленгликоля) | 110-80-5 | C 4H 10O 2 | 30/10 | п | 3 |  |
| 2471. | 2-Этоксиэтилацетат (уксусной кислоты 2-этоксиэтиловый эфир) | 111-15-9 | C 6H 12O 3 | 10 | п | 3 |  |
| 2472. | 2-Этоксиэтилпроп-2-еноат (акриловой кислоты 2-этоксиэтиловый эфир; 2-этоксиэтилакрилат) | 106-74-1 | C 7H 12O 3 | 1,5/0,5 | п | 2 |  |
| 2473. | 1-(2-Этоксиэтил)-4-пропионилокси-4-фенилпиперидингидрохлорид++ (Просидол) |  | C 12H 25NO 2ClH | - | а | 1 |  |
| 2474. | 5-Этокси-2-этилтиобензимидазола гидрохлорид (Томерзол) |  | C 11H 14N 2OSClH | 0,1 | а | 2 |  |
| 2475. | 2-Этоксиэтилцианацетат + (циануксусной кислоты 2-этоксиэтиловый эфир) | 32804-77-6 | C 7H 11NO 3 | 5 | п + а | 3 |  |
| 2476. | N-(4-Этоксифенил) ацетамид (п-ацетаминофенол; уксусной кислоты 4-этоксианилид; Фенидин) | 62-44-2 | C 10H 13NO 2 | 0,5 | а | 2 |  |
| 2477. | 2-(2-Этоксиэтокси) этанол (этиловый эфир диэтиленгликоля) | 111-90-0 | C 6H 14O 3 | 5 | п + а | 3 |  |
| 2478. | Эфиры на основе синтетических жирных кислот C11-15 |  |  | 5 | п + а | 3 |  |
| 2479. | О-изобутил-b-N-диэтиламиноэтантиоловый эфир метилфосфоновой кислоты+ |  | C 11H 26NO 2PS | 0,000005 | п+а | 1 | О |
| 2480. | 2-Этоксиэтилцианацетат + (циануксусной кислоты 2-этоксиэтиловый эфир) | 32804-77-6 | C 7H 11NO 3 | 5 | п + а | 3 |  |
| 2481. | N-(4-Этоксифенил) ацетамид (п-ацетаминофенол; уксусной кислоты 4-этоксианилид; Фенидин) | 62-44-2 | C 10H 13NO 2 | 0,5 | а | 2 |  |
| 2482. | 2-(2-Этоксиэтокси)этанол (этиловый эфир диэтиленгликоля) | 111-90-0 | С 6Н 14O 3 | 5 | п + а | 3 |  |
| 2483. | Эфиры на основе синтетических жирных кислот С11-15 |  |  | 5 | п + а | 3 |  |
| 2484. | О-изобутил-b-N-диэтиламиноэтантиоловый эфир метилфосфоновой кислоты+ |  | C 11H 26NO 2PS | 0,000005 | п+а | 1 | О |
| В графе 5 указано значение максимально разовой предельно допустимой концентрации вещества в воздухе рабочей зоны (ПДК м.р.). При наличии двух значений: в числителе указано значение максимально разовой предельно допустимой концентрации (ПДК м.р.), в знаменателе - среднесменной предельно допустимой концентрации (ПДК с.с). |  |  |  |  |  |  |  |

7. При длительности работы в атмосфере, содержащей оксид углерода не более 1 ч, предельно допустимая концентрация оксида углерода может быть повышена до 50 мг/м 3, при длительности работы не более 30 мин - до 100 мг/м 3, при длительности работы не более 15 мин - 200 мг/м 3. Повторные работы при условиях повышенного содержания оксида углерода в воздухе рабочей зоны могут проводиться с перерывом не менее, чем в 2 ч.

Ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) загрязняющих веществ в воздухе рабочей зоны

Таблица 2.2

| N п/п | Наименование вещества | Регистрационный номер CAS | Формула | Величина ОБУВ, мг/м 3 | Преимущественное агрегатное состояние в воздухе в условиях производства |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Абомин |  |  | 0,5 | а |
| 2. | Аденозинтрифосфат динатрия | 987-65-5 | C 10H 14N 5Na 2O 13P 3 | 5 | а |
| 3. | (1-Аза-3-оксобицикло[2,2,2]октан) гидрохлорид | 1193-65-3 | C 7H 11NOClH | 0,3 | а |
| 4. | 3'-Азидо-3'-деокситимидин | 30516-87-1 | C 10H 13N 5O 4 | 0,01 | а |
| 5. | Азоциклотридеканон | 2947-04-6 | C 12H 23NO | 10 | а |
| 6. | Алкилпропилендиамин+ |  | (CH 2) nC 4H 12N | 1 | а |
| 7. | Алкилтриметиламинийхлорид+ |  | (C 11-19)ClN | 0,5 | а |
| 8. | 2-Аминобутандиоат калия | 14007-45-5 | C 4H 7KxNO 4 | 5 | а |
| 9. | Аминобутандиоат магния | 2068-80-6 | C 4H 7Mg 0,5NO 4 | 5 | а |
| 10. | 9-Амино-2,3,5,6,7,8-гексагидро-1H-циклопентахинолина моногидрат | 62732-44-9 | C 12H 16N 2H 2O | 0,5 | а |
| 11. | 6-Амино-5-гидроксинафтил-1-сульфокислота | 573-07-9 | C 10H 9NO 4S | 1 | а |
| 12. | 6-Аминогексанат натрия, ацилированный высшими жирными кислотами |  | C 6H 14NNa(C nH 2n+1CO)O 2 | 10 | а |
| 13. | 6-Аминогексаноат натрия | 7234-49-3 | C 6H 12NNaO 2 | 10 | а |
| 14. | 6-Амино-5-[(гидроксиамино)метилен]-1,3-диметилгидроурацил | 17789-32-1 | C 7H 10N 4O 3 | 2 | а |
| 15. | [S]-4-(2-Амино-1-гидроксиэтил)бензол-1,2-диол [R-(R*,R*)]-2,3-дигидроксибутандиоат(1:1)моногидрат+ | 5794-08-1 | C 8H 11NO 3 х C 4H 6O 6H 2O | 0,01 | а |
| 16. | 7-Аминодезацетоксицефалоспорановая кислота |  | C 8H 10N 2O 3S | 0,5 | а |
| 17. | 2-Амино-4,6-диметилпиримидин | 767-15-7 | C 6H 9N 3 | 1 | а |
| 18. | 3-[[[2-[(Аминоиминометил)амино]-4-тиазолил]-метил]тио]-N-(аминосульфонил)пропанимид | 76824-35-6 | C 8H 15N 7O 2S 3 | 0,1 | а |
| 19. | N-(Аминокарбонил)-2-бром-3-метилбутанамид | 496-67-3 | C 6H 11BrN 2O 2 | 1 | а |
| 20 | 4-(Аминометил)бензойная кислота | 56-91-7 | C 8H 9NO 2 | 0,5 | а |
| 21. | 1-Амино-4-метилпиперазин | 6928-85-4 | C 5H 13N 3 | 2 | п |
| 22. | 2-Амино-N-метилпиперазид-N-(2-амино-4-хлорфенил)бензойная кислота |  | C 17H 19ClN 4O 2 | 5 | а |
| 23. | 3-[(4-Амино-2-метил-5-пиридинил)метил]-5-(2-гидроксиэтил)-4- метилтиазолий фосфат (1:1) соль фосфат (1:2) (соль) | 532-44-5 | C 12H 17N 4OS х 2H 3O 4P х H 3O 4P | 0,1 | п+а |
| 24. | S-[2]:[(4-Амино-2-метил-5-пиримидинил)метил-[формиламино]-1-[2-(фосфонокси)этил]проп-1-енилфенилкарбатиоат | 22457-89-2 | C 19H 23N 4O 6PS | 0,1 | п+а |
| 25. | 2-Амино-1-метил-3-фенил-5-хлорбензойной кислоты метилсульфат+ |  | C 15H 12ClNO 2 х CH 4O 4S | 3 | а |
| 26. | 4-Амино-6-метоксипиримидин | 696-45-7 | C 5H 7N 3O | 5 | а |
| 27. | 1-Амино-4-нитро-2-хлорбензол+ | 121-87-9 | C 6H 5ClN 2O 2 | 1 | а |
| 28. | 2-Амино-N-(2-нитро-4-хлорфенил) бензойная кислота |  | C 13H 9ClN 2O 4 | 2 | а |
| 29. | 4-(Аминосульфонил)бензойная кислота | 138-41-0 | C 7H 7NO 4S | 5 | а |
| 30. | 3-(Аминосульфонил)-4-хлор-N-(2,3-дигидро-2-метил-1H-индол-1-ил)бензамид | 26807-65-8 | C 16H 16ClN 3O 3S | 0,01 | а |
| 31. | 5-(Аминосульфонил)-4-хлор-2-[(2-фуранилметил)амино]бензойная кислота | 54-31-9 | C 12H 11ClN 2O 5S | 0,5 | а |
| 32. | 3-Аминотетрагидротиофен-1,1-диоксид | 52261-00-2 | C 4H 9NO 3S | 10 | а |
| 33. | D(-)-альфа-Аминофенилэтановая кислота | 875-74-1 | C 8H 9NO 2 | 10 | а |
| 34. | L(+)-альфа-Аминофенилэтановая кислота | 2935-35-5 | C 8H 9NO 2 | 10 | а |
| 35. | 4-Амино-2-фуроил-6,7-диметоксипиперазин-1-илхиназолина гидрохлорид | 19237-84-4 | C 19H 21N 5O 4ClH | 0,03 А | а |
| 36. | 2-Амино-5-хлорбензофенон | 719-59-5 | C 13H 10ClNO | 3 | а |
| 37. | 4-Амино-6-хлорпиримидин | 5426-89-7 | C 4H 4ClN 3 | 5 | а |
| 38. | (2-Амино-5-хлорфенил)-фенилметанон-[E]-оксим | 15185-66-7 | C 13H 11ClN 2O | 3 | а |
| 39. | 2-Аминоэтанола бензоат | 4337-66-0 | C 13H 19N | 5 | п+а |
| 40. | 2-Аминоэтанола сульфанилат | 15730-83-3 | C 8H 14N 2O 4S | 1 | а |
| 41. | 2-Аминоэтилгидросульфат | 926-39-6 | C 2H 7NO 4S | 2 | а |
| 42. | 3-(2-Аминоэтил)-1H-индол-5-ол гександиоат+ | 16031-83-7 | C 16H 22N 2O 5 | 0,02 | а |
| 43. | 3-(2-Аминоэтил)-5-(фенилметокси)-1H-индол-2-карбоновая кислота | 54987-14-3 | C 18H 18N 2O 5 | 1 | а |
| 44. | Аммоний бромид | 12124-97-9 | H 4BrN | 3 | а |
| 45. | триАммоний диакваоктахлор-мю-нитридодирутенат(4-)+ | 27316-90-1 | C 18H 16N 4O 2Ru 2 | 0,05 | а |
| 46. | Аммоний перренат | 13598-65-7 | H 4NO 4Re | 2 | а |
| 47. | Д-(-)-N-Ацетиламинофенил-этановая кислота | 29633-99-6 | C 10H 11NO 3 | 10 | а |
| 48. | (+/-)-цис-1-Ацетил-4-[4-[[2-(2,4-дихлорфенил)-2-(1H-имидазол-1-илметил) 1,3-диоксолан-4-ил]метокси]-фенил]пиперазин | 65277-42-1 | C 26H 28Cl 2N 4O 4 | 0,5 | а |
| 49. | 4-(Ацетилокси)бензойная кислота | 2345-34-8 | C 9H 8O 4 | 5 | а |
| 50. | 2-(Ацетилокси)бензолсульфамид | 39082-31-0 | C 8H 9NO 4S | 10 | а |
| 51. | 3-[2-(Ацетилокси)-1-метилэтил]-1,2,4,5,6,6а,7,8,9,10а-декагидро-1,5- дигидрокси-9-(метоксиметил)-6,10а-диметилдициклопента[a,d]циклоокт-4-ен-6-ил | 20108-30-9 | C 36H 56O 12 | 1 | а |
| 52. | (7альфа,17альфа)-7-(Ацетилтио)-17-гидрокси-3-оксопрегн-4-ен-21-карбоновой кислоты гамма-лактон | 52-01-7 | C 24H 32O 4S | 0,05 | а |
| 53. | Ацетилциклододецен |  | C 14H 25O | 10 | а |
| 54. | 6-Ацетокси-2,5,7,8-тетраметил-2-(4,8,12-триметилтридецил)хроман | 1406-18-4 | C 29H 50O 2 | 0,5 | а |
| 55. | 1-Бензгидрилпиперазин | 841-77-0 | C 17H 20N 2 | 1 | а |
| 56. | 1,2-Бензизотиазол-3-(2H)-он натрия 1,1-диоксид | 128-44-9 | C 7H 5NNaO 3S | 3 | а |
| 57. | 1,2-Бензизотиазол-3-он 1,1-оксид | 81-07-1 | C 7H 5NO 3S | 5 | а |
| 58. | 2-Бензилбензооксазол | 2008-07-3 | C 14H 11NO | 5 | п+а |
| 59. | 3-Бензилгидантоин |  | C 10H 10N 2O 2 | 2 | а |
| 60. | 1-Бензил-1-фенилгидразин гидрохлорид+ | 5705-15-7 | C 13H 14N 2 х ClH | 0,3 | а |
| 61. | Бензоат лития | 553-54-8 | C 7H 5O 2Li | 2 | а |
| 62. | 2-[4-(1,3-Бензодиоксол-5-илметил)-1-пиперазинил]-пиримидин | 3605-01-4 | C 16H 18N 4O 2 | 0,2 | а |
| 63. | 4-(Бензоиламино)-2-гидроксибензоат кальция | 528-96-1 | C 14H 11Ca 0,5NO 4 | 0,5 | а |
| 64. | (+-)-5-Бензоил-2,3-дигидро-1H- пирролизинкарбоновая кислота соль с 2-амино-2-(гидроксиметил)пропан-1,3-диолом (1:1)+ | 74103-07-4 | C 15H 13NO 3 х C 4H 11NO 3 | 0,01 | а |
| 65. | 1-Бензоил-2-имидазолидинон | 27034-77-1 | C 10H 10N 2O 2 | 1 | а |
| 66. | 2-Бензоил-2,4-дихлор-N-метил-N-фенилацетамид |  | C 16H 13Cl 2NO 2 | 1 | а |
| 67. | 2-[(N-Бензоил-N-(3,4-дихлорфенил)амино]этил-пропионат | 33878-50-1 | C 18H 17Cl 2NO 3 | 0,5 | а |
| 68. | Бензол-1,2-дикарбоксальдегид | 643-79-8 | C 8H 6O 2 | 0,5 | а |
| 69. | 1,3-Бензтиазол-2-илтио-2-(2-амино-1,3-тиазол-4-ил)-2(син)-метоксииминоацетат |  | C 15H 13N 4S 3 | 5 А | а |
| 70. | Биомасса сухая штамма "Streptomyces cinnamonensis НИЦБ 109" /по монезину/ |  |  | 0,1 | а |
| 71. | N,N-Бис(диацетил)этан-1,2-диамин | 10543-57-4 | C 10H 16N 2O 4 | 2 | а |
| 72. | Бисизобензфуран-[1,1',3,3']тетрон | 59800-20-3 | C 16H 6O 6 | 5 | а |
| 73. | альфа,альфа-Бис(2-метилфенил)-1-азабицикло[2,2,2]октан-3-метанол | 57734-69-7 | C 22H 27NO | 0,5 | а |
| 74. | альфа,альфа-Бис(2-метилфенил)-1-азабицикло[2,2,2]октан-3-метанола гидрохлорид | 57734-70-0 | C 22H 27NOClH | 0,5 | а |
| 75. | Бис-(2-метокси)этилдекандиоат | 71850-03-8 | C 16H 30O 6 | 5 | п+а |
| 76. | 1,3-Бис(4-нитрофенокси)бензол |  | C 18H 12O 6N 2 | 10 | а |
| 77. | 1,1-Бис-(4-оксифенил)-2,2,3,3,4,4,5,5-октафторпентан |  | C 17H 19F 8O | 5 | а |
| 78. | Бис-[1-(1H)-2(пиридонил)]глиоксаль |  | C 7H 3NO 3 | 1 | а |
| 79. | 2,2-Бис[(проп-2-енилокси)метил]бутан-1-ол | 682-09-7 | C 12H 22O 3 | 4 | п+а |
| 80. | 1,2-Бис[1,4,6,9-тетразотрицикло-(4,4,1,4,9)-додеканоэтилиден] дигидрохлорид |  | C 14H 30N 8 х Cl 2H 2 | 1 | а |
| 81. | N,N-Бис-триметилсилилкарбамид | 18287-63-7 | C 7H 20N 2OSi 2 | 4 | а |
| 82. | 1,3-Бис(трихлорметил)бензол | 881-99-2 | C 8H 4Cl 6 | 2 | а |
| 83. | N,N-Бис(фосфонометил)глицин | 2439-99-8 | C 4H 11NO 8P 2 | 5 | а |
| 84. | 3-[3-(1,1-Бифенил)-4-ил-1,2,3,4-тетрагидро-1-нафталенил]-4-гидрокси-H-1-бензопиран-2-он+ | 56073-07-5 | C 31H 24O 3 | 0,005 | А |
| 85. | 3-Бромаминобензола сульфат |  | C 6H 6BrN х 0,5H 2SO 4 | 1 | а |
| 86. | 4-Бромаминобензола гидрохлорид | 624-19-1 | C 6H 6BrNClH | 0,5 | а |
| 87. | 2-Бромбензил-N-этилдиметиламинийбромид+ | 3170-72-7 | C 11H 17BrN | 0,2 | а |
| 88. | 2-Бромбутан+ | 76-76-2 | C 4H 9Br | 5 | п |
| 89. | 4-Бром-1-гидрокси-N-октадецилнафталин-2-карбоксамид |  | C 29H 44BrNO 2 | 5 | а |
| 90. | 7-Бром-2,3-дигидро-2-оксо-5-фенил-1H-1,4-бензодиазепин-1-ацетгидразид | 129186-29-4 | C 19H 16BrN 4O 3 | 0,1 | а |
| 91. | 2-Бром-1,1,3-триметоксипропан | 759-97-7 | C 6H 13BrO 3 | 1 | п |
| 92. | 8Бета-5-Бром-3-пиридинкарбонат 10-метокси-1,6-диметилэрголин-8-метанола+ | 85736-63-6 | C 16H 36BrNO 4 | 0,1 | а |
| 93. | N-Бромсукцинимид | 128-08-5 | C 4H 4BrNO 2 | 1 | а |
| 94. | 4-Бром-N-фенилацетамид | 103-88-8 | C 8H 8BrNO | 2 | а |
| 95. | 7-Бром-5-(2-хлорфенил)-1,3-дигидро-1,4-бенздиазепин-2-он | 51753-57-2 | C 15H 10BrClN 2O | 0,1 | а |
| 96. | Бутан-1,4-диамин | 110-60-1 | C 4H 12N 2 | 0,7 | п |
| 97. | N-Бутилимидодикарбонимида диамида гидрохлорид+ | 1190-53-0 | C 6H 15N 5ClH | 0,2 | а |
| 98. | 1-Бутил-N-(2,4,6-триметилфенилпирролидин-2-карбоксамид | 30103-44-7 | C 18H 28N 2O | 0,3 | а |
| 99. | 1-Бутил-N-(2,4,6-триметилфенил)пирролидин-2-карбоксамид гидрохлорид | 19089-24-8 | C 18H 28N 2OClH | 0,6 | а |
| 100. | Бутилформиат | 592-84-7 | C 5H 10O 2 | 10 | п |
| 101. | Версамид стеариновой кислоты |  | C 20H 51N 2O | 10 | а |
| 102. | Гадолиний оксид | 12064-62-9 | Gd 2O 3 | 4 | а |
| 103. | Гафний ацетилацетонат | 17475-67-1 | C 20H 28HfO 8 | 1 | а |
| 104. | 2,3,4,4а,5,9в-Гексагидро-2,8-диметил-1 H-пиридо-[4,3-b]индола, дигидрохлорид | 33162-17-3 | C 13H 18N 2 х Cl 2H 2 | 0,5 | а |
| 105. | N[[(Гексагидроциклопента[c]пиррол-2(1H)-ил)-амино]карбонил]-4-метилбензенолсульфонамид | 21187-98-4 | C 15H 21N 3O 3S | 0,2 | а |
| 106. | (E,E)-Гекса-2,4-диеновая кислота+ | 110-44-1 | C 6H 8O 2 | 1 | а |
| 107. | 1,1,2,3,4,4-Гексафторбута-1,3-диен | 685-63-2 | C 4F 6 | 5 | п |
| 108. | 2,2,3,4,4,4-Гексафтор-1-бутанол+ | 382-31-0 | C 4H 4F 6O | 2 | п |
| 109. | 1,1,2,3,4,4-Гексафтор-1,2,3,4-тетрахлорбутан | 375-45-1 | C 4F 6Cl 4 | 200 | п |
| 110. | 2-Гексилоксинафталин+ |  | C 16H 18O | 2 | п+а |
| 111. | Гепарин, натриевая соль | 9041-08-1 |  | 1 | а |
| 112. | Гидразинкарбоксилимидамид гидрокарбонат | 2582-30-1 | C 2H 8N 4O 3 | 0,1 А | а |
| 113. | Гидроксибутаноат лития+ | 61742-10-7 | C 4H 7LiO 3 | 0,3 | а |
| 114. | 4-Гидрокси-N,N-диметил-4-(4-хлорфенил)-альфа,альфа-дифенил-1- пиперидинбутанамид гидрохлорид | 34552-83-5 | C 29H 33ClN 2OClH | 0,03 | а |
| 115. | 1-Гидрокси-2,6-динитро-4-(1,1,2,2-тетрафторэтокси)бензол | 116800-49-8 | C 8H 4F 4N 2O 6 | 0,02 | п+а |
| 116. | (4-[1-Гидрокси-2-(метиламино)этил]бензол-1,2-диол)гидротартрат+ | 51-42-3 | C 12H 16NO 6 | 0,01 | а |
| 117. | 1,3-Гидроксиметил-бета-гидроксиэтил-1,3,5-гексагидротриазомол-2+ |  | C 6H 15N 3O 4 | 10 | а |
| 118. | 3-Гидрокси-5-метилизоксазол | 10004-44-1 | C 4H 5NO 2 | 1 | а |
| 119. | 4-(Гидроксиметил)-4-метил-1-фенилпиразолидин-3-он | 13047-13-7 | C 11H 14O 2N 2 | 1 | а |
| 120. | 4-[2-Гидрокси-3-[(1-метилэтил)амино]пропокси]-бензоацетамид | 29122-68-7 | C 14H 22N 2O 3 | 0,5 | а |
| 121. | 4-[1-Гидрокси-2-[(1-метилэтил)амино]этилбензол]-1,2-диол гидрохлорид | 51-30-9 | C 11H 17NO 3ClH | 0,1 | а |
| 122. | 3-Гидрокси-6-метил-2-этилпиридин бутандиоат (1:1)+ | 127464-43-1 | C 8H 11NO х C 4H 6O 2 | 2 | а |
| 123. | 1-Гидрокси-2-метокси-4-(проп-1-ил)бензол | 97-54-1 | C 10H 12O 2 | 3 | а |
| 124. | 3-Гидрокси-N-нафтален-1-илнафталин-2-карбоксамид | 132-68-3 | C 21H 15NO 2 | 3 | а |
| 125. | 5-Гидрокси-2- нитрозонафталинсульфоновая кислота | 23253-13-6 | C 10H 7NO 5S | 1 | а |
| 126. | 1-Гидрокси-N-октадецилнафталин-2-карбоксамид |  | C 29H 45NO 2 | 5 | а |
| 127. | 4-Гидрокси-2,4,6-триметилцикло-гексан-2,5-диен-1-он |  | C 9H 14O 2 | 0,5 | п+а |
| 128. | 2-(4-Гидроксифенокси)пропановая кислота | 67648-61-7 | C 9H 10O 4 | 1 | п+а |
| 129. | 3-Гидроксихинуклидин | 1619-34-7 | C 7H 13NO | 0,3 | а |
| 130. | 3-Гидрокси-3-цианхинуклидин |  | C 8H 12N 2O | 0,005 | а |
| 131. | Бета-Глюканаза |  |  | 2 | а |
| 132. | 2-Бета-Д-Глюкопиранозил-1,3,6,7-тетраоксиксантен-9-он | 4773-96-0 | C 17H 16O 12 | 0,3 | а |
| 133. | Гольмий оксид | 12281-10-6 | HoO | 4 | а |
| 134. | Децилхлорид | 28519-06-4 | C 10H 21Cl | 1 | п+а |
| 135. | 4-Диазоэтиламинобензолбор фторид |  | C 8H 12BF 3N 3 | 0,5 | а |
| 136. | Диалкиламинопропионитрил+ |  | C 3H 4N 2(C nH 2n+1) | 1 | а |
| 137. | 5H-Дибенз[b,f]азепин-5-карбоксамид | 298-46-4 | C 15H 12N 2O | 0,1 | а |
| 138. | 2,3-Дибромбут-2-ен-1,4-диол | 3234-02-4 | C 4H 6Br 2O 2 | 0,2 | а |
| 139. | 6,6-Дибром-3,3-диметил-7-оксо-4,4-диоксид(2S-цис)-4-тиа-1-азабицикло-(3,2,0)-гептан-2-карбоновая кислота | 76646-91-8 | C 8H 9Br 2NO 5S | 0,5 | а |
| 140. | 1,2-Дибром-1,1-дифторэтан | 75-82-1 | C 2H 2Br 2F 2 | 200 | п |
| 141. | 2,3-Ди(бромметил)хиноксалин-1,4-диоксид+ |  | C 10H 12Br 2N 2O 2 | 0,1 | а |
| 142. | (1альфа)-1,2-Дигидро-12-гидроксисенеционан-11,16-диона[R(R*,R*)]-2,3-дигидроксибутандиоат (1:1) | 1257-59-6 | C 18H 27NO 5 х C 4H 6O 6 | 0,05 | а |
| 143. | [10,11-Дигидро-5H-дибенз(b,f)]-азепин | 494-19-9 | C 14H 13N | 4 | а |
| 144. | 10,11-Дигидро-N,N-диметил-5H-дибенз[b,f]азепин-5-пропанамина гидрохлорид+ | 113-52-0 | C 19H 24N 2ClH | 0,5 | а |
| 145. | 1,4-Дигидро-6,8-дифтор-7-(3-метилпиперазин-1-ил)-4-оксо-1-этилхинолин-3-карбоновая кислота гидрохлорид | 98079-52-8 | C 17H 19F 2N 3O 3ClH | 0,1 | а |
| 146. | 1,4-Дигидро-6,7-дифтор-4-оксо-1-этилхинолин-3-карбоновая кислота | 70032-25-6 | C 12H 9F 2NO 3 | 0,6 | а |
| 147. | 4,6-Дигидроксипиримидин | 1193-24-4 | C 4H 4N 2O 2 | 10 | а |
| 148. | 1,4-Дигидро-6,7-метилендиокси-1-этил-4-оксохинолин-3-карбоновая кислота | 32932-16-4 | C 14H 15NO 5 | 1 | а |
| 149. | 1,4-Дигидро-7-(4-метилпиперазин-1-ил)-4-оксо-6-фтор-1-этилхинолин-3-карбоновой кислоты метан-сульфонат | 70458-95-6 | C 17H 20FN 3O 3CH 4O 3S | 0,6 | а |
| 150. | 1,4-Дигидро-7-(4-метилпиперазин-1-ил)-6-фтор-4-оксо-1-этил-хинолин-3-карбоновая кислота | 70458-92-3 | C 17H 20FN 3O 3 | 0,6 | а |
| 151. | 4,5-Дигидро-4-(1-метил-4-пиперидинилиден)-1-он-бензо(4,5-циклогепта[1,2-b]тиофен-10-он-(E)-бут- 2-ендиоат (1:1) | 34580-14-8 | C 19H 19NOS х C 4H 4O 4 | 0,01 | а |
| 152. | N,N-Дигидроксиметилкарбамид |  | C 3H 9N 2O 3 | 10 | а |
| 153. | Дигидро-5-пентил-2-(3H)-фуранон | 104-61-0 | C 9H 16O 2 | 3 | а |
| 154. | гамма-[2,4-Ди(2,2-диметилпропил)фенокси)]бутанамид |  | C 20H 35NO 2 | 5 | а |
| 155. | 2-(2,2-Ди(1,1-диметилпропил)фенокси-альфа-этилацетиламино)-1-гидрокси-4,6-дихлор-5-метилбензол |  | C 27H 37ClNO 3 | 10 | а |
| 156. | 2,3-Димеркаптопропан-1-сульфонат натрия+ | 4076-02-2 | C 3H 7NaO 3S 3 | 1 | а |
| 157. | 4-Диметиламин-2-метокси-5-нитробензоилхлорид |  | C 10H 11ClN 2O 4 | 5 | а |
| 158. | 3-[[(Диметиламино)карбонил]окси]-N,N,N-триметилбензоламинийметил-сульфат+ | 51-60-5 | C 13H 22N 2O 6S | 0,01 | а |
| 159. | N-[2-[[[5-(Диметиламино)метил]-2-фуранил]метилтио]этил]-N'-метил-2-нитро-1,1-этандиамин гидрохлорид+ | 66357-59-3 | C 13H 22N 4O 3S х ClH | 1 | а |
| 160. | 2-[(Диметиламино)метил]циклогексан гидрохлорид | 42036-65-7 | C 9H 17NO х ClH | 2 | а |
| 161. | 3-[N,N-Диметилбензолметаниминий)-N-этилкарбамид]-6-[(гидроксимино)метил]-1-метилпиридинийдийодид |  | C 19H 26I 2N 4O 2 | 0,5 | а |
| 162. | 3-[(N,N-Диметилбензолметанаминий)-N-этилкарбамид]-6-[(гидроксимино)метил]-1-метилпиридинийдихлорид |  | C 19H 26ClN 4O 2 | 0,5 | а |
| 163. | Диметилдиметилгексадекадиенкарбонат |  | C 20H 34O 4 | 15 | п |
| 164. | Диметиленциклобутан (изомеры 1,3-диметилен-циклобутан, 1,2- диметиленциклобутан) |  | C 6H 12 | 50 | п |
| 165. | Диметилкарбамид | 1320-50-9 | C 3H 8N 2O | 10 | а |
| 166. | 1,2-Диметил-3-карбэтокси-5-ацетоксииндол |  | C 15H 17NO 4 | 5 | а |
| 167. | 0,0-Диметил-S-2-меркапто-N-(3-метоксипропил)ацетамид тиофосфорной кислоты | 919-77-7 | C 7H 16NO 4PS 2 | 0,15 | п+а |
| 168. | Диметилметилдодецендикарбонат |  | C 15H 30O 4 | 20 | п |
| 169. | 3,3-Диметил-7-оксо-6-ацетиламино-7-тиа-1-аза-бицикло[3,2,0]гептанкарбонат натрия 1,1-диоксид |  | C 10H 10N 2NaO 5S | 1 | а |
| 170. | 3,7-Диметил-1-(5-оксогексил)-3,7-Дигидро-1H-пурин-2,6-дион | 6493-05-6 | C 13H 18N 4O 3 | 1 | а |
| 171. | O,O-Диметил-S-[(2-оксо-6-хлороксазол(4,5-в)пиридин-3(2H)-илметил]тиофосфат | 35575-96-3 | C 9H 10ClN 2O 5PS | 1 | а |
| 172. | 3,7-Диметилокта-2,6-диен-8-аль | 5392-40-5 | C 10H 16O | 5 | п |
| 173. | 1,4-Диметилпиперазин | 104-58-1 | C 6H 14N 2 | 0,01 | п |
| 174. | N-[2-[(2,6-Диметилфенил)амино]-2-оксоэтил]-N,N-диэтилбензолметанаминий бензоат+ | 3734-33-6 | C 28H 34N 2O 2 | 0,01 | а |
| 175. | Диметил-[1,2- фениленбис(иминокарбонотиоил)]-бискарбамат | 23564-05-8 | C 12H 14N 4O 4S 2 | 1,5 | а |
| 176. | N,N-Диметил-N-(2-феноксиэтил)-N-(декан-1-ол)аминийбромид | 538-71-6 | C 22H 40BrNO 4 | 0,3 | а |
| 177. | (1,1-Диметилэтил)-2-гидроксибензоат | 87-19-4 | C 11H 14O 3 | 5 | а |
| 178. | 4-(1,1-Диметилэтил)-1-метилбензол+ | 98-51-1 | C 11H 16 | 1 | п |
| 179. | 4-(1,1-Диметилэтил)-1-метил-2-хлорбензол | 42597-10-4 | C 11H 15Cl | 0,5 | п |
| 180. | 4-(1,1-Диметилэтил-2,2,2-трихлор)-1-метилбензол | 16341-99-4 | C 11H 13Cl 3 | 2 | а |
| 181. | 2-[4-(1,1-Диметилэтил) фенил]пропионовый альдегид+ | 61136-74-1 | C 13H 18O | 3 | а |
| 182. | Диметилди(гидроксиэтил) аммоний фосфорнокислый |  | C 6H 18NO 5P | 1 | а |
| 183. | 1-[4-(1,1-Диметилэтил)фенил]этанон+ | 38861-78-8 | C 12H 16O | 5 | п+а |
| 184. | 1-(1,1'-Диметилэтокси)бутан | 1000-63-1 | C 8H 18O | 30 | п |
| 185. | (1,1-Диметилэтокси)бут-1-ен | 22617-97-6 | C 8H 16O | 20 | п |
| 186. | 0,0-Диметил-2-(6-этокси-2-этил-4-пирилидинил)тиофосфат | 6389-81-7 | C 4H 11O 3PS | 0,5 | п+а |
| 187. | 3,4-Диметоксибензилхлорид+ | 7306-46-9 | C 9H 11ClO 2 | 0,3 | п |
| 188. | 1,2-Диметоксибензол+ | 91-16-7 | C 8H 10O 2 | 1 | п |
| 189. | 3,4-Диметоксифенилэтиламин | 120-20-7 | C 10H 15NO 2 | 3 | п+а |
| 190. | альфа-[3-[[2-(3,4-Диметоксифенил)этил]метиламино]- пропил]-3,4-диметокси-альфа-(1-метилэтил)бензонатонитрил гидрохлорид | 152-11-4 | C 27H 38N 2O 4ClH | 0,2 | а |
| 191. | 2,2'-[(1,4-Диоксо-1,4-бутандиил)бис(окси)бис-N,N,N-триметилэтан]аминийдииодид+ | 541-19-5 | C 14H 30I 2N 2O 2 | 0,1 О | а |
| 192. | 2,4-Ди(пиридиний)N-метилметиленсалигенина дихлорид |  | C 21H 26Cl 2N 2O 2 х Cl 2H 2 | 5 | а |
| 193. | N,N-Дипропиламино-2,6-динитро-4-(1-метилэтил)-бензол |  | C 15H 22N 3O 4 | 1 | а |
| 194. | диДиспрозий триоксид | 1308-87-8 | Dy 2O 3 | 4 | а |
| 195. | 3,3'-Дитиобис(метилен)бис[5-гидрокси-6-метилпиридин-4-метанол] дигидрохлорид гидрат | 10049-83-9 | C 16H 20N 2O 4S 2 х Cl 2H 2 х H 2O | 3 | а |
| 196. | 2,2'-Дитиобисэтанамин дигидрохлорид+ | 56-17-7 | C 4H 12N 2S 2 х Cl 2H 2 | 1 | а |
| 197. | Дифенилкетон | 119-61-9 | C 13H 10O | 2 | а |
| 198. | 1,3-Дифенил-5-(4-метоксифенил)пиразолин |  | C 22H 18N 2O | 10 | а |
| 199. | 2,5-Дифенилоксазол | 92-71-7 | C 15H 11NO | 5 | а |
| 200. | Дифенилсульфид | 139-66-2 | C 12H 10S | 0,5 | п+а |
| 201. | 1,1-Дифенилхлорметан | 90-99-3 | C 13H 11Cl | 5 | п+а |
| 202. | 1,1-Дифторэтилен | 75-38-7 | C 2H 2F 2 | 30 | п |
| 203. | Дихлорацетамидометил-6-хлорбензойная кислота |  | C 10H 9Cl 3NO 3 | 1 | а |
| 204. | Дихлорбис(трифенилфосфин)палладий /по палладию/ | 13965-03-2 | C 36H 20Cl 2Pd | 1 А | а |
| 205. | 7,7-Дихлорбицикло-[3,2,0]-гепт-2-ен-6-он | 5307-99-3 | C 7H 6ClO | 0,5 | п |
| 206. | 1,1-Дихлор-3,3-диметилбутан-2-он | 22591-21-5 | C 6H 10Cl 2O | 5 | а |
| 207. | 2,5-Дихлор-4-(1,1-диметилэтил)-1-метилбензол |  | C 11H 14Cl 2 | 1 | п |
| 208. | 2,4-Дихлор-6,7-диметоксихиназолин | 27631-29-4 | C 10H 8Cl 2N 2O 2 | 1 | а |
| 209. | 2,6-Дихлордифениламин | 15307-93-4 | C 12H 9Cl 2N | 2 | а |
| 210. | 1,2-Дихлор-2-иод-1,1,2-трифторэтан+ | 354-61-0 | C 2Cl 2F 3I | 5 | п |
| 211. | альфа,альфа-Дихлоркарбоновые кислоты фракции C17-20 |  | C 17H 30Cl 2O 2-C 20H 38Cl 2O 2 | 50 | п+а |
| 212. | N-(3,4-Дихлорфенил)-2-метилпроп-2-енамид | 2164-09-2 | C 10H 9Cl 2NO | 0,1 | а |
| 213. | 1,1-Дихлор-3-метилбутен-1+ | 32363-91-0 | C 5H 8Cl 2 | 2 | п |
| 214. | 1,1-Дихлор-4-метилпент-4-ен-2-ол | 62836-20-8 | C 6H 10Cl 2O | 1 | а |
| 215. | 2,5-Дихлор-4-нитроаминобензол+ | 6627-34-5 | C 6H 4Cl 2N 2O 2 | 0,5 | а |
| 216. | 1-(2,6-Дихлорфенил)индолин-2-он |  | C 14H 9Cl 2O | 10 | а |
| 217. | N-(2,6-Дихлорфенил)-N-фенилацетамид | 84803-53-2 | C 14H 11Cl 2NO | 2 | а |
| 218. | 1,1-Ди(4-хлорфенокси)-3,3-диметилбутан-2-он | 43067-49-8 | C 18H 18Cl 2O 3 | 5 | п+а |
| 219. | 2,2-Ди(4-цианатофенил)пропан |  | C 17H 16N 2 | 5 | а |
| 220. | Дициклогексиламина фосфат |  | C 12H 26NO 4P | 1 | а |
| 221. | Дициклогексилолово оксид+ |  | C 12H 22OSn | 0,01 | а |
| 222. | N-[2-(Диэтиламино)этил]-4-(диметиламино)-2-метокси-5-нитробензамида гидрохлорид | 89591-51-5 | C 16H 26N 4O 4ClH | 0,5 | а |
| 223. | 2-(Диэтиламино)-N-(2,6-диметилфенил)ацетамид | 137-58-6 | C 14H 22N 2O | 0,5 | а |
| 224. | N-[2-(Диэтиламино)этил]-2-метокси-5-(метилсульфонил)бензамида гидрохлорид | 51012-33-0 | C 15H 24N 2O 6SClH | 2 | а |
| 225. | Диэтил(N-гамма)децилоксипропил(N-бета)карбокси(бета)-сульфопропил аспарагинат динатрия |  | C 25H 43NNa 2O 11S | 5 | а |
| 226. | N,N-Диэтил-5,5-дифенилпент-2-ин-1-амин гидрохлорид+ | 3146-15-4 | C 20H 26NClH | 0,1 | а |
| 227. | Диэтил-(3,4-дифтораминобензол)метилен-пропандиоат |  | C 14H 17F 2NO 4 | 0,6 | а |
| 228. | Диэтилентриаминпентаэтановой кислоты цинковый комплекс |  | C 14H 33N 3Zn | 10 | а |
| 229. | Диэтилкарбонат | 105-58-8 | C 5H 10O 3 | 10 | п |
| 230. | Диэтилентриаминпентаацетат тринатрия комплекс с медью |  | C 14H 27CuN 3Na 3O 10 | 1 | а |
| 231. | Диэтилпропандиоат | 105-53-3 | C 7H 12O 4 | 10 | п |
| 232. | Диэтилфосфат-S-этилизотиуроний |  | C 7H 19N 2O 4PS | 1 | а |
| 233. | 0,0-Диэтил-0-(2-хиноксалинил)тиофосфонат | 13593-03-8 | C 12H 15N 2O 3PS | 0,7 | п+а |
| 234. | N,N-Диэтил-2-хлорэтанамин гидрохлорид+ | 869-24-9 | C 6H 14ClN х HCl | 0,5 | а |
| 235. | (R*S*)-4,4'-(1,2-Диэтил-1,2-этандиил)бис(бензолсульфонат дикалия)+ | 13517-49-2 | C 18H 20K 2O 6S 2 | 0,02 | а |
| 236. | (3,4-Диэтоксифенил)этановая кислота | 38464-04-9 | C 12H 16O 4 | 0,5 | а |
| 237. | N-[2-(3,4-Диэтоксифенил)этил]-3,4-диэтоксибензацетамид |  | C 24H 33NO 5 | 10 | а |
| 238. | Додецилдиметилгидроксиметил-аминий хлорид+ | 85736-63-6 | C 16H 36ClNO | 0,5 | а |
| 239. | диЕвропий триоксид | 1308-96-9 | Eu 2O 3 | 6 | а |
| 240. | Изодеканол+ | 25339-17-7 | C 10H 22O | 10 | п+а |
| 241. | альфа-Изодецил-омега-гидроксигекса(окси-1,2-этандиол) | 61827-42-7 | C 22H 46O 8 | 3 | п+а |
| 242. | Изопропанольный сольват сульфоксидбензилпенициллина |  | C 19H 26O 6N 2S | 0,5 | а |
| 243. | 2-Имидазолидинон | 120-93-4 | C 3H 6N 2O | 10 | а |
| 244. | Иттербий диоксид | 56321-58-1 | YbO 2 | 4 | а |
| 245. | Кальций цианурат | 53846-34-7 | C 3HCaN 3O 3 | 0,5 | а |
| 246. | 1-Карбамоил-3-метилпиразол |  | C 5H 7N 3O | 3 | а |
| 247. | 2-Карбокси-4,5-диметоксифенилкарбамид |  | C 10H 12N 2O 5 | 3 | а |
| 248. | 3-Карбоксихинуклидин |  | C 8H 13NO 2 | 1 | а |
| 249. | (2-Карбоэтокси-1-метилэтил)-(2-карбометокси-1-метилэтил)амин |  | C 11H 21NO 4 | 5 | п+а |
| 250. | 2-Карбэтоксиамино-10-(3-диэтиламинопропионил)-фенотиазин+ |  | C 22H 27N 3O 3S | 0,5 | а |
| 251. | 2-Карбэтоксиамино-10-(3-диэтиламинопропионил)-фенотиазина гидрохлорид+ |  | C 22H 28ClN 3O 3S | 0,5 | а |
| 252. | 3-Карбэтокси-дельта-дегидрохинуклидин |  | C 10H 16N 3O 2 | 1 | п |
| 253. | 4-Кето-3-проп-1-енил-3-этил-5-(1"- этилдигидрохинолид-4-ол-этилиден)-4',5'-дифенилтиазолино-тиазололцианэтилсульфат |  | C 38H 43N 3O 5S 3 | 1 | а |
| 254. | Ксантан | 11138-66-2 | (C 35H 49O 29)n | 10 | а |
| 255. | 4-Метилбензолсульфоновая кислота гидрат+ | 6192-52-5 | C 7H 8O 3S х H 2O | 1 | а |
| 256. | Метилгуанилизокарбамид комплекс с хлористым цинком |  | C 26H 16N 4O 5 | 2 | а |
| 257. | Метиленбис(полиметилнафтилсульфонат) динатрия | 81065-51-2 | C 23H 22Na 2O 6S 2 при n = 1 | 3 | а |
| 258. | Краситель кубовый С бордо |  | C 26H 16N 4O 5 | 0,5 | а |
| 259. | Краситель органический "Негрозан П" |  |  | 5 | а |
| 260. | Краситель органический хромовый черный "О" | 5850-21-5 | C 23H 14N 6Na 2O 9S | 5 | а |
| 261. | Куприт висмута стронция кальция | 118392-20-4 | Bi 4Ca 3Cu 4O 16Sr 3 | 0,5 | а |
| 262. | Куприт иттрия бария+ | 111907-01-8 | Ba 2Cu 3O 7Y | 0,5 | а |
| 263. | Куприт таллия бария кальция+ | 115866-07-4 | Ba 2Ca 2Cu 3O 10Tl 2 | 0,04 | а |
| 264. | Купронафт |  |  | 2 | а |
| 265. | диЛантан триоксид | 1312-81-8 | La 2O 3 | 6 | а |
| 266. | Лантана стронция кобальтит+ | 128090-06-2 | CoLaO 3Sr 0,5 | 0,2 | а |
| 267. | Леспедеция копеечниковая (сухой экстракт листьев) |  |  | 5 | а |
| 268. | Лигнин модифицированный гидролизный окисленный |  |  | 2 | а |
| 269. | Лигофум |  |  | 4 | а |
| 270. | Люминофор Фл-543-1 |  | Ce0,2Gd0,2La0, 4O 4 PTb0,1 | 4 | а |
| 271. | Лютеций оксид | 12032-02-8 | LuO | 4 | а |
| 272. | MQ624M (смесь четвертичных аммониевых соединений)+ |  |  | 1 | а |
| 273. | Масло сосновое флотационное |  |  | 15 | п |
| 274. | Мацеробациллин |  |  | 2 | а |
| 275. | Медная амальгама /в пересчете на ртуть, контроль ртути обязателен/ | 12757-18-5 | CuHg | 0,4 | а |
| 276. | Ментанилацетат |  | C 16H 22O | 10 | п+а |
| 277. | Метанольный сольвент сульфоксида бензилпенициллина |  | C 16H 11N 2O 5S | 0,5 | а |
| 278. | Метил-(4-аминокарбонил)бензоат | 6757-31-9 | C 9H 9NO 3 | 1 | а |
| 279. | [S-(R*,R*)]-2-(Метиламино)-1-фенилпропан-1-ол гидрохлорид+ | 345-78-8 | C 10H 15NOClH | 1 | а |
| 280. | 2-Метиламино-6-хлорбензойная кислота |  | C 8H 8ClNO 2 | 5 | а |
| 281. | 2-Метиламино-5-хлорбензофенон | 1022-13-5 | C 14H 12ClNO | 5 | а |
| 282. | 4-Метилбензолсульфоновой кислоты гидрат | 6192-52-5 | C 7H 8O 3S х H 2O | 1 | п+а |
| 283. | 1-Метил-2-бромметил-2-карбэтокси-5-ацетокси-6-броминдол |  | C 15H 15Br 2NO 3 | 5 | а |
| 284. | 8-(3-Метилбут-2-енил)-5,4,7-0-В-Д-глюкопиранозилфлавананол феллавин |  | C 25H 26O 12 | 2 | а |
| 285. | Метилгексан-1,6-диоат+ | 627-91-8 | C 7H 12O 4 | 5 | а |
| 286. | Метилгептадекафторнонаноат | 51502-45-5 | C 10H 3F 17O 2 | 0,1 | п |
| 287. | 6-Метилгепт-5-ен-2-он+ | 110-93-0 | C 8H 14O | 5 | п |
| 288. | 9-Метил-1,2-дигидрокарбазол-4(3H)-он | 51626-88-1 | C 13H 13NO | 2 | а |
| 289. | Метил-4-диметиламино-2-метоксибензоат | 1202-25-1 | C 11H 15NO 3 | 5 | а |
| 290. | Метил-4-диметиламино-5-нитро-2-метоксибензоат |  | C 11H 14N 2O 5 | 5 | а |
| 291. | Метил-2,2-диметил-3-(2,2-дихлорэтенил)циклопропан-карбонат | 61898-95-1 | C 21H 20Cl 2O 3 | 2 | п |
| 292. | 2-Метил-1-диэтиламинобутан-3-он-оксим |  | C 9H 19N 2O 2 | 5 | п+а |
| 293. | Метилен-бис-4-(1-метилбензоил) пиперазин |  | C 21H 24N 2O 2 | 2 | а |
| 294. | 2-Метилимидазол | 693-98-1 | C 4H 6N 2 | 2 | п+а |
| 295. | альфа-Метилкарбамоил-5-метилнитро-6-хлорбензойная кислота | 532637-71-1 | C 10H 9ClN 2O 5 | 5 | а |
| 296. | 2-Метил-3-карбэтокси-5,5-дигидропиран |  | C 9H 13O 3 | 5 | а |
| 297. | альфа-Метил-4-(2- метилпропил)фенилэтановая кислота |  |  | 5 | п |
| 298. | 1-Метил-4-(1-метилэтил)циклогексан-1,4-диен | 99-85-4 | C 10H 16 | 8 | п |
| 299. | Метилметоксиацетат | 6290-49-9 | C 4H 8O 3 | 1 | п |
| 300. | Метил-2-метокси-5-метилсульфонилбензоат | 37874-09-2 | C 9H 12O 4S | 10 | а |
| 301. | 4-Метил-9-метокси-2,4,5,6-тетрагидро-1H-3,4,6а-триазафлуорантена гидрохлорид+ | 53734-79-5 | C 19H 21N 3OClH | 0,2 | а |
| 302. | Метил-4-цианобензоат | 1229-35-7 | C 9H 7NO 2 | 1 | а |
| 303. | 2-Метил-4(5)-нитроимидазол | 696-23-1 | C 4H 5N 3O 2 | 1 | а |
| 304. | Метилпиридина гидрохлорид /по альфа-пиколину/ |  | C 6H 7N х ClH | 5 | а |
| 305. | Метил-2-пиролидин | 51013-18-4 | C 5H 9NO | 0,5 | п |
| 306. | 2-[4-(2-Метилпропил)фенил]пропановая кислота | 15687-27-1 | C 13H 18O 2 | 1 | а |
| 307. | 2-Метил-2,3,4,5-тетрагидро-5-(фенилметил)-1H-пиридо[4,3-b]индол нафталин-1,5-дисульфонат (1:2) | 6153-33-9 | C 19H 20N 2 х 0,5C 10H 8O 6S 2 | 1 | а |
| 308. | Метилтриалкиламинийметилсульфат |  | CH 3(C nH 2n+1) 3N х CH 4O 4S | 1 | а |
| 309. | Метилтриалкиламинийнитрат |  | CH 3(C nH 2n+1) 3N х HNO 3 | 1 | а |
| 310. | Метилтриалкиламинийсульфат |  | CH 3(C nH 2n+1) 3N х H 2O 4S | 1 | а |
| 311. | (+/-)-N-метил-гамма-[4-(трифторметил)фенокси]бензол-пропанамин гидрохлорид+ | 56296-78-7 | C 17H 18F 3NOHCl | 0,1 | а |
| 312. | Метилфенилдиметоксисилан+ | 3027-21-2 | C 9H 44O 2Si | 1 | п+а |
| 313. | 3-Метил-1-фенилпиразол-5-он |  | C 10H 10N 2O | 0,5 | а |
| 314. | Метилфосфонокарбаминовая кислота | 2231-31-4 | C 7H 16NO 5P | 1 | п+а |
| 315. | 2-Метил-4-хлорбут-1-ен-3-ин+ | 51951-41-8 | C 5H 5Cl | 1 | п |
| 316. | 2-Метил-2-(3-хлорпропил)-1,3-диоксолан | 5978-08-5 | C 7H 13ClO 2 | 2 | п+а |
| 317. | N-(1-Метилэтил)аминобензол+ | 768-52-5 | C 9H 13N | 1 | п |
| 318. | 2-(1-Метилэтил)-5-метилциклогексанол | 1490-04-6 | C 10H 20O | 2 | п+а |
| 319. | [S]-1-(1-Метилэтил)-4-метилциклогекс-3-ен-1-ол | 2438-10-0 | C 10H 18O | 30 | п |
| 320. | (1-Метилэтил)циклогексан+ | 696-29-7 | C 9H 17 | 10 | п |
| 321. | 2-(1-Метилэтокси)этанол | 109-59-1 | C 5H 12O 2 | 10 | п |
| 322. | 4-Метоксиацетофенон+ | 100-06-1 | C 9H 10O 2 | 3 | п |
| 323. | 2-Метоксибензойная кислота | 579-75-9 | C 8H 8O 3 | 0,5 | а |
| 324. | 5-Метокси-1H-индол-1-этанамин | 110194-93-6 | C 11H 14N 2O | 0,1 | а |
| 325. | 5-Метокси-1H-индол-1-этанамин гидрохлорид+ | 66-83-1 | C 11H 14N 2OClH | 0,1 | а |
| 326. | N-L-(Метоксикарбонилэтил)-2,6-диметиламинобензол |  | C 12H 18NO 2 | 4 | п+а |
| 327. | 5-Метокси-2-[[(4-метокси-3,5-диметил-2-пиридинил)метил]сульфинил]-1H-бензимидазол | 73590-58-6 | C 17H 10N 3O 3S | 0,01 | а |
| 328. | 6-Метокси-1-оксо-1,4-пиридо[4,3-b]индол |  | C 12H 16N 2O 2 | 10 | а |
| 329. | 2-(Метоксифенил)-гидразинсульфонат натрия | 86265-16-9 | C 7H 9N 2NaO 4S | 2 | а |
| 330. | Метоксифенилгидразон пиперидин-2,3-дион |  | C 12H 15N 3O 3 | 4 | а |
| 331. | 4-(Метоксифенил)диазенсульфонат натрия | 5354-81-1 | C 7H 7N 2NaO 4S | 5 | а |
| 332. | 2-Метоксифенол | 90-05-1 | C 7H 8O 2 | 5 | п |
| 333. | (8альфа,9R)-6'-Метоксихинхонан-9-ол гидрохлорид | 7549-43-1 | C 20H 24N 2O 2ClH | 0,5 | а |
| 334. | 4-[бета-(2-Метокси-5-хлорбензамидо)этил]бензол-сульфонамид |  | C 16H 17ClN 2O 4 | 10 | а |
| 335. | 2-Метоксиэтанол | 109-86-4 | C 3H 8O 2 | 10 | п |
| 336. | 4-Морфолино-2,5-дибутоксибензолдиазоний тетрафторборат |  | C 18H 28BF 4N 2O 3 | 2 | а |
| 337. | Мукалтин |  |  | 5 | а |
| 338. | Мультиэнзимная композиция СХ-1 (ТУ 9291-024-05800805-97) /контроль по амилазе/ |  |  | 0,5 | а |
| 339. | Мультиэнзимная композиция СХ-2 (ТУ 9291-029-34588571-98) /контроль по целлюлазе/ |  |  | 1 | а |
| 340. | диНатрий вольфрамат | 13472-45-2 | Na 2O 4W | 0,1 | а |
| 341. | диНатрий пентацианоферрат (2) дигидрат+ | 13755-38-9 | C 5FeN 5Na 2O х 2H 2O | 0,3 | а |
| 342. | диНатрия селенит+ /по селену/ | 10102-18-8 | Na 2O 3Se | 0,05 | а |
| 343. | альфа-Нафтилэтановая кислота | 86-87-3 | C 12H 8O 2 | 0,5 | а |
| 344. | 5-(2-Нафтоил)-аминобензимидозол-2-он |  | C 18H 14O 2N 3 | 3 | а |
| 345. | Неодим триоксид | 1313-97-9 | NdO 3 | 6 | а |
| 346. | Нефтяные сульфоксиды+ |  |  | 2 | п+а |
| 347. | Нитрилотриметилентрифосфоновой кислоты медный комплекс тригидрат |  | C 3H 12CuNO 9P 3 х 3H 2O | 2 | а |
| 348. | Нитрилотриметиленфосфонат тринатрия цинковый комплекс тригидрат |  | C 3H 9NNa 3O 9P 3Zn х 3H 2O | 5 | а |
| 349. | Нитрилотриметиленфосфоновой кислоты железный комплекс пентагидрат |  | C 3H 12FeNO 9P 3 х 5H 2O | 10 | а |
| 350. | 4-Нитробензолкарбоксимидамид гидрохлорид | 15723-90-7 | C 7H 7N 3O 2ClH | 1 | а |
| 351. | 5-Нитро-4-диметиламино-2-метоксибензойная кислота | 42832-21-3 | C 10H 12N 2O 5 | 5 | а |
| 352. | 3-Нитродифениламин | 4531-79-7 | C 12H 10N 2O 2 | 1 | а |
| 353. | N(3-Нитрофенил)ацетамид | 122-28-1 | C 8H 8N 2O 3 | 2 | а |
| 354. | 1-Нитро-4-(фенилметокси)бензол | 1145-76-2 | C 13H 11NO 3 | 1 | а |
| 355. | 3-(5-Нитрофуран-2-ил)проп-2-еналь+ | 1874-22-2 | C 7H 5NO 4 | 0,5 | а |
| 356. | 5-Нитро-2-фуранкарбоксальдегид | 698-63-5 | C 5H 3NO 4 | 1 | а |
| 357. | 2-[2-(5-Нитро-2-фурил)этенил]хинолин | 735-84-2 | C 15H 10N 2O 3 | 3 | а |
| 358. | 2-[2-(5-Нитро-2-фурил)этенил]-4-хинолинкарбоновой кислоты-1- диэтиламино-4-пентиламид | 70762-66-2 | C 25H 30N 4O 4 | 1 | а |
| 359. | (5-Нитро-2- фурфуранил)метандиолдиацетат | 92-55-7 | C 9H 9NO 7 | 2 | п+а |
| 360. | 4-Нитро-2-цианаминобензол | 17420-30-3 | C 7H 5N 2O 2 | 2 | а |
| 361. | 2,2-Оксибис(2-хлорпропан) | 39638-32-9 | C 6H 12Cl 2O | 5 | п |
| 362. | 1,1'-Оксиди-2-пропанол | 110-98-5 | C 6H 14O 3 | 10 | п |
| 363. | N-Оксиметил-N,N-ди[ди(2-оксиэтиламинометил)] карбамид+ |  | C 12H 28N 4O 6 | 10 | а |
| 364. | Оксиранилметилнеодеканоат | 26761-45-5 | C 13H 24O 3 | 10 | п+а |
| 365. | 2-Оксиэтилдецилсульфид | 41891-88-7 | C 12H 26OS | 1 | п+а |
| 366. | 9-Оксо-10(9H)-акридинацетат натрия | 58880-43-6 | C 15H 10NNaO 3 | 0,1 | а |
| 367. | 3-Оксо-2-(трифторметил)додекафтороктановая кислота |  | C 8HF 15O 3 | 1 | п |
| 368. | 2-Оксо-4-фенилпирролидинацетамид | 77472-70-9 | C 12H 13NO | 5 | а |
| 369. | Октадеканоат алюминия | 637-12-7 | C 54H 105AlO 6 | 2 | а |
| 370. | Октадеканоат магния | 557-04-0 | C 36H 70MgO 4 | 2 | а |
| 371. | 2,2,3,3,4,4,5,5-Октафторпентил-2-цианпроп-2-еноат+ | 27827-90-3 | C 9H 5F 8NO 2 | 2 | п |
| 372. | 2-(Октилтио)этанол | 3547-33-9 | C 10H 22OS | 1 | п+а |
| 373. | Октилфенолы С14-22+ |  |  | 1 | п+а |
| 374. | Октилхлорид | 57214-71-8 | C 8H 9Cl | 1 | п+а |
| 375. | Октилциандифенил |  | C 21H 25N | 5 | п |
| 376. | Октилэтенилсульфон+ | 28345-91-7 | C 10H 19O 2S | 0,5 | п+а |
| 377. | Олово диоксид | 1317-45-9 | SnO 2 | 6 | а |
| 378. | Олово четыреххлористое пятиводное+ | 10026-06-9 | Cl 4Sn х 5H 2O | 4 | а |
| 379. | Осмий | 7440-04-2 | Os | 5 | а |
| 380. | Палладиевая чернь | 7440-05-3 | Pd | 1 А | а |
| 381. | Пероксоэтановая кислота+ /с обязательным контролем ацетона/ | 79-21-0 | C 2H 4O 3 | 0,2 | п |
| 382. | Пенталгин /контроль по парацетамолу/ | 56603-86-2 |  | 0,2 | а |
| 383. | 5,5-Пентаметилен-7-оксо-2,3,4,5,6,7-гексагидроциклопента-а-пиримидин |  | C 14H 25N 2O | 3 | а |
| 384. | Петан-3-он+ | 96-22-0 | C 5H 10O | 20 | п |
| 385. | Пентафторйодэтан |  | C 2F 5I | 100 | п |
| 386. | Перфторнонаат аммония+ | 4149-60-4 | C 9H 21NO 2 | 0,05 | а |
| 387. | 4-(Пиперид-1-ил)-1-фенил-1-циклопентилбут-2-ин-1-ол гидрохлорид+ |  | C 20H 27NOClH | 0,05 | а |
| 388. | Пиперидинкарбоновой кислоты гидрохлорид | 5107-10-8 | C 6H 11NO 2ClH | 3 | а |
| 389. | Пиразин-3-карбоксамид | 98-96-4 | C 5H 5N 3O | 3 | а |
| 390. | 4,4'-(2-Пиридилметил)бис(гидроксибензол)диацетат | 603-50-9 | C 22H 19NO 4 | 0,05 | а |
| 391. | Пиридин гидробромид | 18820-82-1 | C 5H 5N х BrH | 0,5 | а |
| 392. | Пиридин-4-карбоновая кислота | 55-22-1 | C 6H 5NO 2 | 1 | а |
| 393. | Пиридин-4-карбоновой кислоты гидразида комплекс с железом (2+) сульфат дигидрат |  | C 6H 7FeN 3O 5S х H 4O 2 | 1 | а |
| 394. | Полимер кубовых остатков ректификации стирола |  |  | 10 | а |
| 395. | Полиметиленсульфид |  |  | 10 | а |
| 396. | Поли[окси(диметилсилилен)] | 9016-00-6 | [C 2H 6OSi]n | 10 | п+а |
| 397. | Празеодим оксид | 12035-81-3 | PrO | 6 | а |
| 398. | Препарат МЭК-СХ-3 /по ксиланазе/ |  |  | 1 | а |
| 399. | Препарат ПФП-1 /по амилазе/ |  |  | 0,5 | а |
| 400. | Препарат Феркон /по целловиридину/ |  |  | 2 | а |
| 401. | Пропандиамид | 108-13-4 | C 3H 6N 2O 2 | 2 | а |
| 402. | Пропан-1,2-диол-2-метилпроп-2-еноат |  | C 7H 13O 3 | 10 | п |
| 403. | N-Проп-1-енил-N-(2,4,6-триметилфенил-аминокарбонилметил)морфолиний бромид+ |  | C 18H 27BrN 2O 2 | 0,2 | а |
| 404. | 2-Пропилпентаноат натрия | 1069-66-5 | C 8H 15O 2Na | 2 | а |
| 405. | Раунатин+ | 39379-45-9 |  | 0,1 | а |
| 406. | Рустомасс (биомасса продуцента авермектина Streptomyces avermitilis 3NN) /по белку/ |  |  | 0,1 А | а |
| 407. | Рутений гидроксид хлорид | 16845-29-7 | Cl 3HORu | 0,1 | а |
| 408. | Рибофлавин-5'-дигидрофосфат | 146-17-8 | C 17H 21N 4O 9P | 0,1 | а |
| 409. | Рибофлавин-5'-(дигидрофосфат) натрия | 130-40-5 | C 17H 20N 4NaO 9P | 0,1 | а |
| 410. | Селен сульфид+ | 7446-34-6 | SSe | 0,05 | а |
| 411. | 2-Семикарбазидэтановая кислота |  | C 3H 9N 3O 3 | 0,3 | а |
| 412. | Скандий оксид | 12059-91-5 | ScO | 4 | а |
| 413. | Смесь диалкилC17-20диметиламинийхлорида и алкилC10-16 бензилдиметиламинийхлорида+ |  |  | 1 | а |
| 414. | Смесь дифенил-4-третбутилфосфата (52,9%), ди-п-третбутилфенилфосфата (30,3%) и трифенилфосфата (16,8%) |  |  | 1 | а |
| 415. | Смесь метоксигликолей (метоксидигликоль - 10%, метокситригликоль - 75%, метокситетрагликоль - 15%) |  |  | 7 | п |
| 416. | Смесь солей алкилC10-16аминов с кислотами C1-4+ /контроль по изопропиловому спирту/ |  |  | 10 | п |
| 417. | Смесь N-трихлорметилтиофталимида с N- тетрахлор-1,1,2,2-этилтиотетрагидрофталимидом |  | C 19H 13Cl 7N 2O 4S 2 | 2 | а |
| 418. | Сольвессо 100+ |  |  | 10 | п |
| 419. | Стрихнидин-10-он нитрат+ | 66-32-0 | C 21H 22N 2O 2 х HNO 3 | 0,015 | а |
| 420. | Стронций метафосфат | 18266-28-9 | O 6P 2Sr | 8 | а |
| 421. | 7-Сульфамоил-6-хлор-3,4-дигидро-2H-1,2,4-бензотиадиазин-1,1-диоксид |  | C 7H 6ClN 3O4S | 1 | а |
| 422. | Тербий оксид | 12035-91-5 | TbO | 4 | а |
| 423. | Тетрабутоксититан | 132071-58-0 | C 16H 36O 4Ti | 10 | п |
| 424. | 1,2,3,6-Тетрагидро-2,6-диоксопиримидин-4-карбонат калия | 24598-73-0 | C 5H 3KN 2O 4 | 1 | п+а |
| 425. | 1,2,3,9-Тетрагидро(4H)карбазол-4-он+ | 15128-52-6 | C 12H 11NO | 2 | а |
| 426. | 1,2,3,9-Тетрагидро-9-метил-3-[(2-метил-1H-имидазол-1-ил)метил]-4H-карбазол-4-он | 99614-02-5 | C 18H 19N 3O | 0,1 | а |
| 427. | Тетрадиметилсульфоксидгексаметиленте- трамин хлорид кобальта |  | C 14H 36Cl 4CoN 4O 4S 4 | 4 | а |
| 428. | 2,4,6,8-Тетраметил-2,4,6,8-тетраазобицикло(3,3,0)октан-3,7-дион | 10095-06-4 | C 8H 14N 4O 2 | 5 | а |
| 429. | 2,3,4,9-Тетрагидро-6-(фенилметокси)-1H-пиридо-[3,4-бета]индол-1-он | 51086-22-7 | C 18H 16N 2O 2 | 10 | а |
| 430. | 2,3,5,6-Тетрафторбензил-(1R,3S)-2,2- диметил-3-(2,2-дихлорвинил)циклопропанкарбоксилат | 118712-89-3 | C 15H 12Cl 2F 4O 2 | 1 | п+а |
| 431. | (1,1,2,2-Тетрафторэтокси)метан | 425-88-7 | C 8H 4F 4O | 200 | п |
| 432. | 1-(2,4,6-Трибромфенил)-1H-пиррол-2,5-дион | 59789-51-4 | C 10H 4Br 3NO 2 | 1 | а |
| 433. | 2,4а,7-Тригидрокси-1-метил-8-метилен-1,4а-лактон-гибб-3-ен-1,10-дикарбоновой кислоты |  | C 20H 23O 9 | 2 | а |
| 434. | Три(2-гидроксиэтил)амин | 102-71-6 | C 6H 15NO 3 | 5 | п+а |
| 435. | (Т-4)Тригидро[тиобис(метан)]бор | 13292-87-0 | C 2H 9BS | 0,1 | п |
| 436. | 3-(2,2,2-Триметилгидразиний) метилпропионатбромид |  | C 7H 20BrN 2O 2 | 0,5 | а |
| 437. | [S-(Z)]-3,7,11 -Триметилдодека-1,6,10-триен-3-ол | 142-50-7 | C 15H 26O | 5 | п+а |
| 438. | 2,2,4-Триметилпентан-1,3-диол-(2-метилпропаноат) /смесь изомеров/ | 25265-77-4 | C 12H 24O 3 | 10 | п+а |
| 439. | Триметилфосфит+ | 121-45-9 | C 3H 9O 3P | 0,5 | п |
| 440. | 2,3,3-Триметоксипроп-1-ен | 102526-84-1 | C 6H 12O 3 | 20 | п |
| 441. | 3,16,18-Триокси-9,13-эпоксилабден-15-онат натрия |  | C 20H 33NaO 6 | 4 | а |
| 442. | [Три(трифторметансульфонат)] лантана | 52093-26-2 | C 3H 3F 3LaO 9S 3 | 2 | а |
| 443. | Трифенилфосфин | 603-35-0 | C 18H 15P | 0,5 | а |
| 444. | N-[3-(Трифторметил)фенил]ацетамид | 351-36-0 | C 9H 8F 3NO | 2 | а |
| 445. | 2-Трифторметил-2,5,5,9-тетрагидро-4-гидрокси-тридекафторнонан |  | C 9H 5F 16O | 1 | п |
| 446. | DL-альфа-Трихлорацетиламино-бета-гидрокси-4-нитро-пропиофенон+ |  | C 11H 11Cl 3N 2O 5 | 0,5 | а |
| 447. | 2,3,6-Трихлорбензойная кислота | 50-31-7 | C 7H 3Cl 3O 2 | 0,6 | а |
| 448. | 1,1,1-Трихлор-2-метилпропанол-2+ | 57-15-8 | C 4H 7Cl 3O | 0,2 | а |
| 449. | 1-(2,4,6-Трихлорфенил)-3-амино-1H-пираз-5-ол | 86491-52-3 | C 9H 6Cl 3N 3O | 5 | а |
| 450. | 1,1,3-Трихлор-3-фенилпропан+ |  | C 9H 9Cl 3 | 2 | п |
| 451. | Трихоцетин |  | C 19H 24O 5 | 0,2 | а |
| 452. | Трициклогексилолово хлорид+ | 3091-32-5 | C 18H 33ClSn | 0,02 | а |
| 453. | Триэтилбензиламиний хлорид | 56-98-9 | C 10H 16ClN | 10 | а |
| 454. | диТулий триоксид | 12036-44-1 | O 3Tm 2 | 4 | а |
| 455. | Фенилазопропандинитрил |  | C 11H 6N 4O 2 | 0,1 | а |
| 456. | N-Фениламино-3-(трифторметил)бензол | 101-23-5 | C 13H 10F 3N | 1 | п |
| 457. | N-Фенилацетамид | 103-84-4 | C 8H 9NO | 2 | а |
| 458. | 7-Фенилацетамидодезацетоксицефалоспороновая кислота |  | C 16H 18N 2O 4S | 0,5 | а |
| 459. | Фенил-1-гидроксинафталин-2-карбонат |  | C 7H 12O 3 | 2 | а |
| 460. | N-Фенил-1,3-диаминобензол | 5840-03-9 | C 12H 12N 2 | 1 | а |
| 461. | 1-Фенил-1-(3,4-диметилфенил)этан |  | C 16H 19 | 10 | п+а |
| 462. | Фенилметил-3,3-диметил-7-оксо-6-[(феноксиацетил)-амино-4-тиа-1-азабицикло[3,2,0]гептан-2-карбонат-4-оксид | 4052-69-1 | C 23H 24N 2O 6S | 0,5 | а |
| 463. | Фенилметил-2-метилпроп-2-еноат | 2495-37-6 | C 11H 12O 2 | 10 | п |
| 464. | 4-(Фенилметокси)бензоламин гидрохлорид | 51388-20-6 | C 13H 13NO х ClH | 1 | а |
| 465. | 2-[2-[5-(Фенилметокси)-1H-ин-дол-3-ил]этил]-1H-изоиндол-1,3(2H)-дион | 53157-45-2 | C 25H 20N 2O 3 | 1 | а |
| 466. | 5-(Фенилметокси)-1H-индол-3-этанамин+ | 20776-45-8 | C 17H 18N 2O | 0,1 | а |
| 467. | 5-(Фенилметокси)-1H-индол-3-этанамин гидрохлорид+ | 52055-23-9 | C 17H 18N 2OClH | 0,1 | а |
| 468. | 3-[[4-(Фенилметокси)фенил]гидразон] пиперидин-2,3-дион |  | C 18H 19N 3O 2 | 2 | а |
| 469. | 1-Фенилпиразолидин-3-он | 92-43-3 | C 9H 10N 2O | 5 | а |
| 470. | 3-Фенилпроп-2-еналь | 104-55-2 | C 9H 8O | 3 | п |
| 471. | 3-Фенилпроп-2-ен-1-ол | 104-54-1 | C 9H 10O | 5 | п |
| 472. | 1-Фенил-1H-тетразол-5-тиол | 86-93-1 | C 7H 6N 4S | 10 | а |
| 473. | 0-(1-Фенил-1,2,4-триазолил-3)-O,O-диэтилтиофосфат |  | C 13H 15N 3O 3S | 0,2 | п+а |
| 474. | 1-Фенил-1-хлорпропан-2-он | 4773-35-7 | C 9H 9ClO | 1 | а |
| 475. | альфа-Фенил-альфа-циклогексил-1-пиперидинопропанол гидрохлорид+ | 52-49-3 | C 20H 31NOClH | 0,1 | а |
| 476. | 5-Фенил-5-этилдигидро-(1H,5H)-пиримидин-4,6-дион | 125-33-7 | C 12H 14N 2O 2 | 0,3 | а |
| 477. | 10H-Фенотиазин | 92-84-2 | C 12H 9NS | 1 | а |
| 478. | Фитолиаза |  |  | 2 | а |
| 479. | 2-Формилфеноксиэтановая кислота+ | 6280-80-4 | C 9H 8O 4 | 1 | а |
| 480. | N-Фосфонометилглицин |  | C 3H 7NO 5P | 1,5 | п+а |
| 481. | Фосфорная кислота /в пересчете на P2O5/ | 7664-38-2 | H 3O 4P | 1 | а |
| 482. | 2-Хлор-4-амино-6,7-диметоксихиназолин | 23680-84-4 | C 10H 10ClN 3O 2 | 1 | а |
| 483. | N-Хлорацетил-(2,6-дихлордифенил)амин |  | C 14H 10Cl 3N | 3 | а |
| 484. | 6-Хлор-2-бензоксазолон | 19932-84-4 | C 7H 4ClNO 2 | 2 | п+а |
| 485. | 6-Хлоргексан-2-он | 10226-30-9 | C 6H 11ClO | 10 | п |
| 486. | 7-Хлор-2,3-дигидро-1-метил-5-фенил-1H-1,4-бензодиазепин | 2898-12-6 | C 16H 15ClN 2 | 0,3 | а |
| 487. | 7-Хлор-2,3-дигидро-1-метил-5-фенил-1H-1,4-бензодиазепин-2-он | 439-14-3 | C 16H 13ClN 2O | 0,2 | а |
| 488. | 7-Хлор-1,3-дигидро-3-окси-5-фенил-2H-1,4-бензодиазепин-2-он | 607-75-0 | C 15H 11ClN 2O 2 | 1 | а |
| 489. | 1-[4-Хлор-3-[4,5-дигидро-5-оксо-1-(2,4,6-трихлорфенил)-1H-пиразол-3-ил]аминофенил]-3-октадеценил пиролидин-2,5-дион | 61368-53-4 | C 37H 46Cl 4N 4O 3 | 10 | а |
| 490. | 2-Хлор-5-(3,5-дикарбометоксифенилсульфамид) аминобензол |  | C 16H 15ClN 2O 6S | 4 | а |
| 491. | 2-Хлор-N-(2,6-диметилфенил)ацетамид | 1131-01-7 | C 10H 12ClNO | 1 | а |
| 492. | 2-Хлор-N(2,6-диметилфенил)-N-[(2-метилпропокси)метил]ацетамид | 24353-58-0 | C 15H 22ClNO 2 | 0,3 | а |
| 493. | 2-Хлор-2,4-ди[(1,1-диметилпропил)фенокси] бутироиламиноамид (1-бензилгидантоин) пивалоилэтановой кислоты |  | C 43H 55ClN 4O 6 | 10 | а |
| 494. | 2-Хлор-5-[гамма-(2",4"-ди[(1,1-диметилпропил)фенокси]- бутироиламино]анилид(1-фенилтетразолилтио-5)-пивалоилэтановой кислоты |  | C 45H 56ClN 6O 3 | 10 | а |
| 495. | 2-Хлор-5[гамма-(2",4"-ди[(1,1-диметилпропил)фенокси]-бутироиламино] анилид(4-карбоксифенокси)-пивалоилэтановой кислоты |  | C 46H 57ClN 3O 6 | 10 | а |
| 496. | 7-Хлор-2-метиламино-5-фенил-3H-1,4-бензодиазе-пиноксид | 58-25-3 | C 16H 14ClN 3O | 0,5 | а |
| 497. | Хлор-2-метилбутен+ | 68012-28-2 | C 5H 9Cl | 1 | п |
| 498. | 8-Хлор-11-(4-метил-1-пиперазинил)-5H-дибензо(в,е)-(1,4)-диазепин |  | C 27H 39ClN 4O 2 | 0,3 | а |
| 499. | Хлорметилпиридин |  | C 6H 6ClN | 1,5 | п |
| 500. | N-(3-Хлор-4-метилфенил)пропанамид | 709-97-7 | C 10H 12ClNO | 1 | а |
| 501. | 8-Хлор-1-метил-6-фенил-4H-[1,2,4]-триазоло(4,3а)-(1,4)бензодиазепин | 28981-97-7 | C 17H 13ClN 4 | 0,1 | а |
| 502. | 8-Хлор-1-метил-6-фенил-4H-S-триазоло(4,3а)-S-N-окси-(1,4)-бензодиазепин |  | C 25H 19ClN 5O | 0,5 | а |
| 503. | 3-Хлорметил-6-хлорбензоксазолон | 40507-94-6 | C 8H 5Cl 2NO 2 | 2 | п+а |
| 504. | N-{4-[2[(5-Хлор-2-метоксибензамидо)этил]-фенилсульфонил}-N-циклогексилкарбамид | 10238-21-8 | C 23H 28ClN 3O 5S | 0,01 | а |
| 505. | Хлорсульфуровая кислота+ | 25404-06-2 | HClO 2S | 0,1 | а |
| 506. | 5-Хлор-3-фенилантранил | 7716-88-3 | C 13H 8ClNO | 3 | а |
| 507. | 1-[(2-Хлорфенил)дифенилметил]-1H-имидазол | 23593-75-1 | C 22H 17ClN 2 | 0,5 | а |
| 508. | 2-(Хлорфенил)-2(метиламино) циклогексанона гидрохлорид | 1867-66-9 | C 13H 10ClNO х ClH | 0,3 | а |
| 509. | Хлорфенилсилилэтан |  | C 8H 9ClSi | 10 | п+а |
| 510. | Хлорэтил-2-метилпроп-2-еноат+ |  | C 6H 10ClO 2 | 0,5 | п |
| 511. | N-(2-Хлорэтил)-N-(фенилметил)бензметанамин гидрохлорид | 55-43-6 | C 16H 18ClN х ClH | 0,2 | а |
| 512. | 2-Хлорэтилэтил-2,4,5-трихлорфенил фосфат | 74944-84-6 | C 10H 11Cl 4O 4P | 0,2 | п+а |
| 513. | 5-Холестен-3бета-ол | 57-88-5 | C 27H 46O | 1 | а |
| 514. | Хром диоксид | 1208-01-8 | CrO 2 | 0,2 | п+а |
| 515. | Цианацетат гидразид | 140-87-4 | C 3H 5N 3O | 0,5 | а |
| 516. | Цианацет(1-метилэтилиден)гидразид | 4974-42-9 | C 2H 6N 2 | 1 | а |
| 517. | 4-Цианпиридин | 100-48-1 | C 6H 4N 2 | 0,3 | а |
| 518. | Циклогексан-1,3-диона фенилгидразон | 27385-45-1 | C 12H 14N 2O 2 | 2 | а |
| 519. | Циклогексиламмония фторид |  | C 6H 13FN | 1 | а |
| 520. | 6-Циклогексил-9бета-(N,N-дибензиламино)этил-3,4-дигидрокарбазол-1-(2H)-он |  | C 34H 39N 2 | 3 | а |
| 521. | 6-Циклогексил-3,4-дигидрокарбазол-1-(2H)-он |  | C 18H 21N | 5 | а |
| 522. | 2-Циклогексилкарбонил-4-оксо-1,2,3,6,7,11-гексагидро-4H-пиразино(1,2-альфа-)изохинолин |  | C 20H 24N 3O 2 | 2 | а |
| 523. | 4-Циклогексилфенилгидразон-циклогексан-1,2-дион |  | C 18H 25N 2O 2 | 5 | а |
| 524. | Циклододекан | 294-62-2 | C 12H 24 | 10 | п |
| 525. | Циклододеканон-(E)-оксим | 62599-50-2 | C 16H 29NO | 10 | а |
| 526. | Циклододекатриен-1,5,9 | 706-31-0 | C 12H 18 | 10 | п |
| 527. | 1-Циклопропил-6-фтор-1,4-дигидро-4-оксо(пиперазинил)-3-хинолинкарбоновой кислоты гидрохлорид гидрат | 93107-08-5 | C 17H 18FN 3O 3 х ClH х H 2O | 0,5 А | а |
| 528. | триЦинка дифосфат+ | 7779-90-0 | O 8P 2Zn 3 | 0,5 | а |
| 529. | Цинк гидрофосфат (1:1) | 14332-60-6 | HO 4PZn | 0,5 | а |
| 530. | Цинк ди(ацетамид)дихлорид | 18400-98-1 | C 4H 10Cl 2N 2O 2Zn | 3 | а |
| 531. | Цинк динитрат | 7779-88-6 | N 2O 6Zn | 0,5 | а |
| 532. | Цинк карбонат | 3486-35-9 | CO 3Zn | 2 | а |
| 533. | Цинк селенид | 1315-09-9 | SeZn | 2 | а |
| 534. | Цитохром C | 9079-56-5 | C 517H 827N 143O 149S 4 | 2 А | а |
| 535. | Эпоксидная смола УП-62 /по эпихлоргидрину/ |  |  | 2 А | а |
| 536. | N-(2,3-Эпоксипропил) карбазол |  | C 15H 13NO | 3 | а |
| 537. | диЭрбий триоксид | 12061-16-4 | Er 2O 3 | 4 | а |
| 538. | Этандиаль+ | 107-22-2 | C 2H 2O 2 | 2 | п |
| 539. | 2,2'-(1,2- Этандиил)бис(аминобензол)дифосфат | 93045-02-4 | C 14H 16N 2 х H 6O 8P 2 | 2 | а |
| 540. | [S-(R*,R*)]-2,2-(Этан-1,2-диилдиимино)бис(бутан-1-ол) дигидрохлорид | 1070-11-7 | C 10H 24N 2O 2 х Cl 2H 2 | 0,5 | а |
| 541. | Этаноламин гидрохлорид | 2002-24-6 | C 2H 7NOClH | 10 | п |
| 542. | [2-(Этенилокси)этокси]метил-оксиран+ | 16801-19-7 | C 7H 12O 3 | 10 | п |
| 543. | 1-(Этенилсульфонил)декан+ | 18287-90-6 | C 12H 24O 2S | 0,5 | п+а |
| 544. | Этил-6-бром-5-гидрокси-1-метил-2-[(фенилтио)метил]-1H-индол-3-карбонат | 131707-24-9 | C 19H 18BrNO 3S | 5 | а |
| 545. | Этил-6-бром-4-[(диметиламино)метил]-5-гидрокси-1-метил-2-[(фенилтио)метил]-1H-индол-3-карбонат | 131707-25-0 | C 22H 25BrN 2O 3S | 1 | а |
| 546. | Этил-5-гидрокси-1,2-диметил-1H-индол-3-карбонат | 15574-49-9 | C 13H 15NO 3 | 5 | а |
| 547. | Этил-6-[гидроксимино)метил]-3-пиридинкарбонат |  | C 9H 10N 2O 3 | 3 | а |
| 548. | Этилдифениламино-3-карбамат |  | C 15H 15NO 2 | 2 | а |
| 549. | Этил-6,7-дифтор-1,4-дигидро-4-гидроксихинолин-3-карбонат |  | C 12H 11F 2NO 3 | 0,6 | а |
| 550. | Этил-6,7-дифтор-1,4-дигидро-4-оксохинолин-3-карбонат | 121873-01-6 | C 12H 9F 2NO 3 | 0,6 | а |
| 551. | 3-Этилендиаминтетраацетатбис-2-ди(тиосульфат)цинкат октанатрия, п-водный (п=4-6) |  | C 10H 10N 2Na 8O 14S 4 х (4-6)H 2O | 2 | а |
| 552. | Этилендиаминтетраацетато-бис(нитрилотриацетоцинкат)гексанатрий 4-водный |  | C 22H 24O 26N 4Na 6Zn 2 х 4H 2O | 2 | а |
| 553. | Этилмеркуритио-2-гидроксибензоат натрия /по ртути/ |  | C 7H 9HgNaO 2S | 0,005 | п |
| 554. | 5-Этил-5-(1-метилбутил)-2-тиобарбитурат натрия | 71-73-8 | C 11H 17N 2NaO 2S | 0,3 | а |
| 555. | 5-Этил-5-(1-метилбутил)-2-тиобарбитуровая кислота | 76-75-5 | C 11H 18N 2O 2S | 0,5 | а |
| 556. | 2-Этил-6-метил-3-гидроксипиридин гидрохлорид | 13258-59-8 | C 8H 11NOClH | 2 | а |
| 557. | 4-Этил-4-метилпиперидин-2,6-дион+ | 64-65-3 | C 8H 13NO 2 | 0,2 | а |
| 558. | Этил-(2-оксо-3-пиперидинкарбонат) | 3731-16-6 | C 8H 17NO 3 | 2 | а |
| 559. | Этил-альфа-циан-1-циклогексилиден-1-ацетат+ | 58567-40-1 | C 11H 15NO 2 | 1 | п+а |
| 560. | Этил-альфа-циан-альфа-этилфенилацетат | 718-71-8 | C 13H 15NO 2 | 1 | а |
| 561. | Этил-2,3-эпокси-3-[4-(2-метилпропил)фенил]бутаноат+ |  | C 16H 22O 3 | 2 | а |
| 562. | бета-Этоксиэтил-бис(бета-метоксикарбонилэтил)амин |  | C 8H 16NO 3 | 5 | п+а |
| 563. | 1-(2-Этоксиэтил)пиперид-4-он |  | C 9H 17NO 2 | 2 | п+а |
| 564. | 1-(2-Этоксиэтил)-4-этенилбензоилоксипиперидин гидрохлорид+ |  | C 18H 25NO 3ClH | 1 | а |
| 565. | 1-(2-Этоксиэтил)-4-этенил-4-гидроксипиперидин+ |  | C 11H 21NO 2 | 1 | а |
| 566. | 2-[2-(2-Этоксиэтокси)этокси]этанол | 112-50-5 | C 8H 18O 4 | 10 | п+а |
| 567. | [1,1'-Бифенил]-4-ил-2-метилпроп-2- еноат (дифенилметакрилат) | 46904-74-9 | C 16H 14O 2 | 3 | п+а |
| 568. | 4-(N-[2-(имидазол-4-ил)этил] карбомоил) масляной кислоты (витаглутам, гистаминглутаровая кислота) |  | C 10H 15N 3O 3 | 0,3 | а |
| 569. | 2,3,5,6,-Тетрафлуоро-4- метоксиметилбензил-(EZ)-(1RS, 3 RS; 1RS, 3 RS)-2,2-диметил-3-(проп-1-енил) циклопропанкарбоксилат (метофлутрин) | 240494-70-6 | C 18H 20F 4O 3 | 1 | п+а |
| 570. | Хлорфенил-2-метилпроп-2-еноат (пара-хлорфенилметакрилат) | 16522-37-5 | C 10H 9O 2Cl | 1 | п |
| 571. | Циклический L-лейцил-D-фенилаланил-L- пролил-L-валил-L-орнитил-L-лейцил-D- фенилаланил-L-пролил-L-валил-L-орнитил + дихлоргидрат¦(грамицидин C гидрохлорид, грамицидин С) |  | C 60H 92N 12O 102HCl | 0,2 | а |
| 572. | Пиретрум натуральный очищенный концентрат | 80003-34-7 |  | 2 | п+а |
| 573. | 1-Этоксипропан-2-ол | 1569-02-4 | C 5H 12O 5 | 10 | п |
| 574. | Препарат Имудон (контроль по лактозе) |  |  | 5,0 | а |
| 575. | 1,3-Тиазол-5-илметил N-[(2S, 3S, 5S)-3-гидрокси-5 [[(2R)-3-метил-2-[[метил-[(2-пропан-2-ил-1,3,тиазол-4-ил)метил] карбомоил]амино]бутаноил] амино]-1,6,дифенилгексан-2-ил]карбамат (ритонавир) | 155213-67-5 | C 38H 48N 6O 5S 2 | 0,1 | а |
| 576. | [2-(акрилоилокси)этил]триметил-аммоний хлорид | 44992-01-0 | C 8H 16NO 2CL | 3,0 | а |
| 577. | 2,7-Бис-[2-диэтиламино)этокси]-9H-флуорен-9-он дигидрохлорид (амиксин, тилорон, тилаксин) | 27591-69-1 | C 25H 36CL 2N 2O 3 | 0,4 | а |
| 578. | (E)-N-(6,6-диметил-2-гептен-4-инил)-N-метил-1-нафталенметанамин гидрохлорид (тербинафин гидрохлорид) | 78628-80-5 | C 21H 25N х HCL | 0,5 | а |
| 579. | Магний дигидроксид | 1309-42-8 | MgH 2O 2 | 2,0 | а |
| 580. | Пустырника экстракт сухой | - | - | 0,1 | а |
| 581. | 2-[(2-Аминоэтокси)метил]-4-(2-хлорфенил)-1,4-дигидро-6-метил-3,5-пиридинкарбоновой кислоты 3-этил 5-метилового эфира малеат (амлодипина малеат) | 88150-47-4 | C 20H 25ClN 2O 5 х C 4H 4O 4 (1:1) | 0,05 | а |
| 582. | Бис[1-оксипиридин-2(1H)-тионат]цинка+ (пиритион цинка) | 13463-41-7 | C 10H 8N 2O 2S 2Zn | 0,2 | а |
| 583. | (R)-3-Гидрокси- -[(метиламино)метил]бензометанол гидрохлорид (фенилэфрина гидрохлорид) | 61-76-7 | C 9H 13NO 2 х ClH | 0,5 | а |
| 584. | 4-Гидрокси-3-[1,2,3,4-тетрагидро-3-[4-(4-трифторметилбензоилокси) фенил]-1-нафтилкумарин, смесь (1R, 3R)- и (1R,3S)- изомеров+ (флокумафен) | 90035-08-8 | C 33H 25F 3O 4 | 0,005 | а |
| 585. | N,N,-Диметилимидодикарбонимид диамид гидрохлорид (метформина гидрохлорид) | 1115-70-4 | C 4H 11N 5ClH | 1,0 | а |
| 586. | Магния 2-гидроксипропан-1,2,3-карбоксилат (магния цитрат) | 3344-18-1 | C 12H 10Mg 3O 14 | 1,0 | а |
| 587. | 1-[(2,3,4-Триметоксифенил)метил]-пиперазин дигидрохлорид (триметазидина дигидрохлорид) | 13171-25-0 | C 14H 22N 2O 3 х 2ClH | 0,2 | а |
| 588. | 8-(2-Фенилэтил)-1-окса-3,8-диазаспиро[4,5]декан-2-она гидрохлорид (фенспирида гидрохлорид) | 5053-08-7 | C 15H 20N 2O 2ClH | 0,5 | а |
| 589. | (-)-(S)-9-Фтор-2.3-дигидро-3-метил-10-(4-метил-1-пиперазинил)-7-оксо-7H-пиридо[1,2,3-de]-1,4-бензоксазин-6-карбоновая кислота гемигидрат (левофлоксацина гемигидрат) | 138199-71-0 | C 18H 20FN 3O 4 х 2H 2O | 0,5 | а |
| 590. | (3R,5S,6E)-7-[4-(4-Фторфенил)-6-(1-метилэтил)-2-(метил(метилсульфонил)амино)-5-пиримидинил]-3,5-дигидрохи-6-гептеновая кислота, кальциевая соль (2:1) (розувастатин кальция) | 147098-20-2 | C 44H 54F 2N 6O 12S 2Ca | 0,03 | а |
| 591. | 3-Хинолинкарбоновая кислота, 1-циклопропил-6-фтор-1,4-дигидро-8-метокси-7-[(4aS, 7aS)-октагидро-6H-пирроло[3,4-b]пиридин-6-ил]-4-оксо-, моногидрохлорид (моксифлоксацина гидрохлорид) | 151096-09-2 | C 21H 24FN 3O 4ClH | 0,5 | а |
| 592. | (3a, 16a)-Эбурнаменин-14-карбоновой кислоты этиловый эфир (винпоцетин) | 42971-09-5 | C 22H 26N 2O 2 | 0,1 | а |
| 593. | [2S-[1-[R*(R*)],2 ,3 ,7 ]]- 1-[2-[[1-(Этоксикарбонил) бутил]амино]-1-оксопропил] октагидро-1H-индол-2-карбоновой кислоты соль с L-аргинином (1:1)+ (периндоприла аргинин) | 612548-45-5 | C 19H 32N 2O 5 х C 6H 14N 4O 2 | 0,02 | а |
| 594. | 3-Бензоил-альфа-метилбензолуксусная кислота (кетопрофен) | 22071-15-4 | C 16H 14O 3 | 0,2 | а |
| 595. | 2-Бутил-4-хлор-1-[[2'-(1H-тетразол-5-ил) [1,1'-бифенил]-4-ил] метил]-1H-имидазол-5-метанол монокалиевая соль (лозартан калия) | 124750-99-8 | C 22H 22ClKN 6O | 0,05 | а |
| 596. | Детралекс, очищенная микронизированная флавоноидная фракция (диосмина 90%, геаперидина 10%) | 111804-73-0 | - | 2,0 | а |
| 597. | 3-{3-[{[(7S)-3,4-Диметоксибицикло [4.2.0] окта-1,3,5-триен-7-ил] метил} (метил)амино] пропил}-7,8-диметокси-1,3,4,5-тетрагидро-2H-3-бензазепин-2-она гидрохлорид (ивабрадина гидрохлорид, кораксан) | 148849-67-6 | C 27H 36N 2O 5HCl | 0,01 | а |
| 598. | Метил-(+)-(8)-альфа-(o-хлорфенил)-6,7-дигидротиено [3,2-с]пиридин-5(4H)-ацетат гидросульфат (клопидогрела гидросульфат) | 120202-66-6 | C 16H 16ClNO 2S х H 2SO 4 | 0,2 | а |
| 599. | N-(1-Оксопентил-N-[[2'-(1H-тетразол-5-ил)[1,1'-бифенил]-4-ил] метил]-L-валин (валсартан) | 137862-53-4 | C 24H 29N 5O 3 | 0,3 | а |
| 600. | 1-Этил-6-фтор-1,4-дигидро-4-оксо-7-(1-пиперазинил)-3-хинолинкарбоновая кислота (норфлоксацин) | 70458-96-7 | C 16H 18FN 3O 3 | 0,5 | а |
| 601. | [2S-[1-[R*(R*)],2альфа,3альфабета,7 альфабета]]-1- [2-[[1-(Этоксикарбонил)бутил] амино]-1-оксопропил]-октагидро-1H-индол-2-карбоновой кислоты соль с 2-метил-2-пропанамином (1:1) (периндоприла эрбумин) | 107133-36-8 | C 19H 32N 2O 5 х C 4H 11N | 0,02 | а |

Предельно допустимые уровни (ПДУ) загрязнения химическими веществами кожных покровов работающих

Таблица 2.3

| Наименование вещества | Регистрационный номер CAS | Формула | Величина ПДУ, Мг/см 2 | Класс опасности |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| О-изобутил-бета-диэтиламиноэтантиоловый эфир метилфосфоновой кислоты | 159939-87-4 | C 11H 26NO 2PS | 3,0 10 -8 | 1 |
| Акриловой кислоты нитрил (А) | 107-13-1 |  | 0,001 | 3 |
| S-Бензил-О,О-диизопро-пилтиофосфат | 13286-32-3 |  | 0,15 | 4 |
| Бензол (К) | 71-43-2 |  | 0,002 | 4 |
| 14-Гидроксирубомицин | 25316-40-6 |  | - исключен контакт с кожей и органами дыхания | 1 |
| О,О-Диметил-S[2-(N-метил-амино)-2-оксоэтил]-дитиофосфат | 60-51-5 |  | 0,02 | 4 |
| 1,5-Диазабицикло(3,1,0)гексан | - |  | 0,0003 | 3 |
| Диэтиламид м-толуиловой кислоты | 134-62-3 |  | 2,0 | 4 |
| Жирные спирты фракции С5 - С10 |  |  | 0,2 (ПДУ на коже рук работающих | 4 |
| Ксилидин (смесь изомеров) | 1300-73-8 |  | 0,08 ПДУ на коже рук работающих | 4 |
| Ксилол (смесь изомеров) | 1330-20-7 |  | 0,08 | 4 |
| Лития хлорид | 7447-41-8 |  | 0,05 | 4 |
| Нитробензол | 98-95-3 |  | 2,4 ПДУ на коже рук работающих | 4 |
| Поли(4,9-диоксадодеканилгуанидин) гидрохлорид |  |  | 0,02 | 4 |
| Поли(иминоимидокарбонил иминогексаметилен) гидрохлорид | 57029-18-2 |  | 0,02 | 4 |
| Поли(иминоимидокарбонил иминогексаметилен) фосфат | 89697-78-9 |  | 0,02 | 4 |
| Сурьма | 7440-36-0 |  | 0,001 по сурьме | 3 |
| Сурьма триоксид (сурьма/III/оксид) | 309-64-4 |  | 0,001 по сурьме | 3 |
| Сурьма трисульфид (сурьма/III/сульфид) | 345-04-6 |  | 0,001 по сурьме | 3 |
| о-Толуидин (К) | 35-53-4 |  | 0,03 | 4 |
| Толуол | 8-88-3 |  | 0,002 | 4 |
| 2,2,6-Тридеокси-3-амино- -ликсозо-4-метокси -6,7,9,11-тетра-окси-9-ацето-7,8,9,10-тетрагидро-тетраценхинон | 20830-81-3 |  | - исключен контакт с кожей и органами дыхания | 1 |
| Хлорбензол | 108-90-7 |  | 0,036 | 4 |
| Фенол | 108-95-2 |  | 0,05 ПДУ на коже рук работающих | 4 |
| Циклогексанон | 108-94-1 |  | 0,07 | 4 |
| 3-Хлор-1,2-эпоксипропан (А) | 106-89-8 |  | 0,04 ПДУ на коже рук работающих | 4 |

Предельно допустимые концентрации (ПДК) микроорганизмов-продуцентов и компонентов бактериальных препаратов в воздухе рабочей зоны

Таблица 2.4

| N п/п | Наименование микроорганизма- продуцента | Назначение | ПДК, кл/м 3 | Класс опасности | Особенности действия на организм (А - микроорганизмы, способные вызывать аллергические заболевания) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Alcaligenes denitrificans, шт.С-32 | Продуцент нитрилазы | 4000 | 3 | А |
| 2. | Arthrobacter terregens, шт.ВСБ- 570 | Продуцент БВК | 3000 | 3 | А |
| 3. | Acetobacter methylicum, шт.ВСБ-924 | Продуцент меприна | 10000 | 4 | - |
| 4. | Acinetobacter oleovarums paraffinicum, шт.ВСБ-773а | Продуцент БВК | 300 | 3 | А |
| 5. | Acinetobacter oleovarums paraffinicum, шт.ВСБ-567, 568, 712 | Продуценты БВК | 500 | 3 | А |
| 6. | Acinetobacter sp., шт. JN-2 | Активное начало препарата Дестройл | 50000 | 4 | - |
| 7. | Acremonium chrysogenum | Продуцент протеазы С | 5000 | 3 | А |
| 8. | Actinomyces roseolus, шт. Z-219 | Продуцент линкомицина | 1000 | 3 | А |
| 9. | Arthrobacter sp., шт.OC-1 | Продуцент препарата Дикройл | 3000 | 3 | - |
| 10. | Aspergillus awamori, шт. 120/177 | Продуцент глюкоамилазы | 2000 | 3 | А |
| 11. | Aspergillus awamori Nakazawa, шт. ВУДТ-2 1000-У | Продуцент глюкоамилазы | 2000 | 3 | А |
| 12. | Aspergillus fumigatus, шт. 4238 | Продуцент фумагилина | 1000 | 3 | А |
| 13. | Aspergillus terreus, шт. 198 | Продуцент итаконовой кислоты | 300 | 3 |  |
| 14. | Aspergillus terreus, шт.44-62 | Продуцент ловастатина | 300 | 3 | А |
| 15. | Aspergillus niger, шт. R-3 ВКПМ F-171 | Продуцент лимонной кислоты | 1000 | 3 | А |
| 16. | Azospirillum zeae, шт. OPN-14 ВКПМВ-12542 | Активное начало агрохимиката "Органит Н" | 50000 | 4 | - |
| 17. | Azotobacter chroococcum, шт.ВН-1811 ВКПМ B-9029 | Продуцент гетероауксина, антибиотиков для растениеводства | 50000 | 4 | - |
| 18. | Azotobacter vinelandii Lipman, шт.ФЧ-1 | Продуцент экзополисахаридов (продукта БП-92) | 5000 | 3 | А |
| 19. | Bacillus amyloliquefaciens, шт.ВКПМВ-10291 | Продуцент -амилазы | 5000 | 3 | А |
| 20. | Bacillus amyloliquefaciens, шт.OPS-32 ВКПМВ-12464 | Активное начало биофунгицида "Оргамика С" | 50000 | 4 | - |
| 21. | Bacillus bifidum, шт. 1 | Компонент препарата Энтерацид | 50000 | 4 | А |
| 22. | Bacillus brevis, шт. 101 | Продуцент грамицидина С | 2000 | 3 | - |
| 23. | Bacillus licheniformis, шт.ВКПМ B-9608 | Продуцент протеазы | 5000 | 3 | А |
| 24. | Bacillus licheniformis, шт.60 | Продуцент комплекса гермостабильных амилолитических и протеолитических ферментов | 50000 | 4 | А |
| 25. | Bacillus licheniformis, шт. 103 | Продуцент -амилазы | 50000 | 4 | А |
| 26. | Bacillus licheniformis, шт. 1001 | Продуцент бацитрацина | 50000 | 4 | А |
| 27. | Bacillus megaterium, шт.ВМ-11 | Продуцент нейтральной металлопротеиназы | 1000 | 3 | - |
| 28. | Bacillus megaterium, шт.ОРР-31 ВКПМ B-12463 | Активное начало удобрения "ОрганитП" | 50000 | 4 | - |
| 29. | Bacillus mucilaginosus, шт. Вас-10 ВКПМ B-8966 | Активный компонент в производстве биоудобрений для растениеводства | 50000 | 4 | - |
| 30. | Bacillus polymyxa, шт. ВНИИА-2158 | Продуцент полимиксина М | 2000 | 3 | А |
| 31. | Bacillus sphaericus, шт. ВНИИгенетика-276 | Компонент инсектицидного препарата | 50000 | 4 | А |
| 32. | Bacillus subtilis, шт.265-76 | Продуцент аминокислот | 1000 | 3 | - |
| 33. | Bacillus subtilis, шт. Биореактор-1 ВКПМ-2160 | Продуцент рибофлавина | 5000 | 3 | А |
| 34. | Bacillus subtilis, шт.24Д | Действующий компонент фунгицидного препарата Интеграл | 50000 | 4 | - |
| 35. | Bacillus subtilis, шт.26Д | Действующий компонент фунгицидного препарата Фитоспорин-М | 50000 | 4 | - |
| 36. | Bacillus subtilis, шт.В-40 | Основа средства защиты растений | 20000 | 4 | - |
| 37. | Bacillus subtilis, шт.65 | Продуцент нейтральной протеиназы и амилазы | 40000 | 4 | А |
| 38. | Bacillus subtilis, шт.72 | Продуцент щелочной протеазы | 50000 | 4 | - |
| 39. | Bacillus subtilis, шт. 103 | Продуцент нейтральной протеазы | 50000 | 4 | - |
| 40. | Bacillus subtilis, шт.Ч-13 | Продуцент биофунгицида Бисолбисан и агрохимиката Экстрасол | 50000 | 4 | - |
| 41. | Bacillus thuringiensis, шт.БТ ВНИИгенетика 16-816 | Основа средства защиты растений | 20000 | 4 | - |
| 42. | Bacillus thuringiensis ssp., шт.toumanoffi 25 | Активное начало инсектицида "Биослип БТ, П" против насекомых-вредителей отрядов Чешуекрылые и Двукрылые | 50000 | 4 | - |
| 43. | Beauveria bassiana, шт.ОРВ-43 ВКПМ F-1396 | Активное начало препарата "Биослип БВ, Ж" для широкого спектра насекомых-вредителей | 50000 | 4 | - |
| 44. | Beijerinckia fluminensis, шт.Bf 2806 ВКПМ B-12258 | Активный компонент в производстве биоудобрений для растениеводства | 50000 | 4 | - |
| 45. | Blakeslea trispora (+) и (-) 8A | Продуцент -каротина | 10000 | 4 | А |
| 46. | Brevibacterium sp., шт.Е-531, 90-E-531-1 | Продуцент аминокислот | 10000 | 4 | А |
| 47. | Brevibacterium flavum, шт.pS-76, 10-86, ВНИИгенетика-758 | Продуцент аминокислот | 10000 | 4 | - |
| 48. | Candida ethanolica, шт.ВСБ-814 | Продуцент кормового белка | 100 | 3 | А |
| 49. | Candida lipolytica, шт.367-3 | Компонент препарата Деваройл | 200 | 3 | - |
| 50. | Candida maltosa, шт.ВСБ-542, 542в, 640, 111, 779 | Продуцент кормового белка | 500 | 3 | - |
| 51. | Candida maltosa, шт.ВСБ-569, 778, 899, 900, 907, 930 | Продуцент кормового белка | 1000 | 3 | - |
| 52. | Candida rugosa, шт.ВСБ-925, 928 | Продуцент кормового белка | 300 | 3 | - |
| 53. | Candida scotti, шт.ВНИИгенетика Y-546 | Продуцент кормового белка | 1000 | 3 | - |
| 54. | Candida scotti, шт.ВГИ-81/1 | Продуцент кормового белка | 1000 | 3 | - |
| 55. | Candida seatricum, шт.AR-217 | Продуцент кормового белка | 200 | 3 | А |
| 56. | Candida tropicalis, шт.ВСБ-830 | Продуцент кормового белка | 300 | 3 | А |
| 57. | Candida tropicalis, шт.ВСБ-637 | Продуцент кормового белка | 500 | 3 | А |
| 58. | Candida tropicalis, шт.Арх.2/8 | Продуцент кормового белка | 1000 | 3 | - |
| 59. | Candida tropicalis, шт.Y-456 | Продуцент ксилита | 300 | 3 | А |
| 60. | Candida valida, шт.EL-1Ф-Б | Продуцент биомассы из этанола | 1000 | 3 | - |
| 61. | Candida utilis, шт.ВСБ-651 | Продуцент эприна | 1000 | 3 | А |
| 62. | Clostridium acetobutilicum, шт.3108 | Продуцент бутанола | 500 | 3 | А |
| 63. | Corynebacterium (Brevibacterium) ammoniagenes, шт.AS 72-26 | Продуцент инозин-5-монофосфата | 50000 | 4 | - |
| 64. | Corynebacterium glutamicum (Brevibacterium flavum), шт.Н150 ВКПМ B-12692 | Продуцент лизина | 50000 | 4 | - |
| 65. | Corvnebacterium glutamicum, шт.3144 | Продуцент глутаминовой кислоты | 10000 | 4 | - |
| 66. | Corynebacterium glutamicum, шт.ВНИИгенетика H-43A | Продуцент гистидина | 10000 | 4 | А |
| 67. | Endomycopsis fibuligera, шт.ВСБ-12 | Продуцент кормового белка | 400 | 3 | А |
| 68. | Entomophtora, шт."Е.ИНМИ" | Продуцент биополиена | 5000 | 3 | А |
| 69. | Escherichia coli, шт.ТДГ-6 | Продуцент треонина | 1000 |  | - |
| 70. | Escherichia coli, шт.А-858 | Продуцент биокатализатора | 5000 | 3 | - |
| 71. | Escherichia coli, БРЦ ВКПМ B-13427 | Продуцент L-треонина | 5000 | 3 | - |
| 72. | Fusidium coccineum, шт.108 | Продуцент фузидиевой кислоты | 5000 | 3 | А |
| 73. | Komagataella (Pichia) pastoris шт.ВКПМ Y-4225 | Продуцент фитазы | 3000 | 3 | А |
| 74. | Komagataella (Pichia) pastoris, шт. БРЦ ВКПМ Y-4394 | Продуцент ксиланазы | 3000 | 3 | А |
| 75. | Lactobacillus acidophilus, шт.1-K | Компонент пропиацида и энтерацида | 50000 | 4 | А |
| 76. | Lactobacillus casei, шт.5-1/8 | Компонент препарата для производства мясных продуктов | 50000 | 4 | - |
| 77. | Lactobacillus plantarum, шт.435 | Компонент препарата для производства мясных продуктов | 50000 | 4 | - |
| 78. | Lecanicillium lecanii (Verticilliumlecanii), шт.В-80 ВКПМ F-1182 | Действующее начало биоинсектицида Биоверт | 50000 | 4 | - |
| 79. | Lysinibacillus xylanilyticus, шт.5rb ВКПМ В-11685 | Компонент биопрепарата по очистке почв, грунтов, водоемов и стоков от нефти, нефтепродуктов и от других стойких органических загрязнителей | 50000 | 4 | - |
| 80. | Micrococcus varians, шт. 80 | Компонент препарата для производства мясных продуктов | 50000 | 4 |  |
| 81. | Micromonospora atratavinosa sp. nov. 1573, шт.184R | Продуцент сизомицина и сизовета | 2000 | 3 | А |
| 82. | Mycobacterium sp., шт.В-3805 | Продуцент андростандиона из -ситостерина | 20000 | 4 | А |
| 83. | Nocardia mediterranei, шт.ВНИИ A-2142 | Продуцент рифамицина В | 2000 | 3 | - |
| 84. | Paenibacillus musilaginosus, шт.Pm 2906 ВКПМ B-12259 | Активный компонент в производстве биоудобрений для растениеводства | 50000 | 4 | - |
| 85. | Penicillium canescens, шт.F-436 | Продуцент -галактозидазы | 2000 | 3 | - |
| 86. | Penicillium canescens, шт.F-832 | Продуцент ксиланазы | 2000 | 3 | А |
| 87. | Penicillium canescens, шт.F-912 | Продуцент эндо-(1-4)- -ксиланазы | 5000 | 3 | А |
| 88. | Penicillium canescens, шт.PhP133 BKM F-38670 | Продуцент пектинлиазы и фитазы | 2000 | 3 | А |
| 89. | Penicillium chrysogenum, шт.9741 беж | Продуцент бензилпенициллина | 5000 | 3 | А |
| 90. | Penicillium funiculosum, шт.F-149 | Продуцент декстраназы | 2000 | 3 | А |
| 91. | Penicillium funiculosum шт.ВКМ F 3668D | Продуцент комплекса карбогидраз | 2000 | 3 | А |
| 92. | Penicillium verruculosum, шт.РК-1 | Продуцент вермикулена | 2000 | 3 | А |
| 93. | Penicillium verruculosum, шт.RV2007 BKM F-3972D | Продуцент комплекса карбогидраз | 2000 | 3 | А |
| 94. | Pichia membranifaciens, шт.ВКМ-У-934 | Продуцент цитохрома С | 2000 | 3 | А |
| 95. | Pichia pastoris (Komagataella kurzmanii) БРЦ ВКПМ Y-4465 | Продуцент -глюканазы | 5000 | 3 | А |
| 96. | Propionibacterium aches, шт.F3 | Компонент пропиацида | 50000 | 4 | А |
| 97. | Pseudomonas aureofaciens, шт.ВКМ-2391Д | Активное начало биофунгицида Псевдобактерин-3 | 5000 | 3 | А |
| 98. | Pseudomonas caryophylii, шт.КМ 92-102/1 | Утилизатор стирола | 5000 | 3 | А |
| 99. | Pseudomonas fluorescens, шт.К-3б | Продуцент салициловой кислоты | 2000 | 3 | А |
| 100. | Pseudomonas fluorescens, шт.В-6844 | Препарат для очистки от нефтяных загрязнений | 5000 | 3 | А |
| 101. | Pseudomonas fluorescens (denitrificans), шт. В99 | Продуцент витамина В12 | 2000 | 3 | - |
| 102. | Pseudomonas stutzeri, шт.367-1 | Компонент препарата Деваройл | 300 | 3 | - |
| 103. | Rhodococcus corallinus | Компонент биоочистки парогазовых выбросов табачной промышленности | 50000 | 4 | - |
| 104. | Rhodococcus erythropolis, шт.КД | Компонент для биоочистки нефтяных загрязнений | 50000 | 4 | - |
| 105. | Rhodococcus erythropolis, шт.367-2, 367-6, S-1379 | Компонент препарата Деваройл, продуцент биоПАВ | 50000 | 4 | - |
| 106. | Rhodococcus jialingiae, шт.1kp ВКПМ Ac-1957 | Компонент биопрепарата по очистке почв, грунтов, водоемов и стоков от нефти, нефтепродуктов | 50000 | 4 | - |
| 107. | Rhodococcus maris, шт.367-5 | Компонент препарата Деваройл | 50000 | 4 | - |
| 108. | Rhodococcus rhodochrous, шт.М-8, M-33 | Продуцент нитрилгидратазы, компонент препарата для получения амидов из нитритов | 50000 | 4 | - |
| 109. | Serratia marcescens, шт.ВКМ-851 | Компонент препарата для оценки защитной эффективности СИЗ | 20000 | 4 | - |
| 110. | Streptococcus faecium, шт.М-74 | Компонент препарата Энтерацид | 50000 | 4 | А |
| 111. | Streptomyces aureofaciens, шт.019 (8) | Продуцент хлортетрациклина | 5000 | 3 | А |
| 112. | Streptomyces aureofaciens, шт.777 | Продуцент биовита и хлортетрациклина | 5000 | 3 | А |
| 113. | Streptomyces aureofaciens, шт.STR-2255 | Продуцент тетрациклина | 5000 | 3 | - |
| 114. | Streptomyces avermitilis шт.ВНИИСХМ-54, шт.3NN | Продуцент авермектина | 5000 | 3 | - |
| 115. | Streptomycesbambergiensis, шт.712 ATCC 13879 | Продуцент флавомицина | 30000 | 4 | - |
| 116. | Streptomyces cinnamonensis, шт.НИЦБ-109 | Продуцент монензина | 3000 | 3 | - |
| 117. | Streptomyces cremeus sub. sp. tobramycini, шт.ВНИИА-9871 | Продуцент тобрамицина и апрамицина | 2000 | 3 | А |
| 118. | Streptomyces erythreus, шт. 85-1 | Продуцент эритромицина | 3000 | 3 | А |
| 119. | Streptomyces fradiae, шт.БС-1 | Продуцент тилозина | 2000 | 3 | А |
| 120. | Streptomyces griseus, шт.С-5 | Продуцент стрептомицина | 5000 | 3 | - |
| 121. | Streptomyces kanamyceticus, шт.ВНИИА-1747 | Продуцент канамицина | 5000 | 3 | А |
| 122. | Streptomyces rimosus, шт.1-43 | Продуцент окситетрациклина | 3000 | 3 | А |
| 123. | Streptoverticillium olivoreticulum, шт.ЛС-1631 | Продуцент аминоацилазы | 3000 | 3 | - |
| 124. | Tolypocladium inflatum, шт.1069 | Продуцент циклоспорина А | 2000 | 3 | - |
| 125. | Tolypocladium penicilloides, шт.2151 | Продуцент Д-фунгина | 2000 | 3 | - |
| 126. | Trichoderma asperellum, шт.OPF-19 ВКПМ F-1323 | Активная субстанция фунгицида "Оргамика Ф, Ж" | 50000 | 4 | - |
| 127. | Trichoderma longibrachiatum, шт.TW-1 | Продуцент -глюканазы | 5000 | 3 | А |
| 128. | Trichoderma longibrachiatum, шт.TW-420 BKM F-3880D | Продуцент целлюлаз, ксиланазы и -глюканазы | 5000 | 3 | - |
| 129. | Trichoderma reesei, шт.18.2-КК | Продуцент целловиридина Г 20Х | 5000 | 3 | - |
| 130. | Trichoderma viride, шт.44-11-62/3 | Продуцент комплекса целлюлолитических ферментов | 2000 | 3 | А |
| 131. | Yarrowia lipolytica, шт.ВКПМ Y-3323 | Продуцент липазы | 500 | 3 | А |
| 132. | Yarrowia lipolytica, шт.2kp ВКПМ Y-4043 | Компонент биопрепарата по биоремедиации почв, грунтов, водоемов и стоков от нефти и нефтепродуктов | 500 | 3 | А |

Предельно допустимые концентрации (ПДК) бактериальных препаратов в воздухе рабочей зоны

Таблица 2.5

| N п/п | Наименование и состав бактериального препарата | Назначение | ПДК, кл/м 3 | Класс опасности | Особенности действия на организм (А - бактериальные препараты, способные вызывать аллергические заболевания) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Ампеломицин (на основе Ampelomyces quisqualis) | Биологическое средство защиты растений | 10000 | 4 | - |
| 2. | Байкал (на основе Lactobacillus casei, шт.21 - 30%, Streptococcus lactis, шт. 47 - 30%, Phodopseudomonas palistris - 30%, Saccharomyces cerevisial, шт. 22 - 10%) | Биодобавка к кормам, регулятор микробиоценоза почвы, очистка канализационных сточных вод | 20000 по Lactobacillus casei, шт.21 | 4 | - |
| 3. | Биоэнергия (на основе Rizobium sp., Corynebacterium foscians, Azotobacterium agila, Bacterium megatherium phosphatiens, Azotobacterium chroocoecum), содержание микроорганизмов до 45% | Регулятор роста растений | 50000 по сумме микроорганизмов | 4 | - |
| 4. | Битоксибациллин (на основе Bacillus thuringiensis var. thuringiensis) | Инсектицидный препарат | 50000 | 4 | А |
| 5. | Вермикулен (на основе Penicillium vermiculatum) | Фунгицидный препарат | 5000 | 3 | - |
| 6. | Дендробациллин (на основе Bacillus thuringiensis var. dendrolimus) | Инсектицидный препарат | 50000 | 4 | А |
| 7. | Деваройл (на основе Rhodococcus erythropolis, шт.367-2; Rhodococcus maris, шт.367-5; Rhodococcus erythropolis, шт.367- 6; Rseudomonas stutzeri, шт.367-1; Candida lipolytica, шт.367-3); содержание каждого штамма - 20% | Препарат для очистки природных экосистем | 1000 по сумме микроорганизмов | 3 | - |
| 8. | Казахсил (на основе Streptococcus laclis diastaticus) | Препарат для силосования кормов | 10000 | 4 | - |
| 9. | Колорадо (на основе Bacillus thuringiensis var. tenebrionis, шт.ВНИИгенетика 16-816) | Инсектицидный препарат | 5000 | 3 | - |
| 10. | Консорциум мезофильных бактерий (метанобразующие - 30%, ацетогенные неспорообразующие метилотрофы - 60%, Клостридии - 4%, сульфатредуцирующие - 6%) | Продуцент кормового витамина В 12 | 10000 по сумме микроорганизмов | 4 | А |
| 11. | Лебенин (Lactobacillus gasseri, Bifidobacterium infantis, Enterococcus faecium no 33.3%) | Активная субстанция препарата Линекс | 50000 по Enterococcus faecium | 4 | - |
| 12. | Лепидоцид (на основе Bacillus thuringiensis) | Средство защиты растений | 50000 | 4 | А |
| 13. | Микробный аэрозоль животноводческих и птицеводческих производственных помещений (при наличии грибов рода Aspergillus , рода Candida 0,04% от общего количества грибов, сальмонелл , кишечных палочек и гемолитических штаммов от общего количества бактерий) | - | 50000 по сумме микроорганизмов | 4 | - |
| 14. | Пропиацид (молочнокислые бактерии - 20%, пропионовокислые - 80%) | Препарат для лечения дисбактериоза | 50000 по сумме микроорганизмов | 4 | А |
| 15. | Путидойль (на основе Pseudomonas putida) | Препарат для очистки природных экосистем | 50000 | 4 | - |
| 16. | Фарин (на основе Pseudomonas fluorescens) | Фунгицидный препарат | 5000 | 3 | А |
| 17. | Фитоспорин - АС, Ж (на основе Bacillus subtilis шт. 26Д - 98,2%) | Препарат для защиты растений | 50000 | 4 | - |
| 18. | Фитоспорин - ПроБио (на основе Bacillus subtilis 3Н ВКПМ В-12758) | Препарат для защиты растений | 50000 | 4 | - |
| 19. | Энтерацид (молочнокислые бактерии - 57%, бифидобактерии - 21,5%, стрептококки фекальные - 21,5%) | Препарат для лечения дисбактериоза микроорганизмов | 50000 по сумме | 4 | А |
| 20. | Энтомофторин (на основе Entomophthora sp.) | Средство защиты растений | 15000 | 4 | - |

Аварийные пределы воздействия (АПВ) 1,1-Диметилгидразина в воздухе рабочей зоны (очаге воздействия)

Таблица 2.6

| Наименование вещества | Регистрационный номер CAS | Формула | Экспозиция, мин. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 15 | 60 | 240 (4 часа) | 480 (8 часов) |
| Концентрация, мг/м 3 |  |  |  |  |
| 1,1-Диметилгидразин (Несимметричный диметилгидразин, НДМГ, Гептил) | 57-14-7 | C 2H 8N 2 | 3,0 | 2,0 | 0,6 | 0,15 | 0,05 |

Допустимая суточная доза (ДСД) 1,1-Диметилгидразина в организме человека

Таблица 2.7

| Наименование вещества | Регистрационный номер CAS | Формула | Величина ДСД (мг/кг массы тела человека в сутки) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1,1-Диметилгидразин (Несимметричный диметилгидразин, НДМГ, Гептил) | 57-14-7 | C 2H 8N 2 | 0,0003 |

Предельно допустимая концентрация (ПДК) компонентов ракетного топлива в воздухе рабочей зоны

Таблица 2.8

| Наименование вещества | Регистрационный номер CAS | Формула | Величина ПДК, мг/м 3 | Преимущественное агрегатное состояние в воздухе в условиях производства | Класс опасности | Особенности действия на организм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,1-диметилгидразин | 57-14-7 | C 2H 8N 2 | 0,1 | п | 1 | канцероген |
| Аммония перхлорат | 7790-98-9 | NH 4ClO 4 | 1,0 | а | 2 | - |
| 4,4,4,4-Тетраметил-2-тетразен (Тетраметилтетразен) (требуется специальная защита кожи и глаз) | 6130-87-6 | C 4H 12N 4 | 3,0 | п + а | 3 | - |

ГАРАНТ:

Здесь и далее по тексту нумерация таблиц приводится в соответствии с источником

Предельно допустимый уровень (ПДУ) веществ на невпитывающей поверхности технологического оборудования и строительных конструкций производственных помещений

Таблица 2.10

| Наименование вещества | Регистрационный номер CAS | Формула | Величина ПДУ, мг/дм 2 | Лимитирующий показатель вредности |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Пропан-1,2,3-триилтринитрит (Нитроглицерин, тринитроглицерин, глицеринтринитрат, тринитрин, глоноин, 1,2,3-пропантринилтринитрат) | 55-63-0 | C 3H 5O 9N 3 | 0,1 | Рез. |

Предельно допустимый уровень (ПДУ) веществ на поверхности средств индивидуальной защиты

Таблица 2.11

| Наименование вещества | Регистрационный номер CAS | Формула | Величина ПДУ, мг/см 2 | Лимитирующий показатель вредности |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Пропан-1,2,3-триилтринитрит (Нитроглицерин, тринитроглицерин, глицеринтринитрат, тринитрин, глоноин, 1,2,3-пропантринилтринитрат) | 55-63-0 | C 3H 5O 9N 3 | 0,001 | Рез. |

Предельно допустимый уровень (ПДУ) веществ на поверхности технологического оборудования

Таблица 2.12

| Наименование вещества | Регистрационный номер CAS | Формула | Величина ПДУ, мг/дм 2 | Лимитирующий показатель вредности |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Пропан-1,2,3-триилтринитрит (Нитроглицерин, тринитроглицерин, глицеринтринитрат, тринитрин, глоноин, 1,2,3-пропантринилтринитрат) | 55-63-0 | C 3H 5O 9N 3 | 0,1 | Рез. |

Предельно допустимый уровень (ПДУ) высокотоксичных веществ на поверхности технологического оборудования

Таблица 2.13

| Наименование вещества | Регистрационный номер CAS | Формула | Величина ПДУ, мг/дм 2 | Класс опасности | Особенности действия на организм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Оксид бериллия | 1304-56-9 | ВеО | 3,0 10 -4 | 1 | канцероген |

Предельно допустимые концентрации (ПДК) фосфорорганических отравляющих веществ и продуктов их деструкции в воздухе рабочей зоны (включая аэрозоль дезинтеграции строительных материалов) при выводе объектов по уничтожению химического оружия из эксплуатации и ликвидации последствий их деятельности

Таблица 2.16

| Название вещества | Регистрационный номер CAS | Формула | Величина ПДК, мг/м 3 | Класс опасности |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| О-изобутил- -N-диэтиламиноэтантиоловый эфир метилфосфоновой кислоты (вещество типа Vx) | 159939-87-4 | C 11H 26NO 2PS | 5,0 10 -6 | 1 (при работе со строительными материалами требуется защита кожи и глаз) |

Предельно допустимые концентрации (ПДК) отравляющих веществ кожно-нарывного действия (ОВ КНД) и продуктов их деструкции в воздухе рабочей зоны объектов по уничтожению химического оружия при ликвидации последствий их деятельности

Таблица 2.17

| Название вещества | Регистрационный номер CAS | Формула | Величина ПДК, мг/м 3 | Преимущественное агрегатное состояние в воздухе в условиях производства | Класс опасности | Особенности действия на организм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2,2'-Дихлордиэтилсульфид (иприт) | 505-60-2 | S(CH 2CH 2Cl) 2 | 0,0002 | смесь паров и аэрозоля (п + а) | 1 | ОВ кожно-нарывного действия, требуется специальная защита кожи и глаз |
| 2-Хлорвинилдихлорарсин (люизит) | 541-25-3 | Cl 2AsC 2H 2Cl | 0,0002 | смесь паров и аэрозоля (п + а) | 1 | ОВ кожно-нарывного действия, требуется специальная защита кожи и глаз |
| Отравляющие вещества, входящие в состав ипритно-люизитной смеси: |  |  |  |  |  |  |
| 2,2'-дихлордиэтилсульфид (иприт) | 505-60-2 | S(CH 2CH 2Cl) 2 | 0,0002 | смесь паров и аэрозоля (п + а) | 1 | ОВ кожно-нарывного действия, требуется специальная защита кожи и глаз |
| 2-хлорвинилдихлорарсин (люизит) | 541-25-3 | Cl 2AsC 2H 2Cl | 0,0002 | 1 |
| 2-Хлорвиниларсиноксид (оксид люизита) | 3088-37-7 | C 2H 2ClAsO | 0,0006 | аэрозоль (а) | 1 | обладает кожно-резорбтивным действием, требуется специальная защита кожи и глаз |

Аварийные пределы воздействия (АПВ) ОВ кожно-нарывного действия в воздухе рабочей зоны объектов по уничтожению химического оружия при ликвидации последствий их деятельности

Таблица 2.18

| Название вещества | Регистрационный номер CAS | Формула | Величина АПВ, мг/м 3 |  |  | Преимущественное агрегатное состояние в воздухе в условиях производства | Класс опасности | Особенности действия на организм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Время экспозиции |  |  |
| 1 час | 4 часа | 8 часов |
| 2-Хлорвинилдихлорарсин (люизит) | 541-25-3 | Cl 2AsC 2H 2Cl | 1,4 10 -1 | 4,0 10 -2 | 1,4 10 -2 | смесь паров и аэрозоля | 1 | Кожно-нарывное действие |

Аварийные пределы воздействия (АПВ) фосфорорганических отравляющих веществ в воздухе рабочей зоны объектов по уничтожению химического оружия при ликвидации последствий их деятельности

Таблица 2.19

| Название вещества | Регистрационный номер CAS | Формула | Величина АПВ, мг/м 3 |  |  |  | Преимущественное агрегатное состояние в условиях производства | Класс опасноcти |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Время |  |  |  |
| 30 мин. | 1 час | 2 часа | 4 часа |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| О-изобутил- -N-диэтиламиноэтантиоловый эфир метилфосфоновой кислоты (вещество типа Vx) | 159939-87-4 | C 11H 26NO 2PS | 3,0 10 -4 | 1,5 10 -4 | 7,5 10 -5 | 3,5 10 -5 | смесь паров и аэрозоля | 1 |
| О-1,2,2-триметилпропиловый эфир метилфторфосфоновой кислоты (зоман) | 96-64-0 | C 7H 16FO 2P | 9,6 10 -3 | 4,7 10 -3 | 3,3 10 -3 | 1,5 10 -3 | смесь паров и аэрозоля | 1 |
| О-изопропиловый эфир метилфторфосфоновой кислоты (зарин) | 107-44-8 | C 4H 10FO 2P | 1,3 10 -1 | 6,7 10 -2 | 3,4 10 -2 | 1,6 10 -2 | смесь паров и аэрозоля | 1 |

Предельно допустимые уровни (ПДУ) загрязнения отравляющими веществами и продуктами их деструкции поверхностей технологического оборудования на объектах по уничтожению химического оружия при ликвидации последствий их деятельности

Таблица 2.20

| Название вещества | Регистрационный номер CAS | Формула | Величина ПДУ, мг/дм 2 | Преимущественное агрегатное состояние в условиях производства | Класс опасности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-Хлорвинилдихлорарсин (люизит) | 541-25-3 | Cl 2AsC 2H 2Cl | 5,0 10 -3 | - | 1 |
| 2,2-Дихлордиэтилсульфид (иприт) | 505-60-2 | S(CH 2CH 2Cl) 2 | 2,0 10 -4 | смесь паров и аэрозоля (п+а) | 1 |
| О-1,2,2-триметилпропиловый эфир метилфторфосфоновой кислоты (зоман) | 96-64-0 | C 7H 16FO 2P | 1,0 10 -6 | - | 1 |
| О-изопропилметилфторфосфонат (зарин) | 107-44-8 | C 4H 10FO 2P | 1,0 10 -5 | - | 1 |
| О-изобутил- -N-диэтиламиноэтантиоловый эфир метилфосфоновой кислоты (вещество типа Vx) | 159939-87-4 | C 11H 26NO 2PS | 2,0 10 -6 | - | 1 |
| Мышьяк, неорганические соединения (по мышьяку). Обладает канцерогенным действием | 7440-32-2 | As | 5,0 10 -2 | - | 1 - при содержании мышьяка более 40% 2 - при содержании мышьяка до 40% |

Предельно допустимые уровни (ПДУ) загрязнения фосфорорганическими отравляющими веществами средств индивидуальной защиты (СИЗ) на объектах по уничтожению химического оружия при ликвидации последствий их деятельности

Таблица 2.22

| Название вещества | Регистрационный номер CAS | Формула | Величина ПДУ, мг/см 2 | Класс опасности |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| О-1,2,2-триметилпропиловый эфир метилфторфосфоновой кислоты (зоман) | 96-64-0 | C 7H 16FO 2P | 1,0 10 -7 | 1 |
| О-изопропиловый эфир метилфторфосфоновой кислоты (зарин) | 107-44-8 | C 4H 10FO 2P | 1,0 10 -6 | 1 |
| О-изобутил- -N-диэтиламиноэтантиоловый эфир метилфосфоновой кислоты (вещество типа Vx) | 159939-87-4 | C 11H 26NO 2PS | 3,0 10 -8 | 1 |

Предельно допустимые уровни (ПДУ) загрязнения отравляющими веществами и продуктами их деструкции кожи работников объектов по уничтожению химического оружия при ликвидации последствий их деятельности

Таблица 2.23

| Название вещества | Регистрационный номер CAS | Формула | Величина ПДУ, мг/см 2 | Преимущественное агрегатное состояние в условиях производства | Класс опасности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2-Хлорвинилдихлорарсин (люизит) | 541-25-3 | Cl 2AsC 2H 2Cl | 3,0 10 -5 | - | 1 |
| 2,2-Дихлордиэтилсульфид (иприт) | 505-60-2 | S(CH 2CH 2Cl) 2 | 7,0 10 -7 | Смесь паров и аэрозоля | 1 |
| О-изобутил- -N-диэтиламиноэтантиоловый эфир метилфосфоновой кислоты (вещество типа Vx) | 159939-87-4 | C 11H 26NO 2PS | 3,0 10 -8 | - | 1 |
| О-(1,2,2-триметилпропил)метилфторфосфонат (зоман) | 96-64-0 | C 7H 16FO 2P | 1,0 10 -7 | - | 1 |
| О-изопропилметилфторфосфонат (зарин) | 107-44-8 | C 4H 10FO 2P | 1,0 10 -6 | - | 1 |
| Мышьяк, неорганические соединения (суммарно по мышьяку). Обладает канцерогенным действием | 7440-32-2 | As | 5,0 10 -4 |  | 1 - при содержании мышьяка более 40%; 2 - при содержании мышьяка до 40% |

8. Гигиенические нормативы для персонала, занятого в работах по ликвидации объекта по уничтожению химического оружия, применяются с учетом продолжительности контакта с загрязненной почвой не более 2,5 лет.

Предельно допустимые концентрации (ПДК) отравляющих веществ и продуктов их деструкции в почве территорий промышленных площадок объектов по уничтожению химического оружия при ликвидации последствий их деятельности

Таблица 2.24

| Название вещества | Регистрационный номер CAS | Формула | Величина ПДК, мг/кг | Класс опасности |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2,2-Дихлордиэтилсульфид (иприт) | 505-60-2 | S(CH 2CH 2Cl) 2 | 0,5 | 1 |
| 2-Хлорвинилдихлорарсин (люизит) | 541-25-3 | Cl 2AsC 2H 2Cl | 1,0 | 1 |

Предельно допустимые концентрации (ПДК) фосфорорганических отравляющих веществ и продуктов их деструкции в материалах строительных конструкций после демонтажа производственных зданий объектов по уничтожению химического оружия при ликвидации последствий их деятельности

Таблица 2.25

| Название вещества | Регистрационный номер CAS | Формула | Величина ПДК, мг/кг | Класс опасности |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| О-1,2,2-триметилпропиловый эфир метилфторфосфоновой кислоты (зоман) | 96-64-0 | C 7H 16FO 2P | 0,1 | 1 |
| О-изопропилметилфторфосфонат (зарин) | 107-44-8 | C 4H 10FO 2P | 0,4 | 1 |

Предельно допустимые концентрации (ПДК) фосфорорганических отравляющих веществ и продуктов их деструкции в строительных отходах и в отходах после термообезвреживания при ликвидации последствий деятельности объектов по уничтожению химического оружия

Таблица 2.26

| Название вещества | Регистрационный номер CAS | Формула | Величина ПДК, мг/кг | Класс опасности |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| О-изобутил- -N-диэтиламиноэтилтиоловый эфир метилфосфоновой кислоты (вещество типа Vx) | 159939-87-4 | C 11H 26NO 2PS | 5,0 10 -5 | 1 |

Предельно допустимые концентрации (ПДК) фосфорорганических отравляющих веществ и продуктов их деструкции в отходах строительных конструкций, включая отходы после термического обезвреживания, объектов по уничтожению химического оружия при ликвидации последствий их деятельности

Таблица 2.27

| Название вещества | Регистрационный номер CAS | Формула | Величина ПДК, мг/кг | Класс опасности |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Метилфосфоновая кислота | 993-13-5 | CH 5O 3Р | 10,0 | 3 |

Предельно допустимые концентрации (ПДК) фосфорорганических отравляющих веществ и продуктов их деструкции в отходах после печей (золе) объектов по уничтожению химического оружия при ликвидации последствий их деятельности

Таблица 2.28

| Название вещества | Регистрационный номер CAS | Формула | Величина ПДК, мг/кг | Лимитирующий показатель вредности | Класс опасности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| О-1,2,2-триметилпропиловый эфир метилфторфосфоновой кислоты (зоман) | 96-64-0 | C 7H 16FO 2P | 0,25 | миграционный воздушный, общесанитарный (микробоценоз) | 1 |
| О-изопропилметилфторфосфонат (зарин) | 107-44-8 | C 4H 10FO 2P | 0,5 | миграционный воздушный, общесанитарный (микробоценоз) | 1 |

Предельно допустимые уровни (ПДУ) загрязнения фосфорорганическими отравляющими веществами и продуктами их деструкции металлических отходов (лом химических боеприпасов, металлические емкости, технологическое оборудование) объектов по уничтожению химического оружия при ликвидации последствий их деятельности

Таблица 2.29

| Название вещества | Регистрационный номер CAS | Формула | Величина ПДУ, мг/дм 2 | Класс опасности |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| О-1,2,2-триметилпропиловый эфир метилфторфосфоновой кислоты (зоман) | 96-64-0 | C 7H 16FO 2P | 1,0 10 -5 | 1 |
| О-изопропилметилфторфосфонат (зарин) | 107-44-8 | C 4H 10FO 2P | 1,0 10 -4 | 1 |

9. Предельно допустимые концентрации (ПДК) отравляющих веществ кожно-нарывного действия и продуктов их деструкции в материалах строительных конструкций после демонтажа сооружений объектов по уничтожению химического оружия, в отходах после печей (золе) объектов по уничтожению химического оружия при ликвидации последствий их деятельности применяются с учетом продолжительности контакта с загрязненными материалами не более 2,5 лет.

Предельно допустимые концентрации (ПДК) отравляющих веществ кожно-нарывного действия и продуктов их деструкции в строительных отходах после демонтажа сооружений объектов по уничтожению химического оружия при ликвидации последствий их деятельности

Таблица 2.30

| Название вещества | Регистрационный номер CAS | Формула | Величина ПДК, мг/кг | Лимитирующий показатель вредности | Класс опасности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мышьяк (суммарно во всех формах) | 7440-32-2 | As | 10,0 | транслокационный | 1 |

Предельно допустимые концентрации (ПДК) отравляющих веществ кожно-нарывного действия и продуктов их деструкции в материалах строительных конструкций после демонтажа сооружений объектов по уничтожению химического оружия при ликвидации последствий их деятельности

Таблица 2.31

| Название вещества | Регистрационный номер CAS | Формула | Величина ПДК, мг/кг | Лимитирующий показатель вредности | Класс опасности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2,2'-Дихлордиэтилсульфид (иприт) | 505-60-2 | S(CH 2CH 2Cl) 2 | 0,1 | воздушно-миграционный | 1 |
| 2-Хлорвинилдихлорарсин (люизит) | 541-25-3 | Cl 2AsC 2H 2Cl | 0,5 | водно-миграционный | 1 |

Предельно допустимые концентрации (ПДК) отравляющих веществ кожно-нарывного действия в отходах после печей (золе) объектов по уничтожению химического оружия при ликвидации последствий их деятельности

Таблица 2.32

| Название вещества | Регистрационный номер CAS | Формула | Величина ПДК, мг/кг | Лимитирующий показатель вредности | Класс опасности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2,2'-дихлордиэтилсульфид (иприт) | 505-60-2 | S(CH 2CH 2Cl) 2 | 0,1 | воздушно-миграционный, транслокационный | 1 |
| 2-хлорвинилдихлорарсин (люизит) | 541-25-3 | Cl 2AsC 2H 2Cl | 0,2 | водно-миграционный | 1 |
| Мышьяк, неорганические соединения (по мышьяку) | 7440-32-2 | As | 5,0 | транслокационный | 1 |

Предельно допустимые уровни (ПДУ) загрязнения отравляющими веществами кожно-нарывного действия металлических отходов и отходов металлических конструкций после демонтажа сооружений объектов по уничтожению химического оружия при ликвидации последствий их деятельности

Таблица 2.33

| Название вещества | Регистрационный номер CAS | Формула | Величина ПДУ, мг/дм 2 | Лимитирующий показатель вредности | Класс опасности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2,2'-дихлордиэтилсульфид (иприт) | 505-60-2 | S(CH 2CH 2Cl) 2 | 2 10 -4 | - | 1 |
| 2-хлорвинилдихлорарсин (люизит) | 541-25-3 | Cl 2AsC 2H 2Cl | 1,5 10 -3 | - | 1 |
| Мышьяк (суммарно во всех формах) | 7440-32-2 | As | 1,5 10 -2 | Транслокационный | 1 |

Предельно допустимые уровни (ПДУ) загрязнения отравляющими веществами поверхности металлоотходов, прошедших термообезвреживание, объектов по уничтожению химического оружия при ликвидации последствий их деятельности

Таблица 2.34

| Название вещества | Регистрацио нный номер CAS | Формула | Величина ПДУ, мг/дм 2 | Класс опасности |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| О-изобутил- -N-диэтиламиноэтилтиоловый эфир метилфосфоновой кислоты (вещество типа Vx) | 159939-87-4 | C 11H 26NO 2PS | 2,0 10 -6 | 1 |

Предельно допустимые уровни (ПДУ) загрязнения отравляющими веществами обезвреженных корпусов боеприпасов и выведенного из эксплуатации технологического оборудования и материалов, предназначаемых для металлоперерабатывающих предприятий, с объектов по уничтожению химического оружия при ликвидации последствий их деятельности

Таблица 2.35

| Название вещества | Регистрационный номер CAS | Формула | Величина ПДУ, мг/дм 2 | Класс опасности |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| О-1,2,2-триметилпропиловый эфир метилфторфосфоновой кислоты (зоман) | 96-64-0 | C 7H 16FO 2P | 1,0 10 -5 | 1 |
| О-изопропилметилфторфосфонат (зарин) | 107-44-8 | C 4H 10FO 2P | 1,0 10 -4 | 1 |
| О-изобутил- -N-диэтиламиноэтантиоловый эфир метилфосфоновой кислоты (вещество типа Vx) | 159939-87-4 | C 11H 26NO 2PS | 2,0 10 -6 | 1 |
| 2-хлорвинилдихлорарсин (люизит) | 541-25-3 | Cl 2AsC 2H 2Cl | 1,5 10 -3 | 1 |
| 2,2-дихлордиэтилсульфид (иприт) | 505-60-2 | S(CH 2CH 2Cl) 2 | 2,0 10 -4 | 1 |

III. Нормативы качества и безопасности воды

10. Содержание в воде взвешенных веществ неприродного происхождения (хлопья гидроксидов металлов, образующихся при обработке сточных вод, частички асбеста, стекловолокна, базальта, капрона, лавсана) не допускается.

Органолептические показатели качества различных видов вод, кроме технической воды

Таблица 3.1

| N п/п | Показатель | Единицы измерения | Норматив, не более | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Запах | баллы | 2 | Вода питьевая централизованного и нецентрализованного водоснабжения; водоисточников хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования; морская вода в местах водопользования населения; |
| 3 | Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения |
| 3 | Вода плавательных бассейнов и аквапарков |
| 2 | Привкус | баллы | 2 | Вода питьевая централизованного водоснабжения |
| 3 | Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения |
| 3 | Цветность | градусы | 20 | Вода питьевая централизованного водоснабжения; вода плавательных бассейнов |
| 30 | Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения |
| 5 | Вода аквапарков |
| 4 | Окраска | см | Не должна обнаруживаться в столбике воды 10 см | Морская вода в местах водопользования населения; вода поверхностных водоисточников, используемых для централизованного водоснабжения населения, для хозяйственно-бытового водопользования и для водоснабжения пищевых предприятий |
| Не должна обнаруживаться в столбике воды 20 см | Вода поверхностных водоисточников, используемых для рекреационного водопользования |
| 5 | Мутность | ЕМФ (единицы мутности по формазину) или мг/л (по коалину) | 2,6 по формазину 1,5 по каолину | Вода питьевая централизованного и нецентрализованного водоснабжения; вода плавательных бассейнов |
| 1,0 | вода аквапарков |
| 6 | Прозрачность | см | Не менее 30 по шрифту Снеллена | Морская вода в местах водопользования населения |
| 7 | Взвешенные вещества | мг/дм куб | При сбросе сточных вод, производстве работ на водном объекте и в прибрежной зоне содержание взвешенных веществ в контрольном створе (пункте) не должно увеличиваться по сравнению с естественными условиями более чем на 0,25, для рекреационного водопользования, а также в черте населенных мест - более чем на 0,75. Для водных объектов, содержащих в межень более 30 мг/л природных взвешенных веществ, допускается увеличение их содержания в воде в пределах 5%. Взвеси со скоростью выпадения более 0,4 мм/с для проточных водоемов и более 0,2 мм/с для водохранилищ к спуску запрещаются | Вода поверхностных водоисточников, используемых для централизованного водоснабжения населения, для хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования |
| 8 | Плавающие примеси |  | На поверхности воды не должны обнаруживаться пленки нефтепродуктов, масел, жиров и скопление других примесей | Вода поверхностных водоисточников, используемых для централизованного водоснабжения населения, для хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования; морская вода в местах водопользования населения |

Органолептические показатели качества технической воды

Таблица 3.2

| N п/п | Показатели | Единицы измерения | Вид технической воды |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| в открытых системах технического водоснабжения и для полива улиц и зеленых насаждений | в системах технического оборотного водоснабжения ручных и автоматических моек автомобильного транспорта |
| Допустимые уровни |  |
| 1 | Взвешенные вещества | мг/л | 5,0 | 20,0 60,0 - для колесных моек автотраспорта |
| 2 | Запах | баллы | 2 | 3 |
| 3 | Окраска | в столбике воды, см | 10 | - |

11. Для колесных моек автотраспорта, кроме колесных моек автотранспорта на полигонах твердых коммунальных отходов, обязательным для контроля является показатель "взвешенные вещества".

Обобщенные показатели качества различных видов вод, кроме технической воды

Таблица 3.3

| N п/п | Показатель | Единицы измерения | Норматив, не более | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Общая минерализация (сухой остаток) | мг/дм куб | 1000 | Вода питьевая централизованного водоснабжения |
| 1500 | Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения |
| 2 | Жесткость общая | мг-экв/дм куб | 7,0 | Вода питьевая централизованного водоснабжения |
| 10,0 | Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения |
| 3 | Нефтепродукты (суммарно) | мг/дм куб | 0,1 | Вода питьевая централизованного водоснабжения |
| 4 | Перманганатная окисляемость | мг/дм куб | 5,0 | Вода питьевая централизованного водоснабжения |
| 7,0 | Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения |
| 7,5 | Вода аквапарков |
| 5 | ПАВ анионоактивные (суммарно) | мг/дм куб | 0,5 | Вода питьевая централизованного водоснабжения |
| 6 | Водородный показатель (pH) | ед. | В пределах 6,0-9,0 | Вода питьевая централизованного и нецентрализованного водоснабжения; водоисточников хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования |
| В пределах 6,5-8,5 (отклонения от фона не более 1 | Морская вода в местах водопользования населения |
| 7 | Растворенный кислород | мг/дм куб | Не должен быть менее 4,0 мг/л в любой период года, в пробе, отобранной до 12 часов дня | Вода поверхностных водоисточников, используемых для централизованного водоснабжения населения, для хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования; морская вода в местах водопользования населения |
| 8 | Биохимическое потребление кислорода, (БПК 5) | мг О 2/дм куб | Не должно превышать при температуре 20°С 2,0 | Вода поверхностных водоисточников, используемых для централизованного водоснабжения населения, для хозяйственно-бытового водопользования, морская вода для централизованного водоснабжения населения, для хозяйственно-бытового водопользования, мест водозабора для плавательных бассейнов, водолечебниц |
| Не должно превышать при температуре 20°С 4,0 | Вода поверхностных водоисточников, используемых для рекреационного водопользования, а также в черте населенных мест (включая морскую воду для рекреационного водопользования, а также в черте населенных мест) |
| 8 | Общий органический углерод | мг/дм куб | 5,0 | Вода питьевая централизованного и нецентрализованного водоснабжения, поступающая на хлорирование |
| 9 | Химическое потребление кислорода (бихроматная окисляемость, ХПК) | мгО 2/дм куб | Не должно превышать 15,0 | Вода поверхностных водоисточников, используемых для централизованного водоснабжения населения, для хозяйственно-бытового водопользования, морская вода для централизованного водоснабжения населения, для хозяйственно-бытового водопользования, мест водозабора для плавательных бассейнов, водолечебниц |
| Не должно превышать 30,0 | Вода поверхностных водоисточников, используемых для рекреационного водопользования, а также в черте населенных мест (включая морскую воду для рекреационного водопользования, а также в черте населенных мест) |
| 10 | Температура | °С | Летняя температура воды в результате сброса сточных вод не должна повышаться более чем на 3°С по сравнению со среднемесячной температурой воды самого жаркого месяца года за последние 10 лет | Вода поверхностных водоисточников, используемых для централизованного водоснабжения населения, для хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования; морская вода в местах водопользования населения |

Обобщенные показатели качества технической воды

Таблица 3.4

| N п/п | Показатели | Единицы измерения | Допустимые уровни технической воды |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| в открытых системах технического водоснабжения и для полива улиц и зеленых насаждений | в системах технического оборотного водоснабжения ручных и автоматических моек автомобильного транспорта |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Биохимическое потребление кислорода (БПК5) | мгО 2/дм куб | 5,0 | 10,0 |
| 2. | Химическое потребление кислорода (ХПК) | мгО 2/дм куб | 30,0 | 60,0 |
| 3. | Нефтепродукты | мг/дм куб | не требуется определения | 1,0 |

12. Для колесных моек автотраспорта, кроме колесных моек автотранспорта на полигонах твердых коммунальных отходов (далее - ТКО), обязательными для контроля являются показатели БПК5 и ХПК.

Для колесных моек автотраспорта на полигонах ТКО обязательными для контроля являются все показатели, кроме нефтепродуктов.

Санитарно-микробиологические и паразитологические показатели безопасности воды систем централизованного питьевого водоснабжения, в том числе горячего водоснабжения

Таблица 3.5

| Показатели | Единицы измерения | Нормативы |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Основные показатели |  |  |  |
| Общее микробное число (ОМЧ) (37 1,0)°С | КОЕ/ см 3 | Не более 50 |  |
| Обобщенные колиформные бактерии | КОЕ/100 см 3 | Отсутствие |  |
| Термотолерантные колиформные бактерии | КОЕ/100 см 3 | отсутствие | определяется до 01.01.2022 |
| Escherichia coli (E.coli) | КОЕ/100 см 3 | Отсутствие | определяется с 01.01.2022 |
| Энтерококки | КОЕ/100 см 3 | Отсутствие | определяется с 01.01.2022 |
| Колифаги | БОЕ/100 см 3 | Отсутствие |  |
| Цисты и ооцисты патогенных простейших, яйца и личинки гельминтов | Определение в 50 дм 3 | Отсутствие |  |
| Споры сульфитредуцирующих клостридий | Число спор в 20 см 3 | Отсутствие |  |
| Дополнительные показатели |  |  |  |
| Возбудители кишечных инфекций бактериальной природы | Определение в 1 дм 3 | Отсутствие |  |
| Pseudomonas aeruginosa | Определение в 1 дм 3 | Отсутствие |  |
| Возбудители кишечных инфекций вирусной природы | Определение в 10 дм 3 | Отсутствие |  |
| Legionella pneumophila | КОЕ/1 дм 3 | Не более 100 |  |

13. Дополнительные показатели возбудители кишечных инфекций бактериальной и вирусной природы определяются в случае превышения допустимых уровней загрязнения одного или более основных показателей, а также по эпидемическим показаниям.

При определении обобщенных колиформных бактерий проводится трехкратное исследование по 100 мл отобранной пробы воды.

Показатель Цисты и ооцисты патогенных кишечных простейших, яйца и личинки гельминтов в горячей воде не определяется.

Определение спор сульфитредуцирующих клостридий проводится при оценке эффективности технологии обработки воды.

При росте оксидазоположительных бактерий проводится определение только показателя Pseudomonas aeruginosa.

Показатель Legionella pneumophila определяется в горячей воде.

Санитарно-микробиологические и паразитологические показатели безопасности воды систем нецентрализованного питьевого водоснабжения

Таблица 3.6

| Показатели | Единицы измерения | Нормативы |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Основные показатели |  |  |  |
| Общее микробное число (ОМЧ) (37 1,0)°С | КОЕ/ см 3 | Не более 100 |  |
| Обобщенные колиформные бактерии | КОЕ/100 см 3 | Отсутствие |  |
| Термотолерантные колиформные бактерии | КОЕ/100 см 3 | Отсутствие | определяется до 01.01.2022 |
| E.coli | КОЕ/100 см 3 | Отсутствие | определяется с 01.01.2022 |
| Энтерококки | КОЕ/100 см 3 | Отсутствие | определяется с 01.01.2022 |
| Колифаги | БОЕ/100 см 3 | Отсутствие |  |
| Цисты и ооцисты патогенных простейших, яйца и личинки гельминтов | Определение в 50 дм 3 | Отсутствие |  |
| Дополнительные показатели |  |  |  |
| Возбудители кишечных инфекций бактериальной природы | Определение в 1 дм 3 | Отсутствие |  |
| Возбудители кишечных инфекций вирусной природы | Определение в 10 дм 3 | Отсутствие |  |

14. Дополнительные показатели определяются в случае превышения допустимых уровней загрязнения одного или более основных показателей, а также по эпидемическим показаниям.

Санитарно-микробиологические и паразитологические показатели безопасности воды поверхностных водных объектов

Таблица 3.7

| Показатели | Единицы измерения | Цель водопользования |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Для питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, из поверхностных водоисточников, а также для водоснабжения пищевых предприятий |  | В зонах рекреации, а также в черте населенных мест |  |
| купание | Занятие водным спортом |
| Основные показатели |  |  |  |  |  |  |
| Обобщенные колиформные бактерии | КОЕ/100 см 3 | Не более 1000 |  | Не более 500 | Не более 1000 |  |
| Термотолерантные колиформные бактерии | КОЕ/100 см 3 | Не более 100 |  | Не более 100 | Не более 100 | определяется до 01.01.2022 |
| E.coli | КОЕ/100 см 3 | Не более 100 |  | Не более 100 | Не более 100 | определяется с 01.01.2022 |
| Энтерококки | КОЕ/100 см 3 | Не более 100 |  | Не более 10 | Не более 10 | определяется с 01.01.2022 |
| Колифаги | БОЕ/100 см 3 | Не более 10 |  | Не более 10 | Не более 10 |  |
| Цисты и ооцисты патогенных простейших, яйца и личинки гельминтов | Определение в 25 дм 3 | Отсутствие |  | Отсутствие | Отсутствие |  |
| Дополнительные показатели |  |  |  |  |  |  |
| Возбудители кишечных инфекций бактериальной природы | Определение в 1 дм 3 | Отсутствие | Отсутствие | Отсутствие | Отсутствие |  |
| Возбудители кишечных инфекций вирусной природы | Определение в 10 дм 3 | Отсутствие | Отсутствие | Отсутствие | Отсутствие |  |

15. Дополнительные показатели возбудители кишечных инфекций бактериальной и вирусной природы определяются в случае превышения допустимых уровней загрязнения одного или более основных показателей, а также по эпидемическим показаниям.

Показатели определяются в периоды начала купального сезона, максимальной антропотехногенной нагрузки и по эпидемическим показаниям.

Санитарно-микробиологические и паразитологические показатели безопасности морской воды в контрольных створах и местах водопользования населения

Таблица 3.8

| Показатели | Единицы измерения | Цель водопользования |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Для хозяйственно-питьевого водоснабжения | Водозабор для плавательных бассейнов и водолечебниц | Купание | Занятие водным спортом и в черте населенных мест |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Основные показатели |  |  |  |  |  |
| Обобщенные колиформные бактерии | КОЕ/100 см 3 | Не более 100 | Не более 10 | Не более 500 | Не более 1000 |
| E.coli | КОЕ/100 см 3 | Не более 10 | Не более 10 | Не более 10 | Не более 100 |
| Колифаги | БОЕ/100 см 3 | Не более 10 | Не более 10 | Не более 10 | Не более 10 |
| Энтерококки | КОЕ/100 см 3 | Не более 10 | Не более 10 | Не более 10 | Не более 10 |
| Стафилококки | КОЕ/100 см 3 | Отсутствие | Отсутствие | Отсутствие | Не более 10 |
| Дополнительные показатели |  |  |  |  |  |
| Возбудители кишечных инфекций бактериальной природы | Определение в 1 дм 3 | Отсутствие | Отсутствие | Отсутствие | Отсутствие |
| Возбудители кишечных инфекций вирусной природы | Определение в 10 дм 3 | Отсутствие | Отсутствие | Отсутствие | Отсутствие |
| Цисты и ооцисты патогенных простейших, яйца и личинки гельминтов | Определение в 25 дм 3 | Отсутствие | Отсутствие | Отсутствие | Отсутствие |

16. При наличии обеззараживания морской воды перед подачей, в воде водозабора для плавательных бассейнов и водолечебниц допускается значение показателя "обобщенные колиформные бактерии" - "не более 100".

Дополнительные показатели "возбудители кишечных инфекций бактериальной и вирусной природы" определяются в случае превышения допустимых уровней загрязнения одного или более основных показателей, а также по эпидемическим показаниям.

Показатели "Цисты и ооцисты патогенных простейших, яйца и личинки гельминтов" определяются в периоды начала купального сезона, максимальной антропотехногенной нагрузки и по эпидемическим показаниям.

Санитарно-микробиологические и паразитологические показатели безопасности обеззараженных сточных вод, допустимых к сбросу в поверхностные водные объекты

Таблица 3.9

| Показатели | Единицы измерения | Норматив |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Обобщенные колиформные бактерии | КОЕ/100 см 3 |  |  |
| Термотолерантные колиформные бактерии | КОЕ/100 см 3 |  | определяется до 01.01.2022 |
| Е. coli | КОЕ/100 см 3 |  | определяется с 01.01.2022 |
| Энтерококки | КОЕ/100 см 3 |  | определяется с 01.01.2022 |
| Колифаги | БОЕ/100 см 3 |  |  |
| Возбудители кишечных инфекций бактериальной природы | Определение в 1 дм 3 | Отсутствие |  |
| Возбудители кишечных инфекций вирусной природы | Определение в 10 дм 3 | Отсутствие |  |
| Цисты и ооцисты патогенных простейших, яйца и личинки гельминтов | Определение в 25 дм 3 | Отсутствие |  |

Санитарно-микробиологические и паразитологические показатели безопасности воды плавательных бассейнов и аквапарков

Таблица 3.10

| Показатели | Единицы измерения | Норматив |
| --- | --- | --- |
| Основные показатели |  |  |
| Обобщенные колиформные бактерии | КОЕ/100 см 3 | Отсутствие |
| Е. coli | КОЕ/100 см 3 | Отсутствие |
| Энтерококки | КОЕ/100 см 3 | Отсутствие |
| Pseudomonas aeruginosa | КОЕ/500 см 3 | Отсутствие |
| Staphylococcus aureus | КОЕ/100 см 3 | Отсутствие |
| Цисты и ооцисты патогенных простейших, яйца и личинки гельминтов | Определение в 50 дм 3 | Отсутствие |
| Дополнительные показатели |  |  |
| Возбудители кишечных инфекций бактериальной природы | Определение в 1 дм 3 | Отсутствие |
| Возбудители кишечных инфекций вирусной природы | Определение в 10 дм 3 | Отсутствие |
| Legionella pneumophila | КОЕ/1000 см 3 | Отсутствие |
| Candida albicans | КОЕ/100 см 3 | Отсутствие |

17. Дополнительные показатели возбудители кишечных инфекций бактериальной и вирусной природы определяются в случае превышения допустимых уровней загрязнения одного или более основных показателей, а также по эпидемическим показаниям.

Legionella pneumophila определяется в бассейнах и аквапарках с "барботированием" типа "Джакузи", в том числе при использовании горячей воды естественных источников, при температуре воды в бассейне более 28°С. Нормативным значением является отсутствие колониеобразующих единиц в 1 литре воды.

Показатель Candida albicans определяется при наличии жалоб от посетителей. Нормативным значением является отсутствие колониеобразующих единиц в 100 мл воды.

Санитарно-микробиологические и паразитологические показатели безопасности природных и сточных вод систем технического водоснабжения

Таблица 3.11

| Показатели | Единицы измерения | Системы технического водоснабжения |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Техническая вода в открытых системах технического оборотного водоснабжения ручных и автоматических моек автомобильного транспорта | Техническая вода, используемая в открытых системах технического водоснабжения и для полива улиц и зеленых насаждений |
| Обобщенные колиформные бактерии | КОЕ/100 см 3 | Не более 100 | Не более 100 |
| Е. coli | КОЕ/100 см 3 | Не более 10 | Не более 10 |

Показатели радиационной безопасности воды

Таблица 3.12

| Скрининговые показатели |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Единицы измерения | Контрольный уровень |
| удельная суммарная альфа-активность (Аб) | Бк/кг | 0,2 |
| удельная суммарная бета-активность (Ав) | Бк/кг | 1,0 |
| Радионуклиды |  |  |
| Наименование показателя | Единицы измерения | Уровень вмешательства |
| Радон (222Rn) | Бк/кг | 60 |
| радионуклидов | отн. единицы | 1 |

18. При превышении скрининговых показателей проводится анализ содержания радионуклидов в воде. Определение радона для подземных источников водоснабжения является обязательным.

При совместном присутствии в воде нескольких радионуклидов должно выполняться условие , где:

Ai - удельная активность i-гo радионуклида в воде, Бк/кг;

УВi - соответствующий уровень вмешательства радионуклида.

При невыполнении условия оценка воды проводится в соответствии с санитарным законодательством Российской Федерации.

Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде питьевой систем централизованного, в том числе горячего, и нецентрализованного водоснабжения, воде подземных и поверхностных водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования, воде плавательных бассейнов, аквапарков

Таблица 3.13

| N п/п | Наименование вещества | Регистрационный номер CAS | Формула | Величина ПДК (мг/л) | Лимитирующий показатель вредности | Класс опасности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | 6-Аза-2,4-диокса-5-имино-6-цианиминононан-7-он | - | C 6H 8N 4O | 0,3 | с.-т. | 2 |
| 2. | 4,4'-Азобис(4-цианпентановая кислота) (4,4'-азобис(4-циановалериановая кислота)) | 2638-94-0 | C 12H 16N 4O 4 | 0,25 | орг. зап. | 4 |
| 3. | Акриламид <м> (проп-2-енамид; акриловой кислоты амид) | 79-06-1 | C 3H 5NO | 0,0001 <к> | с.-т | 1 |
| 4. | Акриловая кислота <м> (проп-2-еновая кислота) | 79-10-7 | C 3H 4O 2 | 0,5 | с.-т. | 2 |
| 5. | Акрилонитрил <м> (проп-2-енонитрил; акриловой кислоты нитрил) | 107-13-1 | C 3H 3N | 0,002 <к> | с.-т. | 2 |
| 6. | Алкенилсульфонат натрия | - | - | 0,5 | орг. пена | 4 |
| 7. | Алкенил C 12-14 сульфонаты | - | - | 0,4 | орг. пена | 4 |
| 8. | Алкенил C 15-18 сульфонаты | - | - | 0,2 | с.-т. | 2 |
| 9. | Алкиламидометансульфонат натрия | - | - | 0,5 | орг. пена | 3 |
| 10. | Алкиламинобензол | - | - | 0,003 | с.-т. | 2 |
| 11. | Алкил C 17-20 аминопропионитрил | - | - | 0,05 | орг. пена | 4 |
| 12. | Алкил C 7-9 амины | - | - | 0,1 | орг. зап. | 3 |
| 13. | Алкил C 10-15 амины | - | - | 0,04 | орг. зап. | 4 |
| 14. | Алкил C 16-22 амины | 68037-92-3 | C 16-22H 35-47N | 0,03 | орг. зап. | 4 |
| 15. | Алкил C 10-16 бензилдиметиламиний хлорид (алкил C 10-16 диметилбензиламмоний хлорид) | 68989-00-4 | С 19-25H 34-46NCl | 0,3 | орг. зап. | 3 |
| 16. | Алкил C 17-20 бензилдиметиламинийхлорид | - | - | 0,5 | орг. зап. | 3 |
| 17. | Алкилбензолсульфонат аммония | - | - | 1 | с.-т. | 3 |
| 18. | Алкилбензолсульфонат кальция | - | - | 0,2 | орг. пена | 4 |
| 19. | Алкилбензолсульфонат натрия | - | - | 0,4 | орг. пена | 3 |
| 20. | Алкилбензолсульфонат триэтаноламина | - | - | 1 | орг. пена | 3 |
| 21. | Алкилбензолсульфонаты | - | - | 0,5 | орг. пена | 4 |
| 22. | Алкилгидроксибензол сланцевый | - | - | 0,1 | орг. пена | 3 |
| 23. | б-Алкил C 12-15-щ-гидроксиполи(оксиэтан-1,2-диил) (оксиэтилированные спирты C 12-15 линейные; этоксилированные спирты C 12-15 линейные) | 68131-39-5 | C 12-15H 26-32O(C 2H 4O)n | 0,1 | орг. пена | 4 |
| 24. | б-Алкил-щ-гидроксиполи(оксиэтан-1,2-диил)-2-сульфобутандиоат динатрия | - | - | 0,1 | орг. пена | 4 |
| 25. | Алкилдиметиламин | - | - | 0,2 | с.-т. | 3 |
| 26. | Алкилдиметиламина оксид | - | - | 0,4 | с.-т. | 2 |
| 27. | б-Алкил C 12-15-щ-гидроксиполи(оксиэтан-1,2-диил) (оксиэтилированные спирты C 12-15 линейные; этоксилированные спирты C 12-15 линейные) | 68131-39-5 | C 12-15H 26-32O(C 2H 4O)n | 0,1 | орг. пена | 4 |
| 28. | б-Алкил-щ-гидроксиполи(оксиэтан-1,2-диил)-2-сульфобутандиоат динатрия | - | - | 0,1 | орг. пена | 4 |
| 29. | Алкилдиметиламин | - | - | 0,2 | с.-т. | 3 |
| 30. | Алкилдиметиламина оксид | - | - | 0,4 | с.-т. | 2 |
| 31. | б-Алкил C 16-18-щ-оксиметиленди (оксиэтан-1,2-диил)диэтилментан- аминийбензолсульфат | 11098-05-8 | C 32-34H 61-65NO 6S | 0,5 | орг. пена | 4 |
| 32. | Алкилпропендиамин | - | - | 0,15 | орг. зап. | 4 |
| 33. | Алкилсульфат первичный | - | - | 0,5 | орг. пена | 3 |
| 34. | Алкилсульфаты | - | - | 0,5 | орг. пена | 4 |
| 35. | Алкилсульфобутандиоат динатрия | - | - | 0,5 | с.-т. | 3 |
| 36. | Алкилсульфобутандиовая кислота | - | - | 0,1 | с.-т. | 2 |
| 37. | АлкилC 11-18 сульфонат натрия | - | - | 0,4 | с.-т. | 2 |
| 38. | Алкилсульфонаты | - | - | 0,5 | орг. пена | 4 |
| 39. | Алкилтриметиламинийхлорид | - | - | 0,2 | с.-т. | 2 |
| 40. | Альфанол (оксиэтилированный алкилфенол; этоксилированный алкилфенол) <в> | - | - | 0,1 | орг. пена | 4 |
| 41. | Алюминий (Al, суммарно) <в> <м> | 7429-90-5- | - | 0,2 | орг. мутн. | 3 |
| 42. | Алюминий гидроксид хлорид (по алюминию) (алюминий оксихлорид; алюминий гидроксихлорид; алюминий хлоргидрат) | 12042-91-0 | Al 2ClH 5O 5 | 0,2 | орг. мутн. | 3 |
| 43. | тетраАлюминий дикалий диалюмогексасиликат тетрагидроксид | 1200-26-2 | Al 6K 2O 24Si 6H 4 | 0,25 | орг. мутн. | 4 |
| 44. | Амин нитропарафиновый обогащенный | - | - | 0,15 | орг. привк. | 4 |
| 45. | 4-Амино-N-(аминоиминометил)бензолсульфонамид (4-амино-N-[амино (имино) метил] бензолсульфонамид (сульфаниловой кислоты N-[амино(имино)метил]амид) | 57-67-0 | C 7H 10N 4O 2S | 0,01 | общ. | 3 |
| 46. | 5-Амино-2-(4-аминофенил)-1H-бензимидазол | 7621-86-5 | C 13H 12N 4 | 1 | с.-т. | 2 |
| 47. | 1-Аминоантрацен-9,10-дион (1-аминоантрахинон; антрахинониламин) | 82-45-1 | C 14H 9NO 2 | 10 | с.-т. | 2 |
| 48. | 2-Аминобензойная кислота (о-аминобензойная кислота; о-карбоксианилин) | 118-92-3 | C 7H 7NO 2 | 0,1 | общ. | 3 |
| 49. | 3-Аминобензойная кислота (м-аминобензойная кислота; м-карбоксианилин) | 99-05-8 | C 7H 7NO 2 | 10 | орг. окр. | 4 |
| 50. | 4-Аминобензойная кислота (п-аминобензойная кислота; п-карбоксианилин) | 150-13-0 | C 7H 7NO 2 | 0,1 | с.-т. | 3 |
| 51. | 4-Аминобензойной кислоты фосфат | - | C 7H 7NO 2 х H 2O 4P | 0,1 | орг. зап. | 3 |
| 52. | Аминобензол (анилин; фениленамин; бензоламин) | 62-53-3 | C 6H 7N | 0,1 | с.-т. | 2 |
| 53. | 4-Аминобензолсульфонамид (п-аминобензолсульфамид; стрептоцид) | 63-74-1 | C 6H 8O 2N 2S | 0,5 | общ. | 4 |
| 54. | 3-Аминобензолсульфоновая кислота (м-аминобензолсульфокислота; метаниловая кислота) | 121-47-1 | C 6H 7NO 3S | 0,7 | орг. окр. | 4 |
| 55. | 1-Амино-4-бутилбензол (4-бутиланилин; п-бутиланилин) | 104-13-2 | C 10H 15N | 0,4 | орг. зап. | 3 |
| 56. | 1-Амино-2-гидроксибензол (о-аминофенол; 2-гидроксианилин) | 95-55-6 | C 6H 7NO | 0,01 | орг. окр. | 4 |
| 57. | 4-Амино-2-гидроксибензол (п-аминофенол; 4-гидроксианилин) | 123-30-8 | C 6H 7NO | 0,05 | орг. окр. | 4 |
| 58. | 5-Амино-2-гидроксибензойная кислота (5-аминосалициловая кислота) | 89-57-6 | C 7H 7NO 3 | 0,5 | орг. окр. | 4 |
| 59. | 2-Амино-1-гидрокси-2,4-динитробензол (2-амино-4,6-динитрофенол; 6-гидрокси-3,5-нитроанилин; пикраминовая кислота) | 96-91-3 | C 6H 3N 3O 5 | 0,1 | общ. | 4 |
| 60. | 4-Амино-1-гидрокси-3-хлорбензол (4-амино-3-хлорфенол) | 17609-80-2 | C 6H 6ClNO | 0,1 | орг. окр. | 4 |
| 61. | [2S-[2б,5б,6в(S*)]]-6-[[Амино-(4-гидроксифенил)ацетил]амино]-3,3-диметил-7-оксо-4-тиа-1-азабицикло[3.2.0]гептан-2-карбоновая кислота (амоксициллин) | 26787-78-0 | C 16H 19N 3O 5S | 0,000078 | с.-т. | 1 |
| 62. | 4-Амино-2-(2-гидроксиэтил)-N-этиламинобензол сульфит | - | C 10H 17N 2O х H 2O 3S | 0,2 | орг. зап. | 3 |
| 63. | 7-Аминодезацетоксицефалоспорановая кислота | - | C 7H 6N 2O 4S | 0,001 | с.-т. | 2 |
| 64. | 4-Амино-N-(2,4-диаминофенил)бензамид | 60779-50-2 | C 13H 4N 4O | 0,02 | с.-т. | 2 |
| 65. | 1-Амино-2,4-дибромантрацен-9,10-дион (1-амино-2,4-дибромантрахинон) | 81-49-2 | C 14H 7Br 2NO 2 | 10 | общ. | 3 |
| 66. | 4-Амино-N-(4,6-диметил-2-пиридинил)бензолсульфонамид (4-амино-N-(4,6-диметилпиримидин-2-ил)бензолсульфонамид; сульфаниловой кислоты N-(4,6-диметилпиримидин-2-ил)амид) | 57-68-1 | C 12H 14N 4O 2S | 1 | общ. | 3 |
| 67. | 1-Амино-2,4-динитробензол (2,4-динитроанилин; 2,4-динитробензоламин; 2,4-динитрофениламин) | 97-02-9 | C 6H 5N 3O 4 | 0,05 | орг. окр. | 4 |
| 68. | 1-Амино-2,5-динитробензол (2,5-динитроанилин; 2,5-динитробензоламин; 2,5-динитрофениламин) | 619-18-1 | C 6H 5N 3O 4 | 0,05 | орг. окр. | 4 |
| 69. | 1-Амино-3,4-динитробензол (3,4-динитроанилин; 3,4- | 610-41-3 | C 6H 5N 3O 4 | 0,05 | орг. окр. | 4 |
| 70. | динитробензоламин; 3,4-динитрофениламин) |  |  |  |  |  |
| 71. | 4-Аминодифениламин (N-фенил-1,4-бензолдиамин; п-аминодифениламин; N-(4-аминофенил)анилин) | 101-54-2 | C 12H 12N 2 | 0,005 | с.-т. | 2 |
| 72. | 2-(Аминоимидметан)тиоэтановая кислота | - | C 3H 6NO 2S | 0,4 | с.-т. | 2 |
| 73. | 1-Амино-3-метилбензол (3-метиланилин; м-толуидин; 3-толуидин; 3-аминотолуол; 3-метиламинобензол) | 108-44-1 | C 7H 9N | 0,6 | с.-т. | 2 |
| 74. | 1-Амино-4-метилбензол (4-метиланилин; п-толуидин; 4-толуидин; 4-аминотолуол; 4-метиламинобензол) | 106-49-0 | C 7H 9N | 0,6 | орг. зап. | 3 |
| 75. | N-(4-Амино-3-метилфенил)-1,4-бензохинонимин | - | C 13H 12N 2O | 1 | с.-т. | 2 |
| 76. | 1-Амино-2-метоксибензол (2-метоксибензоламин; 2-метоксианилин; о-анизидин; 2-анизидин; о-аминоанизол; 2-аминоанизол) | 90-04-0 | C 7H 9NO | 0,02 | с.-т. | 2 |
| 77. | 1-Амино-4-метоксибензол (4-метоксибензоламин; 4-метоксианилин; п-анизидин; 4-анизидин; п-аминоанизол; 4-аминоанизол) | 104-94-9 | C 7H 9NO | 0,02 | с.-т. | 2 |
| 78. | 4-Аминонафталин-1,5-дисульфонат натрия | 85328-80-9 | C 10H 8NNaO 6S 2 | 10 | общ. | 4 |
| 79. | 3-Аминонафталин-1,5-дисульфоновая кислота | - | C 10H 9NO 6S 2 | 10 | общ. | 4 |
| 80. | 4-Амино-1,5-нафталиндисульфоновая кислота | 117-55-5 | C 10H 9NO 6S 2 | 5 | общ. | 4 |
| 81. | 1-Амино-2-нитробензол (2-нитроанилин; о-нитроанилин; 2-нитробензоламин) | 88-74-4 | C 6H 6N 2O 2 | 0,01 | орг. окр. | 3 |
| 82. | 1-Амино-3-нитробензол (3-нитроанилин; м-нитроанилин; 3- нитробензоламин) | 99-09-2 | C 6H 6N 2O 2 | 0,15 | орг. окр. | 3 |
| 83. | 1-Амино-4-нитробензол (4-нитроанилин; п-нитроанилин; 4-нитробензоламин) | 100-01-6 | C 6H 6N 2O 2 | 0,05 | с.-т. | 3 |
| 84. | 1-Амино-4-нитробензол-2-сульфонат аммония (2-амино-5-нитробензолсульфонат аммония) | 4346-51-4 | C 6H 9N 3O 5S | 0,08 | орг. окр. | 4 |
| 85. | 4-Амино-2-нитробензолсульфоновая кислота | 4616-84-2 | C 6H 6N 2O 5 | 0,9 | орг. окр. | 4 |
| 86. | 1-Амино-2-нитро-4-хлорбензол (2-нитро-4-хлорбензоламин; 2-нитро-4-хлоранилин; 4-хлор-2-нитроанилин) | 89-63-4 | C 6H 5ClN 2O 2 | 0,025 | орг. окр. | 3 |
| 87. | 2-Аминопропан (изопропиламин; метилэтиламин; 2-пропанамин) | 75-31-0 | C 3H 9N | 2 | с.-т. | 3 |
| 88. | 1-Аминопропан-2-ол (изопропаноламин; 1-амино-2-пропанол; этаден) | 78-96-6 | C 3H 9NO | 0,3 | с.-т. | 2 |
| 89. | 4-Амино-2,2,6,6-тетраметилпиперидин | 36768-62-4 | C 9H 2ON 2 | 4 | с.-т. | 2 |
| 90. | 4-Амино-N-2-тиазолилбензолсульфонамид (4-амино-N-(тиазол-2-ил)бензолсульфонамид; норсульфазол; сульфаниловой кислоты N-(тиазол-3-ил)амид; сульфатиазол) | 72-14-0 | C 9H 9N 3O 2S 2 | 1 | общ. | 3 |
| 91. | 1-Амино-2,4,6-триметилбензол (2,4,6-триметилбензоламин; 2,4,6-триметиланилин) | 88-05-1 | C 9H 13N | 0,01 | с.-т. | 2 |
| 92. | 4-Амино-2-(трихлорметил)-3,5-дихлорпиридин | 14321-05-2 | C 6H 3Cl 5N 2 | 0,02 | с.-т. | 2 |
| 93. | 4-Амино-2-(трихлорметил)-3,5,6-трихлорпиридин | 5005-62-9 | C 6H 2Cl 6N 2 | 0,02 | с.-т. | 2 |
| 94. | 7-(D-б-Аминофенилацетамидо)-3-метил-3-цефем-4-карбоновая кислота | 15686-71-2 | C 16H 17N 3O 4S | 0,0005 | с.-т. | 1 |
| 95. | [2S-[2б,5б,6в]]-6-[(Аминофенилацетил)амино]-3,3-диметил-7-оксо-4-тиа-1-азабицикло[3.2.0]гептен-2-карбоновая кислота (Ампициллин) | 69-53-4 | C 16H 19N 3O 4S | 0,02 | с.-т. | 2 |
| 96. | 5-Амино-2-фенил-4-хлорпиридазин-3-(2H)-он (пирамин; феназон) | 1698-60-8 | C 10H 8ClN 3O | 2 | с.-т. | 2 |
| 97. | 5-Амино-2-хлорбензойная кислота | 89-54-3 | C 6H 6ClNO 2 | 2 | общ. | 4 |
| 98. | 1-Амино-3-хлорбензол (3-хлоранилин; м-хлоранилин) | 108-42-9 | C 6H 6ClN | 0,2 | с.-т. | 2 |
| 99. | 1-Амино-4-хлорбензол (4-хлоранилин; п-хлоранилин) | 106-47-8 | C 6H 6ClN | 0,2 | с.-т. | 2 |
| 100 | 2-Аминоэтанол (2-аминоэтан-1-ол; моноэтаноламин; этаноламин; коламин) | 141-43-5 | C 2H 7NO | 0,5 | с.-т. | 2 |
| 101. | 2-Аминоэтансульфоновая кислота (таурин) | 107-35-7 | C 2H 7NO 3S | 0,3 | общ. | 3 |
| 102. | (2-Аминоэтил)карбамодитионовая кислота ((2-аминоэтил)дитиокарбаминовая кислота) | 20950-84-9 | C 3H 8N 2S 2 | 0,8 | с.-т. | 2 |
| 103. | 1-(2-Аминоэтил)пиперазин (N-аминоэтилпиперазин; 2-пиперазин-1-илэтиламин; 1-пиперазинэтиламин) | 140-31-8 | C 6H 15N 3 | 0,6 | с.-т. | 2 |
| 104. | 1-Амино-4-этоксибензол (4-этоксиаминобензол; 4-этоксианилин) | 156-43-4 | C 8H 11NO | 0,02 | с.-т. | 2 |
| 105. | 2-Амино-2-этокси-6-нафталинсульфоновая кислота | - | C 12H 13NO 4S | 2,5 | орг. окр. | 4 |
| 106. | Аммиак / аммоний-ион (NH3 / NH4+) (м) | 7664-41-7 | NH 3 | 1,5 2,0 ** | орг. зап. | 4 |
| 107. | диАммоний пероксодисульфат (аммоний персульфат; диаммоний персульфат; диаммоний пероксидисульфат; аммоний надсернокислый) | 7727-54-0 | H 8N 2O 8S 2 | 0,5 | с.-т. | 2 |
| 108. | диАммоний сульфат (по азоту) (аммоний сернокислый) | 7783-20-2 | H 8N 2O 4S | 1 | орг. привк. | 3 |
| 109. | АМФИКОР (ингибитор сероводородной коррозии) | - | - | 0,22 | орг. | 4 |
| 110. | АНСК-50 (ингибитор атмосферной коррозии) | - | - | 0,5 | с.-т. | 3 |
| 111. | Антрацен-9,10-дион (9,10-антрахинон; 9,10-антрацендион) | 84-65-1 | C 14H 8O 2 | 10 | с.-т. | 3 |
| 112. | Антрацен-9,10-дион-1-сульфонат натрия | 60274-89-7 | C 14H 7NaO 5S | 10 | общ. | 4 |
| 113. | Антрацен-9,10-дион-2-сульфонат натрия | 131-08-8 | C 14H 7NaO 5S | 10 | общ. | 4 |
| 114. | АПН-2 (флотореагент) | - | - | 0,05 | орг. зап. | 3 |
| 115. | Ацетальдегид <м> (уксусный альдегид; этаналь) | 75-07-0 | C 2H 4O | 0,2 | орг. зап. | 4 |
| 116. | Ацетат кобальта тетрагидрат (по кобальту) | 6147-53-1 | C 4H 6CoO 4 х 4H 2O | 0,1 | с.-т. | 2 |
| 117. | Ацетон (пропан-2-он) <м> | 67-64-1 | C 3H 6O | 2,2 | общ. | 3 |
| 118. | Ацетофенон <м> (1-фенилэтанон; метилфенилкетон) | 98-86-2 | C 8H 8O | 0,1 | с.-т. | 3 |
| 119. | N-Ацетил-DL-2амино-3,3-диметилпропановая кислота (N-ацетил-DL-валин) | 3067-19-4 | C 7H 13NO 3 | 2,5 | общ. | 3 |
| 120. | N-Ацетил-DL-2-амино-3-метилбутановая кислота (D-метионин) | 348-67-4 | C 5H 11NO 2S | 0,7 | орг. зап. | 3 |
| 121. | (6R-транс)-3-[(Ацетилокси)метил]-7-амино-8-оксо-5-тиа-1-азабицикло[4.2.0]окт-2-ен-2-карбоновая кислота (7-аминоцефалоспорановая кислота) | 957-68-6 | C 10H 12N 2O 5S | 0,001 | с.-т. | 2 |
| 122. | Ацетоксим (ацетогидроксамовая кислота) | 546-88-3 | C 2H 5NO 2 | 8 | с.-т. | 2 |
| 123. | Ацетонитрил (этаннитрил; уксусной кислоты нитрил; метилцианид; цианометан; метил цианистый) | 75-05-8 | C 2H 3N | 0,7 | орг. зап. | 3 |
| 124. | Барий (Ba, суммарно) <в> | - | - | 0,7 | с.-т. | 2 |
| 125. | Белково-витаминный концентрат | - | - | 0,02 | с.-т. | 3 |
| 126. | Бензальдегид <м> | 100-52-7 | C 7H 6O | 0,003 | орг. зап. | 4 |
| 127. | Бензальдегид-2,4-дисульфонат динатрия | 33513-44-9 | C 7H 4Na 2O 7S 2 | 0,5 | общ. | 4 |
| 128. | Бенз(а)пирен <м> | 50-32-8 | C 20H 12 | 0,00001 <к> | с.-т. | 1 |
| 129. | Бензилбензоат (бензиловый эфир бензойной кислоты) | 120-51-4 | C 14H 12O 2 | 0,4 | общ. | 3 |
| 130. | Бензилкарбинол (бензиловый спирт; бензолметанол; фенилметанол; фенилкарбинол) | 100-51-6 | C 7H 8O | 0,4 | общ. | 3 |
| 131. | 3-Бензил-1-метилбензол (3-бензилметилбензол; 3-бензилтолуол) | 620-47-3 | C 14H 14 | 0,08 | орг. зап. | 2 |
| 132. | Бензил-1,3,4,5-тетрагидробензоат | - | C 14H 14O 2 | 0,1 | общ. | 3 |
| 133. | Бензилхлорид (м) ((хлорметил)бензол; бензилхлорид; хлортолуол) | 100-44-7 | C 7H 7Cl | 0,001 | с.-т. | 2 |
| 134. | Бензилцианид (фенилацетонитрил; бензацетонитрил; бензил цианистый) | 140-29-4 | C 8H 7N | 0,03 | орг. зап. | 4 |
| 135. | Бензин | 8032-32-4 | - | 0,1 | орг. зап. | 3 |
| 136. | Бензоат калия (бензойной кислоты калиевая соль; бензойнокислый калий) | 582-25-2 | C 7H 5KO 2 | 7,5 | орг. привк. | 3 |
| 137. | 1H,3H-Бензо[1.2-с:4.5с']дифуран-1,3,5,6-тетрон (бензол-1,2,4,5-тетракарбоновой кислоты диангидрид; пиромеллитовой кислоты диангидрид) | 89-32-7 | C 10H 2O 6 | 0,06 | общ. | 3 |
| 138. | Бензойная кислота | 65-85-0 | C 7H 6O 2 | 0,6 | общ. | 4 |
| 139. | Бензоксазол-2(3H)-он | 59-49-4 | C 7H 5NO 2 | 0,1 | с.-т. | 2 |
| 140. | Бензол | 71-43-2 | C 6H 6 | 0,001 <к> | с.-т. | 1 |
| 141. | Бензол-1,3-дикарбонилдихлорид (изофталоилдихлорид) | 99-63-8 | C 8H 4Cl 2O 2 | 0,08 | орг. зап. | 4 |
| 142. | Бензол-1,4-дикарбонилдихлорид (терефталоилдихлорид) | 100-20-9 | C 8H 4Cl 2O 2 | 0,02 | орг. зап. | 4 |
| 143. | Бензол-1,3-дикарбонитрил (изофталодинитрил) | 626-17-5 | C 8H 4N 2 | 5 | с.-т. | 3 |
| 144. | Бензол-1,2-дикарбоновая кислота (1,2-бензолдикарбоновая кислота; фталевая кислота) | 88-99-3 | C 8H 6O 4 | 0,5 | общ. | 3 |
| 145. | Бензол-1,3-дикарбоновая кислота (1,3-бензолдикарбоновая кислотаизофталевая кислота; м-фталевая кислота) | 121-91-5 | C 8H 6O 4 | 0,1 | общ. | 4 |
| 146. | Бензол-1,4-дикарбоновая кислота (1,4-бензолдикарбоновая кислота; терефталевая кислота; п-фталевая кислота) | 100-21-0 | C 8H 6O 4 | 0,1 | общ. | 4 |
| 147. | Бензолсульфамид (бензолсульфонамид) | 98-10-2 | C 6H 7NO 2S | 6 | с.-т. | 3 |
| 148. | Бензолсульфонилхлорид (бензолсульфоновой кислоты хлорангидрид) | 98-09-9 | C 6H 5ClO 2S | 0,5 | орг. зап. | 4 |
| 149. | 1,2,3-1H-Бензотриазол (1Н-бензотриазол; азимидобензол) | 95-14-7 | C 6H 5N 3 | 0,1 | с.-т. | 3 |
| 150. | Бериллий (Be, суммарно) <в> <м> | - | - | 0,0002 | с.-т. | 1 |
| 151. | 4-(2-Бензтиазолтио)морфолин (2-морфолинотиобензтиазол) | 102-77-2 | C 11H 12N 2OS 2 | 0,5 | общ. | 3 |
| 152. | 2,2'-Бипиридин (2,2'-дипиридил) | 366-18-7 | C 10H 8N 2 | 0,03 | орг. зап. | 3 |
| 153. | 4,4'-Бипиридин (4,4'- дипиридил) | 553-26-4 | C 10H 8N 2 | 0,03 | орг. зап. | 4 |
| 154. | 4,4'-Бипиридин дигидрат | - | C 10H 8N 2 х 2H 2O | 0,03 | орг. зап. | 4 |
| 155. | 2,2-Бис(4-гидрокси-3,5-дихлорфенил)пропан | - | C 15H 12Cl 4O 2 | 0,1 | орг. привк. | 4 |
| 156. | 2,2-Бис(гидроксиметил)пропан-1,3-диол (пентаэритрит) | 115-77-5 | C 5H 12O 4 | 0,1 | с.-т. | 2 |
| 157. | Бис(N,N-диметил-N-карбодецоксиметилэтилен)-аминийсульфид дихлорид | - | - | 0,1 | общ. | 3 |
| 158. | Бис(2-метилпропил)амин (диизобутиламин) | 110-96-3 | C 8H 19N | 0,07 | орг. привк. | 4 |
| 159. | 2,4-Бис[N-(1-метилэтил)амино]-6-хлор-1,3,5-триазин (2,4-бис(N-изопропил амино)- 6-хлор-1,3,5-триазин) | 139-40-2 | C 9H 16ClN 5 | 1 | орг. зап. | 4 |
| 160. | N,N'-Бис(1-метилэтил)гуанидин гидрохлорид (N,N'-бис(изопропил)гуанидинхлорид) | 38588-66-8 | C 7H 17N 3 х ClH | 1 | общ. | 4 |
| 161. | 1,4-Бис(1-метилэтил)фенилгидропероксид | - | C 12H 18O 2 | 0,3 | общ. | 3 |
| 162. | 2,4(2,6 или 3,5)-Бис(1-метилэтил)фенилгидропероксид | 79554-48-6 | C 12H 18O 2 | 0,6 | общ. | 3 |
| 163. | Бис(1-метилэтил)фосфонат (О,О-диизопропилфосфонат; диизопропилфосфонат ) | 1809-20-7 | C 6H 15O 3P | 0,02 | орг. зап. | 4 |
| 164. | 1,2-Бис(1,4,6,9-тетраазотрицикло[4.4.1.1.4.9] додекано)этилиден дигидрохлорид | - | C 18H 30N 8 х 2ClH | 0,015 | с.-т. | 2 |
| 165. | Бис(трибутилолово)оксид | 56-35-9 | C 24H 54OSn 2 | 0,0002 | с.-т. | 1 |
| 166. | 1,3-Бис(трихлорметил)бензол (гексахлор-мета-ксилол) | 881-99-2 | C 8H 4Cl 6 | 0,008 | орг. зап. | 4 |
| 167. | 1,4-Бис(трихлорметил)бензол (гексахлор-п-ксилол) | 68-36-0 | C 8H 4Cl 6 | 0,03 | орг. зап. | 4 |
| 168. | 3,3-Бис(хлорметил)оксетан | 78-71-7 | [-CH 2C(CH 2Cl) 2CH 2-]n | 0,2 | общ. с.-т. | 2 |
| 169. | Бис(2-хлорэтил)-2-хлорэтилфосфонат (О,О-ди(2-хлорэтил)-2-хлорэтилфосфонат; бис(2-хлорэтиловый) эфир 2-хлорэтилфосфоновой кислоты) | 6294-34-4 | C 6H 12Cl 3O 3P | 0,2 | с.-т. | 2 |
| 170. | 4,6-Бис(этиламино)-2-хлор-1,3,5-триазин 2-оксипроизводное | - | C 7H 13ClN 5O | отсутствие | орг. пл. | 4 |
| 171. | O,O-Бис(2-этилгексил)дитиофосфат | 5810-88-8 | C 16H 35O 2PS 2 | 0,02 | с.-т. | 2 |
| 172. | 1,1'-Бифенил (фенилбензол; бифенил) | 92-52-4 | C 12H 10 | 0,001 | с.-т. | 2 |
| 173. | 2,2-Бициклогекс-3-ен | - | C 12H 18 | 1 | общ. | 4 |
| 174. | Бицикло[2.2.1]гепта-2,5-диен (норборнадиен; бициклогентадиен) | 121-46-0 | C 7H 8 | 0,004 | орг. зап. | 4 |
| 175. | Бицикло[2.2.1]гепт-2-ен (норборнен) | 498-66-8 | C 7H 10 | 0,004 | орг. зап. | 4 |
| 176. | Бор (B, суммарно) <в> | - | - | 0,5 | с.-т. | 2 |
| 177. | Бром (Br, суммарно) <в> | - | - | 0,2 | с.-т. | 2 |
| 178. | Бром остаточный (при бромировании воды) |  |  | 0,8 - 1,5 | с.-т. | 2 |
| 179. | Бромат-ион (BrO3-) <м> | - | - | 0,01 <к> | с.-т. | 1 |
| 181. | 3-Бромбензальдегид | 3132-99-8 | C 7H 5BrO | 0,02 | с.-т. | 2 |
| 181. | 7-Бром-1,3-дигидро-5-(2-хлорфенил)-2H-1,4-бензодиазепин-2-он (феназепам) | 51753-57-2 | C 15H 10BrClN 2O | 0,8 | с.-т. | 2 |
| 182. | Бромдихлорметан <м> (дихлорбромметан) | 75-27-4 | CHBrCl 2 | 0,03 <к> | с.-т. | 1 |
| 183. | Бромид-ион (Br-) <м> | - | - | 0,2 | с.-т. | 2 |
| 184. | 4-Бром-1-метиламиноантрацен-9,10-дион (1-бром-4-(метиламино)антрахинон) | 128-93-8 | C 14H 10BrNO 2 | 5 | общ. | 3 |
| 185. | Бромоформ <м> (трибромметан) | 75-25-2 | CHBr 3 | 0,1 | с.-т. | 2 |
| 186. | Бромхлорацетонитрил <м> (нитрил бромхлоруксусной кислоты; бромхлорметилцианид) | 83463-62-1 | С 2HBrClN | 0,02 | 0,02 | 2 |
| 187. | Бутадиен <м> (бута-1,3-диен; дивинил) | 106-99-0 | C 4H 6 | 0,05 | орг. зап. | 4 |
| 188. | Бутан-1-амин (1-аминобутан; бутиламин) | 109-73-9 | C 4H 11N | 4 | орг. зап. | 3 |
| 189. | Бутан-1,4-дикарбонат натрия (гександиовой кислоты натриевая соль; натрия адипат) | 23311-84-4 | C 6H 9NaO 4 | 1 | с.-т. | 3 |
| 190. | Бутан-1,4-дикарбоновая кислота (адипиновая кислота) | 124-04-9 | C 6H 10O 2 | 2 | с.-т. | 3 |
| 191. | Бутандинитрил (1,2-дицианэтан; сукцинонитрил) | 110-61-2 | C 4H 4N 2 | 0,2 | с.-т. | 2 |
| 192. | 1,4-Бутандиол (бутиленгликоль) | 110-63-4 | C 4H 10O 2 | 5 | с.-т. | 2 |
| 193. | Бутановая кислота (масляная кислота) | 107-92-6 | C 4H 8O 2 | 0,7 | общ. | 4 |
| 194. | Бутан-2-ол (втор-бутиловый спирт) | 78-92-2 | C 4H 10O | 0,2 | с.-т. | 2 |
| 195. | Бутан-2-он (этилметилкетон; метилэтилкетон; метилацетон) | 78-93-3 | C 4H 8O | 1 | орг. зап. | 3 |
| 196. | Бут-1-ен (1-бутилен; б-бутилен; н-бутен) | 106-98-9 | C 4H 8 | 0,2 | орг. зап. | 3 |
| 197. | (E)-Бут-2-еналь (кротональдегид) | 123-73-9 | C 4H 6O | 0,3 | с.-т. | 3 |
| 198. | (Z)-Бут-2-ендиовая кислота (малеиновая кислота) | 110-16-7 | C 4H 4O 4 | 1 | орг. зап. | 4 |
| 199. | 3-(Бут-2-енил)изотиуронийхлорид | - | - | 0,1 | орг. пена | 4 |
| 200. | Бут-2-енонитрил (2-бутеннитрил; кротононитрил) | 4786-20-3 | C 4H 5N | 0,1 | с.-т. | 2 |
| 201. | Бут-3-енонитрил (3-бутеннитрил; бут-3-еновой кислоты нитрил; аллилцианид) | 109-75-1 | C 4H 5N | 0,1 | с.-т. | 2 |
| 202. | Бутилакрилат (м) (бутилпроп-2-еноат; бутиловый эфир акриловой кислоты) | 141-32-2 | C 7H 12O 2 | 0,01 | орг. привк. | 4 |
| 203. | Бутиламид O-этил-S-фенилдитиофосфорной кислоты (О-этил-S-фенил-N-бутиламидодитиофосфат) | 4205-52-1 | C 12H 20NOPS 2 | 0,03 | орг. зап. | 4 |
| 204. | Бутилацетат <м> (бутилэтаноат; уксусной кислоты бутиловый эфир) | 123-86-4 | C 6H 12O 2 | 0,1 | общ. | 4 |
| 205. | Бутилбензол (1-бутилбензол; н-бутилбензол) | 104-51-8 | C 10H 14 | 0,1 | орг. зап. | 3 |
| 206. | N-Бутилбензолсульфамид (бензолсульфоновой кислоты N-бутиламид) | 3622-84-2 | C 10H 15NO 2S | 0,03 | с.-т. | 2 |
| 207. | О-Бутилдитиокарбонат (O-бутиловый эфир дитиоугольной кислоты; бутилксантогенат) | 110-50-9 | C 5H 10OS 2 | 0,001 | орг. зап. | 4 |
| 208. | Бутил-2-метилпроп-2-еноат (метакриловой кислоты бутиловый эфир; бутилметакрилат) | 97-88-1 | C 8H 14O 2 | 0,02 | орг. зап. | 4 |
| 209. | Бутилнафталинсульфонат натрия (бутилнафталинсульфоновой кислоты натриевая соль) | 25638-17-9 | C 14H 15NaO 3S | 0,1 | орг. зап. | 3 |
| 210. | Бутилнитрит (азотистой кислоты бутиловый эфир) | 544-16-1 | C 4H 9NO 2 | 0,05 | орг. зап. | 4 |
| 211. | 2-Бутилтиобензотиазол (бутилкаптакс) | 2314-17-2 | C 11H 13NS 2 | 0,005 | орг. зап. | 4 |
| 212. | Бутил-2-(3-циклогексилуреидо)циклопент-1-ен-1-карбонат | - | C 18H 28N 2O 4 | 0,05 | орг. пл. | 4 |
| 213. | Бут-2-ин-1,4-диол (1,4-бутиндиол; 2-бутин-1,4-диол) | 110-65-6 | C 4H 6O 2 | 1 | с.-т. | 2 |
| 214. | 1-Бутоксибут-1-ен-3-ин (этинилвинилбутиловый эфир) | 2798-72-3 | C 8H 12O | 0,002 | орг. зап. | 4 |
| 215. | Бутоксиэтен (1-(этенилокси)бутан; бутилвиниловый эфир; бутоксиэтилен) | 111-34-2 | C 6H 12O | 0,003 | общ. | 3 |
| 216. | ВА-2-Т (поливинилтолуольный флокулянт) | - | - | 0,5 | с.-т. | 2 |
| 217. | ВА-102 (флокулянт) | - | - | 2 | с.-т. | 2 |
| 218. | ВА-212 (флокулянт) | - | - | 2 | с.-т. | 2 |
| 219. | Ванадий (V, cуммарно) <в> <м> | - | - | 0,1 | с.-т. | 3 |
| 220. | Винилацетат <м> (этенилацетат; уксусной кислоты виниловый эфир) | 108-05-4 | C 4H 6O 2 | 0,2 | с.-т | 2 |
| 221. | Винилхлорид <м> (хлорэтен; винил хлористый; хлорвинил; хлорэтилен; этиленхлорид) | 75-01-4 | C 2H 3Cl | 0,005 <к> | с.-т. | 1 |
| 222. | Висмут (Bi, суммарно) <в> <м> | - | - | 0,1 | с.-т. | 2 |
| 223. | Вольфрам (W, суммарно) <в> <м> | - | - | 0,05 | с.-т. | 2 |
| 224. | Выравниватель А | - | - | 0,3 | орг. пена | 4 |
| 225. | Галактоманнан, неионогенный полисахарид (гуаровая смола) | 9000-30-0 | [C 6H 10O 5]n | 0,5 | орг. зап. | 3 |
| 226. | Гексагидро-1H-азепин гидрохлорид (гексаметиленимина гидрохлорид; пергидроазепина гидрохлорид) | - | C 6H 16N 2 х ClH | 5 | с.-т. | 2 |
| 227. | 1,4,4а,5,8,8а-Гексагидро(1б,4б,4бв,5б,8б,8бв)-1,2,3,4,10,10-гексахлор-1,4:5,8-диметанонафталин (гексаметиленимина гидрохлорид; пергидроазепина гидрохлорид) | 309-00-2 | C 12H 8Cl 6 | 0,002 | орг. привк. | 3 |
| 228. | 1,3,4,5,6,7-Гексагидро-1,3-диоксо-2H-изоиндол-2-илметил-2,2-диметил-3-(2-метилпроп-1-енил)-циклопропан-1-карбонат (неопинамин-форте; б-тетраметрин) | 7696-12-0 | C 19H 25NO 4 | 1 | общ. | 4 |
| 229. | 3-(Гексагидро-4,7-метаниндан-5-ил)-1,1-диметилкарбамид | - | C 13H 23N 2O | 2 | с.-т. | 2 |
| 230. | 2,3,3б,4,5,6-Гексагидро-8-циклогексил-1H-пиразино[3.2.1-i.k]карбазола гидрохлорид (тетриндол) | 135991-95-6 | C 19H 28N 2 х ClH | 0,002 | с.-т. | 1 |
| 231. | 9,9,8,8,7,7,6,6,5,5,4,4,3,3,2,2-Гексадекафторнонаноат аммония | - | C 9H 5F 16NO 2 | 2 | с.-т. | 2 |
| 232. | 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9-Гексадекафторнонан-1-ол (1,1,9-тригидроперфторнонанол; гексадекафторнониловый спирт) | 376-18-1 | C 9H 4F 16O | 0,25 | орг. зап. | 4 |
| 233. | Гексаметилендиамингександиоат (гексаметилендиаминадипинат; соль АГ) | 3323-53-3 | C 12H 26N 2O 4 | 1 | общ. | 3 |
| 234. | Гексаметилендиамин <м> (1,6-гексаметилендиамин; 1,6-диаминогексан) | 124-09-4 | C 6H 16N 2 | 0,01 | с.-т. | 2 |
| 235. | Гексаметилентетрамин (1.3.5.7-тетраазатрицикло[3.3.1.1]декан; уротропин) | 100-97-0 | C 6H 12N 4 | 0,5 | с.-т. | 2 |
| 236. | Гексаметилполидиметилполиметил[3-(трифтор)пропил]силоксан | - | - | 10 | орг. пл. | 3 |
| 237. | N,N'-Гексан-1,6-диилбискарбамид (N,N -1,6-гександиилбискарбамид;1,1 -(гексаметилен)димочевина;карбоксид) | 2188-09-2 | C 8H 18N 4O 2 | 2,5 | орг. зап. | 4 |
| 238. | Гексанитрокобальтиат-ион [Co(NO2)6]3- <м> | - | - | 1,0 | с.-т. | 2 |
| 239. | Гексанитрокобальтиат калия | - | - | 1 | с.-т. | 2 |
| 240. | Гексан-1-ол (гексиловый спирт) | 111-27-3 | C 6H 14O | 0,01 | с.-т. | 2 |
| 241. | Гекса(3-трифторпропил)полидиметил(полиметил)трифторпропилсилоксан | - | - | 5 | орг. пл. | 4 |
| 242. | Гексахлорбензол (перхлорбензол) | 118-74-1 | C 6Cl 6 | 0,001 <к> | с.-т. | 1 |
| 243. | Гексахлорбутадиен (1,1,2,3,4,4-гексахлорбута-1,3-диен; перхлорбута-1,3-диен; перхлорбутадиен) | 87-68-3 | C 4Cl 6 | 0,0006 | с.-т. | 1 |
| 244. | Гексахлорбутан | - | C 4H 4Cl 6 | 0,01 | орг. зап. | 3 |
| 245. | 4,5,6,7,8,8-Гексахлор-3а,4,7,7а-тетрагидро-4,7-метаноизобензофуран | 115-27-5 | C 9H 2Cl 6O 3 | 1 | орг. зап. | 3 |
| 246. | 4,5,6,7,8,8-Гексахлор-3а,4,7,7а-тетрагидро-2-(2-метилфенил)-4,7-метано-1H-изоиндол-1,3(2H)-дион | 18709-04-1 | C 16H 9Cl 6NO 2 | 0,1 | общ. | 3 |
| 247. | 1,2,3,4,5,5-Гексахлорциклопента-1,3-диен (гексахлорциклопентадиен; перхлорциклопентадиен) | 77-47-4 | C 5H 2Cl 6 | 0,001 | орг. зап. | 3 |
| 248. | Гексахлорэтан (перхлорэтан) | 67-72-1 | C 2Cl 6 | 0,01 | орг. зап. | 4 |
| 249. | Гептан-1-ол (гептиловый спирт) | 111-70-6 | C 7H 16O | 0,005 | с.-т. | 2 |
| 250. | Гидразин | 302-01-2 | H 4N 2 | 0,01 | с.-т. | 2 |
| 251. | б-Гидро-щ-гидроксиполи(оксиэтан-1,2-диил) мол. масса 2 - 3 млн. (полиоксиэтилен; полиэтиленоксид; полиэтиленгликоль) | 25322-68-3 | [C 2H 2O]n | 0,1 | общ. | 4 |
| 252. | б-Гидро-щ-гидроксиполи(оксиэтан-1,2-диил) мол. масса 5 млн. (полиоксиэтилен; полиэтиленоксид; полиэтиленгликоль) | 25322-68-3 | [C 2H 2O]n | 0,02 | общ. | 4 |
| 253. | Гидроксибензол (фенол) <м> | 108-95-2 | C 6H 6O | 0,001<г> | орг.зап. | 4 |
| 254. | N-Гидроксибензоламин (N-фенилгидроксиламин; N-гидроксианилин) | 100-65-2 | C 6H 7NO | 0,1 | с.-т. | 3 |
| 255. | 2-Гидроксибензотиазол (бензотиазол-2(3H)-он) | 934-34-9 | C 7H 3NOS | 1 | с.-т. | 2 |
| 256. | N-Гидроксигексанамид | 4312-93-0 | C 6H 13NO 2 | 0,1 | общ. | 4 |
| 257. | N-Гидроксигептанамид | 30406-18-9 | C 7H 15NO 2 | 0,1 | общ. | 3 |
| 258. | N-Гидроксидеканамид | 2259-85-0 | C 10H 21NO 2 | 0,1 | общ. | 4 |
| 259. | 1-Гидроксидиметилбензол (2,6-диметилфенол; 2,6-диметилгидроксибензол; 2,6-ксиленол; м-ксиленол) | 576-26-1 | C 8H 10O | 0,25 | орг. зап. | 4 |
| 260. | 1-Гидрокси-2,4-динитробензол (2,4-динитрофенол) | 51-28-5 | C 6H 4N 2O 5 | 0,03 | с.-т. | 3 |
| 261. | 1-Гидрокси-4,6-динитро-2-метилбензол (2-метил-4,6-динитрофенол; 4,6-динитро-о-крезол) | 534-52-1 | C 7H 6N 2O 5 | 0,05 | с.-т. | 2 |
| 262. | 1-Гидрокси-2,6-динитро-2-(1-метилпропил)бензол (2-(1-метилпропил)-4,6-динитрогидроксибензол; 2-изобутил-4,6,-динитрофенол; 2-(1-метилпропил)-4,6-динитрофенол; диносеб) | 530-17-6 | C 10H 12N 2O 5 | 0,1 | орг. окр. | 4 |
| 263. | 2-Гидрокси-3,6-дихлорбензойная кислота (3,6-дихлорсалициловая кислота) | 3401-80-7 | C 7H 4Cl 2O 3 | 0,5 | орг. окр. | 3 |
| 264. | Гидроксидихлорбензол (2,4-дихлорфенол; дихлорфенол) | 25167-81-1 | C 6H 4Cl 2O | 0,002 | орг. привк. | 4 |
| 265. | N-Гидрокси-N'-(3,4-дихлорфенил)карбамид (N-(3,4-дихлорфенил)-N'-гидроксимочевина) | 31225-17-9 | C 7H 6Cl 2N 2O 2 | 0,8 | с.-т. | 2 |
| 266. | Гидроксиламин сульфат (гидроксиламин сернокислый; гидроксиламмония сульфат) | 10039-54-0 | H 6N 2O 2 х H 2O 4S | 0,1 | общ. | 2 |
| 267. | Гидроксиметансульфонат натрия (формальдегидбисульфит натрия) | 870-72-4 | CH 3NaO 4S | 0,1 | орг. зап. | 4 |
| 268. | 1-Гидрокси-4-(метиламино)бензол (п-(метиламино)фенолсульфат; бис(4-гидрокси-N-метиланилиний) сультат) | 1936-57-8 | C 7H 9NO х 1/2H 2SO 4 | 0,3 | орг. окр. | 3 |
| 269. | 1-Гидрокси-3-метилбензол (3-метилфенол; 3-гидрокситолуол; 3-крезол; м-крезол) | 108-39-4 | C 7H 8O | 0,004 | с.-т. | 2 |
| 270. | 1-Гидрокси-4-метилбензол (4-метилфенол; 4-гидрокситолуол; 4-крезол; п-крезол) | 106-44-5 | C 7H 8O | 0,004 | с.-т. | 2 |
| 271. | 1-Гидрокси-3-метил-4-(метилтио)бензол (3-метил-4-(метилтио)фенол; 4-(метилтио)-м-крезол) | 3120-74-9 | C 8H 10OS | 0,01 | орг. привк. | 4 |
| 272. | 6-Гидрокси-4-метил-2-(1-метилэтил)пиримидин | 2814-20-2 | C 8H 12N 2O | 0,2 | общ. | 3 |
| 273. | 2-Гидрокси-2-метилпропанонитрил (ацетонциангидрин; б-гидроксиизобутиронитрил; б-гидроксиизомасляной кислоты нитрил) | 75-86-5 | C 4H 7NO | 0,035 | с.-т. | 2 |
| 274. | (4-Гидрокси-2-метилфенил)диметилсульфонийхлорид | 6-375980-8 | C 9H 13ClOS | 0,007 | орг. зап. | 4 |
| 275. | (1-Гидрокси-2-метилфенил)дитиофосфат | - | - | 0,001 | орг. зап. | 4 |
| 276. | 1-Гидрокси-3-метил-1-фенилкарбамид (метурин) | 6263-38-3 | C 8H 10N 2O 2 | 1 | с.-т. | 3 |
| 277. | 4-Гидрокси-1-метил-2-(этиламино)бензол (3-этиламино-4-метилфенол; 3-(этиламино)-п-крезол) | 120-37-6 | C 9H 13NO | 0,1 | общ. | 3 |
| 278. | 6-Гидроксинафталин-2-сульфоновая кислота | 93-01-6 | C 10H 8O 4S | 4 | с.-т. | 3 |
| 279. | 1-Гидрокси-2-нитробензол (2-нитрофенол; о-нитрофенол) | 88-75-5 | C 6H 5NO 3 | 0,06 | с.-т. | 2 |
| 280. | 1-Гидрокси-3-нитробензол (3-нитрофенол; м-нитрофенол) | 554-84-7 | C 6H 5NO 3 | 0,06 | с.-т. | 2 |
| 281. | 1-Гидрокси-4-нитробензол (4-нитрофенол; п-нитрофенол) | 100-02-7 | C 6H 5NO 3 | 0,02 | с.-т. | 2 |
| 282. | (1-Гидрокси)нитрозобензол (2-нитрозофенол) | 102763-39-3 | C 6H 5NO 2 | 0,1 | орг. окр. | 3 |
| 283. | N-Гидроксиоктанамид | 7377-03-9 | C 8H 17NO 2 | 0,1 | общ. | 4 |
| 284. | 5-Гидроксипентан-2-он | 1071-73-4 | C 5H 10O 2 | 5 | общ. | 4 |
| 285. | Пентадекафтороктановая кислота (Перфтороктановая кислота, перфторкаприловая кислота) | 335-67-1 | C 8HF 15O 2 | 0,0002 | с.-т. | 1 |
| 286. | Пентахлорфенол (2,3,4,5,6-пентахлорфенол; пентахлоргидроксибензол) | 87-86-5 | C 6HCl 5O | 0,009 <к> | с.-т. | 1 |
| 287. | [(2-Гидроксипропан-1,3-диил)диамино]-N,N,N',N'-тетракис(метилен)тетракис-фосфоновая кислота ([(2-гидроксипропан-1,3-диилдиамино]- N,N,N',N'-тетра(метилен)тетрафосфоновая кислота) | 54622-43-4 | C 7H 22N 2O 13P 4 | 4 | орг. привк. | 4 |
| 288. | 2-Гидроксипропановая кислота (2-гидроксипропионовая кислота; 1-гидроксиэтанкарбоновая кислота; молочная кислота) | 50-21-5 | C 3H 6O 3 | 0,9 | общ. | 4 |
| 289. | 1-Гидрокси-2-пропилбензол (2-пропилфенол; о-пропилфенол) | 644-35-9 | C 9H 12O | 0,01 | орг. зап. | 4 |
| 290. | 1-Гидрокси-4-пропилбензол (4-пропилфенол; п-пропилфенол) | 645-56-7 | C 9H 12O | 0,01 | орг. зап. | 4 |
| 291. | 2-Гидроксипропилен-1,3-диамин-N,N,N',N'-тетраметиленфосфоноат натрия | - | C 7H 22N 2NaO 13P 4 | 4 | орг. привк. | 4 |
| 292. | 1-(2-Гидроксипропил)-1-метил-2-пентадецил-2-имидазо-2-имидазолиний метилсульфат | - | C 31H 47N 2O х CH 4O 4P | 0,2 | с.-т. | 2 |
| 293. | 1-Гидрокси-2,4,6-тринитробензол (2,4,6-тринитрофенол; пикриновая кислота) | 88-89-1 | C 6H 3N 3O 7 | 0,5 | орг. окр. | 3 |
| 294. | 1-Гидрокси-2,4,6-трихлорбензол (трихлорфенол) | 25167-82-2 | C 6H 3Cl 3O | 0,004 | с.-т. | 1 |
| 295. | 2-Гидрокси-2-(2,4,5-трихлорфенил)этановая кислота | 14299-51-5 | C 8H 5Cl 3O 3 | 0,2 | общ. | 3 |
| 296. | N-(2-Гидроксифенил)ацетамид (2-ацетамидофенол; о-ацетамидофенол) | 614-80-2 | C 8H 9NO 2 | 2,5 | орг. окр. | 4 |
| 297. | N-(4-Гидроксифенил)ацетамид (4-ацетамидофенол; парацетамол) | 103-90-2 | C 8H 9NO 2 | 1 | орг. привк. | 3 |
| 298. | 2-Гидрокси-N-фенилбензамид (салициловой кислоты анилид; салициланилид) | 87-17-2 | C 13H 11NO 2 | 2,5 | орг. зап. | 3 |
| 299. | Гидроксихлорбензол (хлорфенол) | 25167-80-0 | C 6H 5ClO | 0,001 | орг. зап. | 4 |
| 300. | N-Гидрокси-N'-(4-хлорфенил)карбамид (N-(4-хлорфенил)-N'-гидроксимочевина) | 30085-34-8 | C 7H 7ClN 2O 2 | 0,1 | орг. пл. | 4 |
| 301. | 1-Гидроксиэтилидендифосфоновая кислота | 2809-21-4 | C 2H 8O 7P 2 | 0,6 | с.-т. | 2 |
| 302. | 1-Гидроксиэтилидендифосфоновой кислоты медьаммонийный комплекс | - | C 2H 9CuNO 7P 2 | 0,6 <ж> | с.-т. | 2 |
| 303. | 1-Гидроксиэтилидендифосфоновой кислоты монокалиевая соль | - | C 2H 5KO 7P 2 | 0,6 <ж> | с.-т. | 2 |
| 304. | 1-Гидроксиэтилидендифосфоновой кислоты триаммонийная соль | - | C 2H 17N 3O 7P 2 | 0,6 <ж> | с.-т. | 2 |
| 305. | 1-Гидроксиэтилидендифосфоновой кислоты тринатриевая соль | 2666-14-0 | C 2H 5Na 3O 7P 2 | 0,6 <ж> | с.-т. | 2 |
| 306. | 1-Гидроксиэтилидендифосфоновой кислоты цинковый комплекс | - | C 2H 6O 7P 2Zn | 0,6 <ж> | с.-т. | 2 |
| 307. | 1-Гидроксиэтилидендифосфоновой кислоты цинкового комплекса динатриевая соль | - | C 2H 5Na 2O 7P 2Zn | 0,6 <ж> | с.-т. | 2 |
| 308. | 2-Гидроксиэтил-2-метилпроп-2-еноат (метакриловой кислоты 2-гидроксиэтиловый эфир) | 868-77-9 | C 6H 10O 3 | 0,03 | с.-т. | 4 |
| 309. | Гидролизованный бутиловый "аэрофлот" | - | - | 0,001 | орг. зап. | 4 |
| 310. | Гидролизованный полиакрилнитрил | - | - | 2 | с.-т. | 2 |
| 311. | Гидропол-200 (сополимер окиси пропилена с окисью этилена) | - | - | 0,1 | орг. пена | 4 |
| 312. | Гидросульфид - ион (HS-) <м> | - | - | 3,0 | с.-т. | 2 |
| 313. | Гидрохинон <м> (1,4-дигидроксибензол; 1,4-диоксибензол) | 123-31-9 | C 6H 6O 2 | 0,2 | орг. окр. | 4 |
| 314. | Гуанидин гидрохлорид | 50-01-1 | CH 6ClN 3 | 1,0 | с.-т. | 2 |
| 315. | Декан-1,10-диовая кислота (себациновая кислота) | 111-20-6 | C 10H 18O 4 | 1,5 | с.-т. | 3 |
| 316. | Декахлорбутан | 6820-74-2 | C 4Cl 10 | 0,02 | орг. зап. | 3 |
| 317. | 9-Деоксо-9а-аза-9а-метил-9а-гомоэритромицин (азитромицин) | 83905-01-5 | C 38H 72N 2O 12 | 0,000019 | с.-т. | 1 |
| 318. | 1,4-Диазабицикло[2.2.2.]октан (дабко; триэтилендиамин) | 280-57-9 | C 6H 12N 2 | 6 | с.-т. | 2 |
| 319. | ДиалкилC17-20диметиламинийхлорид | - | C 36-42H 76-88ClN | 0,1 | с.-т. | 3 |
| 320. | Диаллилдиметиламмоний хлорид <м> (диметилдиаллиламмоний хлорид; ДАДМАХ) | 7398-69-8 | C 8H 16ClN | 0,1 | с.-т. | 3 |
| 321. | Ди(алкилфенилполигликоль)фосфит | - | - | 0,02 | орг. пена | 4 |
| 322. | 1,4-Диаминоантрацен-9,10-дион (1,4-диаминоантрахинон) | 128-95-0 | C 14H 10N 2O 2 | 0,02 | орг. окр. | 3 |
| 323. | 1,5-Диаминоантрацен-9,10-дион (1,5-диаминоантрахинон) | 129-44-2 | C 14H 10N 2O 2 | 0,2 | орг. окр. | 4 |
| 324. | 1,2-Диаминобензол (о-фенилендиамин) | 95-54-5 | C 6H 8N 2 | 0,01 | орг. окр. | 3 |
| 325. | 1,3-Диаминобензол (м-фенилендиамин) | 108-45-2 | C 6H 8N 2 | 0,1 | с.-т. | 2 |
| 326. | 1,4-Диаминобензол (п-фенилендиамин) | 106-50-3 | C 6H 8N 2 | 0,1 | с.-т. | 3 |
| 327. | 4,5-Диаминонафталин-1-сульфоновая кислота | 6362-18-1 | C 10H 10N 2O 3S | 1 | орг. зап. | 3 |
| 328. | 3,4-Диамино-1-нитробензол (4-нитро-1,2-диаминобензол; 4-нитро-1,2-фенилендиамин; 4-нитро-о-фенилендиамин) | 99-56-9 | C 6H 7N 2O 3 | 0,005 | орг. окр. | 4 |
| 329. | 1,3-Диаминопропан-2-ол (1,3-диамино-2-пропанол) | 616-29-5 | C 3H 10N 2O | 0,2 | общ. | 4 |
| 330. | 3,7-Диацетил-1,3,5,7-тетраазабицикло[3,3,1]нонан | 32516-05-5 | C 9H 16N 4O 2 | 2 | орг. привк. | 4 |
| 331. | Дибензилметилбензол (армотерм; дибензилтолуол) | 26898-17-9 | C 21H 20 | 0,6 | орг. зап. | 3 |
| 332. | Дибензтиазолдисульфид (2,2 -дитиодибензотиазол;2,2 -дибензтиазолилдисульфид) | 120-78-5 | C 14H 8N 2S 4 | отсутствие | орг. зап. | 3 |
| 333. | Дибромацетонитрил <м> (нитрил дибромуксусной кислоты) | 3252-43-5 | С 2HBr 2N | 0,07 | с.-т. | 2 |
| 334. | 1,2-Дибромпропан (пропилендибромид; 1,2-дибромид пропилена) | 78-75-1 | C 3H 6Br 2 | 0,1 | с.-т. | 3 |
| 335. | 1,2-Дибром-1,1,5-трихлорпентан | 19792-94-0 | C 5H 7Br 2Cl 3 | 0,04 | орг. зап. | 3 |
| 336. | 1,2-Дибром-3-хлорпропан (3-хлор-1,2-дибромпропан) | 96-12-8 | C 3H 5Br 2Cl | 0,001 <к> | с.-т. | 1 |
| 337. | Дибромхлорметан <м> (хлордибромметан) | 124-48-1 | CHBr 2Cl | 0,03 | с.-т. | 2 |
| 338. | Дибутиламин (N-бутил-1-бутанамин; N-бутилбутан-1-амин) | 111-92-2 | C 8H 19N | 1 | орг. зап. | 3 |
| 339. | Дибутилбис[(1-оксододецил)окси]олово (бис(лаурилокси)дибутилолово; дибутилоловодидодеканоат; дибутилоловодилаурат) | 77-58-7 | C 32H 64O 4Sn | 0,01 | с.-т. | 2 |
| 340. | Дибутилгексан-1,6-диоат (адипиновой кислоты дибутиловый эфир; дибутиладипинат) | 105-99-7 | C 14H 26O 4 | 0,1 | общ. | 4 |
| 341. | Дибутилтиооксоолово | 4253-22-9 | C 8H 18SSn | 0,02 | с.-т. | 2 |
| 342. | Дибутилдитиофосфат калия (O,O-дибутилдитиофосфат калия) | 3549-51-7 | C 8H 18KO 2PS 2 | 0,1 | орг. зап. | 3 |
| 343. | Дибутилдитиофосфат натрия (О,О-дибутилдитиофосфат натрия) | 36245-44-0 | C 8H 18NaO 2PS 2 | 0,2 | с.-т. | 2 |
| 344. | Дибутилтиофосфат калия | 51825-87-7 | C 8H 18KO 3PS | 0,1 | орг. зап. | 3 |
| 345. | Дибутилнафталинсульфонат натрия | 25414-20-3 | C 18H 23NaO 3S | 0,5 | орг. пена | 3 |
| 346. | Дибутилоловооксид (дибутилоксостаннан; дибутилтиноксид) | 818-08-6 | C 8H 18OSn | 0,004 | с.-т. | 2 |
| 347. | Дибутилфенилфосфат (дибутилфениловый эфир о-фосфорной кислоты; О,О-дибутил-О-фенилфосфат) | 2528-36-1 | C 14H 23O 4P | 1,5 | общ. | 3 |
| 348. | Дибутилфталат (дибутилбензол-1,2-дикарбонат) <м> (фталевой кислоты дибутиловый эфир; фталеводибутиловый эфир) | 84-74-2 | C 16H 22O 4 | 0,2 | с.-т. | 3 |
| 349. | 9,10-Дигидро-9,10-диоксоантрацен-1,5-дисульфоновая кислота (1,5-антрахинондисульфоновая кислота) | 117-14-6 | C 14H 8O 8S 2 | 5 | общ. | 4 |
| 350. | 9,10-Дигидро-9,10-диоксоантрацен-1,8-дисульфоновая кислота | 82-48-4 | C 14H 8O 8S 2 | 5 | общ. | 4 |
| 351. | 1,2-Дигидроксиантрацен-9,10-дион | 72-48-0 | C 14H 8O 4 | 3 | с.-т. | 2 |
| 352. | 1,4-Дигидроксиантрацен-9,10-дион (1,4-дигидрокси-9,10-антрахинон; 1,4-гидрокси-9,10-антрацендион) | 81-64-1 | C 14H 8O 4 | 4 | с.-т. | 2 |
| 353. | 1,5-Дигидроксиантрацен-9,10-дион | 117-12-4 | C 14H 8O 4 | 0,1 | орг. окр. | 3 |
| 354. | 1,8-Дигидроксиантрацен-9,10-дион (1,8-дигидроксиантрахинон) | 117-10-2 | C 14H 8O 4 | 0,25 | орг. окр. | 3 |
| 355. | 1,2-Дигидроксибензол (пирокатехин; катехол) | 120-80-9 | C 6H 6O 2 | 0,1 | орг. окр. | 4 |
| 356. | 1,3-Дигидроксибензол | 81133-29-1 | C 6H 6O 2 | 0,1 | общ. | 4 |
| 357. | 1,3-Дигидрокси-5-метилбензол гидрат | 6153-39-5 | C 7H 8O 2 х H 2O | 1 | орг. окр. | 4 |
| 358. | 2,2'-Ди(гидроксиэтил)амин (2,2'-иминодиэтанол; бис(бета-гидроксиэтил)-амин) | 111-42-2 | C 4H 11NO 2 | 0,8 | орг. привк. | 4 |
| 359. | Ди(2-гидроксиэтил)метиламин (2,2'-(N-метилимино)диэтанол; N-метилдиэтаноламин) | 105-59-9 | C 5H 13NO 2 | 1 | с.-т. | 2 |
| 360. | 5,6-Дигидро-4-метил-2Н-пиран (3,6-дигидро-4-метил-2H-пиран) | 16302-35-5 | C 6H 10O | 0,0001 | с.-т. | 1 |
| 361. | 9,10-Дигидро-1-нитро-9,10-диоксоантрацен-2-карбоновая кислота | 128-67-6 | C 15H 7NO 6 | 2,5 | с.-т. | 3 |
| 362. | 1,2-Дигидропиридазин-3,6-дион натрия | 30681-31-3 | C 4H 3NaN 2O 2 | 1 | общ. | 4 |
| 363. | Дигидро-3,5,5-триметилциклогекс-2-ен-1-она пероксид | - | C 9H 16O 3 | 0,1 | с.-т. | 2 |
| 364. | Дигидрофуран-2-он (бутиролактон; гамма-оксимасляной кислоты ангидрид) | 96-48-0 | C 4H 6O 2 | 5 | с.-т. | 4 |
| 365. | (5б,6б)-7,8-Дидегидро-4,5-эпокси-17-метилморфинан-3,6-диол | 57-27-2 | C 17H 19NO 3 | отсутствие | с.-т. | 1 |
| 366. | (5б,6б)-7,8-Дидегидро-4,5-эпокси-3-метокси-17-метилморфинан-6-ол (кодеин; метилморфин) | 76-57-3 | C 18H 21NO 3 | отсутствие | с.-т. | 1 |
| 367. | N-[(Диметиламино)метил]проп-2-енамид | 2627-98-7 | C 6H 12N 2 | 2 | с.-т. | 2 |
| 368. | Диметиламин (N-метилметанамин) <м> | 124-40-3 | C 2H 7N | 0,1 | с.-т. | 2 |
| 369. | (3R,4S,5S,6R,7R,9R,11R,12R,13S,14R)-6-[(2S,3R,4S,6R)-4-(диметиламино)-3-гидрокси-6-метилоксан-2-ил]окси-14-этил-7,12,13-тригидрокси-4-[(2R,4R,5S,6S)-5-гидрокси-4-метокси-4,6-диметилоксан-2-ил]окси-3,5,7,9,11,13-гексаметилоксациклотетрадекан-2,10-дион (эритромицин) | 114-07-8 | C 37H 67NO 13 | 0,0002 | с.-т. | 1 |
| 370. | 2-(Диметиламино)этанол (N,N-диметилэтаноламин; (2-гидроксиэтил)диметиламин) | 108-01-0 | C 4H 11NO | 0,07 | общ. | 4 |
| 371. | N,N-Диметилацетамид (диметиламид уксусной кислоты; ацетилдиметиламин) | 127-19-5 | C 4H 9NO | 0,4 | с.-т. | 2 |
| 372. | Диметилбензол (смесь изомеров) (ксилол) (метилтолуол) | 1330-20-7 | C 8H 10 | 0,05 | орг. зап. | 3 |
| 373. | Диметилбензол-1,3-дикарбонат (диметилизофталат; изофталевой кислоты диметиловый эфир) | 1459-93-4 | C 10H 10O 4 | 0,1 | общ. | 4 |
| 374. | 3,3-Диметилбутан-2-он (пинаколин; трет-бутилметилкетон) | 75-97-8 | C 6H 12O | 0,04 | орг. привк. | 4 |
| 375. | 5,5-Диметил-1,3-диоксан | 872-98-0 | C 6H 12O 2 | 0,005 | с.-т. | 2 |
| 376. | 1,1-Диметил-4,4'-дипиридилдиметилфосфат | - | C 14H 18N 2O 4P | 0,3 | орг. зап. | 3 |
| 377. | Диметилдисульфид (2,3-дитиабутан; метилдитиометан) | 624-92-0 | C 2H 6S 2 | 0,04 | орг. зап. | 3 |
| 378. | Диметилдитиокарбамат аммония | 3226-36-6 | C 3H 10N 2S 2 | 0,5 | с.-т. | 3 |
| 379. | Диметилдитиокарбамат кальция | 20279-69-0 | C 3H 12CaN 2S 4 | 0,5 <б> | общ. | 4 |
| 380. | Диметилдитиокарбамат натрия (карбамат МН; дитиокарбаминовой кислоты натриевая соль) | 128-04-1 | C 3H 6NNaS 2 | 1 | общ. | 4 |
| 381. | О,О-Диметилдитиофосфорная кислота (О,О-диэтил-S-гидродитиофосфат; О,О-диэтиловый эфир фосфородитиовой кислоты) | 298-06-6 | C 2H 5O 2PS 2 | 0,1 | орг. зап. | 4 |
| 382. | 5,5-Диметил-1,3-дихлоримидазолидин-2,4-дион (дихлорантин; 1,5-дихлор-5,5-диметилгидантоин) | 118-52-5 | C 6H 6Cl 2N 2O 2 | отсутствие <д> | с.-т. | 3 |
| 383. | О,О-Диметил-О-(2,5-дихлор-4-иодофенил)тиофосфат (иодофенфос) | 18181-70-9 | C 8H 8Cl 2IO 3PS | 1 | орг. зап. | 3 |
| 384. | 2,5-Диметил-N,N-диэтилбензамид | 26906-15-0 | C 13H 19NO | 0,06 | общ. | 4 |
| 385. | 5,5-Диметилимидазолидин-2,4-дион (5,5-диметилгидантион) | 77-71-4 | C 5H 8N 2O 2 | 1 <д> | орг. привк. | 3 |
| 386. | 1,3-Диметилкарбамид (1,3-диметилмочевина) | 96-31-1 | C 3H 8N 2O | 1 | с.-т. | 2 |
| 387. | 2,2-Диметил-3-(2-карбоксипроп-1-енил)циклопропанкарбоновая кислота | 497-95-0 | C 10H 14O 4 | 5 | с.-т. | 3 |
| 388. | O,O-Диметил-S-карбэтоксиметилтиофосфат (диметокситиофосфорилтиоуксусной кислоты этиловый эфир; метилацетофос) | 2088-72-4 | C 6H 12O 5PS | 0,03 | орг. зап. | 4 |
| 389. | 2,2-Диметил-3-(2-метилпроп-1-енил)циклопропанкарбонат натрия | 52889-84-6 | C 10H 15NaO 2 | 0,8 | общ. | 4 |
| 390. | [2S-(2б,5б,6в)]-3,3-Диметил-6-[[(5-метил-3-фенил-4-изоксазолил)карбонил]амино]-7-оксо-4-тиа-1-азабицикло[3.2.0]гептан-2-карбоновая кислота (оксациллин) | 66-79-5 | C 19H 19N 3O 5S | 0,02 | с.-т. | 2 |
| 391. | [2S-(2б,5б,6в)]-3,3-Диметил-7-оксо-6-[(фенилацетил)амино]-4-тиа-1-азабицикло-[3.2.0]гептан-2-карбоновая кислота (бензилпенициллин) | 61-33-6 | C 16H 18N 2O 4S | 0,02 | с.-т. | 2 |
| 392. | N,N-Диметил-N-октадецилбензолметанаминийхлорид (бензилдиметилстеариламмоний хлорид) | 122-19-0 | C 27H 50ClN | 0,1 | с.-т. | 3 |
| 393. | 2,5-Диметилпиридин (2,5-Лутидин) | 589-93-5 | C 7H 9N | 0,05 | с.-т. | 2 |
| 394. | Ди(2-метилпропил)-Z-бут-2-ендиоатдиоктилолово | - | C 28H 52O 4Sn | 0,02 | с.-т. | 2 |
| 395. | Ди(2-метилпропил)тиофосфат натрия | 10533-38-7 | C 8H 18NaO 3PS | 0,2 | с.-т. | 2 |
| 396. | Диметилсульфид (тиобис(метан); метантиометан) | 75-18-3 | C 2H 6S | 0,01 | орг. зап. | 4 |
| 397. | Диметилсульфоксид (сульфинилбисметан; метилсульфинилметан) | 67-68-5 | C 2H 6OS | 0,1 | общ. | 3 |
| 398. | Диметилтерефталат (диметилбензол-1,4-дикарбонат) <м> (терефталевой кислоты диметиловый эфир; диметиловый эфир 1,4-бензолдикарбоновой кислоты) | 120-61-6 | C 10H 10O 4 | 1,5 | орг. зап. | 4 |
| 399. | Диметилтетрахлорбензол-1,4-дикарбонат | 1861-32-1 | C 10H 6ClO 4P | 1 | с.-т. | 3 |
| 400. | O,O-Диметил-O-[1-(2,3,4,5-тетрахлорфенил)-2-этенил]фосфат | - | C 10H 9Cl 4O 4P | 0,2 | орг. привк. | 3 |
| 401. | 1,1-Диметил-3-(3-трифторметилфенил)карбамид (которан) | 2164-17-2 | C 10H 11F 3N 2O | 0,3 | орг. пл. | 4 |
| 402. | (Диметилфенил)-1-фенилэтан (смесь изомеров) | - | C 16H 17 | 0,02 | с.-т. | 2 |
| 403. | 5-(2,5-Диметилфенокси)-2,2-диметилпентановая кислота (гемфиброзил; 2,5-диметилфенокси-2,2-диметилпентановая кислота) | 25812-30-0 | C 15H 22O | 0,001 | с.-т. | 1 |
| 404. | Диметилформамид (муравьиной кислоты N,N-диметиламид; N-формилдиметиламин) | 68-12-2 | C 3H 7NO | 10 | общ. | 4 |
| 405. | Диметилфталат <м> (фталевой кислоты диметиловый эфир; диметилбензол-1,2-дикарбонат) | 131-11-3 | C 10H 10O 4 | 0,3 | с.-т. | 3 |
| 406. | O,O-Диметил-S-(2-(формилметиламино)-2-оксоэтилдитиофосфат (антио; формотион; афликс) | 2540-82-1 | C 6H 12NO 4PS 2 | 0,004 | орг. зап. | 4 |
| 407. | Диметилхлортиофосфат | 2524-03-0 | C 2H 6ClO 2PS | 0,07 | орг. зап. | 3 |
| 408. | N,N,-Диметил-N'-(3-хлорфенил)гуанидин (ФДН) | 13636-32-3 | C 9H 12ClN 3 | 0,003 | орг. привк. | 4 |
| 409. | N',N'-Диметил-N-(2-хлорфенил)карбамид | - | C 9H 11ClN 2O | 5 | орг. пл. | 4 |
| 410. | 3,3-Диметил-1-хлор-1-(4-хлорфенокси)бутан-2-он | 57000-78-9 | C 12H 14Cl 2O 2 | 0,04 | с.-т. | 4 |
| 411. | N,N-Диметил-1-(2-хлорэтил)гидразинийхлорид | - | C 6H 16Cl 3N 2 | 1 | с.-т. | 2 |
| 412. | O,O-Диметил-O-(4-цианфенил)тиофосфат (цианокс) | 2636-26-2 | C 9H 10NO 3PS | 0,05 | орг. зап. | 4 |
| 413. | N,N-Диметилэтандиоламин | - | C 4H 12NO 2 | 0,07 | общ. | 4 |
| 414. | 2,3-Диметил-6-этенилпиридиний метилсульфат | - | C 9H 11N х CH 4O 4S | 4 | с.-т. | 2 |
| 415. | 1,3-Ди(1-метилэтил)бензол (1,3-диизопропилбензол) | 99-62-7 | C 12H 18 | 0,05 | с.-т. | 2 |
| 416. | 1,4-Ди(1-метилэтил)бензол (1,4-диизопропилбензол) | 100-18-5 | C 12H 18 | 0,05 | с.-т. | 2 |
| 417. | Ди-(1-метилэтил)гуанидин | 38588-65-7 | C 7H 17N 3 | 1 | общ. | 4 |
| 418. | Ди(1-метилэтил)дитиофосфат калия | 3419-34-9 | C 6H 14KO 2PS 2 | 0,02 | орг. зап. | 4 |
| 419. | 1-(1,1-Диметилэтил)-4-метилбензол (4-трет-бутилтолуол) | 98-51-1 | C 11H 16 | 0,05 | орг. зап. | 3 |
| 420. | 4-(1,1-Диметилэтил)-1-метил-2,3,6-трихлорбензол | - | C 11H 13Cl 3 | 0,1 | орг. зап. | 4 |
| 421. | 4-(1,1-Диметилэтил)-1-метил-2-хлорбензол | 42597-10-4 | C 11H 15Cl | 0,002 | орг. зап. | 4 |
| 422. | N,N-Ди(2-метилэтил)-2-метилэтиламин (триизопропиламин) | 3424-21-3 | C 9H 21N | 0,5 | с.-т. | 2 |
| 423. | O,O-Диметил-S-(2-этилтиоэтил)дитиофосфат (экатин) | 640-15-3 | C 6H 15O 2PS 3 | 0,001 | орг. зап. | 4 |
| 424. | [S-(R*,S*)]-6,7-Диметокси-3-(5,6,7,8-тетрагидро-4-метокси-6-метил-1,3-диоксоло[4.5-g]изохинолин-5-ил)-1(3H)-изобензофуранон (наркотин) | 128-62-1 | C 22H 23NO 7 | отсутствие | с.-т. | 1 |
| 425. | 5-[[(3,4-Диметоксифенил)этил]метиламино]-2-(3,4-диметоксифенил)-2-(1-метилэтил)-пентанонитрил гидрохлорид | 23313-68-0 | C 27H 38N 2O 4·ClH | 0,001 | с.-т. | 1 |
| 426. | Динитробензол | 25154-54-5 | C 6H 4N 2O 4 | 0,5 | орг. зап. | 4 |
| 427. | 2,4-Динитро-2,4-диазопентан | 13232-00-3 | C 3H 8N 4O 4 | 0,02 | с.-т. | 2 |
| 428. | Динитро-3,6-диоксаоктан-1,8-диол | - | C 8H 16N 2O 8 | 1 | с.-т. | 3 |
| 429. | 2,6-Динитро-N,N-диэтил-4-(трифторметил)бензоламин | 5254-27-3 | C 11H 12F 3N 3O 4 | 1 | орг. зап. | 4 |
| 430. | 2,4-Динитрометилбензол (2,4-динитротолуол) | 121-14-2 | C 7H 6N 2O 4 | 0,04 <к> | с.-т. | 1 |
| 431. | 2,6-Динитрометилбензол (2-метил-1,3-динитробензол) | 606-20-2 | C 7H 6N 2O 4 | 0,08 <к> | с.-т. | 1 |
| 432. | Динитронафталин (динитронафталин, смесь 1,5- и 1,8-изомеров) | 27478-34-8 | C 10H 6N 2O 4 | 1 | орг. окр. | 4 |
| 433. | 2,4-Динитро-N-(4-нитрофенил)бензамид | 59651-98-8 | C 13H 8N 4O 7 | 0,02 | с.-т. | 2 |
| 434. | 2,4-Динитрофенилтиоцианат | 1594-56-5 | C 7H 3N 3O 4S | 0,5 | общ. | 4 |
| 435. | 2,4-Динитро-1-хлорбензол | 97-00-7 | C 6H 3ClN 2O 4 | 0,5 | орг. зап. | 3 |
| 436. | 3,6-Диоксаоктан-1,8-диол | 111-21-7 | C 6H 14O 4 | 0,5 | общ. | 3 |
| 437. | Диоксид хлора <м> | 10049-04-4 | ClO 2 | 0,3 | с.-т. | 3 |
| 438. | Диоктилдекан-1,10-диоат (себациновой кислоты диоктиловый эфир; диоктилэтилсебацинат) | 2432-87-3 | C 26H 50O 4 | 0,1 | общ. | 4 |
| 439. | Диоктилфталат <м> (диоктилбензол-1,2-дикарбонат) | 117-84-0 | C 24H 38O 4 | 1,6 | с.-т. | 3 |
| 440. | Дипиридилфосфат | 21000-42-0 | C 10H 8N 2 х H 3PO 4 | 0,3 | орг. зап. | 4 |
| 441. | 2,4-Дипиридиний-N-метилметиленсалигенилдихлорид | - | C 19H 19Cl 2N 2O 2 | 0,5 | общ. | 3 |
| 442. | Дифалон (диметилфосфонат) | 868-85-5 | C 2H 7O 2P | 5 | орг. привк. | 4 |
| 443. | Дифениламин (N-фенилбензоламин; анилинобензол) | 122-39-4 | C 12H 11N | 0,05 | орг. зап. | 3 |
| 444. | Дифенилацетилхлорид | 1871-76-7 | C 14H 11ClO | 0,1 | общ. | 4 |
| 445. | O,O-Дифенил-1-гидрокси-2,2,2-трихлорэтилфосфонат (оксифосфонат) | 38457-67-9 | C 14H 12Cl 3O 4P | 0,3 | орг. пена | 3 |
| 446. | 1,3-Дифенилгуанидин (амидодианилинметан) | 102-06-7 | C 13H 13N 3 | 1 | общ. | 3 |
| 447. | 1,3-Дифенилгуанидин гидрохлорид | 24245-27-0 | C 13H 13N 3·ClH | 1 | общ. | 3 |
| 448. | N,N'-Дифениларбамид (1,3-дифенилмочевина) | 102-07-8 | C 13H 12N 2O | 0,2 | орг. зап. | 4 |
| 449. | Дифенилолпропан (4,4 -изопропилидендифенол;2,2-(4,4 -дигидроксифенил)пропан)<м> | 80-05-7 | C 15H 16O 2 | 0,01 | орг. привк. | 4 |
| 450. | Дифтордихлорметан (цифтордихлорметан; фреон 12; хладон 12) | 75-71-8 | CCl 2F 2 | 10 | с.-т. | 2 |
| 451. | Дифторхлорметан (фреон 22; хладон 22) | 75-45-6 | CHClF 2 | 10 | с.-т. | 2 |
| 452. | Дихлорамин /контроль по монохлормину <м> | 3400-09-7 | NHCl 2 | 3 | с.-т. | 2 |
| 453. | 2,5-Дихлораминобензол (2-амино-1,4-дихлорбензол) | 95-82-9 | C 6H 5Cl 2N | 0,05 | орг. зап. | 4 |
| 454. | 2,6-Дихлораминобензол (2,6-дихлоранилин) | 608-31-1 | C 6H 5Cl 2N | 0,05 | орг. | 3 |
| 455. | 3,4-Дихлораминобензол (3,4-дихлоранилин) | 95-76-1 | C 6H 5Cl 2N | 0,05 | орг. зап. | 4 |
| 456. | Дихлорацетонитрил <м> (дихлометилцианид; нитрил дихлоруксусной кислоты) | 3018-12-0 | С 2HCl 2N | 0,02 | с.-т. | 2 |
| 457. | 1,2-Дихлорбензол | 95-50-1 | C 6H 4Cl 2 | 0,002 | орг. зап. | 3 |
| 458. | 1,3-Дихлорбензол | 541-73-1 | C 6H 4Cl 2 | 0,02 | орг., зап. | 4 |
| 459. | 1,4-Дихлорбензол | 106-46-7 | C 6H 4Cl 2 | 0,002 | орг. зап. | 3 |
| 460. | Дихлор-1,1-бифенил | 25512-42-9 | C 12H 8Cl 2 | 0,001 | с.-т. | 2 |
| 461. | 2,3-Дихлорбута-1,3-диен | 1653-19-6 | C 4H 6Cl 2 | 0,03 | с.-т. | 2 |
| 462. | 3,4-Дихлорбут-1-ен | 11069-19-5 | C 4H 6Cl 2 | 0,2 | с.-т. | 2 |
| 463. | 1,3-Дихлорбут-2-ен | 926-57-8 | C 4H 6Cl 2 | 0,05 | орг. зап. | 4 |
| 464. | 1,5-Дихлор-9,10-дигидроантрацен-9,10-дион (1,5-дихлорантрахинон) | 82-46-2 | C 14H 6Cl 2O 2 | 1 | общ. | 3 |
| 465. | 1,1-Дихлор-2-гидрокси-4-метилпент-4-ен | - | C 6H 10Cl 2O | 0,15 | орг. привк. | 3 |
| 466. | Дихлордибутилолово (дибутилдихлорстаннан; хлорид дибутилолова) | 683-18-1 | C 8H 18Cl 2Sn | 0,002 | с.-т. | 2 |
| 467. | 1,4-Дихлор-2-(1,1-диметилэтил)-5-метилбензол | 61468-35-7 | C 15H 18Cl 2 | 0,003 | орг. зап. | 3 |
| 468. | 4,5-Дихлор-2-(дихлорметилен)циклопент-4-ен-1,3-дион | 18964-31-3 | C 6Cl 4O 2 | 0,1 | орг. зап. | 3 |
| 469. | Дихлордиэтилолово (диэтилдихлорстаннан) | 866-55-7 | C 16H 14Cl 2Sn | 0,002 | с.-т. | 2 |
| 470. | Дихлоризоцианурат натрия (натриевая соль дихлоризоциануровой кислоты) <м> | 51580-86-0 2893-78-9 | C 3Cl 2N 3NaO 3 х H 2O | 4,0 | с.-т. | 2 |
| 471. | Дихлоркарбоновые кислоты C17-20 | - | - | 1 | общ. | 4 |
| 472. | Дихлорметан (хлористый метилен; метиленхлорид) | 75-09-2 | CH 2Cl 2 | 0,02 <к> | с.-т. | 1 |
| 473. | 2,4-Дихлор-1-метилбензол (2,4-дихлортолуол) | 95-73-8 | C 7H 6Cl 2 | 0,03 | орг. зап. | 3 |
| 474. | 4-(Дихлорметилен)-1,2,3,3,5,5-гексахлорциклопентен | 3424-05-3 | C 7H 4Cl 8 | 0,05 | орг. зап. | 4 |
| 475. | 1,1-Дихлор-4-метилпента-1,3-диен | 55667-43-1 | C 6H 9Cl 2 | 0,4 | орг. зап. | 3 |
| 476. | 1,1-Дихлор-4-метилпента-1,4-диен | 62434-98-4 | C 6H 9Cl 2 | 0,37 | орг. привк. | 3 |
| 477. | 3,3-Дихлор-2-метил-1-пропен (3,3-дихлоризобутилен) | 22227-75-4 | C 4H 6Cl 2 | 0,4 | с.-т. | 2 |
| 478. | 2,3-Дихлор-1,4-нафтохинон | 117-80-6 | C 10H 14Cl 2O 2 | 0,25 | с.-т. | 2 |
| 479. | 2,5-Дихлор-3-нитробензойная кислота | 88-86-6 | C 7H 3Cl 2NO 4 | 2 | с.-т. | 2 |
| 480. | 1,4-Дихлор-2-нитробензол (нитро-п-дихлорбензол) | 89-61-2 | C 6H 3Cl 2NO 2 | 0,1 | с.-т. | 2 |
| 481. | 1,2-Дихлор-4-нитробензол (3,4-дихлорнитробензол) | 99-54-7 | C 6H 3Cl 2NO 2 | 0,1 | с.-т. | 3 |
| 482. | (Z)-2,3-Дихлор-4-оксобут-2-еновая кислота (4-оксо-2,3-дихлоризокротоновая кислота; мукохлорная кислота) | 87-56-9 | C 4H 2Cl 2O 3 | 1 | с.-т. | 2 |
| 483. | 1,2-Дихлорпропан (пропилендихлорид) | 78-87-5 | C 3H 6Cl 2 | 0,02 | с.-т. | 2 |
| 484. | 1,3-Дихлорпропан-2-ол (1,3-дихлор-2-пропанол) (альфа,гамма-дихлоргидрин глицерол) | 96-23-1 | C 3H 6Cl 2O | 1 | орг. зап. | 3 |
| 485. | 1,3-Дихлорпроп-1-ен | 542-75-6 | C 3H 4Cl 2 | 0,02 <к> | с.-т. | 1 |
| 486. | 2,3-Дихлорпроп-1-ен | 78-88-6 | C 3H 4Cl 2 | 0,4 | с.-т. | 2 |
| 487. | (2,3-Дихлорпроп-2-енил)(1-метилэтил)тиокарбамат | 2303-16-4 | C 10H 17Cl 2NOS | 0,03 | орг. зап. | 4 |
| 488. | Дихлорпропил(2-этилгексил)фосфат | - | C 11H 23Cl 2O 4P | 6 | орг. | 4 |
| 489. | Дихлоруксусная кислота (дихлорэтановая кислота) <м> | 79-43-6 | C 2H 2Cl 2O 2 | 0,05 | с.-т. | 2 |
| 490. | N-(3,4-Дихлорфенил)аланин | 5472-67-3 | C 9H 9Cl 2NO 2 | 0,1 | общ. | 4 |
| 491. | N-(3,4-Дихлорфенил)-N'-метоксиметилкарбамид (1-(3,4-дихлорфенил)-3-метил-3-метоксимочевина) | 330-55-2 | C 10H 10Cl 2N 2O 2 | 1 | с.-т. | 2 |
| 492. | 2,4-Дихлорфенил-4-нитрофениловый эфир (2,4-дихлор-1-(4-нитрофенокси)бензол; нитрофен) | 1836-75-5 | C 12H 7Cl 2NO 3 | 4 | с.-т. | 2 |
| 493. | 4,5-Дихлорфенил-1-пиридаз-6-он | - | C 10H 5Cl 2NO | 2 | с.-т. | 3 |
| 494. | N-(3,4-Дихлорфенил)пропанамид (пропанид; пропионовой кислоты 3,4-дихлоранилид) | 709-98-8 | C 6H 9Cl 2NO | 0,1 | общ. | 4 |
| 495. | O-(2,4-Дихлорфенил)-O-этилхлортиофосфат | 18351-18-3 | C 8H 8Cl 3O 2PS | 0,05 | общ. | 4 |
| 496. | Дихлорфенилфосфат | 770-12-7 | C 6H 5Cl 2O 2P | 0,5 | общ. | 3 |
| 497. | 2,4-Дихлорфенол <м> (1-гидрокси-2,4-дихлорбензол) | 120-83-2 | C 6H 4Cl 2O | 0,002 | орг. привк. | 4 |
| 498. | (2,4-Дихлорфенокси)ацетат аммония (2,4-ДА) | 2307-55-3 | C 8H 9Cl 2NO 3 | 0,2 | орг. привк. | 3 |
| 499. | (2,4-Дихлорфенокси)ацетат натрия | 2702-72-9 | C 8H 5Cl 2NaO 3 | 1 | орг. зап. | 4 |
| 500. | 3,4-Дихлорфуран-2,5-дион | 42595-14-2 | C 4Cl 2O 3 | 0,1 | с.-т. | 2 |
| 501. | 1,1-Дихлорциклогексан | 2108-92-1 | C 6H 10Cl 2 | 0,02 | орг. зап. | 3 |
| 502. | 1,2-Дихлорэтан | 1300-21-6 | C 2H 4Cl 2 | 0,003 <к> | с.-т. | 1 |
| 503. | 1,2-Дихлорэтилен | 540-59-0 | C 2H 2Cl 2 | 0,05 | с.-т. | 2 |
| 504. | 1,1-Дихлорэтен (1,1-дихлорэтилен; винилиден хлористый; винилиден хлорид) | 75-35-4 | C 2H 2Cl 2 | 0,03 <к> | с.-т. | 2 |
| 505. | Дициандиамид (1-циангуанидин) | 461-58-5 | C 2H 4N 2 | 10 | орг. привк. | 4 |
| 506. | 1,4-Дицианобутан (адипонитрил) | 111-69-3 | C 6H 6N 2 | 0,1 | с.-т. | 2 |
| 507. | Дициклогексиламина нитрит (додекагидрофениламина нитрит, дициклогексиламин азотистокислый) | 3129-91-7 | C 12H 24NO 2 | 0,01 | с.-т. | 2 |
| 508. | Дициклогексилоловооксид | 22771-17-1 | C 12H 22OSn | 0,001 | с.-т. | 2 |
| 509. | Дициклопентадиен (3а,4,7,7а-тетрагидро-4,7-метано-1H-инден) <м> | 77-73-6 | C 10H 12 | 0,015 | орг. зап. | 3 |
| 510. | 1,4-Ди(2,3-эпоксипропил)-3-метил-1,2,4-триазол-5-он | - | C 9H 13N 3O 3 | 0,5 | с.-т. | 2 |
| 511. | Диэтенилгексан-1,6-диоат | 4074-90-2 | C 10H 14O 4 | 0,2 | общ. | 4 |
| 512. | Диэтенилсульфид (дивинилсульфид; 1-винилсульфанилэтен; 1-винилтиоэтен) | 627-51-0 | C 4H 6S | 0,5 | орг. зап. | 3 |
| 513. | Диэтиламин (N-этилэтанамин) | 109-89-7 | C 4H 11N | 2 | с.-т. | 3 |
| 514. | N,N-Диэтиламинобензол (N,N-диэтиланилин; N,N-диэтилфениламин) | 91-66-7 | C 10H 18N | 0,15 | орг. окр. | 3 |
| 515. | Диэтиламинометиловый эфир синтетических жирных спиртов C10-18 | - | - | 0,15 | с.-т. | 2 |
| 516. | 2-(Диэтиламино)-N-(2,6-диметилфенил)ацетамид, гидрохлорид моногидрат | 6108-05-0 | C 14H 22N 2O х ClH х H 2O | 1 | с.-т. | 3 |
| 517. | N-(Диэтиламино)метил-N'-этилкарбамид | - | C 8H 19N 3O | 4 | орг. зап. | 4 |
| 518. | N,N-Диэтиламино-4-нитробензол | 2216-15-1 | C 10H 14N 2O 2 | 0,002 | орг. окр. | 3 |
| 519. | 2-(N,N-Диэтиламино)этантиол (бетта-диэтиламиноэтилмеркаптан; 2-(диэтиламино)этилмеркаптан) | 100-38-9 | C 6H 15NS | 0,1 | орг. зап. | 4 |
| 520. | О,О-Диэтил-S-бензилтиофосфат | 13286-32-3 | C 11H 17O 3PS | 0,05 | с.-т. | 2 |
| 521. | 1,3-Диэтилбензол | 25340-14-4 | C 10H 14 | 0,04 | орг. зап. | 4 |
| 522. | N,N-Диэтилбензол-1,4-диамин сульфат (1:1) | 6283-63-2 | C 10H 16N 2 х H 2O 4S | 0,1 | с.-т. | 2 |
| 523. | Диэтилбис(октаноилокси)олово (диэтилбис[(1-оксооктил)окси]станнат; диэтилдикаприлат олова) | 2641-56-7 | C 20H 40O 4Sn | 0,01 | с.-т. | 2 |
| 524. | (Z)-Диэтилбутендиоат (малеиновой кислоты диэтиловый эфир; диэтилмалеат) | 141-05-9 | C 8H 12O 4 | 1 | с.-т. | 2 |
| 525. | Диэтилентриамин <м> (бис(2-аминоэтил)амин; иминодиэтиламин; N-(2-аминоэтил) этан-1,2-диамин)) | 111-40-0 | C 4H 13N 3 | 0,2 | орг. зап. | 4 |
| 526. | Ди(2-этилгексил)гексан-1,6-диоат (бис(2-этилгексил)гександиоат; ди(2-этилгексиловый) эфир адипиновой кислоты) | 103-23-1 | C 22H 42O 4 | 0,08 | с.-т. | 2 |
| 527. | Ди(2-этилгексил)-2,2-(дибутилолово)бис(тио)бис(ацетат) (дибутил-бис-изооктилмеркаптоацетат олова) | 25168-24-5 | C 28H 56O 4S 2Sn | 0,01 | с.-т. | 2 |
| 528. | N,N-Ди(2-этилгексил)-2-этилгексанамин | 25549-16-0 | C 24H 51N | 0,025 | с.-т. | 2 |
| 529. | 1,2-Диэтилгуанидин | 18240-93-2 | C 5H 13N 3 | 0,3 | общ. | 3 |
| 530. | 1,2-Диэтилгуанидин гидрохлорид | - | C 5H 11N 3 х ClH | 0,8 | с.-т. | 3 |
| 531. | Диэтилдитиокарбамат натрия (натрий-диэтилдитиокарбамат; тиокарб; купрал) | 148-18-5 | C 5H 10NNaS 2 | 0,5 | общ. | 3 |
| 532. | Диэтилдитиофосфат калия | 3454-66-8 | C 4H 10KO 4P | 0,5 | орг. зап. | 3 |
| 533. | Диэтилдитиофосфат (О,О-диэтил-S-гидродитиофосфат; О,О-диэтиловый эфир фосфородитиовой кислоты) | 298-06-6 | C 4H 11O 2PS 2 | 0,2 | орг. зап. | 4 |
| 534. | N,N-Диэтилкарбамилхлорид | 88-10-8 | C 5H 10ClNO | 6 | с.-т. | 2 |
| 535. | N,N-Диэтил-2-(1-нафталенилокси)пропанамид | 15299-99-7 | C 17H 21NO 2 | 1 | с.-т. | 2 |
| 536. | O,O-Диэтил-O-(4-нитрофенил)тиофосфат (тиофос) | 56-38-2 | C 10H 14NO 5PS | 0,003 | орг. зап. | 4 |
| 537. | Диэтилртуть | 627-44-1 | C 4H 10Hg | 0,0001 | с.-т. | 1 |
| 538. | Диэтилфениларбамид | - | C 11H 16N 2O | 0,5 | орг. привк. | 4 |
| 539. | Диэтилфталат <м> (диэтилбензол-1,2-дикарбонат; фталевой кислоты диэтиловый эфир) | 84-66-2 | C 12H 14O 4 | 3,0 | с.-т. | 3 |
| 540. | Ди(2-этилгексил)фталат <м> (бис(3-метилгексил)бензол-1,2-дикарбонат(бис( 3-метилгексил)фталат; диизогептилфталат; ди(2-этилгексиловый)эфир ортофталевой кислоты) | 117-81-7 | C 24H 38O 4 | 0,008 <к> | с.-т. | 1 |
| 541. | O,O-Диэтилхлортиофосфат | 2524-04-1 | C 4H 10ClO 2PS | 0,05 | орг. зап. | 4 |
| 542. | N,N-Диэтилэтанамин (триэтиламин) | 121-44-8 | C 6H 15N | 2 | с.-т. | 2 |
| 543. | 1,1-Диэтоксиэтан (диэтилацеталь уксусного альдегида; ацеталь) | 105-57-7 | C 6H 14O 2 | 0,1 | орг. зап. | 4 |
| 544. | ДКS-70 | - | - | 0,1 | орг. пена | 4 |
| 545. | DH-75 (диспергатор) | - | - | 0,1 | орг. пена | 4 |
| 546. | Додекан-1,12-диамин (додекаметилендиамин) | 2783-17-7 | C 14H 28N 2 | 0,05 | с.-т. | 3 |
| 547. | 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7-Додекафторгептановая кислота (додекафторгептановая кислота; омега-могогидроперфторгептановая кислота) | 1546-95-8 | C 7H 2F 12O 2 | 1 | с.-т. | 2 |
| 548. | 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7-Додекафторгептан-1-ол (1,1,7-тригидрододекафтор-гептанол-1; додекафторгептиловый спирт) | 335-99-9 | C 7H 4F 12O | 0,1 | орг. зап. | 4 |
| 549. | (Z)-Додец-8-енилацетат (денацил; уксусной кислоты (Z)-додец-8-ениловый эфир) | 28079-04-1 | C 14H 26O 2 | 0,00001 | орг. зап. | 4 |
| 550. | Додециламинопропионитрил | - | C 15H 31N 2 | 0,07 | орг. зап. | 4 |
| 551. | Додецилпропилендиамин | 5538-95-4 | C 15H 34N 2 | 0,1 | орг. зап. | 3 |
| 552. | ДЦМ (закрепитель, продукт конденсации дициандиамина с формальдегидом и 10% ацетата меди) | - | - | 0,5 | орг. привк. | 4 |
| 553. | ДЦУ (закрепитель, продукт конденсации дициандиамида с формальдегидом) | - | - | 1 | общ. | 4 |
| 554. | Е-капролактам (гексагидро-2H-азепин-2-он) <м> (4-аминокапроновой кислоты лактам; 2-аминогексиновой кислоты лактам) | 105-60-2 | C 6H 11NO | 1,0 | общ. | 4 |
| 555. | Желатин технический | 9000-70-8 | - | 0,1 | общ. | 4 |
| 556. | Железо (Fe, суммарно) <в> <м> | - | - | 0,3 | орг. | 3 |
| 557. | Жирные кислоты синтетические C5-20 | - | - | 0,1 | общ. | 4 |
| 558. | Загуститель акриловый водорастворимый | - | - | 1 | общ. | 3 |
| 559. | Замасливатель А-1 | - | - | 0,4 | орг. пл. | 4 |
| 560. | Замасливатель Б-73 | - | - | 3 | орг. пл. | 4 |
| 561. | Замасливатель БВ | - | - | 1 | орг. зап. | 4 |
| 562. | Изопрен (м) (изопентадиен; бета-метилдивинил; 2-метилбута-1,3-диен) | 78-79-5 | C 5H 8 | 0,005 | орг. зап. | 4 |
| 563. | Изопропилбензол (м) (2-фенилпропан; кумол; (1-метилэтил)бензол) | 98-82-8 | C 9H 12 | 0,1 | орг. зап. | 3 |
| 564. | ИМ-50 (флотореагент) | - | - | 0,1 | общ. | 4 |
| 565. | 7-(2-Имидазолинил)-4,7-гексафтордиметил-3,6-диоксагептилсульфамид этилендиамина | - | C 11H 18F 6N 3O 4S | 1 | с.-т. | 2 |
| 566. | 7-2-(Имидазолинил)-4,7-гексафтордиметил-3,6-диоксагептилсульфонат калия | - | C 9H 8F 6KO 5S | 1 | с.-т. | 2 |
| 567. | 1,1'-Иминобис(пропан-2-ол) (бис(2-пропаноламин), ди(2-гидроксипропил)амин) | 110-97-4 | C 6H 15NO 2 | 0,5 | с.-т. | 2 |
| 568. | Ингибитор древесносмоляной прямой гонки | - | - | 0,001 | орг. зап. | 3 |
| 569. | Ингибитор СНПХ 6004 | - | - | 0,03 | орг. привк. | 3 |
| 570. | Ингибитор СНПХ 7401 | - | - | 0,7 | орг. зап. | 3 |
| 571. | Ингибитор солеотложения фосфатный SP-181 | - | - | 0,5 | общ. | 3 |
| 572. | Ингибитор солеотложения фосфатный SP-191 | - | - | 0,5 | общ. | 3 |
| 573. | Ингибитор солеотложения фосфатный SP-203 | - | - | 0,5 | общ. | 3 |
| 574. | ИОМС-1 (ТУ 6-05-211-1153-81) | - | - | 4 | орг. зап. | 4 |
| 575. | Йод <м> | 7553-56-2 | I 2 | 0,125 | с.-т. | 2 |
| 576. | Кадмий (Cd, суммарно) <в> <м> | - | - | 0,001 | с.-т. | 2 |
| 577. | Калий силикат /по SiO3/ | 10006-28-7 | K 2O 3Si | 30 | с.-т. | 2 |
| 578. | диКалий персульфат | 7727-21-2 | K 2O 8S 2 | 0,5 | с.-т. | 2 |
| 579. | Кальций фосфат /по PO4/ (Кальций бис(дигидрофосфат)) | 7758-23-8 | CaH 4O 8P 2 | 3,5 | общ. | 4 |
| 580. | Каптакс (2-тиолбензтиазол; 2-меркаптобензтиазол; бензотиазол-2-тион) | 149-30-4 | C 7H 5NS 2 | 5,0 | орг. зап. | 4 |
| 581. | Карбамид (карбонилдиамид, мочевина) | 57-13-6 | CH 4N 2O | <а> | общ. | 4 |
| 582. | Карбозолин СПД-3 | - | - | 0,2 | с.-т. | 2 |
| 583. | Карбозон-O | - | - | 1 | общ. | 3 |
| 584. | Карбоксилметилцеллюлоза (карбоксиметиловый эфир целлюлозы; эфир целлюлозы и гликолевой кислоты) | 9000-11-7 | [C 8H 12O 8]n | 5 | общ. | 3 |
| 585. | Карбомол | - | - | <а> | общ. | 4 |
| 586. | Карбомол ЦЭМ (водный раствор метильного производного этиленмочевины) | - | - | 10 | общ. | 4 |
| 587. | К-4 (гидролизованный полиакрилнитрил, флокулянт) | - | - | 2 | с.-т. | 2 |
| 588. | К-6 (гидролизованный полиакрилнитрил, флокулянт) | - | - | 2 | с.-т. | 2 |
| 589. | Керосин окисленный | - | - | 0,01 | орг. зап. | 4 |
| 590. | Керосин осветительный (керосин (нефтяной); авиакеросин) | 91770-15-9 | - | 0,05 | орг. зап. | 4 |
| 591. | Керосин сульфированный | 68606-38-2 | - | 0,1 | орг. зап. | 4 |
| 592. | Керосин технический (керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный) | 8008-20-6 | - | 0,01 | орг. зап. | 4 |
| 593. | Керосин тракторный | 8008-20-6 | - | 0,01 | орг. зап. | 4 |
| 594. | триКобальта тетроксид /по Co/ Кобальт (II,III)оксид (окись кобальта) | 1308-06-1 | CO 3O 4 | 0,1 | орг. мутн. | 4 |
| 595. | Кобальт (Co, суммарно) <в> <м> | - | - | 0,1 | с.-т. | 2 |
| 596. | Коррексит 7664 | - | - | 0,2 | орг. зап. | 4 |
| 597. | Коррексит ОС-5 | - | - | 0,3 | орг. зап. | 3 |
| 598. | Краситель органический активный ярко-красный 5 "СХ" (5-[(4,6-дихлор-1,3,5-триазин-2-ил)амино]-4-гидрокси- 3-(фенилазо)нафталин-2,7-дисульфонат динатрия; процион ярко-красный 5 BS) | 17804-49-8 | C 19H 10Cl 2N 6Na 2O 7S 2 | 0,003 | орг. окр. | 4 |
| 599. | Краситель органический ацетоно-растворимый сине-черный | - | - | 0,02 | орг. окр. | 4 |
| 600. | Краситель органический броминдиго-П | - | - | 5 | орг. окр. | 4 |
| 601. | Краситель органический дисперсный синий полиэфирный светопрочный | - | - | 0,4 | орг. окр. | 3 |
| 602. | Краситель органический дисперсный темно-коричневый 2Ж полиэфирный | - | - | 0,25 | орг. окр. | 4 |
| 603. | Краситель органический дисперсный темно-синий 3 полиэфирный (N-[[5-[ди-(2-ацетилокси)этил]амино]-[2-(2-хлор-4,6-динитрофенил)азо]-4-метоксифенил]ацетамид; 2,4-динитро-6-хлор-2-ацетамино-3-метокси-4-диацетоксиэтиламино-азобензол) | 75497-74-4 | C 23H 25N 6O 10Cl | 0,25 | орг. окр. | 4 |
| 604. | Краситель органический катионный желтый 6 "З" | 12217-50-4 | C 21H 30ClN 2O | 0,04 | орг. окр. | 3 |
| 605. | Краситель органический катионный красно-фиолетовый | - | - | 0,04 | орг. окр. | 3 |
| 606. | Краситель органический катионный оранжевый "Ж" | - | - | 0,04 | орг. окр. | 3 |
| 607. | Краситель органический катионный розовый 2 "С" | - | - | 0,04 | орг. окр. | 3 |
| 608. | Краситель органический кислотный антрахиноновый зеленый Н2С (2,2'-[(9,10-дигидро-9,10-диоксо-1,4-антрацендиил)диимино]бис[5-бутилбензолсульфонат]динатрия; ди-п-н-бутиланилиноантрахинон-3,3'-дисульфокислоты динатриевая соль) | 6408-57-7 | C 34H 32N 2Na 2O 8S 2 | 0,04 | орг. окр. | 4 |
| 609. | Краситель органический кислотный антрахиноновый чисто-голубой 2 "З" | - | - | 0,1 | орг. окр. | 4 |
| 610. | Краситель органический кислотный антрахиноновый ярко-синий (3,3'-[(9,10-дигидро-9,10-диоксоантрацен-1,4-диил)диимино]бис[2,4,6-триметилбензолсульфонат] динатрия; 1,4-димезидиноантрахинон-3,3'-дисульфокислоты динатриевая соль) | 4474-24-2 | C 32H 28N 2Na 2O 8S 2 | 0,02 | орг. окр. | 4 |
| 611. | Краситель органический кислотный коричневый К | - | C 23H 17NaO 7S 4 | 0,2 | орг. окр. | 4 |
| 612. | Краситель органический кислотный красный 2С (4-гидрокси-3-[(4-сульфо-1-нафталенил)азо]-1-нафталинсульфокислоты динатриевая соль) | 3567-69-9 | C 20H 12N 2Na 2O 7S 2 | 0,03 | орг. окр. | 4 |
| 613. | Краситель органический кислотный оранжевый светопрочный (1-фенилазо-2-нафтол-6 ,8-дисульфокислоты динатриевая соль) | 1936-15-8 | C 16H 10N 2Na 2O 7S 2 | 0,04 | орг. окр. | 4 |
| 614. | Краситель органический кислотный сине-черный (1-окси-2-фенилазо-3,6-дисульфо-7-(4-нитрофенилазо)-8-аминонафталин динатриевая соль) | 1064-48-8 | C 22H 14N 6Na 2O 9S 2 | 0,025 | орг. окр. | 4 |
| 615. | Краситель органический кислотный синий 2К (4-((4-анилино-5-сульфо-1-нафталенил)азо)-5-гидрокси-2,7-нафталиндисульфоновой кислоты тринатриевая соль) | 3861-73-2 | C 26H 16N 3Na 3O 10S 3 | 0,02 | орг. окр. | 4 |
| 616. | Краситель органический кислотный фиолетовый антрахиноновый (1-окси-4-(4'-метилфениламино-2-сульфоантрахинон) натриевая соль) | 4430-18-6 | C 21H 14NNaO 6S | 0,1 | орг. окр. | 4 |
| 617. | Краситель органический кислотный фиолетовый антрахиноновый Н4К | - | C 34H 33N 2NO 16S 2 | 0,3 | орг. окр. | 4 |
| 618. | Краситель органический кислотный хром желтый К (2-гидрокси-5-[(4-сульфофенил)азо]бензоат динатрия) | 6054-99-5 | C 13H 8N 2Na 2O 6S | 0,01 | орг. окр. | 4 |
| 619. | Краситель органический кислотный черный "С" | 3071-73-6 | C 36H 23N 5Na 2O 5S 2 | 0,01 | орг. окр. | 4 |
| 620. | Краситель органический кислотный чисто-голубой антрахиноновый | - | - | 0,2 | орг. окр. | 4 |
| 621. | Краситель органический кислотный ярко-красный антрахиноновый Н8С (3-N-(4'-бутилфенил)-6-(4"-бутиланилино)антрапиридондисульфокислоты натриевая соль) | 39291-15-1 | C 36H 32N 2Na 2O 8S 2 | 0,04 | орг. окр. | 4 |
| 622. | Краситель органический кислотный ярко-красный 4Ж | - | - | 0,02 | орг. окр. | 4 |
| 623. | Краситель органический коричневый б/м | - | - | 0,8 | орг. окр. | 4 |
| 624. | Краситель органический красно-фиолетовый легкосмываемый | - | - | 0,02 | орг. окр. | 4 |
| 625. | Краситель органический красный легкосмываемый | - | - | 0,04 | орг. окр. | 4 |
| 626. | Краситель органический кубовый оранжевый | - | - | 3 | орг. окр. | 4 |
| 627. | Краситель органический кубовый черный П | - | - | 3 | орг. окр. | 4 |
| 628. | Краситель органический кубовый ярко-голубой ЗП | - | - | 5,5 | орг. окр. | 463. |
| 629. | Краситель органический кубовый ярко-зеленый 4ЖП | - | - | 1 | орг. окр. | 4 |
| 630. | Краситель органический кубовый ярко-зеленый ЖП | - | - | 1 | орг. окр. | 4 |
| 631. | Краситель органический кубовый ярко-зеленый С | - | C 36H 19O 4 | 0,3 | орг. окр. | 4 |
| 632. | Краситель органический кубовый ярко-фиолетовый К | - | - | 1 | орг. окр. | 4 |
| 633. | Краситель М | - | C 10H 5N 2NaO 4S | 0,1 | орг. окр. | 4 |
| 634. | Краситель органический нигрозин водорастворимый марки "А" | - | - | 0,1 | орг. окр. | 4 |
| 635. | Краситель органический нигрозин водорастворимый марки "Б" | - | - | 0,1 | орг. окр. | 4 |
| 636. | Краситель органический однохромовый оливковый | - | - | 0,1 | орг. окр. | 4 |
| 637. | Краситель органический основной фиолетовый К (N-[4-[[4-диметиламинофенил]-N'-[4-метилфенилметилен]]-2,5-циклогексадиен-1-илиден-N"-метил]метанаминийхлорид) | 8004-87-3 | C 24H 28CIN 3 | 0,1 | орг. окр. | 4 |
| 638. | Краситель органический прямой бордо СВ "СМ" (м-ди-[2-[[1-гидрокси-6-[[[5-гидрокси-6-[(2-гидрокси-5-сульфофенил)азо]-7-сульфо-2-нафталинил]амино]карбонил]амино]-3-сульфо-2-нафталинил]азо]бензоат(7)]тринатрия]купрат (3-)) | 6837-87-2 | C 34H 17Cu 2N 6Na 3O 15S 3 | 0,1 | орг. окр. | 4 |
| 639. | Краситель органический прямой голубой светопрочный | - | - | 0,05 | орг. окр. | 4 |
| 640. | Краситель органический прямой диазо-зеленый Ж | 5893-32-3 | C 35H 25Cl 2N 6NaO 12S 3 | 0,03 | орг. окр. | 4 |
| 641. | Краситель органический прямой желтый СВ "К" | 6629-26-1 | C 35H 24N 6NaO 13S 4 | 0,1 | орг. окр. | 4 |
| 642. | Краситель органический прямой коричневый светопрочный 2К | - | - | 0,03 | орг. окр. | 4 |
| 643. | Краситель органический прямой розовый СВ С (5,5'-[карбонилбис[имино(2-сульфо-1,4-фенилен)азо]]-бис[6-амино-4-гидрокси-2-нафталинсульфонат] тетранатрия) | 2829-43-8 | C 33H 22N 8Na 4O 15S 4 | 0,1 | орг. окр. | 4 |
| 644. | Краситель органический прямой синий светопрочный (3-[[4-[[4-[(6-амино-1-гидрокси-3-сульфо-2-нафталенил)азо](6-сульфо-1-нафталенил)]азо]-1-нафталенил]азо]нафталин-1,5-дисульфонат тетранатрия) | 4399-55-7 | C 40H 23N 7Na 4O 13S 4 | 0,02 | орг. окр. | 4 |
| 645. | Краситель органический прямой синий светопрочный КУ (3-[[4'-[(7-амино-4-гидрокси-2-сульфонафтален-3-ил)-азо]-3,3'-диметокси[1,1'-бифенил]- 4-ил]азо]-4-гидрокси-1-нафталинсульфонат динатрия) | 110735-25-6 | C 34H 25N 5Na 2O 10S 2 | 0,2 | орг. окр. | 4 |
| 646. | Краситель органический прямой темно-зеленый | 3626-28-6 | C 34H 25N 5Na 2O 10S 2 | 0,1 | орг. окр. | 4 |
| 647. | Краситель органический прямой черный 3 для кожи | - | - | 0,1 | орг. окр. | 4 |
| 648. | Краситель органический прямой черный 2С (гидроксинафталин-2-сульфонат тринатрия) | 6428-38-2 | C 48H 40N 13Na 3O 13S 3 | 0,1 | орг. окр. | 4 |
| 649. | Краситель органический прямой черный | - | - | 0,3 | орг. окр. | 4 |
| 650. | Краситель органический родамин "Ж" ((2-(6-(этиламино)-3-(этиламино)-2,7-диметил-3H-ксантен-9-ил) этилбензоат гидрохлорид) | 989-38-8 | C 28H 31ClN 2O 3 | 0,1 | орг. окр. | 4 |
| 651. | Краситель органический родамин 4С | - | C 60H 70Cl 4N 4O 6Zn | 0,1 | орг. окр. | 4 |
| 652. | Краситель органический родамин-2Ц-основание | - | - | 0,01 | общ. | 4 |
| 653. | Краситель органический синий "З" | - | - | 10 | общ. | 4 |
| 654. | Краситель органический темно-коричневый 2Ж | - | - | 0,9 | орг. | 4 |
| 655. | Краситель органический темно-синий 3 полиэфирный | - | - | 0,8 | орг. | 4 |
| 656. | Краситель органический тиозоль коричневый БС | - | - | 0,5 | орг. окр. | 4 |
| 657. | Краситель органический тиоиндиго красно-коричневый ЖП | - | - | 5 | орг. окр. | 4 |
| 658. | Краситель органический тиоиндиго оранжевый КХП | - | - | 5 | орг. окр. | 4 |
| 659. | Краситель органический тиоиндиго черный П | 3687-67-0 | C 20H 9BrClNO 2S | 4 | орг. окр. | 4 |
| 660. | Краситель органический тиоиндиго ярко-розовый ЖП | - | - | 2 | орг. окр. | 4 |
| 661. | Краситель органический уранин А (9-орто-карбоксифенил-6-гидрокси-3-изоксантон динатрия) | 518-47-8 | C 20H 10Na 2O 5 | 0,0025 | орг. окр. | 4 |
| 662. | Краситель органический флуоресцеин (2-(6-гидрокси-3-оксо-3Н-ксантен-9-ил)бензойная кислота) | 2321-07-5 | C 20H 12O 5 | 0,0025 | орг. окр. | 4 |
| 663. | Краситель органический хризофенин | 2870-32-8 | C 30H 26N 4Na 2O 8S 2 | 0,1 | орг. окр. | 4 |
| 664. | Краситель органический хромовый бордо "С" (2-[(1-гидрокси-4-сульфо-2-нафталенил)азо]бензоат динатрия) | 6408-82-8 | C 17H 10N 2Na 2O 6S | 0,05 | орг. окр. | 4 |
| 665. | Краситель органический хромовый желтый (свинец сульфат хромат; желтый cульфохромат свинца) | 1344-37-2 | PbCrO 4+PbSO 4 | 0,06 | орг. окр. | 4 |
| 666. | Краситель органический хромовый зеленый антрахиноновый (1,4-ди-п-толуидиноантрахинон-N,N'-дисульфокислоты динатриевая соль) | 4403-90-1 | C 28H 20N 2Na 2O 8S 2 | 0,3 | орг. окр. | 4 |
| 667. | Краситель органический хромовый зеленый антрахиноновый 2Ж (1,4-ди-(4-метил-2-сульфофениламино)-5,8-диоксиантрахинона динатриевая соль) | 4430-16-4 | C 28H 20N 2Na 2O 10S 2 | 0,01 | орг. окр. | 4 |
| 668. | Краситель органический хромовый коричневый К (2,4-диамино-5-[(2-гидрокси-3,5-динитрофенил)азо]бензолсульфонат натрия) | 10114-76-8 | C 12H 9N 6NaO 8S | 0,06 | орг. окр. | 4 |
| 669. | Краситель органический хромовый красный ализариновый (2-сульфокислоты-3,4-диоксиантрахинона натриевая соль) | 130-22-3 | C 14H 7NaO 7S | 0,3 | орг. окр. | 4 |
| 670. | Краситель органический хромовый рубиновый С | - | - | 0,03 | орг. окр. | 4 |
| 671. | Краситель органический хромовый сине-черный (1-нафталинсульфоновая кислота; 1-[(1-окси-2-нафтил)-азо]-2-нафтол-4-сульфокислоты натриевая соль; С.I. 14640) | 2538-85-4 | C 20H 12NNaO 5S | 0,1 | орг. окр. | 4 |
| 672. | Краситель органический хромовый сине-черный антрахиноновый С (4,4-[(4,9-дигидро-1-гидрокси-4,9-диоксо-2,10-антрацендиил)диимино]-бисбензолсульфонат динатрия; 1-окси-2,10-дианилид-4,9-антрахинона динатриевая соль; C.I.63615) | 1324-21-6 | C 26H 16N 2Na 2O 9S 2 | 0,04 | орг. окр. | 4 |
| 673. | Краситель органический хромовый синий 2К (5-(ацетиламино)-3-[(5-хлор-2-гидроксифенил)азо]-4-гидроксинафталин-2,7-дисульфонат динатрия) | 6844-73-1 | C 13H 12ClN 2Na 2O 9S 2 | 0,02 | орг. окр. | 4 |
| 674. | Краситель органический хромовый ярко-красный 2С | - | - | 0,02 | орг. окр. | 4 |
| 675. | Кремний (Si, суммарно) <в> <м> жесткость воды до 2,5 мг-экв/л жесткость воды от 2,5 до 7,0 мг-экв/л | - | - | 25 20 | с.-т. | 2 |
| 676. | Ксантановая смола | 11138-66-2 |  | 1 | орг. окр. | 4 |
| 677. | Лак КО-075 | - | - | 0,1 | орг. пл. | 4 |
| 678. | Лак КО-921 | - | - | 0,03 | орг. пл. | 4 |
| 679. | Лакрис 20 марки А | - | - | 2 | орг. пена | 4 |
| 680. | Лакрис 20 марки Б | - | - | 2 | орг. пена | 4 |
| 681. | Лапрол 1502-2-70 | - | - | 0,1 | орг. пена | 4 |
| 682. | Лапрол 202 | 25322-69-4 | [C 3H 8O 2]n | 0,3 | орг. пена | 4 |
| 683. | Лапрол 402-2-100 (б-гидро-щ-гидроксиполи(окси-1,2-этандиил); простой полиэфир полиоксиэтиленгликоля; полиэтиленоксид; полиэтиленгликоль; гомополимер этиленгликоля; гомополимер 1,2-этандиола) | 25322-68-3 | [C 2H 6O 2]n | 0,3 | орг. пена | 4 |
| 684. | Лапрол 501-2-100 | - | - | 1 | орг. пена | 4 |
| 685. | Лапрол 502-2-10 | - | - | 0,5 | орг. пена | 4 |
| 686. | Лапрол-503 | - | - | 0,3 | орг. пена | 4 |
| 687. | Лапрол 564 | - | - | 0,3 | орг. пена | 4 |
| 688. | Лапрол 702 (б-гидро-щ-гидроксиполи[окси(метил-1,2-этандиил)]; полипропиленгликоль; полипропиленоксид; пропан-1,2-диол пропоксилированный) | 25322-69-4 | [C 3H 8O 2]n | 0,2 | орг. пена | 4 |
| 689. | Лапрол 805 | - | - | 10 | общ. | 4 |
| 690. | Лапрол 805 "О" | - | - | 0,3 | орг. пена | 4 |
| 691. | Лапрол 1102-4-80 | - | - | 0,5 | орг. пена | 4 |
| 692. | Лапрол 1103 К | - | - | 0,5 | орг. пена | 4 |
| 693. | Лапрол 1601-2-50 "Р" | - | - | 0,1 | орг. пена | 4 |
| 694. | Лапрол 1601-2-50 "Б" | - | - | 0,3 | орг. пена | 4 |
| 695. | Лапрол 2102 | 25322-69-4 | [C 3H 8O 2]n | 0,1 | орг. пена | 4 |
| 696. | Лапрол 2402 | - | - | 0,1 | орг. пена | 4 |
| 697. | Лапрол 2501-2-50 | - | - | 0,1 | орг. пена | 4 |
| 698. | Лапрол 2502-2Б-40 | - | - | 0,1 | орг. пена | 4 |
| 699. | Лапрол 2505-2-70 | - | - | 0,1 | орг. пена | 4 |
| 700. | Лапрол 3003 | - | - | 10 | общ. | 4 |
| 701. | Лапрол 3003/2-60 | - | - | 0,1 | орг. пена | 4 |
| 702. | Лапрол 3502-2Б-20 | - | - | 0,1 | орг. пена | 4 |
| 703. | Лапрол 3503-2-70 | - | - | 0,1 | орг. пена | 4 |
| 704. | Лапрол 3603-2-12 | - | - | 0,1 | орг. пена | 4 |
| 705. | Лапрол 4003-2-20 | - | - | 0,1 | орг. пена | 4 |
| 706. | Лапрол 4202-2Б-30 | - | - | 0,1 | орг. пена | 4 |
| 707. | Лапрол 5003 2Б10 | - | - | 16 | орг. привк. | 4 |
| 708. | Лапрол 6003-2Б-18 | - | - | 0,1 | орг. пена | 4 |
| 709. | Лапрол 6003-2Б-7 | - | - | 0,1 | орг. пена | 4 |
| 710. | Латекс ЛМФ | - | - | 6 | орг. пена | 4 |
| 711. | Лигнин сульфатный лиственный | - | - | 5 | орг. окр. | 4 |
| 712. | Лигнин сульфатный хвойный | - | - | 5 | орг. окр. | 4 |
| 713. | Лигносульфоновые кислоты | 8062-15-5 | C 20H 26O 10S 2 | 0,3 | общ. | 4 |
| 714. | Литий (Li, суммарно) <в> <м> | - | - | 0,03 | с.-т. | 2 |
| 715. | Магний (Mg, суммарно) <в> | - | - | 50 | орг. привк. | 3 |
| 716. | Магний дихлорат (магний хлорноватокислый) | 10326-21-3 | Cl 2MgO 6 | 20 | общ. | 3 |
| 717. | Марганец (Mn, суммарно) <в> <м> | - | - | 0,1 | орг. окр. | 3 |
| 718. | Медь (Сu, суммарно) <в> <м> | - | - | 1,0 | с.-т. | 3 |
| 719. | Меламин (1,3,5-триазино-2,4,6-триамин) (2,4,6-триамино-1,3,5-триазин; циануртриамид) | 108-78-1 | C 3H 6N 6 | 4 | с.-т. | 2 |
| 720. | Мелем (2,6,10-триамино-симм.-гептазин, триамид циамеллуровой кислоты; циамеллуротриамид) | 1502-47-2 | C 6H 6N 10 | 0,4 | с.-т. | 2 |
| 721. | Метановая кислота (муравьиная кислота) | 64-18-6 | CH 2O 2 | 3,5 | общ. | 3 |
| 722. | Метантиол (метилмеркаптан) | 74-93-1 | CH 4S | 0,0002 | орг. зап. | 4 |
| 723. | Метиламин (аминометан; метанамин; монометиламин) | 74-89-5 | CH 5N | 1 | с.-т. | 3 |
| 724. | N-Метиламин-N-метилдитиокарбамат | - | C 2H 2NS 2 х CH 5N | 0,02 | орг. зап. | 3 |
| 725. | 1-Метиламиноантрацен-9,10-дион | 82-38-2 | C 14H 11NO 2 | 5 | общ. | 3 |
| 726. | (Метиламино)бензол (N-метиламинобензол; N-метиланилин; N-монометиланилин; N-метилфениламин) | 100-61-8 | C 7H 9N | 0,3 | орг. зап. | 2 |
| 727. | Метилакрилат (метиловый эфир акриловой кислоты; метилпроп-2-еноат; метиловый эфир 2-пропеновой кислоты) <м> | 96-33-3 | C 4H 6O 2 | 0,02 | орг. зап. | 4 |
| 728. | Метилметакрилат (метиловый эфир метакриловой кислоты; метил-2-метилпроп-2-еноат; метиловый эфир 2-метилакриловой кислоты; 2-(метоксикарбонил)проп-1-ен; метил-альфа-метилакрилат; метилпропилен-2-карбоксилат) <м> | 80-62-6 | C 5H 8O 2 | 0,01 | с.-т. | 2 |
| 729. | (R*,S*)-(+-)-б-[1-(Метиламино)этил]бензолметанол гидрохлорид (эфедрин гидрохлорид) | 134-71-4 | C 10H 16NO х ClH | 0,05 | общ. | 2 |
| 730. | 1-Метил-N-L-б-аспартил-L-фенилаланин (L-альфа-аспартил-L-фенилаланин метиловый эфир; метиловый эфир N-L-альфа -аспартил-L-фенилаланина; аспартам) | 22839-47-0 | C 14H 18N 2O 5 | 1 | общ. | 4 |
| 731. | Метилацетат <м> (метиловый эфир уксусной кислоты; метилэтаноат, уксуснометиловый эфир) | 79-20-9 | C 3H 6O 2 | 0,1 | с.-т. | 3 |
| 732. | Метил-1H-(бензимидазол-2-ил)карбамат (1H-бензимидазол-2-илкарбаминовая кислота, метиловый эфир; метиловый эфир 1Н-бензимидазол-2-ил карбаминовой кислоты; метил-2-бензимидазолкарбамат; БМК; карбендиазим; фунабен; медамин) | 10605-21-7 | C 9H 9N 3O 2 | 0,1 | орг. пл. | 4 |
| 733. | Метил-1H-бензимидазол-2-ил-карбамата гидрохлорид (карбендазим гидрохлорид) | 37574-18-8 | C 9H 9N 3O 2 х ClH | 0,5 | общ. | 4 |
| 734. | Метилбензоат (метиловый эфир бензойной кислоты, метилбензолкарбоксилат) | 93-58-3 | C 8H 8O 2 | 0,05 | орг. привк. | 4 |
| 735. | Мелтилбензол (толуол, фенилметан) | 108-88-3 | С 7H 8 | 0,024 | орг. зап. | 4 |
| 736. | 4-Метилбензолсульфиновая кислота (толуол-4-сульфиновая кислота) | 536-57-2 | C 7H 8O 2S | 1 | с.-т. | 2 |
| 737. | 4-Метилбензолсульфинат натрия (натрий пара-толуолсульфинат; натрий 4-толуолсульфинат; натрий п-толилсульфинат) | 824-79-3 | C 7H 7NaO 2S | 1 | с.-т. | 3 |
| 738. | 2-Метилбензолсульфонат натрия (толуолсульфонат натрия; толуолсульфоновой кислоты натриевая соль; метилбензолсульфоновой кислоты натриевая соль) | 12068-03-0 | C 7H 7NaO 3S | 0,05 | общ. | 4 |
| 739. | 4-Метилбензолсульфонилхлорид (пара-толуолсульфохлорид) | 98-59-9 | C 7H 7ClO 2S | 1 | общ. | 3 |
| 740. | 2-Метил-2,3-бутандиол ((R)-2-метилбутан-2,3-диол) | 53399-77-2 | C 5H 12O 2 | 0,04 | с.-т. | 2 |
| 741. | 3-Метилбут-1-ен-2-ол | 79144-27-7 | C 5H 10O | 0,005 | с.-т. | 2 |
| 742. | 3-Метилбут-3-ен-1-ол (изобутенилкарбинол) | 763-32-6 | C 5H 10O | 0,004 | с.-т. | 2 |
| 743. | (3-Метилбутил)диоктилфосфиноксид (диоктилизопентилфосфиноксид) | 53521-41-8 | C 21H 45OP | 1 | с.-т. | 3 |
| 744. | O-(3-Метилбутил)дитиокарбонат калия (О-изопентилдитиокарбонат калия; О-изопентилксантогенат калия; изоамилксантогенат калия; О-(3-метилбутил) эфир карбонодитиовой кислоты калиевая соль) | 928-70-1 | C 6H 11KOS 2 | 0,005 | орг. зап. | 4 |
| 745. | (1-Метилбутил)-4-метилбензолсульфонат | - | C 12H 18O 3S | 5 | общ. | 3 |
| 746. | 4-Метил-4-гидроксиэтил-1,3-диоксан (4-метил-1,3-диоксан-4-этанол; диоксановый спирт; 4-метил-2-оксиэтил-1,3-диоксан; 4-(2-гидроксиэтил)-4-метил-1,3-диоксан; 4-метил-4-этанол-м-диоксан) | 2018-45-3 | C 7H 14O 3 | 0,04 | с.-т. | 2 |
| 747. | Метил-2,2-диметил-3-(2,2-дихлорэтенил)циклопропанкарбонат (метиловый эфир 3-(2,2-дихлорвинил)-2,2-диметилциклопропанкарбоновой кислоты) | 61898-95-1 | C 9H 12Cl 2O 2 | 0,1 | орг. зап. | 4 |
| 748. | Метил-2,2-диметил-3-(2-метилпроп-1-енил)циклопропанкарбонат (хризантемовой кислоты метиловый эфир) | 5460-63-9 | C 11H 18O 2 | 0,6 | орг. зап. | 4 |
| 749. | Метил-2,2-диметилпропионоат (метиловый эфир 2,2-диметилпропановой кислоты; метил пивалат) | 598-98-1 | C 6H 12O 2 | 0,5 | общ. | 4 |
| 750. | 2-Метил-1,2-дихлорпропан (1,2-дихлор-2-метилпропан) | 594-37-6 | C 4H 8Cl 2 | 0,4 | с.-т. | 2 |
| 751. | 2-Метил-1,3-дихлорпроп-1-ен (1,3-дихлор-2-метилпроп-1-ен; 1,3-дихлоризобутилен) | 3375-22-2 | C 4H 6Cl 2 | 0,4 | с.-т. | 2 |
| 752. | O-Метилдихлортиофосфат | 2523-94-6 | CH 3Cl 2OPS | 0,01 <б> | с.-т. | 2 |
| 753. | 2,2-Метиленбис(1-гидрокси-3,4,6-трихлорбензол) (гексахлорофен) | 70-30-4 | C 13H 6Cl 6O 2 | 0,03 | общ. | 3 |
| 754. | Метиленбиснафталинсульфонат динатрия (метиленбис(нафталинсульфоновой кислоты)натриевая соль; диспергатор НФ) | 26545-58-4 | C 21H 14Na 2O 6S 2 | <а> | общ. | 4 |
| 755. | Метил-4-метилбензоат (4-толуиловой кислоты метиловый эфир; метил-р-толуат, метиловый эфир р-толуиловой кислоты) | 99-75-2 | C 9H 10O 2 | 0,05 | орг. привк. | 4 |
| 756. | Метил(2-метилпропил)полисилоксан | - | C 5H 10OSi | 2 | орг. пл. | 4 |
| 757. | Метил(метилфосфит) | 16391-06-3 | C 2H 7O 2P | 0,02 | орг. зап. | 3 |
| 758. | 1-Метилпентан-1-ол (метил-1-пентанол) | 54972-97-3 | C 6H 14O | 0,01 | с.-т. | 2 |
| 759. | 2-Метилпентан-2-ол (2-метил-2-пентанол) | 590-36-3 | C 6H 14O | 0,01 | с.-т. | 2 |
| 760. | 2-Метилпиридин (б-пиколин; б-метилпиридин; 2-пиколин) | 109-06-8 | C 6H 7N | 0,05 | с.-т. | 2 |
| 761. | 2-Метилпиридин гидрохлорид | 14401-91-3 | C 6H 7N х ClH | 0,05 | с.-т. | 2 |
| 762. | 1-Метилпиридиний хлорид | 7680-73-1 | C 6H 8ClN | 0,01 | орг. зап. | 4 |
| 763. | 1-Метилпироллидин-2-он (N-метилпирролид-2-он; 1-метил-2-пирролидон; N-метил-гамма-бутиролактам; N-метилпирролидинон) | 872-50-4 | C 5H 9NO | 0,5 | общ. | 3 |
| 764. | 2-Метилпропан-1-амин (изобутиламин) | 78-81-9 | C 4H 11N | 0,04 | орг. привк. | 3 |
| 765. | 2-Метилпропан-2-амин (1,1-диметилэтанамин; 2-амино-2-метилпропан; 2-метил-2-пропанамин; триметиламинометан; триметилкарбиниламин; трет-бутиламин) | 75-64-9 | C 4H 11N | 1 | с.-т. | 3 |
| 766. | 2-Метилпропан-2-ол (триметилкарбинол; трет-бутанол; бутиловый спирт третичный ) | 75-65-0 | C 4H 10O | 1 | с.-т. | 2 |
| 767. | 2-Метилпроп-1-ен (изобутилен; гамма-бутилен; изобутен) | 115-11-7 | C 4H 8 | 0,5 | орг. зап. | 3 |
| 768. | 2-Метилпроп-2-енамид (метакриловой кислоты амид; метакриламид; б-метилакриламид) | 79-39-0 | C 4H 7NO | 0,1 | с.-т. | 2 |
| 769. | 2-Метилпроп-2-еннитрил (метакриловой кислоты нитрил; метакрилонитрил; изопропенилцианид; 2-метилпропенонитрил) | 126-98-7 | C 4H 5N | 0,1 | с.-т. | 2 |
| 770. | 2-Метилпроп-2-еновая кислота (метакриловая кислота; 2-метакриловая кислота); б-метилакриловая кислота; пропиленкарбоновая кислота; 2-метилакриловая кислота) | 79-41-4 | C 4H 6O 2 | 1 | с.-т. | 3 |
| 771. | 2-(1-Метилпропил)-4,6-динитрофенил-3-метилбут-2-еноат (2-втор-бутил-4,6-динитрофенил 3-метилкротонат; бинапакрил) | 485-31-4 | C 15H 18N 2O 6 | 0,03 | с.-т. | 2 |
| 772. | О-(2-Метилпропил)дитиокарбонат калия (калий О-изобутилксантогенат; О-(2-метилпропиловый эфир дитиокарбоновой кислоты калиевая соль; ксантогенат калия изобутиловый) | 13001-46-2 | C 5H 9KOS 2 | 0,005 | орг. зап. | 4 |
| 773. | Метилсиликонат натрия (метилсилантриол натриевая соль; метилсиликат натрия) | 16589-43-8 | CH 3NaO 3Si | 2 | орг. зап. | 3 |
| 774. | б-Метилстирол ((1-метилвинил)бензол; (1-метилэтенил)бензол; изопропенилбензол; 1-метил-1-фенилэтен; 2-фенилпропен-1) <м> | 98-83-9 | C 9H 10 | 0,1 | орг. привк. | 3 |
| 775. | N-Метилсульфаминовая кислота (метилсульфаминовая кислота) | 4112-03-2 | CH 5NO 3S | 0,4 | с.-т. | 2 |
| 776. | 4-Метилтетрагидро-2H-пиран-4-ол | 7525-64-6 | C 6H 12O 2 | 0,001 | с.-т. | 2 |
| 777. | 3-Метилтиобутан-2-он-O-(метиламинокарбонил)оксим (бутокарбоксим) | 34681-10-2 | C 7H 14N 2O 2S | 0,1 | орг. зап. | 3 |
| 778. | 1-Метил-1,2,3-триазол | 16681-65-5 | C 3H 5N 3 | 1 | общ. | 4 |
| 779. | Метилтриалкиламинийметилсульфат | - | - | 0,01 | с.-т. | 3 |
| 780. | Метилтриалкиламинийнитрат | - | - | 0,01 | с.-т. | 2 |
| 781. | 2,4,6-Тринитротолуол (2-метил-1,3,5-тринитробензол; 2,4,6-тринитрометилбензол; тротил) | 118-96-7 | C 7H 5N 3O 6 | 0,01 | с.-т. | 2 |
| 782. | 3-Метил-1,2,4-трихлорбензол (2,3,6-трихлорметилбензол; 2,3,6- трихлортолуол) | 2077-46-5 | C 7H 5Cl 3 | 0,03 | орг. зап. | 3 |
| 783. | б-Метилтрицикло[3.3.1.1]3,7декан-1-метанамин гидрохлорид (1-(1-адамантил)этиламин гидрохлорид; римантадин гидрохлорид) | 1501-84-4 | C 12H 21N х ClH | 0,06 | с.-т. | 2 |
| 784. | (Метилфенил)метилкарбамат (дикрезил; метилкарбаминовой кислоты метилфениловый эфир) | 58481-70-2 | C 9H 11NO 2 | 0,1 | орг. зап. | 3 |
| 785. | N-Метил-N'-фениларбамид (1-метил-3-фенилкарбамид; 1-метил-3-фенилмочевина) | 1007-36-9 | C 8H 10N 2O | 5 | общ. | 3 |
| 786. | 1-Метил-1-фенилэтилгидропероксид (гидроперекись кумола; кумилгидропероксид; б,б-диметилбензилгидропероксид; гидропероксид изопропилбензола) | 80-15-9 | C 9H 12O 2 | 0,5 | с.-т. | 3 |
| 787. | Метилфеноксиацетат (метиловый эфир феноксиуксусной кислоты) | 2065-23-8 | C 9H 10O 3 | 0,5 | общ. | 4 |
| 788. | Метил[1-(феноксиацетил)-1H-бензимидазол-2-ил]карбамат (1-феноксиацетил-2-карбометоксиаминобензимидазол; бенацил) | 42784-13-4 | C 17H 15N 3O 4 | 10 | общ. | 3 |
| 789. | 2-Метилфуран (б-метилфуран; 5-метилфуран; сильван) | 534-22-5 | C 5H 6O | 0,5 | орг. зап. | 4 |
| 790. | 1-Метил-2-хлорбензол (1-хлор-2-метилбензол; 2-хлортолуол; орто-хлортолуол) | 95-49-8 | C 7H 7Cl | 0,2 | с.-т. | 3 |
| 791. | 1-Метил-4-хлорбензол (4-хлортолуол) | 106-43-4 | C 7H 7Cl | 0,2 | с.-т. | 3 |
| 792. | 2-Метил-3-хлорпроп-1-ен (3-хлор-2-метилпроп-1-ен; изобутенилхлорид; гамма-хлоризобутилен; хлористый металлил; 3-хлоризобутилен; 1-хлор-2-бутен; 1-хлор-2-метил-пропен-2; метилаллилхлорид; металлилхлорид) | 563-47-3 | C 4H 7Cl | 0,01 | с.-т. | 2 |
| 793. | N-(4-Метил-3-хлорфенил)-2-метилпентанамид (2-метил-N-(3-хлор-4-метилфенил) пентанамид; 2-метилпентановой кислоты 4-метил-3-хлоранилид;солан) | 2307-68-8 | C 13H 18ClNO | 0,1 | орг. зап. | 4 |
| 794. | O-(4-Метил-2-хлорфенил)-N'-(1-метилэтил)амидохлорметилтиофосфонат | - | C 11H 16Cl 2NO 2PS | 0,4 | орг. зап. | 4 |
| 795. | 4-(2-Метил-4-хлорфенокси)бутановая кислота (гамма-(4-хлор-о-толилокси)масляная кислота; 2М-4ХМ; бексон; легумекс; тропотокс) | 94-81-5 | C 11H 13ClO 3 | 0,03 | орг. зап. | 3 |
| 796. | 6-O-Метилэритромицин (кларитромицин) | 81103-11-9 | C 38H 69NO 3 | 0,00012 | с.-т. | 1 |
| 797. | Метилэтенилгексан-1,6-диоат (метилвиниловый эфир адипиновой кислоты; метилвиниладипат) | 2969-87-1 | C 10H 14O 4 | 0,2 | общ. | 3 |
| 798. | 2-Метил-N-(этиламино)бензол (N-этил-2-метилбензоламин; 1-(этиламино)-2-метилбензол; 2-этиламинотолуол; N-этил-о-толуидин) | 94-68-8 | C 9H 13N | 0,3 | орг. зап. | 3 |
| 799. | 3-Метил-N-(этиламино)бензол (3-метил-N-этиланилин; N-этил-3-метиланилин; N-этил-3-аминотолуол; N-этил-м-толуидин; 3-метил-1-(этанамино)бензол) | 102-27-2 | C 9H 13N | 0,6 | с.-т. | 2 |
| 800. | (1-Метилэтил)-1-гидроксипропаноат (2-гидрокси-1-метилэтиловый эфир пропионовой кислоты; изопропиллактат) | 617-51-6 | C 6H 12O 3 | 1 | с.-т. | 3 |
| 801. | O-(1-Метилэтил)дитиокарбонат калия (O-(1-метилэтиловый)эфир дитиокарбоновой кислоты калиевая соль; калий ксантогенат изопропиловый калий изопропилксантогенат) | 140-92-1 | C 4H 7KOS 2 | 0,05 | орг. зап. | 4 |
| 802. | O-(1-Метилэтил)-N-метилтиокарбамат | - | C 5H 11NOS | 0,06 | с.-т. | 3 |
| 803. | (1-Метилэтил)октадециламин (N-изопропилоктадециламин) | 13329-71-0 | C 21H 45N | 0,1 | орг. пл. | 4 |
| 804. | N-(1-Метилэтил)пропан-2-амин (диизопропиламин) | 108-18-9 | C 5H 14N | 0,5 | с.-т. | 3 |
| 805. | (1-Метилэтил)фенилкарбамат (фенилкарбаминовой кислоты изопропиловый эфир; ИФК; коллавин) | 122-42-9 | C 10H 13NO 2 | 0,2 | орг. зап. | 4 |
| 806. | O-Метил-O-этилхлортиофосфат (этилметилхлортиофосфат) | 13289-13-9 | C 3H 8ClO 2PS | 0,002 | орг. зап. | 4 |
| 807. | (1-Метилэтил)хлорфенилкарбамат (ИФК-хлор; 1-метилэтил-3-хлорфенилкарбамат; 3-хлорфенилкарбаминовой кислоты изопропиловый эфир; N-(3-хлорфенил)изопропилкарбамат; хлорпрофам) | 101-21-3 | C 10H 12ClNO 2 | 1 | орг. зап. | 4 |
| 808. | N-[(1-Метилэтил)фенил]-2-хлорацетамид (хлоруксусной кислоты N-изопропиоанилид; N-изопропил-N-фенил-2-хлорацетамид; N-изопропилхлорацетанилид) | 1918-16-7 | C 11H 14ClNO | 0,01 | общ. | 4 |
| 809. | Метоксибензол (анизол; метилфениловый эфир) | 100-66-3 | C 7H 8O | 0,05 | с.-т. | 3 |
| 810. | 1-Метокси-2-нитробензол (2-нитроанизол; метиловый эфир о-нитрофенила) | 91-23-6 | C 7H 7NO 3 | 0,3 | орг. привк. | 3 |
| 811. | 1-Метокси-4-нитробензол (4-нитроанизол) | 100-17-4 | C 7H 7N | 0,1 | орг. привк. | 3 |
| 812. | N-(Метоксиэтилхлорацетат)-1-амино-2-метилбензол | - | C 12H 19ClNO 3 | 0,05 | орг. зап. | 4 |
| 813. | 2-(2-Метоксиэтокси)этанол (метилкарбитол; монометиловый эфир диэтиленгликоля) | 111-77-3 | C 5H 12O 3 | 0,3 | общ. | 3 |
| 814. | Микроцистин-LR | 101043-37-2 | С 49H 74N 10O 12 | 0.001 | с.-т. | 1 |
| 815. | Модификатор 113-63 | - | - | 0,2 | орг. пл. | 3 |
| 816. | Модификатор РУ-ВМ | - | - | 0,7 | орг. оп. | 3 |
| 817. | Модификат полиэтиленимина (молекулярная масса 30000) | - | - | 2 | с.-т. | 2 |
| 818. | Молантин Р (производное феноксибензола) | - | - | 0,05 | с.-т. | 2 |
| 819. | Молибден (Mo, суммарно) <в> <м> | - | - | 0,07 | с.-т. | 3 |
| 820. | Монохлорамин (хлорамин) <м> | 10599-90-3 | NH 2Cl | 3 | с.-т. | 2 |
| 821. | Монохлоруксусная кислота (хлорэтановая кислота; хлоруксусная кислота; альфа-хлоруксусная кислота) <м> | 79-11-8 | C 2H 3ClO 2 | 0,06 | с.-т. | 2 |
| 822. | МСДА (соль дициклогексиламина и технических жирных кислот C10-13 и C17-20) | - | - | 0,01 | с.-т. | 2 |
| 823. | Мышьяк (As, суммарно) <в> | - | - | 0,01 | с.-т. | 1 |
| 824. | Натрий (Na, суммарно) <в> <м> | - | - | 200,0 | с.-т. | 2 |
| 825. | тетраНатрий дифосфат (по PO4) (натрий пирофосфат; дифосфат тетранатрия) | 7722-88-5 | Na 4O 7P 2 | 3,5 | общ. | 4 |
| 826. | Натрий метафосфат (по PO4) (метафосфорной кислоты натриевая соль) | 10361-03-2 | NaO 3P | 3,5 | общ. | 4 |
| 827. | Натрий силикат (по SiO3) (диатрий метасиликат; динатрий моносиликат; динатриевая соль метакремниевой кислоты) | 6834-92-0 | Na 2O 3Si | 30 | с.-т. | 2 |
| 828. | Натрий тиосульфат | 10124-57-9 | HNaO 3S 2 | 2,5 | общ. | 3 |
| 829. | триНатрий фосфат (по PO4) (натрий ортофосфат; фосфат тринатрия; фосфорнокислый натрий) | 7601-54-9 | Na 3O 4P | 3,5 | общ. | 4 |
| 830. | Нафталин (нафтален; нафтен) | 91-20-3 | C 10H 18 | 0,01 | орг. зап. | 4 |
| 831. | Нафталин-1,4-дион-2-диазид | - | - | 0,06 | орг. окр. | 4 |
| 832. | Нафталин-1,5-дисульфоновая кислота | 81-04-9 | C 10H 8O 6S 2 | 1 | общ. | 4 |
| 833. | (R)-2-(1-Нафталинилокси)пропионовая кислота (2-(нафт-1-илокси)пропионовая кислота | 57128-29-7 | C 13H 12O 3 | 2 | с.-т. | 2 |
| 834. | Нафтеновые кислоты | 1338-24-5 | - | 1 | орг. зап. | 4 |
| 835. | Нафт-1-ол (б-нафтол; 1-гидроксинафталин) | 90-15-3 | C 10H 8O | 0,1 | орг. зап. | 3 |
| 836. | Нафт-2-ол (2-нафтол; бета-нафтол ; 2-гидроксинафталин; 2-оксинафталин) | 135-19-3 | C 10H 8O | 0,4 | с.-т. | 3 |
| 837. | Неионоген ЕА-160 | - | - | 0,05 | орг. пена | 4 |
| 838. | Неонол АФ9-12 (35-(4-нонилфенокси)-3,6,9,12,15,18,21,24,27,30,33-ундекаоксапентатриаконтан-1-ол; монононилфениловый эфир додецилэтиленгликоля) | 131890-11-4 | C 39H 72O 13 | 0,1 | орг. пена | 4 |
| 839. | Неонол АФ9-25 (б-(изононилфенол)-щ-гидроксиполи(окси-1,2-этандиил); оксиэтилированный изононилфенол) | 37205-87-1 | C 15H 24O(C 2H 4O) 25 | 0,1 | орг. пена | 4 |
| 840. | Неонол АФ9-4 (2-[2-[2-[2-(4-нонилфенокси)этокси]этокси]этокси] этанол; монононилфениловый эфир тетраэтиленгликоля) | 7311-27-5 | C 23H 40O 5 | 0,3 | орг. пена | 4 |
| 841. | Неонол АФ9-6 (17-(4-Нонилфенокси)-3,6,9,12,15-пентаоксагептадекан-1-ол; монононилфениловый эфир гексаэтиленгликоля) | 34166-38-6 | C 27H 48O 7 | 0,3 | орг. пена | 4 |
| 842. | Неонол АФ9-8 (б-(нонилфенил)-щ-гидроксиполи(окси-1,2-этандиил); октаоксиэтиленовый эфир нонилфенола; нонилфенокси[окта(этиленокси)]этанол; нонилфенол эфир полиэтиленгликоля; нонилфенол этоксилированный) | 9016-45-9 | C 15H 24O(C 2H 4O)n | 0,2 | орг. пена | 4 |
| 843. | Неонол АФ-14 | - | - | 0,1 | орг. пена | 4 |
| 844. | Неонол АФМ-10 | - | - | 0,1 | орг. пена | 4 |
| 845. | Неонол АФМ9-10 (0,9) | - | - | 0,1 | орг. пена | 4 |
| 846. | Неонол АФМ9-12 (0,3) | - | - | 0,1 | орг. пена | 4 |
| 847. | Неонол АФМ9-10 (0,5) | - | - | 0,1 | орг. пена | 4 |
| 848. | Неонол АФС9-4КМ | - | - | 0,1 | орг. пена | 4 |
| 849. | Неонол АФС9-5КМ | - | - | 0,1 | орг. пена | 4 |
| 850. | Неонол АФС9-6КМ | - | - | 0,1 | орг. пена | 4 |
| 851. | Неонол АФС9-10КМ | - | - | 0,1 | орг. пена | 4 |
| 852. | Неонол АФ9-12СН | - | - | 0,1 | орг. пена | 4 |
| 853. | Неонол 2В-1317-12 | - | - | 0,1 | орг. пена | 4 |
| 854. | Неонол В 1020-3 (оксиэтилированные вторичные спирты) | - | - | 0,1 | орг. пена | 4 |
| 855. | Нефть | 8002-05-9 | - | 0,3 | орг. пл. | 4 |
| 856. | Нефть многосернистая | - | - | 0,1 | орг. пл. | 4 |
| 857. | Никель (Ni, суммарно) <в> <м> | - | - | 0,02 | с.-т. | 2 |
| 858. | Ниобий (Nb, суммарно) <в> <м> | - | - | 0,01 | с.-т. | 2 |
| 859. | Нитраты (NO3-) <м> | - | - | 45,0 | с.-т. | 3 |
| 860. | Нитрилотрис(метилен)три(фосфонат)тринатрия медный комплекс тригидрат (нитрилотри(метиленфосфонато)медь тринатриевая соль тригидрат; нитрилотриметилфосфоновой кислоты медного комплекса тринатриевая соль тригидрат) | - | C 3H 7CuNNa 3O 9P 3 х 3H 2O | 1 | с.-т. | 2 |
| 861. | Нитрилотри(метилен)три(фосфонат)тринатрия цинковый комплекс (нитрилотри(метиленфосфонато)цинк тринатриевая соль; нитрилотриметилфосфоновой кислоты цинкового комплекса тринатриевая соль) | - | C 3H 7NNa 3O 9P 3Zn | 1 | общ. | 3 |
| 862. | Нитрилотрис(метилен)три(фосфоновая) кислота (нитрилотриметилфосфоновая кислота) | 6419-19-8 | C 3H 12NO 9P 3 | 1 | общ. | 3 |
| 863. | Нитрилотриэтановая кислота (нитрилотриуксусная кислота; N,N-бис(карбоксиметил)глицин; три(карбоксиметил)амин; б,б',б''-триметиламинотрикарбоновая кислота) | 139-13-9 | C 6H 9NO 6 | 0,2 | с.-т. | 2 |
| 864. | Нитрилполисилоксан | - | - | 5 | орг. пл. | 4 |
| 865. | Нитриты (NO2-) <м> |  |  | 3,0 | с.-т. | 2 |
| 866. | 1-Нитроантрацен-9,10-дион (1-нитроатрахинон) | 82-34-8 | C 14H 7NO 4 | 2,5 | общ. | 3 |
| 867. | 3-Нитробензоат гексагидро-1H-азепина (ингибитор коррозии Г-2) | 7270-73-7 | C 13H 18N 2O 4 | 0,01 | с.-т. | 2 |
| 868. | 3-Нитробензойная кислота (мета-нитробензойная кислота; 3-нитробензолкарбоновая кислота) | 121-92-6 | C 7H 5NO 4 | 0,1 | орг. окр. | 4 |
| 869. | 4-Нитробензойная кислота (пара-нитробензойная кислота; 4-нитробензолкарбоновая кислота) | 62-23-7 | C 7H 5NO 4 | 0,1 | с.-т. | 3 |
| 870. | Нитробензол (мононитробензол) | 98-95-3 | C 6H 5NO 2 | 0,01 <к> | с.-т. | 1 |
| 871. | 3-Нитробензолсульфонат натрия (нитробензолсульфоновой кислоты натриевая соль) | 27215-71-0 | C 6H 4NNaO 5S | <а> | общ. | 4 |
| 872. | Нитрогуанидин (N-нитрогуанидин; 1-нитрогуанидин) | 556-88-7 | CH 4N 2O 2 | 0,1 | с.-т. | 2 |
| 873. | N-Нитрозодиметиламин (N-метил-N-нитрозометанамин; N-нитрозо-N,N-диметиламин; диметилнитрозоамин) <м> | 62-75-9 | C 2H 6N 2O | 0,0001 | с.-т. | 1 |
| 874. | N-Нитрозо-N-фенилбензоламин (N-нитрозодифениламин; дифенилнитрозоамин; N-нитрозо-N-фениланилин; N-нитрозо-N-фенилбензоламин) | 86-30-6 | C 12H 10N 2O | 0,01 | с.-т. | 2 |
| 875. | 1-Нитрозо-1-хлорциклогексан (хлорнитрозоциклогексан) | 695-64-7 | C 6H 10ClNO | 0,005 | орг. зап. | 3 |
| 876. | Нитрометан (нитрокарбол) | 75-52-5 | CH 3NO 2 | 0,005 | орг. зап. | 4 |
| 877. | Нитропропан (2-нитропропан) | 25322-01-4 | C 3H 7NO 2 | 1 | с.-т. | 3 |
| 878. | 1-Нитро-3-(трифторметил)бензил (3-нитробензотрифторид) | 98-46-4 | C 7H 4F 3NO 2 | 0,01 | орг. зап. | 3 |
| 879. | 2-[(4-Нитрофенил)амино]этанол (2-(4-нитроанилин)этанол) | 1965-54-4 | C 8H 10N 2O 3 | 0,5 | орг. зап. | 4 |
| 880. | 2-[(4-Нитрофенил)ацетиламино]этан-1-ол | - | C 10H 12N 2O 4 | 1 | орг. зап. | 4 |
| 881. | [1-(4-Нитрофенил)]-2-хлорэтан-1-ол (2-хлор-1-(4-нитрофенил)этанол) | 13407-16-4 | C 8H 8ClNO 3 | 0,2 | орг. зап. | 4 |
| 882. | 3-Нитро-4-хлорбензойная кислота (4-хлор-3-нитробензойная кислота ) | 96-99-1 | C 7H 4ClNO 4 | 0,25 | орг. привк. | 3 |
| 883. | 5-Нитро-2-хлорбензойная кислота (2-хлор-5-нитробензойная кислота) | 2516-96-3 | C 7H 4ClNO 4 | 0,3 | орг. привк. | 4 |
| 884. | Нитрохлорбензол (смесь 2,3,4 изомеров) | 25167-93-5 | C 6H 4ClNO 2 | 0,05 | с.-т. | 3 |
| 885. | Нитроциклогексан | 1122-60-7 | C 6H 11NO 2 | 0,1 | с.-т. | 2 |
| 886. | Нитроэтан | 79-24-3 | C 2H 5NO 2 | 1 | с.-т. | 2 |
| 887. | 4-Нитроэтоксибензол (1-этокси-4-нитробензол) | 100-29-8 | C 8H 9NO 3 | 0,002 | с.-т. | 2 |
| 888. | Нонангидроксамовая кислота | - | C 9H 19NO 2 | 0,1 | общ. | 4 |
| 889. | Нонан-1-ол (нониловый спирт; п-нониловый спирт; октилкарбинол; пеларгоновый спирт) | 143-08-8 | C 9H 20O | 0,01 | с.-т. | 2 |
| 890. | Нонафторпентановая кислота (перфторвалериановая кислота) | 2706-90-3 | C 5HF 9O 2 | 0,7 | с.-т. | 2 |
| 891. | 17-б-19-Норпрегна-1,3,5(10)-триен-20-ин-3,17-диол (17-альфа-этинилэстрадиол) | 57-63-6 | C 20H 24O 2 | 0,000000035 | с.-т. | 1 |
| 892. | Озон (при озонировании воды) <м> | 10028-15-6 | О 3 | остаточный 0,1 | орг. | 3 |
| 893. | Оксалаты (этандиовой кислоты диэфиры алифатических спиртов) | - | - | 0,2 | общ. | 4 |
| 894. | Оксамат | - | - | 1,5 | общ. | 4 |
| 895. | Оксанол КШ-9 | - | - | 0,1 | орг. пена | 4 |
| 896. | Оксанол Л-7 | - | - | 0,1 | орг. пена | 4 |
| 897. | 4,4'-Оксибисбензоламин (4,4'-оксидифениламин; 4,4'-диаминодифенилоксид; 4,4'-диаминодифениловый эфир; бис(пара-аминофениловый) эфир; 4-(4-аминофенокси)анилин) | 101-80-4 | C 12H 12N 2O | 0,03 | с.-т. | 2 |
| 898. | Оксибисметан (диметиловый эфир; метоксиметан) | 115-10-6 | C 2H 6O | 5 | с.-т. | 4 |
| 899. | 2,2'-Оксибис(2-хлорпропан) (бис(2-хлоризопропиловый)эфир; 2,2-дихлордипропиловый эфир) | 39638-32-9 | C 6H 12Cl 2O | 0,1 | общ. | 3 |
| 900. | 2,2'-Оксибисэтанолдинитрат (динитратдиэтиленгликоль) | 693-21-0 | C 4H 8N 2O 7 | 1 | с.-т. | 3 |
| 901. | Оксигексилидендифосфонат натрия | - | C 6H 17NaO 7P 2 | 0,5 | с.-т. | 3 |
| 902. | Оксигептилидендифосфонат натрия | - | C 7H 19NaO 7P 2 | 0,5 | с.-т. | 3 |
| 903. | 2,2'-Оксиди(этилен)ди(окси)ди(этанол) (тетрагликоль; тетраэтиленгликоль) | 112-60-7 | C 8H 18O 5 | 1 | с.-т. | 3 |
| 904. | 2,2'-Оксидиэтанол (дигликоль; диэтиленгликоль; в,в'-дигидроксидиэтиловый эфир; этилокси- 2-этанол; 3-оксапентан-1,5-диол; 2,2'-дигидроксиэтиловый эфир; бис(2-гидроксиэтиловый) эфир) | 111-46-6 | C 4H 10O 3 | 1 | с.-т. | 3 |
| 905. | Оксинонилидендифосфонат натрия | - | C 9H 23NaO 7P 2 | 0,5 | с.-т. | 2 |
| 906. | Оксиоктилидендифосфонат натрия | - | C 8H 21NaO 7P 2 | 0,5 | с.-т. | 2 |
| 907. | Оксифос Б (бис[б-алкилС 8- 10-щ-гидроксиполи(окси-1,2-этандиил)]фосфат калия; диалкилС 8- 10-полиэтиленгликольфосфат калия; диалкилС 8- 10-полиэтиленгликолевый эфир фосфорной кислоты калиевая соль) | - | - | 0,2 | орг. пена | 3 |
| 908. | Оксиэтилированные вторичные спирты | - | - | 1 | орг. пена | 3 |
| 909. | Оксэтилированный алкилфенол | - | - | 0,1 | орг. пена | 3 |
| 910. | Оксиэтилированный перфтордециловый спирт | - | - | 0,1 | орг. пена | 3 |
| 911. | Оксиэтилкрахмал (2-гидроксиэтиловый эфир крахмала) | 9005-27-0 | (C 6H 10O 5)m (C 2H 5O)n | 1 | общ. | 3 |
| 912. | Оксиэтилпиперазин (2-(1-пиперазинил)этанол; 1-пиперазинэтанол; 1-(2-гидроксиэтил)пиперазин; N-(2-гидроксиэтил)пиперазин) | 103-76-4 | C 6H 14N 2O | 6 | с.-т. | 2 |
| 913. | Октагидро-1,3,5,7-тетранитро-1,3,5,7-тетразоцин (1,3,5,7-тетранитро-1,3,5,7-тетраазоциклооктан; октагидро-1,3,5,7-тетранитротетразен; циклотетраметилентетранитроамин) | 2691-41-0 | C 4H 8N 8O 8 | 0,2 | с.-т. | 2 |
| 914. | (Z)-Октадец-9-еновая кислота (олеиновая кислота) | 112-80-1 | C 18H 34O 2 | 0,5 | общ. | 4 |
| 915. | 6-(Октадециламино)гексаноат натрия | - | C 24H 46NNaO 2 | 0,5 | общ. | 4 |
| 916. | Октан-1-ол (октиловый спирт; каприловый спирт) | 111-87-5 | C 8H 18O | 0,05 | орг. привк. | 3 |
| 917. | 2,2,3,3,4,4,5,5-Октафторпентан-1-ол (октафтор-н-пентиловый спирт; б,б,щ-тригидроперфторпентанол; 1,1,5-тригидрооктафторпентанол-1; 1,1,5-тригидрооктафторамиловый спирт) | 355-80-6 | C 5H 4F 8O | 0,25 | орг. зап. | 4 |
| 918. | Октахлорпин-2-ен (октахлор-альфа-пинен) | 25267-15-6 | C 10H 8Cl 8 | 0,2 | с.-т. | 3 |
| 919. | Октил-2,4-дихлорфеноксиацетат (октиловый эфир (2,4-дихлорфенокси)уксусной кислоты; 2,4-Д октиловый эфир) | 1928-44-5 | C 16H 22Cl 2O 3 | 0,2 | орг. зап. | 3 |
| 920. | (Sn, Олово суммарно) <в>, <м> | - | - | 2,0 | с.-т. | 3 |
| 921. | ОП-7 | - | - | 0,1 | орг. пена | 4 |
| 922. | ОП-10 | - | - | 0,1 | орг. пена | 4 |
| 923. | ОПС-Б | - | - | 2 | общ. | 3 |
| 924. | ОПС-М | - | - | 0,5 | с.-т. | 2 |
| 925. | Пантотеноат кальция | 137-08-6 | C 18H 28CaN 2O 10 | 0,4 | с.-т. | 3 |
| 926. | Пентадециламин гидрохлорид | 1838-05-7 | C 15H 34ClN | 0,4 | орг. зап. | 3 |
| 927. | Пентандиаль (глутаральдегид; глутаровый альдегид) | 111-30-8 | C 5H 8O 2 | 0,07 | с.-т. | 2 |
| 928. | Пентан-1-ол (амиловый спирт; пентиловый спирт; бутилкарбинол) | 71-41-0 | C 5H 12O | 1,5 | орг. зап. | 3 |
| 929. | Пентан-3-он (диэтилкетон) | 96-22-0 | C 5H 10O | 0,1 | орг. зап. | 4 |
| 930. | Пентахлорбифенилы | 25429-29-2 | C 12H 5Cl 5 | 0,0005 <к> | с.-т. | 1 |
| 931. | Пентахлорбутан | 31391-27-2 | C 4H 5Cl 5 | 0,02 | орг. зап. | 3 |
| 932. | Пентахлорметилпиридин | - | C 6H 2Cl 5N | 0,02 | с.-т. | 2 |
| 933. | Пентахлорпропан (1,1,2,2,3-пентахлорпропан) | 16714-68-4 | C 3H 3Cl 5 | 0,03 | орг. зап. | 3 |
| 934. | 1-(Пентахлорфенил)этанон | 25201-35-8 | C 8H 3Cl 5O | 0,02 | орг. привк. | 3 |
| 935. | Пентахлорфенолят натрия (пентахлорфенол натриевая соль) | 131-52-2 | C 6Cl 5ONa | 0,009 | с.-т. | 1 |
| 936. | Пентахлорфенолят терпеномалеинового аддукта | - | - | 1 | с.-т. | 2 |
| 937. | Перекись водорода (водорода пероксид) <м> | 7722-84-1 | H 2O 2 | 0,1 | с.-т. | 2 |
| 938. | Персульфат-ион [(SO 5)2-] <м> | - | - | 0,5 | с.-т. | 2 |
| 939. | Перфторгептановая кислота (2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,7-тридекафторгептановая кислота; пер-н-гептановая кислота, тридекафторэнантовая кислота; перфторэнантовая кислота) | 375-85-9 | C 7HF 13O 2 | 1 | с.-т. | 2 |
| 940. | Перхлораты (ClO 4-) <м> | - | - | 0,07 | с.-т. | 2 |
| 941. | Пиперазин (1,4-диазоциклогексан) | 110-85-0 | C 4H 10N 2 | 9 | орг. зап. | 3 |
| 942. | Пиперидин (азациклогексан, гексагидропиридин, пентаметиленимин) | 110-89-4 | C 5H 11N | 0,06 | с.-т. | 3 |
| 943. | Пиридин (азабензол; азин) | 110-86-1 | C 5H 5N | 0,2 | с.-т. | 2 |
| 944. | Пиролизат древесной смолы | - | - | 0,02 | орг. зап. | 4 |
| 945. | Полиамины (Mr = 10 тыс. - 1 млн.) | 25988-97-0 68583-79-1 42751-79-1 | (CaHbNcOdCle)n | 0,05 | общ. | 3 |
| 946. | Полиаминометилфосфат | - | [CH 6NO 4P]n | 5 | общ. | 3 |
| 947. | Поли(гексаметиленгуанидин гидрохлорид) (поли(иминоимидокарбонилиминогексаметилен) гидрохлорид; Биопаг; БРП-1) | 57029-18-2 | [С 7H 15N 3 х ClH]n | 0,1 | общ. | 3 |
| 948. | Поли(1-гидрокси-4,6-метилбензол-2-карбонат натрия) | - | - | 0,1 | орг. зап. | 4 |
| 949. | Полидиаллилдиметиламмоний хлорид (поли(диметилдипроп-2-ениламинийхлорид)) | 26062-79-3 | (C 8H 16NCl)n | 0,2 | общ. | 3 |
| 950. | Поли[иминоэтан-1,2-диил] (полиазиридин; полиэтиленимин) | 9002-98-6 | [C 2H 5N]n | 0,1 | с.-т. | 2 |
| 951. | Полимер 2-метилпроп-2-еновой кислоты и метил-2-метилпроп-2-еноата | 25086-15-1 | [C 4H 7O 2]n[C 5H 9O 2]m | 10 | с.-т. | 2 |
| 952. | Полимер 2-метилпроп-2-еновой кислоты и 2-метилпроп-2-енамида | 25085-03-4 | [C 4H 7O 2]n[C 4H 7NO]m | 5 | с.-т. | 2 |
| 953. | Полиметилгидросилоксан | 63148-57-2 | [C 7H 22O 2Si 3]n | 2 | орг. пл. | 4 |
| 954. | Полиметилдихлорфенилсилоксан | - | - | 10 | орг. пл. | 4 |
| 955. | Полиметилфенилсилоксан ФМ-5 | 9005-12-3 | [C 7H 8OSi]n | 2,5 | орг. пл. | 4 |
| 956. | Полиметилфенилсилоксан ФМ-1322/30 | - | - | 10 | орг. пл. | 4 |
| 957. | Полиоксипропилендиамин ДА 500 | 9046-10-0 | C 6H 16N 2O[C 3H 6O]n | 0,3 | орг. привк. | 2 |
| 958. | Полиоксипропилендиамин ДА-1050 | - | - | 0,3 | с.-т. | 2 |
| 959. | Полиоксипропилентриамин ТА 1500 | - | - | 0,2 | с.-т. | 4 |
| 960. | Полиоксипропилентриамин ТА 1100 | - | - | 0,03 | с.-т. | 2 |
| 961. | Полиоксипропилентриамин ТА 750 | - | - | 0,03 | орг. пена | 2 |
| 962. | Поли(проп-2-енамид) (полиакриамид; полиакриамид АК-618-0) | 9003-05-8 | [C 3H 5NO]n | 2 | с.-т. | 2 |
| 963. | Полимер акриламида с акрилатом натрия (полиакриламиды анионные (Mr = 1 - 20 млн.)) | 25085-02-3 | [[C 3H 5NO]m[C 3H 3NaO 2]n]x | 0,1 | общ. | 4 |
| 964. | Поли(проп-2-еноат натрия) (полиакрилат натрия) | 9003-04-7 | [C 3H 3NaO 2]n | 0,8 15 | с.-т. | 3 2 |
| 965. | Поли(трибутилолово-2-метилпроп-2-еноат) | - | [C 16H 32O 2Sn]n | 0,08 | с.-т. | 2 |
| 966. | Полифосфаты (PO 43-) <м> | - | - | 3,5 | орг. | 3 |
| 967. | Полифурит 500 | - | - | 1 | общ. | 4 |
| 968. | Полифурит 1000 | - | - | 1 | общ. | 4 |
| 969. | Полифурит 1500 | - | - | 0,2 | общ. | 4 |
| 970. | Полихлорбензойные кислоты | - | - | 5 | с.-т. | 3 |
| 971. | Полиэтенамин (гомополимер этенамина; поливиниламин; поли(N-этениламин) | 26336-38-9 | [C 2H 5N]n | 0,005 | с.-т. | 2 |
| 972. | Поли[(4-этенилбензил)триметиламинийхлорид] | - | [C 12H 19ClN]n | 0,5 | с.-т. | 2 |
| 973. | Поли(5-этенил-1,2-диметилпиридинийметилсульфат) | - | [C 9H 12N х CH 4O 4S]n | 4 | с.-т. | 2 |
| 974. | Полиэтенилбутираль (поливинилбутираль) | 63148-65-2 | [-C 8H 14O 2-]n | 2,0 | общ. с.-т. | 3 |
| 975. | Полиэтенилнитрат (поливинилнитрат) | 26355-31-7 | [C 2H 3O 3N]n | 4,0 | общ. с.-т. | 3 |
| 976. | Полиэтенилхлорид (поливинилхлорид; хлорэтен гомополимер) | 9002-86-2 | [C 2H 3Cl]n | отсутствие | включения | 4 |
| 977. | Поли(винилпиридины) (поли(этенилпиридины)) | - | [C 9H 12NCH 4O 4S]n | 0,03 | общ. | 2 |
| 978. | Полиэтеновая эмульсия (водная дисперсия 25% полиэтена) | 9002-88-4 | [C 2H 4]n | 0,3 | орг. пена | 4 |
| 979. | Полиэтенол (поливиниловый спирт; полиэтеновый спирт; этенол, гомополимер; полиэтендиол; полиэтандииловый спирт; полигидроксиэтилен) | 9002-89-5 | [C 2H 4O]n | 0,5 | орг. пена | 4 |
| 980. | Полиэтенол мол. масса 5000 | 9002-89-5 | [C 2H 4O]n | 0,1 | орг. пена | 4 |
| 981. | Полиэтенол 18/11 | 9002-89-5 | [C 2H 4O]n | 0,1 | орг. пена | 4 |
| 982. | Полиэтентиурамдисульфид цинка (метирам) | 9006-42-2 | [C 12H 12N 6S 16Zn]n | 2 | орг. зап. | 4 |
| 983. | Полиэтилгидросилоксан | - | - | 10 | орг. пл. | 4 |
| 984. | Полиэтилсилоксановая жидкость | - | - | 10 | орг. пл. | 4 |
| 985. | Превоцел N 12 | - | - | 0,1 | орг. пена | 4 |
| 986. | Превоцел NY-12 | - | - | 0,1 | орг. пена | 4 |
| 987. | Превоцел W-OFP | - | - | 0,025 | орг. пена | 4 |
| 988. | Превоцел WOFP-100 | - | - | 0,1 | орг. пена | 4 |
| 989. | Препарат AM | - | - | 5 | общ. | 3 |
| 990. | Препарат Д-11 | - | - | 0,2 | с.-т. | 3 |
| 991. | Препарат ДА-52 | - | - | 0,6 | с.-т. | 2 |
| 992. | Препарат ОС-20 (альфа-алкилС 16- 20-омега-гидроксиполи(окси-1,2-этандиил)) | - | - | 0,1 | орг. пена | 4 |
| 993. | Проксамин 385 | - | - | 0,1 | орг. пена | 4 |
| 994. | Проксанол 186 (полимер 1,2-эпоксиэтана с 1,2-эпоксипропаном; полимер оксирана и метилоксирана; сополимер этиленоксида и пропиленоксида; полипропиленполиэтиленгликоль) | - | - | 0,1 | орг. пена | 4 |
| 995. | Пропандиамид (малонамид; малондиамид; амид метандикарбоновой кислоты; пропаноид) | 108-13-4 | C 3H 6N 2O 2 | 1 | общ. | 3 |
| 996. | Пропандинитрил (малонодинитрил; динитрил малоновой кислоты, малонитрил, дицианметан) | 109-77-3 | C 3H 2N 2 | 0,02 | с.-т. | 2 |
| 997. | Пропан-1,2-диол (пропиленгликоль; 1,2-пропандиол; 1,2-диоксипропан метилгликоль; альфа-пропиленгликоль; пропандиол-1,2; 1,2-дигидроксипропан; монопропиленгликоль) | 57-55-6 | C 3H 8O 2 | 0,6 | общ. | 3 |
| 998. | Пропан-1,2,3-триилтринитрит (Нитроглицерин, тринитроглицерин, глицеринтринитрат, тринитрин, глоноин, 1,2,3-пропантринилтринитрат) | 55-63-0 | C 3H 5O 9N 3 | 0,01 | с.-т. | 1 |
| 999. | Пропан-1,2,3-триол (1,2,3-пропантриол; 1,2,3-тригидроксипропан) | 56-81-5 | C 3H 8O 3 | 0,5 | общ. | 4 |
| 1000. | б,б ,б -1,2,3-Пропанэтрилтрис[щ-эпоксипропанметокси]поли[окси(метилэтан-1,2-диил)] (триглицидиловый эфир полиоксипропилентриола; олигоэфиртриэпоксид; полиоксипропиленэпоксид) | 83712-85-0 | C 12H 20O 3[C 3H 6O]n | 0,3 | орг. пена | 4 |
| 1001. | Пропен (метилэтилен; пропен; пропилен-1; пропен-1) | 115-07-1 | C 3H 6 | 0,5 | орг. зап. | 3 |
| 1002. | Проп-2-ен-1-аль(акрилальдегид; акролеин; акриловый альдегид; альдегид акриловой кислоты) | 107-02-8 | C 3H 4O | 0,02 | с.-т. | 1 |
| 1003. | Проп-1-енамин (аллиламин; 2-пропенамин; 2-пропениламин; 3-аминопропилен; моноаллиламин) | 107-11-9 | C 3H 7N | 0,005 | с.-т. | 2 |
| 1004. | Проп-2-енилизотиуронийхлорид | 2547-92-4 | C 4H 8ClN 2S | 0,004 | орг. зап. | 3 |
| 1005. | Проп-1-енилоксиэтанол (2-(проп-2-енокси)этанол; 2-аллилоксиэтанол; 2-(аллилокси)этанол; моноаллиловый эфир этиленгликоля; аллилцеллозольв) | 111-45-5 | C 5H 10O 2 | 0,4 | с.-т. | 3 |
| 1006. | N-Пропенилпроп-2-ен-1-амин (диаллиламин; ди(проп-1-енил)амин); N-аллилпроп-2-енамин) | 124-02-7 | C 6H 11N | 0,01 | с.-т. | 2 |
| 1007. | Проп-2-ен-1-ол (3-гидроксипропен, винилкарбинол, 2-пропен-1-ол, пропениловый спирт; аллиловый спирт) | 107-18-6 | C 3H 6O | 0,1 | орг. привк. | 3 |
| 1008. | Проп-2-ен-1-тиол (аллилмеркаптан) | 870-23-5 | C 3H 6S | 0,0002 | орг. зап. | 3 |
| 1009. | Пропиламин (1-аминопропан) | 107-10-8 | C 3H 9N | 0,5 | орг. зап. | 3 |
| 1010. | Пропилбензол (1-фенилпропан) | 103-65-1 | C 9H 12 | 0,2 | орг. зап. | 3 |
| 1011. | S-Пропилбутилэтилтиокарбамат (бутил(этил) тиокарбаминовой кислоты S-пропиловый эфир; тилам) | 1114-71-2 | C 10H 21NOS | 0,01 | орг. зап. | 3 |
| 1012. | N-Пропилпропан-1-амин | 142-84-7 | C 6H 5N | 0,5 | орг. привк. | 3 |
| 1013. | Пропионат натрия (пропионовой кислоты натриевая соль) | 137-40-6 | C 3H 5NaO 2 | 0,8 | общ. | 4 |
| 1014. | Роданид-ион (SCN-) <м> | - | - | 0,1 | с.-т. | 2 |
| 1015. | Родий(III)гидридокарбонилтрис(трифенилфосфин) | - | C 19H 16OPRh | 0,02 | общ. | 3 |
| 1016. | Ртуть (Hg, суммарно) <в> | - | - | 0,0005 | с.-т. | 1 |
| 1017. | Рубидий хлорид (рубидий хлористый) | 7791-11-9 | ClRb | 0,1 | с.-т. | 2 |
| 1018. | Сапонин | 8047-15-2 | - | 0,2 | орг. зап. | 3 |
| 1019. | Свинец (Pb, суммарно) <в> <м> | - | - | 0,01 | с.-т. | 2 |
| 1020. | Селен (Se, суммарно) <в> | - | - | 0,01 | с.-т. | 2 |
| 1021. | Серебро (Ag, суммарно) <в> <м> | - | - | 0,05 | с.-т. | 2 |
| 1022. | Сероводород <м> (сера дигидрид; дигидросульфид; водород сульфид; водород сернистый) | 7783-06-4 | H 2S | 0,05 | орг. зап. | 4 |
| 1023. | Силанол лака КО-116 | - | - | 0,015 | орг. зап. | 4 |
| 1024. | Силанол лака КО-75 | - | - | 0,5 | орг. пл. | 4 |
| 1025. | Силанол лака КО-921 | - | - | 0,05 | орг. пл. | 4 |
| 1026. | Силоксан жидкость 187 | - | - | 5 | орг. пл. | 4 |
| 1027. | Синтамид 5 (полиэтиленгликолевый эфир моноэтаноламида жирных кислот фракции С10-16) | 26635-75-6 | C 14H 29NO 2(C 2H 4O)n | 0,1 | орг. пена | 4 |
| 1028. | Синтанол ВН-7 | - | - | 0,1 | орг. пена | 4 |
| 1029. | Синтанол ВТ-15 | - | - | 0,1 | орг. пена | 4 |
| 1030. | Синтанол ДС-10 (оксиэтилированные С10-18 спирты) | 12627-29-1 | C 30-38H 62-78O 11 | 0,1 | орг. пена | 4 |
| 1031. | Синтанол ДТ-7 | - | - | 0,1 | орг. пена | 4 |
| 1032. | Синтанол МЦ-10 | - | - | 0,1 | орг. пена | 4 |
| 1033. | Скипидар /в пересчете на C/ (терпентин) | 8006-64-2 | - | 0,2 | орг. зап. | 4 |
| 1034. | Смесь Альпан (фосфоросодержащие кислоты, метанол, алкиламин, вода) | - | - | 0,25 | общ. | 4 |
| 1035. | Смесь Аценол (8-додецинил-ацетат и додециниловый спирт в соотношении 1:10) | - | - | 0,00003 | орг. зап. | 4 |
| 1036. | Смесь Гелезагуститель OG-10 Gellant /по алюминию/ | - | - | 0,2 | орг. мутн. | 3 |
| 1037. | Смесь Глифтор (1,3-дифторпропан-2-ол (70-74%) cмесь с 3-фтор-1-хлорпропан-2-олом; 1,3-дифторпропан-2-ол смесь с 1-фтор-3-хлорпропан-2-олом) | 8065-71-2 | C 3H 6ClFO·C 3H 6F 2O | 0,006 | с.-т. | 2 |
| 1038. | Смесь Динил (дифенил 26,5% и дифениловый эфир - 73,5%) /по дифенилу/ | 8004-13-5 | C 12H 10O·C 12H 10 | 0,002 | с.-т. | 2 |
| 1039. | Смесь Диспергент деско хром фри (танины, сульфат железа и кристаллический кремнезем) /по комплексутаннина с железом/ | - | - | 0,02 | орг. окр. | 2 |
| 1040. | Смесь Жарилек /по монобензилтолуолу/ | - | - | 0,01 | орг. зап. | 2 |
| 1041. | Смесь Метилсистокс (O,O-Диметил-O-этилмеркаптоэтилтиофосфат и O,O-диметил-S-этилмеркаптоэтилтиофосфат) | 8022-00-2 | C 6H 15O 3PS 2 | 0,01 | орг. зап. | 4 |
| 1042. | Смесь Мобильтерм 605 (предельные углеводороды фракций C5-16, C30-50 и C55-70 в соотношении 0,2:2:1) | - | - | 0,1 | орг. пл. | 3 |
| 1043. | Смесь НГЖ-4 /по дибутилфенилфосфату/ ТУ 38-101740-80 | - | - | 0,2 | орг. пена | 4 |
| 1044. | Смесь НГЖ-5У /по трибутилфосфату/ ТУ 38-401-811-90 | - | - | 3 | орг. зап. | 3 |
| 1045. | Смесь Пеназолин 10-16Б (1-(2-аминоэтил)-2-алкил-2-имидазолины и 1-(2-алкиламиноэтил-2-алкил-2-имидазолины фракции C10-16) ТУ 38407355-86 | - | - | 0,25 | орг. | 3 |
| 1046. | Смесь РИП (деэмульгатор-ингибитор коррозии) (N-алкил-2-метил-5-этилпиридинийбромид 70% и блоксополимер окиси этилена и пропилена 30%) ТУ 39-5765657-211-91 | - | - | 0,3 | орг. пена | 3 |
| 1047. | Смесь РИПД (деэмульгатор-ингибитор коррозии) (N-алкил-2-метил-5-этилпиридиний бромид 50% и дипроксамин 50%) ТУ 39-57656557-110-91 | - | - | 0,75 | орг. пена | 3 |
| 1048. | Смесь РИФ (деэмульгатор-ингибитор коррозии) (на основе O-алкилфосфатов N-алкиламмония и блоксополимеров окиси пропилена и этилена) ТУ 39-57656557-139-91 | - | - | 0,22 | орг. пена | 3 |
| 1049. | Смесь РИФД (деэмульгатор-ингибитор коррозии) (на основе O-алкилфосфатов N-алкиламмония и блоксополимеров окиси пропилена и этилена) ТУ 39-57656557-138-91 | - | - | 0,9 | орг. пена | 3 |
| 1050. | Смесь Целатокс (бутилового эфира 2-метил-4-хлорфеноксиуксусной кислоты с амиловыми эфирами изомерных трихлорфеноксиуксусных кислот) | - | C 13H 15O 3Cl 3 | 0,5 | орг. мутн. | 3 |
| 1051. | Смесь Экохим-СК-110 (1-гидроксиэтилидендифосфоновой кислоты (75%) и полиакриловой кислоты (25%)) ТУ 05944473-1-95 | - | - | 3,5 | с.-т. | 2 |
| 1052. | Смесь OG-4 Activator | - | - | 0,1 | общ. | 4 |
| 1053. | Смесь OG-4 Gellant | - | - | 0,07 | общ. | 3 |
| 1054. | Смесь OG-4 Surfactant | - | - | 0,08 | орг. | 4 |
| 1055. | Смола древесная лиственных пород | - | - | 0,01 | орг. зап. | 4 |
| 1056. | Смола КС-35 | - | - | 0,1 | с.-т. | 2 |
| 1057. | Смола МКС-10 | - | - | 3 | с.-т. | 3 |
| 1058. | Спирт бутиловый (н-бутанол; бутан-1-ол; пропилкарбинол) <м> | 71-36-3 | C 4H 10O | 0,1 | с.-т. | 2 |
| 1059. | Спирт изобутиловый (2-метилпропан-1-ол; изобутанол) <м> | 78-83-1 | C 4H 10O | 0,15 | с.-т. | 2 |
| 1060. | Спирт изопропиловый (пропан-2-ол) <м> | 67-63-0 | C 3H 8O | 0,25 | орг. зап. | 4 |
| 1061. | Спирт метиловый (метанол) <м> | 67-56-1 | CH 4O | 3,0 | с.-т. | 2 |
| 1062. | Спирт пропиловый (пропан-1-ол; н-пропиловый спирт) <м> | 71-23-8 | C 3H 8O | 0,25 | орг. зап. | 4 |
| 1063. | Стеарокс-6 (полиэтиленгликолевый эфир стеариновой кислоты) | 9004-99-3 | - | 1 | орг. пена | 4 |
| 1064. | Стеарокс-920 | - | - | 0,5 | орг. пена | 4 |
| 1065. | Стирол (этенилбензол; винилбензол) <м> | 100-42-5 | C 8H 8 | 0,02<к> | с.-т. | 1 |
| 1066. | Стронций (Sr, суммарно) <в> <м> | - | - | 7,0 | с.-т. | 2 |
| 1067. | Сульфамид C12-17 | - | - | 0,1 | общ. | 4 |
| 1068. | Сульфаты (SO42-) <м> | - | - | 500,0 | орг. привк. | 4 |
| 1069. | Сульфенамид БТ | - | - | 0,05 | орг. зап. | 4 |
| 1070. | 4-Сульфоинден-1-карбоновой кислоты натриевая соль, сульфоэфир с бисфенолформальдегидной смолой | - | - | 0,04 | орг. окр. | 4 |
| 1071. | Сульфокарбоновых кислот натриевые соли | - | - | 3 | орг. пена | 4 |
| 1072. | Сульфоксимина метионин | - | - | 0,004 | с.-т. | 2 |
| 1073. | 1,1'-Сульфонилбис(4-хлорбензол) (бис(4-хлорфенил)сульфон) | 80-07-9 | C 12H 8Cl 2O 2S | 0,4 | с.-т. | 2 |
| 1074. | 4,4'-Сульфонилди(аминобензол) (4,4'-диаминодифенилсульфон) | 80-08-0 | C 12H 12N 2O 2S | 1 | с.-т. | 2 |
| 1075. | Сульфонол НП-1 | - | - | 0,5 | орг. пена | 3 |
| 1076. | Сульфонол НП-3 | - | - | 0,5 | орг. пена | 3 |
| 1077. | Сульфонол сланцевый ЭС-1 | - | - | 0,5 | орг. пена | 3 |
| 1078. | Сульфоэтоксилат C10-13 | - | - | 0,2 | орг. пена | 4 |
| 1079. | Сурьма (Sb, суммарно) <в><м> | - | - | 0,005 | с.-т. | 2 |
| 1080. | Таллий (Tl, суммарно) <в> <м> | - | - | 0,0001 | с.-т. | 1 |
| 1081. | Тебаин | - | - | отсутствие | с.-т. | 1 |
| 1082. | Теллур (Te, суммарно) <в> | - | - | 0,01 | с.-т. | 2 |
| 1083. | 2,4,5,7-Тетрабромфлуоресцеин | 15086-94-9 | C 20H 8Br 4O 5 | 0,1 | орг. окр. | 4 |
| 1084. | Тетрабутилолово (тетрабутилстаннан) | 1461-25-2 | C 16H 36Sn | 0,002 | с.-т. | 2 |
| 1085. | 4,5,6,7-Тетрагидроизобензофуран-1,3-дион | 2426-02-0 | C 8H 8O 3 | 0,5 | общ. | 4 |
| 1086. | 4,5,6,7-Тетрагидро-1H-изоиндол-1,3(2H)-дион (циклогекс-1-ен-1,2-дикарбоновой кислоты имид) | 4720-86-9 | C 8H 9NO 2 | 0,7 | общ. | 3 |
| 1087. | Тетрагидро-1,4-оксазин (морфолин; диэтиленимидоксид) | 110-91-8 | C 4H 9NO | 0,04 | орг. привк. | 3 |
| 1088. | 1,4,5,8-Тетрагидроксиантрацен-9,10-дион | 81-60-7 | C 14H 8O 6 | 3 | с.-т. | 2 |
| 1089. | Тетрагидротиофен-1,1-диоксид (тетраметиленсульфон) | 126-33-0 | C 4H 8O 2S | 0,5 | орг. зап. |  |
| 1090. | Тетрагидрофуран (окись тетраметилена; окись диэтилена; тетраметиленоксид; диэтиленоксид) | 109-99-9 | C 4H 8O | 0,5 | общ. | 4 |
| 1091. | Тетрагидро-2-фуранметанол (тетрагидро-2-фуранкарбинол; тетрагидрофурфурфуриловый спирт) | 97-99-4 | C 5H 10O 2 | 0,5 | общ. | 4 |
| 1092. | N-(2,2,6,6-Тетраметилпиперидин-4-ил)-3-[2,2,6,6-тетраметилпиперидин-4-ил)амино]пропанамид (диацетам) | 76505-58-3 | C 21H 42N 4O | 8 | с.-т. | 2 |
| 1093. | 2,2,6,6-Тетраметилпиперидин-4-он | 826-36-8 | C 9H 17NO | 4 | с.-т. | 2 |
| 1094. | Тетрамон C | - | - | <а> | общ. | 4 |
| 1095. | Тетранитрометан | 509-14-8 | CN 4O 8 | 0,5 | орг. зап. | 4 |
| 1096. | Тетраоксипропилэтилендиамин (лапрамол 294) | 52930-44-6 | C 14H 32N 2O 4 | 2 | с.-т. | 2 |
| 1097. | 3,6,9,12-Тетраоксатетрадекан-1,14-диол (пентаэтиленгликоль) | 4792-15-8 | C 10H 22O 6 | 1 | с.-т. | 3 |
| 1098. | 2,2,3,3-Тетрафторпропан-1-ол (2,2,3,3-тетрафторпропиловый спирт) | 76-37-9 | C 3H 4F 4O | 0,25 | орг. зап. | 3 |
| 1099. | 1,2,3,4-Тетрахлорбензол | 634-66-2 | C 6H 2Cl 4 | 0,01 | с.-т. | 2 |
| 1100. | 2,3,5,6-Тетрахлорбензол-1,4-дикарбонилдихлорид (2,3,5,6-тетрахлортерефталевой кислоты дихлорангидрид) | 719-32-4 | C 8Cl 6O 2 | 0,02 | орг. зап. | 4 |
| 1101. | Тетрахлор-1,4-бензолдикарбоновая кислота | 2136-79-0 | C 8H 2Cl 4O 4 | 10 | общ. | 4 |
| 1102. | 3,3,3',4'-Тетрахлорбицикло[2,2,1]гепт-5-ен-2-спиро-1'-циклопент-3-ен-2',5'-дион (ЭФ-2) | 68089-39-4 | C 11H 6ClO 2 | 0,01 | общ. | 4 |
| 1103. | 1,2,3,4-Тетрахлорбутан | 3405-32-1 | C 4H 6Cl 4 | 0,02 | с.-т. | 2 |
| 1104. | Тетрахлоргептан | 25641-64-9 | C 7H 12Cl 4 | 0,0025 | орг. зап. | 4 |
| 1105. | 2,3,7,8-Тетрахлордибензо-п-диоксин (диоксин; тетрадиоксин) | 1746-01-6 | C 12H 4Cl 4O 2 | 1 <к> пг/л | с.-т. | 1 |
| 1106. | Тетрахлорметан (четыреххлористый углерод; хладон 10; фреон 10) | 56-23-5 | CCl 4 | 0,002 <к> | с.-т. | 1 |
| 1107. | 1,1,1,9-Тетрахлорнонан | 1561-48-4 | C 9H 16Cl 4 | 0,003 | орг. зап. | 4 |
| 1108. | 1,1,1,5-Тетрахлорпентан | 2467-10-9 | C 5H 8Cl 4 | 0,005 | орг. зап. | 4 |
| 1109. | 1,1,1,3-Тетрахлорпропан | 1070-78-6 | C 3H 4Cl 4 | 0,01 | орг. зап. | 4 |
| 1110. | Тетрахлорпроп-1-ен | 60320-18-5 | C 3H 2Cl 4 | 0,002 | с.-т. | 2 |
| 1111. | 2,4,5,6-Тетрахлор-2-(трихлорметил)пиридин | 1134-04-9 | C 6Cl 7N | 0,02 | с.-т. | 2 |
| 1112. | 1,1,1,11-Тетрахлорундекан | 63981-28-2 | C 11H 20Cl 4 | 0,007 | орг. зап. | 4 |
| 1113. | 2,3,4,6-Тетрахлорфенол | 58-90-2 | C 6H 2Cl 4O | 0,001 | орг., зап. | 4 |
| 1114. | 2,3,5,6-Тетрахлорциклогексен-2,5-диен-1,4-дион (тетрахлоро-пара-бензодинон; пара-хлоранил) | 118-75-2 | C 6Cl 4O 2 | 0,01 | орг. окр. | 3 |
| 1115. | Тетрахлорэтан (смесь изомеров) | 25322-20-7 | C 2H 2Cl 4 | 0,2 | орг. зап. | 4 |
| 1116. | Тетрахлорэтилен (перхлорэтилен) | 127-18-4 | C 2Cl 4 | 0,005 <к> | с.-т. | 1 |
| 1117. | Тетраэтилолово (тетраэтилстаннан) | 597-64-8 | C 8H 20Sn | 0,0002 | с.-т. | 1 |
| 1118. | Тетраэтилсвинец | 78-00-2 | C 8H 20Pb | отсутствие | с.-т. | 1 |
| 1119. | N-(1,2,3-Тиадиазол-5-ил)-N-фенилкарбамид | - | C 8H 7N 4OS | 2 | общ. | 4 |
| 1120. | Тиоациланилид кислот C5-6, включая тиоациланилимид | - | - | 0,5 | орг. зап. | 4 |
| 1121. | Тиокарбамид (тиомочевина; диамид тиоугольной кислоты) | 62-56-6 | CH 4N 2S | 0,03 | с.-т. | 2 |
| 1122. | Тиофен (тиофуран) | 110-02-1 | C 4H 4S | 2 | орг. зап. | 3 |
| 1123. | Тиофосфорилхлорид | 3982-91-0 | Cl 3PS | 0,05 <б> | с.-т. | 2 |
| 1124. | Титан (Ti, суммарно) <в> <м> | - | - | 0,1 | общ. | 3 |
| 1125. | 1,3,5-Триазин-2,4,6(1H,3H,5H)-трион (циануровая кислота) <м> | 108-80-5 | C 3H 3N 3O 3 | 6 | орг. привк. | 3 |
| 1126. | 1,3,5-Триазин-2,4,6(1H,3H,5H)-трион натрия | 2624-17-1 | C 3H 2N 3NaO 3 | 25 | орг. привк. | 3 |
| 1127. | ТриалкилC7-9амин | - | C 7-9H 15-19N | 0,1 | с.-т. | 3 |
| 1128. | 1,2,4-Триаминобензола фосфат | 63189-94-6 | C 6H 9N 3·H 3O 4P | 0,01 | орг. привк. | 3 |
| 1129. | Трибутиламин | 102-82-9 | C 12H 27N | 0,9 | орг. зап. | 3 |
| 1130. | Трибутил[(2-метил-1-оксопроп-2-енил)окси]олово (трибутилтинметакрилат; трибутил(метакрилоилокси)станнан) | 2155-70-6 | C 16H 32O 2Sn | 0,0002 | с.-т. | 1 |
| 1131. | S,S,S-Трибутилтритиофосфат | 78-48-8 | C 12H 27OPS 3 | 0,003 | орг. привк. | 4 |
| 1132. | O,O,O-Трибутилфосфат (три-н-бутилфосфат; три-н-бутиловый эфир орто-фосфорной кислоты; бутифос) | 126-73-8 | C 12H 27O 4P | 0,01 | орг. привк. | 4 |
| 1133. | Трибутилхлоролово (трибутилхлорстаннан) | 1461-22-9 | C 12H 27ClSn | 0,02 | с.-т. | 2 |
| 1134. | 1,2,3-Тригидроксибензол (бензол-1,2,3-триол) | 87-66-1 | C 6H 6O 3 | 0,1 | орг. окр. | 3 |
| 1135. | 1,1,13-Тригидротетраэйкозафтортридецен-1-ол | - | C 13H 4F 24O | 0,25 | орг. зап. | 3 |
| 1136. | Тридекафторгептаналь гидрат | - | C 7F 12O·H 2O | 0,5 | с.-т. | 2 |
| 1137. | 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,7-Тридекафторгептан-1-ол | 375-82-6 | C 7H 13F 13O | 4 | с.-т. | 2 |
| 1138. | 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,7-Тридекафторгептилпроп-2-еноат (акриловой кислоты 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,7-тридекафторгептиловый эфир; 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,7-тридекафторгептилакрилат) | 559-11-5 | C 10H 5F 13O 2 | 1 | орг. зап. | 4 |
| 1139. | Трииодометан (йодопирон; йодофор) | 75-47-8 | CHI 3 | 0,0002 | орг. зап. | 4 |
| 1140. | Триметиламин (N,N-диметилметанамин; аминотриметан) <м> | 75-50-3 | C 3H 9N | 0,05 | орг. зап. | 4 |
| 1141. | Три(3-метилбутил)фосфоновая кислота | - | C 15H 33OP | 0,3 | с.-т. | 2 |
| 1142. | 1,2,5-Триметил-4-фенил-4-пиперидинол пропионат (1,2,5-триметил-4-пропионилокси-4-фенилпиперидин; промедол) | 64-39-1 | C 17H 25NO 2 | отсутствие | с.-т. | 1 |
| 1143. | О,О,О-Триметилфосфат (триметиловый эфир фосфорной кислоты) | 512-56-1 | C 3H 9O 4P | 0,3 | орг. зап. | 4 |
| 1144. | Триметилфосфит | 121-45-9 | C 3H 9O 3P | 0,005 | орг. зап. | 4 |
| 1145. | N,N,N-Триметил-2-хлорэтанаминийхлорид (2-хлорэтилтриметиламмоний хлорид; хлорхолинхлорид) | 999-81-5 | C 5H 13Cl 2N | 0,2 | с.-т. | 2 |
| 1146. | Тринитробензол | 25377-32-6 | C 6H 3N 3O 6 | 0,4 | с.-т. | 2 |
| 1147. | Тринитрометан (нитроформ) | 517-25-9 | CHN 3O 6 | 0,01 | орг. окр. | 3 |
| 1148. | 1,3,5-Тринитро-1,3,5-пергидротриазин (гексоген) | 121-82-4 | C 3H 6N 6O 6 | 0,1 | с.-т. | 2 |
| 1149. | Три(проп-1-енил)амин (N,N-диаллилпроп-2-енамин; триаллиламин) | 102-70-5 | C 9H 15N | 0,01 | с.-т. | 2 |
| 1150. | Трис(N,N-дибутиламид) фосфорной кислоты | - | C 12H 30O 7P | 0,5 | общ. | 4 |
| 1151. | Трис(диметилфенил)фосфат (диметилфенилфосфат (3:1); триксилиловый эфир фосфорной кислоты) | 25155-23-1 | C 24H 27O 4P | 0,05 | орг. зап. | 3 |
| 1152. | Трис(диэтиламино)-2-хлорэтилфосфин | - | - | 2 | орг. зап. | 3 |
| 1153. | Трис(метилфенил)фосфат (трикрезилфосфат; тритолилфосфат) | 1330-78-5 | C 21H 21O 4P | 0,005 | с.-т. | 2 |
| 1154. | Трифенилфосфин (трифенилфосфид, трифенилфосфор, трифенилфосфан) | 603-35-0 | C 18H 15P | 0,02 <б> | общ. | 3 |
| 1155. | О,О,О-Трифенилфосфит (трифениловый эфир фосфористой кислоты; трис(фенокси)фосфин; трифенилфосфит) | 101-02-0 | C 18H 15O 3P | 0,01 | с.-т. | 2 |
| 1156. | 3-(Трифторметил)аминобензол (трифторметиламинобензол; 3-(трифторметил)анилин) | 98-16-8 | C 7H 6F 3N | 0,02 | с.-т. | 2 |
| 1157. | Трифторметилбензол (трифтортолуол) | 98-08-8 | C 7H 5F 3 | 0,1 | с.-т. | 2 |
| 1158. | 1-(3-Трифторметилфенил)карбамид (1-(3-(трифторметилфенил)мочевина) | 13114-87-9 | C 8H 7F 3N 2O | 0,03 | орг. привк. | 4 |
| 1159. | Трифторпропилсилан | 460-48-0 | C 3H 7F 3Si | 1,5 | орг. привк. | 4 |
| 1160. | Трифторхлорпропан | - | C 3H 4ClF 3 | 0,1 | с.-т. | 2 |
| 1161. | Трихлорамин (трихлорид азота) /контроль по монохлорамину/ <м> | 10025-85-1 | Cl 3N | 3 | с.-т. | 2 |
| 1162. | 2,4,5-Трихлораминобензол (2,4,5-трихлоранилин) | 636-30-6 | C 6H 4Cl 3N | 1 | орг. пл. | 4 |
| 1163. | 2,4,6-Трихлораминобензол (2,4,6-трихлоранилин) | 634-93-5 | C 6H 4Cl 3N | 0,8 | орг. привк. | 3 |
| 1164. | Трихлорацетат натрия(трихлоруксусной кислоты натриевая соль) | 650-51-1 | C 2Cl 3O 2Na | 5 | общ. | 4 |
| 1165. | 4,5,6-Трихлорбензоксазолин-2-3H-он (4,5,6-трихлорбензоксазол-2(3Н)-он; трилан) | 50995-94-3 | C 7H 2Cl 3NO 2 | 1 | орг. пл. | 4 |
| 1166. | 2,3,6-Трихлорбензойная кислота | 50-31-7 | C 7H 3Cl 3O 2 | 1 | с.-т. | 2 |
| 1167. | Трихлорбензол | 12002-48-1 | C 6H 3Cl 3 | 0,03 | орг. зап. | 3 |
| 1168. | Трихлорбифенил | 25323-68-6 | C 12H 7Cl 3 | 0,0005 <к> | с.-т. | 1 |
| 1169. | 2,3,4-Трихлорбут-1-ен | 2431-50-7 | C 4H 5Cl 3 | 0,02 | с.-т. | 2 |
| 1170. | 2-(Трихлорметил)-3,4,5-трихлорпиридин (гексахлорпиколин) | 1201-30-5 | C 6HCl 6N | 0,02 | с.-т. | 2 |
| 1171. | 6-(Трихлорметил)-1-хлорпиридин | 1929-82-4 | C 6H 3Cl 4N | 0,02 | с.-т. | 3 |
| 1172. | 1,1,5-Трихлорпент-1-ен | 2677-33-0 | C 5H 7Cl 3 | 0,04 | орг. зап. | 3 |
| 1173. | 1,2,3-Трихлорпропан (трихлорид аллил, глицерол трихлоргидрин) | 96-18-4 | C 3H 5Cl 3 | 0,07 | орг. зап. | 3 |
| 1174. | O,O,O-Трис(2-хлорпропил)фосфат (2-хлорпропан-1-олфосфат (3:1); три(2-хлорпропиловый)эфир ортофосфорной кислоты) | 6145-73-9 | C 6H 18Cl 3O 4P | 0,1 | общ. | 3 |
| 1175. | Трихлорацетонитрил (нитрил трихлоруксусной кислоты) <м> | 545-06-2 | C 2Cl 3N | 0,001 | с.-т. | 1 |
| 1176. | Трихлорпропионат натрия | - | C 3H 2Cl 3NaO 2 | 1 | орг. зап. | 3 |
| 1177. | 2,2,3-Трихлорпропионовая кислота | 3278-46-4 | C 3H 3Cl 3O 2 | 0,01 | орг. привк. | 4 |
| 1178. | Трихлорнитрометан (хлорпикрин, нитрохлороформ) <м> | 76-06-2 | CCl 3NO 2 | 0,007 | с.-т. | 1 |
| 1179. | Трихлоруксусная кислота (трихлорэтановая кислота) <м> | 76-03-9 | C 2HCl 3O 2 | 0,1 | с.-т. | 2 |
| 1180. | [2-(2,4,5-Трихлорфенокси)этил]-2,3-дихлорпропионат 2,2 | 136-25-4 | C 11H 9Cl 5O 3 | 2,5 | с.-т. | 3 |
| 1181. | [2-(2,4,5-Трихлорфенокси)этил]трихлорацетат (2,4,5-трихлорфеноксиэтиловый эфир трихлоруксусной кислоты) | 25056-70-6 | C 10H 6Cl 6O 3 | 5 | с.-т. | 3 |
| 1182. | 2,4,6-Трихлорфенол (1-гидрокси-2,4,6-трихлорбензол; 1,3,5-трихлор-2-гидроксибензол) <м> | 88-06-2 | C 6H 3Cl 3O | 0,004 | орг. привк. | 4 |
| 1183. | 1,2,2-Трихлорэтан-1,2-диол (трихлорацетальдегид) | 302-17-0 | C 2H 3Cl 3O 2 | 0,01 | с.-т. | 2 |
| 1184. | Трихлорэтаналь (хлораль, трихлорацеталь, трихлоруксусный альдегид, 2,2,2-трихлорацетальдегид) <м> | 75-87-6 | С 2HCl 3O | 0,2 | с.-т. | 2 |
| 1185. | Триэтаноламин (2,2',2"-нитрилотриэтанол; три(2-гидроксиэтил)амин) <м> | 102-71-6 | C 6H 15NO 3 | 1,0 | орг. привк. | 4 |
| 1186. | Трихлорэтилен (1,1,2-трихлорэтен) | 79-01-6 | C 2HCl 3 | 0,005 <к> | с.-т. | 1 |
| 1187. | Трициклогексилоловохлорид | - | C 18H 33ClSn | 0,001 | с.-т. | 2 |
| 1188. | Триэтилфосфат (триэтиловый эфир ортофосфорной кислоты) | 78-40-0 | C 6H 15O 4P | 0,3 | общ. | 3 |
| 1189. | Т-66 (флокулянт) | - | - | 0,2 | с.-т. | 2 |
| 1190. | Углерод дисульфид (сероуглерод) | 75-15-0 | CS 2 | 1 | орг. зап. | 4 |
| 1191. | Универсин (компаундированный жидкий битум) | - | - | 0,01 | орг. зап. | 3 |
| 1192. | Уран | 7440-61-1 | U | 0,015 | с.-т. | 1 |
| 1193. | б-Фенилбензолуксусная кислота | 117-34-0 | C 14H 12O 2 | 0,5 | общ. | 4 |
| 1194. | Фенилгидразин (гидразинбензол) | 100-63-0 | C 6H 8N 2 | 0,01 | с.-т. | 3 |
| 1195. | 1,3-Фениленбис(1-метилэтилиден)бис(гидропероксид) | 721-26-6 | C 12H 18O 4 | 1 | с.-т. | 2 |
| 1196. | 1,4-Фениленбис(1-метилэтилиден)бис(гидропероксид) | 3159-98-6 | C 12H 18O 4 | 1 | с.-т. | 2 |
| 1197. | 1,3-Фениленбис(1-метилэтилиден)бисгидропероксид натрия | - | C 12H 17NaO 4 | 0,5 | с.-т. | 2 |
| 1198. | 1,4-Фениленбис(1-метилэтилиден)бисгидропероксид натрия | - | C 12H 17NaO 4 | 1 | с.-т. | 2 |
| 1199. | 1-Фенил-3-пиразолидон (1-фенилпиразолидин-3-он) | 92-43-3 | C 9H 10N 2O | 0,5 | орг. окр. | 3 |
| 1200. | N-Фенил-N-[1-(2-фенилэтил)пиперидин-4-ил]пропанамид (фентанил; хлорсульфоксим) | 437-38-7 | C 22H 28N 2O | отсутствие | с.-т. | 1 |
| 1201. | 1-Фенилэтан-1-ол (альфа-метилбензолметанол; фенилметилкарбинол; альфа-гидроксиэтилбензол) | 98-85-1 | C 8H 10O | 0,4 | общ. | 4 |
| 1202. | 2-Фенилэтан-1-ол | 1517-69-7 | C 8H 10O | 0,01 | общ. | 3 |
| 1203. | N-Фенил-N-этилбензолметанамин (этилбензиланилин) | 92-59-1 | C 15H 17N | 4 | с.-т. | 2 |
| 1204. | (Е)1-Фенилэтил-3-[(диметоксифосфинил)окси]бут-2-еноат (3-диметокситиофосфорилоксикротовой кислоты 1-фенилэтиловый эфир; циодрин) | 7700-17-6 | C 14H 19O 6P | 0,05 | с.-т. | 2 |
| 1205. | 1-Фенилэтил-3-оксобутаноат (1-фенилэтиловый эфир ацетоуксусной кислоты; (3-оксомасляной кислоты 1-фенилэтиловый эфир) | 40552-84-9 | C 12H 14O 3 | 0,8 | общ. | 4 |
| 1206. | (Фенилэтил)-3-оксо-2-хлорбутаноат (3-оксо-2-хлормасляной кислоты фенилэтиловый эфир) | 68683-30-7 | C 12H 13ClO 3 | 0,15 | с.-т. | 2 |
| 1207. | O-Фенил-O-этилтиофосфат натрия | - | C 8H 10NaO 3PS | 0,1 | орг. зап. | 4 |
| 1208. | O-Фенил-O-этилхлортиофосфат | 38052-05-0 | C 8H 10ClO 2PS | 0,005 | орг. зап. | 3 |
| 1209. | 3-Феноксибензальдегид | 39515-51-0 | C 13H 10O 2 | 0,02 | с.-т. | 2 |
| 1210. | 3-Фенокси-1-метилбензол (3-метилдифениловый эфир; 3-фенокситолуол) | 3586-14-9 | C 13H 12O | 0,04 | орг. | 4 |
| 1211. | Феноксиэтановая кислота (феноксиуксусная кислота) | 122-59-8 | C 8H 8O 3 | 1 | с.-т. | 2 |
| 1212. | 10H-Фенотиазин | 92-84-2 | C 12H 9NS | 1 | общ. | 4 |
| 1213. | Ферроцианид-ион [Fe(CN)6]4- <м> | - | - | 1,25 | с.-т. | 2 |
| 1214. | Флотол C7-8 | - | - | 0,5 | с.-т. | 3 |
| 1215. | Флотореагент ААР-1 | - | - | 0,001 | орг. зап. | 4 |
| 1216. | Флотореагент АРР-2 | - | - | 0,005 | орг. зап. | 4 |
| 1217. | Флотореагент Оксаль | - | - | 0,2 | с.-т. | 2 |
| 1218. | Флотореагент СФК (по амиловому спирту) | - | - | 0,02 | с.-т. | 2 |
| 1219. | Флотореагент Т-81 | - | - | 0,2 | с.-т. | 2 |
| 1220. | Формальдегид (муравьиный альдегид, оксометан, метиленоксид, метаналь) <м> | 50-00-0 | CH 2O | 0,05 | с.-т. | 2 |
| 1221. | Фосфор элементарный (красный) | 7723-14-0 | P | 0,0001 | с.-т. | 1 |
| 1222. | Фосфор элементарный <м> | - | P | 0,0001 | с.-т. | 1 |
| 1223. | 29Н,31Н-Фталоцианиндисульфат (4-)-N29,N30,N31,N32-кобальта (SP-4-1) | - | C 32H 16CоN 8O 6S 2 | 0,3 | орг. зап. | 3 |
| 1224. | Фтор для климатических районов I - II | 7782-41-4 | F | 1,5 <д> | с.-т. | 2 |
| 1225. | Фтор для климатического III района | 7782-41-4 | F | 1,2 | с.-т. | 2 |
| 1226. | Фтор для климатического IV района | 7782-41-4 | F | 0,7 | с.-т. | 2 |
| 1227. | Фториды (F-) <м> | - | - | 1,5 | с.-т. | 2 |
| 1228. | Фуран (фурфуран; оксол; оксациклопентадиен) | 110-00-9 | C 4H 4O | 0,2 | с.-т. | 2 |
| 1229. | Фуран-2-карбальдегид (фуран-2-альдегид; 2-фуральдегид; фурфурол; фурфураль) | 98-01-1 | C 5H 4O 2 | 1 | орг. оп. | 4 |
| 1230. | Хлор (м) питьевая вода: остаточный свободный в пределах или остаточный связанный вода водных объектов | 7782-50-5 | Cl 2 | 0,3-0,5 0,8-1,2 отсутствие <д> | орг. | 3 |
| 1231. | 1-Хлорантрацен-9,10-дион (1-хлорантра-9,10-хинон; альфа-хлорантрахинон) | 82-44-0 | C 14H 17ClO 2 | 3 | с.-т. | 2 |
| 1232. | 2-Хлорантрацен-9,10-дион (2-хлорантра-9,10-хинон; бета-хлорантрахинон) | 131-09-9 | C 14H 17ClO 2 | 4 | с.-т. | 2 |
| 1233. | Хлораты (ClO3-) <м> | - | - | 0,7 | с.-т. | 3 |
| 1234. | Хлорацетат амина канифоли | - | - | 0,5 | орг. зап. | 3 |
| 1235. | Хлорацетат натрия (хлоруксусной кислоты натриевая соль; монохлорацетат натрия) | 3926-62-3 | C 2H 2ClNaO 2 | 0,05 | с.-т. | 2 |
| 1236. | 1-Хлор-4-бензоиламиноантрацен-9,10-дион | 81-45-8 | C 21H 12ClNO 3 | 2,5 | с.-т. | 3 |
| 1237. | 2-Хлорбензойная кислота (о-хлорбензойная кислота) | 118-91-2 | C 7H 5ClO 2 | 0,1 | орг. привк. | 4 |
| 1238. | 4-Хлорбензойная кислота (п-хлорбензойная кислота) | 74-11-3 | C 7H 5ClO 2 | 0,2 | орг. привк. | 4 |
| 1239. | 6-Хлорбензоксазолон | 19932-84-4 | C 7H 4ClNO 2 | 0,2 | орг. пленка | 3 |
| 1240. | Хлорбензол <м> | 108-90-7 | C 6H 5Cl | 0,02 | с.-т. | 3 |
| 1241. | 4-Хлорбензолсульфонат натрия | 5138-90-9 | C 6H 5ClNaO 3S | 2 | с.-т. | 2 |
| 1242. | 2-Хлорбута-1,3-диен (Я-хлоропрен) | 126-99-8 | C 4H 5Cl | 0,01 | с.-т. | 2 |
| 1243. | 1-Хлорбутан (бутилхлорид; бутил хлористый) | 109-69-3 | C 4H 9Cl | 0,004 | с.-т. | 2 |
| 1244. | 4-Хлорбут-2-енил-2,4-дихлорфеноксиацетат (кротилин) | 2971-38-2 | C 12H 11Cl 3O 3 | 0,02 | орг. зап. | 4 |
| 1245. | 7-Хлоргептановая кислота | 821-57-8 | C 7H 13ClO 2 | 0,05 | орг. зап. | 4 |
| 1246. | Хлор-1,1-дифенил (монохлоробифенил) | 27323-18-8 | C 12H 9Cl | 0,001 | с.-т. | 2 |
| 1247. | Хлориды (Cl-) <м> | - | - | 350,0 | орг. привк. | 4 |
| 1248. | Хлориты (СlO2-) <м> | - | - | 0,2 | с.-т. | 3 |
| 1249. | 3-Хлорметил-6-хлорбензоксазолон | 40507-94-6 | C 8H 5Cl 2NO 2 | 0,4 | с.-т. | 2 |
| 1250. | 2-Хлорнафталин | 91-58-7 | C 10H 7Cl | 0,01 | орг. зап. | 4 |
| 1251. | 9-Хлорнонановая кислота | 1120-10-1 | C 9H 17ClO 2 | 0,3 | орг. зап. | 4 |
| 1252. | Хлороформ (трихлорметан; фреон 20; хладон 20) <м> | 67-66-3 | CHCl 3 | 0,06 <к> | с.-т. | 1 |
| 1253. | 3-Хлорпропан-1,2-диол (альфа-монохлоргидрин; глицерилхлорид) | 96-24-2 | C 3H 7ClO 2 | 0,7 | орг. привк. | 3 |
| 1254. | 3-Хлорпроп-1-ен (3-хлорпропилен; аллил хлористый; альфа-хлорпропилен) | 107-05-1 | C 3H 5Cl | 0,3 | с.-т. | 3 |
| 1255. | 2-Хлорпропионат натрия | 16987-02-3 | C 3H 5ClNaO 2 | 2 | орг. зап. | 3 |
| 1256. | 2-Хлорпропионовая кислота (2-хлорпропановая кислота) | 598-78-7 | C 3H 5ClO 2 | 0,8 | орг. привк. | 3 |
| 1257. | 2-Хлортиофен | 96-43-5 | C 4H 3ClS | 0,001 | орг. зап. | 4 |
| 1258. | 11-Хлорундекановая кислота | 1860-44-2 | C 11H 21ClO 2 | 0,1 | орг. зап. | 4 |
| 1259. | 4-Хлорфенил-2,4,5-трихлорфенилазосульфид | 2227-13-6 | C 12H 6Cl 4S | 0,2 | орг. пл. | 4 |
| 1260. | 4-Хлорфенил-4-хлорбензолсульфонат (2-хлорбензолсульфоновой кислоты 4-хлорфениловый эфир) | 80-33-1 | C 12H 8Cl 2O 3S | 0,2 | орг. привк. | 4 |
| 1261. | 2-Хлорфенол (орто-хлорфенол, 1-гидрокси-2-хлорбензол) <м> | 95-57-8 | C 6H 5ClO | 0,001 | орг. зап. | 4 |
| 1262. | Хлорциан (хлористый циан; хлорангидрид циановой кислоты; цианхлорид) <м> | 506-77-4 | CClN | 0,07 | с.-т. | 2 |
| 1263. | Хлорциклогексан (циклогексилхлорид) | 542-18-7 | C 6H 11Cl | 0,05 | орг. зап. | 3 |
| 1264. | 2-[(2-Хлорциклогексил)тио]-1H-изоиндол-1,3(2H)-дион (фталевой кислоты N-(2-хлорциклогексил)тиоимид;N-(2-хлорциклогексил)тиофталимид) | 59939-44-5 | C 14H 14ClNO 2S | 0,02 | орг. зап. | 4 |
| 1265. | Хлорэтан (этилхлорид; хлорэтил) | 75-00-3 | C 2H 5Cl | 0,2 | с.-т. | 4 |
| 1266. | 2-Хлорэтанол (этиленхлоргидрин; бета-хлорэтиловый спирт; хлоргидрин этиленгликоля) | 107-07-3 | C 2H 5ClO | 0,1 | с.-т. | 2 |
| 1267. | Я-Хлорэтилтрис(диэтиламино)фосфоний хлорид | - | C 14H 14Cl 2N 3P | 2 | орг. | 3 |
| 1268. | 2-(Хлорэтил)-2-хлорэтилфосфонат | - | C 4H 9Cl 2O 3P | 1,5 | с.-т. | 3 |
| 1269. | Хром (Cr, суммарно) <в> <м> | - | - | 0,05 | с.-т. | 2 |
| 1270. | Хромолан | - | - | 0,5 | общ. | 3 |
| 1271. | Цакс | - | - | 2 | с.-т. | 2 |
| 1272. | Целлюлозы нитрат (нитрат целлюлозы; нитроцеллюлоза) | 9004-70-0 | [C 6H 7O 2(OH) 3-x(ONO 2)x]n | 4,0 | общ. с.-т. | 3 |
| 1273. | Цефалотина натриевая соль | 58-71-9 | C 14H 15N 2NaO 6S 2 | 0,001 | с.-т. | 2 |
| 1274. | Цианамид кальция (карбаминовой кислоты нитрил, соединение с кальцием) | 156-62-7 | CCaN 2 | 1 | с.-т. | 3 |
| 1275. | Цианбензальдегидоксим натрия | - | C 7H 5NNaO | 0,03 | орг. зап. | 4 |
| 1276. | Цианиды (CN-) <м> | - | - | 0,07 <е> | с.-т. | 2 |
| 1277. | Циклогексан (гексаметилен; гексагидробензол) | 110-82-7 | C 6H 12 | 0,1 | с.-т. | 2 |
| 1278. | Циклогексан-2,5-диен-1,4-диондиоксим (1,4-бензохинондиоксим) | 105-11-3 | C 6H 6N 2O 2 | 0,1 | с.-т. | 3 |
| 1279. | Циклогексан-1,4-дион | 637-88-7 | C 6H 8O 2 | 0,05 | орг. зап. | 3 |
| 1280. | Циклогексанол | 108-93-0 | C 6H 12O | 0,5 | с.-т. | 2 |
| 1281. | Циклогексанон | 108-94-1 | C 6H 10O | 0,2 | с.-т. | 2 |
| 1282. | Циклогексаноноксим | 100-64-1 | C 6H 11NO | 1 | с.-т. | 2 |
| 1283. | Циклогексен (тетрагидробензол) | 110-83-8 | C 6H 10 | 0,02 | с.-т. | 2 |
| 1284. | Циклогекс-3-енкарб-1-альдегид (1,2,3,6-тетрагидробензальдегид) | 100-50-5 | C 7H 10O | 0,1 | общ. | 3 |
| 1285. | Циклогексиламин (аминоциклогексан; гексагидроанилин) | 108-91-8 | C 6H 13N | 0,1 | общ. | 3 |
| 1286. | Циклогексиламина гидрохлорид | 4998-76-9 | C 6H 13N·ClH | 2 | с.-т. | 2 |
| 1287. | Циклогексиламина карбонат (аминоциклогексан карбонат; циклогексиламмония карбонат) | 20227-92-3 | C 13H 26N 2O 2 | 0,01 | с.-т. | 2 |
| 1288. | Циклогексиламина хромат | 15593-20-4 | C 6H 13N х 1/2CrH 2O 4 | 0,01 | с.-т. | 2 |
| 1289. | Циклогексилимид (Z)-дихлорбутендиоат | - | C 10H 10Cl 2NO 2 | 0,04 | орг. зап. | 4 |
| 1290. | Циклогексилкарбамид (циклогексилмочевина) | 698-90-8 | C 7H 14N 2O | 3 | общ. | 4 |
| 1291. | N-(Циклогексил)тио-1H-изоиндол-1,3(2H)-дион (фталевой кислоты N-циклогексилтиоимид); N-циклогексилтиофталимид) | 17796-82-6 | C 14H 15NO 2S | 0,06 | орг. зап. | 4 |
| 1292. | Циклопентанон-2-карбоксибутан-1 | - | C 10H 16O 3 | 0,1 | общ. | 4 |
| 1293. | 1-Циклопропил-6-фтор-4-оксо-7-(пиперазин-1-ил)хинолин-3-карбоновая кислота (ципрофлоксацин) | 85721-33-1 | C 17H 18FN 3O 3 | 0,000089 | с.-т. | 1 |
| 1294. | Цинк (Zn, суммарно) <в> <м> | - | - | 5,0 | с.-т. | 3 |
| 1295. | 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11-Эйкозафторундекан-1-ол | 307-70-0 | C 11H 4F 20O | 0,5 | орг. зап. | 3 |
| 1296. | Экозоль-401 | - | - | 0,25 | орг. мутн. | 3 |
| 1297. | Эмукрил C | - | - | 5 | орг. пена | 3 |
| 1298. | Эпамин 06 | - | - | 2 | общ. | 3 |
| 1299. | ЭПН-5 | - | - | 0,2 | орг. пена | 4 |
| 1300. | Эпихлоргидрин (3-хлор-1,2-эпоксипропан; 1-хлор-2,3- эпоксипропан; хлорметилоксиран) <м> | 106-89-8 | C 3H 5ClO | 0,0001 <к> | с.-т. | 1 |
| 1301. | 1,2-Эпоксипропан (метилоксиран; пропилена окись) | 75-56-9 | C 3H 6O | 0,01 | с.-т. | 2 |
| 1302. | 2,3-Эпоксипропил-2-метилпроп-2-еноат (глицидиловый эфир метакриловой кислоты; метакриловой кислоты 2,3-эпоксипропиловый эфир) | 106-91-2 | C 7H 10O 3 | 0,09 | общ. | 3 |
| 1303. | 1,3,5-Эстратриен-3,17в-диол (17-бета-эстрадиол) | 50-28-2 | C 18H 24O 2 | 0,0000004 | с.-т. | 1 |
| 1304. | 1,3,5(10)-Эстратриен-3-ол-17-он (эстрон) | 53-16-7 | C 18H 22O 2 | 0,0000036 | с.-т. | 1 |
| 1305. | Этан-1,2-диилбис(карбамодитионат) диаммония | - | C 4H 14N 4S 4 | 0,04 | орг. зап. | 3 |
| 1306. | N,N'-Этан-1,2-диилбис[N-(карбоксиметил)глицин] (этиленбисиминодиуксусная кислота; этилендиаминтетрауксусная кислота) | 60-00-4 | C 10H 16N 2O 8 | 0,2 | с.-т. | 2 |
| 1307. | Этандиовая кислота (дикарбоновая кислота, оксаловая кислота; щавелевая кислота) | 144-62-7 | C 2H 2O 4 | 0,5 | общ. | 3 |
| 1308. | 1,1-Этандиолдиацетат (1-ацетоксиэтилацетат; уксусной кислоты 1-ацетоксиэтиловый эфир) | 542-10-9 | C 6H 10O 4 | 0,6 | с.-т. | 2 |
| 1309. | Этановая кислота (уксусная кислота; метанкарбоновая кислота) | 64-19-7 | C 2H 4O 2 | 1 | общ. | 4 |
| 1310. | Этен (этилен) | 74-85-1 | C 2H 4 | 0,5 | орг. зап. | 3 |
| 1311. | Этенбис(тиогликолят)диоктилолово | - | C 22H 45O 2S 2Sn | 0,002 | с.-т. | 2 |
| 1312. | 2,2'-(1,2-Этендиил)бис[5-2 аминобензолсульфоновая кислота] | 81-11-8 | C 14H 14N 2O 6S 2 | 2 | общ. | 4 |
| 1313. | (2,2'-(1,2-Этендиил)бис[5-нитробензолсульфоновая кислота) | 128-42-7 | C 14H 10N 2O 10S 2 | 3 | общ. | 4 |
| 1314. | 2-(Этенилокси)этанамин | 7336-29-0 | C 4H 9NO | 0,006 | орг. зап. | 3 |
| 1315. | Этенилсиликат натрия | - | C 2H 4NaO 4Si | 2 | орг. | 3 |
| 1316. | Этиламин (аминоэтан; этанамин) | 75-04-7 | C 2H 7N | 0,5 | орг. зап. | 3 |
| 1317. | (Этиламино)бензол (N-этиланилин; этилфениламин) | 103-69-5 | C 8H 11N | 1,5 | орг. зап. | 3 |
| 1318. | (DL)-Этил-2-амино-N-(3,4-дихлорфенил)пропаноат | 22212-58-4 | C 11H 13Cl 2NO 2 | 0,1 | общ. | 4 |
| 1319. | Этилацетат (укусной кислоты этиловый эфир; этилэтаноат) <м> | 141-78-6 | C 4H 8O 2 | 0,2 | с.-т. | 2 |
| 1320. | (DL)-Этил-N-бензоил-N-(3,4-дихлорфенил)-2-аминопропаноат | 22212-55-1 | C 18H 17Cl 2NO 3 | 1 | с.-т. | 2 |
| 1321. | Этилбензол (фенилэтан) | 100-41-4 | C 8H 10 | 0,002 | орг. зап. | 4 |
| 1322. | N-Этилбутан-1-амин | 13360-63-9 | C 6H 15N | 0,5 | орг. привк. | 3 |
| 1323. | 2-Этилгексан-1-ол (2-этилгексиловый спирт; изооктиловый спирт) | 104-76-7 | C 8H 18O | 0,15 | общ. | 3 |
| 1324. | 2-Этилгексеналь | 26266-68-2 | C 8H 16O | 0,2 | орг. зап. | 4 |
| 1325. | (2-Этилгексил)проп-2-еноат (акриловой кислоты 2-этилгексиловый эфир; 2-этилгексилакрилат) | 103-11-7 | C 11H 20O 2 | 0,02 | орг. зап. | 3 |
| 1326. | (2-Этилгексил)сульфат натрия (2-этил-1-гексанол сульфат натрия; серной кислоты моно(2-этилгексиловый) эфир натриевая соль | 126-92-1 | C 8H 17NaO 4S | 5 | орг. привк. | 4 |
| 1327. | Этил-2-гидроксипропаноат (этиловый эфир молочной кислоты, этил-2-гидроксипропионат) | 97-64-3 | C 5H 10O 3 | 0,4 | с.-т. | 3 |
| 1328. | Этил-3,3-диметил-4,6,6-трихлоргекс-5-еноат | 59897-92-6 | C 10H 15Cl 3O 2 | 0,008 | орг. зап. | 3 |
| 1329. | O-Этилдитиокарбонат калия (калий О-этилксантогенат) | 140-89-6 | C 3H 5KOS 2 | 0,1 | орг. зап. | 4 |
| 1330. | O-Этилдихлортиофосфат | 1498-64-2 | C 2H 5Cl 2OPS | 0,02 | орг. зап. | 4 |
| 1331. | Этиленгликоль (этан-1,2-диол) <м> | 107-21-1 | C 2H 6O 2 | 1,0 | с.-т. | 3 |
| 1332. | Этилендиамин (1,2-диаминоэтан; этандиамин-1,2) <м> | 107-15-3 | C 2H 8N 2 | 0,2 | орг. зап. | 4 |
| 1333. | Этил-3-метилбут-2-еноат (3-метилбут-2-еновой кислоты этиловый эфир) | 638-10-8 | C 7H 12O 2 | 0,4 | орг. зап. | 3 |
| 1334. | N-Этил-N-метилсульфамидо-2-(1,4-фенилендиамин)дисульфат | - | C 9H 16N 4O 2S х H 4O 8S 2 | 0,1 | с.-т. | 2 |
| 1335. | Этилпроп-2-еноат (акриловой кислоты этиловый эфир; этилакрилат) | 140-88-5 | C 5H 8O 2 | 0,005 | орг. зап. | 4 |
| 1336. | Этилсиликат натрия | - | - | 2 | орг. мутн. | 3 |
| 1337. | Этил-[3-[[(фениламино)карбонил]окси]фенил]-карбамат (3-фенилкарбамоилфенилкарбаминовой кислоты этиловый эфир) | 13684-56-5 | C 16H 16N 2O 4 | 5 | общ. | 3 |
| 1338. | Этил-2-хлорацетоацетат | 609-15-4 | C 6H 9ClO 3 | 0,5 | общ. | 3 |
| 1339. | N-Этилциклогексиламин | 5459-93-8 | C 8H 17N | 0,5 | общ. | 3 |
| 1340. | N-Этилциклогексиламин гидрохлорид | - | C 8H 17N х ClH | 0,1 | с.-т. | 4 |
| 1341. | N-Этилциклогексиламин N-этилциклогексилтиокарбамат | - | C 17H 34N 2OS | 4 | с.-т. | 2 |
| 1342. | N-Этилэтанамин гидрохлорид (диэтиламмонийхлорид) | 660-68-4 | C 4H 11N·ClH | 0,25 | орг. зап. | 4 |
| 1343. | N-Этилэтанамин нитрат | 27096-30-6 | C 4H 11N х HNO 3 | 0,1 | общ. | 4 |
| 1344. | S-Этил-N-этил-N-циклогексилтиокарбамат | - | C 10H 21NOS | 0,2 | с.-т. | 3 |
| 1345. | 1-Этоксиэтан (1,1'-оксибисэтан; диэтиловый эфир) | 60-29-7 | C 4H 10O | 0,3 | орг. привк. | 4 |
| 1346. | 2-Этоксиэтанол (моноэтиловый эфир этиленгликоля; этилцеллозольв) | 110-80-5 | C 4H 10O 2 | 1 | общ. | 3 |
| 1347. | 2-(2-Этоксиэтокси)этанол (этилкарбитол; моноэтиловый эфир диэтиленгликоля) | 111-90-0 | C 6H 14O 3 | 0,02 | общ. с.-т. | 2 |
| 1348. | 2-[2-(2-Этоксиэтокси)этокси]этанол (моноэтиловый эфир триэтиленгликоля) | 112-50-5 | C 8H 18O 4 | 0,08 | общ. | 4 |
| 1349. | Эфир этиленгликоля и жирных кислот | - | - | 0,7 | общ. | 4 |
| 1350. | Эфир этилкарбитола и жирных кислот | - | - | 0,8 | общ. | 4 |
| ** - величина для воды питьевой системы централизованного водоснабжения; <а> - в пределах, допустимых расчетом на содержание органических веществ в воде и по показателям БПК и растворенного кислорода; <б> - опасно при поступлении через кожу; <в> - все растворимые в воде формы; <г> - ПДК фенола указана для суммы летучих фенолов, придающих воде хлорфенольный запах при хлорировании, относится к водным объектам хозяйственно-питьевого водопользования при условии применения хлора для обеззараживания воды в процессе ее очистки на водопроводных сооружениях или при определении условий сброса сточных вод, подвергающихся обеззараживанию хлором, в иных случаях допускается содержание суммы летучих фенолов в воде водных объектов в концентрациях 0,1 мг/л; <д> - допускается сброс в водные объекты только при условии предварительного связывания активного хлора, образующегося в воде; <е> - цианиды простые и комплексные (за исключением цианоферратов) в расчете на цианид-ион; <ж> - в пересчете на 1-гидроксиэтилидендифосфоновую кислоту; <к> - канцерогены; <м> - химические вещества, которые могут поступать в воду также в результате водоподготовки и миграции из материалов и реагентов. Если вместо величины ПДК указано "отсутствие", это означает, что сброс данного соединения в водные объекты недопустим. с.-т. - санитарно-токсикологический; общ. - общесанитарный; орг. - органолептический с расшифровкой характера изменения органолептических свойств воды (зап. - изменяет запах воды, мутн. - увеличивает мутность воды, окр. - придает воде окраску, пена - вызывает образование пены, пл. - образует пленку на поверхности воды, привк. - придает воде привкус, оп. - вызывает опалесценцию). |  |  |  |  |  |  |

Ориентировочные допустимые уровни (ОДУ) химических веществ в воде питьевой систем централизованного, в том числе горячего, и нецентрализованного водоснабжения, воде подземных и поверхностных водных объектов хозяйственно- питьевого и культурно-бытового водопользования, воде плавательных бассейнов, аквапарков

Таблица 3.14

| N п/п | Наименование вещества | Регистрационный номер CAS | Формула | Величина ОДУ, мг/л | Лимитирующий показатель вредности | Класс опасности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Аверсектин С (смесь 8 авермектинов A1a, А2а, В1а, В2а, А1в, А2в, В1в, В2в) (по авермектину В1а) | 65195-55-3 | C 48H 72O 14 | 0,2 | с.-т. | 2 |
| 2. | 3'-Азидо-3'-деокситимидин (1-(4-азидо-5-гидроксиметилтетрагидрофуран-2-ил)-5-метил-1h-пиримидин-2,4-дион) | 30516-87-1 | C 10H 13N 5O 4 | отсутствие | с.-т. | 1 |
| 3. | Акридин-9(10Р)-он-N-уксусная кислота (10-Карбоксиметил-9-акриданон; 2-(9-оксо-9,10-дигидроакридин-10-ил)уксусная кислота; N-(карбоксиметил)акридон) | 38609-97-1 | С 15H 11NO 3 | 0,0004 | с.-т. | 1 |
| 4. | -АлкилС8-10- -гидроксиполи(оксиэтан-1,2-диил) (полиоксиэтиленгликолевые эфиры первичных спиртов фракции C 8-10) | 71060-57-6 | C 8-10H 18-22O(C 2H 4O)n | 0,3 | орг. пена | 3 |
| 5. | N-АлкилC 12-14-N,N-диметилбензолметанаминийхлорид | 8001-54-8 | C 21-23H 38-42ClN | 0,25 | общ. | 2 |
| 6. | Алкилдиметилпроп-1-ениламинийхлорид | - | - | 0,1 | с.-т. | 2 |
| 7. | Алкил C 8-10дифенилоксиды | - | - | 1 | общ. | 4 |
| 8. | Алкилдифенил (пленка) | - | - | 0,4 | орг. | 2 |
| 9. | N-Алкил-2-метил-5-этилпиридинийбромид | - | - | 0,06 | с.-т. | 2 |
| 10. | Алкилполифосфаттриэтаноламин | - | - | 0,1 | общ. | 4 |
| 11. | N-Алкил-C 7-9-N-фенил-1,4-фенилендиамин | - | - | 0,9 | орг. окр. | 3 |
| 12. | 2-Амин-6-метил-4-метокси-1,3,5-триазин | 1668-54-8 | C 5H 8N 4O | 0,4 | орг. зап. | 3 |
| 13. | Аминобромметилбензол | - | C 7H 8BrN | 0,05 | орг. зап. | 4 |
| 14. | N -[3-[(4-Аминобутил)амино]пропил]блеомицинамид (блеомицин А5) | 11116-32-8 | C 57H 89N 19O 21S 2 | отсутствие | с.-т. | 1 |
| 15. | З-Амино-1-гидроксибензол (3-аминофенол; 1-окси-3-аминобензол, 3-гидроксианилин) | 591-27-5 | C 6H 7NO | 0,1 | орг. окр. | 4 |
| 16. | 4-Амино-N-(2,6-диметоксипиримидин-4-ил)бензолсульфонамид (cульфадимизин; сульфаниловой кислоты N-(2,6-диметоксипиримидин-4-ил)амид) | 122-11-2 | C 12H 14N 4O 4S | 1 | с.-т. | 3 |
| 17. | 4-Амино-N-(4,6-диметилпиримидин-2-ил)бензолсульфонамид | - | C 12H 14N 4O 2S | 0,1 | с.-т. | 2 |
| 18. | 4-Амино-3,5-дихлорбензолсульфонамид | 22134-75-4 | C 6H 6Cl 2N 2O 2S | 0,3 | с.-т. | 2 |
| 19. | 4-(Аминометил)бензойная кислота (п-(аминометил)бензойная кислота) | 56-91-7 | C 8H 9NO 2 | 0,2 | с.-т. | 2 |
| 20. | 3-[(4-Амино-2-метилпиримид-5-ил)метил]-5-(2-гидроксиэтил)-4-метилтиазолийхлорид гидрохлорид | - | C 12H 16CIN 4OS х ClH | 0,1 | с.-т. | 2 |
| 21. | 1-Амино-4-(1-метилэтил)бензол (4-изопропиланилин; р-аминокумин; кумидин) | 99-88-7 | C 9H 13N | 0,9 | орг. зап. | 3 |
| 22. | 4-Амино-N-(3-метоксипиразин-2-ил)бензолсульфонамид (сульфаниловой кислоты N-(3-метоксипиразин-2-ил)амид)) | 152-47-6 | C 11H 12N 4O 3S | 0,03 | с.-т. | 2 |
| 23. | 4-Амино-N-(6-метоксипиридазин-3-ил)бензолсульфонамид (сульфаниловой кислоты N-(6-метоксипиридазин-3-ил)амид; cульфапиридазин) | 80-35-3 | C 11H 12N 4O 3S | 0,2 | с.-т. | 2 |
| 24. | 4-Амино-6-метоксипиримидин | 696-45-7 | C 5H 7N 3O | 5 | орг. окр. | 3 |
| 25. | 1-Аминооктан (1-октиламин) | 111-86-4 | C 8H 19N | 0,15 | общ. | 4 |
| 26. | (8S,Z)-10-[(3-Амино-2,3,6-тридеокси- -L-ликсогексапиранозил)окси]-7,8,9,10-тетрагидро-6,8,11-тригидрокси-8-(гидроксиацетил)-1-метоксинафтацен-5,12-дион,гидрохлорид (доксорубицин гидрохлорид) | 25316-40-9 | C 27H 29NO 11 x ClH | отсутствие | с.-т. | 1 |
| 27. | (1S,3S)-1-[(3-Амино-2,3,6-тридеокси- -L-ликcопиранозил)окси]-3-ацетил-1,2,3,4-тетрагидро-3,5,12-тригидрокси-10-метокси-6,11-нафтацендион,гидрохлорид (даунорубицин гидрохлорид) | 23541-50-6 | C 27H 29NO 10 x ClH | отсутствие | с.-т. | 1 |
| 28. | 4-Амино-3-фенилбутановой кислоты гидрохлорид (3-амино-4-фенилмасляной кислоты гидрохлорид) | 3060-41-1 | C 10H 13NO 2 x ClH | 0,003 | с.-т. | 1 |
| 29. | 2-Амино-3-хлорантрацен-9,10-дион (2-амино-3-хлорантрахинон) | 84-46-8 | C 14H 8ClNO 2 | 0,1 | общ. | 3 |
| 30. | 2-Аминоэтилсульфат ((2-аминоэтил)серная кислота; (2-аминоэтил)гидросульфат) | 926-39-6 | C 2H 7NO 4S | 0,2 | с.-т. | 3 |
| 31. | 3-( -L-Арабинопираноз-1-ил)-1-метил-1-нитрозокарбамид ((3-(L-арабинопиранозил-1)-1-метилнитрозомочевина; араноза) | 167396-23-8 | C 7H 13N 3O 6 | отсутствие | с.-т. | 1 |
| 32. | Ацетонанил Н (1,2-дигидро-2,2,4-триметилхинолин) | 147-47-7 | (C 12H 15N) 1-10 | 0,001 | с.-т. | 2 |
| 33. | Ацетатно-мебельный растворитель | - | - | 0,09 | орг. | 3 |
| 34. | 6-Ацетиламиногексановая кислота (6-ацетиламинокапроновая кислота) | 57-08-9 | C 8H 15NO 3 | 0,5 | орг. пена | 4 |
| 35. | L-N-Ацетилглутаминовая кислота ((S)-2-(ацетиламино)пентандиовая кислота) | 1188-37-0 | C 7H 11NO 5 | 0,04 | с.-т. | 2 |
| 36. | 2-Ацетилмеркапто-пропионилхлорид | - | C 5H 7ClOS | 0,1 | с.-т. | 2 |
| 37. | 1-Ацетилметиламино-4-бромантрахинон | - | C 17H 12NO 3 | 0,1 | общ. | 4 |
| 38. | 5-(Ацетилокси)пентан-2-он (4-оксопентилацетат; уксусной кислоты 4-оксопентиловый эфир) | 5185-97-7 | C 7H 12O 3 | 2,8 | с.-т. | 2 |
| 39. | 2-Ацетоксибензойная кислота (ацетилсалициловая кислота; 2-ацетоксибензолкарбоновая кислота) | 50-78-2 | C 9H 8O 4 | 0,2 | общ. | 2 |
| 40. | 5-Ацетокси-1,2-диметил-3-карбэтоксииндол | - | C 15H 17NO 4 | 0,004 | с.-т. | 2 |
| 41. | N-Ациламиносаркозин C14-18 | - | - | 0,4 | орг. | 4 |
| 42. | N-Ациламиноэтансульфонат натрия C12-18 | - | - | 0,5 | орг. | 4 |
| 43. | Барда концентрированная сульфатно-спиртовая | - | - | 0,5 | общ. | 4 |
| 44. | Белофор КБ | - | - | 1,5 | общ. | 4 |
| 45. | Бензамид (амид бензойной кислоты) | 55-21-0 | C 7H 7NO | 0,2 | с.-т. | 3 |
| 46. | Бензоат натрия (бензойной кислоты натриевая соль) | 532-32-1 | C 7H 5NaO 2 | 0,1 | общ. | 3 |
| 47. | Бензоат натрия аддукт с 3,7-дигидро-1,3,7-триметил-1Н-пурин-2,6-дионом (бензойной кислоты натриевая соль, аддукт с 3,7-дигидро-1,3,7-триметил-1H-пурин-2,6-дионом) | 8000-95-1 | C 7H 5NaO 2 x C 8H 10N 4O 2 | 0,1 | с.-т. | 3 |
| 48. | 4-(Бензоиламино)-2-гидроксибензоат кальция (2:1) (n-бензамидосалицилат кальция) | 528-96-1 | C 20H 28CaN 2O 8 | 7 | с.-т. | 3 |
| 49. | 2-Бензоилбензойная кислота | 85-52-9 | C 14H 10O 3 | 0,1 | общ. | 4 |
| 50. | Бензол-1,2-дикарбонат меди свинца основной | - | C 16H 8CuPbO 8 | 0,03 | с.-т. | 2 |
| 51. | Бензолсульфоновая кислота (фенилсульфоновая кислота) | 98-11-3 | C 6H 6O 3S | 0,4 | общ. | 3 |
| 52. | 2-(2Н-Бензотриазол-2-ил)-1-гидрокси-4-метилбензол (2-(2H-бензотриазол-2-ил)-4-метилфенол) | 2440-22-4 | C 13H 11N 3O | 0,05 | общ. | 4 |
| 53. | Бензтиазол (бензотиазол) | 95-16-9 | C 7H 5NS | 0,25 | орг. зап. | 4 |
| 54. | Бенур (катионное поверхностно-активное вещество) | - | - | 0,05 | общ. | 4 |
| 55. | 9-Бетa-D-рибофуранозил гипоксантин (инозин) | 58-63-9 | C 10H 12N 4O 5 | 0,4 | общ. | 3 |
| 56. | N,N-Бис[2-алкокси-2-оксоэтил]-N,N,N ,N -тетраметилэтан-1,2-диаминийдихлорид | - | - | 0,05 | общ. | 3 |
| 57. | N,N-Бис[2-[бис(карбоксиметил)амино]этил]глицин ((диэтилентринитрило)пентауксусная кислота) | 67-43-6 | C 14H 23N 3O 10 | 3 | общ. | 2 |
| 58. | N,N-Бис[2-[бис(карбоксиметил)амино]этил]глицин железа | - | C 14H 21FeN 3O 10 | 3 | общ. | 2 |
| 59. | N,N-Бис[2-[бис(карбоксиметил)амино]этил]глицин меди | - | C 14H 21CuN 3O 10 | 3 | общ. | 2 |
| 60. | N,N-Бис[2-[бис(карбоксиметил)амино]этил]глицин цинка | 63975-23-5 | C 14H 21N 3O 10Zn | 3 | общ. | 3 |
| 61. | 2,6-Бис(гидроксиметил)пиридин ди(метилкарбамат) (пирикарбат) | 1882-26-4 | C 11H 15N 3O 4 | 0,004 | с.-т. | 2 |
| 62. | N,N'-Бис[2-(децилокси)-2-оксоэтил]-N,N,N',N'-тетраметилэтан-1,2-диаминийдихлорид | 21954-74-5 | C 30H 62Cl 2N 2O 4 | 0,1 | орг. зап. | 3 |
| 63. | 2,2-Бис[3,5-ди(1,1-диметилэтил)-4-гидроксифенилтио]пропан (пробукол, фенбутол) | 23288-49-5 | C 31H 48O 2S 2 | 0,001 | с.-т. | 1 |
| 64. | Бис[4-(диметиламино)-фенил]метанон (4,4'-бис(диметиламино)-бензофенон) | 90-94-8 | C 17H 20N 2O | 3 | общ. | 4 |
| 65. | Бис(4-изононилфенил)-полиэтиленгликольфосфат | - | - | 0,2 | орг. | 3 |
| 66. | Бис[тетракис(гидрокси-метил)фосфоний]сульфат (октакис(гидроксиметил)-фосфонийсульфат; MAGNACIDE 575) | 55566-30-8 | С 8Н 24О 12Р 2S | 0,4 | с.-т. | 3 |
| 67. | 1,4-Бис(триметиламиний-хлорид)-2,3-диметилбензол | - | C 14H 26Cl 2N 2 | 0,2 | общ. | 2 |
| 68. | N,N'-Бис(4-хлорфенил)-3,12-амино-2,4,11,13-тетрааза-тетрадекандиимидамид (хлоргексидин) | 55-56-1 | C 22H 30Cl 2N 10 | 0,001 | орг. пена | 4 |
| 69. | Бис(2-хлорэтил)этенилфосфонат (бис(2-хлорэтил)винилфосфонат) | 115-98-0 | C 6H 11Cl 2O 3P | 0,2 | с.-т. | 2 |
| 70. | Блескообразователь электролита сернокислого меднения | - | - | 2 | с.-т. | 3 |
| 71. | 6-Бром-5-гидрокси-3-карбэтокси-1-метил-2-фенилтиометилиндол | - | C 19H 18BrNO 3S | 0,004 | с.-т. | 2 |
| 72. | (1R-эндо)-3-Бром-1,7,7-триметилбицикло[2.2.1]гептан-2-он (1R-эндо(+)-3-бромкамфора) | 10293-06-8 | C 10H 15BrO | 0,5 | орг. зап. | 3 |
| 73. | 1-Бромтри-цикло[3.3.1.1]3,7декан (1-бромадамантан) | 768-90-1 | C 10H 15Br | 0,06 | общ. | 3 |
| 74. | N-(Бутиламино)карбонил-4-метилбензолсульфонамид (1-бутил-3-(4-метилфенил)-сульфонилмочевина; толбутамид) | 64-77-7 | C 12H 18N 2O 3S | 0,001 | с.-т. | 1 |
| 75. | N-Бутилимидодикарбо-нимиддиамид гидрохлорид (1-бутилбигуанид моногидрохлорид) | 1190-53-0 | C 6H 15N 5 x ClH | 0,01 | с.-т. | 2 |
| 76. | Гексагидро-1Н-азепин (гексаметиленимин; пергидроазепин) | 111-49-9 | C 6H 13N | 0,1 | с.-т. | 2 |
| 77. | 2,3,3а,4,5,6-Гексагидро-8-метил-1Н-пиразин-[3.2.1-jk]карбазола гидрохлорид | 16154-78-2 | C 15H 18N 2 x ClH | 0,001 | с.-т. | 2 |
| 78. | Гексакис(циано-С)феррат (4-)железа(3) (3:4) (ОС-6-11) | - | C 6FeN 6 x 4/3Fe | 0,2 | орг. мутн. | 4 |
| 79. | Гексаметилендиамин-N,N,N ,N -тетраметиленфосфоновая кислота | 23605-74-5 | C 10H 28N 2O 12P 4 | 8 | общ. | 3 |
| 80. | 1,2,3,4,5,6-Гексахлорциклогексан( -изомер) | 58-89-9 | C 6H 6Cl 6 | 0,004 | с.-т. | 1 |
| 81. | Гемицеллюлаза (GBW-12CD) | 9025-56-3 | - | 1,0 | общ. | 4 |
| 82. | Гидразин сульфат (сегидрин) | 10034-93-2 | N 2H 6SO 4 | отсутствие | с.-т. | 1 |
| 83. | -Гидро- -гидроксиполи(оксиэтан-1,2-диил) (полиоксиэтилен; полиэтиленгликоль) | 25322-68-3 | (C 2H 4O)nH 2O | 0,25 | орг. пена | 3 |
| 84. | 4-Гидроксибензоат натрия (натриевая соль 2-гидроксибензойной кислоты; натрия салицилат) | 54-21-7 | C 7H 5NaO 3 | 0,1 | общ. | 4 |
| 85. | 4-Гидроксибутаноат натрия | 502-85-2 | C 4H 7NaO 3 | 0,05 | с.-т. | 2 |
| 86. | 1-Гидрокси-2,5-диметилбензол (2,5-диметилфенол; 2,5-ксиленол) | 95-87-4 | C 8H 10O | 0,25 | орг. | 4 |
| 87. | 1-Гидрокси-N-[4-[4-(1,1-диметилпропил)фенокси]-фенил]-4-(3-метокси-фенилазо)нафталин-2-карбоксамид | - | C 35H 33N 3O 4 | 2 | орг. зап. | 4 |
| 88. | 4-Гидрокси-4-метилпентан-2-он (диацетоновый спирт) | 123-42-2 | C 6H 12O 2 | 0,5 | с.-т. | 2 |
| 89. | 4-[2-Гидрокси-3-[(1-метилэтил)амино]пропокси]бензацетамид (атенолол) | 29122-68-7 | C 14H 22N 2O 3 | 0,008 | с.-т. | 2 |
| 90. | 4-[1-Гидрокси-2-[(1-метилэтил)амино]этилбензол]ди-1,2-диол гидрохлорид (изопреналина гидрохлорид) | 51-30-9 | C 11H 17NO 3 x ClH | 0,0006 | с.-т. | 1 |
| 91. | 3-Гидрокси-6-метил-2-этилпиридин (2-этил-6-метилпиридин-3-ол) | 2364-75-2 | C 8H 11NO | 0,002 | с.-т. | 2 |
| 92. | 3-Гидрокси-6-метил-2-этилпиридинбутандиоат (1:1) (2-этил-6-метил-3-гидроксипиридинсукцинат) | 127464-43-1 | C 12H 17NO 5 | 0,002 | с.-т. | 2 |
| 93. | 2-Гидрокси-5-[[4-[[(6-метокси-3-пиридазинил)амино]сульфо-нил]фенил]азо]бензойная кислота (5-{n-[(6-метокси-3-пиридазинил)сульфамоил]-фенилазо}салициловая кислота) | 22933-72-8 | C 18H 15N 5O 6S | 0,07 | орг. окр. | 2 |
| 94. | 2-Гидроксипропан-1,2,3-трикарбонат тринатрия гидрат (2:11) (гидрат натриевой соли лимонной кислоты; гидрат цитрата натрия) | 6858-44-2 | С 6Н 5Nа 3O 7 x 11/2H 2O | 0,4 | с.-т. | 2 |
| 95. | 2-Гидроксипропан-1,2,3-трикарбоновая кислота (2-гидрокситрикарбоновая кислота; бета-гидрокситрикарбоновая кислота; лимонная кислота) | 77-92-9 | C 6H 8O 7 | 0,5 | общ. | 4 |
| 96. | 2-Гидрокси-4-сульфобензойная кислота аддукт с 1,3,5,7-тетраазатрицикло[3,3,1,1]3,7деканом (1:1) | 116316-70-2 | C 7H 6O 6S x C 6H 12N 4 | 1 | общ. | 3 |
| 97. | 1-Гидрокси-4-хлорбензол (4-хлорфенол; пара-хлорфенол) | 106-48-9 | C 6H 5ClO | 0,01 | общ. | 3 |
| 98. | Гидроксохлородиалюминий сульфат гексадекагидрат (по алюминию) | - | AlClHO 9S 2 x 16H 2O | 0,5 | с.-т. | 2 |
| 99. | (1-Гидроксиэтилиден)ди-фосфонат тринатрия ((1-гидроксиэтенил)ди-фосфонат тринатрия; 1-(гидроксивинил)дифосфонат тринатрия) | 2666-14-0 | C 2H 5Na 3O 7P 2 | 0,3 | общ. | 3 |
| 100. | Гидроксиэтилцеллюлоза (поли-1,4-бета-О-гидроолиго(окси-1,2-этандиил)-Д-глюкопиранозил-Д-глюкопираноза; Гидроксиэтиловый эфир целлюлозы; оксиэтилцеллюлоза) | 9004-62-0 | [C 8H 13O 5(C 2H 4O)m]n | 1 | общ. | 3 |
| 101. | Смесь глицин, N,N-бис(карбоксиметил)-, аммониевая соль(1:2) и глицин, N,N-бис(карбоксиметил)-, аммониевая соль(1:3) (50% водный раствор) (Ferrotrol 845L) | 71264-32-9 | C 6H 9NO 6 x 2H 3N | 0,8 | с.-т. | 2 |
| 102. | Глутамат натрия моногидрат (L-глутаматмононатрия моногидрат; гидроглутамат натрия моногидрат) | 6106-04-3 | C 5H 8NNaO 4 x H 2O | 0,01 | с.-т. | 2 |
| 103. | Дезоксон-3 | - | - | 0,08 | с.-т. | 2 |
| 104. | Диалкилбензол-1,2-дикарбонат | - | - | 0,3 | орг. привк. | 4 |
| 105. | 1,5-Диазабицикло[3.1.0]гексан | 13090-31-8 | C 4H 8N 2 | 0,08 | с.-т. | 2 |
| 106. | ДиалкилС8-10гексан-1,6-диоат | - | - | 0,5 | общ. | 4 |
| 107. | Диалкилполиэтиленгликолевого эфира фосфорной кислоты натриевая соль | - | - | 0,25 | орг. пена | 3 |
| 108. | SP-4-1-Диамидодихлорплатина | 64658-56-6 | Cl 2H 4N 2Pt | отсутствие | с.-т. | 1 |
| 109. | Диаминодибутандиовая кислота протонированная комплекс с железом(III) дигидрат | - | C 8H 14FeN 2O 8 | 0,4 | общ. | 4 |
| 110. | 1,3-Диамино-2,4,6-триэтилбензол (2,4,6-триэтил-мета-фенилендиамин) | 14970-65-1 | C 12H 20N 2 | 0,0006 | орг. окр. | 4 |
| 111. | Диатомит | 68855-54-9 | SiO 2 x nH 2O | 5 | с.-т. | 4 |
| 112. | 5Н-Дибенз[b,f]азепин-5-карбоксамид (карбамазепин) | 298-46-4 | C 15H 12N 2O | 0,003 | с.-т. | 2 |
| 113. | Дибромхлорметан (хлордибромметан) | 124-48-1 | CHBr 2Cl | 0,03 | с.-т. | 2 |
| 114. | 1,2-Дибромэтан | 106-93-4 | C 2H 4Br 2 | 0,00005 | с.-т. | 1 |
| 115. | Дибутилкарбитолформаль | - | - | 0,8 | с.-т. | 3 |
| 116. | Дигексилбензол-1,2-дикарбонат (1,2-бензолдикарбоновой кислоты дигексиловый эфир; дигексилфталат) | 84-75-3 | C 20H 30O 4 | 0,5 | орг. привк. | 4 |
| 117. | Дигексилгексан-1,6-диоат (дигексиладипинат, дигексиловый эфир адипиновой кислоты) | 110-33-8 | C 18H 34O 4 | 0,25 | общ. | 4 |
| 118. | 3,7-Дигидро-7-[2-гидрокси-3-[(2-гидроксиэтил)метил]-амино]пропил-1,3-диметил-1Н-пурин-2,6-дион 3-пиридинкарбонат | 437-74-1 | C 19H 26N 6O 6 | 0,004 | с.-т. | 2 |
| 119. | 10,11-Дигидро-N,N-диметил-5Н-дибенз[b,f]азепин-5-пропанамина гидрохлорид | 113-52-0 | C 19H 24N 2 x ClH | 0,001 | с.-т. | 2 |
| 120. | 3,7-Дигидро-3,7-диметил-1Н-пурин-2,6-дион | 83-67-0 | C 7H 8N 4O 2 | 0,1 | с.-т. | 3 |
| 121. | 2,5-Дигидроксибензол-сульфонат кальция (2:1) (2,5-дигидроксибензол-сульфоновой кислоты кальциевая соль (2:1)) | 20123-80-2 | C 12H 10CaO 10S 2 | 0,06 | с.-т. | 2 |
| 122. | 4,6-Дигидроксипиримидин (4,6-пиримидиндиол; 6-гидрокси-1Н-пиримидин-4-он) | 1193-24-4 | C 4H 4N 2O 2 | 7,5 | общ. | 4 |
| 123. | 3,4-Дигидроксистеарофенон | - | C 24H 40O 3 | 0,2 | с.-т. | 2 |
| 124. | 1,2-Дигидрокси-3-хлорацетилбензол (2-хлор-1-(2,3-дигидроксифенил)этанон) | 63704-55-2 | C 8H 7ClO 3 | 0,002 | с.-т. | 1 |
| 125. | 2-(1,3-Дигидро-3-оксо-5-сульфо-2Н-индол-2-илиден)-2,3-дигидро-3-оксо-1Н-индол-5-сульфонат динатрия (индигокармин; динатриевая соль индиго-5,5'-дисульфокислоты) | 860-22-0 | C 16H 8N 2Na 2O 8S 2 | 0,015 | орг. | 4 |
| 126. | 1,4-Дигидро-4-оксо-6-фтор-1-циклопропил-7-(4-этил-1-пиперазинил)хинолин-3-карбоновая кислота | 93106-60-6 | C 19H 22FN 3O 3 | 0,0025 | общ. | 2 |
| 127. | 5,8-Дигидро-8-оксо-5-этил-1,3-диоксолохинолин-7-карбоновая кислота (оксолиновая кислота) | 14698-29-4 | C 13H 11NO 5 | 0,1 | общ. | 3 |
| 128. | 3,4-Дигидро-2,5,7,8-тетраметил-2-(4,8,12-триметил)-2Н-1-бензопирен-6-ола, ацетат | 7695-91-2 | C 31H 52O 3 | 2 | с.-т. | 2 |
| 129. | Дидецилдиметиламинийбромид клатрат с карбамидом | - | C 22H 48BrN x nCH 4N 2O | 0,02 | общ. | 3 |
| 130. | 3-[3-[1-[2,4-Ди(1,1-диметилпропил)фенокси]бутироиламино]бензоиламино]-1-фенил-4-(4-метоксифенилазо)пиразол-5-он | - | C 38H 42N 6O 4 | 16 | с.-т. | 2 |
| 131. | 3-[3-[1-[2,4-Ди(1,1-диметилпропил)фенокси]бутироиламино]бензоиламино]-1-фенилпиразол-5-он | - | C 31H 36N 4O 3 | 5 | с.-т. | 2 |
| 132. | Димер кетена жирных кислот (эмульсия) | - | - | 0,6 | орг. пена | 3 |
| 133. | Диметил-5-аминобензол-1,3-дикарбонат (диметил-5-аминоизофталат) | 99-27-4 | C 10H 11NO 4 | 6 | с.-т. | 4 |
| 134. | 8-[3-(Диметиламино)пропокси]-3,7-дигидро-1Н-пурин-2,6-диона гидрохлорид (проксифеин) | 65497-24-7 | C 13H 21N 5O 3 x ClH | отсутствие | с.-т. | 1 |
| 135. | 1,1-Диметилгидразин | 57-14-7 | C 2H 8N 2 | 0,00006 к | с.-т. | 1 |
| 136. | N,N-Диметил-2-(дифенилметокси)этанамин гидрохлорид | 147-24-0 | C 17H 21NO x ClH | 0,8 | орг. пена | 2 |
| 137. | 2,2-Диметил-3-(2,2-дихлорэтенил)циклопропан-карбоновая кислота (перметриновая кислота) | 55701-05-8 | C 8H 10Cl 2O 2 | 0,02 | с.-т. | 3 |
| 138. | 1,3-Диметил-9Н-ксантин | 38731-83-8 | C 15H 14O | 0,1 | с.-т. | 3 |
| 139. | N-[4-[4-(1,1-Диметилпропил)фенокси]-фенил]-1,2-дигидрокси-нафталинкарбоксамид | - | - | 4 | с.-т. | 2 |
| 140. | 1,1-Диметил-3-[(1,1,2,2-тетрафтор)этокси]фенил-карбамид (3,3-диметил-1-[3-(1,1,2,2-тетрафторэтокси)фенил]-мочевина) | 27954-37-6 | C 11H 12F 4N 2O 2 | 0,05 | орг. зап. | 4 |
| 141. | 1-[(3,4-Диметил)хлорфенил]-1-фенилэтан (смесь изомеров) | - | C 16H 17Cl | 0,02 | с.-т. | 2 |
| 142. | Диметилэтаноламиний хлорид полигидроксилпроиленамина | - | - | 5 | общ. | 3 |
| 143. | 1-[(1,1-Диметилэтил)амино]-3-[2-[(3-метокси-1,2,4-оксадиазол-5-ил)метокси]-фенокси]пропан-2-ол гидрохлорид (проксодолол) | 158446-41-4 | C 17H 25N 3O 5 x ClH | 0,001 | с.-т. | 1 |
| 144. | 6,7-Диметокси-1-(3,4-диметоксибензил)изо-хинолин (папаверин) | 58-74-2 | C 20H 21NO 4 | 0,3 | с.-т. | 3 |
| 145. | 2,2-Диметокси-1,2-дифенилэтанон | 24650-42-8 | C 16H 16O 3 | 0,5 | орг. зап. | 3 |
| 146. | 1,1-Ди(метоксифенил)-2,2,2-трихлорэтан (1-метокси-4-[2,2,2-трихлор-1-(4-метоксифенил)этил]бензол; метоксихлор) | 72-43-5 | C 16H 15Cl 3O 2 | 0,1 | с.-т. | 2 |
| 147. | 3,4-Диметоксифенилэтиламин (2-(3,4-диметоксифенил)-этамин) | 120-20-7 | C 10H 15NO 2 | 0,3 | с.-т. | 3 |
| 148. | 2,2-Диоксид тиокарбамида (S,S-диокситиокарбамид; 2,2-диоксидтиомочевина) | 4189-44-0 | CH 4N 2O 2S | 0,5 | общ. | 3 |
| 149. | Диоктиламин | 1120-48-5 | C 16H 35N | 0,2 | общ. | 3 |
| 150. | Диоктилтерефталат (бис(2-этилгексил)-1,4-бензол-1,4-дикарбоксилат; бис(2-этилгексил)терефталат) | 6422-86-2 | C 24H 38O 4 | 0,25 | орг. | 3 |
| 151. | Дипроксамин-157 | 109049-12-9 | [[C 3H 6O]I[C 2H 4O]m[C 2H 8N 2]n]x | 0,05 | общ. | 3 |
| 152. | Ди(проп-2-енил)бензол-1,2-дикарбонат (фталевой кислоты диаллиловый эфир) | 131-17-9 | C 14H 14O 4 | 0,002 | орг. зап. | 4 |
| 153. | 4,4'-Дитиодиморфолин (4,4'-дитиобисморфолин) | 103-34-4 | C 8H 16N 2O 2S 2 | 0,3 | общ. | 3 |
| 154. | (Z)-2-[4-(1,2-Дифенил-1-бутенил)фенокси]-N,N-диметилэтанамин пропан-1,2,3-карбонат (тамоксифен цитрат) | 54965-24-1 | C 26H 29NO х C 6H 8O 7 | отсутствие | с.-т. | 1 |
| 155. | 1,3-Дифенил-1-триазен | 136-35-6 | C 12H 11N 3 | 0,5 | орг. | 3 |
| 156. | Z-Дихлорбутендиоата натрия амид | - | C 4H 2Cl 2NNaO 3 | 0,07 | общ. | 3 |
| 157. | Дихлорбутенол | 79684-92-7 | C 4H 6Cl 2O | 0,1 | с.-т. | 3 |
| 158. | Дихлоргидрин полиэтиленгликолей-9 | - | - | 0,4 | с.-т. | 2 |
| 159. | 2,4-Дихлор-5-карбоксибензолсульфоновой кислоты гуанидиниевая соль | - | C 7H 4Cl 2O 5 х CH 5N 3 | 0,008 | с.-т. | 2 |
| 160. | , -Дихлоркарбоновые кислоты | - | - | 1 | общ. | 3 |
| 161. | 4,6-Дихлорпиримидин | 1193-21-1 | C 4H 2Cl 2N 2 | 1 | орг. | 2 |
| 162. | N-(2,5-Дихлорфенил)-3-[2,4-ди(1,1-диметилпропил)фенокси]ацетиламинобензоилацетамид | - | C 34H 42CI 2N 2O 5 | 16 | с.-т. | 2 |
| 163. | 2,4-Дихлорфеноксиэтановая кислота (2,4-Д) | 94-75-7 | C 8H 6Cl 2O 3 | 0,1 | с.-т. | 2 |
| 164. | 1,2-Дихлорэтан | 1300-21-6 | C 2H 4Cl 2 | 0,02 | с.-т. | 2 |
| 165. | N,N-Диэтиламин-2,5-дигидроксибензолсульфонат (этамзилат) | 2624-44-4 | C 10H 17NO 5S | 0,04 | с.-т. | 2 |
| 166. | 2-Диэтиламино-N-(2,6-диметилфенил)ацетамид | 137-58-6 | C 14H 22N 2O | 2 | с.-т. | 3 |
| 167. | Диэтилбензол-1,2-дикарбонат (диэтилфталат; фталевой кислоты диэтиловый эфир) | 84-66-2 | C 12H 14O 4 | 3 | общ. | 4 |
| 168. | диЕвропий триоксид | 1308-96-9 | Eu 2O 3 | 0,3 | орг. мутн. | 4 |
| 169. | Железо пентакарбонил | 13463-40-6 | C 5FeO 5 | 0,1 | орг. зап. | 4 |
| 170. | Жидкость тормозная | - | - | 2 | орг. пена | 4 |
| 171. | Жирные талловые кислоты | 61790-12-3 | - | 0,01 | орг. пл. | 4 |
| 172. | Ивермектин (смесь изомеров) | 71827-03-7 | C 48H 74O 14 | 0,002 | с.-т. | 2 |
| 173. | Изогол (коагулянт) | - | - | 0,5 | общ. | 4 |
| 174. | Ингибитор СНПХ-95 | - | - | 5 | орг. пена | 4 |
| 175. | Инкредол (по этиленгликолю) | - | - | 0,03 | общ. | 4 |
| 176. | 1-Йодооктадекан (октадецилйодид) | 629-93-6 | C 18H 37I | 0,03 | орг. зап. | 4 |
| 177. | Кальция сульфат дигидрат | 10101-41-4 | CaSO 4 х 2H 2O | 20 | орг. привк. | 3 |
| 178. | Канифольное мыло | - | - | 3 | с.-т. | 3 |
| 179. | Карбоксиметилцеллюлоза, кальциевая соль | 9050-04-8 | [C 6H 7O 2(ОН) (3-n) х (OCH 2COOCa 0,5) n] m | 0,5 | общ. | 3 |
| 180. | Карбоксиметилцеллюлоза, натриевая соль (поли-1,4-бета-O-карбоксиметил-D-пиранозил-D-глюкопираноза натрия) | 9004-32-4 | [C 8H 11NaO 8]n | 2 | общ. | 3 |
| 181. | Карболигносульфонат пековый | - | - | 0,1 | орг. | 4 |
| 182. | Катионный полиэлектролит К-131-35 | - | - | 0,1 | орг. пена | 4 |
| 183. | Кожевенная эмульгирующая паста | - | - | 0,04 | орг. зап. | 3 |
| 184. | Краситель органический активный бирюзовый К (три[N-[ди(этилсульфонил)]этиламиносульфонил]-29H,31H-фталоцианиндисульфонат(5-)пентагидро N29,N30,N31,N32 меди (3-)) | 108778-72-9 | C 50H 63CuN 14O 36S 11 | 0,2 | орг. окр. | 4 |
| 185. | Краситель органический активный бордо 4СТ | - | - | 0,03 | орг. окр. | 4 |
| 186. | Краситель органический активный зеленый 5Ж | - | - | 0,3 | орг. окр. | 4 |
| 187. | Краситель органический активный золотисто-желтый 2КХ | - | - | 0,15 | орг. окр. | 4 |
| 188. | Краситель органический активный красно-коричневый 2К | - | - | 0,2 | орг. окр. | 4 |
| 189. | Краситель органический активный красно-коричневый 2КТ | - | C 25H 16CuN 3Na 3O 13S 3 | 0,03 | орг. окр. | 4 |
| 190. | Краситель органический активный красно-фиолетовый 2КТ ([5-(Ацетиламино)-4-гидрокси-3-[[(2-гидрокси-5-[[2-сульфокси)этил]сульфонил]фенил]азо]-2,7-нафталин-дисульфонат(5-)]купрата-(3-) тринатрия) | 12769-08-3 | C 20H 14CuNNa 3O 10S 4 | 0,05 | орг. окр. | 4 |
| 191. | Краситель органический активный красный СШ | - | - | 0,02 | орг. окр. | 4 |
| 192. | Краситель органический активный черный К | 57406-50-5 | C 38H 18Cl 2CrCoN 16Na 5O 20S 4 | 0,2 | орг. окр. | 4 |
| 193. | Краситель органический активный ярко-голубой 53Ш | - | - | 0,02 | орг. окр. | 4 |
| 194. | Краситель органический активный ярко-голубой К | 121763-00-6 | C 29H 17ClN 7Na 2O 11S 3 | 0,3 | орг. окр. | 4 |
| 195. | Краситель органический активный ярко-желтый 53 | 50662-99-2 | C 25H 15Cl 3N 9Na 3O 10S 3 | 0,2 | орг. окр. | 4 |
| 196. | Краситель органический активный ярко-зеленый 4ЖШ | - | - | 0,08 | орг. окр. | 3 |
| 197. | Краситель органический активный ярко-красный 6С | - | - | 0,1 | орг. окр. | 3 |
| 198. | Краситель органический бирюзовый К | 108778-72-9 | C 50H 63CuN 14O 36S 11 | 0,08 | орг. окр. | 3 |
| 199. | Краситель органический гелантрен зеленый-П | - | - | 2,5 | орг. окр. | 4 |
| 200. | Краситель органический дисперсный черный 2К полиэфирный | - | - | 0,9 | орг. окр. | 4 |
| 201. | Краситель органический жирорастворимый фиолетовый К для чернильных паст | - | - | 0,04 | с.-т. | 3 |
| 202. | Краситель органический капрозоль синий | - | C 46H 48N 4O 6S 2 | 0,25 | орг. окр. | 4 |
| 203. | Краситель органический кислотный голубой О | - | - | 0,1 | орг. окр. | 3 |
| 204. | Краситель органический кислотный зеленый | - | - | 0,06 | орг. окр. | 3 |
| 205. | Краситель органический кислотный фиолетовый С для производства чернил | - | - | 0,1 | орг. окр. | 3 |
| 206. | Краситель органический кислотный фиолетовый С очищенный | - | - | 0,1 | орг. окр. | 3 |
| 207. | Краситель органический кислотный ярко-голубой 3 | - | - | 0,1 | орг. окр. | 3 |
| 208. | Краситель органический кислотный ярко-голубой 3 для производства чернил | - | - | 0,1 | орг. окр. | 3 |
| 209. | Краситель органический кислотный ярко-зеленый антрахиноновый Н4Ж | 12217-29-7 | C 34H 32NNa 2O 10S 2 | 0,03 | орг. окр. | 4 |
| 210. | Краситель органический кубовый золотисто-желтый КДХ | - | - | 0,05 | орг. окр. | 4 |
| 211. | Краситель органический марвелан SF | - | - | 2 | орг. зап. | 4 |
| 212. | Краситель органический основной синий К | - | - | 0,3 | орг. окр. | 2 |
| 213. | Краситель органический основной ярко-зеленый кристаллический (оксалат) | - | - | 0,05 | орг. окр. | 2 |
| 214. | Краситель органический основной ярко-зеленый (сульфат) для производства лака | 633-03-4 | C 27H 34N 2O 4S | 0,04 | орг. окр. | 2 |
| 215. | Краситель органический прямой бирюзовый светопрочный | - | - | 0,04 | орг. окр. | 3 |
| 216. | Краситель органический прямой бирюзовый светопрочный К | 67968-25-6 | C 32H 16O 10N 10S 4CuNa | 0,05 | орг. окр. | 3 |
| 217. | Краситель органический сернистый | - | - | 0,01 | орг. окр. | 4 |
| 218. | Краситель органический скотчгард FAC-108 | - | - | 0,5 | общ. | 4 |
| 219. | Краситель органический цианал голубой 43 | - | - | 0,14 | орг. окр. | 3 |
| 220. | Краситель органический ярко-голубой 53Ш | - | - | 0,05 | орг. окр. | 3 |
| 221. | Крахмал | 9005-25-8 | (C 6H 10O 5)n | 0,3 | общ. | 4 |
| 222. | Лактоза (смесь изомеров) | - | - | 0,05 | общ. | 4 |
| 223. | Лактон трифенилметанового синего | - | - | 0,6 | с.-т. | 2 |
| 224. | Лапроксид-303 | - | - | 0,3 | орг. пена | 4 |
| 225. | Лапрол-10002-2-80 | - | - | 0,1 | орг. пена | 4 |
| 226. | Латекс ВИБ-2 | - | - | 17 | с.-т. | 2 |
| 227. | Латекс сополимера винилиденхлорида, бутилакриата и итаконовой кислоты | - | - | 0,5 | орг. пена | 3 |
| 228. | Латекс сополимера винилиденхлорида, винилхлорида, бутилакрилата и итаконовой кислоты | - | - | 0,5 | орг. пена | 3 |
| 229. | Ленол 10 | - | - | 0,5 | общ. | 4 |
| 230. | Ленол 32 | - | - | 0,03 | орг. привк. | 4 |
| 231. | Леомин КР | - | - | 0,2 | общ. | 4 |
| 232. | Лецитин (холинфосфатид; фосфатидилхолин) | 8002-43-5 | - | 22 | общ. | 4 |
| 233. | ЛЗЖ-2М | - | - | 0,5 | общ. | 4 |
| 234. | Лигнин лечебный | 9005-53-2 | C 8H 8O 2 | 0,1 | орг. мутн. | 4 |
| 235. | Магний гидросилик (тальк) | 14807-96-6 | H 2Mg 3O 12Si 4 | 0,25 | орг. мутн. | 4 |
| 236. | Масло касторовое сульфированное | 36634-48-7 | - | 0,2 | с.-т. | 2 |
| 237. | Меркаптоацетальдегид (2-сульфанилацетальдегид) | 4124-63-4 | C 2H 4OS | 0,15 | орг. зап. | 3 |
| 238. | 3-Меркаптопропионовая кислота | 107-96-0 | C 3H 6O 2S | 0,01 | орг. зап. | 3 |
| 239. | Метан | 74-82-8 | CH 4 | 2 | с.-т. | 2 |
| 240. | Метаупон | - | - | 0,1 | орг. пена | 4 |
| 241. | 6-(Метиламино)гексан-1,2,3,4,5-пентол (меглюмин) | 6284-40-8 | C 7H 17NО 5 | 0,3 | общ. | 2 |
| 242. | Метилбензолсульфонат (метиловый эфир бензолсульфокислоты) | 80-18-2 | C 7H 8O 3S | 7 | общ. | 2 |
| 243. | Метилгуанилизокарбамид цинкохлорид | - | - | 0,01 | орг. зап. | 3 |
| 244. | 2-Метил-1,3-диоксолан | 497-26-7 | C 4H 8O 2 | 1 | орг. зап. | 3 |
| 245. | 4-Метил-1,3-диоксолан-2-он | 108-32-7 | C 4H 6O 3 | 0,4 | общ. | 4 |
| 246. | 3,3 -Метиленбис(6-гидроксибензоатдиаммония) | - | C 15H 20N 2O 6 | 1 | общ. | 4 |
| 247. | N,N'-Метиленбис(3-этенилсульфонил)пропан-амид | 42514-10-3 | C 11H 18N 2O 6S 2 | 1 | общ. | 3 |
| 248. | 2-Метиленбутандиовая кислота (метиленянтарная кислота; итаконовая кислота; 3-карбоксибут-3-еновая кислота) | 97-65-4 | C 5H 6O 4 | 0,6 | общ. | 3 |
| 249. | 10-Метиленкарбонат-9-акридин натриевая соль | 144696-36-6 | C 15H 10NO 3Na | 0,0004 | с.-т. | 1 |
| 250. | 4-Метилкарбамино-бензолсульфохлорид | - | C 8H 8ClNO 3S | 1 | с.-т. | 2 |
| 251. | Метил(2-метилпропил)карбинол | - | C 5H 11O | 0,15 | с.-т. | 2 |
| 252. | 6-Метил-3-окси-2-этилпиридин гидрохлорид | - | C 8H 11NO х ClH | 0,002 | с.-т. | 2 |
| 253. | Метил-3-оксобутаноат (ацетоуксусной кислоты метиловый эфир) | 105-45-3 | C 5H 8O 3 | 0,5 | с.-т. | 2 |
| 254. | 4-Метилпентан-2-он (метилизобутилкетон) | 108-10-1 | C 6H 12O | 0,2 | с.-т. | 2 |
| 255. | 4-Метилпент-3-ен-2-он | 141-79-7 | C 6H 10O | 0,06 | с.-т. | 2 |
| 256. | 1-Метилпиперазин (N-метилпиперазин) | 109-01-3 | C 5H 12N 2 | 0,02 | орг. зап. | 3 |
| 257. | 7-(3-Метилпиперазин-1-ил)-4-оксо-6,8-дифтор-1-этил-1,4-дигидрохинолин-3-карбоновая кислота, гидрохлорид | 98079-52-8 | C 19H 19F 2N 3O 3 х ClH | 0,005 | с.-т. | 1 |
| 258. | 2-Метилпропанонитрил (изопропилцианид; изобутаннитрил; нитрил-2-метилпропановой кислоты) | 78-82-0 | С 4H 7N | 0,4 | с.-т. | 2 |
| 259. | N-Метилпроп-1-фенилгекса-метилентетраминхлорид | - | - | 0,02 | общ. | 3 |
| 260. | Метилтриалкиламиний-сульфат | - | - | 0,01 | с.-т. | 2 |
| 261. | Метилтрис(гидроксиэтил)-аминийметилсульфат | - | C 7H 18NO 3 х CH 4O 4S | 2 | общ. | 2 |
| 262. | 1-Метил-1-фенилметанол ( , -диметилбензиловыйспирт) | 617-94-7 | C 9H 12O | 0,03 | орг. зап. | 4 |
| 263. | Метилформиат (метиловый эфир муравьиной кислоты) | 107-31-3 | C 2H 4O 2 | 0,04 | с.-т. | 1 |
| 264. | N-(2-Метил-3-хлорпроп-2-ен)гексаметилентетрамин хлорид | - | C 10H 20CI 2N 4 | 0,02 | общ. | 3 |
| 265. | 1-[(1-Метилэтил)амино]-3-(нафт-1-окси)пропан-2-ол гидрохлорид | 3506-09-0 | C 16H 21NO 2 х ClH | 0,01 | с.-т. | 2 |
| 266. | 2-(1-Метилэтокси)пропан (изопропилоксиизопропан; изопропиловый эфир; 2,2'-оксибиспропан; диизопропилоксид) | 108-20-3 | C 6H 14O | 0,03 | орг. зап. | 4 |
| 267. | 4-Метоксибензальдегид (анисовый альдегид; n-метоксибензальдегид) | 123-11-5 | C 8H 8O 2 | 0,001 | орг. зап. | 3 |
| 268. | 2-Метоксиэтанол (монометиловый эфир этиленгликоля; 1-гидрокси-2-метоксиэтан; бета-метоксигидроксиэтан; 2-метокси-1-этанол; метилгликоль) | 109-86-4 | C 3H 8O 2 | 0,6 | с.-т. | 3 |
| 269. | Моно- и диацетаты этиленгликоля | - | - | 1 | с.-т. | 2 |
| 270. | Морозол | - | - | 0,003 | орг. привк. | 3 |
| 271. | Мяты перечной ароматизатор | - | - | 0,08 | орг. зап. | 4 |
| 272. | Натрий гидрокарбонат (натрий двууглекислый; мононатрий карбонат; натрий углекислый кислый) | 144-55-8 | CHNaO 3 | 10 | общ. | 4 |
| 273. | Натрий дигидрофосфат (мононатривая соль фосфорной кислоты) | 7558-80-7 | H 2NaO 4P | 3,5 | общ. | 3 |
| 274. | Нефтяные сульфоксиды | - | - | 0,1 | общ. | 3 |
| 275. | Нитрилотриметилфосфонат тринатрия дигидрат | - | - | 0,5 | общ. | 4 |
| 276. | N-Нитрозо-N-метилкарбамид (N-метил-N-нитрозомочевина) | 648-93-5 | C 2H 5N 3O 2 | отсутствие | с.-т. | 1 |
| 277. | (5-Нитро-2-фуранил)метандиол диацетат | 92-55-7 | C 9H 9NO 7 | 2 | с.-т. | 2 |
| 278. | Оксиалкилированный этилендиамин | - | - | 0,02 | орг. зап. | 3 |
| 279. | 1,1'-Оксибис(2-хлорэтан) (1-хлор-2-(2-хлорэтокси)этан; бета, бета'-дихлордиэтиловый эфир) | 111-44-4 | C 4H 8Cl 2O | 0,03 | с.-т. | 2 |
| 280. | 2,2 -(Оксибис[(этан-1,2-диилокси)бис(этанол)]-ди(2-метилпроп-2-еноат) (диметакриловый эфир триэтиленгликоля; три(этиленгликоль)диметакрилат; этиленбис(оксиэтилен)метакрилат) | 109-16-0 | C 14H 22O 6 | 0,004 | орг. зап. | 4 |
| 281. | 1,1 -[Оксибис(этан-1,2-диилокси)бисэтен] | 764-99-8 | C 8H 14O 3 | 1 | орг. зап. | 3 |
| 282. | Оксиэтилидендифосфонат трикалия | 60376-68-1 | C 2H 5K 3O 7P 2 | 0,3 | общ. | 4 |
| 283. | Оксиэтилидендифосфонат триаммония | 2809-20-3 | C 2H 17N 3O 7P 2 | 0,5 | общ. | 3 |
| 284. | Оксиэтилцеллюлоза | - | - | 0,2 | общ. | 4 |
| 285. | 22-Оксовинкалейкобластина сульфат | 2068-78-2 | C 46H 56N 4O 10 х H 2O 4S | отсутствие | с.-т. | 1 |
| 286. | -(1-Оксооктадеценил- -гидроксиполи(оксиэтан-1,2-диил) (полиэтиленгликолевый эфир стеариновой кислоты; полиэтиленгликоль моностеарат; стеариновая кислота этоксилированная) | 9004-99-3 | C 18H 36O 2(C 2H 4O)n | 0,025 | орг. пена | 4 |
| 287. | 6,7,9,10,17,18,20,21-Октагидродибензо[b.k][1.4.7.10.13.16]гексаоксациклооктадека-2,11-диен (дибензо-18-краун-6) | 14187-32-7 | C 20H 24O 6 | 2 | общ. | 4 |
| 288. | Октадеканоат кальция (кальций стеарат) | 1592-23-0 | C 36H 70CaO 4 | 0,25 | орг. мутн. | 4 |
| 289. | Октадеканоат магния (магний стеарат) | 557-04-0 | C 36H 70MgO 4 | 0,25 | орг. мутн. | 4 |
| 290. | Октадеканоат натрия (натрия стеарат) | 822-16-2 | C 18H 35NaO 2 | 0,16 | общ. | 3 |
| 291. | Октадекановая кислота (стеариновая кислота) | 57-11-4 | С 18H 36O 2 | 0,25 | орг. мутн. | 4 |
| 292. | Олигоэтиленоксидсульфонат натрия | - | - | 0,3 | орг. пена | 4 |
| 293. | Олигоэфирмоноэпоксид | - | - | 0,3 | орг. пена | 4 |
| 294. | Пен-1-ол | - | - | 0,1 | общ. | 4 |
| 295. | Перфтор-5-метил-3,6-диоксаоктансульфонат | - | C 9F 15O 5S | 0,001 | с.-т. | 1 |
| 296. | Пиридин-3-карбоксамид (никотинамид) | 98-92-0 | C 6H 6N 2O | 0,06 | с.-т. | 2 |
| 297. | Пиридин-4-карбоновая кислота (изоникотиновая кислота) | 55-22-1 | C 6H 5NO 2 | 0,02 | с.-т. | 2 |
| 298. | Пиридин-4-карбоксигидразид (изониазид) | 54-85-3 | C 6H 7N 3O | 0,004 | с.-т. | 2 |
| 299. | Пиридин-4-карбоновой кислоты гидразида комплекс с железом(2+) сульфат дигидрат | - | C 6H 7FeN 3O 5S х 2H 2O | 0,004 | с.-т. | 2 |
| 300. | Полиаминохлоретилоксиран | - | - | 50 | орг. привк. | 4 |
| 301. | Поли(N,N-диметил-3-метилен-5-сульфонилпиперидиний-хлорид) | - | [C 8H 16NO 2SCl]n | 10 | орг. пена | 4 |
| 302. | Полимер карбамида с формальдегидом (мочевино-формальдегидная смола; мочевино-формальдегидный конденсат) | 9011-05-6 | [[CH 4N 2O]l[CH 2O]n]m | 1,5 | орг. привк. | 4 |
| 303. | Полимер 2-метилпроп-2-енамида и 2-метилпроп-2-еноата натрия | - | [[C 4H 5NaO 2S]l[C 4H 5NaO]n]m | 3 | общ. | 4 |
| 304. | Полимер 2-метилпроп-2-еновой кислоты и эфира проп-2-еновой кислоты | - | - | 4 | с.-т. | 4 |
| 305. | Полимер нафталин-2-сульфоновой кислоты и формальдегида | 26353-67-3 | [(C 10H 8O 3S)]l(CH 2О)n]m | 0,5 | орг. пена | 4 |
| 306. | Поли-2-метил-2-проп-2-еноат натрия | 54193-36-1 | [C 4H 5NaO 2]n | 3 | общ. | 4 |
| 307. | Полипропан-1,2,3-триол | 25618-55-7 | (С 3Н 8О 3)n | 0,06 | орг. пена | 4 |
| 308. | Поли(N-пропил-3-ил-тетраметилендиамин)-N,N -метилфосфонатнатрия | - | [C 7H 14N 2Na 2O 6P 2]n | 2,5 | общ. | 3 |
| 309. | Полихлоркамфен (полихлоркамфан; октахлоркамфан; хлорфен; метикапс) | 8001-35-2 | (C 10H 10Cl 8)n | 0,005 | с.-т. | 2 |
| 310. | Полиэтандиилол (полиэтеновый спирт; полиэтендиол; полигидроксиэтилен) | 9002-89-5 | (С 2Н 4О)n | 0,5 | орг. пена | 4 |
| 311. | Поли(5-этенил-1,2-диметилпиридин) | - | [C 9H 11N]n | 1 | общ. | 3 |
| 312. | Поли-1-этенилпирролидин-2-он (поли-N-винилпирролидон; поли(1-винил-2-пирролидон); поли-N-винилбутиролактам) | 9003-39-8 | (C 6H 9NO)n | 1 | общ. | 4 |
| 313. | Полиэтиленполиамин-N-метилфосфонат натрия | - | [C 3H 7NNaO 3P]n | 2 | общ. | 4 |
| 314. | Полиэфир (продукт поликонденсации диэтиленгликоля, пропиленгликоля, малеинового и фталевого альдегидов, адипиновой кислоты) | - | - | 2 | с.-т. | 2 |
| 315. | Праестол 2530 TR | - | - | 0,3 | общ. | 4 |
| 316. | Препарат СК | - | - | 0,03 | орг. зап. | 4 |
| 317. | N-Проп-1-енилгексаметилентетрамин хлорид | - | - | 0,02 | общ. | 3 |
| 318. | N-Проп-2-енил-N-(2,4,6-триметилфенилаламино-карбонилметил)морфолинийбромид | - | C 18H 27N 2O 2Br | 0,1 | с.-т. | 3 |
| 319. | 3-Пропил-1-[(4-хлорфенил)-сульфонил]карбамид (хлорпропамид; 1-(4-хлорфенилсульфонил)-3-пропилмочевина) | 94-20-2 | C 10H 13ClN 2O 3S | 0,001 | с.-т. | 1 |
| 320. | Растворитель АКР | - | - | 0,1 | общ. | 3 |
| 321. | Растворитель ВЭФ | - | - | 0,1 | общ. | 3 |
| 322. | Резотропин (гексаметилентетрамин-1,3-дигидроксибензол; гексаметилентетраминорезорцин) | 53516-77-1 | C 12H 18N 4O 2 | 1 | орг. привк. | 4 |
| 323. | РСБ-500 композиция | - | - | 0,3 | общ. | 4 |
| 324. | Самарий трихлорид | 10361-82-7 | SmCl 3 | 0,024 | с.-т. | 2 |
| 325. | Синтегол ФАУ-7 | - | - | 0,04 | орг. пена | 4 |
| 326. | Словатон ЦР | - | - | 0,25 | орг. пена | 4 |
| 327. | Смесь Алкилсульфонат | - | - | 0,4 | с.-т. | 2 |
| 328. | Смесь гидросульфобетаина - 20-25% и четвертичных аммониевых соединений - 23-30% | - | - | 0,2 | общ. | 3 |
| 329. | Смесь глицин, N,N-бис(карбоксиметил)-, аммониевая соль (1:2) и глицин, N,N-бис(карбоксиметил)-, аммониевая соль (1:3) (50% водный раствор) (Ferrotrol 845L) | 71264-32-9 | C 6-H 9-N-O 6-2H 3-N | 0,8 | с.-т. | 2 |
| 330. | Смесь ДХТИ-цинк 136 (полиглицерин - 34%, полиэтиленгликоль - 115-53%, сульфирол - 13%) | - | - | 0,1 | общ. | 4 |
| 331. | Смесь Инпар-1 (сульфоксиды ТУ 3640234-83 - 10%, неионогенное ПАВ ОП-10 ГОСТ 8433-81 - 10%, нефрас 120/200 - 80%) | - | - | 0,04 | орг. привк. | 3 |
| 332. | Смесь ИСБ-М-1 (смесь нитрилотриметилфосфоновой, фосфористой, соляной кислот, ингибитора коррозии и воды) | - | - | 0,5 | общ. | 4 |
| 333. | Смесь КССБ-ПЭ (конденсат сульфитнодрожжевой бражки - 45%, кубовые отходы регенерации этиленгликоля - 10%, формалин - 5%, серная кислота - 3%, гидрат окиси натрия - 3%) | - | - | 5 | общ. | 4 |
| 334. | Смесь Ликофот-Т22 (смола ПН-37, диаллилфталат, триэтиленгликольметакрилат ТГМ-3, N-нитрозодифениламин) | - | - | 1 | общ. | 4 |
| 335. | Смесь Лимеда СЦ-1 (Лапрол 2402 - 40%, дипроксамин 157 - 0,4%, бензоат натрия - 12,1%) | - | - | 0,1 | орг. | 4 |
| 336. | Смесь МФ-80 (рабочая жидкость действующих устройств: лапрол 2502-2-СМ - 80%, примеси - 2,4%, вода - 17%) | - | - | 0,4 | орг. пена | 3 |
| 337. | Смесь Оксидол Б (диалкилполиэтиленгликолиевый эфир фосфорной кислоты и этилендиаминфенол 1:10) | - | - | 0,4 | орг. пена | 3 |
| 338. | Смесь ПАФ-32 (фосфорилированные полиоксиамины - 23-25%) | - | - | 1 | общ. | 4 |
| 339. | Смесь Реалон (смесь аммонийнонатриевых солей нитрилотриуксусной и 2-гидроксипропилен-1,3-диамино-N,N,N',N'-тетрауксусной кислот в соотношении 7:1) | - | - | 0,04 | орг. окр. | 4 |
| 340. | Смесь смола полиэфирная ненасыщенная ПН-37 (ненасыщенный полиэфир, триэтиленгликольметакрилат ГГМ-3, диаллилфталат и метакриламид) | - | - | 1 | общ. | 4 |
| 341. | Смесь смола этиленбензстирольная (тетра-, пента-, гексаэтиленбензолы, стирол, стильбены) | - | - | 0,04 | орг. привк. | 3 |
| 342. | Смесь СНПХ-1004 (соль О-метилфосфат-N-алкиламмония - 60% и растворители - керосин и изопропиловый спирт 1:1 - 40%) | - | - | 0,1 | орг. зап. | 3 |
| 343. | Смесь СНПХ 6301 (марка А) (амины фракции С12-18 - 5%, неанол АФ9-12 - 25%, олеин - 20% в изопропиловом спирте - 50%) | - | - | 0,5 | общ. | 3 |
| 344. | Смесь СНПХ-7212 "М" (оксиэтилированный оксипропилированный алкилфенол с алкильным радикалом С 9 с добавкой диалкилполиоксиэтилен-фосфата) | - | - | 0,09 | орг. | 3 |
| 345. | СНПХ-7215 "М" (оксиэтилированный пропилированный алкилфенол с алкильным радикалом С 9 с добавкой диалкилполиоксиэтилен-фосфатом) | - | - | 0,08 | орг. | 3 |
| 346. | СНПХ-7212 (оксиалкилированные блоксополимеры с ароматическим растворителем и дифосфатом) | - | - | 0,1 | орг. | 3 |
| 347. | СНПХ-7215 (оксиалкилированные алкилфенолы алкамон МК, в ароматическом растворителе Нефрас АР 120/200) | - | - | 0,05 | орг. зап. | 3 |
| 348. | СНПХ-7214 (превоцел GE 10/16, азотосодержащие добавки ИК Б6-2, ароматический растворитель нефрас АР 120/200) | - | - | 0,05 | орг. | 3 |
| 349. | Смесь Сульфонол на нормальных парафинах (натриевые соли алкилбензолсульфокислот, синтезированных на основе нормальных парафинов мол. веса от 190 до 260) | - | - | 2 | орг. пена | 4 |
| 350. | Смесь Тканол (техническое моющее средство: синтанол ДС-10 или синтанол ДТ-7, трибутилфосфат, глицерин, моноэтаноламид, натриевые мыла синтетических жирных кислот С10-16, олеиновая кислота) | - | - | 0,01 | орг. пена | 4 |
| 351. | Смесь триэтаноламинных солей сульфированных полихлорированных бифенилов и сульфированного трихлорбензола | - | - | 0,005 | с.-т. | 2 |
| 352. | ФЛОКР-3, флотореагент (натриевые соли оксихлорированных жирных кислот С10-16 и натриевые соли жирных кислот С10-16) | - | - | 0,15 | орг. зап. | 4 |
| 353. | Ц-90, литера О (смесь пероксида циклогексанона технического - 49%, диацетонового спирта - 36% и диметилфталата - 15%) | - | - | 0,2 | орг. зап. | 4 |
| 354. | Смесь Цинковый комплекс ИОМС-1 (поликомплексон аминометилфосфонового типа - 32%, хлорид натрия - 9%, формальдегид - 0,1%, метанол - 1%, вода - 57,9%) | - | - | 2 | орг. привк. | 4 |
| 355. | Смесь Экохим ДН-310 (полиакриловая кислота - 30% водный раствор, примеси - 3,5%) | - | - | 5 | общ. | 3 |
| 356. | Смесь SEK-100 | - | - | 0,3 | общ. | 4 |
| 357. | Смесь FLC-4 | - | - | 1 | общ. | 3 |
| 358. | Софтанол-70 | - | - | 0,3 | орг. пена | 4 |
| 359. | 4-Сульфаниламидо-6-метоксипиримидин (сульфален; сульфамонометоксин; сульфаниловой кислоты N-(6-метоксипиридазин-4-ил)-амид) | 1220-83-3 | C 11H 12N 4O 3S | 0,2 | с.-т. | 2 |
| 360. | 7-Сульфамоил-6-хлор-3,4-дигидро-2Н-1,2,4-бензотиадиазин-1,1-диоксид (гипотиазид; дихлортиазид) | 58-93-5 | C 7H 8ClN 3O 4S 2 | 0,03 | с.-т. | 2 |
| 361. | Сульфированные жирные технические кислоты | - | - | 1 | общ. | 3 |
| 362. | Сульфоксиды нефтяные | - | - | 0,1 | общ. | 4 |
| 363. | ТАИХ-321А (технический алкилизохинолиний бромид - 50%, диспергатор - 7%, изопропанол - 43%) | - | - | 0,09 | с.-т. | 2 |
| 364. | Талка-паста | - | - | 0,6 | орг. пена | 4 |
| 365. | ТаллактамС | - | - | 0,5 | общ. | 4 |
| 366. | Таллактам-6 | - | - | 0,5 | общ. | 4 |
| 367. | 1,3,5,7-Тетраацетил-1,3,5,7-тетраазациклооктан | 41378-98-7 | C 12H 20N 4O 4 | 3,5 | орг. привк. | 4 |
| 368. | Тетрадекан-1-олгидросульфат натрия (1-тетрадецилсульфат натрия) | 1191-50-0 | C 14H 29NaO 4S | 0,06 | с.-т. | 2 |
| 369. | Тетраизопропилат титана (изопропилат титана) /по Ti/ | 546-68-9 | C 12H 28O 4Ti | 0,1 | общ. | 3 |
| 370. | N,N,N',N'-Тетраметилэтан-1,2-диамин (ТМЭДА) | 110-18-9 | C 6H 16N 2 | 0,5 | общ. | 3 |
| 371. | Тетрахлорэтен (тетрахлорэтилен; перхлорэтилен) | 127-18-4 | С 2Сl 4 | 0,02 | с.-т. | 2 |
| 372. | 2-[[[[4-[(2-Тиазолиламино)сульфонил] фенил]амино]карбонил]бензойная кислота (фталазол; фталевой кислоты 4-[(N-тиазол-2-иламино)сульфонил]анилид | 85-73-4 | C 17H 13N 3O 5S 2 | 12 | с.-т. | 3 |
| 373. | Тиогидроксибензол (фенилтиол; меркаптобензол; тиофенол; фенилмеркаптан) | 108-98-5 | C 6H 6S | 0,002 | орг. зап. | 3 |
| 374. | Толуин-7 | - | - | 0,05 | орг. зап. | 4 |
| 375. | Толуин-8 | - | - | 0,05 | орг. зап. | 4 |
| 376. | Толуин-9 | - | - | 0,05 | орг. зап. | 4 |
| 377. | Толуин-10 | - | - | 0,05 | орг. зап. | 4 |
| 378. | Толуин-ПА | - | - | 0,05 | орг. зап. | 4 |
| 379. | Толуин-ПБ | - | - | 0,05 | орг. зап. | 4 |
| 380. | "Тощий" адсорбент | - | - | 0,04 | орг. зап. | 3 |
| 381. | 2,2 ,2 ,2 ,2 ,2 -[1,3,5-Триазин-2,4,6-триилтрис[нитрилобис(метиленокси)]гексакисэтанол] | 36722-04-0 | C 21H 42N 6O 12 | 0,02 | орг. зап. | 4 |
| 382. | 1,3,7-Триметилксантин (3,7-дигидро-1,3,7-триметил-1H-пурин-2,6-дион; кофеин) | 58-08-2 | C 8H 10N 4O 2 | 0,1 | с.-т. | 3 |
| 383. | 3,5,5-Триметилциклогекс-2-ен-1-он (изофорон) | 78-59-1 | C 9H 14O | 0,03 | с.-т. | 2 |
| 384. | Триоктиламин | 1116-76-3 | C 24H 51N | 0,3 | общ. | 4 |
| 385. | Триоктиларсиноксид | 4964-18-5 | C 24H 51AsO | 0,05 | общ. | 2 |
| 386. | Трис(пентан-2,4-диоат-О,О') железа (III) (ацетилацетонат железа) | 14024-18-1 | C 15H 21FeO 6 | 2 | с.-т. | 2 |
| 387. | Трис(пентан-2,4-диоат-O,O') кобальта (ацетилацетонат кобальта) | 21679-46-9 | C 15H 21СоO 6 | 2 | с.-т. | 2 |
| 388. | Трис(пентан-2,4-диоат-O,O')хрома (ацетилацетонат хрома) | 21679-31-2 | C 15H 21СrO 6 | 2 | с.-т. | 2 |
| 389. | 1,1,1-Трихлор-2-метилпропан-2-ол | 57-15-8 6001-64-5 | C 4H 7Cl 3O | 0,07 | с.-т. | 2 |
| 390. | N-Трихлорпроп-1-енилгексаметилентетрамин | - | C 9H 14N 4Сl 3 | 0,02 | общ. | 3 |
| 391. | 2-(2,4,5-Трихлорфенокси)-пропионовая кислота (фенопроп) | 93-72-1 | C 9H 7Cl 3O 3 | 0,01 | с.-т. | 2 |
| 392. | 1,1,1-Трихлорэтан (метилхлороформ; метилтрихлорметан) | 71-55-6 | C 2H 3Cl 3 | 0,2 | с.-т. | 2 |
| 393. | 1,1,2-Трихлорэтан (бета-трихлорэтан; хлорэтилидендихлорид; винилтрихлорид) | 79-00-5 | C 2H 3Cl 3 | 0,005 | с.-т. | 2 |
| 394. | Трихлорэтен (трихлорэтилен) | 79-01-6 | C 2HCl 3 | 0,06 | с.-т. | 2 |
| 395. | Трицикло[3.3.1.1]3,7декан (адамантан) | 281-23-2 | C 10H 16 | 0,125 | общ. | 3 |
| 396. | Триэтаноламиновая соль диалкилполиэтиленглико-левого эфира фосфорной кислоты | - | - | 0,05 | орг. пена | 3 |
| 397. | 1,1,1-Триэтоксиэтан | 78-39-7 | С 8Н 18О 3 | 0,2 | орг. зап. | 2 |
| 398. | Увитекс-ЕБФ | - | - | 0,1 | общ. | 4 |
| 399. | 1,10-Фенантролин | 5144-89-8 | C 12H 8N 2 | 0,3 | с.-т. | 2 |
| 400. | 3-Феноксибензилхлорид (1-(хлорметил)-3-феноксибензол) | 53874-66-1 | C 13H 11ClO | 0,03 | орг. зап. | 3 |
| 401. | 3-Феноксибензил-3-этиламинийхлорид | - | - | 0,04 | орг. зап. | 3 |
| 402. | 3-Феноксифенилметанол (3-феноксибензиловый спирт) | 13826-35-2 | C 13H 12O 2 | 1 | с.-т. | 3 |
| 403. | Флотореагент Лилафлот OS-730 М | - | - | 0,4 | общ. | 4 |
| 404. | Флотореагент МИГ-4Э | - | - | 0,002 | орг. зап. | 4 |
| 405. | Флотореагент МКОП | - | - | 0,02 | орг. зап. | 3 |
| 406. | Флотореагент ОИБ ИБС | - | - | 1 | орг. пена | 4 |
| 407. | Флотореагент ОППГ-3 | - | - | 2 | орг. зап. | 4 |
| 408. | Флотореагент ЭФК-1 | - | - | 0,8 | орг. зап. | 3 |
| 409. | Флюс канифольный активированный | - | - | 0,8 | с.-т. | 3 |
| 410. | Фосфористая кислота (ортофосфористая кислота) | 10294-56-1 | H 3O 3P | 1 | общ. | 3 |
| 411. | Фурил-2-метанол (фур-2-илметанол; фуриловый спирт) | 98-00-0 | C 5H 6O 2 | 0,6 | с.-т. | 2 |
| 412. | Хлорацетофенон | - | C 8H 7CIO | 0,005 | с.-т. | 2 |
| 413. | 2-(4-Хлорбензоил)бензойная кислота | 85-56-3 | C 14H 9ClO 3 | 0,1 | с.-т. | 3 |
| 414. | 2-Хлорбензолсульфамид | 98-64-6 | C 6H 6ClNO 2S | 0,2 | орг. зап. | 3 |
| 415. | 2-Хлорбензолсульфохлорид (2-хлорбензолсульфоновой кислоты хлорангидрид) | 2905-23-9 | C 6H 4Cl 2O 2S | 0,01 | орг. зап. | 4 |
| 416. | Хлорбутенол | 81119-78-0 | C 4H 7ClO | 0,5 | общ. | 4 |
| 417. | 1-Хлор-3,3-диметилбутан-2-он (3,3-диметил-1-хлорбутан-2-он; хлорпинаколин; 1-хлорпинаколон) | 13547-70-1 | C 6H 11ClO | 0,02 | орг. зап. | 4 |
| 418. | Хлорметил-2-аминоацетат (хлорметиловый эфир 2-аминоуксусной кислоты; хлорметил-2-аминоэтаноат) | - | C 3H 6ClNO 2 | 0,6 | с.-т. | 2 |
| 419. | 1-Хлороктадекан (стеарилхлорид) | 3386-33-2 | C 18H 37Cl | 0,01 | орг. зап. | 4 |
| 420. | 6-Хлорпиримидин-4-амин | 5305-59-9 | C 4H 4ClN 3 | 3 | орг. окр. | 3 |
| 421. | 1-Хлорпропан-2-он (хлорацетон) | 78-95-5 | C 3H 5ClO | 0,5 | с.-т. | 2 |
| 422. | N-Хлорпроп-1-енилгексаметилентетрамин хлорид | - | C 9H 15ClN 4 | 0,02 | общ. | 3 |
| 423. | Хостопаль СФ | - | - | 0,2 | орг. пена | 4 |
| 424. | Хохсталюкс ЕРУ | - | - | 0,1 | общ. | 4 |
| 425. | Хромлигносульфонат окисленно-замещенный | - | - | 0,5 | общ. | 4 |
| 426. | Целлосайз гидроксиэтилцеллюлоза | - | - | 0,2 | общ. | 4 |
| 427. | Целлюлоза, 2-гидроксипропиловый метиловый эфир (2-гидроксипропилметилцеллюлоза) | 9004-65-3 | [C 6H 7O 2(ОН) 3-x-y(OCH 3)x(OC 3H 6OH)y]n | 0,1 | общ. | 3 |
| 428. | Целлюлоза, 2-гидроксипропиловый эфир (2-гидроксипропиловый эфир целлюлозы) | 9004-64-2 | [C 6H 7O 2(ОН) 3-x(OCH 2CH(OH)CH 3)]n | 0,04 | общ. | 3 |
| 429. | 2-Циано-N-[(этиламино)карбонил]-2-(метоксиимино)ацетамид | 57966-95-7 | C 7H 10N 4O 3 | 0,06 | с.-т. | 2 |
| 430. | -Циан(4-фтор-3-феноксифенил)метил-2,2-диметил-3-(2,2-дихлорэтенил)циклопропанкарбонат | 68359-37-5 | C 22H 18Cl 2FNO 3 | 0,001 | орг. | 3 |
| 431. | N-Циклогексилбензтиазол-2-сульфенамид (cульфенамид Ц) | 95-33-0 | C 13H 16N 2S 2 | 0,3 | общ. | 4 |
| 432. | Цирразол ALN-P | - | - | 1,5 | орг. пена | 4 |
| 433. | Эйкозагидродибензо[b.k][1.4.7.10.13.16]гексаоксацикло-октадецен (дициклогексан-18-краун-6-эфир) | 16069-36-6 | C 20H 36O 6 | 1 | с.-т. | 2 |
| 434. | Экстралин (смесь ароматических аминов) | - | - | 0,4 | с.-т. | 2 |
| 435. | Эмульсол нефтехимический | - | - | 0,04 | орг. зап. | 4 |
| 436. | Этан-1,2-диол диацетат (2-(ацетилокси)этилацетат) | 111-55-7 | C 6H 10O 4 | 1 | с.-т. | 2 |
| 437. | 2-(Этенилокси)этанол (2-(винилокси)этанол) | 764-48-7 | C 4H 8O 2 | 1 | орг. зап. | 3 |
| 438. | 2-[2-(Этенилокси)этокси]этанол (2-(2-винилоксиэтокси)этанол) | 929-37-3 | C 6H 12O 3 | 1 | орг. зап. | 3 |
| 439. | Этил-6-бром-4-[(диметиламино)метил]-5-гидрокси-1-метил-2-[(фенилтио)метил]-1Н-индол-3-карбонат гидрохлорид (6-бром-4-[(диметиламино)метил]-5-гидрокси-1метил-2-[(фенилтио)метил]-1H-индол-3-карбоната гидрохлорид; арбидол) | 131707-23-8 | C 22H 25BrN 2O 3S х ClH | 0,04 | с.-т. | 3 |
| 440. | Этил-5-гидрокси-1,2-диметил-1Н-индол-3-карбонат | 15574-49-9 | C 13H 15NO 3 | 0,004 | с.-т. | 2 |
| 441. | Этил-2,2-диметил-3-(2,2-дихлорэтенил)циклопропан-карбонат | 59609-49-3 | C 10H 14Cl 2O 2 | 0,5 | орг. зап. | 4 |
| 442. | Этил-3-(метиламино)бутан-2-оат (3-(метиламино)бутеновой кислоты этиловый эфир; этиловый эфир N-метил- -аминокротоновой кислоты) | 870-85-9 | C 7H 13NO 2 | 0,01 | общ. | 4 |
| 443. | Этилпиридин-4-карбонат (этилизоникотинат) | 1570-45-2 | C 8H 9NO 2 | 0,02 | с.-т. | 2 |
| 444. | Этоксилин (N- -этоксиэтилхлорацетанилид) | - | С 12H 16CINO 2 | 0,05 | орг. зап. | 4 |
| 445. | Эфиры сахарозы и синтетических жирных кислот фракции С10-16 | - | - | 1 | общ. | 4 |
| ** - величина для воды питьевой системы централизованного водоснабжения; <а> - в пределах, допустимых расчетом на содержание органических веществ в воде и по показателям БПК и растворенного кислорода; <б> - опасно при поступлении через кожу; <в> - все растворимые в воде формы; <г> - ПДК фенола указана для суммы летучих фенолов, придающих воде хлорфенольный запах при хлорировании, относится к водным объектам хозяйственно-питьевого водопользования при условии применения хлора для обеззараживания воды в процессе ее очистки на водопроводных сооружениях или при определении условий сброса сточных вод, подвергающихся обеззараживанию хлором, в иных случаях допускается содержание суммы летучих фенолов в воде водных объектов в концентрациях 0,1 мг/л; <д> - допускается сброс в водные объекты только при условии предварительного связывания активного хлора, образующегося в воде; <е> - цианиды простые и комплексные (за исключением цианоферратов) в расчете на цианид-ион; <ж> - в пересчете на 1-гидроксиэтилидендифосфоновую кислоту; <к> - канцерогены; <м> - химические вещества, которые могут поступать в воду также в результате водоподготовки и миграции из материалов и реагентов. Если вместо величины ПДК указано "отсутствие", это означает, что сброс данного соединения в водные объекты недопустим. с.-т. - санитарно-токсикологический; общ. - общесанитарный; орг. - органолептический с расшифровкой характера изменения органолептических свойств воды (зап. - изменяет запах воды, мутн. - увеличивает мутность воды, окр. - придает воде окраску, пена - вызывает образование пены, пл. - образует пленку на поверхности воды, привк. - придает воде привкус, оп. - вызывает опалесценцию). |  |  |  |  |  |  |

Предельно допустимые концентрации (ПДК) ракетного топлива и его компонентов в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования

Таблица 3.15

| Наименование вещества | Регистрационный номер CAS | Формула | Величина ПДК (мг/л) | Лимитирующий показатель вредности | Класс опасности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тетраметилтетразен | 6130-87-6 | C 4H 12N 4 | 0,001 | общ. с.-т. | 1 |
| Аммония перхлорат | 7790-98-9 | NH 4ClO 4 | 2,0 | - | 2 |

Предельно допустимые концентрации (ПДК) взрывчатых веществ и порохов в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования

Таблица 3.16

| Наименование вещества | Регистрационный номер CAS |  | Формула | Величина ПДК (мг/л) | Лимитирующий показатель вредности | Класс опасности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Поливинилнитрат | 26355-31-7 |  | [С 2H 3O 3N] n | 4,0 | Общ. с.-т. | 3 |
| Поливинилбутираль | 63148-65-2 |  | [-C 8H 14O 2-] n | 2,0 | Общ. с.-т. | 3 |
| Нитрат целлюлозы | 9004-70-0 |  | [C 6H 7O 2(OH) 3-x(ONO 2) x] n | 4,0 | Общ. с.-т. | 3 |
| Метиленбис(N'-метоксидиазен-N-оксид) (метоксазин) |  |  | C 3H 8N 4O 4 | 0,2 | Общ. с.-т. | 2 |
| 3,3 -Бис(хлорметил)-оксетан |  | 78-71-7 | [-OCH 2C(CH 2Cl) 2CH 2-] n | 0,2 | Общ. с.-т. | 2 |
| 2-(2-Этоксиэтокси)-этанол (этилкарбитол) |  | 111-90-0 | C 6H 14O 3 | 0,02 | Общ. с.-т. | 2 |
| Тетранитропентаэритрит |  | 78-11-5 | C 5H 8N 4O 12 | 0,1 | Общ. с.-т. | 1 |
| Диоксид хлора |  | 10049-04-4 | ClO 2 | 0,3 | с.-т. | 3 |

Предельно допустимые концентрации (ПДК) отравляющих веществ и продуктов их деструкции в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования

Таблица 3.17

| Название вещества | Регистрационный номер CAS | Формула | Величина ПДК, мг/л | Лимитирующий показатель вредности | Класс опасности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-Хлорвинил-дихлорарсин (люизит) | 541-25-3 | Cl 2AsC 2H 2Cl | 0,0002 | с.-т. | 1 |
| О-изопропилметил-фторфосфонат (зарин) | 107-44-8 | C 4H 10FO 2P | 0,00005 | с.-т. | 1 |
| О-1,2,2-триметилпропиловый эфир метилфторфосфоновой кислоты (зоман) | 96-64-0 | C 7H 16FO 2P | 0,000005 | с.-т. | 1 |
| О-изобутил- -N-диэтиламиноэтантиол овый эфир метилфосфоновой кислоты (вещество типа Vx) | 159939-87-4 | C 11H 26NO 2PS | 0,000002 | - | 1 |
| 2,2'-Дихлордиэтилсульфид (иприт) | 505-60-2 | S(CH 2CH 2Cl) 2 | 0,0002 | с.-т. | 1 |
| Отравляющие вещества, входящие в состав ипритно-люизитной смеси: |  |  |  |  |  |
| 2,2'-дихлордиэтилсульфид (иприт) | 505-60-2 | S(CH 2CH 2Cl) 2 | 0,0001 | с.-т. | 1 |
| 2-хлорвинилдихлор-арсин (люизит) | 541-25-3 | Cl 2AsC 2H 2Cl | 0,0001 | с.-т. | 1 |

Ориентировочные допустимые уровни (ОДУ) фосфорорганических отравляющих веществ и продуктов их деструкции в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования

Таблица 3.18

| Название вещества | Регистрационный номер CAS | Формула | Величина ОДУ, мг/л | Класс опасности |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Метилфосфоновая кислота | 993-13-5 | СН 5O 3Р | 2,0 | 3 |

IV. Почва населенных мест и сельскохозяйственных угодий

19. Содержание отходов флотации угля (ОФУ) в почве контролируется по содержанию бенз/а/пирена.

20. Величина ОДК полихлорированных дибензо-n-диоксинов и дибензофуранов (в пересчете на 2,3,7,8-тетрахлордибензо-пара-диоксин и его аналоги) приведена в нг/кг с учетом фона (кларка).

Предельно допустимые концентрации (ПДК) и ориентировочно допустимые концентрации (ОДК) химических веществ в почве

Таблица 4.1

| N п/п | Наименование вещества | Регистрационный номер CAS | Формула | Величина ПДК/ОДК (мг/кг) с учетом фона (кларка) | Лимитирующий показатель вредности | Класс опасности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Валовое содержание |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Бенз/а/пирен | 50-32-8 | С 20Н 12 | 0,02/ | Общесанитарный | 1 |
| 2. | Бензин | 8032-32-4 |  | 0,1/ | Воздушно-миграционный |  |
| 3. | Бензол | 71-43-2 | C 6H 6 | 0,3/ | Воздушно-миграционный |  |
| 4. | Ванадий | 7440-62-2 | V | 150,0/ | Общесанитарный | 3 |
| 5. | Ванадий+марганец | 7440-62-2 + 7439-96-5 | V+Mn | 100/+1000/ | Общесанитарный | 3 |
| 6. | Диметилбензолы (1,2-диметилбензол; 1,3-диметилбензол; 1,4-диметилбензол) | 1330-20-7 | C 8H 10 | 0,3/ | Транслокационный |  |
| 7. | Кадмий | 7440-43-9 | Cd |  |  | 1 |
| а) песчаные и супесчаные | /0,5 |
| б) кислые (суглинистые и глинистые), pH КСl<5,5 | /1,0 |
| в) близкие к нейтральным, нейтральные (суглинистые и глинистые), pH КСl>5,5 | /2,0 |
| 8. | Марганец | 7439-96-5 | Mn | 1500/ | Общесанитарный | 3 |
| 9. | Медь | 7440-50-8 | Cu |  |  | 2 |
| а) песчаные и супесчаные | /33,0 |
| б) кислые (суглинистые и глинистые), pH КСl<5,5 | /66,0 |
| в) близкие к нейтральным, нейтральные (суглинистые и глинистые), pH КСl>5,5 | /132,0 |
| 10. | Метаналь | 50-00-0 | CH 2O | 7,0/ | Воздушно-миграционный |  |
| 11. | Метилбензол | 108-88-3 | C 7H 8 | 0,3/ | Воздушно-миграционный |  |
| 12. | Метилфосфоновая кислота | 993-13-5 | CH 3P(O)(OH) 2 | /0,22 |  |  |
| 13. | (1-метилэтенил)бензол | 25013-15-4 | C 9H 10 | 0,5/ | Воздушно-миграционный |  |
| 14. | (1-метилэтил)бензол | 98-82-8 | C 9H 12 | 0,5/ | Воздушно-миграционный |  |
| 15. | (1-метилэтил)бензол + (1-метилэтенил)бензол | 98-82-8 + 25013-15-4 | C 9H 12+C 9H 10 | 0,5/ | Воздушно-миграционный |  |
| 16. | Мышьяк | 7440-32-2 | As |  |  | 1 |
| а) песчаные и супесчаные | /2,0 |
| б) кислые (суглинистые и глинистые), рН КСl<5,5 | /5,0 |
| в) близкие к нейтральным, нейтральные (суглинистые и глинистые), рН КСl>5,5 | /10,0 |
| 17. | Никель | 7440-02-0 | Ni |  |  | 2 |
| а) песчаные и супесчаные | /20,0 |
| б) кислые (суглинистые и глинистые), pH КСl<5,5 | /40,0 |
| в) близкие к нейтральным, нейтральные (суглинистые и глинистые), pH КСl>5,5 | /80,0 |
| 18. | Нитраты (по NO 3) | 14797-55-8 | NO 3 | 130,0/ | Водно-миграционный |  |
| 19. | Отходы флотации угля (ОФУ) |  |  | 3000,0/ | Водно-миграционный, общесанитарный |  |
| 20. | Полихлорированные дибензо-n-диоксины и дибензофураны (в пересчете на 2,3,7,8-тетрахлордибензо-пара-циоксин и его аналоги) | 1746-01-6 | C 12H 4Cl 4O 2 |  |  |  |
| а) почва населенных мест | /50,0 |
| б) почва сельскохозяйственных угодий | /5,0 |
| в) почва промышленной площадки | /1000 |
| 21. | Ртуть | 7439-97-6 | Hg | 2,1/ | Транслокационный | 1 |
| 22. | Свинец | 7439-92-1 | Pb |  |  | 1 |
| а) песчаные и супесчаные | /32,0 |
| б) кислые (суглинистые и глинистые), pH КСl<5,5 | /65,0 |
| в) близкие к нейтральным, нейтральные (суглинистые и глинистые), pH KCl>5,5 | /130,0 |
| 23. | Свинец + ртуть | 7439-92-1 + 7439-97-6 | Pb+Hg | 20,0/+1,0/ | Транслокационный | 1 |
| 24. | Сера | 7704-34-9 | S | 160,0/ | Общесанитарный |  |
| 25. | Серная кислота (по S) | 7664-93-9 | H 2SO 4 | 160,0/ | Общесанитарный |  |
| 26. | Сероводород (по S) | 7783-06-4 | H 2S | 0,4/ | Воздушно-миграционный |  |
| 27. | Сурьма | 7440-36-0 | Sb | 4,5/ | Водно-миграционный | 2 |
| 28. | Фуран-2-карбальдегид | 39276-09-0 | C 5H 4O 2 | 3,0/ | Общесанитарный |  |
| 29. | Хром шестивалентный | 18540-29-9 | Cr(+6) | 0,05/ | Общесанитарный | 2 |
| 30. | Цинк | 7440-66-6 | Zn |  |  | 1 |
| а) песчаные и супесчаные | /55,0 |
| б) кислые (суглинистые и глинистые), pH КСl<5,5 | /110,0 |
| в) близкие к нейтральным, нейтральные (суглинистые и глинистые), рН KCl>5,5 | /220,0 |
| 31. | Этаналь | 75-07-0 | C 2H 4O | 10/ | Воздушно-миграционный |  |
| 32. | Этенилбензол | 100-42-5 | C 8H 8 | 0,1/ | Воздушно-миграционный |  |
| Подвижная форма |  |  |  |  |  |  |
| 33. | Кобальт | 7440-48-4 | Со | 5,0/ | Общесанитарный | 2 |
| 34. | Марганец, извлекаемый 0,1 н H 2SO 4: | 7439-96-5 | Mn |  | Общесанитарный | 3 |
| Чернозем | 700,0/ |
| Дерново-подзолистая: |  |
| pH 4,0 | 300,0/ |
| pH 5,1-6,0 | 400,0/ |
| pH 6,0 | 500,0/ |
| Извлекаемый ацетатно-аммонийным буфером с pH 4,8: |  |
| Чернозем | 140,0/ |
| Дерново-подзолистая: |  |
| pH 4,0 | 60,0/ |
| pH 5,1-6,0 | 80,0/ |
| pH 6,0 | 100,0/ |
| 35. | Медь | 7440-50-8 | Cu | 3,0/ | Общесанитарный | 2 |
| 36. | Никель | 7440-02-0 | Ni | 4,0/ | Общесанитарный | 2 |
| 37. | Свинец | 7439-92-1 | Pb | 6,0/ | Общесанитарный | 1 |
| 38. | Фтор | 16984-48-8 | F | 2,8/ | Общесанитарный | 1 |
| 39. | Хром трехвалентный | 16065-83-1 | Cr(+3) | 6,0/ | Транслокационный | 2 |
| 40. | Цинк | 7440-66-6 | Zn | 23,0/ | Транслокационный | 1 |
| Водорастворимая форма |  |  |  |  |  |  |
| 41. | Фтор | 16984-48-8 | F | 10,0/ | Транслокационный | 1 |

Ориентировочно допустимые концентрации (ОДК) полихлорированных бифенилов (ПХБ) в почве

Таблица 4.2

| N п/п | Наименование вещества | Регистрационный номер CAS | Формула | Величина ПДК/ОДК (мг/кг) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | 2,2',3,4,4',5-гексахлоробифенил (ПХБ 138) | 35065-28-2 | С 12Н 4Сl 6 | /0,004 |
| 2. | 2,2',3,4,4',5,5'-гептахлоробифенил (ПХБ 180) | 35065-29-3 | С 12Н 3Сl 7 | /0,004 |
| 3. | 2,2',4,5,5'-пентахлоробифенил (ПХБ 101) | 37680-73-2 | С 12Н 5Сl 5 | /0,004 |
| 4. | 2,2,4,4',5>5'-гексахлоробифенил (ПХБ 153) | 35065-27-1 | С 12Н 4Сl 6 | /0,004 |
| 5. | 2,2',5,5'-тетрахлоробифенил (ПХБ 52) | 35693-99-3 | С 12Н 6Сl 4 | /0,001 |
| 6. | 2,3,4,4,5-пента-хлорбифенил (ПХБ 118) | 31508-00-6 | С 12Н 5Сl 5 | /0,004 |
| 7. | 2,4,4'-трихлоробифенил (ПХБ 28) | 7012-37-5 | С 12Н 7Сl 3 | /0,001 |
| 8. | ПХБ (суммарно) | - | - | /0,02 |

Оценка степени загрязнения почв неорганическими веществами

Таблица 4.3

| Содержание в почве (мг/кг) | Категория загрязнения почвы |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Класс опасности вещества | 1 класс | 2 класс | 3 класс |
| > Кmax | Очень сильная | Очень сильная | Сильная |
| От ПДК до Кmax | Очень сильная | Сильная | Средняя |
| От 2 фоновых значений до ПДК | Слабая | Слабая | Слабая |

Оценка степени загрязнения почвы органическими веществами

Таблица 4.4

| Содержание в почве (мг/кг) | Категория загрязнения почвы |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Класс опасности вещества | 1 класс | 2 класс | 3 класс |
| > 5 ПДК | Очень сильная | Очень сильная | Сильная |
| От 2 до 5 ПДК | Очень сильная | Сильная | Средняя |
| От 1 до 2 ПДК | Слабая | Слабая | Слабая |

21. Оценка степени химического загрязнения почвы при загрязнении почвы веществами неорганической природы проводится с учетом класса их опасности, ПДК и максимального значения допустимого уровня содержания элемента (К mах) по одному из четырех показателей вредности (таблица 4.5).

22. Оценка уровня химического загрязнения почв как индикатора неблагоприятного воздействия на здоровье населения проводится в том числе по показателям, разработанным при сопряженных геохимических и геогигиенических исследованиях окружающей среды городов с действующими источниками загрязнения. Такими показателями являются: коэффициент концентрации химического вещества (К С). К С определяется отношением фактического содержания определяемого вещества в почве (C i ) в мг/кг почвы к региональному фоновому (С фi):

K С=C i/С фi;

и суммарный показатель загрязнения (Z С ). Суммарный показатель загрязнения равен сумме коэффициентов концентрации химических элементов-загрязнителей и выражен формулой:

, где n - число определяемых суммируемых вещества;

K ci - коэффициент концентрации i-го компонента загрязнения.

Степени химического загрязнения почвы

Таблица 4.5

| Категории загрязнения | Суммарный показатель загрязнения (Zc) | Содержание в почве (мг/кг) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I класс опасности |  | II класс опасности |  | III класс опасности |  |
| Органич. соединения | Неорганич. соединения | Органич. соединения | Неорганич. соединения | Органич. соединения | Неорганич. соединения |
| Чистая | - | от фона до ПДК | от фона до ПДК | от фона до ПДК | от фона до ПДК | от фона до ПДК | от фона до ПДК |
| Допустимая | <16 | от 1 до 2 ПДК | от фона до ПДК | от 1 до 2 ПДК | от фона до ПДК | от 1 до 2 ПДК | от фона до ПДК |
| Умеренно опасная | 16-32 |  |  |  |  | от 2 до 5 ПДК | от ПДК до Кmax |
| Опасная | 32-128 | от 2 до 5 ПДК | от ПДК до Кmax | от 2 до 5 ПДК | от ПДК до Кmax | >5 ПДК | > Кmax |
| Чрезвычайно опасная | > 128 | >5 ПДК | > Кmax | >5 ПДК | > Кmax |  |  |

23. Оценка санитарной опасности почвы проводится по отношению количества "почвенного белкового (гумусного) азота "А" в миллиграммах на 100 г абсолютно сухой почвы к количеству "органического азота "В" в миллиграммах на 100 г абсолютно сухой почвы (далее - санитарное число).

24. Оценка загрязнения почвы по химическим и санитарно-эпидемическим показателям проводится в соответсвии с показателями, изложенными в таблице 4.6.

Степени микробиологического загрязнения почвы

Таблица 4.6

| Показатель | Чистая | Допустимая | Умеренно опасная | Опасная | Чрезвычайно опасная |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Суммарный показатель загрязнения (Zc) | - | < 16 | 16-32 | 32 - 128 | > 128 |
| Оценка чистоты почвы по "санитарному числу" | 0,98 и больше | 0,98 и больше | от 0,85 до 0,97 | от 0,70 до 0,84 | меньше 0,69 |
| Оценка степени эпидемической опасности почвы: |  |  |  |  |  |
| Оценка степени эпидемической опасности почвы: |  |  |  |  |  |
| Обобщенные колиформные бактерии (ОКБ), в том числе Е. coli КОЕ/г | 0 | 1-9 | 10-99 | 100 и более | - |
| Энтерококки (фекальные) КОЕ/г | 0 | 1-9 | 10-99 | 100-999 | 1000 и более |
| Патогенные бактерии, в т.ч. сальмонеллы КОЕ/г | 0 | 0 | 0 | 1-99 | 100 и более |
| Жизнеспособные яйца гельминтов опасные для человека и животных, Экз/кг | 0 | 1-9 | 10-99 | 100-999 | 1000 и более |
| Жизнеспособные личинки гельминтов опасные для человека и животных, экз/кг | 0 | 1-9 | 10-99 | 100-999 | 1000 и более |
| Цисты (ооцисты) патогенных кишечных простейших, Экз/100 г | 0 | 1-9 | 10-99 | 100-999 | 1000 и более |
| Личинки - Л, куколки - К синантропных мух, экземпляров в пробе | 0 | 0 | Л-1-9 К - отс. | Л 10-99 К-1-9 | Л-100 и более К - 10 и более |
| Патогенные вирусы | отсутствие | отсутствие | отсутствие | 1-9 | 10 и более |

Предельно допустимая концентрация (ПДК) 1,1-диметилгидразина (гептила) и оксида бериллия в почве

Таблица 4.7

| Наименование вещества | Регистрационный номер CAS | Формула | Величина ПДК, мг/кг | Класс опасности |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,1-диметилгидразин (гептил) | 57-14-7 | C 2H 8N 2 | 0,1* | I |
| Оксид бериллия | 1304-56-9 | ВеО | 3,0** | I |
| *- обладает канцерогенным, эмбриотоксическим, гонадотоксическим, аллергенным эффектом, политропным действием, вызывает отравления при любых путях поступления в организм; **- лимитирующий показатель вредности - общесанитарный |  |  |  |  |

Предельно допустимая концентрация (ПДК) перхлората аммония в почве

Таблица 4.8

| Наименование вещества | Регистрационный номер CAS | Формула | Величина ПДК, мг/кг с учетом фона (кларка) | Лимитирующий показатель вредности |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Аммония перхлорат | 7790-98-9 | NH 4ClO 4 | 0,1 | Транслокационный |

Предельно допустимая концентрация (ПДК) взрывчатых веществ и компонентов порохов в почве

Таблица 4.9

| Наименование вещества | Регистрационный номер CAS | Формула | Величина ПДК, мг/кг с учётом фона (кларка) | Лимитирующий показатель вредности |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Поливинилнитрат | 26355-31-7 | [C 2H 3O 3N] n | 20,0 | общесанитарный |
| Поливинилбутираль | 63148-65-2 | [-C 8H 14O 2-] n | 20,0 | общесанитарный |
| Нитрат целлюлозы | 9004-70-0 | [-C 6H 7O 2(OH) 3-x(ONO 2) x] n | 10,0 | общесанитарный |
| Метиленбис(N'-метоксидиазен-N-оксид) (метоксазин) |  | C 3H 8N 4O 4 | 5,0 | общесанитарный |
| 3,3-Бис(хлорметил)оксетан | 78-71-7 | [-OCH 2C(CH 2Cl) 2CH 2-] n | 1,0 | общесанитарный |
| 2-(2-Этоксиэтокси)этанол (этилкарбитол) | 111-90-0 | C 6H 14O 3 | 0,5 | общесанитарный |
| Тетранитропентаэритрит | 78-11-5 | C 5H 8N 4O 12 | 10,0 | общесанитарный |
| 1,3,5-Тринитро-1,3,5-пергидротриазин (Гексоген) | 121-82-4 | C 3H 6N 6O 6 | 2,0 | общесанитарный |
| 1,3,5,7-тетранитро-1,3,5,7-гетраазоциклооктан (Октоген, Октагидро-1,3,5,7-тетранитро-1,3,5,7-тетразоцин, октагидро-1,3,5,7-тетранитротетразен) | 2691-41-0 | C 4H 8N 8O 8 | 2,0 | общесанитарный |
| 2,4,6-Тринитротолуол (2-Метил-1,3,5-Тринитробензол; 2,4,6-тринитрометилбензол; Тротил) | 118-96-7 | C 7H 5N 3O 6 | 2,0 | общесанитарный |

Предельно допустимые концентрации (ПДК) отравляющих веществ и продуктов их деструкции в почве

Таблица 4.10

| Название вещества | Регистрационный номер CAS | Формула | Величина ПДК, мг/кг | Лимитирующий показатель вредности | Класс опасности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-Хлорвинилдихлорарсин (люизит) | 541-25-3 | Cl 2AsC 2H 2Cl | 0,1 | - | 1 |
| О-изобутил- -N-диэтиламиноэтантиоловый эфир метилфосфоновой кислоты (вещество типа Vx) | 159939-87-4 | C 11H 26NO 2PS | 5,0 x 10 -5 | миграционный водный | 1 |
| 2,2'-Дихлордиэтилсульфид (иприт) | 505-60-2 | S(CH 2CH 2Cl) 2 | 0,05 | воздушно-миграционный | 1 |
| Отравляющие вещества, входящие в состав ипритно-люизитной смеси: |  |  |  |  |  |
| 2,2'-дихлордиэтилсульфид (иприт) | 505-60-2 | S(CH 2CH 2Cl) 2 | 0,01 | миграционный водный | 1 |
| 2-хлорвинилдихлорарсин (люизит) | 541-25-3 | Cl 2AsC 2H 2Cl | 0,01 | миграционный водный | 1 |
| О-1,2,2-триметилпропиловый эфир метилфторфосфоновой кислоты (зоман) | 96-64-0 | C 7H 16FO 2P | 1,0 x 10 -4 | миграционный воздушный | 1 |
| О-изопропилметилфторфосфонат (зарин) | 107-44-8 | C 4H 10FO 2P | 2,0 x 10 -4 | миграционный воздушный | 1 |

V. Физические факторы (за исключением ионизирующего излучения)

Предельно допустимые уровни физических факторов на рабочих местах

25. Гигиенические нормативы физических факторов неионизирующей природы (далее - физические факторы) на рабочих местах не распространяются на условия труда водолазов, космонавтов, условия выполнения аварийно-спасательных работ или боевых задач.

26. Гигиенические нормативы физических факторов в условиях производственной среды определяются как предельно допустимые уровни факторов, которые при ежедневной (кроме выходных дней) работе в течение 8 ч, но не более 40 ч в неделю, в течение всего рабочего стажа не вызывают заболеваний или отклонений в состоянии здоровья, обнаруживаемых современными методами исследований, в процессе работы или в отдаленные сроки жизни настоящего и последующего поколений.

27. Показателями, характеризующими микроклимат на рабочих местах в производственных помещениях, являются:

а) температура воздуха;

б) температура поверхностей ограждающих конструкций (стены, потолок, пол), устройств, а также технологического оборудования или ограждающих его устройств;

в) относительная влажность воздуха;

г) скорость движения воздуха;

д) интенсивность теплового облучения.

28. Допустимые величины параметров микроклимата на рабочих местах в помещениях оцениваются в зависимости от категории работ по уровню энерготрат организма.

Категории работ по уровню энерготрат организма

Таблица 5.1

| Категории работ | Энерготраты, Вт | Характер работ, примеры видов работ и профессий |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Iа | до 139 | Ряд профессий на предприятиях точного приборо- и машиностроения, на часовом, швейном производствах, в сфере управления |
| Iб | 140-174 | Работы, производимые сидя, стоя или связанные с ходьбой и сопровождающиеся физическим напряжением |
| IIа | 175 -232 | Работы, связанные с постоянной ходьбой, перемещением мелких (до 1 кг) изделий или предметов в положении стоя или сидя и требующие определенного физического напряжения |
| IIб | 233 - 290 | Работы, связанные с ходьбой, перемещением и переноской тяжестей до 10 кг и сопровождающиеся умеренным физическим напряжением |
| III | более 290 | Работы, связанные с постоянными передвижениями, перемещением и переноской значительных (свыше 10 кг) тяжестей и требующие больших физических усилий |

29. Допустимые величины параметров микроклимата на рабочих местах применительно к выполнению работ различных категорий в холодный и теплый периоды года приведены в таблице 5.2.

При обеспечении допустимых величин микроклимата на рабочих местах:

а) перепад температуры воздуха по высоте от уровня пола (0,1; 1,0; 1,5) м должен быть не более 3°С;

б) перепад температуры воздуха по горизонтали, а также ее изменения в течение смены не должны превышать:

для категорий работ Iа и Iб - 4°С;

для категорий работ IIа и IIб - 5°С;

для категории работ III - 6°С.

При этом значения температуры воздуха не должны выходить за пределы величин, указанных в таблица 5.2, для отдельных категорий работ.

Допустимые величины параметров микроклимата на рабочих местах в помещениях

Таблица 5.2

| Период года | Категория работ по уровню энерготрат, Вт | Температура воздуха, °С |  | Температура поверхностей, °С | Относительная влажность воздуха, % | Скорость движения воздуха, м/с |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| диапазон ниже оптимальных величин | диапазон выше оптимальных величин | для диапазона температур воздуха ниже оптимальных величин, не более | для диапазона температур воздуха выше оптимальных величин, не более |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Холодный | Iа (до 139) | 20,0 - 21,9 | 24,1 - 25,0 | 19,0 - 26,0 | 15 - 75 | 0,1 | 0,1 |
| Iб (140 - 174) | 19,0 - 20,9 | 23,1 - 24,0 | 18,0 - 25,0 | 15 - 75 | 0,1 | 0,2 |
| IIа (175-232) | 17,0 - 18,9 | 21,1 - 23,0 | 16,0 - 24,0 | 15 - 75 | 0,1 | 0,3 |
| IIб (233 - 290) | 15,0 - 16,9 | 19,1 - 22,0 | 14,0 - 23,0 | 15 - 75 | 0,2 | 0,4 |
| III (более 290) | 13,0 - 15,9 | 18,1 - 21,0 | 12,0 - 22,0 | 15 - 75 | 0,2 | 0,4 |
| Теплый | Iа (до 139) | 21,0 - 22,9 | 25,1 - 28,0 | 20,0 - 29,0 | 15 - 75 | 0,1 | 0,2 |
| Iб (140- 174) | 20,0 - 21,9 | 24,1 - 28,0 | 19,0 - 29,0 | 15 - 75 | 0,1 | 0,3 |
| IIа (175 -232) | 18,0 - 19,9 | 22,1 - 27,0 | 17,0 - 28,0 | 15 - 75 | 0,1 | 0,4 |
| IIб (233 - 290) | 16,0 - 18,9 | 21,1 - 27,0 | 15,0 - 28,0 | 15 - 75 | 0,2 | 0,5 |
| III (более 290) | 15,0 - 17,9 | 20,1 - 26,0 | 14,0 - 27,0 | 15 - 75 | 0,2 | 0,5 |

30. При температуре воздуха на рабочих местах 25°С и выше максимально допустимые величины относительной влажности воздуха не должны выходить за пределы:

70% - при температуре воздуха 25°С;

65% - при температуре воздуха 26°С;

60% - при температуре воздуха 27°С;

55% - при температуре воздуха 28°С.

31. При температуре воздуха 26 - 28°С скорость движения воздуха для теплого периода года должна соответствовать диапазонам:

0,1 - 0,2 м/с - для категории работ Iа;

0,1 - 0,3 м/с - для категории работ Iб;

0,2 - 0,4 м/с - для категории работ IIа;

0,2 - 0,5 м/с - для категорий работ IIб и III.

32. Допустимые величины интенсивности теплового облучения поверхности тела работающих на рабочих местах от производственных источников (материалов, изделий и прочего), нагретых до температуры не более 600°С, приведены в таблице 5.3.

Допустимые величины интенсивности теплового облучения поверхности тела работающих от источников излучения, нагретых до температуры более 600°С (раскаленный или расплавленный металл, стекло, пламя), не должны превышать 140 Вт/м 2. При этом облучению не должно подвергаться более 25% поверхности тела с обязательным использованием средств индивидуальной защиты, в том числе средств защиты лица и глаз.

33. На помещения с искусственными источниками холода, в которых работники используют спецодежду с теплоизолирующими свойствами, превышающими 1 кло, допустимые величины параметров микроклимата на рабочих местах в помещениях, указанные в таблице 5.2 не распространяются.

Допустимые величины интенсивности теплового облучения поверхности тела работающих от производственных источников, нагретых до температуры не более 600°С

Таблице 5.3

| Облучаемая поверхность тела, % | Интенсивность теплового облучения, Вт/м 2, не более |
| --- | --- |
| 50 и более | 35 |
| 25-50 | 70 |
| не более 25 | 100 |

34. Гигиеническими нормативами, используемыми для оценки уровней воздействия шума на рабочих местах, являются:

эквивалентный уровень звука (LpAeqT, дБА), уровень воздействующий на работающего за рабочую смену (измеренный или рассчитанный относительно 8 ч рабочей смены);

максимальные уровни звука А, измеренные с временными коррекциями S и I (LpA max) - наибольшая величина уровня звука, измеренная на заданном интервале времени со стандартной временной коррекцией;

пиковый корректированный по С уровень звука (LpC peak), дБС - С - взвешенное наибольшее значение за время измерений.

35. Нормативным эквивалентным уровнем звука (LpAeqT, дБА), на рабочих местах, является 80 дБА. Максимальными уровнями звука А, измеренными с временными коррекциями S и I, являются 110 дБА и 125 дБА соответственно. Пиковым корректированным по С уровнем звука (LpC peak), дБС является 137 дБС.

Предельно допустимые значения и уровни производственной вибрации

Таблица 5.4

| Вид вибрации | Категория вибрации | Направление действия | Фильтр частотной коррекции | Эквивалентные корректированные уровни виброускорения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| м/с 2 | дБ |
| Локальная |  | Хл, Yл, Zл | Wh | 2,0 | 126 |
| Общая | Транспортная вибрация на рабочих местах в транспортных средствах, самоходных и прицепных машинах при движении. | Zo | Wk | 0,56 | 115 |
| Хо, Yo, | Wd | 0,40 | 112 |
| Транспортно-технологическая вибрация на рабочих местах в машинах, перемещающихся по подготовленным поверхностям производственных помещений, промышленных площадок, горных выработок. | Zo | Wk | 0,28 | 109 |
| Хо, Yo, | Wd | 0,2 | 106 |
| Технологическая вибрация на стационарных рабочих местах. | Zo | Wk | 0,1 | 100 |
| Xo, Yo, | Wd | 0,071 | 97 |

36. Предельно допустимые уровни инфразвука на рабочих местах приведены в таблице 5.5. При сокращенном рабочем дне (менее 40 ч в неделю) ПДУ применяется без изменения.

Предельно допустимые уровни инфразвука на рабочих местах

Таблица 5.5

| Эквивалентные уровни звукового давления, дБ, в октавных полосах со среднегеометрическими частотами, Гц |  |  |  | Эквивалентный общий уровень звукового давления, дБ | Максимальный текущий общий уровень инфразвука, дБ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 4 | 8 | 16 |
| 100 | 95 | 90 | 85 | 100 | 120 |

Предельно допустимые уровни звукового давления воздушного ультразвука на рабочих местах

Таблица 5.6

| Третьоктавные полосы частот, кГц | Уровни звукового давления, дБ |
| --- | --- |
| 12,5 | 80 |
| 16,0 | 90 |
| 20,0 | 100 |
| 25,0 | 105 |
| 31,5 - 100,0 | 110 |

Предельно допустимые уровни контактного ультразвука на рабочих местах

Таблица 5.7

| Поддиапазоны частот, кГц | Усредненная во времени пиковая пространственная интенсивность, Вт/см 2 | Усредненная во времени пиковая пространственная интенсивность для совместного действия воздушного и контактного УЗ, Вт/см 2 |
| --- | --- | --- |
| 11,2 - 80 | 0,03 | 0,017 |
| 80 - 630 | 0,06 | - |
| 0,63 х 10 3 - 5,0 х 10 3 | 0,1 | - |

37. Предельно допустимые уровни (ПДУ) напряженности электростатического поля (ЭСП):

при воздействии 8 ч за смену - 20 кВ/м;

при воздействии 1 ч за смену - 60 кВ/м;

при воздействии ЭСП более 1 часа - определяются по формуле:

(5.1)

где: Т - время воздействия, ч.

38. ПДУ электромагнитного поля (ЭП) частотой 50 Гц на рабочем месте - 5 кВ/м.

39. При напряженности ЭП от 5 до 20 кВ/м включительно, допустимое время пребывания рассчитывается по формуле:

Т=(50/Е) 2 (5.2)

ГАРАНТ:

О технической ошибке в формуле см. письмо Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 10 ноября 2022 г. N 09-19779-2022-40

где Т - допустимое время пребывания в ЭП при соответствующем уровне напряженности, ч;

Е - напряженность ЭП в контролируемой зоне, кВ/м;

40. В диапазоне напряженностей 20 - 60 кВ/м допустимое время пребывания персонала в ЭСП без средств защиты (t доп ) определяется по формуле:

, (5.3)

где Е ФАКТ - измеренное значение напряженности ЭСП (кВ/м).

Предельно допустимые уровни постоянного магнитного поля на рабочих местах

Таблица 5.8

| Время воздействия за рабочий день, мин | Условия воздействия |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| общее |  | локальное |  |
| ПДУ напряженности, кА/м | ПДУ магнитной индукции, мТл | ПДУ напряженности, кА/м | ПДУ магнитной индукции, мТл |
| 10 | 24 | 30 | 40 | 50 |
| 11 - 60 | 16 | 20 | 24 | 30 |
| 61 - 480 | 8 | 10 | 12 | 15 |

41. Нормирование синусоидального (периодического) магнитного поля (МП) частотой 50 Гц осуществляется в зависимости от времени его воздействия на работающего для условий общего (на все тело) и локального (кисти рук, предплечье) воздействия.

ПДУ синусоидального (периодического) магнитного поля частотой 50 Гц

Таблица 5.9

| Время пребывания, ч | Допустимые уровни МП, Н [А/м] / В [мкТл] при воздействии |  |
| --- | --- | --- |
| общем | локальном |
| 1 | 1 600 / 2 000 | 6 400/8 000 |
| 2 | 800 / 1 000 | 3 200/4 000 |
| 4 | 400 / 500 | 1 600 / 2 000 |
| 8 | 80/100 | 800 / 1 000 |

42. ПДУ МП синусоидального (периодического) частотой 50 Гц внутри временных интервалов определяется в соответствии с кривой интерполяции, представленной на рис. 5.1.

43. ПДУ амплитудного значения напряженности поля импульсных магнитных полей 50 Гц (НПДУ) дифференцированы в зависимости от общей продолжительности воздействия за рабочую смену (Т) и характеристики импульсных режимов генерации, приведены в таблице 5.10. (  и - длительность импульса, с; t П - длительность паузы между импульсами, с.)

44. Нормирование ЭП диапазона частот 10 кГц - 30 кГц осуществляется раздельно по напряженности электрического (Е), в В/м, и магнитного (Н), в А/м, полей в зависимости от времени воздействия.

45. ПДУ напряженности электрического и магнитного поля при воздействии в течение всей смены составляет 500 В/м и 50 А/м соответственно.

46. ПДУ напряженности электрического и магнитного поля при продолжительности воздействия до 2 часов за смену составляет 1 000 В/м и 100 А/м соответственно.

Рисунок 5.1 - Кривая интерполяции ПДУ магнитных полей частотой 50 Гц в зависимости от времени

ПДУ воздействия импульсных МП частотой 50 Гц в зависимости от режима генерации

Таблица 5.10

| Длительность импульса (Т), ч | Н ПДУ (А/м) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Режим I и 0,02 с t П 2 с | Режим II 60 с и 1 с t П>2 с | Режим III 0,02 с и 1 с t П>2 с |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1,0 | 6 000 | 8 000 | 10 000 |
| 1,5 | 5 000 | 7 500 | 9 500 |
| 2,0 | 4 900 | 6 900 | 8 900 |
| 2,5 | 4 500 | 6 500 | 8 500 |
| 3,0 | 4 000 | 6 000 | 8 000 |
| 3,5 | 3 600 | 5 600 | 7 600 |
| 4,0 | 3 200 | 5 200 | 7 200 |
| 4,5 | 2 900 | 4 900 | 6 900 |
| 5,0 | 2 500 | 4 500 | 6 500 |
| 5,5 | 2 300 | 4 300 | 6 300 |
| 6,0 | 2 000 | 4 000 | 6 000 |
| 6,5 | 1 800 | 3 800 | 5 800 |
| 7,0 | 1 600 | 3 600 | 5 600 |
| 7,5 | 1 500 | 3 500 | 5 500 |
| 8,0 | 1400 | 3 400 | 5 400 |

47. Нормирование ЭМП диапазона частот 30 кГц - 300 ГГц осуществляется по величине энергетической экспозиции (ЭЭ).

48. ПДУ энергетических экспозиций ЭМП диапазона частот 30 кГц - 300 ГГц на рабочих местах за смену представлены в таблице 5.11.

ПДУ энергетических экспозиций ЭМП диапазона частот 30 кГц - 300 ГГц

Таблица 5.11

| Параметр | ЭЭ ПДУ в диапазонах частот, МГц |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,03 - 3,0 | 3,0 - 30,0 | 30,0 - 50,0 | 50,0 - 300,0 | 300,0 - 300000,0 |
| ЭЭ Е, (В/м) 2 ч | 20 000 | 7 000 | 800 | 800 | - |
| ЭЭ Н, (А/м) 2 ч | 200 | - | 0,72 | - | - |
| ЭЭ ППЭ, (мкВт/см 2) ч | - | - | - | - | 200 |

49. Энергетическая экспозиция в диапазоне частот 30 кГц - 300 МГц рассчитывается по формулам:

ЭЭ Е=Е 2 Т, (В/м) 2 ч (5.4)

ЭЭ Н=Н 2 Т, (А/м) 2 ч (5.5)

где Е - напряженность электрического поля, В/м;

Н - напряженность магнитного поля, А/м;

Т - время воздействия за смену, ч;

50. Энергетическая экспозиция в диапазоне частот 300 МГц - 300 ГГц рассчитывается по формуле:

ЭЭ ППЭ=ППЭ Т, (мкВт/см 2) ч (5.6)

где ППЭ - плотность потока энергии (мкВт/см 2);

51. Для кратковременного воздействия ( ч за рабочую смену) ПДУ напряженности электрического и магнитного полей, плотности потока энергии ЭМП не должны превышать значений, представленных в таблице 5.12.

Максимальные ПДУ напряженности и плотности потока энергии ЭМП диапазона частот 30 кГц - 300 ГГц

Таблица 5.12

| Параметр | Максимально допустимые уровни в диапазонах частот (МГц) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,03 - 3,0 | 3,0 - 30,0 | 30,0 - 50,0 | 50,0 - 300,0 | 300,0 - 300000 |
| Е, В/м | 500 | 300 | 80 | 80 | - |
| Н, А/м | 50 | - | 3,0 | - | - |
| ППЭ, мкВт/см 2 | - | - | - | - | 1 000 |
| ППЭ (для условий локального облучения кистей рук), мкВт/см 2 | - | - | - | - | 5 000 |

52. Для случаев облучения от антенн, работающих в режиме кругового обзора или сканирования и локального облучения рук при работах с микрополосковыми устройствами предельно допустимый уровень плотности потока энергии для соответствующего времени облучения (ППЭ ПДУ) рассчитывается по формуле

ППЭ ПДУ=К ЭЭ ПДУ/Т (5.7)

где К - коэффициент снижения биологической активности воздействий;

К = 10 - для случаев облучения от вращающихся и сканирующих антенн;

К = 12,5 - для случаев локального облучения кистей рук (при этом уровни воздействия на другие части тела не должны превышать 10 мкВт/см 2).

53. Оценка ослабления интенсивности геомагнитного поля проводится на постоянных рабочих местах, организованных в помещениях, специально экранированных радиопоглощающими материалами и покрытиями, при этом ПДУ ослабления интенсивности геомагнитного поля при работе в гипогеомагнитных условиях до 2 часов за смену устанавливается равным 4 (ПДУ КоГМП = 4), при работе более 2 ч за смену устанавливается равным 2 (ПДУ КоГМП = 2).

54. Интенсивность ГМП оценивают в единицах напряженности магнитного поля (Н) в А/м или в единицах магнитной индукции (В) в Тл (мкТл), которые связаны между собой следующим соотношением:

Н=В/  0 (5.8)

где:

0=4 *10 -7 Гн/м - магнитная постоянная; при этом 1 А/м 1,25 мкТл, 1 мкТл 0,8 А/м.

55. Коэффициент ослабления интенсивности ГМП (КоГМП) равен отношению интенсивности ГМП открытого пространства (Но или Во) к его интенсивности внутри помещения, объекта, транспортного средства (Нв или Вв):

(5.9)

где:

|Н о| - модуль вектора напряженности магнитного поля в открытом пространстве;

|Н в| - модуль вектора напряженности магнитного поля внутри помещения;

или

(5.10)

где:

|В о| - модуль вектора магнитной индукции в открытом пространстве;

|В в| - модуль вектора магнитной индукции внутри помещения.

56. Гигиенические нормативы импульсных электромагнитных полей (ИЭМП), создаваемых при работе установок и технических средств специального назначения

57. ПДУ установлены для ИЭМП с длительностями фронтов импульсов в диапазоне от 0,1 до 50 наносекунд (нс), длительностями импульсов в диапазоне от 1 не до 1000 нс и периодами повторения импульсов более 100 с.

58. Нормируемыми параметрами при оценке воздействия ИЭМП являются максимальное амплитудное значение напряженности электрического поля в импульсе (Е макс, В/м) и общее количество электромагнитных импульсов (N) в течение рабочего дня.

59. Основными временными параметрами, характеризующими электромагнитный импульс, являются:

длительность фронта импульса (t фр , нс),

длительность импульса (t имп , нс).

60. Предельно допустимые уровни воздействия ИЭМП персонала радиотехнических объектов (РТО) устанавливаются по максимальному амплитудному значению напряженности электрического поля (Е пду) в импульсе в зависимости от его временных характеристик - длительности фронта импульса и длительности импульса.

61. Предельно допустимые уровни воздействия ИЭМП на персонал РТО представлены в таблице 5.13. При попадании значений временных параметров электромагнитного импульса между указанными в таблице используется наименьшее значение ПДУ из смежных ячеек таблицы.

62. Предельно допустимые уровни воздействия ИЭМП на персонал РТО ИЭМП, профессионально не связанный с непосредственным обслуживанием и эксплуатацией источников ИЭМП, представлены в таблице 5.14. При попадании значений временных параметров электромагнитного импульса между указанными в таблице используется наименьшее значение ПДУ из смежных ячеек таблицы.

63. Предельно допустимые уровни ИЭМП регламентированы для случаев общего облучения тела человека при работе в зоне воздействия ИЭМП.

64. Допустимое общее количество электромагнитных импульсов (N), воздействующих на персонал в течение всего рабочего дня (рабочей смены), с амплитудой напряженности электрического поля (Е) меньшей Е пду, рассчитывается по соотношению: N=25 (Е пду:Е).

65. При одновременном облучении от нескольких источников ИЭМП соблюдается ограничение по общему количеству импульсов, воздействующих на персонал в течение всего рабочего дня (рабочей смены).

Предельно допустимые уровни напряженности электрической составляющей ИЭМП (кВ/м) для персонала РТО ИЭМП в зависимости от временных параметров электромагнитных импульсов

Таблица 5.13

|  |  | Длительность фронта (t фр ), нс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,1 | 0,2 | 0,5 | 1 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 50 |
| Длительность импульса (t имп ), нс | 1 | 3,9 | 3,7 | 3,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | 3,3 | 3,2 | 3 | 2,9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | 3 | 2,9 | 2,8 | 2,6 | 2,1 | 2,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | 2,7 | 2,7 | 2,6 | 2,5 | 2,1 | 2,1 | 2,4 | 2,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | 2,6 | 2,5 | 2,4 | 2,3 | 2,1 | 2,1 | 2,3 | 2,4 | 2,5 | 2,5 | 2,6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | 2,5 | 2,4 | 2,3 | 2,2 | 2,1 | 2,1 | 2,3 | 2,4 | 2,5 | 2,5 | 2,6 | 2,7 | 2,8 | - | - | - | - | - | - |
| 15 | 2,3 | 2,3 | 2,2 | 2,2 | 2,1 | 2,1 | 2,3 | 2,4 | 2,5 | 2,5 | 2,6 | 2,7 | 2,8 | 2,9 | - | - | - | - | - |
| 20 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,3 | 2,4 | 2,4 | 2,5 | 2,6 | 2,7 | 2,7 | 2,9 | 3,4 | - | - | - | - |
| 50 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2 | 2,1 | 2,2 | 2,3 | 2,4 | 2,5 | 2,6 | 2,6 | 2,7 | 2,8 | 3,3 | 3,7 | 4,5 | 5 | - |
| 100 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2,1 | 2,2 | 2,2 | 2,3 | 2,4 | 2,5 | 2,6 | 2,7 | 2,8 | 3,3 | 3,7 | 4,3 | 4,8 | 7 |
| 200 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2,1 | 2,2 | 2,3 | 2,4 | 2,4 | 2,5 | 2,5 | 2,7 | 2,8 | 3,3 | 3,7 | 4,2 | 4,6 | 4,9 |
| 400 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2,1 | 2,2 | 2,3 | 2,4 | 2,4 | 2,5 | 2,5 | 2,7 | 2,8 | 3,3 | 3,7 | 4,2 | 4,5 | 4,8 |
| 500 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2,1 | 2,2 | 2,3 | 2,4 | 2,4 | 2,5 | 2,5 | 2,7 | 2,8 | 3,3 | 3,7 | 4,1 | 4,4 | 4,7 |
| 1000 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2,1 | 2,3 | 2,3 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,5 | 2,7 | 2,8 | 3,3 | 3,6 | 4 | 4,3 | 4,6 |

Предельно допустимые уровни напряженности электрической составляющей ИЭМП (кВ/м) для персонала РТО ИЭМП, профессионально не связанного с источником ИЭМП, в зависимости от временных параметров электромагнитных импульсов

Таблица 5.14

|  |  | Длительность фронта (t фр ), нс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,1 | 0,2 | 0,5 | 1 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 50 |
| Длительность импульса (t имп ), нс | 1 | 1,3 | 1,2 | 1,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | 1,1 | 1,1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | 1 | 1 | 0,9 | 0,9 | 0,7 | 0,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,8 | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 0,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | 0,9 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,9 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | - | - | - | - | - | - |
| 15 | 0,8 | 0,8 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 1 | - | - | - | - | - |
| 20 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 1 | 1,1 | - | - | - | - |
| 50 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 1,1 | 1,2 | 1,5 | 1,7 | - |
| 100 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 1,1 | 1,2 | 1,4 | 1,6 | 2,3 |
| 200 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,9 | 0,9 | 1,1 | 1,2 | 1,4 | 1,5 | 1,6 |
| 400 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,9 | 0,9 | 1,1 | 1,2 | 1,4 | 1,5 | 1,6 |
| 500 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,9 | 0,9 | 1,1 | 1,2 | 1,4 | 1,5 | 1,6 |
| 1000 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,9 | 0,9 | 1,1 | 1,2 | 1,3 | 1,4 | 1,5 |

66. Предельные однократные суточные дозы при действии на глаза и кожу лазерным излучением в спектральном диапазоне от 180 до 380 нм представлены в таблице 5.15.

Предельные однократные суточные дозы (3 10 4), при действии на глаза и кожу лазерным излучением в спектральном диапазоне I (180< 380 нм)

Таблица 5.15

| Спектральный интервал , нм | (3 10 4), Дж м -2 |
| --- | --- |
| 180< 302,5 | 25 |
| 302,5< 315 | 0,8 10 0,2( -295) |
| 305 | 80 |
| 307,5 | 250 |
| 310 | 8 10 2 |
| 312,5 | 2,5 10 3 |
| 315 | 8 10 3 |
| 315< 380 | 8 10 3 |

67. Соотношения для определения H пду, Е пду при однократном действии на глаза и кожу коллимированного или рассеянного лазерного излучения в диапазоне I (180< 380 нм) с ограничивающей апертурой - 1,1 10 -3 м, представлены в таблице 5.16.

68. Для определения предельно допустимых значений H пду и Е пду, W пду и Р пду, а также предельных суточных доз (3 10 4), при хроническом облучении глаз и кожи коллимированным или рассеянным лазерным излучением в диапазоне длин волн I (180< 380 нм) необходимы соответствующие значения, приведенные в таблице 5.15 и 5.16 уменьшить в 10 раз.

69. Соотношения для определения H пду и Е пду при воздействии на глаза коллимированного лазерного излучения (наблюдение прямого пучка или лазерного пучка, отраженного под углом, равным углу падения (далее - зеркально отраженного)) в диапазоне 380< 1 400 нм приведены в таблицах 5.17 и 5.18.

Соотношения для определения H пду, Е пду при однократном действии на глаза и кожу коллимированного или рассеянного лазерного излучения в диапазоне I (180< 380 нм). Ограничивающая апертура - 1,1 10 -3 м

Таблица 5.16

| Спектральный интервал , нм | Время действия t, с | Н пду, Дж м -2; Е пду, Вт м -2 |
| --- | --- | --- |
| 180< 380 | t 10 -9 |  |
| 180< 302,5 | 10 -9<t 3 10 4 | Н пду=25 |
| Е пду=25/t |
| 302,5< 315 | 10 -9<t 10 -15 10 0,8( -295) |  |
| 10 -15 10 0,8( -295)<t 3 10 4 | Н пду=0,8 10 0,2( -295) |
| 315< 380 | 10 -9<t 10 |  |
|  | 10<t 3 10 4 | Н пду=8 10 3 |
| Е пду=8 10 3/t |
| Во всех случаях: W пду=Н пду 10 -6; Р пду=Е пду 10 -6 |  |  |

Соотношения для определения Н пду при однократном действии на глаза коллимированного лазерного излучения в спектральном диапазоне II (380< 1400 нм). Время действия меньше 1 с. Ограничивающая апертура - 7 10 -3 м

Таблица 5.17

| Спектральный интервал , нм | Время действия t, с | Нпду, Дж/м2 |
| --- | --- | --- |
| 380< 600 | t 2,3 10 -11 |  |
| 2,3 10 -11<t 5,0 10 -5 | 2,1 10 -3 |
| 5,0 10 -5<t 1,0 |  |
| 600< 750 | t 6,5 10 -11 |  |
| 6,5 10 -11<t 5,0 10 -5 | 4,2 10 -3 |
| 5,0 10 -5<t 1,0 |  |
| 750< 1 000 | t 2,5 10 -10 |  |
| 2,5 10 -10<t 5,0 10 -5 | 1,0 10 -2 |
| 5,0 10 -5<t 1,0 |  |
| 1 000< 1 400 | t 10 -9 |  |
| 10 -9<t 5,0 10 -5 | 2,6 10 -2 |
| 5,0 10 -5<t 1,0 |  |

Соотношения для определения Е пду при однократном действии на глаза коллимированного лазерного излучения в спектральном диапазоне II (380< 1400 нм). Время действия больше 1 с. Ограничивающая апертура - 7 10 -3 м

Таблица 5.18

| Спектральный интервал , нм | Время действия t, с | Е пду, Вт/м2 |
| --- | --- | --- |
| 380< 500 | 1,0<t 5,0 10 2 |  |
| 5,0 10 2<t 10 4 | 96/t |
| t>10 4 | 9,6 10 -3 |
| 500< 600 | 1,0<t 2,2 10 3 |  |
| 2,2 10 3<t 10 4 | 260/t |
| t>10 4 | 2,6 10 -2 |
| 600< 700 | 1,0<t 2,2 10 3 |  |
| 2,2 10 3<t 10 4 | 520/t |
| t>10 4 | 5,2 10 -2 |
| 700< 750 | 1,0<t 10 4 |  |
| t>10 4 | 0,1 |
| 750< 1 000 | 1,0<t 10 4 |  |
| t>10 4 | 0,4 |
| 1 000< 1 400 | 1,0<t 10 4 |  |
| t>10 4 | 0,9 |

70. Если источником неколлимированного (рассеянного или диффузно отраженного) лазерного излучения является протяженный объект, предельно допустимые значения энергетической экспозиции Нпду и энергетической освещенности Епду неколлимированного лазерного излучения зависят от видимого углового размера этого источника. Значения Нпду и Епду в этом случае определяются умножением значений, приведенных в таблицах 5.17, 5.18, на поправочный коэффициент В.

71. Поправочный коэффициент В используется при определении ПДУ лазерного излучения от протяженного источника, угловой размер которого превышает  пред, где  пред - предельный видимый угловой размер источника, при котором он может рассматриваться как точечный.

72. Значения В приведены в таблице 5.19.

73. Если  пред, величина В принимается равной единице.

Зависимость величины поправочного коэффициента В от видимого углового размера протяженного источника излучения для различных интервалов времени действия

Таблица 5.19

| Время действия t, с | Поправочный коэффициент В | Предельный угол пред, рад |
| --- | --- | --- |
| t 10 -9 | 10 3· 2+1 | 10 -2 |
| 10 -9<t 10 -7 | 2,8·10 3· 2+1 | 6,0·10 -3 |
| 10 -7<t 10 -5 | 8,2·10 3· 2+1 | 3,5·10 -3 |
| 10 -5<t 10 -4 | 2,5·10 4· 2+1 | 2,0·10 -3 |
| 10 -4<t 10 -2 | 8,2·10 3· 2+1 | 3,5·10 -3 |
| 10 -2<t 1 | 2,8·10 3· 2+1 | 6,0·10 -3 |
| t>1 | 10 3· 2+1 | 10 -2 |

74. Соотношения для определения значений Нпду и Епду при однократном воздействии на кожу коллимированного или рассеянного лазерного излучения в спектральном диапазоне 380< 1 400 нм приведены в таблице 5.20. Диаметр ограничивающей апертуры равен 1,1 10 -3 м.

Соотношения для определения Нпду, Епду при однократном действии на кожу коллимированного или рассеянного лазерного излучения в спектральном диапазоне II (380< 1400 нм). Ограничивающая апертура - 1,1 10 -3 м

Таблица 5.20

| Спектральный интервал , нм | Время действия t, с | Нпду, Дж м -2; Епду, Вт м -2 |
| --- | --- | --- |
| 380< 500 | 10 -10<t 10 -1 |  |
| 10 -1<t 1 |  |
| 1<t 10 2 |  |
| t>10 2 | Епду=5,0 10 2 |
| 500< 900 | 10 -10<t 3 |  |
| 3<t 10 2 |  |
| t>10 2 | Епду=5,0 10 2 |
| 900< 1 400 | 10 -10<t 1 |  |
| 1<t 10 2 |  |
| t>10 2 | Е пду=5,0 10 2 |
| W пду=10 -6 Н пду; Р пду=10 -6 Е пду |  |  |

75. Для определения предельно допустимых значений Нпду и Епду коллимированного или рассеянного лазерного излучения в диапазоне (380< 1 400 нм) при хроническом воздействии на глаза или кожу необходимо уменьшить в 10 раз соответствующие предельные значения для однократного воздействия, приведенные в таблице 5.20.

76. Соотношения для определения Нпду, Епду при однократном воздействии на глаза и кожу коллимированного или рассеянного излучения в диапазоне от 1400 до 10 5 нм приведены в таблице 5.21.

77. Для определения значений Нпду, Епду при хроническом воздействии на глаза и кожу коллимированного или рассеянного лазерного излучения в спектральном диапазоне III (1 400 - 10 5 нм) необходимо уменьшить в 5 раз соответствующие предельные значения для однократного облучения, приведенные в таблице 5.21.

Соотношения для определения Нпду, Епду при однократном действии на глаза и кожу коллимированного или рассеянного лазерного излучения в спектральном диапазоне III (1400< 10 5 нм). Ограничивающая апертура - 1,1 10 -3 м

Таблица 5.21

| Спектральный интервал , нм | Время действия t, с | Н пду, Дж м 2; Е пду, Вт м 2 |
| --- | --- | --- |
| 1 400< 1 800 | 10 -10<t 1 |  |
| 1<t 10 2 |  |
| t>10 2 | Е пду=5,0 10 2 |
| 1 800< 2 500 | 10 -10<t 3 |  |
| 3<t 10 2 |  |
| t>10 2 | Е пду=5,0 10 2 |
| 2 500< 10 5 | 10 -10<t 10 -1 |  |
| 10 -1<t 1 |  |
| 1<t 10 2 |  |
| t>10 2 | Е пду=5,0 10 2 |
| W пду=10 -6 Н пду; Р пду=10 -6 Е пду |  |  |

78. Гигиенические нормативы допустимых уровней ультрафиолетового излучения устанавливаются с учетом спектрального состава излучения:

длинноволновой - 400 - 315 нм - УФ-А;

средневолновой - 315 - 280 нм - УФ-В;

коротковолновой - 280 - 200 нм - УФ-С.

79. При наличии у работающих незащищенных участков поверхности кожи не более 0,2 м 2 и продолжительности облучения до 5 мин с общей продолжительностью воздействия за смену до 60 мин, допустимая интенсивность облучения не должна превышать:

для УФ-А - 50,0 Вт/м 2;

для УФ-В - 0,05 Вт/м 2;

для УФ-С - 0,001 Вт/м 2.

80. При наличии у работающих незащищенных участков поверхности кожи не более 0,2 м 2 и продолжительности облучения более 5 мин с общей продолжительностью воздействия 50% рабочей смены и более, допустимая интенсивность облучения не должна превышать:

для УФ-А - 10,0 Вт/м 2;

для УФ-В - 0,01 Вт/м 2;

для УФ-С - не допускается.

81. При использовании специальной одежды и средств защиты лица и рук, не пропускающих излучение, допустимая интенсивность облучения в области УФ-В и УФ-С не должна превышать 1 Вт/м 2.

82. К нормативным показателям световой среды относятся:

а) средняя освещенность на рабочей поверхности - отношение светового потока, падающего на элемент поверхности, к площади этого элемента, лк.

б) коэффициент пульсации освещенности - критерий оценки относительной глубины колебаний освещенности в результате изменения во времени светового потока источников света, Кп, %;

в) объединенный показатель дискомфорта критерий оценки дискомфортной блескости, вызывающей неприятные ощущения при неравномерном распределении яркостей в поле зрения.

г) коэффициент естественной освещенности, КЕО - отношение естественной освещенности, создаваемой в некоторой точке заданной плоскости внутри помещения светом неба (непосредственным или после отражения), к одновременному значению наружной горизонтальной освещенности, создаваемой светом полностью открытого небосвода, выражается в процентах. Используется для нормирования при проектировании и строительстве.

д) яркость освещения - отношение силы света в данном направлении к площади проекции излучающей поверхности на плоскость, перпендикулярную к данному направлению.

83. Требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению рабочих мест на промышленных предприятиях приведены в таблицах 5.24 и 5.25.

84. Для общего искусственного освещения следует использовать источники света с индексом цветопередачи Ra 85%.

85. В помещениях различного функционального назначения с рабочими местами, оборудованными ПЭВМ, коэффициент пульсации не должен превышать 5%.

86. Наименьшие размеры объекта различения и соответствующие им разряды зрительных работ, указанные в таблице 5.24, установлены при расположении объектов различения на расстоянии не более 0,5 м от глаз работающего. Разряды зрительных работ при больших расстояниях от различаемых объектов до глаз работающего указаны в таблице 5.22.

87. При расстоянии до глаз работающего более 0,5 м разряд работ по таблице следует устанавливать с учетом углового размера объекта различения, определяемого отношением минимального размера объекта различения d к расстоянию от этого объекта до глаз работающего

Разряды зрительных работ при больших расстояниях от различаемых объектов до глаз работающего

Таблица 5.22

| Разряд зрительной работы | Пределы отношения d/I |
| --- | --- |
| I | менее 0,0003 |
| II | от 0,0003 до 0,0006 |
| III | свыше 0,0006 до 0,001 |
| IV | свыше 0,001 до 0,002 |
| V | свыше 0,002 до 0,01 |
| VI | свыше 0,01 |
| d - минимальный размер объекта различения; I - расстояние от этого объекта до глаз работающего. |  |

Допустимые уровни яркости рабочих поверхностей

Таблица 5.23

| Площадь рабочей поверхности, м 2 | Наибольшая допустимая яркость, кд/м 2 |
| --- | --- |
| менее 0,0001 | 2 000 |
| от 0,0001 до 0,001 | 1 500 |
| от 0,001 до 0,01 | 1 000 |
| от 0,01 до 0,1 | 750 |
| более 0,1 | 500 |

Требования к освещению рабочих мест на промышленных предприятиях

Таблица 5.25

| Характеристика зрительной работы | Наименьший или эквивалентный размер объекта различения, мм | Разряд зрительной работы | Подразряд зрительной работы | Контраст объекта с фоном | Характеристика фона | Искусственное освещение |  |  |  |  | Естественное освещение |  | Совмещенное освещение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| освещенность, лк |  |  | сочетание нормируемых величин объединенного показателя дискомфорта UGR и коэффициента пульсации |  | КЕО eH, % |  |  |  |
| при системе комбинированного освещения |  | при системе общего освещения | при верхнем или комбинированном освещении | при боковом освещении | при верхнем или комбинированном освещении | при боковом освещении |
| всего | в т. ч. от общего | UGR, не более | КП, %, не более |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Наивысшей точности | менее 0,15 | I | а | Малый | Темный | 5 000 | 500 |  | 22 | 10 | - | - | - | - |
| 4 500 | 500 | - | 19 | 10 |
| б | Малый | Средний | 4 000 | 400 | 1 250 | 22 | 10 |
| Средний | Темный |
| Малый | Средний | 3 500 | 400 | 1 000 | 19 | 10 |
| Средний | Темный |
| в | Малый | Светлый | 2 500 | 300 | 750 | 22 | 10 | - | - | 6,0 | 2,0 |
| Средний | Средний |
| Большой | Темный |
| Малый | Светлый | 2 000 | 200 | 600 | 19 | 10 |
| Средний | Средний |
| Большой | Темный |
| г | Средний | Светлый | 1 500 | 200 | 400 | 22 | 10 |
| Большой | Светлый |
| Большой | Средний |
| Средний | Светлый | 1 250 | 200 | 300 | 19 | 10 |
| Большой | Светлый |
| Большой | Средний |
| Очень высокой точности | от 0,15 до 0,30 | II | а | Малый | Темный | 4 000 | 400 | - | 22 | 10 | - | - | 4,2 | 1,5 |
| 3 500 | 400 | - | 19 | 10 |  |  |  |  |
| б | Малый | Средний | 3 000 | 300 | 750 | 22 | 10 | - | - | - | - |
| Средний | Темный |
| Малый | Средний | 2 500 | 300 | 600 | 19 | 10 |
| Средний | Темный |
| в | Малый | Светлый | 2 000 | 200 | 500 | 22 | 10 |
| Средний | Средний |
| Большой | Темный |
| Малый | Светлый | 1 500 | 200 | 400 | 19 | 10 |
| Средний | Средний |
| Большой | Темный |
| г | Средний | Светлый | 1 000 | 200 | 300 | 22 | 10 |
| Большой | Светлый |
| Большой | Средний |
| Средний | Светлый | 750 | 200 | 200 | 19 | 10 |
| Большой | Светлый |
| Большой | Средний |
| Высокой точности | от 0,30 до 0,50 | III | а | Малый | Темный | 2 000 | 200 | 500 | 25 | 15 | - | - | 3,0 | 1,2 |
| 1 500 | 200 | 400 | 22 | 15 |
| б | Малый | Средний | 1 000 | 200 | 300 | 25 | 15 |
| Средний | Темный |
| Малый | Средний | 750 | 200 | 200 | 22 | 15 |
| Средний | Темный |
| в | Малый | Светлый | 750 | 200 | 300 | 25 | 15 |
| Средний | Средний |
| Большой | Темный |
| Малый | Светлый | 600 | 200 | 200 | 22 | 15 |
| Средний | Средний |
| Большой | Темный |
| г | Средний | Светлый | 400 | 200 | 200 | 25 | 15 |
| Большой | Светлый |
| Большой | Средний |
| Средней точности | св. 0,5 до 1,0 | IV | а | Малый | Темный | 750 | 200 | 300 | 25 | 20 | 4,0 | 1,5 | 2,4 | 0,9 |
| б | Малый | Средний | 500 | 200 | 200 | 25 | 20 |
| Средний | Темный |
| в | Малый | Светлый | 400 | 200 | 200 | 25 | 20 |
| Средний | Средний |
| Большой | Темный |
| г | Средний | Светлый | - | - | 200 | 25 | 20 |
| Большой | Светлый |
| Большой | Средний |
| Малой точности | св. 1 до 5 | V | а | Малый | Темный | 400 | 200 | 300 | 25 | 20 | 3,0 | 1,0 | 1,8 | 0,6 |
| б | Малый | Средний | - | - | 200 | 25 | 20 |
| Средний | Темный |
|  | Малый | Светлый |  |  |  |  |  |
| в | Средний | Средний | - | - | 200 | 25 | 20 |
| Большой | Темный |
| г | Средний | Светлый |  |  |  |  |  |
| Большой | Светлый | - | - | 200 | 25 | 20 |
| Большой | Средний |
| Грубая (очень малой точности) | более 5 | VI |  | Независимо от характеристик фона и контраста объекта с фоном |  | - | - | 200 | 25 | 20 | 3,0 | 1,0 | 1,8 | 0,6 |
| Работа со светящимися материалами и изделиями в горячих цехах | более 0,5 | VII |  | То же |  | - | - | 200 | 25 | 20 | 3,0 | 1,0 | 1,8 | 0,6 |
| Общее наблюдение за ходом производственного процесса: постоянное |  | VIII | а | Независимо от характеристик фона и контраста объекта с фоном |  | - | - | 200 | 28 | 20 | 3,0 | 1,0 | 1,8 | 0,6 |
| периодическое при постоянном пребывании людей в помещении |  | б | " |  | - | - | 75 | 28 | - | 1,0 | 0,3 | 0,7 | 0,2 |
| то же, при временном |  | в | " |  | - | - | 50 | - | - | 0,7 | 0,2 | 0,5 | 0,2 |
| общее наблюдение за инженерными коммуникациями |  | г | " |  | - | - | 20 | - | - | 0,3 | 0,1 | 0,2 | 0,1 |

Требования к освещению рабочих мест в помещениях общественных зданий, а также сопутствующих им производственных помещениях

Таблица 5.25

ГАРАНТ:

Нумерация таблиц приводится в соответствии с источником

| N пп | Помещения | Рабочая поверхность и плоскость нормирования КЕО и освещенности (Г - горизонтальная, В - вертикальная) и высота плоскости над полом, м | Естественное освещение |  | Совмещенное освещение |  | Искусственное освещение |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КЕО е н, % |  | КЕО е н, % |  |
| при верхнем или комбинированном освещении | при боковом освещении | при верхнем или комбинированном освещении | при боковом освещении | Освещенность, лк |  |  | Объедененный показатель дискомфорта, UGR, не более | Коэффициент пульсации освещенности, Кп, %, не более |
| при комбинированном освещении |  | при общем освещении |
| всего | от общего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. Административные здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Кабинеты, рабочие комнаты, офисы, представительства | Г-0,8 | 3,0 | 1,0 | 1,8 | 0,6 | 400 | 200 | 300 | 21 | 15 |
| 2. | Проектные залы и комнаты конструкторские, чертежные бюро | Г-0,8 | 4,0 | 1,5 | 2,4 | 0,9 | 600 | 400 | 500 | 21 | 10 |
| 1. | Помещения записи и регистрации читателей, тематических выставок, новых поступлений | Г-0,8 | 3,0 | 1,0 | 1,8 | 0,6 | 400 | 200 | 300 | 21 | 15 |
| 2. | Переплетно-брошюровочные помещения | Г-0,8 | 3,0 | 1,0 | 1,8 | 0,6 | - | - | 300 | 21 | 15 |
| 3. | Макетные, столярные, ремонтные мастерские | Г-0,8 | - | - | 3,0 | 1,2 | 750 | 200 | 300 | 21 | 15/20 |
| 4. | Залы персональных компьютеров, машинописное бюро | Г-0,8 | 3,5 | 1,2 | 2,1 | 0,7 | 500 | 300 | 400 | 14 | 5 |
| Экран монитора: В-1,2 | - | - | - | - | - | - | Не более 200 | - | - |
| 5. | Лаборатории органической и неорганической химии, препараторские | Г-0,8 | 3,5 | 1,2 | 2,1 | 0,7 | 500 | 300 | 400 | 21 | 10 |
| 6. | Аналитические лаборатории | Г-0,8 | 4,0 | 1,5 | 2,4 | 0,9 | 600 | 400 | 500 | 21 | 10 |
| 7. | Моечные лабораторной посуды | Г-0,8 | 3,0 | 1,0 | 1,8 | 0,6 | - | - | 300 | 21 | 15 |
| 8. | Весовые, термостатные | Г-0,8 | 3,0 | 1,0 | 1,8 | 0,6 | 400 | 400 | 200 | 21 | 15 |
| 9. | Операционный зал | Г-0,8 | 3,5 | 1,2 | 2,1 | 0,7 | 500 | 300 | 400 | 14 | 10 |
| 10 | Помещение печатающих устройств, кабины персонализации | Г-0,8 | 3,5 | 1,2 | 2,1 | 0,7 | 500 | 300 | 400 | 21 | 10 |
| 2. Учреждения общего образования, среднего профессионального и высшего образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Инструментальная, комната мастера-инструктора | Г-0,8 | - | - | 1,8 | 0,6 | - | - | 300 | 21 | 15 |
| 12 | Кабинеты и комнаты преподавателей | Г-0,8 | 3,0 | 1,0 | 1,8 | 0,6 | - | - | 300 | 21 | 15 |
| 3. Дошкольные образовательные организации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Медицинские кабинеты 2 | Г-0,8 | 4,0 | 1,5 | 2,4 | 0,9 | - | - | 500 | 21 | 10 |
| 4. Санатории, дома отдыха |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Кабинеты врачей | Г-0,8 | 3,0 | 1,0 | 1,8 | 0,6 | - | - | 300 | 21 | 15 |
| 15 | Кабинеты врачей-педиатров | Г-0,8 | 4,0 | 1,5 | 2,4 | 0,9 | - | - | 300 | 21 | 15 |
| 5. Предприятия общественного питания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Горячие, холодные, заготовочные цехи | Г-0,8 | - | - | 1,2 | 0,3 | - | - | 300 | 21 | 10 |
| 17 | Доготовочный цех | Г-0,8 | - | - | - | - | - | - | 200 | 24 | 20 |
| 18 | Моечные посуды | Г-0,8 | - | - | - | - | - | - | 200 | 24 | 20 |
| 19 | Кондитерские цехи, помещения для мучных изделий | Г-0,8 | - | - | 1,8 | 0,6 | - | - | 300 | 21 | 20 |
| 20 | Изготовление шоколада и конфет | Г-0,8 | - | - | 1,8 | 0,6 | - | - | 400 | 21 | 20 |
| 21 | Производство мороженого, напитков | Г-0,8 | - | - | 1,8 | 0,6 | - | - | 300 | 21 | 20 |
| 22 | Подготовка продуктов, упаковка готовой продукции, комплектация заказов | Г-0,8 | - | - | - | - | - | - | 300 | 21 | 20 |
| 6. Магазины |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Торговые залы супермаркетов | Г-0,8 | - | - | - | - | - | - | 500 | 21 | 10 |
| 24 | Торговые залы магазинов без самообслуживания: Продовольственных, книжных, готового платья, белья, обуви, тканей, меховых изделий, головных уборов, парфюмерных, галантерейных ювелирных, электро-, радиотоваров, игрушек и канцтоваров | Г-0,8 | - | - | - | - | - | - | 300 | 21 | 15 |
| 25 | Торговые залы продовольственных магазинов и магазинов самообслуживания | Г-0,8 | - | - | - | - | - | - | 400 | 21 | 10 |
| 26 | Торговые залы магазинов: посудных, мебельных, спорттоваров, стройматериалов | Г-0,8 | - | - | - | - | - | - | 300 | 21 | 15 |
| 27 | Отделы заказов, бюро обслуживания | Г-0,8 | - | - | - | - | - | - | 300 | 24 | 20 |
| 28 | Помещения для подготовки товаров к продаже: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| а) разрубочные, фасовочные, комплектовочные отдела заказов | Г-0,8 | - | - | - | - | - | - | 300 | 21 | 20 |
| б) помещения нарезки тканей гладильные, мастерские магазинов, радио- , электротоваров | Г-0,8 | - | - | - | - | - | - | 400 | 21 | 15 |
| 29 | Помещения главных касс | Г-0,8 | - | - | - | - | - | - | 300 | 21 | 15 |
| 30 | Мастерские подгонки готового платья | Г-0,8 | - | - | 2,1 | 0,7 | 500 | 300 | 400 | 21 | 10 |
| 31 | Рекламно-декорационные мастерские, мастерские ремонта оборудования и инвентаря, помещения бракеров | Г-0,8 | - | - | 1,8 | 0,6 | 400 | 200 | 300 | 21 | 15 |
|  | 7. Предприятия бытового обслуживания населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Парикмахерские: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| а) мужской, женский залы | Г-0,8 | - | - | 1,8 | 0,6 | 500 | 300 | 400 | 21 | 10 |
| б) косметический кабинет | Г-0,8 | - | - | 1,8 | 0,6 | 600 | 400 | 500 | 21 | 10 |
| 33 | Фотографии: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| а) прием и выдача заказов | Г-0,8 | - | - | - | - | - | - | 300 | 24 | 20 |
|  | В: экран монитора | - | - | - | - | - | - | 200 | - | - |
| 34 | Прачечные: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| а) прием и выдача белья: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| прием с меткой, учет, выдача; | Г-0,8 | - | - | - | - | - | - | 300 | 24 | 20 |
| б) починка белья | Г-0,8 | - | - | 2,1 | 0,7 | 2 000 | 750 | 500 | 21 | 20 |
| 35 | Ателье химчистки одежды: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| а) прием и выдачи одежды; | Г-0,8 | - | - | 1,5 | 0,4 | - | - | 300 | 24 | 20 |
| б) выведение пятен | Г-0,8 | - | - | 1,5 | 0,4 | 2 000 | 750 | 500 | 21 | 20 |
| 36 | Ателье пошива и ремонта одежды и трикотажных изделий: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| а) пошивочные цехи; | Г-0,8 | - | - | 4,2 | 1,5 | 2 000 | 750 | 750 | 21 | 20 |
| б) закройные отделения; | Г-0,8 | - | - | 4,2 | 1,5 | - | - | 750 | 21 | 10 |
| в) отделения ремонта одежды; | Г-0,8 | - | - | 4,2 | 1,5 | 2 000 | 750 | 750 | 21 | 20 |
| г) отделения подготовки прикладных материалов; | Г-0,8 | - | - | 2,4 | 0,9 | - | - | 300 | 24 | 20 |
| д) отделения ручной и машинной вязки; | Г-0,8 | - | - | 4,2 | 1,5 | - | - | 500 | 21 | 20 |
| е) утюжные, декатировочные | Г-0,8 | - | - | 2,4 | 0,9 | - | - | 300 | 21 | 20 |
| 37 | Ремонтные мастерские: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| а) изготовление и ремонт головных уборов, скорняжные работы; | Г-0,8 | - | - | 4,2 | 1,5 | 2 000 | 750 | 750 | 21 | 20 |
| б) ремонт обуви, галантереи металлоизделий, | Г-0,8 | - | - | 3,0 | 1,2 | 2 000 | 750 | - | 24 | 20 |
|  | изделий из пластмассы, бытовых электроприборов; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в) ремонт часов, ювелирные и граверные работы; | Г-0,8 | - | - | 4,2 | 1,5 | 3 000 | 300 | - | 21 | 20 |
| г) ремонт фото-, кино-, радио- и телеаппаратуры | Г-0,8 | - | - | 4,2 | 1,5 | 2 000 | 200 | - | 21 | 20 |
| 38 | Студия звукозаписи: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| а) помещения для записи и прослушивания; б) фонотеки | Г-0,8 | - | - | - | - | - | - | 200 | 24 | 20 |
| Г-0,8 | - | - | - | - | - | - | 200 | - | - |
| 8. Организации, осуществляющие медицинскую деятельность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Палатные отделения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | Процедурные, манипуляционные | Г-0,8 | 4,0 | 1,5 | 2,4 | 0,9 | - | - | 500 | 21 | 20 |
| 40 | Посты медсестер | Г-0,8 | - | - | 1,5 | 0,4 | - | - | 300 | 21 | 15 |
| Операционный блок, реанимационный зал, перевязочные, родовые отделения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | Операционная | Г-0,8 | - | - | - | - | - | - | 500 | 21 | 10 |
| 42 | Родовая, диализационная, реанимационные залы, перевязочные | Г-0,8 | 4,0 | 1,5 | 2,4 | 0,9 | - | - | 500 | 21 | 10 |
| 43 | Предоперационная | Г-0,8 | - | - | - | - | - | - | 300 | 21 | 15 |
| 44 | Монтажные аппаратов искусственного кровообращения, искусственной почки | Г-0,8 | - | - | - | - | - | - | 400 | 21 | 10 |
| Отделения консультативного приема, кабинеты диагностики и лечения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | Регистратуры, диспетчерские | Г-0,8 | - | - | - | - | - | - | 200 | 24 | 20 |
| 46 | Кабинеты хирургов, акушеров, гинекологов, травматологов, педиатров, инфекционистов, дерматологов, аллергологов, стоматологов; смотровые | Г-0,8 | 4,0 | 1,5 | 2,4 | 0,9 | - | - | 500 | 21 | 10 |
| 47 | Кабинеты приема врачей других специальностей, фельдшеров (кроме приведенных выше) | Г-0,8 | 3,0 | 1,0 | 1,8 | 0,6 | - | - | 300 | 21 | 15 |
| 48 | Кабинеты функциональной диагностики, физиотерапии | Г-0,8 | - | - | 1,8 | 0,6 | - | - | 300 | 21 | 15 |
| 49 | Процедурные эндоскопических кабинетов | Г-0,8 | - | - | - | - | - | - | 300 | 21 | 15 |
| 50 | Процедурные рентгенодиагностики | Г-0,8 | - | - | - | - | - | - | 50 | - | - |
| 51 | Процедурные радиологической диагностики и терапии | Г-0,8 | - | - | - | - | - | - | 400 | 21 | 10 |
| 52 | Кабинеты массажа, лечебной физкультуры, тренажерные залы | Г-0,8 | - | - | - | - | - | - | 200 | 24 | 20 |
| Лаборатории медицинских учреждений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | Помещения приема, выдачи и регистрации анализов, весовые, средоварные, помещения для окраски проб, центрифужные | Г-0,8 | - | - | - | - | - | - | 200 | 21 | 10 |
| 54 | Лаборатории проведения анализов, кабинеты серологических исследований, колориметрические | Г-0,8 | 4,0 | 1,5 | 2,4 | 0,9 | - | - | 500 | 21 | 10 |
| 55 | Препараторские, лаборантские общеклинических, гематологических, биохимических, бактериологических, гистологических и цитологических лабораторий, кабинеты взятия проб, коагулографии, фотометрии | Г-0,8 | 3,0 | 1,0 | 1,8 | 0,6 | - | - | 300 | 21 | 15 |
| 56 | Моечные лабораторной посуды | Г-0,8 | - | - | 1,8 | 0,6 | - | - | 300 | 24 | 20 |
| 57 | Кабинеты с кабинами зондирования и взятия желудочного сока | Г-0,8 | - | - | 1,5 | 0,4 | - | - | 300 | 24 | 20 |
| 58 | Стеклодувная | Г-0,8 | 3,0 | 1,0 | 1,8 | 0,6 | - | - | 200 | 21 | 20 |
| 59 | Помещения зубных техников, гипсовые, полимеризационные | Г-0,8 | - | - | 4,2 | 1,5 | 2000 | 200 | 500 | 21 | 10 |
| Стерилизационные помещения и дезинфекционные помещения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | Стерилизационная-автоклавная, помещение приема и хранения материалов | Г-0,8 | - | - | - | - | - | - | 200 | 21 | 20 |
| 61 | Помещение подготовки инструментов | Г-0,8 | - | - | - | - | - | - | 200 | 21 | 20 |
| 62 | Помещение ремонта и заточки инструментов | Г-0,8 | - | - | - | - | - | - | 300 | 21 | 15 |
| 63 | Помещение дезинфекционных камер | Г-0,8 | - | - | - | - | - | - | 75 | - | - |
| 64 | Секционная | Г-0,8 | 3,5 | 1,2 | 2,1 | 0,7 | - | - | 400 | 21 | 10 |
| 65 | Предсекционная, фиксационная | Г-0,8 | - | - | - | - | - | - | 300 | 24 | 20 |
| Помещения пищеблоков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 | Раздаточные | Г-0,8 | - | - | - | - | - | - | 300 | 24 | 20 |
| 67 | Горячие, холодные, доготовочные, заготовочные цехи | Г-0,8 | - | - | - | - | - | - | 200 | 24 | 20 |
| 68 | Моечные посуды | Г-0,8 | - | - | - | - | - | - | 200 | 24 | 20 |
| Аптеки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 | Рецептурный отдел, отделы ручной продажи, оптики, готовых лекарственных средств | Г-0,8 | - | - | - | - | - | - | 300 | 21 | 15 |
| 70 | Ассистентская, асептическая, аналитическая, фасовочная, заготовочная концентратов и полуфабрикатов, контрольно-маркировочная | Г-0,8 | - | - | 1,8 | 0,6 | 600 | 400 | 500 | 21 | 10 |
| 71 | Моечная | Г-0,8 | - | - | - | - | - | - | 200 | 21 | 20 |
| Центры гигиены и эпидемиологии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 72 | Диспетчерские, помещения хранения и выдачи готовых приманок, фасовочные, выдачи дезинфекционных средств и бактериальных препаратов | Г-0,8 | 2,5 | 0,7 | 1,5 | 0,4 | - | - | 200 | 24 | 20 |
| Станции скорой и неотложной медицинской помощи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 73 | Диспетчерская | Г-0,8 | 3,0 | 1,0 | 1,8 | 0,6 | - | - | 300 | 21 | 15 |
| 74 | Помещение радиопоста | Г-0,8 | - | - | 1,5 | 0,4 | - | - | 300 | 24 | 20 |
| Молочные кухни, раздаточные пункты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 | Помещения фильтрации и розлива | Г-0,8 | 3,0 | 1,0 | 1,8 | 0,6 | - | - | 300 | 21 | 15 |
| 76 | Помещения приготовления и фасовки продуктов | Г-0,8 | 3,0 | 1,0 | 1,8 | 0,6 | - | - | 300 | 21 | 15 |
| 77 | Прием и хранение посуды раздаточной | Г-0,8 | - | - | - | - | - | - | 200 | 24 | 20 |
| Вокзалы, аэропорты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 78 | Операционные залы, отделение связи, операторская, диспетчерская | Г-0,8 | 3,0 | 1,0 | 1,8 | 0,6 | - | - | 300 | 21 | 15 |
| 79 | Вычислительный центр | Г-0,8 | 3,5 | 1,2 | 2,1 | 0,7 | 500 | 300 | 400 | 14 | 5 |
| 80. | Кассовые залы, билетные багажные кассы | Г-0,8 | - | - | - | - | - | - | 300 | 21 | 15 |

Гигиенические нормативы физических факторов в помещениях жилых и общественных зданий и на селитебных территориях

88. Гигиенические нормативы микроклимата установлены для обслуживаемой зоны помещений (зоны обитания) жилых и общественных зданий.

89. Обслуживаемой зоной помещения (зоной обитания) является пространство в помещении, ограниченное плоскостями, параллельными полу и стенам: на высоте 0,1 и 2,0 м над уровнем пола - для людей, стоящих или двигающихся, на высоте 1,5 м над уровнем пола - для сидящих людей (но не ближе чем 1 м от потолка при потолочном отоплении), и на расстоянии 0,5 м от внутренних поверхностей наружных и внутренних стен, окон и отопительных приборов.

90. Гигиенические нормативы распространяются на помещения жилых и общественных зданий, которые не содержат рабочих мест. При наличии в помещении рабочих мест оценка параметров микроклимата проводится в соответствии с гигиеническими нормативами физических факторов на рабочих местах.

91. Микроклимат помещений жилых и общественных зданий нормируется для холодного периода года, характеризуемого среднесуточной температурой наружного воздуха, равной +10°С и ниже, а также для теплого периода года, характеризуемого среднесуточной температурой наружного воздуха выше +10°С.

92. При обеспечении показателей микроклимата в различных точках обслуживаемой зоны (зоны обитания) допускаются перепады/изменения параметров микроклимата в соответствии с таблица 5.29.

93. Гигиенические нормативы параметров микроклимата в основных помещениях организаций, осуществляющих медицинскую деятельность, закрытых плавательных бассейнов, бассейнов аквапарков, бань, организаций коммунально-бытового назначения, оказывающих парикмахерские и косметические услуги, представлены в таблицах 5.30. - 5.34.

94. В холодный период года во временно не используемых помещениях жилых зданий или при использовании их не по назначению возможно поддержание температурного режима ниже нормативных значений, но не ниже 15°С.

95. В холодный период года в общественных зданиях в нерабочее время возможно поддержание температурного режима ниже нормативных значений, но не ниже 12°С. Нормируемая температура должна быть обеспечена к началу использования помещений.

Оптимальные и допустимые нормы параметров микроклимата в обслуживаемой зоне (зоне обитания) помещений жилых зданий и общежитий

Таблица 5.27

| Период года | Наименование помещения | Температура воздуха, °С |  | Результирующая температура, °С |  | Относительная влажность, % |  | Скорость движения воздуха, м/с |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| оптимальная | допустимая | оптимальная | допустимая | оптимальная | допустимая | оптимальная, не более | допустимая, не более |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Холодный | Жилая комната | 20-22 | 18-24 | 19-20 | 17-23 | 45-30 | 60-30 | 0,15 | 0,2 |
| Жилая комната в стационарных организациях социального обслуживания. | 20-22 | 20-24 | 19-20 | 19-23 | 45-30 | 60-30 | 0,15 | 0,2 |
| В районах с температурой наиболее холодной пятидневки (обеспеченностью 0,92) минус 31°С и ниже: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Жилая комната | 21-23 | 20-24 | 20-22 | 19-23 | 45-30 | 60-30 | 0,15 | 0,2 |
| - Жилая комната в стационарных организациях социального обслуживания. | 21-23 | 22-24 | 20-22 | 21-23 | 45-30 | 60-30 | 0,15 | 0,2 |
| Кухня | 19-21 | 18-26 | 18-20 | 17-25 | не нормируется (НН) | НН | 0,15 | 0,2 |
| Туалет | 19-21 | 18-26 | 18-20 | 17-25 | НН | НН | 0,15 | 0,2 |
| Ванная, совмещенный санузел | 24-26 | 18-26 | 23-27 | 17-26 | НН | НН | 0,15 | 0,2 |
| Помещения для отдыха и учебных занятий | 20-22 | 18-24 | 19-21 | 17-23 | 45-30 | 60-30 | 0,15 | 0,2 |
| Межквартирный коридор | 18-20 | 16-22 | 17-19 | 15-21 | 45-30 | 60-30 | НН | НН |
| Вестибюль, лестничная клетка | 16-18 | 14-20 | 15-17 | 13-19 | НН | НН | НН | НН |
| Кладовые | 16-18 | 12-22 | 15-17 | 11-21 | НН | НН | НН | НН |
| Теплый | Жилая комната | 22-25 | 20-28 | 22-24 | 18-27 | 60-30 | 65-30 | 0,2 | 0,3 |

Оптимальные и допустимые нормы параметров микроклимата в обслуживаемой зоне (зоне обитания) помещений общественных зданий

Таблица 5.28

| Период года | Категория помещения или наименование | Температура воздуха, °С |  | Результирующая температура, °С |  | Относительная влажность, % |  | Скорость движения воздуха, м/с |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| оптимальная | допустимая | оптимальная | допустимая | оптимальная | допустимая | оптимальная, не более | допустимая, не более |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Холодный | 1 категория - помещения, в которых люди в положении лежа или сидя находятся в состоянии покоя и отдыха | 20-22 | 18-24 | 19-20 | 17-23 | 45-30 | 60-30 | 0,2 | 0,3 |
| 2 категория - помещения, в которых люди заняты умственным трудом, учебой | 19-21 | 18-23 | 18-20 | 17-22 | 45-30 | 60-30 | 0,2 | 0,3 |
| 3а категория - помещения с массовым пребыванием людей, в которых люди находятся преимущественно в положении сидя без уличной одежды | 20-21 | 19-23 | 19-20 | 19-22 | 45-30 | 60-30 | 0,2 | 0,3 |
| 3б категория - помещения с массовым пребыванием людей, в которых люди находятся преимущественно в положении сидя в уличной одежде | 14-16 | 12-17 | 13-15 | 13-16 | 45-30 | 60-30 | 0,3 | 0,5 |
| 3в категория - помещения с массовым пребыванием людей, в которых люди находятся преимущественно в положении стоя без уличной одежды | 18-20 | 16-22 | 17-20 | 15-21 | 45-30 | 60-30 | 0,2 | 0,3 |
| 4 категория - помещения для занятий подвижными видами спорта | 17-19 | 15-21 | 16-18 | 14-20 | 45-30 | 60-30 | 0,2 | 0,3 |
| Холодный | 3б категория - помещения с массовым пребыванием людей, в которых люди находятся преимущественно в положении сидя в уличной одежде | 14-16 | 12-17 | 13-15 | 13-16 | 45-30 | 60-30 | 0,3 | 0,5 |
| 3в категория - помещения с массовым пребыванием людей, в которых люди находятся преимущественно в положении стоя без уличной одежды | 18-20 | 16-22 | 17-20 | 15-21 | 45-30 | 60-30 | 0,2 | 0,3 |
| 4 категория - помещения для занятий подвижными видами спорта | 17-19 | 15-21 | 16-18 | 14-20 | 45-30 | 60-30 | 0,2 | 0,3 |
| 5 категория - помещения, в которых люди находятся в полураздетом виде (раздевалки) | 20-22 | 20-24 | 19-21 | 19-23 | 45-30 | 60-30 | 0,15 | 0,2 |
| 6 категория - помещения с временным пребыванием людей (вестибюли, гардеробные, коридоры, лестницы, санузлы, курительные, кладовые) | 16-18 | не ниже 14 | 15-17 | - | не нормируется | не нормируется | не нормируется | не нормируется |
| Ванные, душевые | 24-26 | 18-28 | 23-25 | 17-27 | не нормируется | не нормируется | 0,15 | 0,2 |
| Теплый | Помещения с постоянным пребыванием людей, в которых люди находятся не менее 2 ч непрерывно или 6 ч суммарно в течение суток | 23-25 | 18-28 | 22-24 | 19-27 | 60-30 | 65-30 | 0,15 | 0,25 |

Оптимальные и допустимые перепады/изменения параметров микроклимата в различных точках обслуживаемой зоны (зоны обитания)

Таблица 5.29

| Перепады/изменения параметров микроклимата | Для оптимальных показателей, не более | Для допустимых показателей, не более |
| --- | --- | --- |
| Температуры воздуха, °С | 2 | 3 |
| Результирующей температуры помещения по высоте обслуживаемой зоны (зоны обитания), °С | 2 |  |
| Скорость движения воздуха, м/с | 0,07 | 0,1 |
| Относительная влажность воздуха, % | 7 | 15 |

Допустимая и расчетная температура воздуха в основных помещениях организаций, осуществляющих медицинскую деятельность

Таблица 5.30

| Наименование помещений | Класс чистоты помещений | Допустимая температура воздуха/ расчетная |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Послеоперационные палаты, реанимационные залы (палаты), в том числе для ожоговых больных, палаты интенсивной терапии, родовые, манипуляционные-туалетные для новорожденных | А | 21-24/21 |
| Послеродовые палаты, палаты для ожоговых больных, палаты для лечения пациентов в асептических условиях, в том числе для иммунокомпрометированных | Б | 21-23/22 |
| Послеродовые палаты с совместным пребыванием ребенка, палаты для недоношенных, грудных, травмированных, новорожденных (второй этап выхаживания) | Б | 23-27 / 24 |
| Шлюзы в боксах и полубоксах инфекционных отделений | В | 22-24 / 22 |
| ЦСО: |  |  |
| Боксы палатных отделений, боксированные палаты | В | 20-26 / 20 |
| Палатные секции инфекционного отделения, в том числе туберкулезные | В | 20-26/20 |
| Палаты для взрослых больных, помещения для матерей детских отделений | В | 20-26/20 |
| Шлюзы перед палатами для новорожденных | В | 22-24 / 22 |
| Помещения дневного пребывания пациентов | В | 20-27 / 20 |
| Залы лечебной физкультуры | В | 18-28/18 |
| Комнаты отдыха пациентов после процедур | Г | не ниже 20 |
| Раздевальные рентгенодиагностических флюорографических кабинетов | Г | 20-26/20 |
| Ванные залы (кроме радоновых), лечебные плавательные бассейны. Помещения (комнаты) для санитарной обработки больных, душевые | Г | 25-29 / 25 |
| Раздевальные в отделениях водо- и грязелечения | Г | 23-29 / 23 |
| Помещения радоновых ванн, залы и кабинеты грязелечения для полосных процедур, душевые залы | Г | 25-29/25 |
| Регистратуры, справочные вестибюли, гардеробные, помещения для приема передач больным, помещения выписки, ожидальные, буфетные, столовые для больных, молочная комната | Г | не ниже 18 |
| Санузлы | Г | 20-27 / 20 |
| Клизменная | Г | 20-27/20 |

96. Скорость движения воздуха в палатах и лечебно-диагностических кабинетах принимается от 0,1 до 0,2 м/сек. В помещениях классов чистоты А и Б относительная влажность не должна превышать 60%.

Гигиенические нормативы параметров микроклимата в помещениях закрытых плавательных бассейнов, бассейнов аквапарков

Таблица 5.31

| Назначение помещения | Температура воздуха,°С | Относительная влажность воздуха, % | Скорость движения воздуха, м/с |
| --- | --- | --- | --- |
| Залы ванн бассейнов | на 1 - 2°С выше температуры воды | до 65 | не более 0,2 |
| Залы ванн бассейнов аквапарков | выше температуры воды бассейна наибольшей площади на 1°С | до 65 | не более 0,2 |
| Залы подготовки занятий | не ниже 18 | до 60 | не более 0,5 |
| Раздевалки | не ниже 25 | -"- | не нормируется |
| Душевые | не ниже 25 | -"- | -"- |
| Массажные | не ниже 22 | -"- | -"- |
| Камера сауны | не более 120 | -"- | -"- |

Гигиенические нормативы температуры воздуха в помещениях бань

Таблица 5.32

| Наименование помещения | Температура воздуха, °С |
| --- | --- |
| Раздевалки | 25-28 |
| Мыльные | не менее 25 |

Гигиенические нормативы параметров микроклимата в основных помещениях организаций коммунально-бытового назначения, оказывающих парикмахерские и косметические услуги

Таблица 5.33

| Наименование помещения | Температура воздуха, °С | Относительная влажность воздуха, % | Скорость движения воздуха, не более, м/с |
| --- | --- | --- | --- |
| Помещения с постоянным пребыванием людей: - холодный период года | 21-23 | 60-40 | 0,1 |
| Помещения с постоянным пребыванием людей: - теплый период года | 22-24 | 60-40 | 0,1 |

97. Температура воздуха в помещениях, где размещается кабина солярия: 18 - 24°С; в помещениях для сушки волос и мытья головы - не менее 22°С.

98. Допустимые величины параметров микроклимата в организациях воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи изложены в таблице 5.34. При оценке допустимой температуры воздуха учитывают следующее:

диапазоны допустимых значений температуры помещений приведены для холодного периода года;

в теплый период года для всех типов помещений верхняя граница допустимой температуры воздуха может достигать не более 28°С, нижняя граница идентична холодному периоду года;

при отсутствии детей в помещениях должна поддерживаться температура не ниже 15°С.

99. В организациях для детей до 7 лет полы в игровых для детей ясельного и младшего возраста оборудуются системой подогрева для обеспечения регламентированных параметров температуры воздуха в зоне дыхания детей.

Допустимые величины параметров микроклимата в организациях воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи

Таблица 5.34

| Наименование помещения | Допустимая температура воздуха (°С) | Относительная влажность воздуха, % | Скорость движения воздуха, м/с (не более) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Организации для детей до 7 лет |  |  |  |
| Групповая (игровая), игровая комната (помещения), помещения для занятий для детей до 3-х лет | 22-24 | 40-60 | 0,1 |
| Групповая (игровая), игровая комната (помещения), помещения для занятий для детей от 3-х до 7-ми лет | 21-24 | 40-60 | 0,1 |
| Спальные | 19-21 | 40-60 | 0,1 |
| Туалетные для детей до 3-х лет | 22-24 | - | 0,1 |
| Туалетные для детей от 3-х до 7-ми лет | 19-21 | - | 0,1 |
| Физкультурный зал | 19-21 | 40-60 | 0,1 |
| Музыкальный зал | 19-21 | 40-60 | 0,1 |
| Душевая (ванная комната) | 24-26 | - | 0,1 |
| Раздевальная в групповой ячейке | 21-24 | 40-60 | 0,1 |
| Кабинет для индивидуальных занятий с детьми (логопед, психолог) и (или) кабинет для коррекционно-развивающих занятий с детьми | 21-24 | 40-60 | 0,1 |
| Прогулочные веранды (не менее) | 12 | - | - |
| Отапливаемые переходы (не менее) | 15 | - | 0,1 |
| Дошкольные группы, размещенные в жилых помещениях жилищного фонда | 21-24 | 40-60 | 0,1 |
| Организации для детей старше 7 лет и молодежи |  |  |  |
| Жилые комнаты | 20-24 | 40-60 | 0,15 |
| Спальные помещения | 18-24 | 40-60 | 0,15 |
| Помещения для отдыха и игр | 20-24 | 40-60 | 0,15 |
| Учебные помещения, кабинеты, аудитории | 18-24 | 40-60 | 0,1 |
| Помещения, оборудованные индивидуальными рабочими местами с персональным компьютером | 18-24 | 55-62 | 0,1 |
| Мастерские, кабинеты кулинарии и домоводства в общеобразовательных организациях, ПОО, организациях дополнительного образования | 18-20 | 40-60 | 0,1 |
| Помещение для самоподготовки | 18-24 | 40-60 | 0,1 |
| Рекреации | 18-24 | 40-60 | 0,15 |
| Актовый (концертный) зал | 18-24 | 40-60 | 0,1 |
| Столовая | 18-24 | 40-60 | 0,1 |
| Спортивный зал | 18-20 | 40-60 | 0,1 |
| Зал для занятий лечебной физической культурой | 18-24 | 40-60 | 0,1 |
| Душевая (ванная комната) | 24-26 | - | 0,1 |
| Туалетная | 18-26 | - | 0,1 |
| Комната гигиены девочек | 18-26 | - | 0,1 |
| Помещение для стирки и сушки вещей, глажения и чистки одежды | 18-26 | - | 0,1 |
| Кабинет для индивидуальных занятий с детьми | 18-24 | 40-60 | 0,1 |
| Гардероб, вестибюль | 18-24 | - | 0,1 |

100. Нормируемые параметры шума представлены в таблице 5.35.

101. Шум, для которого разность между наибольшим и наименьшим значениями уровня звука за временной интервал измерения не превышает 5 дБА при измерении на временной характеристике шумомера "медленно", является постоянным (далее - постоянный шум).

102. Шум, не удовлетворяющий условиям пункта 101, является непостоянным (далее - непостоянный шум).

Нормируемые параметры шума в октавных полосах частот, эквивалентных и максимальных уровней звука проникающего шума в помещениях жилых и общественных зданий и шума на селитебной территории

Таблица 5.35

| N п/п | Назначение помещений или территорий | Время суток | Для источников постоянного шума |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Для источников непостоянного шума |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Уровни звукового давления, дБ, в октавных полосах со среднегеометрическими частотами, Гц |  |  |  |  |  |  |  |  | Уровни звука L(A), дБА | Эквивалентные уровни звука L(А экв.), дБА | Максимальные уровни звука L(А макс.), дБА |
| 31,5 | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Палаты больниц и санаториев, операционные больниц | с 7 до 23 ч. с 23 до 7 ч. | 76 69 | 59 51 | 48 39 | 40 31 | 34 24 | 30 20 | 27 17 | 25 14 | 23 13 | 35 25 | 35 25 | 50 40 |
| 2 | Кабинеты врачей поликлиник, амбулаторий, диспансеров, больниц, санаториев | - | 76 | 59 | 48 | 40 | 34 | 30 | 27 | 25 | 23 | 35 | 35 | 50 |
| 3 | Классные помещения, учебные кабинеты, учительские комнаты, аудитории образовательных организаций, конференц-залы, читальные залы библиотек | - | 79 | 63 | 52 | 45 | 39 | 35 | 32 | 30 | 28 | 40 | 40 | 55 |
| 4 | Музыкальные классы | - | 76 | 59 | 48 | 40 | 34 | 30 | 27 | 25 | 23 | 35 | 35 | 50 |
| 5 | Жилые комнаты квартир, домов стационарных организаций социального обслуживания, организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, спальные помещения в школах-интернатах, дошкольных образовательных организациях, домов отдыха, пансионатов. | с 7 до 23 ч. с 23 до 7 ч. | 79 72 | 63 55 | 52 44 | 45 35 | 39 29 | 35 25 | 32 22 | 30 20 | 28 18 | 40 30 | 40 30 | 55 45 |
| 6 | Жилые комнаты общежитий и номера гостиниц | с 7 до 23 ч. С 23 до 7 ч. | 83 76 | 67 59 | 57 48 | 49 40 | 44 34 | 40 30 | 37 27 | 35 25 | 33 23 | 45 35 | 45 35 | 60 50 |
| 7 | Залы кафе, ресторанов, столовых | - | 90 | 75 | 66 | 59 | 54 | 50 | 47 | 45 | 44 | 55 | 55 | 70 |
| 8 | Фойе театров и концертных залов | - | 83 | 67 | 57 | 49 | 44 | 40 | 37 | 35 | 33 | 45 | 45 | 60 |
| 9 | Зрительные залы театров и концертных залов | - | 72 | 55 | 44 | 35 | 29 | 25 | 22 | 20 | 18 | 30 | 30 | 45 |
| 10 | Многоцелевые залы | - | 76 | 59 | 48 | 40 | 34 | 30 | 27 | 25 | 23 | 35 | 35 | 50 |
| 11 | Спортивные залы | - | 83 | 67 | 57 | 49 | 44 | 40 | 37 | 35 | 33 | 45 | 45 | 60 |
| 12 | Торговые залы магазинов, пассажирские залы аэропортов и вокзалов, приемные пункты предприятий бытового обслуживания | - | 93 | 79 | 70 | 63 | 59 | 55 | 53 | 51 | 49 | 60 | 60 | 75 |
| 13 | Территории, непосредственно прилегающие к зданиям больниц и санаториев | с 7 до 23 ч. С 23 до 7 ч. | 83 76 | 67 59 | 57 48 | 49 40 | 44 34 | 40 30 | 37 27 | 35 25 | 33 23 | 45 35 | 45 35 | 60 50 |
| 14 | Территории, непосредственно прилегающие к зданиям жилых домов, домов отдыха, пансионатов, домов-интернатов для престарелых и инвалидов, дошкольных образовательных организаций и других образовательных организаций | с 7 до 23 ч. С 23 до 7 ч. | 90 83 | 75 67 | 66 57 | 59 49 | 54 44 | 50 40 | 47 37 | 45 35 | 44 33 | 55 45 | 55 45 | 70 60 |
| 15 | Границы санитарно-защитных зон | С 7 до 23 ч. С 23 до 7 ч. | 90 83 | 75 67 | 66 57 | 59 49 | 54 44 | 50 40 | 47 37 | 45 35 | 44 33 | 55 45 | 55 45 | 70 60 |
| 16 | Территории, непосредственно прилегающие к зданиям гостиниц и общежитий | с 7 до 23 ч. с 23 до 7 ч. | 93 86 | 79 71 | 70 61 | 63 54 | 59 49 | 55 45 | 53 42 | 51 40 | 49 39 | 60 50 | 60 50 | 75 65 |
| 17 | Площадки отдыха, функционально выделенные на территории микрорайонов и групп жилых домов, домов отдыха, пансионатов, стационарных организаций социального обслуживания, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, площадки дошкольных образовательных организаций и других образовательных организаций | - | 83 | 67 | 57 | 49 | 44 | 40 | 37 | 35 | 33 | 45 | 45 | 60 |

103. Эквивалентные и максимальные уровни звука в дБА для шума, создаваемого на территории средствами автомобильного, железнодорожного транспорта, в 2 м от ограждающих конструкций первого эшелона шумозащитных типов жилых зданий, зданий гостиниц, общежитий, обращенных в сторону магистральных улиц общегородского и районного значения, железных дорог, допускается принимать на 10 дБА выше (поправка =+10 дБА). Осреднение эквивалентного уровня звука осуществляется для дневного времени суток за 16 часов, для ночного времени суток - за 8 часов.

104. Допустимые уровни шума следует принимать на 5 дБ (дБА) ниже значений (поправка =-5 дБА), указанных в табл.5.35, от оборудования систем вентиляции, кондиционирования воздуха, холодоснабжения, к шуму оборудования (системы отопления, водоснабжения, оборудование насосное, холодильное, лифтовое), обслуживающего здание и встроено-пристроенные помещения. При этом поправку на тональность шума не учитывают (за исключением поз. 1 для ночного времени суток).

105. Для тонального и импульсного шума следует принимать поправку - 5 дБА (поправка =+5 дБА).

106. Представленные в табл.5.35 нормы не распространяются на помещения специального назначения: радио-, теле-, киностудии, залы театров и кинотеатров, концертные и спортивные залы; на шум, обусловленный проведением массовых мероприятий (митингов, уличных шествий, демонстраций, религиозных обрядов); аварийными ситуациями, а также выполнением гражданами каких-либо бытовых работ. Нормы не распространяются на границы санитарно-защитных зон, расположенных на территориях других промышленных предприятий или промышленных зон.

107. Нормируемые параметры вибрации, создаваемые внутренними и внешними источниками в жилых и общественных зданиях:

а) для постоянной вибрации (текущее корректированное ускорение изменяется не более чем в 2 раза (на 6 дБ) за время наблюдения) - среднеквадратичные значения ускорения, корректированные ускорения и их логарифмические уровни в дБ в октавных полосах частот;

б) для непостоянной вибрации (текущее корректированное ускорение изменяется не менее чем в 2 раза (на 6 дБ) за время наблюдения не менее 5 мин при измерении с постоянной времени 1 с) - эквивалентные корректированные ускорения, приведенные к нормируемому периоду контроля вибрации и их логарифмические уровни в дБ.

108. Измеряемой величиной является среднеквадратичное ускорение. Для измерения корректированного ускорения применяется частотная коррекция Wm, которая применятся в диапазоне частот от 1 до 80 Гц".

109. Период контроля вибрации: - дневное время суток (07:00 - 23:00); - ночное время суток (23:00 - 07:00).

110. Допустимые значения и уровни вибрации в помещениях жилых и общественных зданиях приведены в таблице 5.36. и 5.37.

Допустимые значения и уровни вибрации в помещениях жилых зданий, в палатах больниц и санаториев

Таблица 5.36

| Среднегеометрические частоты октавных полос, Гц | Эквивалентные значения и уровни виброускорения для направлений действия Z, Y, X, |  |
| --- | --- | --- |
| м/с 2·10 -3 | дБ |
| 2 | 4,0 | 72,0 |
| 4 | 4,5 | 73,0 |
| 8 | 5,6 | 75,0 |
| 16 | 11,0 | 81,0 |
| 31,5 | 22,0 | 87,0 |
| 63 | 45,0 | 93,0 |
| Корректированные и эквивалентные корректированные значения и их уровни, частотная коррекция Wm | 4,0 | 72,0 |

111. В дневное время в жилых помещениях к допустимым значениям уровней, представленных в табл. 5.36, вводится поправка "+5" дБ, абсолютные значения умножаются на 1,75.

112. Для непостоянной вибрации к допустимым значениям уровней, представленных в табл. 5.36, вводится поправка "-10" дБ, а абсолютные значения умножаются на 0,32.

113. В палатах больниц и санаториев к допустимым значениям уровней, представленных в табл. 5.36, вводится поправка "-3" дБ, абсолютные значения умножаются на 0,71.

114. Гигиенические нормативы для логарифмических уровней виброускорения, представленных в табл. 5.36, установлены для опорного уровня 1 мкм/с 2.

Допустимые значения и уровни вибрации в помещениях общественных зданий

Таблица 5.37

| Среднегеометрические частоты октавных полос, Гц | Эквивалентные значения и уровни виброускорения для направлений действия Z, Y, X, |  |
| --- | --- | --- |
| м/с 2·10 -3 | дБ |
| 2 | 10,0 | 80,0 |
| 4 | 11,0 | 81,0 |
| 8 | 14,0 | 83,0 |
| 16 | 28,0 | 89,0 |
| 31,5 | 56,0 | 95,0 |
| 63 | 110,0 | 101,0 |
| Корректированные и эквивалентные корректированные значения и их уровни, частотная коррекция Wm | 10,0 | 80,0 |

115. Для непостоянной вибрации к допустимым значениям уровней, представленных в табл. 5.37, вводится поправка "-10" дБ, а абсолютные значения умножаются на 0,32.

116. Для помещений образовательных учреждений, читальных залов библиотек к допустимым значениям уровней, представленных в табл. 5.37, вводится поправка "-3 дБ", абсолютные значения умножаются на 0,71.

117. Нормируемыми характеристиками инфразвука являются: эквивалентные уровни звукового давления в октавных полосах со среднегеометрическими частотами 2, 4, 8 и 16 Гц, в дБ; эквивалентный общий уровень звукового давления, дБ, может быть получен с использованием соответствующего полосового фильтра или рассчитан по уровням звукового давления в октавных полосах частот 2,4, 8,16 Гц.

118. Допустимые уровни инфразвука приведены в таблице 5.38.

Допустимые уровни инфразвука в помещениях жилых и общественных зданий

Таблица 5.38

| Назначение помещений\территории | Уровни звукового давления, дБ в октавных полосах частот со среднегеометрическими частотами, Гц |  |  |  | Эквивалентный уровень звукового давления, дБ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 4 | 8 | 16 |
| Помещения жилых и общественных зданий | 75 | 70 | 65 | 60 | 75 |
| Территории, прилегающие к жилым домам | 90 | 85 | 80 | 75 | 90 |

119. Нормируемыми параметрами воздушного ультразвука являются эквивалентные уровни звукового давления в децибелах в третьоктавных полосах со среднегеометрическими частотами 12,5; 16; 20; 25; 31,5; 40; 50; 63; 80; 100 кГц, измеренные на рабочей частоте источника ультразвука при работе на заданном интервале времени.

120. Допустимые уровни звукового давления воздушного ультразвука не должны превышать значений, указанных в таблице 5.39.

Допустимые уровни воздушного ультразвука

Таблица 5.39

| Назначение помещений | Эквивалентные уровни звукового давления, дБ в третьоктавных полосах со среднегеометрическими частотами, кГц |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12,5 | 16,0 | 20,0 | 25,0 | 31,5 - 100,0 |
| Помещения жилых и общественных зданий | 75 |  |  |  |  |

Нормируемые электрические, магнитные, электромагнитные поля в помещениях жилых и общественных зданий и на селитебных территориях

Таблица 5.40

| N п/п | Наименование фактора | Наименование параметра | Единицы измерения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Гипогеомагнитное поле | коэффициент ослабления геомагнитного поля (К 0ГМП) | условные единицы |
| 2 | Электростатическое поле | напряженность электростатического поля (Е) | кВ/м |
| 3 | Электромагнитное поле промышленной частоты (50 Гц) | напряженность электрического поля (Е) | кВ/м |
| напряженность магнитного поля (Н) | А/м |
| магнитная индукция (В) | мкТл |
| 4 | Электромагнитное поле диапазона 30 кГц - 300 МГц | напряженность электрического поля (Е) | В/м |
| 5 | Электромагнитное поле диапазона 300 МГц - 300 ГГц | плотность потока энергии (ППЭ) | мкВт/см 2 |

121. Коэффициент ослабления геомагнитного поля (КоГМП) определяется отношением уровня напряженности или индукции (Н о или В о) ГМП открытого пространства к его уровню внутри помещения (Н в или В в).

122. Предельно допустимый уровень ослабления интенсивности геомагнитного поля в помещениях жилых и общественных зданий (жилые комнаты и кухни квартир и общежитий, жилые помещения домов отдыха, пансионатов, домов-интернатов для престарелых и инвалидов, спальные и игровые помещения в дошкольных образовательных организациях и школах-интернатах, учебные комнаты в общеобразовательных учреждениях и учреждениях профессионального образования, палаты больниц и санаториев) устанавливается равным 1,5:

ПДУ

123. Уровень напряженности электростатического поля поверхности полимерных материалов в жилых и общественных зданиях должен быть не более 15 кВ/м (при относительной влажности 30-60%).

Предельно допустимые уровни электрических и магнитных полей промышленной частоты 50 Гц

Таблица 5.41

| N п/п | Тип воздействия | Напряженность электрического поля, кВ/м | Индукция (напряженность магнитного поля), мкТл (А/м) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | В жилых зданиях, детских, дошкольных, школьных, общеобразовательных учреждениях | 0,5 | 5,0(4,0) |
| 2 | В общественных зданиях | 0,5 | 10,0 (8,0) |
| 3 | На территории жилой застройки | 1,0 | 10,0 (8,0) |

Предельно допустимые уровни ЭМП диапазона частот 30 кГц - 300 ГГц

Таблица 5.42

| Диапазон частот | 30 - 300 кГц | 0,3 - 3 МГц | 3 - 30 МГц | 30 - 300 МГц | 0,3 - 300 ГГц |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Нормируемый параметр | Напряженность электрического поля, Е (В/м) |  |  |  | Плотность потока энергии, ППЭ ( мкВт/см 2) |
| Предельно-допустимые уровни | 25 | 15 | 10 | 3 | 10 25 для случаев облучения от антенн, работающих в режиме кругового обзора или сканирования |

124. При одновременном облучении от нескольких источников электромагнитного поля радиочастотного диапазона должны соблюдаться следующие условия:

для источников ЭМП РЧ с одним предельно допустимым уровнем (ПДУ):

, где (5.11)

E i - напряженность электрического поля, создаваемая источником ЭМП под i-тым номером;

ППЭ i - плотность потока энергии, создаваемая источником ЭМП под i-тым номером;

Е ПДУ - ПДУ напряженности электрического поля нормируемого диапазона;

ППЭ ПДУ - ПДУ плотности потока энергии нормируемого диапазона;

n - количество источников ЭМП.

для источников ЭМП РЧ с разными ПДУ:

, где (5.12)

E сумм j - суммарная напряженность электрического поля, создаваемая источниками ЭМП j-того нормируемого диапазона;

E ПДУ j - ПДУ напряженности электрического поля j-того нормируемого диапазона;

ППЭ сумм k - суммарная плотность потока энергии, создаваемая источниками ЭМП k-го нормируемого диапазона;

ППЭ ПДУ k - ПДУ плотности потока энергии k-того нормируемого диапазона;

m - количество диапазонов, для которых нормируется Е;

q - количество диапазонов, для которых нормируется ППЭ.

125. Допустимые уровни ЭМП, создаваемые подвижными станциями сухопутной радиосвязи непосредственно у головы пользователя, не должны превышать следующих значений:

в диапазоне частот 27 МГц f<30 МГц - 45,0 В/м;

в диапазоне частот 30 МГц f<300 МГц - 15,0 В/м;

в диапазоне частот 300 МГц f<2600 МГц - 100,0 мкВт/см 2.

Рисунок 5.2. Расстояния, на которых следует проводить измерения ППЭ ЭМП от подвижных радиостанций, работающих в диапазоне частот 300 f<800.

126. ПДУ лазерного излучения устанавливается в диапазоне длин волн от 180 до 1*10 5 нм.

127. Предельно допустимые уровни (ПДУ) лазерного излучения устанавливаются для двух условий облучения - однократного и хронического для трех диапазонов длин волн:

а) I - 180< 380 нм;

б) II - 380< 1 400 нм;

в) III - 1 400< 10 5 нм,

где - длина волны лазерного излучения (нм).

128. Нормируемыми параметрами лазерного излучения являются: энергетическая экспозиция Н, энергетическая освещенность (облученность) Е, энергия W и мощность Р излучения.

129. Указанные выше энергетические параметры связаны соотношениями:

W пду=Н пду S a; Р пду=Е пду S a (5.13)

где W пду - предельно допустимый уровень энергии лазерного излучения (Дж),

S a - площадь ограничивающей апертуры (м 2),

Р пду - предельно допустимый уровень мощности.

Соотношения для определения Нпду, Епду при однократном действии на глаза и кожу коллимированного или рассеянного лазерного излучения в диапазоне I ( 180< 380нм). Ограничивающая апертура - 1,1·10 -3 м

Таблица 5.43

| Спектральный интервал , нм | Время действия t, с | Н пду, Дж м -2; Е пду, Вт м -2 |
| --- | --- | --- |
| 180< 380 | t 10 -9 |  |
| 180< 302,5 | 10 -9<t 3 10 4 | Н пду=25 |
| Е пду=25/t |
| 302,5< 315 | 10 -9<t Т1<*> |  |
| Т1<*><t 3 10 4 | Н пду=0,8 10 0,2( -295) |
| 315< 380 | 10 -9<t 10 |  |
|  | 10<t 3 10 4 | Н пду=8 10 3 |
| Е пду=8 10 3/t |
| Во всех случаях: W пду=Н пду·10 -6; Р пду=Е пду·10 -6 <*> - Т 1=10 -15 10 0,8( -295) |  |  |

Предельные однократные суточные дозы (3 10 4) при действии на глаза и кожу лазерным излучением в спектральном диапазоне I (180< 380 нм)

Таблица 5.44

| Спектральный интервал , нм | (3 10 4), Дж м -2 |
| --- | --- |
| 180< 302,5 | 25 |
| 302,5< 315 | 0,8 10 0,2( -295) |
| 305 | 80 |
| 307,5 | 250 |
| 310 | 8 10 2 |
| 312,5 | 2,5 10 3 |
| 315 | 8 10 3 |
| 315< 380 | 8 10 3 |

130. Для определения предельно допустимых значений Н пду и Е пду, W пду и Р пду, а также предельных суточных доз (3 10 4) при хроническом облучении глаз и кожи коллимированным или рассеянным лазерным излучением в диапазоне длин волн I (180< 380нм) необходимо соответствующие значения, приведенные в таблицах 5.43. и 5.44., уменьшить в 10 раз.

Соотношения для определения Нпду при однократном действии на глаза коллимированного лазерного излучения в спектральном диапазоне II (380< 1400 нм). Время действия меньше 1 с. Ограничивающая апертура - 7 10 -3 м

Таблица 5.45

| Спектральный интервал , нм | Время действия t, с | Н пду, Дж/м 2 |
| --- | --- | --- |
| 380< 600 | t 2,3 10 -11 |  |
| 2,3 10 -11<t 5,0 10 -5 | 2,1 10 -3 |
| 5,0 10 -5<t 1,0 |  |
| 600< 750 | t 6,5 10 -11 |  |
| 6,5 10 -11<t 5,0 10 -5 | 4,2 10 -3 |
| 5,0 10 -5<t 1,0 |  |
| 750< 1 000 | t 2,5 10 -10 |  |
| 2,5 10 -10<t 5,0 10 -5 | 1,0 10 -2 |
| 5,0 10 -5<t 1,0 |  |
| 1 000< 1 400 | t 10 -9 |  |
| 10 -9<t 5,0 10 -5 | 2,6 10 -2 |
| 5,0 10 -5<t 1,0 |  |

Соотношения для определения Епду при однократном действии на глаза коллимированного лазерного излучения в спектральном диапазоне II (380< 1400 нм). Время действия больше 1 с. Ограничивающая апертура - 7 10 -3 м

Таблица 5.46

| Спектральный интервал , нм | Время действия t, с | Епду, Вт/м2 |
| --- | --- | --- |
| 380< 500 | 1,0<t 5,0 10 2 |  |
| 5,0 10 2<t 10 4 | 96/t |
| t>10 4 | 9,6 10 -3 |
| 500< 600 | 1,0<t 2,2 10 3 |  |
| 2,2 10 3<t 10 4 | 260/t |
| t>10 4 | 2,6 10 -2 |
| 600< 700 | 1,0<t 2,2 10 3 |  |
| 2,2 10 3<t 10 4 | 520/t |
| t>10 4 | 5,2 10 -2 |
| 700< 750 | 1,0<t 10 4 |  |
| t>10 4 | 0,1 |
| 750< 1 000 | 1,0<t 10 4 |  |
| t>10 4 | 0,4 |
| 1 000< 1 400 | 1,0<t 10 4 |  |
| t>10 4 | 0,9 |

131. Если источником неколлимированного (рассеянного или диффузно отраженного) излучения является протяженный объект, предельно допустимые значения энергетической экспозиции Нпду и энергетической освещенности Епду зависят от видимого углового размера этого источника. Значения Нпду и Епду в этом случае находятся умножением значений, приведенных в таблицах 5.45, 5.46, на поправочный коэффициент В. Поправочный коэффициент В используется при определении ПДУ лазерного излучения от протяженного источника, угловой размер которого превышает  пред, где  пред - предельный видимый угловой размер источника, при котором он может рассматриваться как точечный.

Угловым размером источника излучения является величина, которая определяется по формуле:

б=d ncos /l (5.14)

где d n - диаметр пучка лазерного излучения, который является диаметром поперечного сечения пучка лазерного излучения, внутри которого содержится заданная доля энергии или мощности;

l - расстояние от точки наблюдения до источника;

- угол между нормалью к поверхности источника и направлением визирования.

Значения В приведены в таблице 5.47. Если  пред, величина В принимается равной единице.

Зависимость величины поправочного коэффициента В от видимого углового размера протяженного источника излучения для различных интервалов времени действия

Таблица 5.47

| Время действия t, с | Поправочный коэффициент В | Предельный угол пред, рад |
| --- | --- | --- |
| t 10 -9 | 10 3· 2+1 | 10 -2 |
| 10 -9<t 10 -7 | 2,8·10 3· 2+1 | 6,0·10 -3 |
| 10 -7<t 10 -5 | 8,2·10 3· 2+1 | 3,5·10 -3 |
| 10 -5<t 10 -4 | 2,5·10 4· 2+1 | 2,0·10 -3 |
| 10 -4<t 10 -2 | 2,8·10 3· 2+1 | 3,5·10 -3 |
| 10 -2<t 1 | 2,8·10 3· 2+1 | 6,0·10 -3 |
| t>1 | 10 3· 2+1 | 10 -2 |

Соотношения для определения Н пду, Е пду при однократном действии на кожу коллимированного или рассеянного лазерного излучения в спектральном диапазоне II (380< 1400 нм). Ограничивающая апертура - 1,1 10 -3 м

Таблица 5.48

| Спектральный интервал , нм | Время действия t, с | Нпду, Дж м -2; Епду, Вт м -2 |
| --- | --- | --- |
| 380< 500 | 10 -10<t 10 -1 |  |
| 10 -1<t 1 |  |
| 1<t 10 2 |  |
| t>10 2 | Епду=5,0 10 2 |
| 500< 900 | 10 -10<t 3 |  |
| 3<t 10 2 |  |
| t>10 2 | Епду=5,0 10 2 |
| 900< 1 400 | 10 -10<t 1 |  |
| 1<t 10 2 |  |
| t>10 2 | Е пду=5,0 10 2 |
| W пду=10 -6 Н пду; Р пду=10 -6 Е пду |  |  |

132. Для определения предельно допустимых значений Нпду и Епду коллимированного или рассеянного лазерного излучения в диапазоне II (380< 1 400 нм) при хроническом воздействии на глаза или кожу необходимо уменьшить в 10 раз соответствующие предельные значения для однократного воздействия, приведенные в таблицах 5.47, 5.48.

133. Соотношения для определения Н пду, Е пду при однократном воздействии на глаза и кожу коллимированного или рассеянного излучения в диапазоне III (1 400< 10 5 нм) приведены в таблице 5.49.

Соотношения для определения Н пду, Е пду при однократном действии на глаза и кожу коллимированного или рассеянного лазерного излучения в спектральном диапазоне III (1400< 10 5 нм). Ограничивающая апертура - 1,1·10 -3 м

Таблица 5.49

| Спектральный интервал , нм | Время действия t, с | Н пду, Дж·м 2; Е пду, Вт/м 2 |
| --- | --- | --- |
| 1 400< 1 800 | 10 -10<t 1 |  |
| 1<t 10 2 |  |
| t>10 2 | Е пду=5,0 10 2 |
| 1 800< 2 500 | 10 -10<t 3 |  |
| 3<t 10 2 |  |
| t>10 2 | Е пду=5,0 10 2 |
| 2 500< 10 5 | 10 -10<t 10 -1 |  |
| 10 -1<t 1 |  |
| 1<t 10 2 |  |
| t>10 2 | Е пду=5,0 10 2 |
| W пду=10 -6 Н пду; Р пду=10 -6 Е пду |  |  |

134. Для определения значений Нпду, Епду при хроническом воздействии на глаза и кожу коллимированного или рассеянного лазерного излучения в спектральном диапазоне III (1 400 - 105 нм) необходимо уменьшить в 5 раз соответствующие предельные значения для однократного облучения, приведенные в таблице 5.49.

135. При импульсном излучении нормируется величина одного импульса. Соотношения для определения Нпду и Епду при воздействии на глаза и кожу импульсного лазерного излучения всех диапазонов длин волн приведены в таблицах 5.43, 5.45, 5.48, 5.49.

136. Гигиенические нормативы ультрафиолетового излучения от изделий бытового и медицинского назначения устанавливаются с учетом спектрального состава излучения для областей:

а) длинноволновой - 400-315 нм - УФ-А;

б) средневолновой - 315-280 нм - УФ-В;

в) коротковолновой - 280-200 нм - УФ-С.

Допустимые уровни ультрафиолетового излучения, создаваемые изделиями, предназначенными для применения в качестве товаров народного потребления

Таблица 5.50

| N п/п | Вид изделий | Спектральный диапазон длин волн, нм | Допустимая интенсивность облучения, Вт/м 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Изделия облучательного действия | свыше 315 до 400 | не более 10 |
| свыше 280 до 315 | не более 1,9 |
| от 200 до 280 | не допускается |
| 2. | Изделия, генерирующие ультрафиолетовое излучение | свыше 315 до 400 | не более 1,0 |
| свыше 280 до 315 | не более 0,05 |
| от 200 до 280 | не допускается |
| 3. | Экраны телевизоров, видеомониторов, осциллографов измерительных и других приборов, средств отображения информации с визуальным контролем | свыше 315 до 400 | не более 0,1 |
| свыше 280 до 315 | не более 0,0001 |
| от 200 до 280 | не допускается |
| 4. | Люминесцентные лампы, галогенные и светодиодные в составе осветительных приборов | свыше 280 до 400 | не более 0,03 |
| от 200 до 280 | не допускается |

Допустимые уровни ультрафиолетового излучения, создаваемого изделиями медицинской техники различного назначения

Таблица 5.51

| N п/п | Вид изделий | Спектральный диапазон длин волн, нм | Допустимая интенсивность облучения, Вт/м 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Изделия облучательного действия (приборы и аппараты для воздействия ультрафиолетовыми лучами, в том числе лампы для фототерапии, аппараты для фотофореза, облучатели светолечебные, в том числе ультрафиолетово-инфракрасные, эритемные лампы) - для кратковременного использования с регламентацией времени экспозиции с учетом площади облучаемой поверхности и с применением средств индивидуальной защиты | свыше 315 до 400 | не более 10 |
| свыше 280 до 315 | не более 1,9 |
| от 200 до 280 | не допускается |
| 2. | Изделия профилактического назначения, генерирующие УФ- излучение: физиотерапевтическое оборудование для фототерапии; аппараты косметологические, в том числе солярии; инкубаторы детские реанимационные | свыше 315 до 400 | не более 1,0 |
| свыше 280 до 315 | не более 0,05 |
| от 200 до 280 | не допускается |
| 3. | Для изделий всех типов применения, в том числе оборудование стоматологическое при использовании полимеризационных ламп, оборудование дерматоскопическое | свыше 280 до 400 | не более 0,03 |
| от 200 до 280 | не допускается |

137. УФ-излучение от изделий медицинской техники с длиной волны менее 200 нм оценивается по соответствующим нормативам, указанным для диапазона 200-280 нм, представленным в табл. 5.51.

138. Гигиенические нормативы освещения распространяются на помещения жилых и общественных зданий, которые не содержат рабочих мест. При наличии в помещении рабочих мест оценка параметров световой среды проводится в соответствии с гигиеническими нормативами физических факторов на рабочих местах.

139. К нормируемым показателям световой среды относятся:

а) средняя освещенность, которая определяется как усредненная по площади освещаемого помещения (Еср., лк);

б) коэффициент пульсации освещенности, который является критерием оценки относительной глубины колебаний освещенности в осветительной установке в результате изменения во времени светового потока источников света при их питании переменным током, учитывает пульсацию светового потока до 300 Гц (Кп, %);

в) объединенный показатель дискомфорта (UGR). Объединенный показатель дискомфорта связан с показателем дискомфорта (М) по формуле: UGR =16 lgM - 4,8;

г) коэффициент естественной освещенности, который определяется отношением естественной освещенности, создаваемой в некоторой точке заданной плоскости внутри помещения светом неба (непосредственным или после отражения), к одновременному значению наружной горизонтальной освещенности, создаваемой светом полностью открытого небосвода, КЕО ен, %.

140. Равномерность освещенности (Uo), которая определяется отношением значения минимальной освещенности к значению средней освещенности на заданной поверхности.

Равномерность освещенности должна быть не менее 0,6 в основных помещениях (в учебных кабинетах черчения и рисования - не менее 0,7; на ледовых аренах - не менее 0,5; для спортивных залов разного назначения в физкультурно-оздоровительных организациях - 0,7), в прочих вспомогательных помещениях - не менее 0,4.

141. Коэффициент пульсации освещенности от общего искусственного освещения не должен превышать нормативных значений, регламентируемых в зависимости от функционального назначения помещения. В помещениях различного функционального назначения, оборудованными ПК, коэффициент пульсации не должен превышать 5%.

142. Объединенный показатель дискомфорта UGR рассчитывается инженерным методом с помощью программных средств на основе фотометрических данных светильников и расположения их в помещении, не имеет инструментальных методов контроля. Объединенный показатель дискомфорта, регламентируемый для ограничения слепящего действия в осветительных установках, должен обеспечиваться у торцевой стены на центральной оси помещения на высоте 1,2 м от пола и не должен превышать нормативных значений, приведенных в таблицах 5.52 - 5.54. Показатель дискомфорта не регламентируется для помещений, длина которых не превышает двойной высоты установки светильников над полом. Объединенный показатель дискомфорта оценивается только при наличии жалоб на наличие посторонних ярких источников света в поле зрения.

143. Гигиенические нормативы естественного, искусственного и совмещенного освещения жилых зданий представлены в таблице 5.52.

144. Гигиенические нормативы естественного и искусственного освещения общественных зданий представлены в таблицах 5.53, 5.54. Таблица 5.53 применяется при отсутствии в перечне таблицы 5.54 нормируемых помещений.

145. Гигиенические нормативы совмещенного освещения общественных зданий представлены в таблице 5.54. При совмещенном освещении нормируемую искусственную освещенность в помещениях следует повышать на одну ступень по шкале освещенности в соответствии с п. 10.12 настоящих гигиенических нормативов.

ГАРАНТ:

По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Имеется в виду "п. 150"

147. Гигиенические нормативы цилиндрической освещенности для оценки насыщенности помещения светом представлены в таблице 5.55.

148. Гигиенические нормативы искусственного освещения придомовых территорий и входов в здание, территорий образовательных организаций и центров временного размещения иммигрантов в темное время суток представлены в таблице 5.56.

149. Гигиенические нормативы средней вертикальной освещенности окон жилых зданий, палат лечебных учреждений, палат и спальных комнат объектов социального обеспечения световыми приборами всех видов наружного освещения, включая утилитарное, архитектурное, рекламное и витринное, представлены в таблице 5.57.

150. Нормируемые значения искусственной освещенности в люксах, отличающиеся на одну ступень, следует принимать по шкале: 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 10; 15; 20; 30; 40; 50; 75; 100; 150; 200; 300; 400; 500; 600;750; 1000; 1250; 1500; 2000; 2500; 3000; 3500; 4000; 4500; 5000.

151. Осветительные установки, независимо от используемых источников света и световых приборов, должны обеспечивать нормативные требования к общему искусственному освещению, изложенные в таблицах 5.52 - 5.54.

152. Для общего и местного искусственного освещения следует использовать источники света с цветовой коррелированной температурой от 2400°К до 6500°К. Цветовая коррелированная температура светодиодов белого света не должна превышать 4000°К. Интенсивность ультрафиолетового излучения в диапазоне длин волн 320 - 400 нм не должна превышать 0,03 Вт/м2; наличие в спектре излучения длин волн менее 320 нм не допускается.

153. Для искусственного освещения следует использовать энергоэффективные источники света, отдавая предпочтение при равной мощности источникам света с наибольшими световой отдачей и сроком службы, с учетом требований к цветоразличению.

154. Применение ламп накаливания общего назначения для освещения ограничивается. Не допускается применение для освещения ламп накаливания общего назначения мощностью 100 Вт и более.

155. Световые приборы для общего и местного освещения, предназначенные к эксплуатации со светодиодами, должны иметь защитный угол не менее 90°, исключающий попадание в поле зрения прямого излучения. Габаритная яркость светильников не должна превышать 5000 кд/м 2. Нельзя использовать светильники с открытыми светодиодами для общего освещения помещений. Осветительная арматура должна иметь в своем составе эффективные рассеиватели, снижающие габаритную яркость до вышеуказанных значений. Допустимая неравномерность яркости выходного отверстия светильников должна составлять не более 5:1 в помещениях пребывания детей в дошкольных образовательных организациях, а также в учебных заведениях и основных помещениях организаций, осуществляющих медицинскую деятельность.

156. В помещениях организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, гигиенические нормативы естественного, искусственного и совмещенного освещения должны соответствовать гигиеническим нормативам для помещений аналогичного назначения в жилых и общественных зданиях настоящего документа.

В помещениях отдыха и игр, учебных занятий для слабовидящих детей уровни искусственного освещения должны быть не менее 600 лк, для детей, страдающих светобоязнью, - не более 300 лк.

157. Для обучающихся с нарушениями зрения учебные помещения и читальные залы оборудуются комбинированной системой общего искусственного и местного освещения. Суммарный уровень освещенности от общего и местного освещения должен составлять: для обучающихся с высокой степенью осложненной близорукости и высокой степени дальнозоркостью - 1000 лк; для обучающихся с поражением сетчатки и зрительного нерва (без светобоязни) - 1000 - 1500 лк; для обучающихся со светобоязнью - не более 500 лк.

158. В помещениях организаций социального обслуживания, центров временного размещения иммигрантов гигиенические нормативы естественного и искусственного освещения должны соответствовать гигиеническим нормативам для помещений аналогичного назначения в жилых и общественных зданиях.

Гигиенические нормативы показателей естественного, искусственного и совмещенного освещения помещений жилых зданий

Таблица 5.52

| Помещения | Рабочая поверхность и плоскость нормирования КЕО и освещенности (Г - горизонтальная, В - вертикальная) и высота плоскости над полом, м | Естественное освещение |  | Совмещенное освещение |  | Искусственное освещение |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КЕО ен, %, не менее |  | КЕО ен, %, не менее |  | освещенность рабочих поверхностей, Еср., лк, не менее | Объединенный показатель дискомфорта UGR, не более | Коэффициент пульсации освещенности, Кп, %, не более |
| при верхнем или комбинированном | при боковом освещении | при верхнем или комбинированном освещении | при боковом освещении |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. Жилые комнаты, гостиные, спальни | Г-0,0 | 2,0 | 0,5 | - | - | 150 | - | - |
| 2. Жилые комнаты общежитий | Г-0,0 | 2,0 | 0,5 | - | - | 150 | - | - |
| 3. Кухни, кухни-столовые | Г-0,0 | 2,0 | 0,5 | 1,2 | 0,3 | 150 | - | - |
| 4. Детские | Г-0,0 | 2,5 | 0,7 | - | - | 200 | - | - |
| 5. Кабинеты, библиотеки | Г-0,0 | 3,0 | 1,0 | 1,8 | 0,6 | 300 | - | - |
| 6. Внутриквартирные коридоры, холлы | Г-0,0 | - |  | - | - | 50 | - | - |
| 7. Кладовые, подсобные | Г-0,0 | - | - | - | - | 30 | - | - |
| 8. Гардеробные | Г-0,0 | - | - | - | - | 75 | - | - |
| 9. Сауна, раздевалки | Г-0,0 | - | - | - | - | 100 | - | - |
| 10. Бассейн | Г-0,0 Г - поверхность воды | 2,0 | 0,5 | 1,2 | 0,3 | 100 | 24 | 20 |
| 11. Тренажерный зал | Г-0,0 | - | - | 1,2 | 0,3 | 150 | 24 | 20 |
| 12. Биллиардная | Г-0,8 | - | - | - | - | 300 | 21 | 20 |
| 13. Ванные комнаты, уборные, санузлы, душевые | Г-0,0 | - | - | - | - | 50 | - | - |
| Общедомовые помещения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. Лестницы и лестничные площадки | Г-0,0 | - | - | 0,1 | 0,1 | 20 | - | - |
| 15. Поэтажные внеквартирные коридоры, лифтовые холлы | Г-0,0 | - | - | - | - | 20 | - | - |
| 16. Вестибюли | Г-0,0 | - |  | - | - | 30 | - | - |
| 17. Колясочные, велосипедные | Г-0,0 | - |  | - | - | 20 | - | - |
| 18. Тепловые пункты, насосные, электрощитовые, машинные помещения лифтов, венткамеры | Г-0,0 | - | - | - | - | 30 | - | - |
| 19. Основные проходы технических этажей, подполий, подвалов, чердаков | Г-0,0 | - | - | - | - | 20 | - | - |

Гигиенические нормативы показателей естественного и искусственного освещения эксплуатируемых помещений жилых и общественных зданий

Таблица 5.53

| Характеристика зрительной работы | Наименьший или эквивалентный размер объекта различения, мм | Разряд зрительной работы | Подразряд зрительной работы | Относительная продолжительность зрительной работы при направлении зрения на рабочую поверхность, % | Искусственное освещение |  |  |  | Естественное освещение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| освещенность на рабочей поверхности от системы общего освещения, лк, не менее | цилиндрическая освещенность, лк | объединенный показатель UGR, не более | коэффициент пульсации освещенности Кп, %, не более | КЕО ен, %, не менее, при |  |
| верхнем или комбинированном | Боковом |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Различение объектов при фиксированной и нефиксированной линии зрения: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - очень высокой точности | От 0,15 до 0,30 | А | 1 | Не менее 70 | 500 | 150 | 21 | 10 | 4,0 | 1,5 |
| 14 |
| 2 | Менее 70 | 400 | 100 | 21 | 10 | 3,5 | 1,2 |
| 14 |
| - высокой точности | От 0,30 до 0,50 | Б | 1 | Не менее 70 | 300 | 100 | 21 | 15 | 3,0 | 1,0 |
| 18 |
| 2 | Менее 70 | 200 | 75 | 24 | 20 | 2,5 | 0,7 |
| 18 | 15 |
| - средней точности | Более 0,5 | В | 1 | Не менее 70 | 150 | 50 | 24 | 20 | 2,0 | 0,5 |
| 18 | 15 |
| 2 | Менее 70 | 100 | Не регламентируется | 24 | 20 | 2,0 | 0,5 |
| 18 | 15 |
| Обзор окружающего пространства при очень кратковременном, эпизодическом различении объектов: | Независимо от размера объекта различения |  |  | Независимо от продолжительности зрительной работы |  |  |  | Не регламентируется |  |  |
| - при высокой насыщенности помещений светом |  | Г | - |  | 300 | 100 | 24 |  | 3,0 | 1,0 |
| - при нормальной насыщенности помещений светом |  | Д | - |  | 200 | 75 | 25 |  | 2,5 | 0,7 |
| - при низкой насыщенности помещений светом |  | Е | - |  | 150 | 50 | 25 |  | 2,0 | 0,5 |
| Общее ориентирование в пространстве интерьера: | То же | Ж |  | То же |  | Не регламентируется |  |  |  |  |
| - при большом скоплении людей |  |  | 1 |  | 75 |  |  |  |  |  |
| - при малом скоплении людей |  |  | 2 |  | 50 |  |  |  |  |  |
| - при большом скоплении людей |  |  | 1 |  | 30 |  |  |  |  |  |
| - при малом скоплении людей |  |  | 2 |  | 20 |  |  |  |  |  |

159. Нормируемое значение объединенного показателя дискомфорта в помещениях при направлении линии зрения вверх под углом 45° и более к горизонту и в помещениях с повышенными требованиями к качеству освещения (спальные комнаты в дошкольных образовательных организациях, санаториях, дисплейные классы в общеобразовательных и профессиональных образовательных организациях).

160. Нормируемое значение коэффициента пульсации Кп для детских, лечебных помещений с повышенными требованиями к качеству освещения.

161. Наименьшие размеры объекта различения и соответствующие им разряды зрительной работы в табл. 5.53 устанавливаются при расположении объектов различения на расстоянии не более 0,5 м от работающего при среднем контрасте объекта различения с фоном и светлым фоном. При уменьшении (увеличении) контраста допускается увеличение (уменьшение) освещенности на одну ступень по шкале освещенности в соответствии с пунком 150 настоящих гигиенических нормативов.

Гигиенические нормативы показателей естественного, искусственного и совмещенного освещения в основных и вспомогательных помещениях общественных зданий

Таблица 5.54

| Помещения | Разряд и подразряд зрительной работы | Рабочая поверхность и плоскость нормирования КЕО и освещенности (Г - горизонтальная, В - вертикальная) и высота плоскости над полом, м | Естественное освещение |  | Совмещенное освещение |  | Искусственное освещение |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КЕО е н, %, не менее |  | КЕО е н, %, не менее |  | Освещенность, Е СР, лк, не менее |  |  | Объединенный показатель дискомфорта UGR, не более | коэффициент пульсации освещенности, К п, % не более 3 |
| при верхнем или комбинированном освещении | при боковом освещении | при верхнем или комбинированном освещении | при боковом освещении | при комбинированном освещении |  | при общем освещении |
| всего | от общего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Административные здания (министерства, ведомства, комитеты, префектуры, муниципальные управления, конструкторские и проектные организации, научно-исследовательские учреждения и подобные им) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 Помещения для посетителей, экс- педиции | Б-1 | Г-0,8 | - | - | - | - | 400 | 200 | 300 | 21 | 15 |
| 2 Читальные залы | А-2 | Г-0,8 | 3,5 | 1,2 | 2,1 | 0,7 | 500 | 300 | 400 | 21 | 15 |
| 3 Помещения записи и регистрации читателей, тематических выставок, новых поступлений | Б-1 | Г-0,8 | 3,0 | 1,0 | 1,8 | 0,6 | 400 | 200 | 300 | 21 | 15 |
| 4 Читательские каталоги, помещения фонда открытого доступа | Б-2 | Фронт карточек: В-1,0 | 2,5 | 0,7 | 1,5 | 0,4 | - | - | 200 | 19 | 20 |
| 5 Книгохранилища, архивы, фонды | В-2 | Стеллажи: В-1,0 | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - |
| 5 Помещения для ксерокопирования | Б-1 | Г-0,8 | - | - | - | - | - | - | 300 | 21 | 15 |
| 7 Компьютерные залы, электронное машинописное бюро | А-2 Б-2 | Г-0,8 Экран монитора: В-1,2 | 3,5 - | 1,2 - | 2,1 - | 0,7 - | 500 - | 300 - | 400 не более 200 | 14 - | 5 - |
| 8 Конференц-залы, залы заседаний | Д | Г-0,8 | - | - | - | - | - | - | 200 | 24 | 20 |
| 9 Кулуары (фойе), рекреации | Е | Г-0,0 | - | - | - | - | - | - | 150 | - | - |
| Организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Организации для детей до 7 лет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 Групповая, игровая комната, помещения для занятий для детей до 7-ми лет | А-2 | Г-0,0 - на полу | 4,0 | 1,5 | - | - | - | - | 400 | 14 | 10 |
| 11 Музыкальный зал, физкультурный зал | А-2 | Г-0,0 - на полу | 4,0 | 1,5 | - | - | - | - | 200 | 14 | 10 |
| 12 Спальные | В-1 | Г-0,0 - на полу | 2,0 | 0,5 | - | - | - | - | 75 | 18 | 15 |
| 13 Изоляторы, комнаты для заболевших детей | Б-2 | Г-0,0 - на полу | 2,0 | 0,5 | - | - | - | - | 200 | 18 | 15 |
| 14 Раздевальная в групповой ячейке | Б-1 | Г-0,0 - на полу | 2,5 | 0,7 | 1,5 | 0,4 | - | - | 200 | 21 | 20 |
| Организации для детей старше 7 лет и молодежи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 Учебные помещения, кабинеты, аудитории, комнаты самоподготовки | А-2 | Рабочие столы и парты: на поверхности стола | 4,0 | 1,5 | 2,1 | 1,3 | - | - | 300 | 21 | 10 |
| А-1 | Середина доски: В-1,5 | - | - | - | - | - | - | 500 | - | 10 |
| 16 Учебные кабинеты технического черчения и рисования, изостудии, мастерские живописи, рисунка, скульптуры | А-1 | Г - на поверхности стола | 4,0 | 1,5 | 2,1 | 1,3 | - | - | 500 | 21 | 10 |
| А-1 | В - на доске | - | - | - | - | - | - | 500 | - | 10 |
| 17 Помещения, оборудованные индивидуальными рабочими местами с персональным компьютером | А-2 | Г - на поверхности стола | 3,5 | 1,2 | 2,1 | 0,7 | 500 | 300 | 400 | 14 | 10 |
| А-2 | Экран В-1 | - | - | - | - | - | - | 200 (не более) | - | - |
| 18 Лаборантские при учебных кабинетах | А-2 | Г-0,8 | 3,5 | 1,2 | 2,1 | 0,7 | 500 | 300 | 400 | 14 | 10 |
| 19 Мастерские по обработке металлов и древесины | IIIб | Г - на рабочих поверхностях столов, верстаков | - | - | 3,0 | 1,2 | 1 000 | 200 | 300 | 21 | 15 |
| 20 Мастерские трудового обучения | А-2 | Г - на рабочих поверхностях | 4,0 | 1,5 | 2,1 | 1,3 | - | - | 400 | 21 | 10 |
| 21 Кабинет для индивидуальных музыкальных занятий для организаций дополнительного образования | Б-1 | Г-0,8 | 3,0 | 1,0 | 1,8 | 0,6 | - | - | 300 | 24 | 15 |
| 22 Спортивные залы | Б-2 | Г- 0,0 на полу | 2,5 | 0,7 | 1,5 | 0,4 | - | - | 200 | 24 | 20 |
| Б-2 | В - 2,0 с обеих сторон на продольной оси помещения | - | - | - | - | - | - | 75 | - | - |
| 23 Снарядные, инвентарные, хозяйственные кладовые | Ж-2 | Г-0,8 | - | - | - | - | - | - | 50 | - | - |
| 24 Крытые бассейны | Г | Г - поверхность воды | 2,0 | 0,5 | 1,2 | 0,3 | - | - | 150 | 24 | 20 |
| 25 Актовые, концертные залы | Д | Г- 0,0 на полу | - | - | - | - | - | - | 200 | 25 (22) | - |
| 26 Эстрады актовых, концертных залов | Г | В-1,5 | - | - | _ | - | - | - | 300 | - | - |
| 27 Обеденный зал | Б-2 | Г-0,8 | - | - |  | - | - | - | 200 | 24 | 20 |
| 28 Рекреации | Е | Г-0,0 на полу | 2,0 | 0,5 | 1,2 | 0,3 | - | - | 200 | 25 | - |
| Учреждения досугового назначения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 Залы многоцелевого назначения | А-2 | Г-0,8 | - | - | - | - | - | - | 400 | 21 | 10 |
| 30 Зрительные залы театров, концертные залы | Г | Г-0,8 | - | - | - | - | - | - | 300 | 24 | - |
| 31 Зрительные залы клубов, клуб-гостиная, помещение для досуговых занятий, собраний, фойе театров | Д | Г-0,8 | - | - | - | - | - | - | 200 | 25 | - |
| 32 Помещения игровых автоматов, настольных игр | Б-1 | Г-0,8 В-1,5 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 300 150 | 21 - | 15 - |
| 33 Биллиардная | Б-1 | Г-0,8 | - | - | - | - | - | - | 300 | 21 | 20 |
| 34 Зал компьютерных игр | Б-2 | Экран: В-1,2 Г-0,8 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | не более 200 400 | - - | - - |
| 35 Видеокомплекс (видеозал, видеокафе) | Е | Г-0,8 | - | - | - | - | - | - | 150 | 25 | - |
| 36 Выставочные залы | Г | Г-0,8 | - | - | - | - | - | - | 300 | 25 | - |
| 37 Зрительные залы кинотеатров | Ж-1 | Г-0,8 | - | - | - | - | - | - | 100 | 25 | - |
| 38 Фойе кинотеатров, клубов | Е | Г-0,0 | - | - | - | - | - | - | 150 | 25 | - |
| 39 Комнаты кружков и музыкальные классы | Б-1 | Г-0,8 | 3,0 | 1,0 | 1,8 | 0,6 | - | - | 300 | 24 | 15 |
| 40 Кино-, звуко- и светоаппаратные | В-1 | Г-0,8 | - | - | - | - | - | - | 150 | 24 | 20 |
| Санатории, дома отдыха |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 Палаты, спальные комнаты | В-1 | Г-0,0 | 2,0 | 0,5 | - | - | - | - | 150 | 18 | 15 |
| 42 Детские палаты, палаты матери и ребенка | Б-2 | Г-0,0 | 2,0 | 0,5 | - | - | - | - | 200 | 21 | 15 |
| 43 Классные комнаты детских санаториев | А-1 | Г-0,8 В-2,5 | 4,0 - | 1,5 - | - - | - - | - - | - - | 500 500 | 14 - | 10 10 |
| Физкультурно-оздоровительные учреждения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 Залы спортивных игр | Б-1 | Г-0,0 В-2,0 с обеих сторон на продольной оси помещения | 3,0 - | 1,0 - | 1,8 - | 0,6 - | - - | - - | 300 150 | 24 - | 20 - |
| Залы аэробики, гимнастики, борьбы | Б-2 | Г-0,0 | 2,5 | 0,7 | 1,5 | 0,4 | - | - | 300 | 24 | 20 |
| 45 Ледовые арены | - | На поверхности льда | - | - | - | - | - | - | 200 | 20 | 20 |
| 46 Кегельбан | Б-2 | Г-0,0 | - | - | - | - | - | - | 200 | 24 | 20 |
| 47 Зал бассейна | Б-1 | Г - поверхность воды | 2,0 | 0,5 | 1,2 | 0,3 | - | - | 100 | 24 | 20 |
| Предприятия общественного питания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 Обеденные залы ресторанов, кафе, баров, столовых, буфетов, закусочных | Б-2 | Г-0,8 | - | - | - | - | - | - | 200 | 24 | 20 |
| 49 Раздаточные | Б-1 | Г-0,8 | - | - | - | - | - | - | 300 | 24 | 19 |
| Магазины |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 Торговые залы супермаркетов 2 | А-2 | Г-0,8 | - | - | - | - | - | - | 400 | 21 | 10 |
| 51 Торговые залы магазинов без самообслуживания: продовольственных, книжных, готового платья, обуви, тканей, меховых изделий, головных уборов, парфюмерных, галантерейных, ювелирных, электро-, радио-товаров, игрушек и канцтоваров 2 | Б-1 | Г-0,8 | - | - | - | - | - | - | 300 | 21 | 15 |
| 52 Торговые залы продовольственных магазинов с самообслуживанием 2 | А-2 | Г-0,8 | - | - | - | - | - | - | 400 | 21 | 10 |
| 53 Торговые залы магазинов: посудных, мебельных, спорттоваров, стройматериалов 2 | Б-1 | Г-0,8 | - | - | - | - | - | - | 300 | 21 | 15 |
| 54 Примерочные кабины | Б-1 | В-1,5 | - | - | - | - | - | - | 300 | - | 15 |
| 55 Залы демонстрации новых товаров | Б-1 | Г-0,8 | - | - | - | - | - | - | 300 | 24 | - |
| 56 Помещения отделов заказов, бюро обслуживания | Б-1 | Г-0,8 | - | - | - | - | - | - | 300 | 24 | 20 |
| 57 Мастерские подгонки готового платья 1 | А-2 | Г-0,8 | - | - | 2,1 | 0,7 | 500 | 300 | 400 | 21 | 10 |
| Предприятия бытового обслуживания населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 Бани: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| а) ожидальные-остывочные; | Е | Г-0,8 | - | - | - | - | - | - | 150 | 25 | - |
| б) раздевальные, моечные, душевые, парильные; | Ж-1 | Г-0,0 | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - |
| в) бассейны | В-2 | Г-0,0 | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - |
| 59 Парикмахерские 2: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| а) мужской, женский залы | А-2 | Г-0,8 | - | - | 1,8 | 0,6 | 500 | 300 | 400 | 21 | 10 |
| б) косметический кабинет | А-1 | Г-0,8 | - | - | 1,8 | 0,6 | 600 | 400 | 500 | 21 | 10 |
| 60 Фотографии: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| а) салоны приема и выдачи заказов; | Б-1 | Г-0,8 В: экран монитора | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 300 не более 200 | 24 - | 20 - |
| 61 Прачечные: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| отделения приема и выдачи белья: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - прием с меткой, учет, выдача | Б-2 | Г-0,8 | - | - | - | - | - | - | 300 | 24 | 20 |
| 62 Прачечные самообслуживания | Б-2 | Г-0,0 | - | - | - | - | - | - | 200 | 24 | 20 |
| 63 Ателье химической чистки одежды: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| а) салоны приема и выдачи одежды 2 | Б-1 | Г-0,8 | - | - | 1,5 | 0,4 | - | - | 300 | 24 | 20 |
| 64 Пункты проката: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| а) помещения для посетителей; | Б-1 | Г-0,8 | - | - | 1,5 | 0,4 | - | - | 300 | 24 | 20 |
| 65 Студия звукозаписи: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| а) помещения для записи и прослушивания | Б-2 | Г-0,8 | - | - | - | - | - | - | 200 | 24 | 20 |
| б) фонотеки | Б-2 | Г-0,8 | - | - | - | - | - | - | 200 | - | - |
| Гостиницы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 Бюро обслуживания | Б-1 | Г-0,8 | - | - | - | - | - | - | 300 | 24 | 20 |
| 67 Номера, гостиные | Б-2 | Г-0,0 | 2,0 | 0,5 | 1,5 | 0,4 | - | - | 200 | - | 20 |
| Палатные отделения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 Приемные фильтры, фильтры-боксы | В-2 | Г-0,0 | - | - | - | - | - | - | 100 | 18 | 15 |
| 69 Палаты для взрослых и прочие | Б-2 | Г-0,0 | 2,0 | 0,5 | - | - | - | - | 100 | 18 | 15 |
| 70 Палаты: детских отделений, для новорожденных; интенсивной терапии, послеоперационные, палаты матери и ребенка | Б-2 | Г-0,0 | 3,0 | 1,0 | - | - | - | - | 200 | 18 | 15 |
| 71 Классные комнаты детских стационаров/отделений | А-1 | Г-0,8 | 4,0 | 1,5 | - | - | - | - | 500 | 14 | 10 |
| 72 Игровые комнаты | А-2 | Г-0,0 | 4,0 | 1,5 | - | - | - | - | 400 | 14 | 10 |
| 73 Помещения приема пищи | Б-2 | Г-0,8 | - | - | - | - | - | - | 200 | 24 | 20 |
| 74 Комнаты дневного пребывания | Б-2 | Г-0,8 | 2,5 | 0,7 | 1,5 | 0,4 | - | - | 200 | 24 | 20 |
| 75 Коридоры медицинских учреждений | Е | Г-0,8 | - | - | - | - | - | - | 150 | 25 | - |
| 76 Веранды | В-2 | Г-0,8 | - | - | - | - | - | - | 100 | - | 15 |
| Отделения консультативного приема, кабинеты диагностики и лечения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 77 Кабинеты массажа, лечебной физкультуры, тренажерные залы | Б-2 | Г-0,8 | - | - | - | - | - | - | 200 | 24 | 20 |
| 78 Помещения бальнеотерапии, душевые залы | Б-2 | Г-0,8 | - | - | - | - | - | - | 200 | 24 | 20 |
| 79 Помещения трудотерапии | Б-1 | Г-0,8 | 3,0 | 1,0 | 1,8 | 0,6 | - | - | 300 | 21 | 15 |
| 80 Помещения для лечения сном, фотарии | Ж-2 | Г-0,8 | - | - | - | - | - | - | 50 | - | - |
| Лаборатории медицинских организаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 81 Помещения приема, выдачи и регистрации анализов, весовые, средоварные, помещения для окраски проб, центрифужные | Б-2 | Г-0,8 | - | - | - | - | - | - | 200 | 21 | 10 |
| Аптеки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 82 Площади для посетителей в зале обслуживания | Б-2 | Г-0,8 | - | - | - | - | - | - | 200 | 24 | 20 |
| 83 Рецептурные отделы, отделы ручной продажи, оптики, готовых лекарственных средств | Б-1 | Г-0,8 | - | - | - | - | - | - | 300 | 21 | 15 |
| Молочные кухни, раздаточные пункты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 84 Помещения приема и хранения посуды, раздаточные | Б-2 | Г-0,8 | - | - | - | - | - | - | 200 | 24 | 20 |
| Вокзалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 85 Залы ожидания | Б-1 | Г-0,0 | - | - | - |  |  | - | 300 | 24 | 20 |
| 86 Операционные залы, отделения связи 1 | Б-1 | Г-0,8 | 3,0 | 1,0 | 1,8 | 0,6 | - | - | 300 | 21 | 15 |
| 87 Кассовые залы, билетные, багажные кассы | Б-1 | Г-0,8 | - | - | - | - | - | - | 300 | 21 | 15 |
| 88 Распределительные залы, вестибюли | Е | Г-0,0 | - | - | - | 0,4 | - | - | 150 | 25 | - |
| 89 Комнаты матери и ребенка, длительного пребывания пассажиров | Б-2 | Г-0,8 | 2,5 | 0,7 | 1,5 | 0,4 | - | - | 200 | 24 | 20 |
| Прочие вспомогательные здания и помещения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 Санитарно-бытовые помещения: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| а) умывальные, уборные, курительные | Ж-1 | Г-0,0 | - | - | - | - | - | - | 75 | - | - |
| б) душевые, гардеробные | Ж-2 | Г-0,0 | - | - | - | - | - | - | 50 | - | - |
| 91 Вестибюли и гардеробные уличной одежды: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| а) в вузах, школах, общежитиях, гостиницах, театрах, клубах, при входах в крупные общественные здания | Е | Г-0,0 | - | - | - | 0,4 | - | - | 150 | 24 | - |
| б) в прочих общественных зданиях | Ж-1 | Г-0,0 | - | - | - | - | - | - | 75 | - | - |
| 92 Лестницы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| а) главные лестничные клетки, тамбуры | В-2 | Площадки, пол, ступени, Г-0,0 | - | - | - | 0,2 | - | - | 100 | - | - |
| б) остальные лестничные клетки, тамбуры | Ж-2 | Площадки, пол, ступени, Г-0,0 | - | - | - | 0,1 | - | - | 50 | - | - |
| 93 Лифтовые холлы | Ж-1 | Г-0,0 | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - |
| 94 Коридоры и проходы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| а) главные | Ж-1 | Г-0,0 | - | - | - | 0,1 | - | - | 100 | - | - |
| б) остальные коридоры | Ж-2 | Г-0,0 | - | - | - | - | - | - | 50 | - | - |
| 95 Чердаки | 3-2 | Г-0,0 | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - |

162. Для общего искусственного освещения следует использовать источники света с индексом цветопередачи .

163. В помещениях различного функционального назначения с рабочими местами, оборудованными ПК, коэффициент пульсации не должен превышать 5%.

Гигиенические нормативы цилиндрической освещенности в помещениях жилых и общественных зданий

Таблица 5.55

| Помещения | Плоскость нормирования (В - вертикальная) цилиндрической освещенности, высота плоскости над полом, м | Разряд и подразряд зрительной работы | Цилиндрическая освещенность, лк, не менее |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Административные здания (министерства, ведомства, комитеты, префектуры, муниципалитеты, управления, конструкторские и проектные организации, научно-исследовательские учреждения) |  |  |  |
| Читальные залы | В-1,5 | А-2 | 150 |
| Конференц-залы, залы заседаний | В-1,5 | Д | 75 |
| Рекреации, кулуары, фойе | В-1,5 | Е | 50 |
| Учреждения общего образования, среднего профессионального и высшего образования |  |  |  |
| Актовые залы, киноаудитории | В-1,5 | Д | 75 |
| Учреждения досугового назначения |  |  |  |
| Залы многоцелевого назначения | В-1,5 | А-2 | 100 |
| Зрительные залы театров, концертные залы | В-1,5 | Г | 100 |
| Зрительные залы клубов, клуб-гостиные, помещения для досуговых занятий, собраний, фойе театров | В-1,5 | Д | 75 |
| Выставочные залы | В-1,5 | Г | 100 |
| Фойе кинотеатров, клубов | В-1,5 | Е | 50 |
| Магазины |  |  |  |
| Торговые залы магазинов без самообслуживания: продовольственных, книжных, готового платья, белья, обуви, тканей, меховых изделий, головных уборов, парфюмерных, галантерейных, ювелирных, электро-, радиотоваров, игрушек и канцелярских товаров | В-1,5 | Б-1 | 100 |
| Торговые залы продовольственных магазинов с самообслуживанием | В-1,5 | А-2 | 100 |
| Торговые залы магазинов: посудных, мебельных, спортивных товаров, стройматериалов, электробытовых, машин, игрушек и канцелярских товаров | В-1,5 | Б-1 | 100 |
| Мастерские подгонки готового платья | В-1,5 | А-2 | 100 |

Гигиенические нормативы освещенности придомовых территорий и входов в здание, территорий образовательных организаций, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, центров временного размещения иммигрантов

Таблица 5.56

| Освещаемые участки территорий | Средняя горизонтальная освещенность на уровне земли, лк, не менее |
| --- | --- |
| Придомовые территории |  |
| Переходные аллеи и дороги, велосипедные дорожки, пешеходные дорожки у входа в здание | 4 |
| Внутренние служебно-хозяйственные и пожарные проезды, тротуары-подъезды | 2 |
| Автостоянки, хозяйственные площадки и площадки при мусоросборниках | 2 |
| Прогулочные дорожки | 1 |
| Физкультурные площадки и площадки для игр детей | 10 |
| На площадке основного входа в жилое здание | 6 10 - средняя освещенность для вертикальной поверхности на высоте 2,0 м |
| На площадке запасного или технического входа | 4 |
| Территории образовательных организаций, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, организаций отдыха и оздоровления детей, детских санаториев |  |
| На территории во время пребывания детей | 10 |
| На территории пребывания слабовидящих детей | 40 |
| Территории центра временного размещения иммигрантов (ЦВРИ) |  |
| - при въезде на территорию и в зоне приемного отделения | 6 |
| - на остальной территории и у каждого входа в здание | 4 |

Гигиенические нормативы средней вертикальной освещенности на окнах жилых зданий, палат учреждений, осуществляющих медицинскую деятельность, палат и спальных комнат организаций социального обслуживания

Таблица 5.57

| Нормируемый показатель освещения проезжей части прилегающей улицы |  | Вертикальная освещенность на окнах зданий Ев, лк, не более |
| --- | --- | --- |
| Средняя яркость Lcp, кд/м2 | Средняя освещенность Еср, лк |
| 0,4 | 6 | 7 |
| От 0,6 до 1,0 включ. | От 10 до 15 включ. | 10 |
| От 1,2 до 2,0 включ. | От 20 до 30 включ. | 20 |

164. На пешеходных улицах вне общественного центра, на внутридворовых территориях, а также на любых улицах, прилегающих к спальным корпусам больниц и лечебно-курортных учреждений, вертикальная освещенность на окнах квартир жилых зданий и палат спальных корпусов не должна превышать 5 лк.

165. Расчет продолжительности инсоляции выполняется по инсоляционным графикам или по солнечным картам.

166. Допускается прерывистость инсоляции, при которой один из периодов должен быть не менее 1 ч. При этом суммарная продолжительность нормируемой инсоляции должна увеличиваться на 0,5 ч соответственно для каждой зоны (табл. 5.58).

Нормируемая продолжительность непрерывной инсоляции для помещений жилых зданий

Таблица 5.58

| Нормируемые помещения | Географическая широта местности | Продолжительность инсоляции, не менее | Календарный период |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Не менее чем в одной комнате 1-3-комнатных квартир; 2. Не менее чем в 2-х комнатах 4-х и более комнатных квартир; 3. Не менее чем в 60% жилых комнат в зданиях общежитий | Северная зона (севернее 58° с ш.) | 2,5 ч | с 22 апреля по 22 августа |
| Центральная зона (58° с.ш. - 48° с ш.) | 2 ч |
| Южная зона (южнее 48° с ш.) | 1,5 ч | с 22 февраля по 22 октября |
| 1. В 2-х и 3-х комнатных квартирах, где инсолируется не менее 2-х комнат; 2. В многокомнатных квартирах (4 и более комнаты), где инсолируется не менее 3-х комнат; 3. При реконструкции жилой застройки, расположенной в центральной, исторической зонах городов, определенных их генеральными планами развития | Северная зона (севернее 58° с ш.) | 2 ч | с 22 апреля по 22 августа |
| Центральная зона (58° с.ш. - 48° с.ш.) | 1,5 ч |
| Южная зона (южнее 48° с.ш.) | 1,5 ч | с 22 февраля по 22 октября |

Нормируемая продолжительность непрерывной инсоляции для помещений общественных зданий

Таблица 5.59

| Нормируемые помещения | Географическая широта местности | Продолжительность инсоляции, не менее | Календарный период |
| --- | --- | --- | --- |
| Дошкольные образовательные организации - групповые, игровые; Образовательные организации (общеобразовательные, дополнительного и профессионального образования, школы-интернаты, детские дома и другие образовательные организации) - классы и учебные кабинеты; Лечебно-профилактические, санаторно-оздоровительные и курортные учреждения - палаты (не менее 60% общей численности); Организации социального обслуживания (дома интернаты для инвалидов и престарелых и другие организации социального обслуживания), хосписы - палаты, изоляторы. | Северная зона (севернее 58° с.ш.) | 2,5 ч | с 22 апреля по 22 августа |
| Центральная зона (58° с.ш. - 48° с.ш.) | 2 ч |
| Южная зона (южнее 48° с.ш.) | 1,5 ч | с 22 февраля по 22 октября |

167. Инсоляция помещений детских домов, домов ребенка, школ-интернатов, лесных школ, школ-санаториев определяется набором помещений соответствующего функционального назначения.

168. Допускается отсутствие инсоляции в учебных кабинетах информатики, физики, химии, рисования и черчения.

Нормируемая совокупная продолжительность инсоляции на территории жилой застройки

Таблица 5.60

| Нормируемые территории | Географическая широта местности | Продолжительность инсоляции, не менее | Календарный период |
| --- | --- | --- | --- |
| Территории детских игровых площадок, спортивных площадок жилых домов, групповых площадок дошкольных организаций, спортивной зоны, зоны отдыха общеобразовательных школ и школ-интернатов, зоны отдыха ЛПО стационарного типа (на 50% площади участка независимо от географической широты) | Северная зона (севернее 58° с.ш.) | 2,5 ч, в том числе не менее 1 часа для одного из периодов в случае прерывистой инсоляции | с 22 апреля по 22 августа |
| Центральная зона (58° с.ш. - 48° с.ш.) | 2,5 ч, в том числе не менее 1 часа для одного из периодов в случае прерывистой инсоляции |
| Южная зона (южнее 48° с.ш.) | 2,5 ч, в том числе не менее 1 часа для одного из периодов в случае прерывистой инсоляции | с 22 февраля по 22 октября |

Гигиенические нормативы физических факторов на подвижном составе железнодорожного транспорта и метрополитена

Параметры микроклимата в кабине машиниста (кабине управления движением) локомотивов, моторвагонного и специального самоходного подвижного состава

Таблица 5.61

| Наименование параметра | Значение параметра при температуре наружного воздуха (t н ), °С |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ниже 10 | от 10 до 20 | от 20 до 40 |
| 1 Температура воздуха на высоте 1500 мм от пола, °С | 20-24 | 20-24 | 22+0,2(t н-20) 2 |
| 2 Перепад температуры воздуха по высоте 1500/150 мм, °С, не более | 5 | - | - |
| 3 Перепад между температурой ограждения и температурой воздуха в 150 мм от ограждения, °С, не более | 5 | - | - |
| 4 Температура пола, °С, не менее | 10 | - | - |
| 5 Температура стенки, °С, не менее | 15 | - | - |
| 6 Относительная влажность воздуха (при наличии системы увлажнения), % | 30-70 | 30-70 | не более 70 |
| 7 Скорость движения воздуха, м/с, не более | 0,25 | 0,4 | 0,4 |

Параметры микроклимата в служебных помещениях (операторская) специального подвижного состава

Таблица 5.62

| Наименование параметра | Значение параметра при температуре наружного воздуха, °С |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ниже 10 | от 10 до 20 | от 20 до 40 |
| Температура воздуха на высоте 1500 мм от пола, °С | от 20 до 24 | от 20 до 24 |  |
| Перепад температуры воздуха по высоте 150/1500 мм, °С, не более | 5 | - | - |
| Перепад температуры воздуха по ширине помещения на высоте 1500 мм от пола, °С, не более | 2 | - | - |
| Перепад между температурой ограждения и температурой воздуха в 150 мм от ограждения, °С, не более 2 | 5 | - | - |
| Температура пола, °С, не менее | 10 | - | - |
| Температура стенки, °С, не менее | 15 | - | - |
| Относительная влажность воздуха, % 3 | от 30 до 70 | от 30 до 70 | не более 70 |
| Скорость движения воздуха, м/с, не более | 0,25 | 0,4 | 0,4 |

Параметры микроклимата в служебных помещениях (мастерская) специального подвижного состава

Таблица 5.63

| Наименование параметра | Значение параметра при температуре наружного воздуха, °С |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ниже 10 | От 10 до 20 | От 20 до 30 | Выше 30 |
| Температура воздуха на высоте 1500 мм от пола, °С | От 16 до 18 | От 16 до 20 | От 20 до 26 | Не более 28 |
| Температура пола, °С | Не менее 10 | - | - | - |
| Температура стенки, °С | Не менее 15 | - | - |  |
| Относительная влажность воздуха, % 1) | От 30 до 70 | От 30 до 70 | Не более 70 |  |

Параметры микроклимата в бытовых помещениях специального подвижного состава

Таблица 5.64

| Наименование параметра | Значение параметра при температуре наружного воздуха, °С |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ниже 10 | От 10 до 20 | От 20 до 30 | Выше 30 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Купе отдыха, кухня 1 , помещение для приема пищи и отдыха |  |  |  |  |
| Температура воздуха на высоте 1500 мм от пола, °С | От 20 до 24 | От 20 до 24 | От 22 до 26 | Не более 28 |
| Перепад температуры воздуха по высоте 150/1500 мм, °С | Не более 3 | - | - | - |
| Перепад между температурой ограждения и температурой воздуха в 150 мм от ограждения, °С 2 | Не более 3 | - | - | - |
| Температура пола, °С | Не менее 10 | - | - | - |
| Температура стенки, °С | Не менее 15 | - | - | - |
| Скорость движения воздуха, м/с | Не более 0,2 | Не более 0,4 | Не более 0,4 | Не более 0,4 |
| Душ |  |  |  |  |
| Температура воздуха на высоте 1500 мм от пола, °С | Не менее 23 | Не менее 23 | - | - |
| Температура пола, °С | Не менее 20 | - | - | - |
| Температура стенки, °С | Не менее 20 | - | - | - |
| Туалет |  |  |  |  |
| Температура воздуха на высоте 1500 мм от пола, °С | Не менее 16 | Не менее 16 | - | - |
| Температура пола, °С | Не менее 5 | - | - | - |
| Температура стенки, °С | Не менее 10 | - | - | - |

Уровни звука и звукового давления в октавных полосах частот на рабочих местах в кабине машиниста (кабины управления движением) локомотивов, моторвагонного и специального самоходного подвижного состава (ССПС)

Таблица 5.65

| Место измерения шума | Уровни звукового давления, дБ, не более, в октавных полосах со среднегеометрическими частотами, Гц |  |  |  |  |  |  |  |  | Уровни звука, дБА, не более |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 31,5 | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |
| Кабины локомотивов и ССПС | 99 | 95 | 87 | 82 | 78 | 75 | 73 | 71 | 69 | 80 |
| Кабины МВПС | 99 | 91 | 83 | 77 | 73 | 70 | 68 | 66 | 64 | 75 |

Предельно допустимые уровни звука и звукового давления в октавных полосах частот на рабочих местах и местах размещения обслуживающего персонала специального подвижного состава

Таблица 5.66

| Место измерения шума 1 | Уровни звукового давления, в дБ, в октавных полосах со среднегеометрическими частотами, Гц |  |  |  |  |  |  |  |  | Уровни звука и эквивалентные уровни звука, дБА |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 31,5 | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |
| Кабины управления технологическим процессом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с ПК на рабочих местах | 99 | 91 | 83 | 77 | 73 | 70 | 68 | 66 | 64 | 75 |
| без ПК на рабочих местах | 99 | 95 | 87 | 82 | 78 | 75 | 73 | 71 | 69 | 80 |
| Служебные помещения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с ПК на рабочих местах | 96 | 83 | 74 | 68 | 63 | 60 | 57 | 55 | 54 | 65 |
| без ПК на рабочих местах | 99 | 91 | 83 | 77 | 73 | 70 | 68 | 66 | 64 | 75 |
| Мастерские | 99 | 95 | 87 | 82 | 78 | 75 | 73 | 71 | 69 | 80 |
| Бытовые помещения СПС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Купе отдыха, помещение для приема пищи и отдыха в составе бытовых отсеков СПС | 99 | 91 | 83 | 77 | 73 | 70 | 68 | 66 | 64 | 75 |
| Купе отдыха, помещение для приема пищи и отдыха в составе служебно-бытового вагона сопровождения | 96 | 83 | 74 | 68 | 63 | 60 | 57 | 55 | 54 | 65 |

Предельно допустимые уровни вибрации (на сиденье) на рабочих местах в кабине машиниста (кабины управления движением) локомотивов, моторвагонного и специального самоходного подвижного

Таблица 5.67

| Среднегеометрические частоты в 1/3 октавных полос, Гц | Средние квадратические значения виброускорений, м/с 2 |  |
| --- | --- | --- |
| вертикальное направление, Z | горизонтальное направление, X, Y |
| 1,0 | 0,30 | 0,11 |
| 1,2 | 0,27 | 0,11 |
| 1,6 | 0,24 | 0,11 |
| 2,0 | 0,21 | 0,11 |
| 2,5 | 0,19 | 0,13 |
| 3,15 | 0,17 | 0,17 |
| 4,0 | 0,15 | 0,21 |
| 5,0 | 0,15 | 0,27 |
| 6,3 | 0,15 | 0,34 |
| 8,0 | 0,15 | 0,43 |
| 10,0 | 0,15 | 0,53 |
| 1 | 2 | 3 |
| 12,5 | 0,19 | 0,55 |
| 16,0 | 0,21 | 0,60 |
| 20,0 | 0,24 | 0,67 |
| 25,0 | 0,34 | 1,06 |
| 31,5 | 0,42 | 1,19 |
| 40,0 | 0,53 | 1,69 |
| 50,0 | 0,75 | 2,12 |
| 63,0 | 0,85 | 3,10 |
| 80,0 | 1,06 | 4,24 |

Предельно допустимые среднеквадратические значения виброускорений на рабочих местах и местах размещения обслуживающего персонала на самоходном специальном подвижном составе (пол, сиденье) в транспортном режиме работы

Таблица 5.68

| Среднегеометрические частоты 1/3 октавных полос, Гц | Значения виброускорений, м·с -2 |  |
| --- | --- | --- |
| в вертикальном направлении, Z | в горизонтальных направлениях X, Y |
| 1,0 | 0,63 | 0,23 |
| 1,25 | 0,56 | 0,23 |
| 1,6 | 0,50 | 0,23 |
| 2 | 0,45 | 0,23 |
| 2,5 | 0,40 | 0,28 |
| 3,15 | 0,36 | 0,36 |
| 4 | 0,32 | 0,45 |
| 5 | 0,32 | 0,56 |
| 6,3 | 0,32 | 0,71 |
| 8 | 0,32 | 0,90 |
| 10 | 0,36 | 0,70 |
| 12,5 | 0,40 | 0,50 |
| 16 | 0,45 | 0,40 |
| 20 | 0,50 | 0,36 |
| 25 | 0,56 | 0,40 |
| 31,5 | 0,63 | 0,45 |
| 40 | 0,71 | 0,50 |

Предельно допустимые среднеквадратические значения виброускорений на рабочих местах и местах размещения обслуживающего персонала на самоходном специальном подвижном составе (пол, сиденье) в транспортно-технологическом режиме работы

Таблица 5.69

| Среднегеометрические частоты 1/3 октавных полос, Гц | Значения виброускорений в направлениях X, Y, Z, м·с -2 |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 2,0 | 0,224 |
| 2,5 | 0,20 |
| 3,15 | 0,178 |
| 4,0 | 0,158 |
| 5,0 | 0,158 |
| 6,3 | 0,158 |
| 8,0 | 0,158 |
| 10,0 | 0,20 |
| 12,5 | 0,25 |
| 16,0 | 0,315 |
| 20,0 | 0,40 |
| 25,0 | 0,50 |
| 31,5 | 0,63 |
| 40,0 | 0,80 |
| 50,0 | 1,00 |
| 63,0 | 1,25 |
| 80,0 | 1,60 |

Предельно допустимые среднеквадратические значения виброускорений на местах размещения обслуживающего персонала на самоходном специальном подвижном составе (пол, сиденье) в бытовых помещениях

Таблица 5.70

| Среднегеометрические частоты 1/3 октавных полос, Гц | Значения виброускорений, м·с -2 |  |
| --- | --- | --- |
| в вертикальном направлении, Z | в горизонтальных направлениях X, Y |
| 1,0 | 0,22 | 0,10 |
| 1,25 | 0,20 | 0,10 |
| 1,6 | 0,18 | 0,10 |
| 2,0 | 0,16 | 0,10 |
| 2,5 | 0,14 | 0,12 |
| 3,15 | 0,12 | 0,16 |
| 4,0 | 0,11 | 0,20 |
| 5,0 | 0,11 | 0,25 |
| 6,3 | 0,11 | 0,31 |
| 8,0 | 0,11 | 0,40 |
| 10,0 | 0,14 | 0,50 |
| 12,5 | 0,18 | 0,63 |
| 16,0 | 0,22 | 0,80 |
| 20 | 0,28 | 1,00 |
| 25,0 | 0,35 | 1,25 |
| 31,5 | 0,45 | 1,60 |
| 40,0 | 0,56 | 2,00 |
| 50,0 | 0,71 | 2,50 |
| 63,0 | 0,90 | 3,15 |
| 80,0 | 1,12 | 4,00 |

Предельно допустимые уровни вибрации в кабине машиниста (на сиденье) подвижного состава метрополитена

Таблица 5.71

| Среднегеометрические частоты в 1/3 октавных полос, Гц | Средние квадратические значения виброускорений, м/с 2 |  |
| --- | --- | --- |
| вертикальное направление, Z | Горизонтальное направление, X, Y |
| 1,0 | 0,30 | 0,11 |
| 1,2 | 0,27 | 0,11 |
| 1,6 | 0,24 | 0,11 |
| 2,0 | 0,21 | 0,11 |
| 2,5 | 0,19 | 0,13 |
| 3,15 | 0,17 | 0,17 |
| 4,0 | 0,15 | 0,21 |
| 5,0 | 0,15 | 0,27 |
| 6,3 | 0,15 | 0,34 |
| 8,0 | 0,15 | 0,43 |
| 10,0 | 0,15 | 0,53 |
| 12,5 | 0,19 | 0,55 |
| 16,0 | 0,21 | 0,60 |
| 20,0 | 0,24 | 0,67 |
| 25,0 | 0,34 | 1,06 |
| 31,5 | 0,42 | 1,19 |
| 40,0 | 0,53 | 1,69 |
| 50,0 | 0,75 | 2,12 |
| 63,0 | 0,85 | 3,10 |
| 80,0 | 1,06 | 4,24 |

Предельно допустимые уровни электромагнитных полей на рабочих местах и местах размещения обслуживающего персонала в помещениях локомотивов, моторвагонного и специального самоходного подвижного состава, подвижного состава метрополитена

Таблица 5.72

| Наименование показателя | Значение показателя |
| --- | --- |
| Напряженность переменного магнитного поля промышленной частоты (50 Гц), Н, А/м, или магнитная индукция, В, мкТл (Н/В), не более | 80/100 |
| Напряженность электрического поля промышленной частоты (50 Гц), Е, кВ/м, не более | 5 |
| Напряженность постоянного магнитного поля, Н, кА/м, не более | 8 |
| Напряженность электрического поля в радиочастотном диапазоне: |  |
| - от 0,03 до 3 МГц, В/м, не более; - от 3 до 30 МГц, В/м, не более; | 50 30 |
| - от 30 до 300 МГц, В/м, не более | 10 |
| Напряженность магнитного поля в радиочастотном диапазоне: |  |
| - от 0,03 до 3 МГц, Н, А/м, не более; | 5,0 |
| - от 30 до 50 МГц, Н, А/м, не более | 0,3 |
| Напряженность электростатического поля, кВ/м, не более | 20 |

Параметры микроклимата в кабине машиниста (кабине управления движением) локомотивов, моторвагонного и специального самоходного подвижного состава

Таблица 5.61

| Наименование параметра | Значение параметра при температуре наружного воздуха ( t н ), °С |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ниже 10 | от 10 до 20 | от 20 до 40 |
| 1 Температура воздуха на высоте 1500 мм от пола, °С | 20-24 | 20-24 | 22+0,2(t н-20) 2 |
| 2 Перепад температуры воздуха по высоте 1500/150 мм, °С, не более | 5 | - | - |
| 3 Перепад между температурой ограждения и температурой воздуха в 150 мм от ограждения, °С, не более | 5 | - | - |
| 4 Температура пола, °С, не менее | 10 | - | - |
| 5 Температура стенки, °С, не менее | 15 | - | - |
| 6 Относительная влажность воздуха (при наличии системы увлажнения), % | 30-70 | 30-70 | не более 70 |
| 7 Скорость движения воздуха, м/с, не более | 0,25 | 0,4 | 0,4 |

Параметры микроклимата в служебных помещениях (операторская) специального подвижного состава

Таблица 5.62

| Наименование параметра | Значение параметра при температуре наружного воздуха, °С |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ниже 10 | от 10 до 20 | от 20 до 40 |
| Температура воздуха на высоте 1500 мм от пола, °С | от 20 до 24 | от 20 до 24 |  |
| Перепад температуры воздуха по высоте 150/1500 мм, °С, не более | 5 | - | - |
| Перепад температуры воздуха по ширине помещения на высоте 1500 мм от пола, °С, не более | 2 | - | - |
| Перепад между температурой ограждения и температурой воздуха в 150 мм от ограждения, °С, не более 2 | 5 | - | - |
| Температура пола, °С, не менее | 10 | - | - |
| Температура стенки, °С, не менее | 15 | - | - |
| Относительная влажность воздуха, % 3 | от 30 до 70 | от 30 до 70 | не более 70 |
| Скорость движения воздуха, м/с, не более | 0,25 | 0,4 | 0,4 |

Параметры микроклимата в служебных помещениях (мастерская) специального подвижного состава

Таблица 5.63

| Наименование параметра | Значение параметра при температуре наружного воздуха, °С |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ниже 10 | От 10 до 20 | От 20 до 30 | Выше 30 |
| Температура воздуха на высоте 1500 мм от пола, °С | От 16 до 18 | От 16 до 20 | От 20 до 26 | Не более 28 |
| Температура пола, °С | Не менее 10 | - | - | - |
| Температура стенки, °С | Не менее 15 | - | - |  |
| Относительная влажность воздуха, % 1 | От 30 до 70 | От 30 до 70 | Не более 70 |  |

Параметры микроклимата в бытовых помещениях специального подвижного состава

Таблица 5.64

| Наименование параметра | Значение параметра при температуре наружного воздуха, °С |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ниже 10 | От 10 до 20 | От 20 до 30 | Выше 30 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Купе отдыха, кухня 1) , помещение для приема пищи и отдыха |  |  |  |  |
| Температура воздуха на высоте 1500 мм от пола, °С | От 20 до 24 | От 20 до 24 | От 22 до 26 | Не более 28 |
| Перепад температуры воздуха по высоте 150/1500 мм, °С | Не более 3 | - | - | - |
| Перепад между температурой ограждения и температурой воздуха в 150 мм от ограждения, °С 2 | Не более 3 | - | - | - |
| Температура пола, °С | Не менее 10 | - | - | - |
| Температура стенки, °С | Не менее 15 | - | - | - |
| Скорость движения воздуха, м/с | Не более 0,2 | Не более 0,4 | Не более 0,4 | Не более 0,4 |
| Душ |  |  |  |  |
| Температура воздуха на высоте 1500 мм от пола, °С | Не менее 23 | Не менее 23 | - |  |
| Температура пола, °С | Не менее 20 | - | - | - |
| Температура стенки, °С | Не менее 20 | - | - | - |
| Туалет |  |  |  |  |
| Температура воздуха на высоте 1500 мм от пола, °С | Не менее 16 | Не менее 16 | - |  |
| Температура пола, °С | Не менее 5 | - | - | - |
| Температура стенки, °С | Не менее 10 | - | - | - |

Уровни звука и звукового давления в октавных полосах частот на рабочих местах в кабине машиниста (кабины управления движением) локомотивов, моторвагонного и специального самоходного подвижного состава (ССПС)

Таблица 5.65

| Место измерения шума | Уровни звукового давления, дБ, не более, в октавных полосах со среднегеометрическими частотами, Гц |  |  |  |  |  |  |  |  | Уровни звука, дБА, не более |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 31,5 | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |
| Кабины локомотивов и ССПС | 99 | 95 | 87 | 82 | 78 | 75 | 73 | 71 | 69 | 80 |
| Кабины МВПС | 99 | 91 | 83 | 77 | 73 | 70 | 68 | 66 | 64 | 75 |

Предельно допустимые уровни звука и звукового давления в октавных полосах частот на рабочих местах и местах размещения обслуживающего персонала специального подвижного состава

Таблица 5.66

| Место измерения шума 1 | Уровни звукового давления, в дБ, в октавных полосах со среднегеометрическими частотами, Гц |  |  |  |  |  |  |  |  | Уровни звука и эквивалентные уровни звука, дБА |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 31,5 | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |
| Кабины управления технологическим процессом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с ПК на рабочих местах | 99 | 91 | 83 | 77 | 73 | 70 | 68 | 66 | 64 | 75 |
| без ПК на рабочих местах | 99 | 95 | 87 | 82 | 78 | 75 | 73 | 71 | 69 | 80 |
| Служебные помещения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с ПК на рабочих местах | 96 | 83 | 74 | 68 | 63 | 60 | 57 | 55 | 54 | 65 |
| без ПК на рабочих местах | 99 | 91 | 83 | 77 | 73 | 70 | 68 | 66 | 64 | 75 |
| Мастерские | 99 | 95 | 87 | 82 | 78 | 75 | 73 | 71 | 69 | 80 |
| Бытовые помещения СПС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Купе отдыха, помещение для приема пищи и отдыха в составе бытовых отсеков СПС | 99 | 91 | 83 | 77 | 73 | 70 | 68 | 66 | 64 | 75 |
| Купе отдыха, помещение для приема пищи и отдыха в составе служебно-бытового вагона сопровождения | 96 | 83 | 74 | 68 | 63 | 60 | 57 | 55 | 54 | 65 |

Предельно допустимые уровни вибрации (на сиденье) на рабочих местах в кабине машиниста (кабины управления движением) локомотивов, моторвагонного и специального самоходного подвижного

Таблица 5.67

| Среднегеометрические частоты в 1/3 октавных полос, Гц | Средние квадратические значения виброускорений, м/с 2 |  |
| --- | --- | --- |
| вертикальное направление, Z | горизонтальное направление, X, Y |
| 1,0 | 0,30 | 0,11 |
| 1,2 | 0,27 | 0,11 |
| 1,6 | 0,24 | 0,11 |
| 2,0 | 0,21 | 0,11 |
| 2,5 | 0,19 | 0,13 |
| 3,15 | 0,17 | 0,17 |
| 4,0 | 0,15 | 0,21 |
| 5,0 | 0,15 | 0,27 |
| 6,3 | 0,15 | 0,34 |
| 8,0 | 0,15 | 0,43 |
| 10,0 | 0,15 | 0,53 |
| 1 | 2 | 3 |
| 12,5 | 0,19 | 0,55 |
| 16,0 | 0,21 | 0,60 |
| 20,0 | 0,24 | 0,67 |
| 25,0 | 0,34 | 1,06 |
| 31,5 | 0,42 | 1,19 |
| 40,0 | 0,53 | 1,69 |
| 50,0 | 0,75 | 2,12 |
| 63,0 | 0,85 | 3,10 |
| 80,0 | 1,06 | 4,24 |

Предельно допустимые среднеквадратические значения виброускорений на рабочих местах и местах размещения обслуживающего персонала на самоходном специальном подвижном составе (пол, сиденье) в транспортном режиме работы

Таблица 5.68

| Среднегеометрические частоты 1/3 октавных полос, Гц | Значения виброускорений, м·с -2 |  |
| --- | --- | --- |
| в вертикальном направлении, Z | в горизонтальных направлениях X, Y |
| 1,0 | 0,63 | 0,23 |
| 1,25 | 0,56 | 0,23 |
| 1,6 | 0,50 | 0,23 |
| 2 | 0,45 | 0,23 |
| 2,5 | 0,40 | 0,28 |
| 3,15 | 0,36 | 0,36 |
| 4 | 0,32 | 0,45 |
| 5 | 0,32 | 0,56 |
| 6,3 | 0,32 | 0,71 |
| 8 | 0,32 | 0,90 |
| 10 | 0,36 | 0,70 |
| 12,5 | 0,40 | 0,50 |
| 16 | 0,45 | 0,40 |
| 20 | 0,50 | 0,36 |
| 25 | 0,56 | 0,40 |
| 31,5 | 0,63 | 0,45 |
| 40 | 0,71 | 0,50 |

Предельно допустимые среднеквадратические значения виброускорений на рабочих местах и местах размещения обслуживающего персонала на самоходном специальном подвижном составе (пол, сиденье) в транспортно-технологическом режиме работы

Таблица 5.69

| Среднегеометрические частоты 1/3 октавных полос, Гц | Значения виброускорений в направлениях X, Y, Z, м·с -2 |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 2,0 | 0,224 |
| 2,5 | 0,20 |
| 3,15 | 0,178 |
| 4,0 | 0,158 |
| 5,0 | 0,158 |
| 6,3 | 0,158 |
| 8,0 | 0,158 |
| 10,0 | 0,20 |
| 12,5 | 0,25 |
| 16,0 | 0,315 |
| 20,0 | 0,40 |
| 25,0 | 0,50 |
| 31,5 | 0,63 |
| 40,0 | 0,80 |
| 50,0 | 1,00 |
| 63,0 | 1,25 |
| 80,0 | 1,60 |

Предельно допустимые среднеквадратические значения виброускорений на местах размещения обслуживающего персонала на самоходном специальном подвижном составе (пол, сиденье) в бытовых помещениях

Таблица 5.70

| Среднегеометрические частоты 1/3 октавных полос, Гц | Значения виброускорений, м·с -2 |  |
| --- | --- | --- |
| в вертикальном направлении, Z | в горизонтальных направлениях X, Y |
| 1,0 | 0,22 | 0,10 |
| 1,25 | 0,20 | 0,10 |
| 1,6 | 0,18 | 0,10 |
| 2,0 | 0,16 | 0,10 |
| 2,5 | 0,14 | 0,12 |
| 3,15 | 0,12 | 0,16 |
| 4,0 | 0,11 | 0,20 |
| 5,0 | 0,11 | 0,25 |
| 6,3 | 0,11 | 0,31 |
| 8,0 | 0,11 | 0,40 |
| 10,0 | 0,14 | 0,50 |
| 12,5 | 0,18 | 0,63 |
| 16,0 | 0,22 | 0,80 |
| 20 | 0,28 | 1,00 |
| 25,0 | 0,35 | 1,25 |
| 31,5 | 0,45 | 1,60 |
| 40,0 | 0,56 | 2,00 |
| 50,0 | 0,71 | 2,50 |
| 63,0 | 0,90 | 3,15 |
| 80,0 | 1,12 | 4,00 |

Предельно допустимые уровни вибрации в кабине машиниста (на сиденье) подвижного состава метрополитена

Таблица 5.71

| Среднегеометрические частоты в 1/3 октавных полос, Гц | Средние квадратические значения виброускорений, м/с 2 |  |
| --- | --- | --- |
| вертикальное направление, Z | Горизонтальное направление, X,Y |
| 1,0 | 0,30 | 0,11 |
| 1,2 | 0,27 | 0,11 |
| 1,6 | 0,24 | 0,11 |
| 2,0 | 0,21 | 0,11 |
| 2,5 | 0,19 | 0,13 |
| 3,15 | 0,17 | 0,17 |
| 4,0 | 0,15 | 0,21 |
| 5,0 | 0,15 | 0,27 |
| 6,3 | 0,15 | 0,34 |
| 8,0 | 0,15 | 0,43 |
| 10,0 | 0,15 | 0,53 |
| 12,5 | 0,19 | 0,55 |
| 16,0 | 0,21 | 0,60 |
| 20,0 | 0,24 | 0,67 |
| 25,0 | 0,34 | 1,06 |
| 31,5 | 0,42 | 1,19 |
| 40,0 | 0,53 | 1,69 |
| 50,0 | 0,75 | 2,12 |
| 63,0 | 0,85 | 3,10 |
| 80,0 | 1,06 | 4,24 |

Предельно допустимые уровни электромагнитных полей на рабочих местах и местах размещения обслуживающего персонала в помещениях локомотивов, моторвагонного и специального самоходного подвижного состава, подвижного состава метрополитена

Таблица 5.72

| Наименование показателя | Значение показателя |
| --- | --- |
| Напряженность переменного магнитного поля промышленной частоты (50 Гц), Н, А/м, или магнитная индукция, В, мкТл (Н/В), не более | 80/100 |
| Напряженность электрического поля промышленной частоты (50 Гц), Е, кВ/м, не более | 5 |
| Напряженность постоянного магнитного поля, Н, кА/м, не более | 8 |
| Напряженность электрического поля в радиочастотном диапазоне: |  |
| - от 0,03 до 3 МГц, В/м, не более; | 50 |
| - от 3 до 30 МГц, В/м, не более; | 30 |
| - от 30 до 300 МГц, В/м, не более | 10 |
| Напряженность магнитного поля в радиочастотном диапазоне: |  |
| - от 0,03 до 3 МГц, Н, А/м, не более; | 5,0 |
| - от 30 до 50 МГц, Н, А/м, не более | 0,3 |
| Напряженность электростатического поля, кВ/м, не более | 20 |

Предельно допустимые уровни электромагнитных полей на рабочих местах, в жилых и общественных помещениях плавательных средств и морских сооружений

Таблица 5.74

| Наименование фактора | Наименование параметра | Нормируемые уровни |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Рабочие места | Жилые, общественные помещения |
| Постоянное магнитное поле (ПМП) | Напряженность магнитного поля (Н), кА/м | 8,0 | - |
| Магнитная индукция (В), мТл | 10,0 | - |
| Гипогеомагнитное поле | Коэффициент ослабления геомагнитного поля, Ко, условные единицы | 2,0 | - |
| Электростатическое поле (ЭСП) | Напряженность ЭСП (Е), кВ/м | 20,0 | 15,0 |
| Электромагнитное поле (ЭМП) промышленной частоты | Напряженность электрического поля (Е), кВ/м | 5,0 | 0,5 |
| Напряженность магнитного поля (Н), А/м | 80,0 | 8,0 |
| Магнитная индукция (В), мкТл | 100,0 | 10,0 |
| ЭМП диапазона частот от 0,01 до 0,03 МГц | Напряженность электрического поля (Е), В/м | 500,0 | - |
| Напряженность магнитного поля (Н), А/м | 50,0 | - |
| ЭМП диапазона частот от 0,03 до 3 МГц | Напряженность электрического поля (Е), В/м (максимально допустимая) | 42,0 (500,0) | 25,0 |
| Напряженность магнитного поля (Н), А/м (максимально допустимая) | 4,0 (50,0) | - |
| ЭМП диапазона частот от 3 до 30 МГц | Напряженность электрического поля (Е), В/м (максимально допустимая) | 25,0 (300) | 15,0 - |
| ЭМП диапазона частот от 30 до 50 МГц | Напряженность электрического поля (Е), В/м (максимально допустимая) | 8 (80,0) | 10 - |
| Напряженность магнитного поля (Н), А/м (максимально допустимая) | 0,25 (3,0) | - |
| ЭМП диапазона частот от 50 до 300 МГц | Напряженность электрического поля (Е), В/м (максимально допустимая) | 8,5 (80,0) | 3,0 - |
| ЭМП диапазона частот от 300 МГц до 300 ГГц | Плотность потока энергии (ППЭ), мкВт/см 2 (максимально допустимый уровень) | 18,0 (1000,0) | 10,0 - |

169. Гигиенические нормативы не распространяются на производственные помещения, в воздушной среде которых могут присутствовать аэрозоли, газы и (или) пары химических веществ (соединений).

170. Нормируемыми показателями аэроионного состава воздуха производственных и общественных помещений являются:

концентрации аэроионов (минимально допустимая и максимально допустимая) обеих полярностей  +,  -, определяемые как количество аэроионов в одном кубическом сантиметре воздуха (ион/см 3);

коэффициент униполярности У (минимально допустимый и максимально допустимый), определяемый, как отношение концентрации аэроионов положительной полярности к концентрации аэроионов отрицательной полярности.

Гигиенический норматив концентраций аэроионов и коэффициента униполярности

Таблица 5.73

| Нормируемые показатели | Концентрация аэроионов, (ион/см 3) |  | Коэффициент униполярности, У |
| --- | --- | --- | --- |
| положительной полярности | отрицательной полярности |
| Минимально допустимые | + 400 | ->600 | от 0,4 до 1 |
| Максимально допустимые | +<50000 | - 50000 |

171. В зонах дыхания персонала на рабочих местах, где имеются источники электростатических полей (видеодисплейные терминалы или другие виды оргтехники) разрешено отсутствие аэроионов положительной полярности.

Допустимые величины психофизиологических производственных факторов по показателям тяжести и напряженности труда

Таблица 5.75

| Факторы трудового процесса | Допустимые |  |
| --- | --- | --- |
| Мужчины | Женщины |
| 1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до 2 раз в час), кг | До 30 | До 10 |
| 2. Подъем и перемещение (разовое) тяжести постоянно в течение рабочей смены, кг | До 15 | До 7 |
| 3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены, кг: |  |  |
| - с рабочей поверхности, | До 870 | До 350 |
| - с пола | До 435 | До 175 |
| 4. Рабочая поза | Периодическое, до 25% времени смены, нахождение в неудобной (работа с поворотом туловища, поднятыми руками, неудобным размещением конечностей) и (или) фиксированной позе (невозможность изменения взаимного положения тела относительно друг друга) |  |
| 5. Наклоны корпуса (вынужденные более 30 град.), количество за смену | 51-100 |  |
| 6. Перемещения в пространстве, обусловленные технологическим процессом, км | До 8 |  |
| 7. Монотонность нагрузок |  |  |
| 7.1. Число элементов или повторяющихся операций | От 9 до 6 |  |
| 8. Сенсорные нагрузки |  |  |
| 8.1. Длительность сосредоточенного наблюдения (% от времени смены) | От 26 до 50 |  |
| 8.2. Плотность сигналов (световых, звуковых) в среднем за час работы | От 76 до 175 |  |
| 8.3. Число объектов наблюдения | От 6 до 10 |  |

VI. Гигиенические нормативы по устройству, содержанию и режиму работы организаций воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи

172. Нормативы площадей помещений представлены в таблице 6.1. Требования к нормативам площадей предъявляются при наличии в организации данных видов (типов) помещений.

173. Раздевальная (прихожая) должны быть:

в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

дошкольных группах, размещенных в жилых помещениях жилищного фонда;

учреждениях для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации.

174. Комната воспитателя должна быть:

в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

дошкольных группах, размещенных в жилых помещениях жилищного фонда;

учреждениях для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации;

организациях отдыха детей и их оздоровления с круглосуточным пребыванием.

175. Изолятор (помещение для временной изоляции заболевших) должен быть в организациях с круглосуточным пребыванием.

176. Площадь учебных помещений указана без учета площади, необходимой для дополнительного оборудования и (или) мебели для хранения оборудования и (или) учебных пособий.

177. Количество и площадь спортивных залов рассчитывается в зависимости от необходимой одномоментной пропускной способности и спортивной спецификации.

178. Количество комнат гигиены девочек (девушек) должно быть не менее 1 комнаты на 70 человек.

179. Количество помещений для стирки, сушки вещей, глажения и чистки одежды должно быть не менее 1 помещения на жилую секцию и (или) этаж.

180. Площадь туалетов указана для туалетов, размещенных в жилых ячейках и (или) на одном этаже.

Нормативы площадей помещений

Таблица 6.1

| Помещения, возраст |  |  |  |  | Норматив, не менее |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  | 2 |  |  |
| Организации для детей до 7 лет |  |  |  |  |  |  |  |
| Групповая (игровая), игровая комната (помещения), помещения для занятий |  |  | до 3-х лет |  | 2,5 м 2/чел. |  |  |
| 3-7 лет |  | 2,0 м 2/чел. |  |  |
| Помещение для приема и (или) приготовления пищи |  |  | дошкольные группы, размещенные в жилых помещениях жилищного фонда |  | 0,7 м 2/ посадочное место |  |  |
| организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей при поквартирном проживании |  | 1,5 м 2/ посадочное место |  |  |
| Спальная (место для сна) |  |  | до 3-х лет |  | 1,8 м 2/чел. |  |  |
| 3-7 лет |  | 2,0 м 2/чел. |  |  |
| Раздевальная в групповой ячейке |  |  | в группах менее 10 чел. |  | 1,0 м 2/чел. (минимальная площадь помещения 6,0 м 2) |  |  |
| в группах более 10 чел. |  | 18,0 м 2 |  |  |
| Раздевальная (прихожая) |  |  |  |  | 1,2 м 2/чел. (минимальная площадь помещения 6,0 м 2) |  |  |
| Буфетная |  |  |  |  | 3,0 м 2 |  |  |
| Туалетная |  |  | до 3-х лет |  | 0,6 м 2/чел. |  |  |
| 3-7 лет |  | 0,8 м 2/чел. |  |  |
| Туалетная и душевая или ванная комната |  |  |  |  | 0,8 м 2/чел. |  |  |
| Музыкальный зал при проектной мощности организации от 120 до 250 детей |  |  |  |  | 50,0 м 2 |  |  |
| Музыкальный зал при проектной мощности организации от 250 детей |  |  |  | 100,0 м 2 |  |  |  |
| Физкультурный зал или объединенный физкультурный и музыкальный зал при проектной мощности организации менее 250 детей |  |  |  | 75,0 м 2 |  |  |  |
| Кабинет для коррекционно-развивающих занятий с детьми |  |  |  | 10,0 м 2 |  |  |  |
| Комната воспитателя |  |  |  | 6,0 м 2/чел. |  |  |  |
| Медицинский кабинет |  |  |  | 12,0 м 2 |  |  |  |
| Процедурный кабинет |  |  |  | 8,0 м 2 |  |  |  |
| Изолятор (помещение для временной изоляции заболевшего) |  |  |  | 6,0 м 2/ койко-место |  |  |  |
| Туалет медицинского блока с местом для приготовления дезинфицирующих растворов |  |  |  | 6,0 м 2 |  |  |  |
| Помещения для стирки белья (постирочные) |  |  |  | 14,0 м 2 |  |  |  |
| Гладильная |  |  |  | 10,0 м 2 |  |  |  |
| Кладовая чистого белья |  |  |  | 6,0 м 2 |  |  |  |
| Туалет для персонала |  |  |  | 3,0 м 2 |  |  |  |
| Хозяйственная кладовая |  |  |  | 4,0 м 2 |  |  |  |
| Помещение для хранения и обработки уборочного инвентаря, приготовления дезинфицирующих растворов |  |  |  | 4,0 м 2 |  |  |  |
| Организации для детей старше 7 лет и молодежи |  |  |  |  |  |  |  |
| Жилые комнаты в общежитиях, интернатах, учреждениях социального обслуживания семьи и детей |  | при наличии отдельных помещений для самостоятельных занятий |  | 4,5 м 2/чел. |  |  |  |
| при оборудовании мест для самостоятельных занятий в жилой комнате |  | 6,0 м 2/чел. |  |  |  |
| Жилые комнаты, спальные помещения в организациях отдыха детей и их оздоровления, групп продленного дня |  |  |  | 4,0 м 2/чел. |  |  |  |
| Жилые комнаты в детских санаториях |  |  |  | 6,0 м 2/чел. |  |  |  |
| Помещения для отдыха и игр (гостиные), игровых комнат |  |  |  | 2,5 м 2/чел. |  |  |  |
| Учебные помещения, кабинеты, аудитории при фронтальных формах занятий |  |  |  | 2,5 м 2/чел. |  |  |  |
| Учебные помещения, кабинеты, аудитории при организации групповых форм работы и индивидуальных занятий |  |  |  | 3,5 м 2/чел. |  |  |  |
| Помещения, оборудованные индивидуальными рабочими местами с персональным компьютером |  |  |  | 4,5 м 2/ рабочее место |  |  |  |
| Лаборантская при специализированных кабинетах, лабораториях, мастерских (ПОО) |  |  |  | 15,0 м 2 |  |  |  |
| Лекционные аудитории |  | до 350 мест |  | 1,2 м 2/чел. |  |  |  |
| более 350 мест |  | 1,0 м 2/чел. |  |  |  |
| Мастерские трудового обучения, кабинет кулинарии и домоводства в общеобразовательных организациях |  |  |  | 6,0 м 2/ рабочее место |  |  |  |
| Слесарная мастерская (ПОО) |  |  |  | на 15 чел. |  | 5,4 м 2/чел. |  |
| на 20 чел. |  | 4,5 м 2/чел. |  |
| Слесарно-инструментальная мастерская (ПОО) |  |  |  | на 15 чел. |  | 7,2 м 2/чел. |  |
| на 20 чел. |  | 6,0 м 2/чел. |  |
| Слесарно-сборочная мастерская (ПОО) |  |  |  | на 15 чел. |  | 8,0 м 2/чел. |  |
| на 20 чел. |  | 7,2 м 2/чел. |  |
| Токарная, фрезерная, механическая мастерская (ПОО) |  |  |  | на 15 чел. |  | 12,0 м 2/чел. |  |
| на 20 чел. |  | 10,8 м 2/чел. |  |
| Электрогазосварочная мастерская (ПОО) |  |  |  | на 15 чел. |  | 12,0 м 2/чел. |  |
| на 20 чел. |  | 9,6 м 2/чел. |  |
| Электросварочная (ПОО) |  |  |  | на 15 чел. |  | 9,0 м 2/чел. |  |
| на 20 чел. |  | 7,5 м 2/чел. |  |
| Электромонтажная (ПОО) |  |  |  | на 15 чел. |  | 6,0 м 2/чел. |  |
| на 20 чел. |  | 4,0 м 2/чел. |  |
| Механическая по обработке дерева (ПОО) |  |  |  | на 15 чел. |  | 12,0 м 2/чел. |  |
| на 20 чел. |  | 10,0 м 2/чел. |  |
| Помещение для самоподготовки |  |  |  | 2,5 м 2/чел. |  |  |  |
| Рекреация коридорного типа |  |  |  | 0,6 м 2/чел. |  |  |  |
| Рекреация зального типа |  |  |  | 2,0 м 2/чел. |  |  |
| Актовый (концертный) зал |  |  |  | 0,65 м 2/ посадочное место |  |  |
| Спортивный зал |  |  |  | 10 м 2/чел. |  |  |
| Зал для занятий лечебной физической культурой |  |  |  | 5,0 м 2/чел. |  |  |
| Раздевальные при спортивном зале |  |  |  | 14,0 м 2 |  |  |
| Туалетные при спортивном зале |  |  |  | 8,0 м 2 |  |  |
| Душевые при спортивном зале, раздельные по полу |  |  |  | 12,0 м 2 |  |  |
| Лаборатории, мастерские для занятий творчеством при организации дополнительного образования (ПОО) |  |  |  | 4,0 м 2/чел. |  |  |
| Кабинет для индивидуальных музыкальных занятий для организаций дополнительного образования |  |  |  | 12,0 м 2 |  |  |
| Зал для занятий хора и оркестра |  |  |  | 2,0 м 2/чел. |  |  |
| Зал для занятий хореографией |  |  |  | 3,0 м 2/чел. |  |  |
| Обеденный зал | общеобразовательные организации, ПОО, организации отдыха детей и их оздоровления с дневным пребыванием |  |  | 0,7 м 2/ посадочное место |  |  |
| организации отдыха детей и их оздоровления с круглосуточным пребыванием |  |  | 1,0 м 2/ посадочное место |  |  |
| Обеденный зал | детские санатории; организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; специализированные учреждения для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации |  |  | 1,5 м 2/ посадочное место |  |  |
| Помещение для приема пищи и (или) приготовления пищи | малокомплектные образовательные организации, реализующие образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования |  |  | 0,7 м 2/ посадочное место (минимальная площадь помещения 20 м 2) |  |  |
| организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей при поквартирном проживании; специализированные учреждения для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации |  |  | 1,5 м 2/ посадочное место |  |  |
| Комната воспитателя |  |  |  | 6,0 м 2/чел. |  |  |
| Туалетные раздельные для мальчиков и девочек (юношей и девушек) |  |  |  | 0,1 м 2/чел. |  |  |
| Туалетная и душевая или ванная комната | для организаций отдыха детей и их оздоровления с круглосуточным пребыванием; специализированные учреждения для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации |  |  | 0,8 м 2/чел. |  |  |
| организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |  |  | 1,5 м 2/чел. |  |  |
| Комната гигиены девочек (девушек) |  |  |  | 3,0 м 2 |  |  |
| Помещение для хранения вещей |  |  |  | 0,2 м 2/чел. |  |  |
| Помещение для стирки, сушки вещей, глажения и чистки одежды |  |  |  | 14 м 2 |  |  |
| Помещение для хранения уборочного инвентаря, приготовления дезинфицирующих растворов |  |  |  | 4,0 м 2 |  |  |
| Медицинский кабинет | общеобразовательные организации, ПОО |  |  | 21,0 м 2 |  |  |
| организации отдыха детей и их оздоровления |  |  | 10,0 м 2 |  |  |
| Стоматологический кабинет |  |  |  | 12,0 м 2 |  |  |
| Процедурный (прививочный) кабинет |  |  |  | 12,0 м 2 |  |  |
| Кабинет для коррекционно-развивающих занятий с детьми |  |  |  | 10,0 м 2 |  |  |
| Изолятор (помещение для временной изоляции заболевших) |  |  |  | 6,0 м 2 /1 койко-место |  |  |
| Медицинская палатка (в палаточном лагере) |  |  |  | 4,0 м 2 |  |  |
| Гардероб |  |  |  | 0,15 м 2/на 1 чел. |  |  |
| Раздевальная (прихожая) |  |  |  | 1,2 м 2/чел. (минимальная площадь помещения 6 м 2) |  |  |
| Ширина рекреаций |  |  |  |  |  |  |
| При одностороннем расположении кабинетов |  |  |  | 4,0 м |  |  |  |
| При двухстороннем расположении кабинетов |  |  |  | 6,0 м |  |  |  |

Нормативы параметров мебели, оборудования и расстановки мебели

Таблица 6.2

| Нормативы параметров мебели |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вид оборудования | Возраст |  |  | Нормируемый параметр | Норматив |
| Мебель для лежания (кровати) - размеры, не менее | до 3-х лет |  |  | длина | 1200 мм |
| ширина | 600 мм |
| от 3-х до 7 лет |  |  | длина | 1400 мм |
| ширина | 600 мм |
| от 7 до 10 лет |  |  | длина | 1600 мм |
| ширина | 700 мм |
| от 10 лет и старше |  |  | длина | 1900 мм |
| ширина | 800 мм |
| Вид оборудования | Номер мебели |  | Маркировка | Длина тела (рост ребенка) | Высота рабочей плоскости |
| Мебель детская дошкольная, ученическая (столы) - высота до крышки | 00 |  | Черный | до 850 мм | 340 мм |
| 0 |  | Белый | 850 - 1000 мм | 400 мм |
| 1 |  | Оранжевый | 1000 - 1150 мм | 460 мм |
| 2 |  | Фиолетовый | 1150 - 1300 мм | 520 мм |
| 3 |  | Желтый | 1300 - 1450 мм | 580 мм |
| 4 |  | Красный | 1450 - 1600 мм | 640 мм |
| 5 |  | Зеленый | 1600 - 1750 мм | 700 мм |
| 6 |  | Голубой | 1750 - 1850 мм | 760 мм |
| Мебель детская дошкольная, ученическая (стулья) - высота сиденья | 00 |  | Черный | до 850 мм | 180 мм |
| 0 |  | Белый | 850 - 1000 мм | 220 мм |
| 1 |  | Оранжевый | 1000 - 1150 мм | 260 мм |
| 2 |  | Фиолетовый | 1150 - 1300 мм | 300 мм |
| 3 |  | Желтый | 1300 - 1450 мм | 340 мм |
| 4 |  | Красный | 1450 - 1600 мм | 380 мм |
| 5 |  | Зеленый | 1600 - 1750 мм | 420 мм |
| 6 |  | Голубой | 1750 - 1850 мм | 460 мм |
| Конторки (высота над полом переднего края столешницы) | - |  | - | 1150 - 1300 мм | 750 мм |
| - |  | - | 1300 - 1450 мм | 850 мм |
| - |  | - | 1450 - 1600 мм | 950 мм |
| Требования к расстановке мебели |  |  |  |  |  |
| Показатель |  |  |  |  | Норматив |
| Минимальные разрывы, расстояния, не менее |  |  |  |  |  |
| Кровати в спальных помещениях |  | от наружных стен |  |  | 60 см |
| от отопительных приборов |  |  | 20 см |
| ширина прохода между кроватями |  |  | 50 см |
| между изголовьями двух кроватей |  |  | 30 см |
| Мебель в учебном помещении |  | между столами и стенами (светонесущей и противоположной светонесущей) |  |  | 50 см |
| между рядами столов |  |  | 50 см |
| от учебной доски до первого ряда столов |  |  | 240 см |
| Наибольшая удаленность от учебной доски до последнего ряда столов |  |  |  |  | не более 860 см |
| Угол видимости учебной доски |  | до 7 лет; 1-4 классы |  |  | 45° |
| 5 - 11 классы, ПОО |  |  | 35° |
| Высота нижнего края учебной доски над полом |  |  |  |  | 70-90 м |

181. Нормативы размера экрана электронных средств обучения представлены в таблице 6.3.

182. При использовании ноутбука с диагональю экрана 14 дюймов при работе с текстом размер шрифта, указанный в главе VII, в таблице "Требования к оформлению текстовой информации электронных учебных изданий", должен быть увеличен на 2 пункта для сохранения размера символа на экране.

Нормативы размера экрана электронных средств обучения

Таблица 6.3

| Электронные средства обучения | Диагональ экрана, дюйм/см, не менее |
| --- | --- |
| Интерактивная доска (интерактивная панель) | 65/165,1 |
| Монитор персонального компьютера, ноутбука | 15,6/39,6 |
| Ноутбук | 14,0/35,6 |
| Планшет | 10,5/26,6 |

Нормативы количества и установки санитарных приборов в помещениях

Таблица 6.4

| Показатель, возраст |  |  | Норматив |
| --- | --- | --- | --- |
| Высота установки умывальных раковин или раковины желобкового типа (от пола до борта) | до 4-х лет |  | 0,4 м |
| от 4-х до 7 лет |  | 0,5 м |
| 7 лет и старше |  | 0,7-0,8 м |
| Количество санитарных приборов для детей дошкольного возраста, не менее | до 3-х лет | индивидуальные горшки | на каждого ребенка |
| умывальники или 1 раковина желобкового типа | 1 кран на 5 детей |
| унитаз | 1 |
| поддон с душевой насадкой на гибком шланге | 1 |
| умывальник для персонала | 1 |
| 3-7 лет | детские унитазы | 1 унитаз на 5 детей |
| умывальники или раковина желобкового типа | 1 кран на 5 детей |
| умывальник для персонала | 1 |
| 3-7 лет, для организаций с кратковременным пребыванием (4 часа и менее) | детские унитазы | 1 унитаз на 20 детей |
| умывальники или раковина желобкового типа | 1 кран на 20 детей |
| Количество санитарных приборов для детей старше 7 лет в организациях с дневным пребыванием, не менее |  | унитазы | 1 на 20 девочек |
| 1 на 30 мальчиков |
| писсуары | 1 на 30 мальчиков |
| умывальники или раковина желобкового типа | 1 кран на 30 чел. |
| Количество санитарных приборов для детей старше 7 лет в организациях с круглосуточным пребыванием, не менее |  | унитазы | 1 на 8 девочек |
| 1 на 16 мальчиков |
| писсуары | 1 на 16 мальчиков |
| умывальники или раковина желобкового типа | 1 кран на 5 чел. |
| Количество умывальников или раковина желобкового типа перед обеденным залом, не менее |  |  | 1 кран на 20 посадочных мест |

Коэффициент отражения в помещениях

Таблица 6.5

| Показатель |  | Норматив |
| --- | --- | --- |
| Коэффициент отражения, не менее | потолок, верхняя часть стен и оконных откосов | 0,70 |
| панели стен | 0,55 |
| пол | 0,40 |
| мебель | 0,45 |

Требования к организации образовательного процесса

Таблица 6.6

| Показатель | Организация, возраст |  |  | Норматив |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  |  | 3 |
| Начало занятий, не ранее | все возрастные группы |  |  | 8:00 |
| детский санаторий |  |  | 9:00 |
| Окончание занятий, не позднее | при реализации образовательных программ дошкольного образования |  |  | 17:00 |
| при реализации программ начального, общего основного и среднего общего образования и программ профессионального обучения (ПОО 1,2 курс) |  |  | 19:00 |
| при реализации дополнительных образовательных программ, деятельности кружков (студий), спортивных секций |  | до 7 лет | 19:30 |
| 7 - 10 лет | 20:00 |
| 10 - 18 лет | 21:00 |
| детские санатории |  |  | 18:00 |
| Перерыв между последним уроком (занятием) и началом внеурочных / дополнительных занятий следующей смены, не менее |  |  |  | 20 мин |
| Продолжительность занятия для детей дошкольного возраста, не более | от 1,5 до 3 лет |  |  | 10 мин |
| от 3 до 4 лет |  |  | 15 мин |
| от 4 до 5 лет |  |  | 20 мин |
| от 5 до 6 лет |  |  | 25 мин |
| от 6 до 7 лет |  |  | 30 мин |
| Продолжительность учебного занятия для обучающихся, не более | 1 класс (сентябрь-декабрь) |  |  | 35 мин |
| 1 класс (январь-май) |  |  | 40 мин |
| классы, в которых обучаются дети с ограниченными возможностями здоровья |  |  | 40 мин |
| 2-11 классы |  |  | 45 мин |
| Продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки для детей дошкольного возраста, не более | от 1,5 до 3 лет |  |  | 20 мин |
| от 3 до 4 лет |  |  | 30 мин |
| от 4 до 5 лет |  |  | 40 мин |
| от 5 до 6 лет |  |  | 50 мин или 75 мин при организации 1 занятия после дневного сна |
| от 6 до 7 лет |  |  | 90 мин |
| Продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки для обучающихся, не более | 1 классы | при включении в расписание занятии 2-х уроков физической культуры в неделю |  | 4 урока |
| при включении в расписание занятии 3-х уроков физической культуры в неделю |  | 4 урока и 1 раз в неделю - 5 уроков |
| 2-4 классы | при включении в расписание занятии 2-х уроков физической культуры в неделю |  | 5 уроков |
| при включении в расписание занятии 3-х уроков физической культуры в неделю |  | 5 уроков и 1 раз в неделю - 6 уроков |
| 5-6 классы |  |  | 6 уроков |
| 7-11 классы |  |  | 7 уроков |
| старше 18 лет |  |  | не более 8 ч (академических) |
| 2-4 классы, в которых обучаются дети с ограниченными возможностями здоровья |  |  | 5 уроков |
| 5-11 классы, в которых обучаются дети с ограниченными возможностями здоровья |  |  | 6 уроков |
| Учебная нагрузка при 5-дневной учебной неделе, не более | 1 класс |  |  | 21 ч |
| 2-4 класс |  |  | 23 ч |
| 5 класс |  |  | 29 ч |
| 6 класс |  |  | 30 ч |
| 7 класс |  |  | 32 ч |
| 8-9 класс |  |  | 33 ч |
| 10-11 класс, 1-2 курс ПОО |  |  | 34 ч |
| старше 18 лет |  |  | 40 ч |
| Учебная нагрузка при 6-дневной учебной неделе, не более | 2-4 класс |  |  | 26 ч |
| 5 класс |  |  | 32 ч |
| 6 класс |  |  | 33 ч |
| 7 класс |  |  | 35 ч |
| 8-9 класс |  |  | 36 ч |
| 10-11 класс, 1-2 курс ПОО |  |  | 37 ч |
| старше 18 лет |  |  | 40 ч |
| Проведение сдвоенных уроков | 1-4 классы |  |  | не проводятся, за исключением уроков физической культуры по лыжной подготовке и плаванию |
| Продолжительность перерывов между занятиями, не менее | все возраста |  |  | 10 мин |
| Продолжительность перемен (перерывов), не менее | 1-11 классы, обучающиеся ПОО |  |  | 10 мин |
| 1-11 классы, обучающиеся ПОО перемены для приема пищи |  |  | 20 мин |
| динамическая пауза (для 1-х классов) |  |  | 40 мин |
| Недельный объем внеурочной деятельности, не более | 1-11 класс |  |  | 10 ч |
| Количество видов учебной деятельности на учебном занятии | 1-4 классы |  |  | 3-7 |
| 5-11 классы |  |  | 5-7 |
| Продолжительность одного вида учебной деятельности на занятии, мин | 1-4 классы |  |  | 5-7 |
| 5-9 классы |  |  | 7-10 |
| 10-11 классы |  |  | 7-10 |
| Плотность урока (отношение времени, затраченного на учебную деятельность, к общему времени), % | 1-4 классы |  |  | 60-80 |
| 5-9 классы |  |  | 70-90 |
| 10-11 классы |  |  | 70-90 |
| Моторная плотность урока физической культуры, %, не менее |  |  |  | 70 |
| Перерыв во время занятий для гимнастики, не менее |  |  |  | 2 мин |
| Продолжительность выполнения домашних заданий, не более | 1 класс |  |  | 1,0 ч |
| 2-3 классы |  |  | 1,5 ч |
| 4-5 классы |  |  | 2,0 ч |
| 6-8 классы |  |  | 2,5 ч |
| 9-11 классы |  |  | 3,5 ч |
| Продолжительность выполнения домашних заданий в детских санаториях, не более | 1-4 классы |  |  | домашние задания не задают |
| 5-11 классы |  |  | 1,0 ч |
| Вес ежедневного комплекта учебников и письменных принадлежностей, не более, кг | 1-2 классы |  |  | 1,5 |
| 3-4 классы |  |  | 2,0 |
| 5-6 классы |  |  | 2,5 |
| 7-8 классы |  |  | 3,5 |
| 9-11 классы |  |  | 4,0 |

183. Режим дня может корректироваться в зависимости от типа организации и вида реализуемых образовательных программ, сезона года.

184. Для детей 15-18 лет с учетом состояния их здоровья может быть предусмотрена замена дневного сна на тихий отдых (чтение книг, настольные игры).

185. При температуре воздуха ниже минус 15°С и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки для детей до 7 лет сокращают.

Показатели организации образовательного процесса

Таблица 6.7

| Показатель | Организация, возраст |  | Норматив |
| --- | --- | --- | --- |
| Продолжительность ночного сна, не менее | 1-3 года |  | 12,0 ч |
| 4-7 лет |  | 11,0 ч |
| 8-10 лет |  | 10,0 ч |
| 11-14 лет |  | 9,0 ч |
| 15 лет и старше |  | 8,5 ч |
| Продолжительность дневного сна, не менее | 1-3 года |  | 3,0 ч |
| 4-7 лет |  | 2,5 ч |
| старше 7 лет |  | 1,5 ч |
| Продолжительность прогулок, не менее | для детей до 7 лет |  | 3,ч /день |
| для детей старше 7 лет |  | 2,0 ч / день |
| Суммарный объем двигательной активности, не менее | все возраста |  | 1,0 ч/день |
| Утренний подъем, не ранее | все возраста |  | 7 ч 00 мин |
| Утренняя зарядка, продолжительность, не менее | до 7 лет |  | 10 мин |
| старше 7 лет |  | 15 мин |
| Продолжительность труда, не более | производственная практика в общеобразовательной организации, лагеря труда и отдыха | 12-13 лет | 2,0 ч в день |
| 14-15 лет | 2,5 ч день |
| 16-18 лет | 3,5 ч день |
| ПОО | 14-15 лет | 4 ч в день (24 ч в неделю) |
| 16-18 лет | 6 ч в день (36 в неделю) |

186. Для определения продолжительности использования интерактивной доски (панели) на уроке рассчитывается суммарное время ее использования на занятии.

187. Для вычисления продолжительности использования электронного средства обучения (ЭСО) индивидуального пользования определяется непрерывная продолжительность их использования на занятии.

188. При использовании 2-х и более ЭСО суммарное время работы с ними не должно превышать максимума по одному из них.

189. Для детей 6-7 лет и обучающихся 1-4 классов использование ноутбуков возможно при наличии дополнительной клавиатуры.

Продолжительность использования ЭСО

Таблица 6.8

| Электронные средства обучения | Классы | на уроке, мин, не более | суммарно в день в школе, мин, не более | суммарно в день дома (включая досуговую деятельность), мин, не более |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Интерактивная доска | 5-7 лет | 7 | 20 | - |
| 1-3 классы | 20 | 80 | - |
| 4 классы | 30 | 90 | - |
| 5-9 классы | 30 | 100 | - |
| 10-11 классы, 1-2 курс ПОО | 30 | 120 | - |
| Интерактивная панель | 5-7 лет | 5 | 10 | - |
| 1-3 классы | 10 | 30 | - |
| 4 классы | 15 | 45 | - |
| 5-6 классы | 20 | 80 | - |
| 7-11 классы, 1-2 курс ПОО | 25 | 100 | - |
| Персональный компьютер | 6-7 лет | 15 | 20 | - |
| 1-2 классы | 20 | 40 | 80 |
| 3-4 классы | 25 | 50 | 90 |
| 5-9 классы | 30 | 60 | 120 |
| 10-11 классы, 1-2 курс ПОО | 35 | 70 | 170 |
| Ноутбук | 6-7 лет | 15 | 20 | - |
| 1-2 классы | 20 | 40 | 80 |
| 3-4 классы | 25 | 50 | 90 |
| 5-9 классы | 30 | 60 | 120 |
| 10-11 классы, 1-2 курс ПОО | 35 | 70 | 170 |
| Планшет | 6-7 лет | 10 | 10 | - |
| 1-2 классы | 10 | 30 | 80 |
| 3-4 классы | 15 | 45 | 90 |
| 5-9 классы | 20 | 60 | 120 |
| 10-11 классы, 1-2 курс ПОО | 20 | 80 | 150 |

190. Оценка трудности предметов, отсутствующих в представленных шкалах, производится аналогично предметам данной предметной области.

Шкала трудности учебных предметов на уровне начального общего образования

Таблица 6.9

| Учебные предметы | Количество баллов |
| --- | --- |
| Математика | 8 |
| Русский язык / Родной язык | 7 |
| Информатика и ИКТ | 6 |
| Иностранный язык | 7 |
| Окружающий мир | 6 |
| Литературное чтение | 5 |
| Изобразительное искусство | 3 |
| Музыка | 3 |
| Технология | 2 |
| Физическая культура | 1 |

Шкала трудности учебных предметов на уровне основного общего образования

Таблица 6.10

| Учебные предметы |  | Количество баллов (по классам) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Физика |  | - | - | 8 | 9 | 13 |
| Химия |  | - | - | - | 10 | 12 |
| История |  | 5 | 8 | 6 | 8 | 10 |
| Иностранный язык |  | 9 | 11 | 10 | 8 | 9 |
| Математика | Математика | 10 | 13 | - | - | - |
| Геометрия | - | - | 12 | 10 | 8 |
| Алгебра | - | - | 10 | 9 | 7 |
| Природоведение |  | 7 | 8 | - | - | - |
| Биология |  | 10 | 8 | 7 | 7 | 7 |
| Литература |  | 4 | 6 | 4 | 4 | 7 |
| Информатика и ИКТ |  | 4 | 10 | 4 | 7 | 7 |
| Русский язык/Родной язык |  | 8 | 12 | 11 | 7 | 6 |
| География |  | - | 7 | 6 | 6 | 5 |
| Искусство | Изобразительное искусство | 3 | 3 | 1 | - | - |
| Мировая художественная культура | - | - | 8 | 5 | 5 |
| Музыка | 2 | 1 | 1 | 1 | - |
| Обществознание (включая экономику и право) |  | 6 | 9 | 9 | 5 | 5 |
| Технология |  | 4 | 3 | 2 | 1 | 4 |
| Черчение |  | - | - | - | 5 | 4 |
| Основы безопасности жизнедеятельности |  | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| Физическая культура |  | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 |

Шкала трудности учебных предметов на уровне среднего общего образования

Таблица 6.11

| Учебные предметы | Количество баллов |
| --- | --- |
| Физика | 12 |
| Математика (геометрия), Химия | 11 |
| Математика (алгебра) | 10 |
| Русский язык / Родной язык | 9 |
| Литература, Иностранный язык | 8 |
| Биология | 7 |
| Информатика и ИКТ | 6 |
| История, Обществознание (включая экономику и право), Искусство (МХК) | 5 |
| География | 3 |
| Основы безопасности жизнедеятельности | 2 |
| Физическая культура | 1 |

Показатели продолжительности проветривания учебных помещений и рекреаций в зависимости от температуры наружного воздуха, мин

Таблица 6.12

| Температура наружного воздуха, °С | Учебные кабинеты в малые перемены | Учебные кабинеты в большие перемены и между сменами / рекреации между учебными занятиями |
| --- | --- | --- |
| от + 10 до +6 | 4 - 10 | 25 - 35 |
| от +5 до 0 | 3 - 7 | 20 - 30 |
| от 0 до -5 | 2 - 5 | 15 - 25 |
| от -5 до -10 | 1 - 3 | 10 - 15 |
| ниже -10 | 1 - 1,5 | 5 - 10 |

Микроклиматические показатели, при которых проводятся занятия физической культурой на открытом воздухе в холодный период года по климатическим зонам

Таблица 6.13

| Климатическая зона | Возраст обучающихся | Температура воздуха, °С |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| без ветра | при скорости ветра до 5 м/с | при скорости ветра 6 -10 м/с |
| Северная часть Российской Федерации | до 12 лет | -10-11 | -6-7 | -3-4 |
| 12 - 13 лет | - 12 | -8 | -5 |
| 14 - 15 лет | - 15 | -12 | -8 |
| 16 - 17 лет | - 16 | - 15 | -10 |
| Заполярье | до 12 лет | - 11 -13 | -7-9 | -4-5 |
| 12 -13 лет | -15 | -11 | -8 |
| 14 - 15 лет | -18 | - 15 | - 11 |
| 16 - 17 лет | -21 | - 18 | -13 |
| Средняя полоса Российской Федерации | до 12 лет | -9 | -6 | -3 |
| 12 -13 лет | -12 | -8 | -5 |
| 14 - 15 лет | - 15 | - 12 | -8 |
| 16 - 17 лет | - 16 | -15 | -10 |

Микроклиматические показатели, при которых проводятся занятий физической культурой на открытом воздухе в холодный период года в условиях муссонного климата

Таблица 6.14

| Сезоны года | Класс обучения | Температура воздуха, °С | Влажность воздуха, % | Скорость ветра, м/с |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Зима | 1-4 | -1-7 | 0-75 | <2 |
|  | 5-11 | -1-15 | 0-00 | <5 |
| Весна | 1-4 | 0+5 | 0-80 | 0-2 |
|  | 5-11 | -1+5 | 0-00 | 0-7 |
| Лето | 1-4 | <+25 | <60 | 2-6 |
|  | 5-11 | <+30 | <80 | 0-8 |
| Осень | 1-4 | >+3 | 0-75 | 0-2 |
|  | 5-11 | >0 | 0-00 | 0-8 |
| Весеннее | 1-4 | 0-3 | 0-60 | 0-2 |
| межсезонье | 5-11 | 0-7 | 0-00 | 0-6 |
| Осеннее межсезонье | 1-4 | 0-5 | 0-80 | 0-3 |
|  | 5-11 | 0-10 | 0-00 | 0-8 |

Микроклиматические показатели, при которых не проводится производственная практика

Таблица 6.15

| Температура воздуха, °С | Скорость ветра, м/сек |
| --- | --- |
| -25 | 2,0 - 2,5 |
| -20 | 3,5-4,0 |
| - 15 | 4,5 - 5,0 |
| - 10 | 6,0 - 6,5 |
| -5 | 7,0 - 7,5 |
| 0 | 8,0 - 9,5 |

191. Подъем и перемещение тяжестей в пределах указанных норм допускаются, если это непосредственно связано с выполняемой постоянной профессиональной работой. В массу поднимаемого и перемещаемого груза включается масса тары и упаковки.

Предельно допустимые величины показателей тяжести трудового процесса для работников, не достигших 18-летнего возраста

Таблица 6.16

| Показатели тяжести трудового процесса, в зависимости от характера работ | Допустимые физические нагрузки (физическая динамическая нагрузка - кг*м, масса груза - кг, статическая нагрузка - кгс*с), стереотипные рабочие движения, наклоны, передвижения - количество за смену) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| для юношей |  |  |  | для девушек |  |  |  |
| 14 лет | 15 лет | 16 лет | 17 лет | 14 лет | 15 лет | 16 лет | 17 лет |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Физическая динамическая нагрузка, выраженная в единицах внешней механической работы за смену, кг * м: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| при региональной нагрузке с преимущественным участием мышц рук и плечевого пояса при перемещении груза на расстояние до 1 м | 1000 | 1250 | 2500 | 3000 | 500 | 750 | 1500 | 2000 |
| при общей нагрузке с участием мышц рук, корпуса, ног: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| при перемещении груза на расстояние от 1 до 5 м | 5000 | 6000 | 13000 | 15000 | 3000 | 3500 | 8000 | 10000 |
| при перемещении груза на расстояние более 5 м | 9000 | 11000 | 26000 | 30000 | 5500 | 7000 | 16000 | 18000 |
| Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную (кг): |  |  |  |  |  |  |  |  |
| подъем и перемещение (разовое) тяжестей при чередовании с другой работой (до 2-х раз в час) не более 1/3 рабочей смены | 12 | 15 | 20 | 24 | 4 | 5 | 7 | 8 |
| подъем и перемещение (разовое) тяжестей (более 2-х раз в час) в течение не более 1/3 рабочей смены | 6 | 7 | 11 | 13 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| подъем и перемещение вручную груза постоянно в течение рабочей смены | 3 |  | 4 |  | 2 |  | 3 |  |
| перемещении грузов на тележках или в контейнерах | 12 | 15 | 20 | 24 | 4 | 5 | 7 | 8 |
| суммарная масса грузов, перемещаемых в течение рабочего дня: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с рабочей поверхности | 400 | 500 | 1000 | 1500 | 180 | 200 | 400 | 500 |
| с пола | 200 | 250 | 500 | 700 | 90 | 100 | 200 | 250 |
| Стереотипные рабочие движения (количество за смену): |  |  |  |  |  |  |  |  |
| при локальной нагрузке, с участием мышц кистей и пальцев рук | 20000 |  | 30000 |  | 20000 |  | 30000 |  |
| при региональной нагрузке (при работе с преимущественным участием мышц рук и плечевого пояса) | 10000 |  | 15000 |  | 10000 |  | 15000 |  |
| Статическая нагрузка, величина статической нагрузки за смену при удержании груза, приложении усилий, кгс * с: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| одной рукой | 7000 | 9000 | 20000 | 22000 | 4000 | 5000 | 8000 | 9000 |
| двумя руками | 14000 | 18000 | 40000 | 45000 | 8000 | 10000 | 16000 | 18000 |
| с участием мышц корпуса и ног | 20000 | 25000 | 50000 | 60000 | 12000 | 15000 | 20000 | 25000 |
| Рабочая поза: нахождение в неудобной фиксированной позе | не более 1 часа по 10 мин. с перерывами по 10 мин. |  | не более 1,5 часов по 15 мин. с перерывами по 10 мин. |  | не более 1 часа по 10 мин. с перерывами по 10 мин. |  | не более 1,5 часов по 15 мин. с перерывами по 10 мин. |  |
| Наклоны корпуса: вынужденные наклоны более 30° (количество за смену) | 40 раз |  | 60 раз |  | 40 раз |  | 60 раз |  |
| Перемещение в пространстве: переходы, обусловленные технологическим процессом в течение смены, км | до 3 |  | до 7 |  | до 3 |  | до 7 |  |

Показатели безопасности песка в песочницах детских организаций

Таблица 6.17

| Показатель | Единицы измерения | Норматив |
| --- | --- | --- |
| Индекс БГКП | кл/г | Менее 10 |
| Индекс энтерококков | кл/г | Менее 10 |
| Патогенные энтеробактерии | кл/г | отсутствие |
| Паразитологические показатели |  |  |
| Цисты патогенных кишечных простейших | экз /100г | отсутствие |
| Яйца и личинки гельминтов (жизнеспособные) | экз/кг | отсутствие |
| Радиологические показатели |  |  |
| Удельная эффективная активность природных радионуклидов | Бк/кг | 370 |
| Удельная активность цезия | Бк/кг | 100 |
| Санитарно-химические показатели |  |  |
| Кадмий | мг/кг | Не более 2 |
| Кобальт | мг/кг | Не более 5 |
| Марганец | мг/кг | Не более 100 |
| Медь | мг/кг | Не более 3 |
| Мышьяк | мг/кг | Не более 2 |
| Никель | мг/кг | Не более 4 |
| Нитраты | мг/кг | Не более 130 |
| Ртуть | мг/кг | Не более 2,1 |
| Свинец | мг/кг | Не более 6 |
| Фтор | мг/кг | Не более 10 |
| Цинк | мг/кг | Не более 23 |
| Хром | мг/кг | Не более 6 |

192. Требования к наличию помещений устанавливаются при наличии в организации данных видов производственных помещений.

193. Количество холодильников определяется количеством необходимого объема пищевых продуктов требованием к хранению продуктов.

194. В мучном цехе производственном помещении должны быть обеспечены условия для просеивания муки.

195. Одна из пяти моечных ванн должна быть оборудована душевой насадкой с гибким шлангом.

Минимальный перечень оборудования производственных помещений столовых образовательных организаций и базовых предприятий питания

Таблица 6.18

| Наименование производственного помещения | Наименование оборудования | Количество (не менее) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Склад | стеллажи | 1 |
| подтоварники | 1 |
| среднетемпературные холодильные шкафы | 1 |
| низкотемпературные холодильные шкафы | 1 |
| психрометр | 1 |
| Овощной цех (первичной обработки овощей - зона) | производственные столы | 2 |
| картофелеочистительная машина | 1 |
| овощерезательная машина | 1 |
| моечные ванны | 2 |
| раковина для мытья рук | 1 |
| Овощной цех (вторичной обработки овощей - зона) | производственные столы | 2 |
| моечные ванны | 2 |
| универсальный механический привод или (и) овощерезательная машина | 1 |
| среднетемпературные холодильные шкафы | 1 |
| раковина для мытья рук | 1 |
| Холодный цех (зона) | производственные столы | 2 |
| контрольные весы | 1 |
| среднетемпературные холодильные шкафы | 1 |
| универсальный механический привод или (и) овощерезательная машина | 1 |
| бактерицидная установка для обеззараживания воздуха | 1 |
| моечная ванна (для повторной обработки овощей не подлежащих термической обработке, зелени и фруктов) | 1 |
| раковина для мытья рук | 1 |
| Мясорыбный цех | производственные столы (для разделки мяса, рыбы и птицы) | 3 |
| контрольные весы | 1 |
| среднетемпературные холодильные шкафы | 1 |
| низкотемпературные холодильные шкафы | 1 |
| электро-мясорубка | 1 |
| моечные ванны | 2 |
| колода для разруба мяса | 1 |
| фаршемешалка | 1 |
| котлетоформовочный автомат | 1 |
| раковина для мытья рук | 1 |
| Помещение для обработки яиц (место в мясо-рыбном цехе) | производственный стол | 1 |
| моечные ванны (емкости) | 3 |
| емкость для обработанного яйца | 1 |
| раковина для мытья рук | 1 |
| Мучной цех | производственные столы | 2 |
| тестомесильная машина | 1 |
| контрольные весы | 1 |
| пекарский шкаф | 1 |
| стеллажи | 1 |
| моечная ванна | 1 |
| раковина для мытья рук | 1 |
| Доготовочный цех | производственные столы | 3 |
| контрольные весы | 1 |
| среднетемпературные холодильные шкафы | 1 |
| низкотемпературные холодильные шкафы | 1 |
| овощерезательная машина | 1 |
| моечные ванны | 3 |
| раковина для мытья рук | 1 |
| Помещение для нарезки хлеба | производственный стол | 1 |
| хлеборезательная машина | 1 |
| шкаф для хранения хлеба | 1 |
| раковина для мытья рук | 1 |
| Горячий цех | производственные столы | 2 |
| электрическая плита | 1 |
| электрическая сковорода | 1 |
| духовой (жарочный) шкаф | 1 |
| пароконвектомат | 1 |
| электропривод для готовой продукции | 1 |
| электро-котел | 1 |
| контрольные весы | 1 |
| раковина для мытья рук | 1 |
| Раздаточная зона | мармиты для горячих блюд | 2 |
| холодильный прилавок (витрина, секция) | 1 |
| Моечная для мытья столовой посуды | производственный стол | 1 |
| посудомоечная машина | 1 |
| моечные ванны (для мытья столовой посуды) | 3 |
| моечные ванны (для стеклянной посуды и столовых приборов) | 2 |
| стеллаж (шкаф) | 1 |
| раковина для мытья рук | 1 |
| Моечная для мытья кухонной посуды | производственный стол | 1 |
| моечные ванны (с объёмом, позволяющим обеспечивать полное погружение кухонной посуды), оборудованные душевой насадкой с гибким шлангом | 2 |
| Моечная тары | моечные ванны | 2 |
| Производственное помещение буфета-раздаточной с посудомоечной | производственные столы | 2 |
| электроплита | 1 |
| моечная ванна | 1 |
| среднетемпературные холодильные шкафы | 2 |
| раковина для мытья рук | 1 |
| Комната приема пищи | производственный стол | 1 |
| электроплита | 1 |
| среднетемпературный холодильный шкаф | 1 |
| шкаф (стеллаж) | 1 |
| моечная ванна | 1 |
| раковина для мытья рук | 1 |
| картофелеочистительная машина | 1 |
| овощерезательная машина | 1 |
| моечные ванны | 2 |
| раковина для мытья рук | 1 |

Минимальное количество работников пищеблока в образовательных организациях и организациях отдыха детей и их оздоровления

Таблица 6.19

| Принцип работы пищеблока | Численность питающихся детей | Количество работников пищеблоков |
| --- | --- | --- |
| На сырье и полуфабрикатах | до 200 чел. | 1 на 50 чел. (но не менее 1) |
| от 200 до 400 | 1 на 60 чел. |
| от 400 до 700 | 1 на 70 чел. |
| более 700 чел. | не менее 10 чел. |
| На привозной продукции |  | 1 на 100 детей (но не менее 1) |

Виды и масса продуктов в наборе

Таблица 6.20

| Вид питания | Продукты | Масса |
| --- | --- | --- |
| Сухой паек | Фрукты (предварительно вымытые, поштучно в упаковке из полимерных материалов) | не менее 60 г (поштучно) |
| Вода питьевая расфасованная в емкости (бутилированная), негазированная, в потребительской упаковке промышленного изготовления | не более 500 мл |
| Соковая продукция из фруктов и овощей в потребительской упаковке промышленного изготовления | не более 200 мл |
| Молоко стерилизованное и (или) стерилизованные молочные напитки (2,5% и 3,5% жирности) в ассортименте, в потребительской упаковке промышленного изготовления | не более 200 мл |
| Хлебобулочные изделия в ассортименте, в потребительской упаковке | не более 100 г |
| Орехи (кроме арахиса и абрикосовых косточек), сухофрукты в ассортименте, в потребительской упаковке | не более 100 г |
| Мучные кондитерские изделия промышленного (печенье, вафли, мини-кексы, пряники) производства, изделия обогащенные микронутриентами (витаминизированные) в ассортименте | не более 150 г |
| Кондитерские изделия сахарные (зефир, фруктово-злаковые батончики), изделия обогащенные микронутриентами (витаминизированные), шоколад в ассортименте, в потребительской упаковке | не более 100 г |
| Костровое питание | Хлеб черный и белый; Крупы, макаронные изделия; Консервы мясные, овощные, фруктовые; Консервы рыбные в масле и (или) натуральные; Овощи свежие или сублимированные; Картофель; Фрукты свежие; Молоко сухое, сгущенное, концентрированное; Молоко стерилизованное и стерилизованные молочные напитки; Масло сливочное, топленое; Масло растительное; Сыры твердых сортов; Какао, чай; Специи; Соковая продукция из фруктов и овощей; Мучные кондитерские изделия промышленного производства (печенье, вафли, мини-кексы, пряники; Кондитерские изделия сахарные (зефир, кондитерские батончики, конфеты, кроме карамели), шоколад в ассортименте - в потребительской упаковке весом до 100 г. | Суммарно не менее возрастной физиологической потребности в пищевых веществах и энергии |

Информация об изменениях:

Заголовок изменен с 20 марта 2023 г. - Постановление Главного государственного санитарного врача России от 30 декабря 2022 г. N 24

См. предыдущую редакцию

VII. Гигиенические требования к печатным учебным изданиям для общего образования и профессионального образования, электронным учебным изданиям

Гигиенические требования к печатным учебным изданиям для общего и среднего профессионального образования

Информация об изменениях:

Пункт 196 изменен с 20 марта 2023 г. - Постановление Главного государственного санитарного врача России от 30 декабря 2022 г. N 24

См. предыдущую редакцию

196. Учебные издания для среднего профессионального образования для обучающихся до 18 лет по общеобразовательным дисциплинам следует относить к изданиям для среднего общего образования. Учебные издания для среднего профессионального образования для обучающихся старше 18 лет и высшего образования следует относить к изданиям для профессионального образования.

Гигиенические требования к печатным учебным изданиям

197. Вес учебного издания не должен быть больше:

300 г - для 1-4-го классов;

400 г - для 5-6-го классов;

500 г - для 7-9-го классов;

600 г - для 10-11-го классов.

Вес учебного издания для 1-4-го классов, предназначенных для работы только в классе (с обязательным указанием на титульном листе специфики использования издания), не должен превышать 500 г.

198. Не допускается увеличения веса издания больше чем на 10%.

199. Учебные издания могут быть изготовлены в обложке или в переплетной крышке.

200. Учебные издания в переплетных крышках с бумажным покрытием должны быть отделаны припрессовкой пленки.

Учебные издания в обложках должны быть отделаны лакированием или припрессовкой пленки, кроме обложек, изготовленных из мелованной бумаги или бумаги со специальным покрытием.

201. Не допускается применять способы скрепления блока издания, приводящие к ухудшению условий чтения:

шитье проволокой втачку;

клеевое бесшвейное скрепление.

В учебных изданиях, функционально предназначенных к постраничному разъединению (разрезанию), разрешается применение бесшвейного клеевого скрепления.

202. Корешковые поля на развороте издания должны быть не менее 26 мм, при этом размер корешкового поля на странице не должен быть менее 10 мм.

Условные обозначения заданий, наглядные изображения, текст на полях страницы, кроме корешковых, следует размещать на расстоянии не менее 5 мм от полосы, при этом объем текста должен быть не более 50 знаков.

Верхние, наружные и нижние поля, не включая иллюстрированного заполнения полей, должны быть не менее 10 мм.

203. При печати черной краской интервал оптических плотностей элементов изображения текста и бумаги в издании должен быть не менее 0,7.

Не допускается печать текста с нечеткими ("рваными") штрихами знаков.

204. Не допускается печать текста на цветном, сером фоне, участках многокрасочных иллюстраций с оптической плотностью фона более 0,3.

205. В учебных изданиях для 1-4-го классов при печати текста объемом более 200 знаков на цветном (сером) фоне кегль шрифта должен быть на 2 пункта больше кегля шрифта основного текста, увеличение интерлиньяжа - не менее 2 пунктов, шрифты - из группы рубленых нормального или широкого, светлого или полужирного начертания.

206. Не допускается применять в учебных изданиях шрифты узкого начертания, кроме заголовков.

207. В учебных изданиях на уровне начального общего образования не допускается применение шрифтов с наклонными осями округлых букв (шрифты из группы медиевальных).

208. В учебных изданиях для 1-4-го классов междусловный пробел должен быть не менее кегля шрифта текста; для 5-11-го классов - не менее половины кегля шрифта текста.

209. Не допускается применять:

для основного и дополнительного текста выворотку шрифта и цветные краски;

для выделения текста выворотку шрифта и цветные краски на цветном фоне;

цветной и серый фон в прописях и рабочих тетрадях на участках, предназначенных для письма;

для наглядных изображений (график, схема, таблица) цветные краски на цветном фоне;

для основного и дополнительного текста набор в 3 и более колонок.

210. Для выделения текста в учебных изданиях на уровне начального общего образования следует применять не более 3 цветных красок, в учебных изданиях на уровне основного общего образования не более 2 цветных красок.

211. В изданиях на уровне начального общего образования для основного и дополнительного текста и выделений (кроме заголовков) следует применять не более 4 вариантов шрифтового оформления, отличающихся одним из параметров: кеглем или гарнитурой, или ее начертанием, или наличием цветных выделений.

212. При расположении текста справа от иллюстраций начало строк, кроме заголовков и абзацев, должно находиться на одной вертикальной линии.

213. В изданиях не допускаются дефекты, приводящие к искажению или потере информации, ухудшающие удобочитаемость, условия чтения:

непропечатка (потеря элементов изображения), смазывание, отмарывание краски, забитые краской участки, пятна, царапины, сдвоенная печать;

затеки клея на обрезы или внутрь блока, вызывающие склеивание страниц и повреждение текста или иллюстраций при раскрывании;

деформация блока или переплетной крышки.

214. В учебных изданиях не допускается отклонение от нормативных требований более чем на 10% и более чем по двум параметрам, кроме размера шрифта.

215. Не допускается применение газетной бумаги, кроме учебных изданий, функционально предназначенных к постраничному разъединению (разрезанию).

216. Полиграфические материалы, применяемые для изготовления печатных учебных изданий, должны соответствовать требованиям химической безопасности. Из издательской продукции не должны выделяться вредные вещества в воздушную среду в количестве, превышающем:

фенол - 0,003 мг/м 3,

формальдегид - 0,003 мг/м 3. (норматив указан без учета фонового загрязнения окружающего воздуха).

217. Шрифтовое оформление текста в букваре должно соответствовать требованиям, изложенным в таблице 7.1.

218. Не допускается двухколонный набор текста, кроме стихов.

При двухколонном наборе стихов расстояние между колонками должно быть не менее 18 мм.

219. Шрифтовое оформление выделений текста в букваре должно соответствовать требованиям, изложенным в таблице 7.1. При этом длина строки не регламентируется.

В списках слов в столбик количество слов в столбике должно быть не более четырех и расстоянии между столбиками должно быть не менее 3/4 квадрата.

Применение курсивного начертания не допускается.

220. Количество переносов на странице не должно превышать 4.

221. В прописях для освоения начальных навыков письма (элементы букв, буквы, соединительные элементы между буквами, отдельные слова) расстояние между горизонтальными направляющими линиями для строчных букв должно быть не более 8 мм и не менее 5 мм.

В прописях для закрепления навыков письма (отдельные слова и предложения) расстояние между горизонтальными направляющими линиями для строчных букв должно быть не менее 4 мм.

Расстояние между строками (межстрочье) должно быть не менее 8 мм.

Для направляющих линий (горизонтальных и наклонных) следует применять только одну краску следующих цветов: черную, серую, светло-голубую или светло-зеленую.

Применение точек для изображения образцов букв и их элементов не допускается.

Требования к шрифтовому оформлению букварей

Таблица 7.1

| Части букваря | Кегль, пункты, не менее | Увеличение интерлиньяжа, пункты, не менее | Длина строки |  |  |  | Характеристика шрифта |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| минимальная |  | максимальная |  | группа | Емкость (количество знаков, умещающихся в строке длиной один квадрат), зн./кв., не более | начертание |
| квадраты | мм | квадраты | мм |
| Букварная | 36 (для отдельных букв) | не регламент. | не регламент. |  | не регламент. |  | рубленых | не регламент. | полужирное или жирное; прямое |
| 18 | 2 | 6 1/2 | 117 | 7 3/4 | 140 | рубленых | 5,4 | нормальное или широкое; полужирное; прямое |
| Послебукварная | 18 | 2 | 6 1/2 | 117 | 8 | 144 | рубленых, новых малоконтрастных | 6,0 | нормальное или широкое; светлое или полужирное; прямое |

222. В учебных изданиях, выпускаемых с использованием шрифтов русской и латинской графических основ, шрифтовое оформление основного и дополнительного текста должно соответствовать требованиям, изложенным в таблице 7.2.

223. Не допускается двухколонный набор основного и дополнительного текста, кроме стихов.

При двухколонном наборе стихов должны быть соблюдены требования таблицы 7.2, кроме длины строки, при этом расстояние между колонками не менее 9 мм.

224. Двумя и более колонками могут быть размещены списки слов и словосочетаний, хронологический материал - только при расстоянии между колонками не менее 12 мм, при наличии разделительной линии - не менее 6 мм.

225. В словарной части изданий набор текста должен быть не более чем в две колонки, при этом расстояние между колонками должно быть не менее 9 мм, при наличии разделительной линии - не менее 6 мм.

Кегль шрифта в словарной части изданий может быть на 2 пункта меньше кегля шрифта основного текста с увеличением интерлиньяжа не менее чем на 2 пункта.

226. Кегль шрифта и увеличение интерлиньяжа выделений текста должны соответствовать требованиям, изложенным в таблице 7.2. При этом кегль шрифта выделений должен быть не менее кегля шрифта основного (дополнительного) текста. При применении рукописных шрифтов кегль шрифта должен на 2 пункта больше кегля шрифта основного (дополнительного) текста.

227. В текстовых таблицах длина строки должна быть не менее 3 квадрата при расстоянии между колонками текста не менее 12 мм.

Требования к шрифтовому оформлению текста учебных изданий по гуманитарным учебным предметам для 1-4 классов

Таблица 7.2

| Классы | Кегль, пункты, не менее | Увеличение интерлиньяжа, пункты, не менее | Длина строки |  |  |  | Характеристика шрифта |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| минимальная |  | максимальная |  | группа | емкость, зн./кв., не более (в скобках для шрифтов латинской графической основы) | начертание |
| квадраты | мм | квадраты | мм |
| Первый | 18 | 2 | 6 1/2 | 117 | 9 1/4 | 167 | рубленых или новых малоконтрастных | 6,0 | нормальное или широкое; светлое или полужирное; прямое |
| Второй | 16 | 2 | 6 1/2 | 117 | 9 1/4 | 167 | 6,0 (6,6) |
| Третий и четвертый | 14 | 2 | 6 | 108 | 8 1/2 | 153 | 6,7 (7,3) | нормальное или широкое; светлое; прямое |
| При дополнительном тексте объемом не более 200 знаков |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2 | 4 1/2 | 81 | 7 3/4 | 140 | рубленых или новых малоконтрастных | 7,7 (8,5) | нормальное или широкое; светлое |

228. В зависимости от функционального назначения учебного издания шрифтовое оформление основного и дополнительного текста в учебных изданиях, выпускаемых с использованием шрифтов русской и/или латинской графических основ, для 5-6 классов должно соответствовать требованиям, изложенным в таблице 7.3, для 7-9 классов - в таблице 7.4, для 10-11 - в таблице 7.5.

229. Кегль шрифта и увеличение интерлиньяжа выделений текста должны соответствовать требованиям, изложенным в таблицах 7.3 - 7.5.

230. Для 5-6 классов двухколонный набор для основного и дополнительного текста применяется только в изданиях по языковедению при соблюдении требований, изложенных в таблице 7.3.

Для 7-9 классов двухколонный набор для основного и дополнительного текста применяется при соблюдении требований, изложенных в таблицах 7.4, в учебных изданиях для 10-11 классов - при соблюдении требований, изложенных в таблице 7.5.

При этом длина строки в колонке должна быть не менее 3 квадрата, расстояние между колонками - не менее 9 мм.

Для дополнительного текста - расстояние между колонками не менее 6 мм только при наличии разделительной линии.

231. При наборе списков слов, словосочетаний, хронологического материала в три и более колонок расстояние между колонками должно быть не менее 12 мм, при наличии разделительной линии - не менее 6 мм.

232. В словарной части изданий текст должен быть набран не более чем в две колонки, расстояние между колонками должно быть не менее 9 мм, при наличии разделительной линии - не менее 6 мм.

Кегль шрифта в словарной части изданий должен быть не менее кегля шрифта дополнительного текста в соответствии с таблицей 7.3 в изданиях для 5-6 классов, таблицей 7.4 в изданиях 7-9 классов и таблицей 7.5 в изданиях для 10-11 классов.

233. В текстовых таблицах изданий для 5-6 классов длина строки должна быть не менее 2 квадрата при расстоянии между колонками текста не менее 6 мм, для 7-11 классов - не менее 1 квадрата при расстоянии между колонками не менее 6 мм.

Требования к шрифтовому оформлению текста учебных изданий по гуманитарным учебным предметам для 5-6 классов

Таблица 7.3

| Функциональное назначение | Кегль, пункты, не менее | Увеличение интерлиньяжа, пункты, не менее | Длина строки |  |  |  | Характеристика шрифта |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| минимальная |  | максимальная |  | группа | емкость, зн./кв., не более (в скобках для шрифтов латинской графической основы) | начертание |
| квадраты | мм | квадраты | мм |
| Учебники и учебные пособия | 12 | не регл. | 3 1/2 | 63 | 8 1/2 | 153 | все группы | не регл. | нормальное или широкое; светлое; прямое |
| Для учебных изданий по языковедению |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2 | 3 1/2 | 63 | 8 1/2 | 153 | все группы | 11,0 (12,0) | нормальное или широкое; светлое; прямое |
| Для дополнительного текста объемом не более 1000 знаков на странице |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2 | 3 | 54 | не регл. |  | все группы | не регл. | нормальное |
| Хрестоматии | 12 | 2 | 4 1/2 | 81 | 7 1/4 | 131 | все группы | не регл. | нормальное или широкое; светлое; прямое |
| 10 | 4 | 4 1/2 | 81 | 7 1/4 | 131 | все группы | 11,0 (12,0) | нормальное или широкое; светлое; прямое |
| Для дополнительного текста объемом не более 1000 знаков на странице |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2 | 3 | 54 | не регл. |  | все группы | не регл. | нормальное |
| Практикумы | 10 | 2 | 3 1/2 | 63 | не регл. |  | все группы | не регл. | нормальное или широкое; светлое; прямое |
| Для дополнительного текста объемом не более 1000 знаков на странице |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2 | 3 | 54 | не регл. |  | все группы | не регл. | нормальное |

Требования к шрифтовому оформлению текста учебных изданий по гуманитарным учебным предметам для 7-9 классов

Таблица 7.4

| Функциональное назначение | Кегль, пункты, не менее | Увеличение интерлиньяжа, пункты, не менее | Длина строки |  |  |  | Характеристика шрифта |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| минимальная |  | максимальная |  | группа | емкость, зн./кв., не более (в скобках для шрифтов латинской графической основы) | начертание |
| квадраты | мм | квадраты | мм |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Учебники и учебные пособия | 10 | 2 | 4 | 72 | 8 1/2 | 153 | все группы | не регл. | нормальное или широкое; светлое; прямое |
| Для учебных изданий по языковедению |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2 | 3 | 54 | 8 1/2 | 153 | все группы | 9,5 (10,5) | нормальное или широкое; светлое; прямое |
| Для дополнительного текста объемом не более 1500 знаков на странице |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2 | 2 3/4 | 50 | не регл. |  | все группы | не регл. | нормальное |
| Хрестоматии | 12 | не регл. | 4 1/2 | 81 | 8 | 144 | все группы | не регл. | нормальное или широкое; светлое; прямое |
| 10 | 4 | 4 1/2 | 81 | 6 3/4 | 122 | все группы | 11,0 (12,0) | нормальное или широкое; светлое; прямое |
| Для дополнительного текста объемом не более 1500 знаков на странице |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2 | 2 3/4 | 50 | не регл. |  | все группы | не регл. | нормальное |
| Практикумы | 10 | 2 | 3 | 54 | не регл. |  | все группы | не регл. | нормальное или широкое; светлое; прямое |
| Для учебных изданий по языковедению |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2 | 3 | 54 | не регл. |  | все группы | 9,5 (10,5) | нормальное или широкое; светлое; прямое |
| Для дополнительного текста объемом не более 1500 знаков на странице |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2 | 2 3/4 | 50 | не регл. |  | все группы | не регл. | нормальное |

Требования к шрифтовому оформлению текста учебных изданий по гуманитарным учебным предметам для 10-11 классов

Таблица 7.5

| Функциональное назначение | Кегль, пункты, не менее | Увеличение интерлиньяжа, пункты, не менее | Длина строки |  |  |  | Характеристика шрифта |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| минимальная |  | максимальная |  | Группа | Емкость, зн./кв., не более (в скобках для шрифтов латинской графической основы) | Начертание |
| квадраты | мм | квадраты | мм |
| Учебники и учебные пособия | 12 | не регламентируется | 4 1/2 | 81 | 8 | 144 | все группы | не регл. | нормальное или широкое; светлое; прямое |
| 10 | 2 | 4 | 72 | 6 3/4 | 122 | все группы | 9,5 (10,5) | нормальное или широкое; светлое; прямое |
| Для учебных изданий по языковедению |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2 | 3 | 54 | не регламентируется |  | все группы | 10,2 (11,0) | нормальное или широкое; светлое; прямое |
| Для дополнительного текста объемом не более 2000 знаков на странице |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2 | 2 3/4 | 50 | не регламентируется |  | все группы | не регламентируется | нормальное |
| Практикумы | 9 | 1 | 3 | 54 | не регламентируется |  | все группы | 9,5 (10,5) | нормальное или широкое; светлое; прямое |
| Для учебных изданий по языковедению |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 1 | 3 | 54 | не регламентируется |  | все группы | не регламентируется | нормальное или широкое; светлое; прямое |
| Для дополнительного текста объемом не более 2000 знаков на странице |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 1 | 2 3/4 | 50 | не регламентируется |  | все группы | не регламентируется | нормальное |

234. Шрифтовое оформление основного и дополнительного текста учебных изданий для 1-4 классов должно соответствовать требованиям, изложенным в таблице 7.6.

Не допускается двухколонный набор для основного текста.

При многоколонном наборе для столбцов примеров, задач расстояние между колонками должно быть не менее 12 мм, при использовании цветного фона и разделительных линий - не менее 9 мм.

Кегль шрифта в примерах и задачах должен быть не менее кегля шрифта текста в соответствии с таблицей 7.6.

Кегль шрифта надписей на наглядных изображениях должен быть не более чем на 2 пункта меньше кегля шрифта текста.

Кегль шрифта и увеличение интерлиньяжа выделений текста должны соответствовать требованиям, изложенным в таблице 7.6.

При этом кегль шрифта выделений должен быть не менее кегля шрифта текста.

Требования к шрифтовому оформлению текста учебных изданий по математическим учебным предметам для 1 - 4 классов

Таблица 7.6

| Кегль, пункты, не менее | Увеличение интерлиньяжа, пункты, не менее | Минимальная длина строки |  | Характеристика шрифта |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| группа | начертание |
| квадраты | мм |
| Для изданий для 1-го класса |  |  |  |  |  |
| 14 (для изданий первого года обучения) | 2 | 5 | 90 | рубленых | нормальное или широкое; светлое; прямое |
| Для изданий для 2-4-го класса |  |  |  |  |  |
| 14 | 2 | 5 | 90 | рубленых или новых малоконтрастных | нормальное или широкое; светлое; прямое |
| 12 | 2 | 5 | 90 | рубленых | нормальное или широкое; светлое; прямое |

235. Шрифтовое оформление основного и дополнительного текста в изданиях для 5-9 классов должно соответствовать требованиям, изложенным в таблице 7.7, для 10-11 классов - в таблице 7.8.

Кегль шрифта для основных элементов буквенных и числовых формул должен быть не более чем на два пункта меньше кегля шрифта основного текста.

Кегль шрифта вспомогательных элементов формул должен быть не менее 6 пунктов в изданиях для 5-9 классов и не менее 5 пунктов в изданиях для 10-11 классов.

Увеличение интерлиньяжа между подстрочными элементами формул (примеров) верхней строки и надстрочными элементами формул (примеров) нижней строки должно быть не менее 2 пунктов.

Интерлиньяж в тексте, включающем формулы, может быть неодинаковым на полосе.

При многоколонном наборе для столбцов примеров и задач расстояние между колонками должно быть не менее 9 мм, при использовании цветного фона и разделительных линий - не менее 6 мм.

Кегль шрифта в столбцах примеров и задач должен быть не менее кегля шрифта дополнительного текста в соответствии с таблицами 7.7 и 7.8.

Кегль шрифта надписей на наглядных изображениях (график, схема, таблица, диаграмма) должен быть не менее 8 пунктов.

Кегль шрифта и увеличение интерлиньяжа выделений текста должны соответствовать требованиям, изложенным в таблицах 7.7 и 7.8.

При этом кегль шрифта выделений должен быть не менее кегля шрифта основного (дополнительного) текста.

Не допускается набор текста более чем в две колонки в изданиях для 5-9 классов, при двухколонном наборе для 5-9 классов следует соблюдать требования таблицы 7.7, в изданиях для 10-11 классов - таблицы 7.8.

Расстояние между колонками для основного текста должно быть не менее 9 мм, для дополнительного текста - не менее 6 мм при наличии разделительной линии.

Требования к шрифтовому оформлению текста учебных изданий по математическим учебным предметам для 5-9 классов

Таблица 7.7

| Классы | Кегль, пункты, не менее | Увеличение интерлиньяжа, пункты, не менее | Минимальная длина строки |  | Характеристика шрифта |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| группа | начертание |
| квадраты | мм |
| 5-6 | 10 | не регламентируется | 2 3/4 | 50 | все группы | нормальное или широкое; светлое; прямое |
| Для дополнительного текста |  |  |  |  |  |
| 9 | 1 | 2 3/4 | 50 | все группы | нормальное |
| 7-9 | 9 | 1 | 2 3/4 | 50 | все группы | нормальное или широкое; светлое; прямое |
| Для дополнительного текста |  |  |  |  |  |
| 8 | 1 | 2 3/4 | 50 | все группы | нормальное |

Требования к шрифтовому оформлению текста учебных изданий по математическим учебным предметам для 10-11 классов

Таблица 7.8

| Функциональное назначение | Кегль, пункты, не менее | Увеличение интерлиньяжа, пункты, не менее | Минимальная длина строки |  | Характеристика шрифта |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| группа | начертание |
| квадраты | мм |
| Учебники и учебные пособия | 9 | 1 | 3 | 54 | все группы | нормальное; светлое; прямое |
| Для дополнительного текста |  |  |  |  |  |
| 8 | не регл. | 2 3/4 | 50 | все группы | нормальное |
| Практикумы | 9 | не регл. | 2 3/4 | 50 | все группы | нормальное; светлое; прямое |
| 8 | 2 | 2 3/4 | 50 | все группы | нормальное; светлое; прямое |
| Для дополнительного текста |  |  |  |  |  |
| 8 | не регл. | 2 3/4 | 50 | все группы | нормальное |

236. Шрифтовое оформление основного и дополнительного текста в изданиях для 1-4 классов в зависимости от года обучения и их функционального назначения должно соответствовать требованиям, изложенным в таблице 7.9.

Кегль шрифта дополнительного текста не должен быть более чем на 2 пункта меньше кегля шрифта основного текста.

Шрифтовое оформление основного и дополнительного текста в изданиях для 5-11 классов в зависимости от года обучения должно соответствовать требованиям, изложенным в таблице 7.10.

237. В учебных изданиях для 1-4 классов не допускается применять двухколонный набор.

Двухколонный набор в изданиях для 5-6 класса применяется только для дополнительного текста, в изданиях для 7-11 классов - для основного и дополнительного текста, только при соблюдении требований, изложенных в таблице 7.10, кроме длины строки.

Длина строки в колонке должна быть не менее 3 1/2 квадрата, расстояние между колонками - не менее 9 мм.

238. В текстовых таблицах учебных изданий для 1-4 классов длина строки должна быть не менее 3 1/2 квадрата при расстоянии между колонками текста не менее 12 мм, для 5-6 классов - не менее 2 3/4 квадрата при расстоянии между колонками текста не менее 6 мм, для 7-11 классов - не менее 1 3/4 квадрата при расстоянии между колонками не менее 6 мм.

239. В изданиях для 1-4 и 5-11 классов кегль шрифта и увеличение интерлиньяжа выделений должны соответствовать требованиям, изложенным в таблицах 7.9 и 7.10.

При этом кегль шрифта должен быть не менее кегля шрифта основного (дополнительного) текста.

240. Кегль шрифта основных элементов химических формул должен быть не менее кегля шрифта основного текста, кегль шрифта вспомогательных элементов формул должен быть не менее 6 пунктов.

Увеличение интерлиньяжа между подстрочными элементами формул верхней строки и надстрочными элементами формул нижней строки должно быть не менее 4 пунктов в изданиях для 7-9 классов и не менее 2 пунктов для 10-11 классов.

Увеличение интерлиньяжа в тексте, включающем химические формулы, может быть неодинаковым на полосе.

Требования к шрифтовому оформлению текста учебных изданий по естественным учебным предметам для 1-4 классов

Таблица 7.9

| Функциональное назначение | Классы | Кегль, пункты, не менее | Увеличение интерлиньяжа, пункты, не менее | Длина строки |  |  |  | Характеристика шрифта |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| минимальная |  | максимальная |  | группа | емкость, зн./кв., не более | начертание |
| квадраты | мм | квадраты | мм |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Хрестоматии | 1 | 18 | 2 | 6 1/2 | 117 | 9 1/4 | 167 | рубленых или новых малоконтрастных | 6,0 | нормальное или широкое; светлое или полужирное; прямое |
| 2 | 16 | 2 | 6 1/2 | 117 | 9 1/4 | 167 | 6,0 |  |
| 3-4 | 14 | 2 | 6 | 108 | 8 1/2 | 153 | 6,7 | нормальное или широкое; светлое; прямое |
| Для дополнительного текста объемом не более 200 знаков |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2 | 4 1/2 | 81 | 7 3/4 | 140 | рубленых или новых малоконтрастных | 7,7 | нормальное или широкое; светлое; прямое |
| Учебники и учебные пособия | 1-2 | 14 | 2 | 6 | 108 | 8 1/2 | 153 | рубленых или новых малоконтрастных | 6,7 | нормальное или широкое; светлое или полужирное; прямое |
| 3-4 | 12 | 2 | 4 1/2 | 81 | 7 3/4 | 140 | рубленых или новых малоконтрастных | 7,7 | нормальное или широкое; светлое или полужирное; прямое |
| Для дополнительного текста объемом не более 200 знаков |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2 | 4 1/2 | 81 | 7 1/4 | 131 | рубленых или новых малоконтрастных | 8,6 | нормальное или широкое; светлое или полужирное |
| Практикумы | 1 | 14 | 2 | 4 1/4 | 77 | не регл. |  | рубленых или новых малоконтрастных | 6,7 | нормальное или широкое; светлое или полужирное; прямое |
| 2-4 | 12 | 2 | 4 1/4 | 77 | не регл. |  | 7,7 |
| Для дополнительного текста объемом не более 200 знаков |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2 | 4 1/4 | 77 | не регл. |  | рубленых или новых малоконтрастных | 8,6 | нормальное или широкое; светлое или полужирное |

Требования к шрифтовому оформлению текста учебных изданий по естественным учебным предметам для 5-11 классов

Таблица 7.10

| Классы | Кегль, пункты, не менее | Увеличение интерлиньяжа, пункты, не менее | Длина строки |  |  |  | Характеристика шрифта |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| минимальная |  | максимальная |  | группа | начертание |
| квадраты | мм | квадраты | мм |
| 5-6 | 10 | 2 | 2 3/4 | 50 | 8 1/2 | 153 | все группы | нормальное светлое прямое |
| Для дополнительного текста объемом на странице не более 1000 знаков в учебных изданиях для 5-6 классов, не более 1500 знаков - для 7-9 классов, не более 2000 знаков - для 10-11 классов |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 1 | 2 3/4 | 50 | не регл. |  | все группы | нормальное |
| 7-9 | 10 | 1 | 2 3/4 | 50 | 8 1/2 | 153 | все группы | нормальное светлое прямое |
| Для дополнительного текста объемом на странице не более 1000 знаков в учебных изданиях для 5-6 классов, не более 1500 знаков - для 7-9 классов, не более 2000 знаков - для 10-11 классов |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 1 | 2 3/4 | 50 | не регл. |  | все группы | нормальное |
| 10-11 | 9 | 2 | 2 3/4 | 50 | 8 1/2 | 153 | все группы | нормальное светлое прямое |
| Для дополнительного текста объемом на странице не более 1000 знаков в учебных изданиях для 5-6 классов, не более 1500 знаков - для 7-9 классов, не более 2000 знаков - для 10-11 классов |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2 | 2 3/4 | 50 | не регл. |  | все группы | нормальное |

241. Шрифтовое оформление основного и дополнительного текста учебных изданий по специальным дисциплинам для среднего профессионального образования в зависимости от учебной дисциплины и функционального назначения должно соответствовать требованиям, изложенным в таблице 7.11.

242. Не допускается набор более чем в две колонки для основного и дополнительного текста. Двухколонный набор применяется только при соблюдении требований, изложенных в таблице 7.11.

При этом длина строки в колонке должна быть не менее 3 1/2 квадрата, расстояние между колонками - не менее 9 мм.

243. Не допускается набор более чем в две колонки в словарной части изданий. Двухколонный набор в словарной части изданий применяется только при расстоянии между колонками не менее 9 мм, при наличии разделительной линии - не менее 6 мм.

Кегль шрифта в словарной части изданий должен быть не менее кегля шрифта дополнительного текста в соответствии с таблицей 7.11.

244. Кегль шрифта основных элементов буквенных и числовых формул должен быть не менее 8 пунктов, вспомогательных элементов - не менее 6 пунктов.

245. Кегль шрифта надписей на наглядных изображениях (график, схема, таблица, диаграмма) должен быть не менее 8 пунктов.

246. Кегль шрифта выделений текста должен быть не менее 9 пунктов.

247. В текстовых таблицах длина строки должна быть не менее 1 3/4 квадрата при расстоянии между колонками не менее 6 мм.

Требования к шрифтовому оформлению текста учебных изданий по специальным дисциплинам для среднего профессионального образования

Таблица 7.11

| Учебные дисциплины | Функциональное назначение | Кегль, пункты, не менее | Увеличение интерлиньяжа, пункты, не менее | Длина строки |  |  |  | Характеристика шрифта |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| минимальная |  | максимальная |  | емкость, зн./кв., не более | начертание |
| квадраты | мм | квадраты | мм |
| Гуманитарные (педагогика, правоведение, психология, эстетика, физическая культура, экономика) | Учебники и учебные пособия | 10 | 2 | 4 | 72 | 6 3/4 | 122 | 9,5 | нормальное или широкое; светлое; прямое |
| 10 | не регл. | 4 | 72 | 6 | 108 | 9,5 |
| Для дополнительного текста объемом не более 2000 знаков на странице |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2 | 3 | 54 | 6 3/4 | 122 | 10,2 | нормальное |
| Практикумы | 9 | 2 | 3 | 54 | 6 3/4 | 122 | 10,2 | нормальное или широкое; светлое; прямое |
| 8 | 2 | 3 | 54 | 6 3/4 | 122 | не регл. | нормальное |
| Математические (информатика, логика) | Учебники, учебные пособия и практикумы | 9 | 1 | 2 3/4 | 50 | не регл. |  | не регл. | нормальное или широкое; светлое; прямое |
| Для дополнительного текста объемом не более 2000 знаков на странице |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 1 | 2 3/4 | 50 | не регл. |  | не регл. | нормальное |
| Естественные (механика, радиоэлектроника, металлургия, медицина, сельское хозяйство) | Учебники, учебные пособия и практикумы | 9 | 2 | 3 | 54 | 6 3/4 | 122 | 9,5 | нормальное или широкое; светлое; прямое |
| Для дополнительного текста объемом не более 2000 знаков на странице |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2 | 3 | 54 | 6 3/4 | 122 | не регл. | нормальное |

248. Шрифтовое оформление электронных учебных изданий должно соответствовать требованиям, указанным в таблице 7.12.

249. Для текстовой информации в электронном учебном издании не допускается применять:

узкое начертание шрифта;

курсивное начертание шрифта (кроме выделений текста);

более четырех цветов шрифта различных длин волн на одной электронной странице;

красный фон электронной страницы.

250. Кегль шрифта вспомогательных элементов буквенных и числовых формул должен быть не менее 9 пунктов.

251. В таблицах кегль шрифта должен быть не менее 10 пунктов. При выводе одной или нескольких ячеек таблицы на отдельные электронные страницы кегль шрифта текста в ячейках должен быть не менее 12 пунктов. Расстояние между колонками в таблице должно быть не менее 12 мм.

Шрифтовое оформление электронных учебных изданий

Таблица 7.12

| Классы | Объем текста единовременного прочтения, количество знаков | Кегль шрифта, пункты, не менее | Длина строки, мм, не менее | Группа шрифта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-2 классы | не более 100 | 16 | не регл. | рубленые |
| не более 200 | 18 | 80 |
| 3-4 классы | не более 200 | 14 | не регл. | рубленые |
| не более 400 | 16 | 80 |
| более 400 | 18 | 90 | рубленые |
| 5-9 классы | не более 200 | 12 | не регл. | все группы |
| не более 400 | 14 | 50 | все группы |
| более 400 | 16 | 80 | рубленые |
| 10-11 классы, профессиональное образование и профессиональное обучение | не более 200 | 10 | не регл. | рубленые |
| не более 400 | 12 | 50 | все группы |
| более 400 | 14 | 80 | все группы |

Информация об изменениях:

Заголовок изменен с 20 марта 2023 г. - Постановление Главного государственного санитарного врача России от 30 декабря 2022 г. N 24

См. предыдущую редакцию

Гигиенические требования к печатным учебным изданиям и пособиям для обучающихся среднего профессионального и высшего образования

Информация об изменениях:

Пункт 252 изменен с 20 марта 2023 г. - Постановление Главного государственного санитарного врача России от 30 декабря 2022 г. N 24

См. предыдущую редакцию

252. Учебные, научные издания (пособия) относятся к первой категории (далее - первая категория). Справочные, производственно-практические издания (пособия) относятся ко второй категории (далее - вторая категория).

253. При печати текста на цветном, сером фоне, участках многокрасочных иллюстраций оптическая плотность фона должна быть не более 0,3.

254. В издании для основного текста не следует применять цветные краски на цветном фоне.

255. Шрифтовое оформление заголовков и подписей под иллюстрациями не регламентируется.

256. Дефекты, приводящие к искажению или потере информации, ухудшающие удобочитаемость и условия чтения, в издании не допускаются:

непропечатка (потеря элементов изображения), нечеткая, бледная печать, смазывание, отмарывание краски, сдвоенная печать, забитые краской участки, пятна, царапины;

затеки клея на обрезы или внутрь блока, вызывающие склеивание страниц и повреждение текста или иллюстраций при раскрывании.

257. Параметры шрифтового оформления в настоящих санитарных правилах даны в системе Дидо (1 пункт = 0,376 мм).

258. Шрифтовое оформление дополнительного текста объемом более 2000 знаков должно соответствовать требованиям, установленным для основного текста.

259. В изданиях первой категории при кегле шрифта основного и дополнительного текста более 10 пунктов минимальная длина строки должна быть не менее 3 3/4 квадрата (68 мм), максимальная длина строки, начертание гарнитуры и объем дополнительного текста не регламентируются.

260. В изданиях первой категории не регламентируются длина строки и начертание гарнитуры дополнительного текста объемом не более 2000 знаков при кегле шрифта более 8 пунктов.

261. В изданиях второй категории шрифтовое оформление основного и дополнительного текста должно соответствовать требованиям таблицы 7.14.

262. Минимальная длина строки в справочных изданиях должна быть не менее 41 мм.

263. В изданиях второй категории при кегле шрифта основного и дополнительного текста более 9 пунктов минимальная длина строки должна быть не менее 3 1/2 квадрата (63 мм), максимальная длина строки, начертание гарнитуры и объем дополнительного текста не регламентируются.

264. В изданиях второй категории не регламентируется начертание гарнитуры дополнительного текста объемом не более 2000 знаков при кегле шрифта более 7 пунктов и объемом не более 500 знаков при кегле шрифта не менее 6 пунктов.

265. Кегль шрифта и увеличение интерлиньяжа выделений текста должны быть не менее кегля шрифта основного (дополнительного) текста.

266. Для основных элементов буквенных и числовых формул кегль шрифта должен быть не более чем на 2 пункта меньше кегля шрифта основного текста.

Кегль шрифта вспомогательных элементов формул должен быть не менее 5 пунктов.

Увеличение интерлиньяжа между подстрочными элементами формул (примеров) верхней строки и надстрочными элементами формул (примеров) нижней строки должно быть не менее 2 пунктов.

267. В текстовых таблицах кегль шрифта должен быть не менее 6 пунктов, расстояние между колонками не менее 4 мм, длина строки не регламентируется.

268. В схемах и диаграммах кегль шрифта не регламентируется.

269. При выворотке шрифта основного текста кегль шрифта должен быть не менее 12 пунктов, увеличение интерлиньяжа - не менее 4 пунктов.

При объеме текста не более 2000 знаков на странице кегль выворотки шрифта должен быть не менее 10 пунктов, при объеме текста не более 200 знаков на странице - не менее 9 пунктов.

Оптическая плотность фона для выворотки шрифта должна быть не менее 0,4.

270. Расстояние между колонками при многоколонном тексте должно быть не менее 6 мм, при наличии разделительной линии - не менее 4 мм.

271. В изданиях не допускаются отклонения по длине строки, объему дополнительного текста, оптической плотности фона более чем на 10%.

272. Из издательской продукции не должны выделяться вредные вещества в воздушную среду в количестве, превышающем:

фенол - 0,003 мг/м 3 ,

формальдегид - 0,003 мг/м 3 (норматив указан без учета фонового загрязнения окружающего воздуха).

273. Для печати текста (кроме вклеек, вкладок, приклеек) следует применять бумагу, предназначенную для печати книжных изданий (офсетную, типографскую, мелованную, книжно-журнальную).

Информация об изменениях:

Таблица 7.13 изменена с 20 марта 2023 г. - Постановление Главного государственного санитарного врача России от 30 декабря 2022 г. N 24

См. предыдущую редакцию

Требования к шрифтовому оформлению текста в изданиях первой категории

Таблица 7.13

| Вид издания | Кегль шрифта, пункты, не менее | Увеличение интерлиньяжа (+; -) | Длина строки |  |  |  | Начертание шрифта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| минимальная |  | максимальная |  |
| квадраты | мм | квадраты | мм |
| Учебные | 10 | +; - | 3 3/4 | 68 | 7 | 126 | нормальное светлое прямое |
| 9 | + | 3 1/2 | 63 | 6 3/4 | 122 |
| 9 | - | 3 3/4 | 68 | 6 | 108 |
| Для дополнительного текста объемом не более 2000 знаков на странице |  |  |  |  |  |  |
| 8 | + | 3 | 54 | 5 3/4 | 104 | нормальное светлое прямое |
| Для дополнительного текста объемом не более 1500 знаков на странице |  |  |  |  |  |  |
| 7 | + | 2 1/2 | 45 | 4 1/2 | 81 | нормальное светлое прямое |
| Научно-популярные и популярные | Утратила силу с 20 марта 2023 г. - Постановление Главного государственного санитарного врача России от 30 декабря 2022 г. N 24 Информация об изменениях: См. предыдущую редакцию |  |  |  |  |  |  |
| Научные | 10 | + | 3 3/4 | 68 | 7 | 126 | нормальное светлое прямое |
| 10 | - | 3 3/4 | 68 | 6 | 108 |
| 9 | + | 3 1/2 | 63 | 6 3/4 | 122 |
| 9 | - | 3 3/4 | 68 | 6 | 108 |
| 8 | +; - | 2 3/4 | 50 | 5 | 90 |
| Для дополнительного текста объемом не более 2000 знаков на странице |  |  |  |  |  |  |
| 7 | +; - | 2 1/2 | 45 | 4 1/2 | 81 | нормальное светлое прямое |

Требования к шрифтовому оформлению текста в изданиях второй категории

Таблица 7.14

| Кегль шрифта, пункты, не менее | Увеличение интерлиньяжа (+; -) | Длина строки |  |  |  | Начертание шрифта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| минимальная |  | максимальная |  |
| квадраты | мм | квадраты | мм |
| 9 | + | 2 3/4 | 50 | 7 | 126 | нормальное светлое прямое |
| 9 | - | 2 3/4 | 50 | 6 3/4 | 122 |
| 8 | + | 2 1/2 | 45 | 6 | 108 |
| 8 | - | 2 3/4 | 50 | 6 | 108 |
| Для дополнительного текста объемом не более 2000 знаков и для основного текста в справочных изданиях |  |  |  |  |  |  |
| 7 | + | 2 1/4 | 41 | 4 1/2 | 81 | нормальное светлое прямое |
| Для дополнительного текста в справочных изданиях при объеме не более 1500 знаков |  |  |  |  |  |  |
| 6 | + | 2 1/4 | 41 | 4 1/2 | 81 | нормальное светлое прямое |

274. Утратил силу с 20 марта 2023 г. - Постановление Главного государственного санитарного врача России от 30 декабря 2022 г. N 24

Информация об изменениях:

См. предыдущую редакцию

275. Утратил силу с 20 марта 2023 г. - Постановление Главного государственного санитарного врача России от 30 декабря 2022 г. N 24

Информация об изменениях:

См. предыдущую редакцию

276. Утратил силу с 20 марта 2023 г. - Постановление Главного государственного санитарного врача России от 30 декабря 2022 г. N 24

Информация об изменениях:

См. предыдущую редакцию

277. Утратил силу с 20 марта 2023 г. - Постановление Главного государственного санитарного врача России от 30 декабря 2022 г. N 24

Информация об изменениях:

См. предыдущую редакцию

278. Утратил силу с 20 марта 2023 г. - Постановление Главного государственного санитарного врача России от 30 декабря 2022 г. N 24

Информация об изменениях:

См. предыдущую редакцию

279. Утратил силу с 20 марта 2023 г. - Постановление Главного государственного санитарного врача России от 30 декабря 2022 г. N 24

Информация об изменениях:

См. предыдущую редакцию

280. Утратил силу с 20 марта 2023 г. - Постановление Главного государственного санитарного врача России от 30 декабря 2022 г. N 24

Информация об изменениях:

См. предыдущую редакцию

281. Утратил силу с 20 марта 2023 г. - Постановление Главного государственного санитарного врача России от 30 декабря 2022 г. N 24

Информация об изменениях:

См. предыдущую редакцию

282. Утратил силу с 20 марта 2023 г. - Постановление Главного государственного санитарного врача России от 30 декабря 2022 г. N 24

Информация об изменениях:

См. предыдущую редакцию

283. Утратил силу с 20 марта 2023 г. - Постановление Главного государственного санитарного врача России от 30 декабря 2022 г. N 24

Информация об изменениях:

См. предыдущую редакцию

284. Утратил силу с 20 марта 2023 г. - Постановление Главного государственного санитарного врача России от 30 декабря 2022 г. N 24

Информация об изменениях:

См. предыдущую редакцию

285. Утратил силу с 20 марта 2023 г. - Постановление Главного государственного санитарного врача России от 30 декабря 2022 г. N 24

Информация об изменениях:

См. предыдущую редакцию

286. Утратил силу с 20 марта 2023 г. - Постановление Главного государственного санитарного врача России от 30 декабря 2022 г. N 24

Информация об изменениях:

См. предыдущую редакцию

287. Утратил силу с 20 марта 2023 г. - Постановление Главного государственного санитарного врача России от 30 декабря 2022 г. N 24

Информация об изменениях:

См. предыдущую редакцию

288. Утратил силу с 20 марта 2023 г. - Постановление Главного государственного санитарного врача России от 30 декабря 2022 г. N 24

Информация об изменениях:

См. предыдущую редакцию

289. Утратил силу с 20 марта 2023 г. - Постановление Главного государственного санитарного врача России от 30 декабря 2022 г. N 24

Информация об изменениях:

См. предыдущую редакцию

Таблица 7.15

Утратила силу с 20 марта 2023 г. - Постановление Главного государственного санитарного врача России от 30 декабря 2022 г. N 24

Информация об изменениях:

См. предыдущую редакцию

Таблица 7.16

Утратила силу с 20 марта 2023 г. - Постановление Главного государственного санитарного врача России от 30 декабря 2022 г. N 24

Информация об изменениях:

См. предыдущую редакцию

Таблица 7.17

Утратила силу с 20 марта 2023 г. - Постановление Главного государственного санитарного врача России от 30 декабря 2022 г. N 24

Информация об изменениях:

См. предыдущую редакцию

Таблица 7.18

Утратила силу с 20 марта 2023 г. - Постановление Главного государственного санитарного врача России от 30 декабря 2022 г. N 24

Информация об изменениях:

См. предыдущую редакцию

290. Утратил силу с 20 марта 2023 г. - Постановление Главного государственного санитарного врача России от 30 декабря 2022 г. N 24

Информация об изменениях:

См. предыдущую редакцию

291. Утратил силу с 20 марта 2023 г. - Постановление Главного государственного санитарного врача России от 30 декабря 2022 г. N 24

Информация об изменениях:

См. предыдущую редакцию

292. Утратил силу с 20 марта 2023 г. - Постановление Главного государственного санитарного врача России от 30 декабря 2022 г. N 24

Информация об изменениях:

См. предыдущую редакцию

293. Утратил силу с 20 марта 2023 г. - Постановление Главного государственного санитарного врача России от 30 декабря 2022 г. N 24

Информация об изменениях:

См. предыдущую редакцию

294. Утратил силу с 20 марта 2023 г. - Постановление Главного государственного санитарного врача России от 30 декабря 2022 г. N 24

Информация об изменениях:

См. предыдущую редакцию

295. Утратил силу с 20 марта 2023 г. - Постановление Главного государственного санитарного врача России от 30 декабря 2022 г. N 24

Информация об изменениях:

См. предыдущую редакцию

296. Утратил силу с 20 марта 2023 г. - Постановление Главного государственного санитарного врача России от 30 декабря 2022 г. N 24

Информация об изменениях:

См. предыдущую редакцию

297. Утратил силу с 20 марта 2023 г. - Постановление Главного государственного санитарного врача России от 30 декабря 2022 г. N 24

Информация об изменениях:

См. предыдущую редакцию

298. Утратил силу с 20 марта 2023 г. - Постановление Главного государственного санитарного врача России от 30 декабря 2022 г. N 24

Информация об изменениях:

См. предыдущую редакцию

299. Утратил силу с 20 марта 2023 г. - Постановление Главного государственного санитарного врача России от 30 декабря 2022 г. N 24

Информация об изменениях:

См. предыдущую редакцию

300. Утратил силу с 20 марта 2023 г. - Постановление Главного государственного санитарного врача России от 30 декабря 2022 г. N 24

Информация об изменениях:

См. предыдущую редакцию

Таблица 7.19

Утратила силу с 20 марта 2023 г. - Постановление Главного государственного санитарного врача России от 30 декабря 2022 г. N 24

Информация об изменениях:

См. предыдущую редакцию

Таблица 7.20

Утратила силу с 20 марта 2023 г. - Постановление Главного государственного санитарного врача России от 30 декабря 2022 г. N 24

Информация об изменениях:

См. предыдущую редакцию

Таблица 7.21

Утратила силу с 20 марта 2023 г. - Постановление Главного государственного санитарного врача России от 30 декабря 2022 г. N 24

Информация об изменениях:

См. предыдущую редакцию

VIII. Канцерогенные факторы

301. К биологическим канцерогенным факторам относятся:

вирус гепатита В;

вирус гепатита С;

вирус папилломы человека (тип 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 68);

Вирус Эпштейна-Барр;

герпес-вирус (тип 8);

вирус Т-клеточного лейкоза;

вирус иммунодефицита человека 1-го типа;

бактерия Helicobacter pylori;

печеночные трематоды:

Clonorchis sinensis;

Opistorchis viverrini;

Opistorchis felineus;

трематода:

Schistosoma haematobium.

302. К канцероенным факторам образа жизни относятся:

табакокурение, в том числе пассивное;

употребление бездымных табачных продуктов (нюхательный и жевательный табак);

злоупотребление алкогольными напитками;

использование искусственных источников ультрафиолетового излучения для получения загара.

IX. Гигиенические нормативы содержания пестицидов в объектах окружающей среды

Таблица 9.1

| N | Наименование действующего вещества | Регистрационный номер CAS | ДСД/ ВДСД (мг/кг массы тела человека) | ПДК/ ОДК в почве (мг/кг) | ПДК/ ОДУ в воде водоемов (мг/дм 3) | ПДК/ ОБУВ в воздухе рабочей зоны ( ) | ПДК/ ОБУВ в атмос-ферном воздухе ( ) | МДУ/ВМДУ в продукции (мг/кг) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | 1,4,7,8,9,10,10-гептахлортрицикло[5.2.1.0 2,6]дек-8-ен | 14168-01-5 | 0,02/ | 0,5/ (тр.) | 0,04/ (с.-т.) 0,1/ (орг.) | 0,2/ | 0,01/ (м. р.) 0,005/ (с.-с.) | картофель, хлопчатник (масло), виноград - 0,15; свекла сахарная, овощи (кроме картофеля) - 0,2; мак масличный - 0,15* |
| 2. | (индолил-3) уксусная кислота индол-3-илуксусная кислота) | 87-51-4 | нт | нт | нт | нт | нт | нт |
| 3. | (хлорид-N, N-диметил-N-)-(2-хлорэтил) гидрозиния 2-(2-хлорэтил)-1,1-диметилгидразин; гидрохлорид | 13025-56-4 149204-51-3 | 0,17/ | /0,1 | 1,0/ (с.-т.) | 1,0/ | /0,08 | нт |
| 4. | 0-(2,4-дихлор-фенил)-S-пропил-О-этилтиофосфат |  | 0,0002/ | /0,1 | 0,0004/ (с.-т.) | 0,1/ | 0,1/ | плодовые (семечковые, косточковые) цитрусовые (мякоть), капуста, картофель, мясо - 0,01; виноград, ягоды - 0,01*; хлопчатник (масло) - 0,02*; подсолнечник (семена) - 0,1*; свекла сахарная - 0,02 |
| 5. | 0-(4-трет-бутил-2-хлорфенил)-0-мeтил-N-метил-амидофосфат |  | 0,08/ | нн | 0,01/ (общ.) | 0,5/ | нн | мясо, мясные продукты - 0,3 |
| 6. | 0-метил-0-(2,4,5-трихлорфенил)-0-этилтиофосфат |  | 0,01/ | нн | 0,4/ (орг.) | 0,03/ | нн | огурцы, томаты, свекла сахарная, капуста, плодовые (семечковые, косточковые), виноград, грибы - 1,0; табак - 0,7; цитрусовые (мякоть) - 0,3*; чай - 0,5; хлопчатник (семена, масло) - 0,1 |
| 7. | 0-этил-0-фенил-S-пропилтиофосфат |  | 0,0003/ | 0,05/ (тр.) | нд (с.-т.) | 0,02/ | /0,0002 | нн |
| 8. | 0,0-диметил-0-(4-метилтио-3-метил-фенил) тиофосфат |  | нн | нн | нн | /0,3 (п+а) | /0,001 | нн |
| 9. | 1,1-диоксотиоланин-3-дитиокарбаминовой кислоты триэтиленовая соль |  | 0,002/ | нн | 0,05/ (орг.) | 1,0/ | нн | нн |
| 10. | 1-(2-хлорэтокси-карбонилметил)-нафталинсульфо-кислоты кальциевая соль |  | 0,017/ | нн | нн | нн | нн | нн |
| 11. | [1-(4-нитрофенил)-2-амино-1,3-пропандиол] азотнокислая соль |  | 0,07/ | /0,02 | /0,6 | /0,5 | /0,05 | нн |
| 12. | 2,3,6-ТВА 2,3,6-трихлорбензойная кислота | 50-31-7 | нн | /0,15 | /0,15 | /0,6 | /0,01 | пшеница - 0,05* |
| 13. | 2,4-Д кислота (2,4-дихлорфенокси) уксусная кислота | 94-75-7 | /0,01 | 0,1/ (тр.) | 0,0002/ (с.-т.) | 1,0/ | /0,0001 | зерно хлебных злаков - 2,0; просо, сорго, кукуруза (зерно) - 0,05; кукуруза (масло)-0,1; молоко-0,01*; сливочное масло - 0,1*; мука, крупы - по сырью*; рыба пресноводная - 0,01*; цитрусовые - 1,0**; ягоды и другие мелкие фрукты, рис шелушенный - 0,1* ,**; субпродукты млекопитающих - 5,0* ,**; яйца, плодовые семечковые, соя (бобы) - 0,01* ,**; мясо млекопитающих (кроме морских животных), картофель, орехи древесные - 0,2* ,**; мясо птицы и ее субпродукты, плодовые косточковые, сахарный тростник, кукуруза сахарная столовая (отварная в початках) - 0,05* ,**; гречиха - 0,05 |
| 14. | 2, 4-Д бутиловый эфир бутил(2,4-дихлорфенокси)ацетат | 94-80-4 | нт | нт | нт | 0,5/ | 0,006/ | нт |
| 15. | 2,4-Д малолетучие эфиры |  | нт | нт | нт | 0,5/ | 0,004/ (с.-с.) 0,01/ (м. р.) | нт |
| 16. | 2,4-Д 2-этил-гексиловый эфир (RS)-2-этилгексил(2,4-дихлорфенокси)ацетат | 1928-43-4 | нт | нт | нт | 0,5/ | 0,004/ (с.-с.) 0,01/ (м. р.) | нт |
| 17. | 2, 4-Д октиловый эфир октил(2,4-дихлорфенокси)ацетат | 1928-44-5 | нт | нт | нт | 1,0/ | 0,2/ | нт |
| 18. | 2,4-ДВ 4-(2,4-дихлорфенокси)бутановая кислота | 94-82-6 | 0,0001/ | нн | 0,002/ (с.-т.) | нн | нн | нн |
| 19. | 2-амино-6-диме-тиламино-4-хлор-1,3,5-триазин (метаболит и полупродукт синтеза грамекса) |  | нн | нн | 0,02/ (общ.) | /1,5 | 0,001 | нн |
| 20. | 2-карбометокси-амино-хиназолон |  | 0,025/ | нн | 0,1/ (орг.) | /1,0 | нн | нн |
| 21. | 2-метил-4-диме-тиламинометил-бензимидазол-5-ол дигидрохлорид (4-[(диметиламино)метил]-2-метил-1H-бензимидазол-5-ол) | 101018-70-6 | 0,005/ | /0,03 | /0,03 | /0,1 | /0,002 | нн |
| 22. | 2-метил-4-оксо-3-(проп-2-енил)-2-циклопентен-2-ен-1-ил-2,2-диметил-3-(2-метил-проп-1-енил-циклопропанкарбонат |  | нн | нн | нн | 1,0/ (а) | нн | нн |
| 23. | 2-оксо-2,5-дигидрофуран 2H-фуран-5-он | 497-23-4 | 0,003/ | /0,4 | /0,01 | /0,5 | /0,001 | зерно хлебных злаков, кукуруза (зерно), рис - 0,2; |
| 24. | 2-фенилфенол бифенил-2-ол | 90-43-7 | /0,4 | нн | нн | нн | нн | цитрусовые - 10,0* ,**; сушеная мякоть цитрусовых - 60,0* ,**; апельсиновый сок - 0,5* ,**; плодовые семечковые - 20,0* ,**; |
| 25. | 2-хлорэтилфосфоновой кислоты бензимидазольная соль |  | 0,008/ | /0,5 | /0,05 | /1,0 | /0,004 | нн |
| 26. | 2-(дифенилацетил)-1Н-инден-1,3-2Н- дион |  | нн | нн | нн | нн | /0,0002 | нн |
| 27. | 2-[4-(1-метилэтил) фенил фенилацетил]-1Н-индан-1,3 дион |  | нн | нн | нн | 0,01/ (а) + | /0,0002 | нн |
| 28. | 2-[(4-хлорфенил)фенилацетил]-1Н-инден-1,3(2Н)-дион |  | нн | нн | нн | 0,01/ (а) + | нн | нн |
| 29. | 3,3-дихлор-три-цикло-(2,2,1)-гепта-5-ен-2-спиро-[2'-(4',5-дихлор-4'-циклопентен-1',3'-дион] |  | нн | нн | 0,01/ (общ.) | 0,2/ | нн | нн |
| 30. | 5-этил-5-гидроксиметил-2-(фурил-2)-1,3-диоксан |  | 0,3/ | /0,2 | /0,01 (общ.) | /0,5 | /0,005 | зерно хлебных злаков - 0,1; перец, томаты - 0,05 |
| 31. | 5,6,7-трихлор-3-бензотиадиазин-оксид-1 |  | 0,004/ | нн | 0,002/ (с.-т.) | /0,2 | нн | свекла сахарная - 0,04 |
| 32. | 6-бензиладенин N-бензил-7H-пурин-6-амин | 1214-39-7 |  |  |  | /0,7 |  |  |
| 33. | 6-метил-2-тиоурацила натриевая соль |  | 0,007/ | /0,1 | 0,05/ | /0,1 | /0,002 | нн |
| 34. | Bacillusthuringiensis, var, dendrolimus (спорово- кристаллический комплекс и экзотоксин) |  | нт | нт | нт | нн | 3 х 10 4 клеток/м 3 | нт |
| 35. | Bacillusthuringiensis, var, insektus (спорово-кристаллический комплекс и экзотоксин) |  | нт | нт | нт | нн | нн | нт |
| 36. | Bacillusthuringiensis, var, kurstaki (спорово-кристаллический комплекс) |  | нт | нт | нт | 10 клеток/м 3 | 3 х 10 5 клеток/м 3 | нт |
| 37. | Bacillusthuringiensis, var, tenebrionis (спорово-кристаллический комплекс и экзотоксин) |  | нт | нт | нт | нн | нн | нт |
| 38. | Bacillusthuringiensis, var, thuringiensis (спорово -кристаллический комплекс ) |  | нт | нт | нт | нн | нн | нт |
| 39. | Bacillusthuringiensis, var, thuringiensis (спорово -кристаллический комплекс и экзотоксин) |  | нт | нт | нт | 20000 клеток/м 3 | 0,005 | нт |
| 40. | Beaveria bassiana (конидии) |  | нт | нт | нт | 0,3 | нн | нт |
| 41. | ЕРТС S-этил дипропилкарбамотиоат | 759-94-4 | 0,05/ | 0,9/ (тр.) | 0,05/ (с.-т.) | 2,0/ | нн | кукуруза (зерно), масло растительное, свекла сахарная - 0,05 |
| 42. | МСРА (МЦПА) 4-хлор-о-толилоксиуксусная кислота | 94-74-6 | 0,002/ | 0,003/ (м.-в.) | 0,003/ (орг.) | 1,0/ | 0,003/ (с.-с.) 0,01/ (м. р.) | горох, просо, рис, сорго, картофель, нут, подсолнечник (масло), кукуруза (зерно, масло), зерно хлебных злаков - 0,05; лен масличный (семена, масло) - 0,1 |
| 43. | МСРА (МЦПА) 2-этилгексиловый эфир (RS)-2-этилгексил 4-хлор-о-толилоацетат | 29450-45-1 | нт | нт | нт | /1,0 | /0,001 | нт |
| 44. | МСРВ 4-(4-хлор-о-толилокси)бутановая кислота | 94-81-5 | 0,02/ | 0,6/ (м.-в.) | 0,03/ | 0,5/ | нн | зерно хлебных злаков, бобовые - 0,1 |
| 45. | N-гексилоксиметилазепин |  | нн | нн | нн | /1,0 (а) + | нн | нн |
| 46. | NN- -оксиэтилморфолинийхлорид) |  | 0,04/ | /0,15 | 0,3/ (орг.) | 2,0/ | нн | нн |
| 47. | N,N-диметил-N'-(3-хлорфенил) гуанидин (2-(3-хлорфенил)-1,1-диметилгуанидин) | 13636-32-3 | 0,004/ | нн | 0,003/ (орг.) | 0,5/ | нн | огурцы - 1,0 |
| 48. | N- -метоксиэтилхлорацето-0-толуидид |  | 0,015/ | нн | 0,05/ (орг.) | 0,5/ | 0,03/ (м. р.) | хлопчатник (семена, масло) - 0,25; кукуруза - 0,5* |
| 49. | N- -этоксиэтилхлорацетамид |  | нн | нн | /0,05 | нн | нн | нн |
| 50. | N-(изопропокси-карбонил-0-(4-хлорфенилкарбамоил)-этаноламин |  | 0,005/ | нн | 0,03/ (с.-т.) | 1,0/ | нн | нн |
| 51. | N-(4-хлорфенил)-4,6-диметил-3-карбоксипиридин-2-он |  | /0,0005 | /0,02 | /0,002 (с.-т.) | /1,0 | /0,0003 | нн |
| 52. | N-метил-0-толилкарбамат |  | нн | нн | 0,1/ (орг.) | 0,5/ | /0,01 | нн |
| 53. | N-окись -2, 6-лутидина (2,6-диметил-1-оксидопиридн-1-иум) | 1073-23-0 | 0,003/ | /0,01 | 0,02/ (с.-т.) | /0,8 | /0,001 | томаты, огурцы - 0,04 |
| 54. | S-метил-N-(метил-карбомоил) окситиоацетимидат |  | нн | нн | нн | 0,5/ (а) + | нн | нн |
| 55. | Pseudomonas syringae (бактериофаг) |  | нт | нт | нт | нн | нн | нт |
| 56. | Verticillium lecanii (конидин) |  | нт | нт | нт | нн | нн | нт |
| 57. | Абамектин Смесь(10E,14E,16E)-(1R,4S,5'S,6S,6'R,8R,12S,13S,20R,21R,24S)-6'-[(S)-сек-бутил]-21,24-дигидрокси-5',11,13,22-тетраметил-2-оксо-3,7,19-триоксатетрацикло[15.6.1. 14,8.0 20,24]пентакоса-10,14,16,22-тетраен-6-спиро-2'-(5',6'-дигидро-2'Н-пиран)-12-ил2,6-дидеокси-4-О-(2,6-дидеокси-3-О-метил- -L-арабино-гексопиранозил)-3-О-метил- -L-арабино-гексопиранозиди(10E,14E,16E)-(1R,4S,5'S,6S,6'R,8R,12S,13S,20R,21R,24S)-6'-21,24-дигидрокси-6'-изопропил-5',11,13,22-тетраметил-2-оксо-3,7,19-триоксатетрацикло[15.6.1. 14,8.0 20,24]пентакоса-10,14,16,22-тетраен-6-спиро-2'-(5',6'-дигидро-2'Н-пиран)-12-ил2,6-дидеокси-4-О-(2,6-дидеокси-3-О-метил- -L-арабино-гексопиранозил)-3-О-метил- -L-арабино-гексопиранозид | 71751-41-2 (65195-55-3+65195-56-4) | 0,002/ | /0,01 | 0,001/ (с.-т.) | /0,05 | /0,001 | хмель (сухой) - 0,1* ,**; орехи (миндаль, грецкий орех) - 0,01* ,**; миндаль в шелухе - 0,1* ,**; плодовые семечковые, томаты - 0,02; капуста - 0,01*; цитрусовые - 0,01* ,**; огурцы - 0,01; листовой салат (латук и другие виды) - 0,05* ,**; хлопчатник (семена) - 0,01* ,**; дыня, тыква, арбуз - 0,01* ,**; картофель - 0,01* ,**; перец Чили (сухой) - 0,2* ,**; клубника, перец сладкий (в том числе стручковый) - 0,02* ,**; субпродукты (козы), жир, печень (КРС) - 0,1* ,**; почки (КРС) - 0,05* ,**; мясо (КРС, коз) - 0,01* ,**; молоко (КРС, коз) - 0,005* ,**; баклажаны - 0,01; виноград - 0,01; соя; (бобы, масло) - 0,02; рапо (зерно, масло), подсолнечник (семена, масло), кукуруза (зерно, масло), лук - 0,01 |
| 58. | аверсектин С | 181658-85-5 | 0,00016/ | /0,1 | /0,2 | 0,05/ | /0,002 | огурцы, томаты, картофель, плодовые семечковые, смородина - 0,005; мясо - 0,004; субпродукты - 0,01; жир - 0,024; молоко - 0,001 |
| 59. | Азимсульфурон 1-(4,6-диметоксипиримидин-2-ил)-3-[1-метил-4-(2-метил-2Н-тетразол-5-ил)пиразол-5-илсульфонил]мочевина | 120162-55-2 | 0,1/ | /0,07 | 0,05/ (общ.) | /1,0 | /0,02 | рис - 0,02 |
| 60. | азинфос-метил S-3,4-дигидро-4-оксо-1,2,3-бензотриазин-3-илметилО,О-диметил фосфородитиоат | 86-50-0 | /0,03 | нн | нн | нн | нн | пекан, грецкий орех - 0,3* ,**; миндаль - 0,05* ,**; миндаль в шелухе - 5,0* ,**; плодовые семечковые - 2,0* ,**; плодовые косточковые (кроме сливы) - 2,0* ,**; голубика - 5,0* ,**, клюква - 0,1* ,**; брокколи, фрукты (кроме перечисленных), перец сладкий, томат - 1,0* ,**; хлопчатник (семена), огурцы, арбуз, сахарный тростник - 2,0* ,**; перец Чили (сухой) - 10,0* ,**; картофель, соя (бобы сухие) - 0,05* ,**; овощи (кроме перечисленных) - 0,5*, ** |
| 61. | азипротрин 4-азидо-6-метилсульфанил-N-пропан-2-ил-1,3,5-триазин-2-амин | 4658-28-0 | 0,003/ | 0,1/ (тр.) | 0,002/ (общ.) | /1,0 | /0,003 | овощи (кроме картофеля) - 0,2 |
| 62. | азоксистробин метил (2Е)-2-{2-[6-(2-цианофенокси)пиримидин-4-илокси]фенил}-3-метоксиакрилат | 131860-33-8 | 0,2/ | /0,4 | 0,01/ (общ.) | 1,0/ (а) | 0,02/ (м. р.) 0,002/ (с.-с.) | артишок, капуста (все виды), сельдерей, ягоды (кроме клюквы, винограда и клубники) - 5,0*,**; др. мелкие фрукты - 5,0*, **; спаржа, древесные орехи (кроме фисташек) - 0,01*, **; фисташки - 1,0*, **; миндаль в шелухе - 7,0*, **; бананы - 2,0**; плодовые косточковые - 2,0*, **; виноград - 2,0; зерно хлебных злаков - 0,5; клюква - 0,5*,**; овощи со съедобными луковицами (кроме лука), клубника - 10,0*,**; лук - 10,0; цитрусовые - 9,0**; хлопок (семена), манго - 0,7**; плодоносящие овощи (кроме тыквы, томатов, огурцов), бобовые, салат (кочанный, листовой) - 3,0*,**; томаты, огурцы - 3,0; тыква, овощи со съедобными клубнями и корнями (кроме картофеля) - 1,0*,**; картофель - 1,0; хмель (сухой), перец Чили (сухой) - 30,0*,**; кукуруза (зерно) - 0,02; кукуруза (масло) - 0,1; папайя, цикорий - 0,3*,**; арахис - 0,2*,**; молоко, яйца, мясо птицы, субпродукты птицы - 0,01*,**; мясо млекопитающих (кроме морских животных) - 0,05*,**; молочный жир - 0,03*,**; субпродукты млекопитающих - 0,07*,**; соя (бобы, масло), подсолнечник (семена, масло), рапс (зерно, масло) - 0,5; арбуз - 0,4**; свекла сахарная - 1,0; рис - 5,0; кофе (бобы) - 0,03**; горох, нут - 3,0; лен масличный - 0,4 |
| 63. | азоциклотин 1-трициклогексилстаннанил-1Н-[1,2,4]триазол | 41083-11-8 | /0,003 | нн | нн | нн | нн | плодовые семечковые - 0,2* ,**; смородина (красная, белая, черная) - 0,1* ,**; виноград - 0,3* ,**; апельсины (включая гибриды) - 0,2* ,** |
| 64. | аквo-N-oкcи-2-метилпиридин марганец (II) хлорид |  | 0,005/ | 0,02/ | /0,01 | /0,2 | нн | зерно хлебных злаков - 0,08 |
| 65. | аклонифен 2-хлоро-6-нитро-3-феноксианилин | 74070-46-5 | 0,07/ | /0,04 | 0,5/ (общ., орг.) | /1,0 | /0,001 | подсолнечник (семена, масло) - 0,02; картофель - 0,02; горох - 0,08; рапс (зерно, масло) - 0,01; сорго - 0,01; лук - 0,02; морковь - 0,08; кориандр - 0,01 |
| 66. | акринатрин (S)- -циано-3-феноксибензил(Z)-(1R,3S)-2,2-диметил-3-[2-(2,2,2,-трифтор-1-трифторметилэтоксикарбонил)винил]циклопропанкарбоксилат | 101007-06-1 | 0,005/ | нн | 0,01/ | /0,1 | нн | плодовые (семечковые) - 0,03* |
| 67. | акролеин проп-2-енал | 107-02-8 | 0,0001/ | нт |  | 0,2/ |  | нт |
| 68. | алахлор 2-хлор-2',6'-диэтил-N-метоксиметилацетанилид | 15972-60-8 | 0,00025/ | нн | 0,002/ (с.-т.) | /0,5 | /0,0001 | соя (бобы, масло), кукуруза (зерно) - 0,02* |
| 69. | алдрин и диелдрин (1R,2R,3R,6S,7S,8S)-1,8,9,10,11,11-гексахлортетрацикло[6.2.1.1 3,6.0 2,7]додека-4,9-диен (1R,2S,3S,6R,7R,8S,9S,11R)-3,4,5,6,13,13-гексахлор-10-оксапентацикло[6.3.1.1 3,6.0 2,7.0 9,11]тридек-4-ен | 309-00-2 60-57-1 | 0,0001/ | нн | 0,002/ (орг.) | 0,01/ | /0,0005 | овощи со съедобными луковицами, цитрусовые, овощи листовые, плодовые семечковые - 0,05* ,**; зерно хлебных злаков - 0,02* ,**; тыквенные, овощи со съедобными корнями и клубнями - 0,1* ,**; картофель, свекла - 0,01; зернобобовые - 1,0* ,**; мясо млекопитающих (кроме морских животных), мясо птицы - 0,2* ,**; молоко - 0,006*; яйца - 0,1* ,**; капуста - 0,004; вино, продукты переработки овощей - 0,005; животный жир, сливки, творог - 0,04; сахар - 0,02; чай - 0,02* ,** |
| 70. | алдикарб (EZ)-2-метил-2-(метилтио)пропиональдегид О-метилкарбамоилоксим | 116-06-3 | /0,003 | нн | нн | нн | нн | соя (бобы), зерно хлебных злаков - 0,02* ,**; фасоль, брюссельская капуста, кофе (бобы), хлопчатник (семена), лук, сорго, сахарный тростник, батат - 0,1*, **; цитрусовые, виноград - 0,2*, **; кукуруза, сахарная свекла, подсолнечник (семена) - 0,05*, **; арахис - 0,02*, **; растительное масло пищевое (хлопковое, арахисовое) - 0,01*,**; орех пекан - 1,0*,**; мясо млекопитающих (кроме морских животных) - 0,01*,**; молоко - 0,01*,** |
| 71. | алкиламины ( ) этоксилированные |  |  |  | 0,1/ (орг.) | /1,5 | /0,02 |  |
| 72. | алкил-эфир-сульфат натриевой соли |  | нн | нн | нн | /4,0 | нн | нн |
| 73. | алкоксилат жирного спирта |  |  |  | 0,1/ (орг.) | /1,5 | /0,01 |  |
| 74. | аллоксидим натрий натрия;4-метоксикарбонил-5,5-диметил-3-оксо-2-[(E)-N-проп-2-енокси-C-пропилкарбонимидоил]циклогексен-1-олат | 55635-13-7 | 0,3/ | нн | нн | нн | нн | свекла сахарная, столовая - 0,05 |
| 75. | алюминия фосэтил алюминия трис-О-этилфосфонат) | 39148-24-8 | 1,0/ | /0,5 | 0,3/ (общ.) | 2,0/ | /0,05 | виноград - 60,0; лук - 0,01; хмель сухой - 1500,0; томаты - 8,0; огурцы - 60,0; капуста кочанная - 10,0; арбуз - 50,0; цитрусовые (мандарины, апельсины) - 50,0**; плодовые семечковые - 50,0** |
| 76. | аметоктрадин 5-этил-6-октил-[1,2,4]триазоло[1,5-a]пиримидин-7-амин | 865318-97-4 | 0,7/ | /1,0 | 0,05/ | /1,0 | /0,01 | виноград - 5,0; картофель - 0,1; лук-репка - 0,5; огурцы - 0,5; томаты - 2,0; вино - 1,0**; салат - 40,0 |
| 77. | амидосульфурон 1-(4,6-диметоксипиримидин-2-ил)-3-мезил(метил)сульфамоилмочевина | 120923-37-7 | 0,3/ | /0,25 | 0,003/ (общ., орг.) | 5,0/ (а) | 0,15/ (м.р.) 0,05/ (с.-с.) | зерно хлебных злаков - 0,1; кукуруза (зерно, масло) - 0,5 |
| 78. | амикарбазон 4-амино-N-трет-бутил-4,5-дигидро-3-изопропил-5-оксо-1Н-1,2,4-триазол-1-карбоксамид | 129909-90-6 | 0,023/ | /0,14 | 0,3/ (общ.) | /0,6 | /0,002 | кукуруза (зерно, масло) - 0,05 |
| 79. | аминокислоты свободные |  | нт | нт | нт | нт | нт | нт |
| 80. | аминопиралид 4-амино-3,6-дихлорпиридин-2-карбоновая кислота | 150114-71-9 | 0,9/ | 0,2 | 0,1/ (общ.) | /1,3 | /0,02 | зерно хлебных злаков - 0,1; субпродукты млекопитающих (кроме морских животных) - 0,05* ,**; яйца - 0,01* ,**; почки КРС, коз, свиней, овец - 1,0* ,**; мясо млекопитающих (кроме морских животных) - 0,1* ,**; молоко - 0,02* ,**; мясо, субпродукты птицы - 0,01* ,**; рапс (зерно, масло) - 0,03; пшеничные отруби, не переработанные - 0,3* ,**; кукуруза (зерно, масло) - 0,03 |
| 81. | аминофумаровой кислоты диметиловый эфир |  | 0,00001/ | нт | 0,000003/ (с.-т.) | /0,5 | нт | нт |
| 82. | амитраз N-метилбис(2,4-ксилилиминометил)амин | 33089-61-1 | /0,01 | 0,2/ (тр.) | 0,05/ (орг.) | 0,5/ | 0,1/ (м. р.) 0,01/ (с.-с.) | плодовые семечковые и косточковые, огурцы, томаты - 0,5; апельсины - 0,5* ,**; мясо (КРС, свиньи) - 0,05* ,**; субпродукты (КРС, свиньи, овцы) - 0,2* ,**; молоко - 0,01* ,**; мясо овцы - 0,1* ,**; хлопок (семена) - 0,5* ,**; хлопок (масло неочищенное) - 0,05; мед, хмель - 0,2 |
| 83. | амитрол 1H-1,2,4-триазол-3-иламин | 61-82-5 | /0,002 | нн | нн | нн | нн | виноград, плодовые семечковые и косточковые - 0,05* ,** |
| 84. | арахидоновая кислота (5Z,8Z,11Z,14Z)-икоса-5,8,11,14-тетраеновая кислота | 506-32-1 | нт | нт | нт | нт | нт | нт |
| 85. | атразин 6-хлор-N 2-этил-2-N 4-изопропил-1,3,5-триазин-2,4-диамин | 1912-24-9 | 0,0004/ | 0,01/ (фит.) 0,5/ (тр.) | 0,002/ (с.-т.) | 2,0/ | /0,0004 | кукуруза (зерно) - 0,03; мясо, яйца - 0,02; молоко - 0,05 |
| 86. | ацетоксим N-пропан-2-илиденгидроксиламин | 127-06-0 | нн | нн | 8,0/ (с.-т.) | /5,0 | /0,002 | нн |
| 87. | ацетамиприд (Е)-N 1-[(6-хлор-3-пиридил)метил]-N 2-циано-N 1-метилацетамидин | 135410-20-7 | 0,07/ | /0,6 | 0,02/ (общ.) | 0,2/ (а) | /0,004 | зерно хлебных злаков, картофель - 0,5; рапс (зерно, масло) - 0,1; огурцы, томаты - 0,3; плодовые семечковые - 0,8; сахарная свекла - 0,1; виноград - 0,5**; капуста кочанная - 0,7; горох - 0,3; капуста кочанная - 0,7; лук (репка) - 0,03; морковь - 0,04; кукуруза (зерно, масло), соя (бобы, масло) - 0,03 |
| 88. | ацетаты полипренолов (из хвои пихты сибирской) |  | нт | нт | нт | нн | нн | нт |
| 89. | ацетиленовый спирт проп-2-ин-1-ол | 107-19-7 | нт | нт | нт | нн | нн | нт |
| 90. | ацетохлор 2-хлор-N-этоксиметил-6'-этилацето-о-толуидид | 34256-82-1 | 0,002/ | 0,5/ | 0,003/ (общ.) | /0,5 | /0,0005 | соя (бобы), подсолнечник (семена), рапс (зерно, масло) - 0,01; соя (масло) - 0,04; подсолнечник (масло) - 0,02; кукуруза (зерно) - 0,03 |
| 91. | ацефат О, S-диметил ацетилфосфорамидотиоат | 30560-19-1 | /0,03 | нн | нн | нн | нн | артишок - 0,3* ,**; бобы, фасоль - 5,0* ,**; кочанная капуста - 2,0* ,**; клюква - 0,5* ,**; перец Чили (сухой) - 50,0* ,**; птица: жир - 0,1 * ,**, мясо - 0,01* ,**, субпродукты - 0,01* ,**; мясо млекопитающих (кроме морских животных) - 0,05* ,**; молоко - 0,02* ,**; яйца - 0,01* ,**; соя бобы (сухие) - 0,3*, **; томаты - 1,0*, ** |
| 92. | ацибензолар-С-метил (бендикар) S-метил бензо[1,2,3]тиадиазол-7-карботиоат | 135158-54-2 | 0,03/ | /0,2 | 0,005/ (орг.) | /0,8 | /0,001 | томаты - 0,9**; баклажан - 0,01**; салат - 0,3**; дыня - 0,01**; зерно хлебных злаков - 0,1 |
| 93. | ацифлуорфен 5-(2-хлор- , , -трифтор-п-толилокси)-2-нитробензойная кислота) | 50594-66-6 | 0,01/ | /0,2 | 0,002/ | 0,3/ (а) | 0,01/ (м.р.) 0,005/ (с.-с.) | соя (бобы, масло) - 0,1 |
| 94. | бактерий анаэробных активная культура |  | нт | нт | нт | нт | нт | нт |
| 95. | беналаксил метил N-фенилацетил-N-2,6-ксилил-DL-аланинат | 71626-11-4 | /0,07 | нн | нн | нн | нн | виноград, дыня - 0,3* ,**; кочанный салат - 1,0*,**; лук, картофель - 0,02* ,**; томаты - 0,2* ,**; арбузы - 0,1* ,** |
| 96. | бендиокарб 2,2-диметил-1,3-бензодиоксол-4-ил метилкарбамат | 22781-23-3 | 0,004/ | нн | нн | 0,05/ | нт | свекла сахарная, кукуруза (зерно) - 0,05* |
| 97. | бензовиндифлупир N-[(1RS,4SR)-9-(дихлорметилен)-1,2,3,4-тетрагидро-1,4-метанонафтален-5-ил]-3-(дифторметил)-1-метилпиразол-4-карбоксамид | 1072957-71-1 | 0,05/ | /0,1 | 0,008/ (общ.) | /0,1 | /0,002 | плодовые семечковые - 0,2; виноград - 1,0; соя (бобы) - 0,05**; зерно хлебных злаков - 0,5; горох, подсолнечник - 0,01 |
| 98. | бензоилмуравьиной кислоты натриевая соль натрий;2-оксо-2-фенилацетат | 43165-51-1 | 0,003/ | /0,5 | 0,01/ | /0,3 | /0,04 | нн |
| 99. | бензоилпропэтил этил 2-(N-бензоил-3,4-дихлоранилино)пропаноат | 22212-55-1 | 0,015/ | нн | 1,0/ (с.-т.) | /0,5 | /0,002 | нн |
| 100. | бензойная кислота | 65-85-0 | 4,0/ | нн | 0,6/ (общ.) | 5,0/ (а) | /0,03 | все пищевые продукты - нт |
| 101. | беномил метил 1-(бутилкарбамоил)бензимидазол-2-илкарбамат | 17804-35-2 | 0,02/ | /0,1 | 0,1/ (с.-т.) | 0,1/ | 0,01/ | зерно хлебных злаков, рис - 0,5; свекла сахарная - 0,1; подсолнечник (семена), картофель - 0,1; виноград (ягоды, сок), соя (масло) - 0,015; овощные (кроме картофеля), плодовые (семечковые и косточковые) - 0,075; соя (бобы) - 0,02; подсолнечник (масло), кукуруза, горох, лен масличный - 0,1 |
| 102. | бенсулид О,О-диизопропил S-2-фенилсульфониламиноэтил тиофосфат | 741-58-2 | нн | нн | 1,0/ | /1,0 | нт | нн |
| 103. | бенсултап S,S'-2-диметиламинотриметилен ди(бензолтиосульфонат) | 17606-31-4 | 0,03/ | /0,06 | 0,01/ (общ.) | /0,5 | /0,01 | картофель, хмель, томаты, баклажаны - 0,04; зерно хлебных злаков - 0,05 |
| 104. | бенсульфурон-метил метил -[(4,6-диметоксипиримидин-2-илкарбамоил)сульфамоил]-о-толуат | 83055-99-6 | 0,2/ | /0,02 | 0,04/ (общ.) | /1,0 | /0,05 | рис - 0,02 |
| 105. | бентазон 3-изопропил-1Н-2,1,3-бензотиадиазин-4(3Н)-он 2,2-диоксид | 25057-89-0 | 0,1/ | /0,15 | 0,01/ (с.-т.) | 5,0/ | /0,01 | соя (бобы, масло), зерно хлебных злаков, рис - 0,1; сорго, картофель - 0,1* ,**; зернобобовые (кроме сои) - 0,2; арахис - 0,05* ,**; лук-репка, лен (семена) - 0,1* ,**; кукуруза (зерно) - 0,2; яйца - 0,05* ,**; мясо млекопитающих (кроме морских), молоко - 0,05* ,**; хмель (сухой) - 1,0* |
| 106. | бета-цифлутрин (R)- -циано-4-фтор-3-феноксибензил(1S,3R)-3-(2,2-дихлорвинил)-2,2-диметилциклопропанкарбоксилати(S)- -циано-4-фтор-3-феноксибензил(1R,3R)-3-(2,2-дихлорвинил)-2,2-диметилциклопропанкарбоксилат | 68359-37-5 | 0,01/ | /0,4 | 0,001/ (общ.) | / 0,1 | / 0,001 | плодовые (семечковые), картофель - 0,2; капуста, зерно хлебных злаков, рапс (зерно, масло) - 0,1; горох - 0,2*, свекла сахарная - 0,5 |
| 107. | биксафен N-(3',4'-дихлор-5-фтор[1,1'-бифенил]-2-ил)-3-(дифторметил)-1-метил-1Н-пиразол-4-карбоксамид | 581809-46-3 | 0,02/ | /0,9 | 0,005/ (общ.) | /1,0 | /0,002 | зерно хлебных злаков -0,5; рапс (зерно) - 0,04**; молочный жир - 5,0**; жир млекопитающих (кроме молочного жира) - 2,0**; молоко - 0,2**; мясо (кроме морских млекопитающих) - 2,0**; субпродукты млекопитающих - 4,0**; яйца, жир птицы, субпродукты птицеводства - 0,05**; мясо птицы - 0,02** |
| 108. | бинапакрил (2-бутан-2-ил-4,6-динитрофенил) 3-метилбут-2-еноат | 485-31-4 | /0,0025 | нн | 0,0005/ (общ.) | нн | нн | нн |
| 109. | биоресметрин 5-бензил-3-фурилметил (1R,3R)-2,2-диметил-3-(2-метилпроп-1-енил)циклопропанкарбоксилат | 28434-01-7 | /0,03 | 0,05/ (тр.) | 0,05/ (с.-т.) | /2,0 | 0,09/ (м. р.) 0,04/ (с.- с.) | зерно хлебных злаков (пшеница), мука - 1,0* ,**; отруби (необработанные) - 5,0* ,**; пророщенная пшеница - 3,0* ,**; томаты, огурцы - 0,4; перец - 0,01*; рыба - 0,0015; смородина - 0,02* |
| 110. | биспирибака кислота 2,6-бис(4,6-диметоксипиримидин-2-илокси)бензойная кислота) | 125401-75-4 | 0,01/ | /0,4 | /0,1 (общ.) | 1,2/ (а) | /0,005 | рис - 0,2 |
| 111. | биспирибак натрия натрия 2,6-бис(4,6-диметоксипиримидин-2-илокси)бензоат | 125401-92-5 | 0,011/ | /0,2 | 0,01/ (общ.) | /1,0 | /0,01 | рис - 0,1 |
| 112. | битертанол 1-(бифенил-4-илокси)-3,3-диметил-1- (1Н-1,2,4-триазол-1-ил)бутан-2-ол | 55179-31-2 | /0,01 | нн | нн | нн | нн | плодовые косточковые (кроме сливы) - 1,0* ,**; бананы, огурцы - 0,5* ,**, зерно хлебных злаков, мясо млекопитающих (кроме морских), молоко, субпродукты млекопитающих - 0,05* ,**; плодовые (семечковые), сливы (кроме чернослива) - 2,0* ,**; яйца, птица (мясо, субпродукты) - 0,01* ,**; томаты - 3,0* ,** |
| 113. | бифеназат изопропил 3-(4-метоксибифенил-3-ил)карбазат | 149877-41-8 | /0,01 | /0,4 | нн | /1,4 | /0,02 | хлопок (семена) - 0,3* ,**; изюм, перец сладкий, плодовые косточковые, клубника - 2,0* ,**; овощи со съедобными плодами тыквенные, томат - 0,5* ,**; виноград, плодовые семечковые - 0,7* ,**; хмель сухой - 20,0* ,**; перец Чили - 3,0* ,**; орехи - 0,2* ,**; мясо млекопитающих (кроме морских животных), молочный жир - 0,05* ,**; молоко, птица (мясо, субпродукты) - 0,01* ,**; мята - 40,0* ,**; яйца, субпродукты (млекопитающих) - 0,001* ,**; миндаль в шелухе - 10,0* ,** |
| 114. | бифентрин 2-метилбифенил-3-илметил (Z)-(1RS,3RS)-3-(2-хлор-3,3,3-трифторпроп-1-енил]-2,2-диметилциклопропанкарбоксилат | 82657-04-3 | 0,015/ | /0,1 | 0,005/ (общ.) | /0,015 | /0,0015 | соя (бобы, масло) - 0,3; хлопчатник (масло) - 0,015; плодовые семечковые (кроме груши) - 0,04; груша - 0,5; виноград - 0,2; томаты, огурцы - 0,4; кукуруза (зерно) - 0,05; сахарная свекла - 0,05; кукуруза (масло), подсолнечник (семена, масло) - 0,02; капуста - 1,0; картофель - 0,05; рапс (зерно, масло) - 0,1; зерно хлебных злаков - 0,5; жир, мясо КРС, непросеянная пшеничная мука - 0,5*, **; почки, печень, молоко КРС, жир, мясо, субпродукты куриные, цитрусовые - 0,05*,**; куриные яйца - 0,01*,**; хмель (сухой) - 10,0*,**; клубника - 1,0*,**; пшеничные отруби, необработанные - 2,0*,**; пшеничная мука - 0,2*,**, фундук - 0,05; горох, нут - 0,1 |
| 115. | бициклопирон 4-гидрокси-3-{2-[(2-метоксиэтокси)метил]-6-(трифторметил)-3-пиридилкарбонил}бицикло[3.2.1]окт-3-ен-2-он | 352010-68-5 | 0,002/ | нн | нн | нн | нн | нн |
| 116. | боскалид 2-хлор-N-(4'-хлорбифенил-2-ил)никотинамид | 188425-85-6 | 0,04/ | /0,4 | 0,04/ (общ.) | /1,0 | /0,002 | плодовые семечковые - 2,0; картофель - 0,05; томат - 3,0; огурцы - 3,0; овощи со съедобными корнями (кроме моркови) и клубнями - 2,0* ,**; морковь - 2,0; бананы - 0,6* ,**; зерно хлебных злаков - 0,5* ,**; ягоды и др. мелкие фрукты (кроме клубники и винограда), чернослив, перец Чили (сухой), изюм - 10,0* ,**; овощи со съедобными луковицами (кроме лука), киви - 5,0* ,**; лук (репка) - 5,0; виноград - 5,0; кофе (бобы), древесные орехи (кроме фисташек и миндаля) - 0,05*, **; миндаль в шелухе - 15,0*, **; овощи листовые - 30,0*, **; плодоносящие овощи, тыква, зернобобовые, плодовые косточковые (кроме чернослива), клубника - 3,0*, **; горох, нут - 3,0; мясо млекопитающих (кроме морских животных) - 0,7*, **; субпродукты млекопитающих - 0,2*, **; яйца, мясо, жир, субпродукты птицы - 0,02*, **; молоко - 0,1*, **; молочный жир - 2,0*, **; фисташки - 1,0*, **; семена масличных культур - 1,0*, **; подсолнечник (семена), рапс (зерно) - 1,0; подсолнечник (масло) - 0,5; рапс (масло) - 0,2; капуста - 5,0; кукуруза (зерно, масло) - 0,15; соя (бобы, масло) - 1,0; сахарная свекла - 0,4 |
| 117. | бродифакум 3-[3-(4'-бромбифенил-4-ил)-1,2,3,4-тетрагидро-1-нафтил]-4-гидроксикумарин | 56073-10-0 | нт | нт | 0,0005/ (общ.) | 0,01/ (а) | /0,00016 | нт |
| 118. | бромадиолон 3-[3-(4'-бромбифенил-4-ил)-3-гидрокси-1-фенилпропил]-4-гидроксикумарин | 28772-56-7 | нт | нт | 0,0005/ (общ.) | 0,01/ (а) | /0,0002 | нт |
| 119. | бромистый 4-трифенил-фосфоний метилбензальдегида +4-метилентрифенил-фосфоний-бромид-4-нитродифенилазо-метина |  | 0,002/ | 0,25 | /0,01 | /0,3 | /0,001 | нн |
| 120. | бромоксинил 3,5-дибром-4-гидроксибензонитрил | 1689-84-5 | 0,001/ | /0,1 | 0,001/ (общ.) | /0,3 | /0,001 | зерно хлебных злаков, просо - 0,05; кукуруза (зерно, масло) - 0,1 |
| 121. | бромофос (4-бром-2,5-дихлорфенокси)-диметоксисульфанилиден- 5-фосфан | 2104-96-3 | 0,04/ | /0,2 | 0,01/ (орг.) | 0,5/ (А) | нт | капуста, фасоль, огурцы, салат, горох, виноград - 0,05; плодовые (семечковые) - 0,1; плодовые (косточковые) - 0,07; хмель сухой - 0,5; ягоды - 0,04 |
| 122. | бромпропилат изопропил 4,4'-дибромбензилат | 18181-80-1 | /0,03 | /0,05 | 0,05/ (общ.) | /0,1 | /0,001 | виноград - 2,0*; цитрусовые, плодовые семечковые - 2,0; бобовые (стручки или незрелые семена) - 3,0* ,**; огурцы, дыня, тыква - 0,5* ,**; плодовые косточковые (кроме чернослива), клубника - 2,0* ,**; ягоды - 0,05; мед - 0,02; хлопок (масло) - 0,02* |
| 123. | бромуконазол 1-[(2RS,4RS:2RS,4SR)-4-бром-2-(2,4-дихлорфенил)тетрагидрофурфурил]-1Н-1,2,4-триазол | 116255-48-2 | 0,01/ | /0,1 | 0,002/ (общ.) | /0,1 | /0,005 | зерно хлебных злаков, плодовые (семечковые), виноград - 0,04; ягоды - 0,08 |
| 124. | бронопол 2-бром-2-нитропропан-1,3-диол | 52-51-7 | 0,002/ | /0,5 | 0,03/ (орг.) | 1,0/ | 0,03/ | нн |
| 125. | бупиримат 5-бутил-2-этиламино-6-метилпиримидин-4-ил диметилсульфамат | 41483-43-6 | 0,03/ | нн | нн | нн | нн | огурцы, дыни, смородина, плодовые (семечковые) - 0,1 |
| 126. | бупрофезин (Z)-2-трет-бутиламино-3-изопропил-5-фенил-1,3,5-тиадиазинан-4-он | 69327-76-0 | /0,009 | /0,24 | 0,0003/ (общ.) | /0,9 | /0,0004 | миндаль - 0,05* ,**; миндаль в шелухе - 2,0* ,**; плодовые семечковые - 6,0* ,**; плодовые косточковые (кроме персика и нектарин) - 2,0* ,**; персик, нектарин - 9,0 * ,**; цитрусовые, виноград - 1,0* ,** томаты - 1,0; клубника - 3,0* ,**; сушеная мякоть цитрусовых, изюм, перец - 2,0* ,**; мясо и субпродукты млекопитающих (кроме морских животных) - 0,05* ,**; тыква - 0,7* ,**; огурцы - 0,7; манго - 0,1* ,**; молоко - 0,01* ,**; оливки - 5,0* ,**; перец Чили (в том числе сухой) - 10,0* ,** |
| 127. | бутилат S-этил диизобутилтиокарбамат | 2008-41-5 | /0,02 | /0,6 | 0,1/ (орг.) | нн | нн | кукуруза (зерно) - 0,5* |
| 128. | бутоксикарбоксим (3-метилсульфанилбутан-2-илиденамино) N-метилкарбамат | 34681-23-7 | 0,006/ | нн | 0,03/ (с.-т.) | /1,0 | /0,005 | цитрусовые - 0,01 |
| 129. | валифеналат метил N-(изопропоксикарбонил)-L-валил-(3RS)-3-(4-хлорфенил)- -аланинат | 283159-90-0 | 0,07/ | /0,04 | 0,02/ (орг., общ.) | /1,0 | /0,001 | картофель - 0,01; виноград - 0,2 |
| 130. | вамидотион 2-(2-диметоксифосфорилсульфанилэтилсульфанил)-N-метилпропанамид | 2275-23-2 | 0,0003/ | нн | 0,01/ (с.-т.) | нн | 0,02/ (м. р.) 0,01/ (с.-с.) | овощи (кроме картофеля) - 0,2 |
| 131. | вернолат S-пропил N,N-дипропилкарбамотиоат | 1929-77-7 | /0,015 | нн | нн | 5,0/ | нт | соя (бобы), кукуруза (зерно) - 0,5*; соя (масло) - 0,1*; табак - 1,0* |
| 132. | винклозолин (RS)-3-(3,5-дихлорфенил)-5-винил-5-метил-1,3-оксазолидин-2,4-дион | 50471-44-8 | /0,01 | нн | нн | /1,0 | нт | черника - 5,0* ,**; кочанная капуста - 1,0* ,**; мясо КРС - 0,05* ,**; молоко КРС - 0,05* ,**; цветная капуста - 1,0* ,**; плодовые косточковые - 5,0* ,**; яйца куриные - 0,05* ,**; цикорий (корень) - 5,0* ,**; зернобобовые - 2,0* ,**; огурцы - 1,0*; смородина (красная, черная, белая) - 5,0* ,**; ежевика - 5,0* ,**; крыжовник - 5,0*,**; виноград - 5,0*; хмель сухой - 40,0* ,**; киви - 10,0* ,**; салат кочанный - 5,0* ,**; дыня - 1,0* ,**; лук - репка - 1,0* ,**; перец Чили - 1,0* ,**; перец сладкий - 3,0*; плодовые семечковые - 1,0*, **; картофель - 0,1*, **; рапс (зерно) - 1,0*,**; малина (красная, черная) - 5,0*,**; клубника - 10,0*; томаты - 3,0*; подсолнечник (семена, масло) - 0,5* |
| 133. | вирус гранулеза с примесью полиэдроза озимой совки |  | нт | нт | нт | нт | нт | нт |
| 134. | вирус гранулеза яблонной плодожорки |  | нт | нт | нт | нт | нт | нт |
| 135. | вирус ядерного полиэдроза капустной совки |  | нт | нт | нт | нт | нт | нт |
| 136. | вирус ядерного полиэдроза кольчатого шелкопряда |  | нт | нт | нт | нт | нт | нт |
| 137. | вирус ядерного полиэдроза непарного шелкопряда |  | нт | нт | нт | нт | нт | нт |
| 138. | вирус ядерного полиэдроза хлопковой совки |  | нт | нт | нт | нт | нт | нт |
| 139. | водорода фосфид фосфин | 7803-51-2 | нт | нн | нн | нн | нн | какао (бобы), фрукты и овощи сухие, арахис, специи, древесные орехи - 0,01* ,**; зерно хлебных злаков - 0,1* ,** |
| 140. | галаксифен-метил 4-амино-3-хлор-6-(4-хлор-2-фтор-3-метоксифенил)пиколиновая кислота | 943831-98-9 | 0,16/ | 0,05 | 0,01/ (общ.) | /1,0 | /0,001 | зерно хлебных злаков - 0,05 |
| 141. | галоксифоп (RS)-2-[4-(3-хлор-5-(трифторметил)-2-пиридилокси)фенокси]пропионовая кислота | 69806-34-4 | /0,0007 | нн | нн | нн | нн | бананы, кофе (бобы), плодовые косточковые - 0,02* ,**; цитрусовые, виноград, плодовые семечковые - 0,05* ,**; лук (репка) - 0,2* ,** |
| 142. | галоксифоп-Р-метил метил (R)-2-[4-(3-хлор-5-(трифторметил)-2-пиридилокси)фенокси]пропаноат | 72619-32-0 | 0,00065/ | /0,15 | 0,001/ (общ.) | 1,0/ | /0,0001 | свекла сахарная, подсолнечник (семена), соя (бобы), масло растительное - 0,05; рапс (зерно) - 0,2; картофель - 0,01; горох, нут - 0,2; свекла столовая - 0,05; морковь - 0,1; капуста - 0,05; лук (репка) - 0,2; гречиха - 0,01 |
| 143. | галоксифопэтоксиэтил 2-этоксиэтил (RS)-2-[4-[[3-хлор-5-(трифторметил)-2-пиридил]окси]фенокси]пропаноат | 87237-48-7 | 0,0002/ | /0,15 | 0,001/ | 1,0/ | /0,0001 | свекла сахарная, подсолнечник (семена), соя (бобы), масло растительное - 0,05; хлопчатник (семена) - 0,05*; рапс (зерно) - 0,2; картофель - 0,01 * |
| 144. | гамма-цигалотрин (S)- -циано-3-феноксибензил(Z)-(1R,3R)-3-(2-хлор-3,3,3-трифторпроп-1-енил)-2,2-диметилциклопропанкарбоксилат | 76703-62-3 | 0,002/ | /0,04 | 0,001/ (общ.) | /0,1 | /0,0005 | зерно хлебных злаков - 0,05; рапс (зерно, масло), плодовые (семечковые) - 0,1; картофель, морковь, сахарная свекла - 0,02; лук - 0,2; горох, лен масличный (семена, масло) - 0,2; кукуруза (зерно, масло) - 0,2; подсолнечник (семена, масло) - 0,2 |
| 145. | гексафлумурон 1-[3,5-дихлор-4-(1,1,2,2-тетрафторэтокси)фенил]-2,6-дифторбензоил)мочевина | 86479-06-3 | 0,003/ | /0,08 (м.-в.) | 0,01/ (общ.) | /0,5 | /0,005 | картофель - 0,05 |
| 146. | гексахлорбензол 1,2,3,4,5,6-гексахлорбензол | 118-74-1 | 0,0006/ | /0,03 | /0,001 (с.-т.) | нн | /0,013 | зерно хлебных злаков - 0,01 |
| 147. | гексахлорбутадиен 1,1,2,3,4,4-гексахлорбута-1,3-диен | 87-68-3 | 0,001/ | 0,5/ (тр.) | 0,002/ (с.-т.) | 0,005/ | /0,0002 | виноград и продукты его переработки - 0,0001 |
| 148. | гексахлорциклогексан( , , -изомеры) (ГХЦГ) 1,2,3,4,5,6-гексахлорциклогексан | 608-73-1 | 0,01/; 0,005/ (для детей) | 0,1/ (тр.) | 0,002/ (с.-т.) | 0,1/ | 0,001/ | мясо и птица (свежие, охлажденные и мороженые) - 0,1; субпродукты (печень, почки) - 0,1; колбасы, кулинарные изделия, консервы из мяса и птицы - по сырью (в пересчете на жир); яйца, желатин - 0,1; молоко и кисломолочные изделия - 0,05; продукты переработки молока (сыры, творожные изделия, масло сливочное, сливки, сметана), концентраты молочных, сывороточных белков, молоко и молочные изделия сухие (в пересчете на жир) - 1,25; рыба пресноводная (свежая, охлажденная, замороженная) - 0,03; рыба морская, тунцовая (свежая, охлажденная, замороженная), мясо морских животных - 0,2; рыба соленая, копченая, вяленая - 0,2; рыбные консервы (пресноводных, морских, тунцовых рыб, мясо морских животных) - по сырью; печень рыб и продукты из нее, консервы из печени рыб - 1,0; икра, сельдь жирная - 0,2; зерно хлебных злаков - 0,01; зернобобовые - 0,5; мука, крупы - по сырью; соя, кукуруза (зерно), мучные кондитерские изделия - 0,2; крахмал и патока из кукурузы - 0,5; крахмал и патока из картофеля, сахарная свекла - 0,1; лен (семена), рапс (зерно), горчицы - 0,4; подсолнечник (семена), арахис, орехи, какао (бобы), какао-продукты - 0,5; масло растительное не дезодорированное - 0,2; масло растительное дезодорированное, высшей степени очистки - 0,05; жир животный - 0,2; жир рыбий - 0,1; овощи бахчевые, грибы - 0,5; картофель - 0,1; фрукты, ягоды, виноград - 0,05; консервы плодово-ягодные, овощные - по сырью; соки - по сырью; мед - 0,005; продукты белковые из семян зерновых, зернобобовых - 0,1; продукты детского питания: адаптированные молочные смеси для детей 0 - 3-х месячного возраста - 0,02; продукты для детей 4 - 12 мес. возраста: молоко - 0,02; творог 18% - 0,1; мясо - 0,02; крупы - 0,01; овощи, картофель, фрукты - 0,01; масло сливочное - 0,2; масло растительное - 0,01; чай - 0,01*,** |
| 149. | гекситиазокс (4RS,5RS)-5-(4-хлорфенил)-N-циклогексил-4-метил-2-оксо-1,3-тиазолидин-3-карбоксамид | 78587-05-0 | 0,03/ | /0,1 | 0,0005/ (общ.) | /1,0 | /0,05 | цитрусовые - 0,5*; хлопчатник (семена) - 0,5*; хлопчатник (масло) - 0,1 *; плодовые семечковые - 0,4; виноград - 1,0; клубника - 0,5* ,**; финики, хмель сухой - 2,0* ,**; сушеный виноград (изюм), чернослив - 1,0* ,**; субпродукты млекопитающих, яйца, жир млекопитающих (в том числе молочный жир), молоко, мясо млекопитающих (кроме морских животных), мясо и субпродукты птицы, овощи со съедобными плодами тыквенные (кроме арбуза), древесные орехи - 0,05*, **; баклажаны, томаты - 0,1*, **; виноградный жмых (сухой) - 15,0*, **; плодовые косточковые - 0,3*,**; соя (бобы, масло) - 0,5 |
| 150. | гептахлор 1,5,7,8,9,10,10-гептахлортрицикло[5.2.1.0 2,6]дека-3,8-диен | 76-44-8 | /0,0001 | 0,05/ | 0,001/ | 0,01/ | нн | зерно хлебных злаков - 0,02* ,**; цитрусовые - 0,01* ,**; хлопок (семена) - 0,02* ,**; яйца - 0,05* ,**; мясо млекопитающих (кроме морских животных) - 0,2* ,**; молоко - 0,006* ,**; ананас - 0,01* ,**; мясо птицы - 0,2* ,**; соя (бобы) - 0,02*, **; соевое масло нерафинированное - 0,5*, **; соевое масло рафинированное - 0,02*, **; чай - 0,02*, ** |
| 151. | гиббереллиновых кислот натриевые соли |  | нт | нт | нт | /0,2 | нт | нт |
| 152. | гиббереллин -А3 (3RS,3aR,4S,4aS,6S,8aR,8bR,11S)-6,11-дигидрокси-3-метил-12-метилен-2-оксо-4а,6-этано-3,8b-проп-1-енопергидроиндено[1,2-b]фуран-4-карболовая кислота |  | нт | нт | нт | нт | нт | нт |
| 153. | гимексазол 5-метилизоксазол-3-ол | 10004-44-1 | 0,01/ | 0,03 | 0,002/ (с.-т.) | /1,0 | /0,01 | свекла сахарная, столовая - 0,01 |
| 154. | глифосат N-(фосфонометил)глицин | 1071-83-6 | 0,5/ | 0,5/ | 0,02/ | 1,0/ | 0, 1/ (м. р.) 0,06/ (с.-с.) (а) | плодовые (семечковые, косточковые), цитрусовые, овощи, картофель, грибы - 0,3; виноград, ягоды (в том числе дикорастущие) - 0,1; арбузы - 0,3*; рис - 0,15*; бананы - 0,05* ,**; зерно хлебных злаков - 20,0; кукуруза (зерно) - 1,0; соя (бобы) - 20,0; подсолнечник (семена) - 7,0; рапс (зерно) - 10,0; горох (сухой) - 5,0; хлопчатник (семена) - 40,0*, **; субпродукты млекопитающих - 5,0*, **; яйца, мясо млекопитающих (кроме морских), мясо птицы, молоко - 0,05*,**; субпродукты свиные и птицы - 0,5*,**; бобы (сухие), тростник сахарный - 2,0*,**; патока сахарного тростника - 10,0*,**; отруби пшеничные, не обработанные - 20,0*,**; подсолнечник (масло), рапс (масло) - 0,1; соя (масло) - 0,05 |
| 155. | глифосат тримезиум 2-(фосфонометиламино)ацетат;триметилсульфаниум | 81591-81-3 | 0,1/ | /0,8 | 0,004/ (общ.) | /0,5 | /0,02 | зерно хлебных злаков, плодовые семечковые, виноград - 0,3 |
| 156. | глюфосинатаммоний аммоний (RS)-2-амино-4-(метилфосфинато)масляная кислота | 77182-82-2 | 0,02/ | /0,1 | 0,01/ (общ.) | /0,04 | /0,002 | плодовые семечковые и косточковые, ягоды и другие мелкие фрукты (кроме смородины), цитрусовые, виноград, морковь - 0,2; картофель - 0,5; подсолнечник (семена), рапс (зерно) - 5,0; гречиха, просо, зерно хлебных злаков - 0,4; растительные масла (кроме нерафинированных рапсового и подсолнечного масла) - 0,4; зернобобовые - 3,0; миндаль неочищенный, смородина (черная, красная и белая) - 0,5*,**; спаржа, тропические и субтропические фрукты (кроме бананов), корн- салат, яйца, мясо млекопитающих (кроме морских животных), лук-репка, сахарная свекла, мясо птицы, нерафинированные рапсовое и подсолнечное масло - 0,05*,**; бананы - 0,2*,**; субпродукты пищевые млекопитающих и птицы, кукуруза, древесные орехи - 0,1*,**; молоко - 0,02*,**; соя (бобы, масло) - 2,0 |
| 157. | гуазатин | 108173-90-6 | 0,003/ | /0,1 | 0,001/ (с.-т.) | /0,2 | /0,002 | зерно хлебных злаков - 0,05; цитрусовые -5,0* ,** |
| 158. | гуминовые кислоты |  | нт | нт | нт | нт | нт | нт |
| 159. | гуминовых кислот аммониевые соли |  | нт | нт | нт | нт | нт | нт |
| 160. | гуминовых кислот натриевые соли динатриевая;бицикло[2.2.1]гепт-5-ен-2,3-дикарбоксилат | 68131-04-4 | нт | нт | нт | нт | /0,05 | нт |
| 161. | Д(+)-(пара-нитрофенил)-1,3-диоксиизопропил-аммоний-2-хлор-этилфосфоновая кислота |  | 0,07/ | /0,5 | /0,02 | /0,5 | /0,05 | томаты - 1,5 |
| 162. | ДАЕР N-(2-диметоксифосфинотиоилсульфанилэтил)ацетамид | 13265-60-6 | нн | нн | 0,1/ (орг.) | 0,5/ | нн | виноград, свекла сахарная - 0,1; свекла столовая, хлопчатник (масло) - 0,5; цитрусовые - 0,05 |
| 163. | дазомет 3,5-диметил-1,3,5-тиадиазинан-2-тион | 533-74-4 | 0,004/ | /0,9 | 0,01/ (орг.) | 2,0/ | /0,003 | картофель, овощи, рыба - 0,5 |
| 164. | далапон 2,2-дихлорпропановая кислота | 75-99-0 | 0,02/ | 0,5/ (тр.) | 0,04/ (с.-т.) | 3,0/ | /0,05 | плодовые (семечковые, косточковые), виноград, картофель, свекла столовая, сахарная - 1,0; хлопчатник (семена) - 0,2*; хлопчатник (масло) - 0,1; чай - 0,2; ягоды (в том числе дикорастущие) - 0,6 |
| 165. | даминозид N-(диметиламино)сукцинамовая кислота) | 1596-84-5 | 0,02/ | нн | 0,05/ (общ.) | нн | нн | плодовые семечковые - 3,0 |
| 166. | дельтаметрин (S)- -циано-3-феноксибензил(1R,3R)-3-(2,2-дибромвинил)-2,2-диметилциклопропанкарбоксилат | 52918-63-5 | 0,01/ | 0,01/ (тр.) | 0,006/ (с.-т.) | /0,1 | /0,01 | табак - 0,1*; хлопчатник (масло), бананы - 0,05*; плодовые косточковые - 0,2**; плодовые семечковые, виноград - 0,2; зерно хлебных злаков - 2,0; ягоды (кроме клубники) - 0,5**; клубника, баклажаны - 0,2**; перец, огурцы - 0,2; листовые овощи (в том числе салат) - 0,5; зернобобовые, бобы (сухие) - 1,0; капуста (все виды) - 0,1; кукуруза (зерно), рис, свекла сахарная - 0,01; свекла столовая - 0,1; какао-бобы - 0,01*; картофель - 0,1; хмель сухой - 5,0*; печень, почки (КРС, коз, свиней, овец), молоко - 0,05; рапс (зерно, масло), кукуруза (масло), цитрусовые - 0,1; жир животный - 0,5; томаты - 0,3; овощи со съедобными плодами тыквенные (в том числе дыня, тыква, арбуз) - 0,2; лук-порей - 0,2*,**; яйца, субпродукты птицы, фундук, кукуруза сладкая (отварная в початках), грецкий орех - 0,02*,**; мука пшеничная непросеянная - 2,0*,**; чечевица (сухая), оливки - 1,0*,**; мясо млекопитающих (кроме морских животных) - 0,5*,**; грибы - 0,05*,**; мясо птицы - 0,1*,**; овощи со съедобными корнями и клубнями (в том числе морковь, редис) - 0,1; чай черный и зеленый, пшеничные отруби не переработанные - 5,0*,**; мука пшеничная - 0,3*,**; подсолнечник (семена) - 0,1; подсолнечник (масло) - 0,05; соя (масло) - 0,01; лук (репка) - 0,05 |
| 167. | деметон диэтокси-(2-этилсульфанилэтокси)-сульфанилиден- 5-фосфан;1-диэтоксифосфорилсульфанил-2-этилсульфанилэтан | 8065-48-3 | 0,005/ | нн | 0,01/ (орг.) | 0,02/ | нн | зерно хлебных злаков, хлопчатник (масло) - 0,35 |
| 168. | десмедифам 3-этоксикарбониламинофенил фенилкарбамат | 13684-56-5 | 0,025/ | 0,25/ (тр.) | 0,05/ (с.-т.) | 1,0/ | 0,02/ (м. р.) 0,01 (с.-с.) (а) | свекла столовая, сахарная - 0,1 |
| 169. | десметрин 4-N-метил-6-метилсульфанил-2-N-пропан-2-ил-1,3,5-триазин-2,4-диамин | 1014-69-3 | /0,0015 | 0,1/ (м.-вз.) | 0,01/ (с.-т.) | 2,0/ | /0,002 | капуста - 0,05; лук - 0,05* |
| 170. | диазинон О,О-диэтил О-изопропил-6-метилпиримидин-4-ил фосфоротиоат | 333-41-5 | /0,005 | 0,1/ (тр.) | 0,004/ (с.-т.) | 0,2/ | 0,0001/ (с.-с.) | зерно хлебных злаков, картофель, лук-репка, хлопчатник (масло), свекла сахарная и столовая, кукуруза, брюква турнепс - 0,1; капуста кочанная огурцы, томаты, морковь, мак масличный, табак - 0,5; хмель сухой - 1,0; грецкие орехи - 0,01* ,**; миндаль, перцы сладкие (включая гвоздичный), китайская капуста, тыква - 0,05* ,**; черника, ежевика (бойзеновая ягода), ананас, редис, - 0,1* ,**; мускусная дыня, малина, смородина (красная, черная, белая), клюква, персик, киви, кольраби, горох (свежие бобы), бобы (стручки и/или свежие семена) - 0,2*,**; плодовые семечковые - 0,3* ,**; перец Чили (сухой), брокколи, салат кочанный и листовой, шпинат - 0,5*, **; ананас, клубника, слива (за исключением чернослива), вишня, лук-батун - 1,0*,**; чернослив - 2,0*,**; яйца и мясо птицы - 0,02; кукуруза сладкая (отварная в початках), субпродукты куриные - 0,02* ,**; мясо КРС, коз, свиней, овец - 2,0; почки и печень КРС, коз, свиней, овец - 0,03* ,**; молоко (молочные продукты) - 0,02 |
| 171. | диафентиурон 1-трет-бутил-3-(2,6-диизопропил-4-феноксифенил)тиомочевина | 80060-09-9 | 0,0003/ | /0,2 | 0,001/ (с.-т.) | /0,5 | /0,0003 | огурцы, томаты - 0,05 |
| 172. | дибромхлорпропан 1,2-дибром-3-хлорпропан | 96-12-8 | нн | нн | 0,001/ (с.-т.) | нн | нн | нн |
| 173. | диизопропилди-тиофосфоновой кислоты калиевая соль |  | /0,64 | нн | нн | нн | нн | нн |
| 174. | дикамба 3,6-дихлор-2-метоксибензойная кислота | 1918-00-9 | 0,3/ | 0,25/ (тр.) | 0,02/ (с.-т.) | 1,0/ | 0,01/ | зерно хлебных злаков, кукуруза (зерно) - 0,5; кукуруза (масло) - 0,05; просо - 0,3; лен масличный (семена, масло) - 0,05; соя (бобы) - 10,0** |
| 175. | дикамбы 2-этилгексиловый эфир |  | нн | нн | нн | /1,0 | /0,01 |
| 176. | дикват (дибромид) 1,1'-этилен-2,2'-бипиридилдиилиум 1,1'-этилен-2,2'-бипиридилдиилиум дибромид | 2764-72-9 85-00-7 | 0,006/ | /0,2 | 0,02/ (орг.) | 0,05/ | 0,01/ (м. р.) 0,004/ (с.-с.) (а) | горох - 0,2; морковь, картофель - 0,05; подсолнечник (семена) - 0,9; рапс (зерно) - 2,0; подсолнечник (масло) - 0,05; рапс (масло), соя (масло) - 0,1; соя (бобы) - 0,2; лен масличный - 0,05; гречиха - 0,01*; молоко - 0,01*; ячмень - 5,0*, **; бобы, чечевица (сухие), рис шлифованный - 0,2*, **; мясо млекопитающих (кроме морских животных), субпродукты млекопитающих, яйца, кукуруза, мясо и субпродукты птицы, растительное масло неочищенное (кроме подсолнечного, соевого и рапсового), овощи со съедобными корнями, клубнями, луковицами и плодами - 0,05*, **; рис - 10,0*, **; рис шелушенный - 1,0*, **; пшеничные отруби необработанные, непросеянная пшеничная мука, пшеница, овес, сорго - 2,0*, **; пшеничная мука - 0,5*,** |
| 177. | диклоран 2,6-дихлор-4-нитроанилин | 99-30-9 | /0,01 | нн | 0,007/ (с.-т.) | нн | нн | персик, нектарины - 7,0* ,**; морковь - 15,0* ,**; лук-репка - 0,2* ,**; плодовые семечковые - 0,06; капуста, картофель - 0,004; виноград - 7,0* ,** |
| 178. | диклосулам 2',6'-дихлор-5-этокси-7-фтор-[1,2,4]триазоло[1,5-c]пиримидин-2-сульфонанилид | 145701-21-9 | 0,05/ | /0,07 | 0,2/ (орг.) | /1,0 | /0,02 | соя (бобы, масло) - 0,02 |
| 179. | диклофоп-метил метил (RS)-2-[4-(2,4-дихлорфенокси)фенокси]пропаноат | 51338-27-3 | 0,02/ | нн | 0,1/ (орг.) | /0,5 | нн | свекла сахарная - 0,01; соя (бобы) - 0,05; соя (масло) - 0,02* |
| 180. | дикофол 2,2,2-трихлор-1,1-бис(4-хлорфенил)этанол | 115-32-2 | 0,002/ | 1,0/ (тр.) | 0,01/ (с.-т.) | нн | 0,001/ (с.-с.) | перец - 1,0*; томаты - 0,1*; огурцы - 0,5*; плодовые семечковые - 0,1*; плодовые косточковые - 0,1*; виноград - 5,0*; баклажаны - 0,1*; тыква обыкновенная - 1,0*; цитрусовые - 0,1*; хмель сухой - 50,0; ягоды - 0,05; хлопчатник (масло) - 0,5*; зернобобовые - 2,0* ,**; бахчевые - 0,2*; перец Чили (сушеный) - 10,0* ,**; чернослив - 3,0* ,**; хлопчатник (семена) - 0,1* ,**; грецкие орехи, орех-пекан - 0,01* ,**; молоко - 0,1* ,**; яйца - 0,05* ,**; мясо (КРС) - 3,0* ,**; субпродукты (КРС) - 1,0* ,**; мясо домашней птицы - 0,1* ,**; субпродукты домашней птицы - 0,05* ,**; чай (зеленый и черный ферментированный и высушенный) - 20,0* ,** |
| 181. | диметахлор 2-хлор-N-(2-метоксиэтил)ацето-2',6'-ксилидид | 50563-36-5 | 0,02/ | /0,07 | 0,01/ (орг.) | /0,7 | /0,02 | рапс (зерно, масло) - 0,02* |
| 182. | диметенамид-Р (S)-2-хлор-N-(2,4-диметил-3-тиенил)-N-(2-метокси-1-метилэтил)ацетамид | 163515-14-8 | /0,07 | /0,1 | 0,1/ (орг.) | /0,5 | 0,008/ (м.р.) 0,004/ (с.-с.) | соя (бобы) - 0,02; соя (масло) - 0,02; кукуруза (зерно, масло) - 0,02; свекла сахарная, столовая - 0,02; фасоль (бобы сухие) - 0,02* ,**; подсолнечник (семена, масло) - 0,04; картофель, чеснок, лук-репка, лук-шалот, сорго, сладкая кукуруза (отварная в початках), сладкий картофель, арахис, яйца, мясо млекопитающих, (кроме морских животных), молоко, мясо и субпродукты домашней птицы - 0,01* ,** |
| 183. | диметипин 5,6-диметил-2,3-дигидро-1,4-дитиин 1,1,4,4-тетраоксид | 55290-64-7 | /0,02 | /0,1 | 0,0002/ (общ.) | 0,5/ | /0,003 | подсолнечник (семена) - 1,0*; подсолнечник (масло) - 0,05*; картофель - 0,05*; рапс (зерно) - 0,2* ,**; хлопчатник (семена) - 1,0* ,**; хлопчатник (масло) - 0,1* ,**; мясо млекопитающих (кроме морских животных), мясо домашней птицы, субпродукты, яйца, молоко - 0,01* ,** |
| 184. | диметилового эфира дегадроаспарагиновой кислоты калиевая соль |  | 0,011/ | нт | 0,0003/ | /1,2 | /0,02 | нн |
| 185. | диметоат 2-диметоксифосфинотиоилтио-N-метилацетамид | 60-51-5 | 0,002/ | /0,1 | 0,003/ (с.-т.) | 0,5/ | 0,0003/ (с.-с.) | артишок - 0,05* ,**; спаржа - 0,05* ,**; зерно хлебных злаков - 0,05; капуста (все виды) - 0,2; субпродукты КРС - 0,05*, **; сельдерей - 0,5*, **; плодовые косточковые - 2,0; плодовые семечковые - 0,02; цитрусовые - 5,0; яйца - 0,05*, **; салат - 0,3*, **; жир КРС, кроме молочного - 1,0*, **; манго - 1,0*, **; мясо КРС, коз, лошадей, свиней и овец - 0,05*, **; молоко КРС, коз, овец - 0,05*, **; оливки - 0,5*, **; зернобобовые - 1,0; перец Чили - 3,0*, **; перец сладкий, включая гвоздичный - 0,5*, **; картофель - 0,05; жир домашней птицы - 0,05*, **; мясо домашней птицы - 0,05*, **; субпродукты кур - 0,05*, **; субпродукты, овечьи - 0,05*, **; свекла (столовая, сахарная) - 0,05; маслины, грибы, рис, бахчевые, огурцы, томаты, табак, хмель сухой, ягоды, просо, виноград, подсолнечник (семена, масло), кукуруза (зерно, масло), соя (бобы, масло) - 0,02; рапс (зерно, масло) - 0,05; горчица (семена, масло) - 0,05; горох - 1,0 |
| 186. | диметоморф (EZ)-4-[3-(4-хлорфенил)-3-(3,4-диметоксифенил)акрилоил]морфолин | 110488-70-5 | 0,1/ | /0,04 | 0,1/ (общ.) | 0,1/ | /0,1 | брокколи - 1,0* ,**; капуста кочанная - 2,0* ,**; валериана овощная - 10,0* ,**; виноград - 3,0; лук репка - 0,15; томаты - 1,0; изюм - 5,0* ,**; субпродукты млекопитающих - 0,01* ,**; яйца - 0,01* ,**; плодоносящие овощи (кроме тыквы) - 1,0* ,**; тыква - 0,5* ,**; огурцы - 1,0; хмель (сухой) - 80,0* ,**; кольраби - 0,02* ,**; мясо млекопитающих (кроме морских животных) - 0,01* ,**; молоко - 0,01* ,**; перец Чили (сухой) - 5,0* ,**; ананас - 0,01* ,**, картофель - 0,5; мясо, субпродукты птицы - 0,01* ,**; клубника - 0,05* ,**; подсолнечник (семена, масло) - 0,02; салат - 10,0; яблоки - 0,01 |
| 187. | димоксистробин (E)-2-метоксиимино-N-метил-2-[ -(2,5-ксилилокси)-о-толил]ацетамид | 149961-52-4 | 0,005/ | /0,1 | 0,02/ (общ.) | 0,5 | /0,001 | подсолнечник (семена, масло), рапс (зерно, масло) - 0,05 |
| 188. | диниконазол (E)-(RS)-1-(2,4-дихлорфенил)-4,4-диметил-2-(1Н-1,2,4-триазол-1-ил)пент-1-ен-3-ол | 83657-24-3 | 0,003/ | /0,1 | 0,004/ | /0,01 | 0,005/ | зерно хлебных злаков - 0,05 |
| 189. | динитрил щавелевой кислоты (ДЩК, цианоген, дициан) оксалонитрил | 460-19-5 | н/т | н/т | н/т | 10,0/ | 1,0/ (м.р.) |  |
| 190. | динитроортокрезол 2-метилл-3,5-динитрофенол | 497-56-3 | /0,003 | нн | 0,006/ | 0,05/ | /0,0008 | огурцы, картофель, виноград - 0,06; шиповник - 0,1 |
| 191. | динобутон (2-бутан-2-ил-4,6-динитрофенил) пропан-2-ил карбонат | 973-21-7 | /0,001 | 1,0/ (м.-в.) | 0,02/ (орг.) | /0,2 | 0,02/ (м. р.) 0,002/ (с.-с.) | томаты, огурцы, плодовые семечковые, виноград, свекла сахарная, цитрусовые, хлопчатник (масло), перец, ягоды - 0,05; хмель сухой - 0,5 |
| 192. | динокап (RS)-2,6-динитро-4-октилфенил кротонат и (RS)-2,4-динитро-6-октилфенил- кротонат | 131-72-6 | /0,008 | /0,02 | /0,1 | 0,2/ | /0,01 | огурцы - 1,0; овощи со съедобными плодами, тыквенные - 1,0; плодовые семечковые - 1,0; виноград - 1,0; ягоды (кроме клубники) - 0,2; клубника - 0,5* ,**; перец - 0,2* ,**; персик - 0,1* ,**; перец Чили (сушеный) - 2,0* ,**; томаты - 0,3* ,** |
| 193. | дипропетрин 6-этилсульфанил-2-N,4-N-ди(пропан-2-ил)-1,3,5-триазин-2,4-диамин | 4147-51-7 | 0,002/ | /0,3 | /1,0 | 4,0/ | /0,003 | арбуз -0,1 |
| 194. | дисульфотон О,О-диэтил S-2-этилтиоэтил дитиофосфат | 298-04-4 | /0,003 | нн | нн | нн | нн | зерно хлебных злаков - 0,2* ,**; зернобобовые - 0,2* , **; кукуруза (зерно), сладкая кукуруза (отварная в початках), сладкая кукуруза (зерно) - 0,02* ,**; свекла сахарная - 0,2* ,**; орехи (арахис, орех-пекан) - 0,1* ,**; ананас - 0,1* ,**; кофе (бобы) - 0,2* ,**; хлопок (семена) - 0,1*, спаржа - 0,02* ,**; мясо домашней птицы - 0,02* ,**; молоко (КРС, козы, овцы) - 0,01* ,** |
| 195. | диталимфос 2-диэтоксифосфинотиоилизоиндол-1,3-дион | 5131-24-8 | 0,01/ | 0,15/ (с.-т.) | 0,03/ | 2,0/ | нн | зерно хлебных злаков, огурцы - 0,1; плодовые семечковые, виноград - 0,5; ягоды - 0,02 |
| 196. | дитианон 2,3-дициано-1,4-дитиа-антрахинон | 3347-22-6 | 0,01/ | /0,02 | 0,003/ (общ.) | /0,5 | /0,0001 | плодовые косточковые - 5,0*; виноград - 3,0; цитрусовые - 3,0* ,**; ягоды и мелкие фрукты - 5,0* ,**; плодовые (семечковые) - 5,0 |
| 197. | дитиокарбаматы |  | /1,0 | нн | нн | нн | нн | орехи (миндаль, пекан), арахис, спаржа - 0,1* ,**; миндаль в шелухе - 20,0* ,**; бананы, огурцы, манго, апельсины, томаты - 2,0* ,**; зерно хлебных злаков, морковь, сладкий перец, тыква (ранняя), арбуз - 1,0* ,**; кочанная капуста, клюква, виноград, папайя, плодовые семечковые, клубника - 5,0* ,**; вишня, картофель, тыква - 0,2* ,**; салат, смородина (красная, черная, белая), мандарины, перец Чили (сухой) - 10,0* ,**; чеснок, лук-порей, кочанный салат, дыня (кроме арбуза), лук, лук-батун - 0,5* ,**; листовая капуста - 15,0* ,**; хмель сухой - 30,0* ,**; плодовые косточковые (кроме вишни) - 7,0* ,**; сладкая кукуруза - 0,1* ,**; мясо млекопитающих (кроме морских животных), молоко, яйца - 0,05* ,**; субпродукты млекопитающих, мясо птицы, субпродукты птицы - 0,1* ,** |
| 198. | диурон 3-(3,4-дихлорфенил)-1,1-диметилмочевина | 330-54-1 | 0,025/ | 0,5/ (тр.) | 0,2/ (общ.) | 3,0/ | нн | все пищевые продукты - 0,02 |
| 199. | дифенамид N,N-диметил-2,2-дифенилацетамид | 957-51-7 | 0,001/ | /0,25 | 0,002/ (с.-т.) | нн | нн | томаты, перец - 0,1; табак - 0,15 |
| 200. | дифениламин дифениламин | 122-39-4 | /0,08 | нн | нн | нн | нн | яблоки - 10,0* ,**, груши - 5,0* ,**; яблочный сок - 0,5* ,**; мясо, почки (КРС) - 0,01* ,**; печень (КРС) - 0,05* ,**; молоко, молочный жир - 0,01* ,** |
| 201. | дифеноконазол 3-хлор-4-[(2RS,4RS;2RS,4SR)-4-метил-2-(1Н-1,2,4-триазол-1-илметил)-1,3-диоксалан-2-ил]фенил 4-хлорфенил эфир | 119446-68-3 | 0,01/ | /0,1 | 0,001/ (с.-т.) | 1,0/ (а) | 0,01/ (м. р.) 0,003/ (с.-с.) (а) | плодовые семечковые - 1,0; свекла сахарная, столовая - 0,2; зерно хлебных злаков - 0,08; плодовые косточковые (кроме нектаринов, персиков) - 0,2; нектарины, персики - 0,5; томаты - 0,6; морковь - 0,3; картофель - 0,02; сельдерей - 5,0**, виноград - 0,5; спаржа - 0,03* ,**; бананы - 0,5**; цитрусовые - 0,6**; рис - 1,0; капуста все виды - 0,5* ,**; субпродукты млекопитающих, папайя - 0,2* ,**; манго - 0,07* ,**; яйца, мясо птицы и ее субпродукты - 0,01* ,**; чеснок - 0,02* ,**; лук-порей - 0,3* ,**; салат кочанный и листовой, оливки - 2,0* ,**; мясо млекопитающих (кроме морских животных) - 0,05* ,**; молоко - 0,005* ,**; соя (бобы, масло) - 0,02; подсолнечник (семена, масло) - 0,02; горох, нут - 0,1; рапс (зерно, масло) - 0,05; кукуруза (зерно, масло) - 0,01; огурцы - 0,2; лен масличный - 0,2 |
| 202. | дифловидазин (флуфензин) 3-(2-хлорфенил)-6-(2,6-дифторфенил)-1,2,4,5-тетразин | 162320-67-4 | 0,02/ | /0,07 | 0,002/ | /0,4 | /0,001 | плодовые семечковые - 0,05; виноград - 0,1; соя (бобы, масло) - 0,05; огурцы - 0,02 |
| 203. | дифлубензурон 1-(4-хлорфенил)-3-(2,6-дифторбензоил)мочевина | 35367-38-5 | 0,02/ | /0,2 | 0,01/ (общ.) | 3,0/ | /0,006 | плодовые семечковые - 0,1; грибы (в том числе шампиньоны) - 0,3; капуста - 1,0; цитрусовые - 0,5* ,**; мясо и субпродукты млекопитающих (кроме морских животных) - 0,1* ,**; яйца, мясо птицы - 0,05* ,**; молоко - 0,02* ,**; рис - 0,01* ,**; смородина (черная) - 2,0; виноград - 1,0; кукуруза (зерно, масло), подсолнечник (семена, масло), соя (бобы, масло), рапс (семена, масло) - 0,01 |
| 204. | дифлуфензопир 2-[(E)-1-[4-(3,5-дифторфенил)семикарбазоно]этил]никотиновая кислота | 109293-97-2 | 0,26/ | /0,2 | 0,5/ (орг., общ.) | /1,0 | /0,002 | кукуруза (зерно, масло) - 0,1 |
| 205. | дифлюфеникан 2',4'-дифтор-2-( , , -трифтор-м-толилокси)никотинанилид | 83164-33-4 | 0,2/ | /0,05 | 0,03/ (общ.) | /0,6 | /0,001 | зерно хлебных злаков - 0,05 |
| 206. | дихлобутразол 1-(2,4-дихлорфенил)-4,4-диметил-2-(1,2,4-триазол-1-ил)пентан-3-ол | 75736-33-3 | /0,01 | нн | нн | нн | нн | зерно хлебных злаков - 0,1* |
| 207. | дихлораль мочевина 1,3-бис(2,2,2-трихлор-1-гидроксиэтил)мочевина | 116-52-9 | 0,02/ | нн | нн | 5,0/ | нн | нн |
| 208. | дихлорпроп дихлорпроп-П (RS)-2-(2,4-дихлорфенокси)пропановая кислота (2R)-2-(2,4-дихлорфенокси)пропановая кислота | 120-36-5 15165-67-0 | 0,002/ | /0,1 | 0,02/ (с.-т.) | 1,0/ | нн | зерно хлебных злаков, мука - 0,05 |
| 209. | дихлорфос 2,2-дихлорвинил диметил фосфат | 62-73-7 | 0,004/ | /0,03 | 0,01/ (с.-т.) | 0,2/ | /0,002 | зерно хлебных злаков - 0,3; пшеничные отруби - 10,0; плодовые (семечковые, косточковые), цитрусовые, виноград, капуста, ягоды, чай - 0,05; крупа, продукты животноводства - 0,01*; мука пшеничная - 1,0* ,**; пророщенная пшеница - 10,0* ,**; мука грубого помола - 2,0* ,** |
| 210. | дихлофлуанид N-дихлорфторметилтио-N-N'-диметил-N-фенилсульфамид | 1085-98-9 | 0,3/ | /0,2 | 0,025/ (орг.) | 1,0/ | 1,0/ | плодовые семечковые - 5,0; смородина (черная, красная, белая), малина - 15,0; клубника - 10,0; крыжовник - 7,0; виноград - 15,0; огурцы - 5,0* ,**; салат-латук - 10,0*, **; лук-репка - 0,1*, **; картофель - 0,1*, **; томаты - 2,0*, **; персики - 5,0*, **; перец - 2,0*, **; перец Чили (сухой) - 20,0*, ** |
| 211. | дихорпропен + дихлорпропан (E)-1,3-дихлорпроп-1-ен 1,2-дихлорпропан | (542-75-6, 10061-02-6) + (78-87-5) | нн | нн | 0,4/ (с.-т.) | нн | нн | нн |
| 212. | дициандиамид (метаболит и полупродукт синтеза гранстара) 2-цианогуанидин | 461-58-5 | нн | нн | нн | /5,0 | /0,006 | нн |
| 213. | додин 1-додецилгуанидиниум ацетат | 2439-10-3 | 0,1/ | /5,5 | 0,08/ (общ.) | /0,1 | /0,002 | плодовые семечковые и косточковые - 5,0 |
| 214. | дорамектин (1'R,2R,3S,4'S,6S,8'R,10'E,12'S,13'S,14'E,16'E,20'R,21'R,24'S)-2-циклогексил-21',24'-дигидрокси-12'-[(2R,4S,5S,6S)-5-[(2S,4S,5S,6S)-5-гидрокси-4-метокси-6-метилоксан-2-ил]окси-4-метокси-6-метилоксан-2-ил]окси-3,11',13',22'-тетраметилспиро[2,3-дигидропиран-6,6'-3,7,19-триоксатетрацикло[15.6.1.1 4,8.0 20,24]пентакоса-10,14,16,22-тетраен]-2'-он | 117704-25-3 | 0,001/ | нн | нн | нн | нн | для крупного рогатого скота: мясо - 0,01; жир - 0,15; печень - 0,1; почки - 0,03; для овец и свиней: мясо - 0,01; жир - 0,1; печень - 0,05; почки - 0,03 |
| 215. | Жирные кислоты и ненасыщенные, метиловые эфиры |  |  |  | 0,7/ (орг.) | /4,0 | /0,07 |  |
| 216. | зоксамид (RS)-3,5-дихлор-N-(3-хлор-1-этил-1-метил-2-оксопропил) -p-толуамид) | 156052-68-5 | 0,5/ | /5,5 | 0,003/ (общ.) | /1,0 | /0,002 | изюм (все виды) - 15,0* ,**; овощи со съедобными плодами, тыквенные - 2,0* ,**; виноград - 5,0; картофель - 0,02; томаты - 2,0* ,** |
| 217. | ивермектин (1R,4S,5'S,6R,6'R,8R,10E,12S,13S,14E,16E,20R,21R,24S)-6'-[(2S)-бутан-2-ил]-21,24-дигидрокси-12-[(2R,4S,5S,6S)-5-[(2S,4S,5S,6S)-5-гидрокси-4-метокси-6-метилоксан-2-ил]окси-4-метокси-6-метилоксан-2-ил]окси-5',11,13,22-тетрамитилспиро [3,7,19-триоксатетрацикло[15.6.1.1 4,8.0 20,24]пентакоса-10,14,16,22-тетраен-6,2'-оксан]-2-он | 71827-03-7 70288-86-7 | 0,001/ | нн | /0,002 (с.-т.) | /0,08 | /0,001 | для крупного рогатого скота: жир - 0,04; печень - 0,1; мясо - нт; для овец и свиней: жир - 0,02; печень - 0,015; мясо - нт; мясо и субпродукты птицы - 0,001 |
| 218. | изобутена дихлориды (смесь) |  | нн | нн | 0,4/ (с.-т.) | нн | 0,009/ | нн |
| 219. | изоксадифен-этил этил 4,5-дигидро-5,5-дифенил-1,2-оксазол-3-карбоксилат | 163520-33-0 | 0,03/ | /0,4 | 0,06/ (общ.) | /0,7 | /0,02 | кукуруза (зерно, масло) - 0,2 |
| 220. | изоксафлютол 5-циклопропил-1,2-оксазол-4-ил)( , , -трифтор-2мезил-з-толил)метанон | 141112-29-0 | 0,002/ | /0,1 | 0,02/ (общ.) | 0,2/ (а) | 0,01/ (м.р.) 0,003/ (с.-с.) | кукуруза (зерно) - 0,05; кукурузное масло - 0,1; нут - 0,02 |
| 221. | изопиразам смесь син-изомеров 3-(дифторметил)-1-метил-N-[(1RS,4SR,9RS)-1,2,3,4-тетрагидро-9-изопропил-1,4-метанонафтален-5-ил]пиразол-4-карбоксамид и анти-изомеров 3-(дифторметил)-1-метил-N-[(1RS,4SR,9SR)-1,2,3,4-тетрагидро-9-изопропил-1,4-метанонафтален-5-ил]пиразол-4-карбоксамид | 881685-58-1 | 0,06/ | /0,07 | 0,004/ (орг.) | /0,9 | /0,002 | бананы - 0,06; плодовые семечковые - 0,7; зерно хлебных злаков - 0,02; огурец - 0,4** |
| 222. | изопропалин 2,6-динитро-4-пропан-2-ил-N,N-дипропиланилин | 33820-53-0 | /0,001 | нн | нн | /1,0 | /1,0 | табак - 1,0* |
| 223. | изопропилфенацин |  | нт | нт | 0,0003/ (общ.) контроль по изоиндану | 0,01/ контроль по изоиндану | /0,0002 контроль по изоиндану | нт |
| 224. | изопротиолан диизопропил 1,3-дитиолан-2-илиденмалонат | 50512-35-1 | 0,1/ | /2,0 | 0,02/ (с.-т.) | /0,5 | /0,009 | рис - 1,5 |
| 225. | изопротурон 3-(4-изопропилфенил)-1,1-диметилмочевина | 34123-59-6 | 0,015/ | /0,05 | 0,1/ (общ.) | /0,8 | /0,004 | зерно хлебных злаков - 0,01; зернобобовая смесь - 0,01* |
| 226. | изофенфос пропан-2-ил 2-[этокси-(пропан-2-иламино)фосфинотиоил]оксибензоат | 25311-71-1 | 0,001/ | нн | 0,01/ (общ.) | /0,07 | /0,004 | нн |
| 227. | имазаквин 2-[(RS)-4-изопропил-4-метил-5-оксо-2-имидазолин-2-ил]хинолин-3-карбоновая кислота | 81335-37-7 | 0,25/ | /0,3 | /0,1 (общ.) | /1,0 | /0,05 | соя (бобы, масло) - 0,1* |
| 228. | имазалил (RS)-1-( -алилокси-2,4-дихлорфенилэтил)имидазол | 35554-44-0 | 0,03/ | /0,2 | 0,02/ (общ.) | 0,3/ (а) | 0,01/ (м. р.) 0,003/ (с.-с.) | бананы - 2,0* ,**; цитрусовые - 5,0* ,**; огурцы (включая корнишоны) - 0,5* ,**; дыня - 2,0* ,**; хурма японская - 2,0* ,**; плодовые (семечковые) - 5,0* ,**; ягоды: малина (красная, черная), клубника и др. - 2,0*, **; зерно хлебных злаков (пшеница и др.) - 0,1, соя (бобы) - 0,02; соя (масло) - 0,04; подсолнечник (семена) - 0,02; подсолнечник (масло) - 0,04; рапс (зерно) - 0,02; рапс (масло) - 0,04, кукуруза (зерно, масло) - 0,3; просо - 0,4; горох, нут - 0,1; картофель - 5,0 |
| 229. | имазаметабенз 2-[4,5-дигидро-4-метил-4-(1-метилэтил)-5-оксо-1Н-имидазол-2-ил]-4(или 5)-метилбензоат | 100728-84-5 | 0,025/ | /0,3 | /0,4 | /0,1 | /0,02 | зерно хлебных злаков - 0,2 |
| 230. | имазамокс 2-[(RS)-4-изопропил-4-метил-5-оксо-2-имидазолин-2-ил]-5-метоксиметилникотиновая кислота | 114311-32-9 | 0,25/ | /0,1 | 0,004/ (орг., общ.) | 1,0/ (а) | 0,02/ (с.-с.) 0,05/ (м. р.) (а) | соя (бобы, масло), горох, нут - 0,05; рапс (зерно, масло), подсолнечник (семена, масло) - 0,1 |
| 231. | имазапир 2-[(RS)-4-изопропил-4-метил-5-оксо-2-имидазолин-2-ил]-5-метилникотиновая кислота | 81334-34-1 | 0,25/ | /0,5 | 0,1/ | 2,0/ (а) | 0,05/ (м. р.) 0,02/ (с.-с.) (а) | ягоды дикорастущие - 2,0; грибы дикорастущие - 4,0; подсолнечник (семена, масло) - 0,1; рапс (зерно, масло) - 0,1 |
| 232. | имазетапир 5-этил-2[(RS)-4-изопропил-4-метил-5-оксо-2-имидазолин-2-ил]никотиновая кислота | 81335-77-5 | 0,2/ | /0,9 | 0,01/ (общ.) | 2,0/ (а) | 0,05/ (м. р.) 0,02/ (с.-с.) (а) | соя (бобы, масло), горох, подсолнечник (семена, масло) - 0,5 |
| 233. | имидаклоприд (Е)-1-(6-хлор-3-пиридилметил)-N-нитроимидазолидин-2-илиденамин | 138261-41-3 | 0,06/ | 0,5/ (тр.) | 0,03/ (орг., общ.) | 0,5/ (а) | 0,03/ (м. р.) 0,01/ (с.-с.) (а) | миндаль (в шелухе) - 5,0* ,**; плодовые семечковые (кроме груш) - 0,5; груша - 1,0; яблочный жмых, сухой - 5,0* ,**; плодовые косточковые (абрикос, вишня, нектарин, персик) - 0,5; слива (включая чернослив) - 0,2* ,**; бананы - 0,05*,**; фасоль - 2,0* ,**; ягоды (земляника, смородина, клюква и другие ягоды, кроме винограда) - 3,0; другие мелкие фрукты - 3,0; капуста (все виды) - 0,5; зерно хлебных злаков - 0,1; цитрусовые - 1,0**; цитрусовые (сухая мякоть) - 10,0* ,**; кофе (бобы) - 1,0* ,**; огурцы - 1,0; субпродукты млекопитающих - 0,3* ,**; баклажаны - 0,5**; яйца - 0,02* ,**; виноград - 1,0; хмель, сухой - 10,0*; лук (порей, перо, репка) - 0,2; салат кочанный - 2,0* ,**; манго - 0,2* ,**; мясо млекопитающих (кроме морских животных) - 0,1* ,**; дыня - 0,2* ,**; молоко - 0,1* ,**; арахис - 1,0* ,**; горох (сухой- шелушенный, сладкий, молодые стручки и незрелые семена) - 2,0; орех (пекан) - 0,05* ,**; перец - 1,0**, перец Чили (сухой) - 10,0* ,**; гранат - 1,0* ,**; мясо домашней птицы - 0,02* ,**; субпродукты домашней птицы - 0,05* ,**; рапс (зерно, масло), лен масличный (семена, масло) - 0,1; соя (бобы, масло) - 3,0; овощи со съедобными корнями и клубнями - 0,5* ,**; кабачок летний - 1,0*; подсолнечник, семена - 0,4; подсолнечник (масло) - 0,2; кукуруза сахарная столовая (отварная в початках) - 0,02* ,**; томаты - 0,5; арбуз - 0,2* ,**; пшеничные отруби, не переработанные - 0,3*; пшеничная мука - 0,03* ,**; морковь, свекла столовая, сахарная, картофель - 0,5; кукуруза (зерно, масло) - 0,1; чай - 50,0** |
| 234. | индазифлам N 2-[(1R,2S)-2,3-дигидро-2,6-диметил-1Н-инден-1-ил]-6-[(1RS)-1-фторэтил]-1,3,5-триазин-2,4-диамин | 950782-86-2 | 0,02/ |  |  | /0,8 | /0,01 |  |
| 235. | индоксакарб метил (S)-7-хлор-2,3,4а,5-тетрагидро-2-[метоксикарбонил(4-трифторметоксифенил)карбамоил]индено[1,2-e][1,3,4]оксадиазин-4а-карбоксилат | 173584-44-6 | 0,01/ | /0,9 | 0,015/ (общ.) | /0,3 | /0,001 | плодовые семечковые (кроме груш) - 0,5; брокколи - 0,2* ,**; кочанная капуста - 3,0; цветная капуста - 0,2* ,**; клюква - 1,0*, **; изюм - 5,0*, **; субпродукты млекопитающих, пищевые - 0,05*, **; баклажаны - 0,5*, **; яйца - 0,02*, **; тыква - 0,5*, **; виноград - 2,0; салат кочанный - 7,0*,** ; салат листовой - 15,0*,** ; мясо млекопитающих (кроме морских животных) - 2,0*,**; молочный жир - 2,0*,**; молоко - 0,1*,**; мята лимонная - 15,0*,**; земляной орех - 0,02*,**; груша - 0,2*, перец - 0,3*,**; картофель - 0,02*,**; мясо, субпродукты птицы - 0,01*,**; чернослив - 3,0*,**; бобы сои, сухие - 0,5*,**; томаты - 0,5; рапс (зерно, масло) - 0,05; лук - 2,0; подсолнечник (семена, масло), кукуруза (зерно, масло) - 0,02; сахарная свекла - 0,05 |
| 236. | иодфенфос (2,5-дихлор-4-йодфенокси)-диметокси-сульфанилиден- 5-фосфан | 18181-70-9 | 0,004/ | 0,5/ (тр.) | 0,01/ (с.-т.) | 0,5/ (А) | нн | капуста, крыжовник, виноград - 0,5; ягоды - 0,01 |
| 237. | иоксинил 4-гидрокси-3,5-йодобензонитрил | 1689-83-4 | 0,001/ | 1/0,2 | 0,01/ (с.-т.) | /0,1 | /0,001 | чеснок, лук - 0,1 |
| 238. | ипконазол (1RS,2SR,5RS;1RS,2SR,5SR)-2-(4-хлорбензил)-5-изопропил-1-(1Н-1,2,4-триазол-1-илметил)циклопентанол | 125225-28-7 | 0,015/ | /0,07 | 0,002/ (общ., орг.) | /0,4 | /0,01 | зерно хлебных злаков - 0,02; соя (бобы, масло) - 0,01; подсолнечник (семена, масло) - 0,01; кукуруза (зерно, масло) - 0,01 |
| 239. | ипробенфос S-бензил O,O-диизопропил тиофосфат | 26087-47-8 | нн | 0,03/ (м.-в.) | 0,003/ (орг.) | 0,3/ (А) | /0,01 | нн |
| 240. | ипроваликарб изопропил [(1S)-2-метил-1-{[(RS)-1-p-толилэтил]карбамоил}пропил]карбамат | 140923-17-7 | 0,015/ | /0,04 |  |  |  | картофель - 0,01; виноград - 2,0 |
| 241. | ипродион (3-(3,5-дихлорфенил)-N-изопропил-2,4-диоксоимидазолидин-1-карбоксамид | 36734-19-7 | 0,06/ | /0,15 | 0,01/ (с.-т.) | /1,0 | /0,001 | миндаль - 0,2* ,**; ячмень - 2,0* ,**; зернобобовые - 2,0* ,**; ягоды (черника, клубника, малина красная, черная) - 15,0**, капуста (все виды) - 5,0**; морковь - 0,5; плодовые косточковые - 10,0* ,**; плодовые семечковые - 5,0* , **; огурцы - 2,0; виноград - 10,0; киви - 5,0* ,**; салат (кочанный и листовой) - 10,0**; лук -репка - 0,2*, **; свекла сахарная - 0,1*, **; томаты - 5,0; цикорий листовой - 1,0*, **; рапс (зерно) - 0,5*, **; рис отшелушенный - 10,0*, **; подсолнечник (семена) - 0,5, подсолнечник (масло) - 0,02, картофель - 0,05 |
| 242. | исазофос ((5-хлор-1-пропан-2-ил-1,2,4-триазол-3-ил)окси-диэтокси-сульфанилиден- 5-фосфан) | 42509-80-8 | 0,001/ | 0,03/ (м.-в., тр.) | 0,001/ (орг.) | 0,1/ | /0,08 | томаты, огурцы, ягоды - 0,2 |
| 243. | йод | 7553-56-2 | 0,02/ | нт | 0,152/ (с.-т.) | 1,0/ | 0,03/ (с.-с.) | огурцы, томаты, картофель, яблоки, виноград - 0,1 |
| 244. | йодсульфурон-метил натрия натрия [[[5-йодо-2-(метоксикарбонил)фенил]сульфонил]карбамоил](4-метокси-6-метил-1,3,5-триазин-2-ил)азанид | 144550-36-7 | 0,03/ | нт | 0,001/ (орг., общ.) | 2,0/ (а) | 0,09/ (м.р.) 0,007/ (с.-с.) | зерно хлебных злаков - 0,1; кукуруза (зерно, масло) - 0,2; сахарная свекла - 0,01 |
| 245. | кадусафос S,S-ди-сек-бутил О-этилтиофосфат | 95465-99-9 | /0,0005 | нн | нн | нн | нн | бананы - 0,01* ,**; картофель - 0,02* ,** |
| 246. | калия винилокси-этилдитиокарбамат |  | 0,0005/ | нн | 0,002/ (с.-т.) | нн | нн | огурцы - 0,1 |
| 247. | Каптан N-(трихлорметилтио)цкилогекс-4-ен-1,2-дикарбоксимид | 133-06-2 | 0,1/ | /1,0 | 0,2/ (орг.) | 0,3/ | /0,003 | миндаль - 0,3* ,**; черника, брусника, малина, клубника - 20,0* ,**; плодовые косточковые - 25,0* ,**; огурцы - 3,0* ,**; изюм (все виды) - 50,0* ,**; виноград - 25,0*; дыня - 10,0* ,**; плодовые семечковые - 3,0; картофель - 0,05* ,**; томаты - 5,0* ,**; яблочный сок - 0,01; виноградный сок - 0,05 |
| 248. | карбарил 1-нафтил метилкарбамат | 63-25-2 | 0,01/ | 0,05/ (м.-вз.) | 0,02/ (с.-т.) | 1,0/ | 0,002/ | миндаль в шелухе - 50,0* ,**; спаржа, - 15,0* ,**; цитрусовые - 0,05; свекла, кукуруза (масло не рафинированное), кукуруза (сладкая в початках) - 0,1* ,**; морковь, перец Чили - 0,5*, **; клюква, перец сладкий (включая стручковый), томат - 5,0*, **; баклажаны, орехи древесные, репа - 1,0*, **; батат - 0,02*, **; рис: шлифованный - 1,0*, **, в шелухе - 50,0*, **, необработанный - 170,0*, **; мясо млекопитающих (кроме морских животных), молоко - 0,05; молочные продукты - 0,02; почки млекопитающих - 3,0*, **; печень млекопитающих - 1,0*, **; оливковое масло (рафинированное) - 25,0*, **; оливки - 30,0*,**; перец Чили (сухой) - 2,0*; сорго, томатная паста - 10,0*, **; соя (бобы) - 0,3*, **; соя (масло не рафинированное), подсолнечник (семена) - 0,2*, **; подсолнечник (масло не рафинированное) - 0,05*, **; томатный сок - 3,0*, **; зерно хлебных злаков (пшеница), отруби не переработанные (пшеница) - 2,0*, **; пшеничная мука - 0,2*, **; пророщенная пшеница - 1,0*, **; хлопчатник (масло) - 0,0125; кукуруза (зерно) - 0,02; плодовые семечковые, картофель - 0,05 |
| 249. | карбендазим метил бензимидазол-2-илкарбамат | 10605-21-7 | /0,03 | /0,1 | 0,1/ | 0,1/ | 0,01/ (м. р.) 0,003/ (с.-с.) | свекла сахарная, рапс (зерно) - 0,1; рапс (масло) - 0,05; зерно хлебных злаков - 0,5; ягоды (кроме винограда) - 1,0; мелкие фрукты - 1,0; плодовые семечковые - 0,2; виноград - 3,0; огурцы, включая корнишоны - 0,05*; плодовые косточковые (кроме вишни), перец Чили, рис шелушенный - 2,0*, **; спаржа, бананы, морковь - 0,2*, **; зернобобовые, брюссельская капуста, слива (включая чернослив), тыква обыкновенная, томаты-0,5*, **; апельсины (включая гибриды) - 1,0*, **; мясо КРС и птицы, куриный жир, субпродукты млекопитающих, яйца, молоко - 0,05*,* *; вишня - 10,0*,** ; кофе-бобы, арахис, древесные орехи - 0,1*,** ; салат кочанный, манго, ананас - 5,0*,** ; перец Чили (сухой) - 20,0*,** ; соя (бобы, масло) - 0,05, подсолнечник (семена, масло) - 0,05 |
| 250. | карбоксин 5,6-дигидро-2-метил-1,4-оксати-ин-3-карбоксанилилд | 5234-68-4 | 0,01/ | /0,05 | 0,02/ (с.-т.) | 1,0/ | /0,015 | кукуруза (зерно, масло), просо, зерно хлебных злаков, картофель - 0,2 |
| 251. | карбосульфан 2,3-дигидро-2,2-диметилбензофуран-7-ил (дибутиламинотио)метилкарбамат | 55285-14-8 | 0,01/ | 0,01/ (контроль по карбофурану) | 0,02/ (с.-т.) (контроль по карбофурану) | /0,2 | /0,01 | картофель - 0,25; свекла сахарная - 0,3; кукуруза - 0,05; цитрусовые, включая сушенную мякоть - 0,1* ,**; хлопчатник (семена) - 0,05* ,**; мясо млекопитающих, (кроме морских), субпродукты млекопитающих, мясо, яйца и субпродукты птицы - 0,05* ,**(контроль по карбосульфану и его метаболитам) |
| 252. | карбофуран 2,3-дигидро-2,2-диметилбензофуран-7-ил метилкарбамат | 1563-66-2 | 0,002/ | 0,01/ (м.-в.) | 0,02/ (с.-т.) | 0,05/ | /0,001 | свекла сахарная - 0,2; рапс (зерно, масло) - 0,1; горчица (семена, масло) - 0,05; хмель сухой - 5,0*; бананы - 0,1* ,**; цитрусовые - 0,5* ,**; мякоть цитрусовых (сухая) - 2,0* ,**; кукуруза - 0,05*; кофе бобы - 1,0* ,**; сахарный тростник, хлопчатник (семена), сорго - 0,1* ,**; подсолнечник (семена) - 0,1* ,**; рис шелушенный - 0,1* ,**; мясо, жир и субпродукты КРС, коз, лошадей, свиней, овец - 0,05* ,** |
| 253. | карфентразон-этил этил (RS)-2-хлор-3-[2-хлор-5-(4-(дифторметил)-4,5-дигидро-3-метил-5-оксо-1Н-1,2,4-триазол-1-ил)-4-фторфенил]пропионат | 128639-02-1 | 0,03/ | /0,06 | 0,1/ (общ.) | /1,4 | /0,01 | зерно хлебных злаков, рапс (зерно, масло), подсолнечник (семена, масло), кукуруза (зерно, масло) - 0,02; картофель - 0,01 |
| 254. | квизалофоп-П-тефурил (RS)-тетрагидрофурфурил-(R)-2-[4-(6-хлорквиноксалин-2-илокси)фенокси]пропионат | 119738-06-6 | 0,004/ | /0,1 | 0,002/ (общ.) | /0,5 | /0,005 | картофель, морковь, томаты, капуста, подсолнечник (семена), соя (бобы), свекла сахарная, столовая - 0,04; лук, подсолнечник (масло), соя (масло) - 0,06; рапс (зерно, масло) - 0,02; горох, нут - 0,4 |
| 255. | квинмерак 7-хлор-3-метилхинолин-8-карбоновая кислота | 90717-03-6 | 0,08/ | /0,2 | 0,004/ (общ.) | /0,8 | /0,02 | рапс (зерно, масло) - 0,1; сахарная свекла - 0,5 |
| 256. | квинклорак 3,7-дихлорхинолин-8-карбоновая кислота | 84087-01-4 | 0,35/ | /0,2 | 0,03/ (общ.) | /0,1 | /0,02 | рис - 0,05 |
| 257. | квиноксифен 5,7-дихлор-4-хинолил 4-фторфенил эфир | 124495-18-7 | /0,2 |  | нн | нн | нн | ячмень; пшеница - 0,01* ,**; вишня - 0,4* ,**; клубника, черная смородина, хмель сухой, перец - 1,0* ,**; виноград - 2,0* ,**; салат кочанный - 8,0* ,**; салат листовой - 20,0* ,**; дыня - 0,1* ,**; перец Чили (сухой) - 10,0* ,** свекла сахарная - 0,03* ,**; субпродукты млекопитающих и птицы, молоко, яйца - 0,01*; мясо млекопитающих (кроме морских животных), молочный жир - 0,2* ,**; мясо птицы - 0,02* ,** |
| 258. | квинтозен пентахлорнитробензол | 82-68-8 | /0,01 |  | нн | нн | нн | ячмень, хлопчатник (семена), кукуруза, свекла сахарная - 0,01* ,**; брокколи, перец сладкий (включая гвоздичный) - 0,05*, **; томаты, зернобобовые - 3,0*, **; капуста кочанная, перец Чили (сухой) - 0,1*,**; арахис - 0,5*,**; мясо, субпродукты кур, яйца - 0,03*,** |
| 259. | клетодим (5RS)-2-[(1EZ)-1-[(2E)-3-хлораллилоксиимино]пропил]-5-[(2RS)-2-(этилтио)пропил]-3-гидроксициклогекс-2-ен-1-он | 99129-21-2 | 0,01/ | /0,1 | 0,002/ (общ.) | /0,7 | /0,005 | зернобобовые сухие - 10,0* ,**; хлопковое масло пищевое - 0,5* ,**; субпродукты пищевые - 0,2* ,**; яйца-0,05* ,**; свекла сахарная - 0,1; чеснок - 0,5* ,**; мясо млекопитающих (кроме морских животных) - 0,2* ,**; молоко - 0,05* ,**; лук-репка - 0,5; орех земляной - 5,0* ,**; картофель - 0,5; мясо, субпродукты птицы - 0,2* ,**; рапс (зерно, масло - очищенное и не очищенное) - 0,5; соя (бобы) - 0,1; соевое масло пищевое - 0,5; подсолнечник (семена) - 0,5; масло подсолнечное, не очищенное - 0,1; горох, нут - 2,0; лен (семена, масло) - 0,1; томаты - 1,0; морковь, свекла столовая - 0,1; капуста - 0,5; гречиха - 0,1 |
| 260. | клефоксидим (5RS)-2-[(EZ)-1-[(2RS)-2-(4-хлорфенокси)пропоксиимино]бутил]-3-гидрокси-5-[(3RS)-тиан-3-ил]циклогекс-2-ен-1-он | 139001-49-3 | 0,01/ | /0,1 | 0,004/ (общ.) | /1,0 | /0,01 | рис - 0,05* |
| 261. | клодинафоп-пропаргил проп-2-инил (R)-2-[4-(5-хлор-3-фторпиридин-2-илокси)фенокси]пропионат | 105512-06-9 | 0,002/ | /0,2 | 0,01/ (общ.) | 0,5/ (а) | 0,02/ (м. р.) 0,002/ (с.-с.) | зерно хлебных злаков - 0,05 |
| 262. | клозантел (N-[5-хлор-4-[(4-хлорфенил)-цианометил]-2-метилфенил]-2-гидрокси-3,5-дийодобензамид) | 57808-65-8 | 0,03/ | нн | нн | нн | нн | для крупного рогатого скота: жир, почки - 3,0; печень, мясо - 1,0; для овец: жир - 2,0; мясо, печень - 1,5; почки - 5,0 |
| 263. | клоквинтосет-кислота (5-хлорхинолин-8-илокси) уксусная кислота | 88349-88-6 |  |  |  | /0,8 |  |  |
| 264. | клоквинтосет-мексил 1-метилгексил (5-хлорхинолин-8-илокси)ацетат | 99607-70-2 | 0,04/ | /0,07 | 0,001/ (орг.) | 1,0/ (а) | 0,02/ (м. р.) 0,006/ (с.-с.) | зерно хлебных злаков - 0,1 |
| 265. | кломазон 2-(2-хлорбензил)-4,4-диметил-1,2-оксазолидин-3-он | 81777-89-1 | 0,04/ | /0,04 | 0,02/ (общ.) | 0,5/ (а) | /0,02 | соя (бобы, масло) - 0,01; рис - 0,2*; кукуруза (зерно), морковь, свекла сахарная, рапс (зерно, масло) - 0,1; горох - 0,01; картофель - 0,1 |
| 266. | клопиралид 3,6-дихлорпиридин-2-карбоновая кислота | 1702-17-6 | 0,15/ | /0,1 | 0,04/ | 2,0/ | /0,01 | зерно хлебных злаков - 0,2; капуста - 1,0; кукуруза (зерно) - 2,0; мясо и мясопродукты - 0,3; молоко и молочные продукты, дикорастущие грибы и ягоды - 0,004; кукуруза (масло), свекла сахарная, рапс (зерно, масло) - 0,5; лен масличный (семена, масло) - 1,0; лук - 0,01*; горчица (семена, масло) - 0,5 |
| 267. | клопиралид 2-этилгексиловый эфир |  | нт | нт | нт | /2,0 | /0,006 | нт |
| 268. | клотианидин (Е)-1-(2-хлор-1,3-тиазол-5-илметил)-3-метил-2-нитрогуанидин | 210880-92-5 | 0,1/ | /0,1 | 0,5/ (общ., орг.) | 1,0/ (а) | 0,02/ (м. р.) 0,007/ (с.-с.) | картофель, томаты - 0,05; рапс (зерно) - 0,04; рапс (масло), сахарная свекла - 0,1; зерно хлебных злаков - 0,2; семена масличных культур (кроме рапса) - 0,02; артишок, кофе-бобы, овощи со съедобными плодами (кроме тыквенных) - 0,05*, **; сельдерей - 0,04*,**; ягоды и другие мелкие фрукты, цитрусовые - 0,07*,**; капуста (все виды) - 0,2; чернослив - 0,2*,**; какао-бобы, тыквенные, бобовые - 0,02*,**; листовые овощи - 2,0*,**; папайя, пекан, ананас - 0,01*,** ; перец чили (сухой) - 0,5*,**; плодовые косточковые - 0,2; плодовые семечковые - 0,4; чай (зеленый, черный) - 0,7*,**; кукуруза (масло), соя (масло), подсолнечник (семена, масло) - 0,02; бананы - 0,02**; виноград - 0,7; черная смородина - 0,07 |
| 269. | клофентезин 3,6-бис(2-хлорфенил)-1,2,4,5-тетразин | 74115-24-5 | 0,02/ | /0,07 | 0,01/ (с.-т., общ.) | 1,0/ | /0,02 | виноград - 2,0; цитрусовые - 0,5**; плодовые семечковые - 0,5; картофель - 0,05; миндаль неочищенный - 5,0* ,**; огурцы, томаты, древесные орехи, плодовые косточковые -0,5*, **; смородина черная, красная, белая - 0,2*, **; сушеный виноград (изюм), клубника - 2,0*, **; субпродукты млекопитающих, яйца, мясо млекопитающих (кроме морских животных), молоко, мясо птицы и ее субпродукты - 0,05*, **; дыни - 0,1*, ** |
| 270. | комплекс полиоксинов |  | нн | нн | нн | /2,8 | /0,04 | нн |
| 271. | крезоксим-метил метил (2E)-2-метоксиимино-2-[2-[(2-метилфенокси)метил]фенил]ацетат | 143390-89-0 | 0,4/ | /0,1 | 0,01/ (общ.) | 0,5/ (а) | /0,02 | ячмень - 0,1* ,**; огурцы - 0,5; изюм, сушенный - 2,0* ,**; субпродукты млекопитающих, пищевые - 0,05* ,**; грейпфрут - 0,5* ,**; виноград - 1,0; жир млекопитающих, кроме молочного жира - 0,05* ,**; молоко - 0,01* ,**; масло оливковое - 0,7* ,**; оливки - 0,2* ,**; апельсины, включая гибриды - 0,5* ,**; плодовые семечковые - 1,0; мясо курицы - 0,05* ,**; томаты - 0,5; ягоды - 1,0*; смородина - 1,0**; зерно хлебных злаков - 0,1; сахарная свекла - 0,05; подсолнечник (семена, масло) - 0,1; картофель - 0,05 |
| 272. | кремния диоксид (аморфный) диоксасилан | 7631-86-9 | нт | нт | нт |  |  | зерно, бобы (семена), масличные культуры - нт |
| 273. | кротоксифос 1-фенилэтил (E)-3-диметоксифосфорилоксибут-2-еноат | 7700-17-6 | 0,005/ | нн | 0,05/ (с.-т.) | 0,2/ | нт | молоко, мясомолочные продукты - 0,004; мясо - 0,05 |
| 274. | кумафос 3-хлор-7-диэтоксифосфинотиоилокси-4-метилкумарин | 56-72-4 | 0,0005/ | нн | нн | нн | нн | молочные продукты, яйца - 0,01; говядина, мясо птицы - 0,1; свинина, мясопродукты - 0,2 |
| 275. | ленацил 3-циклогексил-1,5,6,7-тетрагидроциклопентапиримидин-2,4-(3Н)-дион | 2164-08-1 | 0,12/ | /1,0 | 0,001/ (с.-т.) | 0,5/ | /0,0003 | свекла сахарная, столовая - 0,1 |
| 276. | линдан 1,2,3,4,5,6-гексахлорциклогексан | 58-89-9 | /0,005 | нн | нн | нн | нн | зерно хлебных злаков - 0,01* ,**; субпродукты млекопитающих - 0,01* ,**; яйца - 0,01* ,**; кукуруза (зерно) - 0,01* ,**; мясо млекопитающих (кроме морских) - 0,1* ,**; молоко - 0,01* ,**; мясо птицы - 0,05* ,**; субпродукты птицы - 0,01* ,**; сорго - 0,01* ,**; сладкая кукуруза - 0,01* ,** |
| 277. | люфенурон (RS)-1-[2,5-дихлор-4-(1,1,2,3,3,3-гексафторпропокси)фенил]-3-(2,6-дифторбензоил)мочевина | 103055-07-8 | 0,01/ | /0,1 | 0,005/ (общ.) | 0,5/ (а) | 0,04/ (м. р.) 0,01/ (с.-с.) | плодовые (семечковые), картофель - 0,04; томаты - 0,5; виноград - 0,1; зерно хлебных злаков - 0,02; свекла сахарная - 0,02 |
| 278. | лямбда-цигалотрин смесь(R)- -циано-3-феноксибензил(1S,3S)-3-[(Z)-2-хлор-3,3,3-трифторпропенил]-2,2-диметилциклопропанкарбоксилати(S)- -циано-3-феноксибензил(1R,3R)-3-[(Z)-2-хлор-3,3,3-трифторпропенил]-2,2-диметилциклопропанкарбоксилат | 91465-08-6 | 0,002/ | /0,05 | 0,001/ (с.-т.) | /0,1 | /0,001 | плодовые косточковые (в том числе вишня) - 0,3**; хмель сухой - 1,0*; горчица (семена, масло) - 0,1*; рапс (зерно, масло), соя (бобы, масло) - 0,1; кукуруза (зерно, масло), капуста, томаты, горох, зерно хлебных злаков, картофель, морковь - 0,01; плодовые семечковые - 0,1; свекла сахарная, лук - 0,02; виноград - 0,15; цитрусовые - 0,2**; подсолнечник (семена, масло) - 0,1 |
| 279. | малатион диэтил (диметоксифосфинотиоилтио)сукцинат | 121-75-5 | 0,3/ | 2,0/ (тр.) | 0,05/ (орг.) | 0,05/ | 0,015/ (м. р.) | плодовые семечковые - 0,5; спаржа - 1,0* ,**; бобы сухие - 2,0* ,**; бобы, исключая кормовые и соевые - 1,0* ,**; черника - 10,0* ,**; цитрусовые - 7,0*; семена хлопка - 20,0* ,**; масло хлопковое, пищевое - 13,0* ,**; огурцы - 0,2; виноград - 5,0*; кукуруза - 0,05; кукуруза (масло) - 0,1; листовая горчица - 2,0* ,**; перец - 0,1* ,**; перец Чили, сухой - 1,0* ,**; сорго - 3,0* ,**; шпинат - 3,0* ,**; лук (перо, репка) - 5,0; ягоды (клубника, черная, красная, белая смородина, малина крыжовник) - 1,0; кукуруза сахарная, столовая, отварная в початках - 0,02* ,**; томаты - 0,5; томатный сок - 0,01* ,**; зерно хлебных злаков - 10,0; пшеничные отруби, не переработанные - 25,0*, **; пшеничная мука - 0,2*, **; свекла сахарная, столовая, капуста, плодовые косточковые, бахчевые, чай - 0,5; горох, соя (бобы) - 0,3; табак, хмель сухой, грибы, крупа (кроме манной) - 1,0; соя (масло) - 0,1; арахис - 1,0*; хлеб - 0,3*; горчица, мак масличный - 0,1*; продукты животноводства - 0,01; подсолнечник (семена, масло) - 0,02; рапс (зерно, масло) - 0,1; картофель, морковь - 0,05 |
| 280. | малеиновый гидразид (гидразид малеиновый) 1,2-дигидропиридазин-3,6-дион | 123-33-1 | 0,3/ | /8,0 | 0,2/ (общ.) | /1,4 | /0,01 | чеснок - 15,0; лук (репка, шалот) - 15,0; картофель - 50,0; свекла сахарная, столовая, морковь, томаты, арбузы - 8,0, зеленый табак - 30,0 |
| 281. | мандипропамид (RS)-2-(4-хлорфенил)-N-[(3-метокси-4-(проп-2-инилокси)фенэтил]-2-(проп-2-инилокси)ацетамид | 374726-62-2 | /0,2 | /0,2 | 0,05/ (орг.) | /1,0 | /0,01 | брокколи - 2,0* ,**; капуста кочанная - 3,0* ,**; лук репка - 0,1; картофель - 0,5; лук-перо - 7,0* ,**; тыква летняя - 0,2* ,**; перец - 1,0* ,**; перец Чили (сухой) - 10,0* ,**; листовые овощи - 25,0* ,**; огурцы - 0,2* ,**; томаты - 1,0; вишня - 20,0*,**; виноград - 2,0; изюм (все виды) - 5,0*,**; дыня - 0,5*,** |
| 282. | манкоцеб марганец этиленбис(дитиокарбамат) (полимерный) комплекс с цинковой солью | 8018-01-7 | 0,03/ | /0,1 | 0,01/ (общ.) | 0,5/ | 0,001/ (м. р.) 0,0003/ (с.-с.) | картофель, лук, томаты, виноград, огурцы - 0,1 |
| 283. | масло И-8А индустриальное (вазелиновое) |  | нт | /100 | нн | нн | /1,0 | нт |
| 284. | масло нефтяное ингибированное |  | нн | нн | нн | 5,0/ | /0,05 | нн |
| 285. | меди бис (8-оксихинолят) бис(хинолин-8-олато-O,N)медь(II) | 13014-03-4 | /0,005 | нн | нн | нн | нн | зерно хлебных злаков, картофель, плодовые семечковые, томаты - 1,0; свекла сахарная - 0,1; виноград - 0,5 |
| 286. | медьсодержащие: - меди гидроокись copper (II) hydroxide - меди сульфат copper sulfate - меди хлорокись copper oxychloride - меди трикаптолактам дихлоридмоно-гидрат (контроль по меди) | 20427-59-2 7758-98-7 1332-40-7 | 0,17/ | 3,0/ | 1,0/ (орг.) | 0,5/ | 0,0008/ | картофель - 2,0; хмель сухой - 10,0*; яйца, мясо - 2,0; плодовые (семечковые и косточковые), томаты, ягоды, виноград, свекла сахарная, огурцы, лук, овощные, бахчевые - 5,0, цитрусовые - 20,0 |
| 287. | меди трикаптолактам дихлоридмоно-гидрат (каптолактамовая часть молекулы) |  | 0,06/ | нн | 0,03/ (с.-т.) | 2,0/ | нн | свекла сахарная - 0,5; томаты, лук, морковь, яблоки, виноград - 0,15; картофель - 1,0 |
| 288. | мезосульфурон-метил метил2-[(4,6-диметоксипиримидин-2-илкарбамоил)сульфамоил]- -(метансульфонамидо)-р-толуат | 208465-21-8 | 1,0/ | /0,9 | 0,006/ (общ.) | /1,0 | /0,01 | зерно хлебных злаков - 0,5 |
| 289. | мезотрион 2-(4-мезил-2-нитробензоил)циклогексан-1,3-дион | 104206-82-8 | 0,01/ | /0,2 | 0,1/ (общ.) | 1,0/ (а) | /0,006 | кукуруза (зерно, масло) - 0,1; соя (бобы, масло) - 0,05; лен масличный (семена, масло) - 0,1 |
| 290. | мекопроп (RS)-2-(4-хлор-о-толилокси)пропионовая кислота | 7085-19-0 | 0,01/ | 0,4/ (м.-в.) | 0,06/ (орг.) | 1,0/ | /0,15 | зерно хлебных злаков - 0,25 |
| 291. | меназон 2-(4-хлор-2-метилфенокси)пропановая кислота | 78-57-9 | 0,06/ | нн | 0,1/ (с.-т.) | 1,0/ | /0,001 | плодовые (семечковые и косточковые), овощи, бахчевые, картофель, свекла сахарная, бобовые, табак - 1,0 |
| 292. | мепикват-хлорид 1,1-диметилпиперидиниум хлорид | 24307-26-4 | 0,2/ | /3,7 | 0,1/ (общ.) | /0,3 | /0,01 | рапс (зерно, масло) - 3,0; зерно хлебных злаков - 3,0; подсолнечник (семена, масло) - 40,0 |
| 293. | метазахлор 2-хлор-N-(пиразол-1-илметил)ацет-2',6'-ксилидид | 67129-08-2 | 0,035/ | /0,1 | 0,002/ | 1,0/ | 0,02/ (м. р.) 0,002/ (с.-с.) | капуста - 0,02; горчица (семена) - 0,02*; горчица (масло), рапс (зерно, масло) - 0,1; гречиха - 0,01* |
| 294. | метазин [4,6-бис(пропан-2-иламино)-1,3,5-триазин-2-ил]-метилцианамид | 67704-68-1 | 0,001/ | /0,1 | 0,002/ (с.-т.) | 2,0/ | 0,01/ | картофель - 0,05*; горох - 0,1* |
| 295. | метальдегид 2,4,6,8-тетраметил-1,3,5,7-тетраоксациклооктан | 108-62-3 | 0,02/ | /1,0 | 0,001/ (общ.) | 0,2/ | 0,003/ | зерно хлебных злаков, плодовые (косточковые и семечковые), овощи (включая картофель), виноград - 0,7; цитрусовые (мякоть) - 0,2*; ягоды - 0,8 |
| 296. | метам метилдитиокарбаминовая кислота | 144-54-7 | нн | нн | 0,01/ (орг.) | 0,1/ (А) | 0,1/ (м.-р.) 0,001/ (с.-с.) | нн |
| 297. | метамидофос O,S-диметил фосфорамидотиоат | 10265-92-6 | /0,004 | нн | нн | нн | нн | артишок - 0,2* ,**; бобы, исключая кормовые бобы и соевые - 1,0* ,**; семена хлопка - 0,2* ,**; субпродукты млекопитающих - 0,01* ,**; яйца - 0,01* ,**; мясо млекопитающих (кроме морских животных) - 0,01* ,**; молоко - 0,02* ,**; картофель - 0,05* ,**; мясо птицы - 0,01* ,**; субпродукты птицы - 0,01* ,**; соевые бобы, сухие - 0,1* ,**; сахарная свекла - 0,02* ,** |
| 298. | метамитрон 4-амино-3-метил-6-фенил-1,2,4-триазин-5(4Н)-он | 41394-05-2 | 0,025/ | /0,4 | 0,3/ (с.-т.) | 0,5/ | /0,003 | свекла сахарная, столовая - 0,03 |
| 299. | метамифоп (R)-2-[4-(6-хлор-1,3-бензоксазол-2-илокси)фенокси]-2'-фтор-N-метилпропионанилид | 256412-89-2 | 0,02/ | /0,24 | 0,015/ (орг.) | /0,8 | /0,01 | рис - 0,1 |
| 300. | метанитрофенилгид-разономезоксалевой кислоты диэтиловый эфир |  | /0,05 | нн | /0,003 (с.-т.) | /0,3 | нн | зерно хлебных злаков - 0,1*; огурцы - нн |
| 301. | метафлумезон (ЕZ)-2'-[2-(4-цианофенил)-1-( , , -трифтор-м-толил)этилиден]-4-(трифторметокси)карбанилогидразид | 139968-49-3 | /0,1 | нн | нн | нн | нн | брюссельская капуста - 0,8* ,**; китайская капуста - 6,0* ,**; субпродукты млекопитающих - 0,02* ,**; баклажан - 0,6* ,**; салат - 7,0* ,**; мясо млекопитающих (кроме морских животных) - 0,02* ,**; молочный жир - 0,02* ,**; молоко - 0,01* ,**; перец - 0,6* ,**; перец Чили, сухой - 6,0* ,**; картофель - 0,02* ,**; томаты - 0,6* ,** |
| 302. | метидатион 3-диметоксифосфинотиоилтиометил-5-метокси-1,3,4-тиадиазол-2(3Н)-он | 950-37-8 | /0,001 | нн | нн | нн | нн | миндаль - 0,05* ,**; плодовые семечковые - 1,0* ,**; артишок - 0,05* ,**; бобы сухие - 0,1* ,**; кочанная капуста - 0,1* ,**; жир КРС - 0,02* ,**; плодовые косточковые - 0,2* ,**; хлопчатник, семена - 1,0* ,**; хлопковое масло, очищенное - 2,0* ,**; огурец - 0,05* ,**; субпродукты КРС, свиней, овец - 0,02* ,**; яйца - 0,02* ,**; жир козий - 0,02* ,**; мясо коз - 0,02* ,**; субпродукты пищевые коз - 0,02* ,**; цитрусовые - 5,0* ,**; виноград - 1,0* ,**; хмель сухой - 5,0* ,**; кукуруза - 0,1* ,**; мясо КРС, свиней, овец - 0,02* ,**; молоко - 0,001* ,**; оливки - 1,0* ,**; лук репка - 0,1* ,**; горох сухой - 0,1* ,**; свиной жир - 0,02* ,**; ананас - 0,05* ,**; картофель - 0,02* ,**; мясо птиц - 0,02* ,**; жир птиц - 0,02* ,**; субпродукты птицы, пищевые - 0,02* ,**; редис - 0,05* ,**; семена рапса - 0,1* ,**; жир овец - 0,02* ,**; сорго - 0,2*,**; свекла сахарная - 0,05* ,**; семена подсолнечника - 0,5* ,**; чай, зеленый, черный (высушенный и ферментированный) - 0,5* ,**; томаты - 0,1* ,**; орех грецкий - 0,05* ,** |
| 303. | метилбромид и неорганический бромид (бромид-ион) бромметан; метил бромид | 74-83-9 | 1,0/ | нт | 0,2/ контроль по неорганическому бромиду | 1,0/ контроль по метилбромиду | /0,1 контроль по метилбромиду | контроль по неорганическому бромиду: томаты - 3,0; огурцы - 2,5; салат - 2,5*; укроп, сельдерей, петрушка - 1,5*; баклажаны, перец - 2,0*; зерно хлебных злаков, в том числе непросеянная мука - 50,0; фасоль, горох, цитрусовые- 30,0*; плодовые семечковые и косточковые, виноград, гранат - 20,0*; картофель - 50,0*. контроль по метилбромиду: зерно хлебных злаков, какао-бобы - 5,0** (после 24 ч проветривания), 0,01**(при реализации); сухофрукты - 2,0** (после 24 ч проветривания), 0,01**(при реализации); зерновые продукты, в том числе молотые - 1,0**(после 24 ч проветривания), 0,01**(при реализации); арахис, древесные орехи - 10,0** (после 24 ч проветривания), 0,01**(при реализации) |
| 304. | метилизотиоционат (метилимино(сульфанилиден)метан | 556-61-6 | 0,002/ | /0,1 | нн | нн | /0,001 | огурцы, томаты - 0,05 |
| 305. | метиловый эфир рапсового масла (адъювант Меро, КЭ) |  | нн | нн | 0,1/ (общ.) | /5,0 | /2,5 | нн |
| 306. | метиокарб 4-метилтио-3,5-ксилил метилкарбамат | 2032-65-7 | /0,02 | нн | нн | нн | нн | артишок - 0,05* ,**; зерно хлебных злаков - 0,05* ,**; капуста (все виды) - 0,1* ,**; орех лещины - 0,05* ,**; лук (порей, лук-репка) - 0,5* ,**; салат кочанный - 0,05* ,**; кукуруза - 0,05* ,**; дыня - 0,2* ,**; горох (сухой, бобы (не зрелые) - 0,1* ,**; перец сладкий, включая гвоздичный - 2,0* ,**; картофель - 0,05* ,**; рапс (семена) - 0,05* ,**; клубника - 1,0* ,**; свекла сахарная - 0,05* ,**; подсолнечник (семена) - 0,05* ,** |
| 307. | метконазол (1RS,5RS;1RS,5SR)-5-(4-хлорбензил)-2,2-диметил-1-(1Н-1,2,4-триазол-1-илметил)циклопентанол | 125116-23-6 | 0,005/ | /0,2 | 0,006/ (общ.) | /0,4 | /0,01 | рапс (зерно, масло) - 0,15; зерно хлебных злаков - 0,2 |
| 308. | метобромурон 3-(4-бромфенил)-1-метокси-1-метилмочевина | 3060-89-7 | 0,025/ | /0,1 | 0,2/ (общ.) | /1,0 | 0,002/ | картофель - 0,1; табак - 0,5; соя (бобы, масло) - 0,1; подсолнечник (семена, масло) - 0,1 |
| 309. | метоксихлор 1-метокси-4-[2,2,2-трирхлор-1-(4-метоксифенил)этил]бензол | 72-43-5 | 0,1/ | /1,6 | 0,02/ (с.-т.) | /1,0 | /0,01 | картофель - 0,3 |
| 310. | метоксурон 3-(3-хлор-4-метоксифенил)-1,1-диметилмочевина | 19937-59-8 | 0,1/ | нн | 0,0 1/ (с.-т.) | 0,5/ | /0,01 | зерно хлебных злаков, овощи (кроме картофеля) - 0,1; морковь - 0,02 |
| 311. | С-метолахлор 2-хлор-N-(6-этил-о-толил)-N-[(1S)-2-метокси-1-метилэтил]ацетамид | 87392-12-9 | 0,1/ | /0,02 | 0,02/ (с.-т.) | 0,8/ (а) | 0,01/ (м. р.) 0,002/ (с.-с.) | бахчевые, огурцы - 0,05*; табак, хмель сухой - 1,0*; хлопчатник (масло), соя (масло), капуста - 0,02; кукуруза (зерно), соя (бобы), подсолнечник (семена), свекла столовая, рапс (зерно, масло) - 0,1; подсолнечник (масло), свекла сахарная - 0,05; кукуруза (масло) - 0,1; горох, нут (зерно), кориандр (семена), гречиха,сафлор (семена, масло), кабачки, арбуз, тыква - 0,05; фундук - 0,1 |
| 312. | метоксифенозид N-трет-бутил-N'-(3-метокси-о-толуоил)-3,5-ксилогидразид | 161050-58-4 | /0,1 | нн | нн | нн | нн | арахис - 0,03* ,**; арахисовое масло пищевое - 0,1*,**; папайя, виноград - 1,0*,**; авокадо, цитрусовые, клюква - 0,7*,**; морковь, бобы сухие - 0,5*,**; бобы отшелушенные - 0,3*,**; кукуруза, сладкая кукуруза, початки - 0,02*,**; бобы (стручки целиком и/или не зрелые зерна), сушеный виноград (все виды изюма) - 2,0* ,**; брокколи - 3,0*, **; голубика - 4,0*, **; горох (сухой) - 5,0*, **; яблочное пюре (сухое), капуста кочанная, хлопок (семена) - 7,0*,**; сельдерей , салат кочанный - 15,0*,**; салат листовой, листовая горчица - 30,0*,**; субпродукты млекопитающих, яйца - 0,01*; жиры млекопитающих (исключая молочный жир), мясо млекопитающих (кроме морских животных) - 0,2*,**; молоко - 0,05*,** |
| 313. | метомил S-метил (EZ)-N-(метилкарбамоилоксси)тиоацетимидат | 16752-77-5 | 0,02/ | /0,1 | 0,1/ (общ.) | /0,1 | /0,001 | плодовые семечковые, виноград - 0,3; бобы (сухие) - 0,05* ,**; цитрусовые - 1,0* ,**; мякоть цитрусовых (сухая) - 3,0* ,**; овощи со съедобными плодами (кроме томатов), тыквенные - 0,1* ,**; хлопчатник (семена молотые пищевые) - 0,05* ,**; хлопчатник (масло пищевое) - 0,04* ,**; хлопчатник (семена); салат кочанный и листовой, плодовые косточковые (персики, нектарины) - 0,2* ,**; бобы (исключая широкие бобы и бобы сои), обычные бобы (целые стручки и/или свежие семена) - 1,0*, **; слива - 1,0*,* *; соевая мука - 20,0*,* *; картофель - 0,02*,* *; сухая мята - 0,5*,* *; горох (стручки и сочные незрелые семена) - 5,0*,* *; овес, перец - 0,7*,* *; перец Чили (сухой) - 10,0*,* *; рапс (зерно), спаржа, зерно хлебных злаков, пшеничные проростки - 2,0*,* *; отруби пшеничные, не обработанные - 3,0*,* *; пшеничная мука - 0,03*,* *; мясо и субпродукты млекопитающих, (кроме морских животных), мясо яйца и субпродукты птицы, молоко, - 0,02*,**; лук - 0,2; томаты - 1,0; капуста - 0,03; горох - 1,0; кукуруза (зерно, масло) - 0,02; соя (бобы, масло) - 0,2; морковь - 0,02; подсолнечник (семена, масло) - 0,05 |
| 314. | метопрен изопропил (E,E)-(RS)-11-метокси-3,7,11-триметилдодека-2,4-диеноат | 40596-69-8 | /0,05(S-метопрен); /0,09 (RS-рацемат) | нн | нн | нн | нн | зерно хлебных злаков - 10,0* ,**; пшеничные отруби, не обработанные - 25,0* ,**; кукурузное масло, (не очищенное) - 200,0* ,**; мясо млекопитающих (кроме морских) - 0,2* ,**; молоко - 0,1* ,**; мясо, яйца и субпродукты птицы, субпродукты млекопитающих - 0,02* ,** |
| 315. | метрафенон 3'-бром-2,3,4,6'-тетраметокси-2,6'-диметилбензофенон | 220899-03-6 | 0,25/ | /0,9 | 0,2/ (общ.) | /1,3 | /0,02 | зерно хлебных злаков - 0,5; виноград - 5,0; плодовые семечковые, плодовые косточковые, хмель - 0,05**; тыквенные - 0,1**; ягоды - 0,6**; огурцы - 0,15**; томаты, грибы, баклажаны - 0,4**; перец - 2,0** |
| 316. | метрибузин 4-амино-6-трет-бутил-3-метилтио-1,2,4-триазин-5(4Н)-он | 21087-64-9 | 0,01/ | 0,2/ (м.-вз.) | 0,1/ (общ.) | 1,0/ (а) | 0,02/ (м. р.) 0,01/ (с.-с.) | зерно хлебных злаков - 0,1; томаты, картофель - 0,1; соя (бобы, масло), кукуруза (зерно, масло) - 0,1; горох, нут - 0,1; морковь - 0,1; кориандр - 0,1 |
| 317. | метсульфурон-метил метил 2-(4-метокси-6-метил-1,3,5-триазин-2-илкарбомоилсульфамоил)бензоат | 74223-64-6 | 0,003/ | /0,1 | 0,01/ (общ.) | 5,0/ | 0,02/ (м. р.) 0,005/ (с.-с.) | зерно хлебных злаков, просо - 0,05; лен масличный (семена, масло) - 0,1; подсолнечник (семена, масло) - 0,05; кукуруза (зерно, масло) - 0,05 |
| 318. | мефеноксам (металаксил, металаксил М) метил N-(метоксиацетил)-N-(2,6-ксилил)-D-аланинат | 70630-17-0 | 0,08/ | 0,05/ (тр.) | 0,001 / (с.-т.) | 0,5/ | 0,01/ (м. р.) 0,003/ (с.-с.) | картофель, свекла сахарная, столовая - 0,05; китайская капуста - 0,05**; огурцы (включая корнишоны), томаты, капуста (все виды) - 0,5; хмель сухой - 10,0*; подсолнечник (семена, масло), рапс (зерно, масло), зерно хлебных злаков - 0,1; лук-репка - 2,0; виноград - 2,0; табак - 1,0*; шпинат - 2,0*,* *; авокадо, какао бобы, тыква, дыня, арбуз, смородина (красная, черная) - 0,2*,* *; цитрусовые - 5,0*,* *; хлопчатник (семена), горох свежий отшелушенный, соя бобы (сухие) - 0,05*,* *; соя (бобы, масло) - 0,1; салат кочанный - 2,0**; арахис, перец, плодовые семечковые - 1,0*,* *; перец Чили (сухой) - 10,0*,* *; кукуруза (зерно, масло) - 0,05; морковь - 0,05; горох (нут) - 0,05; арбуз - 0,2 |
| 319. | мефенпир-диэтил диэтил (RS)-1-(2,4-дихлорфенил)-5-метил-2-пиразолин-3,5-дикарбоксилат | 135590-91-9 | 0,1/ | /0,9 | 0,01/ (общ., орг.) | /1,3 | /0,02 | зерно хлебных злаков, кукуруза (зерно, масло) - 0,5; сахарная свекла - 0,01 |
| 320. | мефентрифлуконазол (2RS)-2-[4-(4-хлорфенокси)- , , -трифтор-о-толил]-1-(1Н-1,2,4-триазол-1-ил)пропан-2-ол | 1417782-03-6 | 0,035 | /0,04 | 0,03/ (общ., орг.) | /0,8 | /0,02 | зерно хлебных злаков - 0,6; плодовые семечковые, кукуруза, виноград - 0,01 |
| 321. | миклобутанил (RS)-2-(4-хлорфенил)-2-(1Н-1,2,4-триазол-1-илметил) гексаннитрил | 88671-89-0 | /0,3 | нн | 0,05/ (общ.) | /0,7 | /0,003 | бананы, хмель сухой, плодовые косточковые - 2,0* ,**; виноград - 1,0* ,**; смородина черная, плодовые семечковые - 0,5* ,**; томаты - 0,3* ,** сливы, включая чернослив - 0,2* ,**; клубника - 0,1* ,**; мясо, субпродукты КРС и птицы, яйца, молоко - 0,01*, ** |
| 322. | мильнеб 3-[2-(4,6-диметил-2-сульфанилдиен-1,3,5-тиадиазинан-3-ил)этил]-4,6-диметил-1,3,5-тиадиазинан -2-тион | 3773-49-7 | 0,01/ | нн | нн | нн | нн | растительные пищевые продукты - 1,0 |
| 323. | молинат S-этил азепан-1-карботиоат | 2212-67-1 | 0,01/ | /0,9 | 0,07/ (орг.) | 0,5/ | /0,01 | рис - 0,2 |
| 324. | монолинурон 3-(4-хлорфенил-1-метокси-1-метилмочевина | 1746-81-2 | 0,003/ | /0,7 | 0,05/ (общ.) | нн | нн | картофель - 0,02; зерно хлебных злаков, зернобобовые - 0,2 |
| 325. | налед (RS)-(1,2-дибром-2,2-дихлорэтил) диметилфосфат | 300-76-5 | /0,009 | нн | 0,02/ (орг.) | 0,5/ | 0,5/ | овощи - 0,1; мясо - 0,3; картофель, яйца, молоко и продукты его переработки - 0,2 |
| 326. | напропамид (RS)-N,N-диэтил-2-(1-нафтилокси)пропанамид | 15299-99-7 | 0,1/ | /0,2 | 1,0/ (орг.) | /1,3 | /0,02 | рапс (зерно, масло) - 0,1; подсолнечник (семена) - 0,15*; подсолнечник (масло) - 0,05*; томаты - 0,1; огурцы, кабачки, тыква - 0,1*; табак - 1,0* |
| 327. | натрий кремнефтористый динатрия гексафторсиликат | 16893-85-9 | 0,001/ | контроль по фактору | контроль по фактору | контроль по фактору | контроль по фактору | мясо (с учетом естественного фона) - 0,4 |
| 328. | натрия салицилат натрия салицилат | 54-21-7 | 69,0/ | нн | 0,07/ | нн | нн | нн |
| 329. | натрия трихлорацетат натрия 2,2,2,-трихлорацетат | 650-51-1 | нн | /0,2 |  | 2,5/ |  | ягоды, свекла сахарная, столовая, овощи (кроме картофеля), плодовые (семечковые и косточковые), подсолнечник (семена, масло), зерно хлебных злаков, зернобобовые - 0,01 |
| 330. | нафтален-1-илтиокарбамид |  | нн | нн | нн | нд/ ++ | нн | нн |
| 331. | нафталевый ангидрид 1H,3H-нафто[1,8-cd]пиран-1,3-дион | 81-84-5 | 0,002/ | /0,07 | 0,01/ (орг.) | 2,0/ | /0,001 | зерно хлебных злаков - 0,02 |
| 332. | неонол 2-[2-(4-ноноилфенокси)этокси]этанол | 9016-45-9 | нн | нн | нн | /3,0 | нн | нн |
| 333. | никосульфурон 1-(4,6-диметоксипиримидин-2-ил)-3-(3-диметилкарбомоил-2-пиридилсульфонил]мочевина | 111991-09-4 | 0,2/ | /0,2 | 0,004 (общ.) | 5,0/ (а) | /0,02 | кукуруза (зерно) - 0,2; кукуруза (масло) - 0,1 |
| 334. | нитроалкилфеноляты |  | /0,006 | нн | 0,01/ (с.-т.) | 1,0/ | нн | нн |
| 335. | нитротрихлор-метан трихлор(нитро)метан | 76-06-2 | нн | нн | нн | нн | нн | зерно для переработки - 0,1 |
| 336. | новалурон (RS)-1-[3-хлор-4-[1,1,2-трифтор-2-трифторметоксиэтокси)фенил]-3-(2,6-дифторбензоил)мочевина | 116714-46-6 | 0,01/ | /3,7 | 0,05/ (общ.) | /1,0 | /0,002 | яблочный жмых, сухой - 40,0* ,**; хлопчатник (семена) - 0,5* ,**; субпродукты млекопитающих, пищевые - 10,0* ,**; мясо млекопитающих (кроме морских животных) - 10,0* ,**; молочный жир - 7,0* ,**; молоко - 0,4* ,**; плодовые семечковые - 3,0*, **; картофель - 0,01*, **; мясо птицы - 0,01*, **; субпродукты птицы - 0,01*, **; соевые бобы, не зрелые - 0,01*, **; томаты - 0,02*, ** |
| 337. | нонилфенол 2- нонилфенол | 84852-15-3 | нн | нн | 0,01/ (общ.) | нн | нн | нн |
| 338. | норэ |  | 0,002/ | /0,7 | 2,0/ (с.-т.) | нн | нн | растительные пищевые продукты - 0,1 |
| 339. | оксадиксил 2-метокси-N-(2-оксо-1,3-оксазолидин-3-ил)ацето-2',6'-ксилидид | 77732-09-3 | 0,06/ | /0,4 | 0,01/ (орг.) | 5,0/ | /0,05 | картофель - 0,1; хмель сырой - 0,25; виноград, томаты - 0,5; свекла сахарная - 1,0*; плодовые семечковые - 0,5*; табак, лук - 0,04; огурцы - 0,4 |
| 340. | оксамил (EZ)-N,N-диметил-2-метилкарбамоилоксиимино-2-(метилтио)ацетамид | 23135-22-0 | 0,009/ | /0,04 | 0,01/ (общ.) | /0,01 | /0,0003 | свекла сахарная - 0,1; хмель сухой - 1,0*; томаты, огурцы - 2,0*; арахис - 0,05* ,**; картофель, морковь - 0,1; хлопчатник (семена) - 0,2* ,**; дыня, перец сладкий (включая гвоздичный) - 2,0* ,**; цитрусовые - 5,0* ,**; мясо млекопитающих (кроме морских животных), субпродукты КРС, коз, лошадей, свиней и овец, молоко, мясо яйца и субпродукты птицы - 0,02*, **; лук (репка) - 0,01 |
| 341. | оксидеметон-метил S-2-этилсульфанилэтил О,О-диметил тиофосфат | 301-12-2 | /0,0003 | нн | нн | нн | нн | зерно хлебных злаков - 0,02* ,**; мясо КРС - 0,05* ,**; все бобы, сухие - 0,1* ,**; капуста (все виды) - 0,05* ,**; хлопчатник (семена) - 0,05* ,**; яйца - 0,05* ,**; лимоны - 0,2* ,**; мясо КРС, свиней, овец - 0,05* ,**; молоко - 0,01* ,**; груши - 0,05* ,**; свиной жир - 0,05* ,**; картофель - 0,01* ,**; жир птицы - 0,05* ,**; мясо птицы - 0,05* ,**; овечий жир - 0,05* ,**; сахарная свекла - 0,01* ,** |
| 342. | оксикарбоксин 5,6-дигидро-2-метил-1,4-оксатиин-3-карбоксанилид 4,4-диоксид | 5259-88-1 | /0,15 | нн | нн | нн | нн | зерно хлебных злаков - 0,2* |
| 343. | оксиметилэтил-кетон |  | нн | нн | 0,03/ (общ.) | /2,0 | 0,002 | нн |
| 344. | оксатиапипролин 1-(4-{4-[(5RS)-5-(2,6-дифторфенил)-4,5-дигидро-1,2-оксазол-3-ил]-1,3-тиазол-2-ил}-1-пиперидил)-2-[5-метил-3-(трифторметил)-1Н-пиразол-1-ил]этанон | 1003318-67-9 | 4,0/ | 0,009/ (общ.) | 0,006/ (общ.) | /1,0 | /0,003 | картофель - 0,01; томаты - 0,4; виноград - 0,9; лук (репка) - 0,04; подсолнечник (семена, масло) - 0,01; огурцы - 0,1**; салат - 5,0 **; хмель - 0,05**; кабачки, дыня, арбуз - 0,2** |
| 345. | оксифлуорфен 2-хлор- , , -трифтор-п-толил3-этокси-4-нитрофенилэфир | 42874-03-3 | 0,003/ | /0,2 | 0,02/ (орг.) | /1,0 | /0,001 | плодовые семечковые, лук, подсолнечник (семена, масло) - 0,2; чеснок - 0,2; соя (бобы, масло) - 0,2 |
| 346. | олеиновый спирт (HD-ОСЕНОЛ) цис-9-октадецен-1-ол |  | нн | нн | 0,1/ (орг.) | нн | нн | нн |
| 347. | паклобутразол (2RS,3RS)-1-(4-хлорфенил)-4,4-диметил-2-(1H-1,2,4-триазол-1-ил)пентан-3-ол | 76738-62-0 | 0,02/ | нн | нн | /0,4 | /0,01 | нн |
| 348. | паракват 1,1'-диметил-4,4'-бипиридиниум | 4685-14-7 | /0,005 | нн | нн | нн | нн | чай, зеленый и черный (ферментированный и сухой) - 0,2* ,**; листовые овощи - 0,07* ,**; сорго - 0,003* ,**; хмель сухой, оливки - 0,1* ,**; ягоды и другие мелкие фрукты, плодовые косточковые, плодовые семечковые - 0,01* ,**; цитрусовые, овощи со съедобными плодами, тыквенные - 0,02* ,**; подсолнечник (семена), хлопчатник (семена) - 2,0* ,**; бобовые - 0, 5* ,**; кукуруза - 0,03* ,**; древесные орехи, кукурузная мука, овощи со съедобными плодами, кроме тыквенных, рис - 0,05* ,**; овощи со съедобными корнями и корнеплодами, субпродукты и мясо птицы и млекопитающих (кроме морских животных), яйца, молоко - 0,005*,** |
| 349. | паратионметил О,О-диметил-О-(4-нитрофенил)тиофосфат | 298-00-0 | /0,003 | 0,1/ (тр.) | 0,002/ | 0,1/ | 0,001/ (м. р.) | плодовые семечковые - 0,2; томаты - 0,002; горох, зерно хлебных злаков - 0,1; свекла сахарная - 0,05; горох (сухой) - 0,3*; плодовые косточковые (нектарины, персики) - 0,3* ,**; картофель, бобы (сухие), капуста (кочанная) - 0,05* ,**; виноград - 0,5* ,**; виноград сушенный (все виды) - 1,0* ,** |
| 350. | пебулат S-пропил N-бутил-N-этилкарбамотиоат | 1114-71-2 | 0,001/ | /0,6 | 0,01/ (орг.) | 1,0/ | /0,01 | овощи (кроме картофеля), свекла сахарная - 0,05; табак - 0,1; морковь - 0,2 |
| 351. | пендиметалин 2,6-динитро-N-(1-этилпропил)-3,4-ксилидин | 40487-42-1 | 0,125/ | /0,15 | 0,05/ (орг.) | 0,5/ | /0,008 | соя (бобы, масло), чеснок, табак, хмель сухой - 0,1*; томаты, огурцы - 0,05*; лук, петрушка, капуста, хлопчатник (масло) - 0,05; подсолнечник (семена, масло) - 0,1; морковь - 0,2; зернобобовая смесь - 0,01* |
| 352. | пенконазол (RS)-1-[2-(2,4-дихлорфенил)пентил]-1Н-1,2,4-триазол | 66246-88-6 | /0,03 | 0,1/ | 0,003/ (общ.) | /0,8 | /0,01 | огурцы, арбуз - 0,1; виноград - 0,3; томаты - 0,2*; плодовые семечковые, дыня - 0,2; виноград, плодовые косточковые (кроме нектарин и персиков) - 0,3; зерно хлебных злаков - 0,005; ягоды - 0,5; сушеный виноград (все виды изюма), хмель сухой - 0,5* ,**; нектарины, персики, мясо и субпродукты КРС, мясо и яйца кур - 0,05*, **; молоко 0,01*, ** |
| 353. | пеноксулам 3-(2,2-дифторэтокси)-N-(5,8-диметокси[1,2,4]триазоло[1,5-с]пиримидин-2-ил)- , , -трифтортолуол-2-сульфонамид | 219714-96-2 | 0,05/ | /0,9 | 0,005/ (общ.) | /1,0 | /0,01 | рис - 0,5 |
| 354. | пентанохлор N-(3-хлор-4-метилфенил)-2-метилпентанамид | 2307-68-8 | 0,15/ | /0,6 | 0,1/ (орг.) | 1,0/ | /0,01 | томаты -1,5 |
| 355. | пентиопирад (RS)-N-[2-1,3-диметилбутил)-3-тиенил]-1-метил-3-(трифторметил)-1Н-пиразол-4-карбоксамид | 183675-82-3 | 0,13/ | 0,1/ (общ.) | 0,02/ (общ.) | /0,8 | /0,02 | плодовые семечковые - 0,5; зерно хлебных злаков - 0,2; подсолнечник (семена, масло) - 1,5; соя (бобы, масло) - 0,3; томаты - 2,0; рапс (семена) - 0,5; рапс (масло) - 1,0 |
| 356. | пенфлуфен 2'-[(RS)-1,3-диметилбутил]-5-фтор-1,3-диметилпиразол-4-карбоксанилид | 494793-67-8 | 0,04/ | /0,9 | 0,06/ (общ.) | /1,0 | /0,001 | картофель - 0,5 |
| 357. | пенцикурон 1-(4-хлорбензил)-1-циклопентил-3-фенилмочевина | 66063-05-6 | 0,02/ | /0,2 | 0,015/ (общ.) | 2,0/ (а) | 0, 05/ (м. р.) 0,02/ (с.-с.) (а) | картофель - 0,1; зерно хлебных злаков - 0,1 |
| 358. | перметрин 3-феноксибензил (1RS,3RS;1RS,3SR)-3-(2,2-дихлорвинил)-2,2-диметилциклопропанкарбоксилат | 52645-53-1 | 0,05/ | /0,05 | 0,07/ (с.-т.) | 0,5/ | 0,07/ (м. р.) 0,02/ (с.-с.) | орехи (миндаль, арахис) - 0,1* ,**; спаржа - 1,0* ,**; бобы (сухие) - 0,1* ,**; хмель сухой - 50,0* ,**; хрен - 0,5* ,**; капуста (все виды) - 5,0* ,**; лук (перо, порей) - 0,5* ,**; салат кочанный - 2,0* ,**; огурцы (включая корнишоны) - 0,5; томаты - 1,0; картофель - 0,05; морковь - 0,1* ,**; свекла сахарная - 0,05; перец - 1,0; сельдерей - 2,0* ,**; баклажан - 1,0* ,**; шпинат - 2,0* ,**; редис - 0,1* ,**; цитрусовые - 0,5* ,**; киви - 2,0* ,**; ягоды (крыжовник, клубника, ежевика) - 2,0; виноград - 2,0; дыня - 0,1; тыква - 0,5*, **; зерно хлебных злаков - 2,0; подсолнечник (семена) - 1,0; подсолнечник (масло пищевое и не очищенное) - 1,0; кукуруза сладкая (зерно) - 0,1; соя бобы (сухие) - 0,05; соевое масло не очищенное - 0,1; кофе (бобы) - 0,05*,* *; бобы (стручки целиком и/или не зрелые зерна) - 1,0*,* *; рапс (зерно) - 0,05*,* *; хлопчатник (семена) - 0,5*,* *; хлопковое масло пищевое - 0,1; мясо млекопитающих (кроме морских животных) - 1,0*,* *; яйца - 0,1*,* *; субпродукты млекопитающих - 0,1*,** ; мясо птицы - 0,1*,** ; грибы - 0,1*,** ; оливки - 1,0*,** ; горох отшелушенный, свежий - 0,1*; перец Чили (сухой) - 10,0*,** ; фисташки - 0,05*,** ; плодовые семечковые - 2,0; плодовые косточковые - 2,0; чай, зеленый и черный (ферментированный и высушенный) - 20,0*,** ; пшеничные отруби - 5,0*,** ; пшеничная мука - 0,5*,** ; пшеничные проростки - 2,0*,** ; пшеничная мука цельнозерновая - 2,0*,** ; рис - 0,01 |
| 359. | пидифлуметофен 3-(дифторметил)-N-метокси-1-метил-N-[(RS)-1-метил-2-(2,4,6-трихлорфенил)этил]пиразол-4-карбоксамид) | 1228284-64-7 | 0,04/ | /0,05 | 0,06/ (общ.) | /1,0 | /0,02 | соя (бобы, масло) - 0,4**; виноград - 2,0**; плодовые семечковые (яблоки, груши) - 0,2**; томаты, баклажаны - 0,9**; перец - 0,6**; бахчевые (огурец, цуккини, кабачок, тыква) - 0,5**; дыня, арбуз - 0,5**; картофель - 0,015**; арахис - 0,02**; подсолнечник - 0,5**; сорго - 3,0**; хлопчатник - 0,4**; орехи (миндаль, пекан) - 0,07**; редис - 0,5**; свекла сахарная - 0,5**; бобовые (горох, фасоль стручки) - 1,0**; бобовые (горох, фасоль семена) - 0,1**; ягоды: земляника - 1,0**, голубика - 5,0**, плодовые косточковые: персик - 1,0**, слива - 0,6**; цитрусовые - (мандарин, апельсин, лимон, грейпфрут) - 1,0**; зерновые - 0,01 |
| 360. | пиклорам 4-амино-3,5,6-трихлорпиридин-2-карболовая кислота | 1918-02-1 | 0,2/ | 0,05/ (тр.) | 0,04/ (с.-т.) | 10,0/ | 0,003/ (с.-с.) 0,01/ (м. р.) | зерно хлебных злаков, кукуруза (зерно, масло), рапс (зерно, масло) - 0,01; ягоды дикорастущие - 0,5; капуста - 0,01; лен масличный (семена, масло) - 0,01 |
| 361. | пикоксистробин метил (2E)-3-метокси-2-[2-(6-(трифторметил)-2-пиридилоксиметил)фенил]акрилат | 117428-22-5 | 0,04/ | /0,4 | 0,03/ (орг.) | /1,0 | /0,01 | зерно хлебных злаков - 0,2; свекла сахарная - 0,05; подсолнечник (семена, масло), кукуруза (зерно, масло), соя (бобы, масло) - 0,05; горох - 0,02; рис - 0,05; рапс (зерно, масло) - 0,02 |
| 362. | пиметрозин (E)-4,5-дигидро-6-метил-4-(3-пиридилметиленамино)-1,2,4-триазин-3(2Н)-он | 123312-89-0 | 0,03/ | /0,07 | 0,01/ (общ.) | /1,0 | /0,001 | рапс (зерно, масло) - 0,02; томаты - 0,5; огурцы - 1,0; картофель - 0,02 |
| 363. | пиноксаден 8-(2,6-диэтил-п-толил)-1,2,4,5-тетрагидро-7-оксо -7Н-пиразоло[1,2-d][1,4,5]оксадиазепин-9-ил] 2,2-диметилпропаноат | 243973-20-8 | 0,05/ | /1,5 | 0,002/ (орг.) | /1,0 | /0,02 | зерно хлебных злаков - 1,0 |
| 364. | пинолен (ди-1-n-ментин) 1-метил-4-пропан-2-илциклогексан | 34363-01-4 | нн | нн | 0,1/ (общ.) | /20,0 | нн | нн |
| 365. | пиперонил бутоксид 2-(2-бутоксиэтокси)этил] 6-пропилпиперонил эфир; 5-[2-(2-бутоксиэтокси)этоксиметил]-6-пропил-1,3-бензодиоксол | 51-03-6 | /0,2 | нн | нн | нн | нн | зерно хлебных злаков - 30,0* ,**; цитрусовые - 5,0* ,**; сок цитрусовых - 0,05* ,**; сушеные фрукты, бобовые - 0,2* ,**; овощи со съедобным плодами, тыквенные, арахис (не очищенный) - 1,0* ,**; перец, томаты - 2,0* ,**; корневые и корнеплодные овощи (кроме моркови) - 0,5* ,**; томатный сок - 0,3* ,**; перец Чили (сухой) - 20,0* ,**; листовой салат, листовая горчица, шпинат - 50,0* ,**; кукуруза (масло), пшеничные отруби - 80,0* ,**; почки КРС - 0,3* ,**; мясо КРС - 5,0* ,**; мясо птицы - 7,0*; печень КРС, коз, свиней, овец, яйца - 1,0* ,**; почки коз, свиней, овец (кроме почек КРС), молоко КРС - 0,2* ,**; мясо млекопитающих (кроме морских животных) - 2,0* ,**; молоко (кроме молока КРС) - 0,05* ,**; субпродукты птицы - 10,0* ,** |
| 366. | пиразосульфурон-этил этил 5-(4,6-диметоксипиримидин-2-илкарбомоил)-1-метилпиразол-4-карбоксилат | 93697-74-6 | 0,04/ | /0,2 | 0,005/ (общ.) | /1,0 | /0,001 | рис - 0,1 |
| 367. | пиразофос этил 2-диэтоксифосфинтиоилокси-5-метилпиразоло[1,5-a]пиримидин-6-карбоксилат | 13457-18-6 | 0,001/ | нн | нн | 0,05/ | нн | все пищевые продукты - 0,01 |
| 368. | пираклостробин метил N-{2-[1-(4-хлорфенил)-1Н-пиразол-3-ил]оксиметилфенил}-(N-метокси)карбамат | 175013-18-0 | 0,03/ | /0,2 | 0,01/ (общ.) | 0,9/ (а) | 0,01/ (м. р.) 0,005/ (с.-с.) | виноград - 2,0; плодовые семечковые - 0,5; зерно хлебных злаков - 0,5; кукуруза (зерно, масло), соя (масло) - 0,02; соя (бобы) - 0,05; подсолнечник (семена, масло) - 0,3; миндаль неочищенный, салат кочанный, малина красная, черная - 2,0*, **; миндаль очищенный, бананы, арахис неочищенный, горох (стручки, незрелые семена), пекан - 0,02*, **; бобы (сухие), капуста (все виды) - 0,3; канталупа (мускусная дыня) - 0,2*, **; картофель - 0,2; лук-репка - 0,2; томаты - 0,3; огурцы - 0,5; морковь - 0,5; голубика, цитрусовые, фисташки, плодовые косточковые - 1,0*, **; кофе (бобы), баклажаны, тыква обыкновенная, чечевица (сухая), мясо млекопитающих (кроме морских животных), перец, редис, клубника - 0,5*, **; сушеный виноград (изюм) - 5,0*, **; субпродукты млекопитающих, мясо и субпродукты птицы, яйца, чеснок, манго, папайя - 0,05* ,**; хмель (сухой) - 15,0* ,**; лук-порей - 0,7* ,**; молоко - 0,03* ,**; сахарная свекла - 0,2; горох - 0,5; рапс (зерно, масло) - 0,2 |
| 369. | пирафлуфен-этил этил 2-хлор-5-(4-хлор-5-(дифторметокси)-1-метилпиразол-3-ил)-4-фторфеноксиацетат | 129630-19-9 | 0,2/ | /0,2 | 0,005/ (общ.) | /1,0 | /0,002 | зерно хлебных злаков - 0,1 |
| 370. | пиретрины |  | /0,04 | нн | нн | нн | нн | зерно хлебных злаков - 0,3* ,**; бобовые - 0,1* ,**; цитрусовые, перец, овощные со съедобными корнями и корнеплодами, томаты, овощи со съедобными плодами, тыквенные - 0,05* ,**; сушеные фрукты - 0,2* ,**; арахис, перец Чили (сухой), древесные орехи - 0,5* ,** |
| 371. | пиридабен 2-трет-бутил-5-(4-трет-бутилбензилтио)-4-хлорпиридазин-3(2Н)-он | 96489-71-3 | 0,008/ | /0,3 | 0,1/ (общ.) | 0,4/ | 0,001/ | плодовые семечковые - 0,2; цитрусовые (мякоть) - 0,3 |
| 372. | пиридат О-6-хлор-3-фенилпиридазин-4-ил S-октил тиокарбонат | 55512-33-9 | 0,02/ | /0,03 | 0,002/ (общ.) | /1,0 | /0,01 | кукуруза (зерно, масло) - 0,05 |
| 373. | пиридафентион О-(1,6-дигидро-6-оксо-1-фенилпиридазин-3-ил) О,О-диэтил тиофосфат | 119-12-0 | 0,001/ | /0,05 | 0,002/ | /0,5 | нн | капуста - 0,1; свекла сахарная, цитрусовые (мякоть) - 0,1* |
| 374. | пириметанил N-(4,6-диметилпиримидин-2-ил)анилин | 53112-28-0 | 0,2/ | /0,14 | 0,3/ (общ.) | /0,1 | /0,001 | миндаль, лук-репка - 0,2* ,**; яблочное пюре (сухое) - 40,0*,**; абрикосы, бобы (стручки и/или не зрелые семена), кочанный салат, лук-батун - 3,0*,**; плодовые косточковые, виноград - 4,0; плодовые семечковые - 7,0; ягоды (включая клубнику и землянику) - 3,0; цитрусовые - 7,0*,**; слива - 2,0*,**; бананы - 0,1*,**; морковь - 1,0*,**; томаты - 0,7; орех - 0,5*,**; изюм (все виды) - 5,0*,**; картофель - 0,1; мясо млекопитающих (кроме морских животных) - 0,05*,**; молоко, субпродукты млекопитающих - 0,1*,**; горох (сухой) - 0,5*,** |
| 375. | пиримикарб 2-диметиламино-5,6-диметилпиримидин-4-ил диметилкарбамат | 23103-98-2 | 0,035/ | /0,3 (м.-в.) | нн | /0,05 | 0,002/ | огурцы - 0,1, хмель сухой - 1,0*; картофель, свекла сахарная, хлопчатник (масло), горох - 0,02; плодовые семечковые - 2,0**; плодовые косточковые - 5,0**; ягоды, исключая клубнику - 1,0**; клубника - 3,0**; спаржа - 0,01*,**; овощи со съедобными корнями и корнеплодами, зерно хлебных злаков, рапс (зерно), сладкая кукуруза (отварная в початках) - 0,05*,**; чеснок, лук-репка, подсолнечник (семена) - 0,1*,**; дыня, кукуруза (зерно), бобовые, бобовые (сухие), за исключением сои - 0,2*,**; капуста - 0,3*,**; овощи со съедобными плодами, кроме тыквенных - 0,5*,**; бобовые овощи, кроме сои - 0,7*,**; виноград и другие мелкие фрукты, овощи со съедобными плодами, тыквенные, кроме арбуза и дыни - ,0*,**; цитрусовые - 3,0**; салат кочанный и листовой, артишоки - 5,0*,**; перец Чили (сухой) - 20,0*,**; мясо млекопитающих, (кроме морских животных); субпродукты млекопитающих, мясо, субпродукты и яйца птицы, молоко - 0,01*,** |
| 376. | пиримифосметил О-2-диэтиламино-6-метилпиримидин-4-ил О,О-диметил тиофосфат | 29232-93-7 | 0,03/ | 0,5/ для рН 5,5 - 0,1/ (тр.) | 0,01/ | 2,0/ | 0,03/ (м. р.) 0,01/ (с.-с.) | ягоды, шампиньоны - 0,004; дыня, перец, баклажаны, свекла сахарная - 0,2*; брюква, турнепс, капуста, сельдерей (зелень), плодовые (косточковые), виноград, чай - 0,5*; цитрусовые (мякоть) - 0,1*; картофель, редис, сельдерей (корень), морковь - 0,05*; рис, табак - 1,0*; горох - 5,0*; томаты, огурцы - 0,2; яйца - 0,01; зерно хлебных злаков - 7,0; отруби пшеничные не обработанные - 15,0*, **; мясо птицы - 0,1; печень птицы - 0,5; мясо млекопитающих (кроме морских животных), субпродукты млекопитающих, субпродукты птицы, кроме печени, молоко - 0,01* ,** |
| 377. | пиримифосэтил 4-диэтоксифосфинтиилокси-N,N-диэтил-6-метилпиримидин-2-амин | 23505-41-1 | 0,008/ | нн | нн | нн | нн | кукуруза (зерно) - 0,1 |
| 378. | пирипроксифен 4-феноксифенил (RS)-2-(2-пиридилокси)пропиловый эфир | 95737-68-1 | /0,1 | /0,4 | 0,01/ (общ.) | /1,0 | /0,03 | плодовые семечковые, огурцы - 0,2; томаты - 1,0; цитрусовые - 0,5**; хлопчатник (семена) - 0,05* ,**; хлопчатник (масло) - 0,01* ,**; мясо и субпродукты КРС и коз - 0,01*, ** |
| 379. | пироксасульфон 3-[5-(дифторметокси)-1-метил-3-(трифторметил)-1Н-пиразол-4-илметилсульфонил]-4,5-дигидро-5,5-диметил-1,2-оксазол | 447399-55-5 | 0,01/ | /0,04 | 0,08/ (общ.) | /0,8 | /0,02 | соя (бобы, масло) - 0,01 |
| 380. | пироксулам N-(5,7-диметокси-[1,2,4]триазоло [1,5-a]пиримидин-2-ил)-2-метокси-4-(трифторфенил)пиридин-3-сульфонамид | 422556-08-9 | 0,1/ | /1,0 | 0,005/ (общ.) | /1,0 | /0,004 | зерно хлебных злаков - 0,5 |
| 381. | поли-бета-гидромасляная кислота |  | нт | нт | нт | нт | нт | нт |
| 382. | поли(окси-1,2-этандиил), альфа-[трис(1-фенилэтил)фенил]-омега-гидрокси{тристирилфенол, этоксилированный} |  |  |  | 0,1/ (орг.) | /4,0 | /0,07 |  |
| 383. | поли(окси-1,2-этандиил), альфа-фенил-омега-гидрокси, сополимеризованный со стиролом {тристирилфенол, этоксилированный} |  |  |  | 0,07/ (орг.) | /4,0 | /0,07 |  |
| 384. | поли(окси-1,2-этандиил), альфа-сульфо-омега-[трис(1-фенилэтил)фенокcи], аммониевая соль {тристирилсульфат, этоксилированный, аммонийная соль} |  |  |  | 0,09/ (орг.) | /3,0 | /0,04 |  |
| 385. | полиоксин Б 5-(2-амино-5-О-карбамоил-2-деокси-L-ксилонамидо)-1,5-дидеокси-1-(1,2,3,4-тетрагидро-5-гидроксиметил-2,4-диоксопиримидин-1-ил)- -D-аллофуранурониковая кислота | 19396-06-6 | 3,25/ | нт | нт | /2,0 | /0,02 | огурцы, виноград - нт |
| 386. | полиоксиэтилен додецилового эфира |  | нн | нн | /0,1 (орг.) | /10,0 | нн | нн |
| 387. | полиэфирмодифицированный трисилоксан (ПАВ Супер Кап) |  | нт | нт | 0,35/ (орг.) | /1,0 | /2,5 | нт |
| 388. | пиримисульфурон 2-[[4,6-бис(дифторметокси)пиримидин-2-ил]карбамоилсульфамоил]бензоат | 113036-87-6 | 0,02/ | 0,1/ | 0,005/ | 1,5/ | /0,015 | кукуруза (зерно) - 0,05 |
| 389. | продукты метаболизма грибов-эндофитов женьшеня |  | нт | нт | нт | нт | нт | нт |
| 390. | продукты метаболизма грибов-эндофитов облепихи |  | нт | нт | нт | нт | нт | нт |
| 391. | прогексадион кальция кальция 3-оксидо-4-пропионилциклогексанкарболовая кислота | 127277-53-6 | 0,2/ | /1,0 | 0,001/ (общ.) | /1,0 | /0,002 | плодовые семечковые - 0,5; зерно хлебных злаков - 0,2; подсолнечник (семена, масло) - 0,02 |
| 392. | проквиназид 6-йодо-2-пропокси-3-пропилхиназолин-4(3Н)-он | 189278-12-4 | 0,003/ | /0,1 | 0,006/ (общ.) | /1,0 | /0,001 | виноград - 0,5; зерно хлебных злаков - 0,1; подсолнечник (семена, масло) - 0,1; горох - 0,05; плодовые семечковые - 0,08** |
| 393. | прометрин N 2,N 4-диизопропил-6-метилтио-1,3,5-триазин-2,4-диамин | 7287-19-6 | 0,005/ | 0,5/ (тр.) | 0,002/ (с.-т.) | 5,0/ | 0,05/ (м. р.) 0,01/ (с.-с.) | тмин - 0,1*; подсолнечник (семена, масло), кориандр, соя (бобы, масло), горох, чеснок, фасоль, чечевица, нут, кукуруза (зерно, масло) - 0,1; морковь, картофель, сельдерей, укроп, петрушка - 0,02 |
| 394. | пропазин 6-хлор-N 2-N 4-диизопропил-1,3,5-триазин-2,4-диамин | 139-40-2 | /0,001 | 0,05/ (м.-в.) | 0,002/ (с.-т.) | 5,0/ | 5,0/ (м. р.) 0,04/ (с.-с.) | сорго, кориандр - 0,2*; зерно хлебных злаков, зернобобовые - 0,2; морковь - 0,04 |
| 395. | пропаквизафоп 2-изопропилиденаминооксиэтил (R)-2-[4-(6-хлорхиноксалин-2-илокси)фенокси]пропионат | 111479-05-1 | 0,015/ | /0,15 | 0,001/ (общ.) | /1,0 | /0,0003 | хлопчатник (масло), лен - 0,01; свекла сахарная, рапс (зерно, масло) - 0,1; капуста - 0,2; подсолнечник (семена, масло) - 0,2; картофель - 0,1; горох - 0,05, соя (бобы, масло) - 0,05 |
| 396. | пропамокарб пропил (3-диметиламино)пропилкарбамат гидрохлорид | 25606-41-1 | 0,4/ | /0,2 | 0,1/ (общ.) | /0,7 | /0,07 | картофель - 0,3; томаты, огурцы - 10,0; овощи со съедобными плодами и тыквенные - 5,0; салат кочанный и листовой - 15,0**; редис - 1,0**; цветная капуста - 0,2* ,**; баклажаны - 0,3* ,**; шпинат - 40,0* ,**; лук-репка - 10,0; перец Чили (сухой) - 10,0* ,**; перец сладкий, включая гвоздичный - 3,0* ,**; цикорий (побеги) - 2,0* ,** мясо и субпродукты млекопитающих (кроме морских животных) и птицы, молоко, яйца - 0,01*, **; сахарная свекла - 0,01*, **; арбуз - 5,0; капуста кочанная - 0,7 |
| 397. | пропанил 3,4-дихлорпропионанилид | 709-98-8 | 0,04/ | 1,5/ (тр.) | 0,1/ (общ.) | 0,1/ | 0,1/ (м. р.) 0,02/ (с.-с.) | рис - 0,3 |
| 398. | пропаргит (1RS,2RS;1RS,2SR)-2-(4-трет-бутилфенокси)циклогексил проп-2-инил сульфит | 2312-35-8 | 0,01/ | /0,4 | 0,002/ (общ.) | /0,3 | /0,02 | соя (бобы, масло) - 0,1; хлопчатник (масло), огурцы - 0,2*; плодовые косточковые - 4,0*; плодовые семечковые - 0,1; яблочный сок - 0,2* ,**; цитрусовые - 3,0*; мякоть цитрусовых (сухая) - 10,0* ,**; миндаль - 0,1* ,**; бобы сухие - 0,3*; куриный горох, сухой - 0,3*; хлопчатник (семена) - 0,1* ,**; виноград - 0,2; виноградный сок - 1,0* ,**; сухой виноград, (все виды изюма) - 12,0* ,**; субпродукты млекопитающих - 0,1* ,**; яйца - 0,1* ,**; хмель (сухой) - 100,0*; кукуруза - 0,1* ,**; кукурузная мука - 0,2* ,**; кукуруза (масло не очищенное) - 0,7* ,**; кукуруза (масло пищевое) - 0,5* ,**; арахис, молоко, мясо и субпродукты млекопитающих (кроме морских) и птицы, яйца - 0,1* ,**; арахисовое масло пищевое - 0,3* ,**; картофель - 0,03* ,**; чай, зеленый, черный (черный ферментированный и высушенный) - 5,0* ,**; томаты - 2,0* ,** |
| 399. | пропахлор 2-хлор-N-изопропилацетанилид | 1918-16-7 | /0,01 | /0,2 | 0,01/ (общ.) | 0,5/ | /0,05 | капуста, лук, чеснок, брюква, турнепс - 0,2; зерно хлебных злаков, зернобобовые - 0,3; кукуруза - 0,3*; соя (бобы) - 0,1 |
| 400. | пропизамид 3,5-дихлор-N-(1,1-диметилпропинил)бензамид | 23950-58-5 | 0,3/ | /0,2 | 0,3/ | /0,5 | /0,003 | свекла сахарная - 0,1; цикорий салатный - 1,0* |
| 401. | пропизахлор 2-хлор-6'-этил-N-изопропоксиметилацето-о-толуидид | 86763-47-5 | 0,025/ | 0,9/ (общ.) | 0,003/ (орг.) | /0,8 | /0,002 | кукуруза (зерно, масло), рапс (зерно, масло), соя (бобы, масло), сахарная свекла, подсолнечник (семена, масло) - 0,1; горох, нут - 0,05; картофель - 0,05 |
| 402. | пропетамфос (E)-О-2-изопропоксикарбонил-1-метилвинил О-метил этилфосфорамидотиоат | 31218-83-4 | 0,0005/ | /0,02 | 0,002/ | /0,1 | /0,0002 | мясо - 0,02; молоко - 0,01 |
| 403. | пропиконазол (2RS,4RS;2RS,4SR)-1-[2-(2,4-дихлорфенил)-4-пропил-1,3-диоксолан-2-илметил]-1Н-1,2,4-триазол | 60207-90-1 | 0,07/ | /0,2 | 0,15/ (орг.) | 0,5/ | 0,01/ (с.-с.) 0,03/ (м. р.) | зерно хлебных злаков (кроме ячменя), свекла сахарная, рапс (зерно, масло) - 0,1; ячмень - 0,2; свекла столовая, ягоды (кроме клюквы) - 0,05; клюква - 0,3; виноград - 0,5; бананы - 0,1* ,**; кофе (бобы), пекан, ананас, сахарный тростник - 0,02* ,**; мясо и субпродукты млекопитающих (кроме морских животных), мясо птицы, яйца, молоко - 0,01* ,**; кукуруза (зерно, масло) - 0,05; кукуруза-попкорн, кукуруза сахарная столовая (отварная в початках) - 0,05* ,**; соя (бобы, масло) - 0,1; цитрусовые - 6,0**; рис - 0,7; подсолнечник (семена, масло) - 0,1; горох - 0,05; лен масличный - 0,01 |
| 404. | пропилентиомочевина 1,3-диазинан-2-тион | 2055-46-1 | 0,0002/ | /0,001 | 1,0/ (общ.) | нн | нн | виноград - 0,01; лук - 0,01; картофель - 0,01; томаты - 0,01; яблоки - 0,01 |
| 405. | пропинеб полимер цинк пропиленбис (дитиокарбамат) | 12071-83-9 | 0,003/ | /0,01 | 0,03/ (общ.) | /0,5 | /0,002 | виноград - 0,5; картофель - 0,3; томаты - 3,0; лук (репка) - 1,0; плодовые семечковые - 5,0 |
| 406. | пропоксур 2-изопропоксифенил метилкарбамат | 114-26-1 | 0,02/ | нн | нн | нн | нн | продукты животноводства - 0,01 |
| 407. | просульфокарб S-бензил дипропил(тиокарбамат) | 52888-80-9 | 0,005/ | /0,2 | 0,02/ (общ.) | /0,5 | /0,002 | картофель - 0,1; лук - 0,03; морковь - 1,0 |
| 408. | просульфурон 1-(4-метокси-6-метил-1,3,5-триазин-2-ил)-3-[2-(3,3,3-трифторпропил)фенилсульфанил]мочевина | 94125-34-5 | 0,02/ | /0,1 | 0,08/ (общ.) | /0,6 | /0,02 | кукуруза (зерно) - 0,02; зерно хлебных злаков, просо - 0,05 |
| 409. | протиоконазол (по протиоконазолу-дестио) (RS)-2-[2-(1-хлорциклопропил)-3-(2-хлорфенил)-2-гидроксипропил]-2,4-дигидро-1,2,4-триазол-3-тион | 178928-70-6 | 0,05/ | /0,1 | 0,03/ (общ., орг.) | 0,3/ (а) | 0,01/ (м. р.) 0,002/ (с.-с.) | зерно хлебных злаков ячмень, пшеницы, рожь, овес - 0,5; свекла сахарная - 0,3; свекла столовая - 0,1; арахис - 0,02* ,**; чернослив - 1,0* ,**; мясо млекопитающих (корме морских) - 0,01* ,**; молоко - 0,004* ,**; субпродукты млекопитающих - 0,5* ,**; кукуруза (зерно, масло) - 0,1; просо - 0,1; лен масличный (семена, масло) - 0,05; горох - 0,02; тритикале - 0,05; подсолнечник (семена, масло), соя (бобы, масло) - 0,05; лук (репка) - 0,02; рапс (зерно, масло) -0,1; картофель - 0,02; рис - 0,1 |
| протиоконазол-дестио (основной метаболит протиоконазола) | 0,01/ |
| 410. | протиофос О-(2,4-дихлорфенил) О-этил S-пропил дитиофосфат | 34643-46-4 | /0,08 | нн | 0,01/ (орг.) | нн | нн | хлопчатник (масло), виноград - 0,1; капуста - 0,05* |
| 411. | профенофос/ профенфос О-4-бром-2-хлорфенил О-этил S-пропил тиофосфат | 41198-08-7 | /0,03 | 0,1/ (тр.) | 0,06/ (орг.) | 0,3/ | /0,001 | семена хлопка - 3,0* ,**; субпродукты млекопитающих - 0,05* ,**; яйца - 0,02* ,**; манго - 0,2* ,**; мясо млекопитающих (кроме морских животных) - 0,05*, **; молоко - 0,01*, **; перец Чили - 5,0*, **; перец Чили (сухой) - 50,0*, **; мясо, субпродукты птицы - 0,05*, **; чаи (включая травяной чай) - 0,5*, **; томаты - 10,0*, **; капуста, лук, чеснок, брюква, турнепс - 0,2; зерно хлебных злаков, зернобобовые - 0,3; соя бобы - 0,1; кукуруза - 0,3* |
| 412. | прохлораз N-пропил-N-[2-(2,4,6-трихлорфенокси)этил]имидазол-1-карбоксамид | 67747-09-5 | 0,01/ | /0,3 | 0,05/ (с.-т.) | 0,2/ (а) | /0,001 | сахарная свекла - 0,1; зерно хлебных злаков - 2,0; цитрусовые - 10,0* ,**; семя льна - 0,05* ,**; грибы - 3,0* ,**; перец (черный, белый) - 10,0* ,**; подсолнечник (семена) - 0,5* ,**; подсолнечник (масло) - 1* ,**; рапс (зерно) - 0,7* ,**; отруби не обработанные - 7,0* ,**; субпродукты млекопитающих - 10,0* ,**; мясо млекопитающих (корме морских животных) - 0,5*, **; молоко - 0,05*, **; мясо птицы - 0,05*, **; субпродукты птицы - 0,2*, **; яйца - 0,1*, **; ананасы - 7,0** |
| 413. | процимидон N-(3,5-дихлорфенил)-1,2-диметилциклопропан-1,2-дикарбоксимид | 32809-16-8 | /0,1 | /0,5 | /0,004 (с.-т.) | 1,0/ | /0,02 | огурцы, включая корнишоны - 2,0*; томаты, виноград - 5,0*; бобовые (целые стручки и/или незрелые семена, зерно, молодые стручки) - 3,0*; капуста (все виды), плодовые косточковые (слива, персик, вишня и др.) - 10,0* ,**; ягоды - 10,0* ,**; плодовые семечковые - 1,0* ,**; подсолнечник (семена), лук репка - 0,2* ,**; подсолнечник (масло) - 0,5* ,**; салат кочанный, перец - 5,0* ,**; перец Чили (сухой) - 50,0* ,** |
| 414. | римсульфурон 1-(4,6-диметоксипиримидин-2-ил)-3-(3-этилсульфанил-2-пиридилсульфанил)мочевина | 122931-48-0 | 0,02/ | /0,03 | 0,002/ (общ.) | /1,5 | /0,02 | кукуруза (зерно), картофель - 0,01; кукуруза (масло) - 0,02; томаты - 0,05; подсолнечник (семена, масло) - 0,02 |
| 415. | сафлуфенацил N'-{2-хлор-4-фтор-5-[1,2,3,6-тетрагидро-3-метил-2,6-диоксо-4-(трифторметил)пиримидин-1-ил]-бензоил}-N-изопропил-N-метилсульфамид | 372137-35-4 | 0,046/ | /0,04 | 0,02 (общ.) | /0,8 | /0,02 | соя (бобы, масло) - 0,01 |
| 416. | седаксан Смесь 2'-[(1RS,2RS)-1,1'-бициклопроп-2-ил]-3-(дифторметил)-1-метил-1Н-пиразол-4-карбоксанилид с 2'-[(1RS,2SR)-1,1'-бициклопроп-2-ил]-3-(дифторметил)-1-метил-1Н-пиразол-4-карбоксанилид | 874967-67-6 | 0,1/ | /0,04 | 0,01/ (общ.) | /1,4 | /0,002 | зерно хлебных злаков - 0,01; кукуруза (зерно, масло) - 0,01; сахарная свекла - 0,01; картофель - 0,02; соя, нут - 0,01 |
| 417. | сера | 7704-34-9 | нт | 160,0/ (общ.) | нт | 6,0/ | /0,07 | нт |
| 418. | серебро коллоидное |  | 0,005/ | /0,14 | 0,05/ | 1,0/ (а) | /0,0004 | картофель - 0,05 |
| 419. | сероуглерод (продукт горения серной шашки) метандисульфид | 75-15-0 | нн | нн | 1,0/ | 1,0/ | 0,03/ | нт |
| 420. | сетоксидим (5RS)-2-[(EZ)-1-(этоксиимино)бутил]-5-[(2RS)-2(этилтио)пропил]-3-гидроксициклогекс-2-ен-1-он | 74051-80-2 | 0,1/ | /0,2 | 0,04 (общ., орг.) | /1,0 | /0,08 | свекла сахарная, соя (бобы, масло) - 0,1; цитрусовые, морковь - 0,02; плодовые (семечковые, косточковые), виноград - 0,05*; капуста - 0,03 |
| 421. | симазин 6-хлор-N 2-N 4-диэтил-1,3,5-триазин-2,4-диамин | 122-34-9 | 0,1/ | 0,2/ (тр.) 0,01/ (фит.) | нн | 2,0/ | 0,02/ | зерно хлебных злаков, кукуруза (зерно), картофель, капуста - 0,1; плодовые (семечковые, косточковые) - 0,2; цитрусовые - 0,05*; чай, виноград - 0,01; ягоды (в том числе дикорастущие) - 0,02 |
| 422. | смесь неионогенных ПАВ постоянного состава (адъювант Амиго, Амиго Стар) |  | нн | нн | 0,1/ (орг., общ.) | /5,0 | /2,5 | нн |
| 423. | смесь неионогенных ПАВ постоянного состава (ПАВ ДАШ) |  | нн | нн | 0,3/ (орг., общ.) | /5,0 | нн | нн |
| 424. | смесь неионогенных ПАВ в составе Корвет |  | нн | нн | нн | /10,0 | нн | нн |
| 425. | спинеторам (2R,3aR,5aR,5bS,9S,13S,14R,16aS,16bR)-2-(6-деокси-3-О-этил-2,4-ди-О-метил- -L-маннопиранозилокси)-13-[(2R,5S,6R)-5-(диметиламино)тетрагидро-6-метилпиран-2-илокси]-9-этил-2,3,3а,4,5,5а,5b,6,9,10,11,12,13,14,16а,16b-гексадекагидро-14-метил-1Н-as-индацено[3,2-d]оксоциклододецин-7,15-дион | 935545-74-7 | /0,05 | нн | нн | /1,4 | /0,02 | салат кочанный и листовой - 10,0* ,**; цитрусовые (включая гибриды) - 0,07* ,**; плодовые семечковые - 0,05* ,**; томаты - 0,06* ,**; свекла сахарная, древесные орехи - 0,01* ,**; мясо млекопитающих (кроме морских животных) - 0,2* ,**; субпродукты млекопитающих, молоко - 0,01* ,**; молочный жир - 0,1* ,** |
| 426. | спиносад (Спиносин А+Спинасин Д) (2R,3aS,5aR,5bS,9S,13S,14R,16aS,16bR)-2-(6-деокси-2,3,4-три-О-метил- -L-маннопираносилокси)-13-(4-(диметиламино-2,3,4,6-тетрадеокси- -D-эритропираносилокси)-9-этил-2,3,3а,5а,5b,6,7,9,10,11,12,13,14,15,16а,16b-гексадекагидро-14-метил-1Н-as-индацено[3,2-d]оксоциклододецин-7,15-дион | 168316-95-8 | /0,02 | /0,1 | 0,11/ (орг.) | /1,0 | /0,002 | огурцы - 1,0; перец - 2,0; картофель - 0,5; миндаль в шелухе - 2,0* ,**; миндаль - 0,01*,**; плодовые семечковые - 0,1**; сельдерей - 2,0* ,**; зерно хлебных злаков - 1,0* ,**; цитрусовые - 0,3* ,**; семя хлопка - 0,01* ,**; хлопковое масло пищевое - 0,01* ,**; виноград - 0,5**; сухой виноград (все виды изюма) - 1,0* ,**; киви - 0,05* ,**; листовые овощи - 10,0* ,**; бобы сои (сухие) - 0,01* ,**; перец Чили (сухой) - 3,0* ,**; плодовые (косточковые) - 1,0**; томаты - 0,3* ,**; отруби пшеничные, не обработанные - 2,0* ,**; капуста (кочанная, соцветия капусты) - 2,0* ,**; почки КРС - 1,0* ,**; печень КРС - 2,0* ,**; мясо КРС - 3,0* ,**; молоко КРС - 1,0* ,**; мясо млекопитающих (кроме морских животных) - 2,0* ,**; молочный жир КРС - 5,0* ,**; субпродукты млекопитающих - 0,5* ,**; яйца - 0,01* ,**; мясо птицы - 0,2* ,** |
| 427. | спиродиклофен 3-(2,4-дихлорфенил)-2-оксо-1-оксаспиро[4.5]дец-3-ен-4-ил] 2,2-диметилбутират | 148477-71-8 | /0,01 | /0,07 | 0,05 (общ.) | /1,0 | /0,002 | цитрусовые - 0,4* ,**; огурцы, включая корнишоны - 0,07* ,**; смородина (красная, черная, белая), клубника - 2,0* ,**; сушеный виноград (все виды изюма) - 0,3* ,**; папайя, кофе бобы - 0,03* ,**; перец, сладкий (включая испанский перец и перчики), виноград - 0,2* ,**; плодовые семечковые - 0,8; плодовые косточковые, томаты - 0,5* ,**; хмель, сухой - 40,0*; древесные орехи, субпродукты млекопитающих - 0,05* ,**; мясо млекопитающих (кроме морских животных) - 0,01* ,**; молоко - 0,004* ,**; виноград - 0,2; соя (бобы, масло) - 0,02 |
| 428. | спироксамин 8-трет-бутил-1,4-диоксаспиро[4.5]декан-2-илметил(этил)(пропил)амин | 118134-30-8 | 0,025/ | /0,4 | 0,002/ (орг.) | 0,2/ (а) | 0,01/ (м. р.) 0,003/ (с.-с.) (а) | зерно хлебных злаков - 0,2; виноград - 2,0; рис - 0,2*; сахарная свекла - 0,1 |
| 429. | спиромезифен 3-мезитил-2-оксо-1-оксаспиро[4.4]нон-3-ен-4-ил 3,3-диметилбутират | 283594-90-1 | 0,033/ | /0,07 | 0,01/ (орг.) | /1,0 | /0,002 | плодовые семечковые - 0,02; томаты - 1,0; огурцы - 0,3; виноград - 0,02; перец сладкий - 0,5; дыня - 0,3; чай - 50,0 |
| 430. | спиротетрамат этил цис-8-метокси-2- оксо-3-(2,5-ксилил)-1-азаспиро[4.5]дец-3-ен-4-ил карбонат | 203313-25-1 | 0,1/ | /0,4 | 0,01/ (орг.) | /0,8 | /0,003 | миндаль в шелухе - 10,0* ,**; хмель сухой - 15,0**; листовые овощи - 7,0* ,**; капуста (кочанная, соцветия, брокколи, китайская, цветная) - 2,0; сельдерей - 4,0* ,**; картофель - 0,8; цитрусовые - 1,0**; виноград - 2,0; сушеный виноград (все виды изюма) - 4,0* ,**; чернослив - 5,0* ,**; плодовые (семечковые) - 1,0; плодовые (косточковые) - 3,0**; томаты - 2,0; огурцы - 0,2; древесные орехи - 0,5* ,**, перец Чили (сухой) - 15,0**; перец (Чили и другие сорта) - 2,0**; субпродукты млекопитающих - 0,03* ,**; мясо млекопитающих (кроме морских животных) - 0,01* ,**; молоко - 0,005* ,**; лук - 0,4; соя (бобы, масло) - 4,0; арбуз - 0,2 |
| 431. | сульпрофос (RS)-[O-этил O-4-(метилтио)фенил S-пропил дитиофосфат | 35400-43-2 | нн | нн | /0,003 (орг.) | 0,5/ | 0,01/ (м. р.) | нн |
| 432. | сульфаниловой кислоты моноэта- ноламинная соль |  | 0,01/ | нн | 0,02/ | 1,0/ | нн | зерно хлебных злаков - 1,0 |
| 433. | сульфоксафлор [метил(оксо){1-[6-(трифторметил)-3-пиридил]этил}- 6-сульфанилиден]цианамид | 946578-00-3 | 0,04/ |  |  | /0,6 | /0,009 | плодовые семечковые (яблоки, груша) - 0,3**; плодовые косточковые (вишня, персик, слива, нектарины) - 1,5**; цитрусовые (апельсины, лимоны, мандарины) - 0,4**; виноград (в т.ч. на вино) - 2,0**; огурцы, цуккини - 0,5; томаты, перцы, баклажаны - 0,3**; картофель - 0,03**; морковь - 0,05**; лук-репка - 0,02**; зернобобовые (бобы, горох, фасоль) - 0,3**; салат листовой - 6,0**; орехи - 0,02** |
| 434. | сульфометурон-метил метил 2-(4,6-диметилпиримидин-2-илкарбамоилсульфамоил]бензоат | 74222-97-2 | 0,01/ | /0,02 | 0,02/ (общ.) | /1,0 | /0,02 | нн |
| 435. | сульфометурон-метила калиевая соль калий;(4,6-диметилпиримидин-2-ил)карбамоил-(2-метоксикарбонилфенил)сульфанилазанид | 79793-01-4 | 0,01/ | /0,04 | 0,1/ (общ.) | 5,0/ | 0,05/ | нн |
| 436. | сульфурил флуорид сульфурил флуорид | 2699-79-8 | /0,01 | нн | нн | нн | нн | зерно хлебных злаков - 0,05* ,**; отруби зерновых культур обработанные и не обработанные (кроме гречихи), пшеничная мука, ржаная мука, ржаная мука из цельного зерна, пшеничная мука из цельного зерна, кукурузная мука, кукурузная крупа, рис шелушенный, рис шлифованный, ростки пшеницы - 0,1*,**; сушеные фрукты - 0,06*,**; древесные орехи - 3,0*,** |
| 437. | тау-флювалинат (RS)- -циано-3-феноксибензилN-(2-хлор- , , -трифтор-п-толил)-D-валинат | 102851-06-9 | 0,01/ | /0,01 | 0,002/ (общ.) | /0,1 | /0,001 | плодовые семечковые, огурцы, виноград - 0,2; зерно хлебных злаков, соя (бобы, масло) - 0,01; плодовые косточковые - 0,01*; рапс (зерно, масло), томаты, картофель - 0,1 |
| 438. | тебуконазол (RS)-1-п-хлорфенил-4,4-диметил-3-(1Н-1,2,4-триазол-1-илметил)пентан-3-ол | 107534-96-3 | 0,03/ | /0,4 | 0,025/ (общ.) | 0,3/ (а) | 0,01/ (м. р.) 0,003/ (с.-с.) | зерно хлебных злаков (ячмень, овес, пшеница, рожь и другие) - 0,2; виноград - 2,0; рапс (зерно) - 0,5; рапс (масло) - 0,3; просо - 0,2; соя (бобы, масло) - 0,1; кукуруза (зерно, масло); лен масличный (семена, масло) - 0,1; горох - 2,0; сахарная свекла - 0,1; подсолнечник (семена, масло) - 0,2; рис - 2,0; тыква - 0,02* ,**; бананы - 0,05; кофе (бобы) - 0,1**; кофе (бобы обжаренные) - 0,5* ,**; изюм - 3,0* ,**; хмель сухой - 30,0* ,**; земляной орех - 0,05* ,**; перец Чили (сухой) - 5,0* ,**; субпродукты КРС - 0,05* ,**; мясо млекопитающих (кроме морских) - 0,05* ,**; молоко - 0,01* ,**; мясо птицы - 0,05* ,**; субпродукты птицы - 0,05* ,**; яйца - 0,05* ,**; цитрусовые - 0,9**; плодовые косточковые (слива, вишня, персики) - 0,6**; плодовые семечковые - 0,3**; орехи древесные - 0,3**; манго - 0,05**; папайя - 2,0**; дыня - 0,15**; томаты - 0,7; огурцы - 0,15; перец - 1,0**; баклажаны - 0,1**; лук - 0,1**; капуста (все виды) - 1,0; морковь - 0,4; лук - 0,1; арбуз - 0,15 |
| 439. | тебуфеноцид N-трет-бутил-N'-(4-этилбензоил)-3,5-диметилбензогидразид | 112410-23-8 | /0,02 | нн | нн | нн | нн | миндаль - 0,05* ,**; ягоды (черника, малина, клюква и др.) - 3,0* ,**; капуста (все виды) - 5,0* ,**; цитрусовые - 2,0* ,**; изюм - 2,0* ,**; субпродукты млекопитающих - 0,02* ,**; яйца - 0,02*;**; виноград - 2,0* ,**; киви - 0,5* ,**; листовые овощи - 10,0* ,**; мясо млекопитающих (кроме морских животных) - 0,05* ,**; молоко - 0,01* ,**; мята - 20,0* ,**; плодовые косточковые (нектарин, персики и др.) - 0,5* ,**; орех пекан - 0,01* ,**; перец - 1,0* ,**; перец Чили (сухой) - 10,0* ,**; плодовые семечковые - 1,0* ,**; мясо птицы - 0,02* ,**; рапс семена - 2,0* ,**; рис, шелушенный - 0,1* ,**; тростниковый сахар - 1,0* ,**; томаты - 1,0* ,**; грецкий орех - 0,05* ,** |
| 440. | тебуфенпирад N-(4-трет-бутилбензил)-4-хлор-3-этил-1-метилпиразол-5-карбоксамид | 119168-77-3 | 0,01/ | /0,4 | 0,01/ (общ.) | /0,5 | /0,0001 | плодовые семечковые - 0,2; виноград - 0,5 |
| 441. | текназен 1,2,4,5-тетрахлор-3-нитробензол | 117-18-0 | /0,02 | нн | нн | нн | нн | картофель - 20,0* ,** |
| 442. | темботрион 2-{2-хлор-4-мезил-3-[(2,2,2-трифторметокси)метил]бензоил}циклогексан -1,3-дион | 335104-84-2 | 0,0004/ | /0,07 | 0,001/ (общ.) | /0,8 | /0,001 | кукуруза (зерно, масло) - 0,02 |
| 443. | темефос О,О,О'-тетраметил О,О'-тиоди-п-финилен бис(тиофосфат) | 3383-96-8 | 0,02/ | /0,6 | 0,001/ (с.-т.) | 0,5/ | /0,01 | овощи (кроме картофеля), свекла сахарная, хлопчатник (масло) - 0,3; цитрусовые (мякоть), молоко - 0,01; мясо, яйца - 1,0 |
| 444. | тепралоксидим (5RS)-2-{(EZ)-1-[(2E)-3-хлораллилоксиимино]пропил}-3-гидрокси-5-пергидропиран-4-илциклогекс-2-ен-1-он | 149979-41-9 | 0,015/ | /0,2 | 0,002/ (общ., орг.) | /1,0 | /0,01 | свекла сахарная - 0,5; соя (бобы) - 5,0; соя (масло) - 0,2 |
| 445. | тербацил 3-трет-бутил-5-хлор-6-метилурацил | 5902-51-2 | /0,01 | /0,4 | 0,02/ (с.-т.) | нн | нн | цитрусовые, плодовые (семечковые, косточковые) - 0,05 |
| 446. | тербуметон N 2-трет-бутил-N 4-этил-6-метокси-1,3,5-триазин-2,4-диамин | 33693-04-8 | 0,001/ | /0,2 | 0,0025/ (с.-т.) | 0,5/ | /0,015 | плодовые семечковые, виноград - 0,1; цитрусовые (мякоть) - 0,1* |
| 447. | тербутилазин N 2-трет-бутил-6-хлор-N 4-этил-1,3,5-триазин-2,4-диамин | 5915-41-3 | 0,003/ | /0,04 (тр.) | 0,005/ (с.-т.) | 0,5/ (а) | 0,01/ (м. р.) 0,003/ (с.-с.) | плодовые семечковые, виноград, цитрусовые (мякоть), подсолнечник (семена) - 0,1; картофель, подсолнечник (масло) - 0,05; кукуруза (зерно, масло) - 0,1; соя (бобы, масло) - 0,1 |
| 448. | тербутиурон 1-(5-трет-бутил-1,3,4-тиодиазол-2-ил)-1,3-диметилмочевина | 34014-18-1 | 0,0003/ | /0,05 | 0,03/ (с.-т.) | /0,5 | нн | грибы - 0,1 |
| 449. | тербутрин N 2-трет-бутил-N 4-этил-6-метилтио-1,3,5-триазин-2,4-диамин | 886-50-0 | 0,03/ | /0,3 | 0,01/ (общ.) | /0,5 | /0,01 | зерно хлебных злаков - 0,1; картофель - 0,1 |
| 450. | тербуфос S-трет-бутилтиометил О,О-диэтил дитиофосфат | 13071-79-9 | 0,001/ | /0,05 | нн | /0,03 | /0,00002 | банан - 0,05* ,**; кофе бобы - 0,05* ,**; субпродукты млекопитающих - 0,05* ,**; яйцо - 0,01* ,**; кукуруза (зерно) - 0,05; мясо млекопитающих (кроме морских животных) - 0,05* ,**; молоко - 0,01* ,**; мясо птицы - 0,05* ,**; субпродукты птицы - 0,05* ,**; сорго - 0,01* ,**; свекла сахарная - 0,02*; кукуруза (сладкая столовая, отварная в початках) - 0,01* ,**; табак, картофель - 0,05 |
| 451. | терпеноиды природные (смесь) |  | нт | нт | нт | нт | нт | нт |
| 452. | тетрадифон 4-хлорфенил 2,4,5-трихлорфенил сульфон | 116-29-0 | 0,05/ | нн | нн | нн | нн | овощи (кроме картофеля), бахчевые, плодовые семечковые - 0,7; хлопчатник (масло), виноград - 0,1; цитрусовые (мякоть) - 0,2* |
| 453. | тетраконазол (RS)-2-(2,4-дихлорфенил)-3-(1Н-1,2,4-триазол-1-ил)пропил 1,1,2,2-тетрафторэтил эфир | 112281-77-3 | 0,004/ | /0,4 | 0,01/ (общ.) | /0,6 | /0,001 | зерно хлебных злаков - 0,2; свекла сахарная - 0,05; виноград - 0,25; плодовые семечковые - 0,3; капуста белокочанная - 0,02 |
| 454. | тетраметил-метилендиамин щавелевокислый |  | нн | нн | нн | /1,0 | нн | нн |
| 455. | тетраметрин (1,3,4,5,6,7,-гексагидро-1,3-диоксо-2Н-изоиндол-2-ил)метил (1RS,3RS;1RS,3SR)-2,2-диметил-3-(2-метилпроп-1-енил)циклопропанкарбоксилат | 7696-12-0 | 0,05/ | нн | нн | нн | нн | мясо, субпродукты, жир, молоко - 0,2 |
| 456. | тетрафлуорон 1,1-диметил-3-[3-(1,1,2,2-тетрафторфенокси)фенил]мочевина | 27954-37-6 | 0,02/ | нн | /0,05 | /0,1 | 0,6/ (м. р.) 0,06/ (с.-с.) | хлопчатник (масло) - нн; хлопчатник (семена) - 0,1 |
| 457. | тетрахлорвинфос [(Z)-2-хлор-1-(2,4,5-трихлофенил)этенил] диметил фосфат | 22248-79-9 | /0,01 | 1,4/ (тр.) | 0,02/ (с.-т.) | 1,0/ | /0,015 | капуста, плодовые (семечковые, косточковые) - 0,8; виноград, ягоды - 0,01; хлопчатник (масло) - 0,1; хмель сухой - 5,0 |
| 458. | тефлубензурон 1-(3,5-дихлор-2,4-дифторфенил)-3-(2,6-дифторбензоил)мочевина | 83121-18-0 | /0,01 | нн | нн | нн | нн | капуста (все виды) - 0,5* ,**; плодовые косточковые - 0,1*, **; плодовые семечковые - 1,0*, **; картофель - 0,05*, ** |
| 459. | тефлутрин 2,3,5,6-тетрафтор-4-метилбензил (1RS,3RS)-3-[(Z)-2-хлор-3,3,3-трифторпроп-1-енил]-2,2-диметоксициклопропанкарбоксилат | 79538-32-2 | 0,005/ | /0,14 | 0,02/ (общ.) | /0,07 | /0,0005 | свекла сахарная, подсолнечник (семена, масло), кукуруза (зерно, масло) - 0,05; картофель - 0,01 |
| 460. | тиабендазол 2-(1,3-тиазол-4-ил)бензимидазол | 148-79-8 | 0,3/ | /1,0 | 0,001/ (общ.) | 0,2/ (а) | 0,01/ (м. р.) 0,003/ (с.-с.) | зерно хлебных злаков - 0,2; кукуруза (зерно) - 0,2; кукуруза (масло) - 0,02; просо, рис, горох, подсолнечник (семена, масло) - 0,2; рапс (зерно, масло) - 0,2; соя (бобы, масло) - 0,02; томаты - 0,1*; картофель - 15,0; цитрусовые - 5,0**; авокадо - 15,0* ,**; бананы - 5,0* ,**; манго - 5,0* ,**; грибы - 60,0* ,**; папайя - 10,0* ,**; плодовые (семечковые) - 3,0* ,**; цикорий - 0,05* ,**; почки КРС - 1,0* ,**; печень КРС - 0,3* ,**; мясо КРС - 0,1* ,**; молоко КРС - 0,2* ,**; мясо птицы - 0,05* ,**; яйца - 0,1* ,** |
| 461. | тиаклоприд (Z)-3-(6-хлор-3-пиридилметил)-1,3-тиазолидин-2-илиденцианамид | 111988-49-9 | 0,01/ | /0,07 | 0,004/ (с.-т.) | /0,4 | /0,002 | плодовые семечковые - 0,7; рапс (масло) - 0,3; рапс (зерно) - 0,5; виноград, картофель - 0,02; ягоды и другие мелкие фрукты - 1,0**; миндаль неочищенный - 10,0* ,**; хлопчатник (семена), яйца, мясо птицы и ее субпродукты, рис, древесные орехи - 0,02* ,**; огурцы, тыква обыкновенная - 0,3* ,**; субпродукты млекопитающих, горчица (семена), плодовые косточковые, томаты - 0,5; баклажаны - 0,7* ,**; киви, дыни, арбузы, тыква крупноплодная зимняя - 0,2* ,**; мясо млекопитающих (кроме морских животных), пшеница - 0,1* ,**; молоко - 0,05* ,**; перец сладкий (включая перец гвоздичный) - 1,0* ,**; зерно хлебных злаков - 0,1; горох - 0,1; кукуруза (зерно, масло) - 0,05; свекла сахарная - 0,02; свекла столовая, морковь - 0,05 |
| 462. | тиаметоксам (EZ)-3-(2-хлор-1,3-тиазол-5-илметил)-5-метил-1,3,5-оксадиазинан-4-илиден(нитро)амид | 153719-23-4 | 0,026/ | /0,2 | 0,01/ (общ.) | 0,5/ (а) | 0,01/ (м. р.) 0,003/ (с.-с.) | зерно хлебных злаков, картофель, горчица, рапс (зерно, масло), свекла сахарная, огурцы, горох, подсолнечник (семена, масло), соя (бобы, масло), капуста, лук - 0,05; томаты, баклажаны, перец - 0,2; смородина, виноград - 0,1; кукуруза (зерно, масло) - 0,05; рис - 0,6; плодовые косточковые - 1,0**; плодовые семечковые - 0,3; чай - 20,0**; кофе - 0,2**; цитрусовые - 0,5**; бананы - 0,02** |
| 463. | тиенкарбазонметил метил 4-[(4,5-дигидро-3-метокси-4-метил-5-оксо-1Н-1,2,4-триазол-1-ил)карбонилсульфамоил]-5-метилтиофен-3-карбоксилат | 317815-83-1 | 0,2/ | 0,9/ | 0,05/ (общ.) | 1,1/ (а) | 0,15/ (м. р.) 0,05/ (с.-с.) | кукуруза (зерно, масло) - 0,5; зерно хлебных злаков - 0,1; сахарная свекла - 0,1 |
| 464. | тиодикарб (3EZ,12EZ)-3,7,9,13-тетраметил-5,11-диокса-2,8,14-тритиа-4,7,9,12-тетраазапентадека-3,12-диен-6,10-дион | 59669-26-0 | 0,03/ | /0,5 | /0,1 | /0,3 | /0,003 | хлопчатник (масло) - 0,5 |
| 465. | тиофанат-метил диметил 4,4'-(о-финилен)бис(3-тиоаллофанат) | 23564-05-8 | 0,02/ | /0,4 | 0,05/ (орг.) | 0,1/ | /0,007 | свекла сахарная, зерно хлебных злаков - 1,0; хурма, фейхоа - 0,2*; огурцы, плодовые семечковые и косточковые, виноград - 0,5; смородина - 0,01; соя (бобы, масло) - 0,3 |
| 466. | тиоциклам N,N-диметил-1,2,3-тритиан-5иламин | 31895-21-3 | 0,006/ | 0,07/ | 0,01/ | /0,2 | нн | свекла сахарная - 0,02 |
| 467. | тирам диметил 4,4'-(о-финилен)бис(3-тиоаллофанат) | 137-26-8 | 0,02/ | /0,06 | 0,01/ (с.-т.) | 0,5/ | 0,05/ (м. р.) 0,001/ (с.-с.) | зерно хлебных злаков - 0,01; картофель - 0,005; кукуруза (зерно, масло) - 0,1; горох - 0,1; плодовые семечковые - 5,0; плодовые косточковые - 3,0; все пищевые продукты - 0,01*; просо - 0,1; свекла столовая, сахарная, подсолнечник (семена, масло), соя (бобы, масло), нут - 0,1; виноград - 0,01; морковь - 0,01 |
| 468. | тифенсульфурон-метил метил 3-(4-метокси-6-метил-1,3,5-триазин-2-илкарбамоилсульфамоил)тиофен-2-карбоксилат | 79277-27-3 | 0,01/ | /0,07 | 0,01/ (общ.) | 2,0/ (а) | 0,05/ (м. р.) 0,002/ (с.-с.) | зерно хлебных злаков, лен масличный (семена, масло) - 0,05; кукуруза (зерно), соя (бобы, масло) - 0,02; кукуруза (масло) - 0,05; подсолнечник (семена, масло) - 0,05 |
| 469. | толклофос-метил О-2,6-дихлор-п-толил О,О-диметил тиофосфат | 57018-04-9 | /0,07 | нн | нн | нн | нн | салат-латук (кочан, листья) - 2,0* ,**; картофель - 0,2* ,**; редис - 0,1* ,** |
| 470. | толпиралат (RS)-1-{1-этил-4-[4-мезил-3-(2-метоксиэтокси)-о-толуоил]пиразол-5-илокси}этил метилкарбонат | 1101132-67-5 | 0,01/ |  |  |  |  |  |
| 471. | топрамезон [3-(4,5-дигидро-1,2-оксазол-3-ил )-4-мезил-о-толил](5-гидрокси-1-метилпиразол-4-ил)метанон | 210631-68-8 | 0,002/ | /0,04 | 0,02/ (общ.) | /0,8 | /0,002 | кукуруза (зерно, масло) - 0,01 |
| 472. | толилфлуанид N-дихлорфторметилтио-N-N'-диметил-N-п-толилсульфамид | 731-27-1 | /0,08 | /0,25 | 0,0005/ | /1,0 | /0,005 | плодовые семечковые - 5,0, огурцы - 1,0, виноград - 3,0, малина, клубника, ежевика - 5,0, смородина (черная, красная, белая) - 0,5*, томаты - 3,0, хмель сухой - 50,0* ,**; лук-порей - 2,0* ,**; салат-латук (кочан) - 15,0* ,**; перец Чили (сухой) - 20,0* ,**; перец сладкий, включая перец гвоздичный - 2,0* ,** |
| 473. | тралкоксидим (RS)-2-[(EZ)-1-(этоксиимино)пропил]-3-гидрокси-5-мезитилциклогекс-2-ен-1-он | 87820-88-0 | 0,002/ | /0,06 | 0,008/ (общ.) | /0,4 | /0,001 | зерно хлебных злаков - 0,02 |
| 474. | триадименол (1RS,2RS;1RS,2SR)-1-(4-хлорфенокси)-3,3-диметил-1-(1Н-1,2,4-триазол-1-ил)бутан-2-ол | 55219-65-3 | 0,03/ | 0,02/ (тр.) | 0,002/ (общ.) | 0,5/ | 0,07/ (м. р.) 0,01/ (с.-с.) | плодовые семечковые - 0,3; огурцы, томаты - 0,1; зерно хлебных злаков - 0,2; виноград - 2,0; сахарная свекла - 0,1; просо - 0,02*; рис - 0,2; ананас - 5,0**; артишок - 0,7* ,**; бананы - 1,0* ,**; кофе (бобы) - 0,5* ,**; ягоды - 0,7* ,**; изюм - 10,0* ,**; овощи со съедобными плодами (кроме тыквы) - 1,0*, **; тыква - 0,2*, **; перец Чили (сухой) - 5,0*, **; субпродукты млекопитающих - 0,07*, **; мясо млекопитающих (кроме морских животных) - 0,02*, **; молоко - 0,01*, **; мясо, субпродукты птицы - 0,01*,**; яйца - 0,01*,** |
| 475. | триадимефон 1-(4-хлорфенокси)-3,3-диметил-1-(1Н-1,2,4-триазол-1-ил)бутан-2-он | 43121-43-3 | 0,03/ | 0,03/ (тр.) | 0,02/ (с.-т.) | 0,5/ | 0,05/ (м. р.) 0,02/ (с.-с.) | плодовые семечковые - 0,3; артишок - 0,7* ,**, бананы - 1,0* ,**; зерно хлебных злаков - 0,5; кофе (бобы) - 0,5* ,**; ягоды - 0,7*; виноград - 0,1; сухой виноград (изюм) - 10,0* ,**; субпродукты млекопитающих - 0,01* ,**; яйца - 0,01* ,**; плодоносящие овощи, кроме тыквы - 1,0* ,**; тыква - 0,2* ,**; дыня - 0,05, мясо млекопитающих (кроме морских животных) - 0,02* ,**; молоко - 0,01* ,**; перец Чили (сухой) - 5,0* ,**; ананас - 3,0**; мясо, субпродукты птицы - 0,01*, **; сахарная свекла - 0,5; томаты - 0,5; огурцы - 0,5; плодовые косточковые - 0,05; фейхоа - 0,02; рис - 0,2 |
| 476. | триазофос О,О-диэтил О-1-фенил-1Н-1,2,4-триазол-3-ил тиофосфат | 24017-47-8 | /0,001 | нн | нн | нн | нн | зерно хлебных злаков - 0,05* , **; хлопчатник (семена) - 0,2* ,**; хлопковое масло неочищенное - 1,0* ,** |
| 477. | триаллат S-2,3,3-трихлораллил диизопропил(тиокарбамат) | 2303-17-5 | 0,005/ | /0,05 | 0,03/ (орг.) | 1,0/ | /0,003 | зернобобовые - 0,05*; зерно хлебных злаков - 0,05 |
| 478. | триасулъфурон 1-[2-(2-хлорэтокси)фенилсульфонил]-3-(4-метокси-6-метил-1,3,5-триазин-2-ил)мочевина | 82097-50-5 | 0,005/ | /0,1 | 0,004/ | /2,0 | /0,004 | зерно хлебных злаков - 0,1 |
| 479. | трибенурон-метил метил 2-[4-метокси-6-метил-1,3,5-триазин-2-ил(метил)карбамоилсульфамоил]бензоат | 101200-48-0 | 0,01/ | /0,01 | 0,06/ (общ.) | 5,0/ | 0,05/ (м. р.) 0,02 / (с.-с.) | подсолнечник (семена, масло) - 0,02; зерно хлебных злаков - 0,01 |
| 480. | триморфамид N-(2,2,2-трихлор-1-морфолин-4-илэтил)формамид | 60029-23-4 | /0,05 | /0,4 | /0,04 | /0,3 | /0,02 | зерно хлебных злаков, огурцы, плодовые семечковые - 0,2*; виноград - 0,1* |
| 481. | тринексопак-этил этил 4-циклопропил(гидрокси)метилен-3,5-диоксоциклогексанкарбоксилат | 95266-40-3 | 0,004/ | /0,4 | 0,03/ (общ.) | /0,9 | /0,002 | зерно хлебных злаков - 0,2 |
| 482. | трис (2-этилгексил) фосфат (адъювант) |  | нт | нт | 0,25/ (орг.) | /2,0 | /0,05 | нт |
| 483. | трисилоксан акоксилат (ПАВ Сильвошанс) |  |  |  |  | /0,7 | /0,01 |  |
| 484. | тритиконазол (RS)-(E)-5-(4-хлорбензилиден)-2,2-диметил-1-(1Н-1,2,4-триазол-1-илметил)циклопентанол | 131983-72-7 | 0,025/ | /0,1 | 0,002/ (общ.) | 1,0/ (а) | /0,001 | просо, кукуруза (зерно, масло) - 0,1; зерно хлебных злаков - 0,04 |
| 485. | тритосульфурон 1-[4-метокси-6-(трифторметил)-1,3,5-триазин-2-ил]-3-[2-(трифторметил)фенилсульфонил]мочевина | 142469-14-5 | 0,06/ | /0,04 | 0,005/ (общ.) | /1,0 | /0,03 | зерно хлебных злаков - 0,01 |
| 486. | трифенацин (по дифенацину) |  | нт | нт | 0,0002/ (общ.) | 0,01/ | /0,0002 | нт |
| 487. | трифлоксистробин метил(E)-2-метоксиимино-{(E)- -[1-( , , -трифтор-м-толил)этилиденаминоокси]-о-толил}ацетат | 141517-21-7 | 0,04/ | /0,2 | 0,03/ (общ.) | /1,0 | /0,02 | виноград - 5,0; бананы - 0,05**; капуста (все виды) - 0,5* ,**; салат - 10,0**; морковь - 0,1* ,**; перец сладкий, включая гвоздичный - 0,3* ,**; томаты, баклажан, клубника, цитрусовые - 0,7* ,**; лук и лук-порей - 0,7*, **; миндаль - 3,0*, **; сельдерей - 1,0*, **; мякоть цитрусовых, сухая - 1,0*, **; изюм - 5,0*, **; яйца - 0,04*, **; сухой хмель - 40,0*, почки КРС, коз, свиней, овец - 0,04*, **; печень КРС, коз, свиней, овец - 0,05*, **; кукуруза - 0,02*, **; мясо млекопитающих (кроме морских животных) - 0,05*, **; молоко - 0,02*, земляной орех - 0,02*; картофель - 0,02*, **; мясо птицы - 0,04*, **; субпродукты птицы, пищевые - 0,04*, **; рис - 5,0; сахарная свекла - 0,05; свекла столовая - 0,02; плодовые косточковые - 1,0*, **; меласса - 0,1*, **; древесные орехи - 0,02*, **; зерно хлебных злаков - 0,5; плодовые семечковые - 0,5; овощи со съедобными плодами (огурец, корнишон, кабачок, патиссон) - 0,2**; перец, оливки, бахчевые культуры (арбуз, дыня, тыква) - 0,3**; соя (бобы, масло) - 0,05 |
| 488. | трифлумизол (E)-4-хлор- , , -трифтор-N-(1-имидазол-1-ил-2-пропоксиэтилиден)-о-толуидин | 99387-89-0 | /0,05 | нн | нн | /1,0 | нн | зерно хлебных злаков - 0,05*; огурцы, томаты, плодовые семечковые - 0,1* |
| 489. | трифлусульфурон-метил метил 2-[4-диметиламино-6-(2,2,2-трифторэтокси)-1,3,5-триазин-2-илкарбамоилсульфамоил]-м-толуат | 126535-15-7 | 0,04/ | /0,06 | 0,005/ (общ.) | 5,0/ (а) | /0,01 | свекла сахарная - 0,02 |
| 490. | трифлуралин , , -трифтор-2,6-динитро-N,N-дипропил-п-толуидин | 1582-09-8 | 0,01/ | /0,1 | 0,02/ (с.-т.) | 3,0/ | /0,01 | хлопчатник (семена и масло), арбуз - 0,25*; петрушка - 0,01; подсолнечник (семена), капуста, томаты, огурцы, чеснок, баклажаны, перец, лук, соя (семена), подсолнечник (масло), соя (масло) - 0,1; морковь - 0,01 *; табак - 0,5; рапс (зерно, масло) - 0,1 |
| 491. | трифорин N,N'-{пиперазин-1,4-диилбис[(трихлорметил)метилен]}диформамид | 26644-46-2 | /0,02 | /0,03 | 0,02/ (орг.) | 1,0/ | /0,2 | плодовые семечковые - 2,0*; виноград - 0,01*; огурцы - 0,1; голубика, клубника, крыжовник, смородина - 1,0* ,**; вишня, слива - 2,0* ,**; персик - 5,0* ,**; томаты - 0,5* ,**; зерно хлебных злаков - 0,1* ,**; бобовые (стручки и/или незрелые семена) - 1,0* ,**; овощи со съедобными плодами, тыквенные - 0,5* ,** |
| 492. | трихлорфон (RS)-2,2,2-трихлор-1-(диметоксифосфиноил)этанол | 52-68-6 | 0,005/ | 0,5/ | 0,01/ | 0,5/ | 0,002/ | зерно хлебных злаков, кукуруза (зерно), бахчевые, виноград, листовые овощи, капуста, огурцы, перец, томаты, соя (бобы, масло), подсолнечник (семена, масло), картофель, зернобобовые, горчица, рис, плодовые семечковые и косточковые - 0,1; свекла сахарная, лук, морковь, баклажаны, кабачки - 0,05; хлопчатник (масло) - 0,1*; грибы - 0,2; ягоды дикорастущие, молоко, молочные продукты, мясо - 0,01 |
| 493. | фамоксадон (RS)-3-анилино-5-метил-5-(4-феноксифенил)-1,3-оксазолидин-2,4-дион | 131807-57-3 | 0,01/ | /0,1 | 0,001/ (общ.) | /1,0 | /0,0001 | огурцы, тыква обыкновенная, пшеничные отруби не переработанные - 0,2* ,**; сушеный виноград (изюм) - 5,0* ,**; мясо и субпродукты млекопитающих (кроме морских животных) - 0,5* ,**; яйца, мясо птицы и ее субпродукты - 0,01* ,**; виноград - 2,0, томаты - 1,0; молоко - 0,03*, **; картофель - 0,05; зерно хлебных злаков - 0,2*, **; лук - 1,0; подсолнечник (семена, масло) - 0,1 |
| 494. | феназахин 4-трет-бутилфенэтил хиназолин-4-ил эфир | 120928-09-8 | 0,005/ | /0,2 | 0,001/ | /0,3 | /0,007 | плодовые семечковые - 0,2; виноград - 0,01 |
| 495. | фенамидон (S)-1-анилино-4-метил-2-метилтио-4-фенилимидазолин-5-он | 161326-34-7 | 0,03/ | /0,1 | 0,003/ | /1,0 | /0,01 | картофель - 0,03; томаты - 0,5; огурцы - 0,2; лук - 0,2 |
| 496. | фенамифос этил 4-метилтио-м-толил изопропилфософороамидат | 22224-92-6 | /0,0008 | нн | нн | нн | нн | яблоки, бананы, капуста брюссельская и кочанная, дыня, хлопчатник (семена), арахис, хлопковое и арахисовое масло не рафинированные - 0,05* ,**; мясо и субпродукты птицы и млекопитающих (кроме морских животных), яйца - 0,01* ,**; молоко - 0,005* ,** |
| 497. | фенбуконазол 4-(4-хлорфенил)-2-фенил-2-(1Н-1,2,4-триазол-1-илметил)бутиронитрил | 114369-43-6 | /0,03 | нн | нн | нн | нн | абрикосы, персики - 0,5* ,**; бананы, жир, почки, печень, мясо КРС, рапс (зерно), подсолнечник (семена), тыква обыкновенная - 0,05* ,**; огурцы, дыня - 0,2* ,**; вишня, виноград -1,0* ,**; яйца, молоко, мясо и субпродукты птицы, древесные орехи - 0,01* ,**; плодовые семечковые - 0,1* ,**; зерно хлебных злаков - 0,2* ,** |
| 498. | фенбутатин оксид бис[трис(2-метил-2-фенилпропил)олово]оксид | 13356-08-6 | 0,03/ | нн | /0,005 (с.-т.) | /1,5 | нн | миндаль, пекан, грецкий орех, огурцы - 0,5* ,**; бананы, вишня, чернослив, клубника - 10,0* ,**; мясо и субпродукты кур, яйца, мясо млекопитающих (кроме морских животных), молоко - 0,05* ,**; цитрусовые, виноград, плодовые семечковые - 5,0* ,**; мякоть цитрусовых (сухая) - 25,0* ,**; субпродукты млекопитающих - 0,2* ,**; виноградный жмых сухой - 100,0* ,**; персики - 7,0* ,**; сливы - 3,0* ,**; изюм - 20,0* ,**; томаты - 1,0* ,** |
| 499. | фенаримол (RS)-2,4 -дихлор- -(пиримидин-5-ил)бензидриловый спирт | 60168-88-9 | /0,01 | 0,04/ | 0,00002/ (общ.) | /1,0 | /0,004 | плодовые семечковые, виноград - 0, 3; яблочный жмых, хмель, перец Чили (сухие) - 5,0* ,**; артишок посевной - 0,1* ,**; бананы, виноград сухой (изюм) - 0,2* ,**; мясо, почки КРС пекан -0,02* ,**; печень КРС, дыня - 0,05* ,**; вишня, клубника - 1,0* ,**; персик, перец сладкий (включая перец гвоздичный) - 0,5* ,** |
| 500. | фенвалерат ( RS)- -циано-3-феноксибензил(2RS)-2-(4-хлорфенил)-3-метилбутират | 51630-58-1 | 0,02/ | 0,02/ (тр.) | 0,015/ (с.-т.) | 0,3/ | 0,02/ (м. р.) 0,01/ (с.-с.) | хлопчатник (масло рафинированное и не рафинированное), кукуруза (зерно), соя (бобы, масло), горох - 0,1*; плодовые семечковые, зерно хлебных злаков - 2,0*, капуста кочанная - 3,0*; виноград, картофель - 0,01*; хмель сухой - 5,0*; рыба - 0,0015; смородина - 0,03*; бобы очищенные, молоко - 0,1* ,**; бобы (кроме кормовых и соевых), китайская капуста, мясо млекопитающих (кроме морских животных), томаты, ягоды (кроме смородины) и другие мелкие фрукты - 1,0* ,**; капуста брокколи, брюссельская и цветная, сельдерей, вишня, цитрусовые, салат кочанный, мука пшеничная непросеянная - 2,0* ,**; хлопчатник (семена), огурцы, дыни, древесные орехи, мука пшеничная (кроме не просеянной) - 0,2* ,**; субпродукты млекопитающих - 0,02* ,**; киви, персик, перец Чили (сухой), пшеничные отруби не переработанные - 5,0* ,**; арахис неочищенный, подсолнечник (семена), кукуруза столовая сладкая (отварная в початках) - 0,1* ,**; перец сладкий (включая перец гвоздичный), тыква обыкновенная и крупноплодная зимняя, арбуз - 0,5* ,**; овощи со съедобными корнями и клубнями (кроме картофеля, сельдерея) - 0,05* ,** |
| 501. | фенгексамид 2',3'-дихлор-4'-гидрокси-1-метилциклогексанкарбоксанилид | 126833-17-8 | 0,2/ | /13,0 | 1,0/ (общ.) | /1,0 | /0,003 | баклажаны, перец -2,0* ,**; томаты - 2,0**; миндаль - 0,02* ,**; абрикосы, нектарины, персики -10,0* ,**; вишня - 7,0* ,**; слива (включая чернослив) - 1,0* ,**; ягоды и другие мелкие фрукты - 15,0**; виноград - 15,0; киви -15,0**; огурцы (включая корнишоны) - 1,0**; тыква - 1,0*, **; изюм - 25,0*, **; субпродукты и мясо млекопитающих (кроме морских) - 0,05*, **; салат (кочанный и листовой) - 30,0*, **; молоко - 0,01*, ** |
| 502. | фенитротион О,О-диметил О-4-нитро-м-толил тиофофсфат | 122-14-5 | 0,006/ | 1,0/ (тр.) | 0,006/ (с.-т.) | 0,1/ | /0,005 | плодовые семечковые - 0,5; зерно хлебных злаков - 6,0; субпродукты млекопитающих - 0,05* ,**; яйца - 0,05* ,**; мясо млекопитающих (кроме морских животных) - 0,05* ,**; молоко - 0,01* ,**; мясо птицы - 0,05* ,**; соя (бобы) - 0,01* ,**; рис - 0,3; хлеб, подсолнечник (семена, масло), плодовые (косточковые), цитрусовые (мякоть), табак, свекла сахарная, столовая - 0,1; чай - 0,5*; дикорастущие ягоды и грибы - 0,01; картофель, виноград - 0,01 |
| 503. | фенкаптон (2,5-дихлорфенил)сульфанилметилсульфанил-диэтокси-сульфанилиден- 5-фосфин | 2275-14-1 | 0,001/ | нн | нн | нн | нн | плодовые семечковые - 0,3 |
| 504. | фенмедифам 3-метоксикарбониламинофенил 3'-метилкарбанилат | 13684-63-4 | 0,03/ | 0,25/ (тр.) | 0,05/ (общ.) | 0,5/ | 0,02/ (м. р.) 0,01/ (с.-с.) (а) | свекла сахарная, столовая - 0,2; цикорий, цикорий салатный - 0,5 |
| 505. | феноксапроп-п-этил этил (R)-2-[4-(6-хлор-1,3-бензоксазол-2-илокси)фенокси]пропионат | 71283-80-2 | 0,01/ | /0,04 | 0,0003/ (общ.) | 0,2/ (а) | 0,01/ (м. р.) 0,004/ (с.-с.) (а) | зерно хлебных злаков, морковь, свекла столовая, подсолнечник (масло), лук - 0,01; свекла сахарная, соя (бобы, масло) - 0,1; капуста, подсолнечник (семена) - 0,02; рапс (зерно, масло), горох - 0,2; гречиха - 0,1 |
| 506. | феноксикарб этил 2-(4-феноксифенокси)этилкарбамат | 72490-01-8 | 0,05/ | /0,003 | 0,25/ (общ.) | 0,9/ (а) | 0,03/ (м. р.) 0,002/ (с.-с.) | плодовые семечковые - 1,0; плодовые косточковые - 0,01; виноград - 0,1 |
| 507. | феноксипропионовой кислоты производные; метаболиты и полупродукты синтеза кентавра: |  | /0,007 | /0,02 | 0,03/ (общ.) | /1,0 | /0,003 | свекла сахарная - 0,02 |
| - 2, 3, 5-трихлорпиридин | 0,002/ | нн | нн | нн | /0,0015 | нн |
| - 2-этоксиэфир-2-хлорпропионовой кислоты | 0,004/ | нн | нн | нн | /0,001 | нн |
| - 4-(3', 5'-дихлор- пиридил-2-окси) фенол | 0,01/ | нн | нн | нн | /0,0028 | нн |
| 508. | фенпиклонил 4-(2,3-дихлорфенил)-1H-пирол-3-карбонитрил | 74738-17-3 | 0,0025/ | /0,05 | 0,02/ (общ.) | /0,6 | /0,001 | нн |
| 509. | фенпикоксамид (3S,6S,7R,8R)-8-бензил-3-{3-[(избутирилокси)метокси]-4-метоксипиридин-2-карбоксамидо}-6-метил-4,9-диоксо-1,5-диоксонан-7-ил изобутират | 517875-34-2 | 0,05/ |  |  |  |  |  |
| 510. | фенпироксимат трет-бутил(E)- -(1,3-диметил-5-феноксипиразол-4-илметиленамино-окси)-п-толуат | 134098-61-6 111812-58-9 | 0,01/ | /0,3 | 0,001/ (общ.) | /0,05 | /0,005 | соя (бобы, масло), виноград, плодовые семечковые - 0,3; почки, печень КРС - 0,01* ,**; мясо КРС - 0,02* ,**; молоко КРС - 0,005* ,**; хмель (сухой) - 10,0* ,**; апельсины (включая гибриды) - 0,2* ,**; свекла сахарная - 0,05 |
| 511. | фенпропатрин (RS)- -циано-3-феноксибензил2,2,3,3-тетраметилциклопропанкарбоксилат | 39515-41-8 | /0,03 | /0,05 | 0,06/ (с.-т.) | /0,1 | /0,002 | плодовые семечковые, виноград - 5,0; хлопчатник (масло рафинированное) - 0,03*; мясо КРС - 0,5* ,**; молоко КРС - 0,1* ,**; субпродукты КРС - 0,05* ,**; хлопчатник (семена), томаты, перец сладкий (включая перец гвоздичный) - 1,0* ,**; хлопчатник (масло не рафинированное) - 3,0*,* *; баклажаны, корнишоны - 0,2*,* *; яйца, субпродукты птицы - 0,01*,* *; мясо птицы - 0,02*,* *; перец Чили (сухой) - 10,0*,* *; чай (зеленый, черный) - 2,0*,* *; гранаты - 0,01* |
| 512. | фенпропидин 1-[(RS)-3-(4-трет-бутилфенил)-2-метилпропил]пиперидин | 67306-00-7 | 0,005/ | /0,4 | 0,03/ (орг.) | /1,0 | /0,005 | зерно хлебных злаков - 0,25; бананы - 0,2** |
| 513. | фенпропиморф цис-4-[(RS)-3-(4-трет-бутилфенил)-2-метилпропил]-2,6-диметилморфолин | 67564-91-4 | 0,003/ | /0,5 | 0,01/ (общ.) | /1,0 | /0,003 | зерно хлебных злаков - 0,2; подсолнечник (семена) - 0,05*; подсолнечник (масло) - 0,1*; бананы - 2,0* ,**; яйца, жир млекопитающих (за исключением молочного жира), молоко, жир, мясо и субпродукты птицы - 0,01* ,**; печень КРС, коз, свиней и овец, сахарная свекла - 0,05*, **; печень КРС, коз, свиней и овец - 0,3*,**; мясо млекопитающих (кроме морских животных) - 0,02*,** |
| 514. | фентион О,О-диметил О-4-метилтио-м-толил тиофосфат | 55-38-9 | /0,007 | /0,1 | 0,001/ (орг.) | /0,3 | /0,001 | вишня - 2,0* ,**; цитрусовые - 2,0*, **; оливки, масло оливковое - 1,0*,* *; рис шелушенный - 0,005*,** ; зерно хлебных злаков, зернобобовые, свекла сахарная - 0,15; молоко и молочные продукты - 0,01; мясо и мясопродукты - 0,2 |
| 515. | фентоат S- -этоксикарбонилбензилО,О-диметилдитиофосфат | 2597-03-7 | 0,003/ | /0,4 | нн | 0,15/ | 0,15/ | цитрусовые (мякоть) - 0,05*; ягоды - 0,01; плодовые семечковые, виноград - 0,1; зерно хлебных злаков, рис, плодовые косточковые - 0,1* |
| 516. | фенурон 1,1-диметил-3-фенилмочевина | 101-42-8 | 0,025/ | 1,8/ (м.-в.) | 0,2/ (общ.) | 3,0/ | нн | дикорастущие ягоды и грибы - 1,0 |
| 517. | фипронил 5-амино-1-(2,6-дихлор- , , -трифтор-п-толил)-4-трифторметилсульфинилпиразол-3-карбонитрил | 120068-37-3 | 0,0002/ | 0,05/ (м.-в.) | 0,0005/ (с.-т.) | /0,1 | /0,0001 | картофель - 0,005, зерно хлебных злаков - 0,005; бананы - 0,005* ,**; подсолнечник (семена, масло) - 0,002; печень КРС - 0,1* ,**; мясо КРС - 0,5* ,**; рис - 0,01* ,**; сахарная свекла - 0,2* ,**; кукуруза (зерно, масло) - 0,01; соя (бобы, масло) - 0,005; почки млекопитающих - 0,02* ,**; молоко КРС - 0,008; яйца, субпродукты птиц, мясо птицы - 0,005*, **; капуста (все виды) - 0,005*, ** |
| 518. | фитобактериомицин |  | 0,000737/ | нт | нт | 0,002/ | /0,0001 | сахарная свекла - 0,05 |
| 519. | флампроп-изопропил изопропил N-бензоил-N-(3-хлор-4-фторфенил)-D-аланинат | 63782-90-1 | /0,015 | нн | 1,0/ (с.-т.) | /0,5 | /0,002 | зерно хлебных злаков - 0,1 * |
| 520. | флампроп-М-метил метил N-бензоил-N-(3-хлор-4-фторфенил)-D-аланинат | 52756-25-9 | /0,01 | нн | 1,0/ (с.-т.) | нн | нн | зерно хлебных злаков - 0,06* |
| 521. | флоникамид N-цианометил-4-(трифторметил)никотинамид | 158062-67-0 | 0,04/ | /0,4 | 0,15/ (общ.) | /0,6 | /0,01 | плодовые семечковые - 0,2 |
| 522. | флорасулам 2',6',8-трифтор-5-метокси[1,2,4]триазоло[1,5-c]пиримидин-2-сульфонанилид | 145701-23-1 | 0,05/ | /0,1 | 0,01/ (общ.) | 1,0/ (а) | /0,04 | зерно хлебных злаков, просо, сорго - 0,05; кукуруза (зерно, масло) - 0,1 |
| 523. | флуазинам 3-хлор-N-(3-хлор-5-трифторметил-2-пиридил)- , , -трифтор-2,6-динитро-п-толуидин | 79622-59-6 | 0,002/ | /0,1 | 0,001/ (общ.) | 0,3/ (а) А | /0,001 | картофель - 0,025; плодовые семечковые, виноград - 0,05; подсолнечник (семена, масло) - 0,025; соя (бобы, масло) - 0,025; лук репчатый (кроме лука на перо) - 0,06 |
| 524. | флуазифоп-П-бутил бутил (R)-2-[4-(5-трифторметил-2-пиридилокси)фенокси]пропионат | 79241-46-6 | 0,001/ | /0,3 | 0,001/ (общ.) | 0,2/ (а) | 0,05/ (м. р.) 0,02/ (с.-с.) | свекла столовая - 0,1; свекла сахарная, лук, картофель - 0,02; морковь, горох - 0,03; плодовые семечковые и косточковые, виноград - 0,02*; капуста, рапс (зерно, масло) - 0,04; подсолнечник (масло, семена), соя (бобы, масло) - 0,04; лен масличный (семена, масло) - 0,04 |
| 525. | флубендиамид 3-йодо-N'-(2-мезил-1,1-диметилэтил)-N-{4-[1,2,2,2-тетрафтор-1-(трифторметил)этил]-о-толил}фталамид | 272451-65-7 | 0,02/ | /0,06 | 0,005/ (общ.) | /0,8 | /0,001 | виноград - 2,0; плодовые семечковые - 0,8; орехи - 0,1**; пасленовые (томаты, перец, баклажаны) - 0,2; овощи со съедобными плодами (кабачки, патиссоны, огурцы (включая корнишоны) - 0,15**; бахчевые (дыня, арбуз, тыква) - 0,06**; салат - 0,7**; шпинат - 1,0**; плодовые косточковые - 2,0**; капуста (все виды) - 4,0 |
| 526. | флудиоксонил 4-(2,2-дифтор-1,3-бензодиоксол-4-ил)-1H-пиррол-3-карбонитрил | 131341-86-1 | 0,055/ | /0,2 | 0,1/ (орг.) | 0,1/ (а) | 0,01/ (м. р.) 0,004/ (с.-с.) | зерно хлебных злаков - 0,05; кукуруза (зерно) - 0,02; подсолнечник (семена, масло), свекла сахарная, картофель, соя (бобы, масло), рапс (зерно, масло) - 0,05; виноград - 2,0; горох (включая зеленый горошек и нут) - 0,3; томаты - 1,0; лук-репка, чеснок - 0,5; яблочный жмых сухой - 20,0*, **; базилик, лук зеленый, салат кочанный, горчица листовая, кресс-салат - 10,0*, **; базилик, лук зеленый (сушенные) - 50,0*, **; черная смородина, ежевика (включая бойзенову и логанову ягоды), плодовые косточковые, малина красная и черная - 5,0*,**; голубика, капуста кочанная - 2,0; брокколи- 0,7*,**; цитрусовые - 7,0*,**; хлопчатник (семена), яйца, субпродукты млекопитающих и птицы - 0,05*,**; огурцы, баклажаны, тыква обыкновенная, бобовые (исключая кормовые и соевые бобы) - 0,3*,**; киви - 15,0*,**; мясо птицы и млекопитающих (кроме морских животных), молоко, кукуруза столовая сладкая (отварная в початках) - 0,01*,**; дыня - 0,03*,**; перец сладкий (включая перец гвоздичный)-1,0*,**; фисташки - 0,2*,**; клубника - 3,0*,**; земляника - 3,0; плодовые семечковые - 5,0; кукуруза (масло) - 0,02; капуста - 2,0; морковь - 0,7; рис - 0,02; гранаты - 3,0**; бананы - 3,0** |
| 527. | флукарбазон натрия натрий [(4,5-дигидро-3-метокси-4-метил-5-оксо-1Н-1,2,4-триазол-1-ил)карбонил][[2-(трифторметокси)фенил]сульфонил]азанид | 181274-17-9 | 0,07/ | /0,4 | 0,07/ (общ.) | /1,0 | /0,002 | зерно хлебных злаков - 0,2; подсолнечник (семена, масло) - 0,01 |
| 528. | флуксапироксад 3-(дифторметил)-1-метил-N-(3',4',5'-трифтордифенил-2-ил)пиразол-4-карбоксамид | 907204-31-3 | 0,02/ | 0,01/ (общ.) | 0,006/ (общ.) | /0,8 | /0,001 | зерно хлебных злаков - 0,5; цитрусовые - 0,01**, виноград - 2,0; плодовые семечковые - 0,9; плодовые косточковые - 2,0**; клубника - 0,01**; томаты - 0,6**; бананы - 0,01**; баклажаны - 0,2**; салат-латук - 0,03**; картофель - 0,03; лук-порей - 0,01**; соя (бобы, масло) - 0,15; хлопок (семена, масло) - 0,01**; рис - 0,01**, кофе - 0,01**; подсолнечник (семена, масло) - 0,8; горох, нут - 0,4; сахарная свекла - 0,15 |
| 529. | флуметрин -циано-4-фтор-3-феноксибензил3-( ,4-дихлорстирил)-2,2-диметилциклопропанкарбоксилат | 69770-45-2 | /0,004 | нн | нн | нн | нн | мясо КРС - 0,2* ,**; молоко КРС - 0,05* ,** |
| 530. | флуметсулам 2',6'-дифтор-5-метил-[1,2,4]триазоло[1,5-a]пиримидин-2-сульфонанилид | 98967-40-9 | 0,2/ | /1,5 | 0,03/ (общ.) | /1,0 | /0,004 | зерно хлебных злаков -1,0 |
| 531. | флумиоксазин N-(7-фтор-3,4-дигидро-3-оксо-4-проп-2-инил-2Н-1,4-бензоксазин-6-ил)циклогекс-1-ен-1,2-дикарбоксимид | 103361-09-7 | 0,009/ | /0,2 | 0,05/ (общ., орг.) | /1,0 | /0,005 | подсолнечник (семена, масло), соя (бобы, масло) - 0,1; горох, нут - 0,07 |
| 532. | флуометурон 1,1-диметил-3-( , , -трифтор-м-толил)мочевина | 2164-17-2 | 0,03/ | /0,03 | 0,01/ (с.-т.) | 5,0/ | 0,005/ | хлопчатник (масло) - 0,1; зерно хлебных злаков - 0,5* |
| 533. | флуоксастробин (E)-{2-[6-(2-хлорфенокси)-5-фторпиримидин-4-илокси]фенил}(5,6-дигидро-1,4,2-диоксазин-3-ил)метанон О-метилоксим | 361377-29-9 | 0,015/ | /0,9 | 0,01/ (орг., общ.) | /1,0 | /0,002 | зерно хлебных злаков - 0,5; рапс (зерно, масло) - 0,1; лук (репка) - 0,05; подсолнечник (семена, масло) - 0,1; соя (бобы, масло) - 0,05 |
| 534. | флуопиколид 2,6-дихлор-N-[3-хлор-5-(трифторметил)-2-пиридилметил]бензамид | 239110-15-7 | 0,08/ | 0,04/ (транс.) | 0,01/ (общ.) | /1, 0 | /0,02 | картофель - 0,05; сухой виноград (изюм) - 10,0* ,**; лук (ботун, порей) - 10,0**; субпродукты млекопитающих, мясо млекопитающих (кроме морских животных), мясо и субпродукты птицы, яйца - 0,01* ,**; капуста (все виды) - 2,0**; овощи со съедобными плодами (кроме тыквенных, томата, огурцов, баклажан) - 1,0* ,**; томат - 1,0**; корнишоны, кабачки, патиссоны - 0,5**; пасленовые (томат, баклажан, сладкие перцы) - 1,0**; салат - 9,0**; шпинат - 4,0**; овощи со съедобными плодами тыквенные (кроме дыни) - 0,5*,**; бахчевые (дыня, арбуз, тыква) - 0,5**; виноградный жмых, перец Чили (сухие) - 7,0*,**; виноград - 2,0**; молоко - 0,02*,**; рапс (зерно, масло) - 0,05; виноград - 2,0; огурцы - 0,5; лук (репка) - 1,0; подсолнечник (семена, масло) - 0,01 |
| 535. | флуопирам N-{2-[3-хлор-5-(трифторметил)-2-пиридил]этил}- . . -трифтор-о-толуамид | 658066-35-4 | 0,012/ | /0,24 | 0,001/ (общ.) | / 1,0 | / 0,0001 | зерно хлебных злаков - 0,1; виноград - 1,0; плодовые семечковые - 0,5; плодовые косточковые - 0,7**; банан - 0,6**; томаты - 0,9; перец - 0,8**; орехи - 0,3**; ягоды (клубника и другие) - 2,0; огурцы - 0,5; картофель - 0,1; подсолнечник (семена, масло) - 0,1; соя (бобы, масло) - 0,2; кукуруза (зерно, масло) - 0,02; рапс (зерно, масло) - 0,6; капуста - 0,3; морковь - 0,4; лук - 0,07; арбуз - 0,4; сахарная свекла - 0,04 |
| 536. | флупирадифурон 3-[(6-хлорпиридин-3-ил)метил-(2,2-дифторэтил)амино]-2H-фуран-5-он | 951659-40-8 | 0,08/ |  |  | /0,5 | /0,02 |  |
| 537. | флуроксипир 4-амино-3,5-дихлор-6-фтор-2-пиридилоксиуксусная кислота | 69377-81-7 | 0,8/ | /0,2 | 0,01/ (общ.) | 1,0/ (а) | 0,003/ (с.-с.) 0,01/ (м. р.) | зерно хлебных злаков, лук - 0,05; рапс (зерно, масло) - 0,05; просо - 0,1; кукуруза (зерно, масло) - 0,1 |
| 538. | флуроксипир-мептил (RS)-1-метилгептил 4-амино-3,5-дихлор-6-фтор-2-пиридилоксиацетат | 81406-37-3 | нн | нн | нн | /1,0 | /0,003 | нн |
| 539. | флурохлоридон (3RS,4RS;3RS,4SR)-3-хлор-4-хлорметил-1-( , , -трифтор-м-толил)-2-пирролидинон | 61213-25-0 | 0,04/ | /0,03 | 0,04/ (с.-т.) | /1,2 | /0,001 | хлопчатник (масло) - 0,01; картофель, подсолнечник (семена, масло), морковь - 0,1 |
| 540. | флуртамон (2RS)-5-(метиламино)-2-фенил-4-( , , -трифтор-м-толил)фуран-3(2Н)-он | 96525-23-4 | 0,03/ | /0,07 | 0,1/ (общ.) | /1,4 | /0,01 | зерно хлебных злаков - 0,02 |
| 541. | флусилазол 1-[[бис(4-фторфенил)(метил)силил]метил]-1Н-1,2,4-триазол | 85509-19-9 | /0,007 | нн | нн | нн | нн | яблочный и виноградный жмых сухие, субпродукты млекопитающих - 2,0* ,**; абрикосы, нектарины, персики, зерно хлебных злаков, виноград, мясо и субпродукты птицы - 0,2* ,**; бананы - 0,03* ,**; сушеный виноград (изюм), плодовые семечковые - 0,3* ,**; яйца, рапс (зерно), соевое масло рафинированное, подсолнечник (семена) - 0,1* ,**; мясо млекопитающих (кроме морских животных) - 1,0* ,**; молоко, соя (бобы), сахарная свекла - 0,05*, **; кукуруза столовая сладкая (отварная в початках) - 0,01*, ** |
| 542. | флутоланил , , -трифтор-3'-изопропокси-о-толуанилид | 66332-96-5 | /0,09 | нн | нн | нн | нн | мясо млекопитающих (кроме морских животных), яйца, молоко, мясо и субпродукты птицы - 0,05* ,**; почки КРС, коз, свиней, овец - 0,1* ,**; печень КРС, коз, свиней, овец - 0,2* ,**; рисовые отруби не переработанные - 10,0* ,**; рис отшелушенный - 2,0* ,**; рис шлифованный - 1,0* ,** |
| 543. | флутриафол (RS)-2.4'-дифтор- -(1Н-1,2,4-триазол-1-илметил)бензидриловыйспирт | 76674-21-0 | 0,01/ | /0,1 | 0,006/ (общ.) | 0,4/ (а) | /0,005 | зерно хлебных злаков, кукуруза (зерно), просо, рис, горох, нут, плодовые семечковые, подсолнечник (семена, масло), виноград - 0,05; свекла сахарная - 0,1; рапс (зерно, масло) - 0,2; соя (бобы, масло) - 0,4 |
| 544. | флуфенацет 4'-фтор-N-изопропил-2-(5-трифторметил-1,3,4-тиадиазол-2-илокси)ацетанилид | 142459-58-3 | 0,005/ | /0,14 | 0,05/ (общ.) | /0,4 | /0,002 | зерно хлебных злаков - 0,05; картофель - 0,05; соя (бобы, масло) - 0,05 |
| 545. | флуфензин 3-(2-хлорфенил)-6-(2,6-дифторфенил)-1,2,4,5-тетразин | 162320-67-4 | /0,02 | /0,07 | /0,002 | /0,4 | /0,001 | плодовые семечковые - 0,04*, виноград - 0,02* |
| 546. | флуцитринат (RS)- -циано-3-феноксибензил(S)-2-(4-дифторметоксифенил)-3-метилбутират | 70124-77-5 | 0,02/ | нн | нн | /0,1 (оп) | нн | зерно хлебных злаков - 0,005 |
| 547. | фозалон S-6-хлор-2,3-дигидро-2-ооксобензоксазол-3-илметил О,О-диэтил дитиофосфат | 2310-17-0 | 0,006/ | 0,5/ (тр.) | 0,001/ (орг.) | 0,5/ | 0,01/ | капуста, дыня - 0,2*; хлопчатник (масло), баклажаны, томаты, свекла сахарная, плодовые семечковые и косточковые, виноград, цитрусовые (мякоть), зерно хлебных злаков, табак, грибы, зернобобовые (кроме сои) - 0,2; картофель, соя (бобы, масло), мак масличный - 0,1; хмель сухой - 2,0*; рис - 0,3; продукты животноводства, ягоды дикорастущие - 0,01 |
| 548. | фоксим (EZ)-2-(диэтоксифосфинотиоилоксиимино)-2-фенилацетонитрил | 14816-18-3 | 0,001/ | 1,0/ | 0,002/ | 0,1/ | /0,001 | зерно хлебных злаков, брюква, турнепс, горох, подсолнечник (масло), кукуруза (зерно) - 0,05*; картофель, томаты, баклажаны, мясо - 0,02; капуста, свекла сахарная - 0,1; подсолнечник (семена) - 0,1*; хмель сухой - 0,5*; морковь, яйца - 0,01; зерно хлебных злаков после обработки в условиях хранения - 0,6 |
| 549. | фолпет N-(трихлорметилтио)фталимид | 133-07-3 | /0,1 | /0,1 | 0,04/ (орг.) | 0,5/ | /0,003 | картофель - 0,1; виноград - 0,02; плодовые семечковые - 3,0**; плодовые косточковые - 0,02; огурцы, лук-репка - 1,0* ,**; сухой виноград (изюм) - 40,0* ,**; салат кочанный - 50,0* ,**; дыня, томаты - 3,0* ,**; клубника - 5,0* ,** |
| 550. | фомесафен (фомезафен) 5-(2-хлор- , , -трифтор-п-толилокси)-N-мезил-2-нитробензамид | 72178-02-0 | /0,01 | /0,07 | 0,025/ (орг.) | /1,4 | /0,001 | соя (бобы, масло) - 0,02 |
| 551. | форамсульфурон 1-(4,6-диметоксипиримидин-2-ил)-3-[2-(диметилкарбамоил)-5-формамидофенилсульфонил]мочевина | 173159-57-4 | 8,5/ | /1,0 | 0,3/ (общ.) | 4,0/ (а) | 0,02/ (м. р.) 0,007/ (с.-с.) | кукуруза (зерно) - 1,0; кукуруза (масло) - 0,5; сахарная свекла - 0,01 |
| 552. | форейт О,О-диэтил S-(этилтио)метил дитиофосфат | 298-02-2 | /0,0007 | нн | нн | нн | нн | зернобобовые (кроме сои), кофе бобы, хлопчатник (семена), кукуруза, кукурузная мука, соя (бобы сухие), сорго, свекла сахарная - 0,05* ,**; кукурузное масло, не рафинированное - 0,1*, **; масло кукурузное рафинированное - 0,02*,* *; картофель - 0,2*,**; субпродукты и мясо млекопитающих (кроме морских животных) - 0,02*,**; мясо, яйца - 0,05*,**; молоко - 0,01*,** |
| 553. | формотион 2-диметоксифосфинотиосульфанил-N-формил-N-метилацетамид | 2540-82-1 | 0,02/ | /0,2 | 0,004/ (орг.) | 0,5/ | 0,01/ (м. р.) | хлопчатник (масло), свекла сахарная, столовая, плодовые семечковые и косточковые, капуста, виноград, чай, гранаты - 0,2; цитрусовые (мякоть) - 0,04*; хмель сухой - 2,0* |
| 554. | фосмет N-(диметоксифосфинотиоилтиометил)фталимид | 732-11-6 | 0,02/ | 0,1/ (тр.) | 0,2/ (орг.) | 0,3/ | /0,004 | свекла сахарная - 0,25; грибы - 0,1; ягоды дикорастущие - 0,01; картофель - 0,05; голубика, виноград, абрикос, нектарин, персик- 10,0* ,**; плодовые семечковые - 10,0; цитрусовые - 3,0* ,**; хлопчатник (семена) - 0,05* ,**; древесные орехи - 0,2* ,**; мясо КРС - 1,0* ,**; молоко - 0,02* ,** |
| 555. | фосфат эфира (адъювант) |  | нт | нт | 0,3/ (общ., с.-т.) | /0,6 | /0,04 | нт |
| 556. | фосфин фосфин | 7803-51-2 | нт | /0,4 | /0,005 | 0,1/ | 0,01/ (м. р.) 0,001/ (с.-с.) | зерно хлебных злаков - 0,1; зернопродукты, сахар, овощи и фрукты сухие, какао-бобы, чай, специи, орехи, арахис - 0,01; соя (бобы) - 0,05* |
| 557. | фторгликофен О-[5-(2-хлор- , , -трифтор-п-толилокси)-2-нитробензоил]гликолевая кислота | 77501-60-1 | 0,0006/ | 0,03/ | 0,002/ | 0,5/ | /0,004 | зерно хлебных злаков - 0,01 |
| 558. | фуратиокарб бутил 2,3-дигидро-2,2-диметилбензофуран-7-ил N,N'-диметил-N,N'-тиодикарбамат | 65907-30-4 | 0,0001/ | /0,01 | 0,0006/ (с.-т.) | /0,05 | /0,0001 | зерно хлебных злаков, подсолнечник (семена), рапс (зерно), кукуруза (зерно), свекла сахарная - 0,02 |
| 559. | хептенофос (7-хлор-6-бицикло[3.2.0]гепта-2,6-диенил) диметил фосфат | 23560-59-0 | 0,003/ | /0,2 | 0,006/ (с.-т.) | 0,5/ | нн | зерно хлебных злаков, зернобобовые, плодовые (семечковые, косточковые), виноград, огурцы, томаты, перец - 0,1*; цитрусовые (мякоть) - 0,05*; ягоды - 0,01; картофель - 0,01* |
| 560. | хизалофоп-П-этил этил (R)-2-[4-(6-хлорхиноксалин-2-илокси)фенокси]пропиноат | 100646-51-3 | 0,01/ | /0,8 | 0,0001/ (общ.) | 0,2/ (а) | 0,01/ (м. р.) 0,004/ (с.-с.) | свекла столовая - 0,01; арбуз, капуста, лук, свекла сахарная, морковь, картофель, томаты, рапс (зерно, масло), кориандр - 0,05; соя (бобы, масло), подсолнечник (семена, масло) - 0,1; гречиха - 0,01*; сафлор (семена, масло), рыжик (семена, масло), перец - 0,01; горох, нут - 0,4; лен масличный (семена, масло), чечевица, фасоль - 0,2; горчица (семена, масло) - 0,7 |
| 561. | хинометионат 6-метил-[1,3]дитиоло[4,5-b]хиноксалин-2-он | 2439-01-2 | 0,006/ | нн | нн | 0,5/ | 0,5/ | нн |
| 562. | хлорамбен 3-амино-2,5-дихлорбензоат | 133-90-4 | 0,01/ | /0,5 | 0,5/ (общ.) | 5,0/ | нн | капуста, томаты, виноград, цитрусовые (мякоть), соя (бобы, масло), хлопчатник (масло) - 0,25 |
| 563. | хлорантранилипрол 3-бром-4'-хлор-1-(3-хлор-2-пиридил)-2'-метил-6'-(метилкарбамоил)пиразол-5-карбоксанилид | 500008-45-7 | 2,0/ | 0,025/ (общ.) | 0,2/ (общ.) | /1,5 | /0,007 | сельдерей - 7,0* ,**; зерно хлебных злаков - 0,02* ,**; хлопок (семена) - 0,3* ,**; яйца - 0,01* ,**; овощи со съедобными плодами (кроме тыквы, огурцов, перца, томатов) - 0,6* ,**; перец - 1,0**; огурцы - 0,3**; томаты - 0,6; баклажаны - 0,6; тыква - 0,3*, **; виноград - 1,0**; изюм - 2,0**; листовые овощи (петрушка и др.) - 20,0*, **; салат (все виды), капуста (все виды) - 20,0**; цитрусовые - 1,0**; мясо млекопитающих (кроме морских), субпродукты млекопитающих, молоко, мясо, субпродукты птицы - 0,01*, **; молочный жир - 0,1*, **; перец Чили (сухой) - 5,0*, **; плодовые косточковые - 1,0**; плодовые семечковые - 0,5; овощи со съедобными корнями и клубнями- 0,02*, **; картофель - 0,1; кукуруза (зерно, масло) - 25,0; подсолнечник (семена, масло) - 2,0; соя (бобы, масло) - 0,01; горох - 2,0 |
| 564. | хлорбромурон 3-(4-бром-3-хлорфенил)-1-метокси-1-метилуреат | 13360-45-7 | 0,01/ | /0,05 | 0,4/ (орг.) | 0,5/ | 1,0/ | зерно хлебных злаков, кукуруза (зерно), соя (бобы, масло) - 0,1; морковь - 0,2 |
| 565. | хлордан (1,3,4,7,8,9,10,10-октахлортрицикло[5.2.1.0 2,6]дец-8-ен) | 57-74-9 | /0,0005 | нн | нн | нн | нн | орехи (пекан, фундук, грецкие) - 0,02* ,**; масло хлопковое, льняное, соевое (неочищенное) - 0,05* ,**; масло рафинированное соевое - 0,02* ,**; фрукты и овощи - 0,02* ,**; кукуруза, рис (шлифованный), сорго, зерно хлебных злаков, яйца - 0,02* ,**; мясо млекопитающих (кроме морских животных - контроль по жиру) - 0,05* ,**; молоко - 0,002* ,**; мясо птицы (контроль по жиру) - 0,5* ,** |
| 566. | хлоридазон 5-амино-4-хлор-2-фенилпиридазин-3(2Н)-он | 1698-60-8 | 0,002/ | /0,7 | 0,01/ (с.-т.) | 0,5/ | 0,5/ (м. р.) 0,001/ (с.-с.) | свекла сахарная, столовая - 0,1 |
| 567. | хлормекват (хлормекватхлорид) 2-хлорэтилтриметиламмоний 2-хлорэтилтриметиламмоний хлорид | 7003-89-6 999-81-5 | 0,1/ | /0,1 | 0,002/ (с.-т.) | 0,3/ | /0,02 | зерно хлебных злаков (кроме тритикале) - 2,0; семена хлопка - 0,5* ,**; яйца - 0,1* ,**; мясо коз - 0,2* ,**; почки КРС, коз, свиней, овец - 0,5* ,**; печень КРС, коз, свиней, овец - 0,1* ,**; мясо КРС, свиней, овец - 0,2* ,**; молоко КРС, коз, овец - 0,5* ,**; овес - 10,0* ,**; мясо птицы - 0,04* ,**; субпродукты птицы - 0,1* ,**; рапс (зерно) - 5,0* ,**; масло рапсовое не очищенное - 0,1* ,**; ржаные отруби - 10,0* ,**; мука ржаная - 3,0* ,**; мука ржаная, не просеянная - 4,0* ,**; тритикале - 3,0* ,**; мука пшеничная - 2,0* ,**; виноград, плодовые (семечковые), томаты, капуста - 0,05 |
| 568. | хлоримурон-этил этил 2-(4-хлор-6-метоксипиримидин-2-илкарбамоилсульфамоил)бензоат | 90982-32-4 | 0,005/ | /0,1 | 0,03/ (общ.) | 3,0/ (а) | 0,03/ (м. р.) 0,002/ (с.-с.) (а) | соя (бобы, масло) - 0,05 |
| 569. | хлоринат 4-хлорбут-2-инил N-(3-хлорфенил)карбамат | 101-27-9 | 0,02/ | нн | 0,03/ (орг.) | /0,5 | нн | зерно хлебных злаков, овощи (кроме картофеля), плодовые семечковые и косточковые - 0,1 |
| 570. | хлороксурон 3-[4-(4-хлорфенокси)фенил]-1,1-диметилмочевина | 1982-47-4 | 0,06/ | /0,4 | нн | нн | нн | морковь - 0,02 |
| 571. | хлороталонил тетрахлоризофталонитрил | 1897-45-6 | 0,02/ | /0,2 | 0,02/ (общ.) | /2,0 | /0,001 | томаты - 2,0; виноград - 0,5*; огурцы - 1,0; картофель - 0,2; плодовые семечковые - 0,15; зерно хлебных злаков - 0,1, хмель (сухой) - 1,0*, фасоль (бобы сухие) - 0,2* ,**, капуста брокколи и брюссельская - 5,0* ,**, капуста кочанная и цветная - 1,0* ,**; морковь - 1,0* ,**; сельдерей (корень) - 10,0**; бобовые (стручки и/или незрелые семена) - 5,0* ,**; лук-репка - 0,5* ,**; петрушка - 3,0* ,**; персик - 0,2**; вишня - 0,5* ,**; дыня - 2,0* ,**; бананы - 0,01* ,**; тыква - 5,0* ,**; сладкая кукуруза (отварная в початка) - 0,01*, **; сахарная свекла - 0,2*, **; клюква - 5,0*, **; перец сладкий (включая гвоздичный) - 7,0*, **; перец Чили (сухой) - 70,0*, **; арахис - 0,05*, **; плодовые косточковые - 0,2 |
| 572. | хлорпирифос О,О-диэтил О-3,5,6-трихлор-2-пиридил тиофосфат | 2921-88-2 | /0,01 | 0,2/ (тр.) | 0,002/ (с.-т.) | /0,3 | 0,0002/ (а) | кукуруза (зерно), сахарная свекла, рапс (зерно, масло) - 0,05; хлопковое масло пищевое - 0,05*; зерно хлебных злаков - 0,5; плодовые семечковые, виноград - 0,5; картофель - 2,0; плодовые косточковые (кроме персика, нектарина) - 0,5**; персик, нектарин - 0,2**; цитрусовые - 0,3**; капуста кочанная - 1,0**; миндаль, цветная капуста, кофе (бобы), пекан, грецкие орехи - 0,05*, **; бананы, брокколи, перец сладкий (включая перец гвоздичный), чай зеленый и черный - 2,0*, **; морковь, мука пшеничная, виноград сушеный (изюм) - 0,1*, **; почки, печень КРС, субпродукты свиные, фасоль обыкновенная (в стручках и/или незрелая), яйца, зеленый горошек, мясо птицы и ее субпродукты, субпродукты овец, кукуруза сахарная столовая (отварная в початках) - 0,01*, **; мясо КРС и овец, китайская капуста, клюква - 1,0*, **; хлопок (семена), клубника - 0,3*, **; масло кукурузное, лук-репка - 0,2*, **; молоко КРС, коз и овец, свинина - 0,02*, **; перец Чили (сухой) - 20,0*, **; рис, сорго - 0,5*, **; соевое масло рафинированное - 0,03*, **; соя (бобы, масло) - 0,1 |
| 573. | хлорпирифос-метил О,О-диметил О-3,5,6-трихлор-2-пиридил тиофосфат | 5598-13-0 | /0,01 | нн | нн | нн | нн | мясо, жир, субпродукты КРС и кур - 0,05* ,**; цитрусовые - 2,0* ,**; баклажаны, виноград, перец, плодовые семечковые, томаты - 1,0* ,**; перец Чили (сухой), сорго, пшеница (зерно) - 10,0* ,**; картофель - 0,01* ,**; рис - 0,1* ,**; плодовые косточковые - 0,5* ,**; клубника - 0,06* ,**; пшеничные отруби не переработанные - 20,0*, ** |
| 574. | хлорпрофам изопропил 3-хлоркарбанилат | 101-21-3 | 0,05/ | нн | 0,07/ | 2,0/ | /0,003 | мясо КРС - 0,1* ,**; субпродукты КРС - 0,01* ,**; жир молочный - 0,02* ,**; молоко - 0,01* ,**; картофель - 30,0* ,**; лук, морковь, цикорий - 0,05; картофель (для изготовления чипсов и продовольственный) - 3,0 |
| 575. | хлорсульфоксим -амино-4-диме-тиламино-6-изо-пропилиденами-ноокси-1,3,5-триазин-метаболит и полупродукт синтеза круга |  | 0,0005/ | /0,02 | 0,005/ (общ.) | 0,5/ | /0,0003 | зерно хлебных злаков, лен (масло), кукуруза (зерно) - 0,005 |
| нн | нн | 0,1/ (общ.) | /0,5 | нн | нн |
| 576. | хлорсульфоксим-метил |  | 0,0007/ | /0,1 | /0,005 (орг.) | 0,5/ | /0,0015 | зерно хлебных злаков, кукуруза (зерно) - 0,005 |
| 577. | хлорсульфурон 1-(2-хлорфенилсульфонил)-3-(4-метокси-6-метил-1,3,5-триазин-2-ил)мочевина | 64902-72-3 | 0,002/ | /0,02 | 0,01/ (общ.) | 5,0/ | 0,001/ | лен (семена), зерно хлебных злаков - 0,01; лен масличный (масло) - 0,01 |
| 2-амино-4-метил-6-метокси-1,3,5- триазин-метаболит и полупродукт синтеза хардина | нн | нн | 0,4/ (орг.) | /2,0 | /0,02 | нн |
| 578. | хлорсульфурона калиевая соль |  | 0,01/ | нн | 0,01/ (общ.) | 5,0/ | /0,003 | лен (семена) - 0,01 |
| 579. | хлорталдиметил диметил 2,3,5,6-тетрахлорбензол-1,4-дикарбоксилат | 1861-32-1 | 0,0005/ | /0,1 | 1,0/ (с.-т.) | нн | /0,002 | картофель - 0,002; овощи, плодовые (семечковые и косточковые), рыба, мясо, сливочное масло - 0,05; молочные продукты - 0,04; сахар - 0,02 |
| 580. | хлортолурон 3-(3-хлор-п-толил)-1,1-диметилмочевина | 15545-48-9 | 0,01/ | /0,06 | 0,02/ | /0,8 | /0,008 | зерно хлебных злаков - 0,01* |
| 581. | хлорфенетол 1,1-бис(4-хлорфенил)этанол | 80-06-8 | 0,05/ | нн | нн | /2,0 | нн | хлопчатник (масло), виноград - 0,1*; цитрусовые (мякоть) - 0,1; плодовые (семечковые) - 2,0 |
| 582. | хлорфлуазурон 1-[3,5-дихлор-4-(3-хлор-5-трифторметил-2-пиридилокси)фенил]-3-(2,6-дифторбензоил)мочевина | 71422-67-8 | 0,033/ | /0,3 | 0,01/ | /0,25 | /0,001 | картофель, хлопчатник (масло) - 0,05; плодовые семечковые - 0,2 |
| 583. | циазофамид 4-хлор-2-циано-N,N-диметил-5-п-толилимидазол-1-сульфонамид | 120116-88-3 | 0,17/ | /0,2 | 0,01/ (общ.) | /1,3 | /0,002 | картофель - 0,1; томаты - 0,6; виноград - 1,5 |
| 584. | цианофос 4-диметоксифосфинотиоилоксибензонитрил | 2636-26-2 | /0,003 | /0,4 | 0,015/ (с.-т.) | 0,3/ | 0,3/ | цитрусовые - 0,05*; свекла, капуста, плодовые семечковые, виноград - 0,1 |
| 585. | циантранилипрол 3-бром-1-(3-хлор-2-пиридил)-4'-циано-2'-метил-6'-(метилкарбомоил)пиразол-5-карбоксанилид | 736994-63-1 | 0,03/ | 0,04/ (общ., тр.) | 0,1/ (орг.) | /1,3 | /0,002 | томаты - 0,1; лук (репка) - 0,05; капуста - 2,0; цитрусовые - 0,9**; кофе - 0,5**; огурцы - 0,3; кабачки - 0,4**; баклажаны - 0,5**; перец - 0,5**; сельдерей - 15,0**; шпинат - 15,0**; плодовые семечковые - 0,8; рис - 0,03**; картофель - 0,05**; плодовые косточковые (абрикос, нектарин, слива и др.) - 1,5**; миндаль - 0,03**; виноград - 1,5**; подсолнечник (семена, масло), кукуруза (зерно, масло), рапс (зерно, масло) - 0,1; морковь - 0,05; чай - 0,03**; соя (бобы) - 0,1**; оливки - 0,1**; арбуз - 0,3**; дыня - 0,3**; салат листовой, салат кочанный - 5,0**; цикорий салатный - 0,1**; лук (порей, зеленый) - 8,0**; голубика, черника - 4,0**; перец (острый) - 5,0**; брокколи, капуста цветная - 2,0**; горчица салатная - 0,1**; хлопок (семена, масло) - 0,1**; фасоль, фасоль стручковая - 0,1**; горох, зеленый горошек, горох стручковый - 0,1** |
| 586. | цигалотрин [циано-(3-феноксифенил)метил] 3-[(Z)-2-хлор-3,3,3-трифторпроп-1-енил]-2,2-диметилциклопропан-1-карбоксилат | 68085-85-8 | /0,02 | нн | нн | нн | нн | миндаль неочищенный - 2,0* ,**; плодовые косточковые - 0,5* ,**; зерно хлебных злаков - 0,5* ,**; капуста белокочанная, брокколи, китайская и цветная - 0,5* ,**; спаржа, кукуруза - 0,02* ,**; ягоды и другие мелкие фрукты, манго, цитрусовые, овощи со съедобными луковицами, почки КРС, коз, свиней и овец, молоко, зернобобовые, семена масличных культур, плодовые семечковые - 0,2* ,**; сушеный виноград (изюм), овощи со съедобными плодами (кроме тыквенных) - 0,3* ,**; овощи со съедобными плодами тыквенные, печень КРС, коз, свиней и овец, сахарный тростник - 0,05*,**; мясо млекопитающих (кроме морских животных), перец Чили сухой - 3,0*,**; оливки, рис - 1,0*,**; овощи со съедобными корнями и клубнями, древесные орехи - 0,01*,**; пшеничные отруби не переработанные - 0,1*,** |
| 587. | цигалофоп-бутил бутил (R)-2-[4-(4-циано-2-фторфенокси)фенокси]пропаноат | 122008-85-9 | 0,003/ | /0,04 | 0,05/ (общ.) | /1,0 | /0,001 | рис - 0,01 |
| 588. | цигексатин трициклогекситин гидроксид | 13121-70-5 | 0,008/ | /0,1 | 0,001/ (с.-т.) | 0,02/ | нн | хлопчатник (масло), плодовые семечковые, виноград, цитрусовые - 0,01; соя (бобы, масло) - 0,1 *; хмель сухой - 1,0* |
| 589. | циклоат S-этил циклогексил(этил)тиокарбамат | 1134-23-2 | 0,1/ | 0,8/ (тр.) | 0,2/ (с.-т.) | 1,0/ | нн | свекла сахарная, столовая - 0,3 |
| 590. | циклоксидим (RS)-2-[(EZ)-1-(этоксиимино)бутил]-3-гидрокси-5-[(3RS)-тиан-3-ил]циклогекс-2-ен-1-он | 101205-02-1 | 0,07/ | /0,4 | 0,01/ (орг.) | /1,0 | /0,002 | зернобобовые (в том числе горох и фасоль) - 2,0* ,**; соя (бобы, масло) - 5,0; кукуруза (зерно, масло) - 0,2; подсолнечник (семена, масло) - 1,0; капуста (кочанная, цветная) - 2,0* ,**; морковь - 0,5* ,**; виноград - 0,5* ,**; салат кочанный и листовой - 0,2* ,**; картофель - 2,0; клубника - 0,5* ,**; свекла сахарная - 0,5; рапс (зерно, масло) - 2,0 |
| 591. | цимоксанил 1-[(EZ)-2-циано-2-метоксииминоацетил]-3-этилмочевина | 57966-95-7 | 0,02/ | /0,04 | 0,3/ (орг.) | 0,3/ (а) | 0,01/ (м. р.) 0,002/ (с.-с.) (а) | картофель, огурцы - 0,05; виноград, томаты - 0,1; подсолнечник (семена, масло) - 0,2; лук - 0,5 |
| 592. | цинеб цинк этиленбис(дитиокарбамат) (полимер) | 12122-67-7 | 0,02/ | 0,2/ (общ.) | 0,03/ (орг.) | 0,1/ | 0,5/ (м. р.) 0,0003/ (с.-с.) | картофель - 0,1; зерно хлебных злаков, рис, горох - 0,2; томаты, огурцы, свекла сахарная, лук, бахчевые, плодовые (семечковые и косточковые), виноград - 0,6; хмель сухой, табак, роза эфиромасличная - 1,0; ягоды - 0,02 |
| 593. | цинидон-этил этил (Z)-2-хлор-3-[2-хлор-5-(1,2-циклогекс-1-ендикарбоксимидо)фенил]акрилат | 142891-20-1 | нн | нн | нн | /0,8 | нн | нн |
| 594. | цинковая соль этиленбис-дитиокарбаминовой кислоты с этилентиурам-дисульфидом (комплекс), метирам (синоним) |  | 0,006/ | 0,6/ | 0,1/ (с.-т.) | 0,1/ | /0,001 | все пищевые продукты - 0,02 |
| 595. | цинковая соль этиленбисдитиокарбаминовой кислоты с этилентиурамдисульфидом и этиленбисдитио-карбамат марганца (смесь) |  | 0,005/ | нн | 0,01/ | 0,5/ | нн | картофель, плодовые семечковые, виноград - 0,1 |
| 596. | циперметрин (включая альфа-, бета- и зета-) (RS)- -циано-3-феноксибензил(1RS,3RS;1RS,3SR)-3-(2,2-дихлорвинил)-2,2-диметилциклопропанкарбоксилат | 52315-07-8 | 0,02/ | 0,02/ (тр.) | 0,006/ (с.-т.) | 0,5/ | 0,04/ (м. р.) 0,01/ (с.-с.) | артишок - 0,1* ,**; зерно хлебных злаков (кроме тритикале) - 2,0; капуста кочанная - 1,0; карамбола - 0,2* ,**; тритикале - 0,3* ,**; цитрусовые - 2,0; кофе (бобы) - 0,05* ,**; виноград сухой (изюм, все виды) - 0,5* ,**; дуриан - 1,0* ,**; баклажан - 0,03*, **; яйцо - 0,1; виноград - 0,5; листовые овощи - 0,7*, **; лук-порей - 0,05*, **; зернобобовые (кроме сои, гороха) - 0,7*, **; личи - 2,0*, **; лонган - 1,0*, **; манго - 0,7*, **; мясо млекопитающих (кроме морских животных) - 2,0; молоко - 0,05; масличные семена (кроме подсолнечника, сои, кукурузы, льна) - 0,1*,**; окра, папайя, масло оливковое рафинированное и не рафинированное, молочный жир - 0,5*,**; оливки - 0,05*,**; перец Чили - 2,0*,**; перец Чили сухой - 10,0*,* *; перец сладкий, включая гвоздичный - 0,2*; плодовые семечковые - 0,7; субпродукты птицы (кроме печени) - 0,05*,**; рис - 2,0*,**; овощи со съедобными корнями и клубнями (кроме сахарной свеклы, моркови и картофеля) - 0,01*,**; плодовые косточковые - 0,1; ягоды - 0,07; сахарная свекла - 0,1; тростниковый сахар - 0,2*,**; кукуруза сладкая (отварная в початках) - 0,05*,**; чай зеленый, черный (ферментированный, сухой) - 20,0*,**; пшеничные отруби не переработанные - 5,0*,**; хлопчатник (масло) - 0,01*; лен масличный (семена, масло) - 0,2; подсолнечник (семена, масло), овощи со съедобными плодами тыквенные, огурцы, томаты - 0,2; горох, рапс (зерно, масло), соя (масло), шампиньоны - 0,1; картофель, морковь, соя (бобы), кукуруза (зерно, масло) - 0,05; печень, почки крупного рогатого скота, овец, свиней и птицы, жир - 0,2; рыба - 0,0015; лук (перо, репка) - 0,05; горчица - 0,005 |
| 597. | ципродинил 4-циклопропил-6-метил-N-фенилпиримидин-2-амин | 121552-61-2 | 0,03/ | /0,7 | 0,1/ (орг.) | /0,8 | /0,005 | плодовые семечковые - 1,0; плодовые косточковые - 2,0; виноград - 5,0; морковь - 2,0**; томаты - 0,5; миндаль неочищенный - 0,05* ,**; миндаль - 0,02* ,**; ячмень - 3,0* ,**; бобы (кроме кормовых и бобов сои), перец сладкий (включая перец гвоздичный), малина, пшеница - 0,5* ,**; огурцы, баклажаны, тыква обыкновенная - 0,2* ,**; сушеный виноград (изюм), чернослив - 5,0* ,**; субпродукты млекопитающих, яйца, мясо млекопитающих (кроме морских животных), мясо птицы и ее субпродукты - 0,01* ,**; салат кочанный и листовой - 10,0* ,**; молоко - 0,0004* ,**; лук-репка - 0,3* ,**; клубника, пшеничные отруби не переработанные - 2,0* ,**; земляника - 2,0; зерно хлебных злаков - 0,5; гранаты - 5,0** |
| 598. | ципроконазол (2RS,3RS;2RS,3SR)-2-(4-хлорфенил)-3-циклопропил-1-(1Н-1,2,4-триазол-1-ил)бутан-2-ол | 94361-06-5 | 0,01/ | /0,2 | 0,001/ (с.-т.) | 0,5/ (а) | 0,003/ (с.-с.) 0,01/ (м. р.) | зерно хлебных злаков - 0,05; свекла сахарная, горох, плодовые семечковые, виноград - 0,1; кукуруза (зерно, масло) - 0,1; соя (бобы, масло) - 0,07; подсолнечник (семена, масло) - 0,5; рапс (зерно, масло) - 0,4; картофель - 0,05; рис - 0,1; свекла столовая - 0,05 |
| 599. | ципросульфамид N-[4-(циклопропилкарбамоил)фенилсульфонил]-о-анизамид | 221667-31-8 | 0,08/ | /0,24 | 0,07/ (общ.) | 2,0/ (а) | 0,01/ (м. р.) 0,003/ (с.-с.) | кукуруза (зерно, масло) - 0,1; нут - 0,1 |
| 600. | циромазин N-циклопропил-1,3,5-триазин-2,4,6-триамин | 66215-27-8 | /0,06 | нн | нн | нн | нн | артишок - 3,0* ,**; бобы сухие - 3,0* ,**; брокколи - 1,0* ,**; сельдерей - 4,0* ,**; огурцы - 2,0* ,**; субпродукты млекопитающих пищевые - 0,3* ,**; яйца - 0,3* ,**; плодоносящие овощи, кроме тыквенных - 1,0* ,**; салат, листовой и кочанный - 4,0* ,**; бобы лимы (молодые стручки и/или не зрелые бобы) - 1,0* ,**; манго - 0,5* ,**; мясо млекопитающих (кроме морских животных) - 0,3* ,**; дыни - 0,5* ,**; молоко - 0,01* ,**; грибы - 7,0* ,**; листовая горчица - 10,0* ,**; лук-репка - 0,1* ,**; перец Чили сухой - 10,0* ,**; мясо птицы - 0,1* ,**; субпродукты птицы - 0,2* ,**; лук-перо - 3,0* ,**; тыква - 2,0* ,** |
| 601. | цифлутрин (RS)- -циано-4-фтор-3-феноксибензил(1RS,3RS;1RS,3SR)-3-3(2,2-дихлорвинил)-2,2-диметилциклопропанкарбоксилат | 68359-37-5 | /0,04 | нн | нн | нн | нн | плодовые семечковые - 0,1* ,**; цветная капуста, цитрусовая мякоть (сухая) - 2,0* ,**; цитрусовые - 0,3* ,**; хлопок (семена) - 0,7* ,**; хлопковое масло неочищенное, мясо млекопитающих (кроме морских животных), перец Чили сухой - 1,0* ,**; баклажаны, перец, томаты - 0,2* ,**; картофель, яйца, мясо и субпродукты птицы - 0,01* ,**; почки КРС, коз, свиней, овец, печень КРС, коз, свиней, овец - 0,05* ,**; молоко - 0,04* ,**; рапс (зерно) - 0,07*, ** |
| 602. | цифлуфенамид (Z)-N-[ -(циклопропилметоксиимино)-2,3-дифтор-6-(трифторметил)бензил]-2-фенилацетамид | 180409-60-3 | 0,04/ | /0,3 | 0,02/ (общ., орг.) | /1,0 | /0,02 | виноград - 0,15; плодовые семечковые - 0,05; томаты, огурцы - 0,04; морковь - 0,02 |
| 603. | цихексатин трициклогексилолово гидроксид | 13121-70-5 | /0,007 | нн | нн | нн | нн | яблоки, груши - 0,2* ,**; смородина (красная, черная, белая) - 0,1* ,**; виноград - 0,3* ,**; апельсины (в том числе гибриды) - 0,2* ,**; перец Чили сухой - 5,0* ,** |
| 604. | эдил |  | 0,0008/ | нн | 0,002/ (с.-т.) | 0,2/ | нн | картофель, соя (бобы, масло), подсолнечник (семена, масло) - 0,02 |
| 605. | эмамектин бензоат бензоат;(1'R,2R,3S,4'S,6S,8'R,10'E,12'S,13'S,14'E,16'E,20'R,21'R,24'S)-2-[(2S)-бутан-2-ил]-21',24'-дигидрокси-12'-[(2R,4S,5S,6S)-4-метокси-5-[(2S,4S,5S,6S)-4-метокси-6-метил-5-(метиламино)оксан-2-ил]окси-6-метилоксан-2-ил]окси-3,11',13',22'-тетраметилспиро[2,3-дигидропиран-6,6'-3,7,19-триоксотетрацикло[15.6.1.14,8.020,24]пентакоза-10,14,16,22-тетраен]-2'-он | 155569-91-8 | 0,003/ | /0,07 | 0,005/ (общ.) | /0,1 | /0,001 | виноград, плодовые семечковые - 0,05; капуста - 0,7; томаты - 0,02 |
| 606. | эндосульфан 6,7,8,9,10,10-гексахлор-1,5,5а,6,9,9а-гексагидро-6,9-метано-2,4,3-бензодиоксатиепин 3-оксид | 115-29-7 | /0,006 | /0,1 | нн | 0,1/ | 0,017/ (м. р.) 0,0014/ (с.-с.) | авокадо, папайя, манго, тыква - 0,5* ,**; томаты - 0,5; какао бобы, кофе бобы - 0,2* ,**; хлопчатник (семена) - 0,3* ,**; огурцы - 1,0; баклажаны - 0,1* ,**; фундук, макадамия - 0,02*; личи - 2,0* ,**; американская хурма, дыня - 2,0* ,**; картофель, батат - 0,05* ,**; чай - 30,0* ,**; яйца - 0,03* ,**; мясо млекопитающих (кроме морских животных) - 0,2* ,**; почки млекопитающих - 0,03* ,**; печень млекопитающих - 0,1* ,**; молоко - 0,01* ,**; молочный жир - 0,1* ,**; птица (мясо и субпродукты) - 0,03* ,**; соя (бобы) - 1,0* ,**; соя (масло) - 2,0* ,**; яблочный крем - 0,5* ,**; ягоды - 0,002; хлопчатник (масло) - 0,05 |
| 607. | эндрин (1R,2R,3R,6S,7S,8S,9S,11R)-3,4,5,6,13,13-гексахлор-10-оксапентацикло[6.3.1.1 3,6.0 2,7.0 9,11]тридец-4-ен | 72-20-8 | /0,0002 | нн | нн | нн | нн | овощи со съедобными плодами, тыквенные - 0,05* ,**; мясо птицы - 0,1* ,** |
| 608. | эпоксиконазол (2RS,3SR)-1-[3-(2-хлорфенил)-2,3-эпокси-2-(4-фторфенил)пропил]-1Н-1,2,4-триазол | 135319-73-2 | 0,004/ | 0,01/ (общ.) | 0,0005/ (общ.) | 0,5/ (а) | 0,002/ (с.-с.) 0,005/ (м. р.) (а) | зерно хлебных злаков - 0,2; свекла сахарная - 0,05; соя (бобы, масло), подсолнечник (семена, масло) - 0,05; кукуруза (зерно, масло) - 0,1; горох/нут - 0,1; лук - 0,05; рапс (зерно, масло) - 0,05 |
| 609. | эсфенвалерат ( S)- -циано-3-феноксибензил(S)-2-(4-хлорфенил)-3-метилбутират | 66230-04-4 | /0,02 | /0,1 | 0,003/ (общ.) | /0,05 | /0,0004 | яйца - 0,01* ,**; мясо птицы, субпродукты птицы - 0,01* ,**; кукуруза (зерно) - 0,01*; подсолнечник (семена), соя (бобы) - 0,02*; подсолнечник (масло), соя (масло) - 0,04*; свекла сахарная - 0,01*; хлопчатник (масло), картофель, виноград, горох, зерно хлебных злаков, плодовые семечковые - 0,1; капуста - 0,05; мясо и мясопродукты, молоко - 0,01; рапс (зерно, масло) - 0,1 |
| 610. | этабоксам (RS)-N-( -циано-2-тенил)-4-этил-2-(этиламино)-1,3-тиазол-5-карбоксамид | 162650-77-3 | 0,04/ | /0,14 | 0,02/ (общ.) | /1,0 | /0,01 | картофель - 0,5; виноград - 3,0 |
| 611. | эталфлуралин N-этил- , , -трифтор-N-(2-метилаллил)-2,6-динитро-п-толуидин | 55283-68-6 | 0,05/ | нн | 0,4/ (общ.) | /0,5 | нн | арбузы - 0,05*; хлопчатник (масло), подсолнечник (семена, масло), соя (бобы, масло) - 0,02 |
| 612. | этаметсульфурон-метил метил 2-[(4-этокси-6-метиламино-1,3,5-триазин-2-ил)карбамоилсульфамоил]бензоат | 97780-06-8 | 0,2/ | 0,01/ (общ.) | 0,4/ (общ.) | /1,0 | /0,02 | подсолнечник (семена, масло), рапс (зерно, масло) - 0,05 |
| 613. | этефон 2-хлорэтилфосфоновая кислота | 16672-87-0 | /0,05 | /0,5 | /0,04 | /1,0 | /0,008 | плодовые семечковые - 5,0* ,**; плодовые косточковые - 10,0* ,**; зерно хлебных злаков - 1,0*; голубика-20,0* ,**; мускусная дыня - 1,0* ,**; яйца - 0,2* ,**; хлопчатник (семена) - 2,0* ,**; изюм (все виды) - 5,0* ,**; инжир (сухой, засахаренный) - 10,0* ,**; виноград - 1,0* ,**; фундук - 0,2* ,**, грецкий орех - 0,5* ,**; перец - 5,0* ,**; перец Чили (сухой) - 50,0* ,**; ананас - 2,0* ,**; мясо (КРС, козы, кони, свиньи, овцы) - 0,1* ,**; субпродукты (КРС, козы, кони, свиньи, овцы) - 0,2* ,**; молоко (КРС, овцы, козы) - 0,05* ,**; птица (мясо) - 0,1* ,**; птица (субпродукты) - 0,2* ,**; томаты - 2,0*; горох, цитрусовые, свекла сахарная, капуста, огурцы - 0,5*; картофель - 0,15 |
| 614. | этилентиомочевина имидазолидин-2-тион | 96-45-7 | 0,001/ | нн | нн | нн | нн | все растительные и пищевые продукты - 0,02 |
| 615. | этилмеркурхлорид (гранозан) этилхлорид ртути | 107-27-7 | нн | нн | 0,0001/ (с.-т.) | 0,005/ (по ртути) | 0,005/ | все пищевые продукты и производственное сырье - 0,005 |
| 616. | этилфенацин 2-[2-(4-этилфенил)-2-фенилацетил]инден-1,3-дион | 110882-80-9 | нт | нт | 0,0002 (общ.) | 0,01/ (а) | /0,0002 | нт |
| 617. | этиофенкарб -этилтио-о-толилметилкарбамат | 29973-13-5 | 0,1/ | нн | нн | 0,05/ | нн | картофель - 0,04; зернобобовые - 0,2*; свекла сахарная - 0,1*; хлопчатник (масло), зерно хлебных злаков, рис - 0,05*; хмель сухой - 1,0* |
| 618. | этипрол 5-амино-1-(2,6-дихлор- , , -трифтор-п-толил)-4-этилсульфинилприазол-3-карбонитрил | 181587-01-9 | 0,005/ |  |  |  |  | рис (зерно) - 3,0**; кофе (зерна) - 0,07** |
| 619. | этиримол 5-бутил-2-(этиламино)-4-метил-1H-пиримидин-6-он | 23947-60-6 | 0,02/ | /0,15 | нн | нн | нн | зерно хлебных злаков - 0,05 |
| 620. | этоксиквин 1,2-дигидро-2,2,4-триметилхинолин-6-ил этиловый эфир | 91-53-2 | /0,005 | нн | нн | нн | нн | персики - 3,0* ,** |
| 621. | этоксилат алифатических спиртов |  | нт | нт | нн | нн | /2,0 | нт |
| 622. | этоксилат изоде-цилового спирта (адъювант) |  | нт | нт | 0,1/ (орг.) | /1,0 | /0,01 | нт |
| 623. | этоксилат сорбитан монолаурат (биоактиватор NN-21) |  | нт | нт | 0,03/ | /7,0 | нн | нт |
| 624. | этопрофос О-этил S,S-дипропил дитиофосфат | 13194-48-4 | /0,0004 | нн | нн | нн | нн | клубника, бананы, сахарный тростник, дыня - 0,02* ,**; перец, картофель, батат - 0,05* ,**; томаты, огурцы - 0,01* ,**; перец Чили (сухой) - 0,2* ,**; мясо млекопитающих (кроме морских животных) - 0,01* ,**; молоко, субпродукты (млекопитающих) - 0,01* ,**; репа садовая - 0,02* ,** |
| 625. | этофенпрокс 2-(4-этоусифенил)-2-метилпропил 3-феноксибензил эфир | 80844-07-1 | /0,03 | нн | нн | нн | нн | хлопчатник (масло), картофель - 0,1*; плодовые семечковые - 1,0 * |
| 626. | этофумезат (RS)-2-этокси-2,3-дигидро-3,3-диметилбензофуран-5-ил метансульфонат | 26225-79-6 | 0,1/ | /0,2 | 0,5/ (общ.) | 3,0/ (а) | 0,08/ (м. р.) 0,03/ (с.-с.) (а) | свекла столовая, сахарная - 0,1; табак - 1,0* |
| 627. | этримфос (6-этокси-2-этилпиримидин-4-ил)окси-диметоксисульфанилиден- 5-фосфин | 38260-54-7 | 0,003/ | нн | нн | /0,5 | нн | хлопчатник (масло), плодовые семечковые и косточковые, виноград - 0,5*; свекла сахарная - 0,01*; капуста, картофель, подсолнечник (семена, масло) - 0,1*; горох, зерно хлебных злаков (хранящиеся запасы) - 0,2*; ягоды (все) - 0,01 |
| ДСД - допустимая суточная доза; ВДСД - временная допустимая суточная доза; ПДК - предельно допустимая концентрация; (м. р.) - максимально-разовая концентрация; (с.-с.) - среднесуточная концентрация; ОДК - ориентировочная допустимая концентрация (для почвы); ОДУ - ориентировочный допустимый уровень (для воды); ОБУВ - ориентировочный безопасный уровень воздействия (для воздуха); МДУ - максимально допустимый уровень; (*) - временный максимально допустимый уровень; (**) - МДУ для импортируемой продукции; нн - вещество не нормировано в данной среде; нт - нормирование вещества не требуется в данной среде; (с.-т.) - санитарно-токсикологический; (общ.) - общесанитарный; (тр.) - транслокационный; (орг.) - органолептический; (м.-в.) - миграционно-водный; (м.-вз.) - миграционно-воздушный; (фит.) - фитосанитарный; (А) - аллерген; (а) - аэрозоль; (п+а) - пары + аэрозоль; (+) - опасен при попадании на кожу; (++) - вещества, при работе с которыми должен быть исключен контакт с органами дыхания и кожей при обязательном контроле воздуха рабочей зоны; КРС - крупный рогатый скот. |  |  |  |  |  |  |  |  |